三、投标报价明细表

投标报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 备注 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北八滧观鸟屋外墙更新 | 1、原防腐木外墙拆除，面积为205平方； 2、钢结构除锈刷漆，表面打磨除锈，面漆采用氟碳漆2道，面积为126平方； 3、竹基纤维复合龙骨采购及安装，截面尺寸110mmx50mm，共约2.2立方米； 4、竹基纤维复合板采购及安装，截面尺寸140mm宽x15mm厚，面积为205平方； 5、原门窗拆去及复位。 |  |
| 2 | 宣教中心屋顶饰面层改造 | 改造2~6号楼屋顶饰面层，总面积约为900平方米。 1、基层清理。首先要将原屋顶装饰秸秆及固定装置拆除，露出基层结构并清理干净，尽量保留原预埋件结构，减少对基层表面的破坏，且可作为龙骨的固定结构； 2、龙骨安装。选用50x50x3mm热镀锌方管作为主龙骨结构，将主龙骨焊接至基层预埋件上，焊接后需对焊接点进行刷漆防锈处理。主龙骨安装固定后，选用30x30x3mm热镀锌方钢作为次龙骨，主龙骨间距为每5.58m设置一道，次龙骨在主龙骨之间设置2道，每道间距1.86m，焊接到主龙骨上； 3、竹纤维板安装。竹纤维板安装采用12mm厚高性能竹纤维板复合材料铺设，安装时每块板需预留2mm伸缩缝，用专用固定件固定到龙骨上。 |  |
| 3 | 宣教中心钢结构构建除锈刷漆 | 1号~5号楼馆内及室外钢结构构建维护，面积约665平方米。底漆采用环氧带锈防锈2道，面漆采用氟碳漆2道。含原构建除锈和脚手架费用 |  |
| 4 | 标识系统维护更新 | 东滩管理中心大厅宣传牌更新。含设计、制作及安装； 东滩管理中心楼层指示牌更新，含设计、制作及安装； 户外标识牌高清膜更新，共60块标识牌，共约82平方米饰面层更新。含原基层清理和高清户外写真+抗UV膜打印、贴膜、安装； 湿地科研宣教中心100平方米防撞鸟贴采购与安装。 观海路至科普基地，捕渔港至宣教中心，两条参访路线沿路共12处41块标识牌一次保洁，含标识牌面层污垢清理和标识牌周边杂草清除。 |  |
| 合计 |  |  |  |

供应商授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月     日