长宁区数字档案馆2026升级改造服务竞争性磋商项目

采购需求文件

项目概况

本次长宁区数字档案馆2026升级改造包含长宁区数字档案馆定制软件开发、软件开发配套硬件设备建设、网络安全等级保护及商用密码应用建设三部分，本项目将基于国产化环境展开建设。

为保证档案馆的安全与完整，“长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台”于2024年11月建设完成。项目建设完成了基础平台的搭建及新馆基础设施系统的基础信息对接，能够实现相关设备点位呈现。“长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台”首页内容包含平安档案馆、绿色档案馆、空间全感知和一屏知全馆四大页面模块。本次长宁区数字档案馆定制软件开发计划升级改造“长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台”，进一步提升平台的安全等级、数据管理和利用效率，切实保障长宁区档案馆人员与档案的绝对安全与完整，实现对数据信息的全域掌控与高效共享。并为适配国产化体系建设要求，结合长宁区数字档案馆业务实际与现有系统架构，完成国产化适配全流程改造，实现系统与国产化软硬件生态的兼容适配、稳定运行。

软件开发配套硬件设备建设部分主要为长宁区数字档案馆定制软件开发提供配套的硬件设备，确保功能的完善，全面支撑平台升级改造与国产化适配落地，筑牢数字档案馆硬件根基。

为贯彻落实国家网络安全等级保护制度、国家秘密载体管理相关法规及上海市网络安全和数据安全发展战略，筑牢数字档案安全防线，本次主要对长宁区数字档案馆的长宁档案信息网、“一网通办”电子档案管理系统、馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台四套系统同步实施网络安全等级保护三级及商用密码应用三级的安全加固和密码改造，全面保障档案馆各网段安全合规运行。

建设期限：自合同签订之日起10个月内完成

建设地点：上海市长宁区周家桥街道玉屏南路560弄68号，上海市长宁区档案馆

预算金额：2,316,576

采购金额（最高限价）：2,316,576

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

建设目标

总体目标

长宁区数字档案馆定制软件开发

长宁区数字档案馆定制软件开发旨在依托现有长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台基础，通过持续推动智能识别、事件分析、数据整合与可视化等技术的深化应用与迭代升级，构建集感知、分析、决策、响应于一体的智慧档案管理与安全防护体系。项目将重点增强对人员、档案及设备的全方位安全防护能力，重点区域智能感知及预警、异常事件快速识别及秒级响应及统一门户无感登录等功能。

长宁区数字档案馆以适配国产化体系建设要求为核心，结合长宁区数字档案馆业务实际与现有系统架构，完成国产化适配全流程改造，实现系统与国产化软硬件生态的兼容适配、稳定运行。

软件开发配套硬件设备建设

配套硬件设备建设将与软件升级改造同步推进、深度融合，精准完善定制软件的各项功能需求，完成硬件设备与升级后平台的全流程对接调试，优化设备运行参数，确保硬件性能与软件功能精准匹配、同频联动，实现“软硬一体”协同运行。

网络安全等级保护及商用密码应用建设

为加强长宁区数字档案馆系统的网络安全，本次项目建设针对长宁区数字档案馆系统推进网络安全等级保护建设与商用密码应用建设，两者协同发力，以实现“安全强化、合规达标”的综合目标。

网络安全等级保护建设以“保障应用、确保安全”为核心，遵循相关原则和标准，构建完善网络安全保障系统，提升安全预警、防御、应急处置和灾难恢复能力，使网络及信息系统满足相应等级防护要求。

商用密码应用建设依据《中华人民共和国密码法》等法规标准，结合档案馆实际情况，保障电子档案全生命周期安全，为后续相关工作奠定基础。通过这两方面建设，全面提升长宁区数字档案馆系统的安全防护水平与合规性，构建适配数字档案发展需求的高安全、强合规的网络安全体系与密码应用方案。

分体目标

长宁区数字档案馆定制软件开发建设目标

以现有综合业务信息管理平台为基础，聚焦技术深化应用与功能迭代升级，核心目标是构建集感知、分析、决策、响应于一体的智慧档案管理与安全防护体系，全面提升档案管理的智能化水平与安全管控能力。具体目标包括：

技术应用深化：推动智能识别、事件分析、数据整合与可视化等核心技术的迭代优化，提升技术与档案管理业务的适配度，实现档案业务全流程的智能化支撑。

安全防护强化：构建人员、档案、设备三位一体的全方位安全防护机制，明确各环节安全管控标准，消除安全隐患，保障档案信息与管理过程的安全性。

智能预警响应：实现重点区域智能感知全覆盖，建立异常事件快速识别模型，达成异常情况秒级响应，提升突发事件处置效率，降低安全风险。

便捷高效应用：优化统一门户功能，实现无感登录服务，简化操作流程，提升工作人员使用便捷性，提高整体业务办理效率。

软件开发配套硬件设备建设目标

配套硬件设备建设结合长宁区数字档案馆业务实际、现有系统架构及定制软件功能需求，完成硬件设备建设，实现硬件设备与定制软件功能的兼容适配、稳定运行，为平台升级提供坚实硬件底座，保障业务安全、高效开展。具体目标包括：

兼容适配达标：确保硬件设备与定制软件功能精准兼容，运行稳定可靠，全面满足相关技术标准、国家档案局相关规范及平台运行要求。

业务支撑保障：确保硬件部署、调试过程中，核心业务、定制软件关键功能不中断，各类数据不丢失、不损坏；硬件投入使用后，运行性能满足定制软件功能需求，支撑平台7×24小时稳定运行，性能不低于改造前水平，切实保障档案管理、安全管控、数据利用等业务正常开展。

生态协同适配：保障硬件与软件、硬件与硬件之间协同联动，支撑数据流转顺畅、业务协同高效，助力打破“信息孤岛”。

长效运维支撑：定期开展硬件设备优化升级，为硬件设备及整个平台的长期稳定运行提供坚实保障。

网络安全等级保护及商用密码应用建设

长宁区数字档案馆系统以“保障应用、确保安全”为核心，遵循网络安全等级保护相关原则与标准，构建完善的网络安全保障系统，实现“安全强化、合规达标”的核心诉求。具体目标包括：

合规达标落地：严格按照网络安全等级保护三级以及商用密码应用安全性评估三级要求，完成安全防护体系搭建与优化，确保系统完全满足等级防护合规标准，使长宁档案信息网、“一网通办”电子档案管理系统、馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台顺利通过合规测评。

安全能力提升：全面提升系统安全预警、安全防御、应急处置和灾难恢复四大核心能力，建立全流程安全管控体系，有效抵御各类网络安全威胁。

应用安全保障：聚焦档案管理核心应用场景，强化应用层安全防护，防范非法访问、数据泄露、篡改等安全风险，保障应用系统安全稳定运行。

安全体系完善：建立健全安全管理制度、技术防护体系与人员责任体系，形成“制度+技术+人员”三位一体的安全保障模式，实现安全管理的规范化、常态化。

建设指标

长宁区数字档案馆定制软件开发

长宁区数字档案馆定制软件开发设计以原有软件系统为基础，开展升级改造及定制开发，核心性能指标围绕系统兼容性、升级稳定性、定制适配性三大维度展开，具体内容如下：

兼容性适配：升级改造需完全兼容原有软件的核心架构、数据格式及业务流程，确保升级后原有系统数据不丢失、历史操作记录可追溯，无需对原有基础数据进行二次迁移或格式转换，兼容原有系统的硬件运行环境及周边关联接口，避免出现系统冲突、数据错乱等问题。

升级平滑性：升级过程需实现无缝衔接，在不中断现有业务正常开展的前提下完成升级部署，升级时长控制在合理范围，升级后系统可快速启动，无需额外重启硬件设备，确保核心业务不受影响。

系统响应性能：升级后系统核心业务操作响应时间≤1秒，信息检索（含模糊检索、精准检索）响应时间≤3秒，批量导出等操作响应时间≤10秒，避免出现卡顿、延迟等影响业务效率的情况。

并发处理能力：优化系统并发架构，升级后支持至少50名用户同时在线操作，峰值并发场景下系统运行稳定，无崩溃、数据丢失现象。

定制功能适配性：定制开发功能需精准匹配长宁区数字档案馆实际业务需求，与原有系统功能无缝融合。

功能扩展性：定制开发部分需预留可扩展接口，支持后续新增业务功能、对接第三方系统，扩展过程无需对原有升级模块进行大规模修改，降低后续维护及升级成本。

软件开发配套硬件设备建设

确保硬件设备与升级后软件平台深度融合、同频联动，为软件功能落地提供坚实支撑，实现“软硬一体”协同运行，全面保障数字档案馆业务高效、安全、稳定开展。

兼容适配性：所有硬件设备需与本次升级改造的“长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台”及定制软件全功能兼容，支持软件各项功能高效落地，无兼容性故障。

对接协同性：硬件设备与软件系统、各硬件设备之间实现无缝对接，支持数据实时传输、指令快速响应，确保软件功能与硬件性能精准匹配，协同发挥作用。

系统可靠性：硬件设备运行稳定，平均无故障运行时间满足项目长期运营需求，具备冗余备份、故障快速恢复能力，避免因硬件故障导致软件功能中断、数据丢失。

功能扩展性：硬件设备具备可扩展能力，支持后续软件功能升级、业务量增长及新设备接入，预留扩展接口，降低后期升级改造成本。

标准合规性：所有硬件设备需符合国家相关行业标准、国产化产业标准及档案馆设备管理相关规范，确保设备合规、可溯源。

网络安全等级保护及商用密码应用建设

本指标针对长宁区数字档案馆全面覆盖长宁档案信息网、“一网通办”电子档案管理系统、馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台四套系统，严格遵循《中华人民共和国密码法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等相关法规标准，实现网络安全等级保护三级及商用密码应用三级合规达标。

系统可靠性：信息安全及密码相关设备、系统运行稳定，平均无故障运行时间满足项目长期运营及安全防护需求，具备冗余备份、故障快速恢复能力，避免因安全设备或密码系统故障导致安全防护失效、业务中断、数据泄露或篡改。

功能扩展性：网络安全等级保护及商用密码应用体系具备可扩展能力，支持后续软件功能升级、业务量增长、新安全需求及新设备接入，预留扩展接口，可灵活调整安全策略、密码应用方案，降低后期安全升级改造成本。

标准合规性：网络安全等级保护建设严格遵循《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关标准，商用密码应用严格遵循《中华人民共和国密码法》《商用密码应用安全性评估规范》等法规标准，同时符合国家国产化产业标准及档案馆安全管理相关规范，确保信息安全防护、密码应用全流程合规、可溯源。

测评保障性：供应商需配合长宁区数字档案馆顺利通过具有合法资质的第三方机构开展的网络安全等级保护三级测评以及商用密码应用三级安全性评估，确保第三方机构可出具合格测评报告；若因供应商原因导致测评未通过，供应商需无偿进行整改优化，直至通过测评并取得合格报告，相关整改费用由供应商承担。

项目建设内容

现有建设情况

现有平台项目招投标情况可参考以下网址：

https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/jzxcs/202406/t20240612_22342394.htm

https://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202406/t20240625_22464905.htm

现有平台将档案馆新馆中的安防各子系统、智能化系统进行统一融合，通过大数据平台打通信息化和智能化之间的壁垒，使现有各系统碎片化管理实现集中监管及联动。

结合档案馆实际情况以多元化、多方位、定制化、模块化对各个领域进行细化，继而通过可视化平台实现实时监控、预警通知、数据分析、协调指挥等功能，最大程度保障新馆人员和资产安全。

以下是系统模块清单：

| 序号 | 模块 | 子模块 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台首页 | 首页 | 显示“平安档案馆”、“绿色档案馆”、“空间全感知”、“一屏知全馆”四大模块的重点数据；可以分别进入四大模块页面。 |
| 2 | 平安档案馆 | 平安档案馆首页 | 显示各个系统的实时监控画面和相关重要信息状态，可以分别进入二级页面。 |
| 3 |  | 监控点位呈现 | （出入口、走道区域、公共场所等重点区域）摄像机点位展示、状态、信息。 |
| 4 |  | 实时监控画面呈现 | 实时呈现重点区域监控摄像画面。 |
| 5 |  | 监控数据统计 | 安防监控系统数据统计，如摄像头数量、在线情况等。 |
| 6 |  | 访客接待数据统计 | 相关访客数据统计。 |
| 7 |  | 巡更系统对接 | 显示人员的巡逻排期、巡逻状态等信息。 |
| 8 |  | 门禁点位呈现 | 重要出入口门禁点位展示、状态、信息。 |
| 9 |  | 门禁记录呈现 | 显示门禁的进出记录，包括时间、人员、刷卡记录等信息。 |
| 10 |  | 门禁报警信息 | 门禁异常报警提示。 |
| 11 |  | 门禁数据统计 | 门禁系统数据统计，如通行次数、报警次数等。 |
| 12 |  | 报警信息提示 | 显示报警的来源系统（如安防监控系统、门禁系统、消防系统等）、相关楼层、简要信息等。 |
| 13 |  | 报警类型呈现 | 根据报警的来源和性质，对报警进行分类，如非法闯入、火灾等。 |
| 14 |  | 报警状态呈现 | 标识报警的当前状态，如未处理、处理中、已处理等。 |
| 15 |  | 报警详情呈现 | 提供报警的详细信息，如发生时间、地点等。 |
| 16 |  | 报警数据统计 | 对报警进行统计和分析，如报警次数、处理时长等。 |
| 17 |  | 报警定位呈现 | 结合平面图，显示报警地点的位置信息，帮助快速定位和响应。 |
| 18 |  | 可视化提示 | 提供可视化提示功能，当有新的报警发生时，可以通过颜色的变化等方式提醒管理人员。 |
| 19 |  | 查询和筛选功能 | 提供查询和筛选功能，管理人员管理人员可以根据时间、报警类型、报警状态等条件进行查询和筛选。 |
| 20 |  | 各系统联动 | 各点位报警信息可以与安防系统联动，查看报警点位周边监控画面 |
| 21 |  | 报警信息推送 | 子系统报警信息可推送到指定人员 |
| 22 | 绿色档案馆 | 绿色档案馆首页 | 显示BA管理系统的各个重要信息展示。 |
| 23 |  | BA管理系统画面呈现 | 对接BA管理系统，如水、电、风等能耗，并实现画面呈现。 |
| 24 | 空间全感知 | 空间全感知首页 | 显示库房系统和会议系统，可以分别进入库房系统和会议系统页面。 |
| 25 |  | 库房状态呈现 | 显示库房位置、状态等数据。 |
| 26 |  | 库房温度、湿度显示 | 显示库房温湿度情况。 |
| 27 |  | 库房安防视频对接 | 显示库房监控画面。 |
| 28 |  | 库房能耗数据呈现 | 显示库房能耗数据情况。（密集架、灯）） |
| 29 |  | 库房空气质量数据对接 | 显示PM2.5、CO2、TVOC、HCHO等环境数据情况。 |
| 30 |  | 库房报警系统对接 | 显示库房各类报警信息。（环境数据、密集架异常） |
| 31 |  | 会议室资产列表 | 显示会议室资产列表信息。 |
| 32 | 一屏知全馆 | 一屏知全馆首页 | 可以分别进入各档案数据页面。 |
| 33 |  | 档案数据呈现 | 显示各类档案数据，如全区数据、馆藏数据、档案管理等相关信息。 |
| 34 | 系统支撑 | 呈现引擎 | 平台呈现引擎将大型数据集中的数据以图形图像形式表示，通过设计好的渲染方式和布局，将页面整体呈现在大屏上。引擎具有极强的灵活性和可拓展性，组件化开发，具备支持动态局部刷新，大规模数据秒级响应，各项操作流畅无卡顿。 |
| 35 |  | 楼层平面图 | 呈现档案馆1-5F平面图。 |
| 36 |  | 数据推送引擎 | 数据提供引擎将第三方系统数据实时推送到档案馆综合业务呈现管理平台，平台对推送的数据进行分析处理后进行整合呈现。 |
| 37 |  | 数据读取及验证 | 平台对导入的数据进行读取，并验证数据格式是否符合约定要求，例如是否是约定的数据内容条目、是否某一项数据未填写等。 |
| 38 |  | 数据清洗 | 平台对导入的数据进行清洗，验证导入数据是否业务规范，例如是否有数据为负数、是否有异常数据。 |
| 39 |  | 数据汇总存储 | 平台对导入的数据进行汇总、归类并存储在本地。 |
| 40 |  | 数据备份模块 | 平台对导入的数据进行自动备份，操作人员可通过手动方式对数据进行恢复。 |
| 41 |  | 计划任务模块 | 按照设定时间自动执行相关数据处理任务（例如：定期刷新统计数据、定期从第三方系统获取元数据） |
| 42 | 系统管理 | 登录验证 | 后台系统需要输入管理员账号的账号、密码及验证码后方可进行登录。系统提供管理员账号、普通账号的密码修改功能。 |
| 43 |  | 密码修改 | 系统提供管理员账号、普通账号的密码修改功能。 |
| 44 |  | 数据调整 | 对于已经上屏的数据如果需要修改，可以直接在后台管理系统中对相应的数据进行修改。数据编辑功能是匹配大屏展示的相应页，可以通过和大屏一致的页面流程方便的找到要修改的数据，在修改完成后直接保存即可。 |
| 45 |  | 数据导入 | 平台提供数据导入接口，操作人员可通过数据导入页面将其他平台、系统中的数据导入至档案馆综合业务呈现管理平台。 |
| 46 |  | 配置导入、导出 | 平台本身有一系列的配置数据（包括相关元数据和配置信息），配置数据导出和导入功能可以在账号需要的时候可以将配置信息备份或者将备份信息再次进行导入。 |
| 47 |  | 日志管理 | 平台提供日志管理界面，可查看各账号登录、推出系统的信息，包括IP地址、时间等。 |

长宁区数字档案馆定制软件开发

本项目结合长宁区档案馆工作实际需求，在原有平台基础上进行升级改造，形成了全面且贴合实际的功能体系，因此供应商需充分考虑本次长宁区数字档案馆定制软件开发与长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的画面适配性、对接流程及费用等情况。

报警信息提示

- 报警事件录像及回放功能-报警录像存储

新增报警录像存储：平台一旦侦测到任何类型的报警事件（如库房出入核验不通过、行人摔倒、公共区域异常用火等），将自动录制关联摄像机的相关内容，包括事件触发前5秒至事件发生后2分钟的关键视频片段，确保完整记录事件起因与过程情况。

- 报警事件录像及回放功能-报警录像回放

新增报警录像回放：针对所有报警事件（如库房出入核验不通过、行人摔倒、公共区域异常用火等），支持按事件维度快速调取关联录像进行回放，管理员可手动根据时间和通道去检索录像，便于快速核查事件真实情况（如是否误报、现场处置是否到位）。

- 报警事件录像及回放功能-事件全流程追溯

新增事件全流程追溯：平台为所有报警事件生成一个全生命周期的追踪日志，日志记录从智能检测触发报警开始，到管理员确认、处置、直至报警结束的每一个环节的关键信息。支持通过事件ID、时间、区域等多维度，对历史事件进行检索追溯，确保所有事件处置过程可查、可溯。

- 报警事件录像及回放功能-报警事件录像及回放呈现

新增报警事件录像及回放呈现：在现有软件的“安全中心”模块内新增“事件统计看板”，将所有报警事件按“区域、时间、事件类型”进行多维度统计，生成可视化报表与TOP10异常事件排序。

- 报警事件录像及回放功能-报警事件录像及回放图标

新增报警事件录像及回放图标：在报警事件列表的每一项记录后，新增一个“录像回放”图标。管理员点击后，即可直接弹窗播放与该事件精准关联的录像片段。

- 档案库房出入核验模块-库房门禁信息推送比对系统

新增库房门禁信息推送比对系统：当库房门禁触发（含人员刷卡、刷脸开门）时，系统自动获取并清洗核验门禁核心信息（触发时间、门禁位置、开门方式、刷卡/刷脸账号），并完成实时推送。

- 档案库房出入核验模块-摄像机联动与画面留存

新增摄像机联动与画面留存：门禁触发的同时，系统调用库房内的监看入口图像的摄像机，完成实时画面截图（截图包含进入人员全貌、进入时间等数据），用于智能人脸识别比对，截图同步存储至系统数据库。

- 档案库房出入核验模块-AI人脸识别比对

新增智能人脸识别比对：平台严格遵循“双人双卡”管理原则，执行以下三重校验逻辑。任何一项异常均自动触发报警：

校验一：身份一致性。识别画面中人员并与刷卡/刷脸账号对应的白名单身份信息进行比对。出现“进入人员与刷卡人员不匹配”时，触发紧急报警。

校验二：人数合规性。识别并统计画面中的实际进入人数。出现“单人持双卡进入”时，触发紧急报警。

校验三：行为合规性。识别实际进入人数。出现人数多于双人，如接待参观活动等情况，系统进行报警，并自动将该路图像信号标记为“重点监看”，提醒管理人员关注。

- 报警处置流程功能-处置权限管理

新增处置权限管理：在智能事件中心内按“区域+事件类型”分配负责人信息及联系方式，确保报警有人对接、责任明确。

- 报警处置流程功能-事件触发录像

新增事件触发录像:所有智能视觉分析报警触发时，系统自动启动对应监控摄像机录像，录制“事件前5秒至后2分钟”的视频片段，存储后关联至智能事件中心对应报警条目，方便回溯查看。

- 报警处置流程功能-报警信息通知

新增报警信息通知：智能视觉分析报警触发时，系统按“报警级别+处置权限”自动推送通知，确保相关人员及时接收，支持短信/邮件/移动端通知方式。

- 报警处置流程功能-报警确认与处置

新增报警确认与处置：智能视觉分析报警触发时，支持报警事件发生后的处理流程操作，包括详情查看、人工确认/驳回、结束报警、填写处置结果。

库房报警系统对接

- 档案库房出入核验模块-库房进入人员核验报警事件中心

新增库房进入人员核验报警事件中心：在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆/库房”模块界面中，新增“档案库房出入报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。支持结合库房安全风险程度，将门禁核验异常等报警事件划分为不同等级，便于差异化处置。

- 档案库房出入核验模块-档案库房出入核验模块呈现

新增档案库房出入核验模块呈现：在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆/库房”模块界面中，增加功能应用：1.今日进入库房人数统计除今日人员刷卡信息外新增人员比对图片及报警查看按钮；2.在监控点位内除出入口监控图像外，新增两个库房内部监控图像窗口；3.库房模型上增加监控点位布点，通过点击图标展示不同监控录像；4.库房模型上增加门禁状态显示，如长时间未关闭，则报警提醒；5.库房模型上增加消防点位布点，直观展示设备状态，是否存在故障显示。

对接门禁系统

- 白名单录入功能-白名单功能集成

新增白名单功能集成：在后台管理系统新增一个清晰独立的“白名单录入”入口，管理员无需跳转至其他系统。

- 白名单录入功能-人员信息录入及权限配置

新增人员信息录入及权限配置：提供标准化的信息录入表单，支持进入库房人员的姓名、工号、所属部门、联系方式、照片等基础信息的录入与编辑：并且可根据档案馆内部岗位权责，预设多种权限角色。在录入或编辑人员信息时，可为该人员分配一个或多个权限类别，包括管理员权限、档案整理员权限、设备维护员权限、巡查人员等。

查询和筛选功能

- 白名单录入功能-白名单查询与筛选

新增白名单查询与筛选：提供综合查询界面，支持管理员通过人员姓名、工号、部门、权限类型等条件对白名单数据库进行快速查询与筛选，查询结果以列表形式清晰展示，列表包括所有录入信息字段和权限分配情况。

数据调整

- 应用系统国产化适配

要求依据原有系统功能进行国产化的升级改造，通过对原有系统进行功能调试使系统可在国产化服务器、数据库及终端上可正常操作使用。根据新的软硬件环境，对原有的系统页面、脚本等进行适应性改造。

- 国产化数据库适配

要求通过改造使应用系统可以运行于国产化数据库环境下。在现有业务系统数据库架构、内容、标准维持不变的前提下，在国产化数据库的环境中搭建数据库架构，并迁移相关业务数据，实现数据库实例在国产化环境下的完全迁移恢复。

- 国产化浏览器适配

要求通过改造使用户在国产化终端设备上通过配套的国产化浏览器访问各应用。改造后对于原应用的页面样式、操作方式、用户体验等各类终端效果必须保持一致。

- 长宁材料库建设

要求建设长宁材料库的相关功能，将已完成清理拆分的数据放入长宁材料库中，与未拆分清理及历史数据进行区分，支持后续业务使用及其他系统的调用使用。功能包括且不限于：档案修改、附件上传、分类数据统计、年数据统计。

- 数据梳理

要求依据现有档案情况，对已存在的电子档案配合现有业务情况进行档案拆分，以满足现有业务的需求，便于后续业务的有序开展。

- 绿化市容局材料接口建设

要求建设与相关电子材料库的数据接口，旨在实现各类事项材料的便捷传输。通过构建这一数据接口，能够有效提升信息流通效率，确保各类事项档案材料、附件材料及相关数据在相关部门之间的顺畅传递。

各系统联动

- 档案处理场所出入核验模块-摄像机联动与画面留存

新增摄像机联动与画面留存：当有人员进入监控区域时，系统自动控制摄像机进行实时画面截图用于智能比对分析，截图包含进入人员面部情况、进入时间等数据。所有截图均同步存储至系统数据库，为事后溯源核查提供可靠依据。

- 档案处理场所出入核验模块- AI人脸识别比对

新增智能人脸识别比对：通过摄像机识别进入室内人员情况，目前进入装裱修复室、数字化加工场所、档案接收室、未开放档案查阅室内要求采用刷卡管理机制，识别人卡不一致或进入室内人员非白名单人员时自动触发智能事件报警。

- 档案处理场所出入核验模块-档案处理场所人员核验报警事件中心

新增档案处理场所人员核验报警事件中心：在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆/安全中心”模块，新增“档案处理场所监测报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。

- 档案处理场所出入核验模块-档案处理场所出入核验模块呈现

新增档案处理场所出入核验模块呈现：在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆”模块界面中，增加功能应用呈现。

- 公共区域AI安全管控功能-库房外走道AI人脸识别对比

新增库房外走道智能人脸识别对比：通过摄像机识别进入库房外部走道区域情况，目前进入库房外部走道区域要求采用刷卡管理机制，识别人卡不一致或进入室内人员非白名单人员时自动触发智能事件报警：

- 公共区域AI安全管控功能-行人摔倒监测

新增行人摔倒监测：提供1F公共区域、B1展厅、B1史志查阅室、1楼展厅进行智能行人摔倒分析功能，精准判断区域内是否有人员发生摔倒行为。一旦识别到摔倒事件，立即触发截图与录像留存，记录事件发生前后的关键画面，并存储至系统数据库，为事后溯源与情况核查提供直观依据。

- 公共区域AI安全管控功能-公共区域异常用火行为分析监测

新增公共区域异常用火行为分析监测：通过识别烟雾、手持香烟、点火动作等特征，精准监测区域内人员的违规吸烟行为。识别到抽烟行为后，立即触发截图留存，为后续违规处理提供支持。

- 公共区域AI安全管控功能-报警程度分析

新增报警程度分析：针对办公区域陌生人进出提醒模块、行人摔倒监测、公共区域用火监测等报警事件划分为不同等级，便于差异化处置：

紧急报警：库房走道区域出现非白名单人员、行人摔倒长时间（如超过30秒）未起、馆内区域出现抽烟等异常情况；

普通报警：出现行人摔倒等情况；

普通预警：办公区域出现非白名单人员等情况。

- 公共区域AI安全管控功能-公共区域AI安全管控功能呈现

新增公共区域智能安全管控功能呈现：在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆”模块界面中，增加功能应用：

1.行人摔倒及公共区域异常用火行为等异常画面监测接入长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台已建设的报警弹窗提醒。

2.在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆/安全中心”模块，新增“档案处理场所监测报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。

- 展厅及大楼出入口人流统计模块-人流量管理系统数据对接

新增人流量管理系统数据对接：对接新增的多维客流摄像机软件平台，实时获取由客流摄像机计算并上传的进出人数、实时在场人数等高精度数据。

- 展厅及大楼出入口人流统计模块-展厅及大楼出入口人流量监测

新增展厅及大楼出入口人流量监测：通过人流量管理系统传出数据判断B1、1F展厅、大楼入口处进出人数统计数据，并对从客流系统获取的原始数据进行接收、清洗和标准化处理。

- 统一应用接入-馆藏档案综合管理系统统一门户

新增馆藏档案综合管理系统统一门户：实现长宁区数字档案馆馆藏档案综合管理系统单点登录功能，管理员在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台登录后，无需重复输入账号密码，即可通过统一入口跳转至馆藏档案综合管理系统，同时完成认证信息同步与会话生命周期管理，提升跨系统操作效率。

- 统一应用接入-统一门户呈现

新增统一门户呈现：在“首页”模块新增馆藏档案综合管理系统统一入口，设计符合长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台首页风格的图标与导航样式，管理员无需记忆独立网址，通过长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台首页即可快速进入。

软件开发配套硬件设备建设

需配置10台人流量识别摄像机，用于对档案馆外来人员、B1展厅、B1史志查阅室及1F展厅的人流量进行实时统计；同步配置配套人流量识别软件及相应摄像机监控平台授权许可，保障摄像机线路联通及功能正常发挥；供应商需充分考虑并承担人流量管理系统与原有“长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台”的对接相关费用。

共计配置48台摄像机，其中24台用于库房出入口管控，24台用于馆内部分区域智能分析工作，全面覆盖库房安全及馆内重点区域智能管控需求。

配置配套且足量的监控许可、监控交换机、硬盘录像机、监控级硬盘及传输网线，用于本项目所有摄像机的接入、信号传输及监控数据存储；监控画面需满足7×24小时不间断录像要求，录像存储时长不低于半年，确保监控数据可追溯、可核查。

配置一台国产部署与储存服务器，支持双系统硬盘配置，专用存储用途，符合国家信息技术应用创新相关标准；硬盘容量不小于4TB，支持硬盘热插拔，适配双系统硬盘部署需求；内存容量不小于16GB，支持ECC校验；集成双千兆网口，支持网络冗余及负载均衡；正版国产化操作系统，支持系统稳定运行，适配国产硬件及相关应用软件。

配置一台国产算力服务器包含4张AI加速卡，适配智能计算、视频实时分析等场景，具备良好的兼容性和扩展性；配置五系处理器（32核）×2，支持多核并发处理，满足高性能算力计算需求，支持芯片级加速引擎；内存不小于32G×4（总内存不小于128GB），支持ECC校验，保障算力计算时的内存带宽需求；硬盘支持热插拔，满足海量数据存储及高速读写需求，适配智能计算场景下的数据存取需求；含4张AI加速算力卡，单卡最大提供不小于280 TOPS INT8算力，支持16 core×1.9 GHz CPU计算能力；支持不小于256路1080P 30FPS视频实时分析能力，支持JPEG和视频硬件编解码，支持多卡协同计算，适配主流AI框架，具备强大的AI推理和视频处理能力，可灵活适配生成式AI、视频监控分析等场景。

网络安全等级保护及商用密码应用建设

本次网络安全等级保护建设是综合考虑长宁区档案馆现有的网络安全防护措施，并以《信息系统安全等级保护基本要求》（以下简称“《基本要求》”）为基本目标，对长宁区档案馆的网络进行安全防护设计，使长宁区档案馆的网络及信息系统满足《基本要求》中相应等级的防护要求，同时结合现阶段以及未来的安全趋势发展，构建先进的安全体系。

网络安全等级保护及商用密码应用建设-长宁档案信息网

1）网络安全等级保护

基于长宁区政务云平台的计算资源及日常工作使用需求，目前已部署应用服务器、数据库服务器等设备，其安全体系主要依托政务云平台自身能力，该部分无需采购任何软硬件设备，供应商需全力配合采购人获取该部分相关资源，确保长宁档案信息网网络安全等级保护三级建设合规达标。

2）商用密码应用

长宁档案信息网商用密码应用建设需按以下要求配置相关设备，确保密码应用功能落地并顺利通过商用密码应用安全性评估三级要求，新增配置如下：

- 智能密码钥匙

配置40个，可实现用户身份鉴别，用于存储用户数字证书，支持同时存储不少于8个证书，可擦写次数不低于10万次，适配互联网业务系统及安全浏览器，保障用户身份认证安全。

- 安全浏览器（含二级密码模块）

配置40套，在Windows平台支持Chrome、IE双核运行，在国产操作系统支持Chrome内核；支持系统环境检测功能；支持基于SM2/SM3/SM4密码算法套件的单双向SSL协议，适配商用密码应用及国产化环境要求。

- 电子认证服务证书

配置2张站点证书，用于安全认证网关使用。

- 用户数字证书

配置40张用户数字证书，用于智能密码钥匙配套使用，确保证书合规、可正常应用。

网络安全等级保护及商用密码应用建设-“一网通办”电子档案管理系统

1）网络安全等级保护

基于长宁区政务云平台的计算资源及日常工作使用需求，目前已部署应用服务器、数据库服务器等设备，可实现各类档案信息化管理流程，其安全体系主要依托政务云平台自身能力，该部分无需采购任何软硬件设备，供应商需全力配合采购人获取该部分相关资源，确保“一网通办”电子档案管理系统网络安全等级保护三级建设合规达标。

2）商用密码应用

“一网通办”电子档案管理系统部分商用密码应用建设需按以下要求配置相关设备，确保密码应用功能落地并顺利通过商用密码应用安全性评估三级要求，新增配置如下：

- 智能密码钥匙

配置200个，可实现用户身份鉴别，用于存储用户数字证书，支持同时存储不少于8个证书，可擦写次数不低于10万次，适配政务网业务系统及安全浏览器，保障用户身份认证安全。

- 安全浏览器（含二级密码模块）

配置200套，在Windows平台支持Chrome、IE双核运行，在国产操作系统支持Chrome内核；支持系统环境检测功能；支持基于SM2/SM3/SM4密码算法套件的单双向SSL协议，适配商用密码应用及国产化环境要求。

- 电子认证服务证书

配置1张站点证书，用于安全认证网关使用。

- 用户数字证书

配置200张用户数字证书，用于智能密码钥匙配套使用，确保证书合规、可正常应用。

此外，该部分涉及与“一网通办”电子档案管理系统业务系统的密码应用功能模块开发及适配工作，供应商需充分考虑并承担相关开发、适配费用，确保密码应用功能与“一网通办”电子档案管理系统业务系统无缝对接、正常运行。

网络安全等级保护及商用密码应用建设-馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台

1）网络安全等级保护

长宁区数字档案馆馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台系统主要应用服务器、存储服务器都部署在档案馆本地机房。所在机房参照网络安全等级保护三级建设。

馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台核心业务区是系统的核心服务区域，主要部署了系统的应用服务器、数据库服务器、存储、备份等设备，实现档案信息资源的接收、管理、保存、利用、检索、统计等全过程规范化管理。

馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台安全管理区主要部署了堡垒机、防病毒服务器等设备，运维终端通过内部馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台登录堡垒机，实现运维管理员对馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台系统中的服务器、存储设备及安全设备的远程管理。

本次网络安全等级保护三级建设还需配置以下设备：

- 日志审计系统

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 系统支持采集国产化操作系统日志，包括但不限于：银河麒麟、中标麒麟、openEuler、中科红旗、统信、龙蜥、BC-Linux、凝思、中科方德等；

- 系统应支持规则自适应日志接入，仅输入端口即可自动匹配相应规则，完成日志自动接入；

- 系统应支持将产生硬件故障但能WEB访问设备上的数据备机到新设备上，备机数据应包含日志数据、事件告警、报表管理、数据采集、资产管理等。

- 数据库审计系统

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 需支持细粒度解析40+种数据库协议，包括但不限于Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata、Cache、Hive、clickhouse、HBase、KingBase、DaMeng、Oscar、GBase、Highgo等国内外主流数据库系统。

- 需支持从数据库流量中自动识别数据库，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息；

- 需具备数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务各种对象的SQL操作审计，支持详细的审计日志；

- 需支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容；

- 需支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义；

- 需支持超长SQL语句审计，至少不低于2M，支持多层嵌套SQL语句的审计，有效分割、准确审计主流数据库协议的多SQL语句；

- 需支持审计日志、系统日志等日志本地存储，也支持通过Syslog等方式外发至日志服务器；

- 需支持IPv6网络环境下的数据库审计，可识别IPv6的相关主体与客体资源；

- 威胁分析系统

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 需支持旁路模式部署，对现有网络架构不产生影响；

- 需支持沙箱动态分析，包括但不限于执行流程、风险行为、进程内存、释放文件、提取文件、释放缓冲区、网络分析、截图、执行信息等动态沙箱检测分析；

- 需支持对压缩文件分析，包括但不限于多级压缩文件、压缩文件中衍生文件，支持不少于10级压缩，可对压缩包内的文件进行独立检测；

- 需支持文件还原捕获，可自定义捕获文件大小。

- 需支持检测未知威胁，并发现已知APT攻击行为和已知APT组织；

- 需支持威胁情报检测，本地嵌入独立的威胁情报库，不依赖其他设备或情报平台，即可独立实现威胁情报检测能力，包括：IP、域名、URL；

- 需支持Syslog、Snmp等外发方式。

- 综合威胁探针系统

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 需支持旁路镜像流量模式部署，对现有网络架构不产生影响；

- 需支持流量视角分析，支持按照、接口进行流量统计分析；

- 需支持独立的攻击检测引擎，支持检测多种攻击类型，包括但不限于扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、车联网漏洞攻击、物联网漏洞攻击、凭据异常等超过10000种以上网络攻击事件；

- 需支持暴力破解检测，包括但不限于：邮件（SMTP、IMAP、POP3）、文件（FTP、SMB）、远程访问（TELNET、VNC、SPICE）、数据库（LDAP、SQLServer、DB2、REDIS、POSTGRESQL、ORACLE、MYSQL、MONGODB、DAMENG、KINGBASE、SYBASE）、WEB应用（HTTP）等协议类型进行暴力破解检测；

- 需支持HTTP解析配置，包括登录、用户名、密码、成功、失败，支持自定义认证特征检测；

- 需支持非标端口通信检测，对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的非标端口通信检测；

- 需支持使用HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、NFS、TFTP等协议传输的恶意文件检测；

- 需支持文件还原捕获；

- 需支持检测未知威胁，并发现已知APT攻击行为和已知APT组织；

- 需支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测；

- 需支持威胁情报检测，本地嵌入独立的威胁情报库，不依赖其他设备或情报平台，即可独立实现威胁情报检测能力，包括：IP、域名、URL、邮箱地址；

- 需支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、DNS、SMB、NFS、TFTP、SSH、SSL等传统协议以及MYSQL、SQL SERVER、ORACLE、POSTGRESQL、DB2、SYBASE、数据库协议进行审计；

- 需支持Syslog、Kafka、Snmp、邮件等外发方式。

- WEB应用防火墙

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；产品必须为专业性WEB应用防火墙硬件设备，而非下一代防火墙\UTM类设备集成的WEB防护功能；

- 需支持串联部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署等多种部署模式；

- 需支持静态路由；

- 需支持提取客户端真实IP头；自动尝试匹配X-Forwarded-For,X-Real-IP,Cdn-Src-Ip用以获取真实客户端IP；

- 需支持网络层访问控制，支持基于源IP地址、目的IP地址、协议类型及接口区域等条件的访问控制；

- 需支持识别和阻断SQL注入攻击、Cookie注入攻击、命令注入攻击、跨站脚本(XSS)攻击、跨站请求伪造(CSRF)攻击等Web安全攻击，具备WebShell攻击，文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能；

- 需支持多重编码检查功能，可对多重的编码均进行安全防御检查，有效防止攻击绕过WAF；

- 需支持网关型网页防篡改，无需在服务器中安装任何插件，即可对网站文件内容进行篡改防护，当检测到篡改后可以实时恢复篡改内容；

- 需支持对HTTP协议合规性进行验证，提供HTTP协议规范化功能，可自定义最大请求头长度、最多cookies个数、最多header头个数等；

- 需支持记录系统日志、管理日志、流量日志、攻击日志等多种日志类型，支持多条件与查询，支持以syslog格式向远端日志服务器发送日志；

- 需支持对防护的WEB服务器进行健康检查，支持TCP、HTTP、HTTPS类型的健康检查；

- 需支持WEB界面、SSH、Console等多种方式进行设备配置管理；

- 需支持双机热备，包括主备、主主等模式。

- 服务器杀毒软件

现场已部署服务器杀毒软件，此次新增服务器授权8个。

- 防火墙（冗余）

配置1台防火墙作为现有防火墙的冗余功能：

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 需支持路由、交换、监听、混合等工作模式；

- 需支持动态路由（RIP、OSPF、BGP等）、静态路由、策略路由配置；

- 需支持SNAT、DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；

- 需支持DNS双向智能转换功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡；

- 需支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接等功能配置,简化用户管理；

- 需提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析等场景，可在WEB界面显示检测结果，支持策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索；

- 需支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置；支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等；

- 需支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP等协议进行DDOS防护；支持预定义和自定义策略模板；

- 需内置行为分析功能，对会话、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；

- 需支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数；

需支持配置文件本地备份和回滚，支持软件版本本地备份。

- 防病毒模块

为新增防火墙配套部署防病毒模块，模块服务使用年限不低于 3 年。

- 入侵检测产品

配置1台入侵检测产品

- 产品需符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

- 产品需支持旁路部署，无需改变原有架构；

- 需支持独立的攻击检测引擎，涵盖不低于10000种的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度等方式进行分类；

- 需支持通过手动导入PCAP包的方式回放攻击包，可展现回放状态，检测结果可在安全日志中查看；

- 需支持自定义规则，自定义规则可导入导出；

- 需采用僵尸主机与控制主机异常通信行为检测的方式，能够对不少于11000种僵尸主机行为进行监测，包括但不限于僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。需支持对Windows、Linux、IOS、Android、Unix、MacOS等多种操作系统的僵尸主机检测，并对规则可设置相应警告、联动阻断动作；

- 需支持服务器非法外联检测，可设置相应警告、联动阻断动作；

- 需支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测，可设置相应警告、联动阻断动作；

- 需支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测；

- 需支持按照接口对报文流入流出速率实时监控，每分钟对接收的报文按照传输层协议、网络层协议、报文字节大小等多维度进行统计分析；

- 需支持攻击日志、系统日志等日志本地存储，也支持通过Syslog等方式外发至日志服务器。

- 身份域管平台

- 需基于AES、SHA等加密算法保证目录数据以密文形式存储，支持对密码等敏感信息进行额外加密处理，保证账号安全；

- 需支持SSL和TLS的安全通道，实现信息传递的私密性保护；

- 系统管理员登录需支持动态密码认证及黑白IP设置。

- 需支持管理员登录添加双因素认证，避免管理员账号被破解的风险；

- 终端访问与域服务器访问分离，用户中心置于终端和域控之间，把终端的请求转发给域控，保证通信的安全；

- 需支持LDAP服务访问权限策略，可提供只读、读写权限，支持只有指定人/组织/组才有指定的权限，防止域中任一账号均可同步整个域账号造成的人员信息泄露，尤其是组织架构、手机号、邮箱等敏感信息；

- 需不监听任何端口，如高危端口445、135等，防止由此带来的安全风险；

- 需支持IP白名单，只有白名单内的IP可以访问域管理平台；

- 域管理员账号和域所在的系统管理员需不是同一账号，系统管理员账号被破解，也无法访问域控制台；

- 需对产品进行安全功能测试和渗透测试。

- 需提供Web控制台可视化管理身份域管；

- 需提供定时自动、手动备份方案，帮助管理员实现数据灾难恢复；

- 需提供系统运维管理工具；

- 需实时监控系统健康状态，包括宕机、内存、CPU、磁盘使用等，并自动告警通知；

- 需支持HA双机热备高可用；

- 需支持分布式异地多活部署方案；

- 需支持提供结构化日志，记录所有管理员操作行为、系统行为及用户行为；

- 需支持目录用户、计算机的认证报表统计；

- 需支持日志的输出，基于Syslog、API接口联动；

- 全栈国产化版，需提供统一目录用户，并提供目录用户LDAP认证能力；

- 需支持根据人员变动进行账号增删查改操作，支持基于组织管理情况建设多个树形目录结构；

- 需含50个许可和双因素认证模块。

2）商用密码应用

馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台部分商用密码应用建设需按以下要求配置相关设备，确保密码应用功能落地并顺利通过商用密码应用安全性评估三级要求，新增配置如下：

- 服务器密码机

配置1台服务器密码机

- 需支持多种加密算法，包括国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4；以及国际通用的对称加密算法如DES、3DES、IDEA和AES等；

- 需支持网口绑定功能，允许多个网口共享同一IP地址，以实现网络冗余，避免因网口单点故障导致网络中断；

- 密码设备需支持IPv4、IPv6两种网络协议；

- 需提供直观的界面展示功能，包括实时显示密钥的使用数量、硬件资源（CPU、内存、硬盘）的占用情况、网络状况，以及算法调用的频次统计，同时，还应列出性能消耗排名前五的算法数据，帮助管理员有效地监控和管理密码机的运行状态；

- API应支持在多台设备之间进行负载均衡，并提供多种均衡策略选择，如轮询、基于业务优先级指定以及闲时优先等，以实现高效的任务分配和性能；

- 需具备高可用性功能，包括支持双机热备和负载均衡，以确保系统的稳定运行和性能优化；

- 需具备完善的密钥管理功能：密钥产生、加密传输、存储、导入、删除、销毁。删除密钥支持指定索引号对称和非对称密钥的删除；

- 需支持使用商用密码算法对设备日志信息和访问控制信息执行完整性保护，确保这些信息未被未授权篡改；

- 需支持国密SSL安全通信的能力，确保业务系统与密码机之间的数据传输采用加密形式进行，有效保护数据在传输过程中的安全性，防止敏感信息被窃取或篡改；

- 需具备IP地址白名单过滤访问机制，以限制仅允许特定客户端访问该设备；

- 需支持网络时间协议（NTP）功能，能够自动同步系统时间；

- 需具备自检功能，该功能包括对物理噪声源的检测、密码算法检测、软件和固件的完整性验证、关键参数的完整性检查，以及硬盘的检测等；

- 需具备开机自毁功能。

- 安全认证网关

配置1台安全认证网关

- 需支持DES、3DES、AES、SHA1、MD5、RSA、SM1、SM2、SM3、SM4等国际及国密算法；

- 需支持对https、tcps、ftps 等协议 SSL 卸载；

- 需具备负载均衡功能，并提供多种负载均衡算法，包括最少连接数、轮询、最快响应时间和最小带宽使用率等；

- 需支持mtu设置，确保与各类网络环境的广泛兼容性；

- 需支持使用商用密码算法对设备日志信息和访问控制信息执行完整性保护，确保这些信息未被未授权篡改；

- 需支持IPv4、IPv6两种网络协议；

- 需支持网口绑定功能，允许多个网口共享同一IP地址，以实现网络冗余，避免因网口单点故障导致网络中断；

- 需具备自检功能，自检内容包含但不限于：随机数状态检测、SM1状态检测、SM2状态检测、SM3状态检测、SM4状态检测、密钥状态检测、对称算法单元检测等；

- 需具备客户端访问IP地址的过滤功能，支持基于IP和端口的组合过滤(黑名单)；

- 需支持多种配置模式（IPSec模式、SSL反向代理模式和SSL隧道模式），能够根据不同场景需求显示或隐藏相应功能，以简化配置过程；

- 需支持证书和密钥的批量导入和导出功能；

- 需支持配置信息的导入导出和自动备份功能，以便进行设备维护；

- 需支持http信息传递和页面返回替换相关的功能

- 需支持SNMP协议的日志输出以及SysLog协议，用于系统日志的记录和告警信息管理;

- 需支持设备实时状态的显示，可监测硬件及软件的运行状态，至少包括运行状态显示、核心资源的消耗状态（CPU/内存/存储介质），网络带宽、交易量、连接数等；

- 需支持对用户账号的有效性控制，包括限制用户登录时间、账号过期时间以及在输错密码时自动锁定账号的功能；

- 需支持集群部署和负载均衡，能够在多台安全网关之间实现自动故障转移。同时，还支持第四层负载均衡，以实现多个安全网关之间的负载分配和共享；

- 需支持单点登录功能，使用数字证书完成双向认证，在后台业务系统无需改造情况下，提供终端的数字证书认证功能；

- 需支持主流的国际安全协议，包括SSL 3.0、TLS 1.0、TLS 1.1、TLS 1.2和TLS 1.3；

- 需支持多种用户认证方式，包括账号加口令、USBkey以及数字证书等；

- 支持在同一个网口或不同网口同时支持IPSEC隧道，SSL反向代理，SSL隧道功能；

- 具有开机自毁功能。

- 签名验签服务器

配置1台签名验签服务器

- 需支持多种加密算法，包括国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4；以及国际通用的对称加密算法如DES、3DES、IDEA和AES等；

- 需支持网口绑定功能，允许多个网口共享同一IP地址，以实现网络冗余，避免因网口单点故障导致网络中断；

- 密码设备需支持IPv4、IPv6两种网络协议；

- 需提供直观的界面展示功能，包括实时显示密钥的使用数量、硬件资源（CPU、内存、硬盘）的占用情况、网络状况，以及算法调用的频次统计，同时，还应列出性能消耗排名前五的算法数据，帮助管理员有效地监控和管理密码机的运行状态；

- 业务系统可通过API实现负载均衡和热备等功能，API与密码机之间的连接具有健康检查和重连机制；

- 需具备高可用性功能，包括支持双机热备和负载均衡，以确保系统的稳定运行和性能优化；

- 需支持使用商用密码算法对设备日志信息和访问控制信息执行完整性保护，确保这些信息未被未授权篡改；

- 需支持国密SSL安全通信的能力，确保业务系统与密码机之间的数据传输采用加密形式进行，有效保护数据在传输过程中的安全性，防止敏感信息被窃取或篡改；

- 需具备IP地址白名单过滤访问机制，以限制仅允许特定客户端访问该设备；

- 需支持网络时间协议（NTP）功能，能够自动同步系统时间；

- 需具备自检功能，该功能包括对物理噪声源的检测、密码算法检测、软件和固件的完整性验证、关键参数的完整性检查，以及硬盘的检测等；

- 需具备开机自毁功能；

- 身份认证功能：需能够验证来自不同认证机构（CA）颁发的用户证书，并支持多种证书有效性验证方法，包括证书吊销列表（CRL）、在线证书状态协议（OCSP）和轻量级目录访问协议（LDAP） 身份认证功能等；

- 数据签名、签名验证功能：需支持多种数字签名和验证格式，包括RAW签名、RAW验证、PKCS#1、PKCS#7 attach和PKCS#7 detach等；

- 证书链功能：需对业务系统的服务器证书进行配置和管理，包括生成服务器证书的申请文件，此外，能够配置多条证书链，以验证来自不同认证机构的用户证书；

- 需具备导入多级CA证书的能力，不对证书的层级设置限制。

- 智能密码钥匙

配置50个，可实现用户身份鉴别，用于存储用户数字证书，支持同时存储不少于8个证书，可擦写次数不低于10万次，适配”一网通办”电子档案管理系统业务系统及安全浏览器，保障用户身份认证安全。

- 安全浏览器（含二级密码模块）

配置50套，在Windows平台支持Chrome、IE双核运行，在国产操作系统支持Chrome内核；支持系统环境检测功能；支持基于SM2/SM3/SM4密码算法套件的单双向SSL协议，适配商用密码应用及国产化环境要求。

- 电子认证服务（设备证书）

配置2张站点证书，用于签名验签服务器使用。

- 电子认证服务（站点证书）

配置2张站点证书，用于安全认证网关使用。

- 电子认证服务（用户数字证书）

配置50张用户数字证书，用于智能密码钥匙配套使用，确保证书合规、可正常应用。

此外，馆藏档案资源管理系统和长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台两个系统涉及与该模块的密码应用功能模块开发及适配工作，供应商需充分考虑并承担相关开发、适配费用，确保密码应用功能与馆藏档案资源管理系统、综合业务信息管理平台业务系统无缝对接、正常运行。

系统购置清单

长宁区数字档案馆定制软件开发清单

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 子模块 | 功能配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制软件开发 | 报警信息提示 | 报警事件录像及回放功能-报警录像存储 | 平台侦测到报警事件后自动触发自动录制事件前5秒至后2分钟视频片段并存储。 |
| 2 |  |  | 报警事件录像及回放功能-报警录像回放 | 针对所有报警事件（如库房出入核验不通过、行人摔倒、公共区域异常用火等），支持按事件维度快速调取关联录像进行回放，辅助管理员核查事件真实情况（如是否误报、现场处置是否到位），无需在监控系统中手动检索，提升核查效率。 |
| 3 |  |  | 报警事件录像及回放功能-事件全流程追溯 | 对所有事件（从AI检测触发报警，到管理员确认、处置、结束）生成全链路日志，记录每个环节的关键信息，支持按事件ID、时间、区域等维度检索追溯，确保事件处置可查、可溯。 |
| 4 |  |  | 报警事件录像及回放功能-报警事件录像及回放呈现 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“安全中心”模块内新增“事件统计看板”，将所有报警事件按“区域、时间、事件类型”进行多维度统计，生成可视化报表与TOP10异常事件排序，帮助管理员快速掌握高频风险点，优化管控策略。 |
| 5 |  |  | 报警事件录像及回放功能-新增报警事件录像及回放图标 | 目前报警事件在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台“平安档案馆”模块内“安全中心”进行统计留存，但是暂无报警事件录像及回放入口，此次在每项报警时间后新增报警事件录像及回放入口，用于查看该事件的报警事件录像及回放。 |
| 6 |  |  | 档案库房出入核验模块-库房门禁信息推送比对系统 | 当库房门禁触发（含人员刷卡、刷脸开门）时，系统自动获取并清洗核验门禁核心信息（触发时间、门禁位置、开门方式、刷卡/刷脸账号），并完成实时推送。 |
| 7 |  |  | 档案库房出入核验模块-摄像机联动与画面留存 | 门禁触发的同时，系统调用库房内的监看入口图像的摄像机，完成实时画面截图（截图包含进入人员全貌、进入时间等数据），用于AI人脸识别比对，截图同步存储至系统数据库，与门禁事件一一关联，便于后续溯源核查。 |
| 8 |  |  | 档案库房出入核验模块-AI人脸识别比对 | 提供24路的AI人脸分析功能，通过摄像机画面截图识别进入人员情况，目前进入库房要求采用双人双卡管理机制，识别图像与刷卡人员及人数是否匹配，完成三重校验，校验异常时自动触发报警： 1.存在单人持双卡进入库房时报警； 2.进入人员与刷卡人员不匹配时报警； 3.进入人员一致，但人数多于双人，如接待参观活动等情况，进行报警并进行图像重点监看。 |
| 9 |  |  | 报警处置流程功能-处置权限管理 | 在AI事件中心内按“区域+事件类型”分配负责人信息及联系方式，确保报警有人对接、责任明确。 |
| 10 |  |  | 报警处置流程功能-事件触发录像 | 所有AI视觉分析报警触发时，系统自动启动对应监控摄像机录像，录制“事件前 5 秒至后2分钟”的视频片段，存储后关联至AI事件中心对应报警条目，方便回溯查看。 |
| 11 |  |  | 报警处置流程功能-报警信息通知 | AI视觉分析报警触发时，系统按“报警级别+处置权限”自动推送通知，确保相关人员及时接收，支持短信/邮件/移动端通知方式。 |
| 12 |  |  | 报警处置流程功能-报警确认与处置 | AI视觉分析报警触发时，支持报警事件发生后的处理流程操作，包括详情查看、人工确认/驳回、结束报警、填写处置结果。 |
| 13 |  | 库房报警系统对接 | 档案库房出入核验模块-库房进入人员核验报警事件中心 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的/库房”模块界面中，新增“档案库房出入报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。支持结合库房安全风险程度，将门禁核验异常等报警事件划分为不同等级，便于差异化处置：​ 紧急报警：非白名单人员尝试进入、人脸与刷卡信息严重不匹配等情况；​ 普通报警：接待参观活动时多人进出等情况。 |
| 14 |  |  | 档案库房出入核验模块-档案库房出入核验模块呈现 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的/库房”模块界面中，增加功能应用，结合实际业务功能，完善库房的安全防范管理功能： 1.今日进入库房人数统计除今日人员刷卡信息外新增人员比对图片及报警查看按钮； 2.在监控点位内除出入口监控图像外，新增两个库房内部监控图像窗口； 3.库房模型上增加监控点位布点，通过点击图标展示不同监控录像； 4.库房模型上增加门禁状态显示，如长时间未关闭，则报警提醒； 5.库房模型上增加消防点位布点，直观展示设备状态，是否存在故障显示。 |
| 15 |  | 对接门禁系统 | 白名单录入功能-白名单功能集成 | 将白名单录入功能新增至后台管理系统模块，新增独立操作入口，无需跳转跨系统即可完成配置。 |
| 16 |  |  | 白名单录入功能-人员信息录入及权限配置 | 支持录入进入库房人员的姓名、工号、所属部门、联系方式、照片等基础信息。并根据档案馆内部岗位权责，为白名单人员分配权限类别，如管理员权限、档案整理员权限、设备维护员权限、巡查人员等。 |
| 17 |  | 查询和筛选功能 | 白名单录入功能-白名单查询与筛选 | 支持按多种条件对白名单进行查询与筛选，如按人员姓名、工号、部门、权限类型等条件，快速定位所需白名单信息，方便管理人员对名单进行查看与管理。 |
| 18 |  | 数据调整 | 应用系统国产化适配 | 要求依据原有系统功能进行国产化的升级改造，通过对原有系统进行功能调试使系统可在国产化服务器、数据库及终端上可正常操作使用。根据新的软硬件环境，对原有的系统页面、脚本等进行适应性改造。 |
| 19 |  |  | 国产化数据库适配 | 要求通过改造使应用系统可以运行于国产化数据库环境下。在现有业务系统数据库架构、内容、标准维持不变的前提下，在国产化数据库的环境中搭建数据库架构，并迁移相关业务数据，实现数据库实例在国产化环境下的完全迁移恢复。 |
| 20 |  |  | 国产化浏览器适配 | 要求通过改造使用户在国产化终端设备上通过配套的国产化浏览器访问各应用。改造后对于原应用的页面样式、操作方式、用户体验等各类终端效果必须保持一致。 |
| 21 |  |  | 长宁材料库建设 | 要求建设长宁材料库的相关功能，将已完成清理拆分的数据放入长宁材料库中，与未拆分清理及历史数据进行区分，支持后续业务使用及其他系统的调用使用。功能包括且不限于：档案修改、附件上传、分类数据统计、年数据统计。 |
| 22 |  |  | 数据梳理 | 要求依据现有档案情况，对已存在的电子档案配合现有业务情况进行档案拆分，以满足现有业务的需求，便于后续业务的有序开展。 |
| 23 |  |  | 绿化市容局材料接口建设 | 要求建设与相关电子材料库的数据接口，旨在实现各类事项材料的便捷传输。通过构建这一数据接口，能够有效提升信息流通效率，确保各类事项档案材料、附件材料及相关数据在相关部门之间的顺畅传递。 |
| 24 |  | 各系统联动 | 档案处理场所出入核验模块-摄像机联动与画面留存 | 调用档案馆内装裱修复室、数字化加工场所、接收整理室、内的监看室内的摄像机以及新增摄像机，完成实时画面截图（截图包含进入人员面部情况、进入时间等数据），用于AI人脸识别比对，截图同步存储至系统数据库，便于后续溯源核查。 |
| 25 |  |  | 档案处理场所出入核验模块-AI人脸识别比对 | 提供11路的AI人脸分析功能，通过摄像机画面截图识别进入室内人员情况，目前进入B2出入口、装裱修复室、数字化加工场所、档案接收室、未开放档案查阅室内要求采用刷卡管理机制，识别人卡不一致或进入室内人员非白名单人员时自动触发AI事件报警； |
| 26 |  |  | 档案处理场所出入核验模块-档案处理场所人员核验报警事件中心 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的/安全中心”模块，新增“档案处理场所监测报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。 |
| 27 |  |  | 档案处理场所出入核验模块-档案处理场所出入核验模块呈现 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的”模块界面中，增加功能应用，结合实际业务功能，完善档案处理场所的安全防范管理功能： 1.今日进入档案处理场所异常画面接入长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台已建设的报警弹窗。 |
| 28 |  |  | 公共区域AI安全管控功能-库房外走道AI人脸识别对比 | 提供20路的AI人脸分析功能，通过新增的库房走道摄像机画面截图识别进入库房外部走道区域情况，目前进入库房外部走道区域要求采用刷卡管理机制，识别人卡不一致或进入室内人员非白名单人员时自动触发AI事件报警。 |
| 29 |  |  | 公共区域AI安全管控功能-行人摔倒监测 | 提供1F公共区域、B1展厅、1楼展厅的36路摄像机进行AI行人摔倒分析功能，通过摄像机画面截图识别进入区域内人员摔倒行为，并截图同步存储至系统数据库，便于后续溯源核查。 |
| 30 |  |  | 公共区域AI安全管控功能-公共区域异常用火行为分析监测 | 提供现有馆内除档案库房内的127路摄像机进行AI抽烟行为分析功能，通过摄像机画面截图识别进入区域内人员抽烟行为，并截图同步存储至系统数据库，便于后续溯源核查。 |
| 31 |  |  | 公共区域AI安全管控功能-报警程度分析 | 针对办公区域陌生人进出提醒模块、行人摔倒监测、公共区域用火监测等报警事件划分为不同等级，便于差异化处置：​ 紧急报警：库房走道区域出现非白名单人员、行人摔倒长时间未起、馆内区域出现抽烟等异常情况；​ 普通报警：出现行人摔倒等情况；​ 普通预警：办公区域出现非白名单人员等情况。 |
| 32 |  |  | 公共区域AI安全管控功能-公共区域AI安全管控功能呈现 | 在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的”模块界面中，增加功能应用，结合实际业务功能，完善公共区域AI安全管控的行人摔倒及异常用火行为分析的安全防范管理功能： 1.行人摔倒及公共区域异常用火行为等异常画面监测接入长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台已建设的报警弹窗提醒。 2.在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台的“平安档案馆的/安全中心”模块，新增“档案处理场所监测报警事件”子模块界面，支持报警区域、报警等级、报警时间、报警图片、报警录像入口等信息管理。 |
| 33 |  |  | 展厅及大楼出入口人流统计模块-人流量管理系统数据对接 | 对接B1展厅、1F展厅新增的的多维客流摄像机软件平台，从人流量软件平台上实时获取各区域人数数据，并完成数据推送。 |
| 34 |  |  | 展厅及大楼出入口人流统计模块-展厅及大楼出入口人流量监测 | 通过人流量管理系统传出数据判断B1展厅、B1史志查阅室、1F展厅、1F大楼出入口进出人数统计数据，并按照区域维度进行数据清洗和统计。 |
| 35 |  |  | 统一应用接入-馆藏档案综合管理系统单点登录 | 实现馆藏档案综合管理系统单点登录功能，管理员在长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台登录后，无需重复输入账号密码，即可通过统一入口跳转至馆藏档案综合管理系统，同时完成认证信息同步与会话生命周期管理，提升跨系统操作效率。 |
| 36 |  |  | 统一应用接入-统一门户呈现 | 在“首页”模块新增馆藏档案综合管理系统统一门户，设计符合长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台首页风格的图标与导航样式，管理员无需记忆独立网址，通过长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台首页即可快速进入。 |

注：供应商根据自身理解，自报人月数量及价格。

软件开发配套硬件设备建设清单

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 子模块 | 功能配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件设备建设 | 机房建设-视频监控系统 | 人流量识别模块 | 支持多维客流、密度客流以及客流对接、统计组管理等。 | 1 | 项 |
| 2 |  | 机房建设-视频监控系统 | 人流量识别摄像机 | 需配置不小于10台 每台支持以下功能配置： 需统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对三个方向客流进行统计及去重 传感器类型：不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：不小于2.8~12 mm：水平视场角：不小于107°~39.8°，垂直视场角：不小于56°~22.4°，对角视场角：不小于130.1°~45.7° 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 1 | 项 |
| 3 |  | 机房建设-视频监控系统 | 监控平台授权许可 | 需配置不小于10个 需接入档案馆现有监控平台的摄像机授权许可。 | 1 | 项 |
| 4 |  | 机房建设-视频监控系统 | 高清黑光摄像机 | 需配置不小于48台 每台支持以下功能配置： 支持在极低亮度下，呈现如在白昼中的彩色画质 混合目标检测：支持人脸和人体目标检测，可对目标进行跟随、评分，输出最优抓拍及属性提取 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟随、抓拍、评分、筛选，输出最优的面部抓拍及属性提取，最多同时检测30张人脸 内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行面部抓拍，并支持声光报警 支持混合补光，人脸抓拍：不小于3~6 m，普通监控：不小于30 m 支持2560 × 1440 @25 fps实时帧率，图像更流畅 | 1 | 项 |
| 5 |  | 机房建设-视频监控系统 | 监控平台授权许可 | 需配置不小于48个 需接入档案馆现有监控平台的摄像机授权许可。 | 1 | 项 |
| 6 |  | 网络设备-交换机 | 24口POE交换机 | 需配置不小于3台 每台支持以下功能配置： 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,交流供电 | 1 | 项 |
| 7 |  | 机房建设-硬盘录像机 | 网络硬盘录像机 | 需配置不小于3台 每台支持以下功能配置： 存储接口：不少于于9个SATA接口，支持硬盘热插拔，最大支持9个12T监控级硬盘 视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA 网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：不少于16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） | 1 | 项 |
| 8 |  | 存储设备-硬盘 | 硬盘 | 需配置满足新增摄像机存储半年及以上数据。 | 1 | 项 |
| 9 |  | 其他-其他 | 六类非屏蔽网线 | 六类低烟无卤非屏蔽网线。 | 1 | 项 |
| 10 |  | 主机-PC服务器 | 国产部署与储存服务器 | 硬盘容量：标配不小于4TB，最大可支持80T； 内存容量：标配不小于16GB，最大可支持到512G； 网络：集成双千兆网口,管理口为单独千兆网口； 操作系统：国产化操作系统； | 1 | 台 |
| 11 |  | 主机-PC服务器 | 国产算力服务器（含4张AI加速卡） | CPU：五系处理器（32核）×2 内存容量：标配不小于32G×4，最大可支持到2048G； 硬盘容量：标配不小于960G SATA SSD×2/10T SATA×1，最大可支持240T； 网络：双口千兆网卡/双口万兆网卡含模块 含导轨； 算力卡：含4张AI加速算力卡，单卡最大提供不小于280 TOPS INT8算力，支持 16 core*1.9 GHzCPU计算能力；支持不小于256路1080P 30FPS视频实时分析能力，支持JPEG和视频硬件编解码； | 1 | 台 |
| 12 |  | 其他-其他 | 实施辅材 | 包含线管、电源线、光模块、相关转换器及项目实施所需的一切施工辅材。 | 1 | 项 |

网络安全等级保护及商用密码应用建设清单

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 子模块 | 功能配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等保密评建设 | 其他-其他 | 智能密码钥匙 | 提供用户身份鉴别，存储用户数字证书，同时支持证书数量8个，可擦写次数10万次 | 40 | 个 |
| 2 |  | 其他-其他 | 安全浏览器（含二级密码模块） | 在 Windows 平台支持 Chrome、IE 双核，在国产操作系统支持 Chrome 内核；支持系统环境检测；基于 SM2/SM3/SM4 密码算法套件的单双向 SSL 协议 | 40 | 套 |
| 3 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（站点证书） | 安全认证网关使用 | 2 | 张 |
| 4 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（用户数字证书） | 智能密码钥匙使用 | 40 | 张 |
| 5 |  | 其他-其他 | 智能密码钥匙 | 提供用户身份鉴别，存储用户数字证书，同时支持证书数量8个，可擦写次数10万次 | 200 | 个 |
| 6 |  | 其他-其他 | 安全浏览器（含二级密码模块） | 在 Windows 平台支持 Chrome、IE 双核，在国产操作系统支持 Chrome 内核；支持系统环境检测；基于 SM2/SM3/SM4 密码算法套件的单双向 SSL 协议 | 200 | 套 |
| 7 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（站点证书） | 安全认证网关使用 | 1 | 张 |
| 8 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（用户数字证书） | 智能密码钥匙使用 | 200 | 张 |
| 9 |  | 其他-其他 | 软件适配 | 身份认证、加/解密、签名/验签等功能对接开发 | 1 | 项 |
| 10 |  | 安全管理与支持-安全审计产品 | 日志审计系统 | ≤1U标准机架式设备 ≥16G内存 ≥256GB SATA硬盘 可接入日志源数量≥40 软件授权包含1个内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 11 |  | 安全管理与支持-安全审计产品 | 数据库审计系统 | ≤1U标准机架式设备 配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口 硬盘容量≥4TB 不少于2个扩展槽位 冗余电源 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 12 |  | 其他-其他 | 威胁分析系统 | ≤2U标准机架式设备 冗余电源 配置不少于2个千兆电口 APT性能≥5Gbps 探针性能≥10Gbps 并发连接≥100万 新建连接≥5万/秒 静态检测≥20万样本/天 动态检测≥2000样本/天 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 其他-其他 | 综合威胁探针系统 | ≤2U标准机架式设备 冗余电源 配置不少于6个千兆电口，2个千兆光口； APT性能≥1Gbps 探针性能≥2Gbps 并发连接≥20万 新建连接≥1万/秒 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 14 |  | 应用安全-WEB应用防火墙产品 | WEB应用防火墙 | ≤2U标准机架式设备 配置不少于1个管理口，4个千兆电口、4个千兆光口 不少于2个扩展槽 冗余电源 应用层吞吐≥4Gbps 新建连接≥4万/秒 并发连接≥100万 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 15 |  | 防病毒产品-杀毒软件 | 服务器杀毒软件 | 新增服务器授权 | 8 | 项 |
| 16 |  | 边界安全-防火墙 | 防火墙（冗余） | 利旧一台，新增一台实现双机热备及冗余。 内存≥16G 防火墙吞吐≥7G 并发连接≥300万 每秒新建连接≥10万 应用层吞吐量≥5G FW+IPS吞吐量≥1.5G FW+AV吞吐量≥1.5G FW+WAF吞吐量≥0.8G 全威胁吞吐量≥1G IPSEC VPN吞吐≥700Mbps IPSEC VPN隧道数≥2000 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 17 |  | 防病毒产品-杀毒软件 | 防病毒模块 | 新增防火墙须配套部署防病毒模块，模块服务使用年限不低于3年。 | 3 | 套 |
| 18 |  | 边界安全-入侵防御产品（IPS） | 入侵检测产品 | ≤2U标准机架式设备 冗余电源 配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口和2个万兆光口 配置不少于4个千兆多模光模块、2个万兆多模光模块，配置硬盘容量≥4TB 整机吞吐率≥24000Mbps 最大并发连接数≥200万 IDS吞吐率≥1Gbps 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 19 |  | 主机及计算机环境安全-统一身份认证 | 身份域管平台 | 全栈国产化版，提供统一目录用户，并提供目录用户LDAP认证能力； 支持根据人员变动进行账号增删查改操作，支持基于组织管理情况建设多个树形目录结构； 含50个许可和双因素认证模块； 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 20 |  | 其他-其他 | 服务器密码机 | 对称算法平均响应时间小于3ms 非对称算法平均响应时间小于10ms 并发链接数：≥2048路 对称密钥存储：≥8192个 非对称密钥存储：≥2048对 关键性能参数： SM1加解密≥1500 Mbps SM2签名≥150000 TPS SM2验签≥55000 TPS SM3摘要≥2000 Mbps SM4加解密≥1800 Mbps 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 21 |  | 其他-其他 | 安全认证网关 | SSL VPN性能指标 新建连接数≥18000个/秒 最大并发链接数≥20万 最大并发用户数≥9000 SM2密文速率≥2800Mbps IPSec VPN性能指标 最大隧道数≥40000 SM2密文速率≥7000Mbps 加解密延迟<1ms 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 22 |  | 其他-其他 | 签名验签服务器 | 并发链接数：≥2048路 对称密钥存储：≥8000个 非对称密钥存储：≥1024对 关键性能参数： SM2 P1签名（Tps）≥70000 SM2 P1验签（Tps）≥70000 SM2 P7attach签名(Tps) ≥46500 SM2 P7attach验签(Tps) ≥20000 SM2 P7detach签名 (Tps) ≥46500 SM2 P7detach验签(Tps) ≥20000 SM2 P7数字信封加密 (Tps) ≥20000 SM2 P7数字信封解密(Tps) ≥36600 维保：三年维保，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 | 台 |
| 23 |  | 其他-其他 | 智能密码钥匙 | 提供用户身份鉴别，存储用户数字证书，同时支持证书数量8个，可擦写次数10万次 | 50 | 个 |
| 24 |  | 其他-其他 | 安全浏览器（含二级密码模块） | 在 Windows 平台支持 Chrome、IE 双核，在国产操作系统支持 Chrome 内核；支持系统环境检测；基于 SM2/SM3/SM4 密码算法套件的单双向 SSL 协议 | 50 | 套 |
| 25 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（设备证书） | 签名验签服务器使用 | 2 | 张 |
| 26 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（站点证书） | 安全认证网关使用 | 2 | 张 |
| 27 |  | 其他-其他 | 电子认证服务（用户数字证书） | 智能密码钥匙使用 | 50 | 张 |
| 28 |  | 其他-其他 | 软件适配-局域网-馆藏档案资源管理系统 | 身份认证、加/解密、签名/验签等功能对接开发 | 1 | 项 |
| 29 |  | 其他-其他 | 软件适配-局域网-长宁区数字档案馆综合业务信息管理平台 | 身份认证、加/解密、签名/验签等功能对接开发 | 1 | 项 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目自验收通过之日起提供不少于12个月质保。质保期内提供7*24小时免费技术支持、售后服务和运维服务，质保期后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，供应商应与厂商协商后进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：长宁区数字档案馆2026升级改造。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和网络安全等级保护建设、商用密码应用建设的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合并确保通过。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》《测试报告》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收，并且网络安全等级保护以及商用密码应用安全性评估通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的25个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目在终验后30天内验收未通过，采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为10个月，分为3个阶段。

第一阶段为1个月，完成合同签订				，系统设计，				设备选型，网络安全等级保护备案工作等；

第二阶段为4个月，完成系统建设，网络安全等级保护三级、商用密码应用安全性三级评估通过；

第三阶段为5个月，完成系统测试				、系统试运行				。

项目人员配置要求

报价人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、技术工程师、服务工程师等），报价人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 需具有中级工程师及以上职称证书、二级建造师及以上证书；项目经理需要提供驻场服务。 |
| 技术工程师 | 负责定制软件的具体开发与实施 | 2人 | 需具有计算机相关专业中级工程师及以上职称证书。 |
| 实施工程师 | 确保项目整体稳定、安全实施 | 6人 | 需包含但不限于资料员、材料员、安全员、施工员等。 |
| 服务工程师 | 负责项目建设完成后的售后服务 | 1人 | 需具备5年及以上的相关项目运维经验、具有ITSS服务工程师证书。 |

项目组成员应为投标单位员工，需提供详细人员名单、学历证书、资格证书、社保缴纳证明等相关证明材料以及最近三个月的社保缴纳证明。

供应商综合能力要求

供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先考虑。

等级保护要求

本项目网络安全等级保护要求：三级；

商用密码应用要求：三级。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

1、系统说明文件；

2、技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

3、项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）应用软件功能清单

供应商管理要求

1、在项目实施期间，供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由供应商自行承担。

2、供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需进行非工作区域的操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、本项目软件开发调试、硬件实施将纳入采购人的管理范围，供应商在此过程中须服从采购人的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

项目的变更、解除和终止

如果供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商终止本项目的执行而不给予供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

付款方式

本项目采用三期付款

1. 合同签订生效且甲方收到乙方开具的有效发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%；

2. 本项目通过初级验收且甲方收到乙方开具的有效发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的25%。

3. 本项目通过最终验收且甲方收到乙方开具的有效发票后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的32%。

4.质量保证金：合同总价款的3%作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后，按双方约定无息支付。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少30个工作日向采购方提供有效发票。

保密要求

1、项目保密要求

供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若供应商人员或供应商合作方违反保密规定，供应商应承担连带责任。

供应商（含供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

2、临时账号等使用要求

供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由供应商负责。

知识产权要求

供应商数据、文件、资料知识产权

供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。