上海市长宁区河道所河道维修养护服务公开招标项目

招标需求文件

一、项目概述：

项目总体情况：本项目养护范围涉及本区30条河道，预算金额为1963.66万元（此为一年预算）。主要负责承担河道水域保洁、陆域保洁、迎水面清洗、河道绿化、水生植物养护，河道附属设施养护、维修及各类专项整治等工作。

投标人资格要求：投标人具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质。

项目经理要求：市政公用工程二级注册建造师。

服务期限为：首年服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日，总服务期为2026年1月1日至2028年12月31日，共计服务期36个月。

合同每年一签，每次合同期满后，采购人根据中标人本年度考核情况，考虑是否续签下一年度合同。如中标供应商年度考核未通过，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本次招标结果也同时终止。

第二年和第三年签订的合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格（如次年河道设施量有增减，养护费根据增减的设施量进行相应增减）。

二、养护要求

具体作业要求按照《上海市河道修养养护技术规程》、《上海市河道维修养护定额》、《长宁区河道维修养护技术规程》、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《上海市河道生态治理设计指南（试行）》（沪水务[2013]1012号）和《长宁区河道养护长效管理考核办法》等规定实施。如相关规范、规程中没有明确规定的，按照管理单位要求执行。

- （一）河道巡查要求

- 1、养护单位应配备专人专职负责河道水质、河道堤防、河道设施、临河在建工地、三违一堵等情况的日常巡查。巡查人员不得兼做其他工作内容。

2、做好每日一次全区河道的巡查工作，巡查时发现问题，应及时上报。在每年汛前、汛期、汛后以及风、暴、潮等自然灾害期间增加巡查频次。

3、巡查时，实行信息化管理，及时上报问题、记录轨迹至信息化管理平台。

- 4、日常巡视中，配合开展相应的水质检测工作。

- （二）河道保洁要求

1、做好每日两次河道水域保洁、每日一次河道陆域保洁工作。保洁工作应做到“四无”（无各种废纸和废弃物、水面无漂浮物、通道无野草丛生、无保洁卫生死角）。

2、卫生清扫做到全日、立体保洁，无卫生死角，垃圾做到随扫随清。通道（步道）内道路雨后及时清扫积水。

3、根据业主要求，每月开展各类专项整治行动。

4、及时处置泵站放江后各排口的保洁清理工作。

（三）堤防设施养护要求

1、按照《长宁区河道养护维修技术规程》要求对河道管理范围内的土堤、浆砌块石结构、砼结构等堤防设施的日常养护维修。

2、做好区域河道突发事件（堤防）应急处置工作。

（四）河道防汛通道养护要求

1、对破损路面应及时养护维修,使路况保持平整,完好,美观,不断完善和延续其服务功能。防汛通道应保持畅通，排水设施应保证流水通畅,完整。

2、路面养护结构层的强度,不得低于原结构强度标准。

（五）河道绿化养护要求（具体作业标准遵照绿地养护二、三级执行）

1、景观绿地植物年存活率达到98％以上，普通绿地年存活率达95%以上，无占绿、毁绿现象，保持河道总体美观效果。

2、河道绿地管理范围内无露土，空秃现象，发现问题及时处置。

3、河道绿地范围内无垃圾堆放现象，保证绿地清洁；对市民随意踩踏、破坏绿化的行为要予以制止。

4、做好乔木、灌木、草坪、绿带等修剪工作，做到绿化无杂草、霉污、病枝、虫害、枯枝和枝体倾斜、叶面破损等现象。

（六）河道附属设施

1、栏杆发生缺损，修补应在1至3日内完成（特殊情况可适当延长修复日期，届时以管理单位具体要求为准），并采取相应的应急防范措施。栏杆修复后应与原结构、材质、色调一致。

2、每年应对木栏杆、金属栏杆、仿木栏杆全线开展一次油漆或喷涂养护。栏杆表面应保持清洁。

3、河道管理范围内廊架、座椅、景墙、景观雕塑、建筑小品、亭阁、假山、垃圾筒等设施无损坏，安全可靠，外观整洁，发生损坏及时完成维修。标识标牌、警示牌表面应洁净,牌上字体完整,清晰,镶嵌牢固，牌的固定立柱应保持直立,无动摇。

4、照明设备需充分运行，并每月对照明设备线路进行一次例检和保养。

5、拦漂设施松动、缺档或断裂时,应及时进行更换。

（七）水生植物的养护要求

1、水生植物存活率应达到95%以上，应按照植物季节习性进行修剪，修剪时不得影响水域、陆域的正常保洁。

2、结合河道景观和水质情况需求，及时补种水生植物。对于因病虫等原因而造成死亡的,应将其空盆撤出，补植；若冬季浮床植物出现大面积冰冻枯死，春季需及时补种。水生植物补种当年存活率应达到100%。

3、结合河道特性，在水生植物繁殖疯涨期间，做好水草、绿萍等水生植物的打捞与清理工作，保持水域清洁。要求清理打捞频次为1至2月每月不少于1次，3至12月每月不少于2次；同时应避免过度打捞造成沉水植物缺失。如因过度打捞造成沉水植物缺失应立即整改并补种，于1-3日内完成补种整改，以管理单位具体要求为准。

4、检查浮床是否存在破损、松散等现象，台风、大风天气前后加强浮床固定情况检查，修剪收割浮床内植物，打捞浮床内浮萍。

（八）河道曝气装置要求

1、曝气装置设施完好率达100%，发生曝气机卡阻、水花小、异响等情况1-2个工作日内完成检查维修。

2、曝气装置电缆线铺设要求规范、齐整、隐形。

3、曝气装置应根据所处位置及设备特性，设定启闭时段，如发生定时器故障情况1个工作日内完成检查维修。

（九）河道水质养护要求

1、本项目需对长宁区除苏州河外的30条河道进行水质保障，水质指标按照《地面水环境质量标准》（GB3838-2002），涉及河道监测断面年平均水质指标要达到或超过Ⅲ类，单月水质指标不得出现劣V类，水质以第三方监测数据为准。

2、每月河道养护单位需提前做好9条市考断面、4条跨界断面、2条进出水断面的河道氨氮、总磷指标快速检测工作，其他河道按需监测，每月监测前及监测当日需加强巡查，及时掌握并报送河道水质变化。

3、配合做好水质污染事件处置，包括污染源排查、整治相关工作。

河道断面基础信息表

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵泾港 | 广顺北路 | 市考断面 |
| 2 | 水城路周家浜 | 虹古路 | 市考断面 |
| 3 | 南渔浦 | 绥宁一桥 | 市考断面 |
| 4 | 午潮港 | 福泉路桥 | 市考断面 |
| 5 | 北夏家浜 | 外环线桥 | 市考断面 |
| 6 | 野奴泾港 | 剑河路桥 | 市考断面 |
| 7 | 新渔浦 | 剑河路桥 | 市考断面 |
| 8 | 新泾港 | 仙霞路桥 | 市考断面 |
| 9 | 周家浜 | 剑河路甘溪路 | 市考断面 |
| 10 | 许浦港 | 天山西路绥宁路 | 跨界断面 |
| 11 | 新槎浦 | 金沙江西路新槎浦桥 | 跨界断面 |
| 12 | 老江 | 金沙江西路（老） | 跨界断面 |
| 13 | 朱家浜 | 北翟路（朱） | 跨界断面 |
| 14 | 东周家浜 | 哈密路 |  |
| 15 | 广顺河 | 广顺路泉口路 |  |
| 16 | 机场河 | 机场北门 |  |
| 17 | 联泾港 | 广顺北路临新路 |  |
| 18 | 联通河 | 福泉北路通协路 |  |
| 19 | 陆家浜 | 福泉路桥 |  |
| 20 | 陆家浜 | 平塘路桥 |  |
| 21 | 南午潮港 | 新潮路 |  |
| 22 | 南夏家浜 | 外环线西面 |  |
| 23 | 南渔浦港 | 东水桥 |  |
| 24 | 申纪港 | 金沙江西路（申） |  |
| 25 | 双泾枝港 | 外环线北翟路 |  |
| 26 | 绥宁河 | 迎乐路复兴路闸内 |  |
| 27 | 通协河 | 通协河泵站旁 |  |
| 28 | 外环西河 | 北夏家浜桥 |  |
| 29 | 外环西河 | 新泾家园泵站 |  |
| 30 | 夏家浜 | 外环线西面 |  |
| 31 | 许渔河 | 迎乐路仙霞西路 |  |
| 32 | 直挺浜 | 冯更浪泵站 |  |
| 33 | 朱家浜 | 协和路桥 |  |
| 34 | 新泾港 | 北翟路桥（闸外） | 进水断面 |
| 35 | 新泾港 | 虹桥路桥 | 出水断面 |

三、其他要求

（一）养护单位管理要求

1、养护单位应按照业主要求，做好人事和作业设备信息备案工作，将养护人员信息和作业设备信息及时报业主单位备案，相关数据同步录入上海河湖养护APP。

2、养护单位应按照要求施行规范标识管理。养护人员工作服和养护设备要统一颜色和标识。船（车）容整洁、规范、美观。所有作业的船舶、车辆必须在醒目位置喷涂养护公司名称、监督电话及“河湖养护”字样。

3、养护单位应贯彻落实《关于深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法》（沪水务〔2016〕1524号）精神，养护行业实行一线工人最低工资保障制度，确保一线养护作业工人工资不得低于行业集体协商标准。养护单位应建立工会组织，并加入河道养护行业工会联合会，按照相关要求落实各类津贴补贴标准和福利待遇措施，主动为一线工人购买意外伤害保险。

4、养护单位未经业主允许，不得私自将所承包的工程分包给他人，严禁将主体工程分包给他人，一经发现，业主有权终止合同并所造成的损失由养护单位承担，同时将追究其违约责任。

（二）养护单位人员配置要求

1、养护单位人员需配备管理人员和一线工人。管理人员必须为本单位正式职工（在本单位缴纳社保），包括项目经理、技术员、质量员、安全员、材料员等，管理人员需具备相关资格证书。

2、一线工人分为技术工人和一般工人，技术工人占一线人员比例不应低于10%。具体配置如下：

（1）河道巡查应按照河道每7公里配置1人。

（2）河道设施（堤防、栏杆、防汛通道等），河道长度每4公里配置1人。

（3）河道保洁（市管、区管河道），每2万平方米配置1人，保洁频率1天2次。

（4）绿化、水生植物养护，二级绿地每6000平米配置1人，三级绿地每7000平米配置1人。

（5）曝气机配电柜检修配置低压电工1人。

3、保洁船只驾驶人员需具备内河船舶适任证书。

4、堤防维修人员需具备河道修防工证书。

5、特种作业人员需具备相关专业资格证书。

（三）养护单位作业设施要求

1、养护单位应配备车辆和其他养护工具。车辆包括巡视车和载货车，其他设施设备包括小型机械设备等，同时均应合理配置养护作业其他设备。需配置二轮电动自行车不少于6辆，机动车不少于2辆；2吨以上载货车配置不少于2辆。

2、养护单位应配备保洁船只（有动力船只不少于8艘；无动力手划作业船不少于20艘），8人座以上巡查船只不少于2艘。

- 采购方不提供任何工具设备，养护单位应设置专用垃圾临时堆放场地，自行清运处置养护产生的垃圾,并自行承担所有船只的燃油、日常维护、维修、年检（如有）所发生的所有费用。

4、根据市级要求，养护单位在2026年新能源保洁船只需达到有动力船只总量60%；到2027年新能源比例达到80%；到2030年新能源比例达到100%。

（四）养护单位项目部设置要求

养护单位应在本区建立养护项目部，同时配置业务用房。

（五）养护单位防汛责任落实要求

1、养护单位应在本区设有防汛物资仓库，根据业主要求，配备各类防汛物资，并定期清点、补足。

2、养护单位应按管理单位要求落实各项防汛抢险工作及汛期值班值守工作，确保汛期期间24小时待命，防汛抢险队伍及人员到位。

四、暂列金额

本标包预算包含30万元暂列金额，结合以往养护工作实际发生情况，主要包括河道景观凳、灯、标识标牌等附属类设施的日常维修，所有费用均按实结算。

五、支付方式：

根据实际工作量，以每月考核结果及财务监理出具的月度审价书按月支付。

| 工程量清单及分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 养护设施名称 | 数量 | 单位 | 养护标准 | 维养率 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 （元） |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市管河道（km）陆上 | 4.55 | km | 每天一次 | 36500% | 1660.75 |  |  |
| 2 | 区管河道（km）陆上 | 30.55 | km | 每天一次 | 36500% | 11150.75 |  |  |
| 3 | 市管河道（km）水上 | 4.55 | km | 每周三次 | 14202% | 646.19 |  |  |
| 4 | 区管河道（km）水上 | 30.55 | km | 每周三次 | 14202% | 4338.71 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 河道保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陆域保洁（万㎡） | 8.54 | 万㎡.次 | 一天二次 | 36500% | 3117.10 |  |  |
| 2 | 水域保洁（万㎡） | 68.42 | 万㎡.次 | 一天二次 | 73000% | 49946.60 |  |  |
| 3 | 混凝土护岸迎水面清洗（100㎡） | 164.06 | 100㎡ | 每年一次，冲洗高度按1米计算 | 100% | 164.06 |  |  |
| 4 | 浆砌块石护岸迎水面清洗（100㎡） | 373.31 | 100㎡ | 每年一次，冲洗高度按1米计算 | 100% | 373.31 |  |  |
| 5 | 栏杆清洗 | 29735 | m | 每季一次 | 400% | 118940.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 河道绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观绿化（㎡） | 155670 | ㎡ | 绿化养护、补种等 | 100% | 155670.00 |  |  |
| 2 | 一般绿化（㎡） | 25905 | ㎡ | 绿化养护、补种等 | 100% | 25905.00 |  |  |
| 3 | 挺水植物（㎡） | 75452 | ㎡ | 植物枯萎收割、零星补种、养护等 | 100% | 75452.00 |  |  |
| 4 | 浮水植物（㎡） | 19923 | ㎡ | 植物枯萎收割、零星补种、养护等 | 100% | 19923.00 |  |  |
| 5 | 沉水植物（㎡） | 150302 | ㎡ | 植物枯萎收割、零星补种、养护等 | 100% | 150302.00 |  |  |
| 6 | 挺水植物种植槽养护 | 11400 | ㎡ | 挺水植物种植槽回填土方等 | 70% | 7980.00 |  |  |
|  |  | 2500 | m | 挺水植物木桩槽朽坏缺失进行补打 | 6% | 150.00 |  |  |
| 7 | 浮床水生植物季节性补种 | 2765 | ㎡ |  | 100% | 2765.00 |  |  |
| 8 | 塑料框架浮床维修养护 | 2765 | ㎡ | 浮床固定、更换损坏浮板及框架 | \ | 2765.00 |  |  |
| 9 | 挺水植物季节性补种 | 75452 | ㎡ | 空缺部位种植挺水植物（如黄菖蒲、再力花、梭鱼草、美人蕉等） | 5% | 3772.60 |  |  |
| 10 | 浮叶植物(睡莲)季节性补种 | 19923 | ㎡ | 种植睡莲 | 10% | 1992.30 |  |  |
| 11 | 沉水植物季节性补种 | 150302 | ㎡ | 种植沉水植物（苦草、矮生苦草为主等） | 10% | 15030.20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 设施维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 附属设施油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木栏杆油漆 | 2302 | m | 一年一次 | 100% | 2302.00 |  |  |
| 2 | 铁栏杆油漆 | 15518 | m | 一年一次 | 100% | 15518.00 |  |  |
| 3 | 砼栏杆油漆 | 10924 | m | 一年一次 | 100% | 10924.00 |  |  |
| 4 | 景观雕塑、小品油漆 | 56 | 个 | 一年一次 | 100% | 56.00 |  |  |
| 5 | 景观桥梁油漆 | 797 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 797.00 |  |  |
| 6 | 亲水平台木栈道油漆 | 4839 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 4839.00 |  |  |
| 7 | 廊架油漆 | 610 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 610.00 |  |  |
| 8 | 彩色步道油漆 | 10000 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 10000.00 |  |  |
| 9 | 周家浜健身器材油漆 | 14 | 套 | 一年一次 | 100% | 14.00 |  |  |
| 10 | 周家浜仿古总体围墙油漆 | 1050 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 1050.00 |  |  |
| 11 | 周家浜镀锌围墙油漆 | 678 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 678.00 |  |  |
| 12 | 周家浜木牌坊油漆（近剑河路西侧） | 52 | ㎡ | 一年一次 | 100% | 52.00 |  |  |
| 13 | 河铭牌、河长牌油漆 | 70 | 套 | 一年一次 | 100% | 70.00 |  |  |
| （二） | 堤防及时维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浆砌块石护岸 | 37331 | m | 护岸、挡墙工程 浆、灌砌块石修补勾缝 凸缝；伸缩缝、沉降缝修补 胶霸600封缝；混凝土结构缺损修补 水泥砂浆；混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶等 | 3% | 1119.93 |  |  |
| 2 | 混凝土防汛墙 | 16406 | m | 护岸、挡墙工程 混凝土结构缺损修补 水泥砂浆；伸缩缝；混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶等 | 1% | 164.06 |  |  |
| 3 | 土堤 | 5910 | m | 土堤、土方工程 整修土坡 土方类别 Ⅲ～Ⅳ；河坡雨淋沟及塌坡处理、运土等 | 100% | 5910.00 |  |  |
| （三） | 防汛通道及时维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砼结构路面 | 21905 | ㎡ | 砼结构维修 | 1% | 219.05 |  |  |
| 2 | 沥青路面 | 19985 | ㎡ | 沥青路面维修 | 1% | 199.85 |  |  |
| 3 | 彩色沥青路面 | 10000 | ㎡ | 彩色沥青路面维修 | 3% | 300.00 |  |  |
| 4 | 砼砖路面 | 2738 | ㎡ | 砖面层维修 | 1% | 27.38 |  |  |
| 5 | 大理石路面 | 22117 | ㎡ | 大理石面层维修 | 1% | 221.17 |  |  |
| 6 | 木栈道 | 1545 | ㎡ | 木栈道 维修 | 10% | 154.50 |  |  |
| （四） | 附属设施及时维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 木栏杆维修 | 2302 | m | 及时维修或更换等 | 8% | 184.16 |  |  |
| 2 | 铁栏杆维修 | 15518 | m | 及时维修或更换等 | 2% | 310.36 |  |  |
| 3 | 砼栏杆维修 | 10924 | m | 及时维修或更换等 | 2% | 218.48 |  |  |
| 4 | 钢栏杆维修 | 991 | m | 及时维修或更换等 | 1% | 9.91 |  |  |
| 5 | 周家浜镀锌围墙维修 | 678 | ㎡ |  | 10% | 67.80 |  |  |
| 6 | 周家浜仿古总体围墙叠瓦维修 添瓦 5张以上 | 17500 | ㎡ |  | 20% | 3500.00 |  |  |
| 7 | 周家浜仿古总体围墙维修 | 1050 | ㎡ |  | 10% | 105.00 |  |  |
| 8 | 周家浜文化景墙维修 | 104 | ㎡ |  | 10% | 10.40 |  |  |
| 9 | 周家浜牌坊维修（平塘路、剑河路） | 72 | ㎡ |  | 15% | 10.80 |  |  |
| 10 | 亲水平台大理石维修 | 3231 | ㎡ |  | 2% | 64.62 |  |  |
| 10 | 亲水平台木地板维修 | 3469 | ㎡ |  | 10% | 346.90 |  |  |
| 11 | 亲水平台砼砖维修 | 497 | ㎡ |  | 2% | 9.94 |  |  |
| 19 | 景观小品、雕塑维修 | 56 | 个 |  | 10% | 6.00 |  |  |
| 20 | 曝气设备日常检查 | 47 | 套.年 | 日常检查及简单故障排除 | \ | 47.00 |  |  |
| 21 | 推流式、射流式增氧机维修养护 | 7 | 台.年 | 零件维修、更换 | \ | 7.00 |  |  |
| 22 | 喷水式增氧机维修养护 | 21 | 台.年 | 零件维修、更换 | \ | 21.00 |  |  |
| 23 | 鼓风机（水上）维修养护 | 1 | 台.年 | 零件维修、更换 | \ | 1.00 |  |  |
| 24 | 鼓风机（水下）维修养护 | 16 | 台.年 | 零件维修、更换 | \ | 16.00 |  |  |
| 25 | 鼓风机主管维修 | 3263 | m.年 | 损坏管道更换 | \ | 3262.00 |  |  |
| 26 | 鼓风机支管（含曝气器）维修 | 455 | 个.年 | 损坏管道及曝气器更换 | \ | 455.00 |  |  |
| 27 | 配电箱维修 | 39 | 台.年 |  | 100% | 39.00 |  |  |
| 28 | 配电箱更换 | 39 | 台 |  | 10% | 4.00 |  |  |
| 29 | 电缆保护管维修 | 6157 | m.年 | 损坏管道更换 | \ | 6157.00 |  |  |
| 30 | 电缆维修 | 6860 | m.年 | 损坏电缆更换 | \ | 6860.00 |  |  |
| 31 | 曝气机运行电费 | 229585 | 度 |  | \ | 229585.00 |  |  |
| 32 | 推流式增氧机更换 | 7 | 台 | 设备更换 | 13% | 1.00 |  |  |
| 33 | 喷水式增氧机更换 | 21 | 台 | 设备更换 | 13% | 3.00 |  |  |
| 34 | 鼓风机（水上）更换 | 1 | 台 | 设备更换 |  | 1.00 |  |  |
| 35 | 鼓风机（水下）更换 | 16 | 台 | 设备更换 | 13% | 2.00 |  |  |
| 36 | 微纳米曝气机更换 | 2 | 台 | 设备更换 |  | 1.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本分项报价清单分为河道巡查、河道保洁、河道绿化、河道设施维修、暂列金额等五大类。总价报价最高限价为1963.66万元，其中河道巡查最高限价为55.23万元，河道保洁最高限价为665.49万元，河道绿化最高限价为842.45万元，河道设施维修最高限价为370.49万元，暂列金额为30万元。每一大类报价超过最高限价的，视作为无效投标。

2、综合单价应包含工、料、机、税费、利润等。

3、根据合同条款，如未支付费用的，将承担逾期付款责任。