2026年长宁区数据发展中心电子政务外网升级改造及运维服务项目（升级改造部分）公开招标项目

招标需求文件

- 项目背景

随着信息技术的飞速迭代和数字经济的深度发展，政务信息化应用场景不断拓展深化，对网络基础设施的支撑能力提出了更为严苛的挑战。特别是在“一网通办”“一网统管”等重大战略的持续推进下，跨部门、跨层级、跨区域的数据共享和业务协同日益频繁，高清视频会议、远程政务服务、物联网感知数据传输等新型业务需求爆发式增长，对网络带宽、时延、稳定性和安全性的要求持续攀升。此外，国家层面对网络安全和数据安全的重视程度不断提高，需要构建更加主动、智能、纵深的安全防御能力，以保障政务数据在传输、存储和使用过程中的安全。在此背景下，长宁区开展新一期电子政务外网升级改造及运维服务项目。

投标人资格要求（详见招标公告）

- 网络现状

长宁区电子政务外网目前为接入、汇聚、核心三层的网络架构。

核心层：设有两个核心机房，每个核心机房部署两台核心路由器，每两台核心路由器在逻辑上互为主备，划分为两个业务平面：数据平面承载主要数据业务，同时备份视频业务；视频业务平面承载主要视频业务，同时备份数据业务。核心路由器上行连接至市电子政务外网。

汇聚层：三个汇聚节点，汇聚层设备通过100GE链路上联同平面的核心路由器，同节点两台汇聚层设备间设置40GE互联链路，组成双平面数据转发并互为保护。

接入层：各委办局、街道、居委会就近连接到街道汇聚节点，在街道汇聚节点，通过10GE链路上联所在区域的汇聚节点。针对社区事务受理中心、不动产交易中心等重点业务单位，配置主备冗余链路以保障业务连续运行。

- 总体目标

参照市政务外网建设指南要求，本次升级改造工作将聚焦核心网络节点与关键业务链路，对运行年限较长、性能不足的汇聚交换机、路由器、防火墙等网络设备进行替换。在设备选型上，将优先考虑采用具备高可靠性、高性能、低功耗及良好扩展性的新一代网络设备和安全设备，确保其技术参数满足当前及未来3-5年政务业务发展需求，并与现有网络架构及市电子政务外网技术标准保持兼容。同时，升级过程中需制定详细的割接方案和应急预案，严格遵循“最小影响”原则，通过错峰施工等技术手段，最大限度降低对业务系统的正常运行干扰，确保网络升级工作与业务连续性的平衡。

- 项目概述

4.1本期项目总体要求

- 项目目标

选取1家供应商落实网络升级改造工作，参照市政务外网建设指南要求，对运行年限较长、性能不足的汇聚交换机、路由器、防火墙等网络设备进行替换。在设备选型上，将优先考虑采用具备高可靠性、高性能、低功耗及良好扩展性的新一代网络设备和安全设备，确保其技术参数满足当前及未来3-5年政务业务发展需求，并与现有网络架构及市电子政务外网技术标准保持兼容。同时，升级过程中需制定详细的割接方案和应急预案，严格遵循“最小影响”原则，通过错峰施工等技术手段，最大限度降低对业务系统的正常运行干扰，确保网络升级改造工作与业务连续性的平衡。

- 采购模式

本项目秉持公开、公平、公正和诚实信用原则，依据《政府采购法》的相关规定，采用公开招标方式择优选取资质合适、具备相应能力与经验的承包商和供货商，并委托具有政府采购代理资格的采购代理机构开展采购工作。

本次升级改造为建设类项目，投标方需严格遵循技术规范与需求说明，负责网络升级改造方案的设计与实施，完成需求清单所列设备的采购、调试、集成割接及正式上线运行，经试运行验证稳定后，最终移交采购方投入使用。

- 项目内容

升级改造主要涉及对三个机房的网络及安全设备进行升级替换，共计涉及九台设备，具体清单如下：

清单表

| 项目内容 | 明细 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 路由器升级 | 市电子政务外网出口路由器升级 | 2项 |
| 防火墙升级 | 市电子政务外网出口防火墙升级 | 2项 |
|  | 政务云接入区出口防火墙升级 | 1项 |
| 汇聚交换机升级 | 区政府节点汇聚交换机升级 | 2项 |
|  | 威宁路节点汇聚交换机升级 | 1项 |
|  | 金珠路节点汇聚交换机升级 | 1项 |

- 商务要求

5.1总体要求

确定长宁区电子政务外网升级改造主体，投标方承担本项目总体要求框架内网络设备、安全设备等硬件设施的建设与割接工作，并负责提供设备质保服务，且需提交涵盖所有建设内容的相关文件。

项目变更：项目过程中，如确实发生变更需求，由采购方和投标方进行商务协商，办理变更手续，并须经过采购方和监理方的审批确认方可执行。

- 总体报价

投标方应对所提供的各项分项列明并精准报价，报价需涵盖用户提出的全部建设内容。硬件设备须明确设备单价和总价，提供设备清单并附入投标文件中以便于采购方做后期的资产登记。

| 序号 | 费用类别 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 项目预算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（万元） | 小计（万元） |
| 1 | 升级改造 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 集成费 | 6% | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总预算 |  |  |  |  |  |  |

- 付款方式

合同签订后支付合同金额的50%，试运行结束且项目全部验收合格后支付合同金额的50％（以财务监理的最终结算金额为准）。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。

- 投标供应商承诺

投标供应商须承诺：在中标公示后60个工作日内，采购方有权要求投标方提供所投的长宁区电子政务外网相关设备在具有资质的测评认证机构进行各项功能和性能技术指标测试。不能提供测试或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，由此引发的一切后果由投标方负责。相关测试费用由投标方承担。

- 转包、分包要求

本项目禁止任何形式的转包、分包，所有工作须由投标单位完成。

- 时间进度要求

工程总进度制定的主要依据是规划设计方案及建设领导小组对项目的部署要求。实施计划按照“统一规划设计、全面推进实施”的原则制定。从项目启动到系统上线，总体计划安排在6个月时间内完成。

- 管理（保密）要求

投标方所提供的长宁区电子政务外网相关的所有数据所有权归长宁区电子政务外网管理单位所有。未经数据所有人同意，投标方不得私自通过任何手段收集、分析、处理、篡改网络数据。禁止以任何方式、通过任何渠道泄露相关数据。未经采购人许可，投标方不得将本次招投标的相关文件、资料等提供给任何第三方，并在投标时出具保密承诺函。签订合同时，投标方须同时签署由采购方提供的廉政保证书等文件。

- 技术需求

- 整体要求清单

长宁区政务外网升级改造部分硬件需求清单如下，投标方投标的设备至少应包含以下内容：

| 项目内容 | 明细 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器升级 | 市电子政务外网出口路由器升级 | 2项 |  |
| 防火墙升级 | 市电子政务外网出口防火墙升级 | 2项 |  |
|  | 政务云接入区出口防火墙升级 | 1项 |  |
| 汇聚交换机升级 | 区政府节点汇聚交换机升级 | 2项 | 需采用 堆叠或虚拟化部署模式 |
|  | 威宁路节点汇聚交换机升级 | 1项 |  |
|  | 金珠路节点汇聚交换机升级 | 1项 |  |

- 长宁区电子政务外网设备技术需求

★以下设备应提供投标方或原厂商关于设备自主可控的证明或承诺文件。

1.本项目“★”项为投标文件实质性响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。未提供相关证明材料或提供的证明材料不能满足文件要求的，作无效投标处理。

2.本项目“▲”项为重要技术参数响应条款，投标人须根据要求提供相应的证明材料。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则提供承诺函。未提供技术支持资料或提供的技术支持资料无法满足采购要求的视为负偏离。

| 汇聚交换机升级(区政府、威宁路、金珠路节点) |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 转发性能 | ▲交换容量≥1800Tbps 包转发率≥400000 Mpps。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 硬件规格 | ▲业务槽位数≥8。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
|  | 交换网板插槽数量≥6,且支持网板N+M冗余 |
|  | ▲CPU、LSW均为国产自研芯片，提供第三方测试报告。 |
|  | 主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能 |
|  | ▲三年硬件维保服务。（需提供加盖投标方或设备厂商公章的承诺函。） |
| 端口配置要求 | ▲支持10G/25G/40G/100G/400G接口卡；实配不少于2块36端口100G接口卡，单块接口卡100G单模光模块≥18个；实配不少于4块48端口10G接口卡，单块接口卡10G多模光模块≥24个。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 |
|  | 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持路由协议多实例、策略路由 |
|  | 支持VRRP/VRRPv3 |
|  | 支持IPv6 ND、PMTU发现 |
| 可靠性 | ▲支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备。 |
| DC特性 | 支持1虚多技术，最多能虚拟成16台逻辑交换机 |
|  | 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议 |
| 安全性 | 支持二层到四层的ACL |
|  | 支持MACsec |
| 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 |
| 配置和维护 | 支持Telemetry |
|  | 支持ERSPAN增强 |
|  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
| 资质证书 | ▲提供工信部入网证。 |

| 市电子政务外网出口路由器升级 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 参数要求 |
| 转发性能 | ▲交换容量≥400Tbps 包转发率≥100000 Mpps。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 硬件规格 | ▲业务槽位数≥14。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
|  | ▲关键组件控制、转发冗余备份。 |
|  | ▲三年硬件维保服务。（需提供加盖投标方或设备厂商公章的承诺函。） |
| ）端口配置要求 | ▲支持100GE/50GE/10GE/GE高密度端口；实配不少于4块2端口100G接口卡，单块接口卡100G单模光模块≥2个；实配不少于4块10端口10G接口卡，单块接口卡10G单模光模块≥10个。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| L2特性 | 支持IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3ah, IEEE802.1ag,STP/RSTP/MSTP,G.8032 |
| L3 特性 | 支持OSPF,OSPFv3,RIP,RIPng,IS-IS,IS-ISv6,BGP, VxLAN |
| MPLS特性 | 支持LDP, RSVP-TE,VPLS,VPWS,L3VPN,SeamlessMPLS |
| SR/EVPN | 支持SRv6BE,SRv6policy,SRBE/TE,SRpolicy,EVPNL3VPN,EVPNVPWS, EVPNVPLS,SRv6SFC |
| 组播 | 支持IGMP,MLD,StaticMulticastRouting,PIM-SM/SSM,MSDP,MBGP, MVPN,NGMVPN,BIER |
| 时钟 | 支持1588v2,SynchronousEthernetClock,G.8275.1,G.8275.2 |
| OAM | 支持iFIT,NQA,TWAMP,RFC2544,Y.1564,BFD,MPLS OAM,MPLS TPOAM, VRRP,Ethernet OAM, Y.1731 |

| 市电子政务外网出口防火墙升级 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件规格 | 国产化适配产品，标准2U机箱，冗余电源，千兆光口≥4个，千兆电口≥8个，万兆光口≥8个，40G光口≥2个，1个管理网口，≥1个HA接口，≥1T存储容量的企业级硬盘。 |
|  | ▲三年硬件维保服务；三年病毒防护特征库升级服务。（需提供加盖投标方或设备厂商公章的承诺函。） |
| 性能参数 | ▲网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥30G，并发连接≥1500万，每秒新建连接数≥30万。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 部署模式 | 支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级。 |
| Web认证 | ▲通过Web认证实现基于用户的网络访问控制，支持≥5000用户本地认证数。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 地址转换 | 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式。 |
| 网络攻击防护 | 支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥。 |
| 安全事件分析 | ▲支持自定义一个或多个过滤条件，对防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题，并可记录一个或者多个自定义过滤条件历史。 |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 |
| 病毒防护 | 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX等常见协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存。 |
|  | 支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 |
| 网络异常感知 | ▲支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、威胁事件处置威胁事件。 |
| 策略处置 | ▲支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括1天、7天、30天、90天、永久等。 |
| 联动防护 | ▲支持与长宁区政务外网现有安全管理态势感知平台（奇安信 ngsoc-bd-arm）联动，支持上报网络活动产生的数据至平台，并支持接收来自平台推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁。 |
| 运维管理 | 支持病毒防护特征数据库的实时更新或手动更新。 |
| 资质证书 | ▲须具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+），（需提供证书复印件）； ▲须具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》（增强级），（需提供证书复印件）。 |

| 政务云接入区出口防火墙升级 |  |
| --- | --- |
| 技术指标 | 指标要求 |
| 硬件规格 | 国产化适配产品，标准2U机箱，冗余电源，千兆光口≥4个，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个，1个管理网口，≥1个HA接口，扩展插槽≥1个，≥1T存储容量的企业级硬盘；三年硬件维保服务。 |
|  | ▲三年硬件维保服务；三年病毒防护特征库升级服务。（需提供加盖投标方或设备厂商公章的承诺函。） |
| 性能参数 | ▲网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥16G，并发连接≥1000万，每秒新建连接数≥12万。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 部署模式 | 支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。 |
| 路由协议 | 支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级。 |
| Web认证 | ▲通过Web认证实现基于用户的网络访问控制，支持≥5000用户本地认证数。（需提供产品白皮书、产品官网截图或满足该指标要求的第三方权威机构出具的产品检测报告复印件作为证明材料。） |
| 地址转换 | 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式。 |
| 入侵防御 | 支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类；支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护。 |
| 访问控制 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 |
| 病毒防护 | 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX等常见协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存。 |
|  | 支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀。 |
| 网络攻击防护 | 支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击，并支持警告、丢弃、防护等多种防护措施。 |
| 安全事件分析 | 支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为。 |
| 联动防护 | ▲支持与长宁区政务外网现有安全管理态势感知平台（奇安信 ngsoc-bd-arm）联动，支持上报网络活动产生的数据至平台，并支持接收来自平台推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁。 |
| 运维管理 | 支持入侵防御特征库、病毒防护特征库等数据库的实时更新或手动更新。 |
| 资质证书 | ▲须具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（EAL4+），（需提供证书复印件）； ▲须具备公安部颁发的《网络安全专用产品安全检测证书》（增强级），（需提供证书复印件）。 |

- 项目管理要求

投标方应对整个项目周期进行统一管理，涵盖组织人员、质量、进度、风险、文档、范围等管理模块，贯穿项目全生命周期，确保项目顺利实施。

投标方制定整体实施方案、集成实施规范、集成风险分析以及应对措施等。

- 项目组织结构

投标人应保证项目实施队伍人员的充足和人员结构合理，应任命一名专职项目经理，并派遣有经验的工程师实施本项目。在项目执行期间，项目经理不得更换，其他人员变动应征得业主单位同意。要求项目团队成员必须有实施本项目的经验和能力，并保证本项目的工作时间。

项目经理应该具备PMP证书。项目团队人员（含项目经理）具备CISSP注册信息系统安全师证书、计算机技术与软件专业技术资格-系统架构设计师和计算机技术与软件专业技术资格-信息系统项目管理师。

- 进度计划

投标方应提出详细的项目实施计划，对整个项目进行阶段性划分，说明各个阶段的任务、工作过程和方法，明确各阶段的职责划分、工作内容、形式和进度时间计划。实施计划应至少细化到周，并且应根据业主单位要求进行调整和细化，需明确给出具体时间安排及总工期。

- 质量控制

在项目实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权力，招标方也应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括月报和项目例会，应确保买卖双方能及时了解所需的信息。

- 安全管理

工程施工过程中，投标方应配置相关人员进行安全生产管理，符合国家相关规范和投标方要求，确保人员及设备安全。

- 其他要求

投标人具备ISO 20000管理体系认证证书。

- 验收要求

本项目验收采用现场验收方式。验收前必须至少满足以下要求：

- 已提供了合同的全部货物和资料，满足区信息化项目管理相关规定和要求；

- 试运行期30天以上，且满足合同各项要求，试运行时出现的问题已解决；

- 需满足等保三级标准，由长宁区数据发展中心聘请有资质的专业第三方评测公司出具相应的评测报告；

- 验收前由长宁区数据发展中心组织项目建设方对所有设备测试，测试结果必须满足招标文件涉及的各项功能需求。

验收相关事项及流程说明：

- 升级改造节点按合同规定完成后，长宁区数据发展中心依据合同约定开展项目验收工作。

- 项目建设方应以书面形式向长宁区数据发展中心递交验收通知书，后者在收到通知书后确定验收具体日期，双方再依据合同约定完成项目验收。长宁区数据发展中心有权委托第三方检测机构进行验收，对此项目建设方应当配合。

- 如果属于项目建设方原因致使系统未能通过验收，项目建设方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至系统完全符合验收标准。

- 长宁区数据发展中心依据合同规定完成项目验收并确认合格后，签署验收意见。

- 升级改造完成后，由长宁区数据发展中心牵头组织开展验收工作。升级改造实施结束后，项目建设方需在验收阶段提交更为详尽的验收方案，交由长宁区数据发展中心审核确认。在正式验收前，项目建设方抽调项目组中相关人员组成项目验收组，验收组由项目主管、技术负责人等组成。验收组在正式验收前对工程做好系统测试、内部验收等工作，以发现存在的问题并及时修正，保证系统正常运行，顺利通过长宁区数据发展中心的竣工验收。

项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。