上海市长宁区住宅建设管理中心2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服务公开招标项目

采购需求文件

一、房屋检测对象（适用于所有标包）

1、精品小区改造工程有以下几种情况的：

（1）房屋建成30年以上；

（2）房屋存在倾斜、结构裂缝等较大安全隐患；

（3）房屋曾进行过改扩建和加层改造。

2、高层住宅外立面整治。

3、相邻工程对房屋产生较大结构影响后的住宅修缮工程。

4、涉及结构安全的修缮养护工程。

5、法律法规规定的其他项目。

二、本项目工程概况（适用于所有标包）

长宁区精品小区改造，权属为售后工房，改造形式为精品小区改造等。为了对这批列入2026年精品小区改造新工房的房屋现状有一个全面了解，为下一步精品小区改造提供依据。各标包检测范围（详见“十一、各标包检测范围”），本项目分为五个标包，供应商可以对所有标包或任意部分标包进行投标，供应商必须对所投标包内全部内容进行投标。本项目限制投标单位中标标包个数为1个。

三、检测依据（适用于所有标包）

- 上海市工程建设规范，《房屋质量检测鉴定标准》DG/TJ 08-79-2024；

- 《房屋完损等级评定标准》城住字（1984）第678号；

- 国家标准，《建筑变形测量规程》JGJ8-2016；

- 其他相关国家及上海市规范；

- 其他资料。

四、检测主要内容（适用于所有标包）

1、调查房屋建造信息资料。包括:查阅房屋原始设计图纸资料、房屋建造年代以及能够反映房屋建造情况的其他有关资料信息；

2、调查房屋的历史沿革。包括:使用情况、维修、加固、改扩建、用途变更，使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况；

3、房屋的完损检测：

1)房屋外墙、楼梯间等公共部位墙面的损坏状况；

2)阳台板、雨篷、饰面材料及其他悬挑构件的损坏状况；

4、房屋整体倾斜测量，如目测发现明显的阳台板、雨篷等存在下挠趋势则进行详细测量；

5、外墙雨水管完损检查；

6、小区围墙完损状况检测；

7、小区道路完损状况检查。

五、检测周期（适用于所有标包）

1、要求中标单位必须在合同签订后6个月内完成检测并提供检测报告。

2、投标人根据工程内容及检测周期要求自报检测周期，若其投标被接受则其自报周期被视为合同周期。投标单位需在投标文件中对服务周期做出相关承诺。

六、团队人员要求（适用于所有标包）

1、项目负责人具有职业资格证书、职称证书、类似项目业绩以及相应的管理能力。

2、团队成员中，需包含相关高级职称人员，相关中级职称人员，其他检测员。

3、团队成员中，需包含一级注册结构工程师。

4、投标单位在项目投标时应提供团队人员名单、证明材料及证书等资料。

七、设备要求（适用于所有标包）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，应当按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准；所有仪器均应在检定/校准周期内。

八、检测报告要求（适用于所有标包）

房屋检测报告应满足相关国家及地方规范，且满足采购人对房屋后续修缮处理的技术需求。

九、付款方式（适用于所有标包）

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、提交所有检测报告后支付合同金额的40%；

3、审价审计结算后付清；

4、具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

十、验收标准（适用于所有标包）

本项目采购人自行对中标单位服务进行验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

十一、各标包检测范围

本项目共分5个标包，供应商可以对所有标包或任意部分标包进行投标，供应商必须对所投标包内全部内容进行投标。本项目限制投标单位中标标包个数为1个。

- 第一标包：2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服一（总面积约298422.49平方米）

预算金额：2,186,243.00元

本标包检测范围详见以下清单：

| 序号 | 名称 | 地址 | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙二小区 | 仙霞路454弄、茅台路230弄等 | 18118.53 |
| 2 | 茅台花苑 | 茅台路500弄等 | 103408 |
| 3 | 中紫小区 | 古北路503号、中山西路800弄51、53号 | 64246.7 |
| 4 | 金电小区 | 安顺路158弄1-2号 | 16098.74 |
| 5 | 轻工小区 | 中山西路424弄1-7号、友谊新村1-7号、古北路499号,茅台路191号 | 20367.12 |
| 6 | 定威小区 | 定威路28弄1号-56号 | 33140.24 |
| 7 | 广顺小区 | 广顺路32弄1号-37号 | 31727.93 |
| 8 | 交通公寓 | 新华路 720 号 | 5702.55 |
| 9 | 延安公寓 | 延安西路 1260 号 | 5592.48 |
| 合计 |  |  | 298422.49 |

- 第二标包：2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服二（总面积约258985.41平方米）

预算金额：1,897,327.00元

本标包检测范围详见以下清单：

| 序号 | 名称 | 地址 | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香木小区 | 法华镇路635弄1-19号（单），681弄6-12号（双） | 18199.78 |
| 2 | 西镇小区 | 法华镇路751弄等 | 41670.44 |
| 3 | 泰安路94号 | 泰安路94号 | 1001 |
| 4 | 番禺路295、305弄 | 番禺路295、305弄 | 5849 |
| 5 | 番禺路323号甲、乙 | 番禺路323号甲、乙 | 2030 |
| 6 | 番禺路211、213号 | 番禺路211、213号 | 1619.63 |
| 7 | 泰安小区 | 泰安路109弄2、4、5号 | 2451.94 |
| 8 | 兴国路300号 | 兴国路300号 | 451 |
| 9 | 建宁小区 | 定西路1310弄8、10号 | 25649 |
| 10 | 文汇小区 | 汇川路300弄 | 14347.94 |
| 11 | 安阳小区 | 安化路470弄 | 16795 |
| 12 | 安化路394号 | 安化路394号 | 763 |
| 13 | 武夷路337弄 | 武夷路337弄27、29、31号 | 3759 |
| 14 | 武定大厦 | 武夷路418弄7、9号 | 2660.57 |
| 15 | 昭化路301-311号 | 昭化路301-311号 | 9081 |
| 16 | 华阳路224弄 | 华阳路224弄 | 3075.03 |
| 17 | 华阳路172弄 | 华阳路172弄2-10，14-22号 | 8724.37 |
| 18 | 华航小区 | 华阳路20弄 | 12201 |
| 19 | 大新邨（华宁小区联合） | 长宁支路326弄1、2号、3号 | 1480.68 |
| 20 | 华电小区 | 华阳路165弄 | 4765.77 |
| 21 | 长华小区 | 长宁支路302弄、306弄等 | 27893.75 |
| 22 | 长宁支路279弄 | 长宁支路279弄1-9号、10-13号 | 18252.3 |
| 23 | 大桥小区 | 长宁支路133弄、165弄 | 34837.21 |
| 24 | 长宁支路160弄9号 | 长宁支路160弄9号 | 1427 |
| 合计 |  |  | 258985.41 |

- 第三标包：2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服三（总面积约248591.95 平方米）

预算金额：1,821,185.00元

本标包检测范围详见以下清单：

| 序号 | 名称 | 地址 | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延安西路2799弄 | 延安西路2799弄 | 8559.58 |
| 2 | 中山西路1410弄 | 中山西路1410弄 | 20977 |
| 3 | 新泾苑 | 中泾路18弄 | 80439.13 |
| 4 | 江华机电大楼 | 江苏路825、835号 | 10793.16 |
| 5 | 政宁小区 | 延安西路487、501、503号、489弄1-4号 | 29560.3 |
| 6 | 江华化工大楼 | 江苏路581弄1、2号 | 32531.95 |
| 7 | 利西路43号 | 利西路43号 | 10432.66 |
| 8 | 利西路280弄1-5号 | 利西路280弄1-5号 | 3276 |
| 9 | 利西路222、224、230号 | 利西路222、224、230号 | 2043.08 |
| 10 | 利西路277号 | 利西路277号 | 1487 |
| 11 | 利安小区 | 利西路250弄，安化路231号、243号、253号 | 12740.75 |
| 12 | 利西路125弄 | 利西路125弄11、13、14、16号 | 3092.14 |
| 13 | 利西路124、126、128号 | 利西路124、126、128号 | 2715 |
| 14 | 利西路164、166号 | 利西路164、166号 | 913 |
| 15 | 利西路24弄2-6号，7、9号 | 利西路24弄2-6号，7、9号 | 4166.3 |
| 16 | 利西路47弄 | 利西路47弄1、31号 | 2105 |
| 17 | 安化路111弄1-6号 | 安化路111弄1-6号 | 6526 |
| 18 | 安化路115、117号 | 安化路115、117号 | 2309.59 |
| 19 | 利西小区 | 安化路175、177号 | 2500 |
| 20 | 安化路121-131号 | 安化路121、123、125、129号 | 3927.15 |
| 21 | 安顺路89弄 | 安顺路89弄8、10号 | 3734.83 |
| 22 | 民航延西大楼 | 延安西路1516号 | 3561.88 |
| 合计 |  |  | 248591.95 |

- 第四标包：2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服四（总面积约196799.99 平方米）

预算金额：1,441,757.00元

本标包检测范围详见以下清单：

| 序号 | 名称 | 地址 | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边城小区 | 宋园路62弄1号 | 12313.08 |
| 2 | 边城小区 | 宋园路62弄2号 | 11769.35 |
| 3 | 华旋小区 | 凯旋路106-138号 | 13213 |
| 4 | 秀水楼 | 长宁支路301弄1号 | 9860.82 |
| 5 | 泰丰公寓 | 安化路525-535号 | 3996 |
| 6 | 金衡小区 | 昭化路508弄40号 | 1989.98 |
| 7 | 金衡小区 | 延安西路1431弄46号: | 1746.72 |
| 8 | 哈密路1332弄 | 哈密路1332弄1-5号 | 5114 |
| 9 | 哈密路428弄 | 哈密路428弄1-4号、哈密路432号 | 5002.84 |
| 10 | 哈密路780弄 | 哈密路780弄 | 3829.1 |
| 11 | 协虹苑 | 福泉路495弄27-37号、61-75号 | 14891.03 |
| 12 | 福泉路398弄 | 福泉路398弄 | 5476 |
| 13 | 新轻路120弄 | 新泾路120弄1-4号 | 5274.45 |
| 14 | 张泾小区 | 剑河路2001弄 | 68149.4 |
| 15 | 王金更小区 | 淮阴路575弄 | 34174.22 |
| 合计 |  |  | 196799.99 |

- 第五标包：2026年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服五（总面积约约351771.39平方米）

预算金额：2,577,077.00元

本标包检测范围详见以下清单：

| 序号 | 名称 | 地址 | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿园九村 | 仙霞西路715弄 | 19649.78 |
| 2 | 绿园十一村 | 福泉路435弄 | 60307.44 |
| 3 | 中东小区 | 中山西路945弄 | 16393.5 |
| 4 | 安顺小区 | 安顺路240弄、242—244号 | 11010.21 |
| 5 | 友联大楼 | 武夷路770弄、772号 | 20663 |
| 6 | 武夷大楼 | 武夷路790号 | 9287 |
| 7 | 纺大小区 | 中山西路911弄18、20号楼 | 1988.39 |
| 8 | 延安西路1930弄 | 延安西路1930弄1-4号 | 4372 |
| 9 | 延西小区 | 延安西路1782弄1-4号，1800号 | 5560.4 |
| 10 | 锦园小区 | 天山路1890弄1、3号，1920弄1-9号，1922弄1-4号 | 10700.53 |
| 11 | 宋园路28弄 | 宋园路28弄1、2、3、4号 | 2867.24 |
| 12 | 虹桥路1860弄3号 | 虹桥路1860弄3号 | 982 |
| 13 | 虹梅路3900弄小区 | 虹梅路3900弄小区1、2号 | 1640 |
| 14 | 民航古北公寓 | 金珠路50号 | 20106.2 |
| 15 | 上生综合楼 | 中山西路910弄28、30号 | 14369.82 |
| 16 | 边防家属楼小区 | 虹桥路2538弄 | 4800 |
| 17 | 虹桥路2294号、2296号 | 虹桥路2294号、2296号 | 1363.63 |
| 18 | 新泾八村 | 天山西路445弄、新渔路400弄等 | 63708.65 |
| 19 | 精益公寓 | 武夷路700弄1、2号，武夷路676-698号 | 25436.94 |
| 20 | 东浜158弄 | 东诸安浜路158弄2、4、6号 | 4842.65 |
| 21 | 延江小区 | 昭化东路199弄、200弄、203、209号 | 7198.51 |
| 22 | 虹旭小区 | 虹古路417弄等 | 44523.5 |
| 合计 |  |  | 351771.39 |

五、供应商资质（适用于所有标包）

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、供应商应具备国家市场监督管理总局或省级市场监督管理局认定的检验检测机构资质（CMA）；

5、供应商须具备省级及以上自然资源主管部门颁发的合法、有效的乙级及其以上测绘资质；

6、本项目专门面向中小微企业采购；

7、本项目不接受联合体投标。