上海市长宁区住宅建设管理中心2026年长宁区精品小区修缮工程物探服务公开招标项目

采购需求文件

一、项目建设的背景（适用于所有标包）

“创建精品小区”是对长宁区第十六届人大一次会议上，政府工作报告中提出的要 “大力实施城市更新战略，完成优化环境品质，加快建设绿色宜居的 国际精品城区”这一目标的响应，努力建成全面小康社会，让全区人民的生活更加美好。

本次针对与精品小区项目改造，首先将着力于对小区内基础功能设施的完善、更新，然后根据小区不同情况对便民功能设施做进一步的提升。

排水系统雨污水混接现象长期严重困扰城市水环境健康发展，带来一系列的严重负面影响，如降低管道的排水能力、影响污水处理厂的处理效果、增加排水设施的运行管理费用、直排污水污染水体等。为贯彻落实国务院《水污染防 治行动计划》的要求，进一步提高污水收集处理率，改善河道水环境质量，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水管理条例》、《上海市环境保护条例》、《上海市水污染防治行动计划实施方案》、沪建房修联[2016]180 号文《关于结合旧住房修缮改造实施小区信息通信架空线入地扩大试点工作的通知》等相关规定要求，加快建设绿色宜居的国际精品城区。

针对各小区的地下管线探测，一是为设计单位提供一份完整的小区地下管线资料，为管道设计、选位等提供依据，二是为施工单位提供一份可靠的保障，避免因地下管线资料不全，盲目施工带来管线破坏隐患。

二、物探要求（适用于所有标包）

1、主要物探技术要求

1.1 地下管线探测一般要求

（1）地下管探测工作应符合现行《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017中的有关规定。

（2）需要探测的地下管线是指测区内埋设于地下的上水、雨(污) 水、燃气、电力、电信(含光缆) 、热力、工业管道等市政和公用管线及铁路、民航、 军用等其他公用管线。

（3）应查明地下管线的类型、平面位置、埋深及管顶标高、管径及根数、材质等及其窨井的位置、深度，并提供 1:500 地下管线综合图。

（4）地下管线测量应符合上海市工程建设规范《地下管线测绘标准》‌(DG/TJ 08-85-2020)中的有关规定(以上海市测绘院提供的水准点、导线点，按照数 字化成果图要求，用电子全站仪观测)。

1.2 地下管线探测精度要求

（1）地下管线探测应满足《城市地下管线探测技术规程》的 II 级精度要求：

- 地下管线水平位置限差δts≤±15cm

- 地下管线中心埋深限差δth≤±20cm

- h——地下管线的中心埋深

- (2)地下管线点的测量精度：

- 平面位置测量中误差不得大于±5cm

- 高程测量中误差不得大于±2cm。

2、工程质量要求

物探报告必须符合现行的国家及地方验收规范、规程中的规定，若物探报告不符合验收规定，视同违约，根据情节严重程度，中标人应向建设单位支付违约金， 在工程合同中扣除。如现场踏勘、施工中发生安全责任事故，费用及责任由投标人全部承担，招标人及建设单位不承担任何责任，同时追究因此带来的相关损失。

三、提供物探成果要求（适用于所有标包）

1、物探成果图；

2、物探成果及汇总成果表；

3、工程物探报告；

4、规范指定的其它专门性文件；

5、提供物探报告和图纸的电子文件。

四、探测周期（适用于所有标包）

要求中标单位必须在合同签订后6个月内完成探测并提供探测报告。投标人根据工程内容及探测周期要求自报探测周期，若其投标被接受则其自报周期被视为合同周期。投标单位需在投标文件中对服务周期做出相关承诺。

五、团队人员要求（适用于所有标包）

1、团队成员中，需至少包含相关高级职称人员，相关中级职称人员，其他其他辅助探测人员。

2、投标单位在项目投标时应提供团队人员名单、证明材料及证书等资料。

3、投标单位需提供项目负责人的上岗证、学历证书、荣誉证书、近两年社保证明及类似案例情况等。

六、设备要求（适用于所有标包）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，应当按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准；所有仪器均应在检定/校准周期内。

七、付款方式（适用于所有标包）

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、提交所有检测报告后支付合同金额的40%；

3、审价审计结算后付清尾款。

4、具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

八、验收标准（适用于所有标包）

本项目采购人自行对中标单位服务进行验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。

九、各标包各标包探测范围

本项目分为两个标包，供应商可以对任意包件进行投标，供应商必须对所投标包内全部内容进行投标。本项目限制投标单位中标标包个数为1个。

- 第一标包：2026年长宁区精品小区修缮工程物探服务一（总面积约724321.32平方米）

预算金额：2,615,599.42元

本标包物探服务范围详见以下清单：

| 名称 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年精品小区（延安公寓等）住宅修缮工程 | 延安公寓 | 延安西路1260号 | 5486 | 10472 |
|  | 交通公寓 | 新华路720号 | 4986 |  |
| 2025年精品小区（友联大楼等）住宅修缮工程 | 友联大楼 | 武夷路770弄、772号 | 20663 | 29950 |
|  | 武夷大楼 | 武夷路790号 | 9287 |  |
| 2025年精品小区（中东小区等）住宅修缮工程 | 中东小区 | 中山西路945弄 | 16393.5 | 26269.71 |
|  | 安顺小区 | 安顺路240弄、242—244号 | 9876.21 |  |
| 2025年精品小区（中山西路1410弄等）住宅修缮工程 | 延安西路2799弄 | 延安西路2799弄 | 8559.58 | 29536.58 |
|  | 中山西路1410弄 | 中山西路1410弄 | 20977 |  |
| 2025年精品小区（仙二小区等）住宅修缮工程 | 仙二小区 | 仙霞路454弄等 | 14043.92 | 18118.53 |
|  | 茅台路230弄 | 茅台路230弄等 | 4074.61 |  |
| 2025年精品小区（茅台花苑）住宅修缮工程 | 茅台花苑 | 茅台路500弄等 | 103408 | 103408 |
| 2025年精品小区（中紫小区等）住宅修缮工程 | 古北路503号 | 古北路503号 | 8948.31 | 64246.7 |
|  | 中紫小区 | 中山西路800弄51、53号 | 55298.39 |  |
| 2025年精品小区（金电小区）住宅修缮工程 | 金电小区 | 安顺路158弄1-2号 | 16098.74 | 16098.74 |
| 2025年精品小区（轻工小区等）住宅修缮工程 | 轻工小区 | 中山西路424弄1-7号 | 7601 | 20367.12 |
|  | 友谊新村 | 友谊新村1-7号 | 7688.12 |  |
|  | 古茅小区 | 古北路499号,茅台路191号 | 5078 |  |
| 2025年精品小区（延安西路1930弄等）住宅修缮工程 | 纺大小区 | 中山西路911弄18、20号楼 | 1988.39 | 11920.79 |
|  | 延安西路1930弄 | 延安西路1930弄1-4号 | 4372 |  |
|  | 延西小区 | 延安西路1782弄1-4号，1800号 | 5560.4 |  |
| 2025年精品小区（锦园小区）住宅修缮工程 | 锦园小区 | 天山路1890弄1、3号，1920弄1-9号，1922弄1-4号 | 10700.53 | 10700.53 |
| 2025年精品小区（宋园路28弄等）住宅修缮工程 | 宋园路28弄 | 宋园路28弄1、2、3、4号 | 2867.24 | 5489.24 |
|  | 虹桥路1860弄3号 | 虹桥路1860弄3号 | 982 |  |
|  | 虹梅路3900弄小区 | 虹梅路3900弄小区1、2号 | 1640 |  |
| 2025年精品小区（民航古北公寓等）住宅修缮工程 | 民航古北公寓 | 金珠路50号 | 20106.2 | 34476.02 |
|  | 上生综合楼 | 中山西路910弄28、30号 | 14369.82 |  |
| 2025年精品小区（边防家属楼小区等）住宅修缮工程 | 边防家属楼小区 | 虹桥路2538弄 | 4800 | 6163.63 |
|  | 虹桥路2294号、2296号 | 虹桥路2294号、2296号 | 1363.63 |  |
| 2025年精品小区（新泾八村）住宅修缮工程 | 新泾八村 | 天山西路445弄、新渔路400弄等 | 63708.65 | 63708.65 |
| 2025年精品小区（精益公寓）住宅修缮工程 | 精益公寓 | 武夷路700弄1、2号，武夷路676-698号 | 23964 | 23964 |
| 2025年精品小区（政宁小区等）住宅修缮工程 | 江华机电大楼 | 江苏路825、835号 | 10793.16 | 40353.46 |
|  | 政宁小区 | 延安西路487、501、503号、489弄1-4号 | 29560.3 |  |
| 2025年精品小区（江华化工大楼等）住宅修缮工程 | 江华化工大楼 | 江苏路581弄1、2号 | 32531.95 | 42964.61 |
|  | 利西路43号 | 利西路43号 | 10432.66 |  |
| 2025年精品小区（延江小区等）住宅修缮工程 | 东浜158弄 | 东诸安浜路158弄2、4、6号 | 4842.65 | 12041.16 |
|  | 延江小区 | 昭化东路199弄、200弄、203、209号 | 7198.51 |  |
| 2025年精品小区（利西路280弄等）住宅修缮工程 | 利西路280弄1-5号 | 利西路280弄1-5号 | 3276 | 6806.08 |
|  | 利西路222、224、230号 | 利西路222、224、230号 | 2043.08 |  |
|  | 利西路277号 | 利西路277号 | 1487 |  |
| 2025年精品小区（利安小区）住宅修缮工程 | 利安小区 | 利西路250弄，安化路231号、243号、253号 | 12740.75 | 12740.75 |
| 2025年精品小区（利西路24弄等）住宅修缮工程 | 利西路125弄 | 利西路125弄11、13、14、16号 | 3092.14 | 12991.44 |
|  | 利西路124、126、128号 | 利西路124、126、128号 | 2715 |  |
|  | 利西路164、166号 | 利西路164、166号 | 913 |  |
|  | 利西路24弄2-6号，7、9号 | 利西路24弄2-6号，7、9号 | 4166.3 |  |
|  | 利西路47弄 | 利西路47弄1、31号 | 2105 |  |
| 2025年精品小区（哈密路1332弄）住宅修缮工程 | 哈密路1332弄 | 哈密路1332弄1-5号 | 5114 | 5114 |
| 2025年精品小区（哈密路428弄）住宅修缮工程 | 哈密路428弄 | 哈密路428弄1-4号、哈密路432号 | 4992.41 | 4992.41 |
| 2025年精品小区（哈密路780弄）住宅修缮工程 | 哈密路780弄 | 哈密路780弄 | 3829.1 | 3829.1 |
| 2025年精品小区（新泾路120弄）住宅修缮工程 | 新泾路120弄 | 新泾路120弄1-4号 | 5274.45 | 5274.45 |
| 2025年精品小区（张泾小区）住宅修缮工程 | 张泾小区 | 剑河路2001弄 | 68149.4 | 68149.4 |
| 2025年精品小区（王金更小区）住宅修缮工程 | 王金更小区 | 淮阴路575弄 | 34174.22 | 34174.22 |
| 合计 |  |  |  | 724321.32 |

- 第二标包：2026年长宁区精品小区修缮工程物探服务二（总面积约606555.43平方米）

预算金额：2,125,399.89元

本标包物探服务范围详见以下清单：

| 名称 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年精品小区（广顺小区等）住宅修缮工程 | 定威小区 | 定威路28弄 | 33744.14 | 65472.07 |
|  | 广顺小区 | 广顺路32弄 | 31727.93 |  |
| 2025年精品小区（绿园十一村等）住宅修缮工程 | 绿园十一村 | 福泉路435弄 | 60307.44 | 79957.22 |
|  | 绿园九村 | 仙霞西路715弄 | 19649.78 |  |
| 2025年精品小区（新泾苑）住宅修缮工程 | 新泾苑 | 中泾路18弄 | 80168.83 | 80168.83 |
| 2025年精品小区（安化路111弄等）住宅修缮工程 | 安化路111弄1-6号 | 安化路111弄1-6号 | 6526 | 15262.74 |
|  | 安化路115、117号 | 安化路115、117号 | 2309.59 |  |
|  | 利西小区 | 安化路175、177号 | 2500 |  |
|  | 安化路121-131号 | 安化路121、123、125、129号 | 3927.15 |  |
| 2025年精品小区（西镇小区等）住宅修缮工程 | 香木小区 | 法华镇路635弄1-19号（单），681弄6-12号（双） | 18199.78 | 59870.22 |
|  | 西镇小区 | 法华镇路751弄等 | 41670.44 |  |
| 2025年精品小区（安顺路89弄等）住宅修缮工程 | 安顺路89弄 | 安顺路89弄8、10号 | 3734.83 | 7296.71 |
|  | 民航延西大楼 | 延安西路1516号 | 3561.88 |  |
| 2025年精品小区（番禺路295、305弄等）住宅修缮工程 | 泰安路94号 | 泰安路94号 | 1001 | 13402.57 |
|  | 番禺路295、305弄 | 番禺路295、305弄 | 5849 |  |
|  | 番禺路323号甲、乙 | 番禺路323号甲、乙 | 2030 |  |
|  | 番禺路211、213号 | 番禺路211、213号 | 1619.63 |  |
|  | 泰安小区 | 泰安路109弄2、4、5号 | 2451.94 |  |
|  | 兴国路300号 | 兴国路300号 | 451 |  |
| 2025年精品小区（建宁小区）住宅修缮工程 | 建宁小区 | 定西路1310弄8、10号 | 25649 | 25649 |
| 2025年精品小区（文汇小区）住宅修缮工程 | 文汇小区 | 汇川路300弄 | 14347.94 | 14347.94 |
| 2025年精品小区（安阳小区等）住宅修缮工程 | 安阳小区 | 安化路470弄 | 16795 | 17558 |
|  | 安化路394号 | 安化路394号 | 763 |  |
| 2025年精品小区武夷路337弄等）住宅修缮工程 | 武夷路337弄 | 武夷路337弄27、29、31号 | 3759 | 6419.57 |
|  | 武定大厦 | 武夷路418弄7、9号 | 2660.57 |  |
| 2025年精品小区（昭化路301-311号）住宅修缮工程 | 昭化路301-311号 | 昭化路301-311号 | 9081 | 9081 |
| 2025年精品小区（华阳路172弄等）住宅修缮工程 | 华阳路224弄 | 华阳路224弄 | 3075.03 | 11799.4 |
|  | 华阳路172弄 | 华阳路172弄2-10，14-22号 | 8724.37 |  |
| 2025年精品小区（华航小区）住宅修缮工程 | 华航小区 | 华阳路20弄 | 12201 | 12201 |
| 2025年精品小区（华电小区等）住宅修缮工程 | 大新邨（华宁小区联合） | 长宁支路326弄1、2号、3号 | 1480.68 | 6246.45 |
|  | 华电小区 | 华阳路165弄 | 4765.77 |  |
| 2025年精品小区（长华小区等）住宅修缮工程 | 长华小区 | 长宁支路302弄、306弄等 | 27893.75 | 46146.05 |
|  | 长宁支路279弄 | 长宁支路279弄1-9号、10-13号 | 18252.3 |  |
| 2025年精品小区（大桥小区等）住宅修缮工程 | 大桥小区 | 长宁支路133弄、165弄 | 34837.21 | 36264.21 |
|  | 长宁支路160弄9号 | 长宁支路160弄9号 | 1427 |  |
| 2025年精品小区（虹旭小区）住宅修缮工程 | 虹旭小区 | 虹古路417弄等 | 44523.5 | 44523.5 |
| 2025年精品小区（宋园路62弄1号）住宅修缮工程 | 边城小区 | 宋园路62弄1号 | 12313.08 | 12313.08 |
| 2025年精品小区（宋园路62弄2号）住宅修缮工程 | 边城小区 | 宋园路62弄2号 | 11769.35 | 11769.35 |
| 2025年精品小区（华旋小区等）住宅修缮工程 | 华旋小区 | 凯旋路106-138号 | 13213 | 23073.82 |
|  | 秀水楼 | 长宁支路301弄1号 | 9860.82 |  |
| 2025年精品小区（泰丰公寓）住宅修缮工程 | 泰丰公寓 | 安化路525-535号 | 3996.00 | 3996.00 |
| 2025年精品小区（昭化路508弄40号）住宅修缮工程 | 金衡小区 | 昭化路508弄40号 | 1989.98 | 1989.98 |
| 2025年精品小区（昭化路508弄46号）住宅修缮工程 | 金衡小区 | 昭化路508弄46号 | 1746.72 | 1746.72 |
| 合计 |  |  |  | 606555.43 |

九、供应商资质（适用于所有标包）

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商具有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、供应商须具备住房和城乡建设主管部门颁发的合法、有效的工程勘察专业类（业务范围含物探测试检测监测）乙级或以上资质；

5、供应商须具备省级或以上自然资源主管部门颁发的合法、有效的乙级及其以上测绘资质；

6、本项目专门面向中小微企业采购；

7、本项目不接受联合体投标。