上海市光华中西医结合医院新院开办所需一批信息终端公开招标项目

采购需求文件

# 一、项目概况

上海市光华中西医结合医院（以下简称“医院”）是一所以关节病中西医结合诊治为特色的三级甲等专科医院。本项目旨在支持具有特色优势的中医医疗机构发展，扩大优质医疗服务供给，建设高水平区级医疗服务体系，推进医院异地迁建项目。

# 二、建设目标

医院异地迁建项目一期工程，计划于2026年建设完成并实施部分科室搬迁开业。本项目基于医院原有信息软硬件基础，为医院新院搬迁信息开办提供对应的信息终端硬件，满足新院各科室需求和医院业务发展需求，满足市区两级卫健委和数据局对医院信息开办建设的相关要求和《全国医院信息化建设标准与规范》、《三级中医医院评审标准》，保障新大楼正常开业，保证医院临床业务的高质量、高效率、安全进行，提高医院信息化智慧化水平。

# 三、建设内容

本项目建设内容包括：新院开办所需的信息终端，主要是台式计算机、打印机、综合便民一体机以及其他医院临床部门业务所需的信息终端硬件。我院在新院开办项目中，已安排了各信息系统的国产化适配，包含了海光系列的服务器硬件，银河麒麟的服务器操作系统，人大金仓数据库，东方通的中间件。医院在系统适配测试时，确认海光CPU系列的台式机终端可满足信chuang要求。本次采购的信息终端均需满足医院的功能需求和信chuang要求。

- （一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床阅片屏3M | 台 | 9 |
| 2 | 放射读片屏6M | 台 | 3 |
| 3 | 台式计算机 | 台 | 344 |
| 4 | 平板电脑 | 台 | 30 |
| 5 | 手持数据终端 | 台 | 41 |
| 6 | 医生用移动工作站 | 台 | 8 |
| 7 | 护理用移动工作站 | 台 | 8 |
| 8 | 综合便民一体机 | 台 | 15 |
| 9 | 语音报价显示器 | 台 | 10 |
| 10 | 黑白打印机 | 台 | 100 |
| 11 | 彩色打印机 | 台 | 17 |
| 12 | 热敏票据打印机 | 台 | 12 |
| 13 | 针式打印机 | 台 | 12 |
| 14 | 热敏打印机 | 台 | 4 |
| 15 | 门诊电子病历打印机 | 台 | 26 |
| 16 | 条码打印机 | 台 | 30 |
| 17 | 三合一读卡器 | 台 | 14 |
| 18 | 二合一读卡器 | 台 | 29 |
| 19 | 扫描枪 | 台 | 10 |
| 20 | 扫码枪 | 台 | 20 |
| 21 | 无线扫描枪 | 台 | 2 |
| 22 | 显示器 | 台 | 40 |
| 23 | 键盘鼠标 | 套 | 100 |
| 24 | 智慧抢救车 | 台 | 2 |
| 25 | 远程查房车 | 台 | 4 |
| 26 | AI辅助问询终端 | 台 | 2 |
| 27 | 陪诊机器人 | 台 | 2 |

- （二）主要设备技术指标要求

★有关信息终端硬件均需适配医院相关软件系统、信息安全管控软件，且满足信息网络安全要求，并根据医院业务要求配合调优。采购清单内有关联性的硬件均需相互适配。（需提供承诺函）

- 1.临床阅片屏3M参数要求

| 序号 | 指标项 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | - 对角线尺寸≥21.3"；分辨率≥2048×1536；点距≤0.2115* 0.2115mm；响应时间≤12.5ms；可视角度≥178°，最大亮度≥1000cd/m2；对比度≥1500:1，色彩≥42bit |
| 2 | 内置曲线 | 显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMMA2.4,DSA,DSI ,CT/MRI |
| 3 | 传感器 | - 具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、温度传感器≥1 |
| 4 | 接口 | 视频信号输入接口：DVI-D≥1、DP≥1 |
| 5 | ▲LUT表 | 显示器LUT表可以动态生成，亮度在200-800cd/m2范围内可动态调节，提供可以动态生成LUT表的证明材料，提供产品说明书内能证明可动态调节亮度的范围的证明材料 |
| 6 | ▲自动检测 | 自动检测：可以配置自动检测的周期、时间，条件达成后，软件自动对显示器进行性能检测，结果自动发送到管理员邮箱，提供检测频次、时间和邮箱配置的界面截图 |
| 7 | 输出亮度 | 可实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正 |
| 8 | ▲系统 | 开发一套NFC医学影像传输系统，需适配医院内部系统，一碰实现影像截图脱敏，通过影像截图跟临床医生便捷交流，自动脱敏：自动识别影像，截图对影像敏感信息如患者信息等脱敏处理，保障信息安全。（需提供承诺函） |
| 9 | 显示器质量保证软件 | - 智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能，提供软件功能截图或者照片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 10 | 3C认证 | - 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书 |
| 11 | 节能认证 | 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致，提供节能认证证书 |

- 2.放射阅片屏6M参数要求

| 序号 | 指标项 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | - 对角线尺寸≥30"；分辨率≥3280×2048；点距≤0.197×0.197mm；响应时间≤14ms，可视角度≥178°，色彩≥42bit，最大亮度≥1300cd/m2；对比度≥2000:1 |
| 2 | 内置曲线 | 显示器内置DICOM,GAMMA2.2,GAMM2.4 ,DSA,DSI ,CT/MRI-JS |
| 3 | 传感器 | 具备前置传感器≥1、背光传感器≥1、环境光传感器≥1、温度传感器≥1 |
| 4 | ▲LUT表 | 显示器LUT表可以动态生成，亮度在200-800cd/m2范围内可动态调节，提供可以动态生成LUT表的证明材料，提供产品说明书内能证明可动态调节亮度的范围的证明材料 |
| 5 | DICOM校准 | 系统可对显示器进行DICOM曲线校准，并实时呈现校准进度、被检测显示器序列号、校准结果及校准记录，实时检测环境亮度并可根据环境光亮度值调节DICOM曲线的环境光补偿值，提供产品说明书内该功能的证明材料 |
| 6 | ▲自动检测 | 可以配置自动检测的周期、时间，条件达成后，软件自动对显示器进行性能检测，结果自动发送到管理员邮箱，提供检测频次、时间和邮箱配置的界面截图 |
| 7 | 输出亮度 | 可实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家版权局认可的证明材料 |
| 8 | 自适应 | - 显示器可以侦测使用环境的环境光数据，根据环境光自适应调整亮度，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 9 | ▲系统 | - 开发一套NFC医学影像传输系统，需适配医院内部系统，一碰实现影像截图脱敏，通过影像截图跟临床医生便捷交流，自动脱敏：自动识别影像，截图对影像敏感信息如患者信息等脱敏处理，保障信息安全（需提供承诺函） |
| 10 | 显示器质量保证软件 | 智能化专业显示器质量保证软件，具有医用显示器质量检测、校准和提供书面报告的功能，提供软件功能截图或者照片，提供国家知识产权局认可的证明材料 |
| 11 | 3C认证 | 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书 |
| 12 | 节能认证 | 产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致，提供节能认证证书 |

- 3.★台式计算机参数要求

- 配置1（150台）：

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 机箱≥17L，支持全高全长扩展卡 |
| 2 | 主板 | 主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液 |
| 3 | ★处理器 | 配置1颗国产海光X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz |
| 4 | 内存 | 配置16GB DDR4 UDIMM内存，内存插槽≥4个 |
| 5 | 显卡 | 标配2G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示 |
| 6 | 硬盘 | ≥512GB M.2 SSD固态硬盘*1，≥1TB硬盘*1 , ≥2个M.2固态硬盘插槽 |
| 7 | 电源 | 电源功率≥300W |
| 8 | 网络 | 1个RJ45千兆自适应网口，标配1个内置M.2 WiFi接口 |
| 9 | 操作系统 | 支持国产桌面操作系统 |
| 10 | 接口扩展 | ≥3个PCIe扩展槽； ≥8个USB3.0接口+1个TYPE C接口； ≥1个串口； ≥5个音频接口 |
| 11 | 显示器 | ≥23.8吋，分辨率≥1920*1080，刷新率≥100Hz，色域≥99% sRGB，≥2个视频接口 |
| 12 | 易用性 | 机箱模块化设计，免工具拆装、顶置提手，产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识 |
| 13 | ▲可靠性 | 1.符合平均无故障时间MTBF(m)不小于30000h的技术指标要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 2.符合电磁兼容性检验检测要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 3.符合噪声声功率级不大于3.2Bel（A）和噪声声压级不大于27.5dB（A）的检测要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 |
| 14 | 数据安全 | BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持USB接口一键切换为禁止访问模式/只读模式 |
| 15 | ★适配性要求 | 设备必须适配医院业务系统（含医院信chuang系统）。 |

- 配置2（194台）：

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 机箱≥17L，支持全高全长扩展卡 |
| 2 | 主板 | 主板采用全固态电容，避免爆浆、漏液 |
| 3 | ★处理器 | 配置1颗海光国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，所有核心智能频率可提升至≥3.3GHz |
| 4 | 内存 | 配置16GB DDR4 UDIMM内存，内存插槽≥4个 |
| 5 | 显卡 | 标配4G独立显卡，支持VGA+HDMI视频输出显示 |
| 6 | 硬盘 | ≥512GB M.2 SSD固态硬盘*1，≥1TB硬盘*1 , ≥2个M.2固态硬盘插槽 |
| 7 | 电源 | 电源功率≥300W |
| 8 | 网络 | 1个RJ45千兆自适应网口，标配1个内置M.2 WiFi接口 |
| 9 | 操作系统 | 支持国产桌面操作系统 |
| 10 | 接口扩展 | ≥3个PCIe扩展槽； ≥8个USB3.0接口+1个TYPE C接口； ≥1个串口； ≥5个音频接口 |
| 11 | 显示器 | ≥23.8吋，分辨率≥1920*1080，刷新率≥100Hz，色域≥99% sRGB，≥2个视频接口 |
| 12 | 易用性 | 机箱模块化设计，免工具拆装、顶置提手，产品可使用USB键盘组合键开机，产品接口有功能标识 |
| 13 | ▲可靠性 | 1.符合平均无故障时间MTBF(m)不小于30000h的技术指标要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 2.符合电磁兼容性检验检测要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 3.符合噪声声功率级不大于3.2Bel（A）和噪声声压级不大于27.5dB（A）的检测要求，提供带有CNAS标识的产品检验证书 |
| 14 | 数据安全 | BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关、前后置USB口分组开关；针对存储设备支持USB接口一键切换为禁止访问模式/只读模式 |
| 15 | ★适配性要求 | 设备必须适配医院业务系统（含医院信chuang系统）。 |

- 4.平板电脑参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ARM架构，≥8核，至少4个单核最高主频≥2.4GHz |
| 2 | 存储容量 | 内存≥4GB ；存储≥128GB |
| 3 | 操作系统 | 国产操作系统 |
| 4 | 屏幕尺寸 | 10英寸≤屏幕≤11英寸 |
| 5 | 屏幕分辨率 | 分辨率≥2000x1200 |
| 6 | 屏幕亮度 | 最大屏幕亮度值≥300nits |
| 7 | 屏幕类型 | IPS屏或OLED屏 |
| 8 | 电池容量 | 电池典型值容量≥7500mAh |
| 9 | 电源 | 输入100～240V 50Hz/60Hz， Type-C充电接口 ，充电功率≥10W |
| 10 | 前置摄像头 | ≥500万像素 |
| 11 | 后置摄像头 | ≥800万像素 |
| 12 | 接口 | 3.5mm耳机口、Type-C接口、pogo-pin接口（支持数据传输、连接外部设备） |
| 13 | WIFI | 支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议 |
| 14 | 蓝牙协议 | 支持蓝牙5.0及向下兼容 |
| 15 | 后壳材质 | 塑胶、铝合金、碳纤维、玻璃纤维或其他金属材质 |
| 16 | 麦克风 | 内置麦克风≥1个 |
| 17 | 扬声器 | 内置扬声器≥4个 |
| 18 | 机身厚度 | 机身厚度≤8.0毫米，除摄像头以外的其他区域 |
| 19 | 机身重量 | ≤500g |
| 20 | 产品认证 | 国家强制认证CCC |

- 5.手持数据终端参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 处理器 | - 八核处理器，频率≥2.45GHZ |
| - 2 | - 内存 | - ≥8GB RAM+128GB ROM |
| - 3 | - 操作系统 | - Android 14.0及以上或国产操作系统 |
| - 4 | - 4G网络 | - 支持4G全网通，双卡双待 |
| - 5 | - 电池 | - 可充电的锂离子电池，容量≥5000mAh，工作时间≥10小时；电池不借助于第三方工具徒手可拆卸；内置备份电功能，在更换电池状态下设备不关机 |
| - 6 | - USB接口 | - 标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞，胶塞为一体化设计不可拆卸 |
| - 7 | - 屏幕尺寸 | - 为满足护士单手操作PDA的习惯要求，屏幕尺寸≤5.5英寸；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸；为便于清洁消毒，正面不得有实体按键 |
| - 8 | - 重量 | - ≤260g 含标准电池 |
| - 9 | - Wifi网络 | - 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持wifi6 |
| - 10 | - 外壳材料 | - 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分） |
| - 11 | - 摄像头 | - 前置≥500万像素，后置≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 |
| - 12 | - 防护等级 | - 防水防尘工业等级≥IP68；跌落等级：≥1.5m高处到地面的多次跌落 |
| - 13 | - 指纹 | - 支持侧边指纹快捷解锁功能 |
| - 14 | - 蓝牙 | - Bluetooth 5.1（支持BLE） |
| - 15 | - 条码扫描引擎 | - 1、专业条码解码引擎，支持一维条码和二维条码读取；2、支持准心扫描，支持GS1条码识别 |
| - 16 | - ▲系统兼容性 | - 设备必须兼容医院相关业务系统（含移动护理、营养系统、合理用药等），支持适配并承担接口开发费用。（需提供承诺函） |

- 6.医生用移动工作站参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤35KG（不含挂件） |
|  | 整车材质 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
|  | 台面及围挡 | 台面尺寸≥480mm（宽）x450mm（深）±5mm（不含把手） 台面具有三面高度≥25mm的凹型围挡，围挡与台面一体注塑成型，非分体式设计，且左右两侧围挡长度≥18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内；台面围挡采用圆弧形转角设计，不留卫生死角，方便清洁，不可采用直角转角（需提供与台面一体成型的三面凹型围挡及围挡高度、侧面围挡长度测量及围挡实物图片） |
|  | 控制面板 | 控制面板位于台面前侧靠近把手处，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 |
|  | 台面把手 | 台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉。（需提供把手向上翘起位于台面上方实物图片） |
|  | ▲键盘托 | 键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*24mm(高)±5mm； 键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁；（需提供隐藏式键盘托及把手隐藏式向下的实物照片） |
|  | 台面升降 | 工作台面可升降，升降最大行程≥300mm；台面升降方式为手动控制的气动升降，台面右侧有升降控制把手，可控制升降；升降立柱为套管式设计，套管结构可灵活变化；支持上窄下宽立柱结构或上宽下窄结构设计，基于临床实际需求灵活变化。 |
|  | 脚轮 | 采用脚踏式制动；4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
|  | 显示器 | ≥23.8英寸 IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080；水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°；显示屏支架可升降，升降范围≥50mm |
|  | 工作站主机 | 采用工控mini主机设计，工控主机寿命长，mini主机节省空间。CPU主频≥2.0Ghz；内存不低于16GB； 硬盘不低于固态硬盘256GB；支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac； 内置天线设计；接口：USB≥6个，HDMI≥2个。 |
|  | 电池及性能 | 电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，推动更稳固 ；采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次；容量≥288Wh；充满电时间≤6小时；连续使用≥8小时 |
|  | ▲电源线 | 采用外置插拔可分离式弹簧线缆，使用过程中通过自锁卡扣方式固定在车体设备层上，防止充电过程中被外力拉脱接触不良，同时不使用时方便快速取下收纳保管。不得采用固定在车体上不可拆卸的电源线或收纳盘式隐藏电源线，不方便售后维护更换，且频繁拉伸收缩收纳盘，电源线易存在破皮老化扯断等短路隐患（需提供和车体插拔可分离且带有自锁卡扣电源线实物图片） |
|  | ▲电源总开关 | 电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。（需提供电源总开关实物图片） |
|  | 电流电压保护 | 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗；具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 |
|  | ▲医用环境 | 整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。（需提供第三方机构出具与投标型号一致的带CNAS或CMA标识的检测报告） |

- 7.护理用移动工作站参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 整车重量 | 整车重量≤40KG（不含挂件） |
| - 2 | 整车材质 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
| - 3 | 台面及围挡 | 台面尺寸≥480mm（宽）x450mm（深）±5mm（不含把手） 台面具有三面高度≥25mm的凹型围挡，围挡与台面一体注塑成型，非分体式设计，且左右两侧围挡长度≥18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内；台面围挡采用圆弧形转角设计，不留卫生死角，方便清洁，不可采用直角转角（需提供与台面一体成型的三面凹型围挡及围挡高度、侧面围挡长度测量及围挡实物图片） |
| - 4 | 控制面板 | 控制面板位于台面前侧靠近把手处，靠前方的设计更方便用户操作，面板上设置有一键开关机键和电池电量指示灯，可通过不同颜色灯的状态显示电池电量、充电状态等信息 |
| - 5 | 台面把手 | 台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉。（需提供把手向上翘起位于台面上方实物图片） |
| - 6 | ▲键盘托 | 键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*24mm(高)±5mm； 键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁；（需提供隐藏式键盘托及把手隐藏式向下的实物照片） |
| - 7 | 台面升降 | 工作台面可升降，升降最大行程≥300mm；台面升降方式为手动控制的气动升降，台面右侧有升降控制把手，可控制升降；升降立柱为套管式设计，套管结构可灵活变化；支持上窄下宽立柱结构或上宽下窄结构设计，基于临床实际需求灵活变化。 |
| - 8 | 抽屉 | 抽屉内尺寸：325mm(宽)*295mm(深)*105mm(高) ±5mm，1个； 325mm(宽)*295mm(深)*225mm(高) ±5mm，1个； 柜子和抽屉表面材质为工程ABS材料，内衬金属骨架，配置机械抽屉锁，可锁定抽屉，可按照要求配置抽屉数量。 |
| - 9 | 脚轮 | 采用脚踏式制动；4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
| - 10 | 显示器 | ≥23.8英寸 IPS屏；16：9；分辨率≥1920×1080；水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°；显示屏支架可升降，升降范围≥50mm |
| - 11 | 工作站主机 | 采用工控mini主机设计，工控主机寿命长，mini主机节省空间。CPU主频≥2.0Ghz；内存不低于16GB； 硬盘不低于固态硬盘256GB；支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac； 内置天线设计；接口：USB≥6个，HDMI≥2个。 |
| - 12 | 电池及性能 | 电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，推动更稳固 ；采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次；容量≥288Wh；充满电时间≤6小时；连续使用≥8小时 |
| - 13 | ▲电源线 | 采用外置插拔可分离式弹簧线缆，使用过程中通过自锁卡扣方式固定在车体设备层上，防止充电过程中被外力拉脱接触不良，同时不使用时方便快速取下收纳保管。不得采用固定在车体上不可拆卸的电源线或收纳盘式隐藏电源线，不方便售后维护更换，且频繁拉伸收缩收纳盘，电源线易存在破皮老化扯断等短路隐患（需提供和车体插拔可分离且带有自锁卡扣电源线实物图片） |
| - 14 | ▲电源总开关 | 电源总开关位于设备层右后侧，防止误触，电源总开关可以一键关断推车所有供电，在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效的保护电池，延长电池寿命，提升整车用电的安全性。（需提供电源总开关实物图片） |
| - 15 | 电流电压保护 | 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗；具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 |
| - 16 | ▲医用环境 | 整车通过GB 9706.1-2020医用电气设备安全检测。（需提供第三方机构出具与投标型号一致的带CNAS或CMA标识的检测报告） |

- 8.★综合便民一体机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 长≤680mm，宽≤550mm，高≤1870mm ，壁厚≤ 1.5mm |
| 2 | 显示模块 | 液晶尺寸：32.0" ，显示比例：16:9 ， 显示分辨率≥1920×1080@60Hz 像素响应时间≤8ms，面板亮度≥400cd/m² ，对比度≥1200:1 |
| 3 | 工控主机 | CPU≥两核四线程， 3.1GHz 内存≥8G，硬盘≥256G 操作系统：支持 Win7、Win8.1、Win10、Win11、Linux、国产化 linux 内核 |
| 4 | 条码扫描模块 | 识读码制：需支持一维条码、QR 二维条码 |
| 5 | 社保卡读卡器 | 插卡方式：需支持半插卡式 寿命：微动开关≥50 万次，IC 卡下压装置和 IC 卡触针≥ 30 万次 |
| 6 | 磁条读卡器 | 读卡规格：PVC 0.76±0.08mm；纸质 0.4～1mm 磁头寿命≥100 万次 |
| 7 | 凭条打印模块 | 打印方式： 需支持行式热敏,打印速度：≥200mm/s（Max） 纸宽：79.5±0.5mm,纸处理方式：自动切纸,纸仓宽度：≥80mm |
| 8 | 报告打印模块 | 打印方式：需支持行式热敏打印 分辨率：相当或优于200DPI 打印宽度：需支持210mm(Max) 进纸方式：需支持自动吸纸 切纸方式：全切/半切 切刀寿命：不低于100万次 打印寿命：不低于100km(单点发热次数5000万次) 打印监控：需支持缺纸、取纸、黑标定位、纸将尽状态实时检测 ▲最大打印幅面：A4（需要提供检测报告） ▲介质类型：同时支持A4、A5纸打印（需要提供检测报告） ▲打印速度≤3秒/张（需要提供检测报告） ▲首页打印时间≤3秒（需要提供检测报告） ▲防卡纸设计：卡纸率≤0.01%（需要提供检测报告） |
| 9 | ▲3C认证 | - 产品获得CCC强制认证，提供国家强制性产品认证证书 |
| - 10 | - ▲系统兼容性 | - 设备必须兼容医院相关业务系统，可根据医院需要支持免费提供安装相关便民软件并配合对接医院系统。（需提供承诺函） |

- 9.语音报价显示器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汉字显示 | 具有文字显示的功能，可显示病人姓名及药品名称、规格等 |
| 2 | 语音报价 | 具有语音报价的功能 |
| 3 | 显示色彩 | TFT 真彩 |
| 4 | 分辩率 | 不低于1280*800 |
| 5 | 显示屏幕 | 10寸真彩液晶显示宽屏 |
| 6 | 支持接口 | 支持 RJ45 网络接口 |
| 7 | 接口调用 | - 提供高级编程语言调用动态链接库 - 支持浏览器方式通过 WEB SOCKET 方式调用 |
| 8 | 硬件内置语音和背景图 | 硬件内置语音，可提供定制语音服务，可根据医院提供的信息元素和图片定制背景图。 |
| 9 | 唱收唱付 | 可显示费用信息并语音播报，如缴费者基本信息、应付金额、 预收金额、找零金额等 |

- 10.★黑白打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能 | 打印 |
| 2 | 打印分辨率 | ≥600×600 |
| 3 | A4打印速度 | 黑白 29ppm |
| 4 | 首页打印时间 | 黑白5.4s |
| 5 | 是否自动双面 | 是 |
| 6 | 进纸量 | 150页 |
| 7 | 内存 | 256MB |
| 8 | 月最大打印量（A4） | 20,000页 |
| 9 | 接口 | 支持USB及有线网络 |
| 10 | 显示器 | 5行中英文显示屏 |
| 11 | 尺寸 | 356*283*213mm |
| 12 | 鼓粉配置 | 鼓粉一体 |
| 13 | ▲证书 | 需提供3C认证证书、节能认证证书、中国环境标志产品认证证书 |

- 11.彩色打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印分辨率 | ≥1200*1200 |
| 3 | A4打印速度 | 彩色/黑白≥18ppm |
| 4 | 首页打印时间 | 黑白 10.4 彩色10.5 |
| 5 | 是否自动双面 | 否 |
| 6 | 进纸量 | 250页 |
| 7 | 内存 | ≥1GB |
| 8 | 月最大打印量（A4） | 30,000页 |
| 9 | 接口 | 支持USB、无线网络及有线网络 |
| 10 | 显示器 | 5行中英文显示屏 |
| 11 | 尺寸 | 430*418*287mm |
| 12 | 鼓粉配置 | 鼓粉一体 |
| 13 | ▲证书 | 需提供3C认证证书、节能认证证书、中国环境标志产品认证证书 |

- 12.热敏票据打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印机类型 | 条码打印机 |
| 2 | 打印方式 | 热转印及热敏 |
| 3 | 分辨率 | ≥200dpi |
| 4 | 打印宽度 | ≥108mm |
| 5 | 打印速度 | ≥150mm/s |
| 6 | 内存 | SDRAM:≥8MB FLASH:≥8MB |
| 7 | 纸张规格 | 纸厚：≥0.06mm，≤0.25mm 纸宽：≥19mm，≤120mm 外径：≤127mm(5英寸)内径：≥25.4mm，≤76mm |
| 8 | 标配传感器 | 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
| 9 | 切刀 | 自动切纸，即打即切 |
| 10 | 接口标准 | USB口 |
| 11 | 碳带规格 | 内径：25.4mm,外径：≤68mm,宽度≥33mm，≤110mm,长度≤300m |
| 12 | ▲芯片 | 为有效保障国家卫生系统信息安全，防止卫生系统信息泄密，打印机主要芯片为国产化自主 SOC 芯片(需提供相关证书） |
| 13 | ▲国产操作系统适配 | 适配国产操作系统和国际通用操作系统（需提供证书） |

- 13.针式打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印机类型 | 80列平推针式打印机 |
| 2 | 打印方式 | 24针点阵击打式 |
| 3 | 打印头寿命 | ≥4亿次/针 |
| 4 | 打印速度 | ≥255字/秒（0点） |
| 5 | 打印宽度 | 单页纸≥55mm，≤297mm；连续纸：≥55mm，≤297mm； |
| 6 | 色带寿命 | ≥1000万字符 |
| 7 | 接口标准 | USB口 |
| 8 | 拷贝能力 | 1+6复写能力 |
| 9 | 无故障待机(MTBF) | ≥20000小时 |
| 10 | ▲芯片 | 为有效保障国家卫生系统信息安全，防止卫生系统信息泄密，打印机主要芯片为国产化自主 SOC 芯片(需提供相关证书） |
| 11 | ▲国产操作系统适配 | 适配国产操作系统和国际通用操作系统（需提供证书） |

- 14.热敏打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 行式热敏 |
| 2 | 分辨率 | ≥200dpi |
| 3 | 打印速度 | ≥300mm/s |
| 4 | 内存 | RAM:≥8MB FLASH:≥8MB |
| 5 | 纸张宽度 | ≥58mm,≤80mm |
| 6 | 纸卷外径 | ≥13mm,≤83mm |
| 7 | 条形码 | 一维码、二维码 |
| 8 | 切纸方式 | 自动切刀 |
| 9 | 切刀寿命 | ≥200万次 |
| 10 | 标配接口 | USB口 |
| 11 | ▲芯片 | 为有效保障国家卫生系统信息安全，防止卫生系统信息泄密，打印机主要芯片为国产化自主 SOC 芯片(需提供相关证书） |
| 12 | ▲国产操作系统适配 | 适配国产操作系统和国际通用操作系统（需提供证书） |

- 15.门诊电子病历打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印机类型 | 94列超厚证簿证（病历卡）针式打印机 |
| 2 | 打印方式 | 24针点阵击打式 |
| 3 | 打印头寿命 | ≥5亿次/针 |
| 4 | 打印速度 | ≥ 252汉字/秒（0点） |
| 5 | 打印厚度 | ≥6.0mm |
| 6 | 智能技术 | 自动寻边,自动测厚,自动纠偏 |
| 7 | 打印宽度 | 单页：≥60mm,≤245mm;存折≥105mm，≤241mm |
| 8 | 送纸方式 | 前进前出（摩擦送纸） 后进前出（预留后部链式走纸器） |
| 9 | 色带寿命 | ≥500万字符以上 |
| 10 | 接口标准 | USB口 |
| 11 | 拷贝能力 | 1+6复写能力 |
| 12 | 无故障待机(MTBF) | ≥30000小时 |
| 13 | ▲芯片 | 为有效保障国家卫生系统信息安全，防止卫生系统信息泄密，打印机主要芯片为国产化自主 SOC 芯片(需提供相关证书） |
| 14 | ▲国产操作系统适配 | 适配国产操作系统和国际通用操作系统（需提供证书） |

- 16.条码打印机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印机类型 | 条码打印机 |
| 2 | 打印方式 | 热转印及热敏 |
| 3 | 分辨率 | ≥200dpi |
| 4 | 打印宽度 | ≥108mm |
| 5 | 打印速度 | ≥127mm/s |
| 6 | 内存 | SDRAM:≥8MB |
| 7 | 纸张规格 | 纸厚：≥0.06，≤0.254mm 纸宽：≥25.4，≤120mm 外径：≤127mm(5英寸)内径：≥25.4，≤38mm |
| 8 | 标配传感器 | 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
| 9 | 接口标准 | USB口 |
| 10 | 碳带规格 | 内径：12.7mm,外径：≤35mm,宽度≥30mm，≤110mm,长度≤74m |
| 11 | ▲芯片 | 为有效保障国家卫生系统信息安全，防止卫生系统信息泄密，打印机主要芯片为国产化自主 SOC 芯片(需提供相关证书） |
| 12 | ▲国产操作系统适配 | 适配国产操作系统和国际通用操作系统（需提供证书） |

- 17.三合一读卡器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 | 产品通过人社部《社会保障卡读写器检测》及《社会保障卡读写终端接口检测》并提供检测报告；支持读取一代、二代、三代社保卡;支持读取二代身份证；支持读取ISO7811协议标准磁条卡；支持识别显示在电子设备屏幕上主流的二维码和一维码、识别印刷在纸张上的主流二维码和一维码。 |
| 2 | 接触式卡 | 支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座 卡槽寿命≥20万次 |
| 3 | 非接触式 | 支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡 |
| 4 | 读磁条卡 | 支持读取1、2、3轨的磁条卡 |
| 5 | 扫码模块 | 支持扫一维码、二维码 |
| 6 | PSAM卡 | 同时可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸,内含上海医保交易PSAM卡 |
| 7 | 动态库 | 符合上海医保交易动态库，符合医院HIS接口，有本院的实际使用案例优先 |
| 8 | 状态显示 | 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态 |
| 9 | 打印接口 | 串行接口1个，可外接串行票据打印机 |
| 10 | 操作系统 | 支持Windows、Linux、Android、iOS、国产信chuang系统 |
| 11 | 内部时钟 | 支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能 |
| 12 | 与PC通讯类型 | USB接口，采用无驱模式 |
| 13 | 电 源 | 采用USB接口供电或电源适配器供电，USB供电电压为5V，具有过压保护 |
| 14 | 按 键 | 可外接密码键盘 |
| 15 | 其他特性 | 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持在线升级 |

- 18.二合一读卡器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能 | 产品通过人社部《社会保障卡读写器检测》及《社会保障卡读写终端接口检测》并提供检测报告；支持读取一代、二代、三代社保卡;支持读取ISO7811协议标准磁条卡；支持识别显示在电子设备屏幕上主流的二维码和一维码、识别印刷在纸张上的主流二维码和一维码。 |
| 2 | 接触式卡 | 支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座 卡槽寿命≥20万次 |
| 3 | 非接触式 | 支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡 |
| 4 | 读磁条卡 | 支持读取1、2、3轨的磁条卡 |
| 5 | 扫码模块 | 支持扫一维码、二维码 |
| 6 | PSAM卡 | 同时可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸，内含上海医保交易PSAM卡 |
| 7 | 动态库 | 符合上海医保交易动态库，符合医院HIS接口，有本院的实际使用案例优先 |
| 8 | 状态显示 | 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态 |
| 9 | 打印接口 | 串行接口1个，可外接串行票据打印机 |
| 10 | 操作系统 | 支持Windows、Linux、Android、iOS、国产信chuang系统 |
| 11 | 内部时钟 | 支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能 |
| 12 | 与PC通讯类型 | USB接口，采用无驱模式 |
| 13 | 电 源 | 采用USB接口供电或电源适配器供电 USB供电电压为5V，具有过压保护 |
| 14 | 按 键 | 可外接密码键盘 |
| 15 | 其他特性 | 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 支持在线升级 |

- 19.扫描枪参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 解码能力 | 可读取标准 1D、PDF、2D、Postal |
| 2 | 扫描模式 | 有线手持式 |
| 3 | 扫描方式 | 二维影像扫描 |
| 4 | 分辨率 | ≥1280*800 |
| 5 | 运动容差 | 在最佳焦距时可识别运动速度≤ 400 cm/s (157 in/s)的13mil UPC |
| 6 | 扫描角度 | 水平: ≥48°; 垂直: ≥30° |
| 7 | 抗跌落性能 | 从1.8米跌落到水泥地面50次 |
| 8 | 光照等级 | 0 - 100000 lux |
| 9 | 防护等级 | IP41 |
| 10 | 抗滚落性能 | 从0.5m滚落（冲击）2000次 |
| 11 | 主机系统接口 | USB、Wedge键盘、RS-232 和支持 TGCS (IBM) 46XX 的 RS485 |
| 12 | 倾斜和偏转 | ±45°、 ±65° |

- 20.扫码枪参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 条码识别 | 支持所有标准1D, PDF, 2D和Dotcode符号 识别准确率100% |
| 2 | 扫描模式 | 有线手持式 |
| 3 | 扫描方式 | 二维影像扫描 |
| 4 | 分辨率 | ≥1040 x 720 |
| 5 | 运动容差 | 可识别运动速度为70cm/s(27.6in/s)的13mil UPC |
| 6 | 扫描角度 | 水平: 39.2°; 垂直: 27.4° |
| 7 | 旋转、倾斜和偏转 | ±180°、±65°和±70° |
| 8 | 抗跌落性能 | 从1.8米跌落到水泥地面30次 |
| 9 | 光照等级 | 0 - 100000 lux |
| 10 | 防护等级 | IP52 |
| 11 | 抗滚落性能 | 从0.5m滚落（冲击）1000次 |
| 12 | 主机系统接口 | USB、键盘插槽、RS-232、用于IBM 46XX(RS485)的RS485 |

- 21.无线扫描枪参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线 | 无线通信/范围 2.4 GHz (ISM Band) 自适应调频 Bluetooth v4.2 Class 2:视线范围内30m |
| 2 | 电池 | ≥2400 mAh锂电电池 |
| 3 | 扫描次数 | 一次充电可进行50000次扫描 |
| 4 | 预计操作时长 | ≥14 小时 |
| 5 | 预计充电时间 | ≤4.5 小时 |
| 6 | 底座主机系统接口 | USB, Keyboard Wedge, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485) |
| 7 | 扫描枪湿度 | 0~95%相对湿度、无冷凝 |
| 8 | 底座湿度 | 0~95%相对湿度、无冷凝 |
| 9 | 抗滚落能力 | 能够承受1000次从0.5 m高处到水泥地面的跌落 |
| 10 | 抗跌落能力 | 能够承受30次从1.8m高处到水泥地面的跌落 |
| 11 | 扫描枪环境密封等级 | IP42 |
| 12 | 扫描枪光照等级 | 0 ~100000 lux ( 9290 foot-candles ) |
| 13 | 扫描光源 | 白色光源 |
| 14 | 扫描方式 | 二维影像 (1040 x 720 像素) |
| 15 | 运动容差 | 在最佳焦距时可识读以近70cm/s运动的13mil UPC |
| 16 | 扫描角度 | 水平 39.2°；垂直27.4° |
| 17 | 对比度 | 35%最小反射差 |
| 18 | 倾角，斜角 | ±65°, ±70° |
| 19 | 解码能力 | 所有标准的一维码、PDF417及二维码符号 |

- 22.显示器参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对角线可视尺寸 | ≥23.8" Wide |
| 2 | 面板类型 | IPS |
| 3 | 宽高比 | Wide (16:9) |
| 4 | 最佳分辨率 | ≥1920 x 1080 |
| 5 | 最大视角 | 178°/178° |
| 6 | 响应时间 | 4ms |
| 7 | 亮度 | 250 cd/m² |
| 8 | 点距(mm) | 0.0915 x 0.2745 |
| 9 | 对比度 | 1300:1 |
| 10 | 动态对比度 | 3M:1 |
| 11 | 色域 | 99% sRGB |
| 12 | 色彩支持 | 167M |
| 13 | 色准 | Delta E <= 4 |
| 14 | 护眼功能 | 原生硬件低蓝光 Eye Comfort（不闪屏、低蓝光、低反射、少衰减） |

- 23.键盘鼠标参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 鼠标参数要求 | - 1.接口：USB，即插即用 - 2.工作方式：光电 - 3.线长：≥1.5米 - 4.分辨率：可调节，800-1600DPI - 5.微动寿命：≥500万次点击 |
| - 2 | - 键盘参数要求 | - 1.接口：USB，即插即用 - 2.按键：≥104键 - 3.线长：≥1.5米 - 4.按键寿命：≥1000万次敲击 |

- 24.智慧抢救车参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 车体尺寸 | 宽度≥650 mm ，深度≥500 mm ，高度≥970mm。 |
| - 2 | 台面设计 | 台面采用双金属把手与台面围挡一体化设计，内嵌RFID识别模组、工卡模块、车体开关按钮、电量状态显示灯、一键抢救按钮。 宽≥600mm，深≥450mm,工作台面具有三面凹型塑料围挡，防止物品掉落及液体渗漏，围挡高度≥50mm；车体右侧具有推拉式隐藏拓展台面，采用锌合金拉手，尺寸宽度≥350mm ，深度≥270mm。（需提供三面围挡及围挡高度测量实物图片） |
| - 3 | 操控显示屏 | ≥15.6英寸IPS多点触摸屏，最佳分辨率≥1920 x 1080，独立安装在车体中央，支架可支持水平方向：≥180°旋转，上下：仰角≥75度，俯角≥15度，便于操作，且不占用柜体容量； |
| - 4 | 语音识别及取药核对 | 支持本地离线使用语音识别功能，能够智能识别抢救取药及耗材名称搜索查询，迅速准确地提供所需药品及耗材的摆放位置信息在屏幕上对应的位置高亮指示，防止错取错放；取药后，在台面RFID识别区域感应药品RFID标签语音播报药品规格名称，并二次确认。 |
| - 5 | 报警提示 | 抢救取药超出安全剂量时自动触发系统语音和显示屏报警提示。抢救取药超过效期药品自动触发系统语音和显示屏报警提示。 |
| - 6 | ▲药品、物品自动扫描检测 | 药品层支持带RFID超高频识别模组，可通过RFID技术全自动扫描识别最高≥180支药品每支的摆放位置、数量。物品耗材层通过RFID超高频识别模组自动扫描识别物品、耗材等摆放层、数量。(投标人须提供由第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告) |
| - 7 | 智能电子标签 | 电子RFID标签：采用 RFID UHF频段，支持多种协议ISO 18000-6C/EPC C1G2 、ISO 18000-6B、国标GB/T29768-2013，特殊算法适配支持毫米级近场识别，应用于药品底部贴标识别定位，可精准识别单支药药名、批号、效期、在药盒的位置，以及关联药品规的各种说明信息。 金属RFID标签：采用RFID UHF频段，支持多种协议ISO 18000-6C/EPC C1G2、ISO18000-6B、国标GB/T29768-2013，应用与物品/耗材/器械，整车2-5层抽屉自动全扫描识别，整车监测时间≤30s。 |
| - 8 | 抽屉 | 药品摆放数量：可放置≥39种不同药品，支持西林瓶、安瓿瓶以及其他异形包装，总数量≥180支药品 第一层抽屉：宽度≥590mm, 深度≥340mm,高度≥150mm；标准模块化药品存储单元，满足安瓿瓶1ml、2ml、5ml、10ml、20ml等规格摆放，西林瓶1.5ml、2ml、3ml、5ml、8ml、10ml、15ml、18ml、20ml、25ml等规格以及其他异形包装药品的摆放。隐藏式拉手，便于清带RFID识别模组，带温湿度实时监测，超过预设配置的温度、湿度时,系统可以自动发送信息预警。 第二、三层抽屉：宽度≥580mm,深度≥345mm,高度≥100mm；容积≥20L，插片式分区，可进行分区域管理，隐藏式拉手，便于清洁液体渗漏设计。尺寸允许±10mm偏离 第四、五层抽屉：宽度≥580mm ,深度≥345mm,高度≥185mm；容积≥35L，插片式分区，分区可定制；隐藏式拉手，便于清防液体渗漏设计。尺寸允许±10mm偏离 |
| - 9 | 主机配置 | 处理器≥6核，内存≥4GB（RAM）+32GB(ROM)，内置≥128G TF卡； 2.4G/5GHz 双频WiFi，802.11 a/b/g/n/ac ；BT5.0， 电池容量≥13000mAh；满负荷工作时长≥12小时 ；循环次数≥1000次；充电时间≤4小时； |
| - 10 | 电流电压保护 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗；具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具备输出电压可调节功能，具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 |
| - 11 | 产品认证 | 投标人须承诺在签订合同之前提供投标产品CCC认证证书，证书型号与投标型号一致。（需提供承诺函，格式自拟） |
| - 12 | 无线核准 | 投标人须承诺在签订合同之前提供投标产品SRRC认证证书，证书型号与投标型号一致。（需提供承诺函，格式自拟） |
| - 13 | ▲抢救模式 | 支持三种及以上方式一键进入抢救模式（台面、车体、大屏均设置有抢救按键），多种解锁方式为快速进入抢救提供高效的途径。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示，提供承诺函，格式自拟） |
| - 14 | ▲抢救语音寻药 | 支持抢救取药及耗材硬件的语音识别功能，能够智能识别并响应模糊搜索查询，迅速准确地提供所需药品及耗材的摆放位置信息在屏幕上对应的药品位置高亮指示，防止错取错放。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示，提供承诺函，格式自拟） |
| - 15 | ▲抢救语音播报核对 | 抢救时取出药品或物品感应RFID，自动识别进行语音播报名称、剂量，并计数，作为抢救记录盘结的依据，同时显示规格、效期批号，高危/麻精类药品还可显示用法用量、使用禁忌、不良反应的说明内容。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示，提供承诺函，格式自拟） |
| - 16 | ▲抢救病种包 | 可按不同科室急救病种推荐用药，在用药过程自动识别标识用药品种和使用数量、剂量。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示，提供承诺函，格式自拟） |
| - 17 | ▲抢救记录自动生成 | 抢救结束记录自动生成，记录抢救时间、持续时长、抢救用药信息，抢救记录确认可多人多角色三级核对。（需提供功能截图并承诺中标后提供产品演示，提供承诺函，格式自拟） |

- 25.远程查房车参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 整车重量 | 整车重量≤40KG（不含挂件） |
| - 2 | 整车材质 | 整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |
| - 3 | 抗菌防霉 | 外壳采用抗菌防霉材质，防霉性能≤1级。 |
| - 4 | 台面及围挡 | 台面尺寸：≥480mm（宽）x450mm（深）（需提供台面尺寸实物图片）； 台面及围挡一体注塑成型，非分体式设计，具有三面高度≥25mm的凹型围挡，且左右两侧围挡长度≥18cm，防止桌面物品掉落及液体渗漏进台面内；（需提供三面凹型围挡及围挡高度、侧面围挡长度测量实物图片） |
| - 5 | 台面材质 | 工作台面及围挡采用一体注塑成型塑胶ABS抑菌材质，抗菌率≥99%。 |
| - 6 | 台面把手 | 台面与把手全闭环注塑一体成型，把手向上翘起位于台面上方，人推拉时手臂自然下倾，符合人体工程学设计，方便推拉。（需提供把手向上翘起位于台面上方实物图片） |
| - 7 | ▲键盘托 | 键盘托仓内尺寸：370mm(宽)*225mm(深)*25mm(高)±5mm； 键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间，键盘托把手为隐藏式向下设计，不积灰不积液方便清洁；（需提供隐藏式键盘托及把手隐藏式向下的实物照片） |
| - 8 | 台面升降 | 工作台面可升降，升降最大行程≥300mm；台面升降方式为手动控制的气动升降，台面右侧有升降控制把手，可控制升降； |
| - 9 | 线缆隐藏 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露。 |
| - 10 | 制动方式 | 脚踏式制动；4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮。 |
| - 11 | 显示器 | ≥23.8英寸 IPS屏x2个；16：9；分辨率≥1920×1080；水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，仰角≥40°，俯角≥15°，支持横竖屏；显示屏支架可升降，升降范围≥50mm |
| - 12 | 工作站主机 | 支持分体式，或与显示屏一体式配置。处理器主频≥2.0Ghz ；内存≥8GB ；固态硬盘≥256GB；支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac ；接口：USB≥6个，HDMI≥2个。 |
| - 13 | ▲信息安全要求 | 具备内网主机与外网主机2个，确保满足内外网物理隔离信息安全要求，主机支持无线和有线网络。（需提供承诺函） |
| - 14 | 视频、麦克风 | 视频模块：≥3倍变焦≥1080P，动态像素（传感器）≥130万，动态像素（摄像头）≥800万，分辨率≥1270×720；麦克风：≥6米拾音距离，360度全方位收音，支持声源定位，支持USB/无线连接，支持双讲，支持回音消除。 |
| - 15 | 电池性能 | 电池嵌入在推车底盘，降低推车重心，推动更稳固 ；采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次；容量≥300Wh；充满电时间≤6小时；使用时间≥6小时 |
| - 16 | 电流电压保护 | 充放电管理设计，可在电脑屏幕上显示电量并且智能动态管理整机功耗；具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能；具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能。 |
| - 17 | ★功能要求 | 不通过网络连接实现内网电脑和外网电脑显示相关图像数据共享，满足信息网络安全要求。（需提供承诺函） |

- 26.AI辅助问询终端参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 大屏尺寸 | ≥55寸 |
| - 2 | 分辨率 | ≥2K（即2560 x 1440像素或更高） |
| - 3 | 解像度 | 必须支持1080p全高清显示 |
| - 4 | 设备尺寸（单位：mm） | 高度≤1860mm，宽度≤763mm（投标需提供详细外形图纸） |
| - 5 | 系统 | 适配于医院现有系统 |
| - 6 | CPU | 四核 主频≥1.92Ghz |
| - 7 | GPU | Mali G52-MP2,支持AFBC(帧缓冲压缩） |
| - 8 | NPU | 集成专用NPU，算力≥2.6 TOPS（INT8） |
| - 9 | 存储 | 不低于DDR 2GB；EMMC 16GB |
| - 10 | 多媒体 | 支持4K 10bits H265/H264 视频解码；视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
| - 11 | 显示 | 支持VBYONE 4K 输出显示，HDMI 2.1 输入显示 |
| - 12 | 外围接口 | 支持10/100/1000M 自适应以太网 |
| - 13 |  | 支持双频WIFI6、BT-5.4 |
| - 14 |  | USB接口（端口不可暴露） |
| - 15 |  | TTL串口 |
| - 16 |  | VBYONE+背光接口 |
| - 17 |  | HDMI-IN |
| - 18 | 麦克风 | Free RTOS |
| - 19 | 语音处理模组核心架构 | MCU（Andes 240MHz）+NPU（MVA 128GOPS） |
| - 20 | AI能力及软件功能 | 1.支持语音交互，语音输入语音输出 |
|  |  | 2.支持主流大模型底座接入，如通义千问Qwen、deepseek等 |
|  |  | ▲3.医保智能AI需支持所在地市本地医保、外地医保政策问询解答能力（需提供软件截图或产品彩页） |
|  |  | ▲4.医保智能AI能及时获取医保相关政策（需提供软件截图或产品彩页） |
|  |  | ▲5.医保智能AI需具备多轮对话能力（需提供软件截图或产品彩页） |
|  |  | 6.软件需兼顾AI问询以及静态图文、视频信息展示和宣传功能 |
|  |  | 7.软件需具备用微信小程序咨询入口、完整配套的后台管理功能 |
|  |  | ▲8.支持指定社保身份证读卡器等软硬件扩展（需提供软件截图或产品彩页） |
|  |  | 9.支持定制人物形象及页面颜色 |

- 27.陪诊机器人参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机要求 | 整机尺寸不大于宽550mm × 深470mm × 高1500mm（不含突出物） |
| 2 | 核心计算单元 | CPU≥两核四线程， 3.1GHz 内存≥8G，硬盘≥256G 操作系统：支持 Win7、Win8.1、Win10、Win11、Linux、国产化 linux 内核 扩展接口：主板需至少提供：6个COM口、4个USB3.0、4个USB2.0、2个千兆网口、音频输入输出接口。 工作环境：运行温度：0～60℃；湿度：0～95%RH（无凝结）。 |
| 3 | ▲移动底盘 | 导航精度：具备站点停靠对接精度需达到±1.5cm，角度偏差±1.0°。 建图与避障：必须具备激光雷达+深度视觉融合导航系统，具备实时动态避障能力。 运动能力：最大行走速度≥1.2m/s，能稳定跨越20mm垂直障碍、40mm水平沟坎，爬坡能力≥10°。 续航能力：满载80kg情况下，持续工作时间≥16小时，并支持快充或自动回充功能。（需提供产品彩页） |
| 4 | 交互单元 | 触控显示器：尺寸≥32英寸，电容式多点（≥10点）触摸，分辨率1920×1080，亮度≥300cd/㎡。 音频系统：集成远场拾音器（拾音距离≤5m，具备声源定位）及功率≥10W的扬声器。 身份读卡器：支持二代居民身份证、社保卡（含半插式）读取，读取时间＜1秒。 条码扫描器：支持一维码、二维码扫描，对手机屏幕码识别率高。 |
| 5 | 业务输出单元 | 凭条打印机：热敏行打，打印速度≥200mm/s，切刀寿命≥100万次。 报告打印机：热敏行打，打印宽度≥210mm，支持A5幅面报告单打印。 |
| 6 | 其他 | 系统对接：中标方需负责与招标方现有HIS等核心系统提供安全、稳定的硬件接口对接，实现业务闭环。 中标方需提供一体化整机，所有功能模块（移动、交互、业务）需在单台设备上集成实现，并提供产品彩页等。 |

注：

- 设备“★”为核心产品，台式计算机、综合便民一体机、黑白打印机为本次项目的核心设备，需提供产品的原厂授权书及原厂质保证明材料。

- 上述“▲”指标为重要指标，每项参数需完全满足招标要求，并提供相关证明，每满足一项得1分，上限49分。

- 上述“★”指标为必须满足项，不满足为废标。

- 服务要求

- （一）项目工期及地点

- 1、交货周期：本项目整体交货周期为合同签订后10天内。

- 2、服务地点：上海市光华中西医结合医院。

- （二）售后服务要求

- 1、原厂质保时间要求（自项目验收之日起）

| 序号 | 产品名称 | 原厂质保时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床阅片屏3M | 五年 |
| 2 | 放射读片屏6M | 五年 |
| 3 | 台式计算机 | 六年 |
| 4 | 平板电脑 | 一年 |
| 5 | 手持数据终端 | 五年（电池保三年） |
| 6 | 医生用移动工作站 | 五年（电池保两年） |
| 7 | 护理用移动工作站 | 五年（电池保两年） |
| 8 | 综合便民一体机 | 六年 |
| 9 | 语音报价显示器 | 三年 |
| 10 | 黑白打印机 | 一年 |
| 11 | 彩色打印机 | 一年 |
| 12 | 热敏票据打印机 | 三年 |
| 13 | 针式打印机 | 三年 |
| 14 | 热敏打印机 | 三年 |
| 15 | 门诊电子病历打印机 | 三年 |
| 16 | 条码打印机 | 三年 |
| 17 | 三合一读卡器 | 二年 |
| 18 | 二合一读卡器 | 二年 |
| 19 | 扫描枪 | 五年 |
| 20 | 扫码枪 | 五年 |
| 21 | 无线扫描枪 | 三年 |
| 22 | 显示器 | 一年 |
| 23 | 键盘鼠标 | 一年 |
| 24 | 智慧抢救车 | 五年 |
| 25 | 远程查房车 | 五年（电池保两年） |
| 26 | AI辅助问询终端 | 六年 |
| 27 | 陪诊机器人 | 六年 |

所有设备在上述质保期内，均需按照生产厂商售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。如果厂商对产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

- 2、其他售后服务要求

供应商需配备具有相关工作经验的专业技术队伍，运维人员需要有信息技术应用创新专业人员认证证书，并提供人员在本单位近6个月的社保证明。

供应商在医院开办时需根据医院要求提供充足的专业人员及货运人员，配合医院开业终端搬运安装到桌面，并确保调试优化并满足医院业务要求。后续需派驻不少于2名工程师驻场一年，负责信息终端的运行维护工作，同时配合医院信息部门做好设备扩充、系统升级等方面的技术支持服务，确保相关设备稳定、可靠运行。

本项目从系统验收通过之日起3年内，提供针对上述设备的7×24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。原厂质保不满3年的，由服务商提供维修服务。

本项目涉及的硬件终端的工作范围为：医院采购的所有设备。

中标人提供的驻场人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有相关资质及类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

- （三）人员培训要求

1、对硬件终端使用单位提供操作培训，应提供详细培训方案。

2、培训对象按照设备名称、现场操作人员和技术人员进行分类培训。

3、根据用户的工作安排，详细制定人员培训方案，包括培训的详细设备清单、培训方式、培训教材安排、培训时间安排等内容。

# 五、验收要求

1、硬件终端到货后，由投标人和招标方代表共同核对，确保硬件设备的数量、规格型号（参数）与合同一致。

2、投标人完成所有终端安装调试后，需正式通知招标方使用，使用一周后确认均满足招标需求的，可启动验收流程：由投标方出具验收报告，投标方和招标方代表签字并加盖公章为准。

3、如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

4、如果由于招标方原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

5、如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除对应项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

# 六、付款方式

第一笔-预付款：合同签订后，且收到发票后30个工作日内，支付合同总价款的50%；

第二笔-验收款：本项目通过验收，且收到发票后30个工作日内，支付合同总价款的40%。

第三笔-尾款：剩余金额待项目验收后，同时项目有关预算经费到账且甲方收到对应发票后60个工作日内，支付合同总价款的10%。

所有阶段付款均以采购人的预算财政资金实际到账作为付款的前提条件。

若供应商未按合同约定提供设备、服务或发票，我院有权顺延付款，并追究供应商相应违约责任。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

项目付款要求具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

# 七、投标单位资质要求

1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、供应商有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、本项目不接受联合体投标。