# 长宁区公立医院和社区卫生管理中心

# 2026年政务云网络服务竞争性磋商项目

# 项目概况

- 项目名称：长宁区公立医院和社区卫生管理中心2026年政务云网络服务竞争性磋商项目

- 项目概况：

- 1）提供二、三级医院及社区医院站点上云线路，包括5家二、三级医院至政务云平台点对点专用线路及40个站点至政务云平台点对点专用线路

- 2）提供云雾山路机房至金珠路70号2层政务云机房的点对点专线服务，对接上海市医疗付费一件事支付平台。

- 3）提供长宁区政务云卫健分节点网络出口线路，包括300M的IP城域网主备线路、长宁区数据局至长宁区政务云卫健分节点的点对点专用线路。

- 预算资金: 1546584元

- 服务期限：1年

- 进度要求：合同签订后1天内完成线路开通

# 项目需求

- 提供长宁区政务云网络服务

- 第一类线路

- 医疗机构上云线路：	提供二、三级医院及社区医院站点上云线路，包括5个二、三级医院至政务云平台点对点专用线路及40个站点至政务云平台点对点专用线路，共计45线。

- 乙端地址为长宁区政务云卫健分节点，甲端45家医院地址清单如下：

| 单位名称 | 地址 |
| --- | --- |
| 同仁医院（愚园路院区） | 愚园路786号病房楼6层机房 |
| 同仁医院（仙霞路路院区） | 仙霞路1111号行政楼5层 |
| 光华医院 | 新华路540号2号楼5层 |
| 天山中医医院 | 娄山关路868号4层 |
| 长宁精卫 | 协和路299号4号楼3层 |
| 淞五站点 | 协和路198号 |
| 刘四站点 | 泉口路185弄113号 |
| 虹康站点 | 仙霞西路500弄50号101室 |
| 新泾家苑站点 | 仙霞西路885弄76号 |
| 北虹站点 | 北虹路1000弄17号 |
| 绿五站点 | 淞虹路1005弄活动中心一楼 |
| 林泉站点 | 仙霞路1225弄59号一楼 |
| 程桥二村站点 | 剑河路2349号 |
| 南龚站点 | 虹桥路2222弄20号 |
| 机场新村站点 | 虹桥机场新村97号乙 |
| 南汪站点 | 延安西路649弄35号 |
| 福世站点 | 愚园路1051号 |
| 长新站点 | 长宁路515号 |
| 万村站点 | 武定西路1371弄65号 |
| 东浜站点 | 愚园路753号a栋4层 |
| 北新泾六村站点 | 金钟路340弄13号103-109 |
| 北新泾七村站点 | 金钟路333弄89号1楼 |
| 蒲北站点 | 蒲淞北路15号 |
| 武琴家庭医生工作室 | 玉屏南路110弄45号（遵义小区天山三村27号旁） |
| 赵云玲家庭医生工作室 | 天山二村60号甲 |
| 陶齐渊家庭医生工作室 | 天山路1726弄12号 |
| 贾晔家庭医生工作室 | 安顺路242号 |
| 虹东站点 | 中山西路1030弄8号 |
| 中山站点 | 虹桥路996弄34号 |
| 三泾站点 | 长宁路1135弄33号 |
| 范北站点 | 长宁路1120弄202号101室 |
| 天山站点 | 茅台路298号一楼东侧 |
| 茅花站点 | 茅台路500弄14号 |
| 潘东站点 | 安化路315-2号 |
| 苏一站点 | 凯旋路138号一楼 |
| 潘西站点 | 安化路495号 |
| 北虹站点 | 双流路170号 |
| 西法华站点 | 新华路668号二层 |
| 红庄站点 | 定西路710弄99号 |
| 牛桥站点 | 番禺路222弄50支弄6号 |
| 谢智晋家庭医生工作室 | 延安西路2029弄7号（紫云路） |
| 古南站点 | 天山支路158号2楼 |
| 虹仙站点 | 安龙路447弄4号一楼西北侧 |
| 水霞站点 | 茅台路601弄13号101-104室 |
| 华一站点 | 长宁路396弄79号2号楼1楼 |

第二类线路

专项业务上云线路：	提供1线云雾山路机房至金珠路70号2层政务云机房的点对点专线服务，对接上海市医疗付费一件事支付平台。

第三类线路

数据中心网络出口线路：提供长宁区政务云卫健分节点网络出口线路，包括2线300M的IP城域网主备线路、4线长宁区数据局至长宁区政务云卫健分节点的点对点专用线路。

- 日常运维服务需求

提供线路日常服务保障。

- 链路要求

第一类线路：45根医疗机构上云线路及4线长宁区数据局至长宁区政务云卫健分节点的点对点专用线路：

提供裸光纤服务，不限速；

两端地址：金珠路70号2层政务云机房至长宁大数据中心及下属医疗机构；

第二类线路：医疗付费一件事专项业务上云线路

提供不低于100M的点对点专线服务；

时延要求：本地端到端业务，不超过10ms（单程）；

两端地址：云雾山路39号3楼；金珠路70号2层政务云机房；

第三类线路：数据中心网络出口线路

提供不低于300M的互联网专线服务；

时延要求：国内主要门户网站时延不高于30ms，业务可用率≥99.8%；

安装地址：金珠路70号2层政务云机房；

技术参数：要求接入城域网及以上的数据骨干出口，采用光纤直连到运营商骨干网，不允许通过VPN等二层传输方式进行连接，同时须保证上网端口和接入带宽独享，并提供至少一组连续的C类公网地址。

## （4）第二类线路安全要求：

安全加密网关支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，并能提供抗量子计算攻击的防护能力(提供设备配置界面截图)；

安全加密网关支持随机数发生器接入(提供量子随机数模组集成图)；

安全加密网关能满足预充注60万条密钥(提供密钥充注截图)；

百兆级别的安全加密网关，双向加密吞吐率≥100Mbps(提供测试报告)；

具备《商用密码产品认证证书》，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。

# 项目实施要求

- 实施进度要求

中标人应确保线路承载的相关业务系统实现平滑割接与平稳过渡，保障业务连续正常运行。

在线路开通、交付过程中，因中标人方案不合理、操作不当等自身原因产生的额外费用、人工成本、设备损耗及其他相关支出，由中标人自行承担；若因中标人原因造成业务中断、数据异常或经济损失的，中标人应按合同约定承担相应责任及赔偿。因采购人或不可抗力原因导致的费用及损失，按合同约定划分责任。

- 人员要求

投标人需承诺中标后项目团队人员常驻上海，具有2年以上相关工作经历。

人员具体要求如下：

项目负责人1名：具有10年及以上信息化相关从业经验，具有高级工程师、系统集成项目管理工程师、注册信息安全专业人员证书（CISP）证书，需提供从业履历、相关证明材料、以及最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。

项目运维团队成员：项目运维期内服务人员不少于5人。要求具有3年以上信息化集成项目相关经验，其中高级技术职称不少于1人，中级技术职称不少于1人，PMP持证人员不少于1人。需提供从业履历、相关证明材料、以及最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。

以上证明材料需加盖公章。

# 售后运维服务要求

- 本项目租用投标单位提供的点对点专线资源及互联网专线资源，投标单位需要确保提供专用专线资源、互联网专线资源，保障业务通信质量长期、稳定、可靠的运行。

- 在服务期内，投标方需提供7*24H电话响应服务，如遇到链路故障，投标方应在接到故障申报通知后，0.5小时内响应，2小时内达到故障现场，24小时内解决故障。

- 投标单位需要提供固定售后机构证明，并明确服务承诺，提供维护服务方案。

5   付款要求

- （1）合同签订后30日内，支付合同总额的60%；

- （2）项目验收合格后30日内，支付剩余的40%。

（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）

6  验收要求

- 中标方完成本合同约定的全部服务内容并经甲方验收确认。

- 项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。