项目概况

上海市第四康复医院（上海市公惠医院）两院合并及新院建设信息化配套项目

预算资金编号：0626-000189485、0626-000190405、0626-000193717

预算金额：1272.97万元

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购，不接受进口产品。

项目背景

上海市第四康复医院现有两个院区，分别位于康定路995号和新闸路1739号。上海市公惠医院现有一个院区，位于汶水路450号。

上海市第四康复医院和上海市公惠医院合并后，搬迁至现静安老年健康中心地址，新医疗机构名称为上海市第四康复医院（第二冠名上海市公惠医院）。两院合并及新院建设信息化配套项目建设是按照三级康复医院的标准，结合医院未来发展规划，兼顾“大专科、小综合”和“平战结合”的原则，在满足建筑空间布局功能性和实用性的基础上，融合最新科技前沿技术，打造以物联网技术和智能化信息系统为支撑的现代化智慧康复医院。

项目建设目标

上海市第四康复医院与上海市公惠医院合并后，二院现有医疗信息系统的整合优化，建设安全可控的院内信息系统，建立支撑精细化管理的决策辅助体系，实现医院康复信息化管理水平全面提升。进而支持医院“医教研、质控为一体的老年健康中心、三级康复医院”的业务发展目标，打造“区内领先、应用创新”的康复特色智能化医院。

两院合并后的业务需完整覆盖合并前两院（康复特色+综合医院）的所有业务范畴，并以上海市第四康复医院为基准进行新院信息化配套，对现有应用系统进行必要的适配、改造和扩容，确保满足新院融合业务需求。项目建设按照三级康复医院的标准，达到等保三级测评要求，满足商用密码应用安全性评估三级的相关要求的能力。

建设周期

本项目建设周期为项目合同签订之日起12个月（含试运行2个月）完成。

采购清单

软件系统建设

以上海市第四康复医院原有软件为基准并满足新院实际使用要求的前提下，对二院合并的相关软件进行适配、改造、扩容。同时，按业务需求新增新院医疗软件且需达到电子病历应用水平四级测评且符合XC化要求，具体软件建设清单：

| 序号 | 类别 | 系统名称 | 建设类型 | 部署环境 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两院合并应用 | HIS系统 | 适配、改造 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 2 |  | CIS系统 | 适配、改造 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 3 |  | 检验LIS系统 | 适配、改造 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 4 |  | RIS/PACS系统 | 适配、改造 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 5 |  | 移动护理改造 | 扩容 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 6 |  | 院内感染 | 扩容 | 本地部署 | 人月 | 1年 |
| 7 | 新院医疗软件（XC） | 营养膳食管理系统 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |
| 8 |  | 康复管理系统 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |
| 9 |  | 医疗集中预约中心 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |
| 10 |  | 血库系统 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |
| 11 |  | 重症监护系统 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |
| 12 |  | 手术麻醉系统 | 新建 | 静安政务云 | 人月 | 1年 |

硬件产品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房建设 |  |  |  |  |
| 一 | 机房供配电系统 |  |  |  |
| (一) | 主设备系统 |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 台 | 1 | 3年 |
| 2 | 功率模块 | 个 | 1 | 3年 |
| 3 | 蓄电池 | 节 | 64 | 3年 |
| 4 | 电池开关柜 | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | UPS输入输出柜 | 台 | 2 | 3年 |
| 7 | 空调配电柜 | 台 | 1 | 3年 |
| (二) | 电力电缆系统 |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 批 | 1 | 3年 |
| (三) | 强弱电桥架及管道 |  |  |  |
| 1 | 桥架和管道 | 批 | 1 | 3年 |
| 二 | 机柜及综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 个 | 11 | 3年 |
| 2 | 低烟无卤 OM3多模光纤 | 米 | 200 | 3年 |
| 3 | 光纤配线架（含光纤适配器、尾纤、光纤熔接和光纤跳线） | 个 | 27 | 3年 |
| 4 | 低烟无卤 六类非屏蔽网线 | 305米/箱 | 10 | 3年 |
| 5 | 配线架（含非屏蔽模块和跳线） | 个 | 20 | 3年 |
| 6 | 理线器 | 个 | 47 | 3年 |
| 三 | 精密空调系统 |  |  |  |
| (一) | 信息机房制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调室内机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 精密空调室外机 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 电缆和辅料 | 批 | 1 | 3年 |
| (二) | UPS室制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调室内外机 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 电缆和辅料 | 项 | 1 | 3年 |
| 四 | 机房动环监控及运维系统 |  |  |  |
| (一) | 机房动环监控系统 |  |  |  |
| 1 | 管理系统主机（含监控软件、短信报警和采集器等） | 台 | 1 | 3年 |
| 2 | 感烟探测器 | 套 | 6 | 3年 |
| 3 | 水浸传感器 | 个 | 2 | 3年 |
| 4 | 非定位式水浸传感器检测绳-5m | 套 | 4 | 3年 |
| 5 | 传感器-温湿度传感器 | 套 | 8 | 3年 |
| 6 | 入侵报警系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 氢气监测系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 显示系统 | 台 | 1 | 3年 |
| (二) | 机房运维系统 |  |  |  |
| 1 | 机房运维系统管理软件 | 套 | 1 | 3年 |
| (三) | KVM系统 |  |  |  |
| 1 | KVM系统 | 台 | 1 | 3年 |
| 二、基础网络 |  |  |  |  |
| （一） | 内网区域 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 服务器汇聚交换机 | 台 | 4 | 3年 |
| 3 | 楼层接入交换机（48口） | 台 | 41 | 3年 |
| 4 | 楼层接入交换机 | 台 | 21 | 3年 |
| 5 | 多模万兆光模块 | 个 | 124 | 3年 |
| （二） | 外网区域 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 楼层接入交换机（48口） | 台 | 3 | 3年 |
| 3 | 楼层接入交换机 | 台 | 15 | 3年 |
| 4 | 多模千兆光模块 | 个 | 36 | 3年 |
| （三） | 无线区域（内网） |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 无线控制器 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | POE接入交换机 | 台 | 13 | 3年 |
| 4 | 多模千兆光模块 | 个 | 26 | 3年 |
| （四） | 排队叫号 |  |  |  |
| 1 | 楼层接入交换机（48口） | 台 | 3 | 3年 |
| 2 | 楼层接入交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 多模千兆光模块 | 个 | 10 | 3年 |
| （五） | 智慧病房呼叫 |  |  |  |
| 1 | POE接入交换机 | 台 | 11 | 3年 |
| 2 | 多模千兆光模块 | 个 | 22 | 3年 |
| （六） | 专线接入区域 |  |  |  |
| 1 | 专线接入交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 链路负载设备 | 台 | 2 | 3年 |
| （七） | 医疗设备区域 |  |  |  |
| 1 | 楼层接入交换机（内网）(48口） | 台 | 6 | 3年 |
| 2 | 楼层接入交换机（内网） | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | 楼层接入交换机（外网）(48口） | 台 | 2 | 3年 |
| 4 | 楼层接入交换机（外网） | 台 | 4 | 3年 |
| 5 | 多模千兆光模块 | 个 | 38 | 3年 |
| （八） | 服务器与存储-基础网络 |  |  |  |
| 1 | 光纤交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 网络交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 三、服务器与存储 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 生产存储 | 台 | 2 | 3年 |
| 4 | 前置机服务器 | 台 | 1 | 3年 |
| 5 | PACS影像存储 | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | 备份系统 | 台 | 1 | 3年 |
| 7 | 防病毒服务器 | 台 | 1 | 3年 |
| 8 | 终端安全管理服务器 | 台 | 1 | 3年 |
| 四、排队叫号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 22寸诊室门口屏 | 台 | 77 | 3年 |
| 2 | 32寸窗口屏 | 台 | 27 | 3年 |
| 3 | 55寸候诊屏 | 台 | 18 | 3年 |
| 4 | 23.6寸自助终端 | 台 | 12 | 3年 |
| 5 | 功放 | 台 | 12 | 3年 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 台 | 28 | 3年 |
| 7 | 医院分诊叫号系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 医技检查分诊叫号系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 9 | 医院药房分诊叫号系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 10 | 语音合成系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 11 | 虚拟叫号器客户端软件 | 套 | 77 | 3年 |
| 12 | 医院分诊台应用软件 | 套 | 12 | 3年 |
| 13 | 数据对接软件-HIS | 套 | 1 | 3年 |
| 14 | 数据对接软件-PACS | 套 | 1 | 3年 |
| 15 | 数据对接软件-LIS | 套 | 1 | 3年 |
| 16 | 自助服务系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 17 | 自助化验报告机 | 台 | 1 | 3年 |
| 18 | 自助检查报告查询机 | 台 | 2 | 3年 |
| 19 | 喇叭线及辅材 | 项 | 1 | 3年 |
| 五、智慧病房呼叫系统 |  |  |  |  |
| 1 | 病房门口屏 | 台 | 147 | 3年 |
| 2 | 走廊显示屏（双面） | 台 | 22 | 3年 |
| 3 | 护士台护理大屏 | 台 | 11 | 3年 |
| 4 | 输液监测 | 套 | 16 | 3年 |
| 5 | IP地址盒 | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | 电源箱 | 台 | 22 | 3年 |
| 7 | 数字化护理平台管理系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 数字护理白板客户端软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 9 | 智能输液监测系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 10 | 线缆及辅材 | 项 | 1 | 3年 |

国产系统软件

| 序号 | 系统软件名称 | 部署系统/设备名称 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产服务器操作系统 | 前置机服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 2 |  | 备份系统 | 套 | 1 | 1年 |
| 3 |  | 防病毒服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 4 |  | 终端安全管理服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 5 | 国产数据库软件 | 前置机服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 6 | 国产化中间件 | 前置机服务器 | 套 | 1 | 1年 |
| 7 |  | 备份系统 | 套 | 1 | 1年 |

安全及密码系统建设清单

安全系统建设清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 内网区域 |  |  |  |
| 1 | 入侵检测IDS | 台 | 1 | 3年 |
| （二） | 安全管理中心 |  |  |  |
| 1 | 安全管理平台 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 数据库审计 | 台 | 1 | 3年 |
| 3 | 日志审计 | 台 | 1 | 3年 |
| 4 | 终端防病毒系统 | 个 | 400 | 3年 |
| 5 | 服务器防病毒系统XC版 | 个 | 11 | 3年 |

密码建设清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器密码机 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 安全认证网关 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 签名验签服务器 | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | SSL VPN | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 站点证书 | 张 | 3 | 3年 |
| 6 | 设备证书 | 张 | 2 | 3年 |
| 7 | 国密门禁和视屏监控系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 8 | 密码应用功能模块 | 人月 | 6 | 1年 |

系统集成服务

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 项 | 1 |

技术参数要求

软件系统需求

两院合并应用需求（适配、改造、扩容）

HIS系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | HIS系统 |  |  |  |
| 1 | HIS系统基础数据字典清洗合并 |  | 人月 | 1年 |
| 2 | 第三方接口整合 |  | 人月 | 1年 |
| 3 | 单据调整 |  | 人月 | 1年 |
| 4 | 报表模块调整 |  | 人月 | 1年 |
| 5 | 新硬件设备接入：报价器、读卡器等 |  | 人月 | 1年 |
| 6 | 公惠医院排队叫号系统接入到四康系统库 |  | 人月 | 1年 |
| 7 | 公惠医院体检系统接入到四康系统库 |  | 人月 | 1年 |
| 8 | 公惠医院MMC接口接入到四康系统库 |  | 人月 | 1年 |
| 9 | 医用高值耗材管理软件数据合并 |  | 人月 | 1年 |
| 10 | 公惠医院医德系统接入到四康系统库 |  | 人月 | 1年 |
| 11 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 |  | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统基础数据字典清洗合并 | 对两院区进行合并，需完成对两院目前使用的基础数据全面梳理整合工作，确保最终能使用同一套基础数据，具体涉及调整工作如下： 1)收费项目字典合并 （1）对两院现有收费项目进行全量比对，建立映射关系表，区分完全匹配项目（直接合并）、名称差异但实质相同项目（标准化命名）、独家项目（评估后纳入或剔除）三类； （2）采用"最大公约数"原则，以市级医疗服务价格目录为基准，统一项目编码、名称、单价、医保属性和会计科目，确保符合最新物价政策； （3）针对特殊专科项目，组织临床专员论证，保留诊疗必需的特色项目； （4）最终形成包含标准编码、多源编码对照、历史价格追溯等字段的主数据字典，并配套制定动态维护流程，明确新增、停用项目的审批权限和跨院区同步机制。实现收费项目字段的统一。 2)药品基础字典合并 依托于上海阳光采购平台药品编码（如医保药品编码或国家基本药物目录编码）为核心基准，统一药品通用名、规格、剂型、单位、生产厂家等关键字段，确保两院区药品信息符合行业规范。通过数据比对与映射，对两院区药品整合期间，包含了完全匹配符合、部分差异（如：不同包装规格）、独家药品，同时在HIS系统中构建唯一药品主索引，包含标准编码、医保类别、药理分类、药品标签（如基药/抗菌药/高危药品）、两院区原编码对照等字段，支持双向追溯。 支持与临床系统的处方模板、医嘱模板适配，系统同步更新，实现药品基础字典的统一。 3)工作人员信息 以人事系统数据为基准，统一人员编码规则（如工号逻辑）、姓名格式、部门归属、职称、职务等核心字段，确保数据一致性。对两院区重复、冗余或冲突的信息进行去重和合并，建立唯一主索引。 4)医生基础信息 以人事系统数据为基准，统一人员编码规则（如工号逻辑）、姓名格式、部门归属、职称、职务等核心字段，确保数据一致性。对两院区重复、冗余或冲突的信息进行去重和合并，建立唯一主索引。同步对医生国家医保执业医院重新登记、医生医保医保编码、上海医保编码进行维护。 5)护士基础信息 以人事系统数据为基准，统一人员编码规则（如工号逻辑）、姓名格式、部门归属、职称、职务等核心字段，确保数据一致性。对两院区重复、冗余或冲突的信息进行去重和合并，建立唯一主索引。 6)科室基础信息 对两院区科室名称差异（如“普外科”与“普通外科”）进行归一化处理，保留历史名称作为别名以便查询。涵盖完全匹配科室、功能相同但名称不同、特色或者专属科室。 7)医保科室信息 依托于科室基础信息整合完毕后，重新对新增、调整的医保科室信息进行增补，对照上海医保、国家医保对照的科室编码。 8)医保人员信息 医保人员信息更新流程，确保新增、停用、信息变更（如参保类型调整）及时同步至各系统。 9)五期医保编码字典 对两院区收费项目字典、药品字典的上海五期医保编码字典进行维护整合。 10)国家医保编码字典 对两院区收费项目字典、药品字典的国家医保编码字典进行维护整合。 11)收费项目类别信息 对两院区各有的收费项目类别字典进行全面梳理，新增5种收费项目类别目录。 12)记账代码信息 对两院区各自独有的病人记账类型进行整合核对，配套设置对应记账类匹配的报销比例规则，经整合核对，新增2种类型。 13)门诊开诊科室信息 在整合两院区门诊开诊信息时，建立统一排班模板，标准化科室名称、号别类型、出诊时间及医生信息，通过HIS系统实现实时同步。 14)门诊类别信息 依据两院区对外开设的门诊类别和配套的收费，公惠医院开设的门诊挂号类别，参照四康现有的进行配套，同步维护至开诊科室。 |
| 2 | 第三方接口整合 | 1)支持与手麻系统对接 两院区合并，需同步完成与手术麻醉系统接口工作，具体如下： (1)获取住院病人基本信息;(2)获取住院手术申请单信息;(3)获取住院手术申请单明细信息;(4)同步更新手术申请单状态;(5)撤销手术申请信息。 2)支持体检系统接口 两院区合并，需同步完成与体检系统接口工作，具体如下：(1)体检组合套餐维护;(2)体检与挂号收费接口调试。 3）支持对外接口改造 两院区合并，需同步完成对外接口改造，具体如下：(1)区平台数据上传接口; 按静安区区平台数据上传接口要求，完成区平台数据上传。(2)国家医保清单数据上传接口;(3)电票接口;(4)移动支付接口;(5)医保结算接口。 4)支持健康静安接口 两院区合并，需同步完成健康静安相关接口改造工作，具体如下： (1)号源数据上传接口 实现包括号源数据的上传。 (2)线上医保平移版接口 根据《移动支付对接上海市医疗保障信息平台接口规范开发说明v13》文件要求，完成对接国家平台的移动支付部分接口工作。 (3)线上医保国家版接口 参照《医疗保障信息平台定点医药机构接口规范V1.1.25》以及《（3-02）医疗保障信息平台定点医药机构接口规范（移动支付V2.1.6版本适配）》文件要求，完成HIS接口适配改造，实现实时对接国家医保线上平台。 (4)门诊挂号、收费结算接口 两院合并实现门诊挂号及收费结算接口适配，确保挂号及收费的正常业务流程运转。 |
| 3 | 单据调整 | 两院区合并更换新医疗结构代码，需同步完成相关打印单据调整。 1)窗口挂号、收费单据:支持窗口挂号、收费单据格式调整，符合新院要求。 2)自助机挂号、收费单据:支持自助机挂号、收费单据格式调整，符合新院要求。 3)门诊缴款单据:支持门诊缴款单据格式调整，符合新院要求。 4)出入院结算单据:支持出入院结算单据格式调整，符合新院要求。 5)住院缴款单据:支持住院缴款单据格式调整，符合新院要求。 6)门诊处方笺:支持门诊处方笺单据格式调整，符合新院要求。 7)门诊配发药单据:支持门诊配发药单据格式调整，符合新院要求。 8)住院配发药单据:支持住院配发药单据格式调整，符合新院要求。 9)电子医嘱单打印格式:支持电子医嘱单打印格式调整，符合新院要求。 10)电子申请单打印格式:支持电子申请单打印格式调整，符合新院要求。 11)病区护士医嘱执行单:支持病区护士医嘱执行单格式调整，符合新院要求。 12)病区护士治疗单打印格式:支持病区护士治疗单打印格式调整，符合新院要求。 13)病区护士输液瓶贴打印格式:支持病区护士输液瓶贴打印格式调整，符合新院要求。 14)药库出入库单:支持药库出入库单格式调整，符合新院要求。 15)药库盘点单据:支持药库盘点单据格式调整，符合新院要求。 16)药房盘点单据:支持药房盘点单据格式调整，符合新院要求。 17)手术申请单:支持手术申请单格式调整，符合新院要求。 |
| 4 | 报表模块调整 | 根据新增的手术目标监测、ICU病例监测、职业暴露监测、围术期用药监测提供全面可定制的统计分析报表和图表，并且提供了导出成多种格式文件的功能，可方便地实现与上级管理单位对接。 |
| 5 | 新硬件设备接入：报价器、读卡器等 | 支持无缝衔接公惠医院现有的设备，收费处的语音报价器、医保读卡器、各类打印机、自助机、电票打印机等。 |
| 6 | 公惠医院排队叫号系统接入到四康系统库 | 将公惠医院现使用排队叫号系统接入四康系统库，确保门急诊排队叫号管理系统在四康的正常应用。 具体实现叫号就诊功能，与诊区护士分诊工作站实现整合，实现灵活的、多样化的、可人工调整、可安排优先级等功能。 系统支持诊区向导、门诊分诊、门诊分诊大屏、门诊医生排班等功能，实现门诊就诊信息和排队信息的互联互通。 |
| 7 | 公惠医院体检系统接入到四康系统库 | 1)支持体检组合套餐维护 2)支持体检与挂号收费接口适配 |
| 8 | 公惠医院MMC接口接入到四康系统库 | 1)获取检验申请单明细:支持获取检验申请单明细，包含开具时间、检验明细、标本种类等。 2)获取检验报告结果:支持获取检验报告结果，包含报告时间、检验报告结果、参考值等信息。 3)获取检查申请单明细:支持获取检查申请单明细 4)获取检查报告结果:支持获取检查报告结果，包含报告时间、检查报告结果。 5)获取患者基本信息:支持获取患者基本信息功能，包含患者姓名、年龄、性别等。 6)获取患者诊断信息:支持获取患者诊断信息功能，包含诊断时间、诊断名称、ICD编码。 |
| 9 | 医用高值耗材管理软件数据合并 | 1)高值条码规则管理 为实现高值耗材条码管理，系统支持三种管理模式，即厂商原条码管理、类条码管理，以及院内物流码管理； 厂商原条码，即厂商自带的原生一物一码管理； 类条码，即不区分物资规格，多规格采用一个条码进行管理。院内物流码，即无厂商码或医院有自定义需求，采用自定义的院内物流码管理模式； 通过条码管理实现高值耗材的业务便捷化操作，以及耗材使用追溯管理。 2)高值耗材追溯管理 高值耗材追溯，实现对“使用时间”、“使用地点”、“使用原因”、“使用人”、“使用材料”等进行追溯管理； 不良事件管理，系统可根据材料的供应商、生产厂家、品牌、批次等各种方式进行回查，在出现不良事件时可第一时间查到手术病人信息，方便医院及时通知病人进行处理。 3)手术室、介入室高值二级库 支持手术室、介入室二级库建设； 支持对二级库的入、出、存业务进行监管； 支持手术室、介入室高值耗材委托代销管理模式； 支持手术室、介入室二级库与管理物资对应管理； 提供二级库入、出、存库存、统计等报表。 |
| 10 | 公惠医院医德系统接入到四康系统库 | 1)数据接入：包括医务人员基本信息、医德评价记录、医德培训记录、医德考核结果等。 2)医德评价：支持多维度的医德评价指标，如服务态度、医疗质量、医患沟通等，方便医院对医务人员进行全面评价。 3)医德培训：记录医务人员参加医德培训的情况，包括培训课程、培训时间、培训效果等。 4)医德考核：根据医德评价和培训记录，自动生成医德考核结果，为医院提供决策依据。 5)数据查询与统计：方便医院管理人员查询和统计医德系统中的数据，生成各类报表。 |
| 11 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 | 1)完成适配自助服务终端；（适配本项目硬件清单中自助检查报告查询机） 2)支持移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化。 |

CIS系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） | CIS系统 |  |  |  |
| 1 | CIS系统基础字典合并 |  | 人月 | 1年 |
| 2 | 第三方接口整合 |  | 人月 | 1年 |
| 3 | 病历制作、单据调整 |  | 人月 | 1年 |
| 4 | 报表模块调整 |  | 人月 | 1年 |
| 5 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 |  | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CIS系统基础字典合并 | 两院区合并，为提高公惠医院对原有诊疗数据的利用，需将公惠医院的CIS系统业务数据迁移至四康环境，具体涉及调整工作如下： 1)ICD10代码 支持两院区ICD10代码的统一。 2)ICD9CM3代码 支持两院区ICD9CM3代码的统一。 3)医嘱频次信息 支持两院区医嘱频次信息的统一。 4)医嘱途径信息 支持两院区医嘱途径信息的统一。 5)病区科室与药房对应 6)病区患者出区校验规则统一 7)病区科室对应关系维护。 |
| 2 | 第三方接口整合 | 1)国家HQMS数据上传接口 按国家HQMS数据上传接口要求，完成HQMS数据上传接口。 2)上海HQMS数据上传接口 按上海HQMS数据上传接口要求，完成HQMS数据上传接口。 3)区平台数据上传接口 按静安区区平台数据上传接口要求，完成区平台数据上传。 4)国家医保清单数据上传接口 |
| 3 | 病历制作、单据调整 | 两院区合并，需对两院目前使用的病历格式做全面梳理整合工作，确保最终能使用同一套病历格式，具体涉及调整工作如下： 1)门诊通用电子病历 支持门诊通用病历初诊、复诊的格式调整及统一。 2)门诊专科病历 支持门诊专科病历格式的调整及统一。 3)住院志 支持两院住院志格式的调整及统一。 4)住院病程录 支持两院住院病程录格式的调整及统一。 5)知情告知信息 支持两院知情告知信息格式的调整及统一。 6)出院记录 支持两院出院记录及出院小结格式的调整及统一。 7)治疗处置记录 支持两院治疗处理记录格式的调整及统一。 8)住院专科病历 支持两院专科病历格式的调整及统一。 9)病案首页 支持两院病案首页格式的调整及统一。 |
| 4 | 报表模块调整 | 根据医院的需求，对住院报表数据进行整合、各科室的日常使用、业务考核报表新增制作，满足医院常规报表使用。 |
| 5 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 | 1)支持适配自助服务终端；（适配本项目硬件清单中自助检查报告查询机） 2)支持移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化。 |

检验LIS系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 检验LIS系统 |  |  |  |
| 1 | HIS接口整合 |  | 人月 | 1年 |
| 2 | 第三方接口整合 |  | 人月 | 1年 |
| 3 | LIS字典合并 |  | 人月 | 1年 |
| 4 | 独立实验室外送数据整合 |  | 人月 | 1年 |
| 5 | 单据调整 |  | 人月 | 1年 |
| 6 | 公惠现有仪器新增至四康医院系统库 |  | 人月 | 1年 |
| 7 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 |  | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS接口整合 | 跟HIS系统对接并获取科室字典、病区字典、医生字典、申请项目字典、收费项目字典、病人类型字典、门诊病人检验处方、门诊病人基本信息、住院病人在院列表、住院病人检验处方等信息 |
| 2 | 第三方接口整合 | 静安区时实上传整合、医联接口上传整合、大健康数据平台、传染病上报平台等接口 |
| 3 | LIS字典合并 | 两院区科室，病区，医生，申请项目，报告单元，报告项目：单位，参考值，危机值等，分单类别，分单类别对照申请项目，报告单元对照报告项目，报告单元对照申请项目，申请项目对照报告项目 |
| 4 | 独立实验室外送数据整合 | 外送第三方实验室的申请项目，报告项目，通道号两院区整合统一 |
| 5 | 单据调整 | 打印条码，回执单，报告单等格式统一，根据医院要求定制开发修改 |
| 6 | 公惠现有仪器新增至四康医院系统库 | 两院区设备合并，仪器通讯，解码重新安装通道号对照，二次处理结果重新对照 |
| 7 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 | 根据医院要求，自助服务终端等格式优化（适配本项目硬件清单中自助化验报告查询机） |

RIS/PACS系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） | RIS/PACS系统 |  |  |  |
| 1 | 放射信息系统客户端扩展 |  | 人月 | 1年 |
| 2 | 放射阅片系统客户端扩展 |  | 人月 | 1年 |
| 3 | DR（两台）、骨密度（1台）、移动CR（1台）设备接入 |  | 人月 | 1年 |
| 4 | 2台CT设备接入 |  | 人月 | 1年 |
| 5 | 新采购1台核磁设备的接入 |  | 人月 | 1年 |
| 6 | 放射科信息系统客户端扩展（核磁共振） |  | 人月 | 1年 |
| 7 | 接入静安区区域影像诊断中心 |  | 人月 | 1年 |
| 8 | 新采购1台多功能一体机的接入 |  | 人月 | 1年 |
| 9 | 放射科信息系统客户端扩展（DR+数字胃肠） |  | 人月 | 1年 |
| 10 | 接入静安区区域影像诊断中心 |  | 人月 | 1年 |
| 11 | 超声信息系统数据清洗整合 |  | 人月 | 1年 |
| 12 | 原公惠超声设备接入（门诊3台） |  | 人月 | 1年 |
| 13 | 内镜报告客户端新增 |  | 人月 | 1年 |
| 14 | 内镜设备接入 |  | 人月 | 1年 |
| 15 | 内镜系统与四康HIS对接 |  | 人月 | 1年 |
| 16 | 原公惠体检超声设备接入（2台） |  | 人月 | 1年 |
| 17 | 超声系统与四康体检系统对接 |  | 人月 | 1年 |
| 18 | 区卫生数据接口改造上传 |  | 人月 | 1年 |
| 19 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 |  | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射信息系统客户端扩展 | 增加6个放射科信息系统客户端软件(分别用于2台DR设备，2台CT设备，1台骨密度，1台移动CR)，主要作为上述检查设备检查登记服务，主要功能包括患者放射检查信息登记、放射检查技师机房拍片功能。 |
| 2 | 放射阅片系统客户端扩展 | 增加4个放射阅片系统客户端软件，分别用于2台DR设备，2台CT设备，阅片客户端主要为放射科医生用来查看DICOM图像，支持图像测量、书写报告等操作。 |
| 3 | DR（两台）、骨密度（1台）、移动CR（1台）设备接入 | 将原公惠医院放射科的2台DR，1台骨密度，1台移动CR，共计4台设备接入到四康医院的PACS系统，完成图像的传输和存储。主要包含配置端口，与设备对接，获取放射DICOM图像，支持DICOM Storage影像存贮、DICOM 影像查询和传输服务，设备厂商的支持费用不包含在内。 |
| 4 | 2台CT设备接入 | 将原公惠医院放射科的2台CT设备备接入到四康医院的PACS系统，完成图像的传输和存储。主要包含配置端口，与设备对接，获取放射DICOM图像，支持DICOM Storage影像存贮、DICOM 影像查询和传输服务，设备厂商的支持费用不包含在内。 |
| 5 | 新采购1台核磁设备的接入 | 将新院区采购的1台核磁设备接入到四康医院的PACS系统，完成图像的传输和存储配置端口，获取放射DICOM图像，支持DICOM Storage影像存贮、DICOM 影像查询和传输服务。设备厂商的支持费用不包含在内。 |
| 6 | 放射科信息系客户端扩展（核磁共振） | 增加1个放射科信息系统客户端软件，支持完成核磁检查的登记、机房检查等工作。 |
| 7 | 接入静安区区域影像诊断中心 | 将核磁检查的数据包含患者信息，核磁检查图像上传到静安区域影像诊断中心，支持获取诊断中心的诊断报告结果，支持报告打印。 |
| 8 | 新采购1台多功能一体机的接入 | 放射系统配置端口，与新采购的多功能一体机（DR+数字胃肠）设备对接，获取放射DICOM图像，支持DICOM Storage影像传输和存储。 |
| 9 | 放射科信息系客户端扩展（DR+数字胃肠） | 增加1个放射科信息系统客户端软件，支持完成多功能一体机（DR+数字胃肠）检查的登记、机房检查等工作。 |
| 10 | 接入静安区区域影像诊断中心 | 支持将多功能一体机的检查数据包含患者信息，检查图像上传到静安区域影像诊断中心，支持获取诊断中心的诊断报告结果，支持报告打印。 |
| 11 | 超声信息系统数据清洗整合 | 提供超声检查报告信息客户端软件，根据门诊超声设备情况，增加3个超声信息系统客户端。 |
| 12 | 原公惠超声设备接入（门诊3台） | 将原公惠医院的3台门诊超声设备接入到四康医院的超声信息管理系统中，需配置端口，与超声设备对接，获取超声图像，不包含采集卡等硬件费用。 |
| 13 | 内镜报告客户端新增 | 将原公惠医院的内镜系统迁移成四康的内镜系统，并按要求增加1个内镜信息系统客户端软件。 |
| 14 | 内镜设备接入 | 内镜系统为内镜设备重新配置端口，完成四康内镜系统与设备对接，获取内镜图像和视频信息，不包含采集卡等硬件费用。 |
| 15 | 内镜系统与四康HIS对接 | 调整内镜系统医疗机构信息表，原公惠的内镜系统迁移完成后，与四康的HIS系统对接，完成电子申请单对接，内镜报告回传HIS系统。 |
| 16 | 原公惠体检超声设备接入（2台） | 将原公惠医院体检科的2台体检超声设备接入到四康医院的超声信息管理系统中，系统需配置端口，与超声设备对接，获取超声图像。 |
| 17 | 超声系统与四康体检系统对接 | 将原公惠的超声设备接入完成后，与四康的体检系统对接，完成申请单对接，超声报告回传体检系统，包括检查医生，报告信息生等信息。 |
| 18 | 区卫生数据接口改造上传 | RIS/PACS系统根据静安区卫生数据上传的接口要求，完成医院的影像数据上传。 |
| 19 | 适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化 | RIS/PACS系统适配自助服务终端、移动服务渠道的适应化和无障碍界面优化。（适配本项目硬件清单中自助检查报告查询机） |

移动护理改造

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （五） | 移动护理 |  |  |  |
| 1 | 移动护理系统扩充 | 1）对接现有24台PDA 新院区每个病区四台。 | 人月 | 1年 |
|  |  | 2）对接现有腕带打印机4台，用于出入院处住院患者腕带打印。 |  | 1年 |
|  |  | 3）增加病区移动护理软件安装，必要时配合培训。 |  | 1年 |
|  |  | 4）原有系统功能平移。 |  | 1年 |
| 2 | 护理管理系统扩充 | 1）增加病区护理管理软件安装，必要时配合培训。 | 人月 | 1年 |
|  |  | 2）导入新病区护理人员数据并进行数据维护。 |  | 1年 |
|  |  | 3）原有系统功能平移。 |  | 1年 |
| 3 | 两院合并系统改造 | 原有6个病区350张床位，新院建成后为11个病区495张床位。 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理系统扩充 | 1）对接24台PDA 新院区每个病区四台。 2）对接腕带打印机4台，用于出入院处住院患者腕带打印。 3）增加病区移动护理软件安装，必要时配合培训。 4）原有系统功能平移。 | 1、对接现有硬件（PDA和腕带打印机）； 2、支持原有移动护理系统功能平移， 包括通过PDA在患者床边完成医嘱闭环执行、患者生命体征全程记录、患者结构化护理文书录入，包括各类评估类、记录类、告知类、健康宣教类、巡查类等，提高临床护理工作质量和安全， 提升护理效率。 3、基础功能： 病人床位列表、病人基本信息 4、护理任务： 护理任务内容调整、护理任务执行时间调整、护理执行情况查询、生命体征任务提醒、评估类文书书写任务提醒 5、生命体征数据采集： 体征数据采集、体征数据专用键盘、 体征数据批量采集、 体征数据查询、 导管信息录入 6、条码管理： 病人腕带扫描识别、 输液用药核对、口服用药核对、 床头卡打印 7、 医嘱执行： 医嘱查看、医嘱执行记录查看、皮试医嘱处理、 用药核对 |
| 2 | 护理管理系统扩充 | 1）增加病区护理管理软件安装，必要时配合培训。 2）导入新病区护理人员数据并进行数据维护。 3）原有系统功能平移。 | 1、人员信息：人员信息建档、人员信息查询、人员照片上传功能、人员信息导出、护理人员调动、员工发展、个人发展历程查询、统计查询分析 2、科室排班：基础班次设置、排班组设置、班组成员设置、周排班信息一览、自动排班规则设置、自动排班、排班-人员对调、加班、请假信息录入 3、护理质量检查：质量检查表单动态设置、病区护理质量检查、质量检查整改、质量检查原因分析及措施、质量检查效果评价 4、不良事件/缺陷上报：不良事件登记、不良事件措施整改、不良事件整改反馈、附件上传、不良事件统计分析 5、护士长手册：护士长手册、手册模板维护、丰富的手册内容、手册提交 6、统计分析：自定义统计、结果展示、数据分析 |
| 3 | 两院合并系统改造 | 原有6个病区350张床位，新院建成后为11个病区495张床位。 | 1、移动护理系统合并改造：后台表结构改造、后台存储过程改造、前台桌面端改造、前台移动端改造、前后台系统测试、前后台系统升级 2、护理管理系统合并改造：后台表结构改造、后台存储过程改造、前台桌面端改造、前后台系统测试、前后台系统升级 |

院内感染

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） | 院内感染 |  |  |  |
| 1 | 手术目标监测 | 用于监测I类手术，建立I类手术调查表，并完成对I类手术相关的植入性材料、腔镜以及围手术期抗菌药物的使用监测。 | 人月 | 1年 |
| 2 | ICU病例监测 | 主要是对重症监护病房（ICU）的病人进行目标性的监测。按日调查ICU床位上的病人发生感染情况，每逢周一，还需对ICU床位上的病人填写病情评估分值。 | 人月 | 1年 |
| 3 | 职业暴露监测 | 由各临床科室的相关工作人员在发生院内的职业暴露事件后，进行暴露事件的上报，报卡提供了暴露事件的各种因素，如受伤时间、受伤地点、受伤后处理等等信息。并且由院感科进行审核和批注操作。院感科在审核后可以对受伤职工的后期的疫苗注射等情况进行追踪处理。 | 人月 | 1年 |
| 4 | 围术期用药监测 | 用于监测在院病人手术期间使用抗菌药品的情况。 | 人月 | 1年 |
| 5 | 新增模块报表 | 根据新增的手术目标监测、ICU病例监测、职业暴露监测、围术期用药监测提供全面可定制的统计分析报表和图表，并且提供了导出成多种格式文件的功能，可方便地实现与上级管理单位对接。 | 人月 | 1年 |
| 6 | 新增接口及基础数据调整 | 新增手麻系统接口、ICU数据接口，调整科室病区等基础数据 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术目标监测 | 用于监测I类手术，建立I类手术调查表，并完成对I类手术相关的植入性材料、腔镜以及围手术期抗菌药物的使用监测。 | 1) 手术信息首先需要麻醉系统与病案、手术申请单数据相结合形成完整的数据库。 2) 支持科室、手术（出院）日期、住院号、切口以及手术名称模糊查询，而且可以根据术后输血量、手术时长、住院天数、术后检出细菌等条件判断术后是否存在切口感染风险。 3) 支持针对重点手术开展手术调查，填写植入物、楼管、术后愈合情况等信息，并支持计算术前、术中、术后用药情况以及用药天数，可以通过手术类型、用药情况、用药天数判断术前是否用药合理、术后用药天数合理，并后期计算各类数据统计提供原始数据库。 4) 手术信息首先需要麻醉系统与病案、手术申请单数据相结合形成完整的数据库。 5) 支持科室、手术（出院）日期、住院号、切口以及手术名称模糊查询，而且可以根据术后输血量、手术时长、住院天数、术后检出细菌等条件判断术后是否存在切口感染风险。 6) 支持针对重点手术开展手术调查，填写植入物、楼管、术后愈合情况等信息，并支持计算术前、术中、术后用药情况以及用药天数，可以通过手术类型、用药情况、用药天数判断术前是否用药合理、术后用药天数合理，并后期计算各类数据统计提供原始数据库。 |
| 2 | ICU病例监测 | 主要是对重症监护病房（ICU）的病人进行目标性的监测。按日调查ICU床位上的病人发生感染情况，每逢周一，还需对ICU床位上的病人填写病情评估分值。 | 主要是对重症监护病房（ICU）的病人进行目标性的监测。按日调查ICU床位上的病人发生感染情况，每逢周一，还需对ICU床位上的病人填写病情评估分值。系统升级了总分院监测模型，同时调整ICU监测模型，由原先的时间段监测改变到每日占床病人监测形式，可以更直观监测与相关数据处理。分别可以查阅全院ICU和分院ICU,同步更新相关统计报表全院汇总与分院合计。 |
| 3 | 职业暴露监测 | 由各临床科室的相关工作人员在发生院内的职业暴露事件后，进行暴露事件的上报，报卡提供了暴露事件的各种因素，如受伤时间、受伤地点、受伤后处理等等信息。并且由院感科进行审核和批注操作。院感科在审核后可以对受伤职工的后期的疫苗注射等情况进行追踪处理。 | 1) 可对医务人员职业暴露情况的监测与填报，存在无工号患者可以使用正式职工进入系统直接明细填报。 2) 支持暴露信息跟踪、感染源检验信息填写、后期医务工作者后期用药信息填写。 3) 专职人员进行信息监测并对填报者规范操作流程指导与反馈。 4) 支持表单打印、导出、重点不规范操作数据统计分析 |
| 4 | 围术期用药监测 | 用于监测在院病人手术期间使用抗菌药品的情况。 | 1) 通过手术信息与医嘱抗生素数据整合判断术前带入、术中用药、术后用药情况。 2) 通过科室、手术（出院）日期、用药天数、切口等信息进行数据筛查，并直接显示用药人数、使用率、切口感染率。 3) 结合手术切口、用药天数判断是否术前用药合理、术后预防用药合理。 4) 发生手术感染可直接进行传报。 5) 按照市质控中心数据要求，可直接定制化报表开发、与其直接数据对接 |
| 5 | 新增模块报表 | 根据新增的手术目标监测、ICU病例监测、职业暴露监测、围术期用药监测提供全面可定制的统计分析报表和图表，并且提供了导出成多种格式文件的功能，可方便地实现与上级管理单位对接。 | 提供全面可定制的统计分析报表和图表，可以生成各类动态设计报表，以及多种各期统计（对比）表；并且提供了导出成多种格式文件的功能，可方便地实现与上级管理单位对接。 提供的报表包括：感染监测报表、感染率/检出率/漏报率一览表、感染暴发汇总表、感染暴发明细表、ICU监测汇总表、导管感染监测汇总表、细菌与药物监测报表、多重耐药监测表、血培养等。 |
| 6 | 新增接口及基础数据调整 | 新增手麻系统接口、ICU数据接口，调整科室病区等基础数据 | 通过HIS、LIS、PASC、手麻、病案、EMR等系统数据进行整合、过滤进入院感平台，系统通过医院要求相关指标进行配置，进行数据查询与推送疑似病例，专职人员进行个案病例查看明细数据判断是否存在院内感染等处理 |

新院医疗软件需求

营养膳食管理系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 营养膳食管理系统 |  |  |  |
| 1 | 基础资料 | 食品库、菜谱库维护 | 人月 | 1年 |
| 2 |  | 收费模式及点餐模式配置 | 人月 | 1年 |
| 3 |  | 饮食医嘱、膳食调价、配餐管理设置 | 人月 | 1年 |
| 4 | 菜品管理 | 灶类信息管理 | 人月 | 1年 |
| 5 |  | 原材料管理 | 人月 | 1年 |
| 6 |  | 治疗膳食菜谱管理 | 人月 | 1年 |
| 7 |  | 多组菜谱设置 | 人月 | 1年 |
| 8 | 移动点餐 | 数据下载 | 人月 | 1年 |
| 9 |  | 订餐修改和补丁管理 | 人月 | 1年 |
| 10 | 报表管理 | 集体配餐食谱表 | 人月 | 1年 |
| 11 |  | 特殊治疗饮食食谱表 | 人月 | 1年 |
| 12 |  | 科室分菜单 | 人月 | 1年 |
| 13 |  | 特殊治疗饮食分菜标签 | 人月 | 1年 |
| 14 |  | 膳食灶别统计表 | 人月 | 1年 |
| 15 |  | 膳食类别统计表 | 人月 | 1年 |
| 16 |  | 采购用料统计表 | 人月 | 1年 |
| 17 |  | 全院膳食统计表 | 人月 | 1年 |
| 18 | 收费管理 | 扣费记帐管理 | 人月 | 1年 |
| 19 | 权限管理 | 灵活权限配置管理 | 人月 | 1年 |
| 20 | 信息交互 | 与HIS系统对接 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础资料 | 食品库、菜谱库维护 | 1)可实现增加和停用食材，充分体现了库的开放和可拓展性。系统自带近3000多种食物库。系统自带2000多种菜谱库。 2)可以增加食品或菜谱，或者修改食品或菜谱食材搭配，系统自带2000多种菜谱库。 |
| 2 |  | 收费模式及点餐模式配置 | 1)新建常用菜谱库和小锅菜库及价格设置。 2)配餐模式可支持单点、套餐、N选M。可按照不同科室类型、民族、病人类型进行配餐。 |
| 3 |  | 饮食医嘱、膳食调价、配餐管理设置 | 1)对医院开展的饮食医嘱和膳食种类进行数据设置。 2)支持按食材批量调整菜肴价格，便于食堂菜价管理。 3)不同饮食医嘱所对应的营养配餐内容设置。 |
| 4 | 菜品管理 | 灶类信息管理 | 1)对医院开展的膳食种类和类型进行数据设置。 |
| 5 |  | 原材料管理 | 1)系统包含中国最新的食物成分表2002、2004、2009和2018，提供近3000种食物和2000余种菜谱库资源 2)饮食医嘱推荐相应的营养素摄入量，推荐范围涵盖宏量及微量营养素。 |
| 6 |  | 治疗膳食菜谱管理 | 1)针对治疗膳食的患者，如糖尿病饮食或者低蛋白饮食，系统筛选相同BMI、能量、蛋白质范围的患者制定食谱，同菜不同量，从而达到治疗膳食的目的，提高治疗效果。自动为特殊治疗（称重饮食）的患者计算一日推荐能量和蛋白质摄入量标准推荐量，并根据营养（医）师指定条件，如就餐日期范围、科室类型、科室、饮食医嘱、饮食禁忌、BMI范围、能量标准范围、蛋白质标准范围等条件，查询出符合条件的相似患者，全选或选择多个患者，根据其能量、蛋白质等的营养素目标要求，在集体统一配餐食谱的基础上调整特殊食谱及食材用量，实现批量化对一类相似的特殊病人完成个体化定量食谱配制。 |
| 7 |  | 多组菜谱设置 | 1)最常见的20种以上不同饮食医嘱或人群的经典食谱，每种饮食医嘱或人群平均包含8个能量段，每个能量段不少于7天食谱，供营养（医）师直接调用。营养（医）师也可以制定与保存自定义的经典食谱，供日常配餐时直接调用。经典食谱可长期、反复调用，并可修改。调用经典食谱时，可按日选择性调用，灵活方便。 2)支持设置不同循环食谱，后台自动滚动配餐，减轻配餐压力。 |
| 8 | 移动点餐 | 数据下载 | 1)自动上传已点餐数据，同步到工作站。 2)自动下载所有患者及菜谱信息。 |
| 9 |  | 订餐修改和补丁管理 | 1)可以自动提取各科室、各床位的患者。 2)系统自动匹配相应饮食医嘱的食谱，供患者在PDA点餐。 3)系统支持医嘱餐、小锅菜、护工餐、陪护餐的点餐。 4)系统支持预订次日餐及当日加餐。 |
| 10 | 报表管理 | 集体配餐食谱表 | 1)查询每个饮食医嘱一周的食谱清单。 2)可查询小锅菜、陪护及护工一周食谱清单。 3)食谱清单可导出及打印。 |
| 11 |  | 特殊治疗饮食食谱表 | 1)可查询特殊治疗饮食医嘱一周的食谱清单。 2)食谱清单可导出及打印。 |
| 12 |  | 科室分菜单 | 1)显示某个科室所有点餐患者，当天每个餐次的点餐内容及份数，并可导出、打印，方便送餐员发餐。 |
| 13 |  | 特殊治疗饮食分菜标签 | 1)可实现对于特殊治疗膳食的患者，每个人都有专属的个性化标签，可供打印并贴在餐盒上。 |
| 14 |  | 膳食灶别统计表 | 1)根据点餐信息，统计各个灶所需要做菜品内容及份数。 |
| 15 |  | 膳食类别统计表 | 1)按照不同的灶不同饮食医嘱下统计菜肴数量及原料名称、原料数量，指导食堂烧菜。 |
| 16 |  | 采购用料统计表 | 1)根据点餐信息，系统自动生成按照不同灶的次日采购用量统计，以指导食堂采购管理，并可导出、打印。 |
| 17 |  | 全院膳食统计表 | 1)统计一段时间内全院及各科室的订餐人次 |
| 18 | 收费管理 | 扣费记帐管理 | 1)系统自动按照计费时间订餐扣费。 2)因特殊情况，未经系统正常订餐扣费时，可通过补帐解决。 |
| 19 | 权限管理 | 灵活权限配置管理 | 1)可设置每台订餐机设备分管哪些科室订餐任务。 2)设置营养科所管辖的科室，并对此进行设置。 3)科室病区列表设置，可设置医院的常用科室。 |
| 20 | 信息交互 | 与HIS系统对接 | 1)对接医院的HIS系统，同步患者基本信息+饮食医嘱数据。 |

康复管理系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） | 康复管理系统 |  |  |  |
| 1 | 康复治疗区/病区总数 | 出厂包含10个免费康复病区/治疗区 | 人月 | 1年 |
| 2 | 门诊患者管理 | 系统支持覆盖门诊业务流程，能够按照科室同步康复门诊患者的就诊信息，同步康复门诊处方，同步显示患者检验报告、检查报告，病历文书等患者基本就诊信息，同时支持完成门诊患者的康复专科评定和康复处方的实际执行。 | 人月 | 1年 |
| 3 | 住院患者管理 | 系统支持提供完整的康复住院业务流程，能够按照病区同步在院患者的就诊信息、基本信息、临床诊断等，同时提供患者出科、转床、床位预约等功能。同时同步显示患者检验报告、检查报告，病历文书等患者基本就诊信息， | 人月 | 1年 |
| 4 | 会诊患者管理 | 系统支持提供康复会诊业务流程闭环管理模式，能够按照病区自动同步康复会诊申请，支持用户查看完整的会诊申请详细信息并填写会诊回执信息，同时支持用户自定义维护会诊回执模板，有效提高临床工作效率。 | 人月 | 1年 |
| 5 | 康复数智评定 | 评定方案 / 计划、评定执行、评定管理、评定知识库 | 人月 | 1年 |
| 6 | 康复治疗记录 | 治疗医嘱、医嘱执行、治疗师工作台 | 人月 | 1年 |
| 7 | 康复文书管理 | 康复记录、康复文书、文书配置 | 人月 | 1年 |
| 8 | 康复数据分析 | 质控指标 、统计查询、全景视图 | 人月 | 1年 |
| 9 | 病案检索查询 | 系统支持提供康复患者历史病案的自助查询功能，支持多条件组合查询方式并可自定义保存查询条件，同时提供历史病案数据导出功能。 | 人月 | 1年 |
| 10 | 系统管理 | 基础维护、数据安全管理 | 人月 | 1年 |
| 11 | 康复知识库 | 系统支持上传康复文献、共识，并可关联相关患者病历，形成专病文档知识库。 | 人月 | 1年 |
| 12 | 康复执行确费 | 系统支持对接院内HIS系统，同步生成每日康复计费项目清单，提供批量操作方式。可根据实际情况调整费用明细，为康复医学科提供精细化的治疗费用管理模式，提高费用管理的准确性和时效性。 | 人月 | 1年 |
| 13 | 康复治疗预约系统 | 系统支持面向患者提供便捷的治疗预约服务，支持在线查看可预约的治疗时段，自主选择合适的时间进行治疗预约，有助于提高康复医疗服务效率和患者就诊体验，自动预约需提供预约规则。 | 人月 | 1年 |
| 14 | 康复设备物联系统接口数据对接 | 系统可与院内HIS系统对接，同步患者基本信息和就诊相关诊疗数据，支持维护字典表信息，包括医院组织架构、康复医嘱项目、康复计费项目、康复资源信息、用户角色等。 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复治疗区/病区总数 | 出厂包含10个免费康复病区/治疗区 | 系统支持按病区/科室/治疗区管理患者及用户，用户仅可对本账号所属病区/科室/治疗区的患者进行管理；支持用户与病区一对多关系 |
| 2 | 门诊患者管理 | 系统支持覆盖康复门诊业务流程，能够按照科室同步康复门诊患者的就诊信息，同步康复门诊处方，同步显示患者检验报告、检查报告，病历文书等患者基本就诊信息，同时支持完成门诊患者的康复专科评定和康复处方的实际执行。 | 系统提供门诊管理功能，支持快速检索、批量操作。 在院HIS系统接口支持的情况下，系统支持从HIS处获取门诊患者挂号、处方、检验检查报告及门诊病历等信息。 系统支持数据追溯，可以时间序列追踪患者门诊治疗各环节数据。 |
| 3 | 住院患者管理 | 系统支持提供完整的康复住院业务流程，能够按照病区同步在院患者的就诊信息、基本信息、临床诊断等，同时提供患者出科、转床、床位预约等功能。同时同步显示患者检验报告、检查报告，病历文书等患者基本就诊信息， | 系统支持与医院电子病历及HIS系统对接，可按病区同步患者基本信息、流转信息、医嘱信息、住院病历等，确保数据实时性。 系统支持与医院检验检查系统对接，同步患者检验检查报告及影像数据。 系统提供医嘱执行跟踪功能，可监控长期治疗进度并记录执行报告。 系统支持对治疗医嘱的拆分，可根据计费规则自动拆分计费项目。 系统可按照时间顺序自动记录患者在住院期间的重要时间节点。 |
| 4 | 会诊患者管理 | 系统支持提供康复会诊业务流程闭环管理模式，能够按照病区自动同步康复会诊申请，支持用户查看完整的会诊申请详细信息并填写会诊回执信息，同时支持用户自定义维护会诊回执模板，有效提高临床工作效率。 | 系统支持会诊患者全流程管理，支持查看会诊患者详细诊疗信息。 系统支持会诊信息的模板化管理，支持模版的编辑和引用。 |
| 5 | 康复数智评定 | 评定方案 / 计划、评定执行、评定管理、评定知识库 | 系统提供评定方案、评定执行、评定管理、评定知识库管理功能。 1、评定方案：系统支持维护阶段评定方案，支持跟踪评定方案执行进度，查看评定方案各评定项目完成情况。 系统支持在评定方案中评定项目历史评定记录，支持查看评定数据变化趋势。 2、评定方案执行：系统支持查看待执行项目，支持完整性校验和自动跟踪提醒，帮助用户跟踪评定执行情况。 系统提供评定项目时序性视图，实现评估结果比对功能。 系统支持自动提取的数据，支持参考值及对应分值显示，便于用户跟踪和查验计算过程，支持用户对计算分值的修正。 ▲核心功能点1-生成风险等级： 支持根据评定结果生成风险等级： 步骤1：找到评定项目，执行评定项目； 步骤2：根据评定项目表单给患者进行康复评定； 步骤3：评定结束后，系统根据各项评定项目的评定结果综合计算，最终将自动生成风险等级，并给予特殊标识；（需提供以上功能的演示视频） 3、评定管理：系统支持切换不同的展现形式多维分析患者评估数据，为康复诊疗计划制定提供数据参考依据。 系统支提供智能评定引擎，支持对量表相关临床数据自动提取及实时结果反馈的配置。 系统支持构建数据可视化组件，通过图表展示评定趋势与疗效分析结果。 系统支持集成导出功能，支持生成图片/Excel文件。 4、评定知识库：系统支持提供丰富的康复评定量表库，支持结构化评定量表及图形化的评定量表，支持评定量表的灵活配置和定制化服务，支持按需维护必填项、互斥项、默认值等内容。 系统提供常见的评分模板，支持用户对评定模版进行增删改查，并且可以根据需求自定义评分项目和规则。 |
| 6 | 康复治疗记录 | 治疗医嘱、医嘱执行、治疗师工作台 | 1、治疗医嘱开立 系统支持两种康复医嘱业务模式，系统支持两种康复医嘱业务模式，包括 HIS 系统康复医嘱同步以及完整的康复医嘱开立功能，确保康复医嘱信息与院内 HIS 系统实时同步、数据共享，达成康复医嘱闭环管理。 2、治疗医嘱执行 系统支持根据医嘱和处方自动生成每日可执行项目，支持根据医嘱状态停止生成诊疗项目。 ▲核心功能点2-全流程闭环管理： 支持治疗过程的全流程闭环管理，治疗项目自动关联治疗记录： 步骤1：选择“待执行”状态的康复治疗项目，执行后，康复治疗项目状态变更为“已执行”； 步骤2：撤销已执行的治疗项目，治疗项目状态变更为“待执行”； 步骤3：已执行的治疗项目自动关联治疗记录，显示治疗记录状态，填写后，治疗记录变为“已填写”；（需提供以上功能的演示视频） 3、治疗师工作台 系统支持查看每日工作任务情况，自动监控未按规定时间完成任务给与提示。 系统支持自动同步负责的项目，支持对待办任务的快捷操作。 |
| 7 | 康复文书管理 | 康复记录、康复文书、文书配置 | 系统提供康复记录编辑功能，提供康复文书管理、文书配置功能。 1、康复记录：系统支持用户填写康复记录、治疗记录、评定记录等多种记录方式，满足康复记录文书的书写。 系统支持自定义康复记录配置表单，支持与文书数据实时同步，保证患者治疗数据及时性、统一性。 2、康复文书：系统支持对康复文书的统一管理，支持从患者诊疗过程中自动提取相关数据，以提高文书记录效率。 系统提供对康复文书数据权限的控制功能，最小控制颗粒度可达字段级。 系统支持康复文书归档管理，对康复文书的归档情况跟踪提示，保障康复文书管理的规范性。 3、文书配置：系统提供自定义配置录入模块和内容模板应用功能，用户可根据实际需要配置调整文书内容及格式，实现用户对自身常用文档的积累。 |
| 8 | 康复数据分析 | 质控指标 、统计查询、全景视图 | 系统提供对质控指标、业务运营指标的统计查询功能，能以全景视图的形式展现查询结果。 1、质控指标：系统支持常规指标概览视图，用可视化的形式呈现科室重要指标的当前情况。 系统支持单个指标统计汇总信息查看，对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 2、统计查询：系统支持通过报告、图形等形式展示业务运营相关指标数据，支持按照不同维度进行数据统计分析。 3、全景视图：系统支持将患者基本信息、诊疗信息，康复信息进行汇总统一展示，可对患者总体情况进行全面了解。 |
| 9 | 病案检索查询 | 系统支持提供康复患者历史病案的自助查询功能，支持多条件组合查询方式并可自定义保存查询条件，同时提供历史病案数据导出功能。 | 系统提供高级检索功能。可以使用患者信息、诊断、用药、检验结果等各种特征值组合查询条件。 系统提供查询模版设置功能，用户可自定义查询条件并保存为模版在后续使用时调用。 系统提供查询结果导出功能，支持将查询结果导出为xlsx、csv格式。 |
| 10 | 系统管理 | 基础维护、数据安全管理 | 系统提供组织架构、角色授权、模版管理、设备管理功能。 系统提供对医院组织架构的维护功能。 1、组织架构管理：系统支持根据医院实际情况维护系统组织架构，满足医院正常业务需求。 系统支持配置组织结构中院区、科室、病区、人员等各部分的相互关联关系，确保业务数据精准流转。 2、角色授权：系统支持多角色权限分配设置，支持管理员配置指定角色的功能权限。 系统支持配置特定操作的功能权限，如只允许修改特定时间段、特定操作人员的操作记录。 系统提供对医院组织架构的维护功能。 3、模版管理：系统支持对文本类记录提供内容模板功能。用户可自定义、修改、删减和保存记录模板。 系统支持康复记录与临床行为紧密关联，支持用户可自行配置康复诊疗行为及临床监测记录信息与康复记录的关联关系，以便于快速便捷生成到康复记录。 系统支持模板设定私人或公共模板适用范围。 4、设备管理：系统支持对科室诊疗设备按物理空间进行分类管理。 系统支持登记管理设备信息，包括厂商、型号、采购日期。 系统支持记录设备使用状态、使用时长的使用情况。 系统支持对设备信息的导出归档。 系统支持设备管理功能，记录设备型号、状态、维护记录等。 |
| 11 | 康复知识库 | 系统支持上传康复文献、共识，并可关联相关患者病历，形成专病文档知识库。 | 1、系统支持word、Excel、PPT、pdf、JPG、PDF、MP3多种格式文件上传。 ▲2、核心功能点3-文件在线预览及在线播放： 支持PPT文件在线预览及音频、视频文件的在线播放： 步骤1：在上传文献时，可将与文献相关的文件及音视频文件同时作为附件同时上传； 步骤2：点击PPT、音频、视频文件时，可在线预览PPT文件。点击音视频文件时，可在线播放音视频文件；（需提供以上功能的演示视频） 3、系统支持对文献、专家共识的结构化整理与标注。 4、系统提供文献版本管理功能。 5、系统支持构建多级康复知识目录体系，支持无限级分类。 6、系统提供知识库权限控制功能，可精准到目录级，能根据用户级别及知识库目录限制知识访问。 7、系统支持对敏感知识的标记功能，可对敏感知识设置访问权限。 ▲8、核心功能点4-样本筛选及样本关联： 支持基于文献知识进行样本筛选，并可在文献下进行样本关联： 步骤1：在知识库中，在对应文献知识库里可查看对应关联信息； 步骤2：进入关联信息中，可查看基于文献知识筛选出来的样本； 步骤3：可在筛选出来的样本中选择需要关联的样本进行关联；（需提供以上功能的演示视频） |
| 12 | 康复执行确费 | 系统支持对接院内HIS系统，同步生成每日康复计费项目清单，提供批量操作方式。可根据实际情况调整费用明细，为康复医学科提供精细化的治疗费用管理模式，提高费用管理的准确性和时效性。 | 系统支持查看康复计费项目，可将计费各环节数据通过接口将计费信息同步至HIS收费系统，支持实时更新医嘱项目收费状态。 系统支持通过医嘱项目执行阶段和医保控费规则控制计费操作，生成操作日志，规范业务流程。 |
| 13 | 康复治疗预约系统 | 系统支持面向患者提供便捷的治疗预约服务，支持在线查看可预约的治疗时段，自主选择合适的时间进行治疗预约，有助于提高康复医疗服务效率和患者就诊体验，自动预约需提供预约规则。 | 系统支持面向患者提供便捷的治疗预约服务，支持在线查看可预约的治疗时段，自主选择合适的时间进行治疗预约，有助于提高康复医疗服务效率和患者就诊体验，自动预约需提供预约规则。 1、预约维护：系统提供对班次、号源、预约规则等基础数据的维护功能，支持可视化配置。 系统提供规则引擎，可配置预约相关规则并能基于配置的规则进行冲突检测，避免预约资源重叠。 系统提供分析工具，可对预约资源使用情况进行分析，优化资源配置。 2、号源设置：系统支持按照指定规则自动生成号源，支持设置单位时间内号源数量以及对应的项目类型。 3、预约管理：系统提供治疗预约安排管理功能，支持用户设置预约计划规则，并能根据规则进行智能预约安排，并支持人工干预调整。 系统提供冲突提醒功能，根据预约安排规矩进行冲突判断，给予用户提醒。 系统支持对患者进行治疗安排，结合排班信息及医院资源情况，进行患者日程安排。 系统提供预约安排模板库，可对历史方案进行复用。 系统提供医师端预约管理界面，实时查看预约状态。 系统支持在院方提供消息平台接口的情况下可集成智能提醒服务，通过短信/消息推送预约通知。 |
| 14 | 康复设备物联系统接口数据对接 | 系统可与院内HIS系统对接，同步患者基本信息和就诊相关诊疗数据，支持维护字典表信息，包括医院组织架构、康复医嘱项目、康复计费项目、康复资源信息、用户角色等。 | 系统支持在医院HIS系统接口支持的条件下，系统支持维护医护人员、科室病区、医嘱用药等基本字典信息与HIS的同步。 系统支持在医院HIS系统接口支持的条件下，系统支持与HIS系统对接患者信息，包括主键、手机号、患者姓名、身份证号、性别、出生日期、录入时间、患者病历号、门诊号、住院号、住院科室 ID、诊断信息、床号、入院类型、就诊类型、就诊卡号、就诊医生等。 系统提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口多种数据采集方式。 系统支持主流通信协议（如MQTT、HTTP），在设备协议及设备接口具备的情况下，支持对康复设备数据接入，可采集设备运行数据（如治疗时长、参数、运行状态）。 |

医疗集中预约中心

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） | 医疗集中预约中心 |  |  |  |
| 1 | 智能预约规则库 | 检查部位指定预约时间 | 人月 | 1年 |
|  |  | 检查部位绑定检查设备 |  | 1年 |
|  |  | 根据病人就诊类别过滤检查机房 |  | 1年 |
|  |  | 根据病人移动方式选择机房 |  | 1年 |
|  |  | 设备控制检查项目 |  | 1年 |
|  |  | 冲突部位过滤 |  | 1年 |
|  |  | 机房之间的距离 |  | 1年 |
|  |  | VIP预约 |  | 1年 |
| 2 | 智能预约 | 资源规则排班 | 人月 | 1年 |
|  |  | 检查项目时间冲突 |  | 1年 |
|  |  | 空腹项目控制最大量 |  | 1年 |
|  |  | 病区绑定资源 |  | 1年 |
|  |  | 资源控制药物剂量 |  | 1年 |
|  |  | 外院控制最大量 |  | 1年 |
|  |  | 预留放号数 |  | 1年 |
|  |  | 病人运输方式控制最大量 |  | 1年 |
|  |  | 增强项目控制时间间隔规则 |  | 1年 |
|  |  | 检查类型控制间隔天数规则 |  | 1年 |
|  |  | 特殊部位检查时间配置 |  | 1年 |
|  |  | 特殊部位绑定检查机房 |  | 1年 |
|  |  | 预约时自动分配机房 |  | 1年 |
| 3 | 诊间预约 | 支持医生开完单病人付费后，医生可以在门诊医生站系统为病人预约检查时间。 | 人月 | 1年 |
|  |  | 获取开单信息 |  | 1年 |
| 4 | 短信提醒服务 | 动态短信模板 | 人月 | 1年 |
|  |  | 全流程短信提醒 |  | 1年 |
|  |  | 预制短信模板 |  | 1年 |
|  |  | 短信查看预约电子回执单 |  | 1年 |
| 5 | 预约实时跟踪 | 预约查询界面 | 人月 | 1年 |
|  |  | 预约查询 |  | 1年 |
|  |  | 预约结果 |  | 1年 |
|  |  | 修改预约 |  | 1年 |
|  |  | 取消预约 |  | 1年 |
|  |  | 门诊先预约后交费 |  | 1年 |
|  |  | 预约权限控制 |  | 1年 |
|  |  | 界面刷新 |  | 1年 |
| 6 | 预约资源优化 | 爽约管理 | 人月 | 1年 |
|  |  | 工作量统计 |  | 1年 |
|  |  | 预约耗时统计 |  | 1年 |
|  |  | 预约资源分析 |  | 1年 |
| 7 | 相关系统改造 | 放射系统流程化改造 | 人月 | 1年 |
| 8 |  | 超声系统流程化改造 | 人月 | 1年 |
| 9 |  | 内窥镜系统流程化改造 | 人月 | 1年 |
| 10 |  | 心电系统流程化改造 | 人月 | 1年 |
| 11 |  | HIS系统改造 | 人月 | 1年 |
| 12 | 预约中心对接医技系统 | 对接放射系统 | 人月 | 1年 |
| 13 |  | 对接超声系统 | 人月 | 1年 |
| 14 |  | 对接内镜系统 | 人月 | 1年 |
| 15 |  | 对接心电系统 | 人月 | 1年 |
| 16 |  | 对接HIS系统 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能预约规则库 | 检查部位指定预约时间 | 支持为特定检查部位 / 项目绑定专属预约时间段，未绑定项目默认开放所有时间段。 |
|  |  | 检查部位绑定检查设备 | 支持指定检查部位仅能在特定设备上执行，系统自动过滤非绑定设备，仅展示合规设备供预约分配，避免资源错配。 |
|  |  | 根据病人就诊类别过滤检查机房 | 支持根据申请单来源（门诊 / 住院）自动匹配对应机房，例如 1 号楼住院患者仅展示 1 号楼机房，避免跨区域奔波。​ |
|  |  | 根据病人移动方式选择机房 | 支持按患者移动方式（步行 / 推床 / 轮椅）过滤机房，自动屏蔽空间不符的机房（如推床无法进入的窄门机房），仅推荐适配机房。 |
|  |  | 设备控制检查项目 | 支持为每个设备配置每日各检查项目（血管 / 心脏 / 增强等）的最大可预约人数，防止单设备过载，保障检查效率。 |
|  |  | 冲突部位过滤 | 支持后台配置 “互斥检查部位规则”，同一患者同一天不可预约规则内的冲突部位，系统自动拦截冲突预约请求。 |
|  |  | 机房之间的距离 | 支持根据患者需检查的多个部位，自动计算最短路径的检查顺序，减少患者在机房间的移动距离。 |
|  |  | VIP预约 | 支持创建 VIP 专属隐藏预约队列，VIP 用户仅需选择预约日期，系统自动分配资源且不占用普通用户号源，保障 VIP 服务体验。 |
| 2 | 智能预约 | 资源规则排班 | 支持按星期/日期、上下午/时间范围/时间间隔 + 放号数配置排班。 |
|  |  | 检查项目时间冲突 | 支持设置 “源检查项目 - 目标检查项目” 的最小间隔时间，例如【普通胃镜】与【普通肠镜】互斥 48 小时，系统自动校验历史预约记录，拦截间隔不足的预约请求。 |
|  |  | 空腹项目控制最大量 | 支持按时间段设置空腹项目最大预约量（按检查数 / 占号数），例如 7:00-8:00 放号 10 个，空腹项目最多约 7 个，预留 3 个号源给非空腹患者，保障空腹患者优先就诊。 |
|  |  | 病区绑定资源 | 支持指定病区仅能预约绑定资源，未绑定病区默认开放所有资源；例如住院楼内有机房时，可设置该楼病区优先预约楼内机房。​ |
|  |  | 资源控制药物剂量 | 针对核医学或增强检查，要求支持按 “每日药物总剂量” 管控预约，例如每日药物剂量 1000mCi，系统根据已预约项目的剂量消耗实时计算剩余剂量，即使有剩余号源，剂量不足时也自动拦截预约。 |
|  |  | 外院控制最大量 | 支持设置某时间段内给外院的最大预约量，保障本院患者资源，例如 CT 每日外院最多约 30个，系统自动统计外院预约总数，达上限后关闭外院预约通道。 |
|  |  | 预留放号数 | 支持为特殊需求（教学实验 / 特殊人员）预留指定时段号源，仅拥有 “预留权限” 的用户可使用，同时支持在预约结果页、配置页补充预留放号数。 |
|  |  | 病人运输方式控制最大量 | 支持限制特定运输方式患者的最大检查人数，例如床边检查每日最多 10 人，系统实时统计并拦截超额预约。 |
|  |  | 增强项目控制时间间隔规则 | 针对设备性能有限的场景，支持设置每日增强项目最大数量（如 8 个），系统自动将增强项目与平扫项目穿插分配，避免增强项目连续执行导致设备过载。 |
|  |  | 检查类型控制间隔天数规则 | 支持设置不同检查类型的最小间隔天数，例如同一患者 CT 与 MR 检查需间隔 1 天，系统自动校验历史预约，拦截间隔不足的请求。 |
|  |  | 特殊部位检查时间配置 | 支持为同一机房的不同检查部位绑定专属耗时，预约时根据耗时自动判断占用1个或多个号源（如长耗时部位占用 2 个连续号源），避免时间冲突。 |
|  |  | 特殊部位绑定检查机房 | 支持指定特殊检查部位仅能在特定机房执行，系统自动过滤非绑定机房，仅展示合规选项。 |
|  |  | 预约时自动分配机房 | 支持默认按机房使用率自动分配机房，同时支持手动修改（如患者有特殊需求），平衡资源负载。 |
| 3 | 诊间预约 | 支持医生开完单病人付费后，医生可以在门诊医生站系统为病人预约检查时间。 | 支持医生开完单病人付费后，医生可以在门诊医生站系统为病人预约检查时间。 |
|  |  | 获取开单信息 | 支持获取开单信息，医生工作站开单完成后，医技集中预约平台通过病历号，开单时间等信息通过约定接口获取HIS开单信息。 |
| 4 | 短信提醒服务 | 动态短信模板 | 支持根据患者姓名、检查类型、预约时间等动态信息生成个性化短信，避免固定模板的信息缺失。 |
|  |  | 全流程短信提醒 | 覆盖预约全环节（缴费前提醒、预约确认后通知、修改 / 取消预约告知），自动触发短信发送，确保患者实时掌握预约状态。 |
|  |  | 预制短信模板 | 支持后台预先创建常用短信模板（如预约确认、取消通知），可快速调用并按需修改，提升运维效率。 |
|  |  | 短信查看预约电子回执单 | 支持通过接口调用医院短信平台，患者点击短信链接即可查看预约电子回执单，包含检查时间、地点、注意事项等信息。 |
| 5 | 预约实时跟踪 | 预约查询界面 | 提供预约查询界面供用户查询预约信息。 |
|  |  | 预约查询 | 查询支持多条件预约查询：提供 “病历号 / 患者姓名 / 检查部位 / 检查状态 / 执行科室 / 检查类型 / 检查资源 / 病人类型 / 预约时间” 等多维度查询条件，支持单条件或组合条件查询，快速定位预约记录。 |
|  |  | 预约结果 | 查询结果列表需包含患者基本信息（姓名、病历号）、检查信息（部位、项目）、预约信息（时间、机房、设备）及操作按钮（修改 / 取消 / 打印），信息直观清晰。 |
|  |  | 修改预约 | 支持患者 / 医生发起预约修改。 |
|  |  | 取消预约 | 支持取消预约，取消时需填写原因。 |
|  |  | 门诊先预约后交费 | 门诊患者支持 “先预约后交费”，超时未缴费自动取消预约并释放号源，缴费完成后预约生效。​ |
|  |  | 预约权限控制 | 支持按用户组区分权限（HIS/PACS），例如 PACS 用户可修改 HIS 预约记录，HIS 用户不可修改 PACS 预约，避免越权操作。 |
|  |  | 界面刷新 | 支持界面刷新可预约资源与开单信息。 |
| 6 | 预约资源优化 | 爽约管理 | 提供统计 “预约未到” 患者名单，支持按科室 / 时间段导出，为医院制定爽约管控策略（如黑名单）提供数据支撑。 |
|  |  | 工作量统计 | 支持按检查设备 / 检查医生统计每日 / 每周 / 每月工作量，支持以图形、表格等形式展示。 |
|  |  | 预约耗时统计 | 支持按检查类别 / 检查项目统计平均预约耗时（从申请到检查的时间），图形化呈现耗时趋势。 |
|  |  | 预约资源分析 | 支持基于分析设备 / 医生的预约使用率、空闲率，为 “最优资源分配方案” 提供数据依据，减少资源浪费。 |
| 7 | 相关系统改造 | 放射系统流程化改造 | 对院内放射系统进行流程化改造，实现与预约系统的 “检查项目 / 预约信息 / 执行状态” 双向互通，预约信息自动同步至放射系统，检查完成后状态回写预约系统。 |
| 8 |  | 超声系统流程化改造 | 对院内超声系统进行流程化改造，实现与预约系统的 “检查项目 / 预约信息 / 执行状态” 双向互通，预约信息自动同步至超声系统，检查完成后状态回写预约系统。 |
| 9 |  | 内窥镜系统流程化改造 | 对院内内镜系统进行流程化改造，实现与预约系统的 “检查项目 / 预约信息 / 执行状态” 双向互通，预约信息自动同步至内镜系统，检查完成后状态回写预约系统。 |
| 10 |  | 心电系统流程化改造 | 对院内心电系统进行流程化改造，实现与预约系统的 “检查项目 / 预约信息 / 执行状态” 双向互通，预约信息自动同步至心电系统，检查完成后状态回写预约系统。 |
| 11 |  | HIS系统改造 | 基础数据同步：要求改造 HIS 系统，实现 “检查项目字典、患者基本信息” 与预约系统实时同步，确保数据一致性。​ 预约信息交互：要求支持 HIS 向预约系统推送检查申请单，预约系统向 HIS 回写预约状态（确认 / 修改 / 取消）、检查执行结果，实现全流程数据闭环。​ 诊间预约对接：要求完成 HIS 医生站与预约系统的接口开发，支持医生站直接跳转预约、开单信息自动拉取，打通诊间预约通道。 |
| 12 | 预约中心对接医技系统 | 对接放射系统 | 预约中心系统与院内放射系统对接，实现检查项目，预约信息的互通。 |
| 13 |  | 对接超声系统 | 预约中心系统与院内超声系统对接，实现检查项目，预约信息的互通。 |
| 14 |  | 对接内镜系统 | 预约中心系统与院内内镜系统对接，实现检查项目，预约信息的互通。 |
| 15 |  | 对接心电系统 | 预约中心系统与院内心电系统对接，实现检查项目，预约信息的互通。 |
| 16 |  | 对接HIS系统 | 预约中心系统支持与HIS系统同步检查项目，支持实时更新调用电子检查申请单信息，支持预约执行情况同步。 |

血库系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） | 血库系统 |  |  |  |
| 1 | 输血科工作站 | 血液管理 | 人月 | 1年 |
| 2 |  | 配发血管理 | 人月 | 1年 |
| 3 |  | 输血科反馈管理 | 人月 | 1年 |
| 4 |  | 自体血管理 | 人月 | 1年 |
| 5 | 临床医生站 | 临床医生管理 | 人月 | 1年 |
| 6 | 护士工作站 | 血液管理 | 人月 | 1年 |
| 7 | 医务科工作站 | 医务科输血管理 | 人月 | 1年 |
| 8 | 临床用血评估统计、分析 | 临床用血评估统计、分析；临床医师用血评估；医院用血评估 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输血科工作站 | 血液管理 | 血液入库管理、血液调拨管理、血液库存盘点、血液退回血站、血液血型复核、血液加工管理、血液解冻管理、血液报废申请、血液报废申请审核、血液回收、血液销毁全流程记录 |
| 2 |  | 配发血管理 | 输血申请单送达、输血申请单接收、输血申请单退回、血型复核、配血管理、发血管理、取血通知管理、费用管理、病区血液暂存 |
| 3 |  | 输血科反馈管理 | 大量用血审批管理；不良反应输血科处置填写；用血申请评价输血科填写 |
| 4 |  | 自体血管理 | 自体血申请单接收、自体血计划管理、标签打印、自体血血液入库、自体血血液出库 |
| 5 | 临床医生站 | 临床医生管理 | 备血申请、常规用血、紧急用血、自体输血、血浆置换、放血治疗、血液成分单采治疗申请类别流程管理；知情同意书管理、输血前评估管理、输血申请管理、输血审批管理、输血后评价管理、输血检验医嘱管理；病程记录生成 |
| 6 | 护士工作站 | 血液管理 | 取血单管理、血液确认、血液输注过程管理（输注前巡视、输注开始、输注中巡视、输注结束、输注后巡视）、血袋回收、血袋销毁 |
| 7 | 医务科工作站 | 医务科输血管理 | 医务科审批管理、医务科提醒管理、医务科统计分析 |
| 8 | 临床用血评估统计、分析 | 临床用血评估统计、分析；临床医师用血评估；医院用血评估 | 临床科室用血评估；临床医生用血评估；医院用血评估；《临床用血质量控制指标》一键统计 |

重症监护系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （五） | 重症监护系统 |  |  |  |
| 1 | 信息系统集成平台 | 与HIS、LIS、PACS、RIS、EMR等集成 | 人月 | 1年 |
| 2 |  | 监护床位应用授权管理 | 人月 | 1年 |
| 3 | 设备数据采集平台 | 设备采集连接方案管理 | 人月 | 1年 |
| 4 |  | 自定义体征数据采集频率 | 人月 | 1年 |
| 5 |  | 采集多种生命体征 | 人月 | 1年 |
| 6 | 日常护理管理 | 出入液量管理 | 人月 | 1年 |
| 7 |  | 执行医嘱管理 | 人月 | 1年 |
| 8 |  | 生命体征管理 | 人月 | 1年 |
| 9 |  | 治疗、护理措施管理 | 人月 | 1年 |
| 10 | 电子医疗文书 | 护理措施及护理提示 | 人月 | 1年 |
| 11 |  | 特别护理记录单 | 人月 | 1年 |
| 12 |  | 危重患者护理记录单 | 人月 | 1年 |
| 13 |  | 一般患者护理记录单 | 人月 | 1年 |
| 14 |  | 基础护理记录单 | 人月 | 1年 |
| 15 | 科室日常事务管理 | 工作内容统计 | 人月 | 1年 |
| 16 |  | 科室人员管理 | 人月 | 1年 |
| 17 |  | 用药统计 | 人月 | 1年 |
| 18 |  | 设备统计 | 人月 | 1年 |
| 19 | 数据管理临床分析 | 监护信息标准化管理 | 人月 | 1年 |
| 20 |  | 重症数据共享 | 人月 | 1年 |
| 21 | 系统维护 | 用户权限管理 | 人月 | 1年 |
| 22 |  | 使用权限管理 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息系统集成平台 | 与HIS、LIS、PACS、RIS、EMR等集成 | 1)系统支持采用HL7、Web Service或者数据库视图的方式与医院现有HIS信息系统集成。 2)系统支持从HIS同步患者基本信息。 3)系统支持从HIS获取患者医嘱信息，包括名称、规格、用量、频次、医嘱状态。 |
| 2 |  | 监护床位应用授权管理 | 1)系统提供床头卡或列表形式显示所有患者的基本信息、诊断信息和病情危重情况，为医护人员提供方便、直观、清晰的查看和操作方式。 2)系统支持以柱状图、饼图的方式显示当前在科患者的主要专科评分、病情危重程度、呼吸支持的统计情况，并能实现图形与床卡的动态关联，医护人员可根据需要观察的内容自由切换。 3)系统提供患者重要标签显示，可根据标签快速筛选患者，如：新入科患者、发现危急值、使用呼吸机、导管。 4)系统可根据当前登录医护人员的管床情况显示所管辖的患者信息。 5)系统支持医护人员对床位性质进行维护，是否隔离床位、是否正负压隔离提供所管床位的患者列表查看；提供床位编制属性维护。 6)系统提供用户自主进行床位与监护设备关联操作，建立监护设备采集数据与患者信息关联通道；支持使用拖拽方式方便地将设备分配到对应的床旁或解除关联。 7)医护人员能够在床卡上对患者进行快速转床或出科操作。 8)支持筛选24时间内出科的患者、在科患者、空床位。 |
| 3 | 设备数据采集平台 | 设备采集连接方案管理 | 1)系统支持自动采集床边监护设备的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采样频率。 2)系统提供多种设备接口的内置支持，支持网络、串口多种数据采集方式。 3)系统支持接入主流厂商的监护设备。 |
| 4 |  | 自定义体征数据采集频率 | 1)系统支持护理概览模块的自主组合，支持快速跳转到对应菜单查看详情，支持自定义生命体征视图的显示项目，支持自定义血气分析视图的显示项目。 2)系统支持智能识别患者是否脓毒症，支持5个炎性标志物(白细胞计数、C反应蛋白、白细胞介素-6、中性粒细胞-淋巴细胞比值、降钙素原)数据的动态显示，并提供历史结果趋势分析图。 |
| 5 |  | 采集多种生命体征 | 1)系统面向护理人员的工作关注点，提供护理工作信息的概览视图，并在同一个页面展示，供护理人员统一的调取和查看。 2)系统动态显示患者主要观测指标包含：生命体征、出入量，并提供趋势分析图，并支持趋势图导出。 3)系统支持显示护理重要工作项目信息：医嘱执行、皮肤和导管信息、交班事项、呼吸监测，以便于护理人员快速了解工作情况。 |
| 6 | 日常护理管理 | 出入液量管理 | 1)系统提供集中、快速临床监护信息录入入口，提供录入信息分类定位，以便于用户方便快捷录入及查看监护数据。 2)系统支持从设备自动采集各类监测数据；支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示；提供监测数据合理性判断，以提醒医护人员。 3)系统支持对需要记录的出入量条目进行删减和维护，并可根据当前患者插管情况，动态生成出入量记录界面；支持统计医嘱补液的入量；系统提供出量、入量和平衡量的统计方案。 4)系统支持对所有类别的数据进行人工修正和批量审核；支持对部分监测项的标准选项录入；支持对修正进行权限控制。 5)系统提供以点选方式录入主观的观察数据，用户可自定义观察项、出入量模板，可根据专科化需求对观察项模板进行编辑、修改和删除。 6)系统支持根据已知公式对参数进行计算并显示：如输入舒张压和收缩压可计算MAP数值；其它如BMI、氧合指数、CVP均可计算，计算规则支持配置。 7)医护人员可以针对不同患者不同病情设置个性化的观察参数。 8)系统支持任意时间点的数据录入。 9)系统支持在一个界面进行监测数据录入、护理文书填写和评分记录，并支持特护单预览功能，减少护士在多界面跳转操作。 10)系统集成监测项目智能快捷面板，支持选中时间点/列的快捷操作，如复制最近一条数据、批量审核/清空内容、查看历史记录、非整点数据录入、留空原因记录、插入护理记录。 |
| 7 |  | 执行医嘱管理 | 1)系统自动从HIS中提取医嘱，并在医嘱执行界面整体显示，可以自动按照长期、临时的医嘱显示，也可以按照输液、口服、治疗、注射医嘱执行类别进行分类，方便医护人员查看和操作。 2)医护人员可按班次进行查询和执行医嘱，便于当班护士快速了解本班次所要执行的医嘱内容。可通过医嘱执行状态和医嘱类型进行筛选和定位医嘱，同时可将医嘱执行情况进行记录和修改。 3)用户可查看医嘱执行情况，用醒目颜色标识新开、未执行、完成、停止状态的医嘱，并显示具体执行情况，全程跟踪医嘱的执行情况，界面清晰，颜色醒目，分类明确。 4)用户执行医嘱的同时，系统即可自动生成符合科室要求的护理记录。 5)系统详细记录每条医嘱的处理情况，补液统计到出入量中；支持记录补液或药品执行采用的管路和设备信息。 6)系统支持键盘上下键跟进医疗行为及快捷输入，实现医嘱执行量的快速录入。支持对非计量医嘱直接点选记录，右键标记完成，例如翻身。支持快推量清晰显示在界面上。 7)医护人员可自定义按班次、医嘱类型、医嘱分类打印医嘱输液贴；支持医嘱输液贴样式根据科室要求定制。 8)系统支持用药剂量的换算，换算规则可维护，确保入量的准确汇总。 9)系统支持医嘱集中快速执行；支持按照用户需求灵活设定快速执行医嘱项。 10)医护人员可查看输液类药品执行的入量趋势图，包含流速的变化情况；系统内置“流速计算器”，便于医护人员对患者输液状态的管理。 |
| 8 |  | 生命体征管理 | 1)系统支持采集多种生命体征参数，包括：心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压、有创血压、体温、中心静脉平均压、潮气、心排量。 |
| 9 |  | 治疗、护理措施管理 | 1)对于护士重复书写的出入院评估、护理措施、病情记录和交班报告文字段落，系统提供模块化模板供用户使用，减少书写时间，规范文书格式；用户可自定义、修改、删减、保存记录模板。 2)系统支持护理记录另存为模板功能，医护人员可维护模板分组、模板名称、模板内容。 3)系统支持医疗单位、罗马字符、数学字符及其它特殊字符的快速录入。 4)医护人员可根据班次查看病情记录，按照记录时间进行排序。 5)系统支持护理记录与临床行为紧密关联，用户在完成医嘱执行及临床监测时，相应信息即可生成到护理记录中。 |
| 10 | 电子医疗文书 | 护理措施及护理提示 | 1)护理计划是为达到护理目标而设计的护理方案，目的是使患者得到整体的护理。系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况制定护理计划和护理目标，支持针对护理措施执行效果进行评价，便于后续改进。 2)系统提供各类护理计划的知识库支撑，支持对护理计划定义、预期目标、预期目标定义、护理措施进行维护。 3)系统支持护理计划执行状态跟踪，包含计划、进行中、已完成；支持对护理计划执行效果进行评价，包括未达标、部分达标、全部达标。 4)系统支持医护人员结合临床反馈和实际应用情况自行修改、新增、删除护理计划；支持对已完成的护理计划进行撤回操作；支持护理计划自定义模板打印。 5)系统支持新增护理计划时，可检索护理计划模板，支持护理计划模板按分类显示；支持根据临床反馈和实际应用情况选择部分预期目标和护理措施。 6)护理计划未完成前，支持记录护理计划的执行记录，包含执行时间、预期目标、护理措施、执行人、评价状态。有权限的用户能对护士的执行情况进行评价。 |
| 11 |  | 特别护理记录单 | 1)系统能够全自动生成特护单，实现特护单上医嘱执行信息、生命体征数据、观察监测信息、出入量信息、护理措施记录信息的自动采集、模板化记录。 2)特护单格式支持根据护理部或科室要求定制，支持彩色图形或趋势图的制作，支持特护单内容缩放、打印预览与打印。 3)医护人员能够配置不同版本的特护单，特护单版式升级后，旧版电子特护单仍可保持原来的版式和内容，升级以后的电子特护单依据新版式自动生成，互不影响。 4)系统具备特护单归档功能，归档后的文书在授权用户（如护士长）进行解除归档操作后方可更新，防止特护单数据的随意修改，保证文书记录的一致性。 5)支持特护单指定打印页码和打印记录，支持快捷跳转指定页数，支持设置特护单显示起始页。 |
| 12 |  | 危重患者护理记录单 | 1)系统支持记录CRRT记录单，包括上机时间、下机时间、治疗模式、血流速、置换液流速、透析液流速、病人脱水流速。 2)系统支持记录体外膜肺氧合(ECMO) 记录单，包括转速、血流量、氧流量、氧浓度、静脉管路抖动、水箱温度、水箱转速。 3)系统支持记录IABP记录单，包括PSP、PDP、触发模式、辅助比例、球囊压力。未下机，不允许新增新的单子。 4)系统支持记录PICCO记录单，包括Pcco(连续性心输出量)、SV(每搏量)、Dpmax(左心收缩力指数)。 5)支持删除、归档、打印操作。 |
| 13 |  | 一般患者护理记录单 | 1)系统提供定制重症科室所需的常用文书功能，如入科记录单、出科记录单、护理记录单；项目定制工作量不超过5份文书。 2)系统支持结构化数据的自动提取，如患者基本信息、生命体征。 3)系统支持文书单的打印和归档。 |
| 14 |  | 基础护理记录单 | 1)系统提供定制重症科室所需的常用文书功能，如入科记录单、出科记录单、护理记录单；项目定制工作量不超过5份文书。 2)系统支持结构化数据的自动提取，如患者基本信息、生命体征。 3)系统支持文书单的打印和归档。 |
| 15 | 科室日常事务管理 | 工作内容统计 | 1)系统提供常规质控指标统计：（ICU床位数及医护床位比；平均住院天；床位使用率；24小时/48小时重返数；24小时/48小时重返患者率；收治患者数及患者来源分布；出科性质分布，包括死亡患者数、转出患者数；导尿管留置日数及留置率；血管内导管留置日数及留置率）。 2)系统支持常规指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。 3)系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 |
| 16 |  | 科室人员管理 | 1)在医院可提供数据来源的条件下，系统可涵盖重症医学专业医疗质量控制指标(2024年版)要求的质控指标，包括：（ICU床位使用率；ICU医师床位比；ICU护士床位比；急性生理与慢性健康评分 (APACHE II) ≥15分患者收治率；感染性休克患者集束化治疗完成率；抗菌药物治疗前病原学送检率；深静脉血栓 (DVT) 防治率；中重度急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 患者俯卧位实施率；ICU镇痛评估率；ICU镇静评估率；ICU患者标化病死指数；ICU非计划气管插管拔管率；ICU气管插管拔管后48h再插管率；非计划转入ICU率；转出ICU后48h重返率；ICU呼吸机相关肺炎 (VAP) 发生率；ICU血管导管相关血流感染 (CRBSI) 发生率；ICU急性脑损伤患者意识评估率；48内肠内营养 (EN)启动率）。 2)用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。 3)系统提供三级综合医院等级评审重症相关质控指标统计：（非预期的 24/48 小时重返重症医学科率（%）；呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）的预防率（‰）；呼吸机相关肺炎（ＶＡＰ）发病率（‰）；中心静脉置管相关血流感染发生率（‰）；留置导尿管相关泌尿系感染发病率（‰）；重症患者死亡率（%）；重症患者压疮发生率（%）；人工气道脱出例数）。 4)系统支持三级综合医院评审指标概览视图，用实时数据、图表的形式，清晰明了的呈现科室重要指标的当前情况；系统支持单个指标统计汇总信息查看。 5)系统对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 |
| 17 |  | 用药统计 | 1)系统提供抢救事件的跟踪和回顾功能，详细记录抢救发生的时间及过程、参与抢救的人员信息以及抢救结果的信息。 2)系统提供抢救期间更加密集的床旁设备数据采集和提取，支持秒级的数据记录；可以根据临床需要补录指定时间间隔的抢救数据。 3)系统能够快捷记录抢救用药、输液、输血以及相关处置，汇总形成医嘱清单，方便后续的补录和跟踪。 4)系统支持在统一时间轴下查看抢救期间的患者体征、用药、护理处置、管路使用的记录。 5)支持补录的抢救医嘱与抢救记录进行关联，确保抢救记录的完整性和准确性。 支持临床科室预约ICU床位，预约床位安排。 |
| 18 |  | 设备统计 | 1)系统支持对科室床旁设备进行分类管理，对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期。 2)系统能够记录设备的使用情况，如使用状态。 3)系统支持将设备信息导出归档。 |
| 19 | 数据管理临床分析 | 监护信息标准化管理 | 1)在医院可提供数据来源的条件下，系统可涵盖重症医学专业医疗质量控制指标(2024年版)要求的质控指标，包括：(ICU床位使用率;ICU医师床位比;ICU护士床位比;急性生理与慢性健康评分 (APACHE II) ≥15分患者收治率;感染性休克患者集束化治疗完成率;抗菌药物治疗前病原学送检率;深静脉血栓 (DVT) 防治率;中重度急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 患者俯卧位实施率;ICU镇痛评估率;ICU镇静评估率;ICU患者标化病死指数;ICU非计划气管插管拔管率;ICU气管插管拔管后48h再插管率;非计划转入ICU率;转出ICU后48h重返率;ICU呼吸机相关肺炎 (VAP) 发生率;ICU血管导管相关血流感染 (CRBSI) 发生率;ICU急性脑损伤患者意识评估率;48内肠内营养 (EN)启动率)。 2)用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。 |
| 20 |  | 重症数据共享 | 1)支持重症信息系统开放接口，支持数据向其他临床业务科室开放共享（需对应的临床业务科室信息系统与重症系统对接、改造）。 |
| 21 | 系统维护 | 用户权限管理 | 1)系统支持管理员根据工作职责为用户分配不同的用户角色。 2)系统支持对进修或实习人员维护带教老师。 3)系统支持根据角色配置对应的功能权限，方便用户集中处理所负责的工作。 |
| 22 |  | 使用权限管理 | 1)管理员可以根据班次、所负责患者配置专属权限，如只能修改当前班次、本人提交的记录。 2)可支持对医院组织架构的维护。 |

手术麻醉系统

功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） | 手术麻醉系统 |  |  |  |
| 1 | 术前准备信息 | 手术申请核定 | 人月 | 1年 |
| 2 |  | 术前访视记录 | 人月 | 1年 |
| 3 |  | 手术计划排程 | 人月 | 1年 |
| 4 | 手术麻醉信息 | 体征监控记录 | 人月 | 1年 |
| 5 |  | 麻醉用药信息 | 人月 | 1年 |
| 6 |  | 手术事件登记 | 人月 | 1年 |
| 7 |  | 手术状态变更 | 人月 | 1年 |
| 8 |  | 麻醉医师交接 | 人月 | 1年 |
| 9 |  | 其他辅助操作 | 人月 | 1年 |
| 10 | 手术护理信息 | 手术器械清点 | 人月 | 1年 |
| 11 |  | 护理文书记录 | 人月 | 1年 |
| 12 | 术后苏醒管理 | 术后麻醉文书 | 人月 | 1年 |
| 13 |  | 苏醒监控记录 | 人月 | 1年 |
| 14 | 安全核查管理 | 文书完成核查 | 人月 | 1年 |
| 15 |  | 手术安全核查 | 人月 | 1年 |
| 16 | 麻醉病案管理 | 病案归档封存 | 人月 | 1年 |
| 17 |  | 病案综合查询 | 人月 | 1年 |
| 18 | 麻醉质量管理 | 实时手术监控 | 人月 | 1年 |
| 19 |  | 常规统计报表 | 人月 | 1年 |
| 20 |  | 国家质控指标 | 人月 | 1年 |

技术参数要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 术前准备信息 | 手术申请核定 | 1)系统支持通过HIS系统的信息接口（HL7或者Web service）接收临床科室的手术申请及手术病人的基本信息。 2)系统支持对非择期手术病人的手术申请相关信息的直接录入功能。 3)系统支持对术前患者的手术申请提供驳回操作功能。 4)系统支持通过手术类型、手术医生、手术科室过滤条件对手术申请进行查询显示。 5)系统支持获取HIS或其他临床应用系统的接口信息，系统可提醒手术医生级别、麻醉医生级别是否符合手术分级资格要求。 6)系统支持手术申请单必填项设置，对于标注必填项必须完成相关内容的填写，否则无法完成手术申请。 7)系统支持查询阶段时间范围内的手术申请信息，支持用户根据需要调整显示列及排序。 |
| 2 |  | 术前访视记录 | 1)系统支持对患者提供不同标注载体，如：手术类型、计费类型的信息。支持医护人员通过多种过滤条件快速查询患者，如：麻醉类型、手术类型、手术状态、手术间。 2)系统提供术前访视单、麻醉知情同意书的查看、编辑、打印功能。 3)术前访视单包括手术前病人基本信息、身体情况确认、术前诊断、拟行手术、麻醉方式确定功能。 4)根据手术患者病情需要，系统提供各类术前评分录入，如：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分。 5)系统支持术前访视单所见即所得的电脑展现，即操作与输出界面样式一致。 6)系统支持针对术前访视记录单及麻醉知情同意书提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。 |
| 3 |  | 手术计划排程 | 1)手术室排程支持按日、周、月可视化日历表形式安排手术申请，以方便麻醉科工作人员排程。 2)支持根据麻醉科工作人员排程习惯，按手术申请时间或手术计划时间过滤手术申请完成排程。 3)麻醉科工作人员可根据需要对手术申请进行多条件组合过滤，支持9个排序字段共18种排序方式，包括手术类型、手术医生、麻醉医生、申请台次、拟施手术、麻醉方式。 4)系统支持有操作权限的用户，通过鼠标拖拽已申请手术到基于日历表形式的可视化排程界面，完成手术室和时间的安排。没有操作权限的用户不支持鼠标拖拽，避免误操作。 5)系统支持根据点选顺序结合排班规则，实现将选中的手术申请批量安排到对应手术区的手术间上，提升排程效率。 6)系统支持根据排班规则实现按科室分配、按术者分配、按术式分配，完成患者手术的快速排程并根据手术预约时间自动安排台次。 7)支持预设手术间工作人员，并在日历视图中显示。 8)支持对已排程的手术安排提供批量取消排程功能、批量驳回审核功能、批量驳回申请功能。支持根据权限控制操作。 9)系统支持麻醉科工作人员对可视化日历表上的手术申请设置显示内容和鼠标悬浮显示内容。并且支持对显示内容自定义显示顺序。 10)系统支持对可视化日历表上的手术状态用不同颜色标识。 支持对急诊手术进行标识，提醒医护人员注意。 11)系统支持对可视化日历表提供横轴模式和纵轴模式。支持对时间轴间隔按照5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟进行调整。支持根据手术室工作时长，设置时间轴可用时间段范围。支持根据首台开始时间，设置时间轴起始时间。 12)系统支持鼠标移至已排程列表处自动显示可视化日历表上对应的手术申请，方便医护人员快速查看。 13)系统支持对自净时间、午休时间，个性化时间进行配置并同步到日历表上。支持按手术室工作习惯调整执行频率、有效时间、手术间。 14)系统提供Web页面及第三方平台调阅，供临床医生实时查询手术排程情况。 15)系统支持对日历表上的手术申请提供一键跳转到患者信息，包括患者基本信息，真正实现以患者为中心。 16)系统为麻醉科工作人员提供排程信息的周视图和月视图，供统一的调取和查看日视图。 17)排程界面支持全屏展示功能，方便医护人员看到更多排程信息，提高排程效率。 18)系统支持手术通知单批量打印功能。支持打印首台通知单。 19)系统根据已排程的手术记录，导出Excel。 |
| 4 | 手术麻醉信息 | 体征监控记录 | 1)系统支持从监护仪、麻醉机设备采集病人术中血压、心率、血氧、脉搏、呼气末二氧化碳、潮气量生命体征参数。 2)系统允许设置实时显示的监控参数，即麻醉病人的生命体征参数。支持根据用户人员监测习惯调整监控参数顺序。 3)系统支持自定义体征数据采集频率。 4)系统支持数据修正，允许人工修正由于外界干扰造成数据不准的生命体征数据。 5)系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成监护数据的添加和修改，并且可以在拖拽的同时显示新的值，供医生参考，支持鼠标拖拽和表格输入两种方式。 6)系统支持直接在麻醉记录单上进行一键拖拽的方式操作，快速添加患者生命体征波形数据。 7)系统支持直接在麻醉记录单上一次性批量删除多种生命体征数据。 8)系统支持在麻醉记录单中批次添加监护数据。支持非整点体征数据录入。 9)系统支持对术中监测参数设置显示图标、颜色、预警颜色、是否曲线显示、是否显示为数字、是否显示小数、上限值、下限值、预警上限、预警下线。 10)系统支持术中异常体征及阈值校错，不同生命信息项目设定预警范围，支持两种以上的预警形式。支持异常体征预警颜色与正常体征预警颜色区分。 11)系统提供抢救期间更加密集的体征数据采集和提取，支持分钟级的数据记录。 12)系统支持修改痕迹可查询功能。 |
| 5 |  | 麻醉用药信息 | 1)系统提供三种术中用药添加模式：1、用药记录快捷记录方式；2、麻醉科自行配置的麻醉用药模板；3、直接在麻醉记录单上添加麻醉用药。 2)系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽的方式完成用药时间的精准修改，并且可以在拖拽的同时显示更新的药品时间。 3)用户能够在麻醉单上一键切换输液或输血的连续、单点两种状态。 4)系统支持自动计算手术期间药品的用药总量小计，支持手工修改用药总量。 5)系统支持同种药品多次录入的表格自适应功能，可以根据不同用法自动分行显示，同一时间间隔的用药记录最多可以分成三行显示。 6)系统支持麻醉记录单上显示连续用药的剩余量。 系统支持药品使用剂量提醒，限制最大使用量，规避不合理操作。 |
| 6 |  | 手术事件登记 | 1)系统支持浏览，添加和修改手术麻醉过程的各项事件记录，支持根据角色配置对应的权限。 2)系统提供手术事件模板，支持手术事件的快速录入。 3)系统支持在麻醉记录单上添加关键事件时，系统自动判断相关文书是否填写完整。 4)系统支持直接在麻醉记录单上通过拖拽完成事件时间的修改，并可在拖拽的同时显示更新的事件时间。 5)系统支持麻醉单主页显示不下的事件，自动生成副页记录，并跟随麻醉记录单一并打印。 6)系统支持术中记录不良事件，并可以录入不良事件的类型、事件经过、原因分析、预防措施以及后果信息。 7)系统支持记录术中并发症，并可录入并发症的经过、原因分析、处理措施、结果。 |
| 7 |  | 手术状态变更 | 1)系统支持对术中手术进行手术取消操作，并提供取消原因记录和日志查看。 2)系统支持术中手术进行手术暂停和恢复手术操作，并提供手术暂停和恢复手术原因记录和日志查看。 3)系统支持再次手术操作，并提供再次手术原因记录和日志查看。 4)系统支持进手术间后，出手术间前退回排程操作，并提供退回排程原因记录和日志查看。 5)系统支持对手术结束状态的手术进行退回手术中操作，并提供退回手术中原因记录和日志查看。 6)系统支持对复苏结束手术进行退回复苏中操作，并提供退回复苏中原因记录和日志查看。 7)系统支持根据角色灵活配置手术状态变更的操作权限。 8)系统支持手术期间患者状态变化追踪，患者状态包括进手术室、麻醉开始/结束、手术开始/结束、出手术间，系统记录各状态发生时间信息。 9)系统支持根据手术业务类型记录不同的手术状态。 |
| 8 |  | 麻醉医师交接 | 1)系统支持手术进行中进行麻醉医师的工作交接。 2)系统支持麻醉医师在术中交接班时，提供规范化的交接班流程管理，可以对患者基本情况、生命体征、特殊事项进行交接。 3)系统支持时间轴方式直观显示麻醉交接时间及交接医生，并支持查阅交班内容。 |
| 9 |  | 其他辅助操作 | 1)复苏申请提醒 (1)麻醉结束后患者去向PACU，系统支持复苏申请功能，向PACU护士发出复苏申请，PACU护士同意后患者才可入PACU。 (2)系统支持PACU护士对复苏申请进行“同意”或“拒绝”操作，支持记录拒绝原因。 (3)系统支持20分钟内PACU未回复，可再次发出手术申请。 2)麻醉便捷操作 (1)系统支持采用所见即所得的模式，直接在麻醉记录单上完成文书各项内容填写。 (2)系统支持直接在麻醉记录单上修改患者基本信息、手术信息、麻醉信息、工作人员信息，系统可以自动带出相关信息供操作者快速选择。 (3)系统支持在麻醉单中对手术编码对应的手术名称进行修改和关联。 (4)系统支持将典型手术保存为手术套餐模板，自定义模板分组，便于用户快速查找应用模板。系统支持术中通过手术套餐模板快速录入用药、事件信息。 (5)麻醉记录单支持缩放、全屏操作功能，在进行缩放操作时，鼠标指针仍能精准定位操作，保证系统页面的数据清晰呈现。 (6)系统支持对麻醉单样式的前景色、数据色、外框色、曲线区网格色、时间坐标轴色、值指标色、鼠标移入颜色、鼠标选中颜色进行设置。 3)手术风险评估 (1)系统提供常见的围手术期相关评分供麻醉医生对患者病情评估时使用，包含：ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分、全麻steward复苏评分、PADS评分。 (2)系统提供常见的评分模板，支持用户增加、保存、修改、删除各种评分。 急诊手术操作 (1)系统支持针对急诊病人快速开展手术，不经过手术申请和排程即可直接开始术中麻醉记录，手术完成后再完善基本信息；并将此类型的手术自动标记为急诊（非择期）手术。 (2)患者办理入院手术后，系统提供急诊手术与his信息合并功能，保障信息在全院的共享。 |
| 10 | 手术护理信息 | 手术器械清点 | 1)器械包出入库 (1)系统支持器械包基本信息登记，提供器械包信息的添加、删除、编辑操作、失效天数。 (2)系统支持编辑器械包内的器械信息，包括器械名称、数量、显示顺序。 (3)系统支持器械包扫码入库，入库同时展现包内器械详情、消毒日期、失效日期。 (4)系统提供批量入库操作，入库时，可查看器械包名称、条码号、入库时间、消毒日期、失效日期。 (5)系统提供各科器械包存量管理，醒目标识过期包，控制过期包的使用。 (6)系统支持术中器械清点后自动出库操作。 2)器械包领用归还 (1)系统支持根据入库时间、领用时间、归还时间、出库时间、器械包状态查询条件，帮助用户快速查找器械包完成领用归还操作。 (2)系统支持器械包扫码领用，领用同时展现包内器械详情、领用人、手术间。 (3)系统支持器械包扫码归还，归还同时展现包内器械详情、归还人、归还时间，支持对归还时的特殊情况进行备注。 (4)系统支持器械包领用归还详情打印。 (5)系统支持对出库原因登记，包括过期、作废、污染。 3)手术清点记录 (1)系统支持器械包扫码领用，领用同时显示包内详情，支持退包操作。 (2)系统支持根据术中领用的器械包、耗材的内容及数量生成手术清点记录，以供护士清点使用。 (3)系统支持根据医院业务提供分包与合包清点模式，根据术式选择不同的清点流程，支持器械与耗材存在相同或不同的工作流。 (4)系统支持已清点器械进行自动标记功能，对前后清点数量不一致器械直观提醒。支持术中耗损登记。 (5)系统支持记录各节点的清点时间及清点人员。 |
| 11 |  | 护理文书记录 | 1)系统提供各种常见的术前护理访视单、手术器械清点单、术中护理记录、术后护理随访单的查看、编辑、打印。项目定制工作量不超过12份文书。 2)系统提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。 |
| 12 | 术后苏醒管理 | 术后麻醉文书 | 1)系统支持记录术后随访情况，包括神志、循环、呼吸、消化、泌尿系统、镇痛情况及其他特殊情况及处理意见。 2)系统提供麻醉术后访视单的查看，编辑，打印功能。 3)系统支持床旁随访内容记录，所见即所得的操作。 4)系统支持提供快速录入模板功能；支持设定私人或公共模板适用范围。 |
| 13 |  | 苏醒监控记录 | 1)系统支持独立复苏工作站模式，即一个复苏工作站可以同时管理多个复苏床位，包括实时体征监控，复苏单信息录入、查看、打印。 2)系统支持以床卡形式显示复苏室每个床位信息，包括患者信息、手术信息、体征信息。支持更换床位功能。 3)复苏系统自动采集入室体温，并判别体温情况，入室低体温自动纳入质控统计。 4)系统支持独立的苏醒记录单记录苏醒过程中的用药、输液、体征以及入室和出室信息。 5)系统支持苏醒记录单续写在麻醉记录单中。 6)系统提供术后复苏室监护信息采集功能。 7)系统提供Steward评分录入。 8)系统可对PACU转出延迟患者进行醒目标识，并将转出延迟患者自动纳入质控统计。 9)系统支持术中查看当前复苏室床位使用情况。 |
| 14 | 安全核查管理 | 文书完成核查 | 1)系统提供文书完成情况的核查。 2)系统提供单个病人病案完成情况概览，可查看文书完成率以及归档状态。 3)对于未完成的文书，系统能够对医护人员进行必填项的提醒。 4)ASA没有填写时，系统自动提示ASA为必填项。 5)麻醉方式没有填写时，系统自动提示麻醉方式为必填项。 6)麻醉开始后，若用户要取消手术时，系统自动提示用户录入取消手术的原因。 |
| 15 |  | 手术安全核查 | 1)系统提供麻醉前检查，包括患者基本信息确认，麻醉方式，麻醉药品检查项目确认。 2)系统提供术前检查，包括手术方式、手术部位确认、手术器械、监护设备检查项目确认。 3)系统提供出室检查，包括确认患者去向、术中用药、耗材情况确认。系统提供的安全检查内容及打印样式符合卫生行政主管部门要求。 4)系统能够实现工作流程与三方安全核查一体化，将核查工作融合在手术麻醉工作流程中，在相关流程中自动弹出提示三方安全核查内容，是工作流程的必经控制步骤。 5)系统支持麻醉前检查、术前检查、出室检查与工作流程的配置，支持根据各手术区业务特性灵活调整，支持灵活开关。 |
| 16 | 麻醉病案管理 | 病案归档封存 | 1)系统支持对已完成的麻醉护理文书进行归档操作，归档后的文书不允许编辑、修改。 2)系统提供对已归档的文书进行启封操作。 3)系统支持对手术麻醉病历进行批量封存操作。 4)系统支持在保存文书时进行必填项缺项提醒。 5)系统支持患者手术相关病案的集中浏览，支持导出患者病案为PDF。 6)支持系统内病案归档封存操作权限分配。 7)系统支持归档同时，提供患者信息查阅，包括且不局限于文书浏览。 8)系统支持查看不同患者围术期病案的完成率，确保患者围术期的病案的完成质量。 9)系统支持患者文书归档状态用颜色醒目标注，归档绿色、未归档红色。 |
| 17 |  | 病案综合查询 | 1)系统支持查看指定患者所有历史病案，支持通过患者住院号、医护人员、手术间、手术名称条件对患者病案进行检索。 2)系统能够为医护人员提供麻醉病案数据自助查询与提取平台；通过定义包括患者人口学信息、生命体征、化验指标在多个指标进行综合交叉检索，精确定位相关的病案。 3)医护人员可将配置好的查询条件保存为查询条件模板，下次通过快速调用模板进行检索。 4)系统支持将查询结果用Excel格式导出。 |
| 18 | 麻醉质量管理 | 实时手术监控 | 1)实时手术监控 (1)系统可集中显示当前所有手术间正在进行的手术，包括患者信息、手术信息、人员信息、实时体征信息。 (2)医护人员可以打开任意当前正在进行手术的手术间的麻醉记录单进行查看。但麻醉单为只读形式，不可修改。 2)手术进程监控 (1)系统支持列表模式和日历视图模式，实时查看全科手术进行情况。支持用不同颜色标识手术状态，包含手术中、手术结束，方便医护人员直观查看。支持在日历视图模式上设置首台开始时间，系统自动计算当天的首台准点率。支持在日历视图模式上显示接台时间，系统自动计算当天的平均接台时间。 (2)系统支持在列表模式上根据手术时间、科室、手术状态、手术医生、麻醉医生，实现快速检索定位手术信息。支持根据手术状态导出Excel数据。 |
| 19 |  | 常规统计报表 | 1)系统能够统计以下项目：(手术并发症例数/季/年;手术不良事件例数/季/年;麻醉医生工作量统计;护士工作量统计;首台手术开台准点率)。 2)系统能够提供麻醉方法统计报表，统计指定日期范围内不同麻醉方法的例数、麻醉时长情况。 3)系统提供统计概览，支持饼图、柱状图、趋势图多种形式的展现，并导出图片 4)系统提供统计频率按月、季度、年及指定日期范围的统计查询。 |
| 20 |  | 国家质控指标 | 1)三级综合医院指标 系统能够统计三级综合医院等级评审相关的以下项目： (1)麻醉总例数/季/年; 全身麻醉例数/季/年,其中：体外循环例数/季/年; 脊髓麻醉例数/季/年; 其他类麻醉例数/季/年. (2)由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年; 门诊患者例数/季/年; 住院患者例数/季/年,其中：手术后镇痛/季/年。 (3)由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年;复苏成功例数/季/年。 (4)麻醉复苏（Steward 苏醒评分）管理例数/季/年;进入麻醉复苏室例数/季/年;离室时 Steward 评分≥4 分例数/季/年。 (5)麻醉非预期的相关事件例数/年;麻醉中发生未预期的意识障碍例数/季/年;麻醉中出现氧饱和度重度降低例数/季/年;全身麻醉结束时使用催醒药物例数/季/年;麻醉中因误咽误吸引发呼吸道梗阻例数/季/年;麻醉意外死亡例数/季/年;其他非预期的相关事件例数/季/年。 (6)麻醉分级（ＡＳＡ病情分级）管理例数/季/年 ＡＳＡ-Ⅰ级例数/季/年;术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅱ级例数/季/年;术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅲ级例数/季/年;术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅳ级例数/季/年;术后死亡例数/季/年。 ＡＳＡ-Ⅴ级例数/季/年;术后死亡例数/季/年。 2)麻醉专业医疗质量控制指标（2022版） (1)在医院可提供数据来源和接口的条件下，系统提供国家卫生健康委办公厅要求的26项麻醉质控指标的数据收集，统计功能：(麻醉科医护比;麻醉医师人均年麻醉例次数;手术室外麻醉占比;择期手术麻醉前访视率;入室后手术麻醉取消率;麻醉开始后手术取消率;全身麻醉术中体温监测率;术中主动保温率;术中自体血输注率;手术麻醉期间低体温发生率;术中牙齿损伤发生率;麻醉期间严重反流误吸发生率;计划外建立人工气道发生率;术中心脏骤停率;麻醉期间严重过敏反应发生率;全身麻醉术中知晓发生率;PACU入室低体温发生率;麻醉后PACU转出延迟率;非计划二次气管插管率;非计划转入ICU率;术后镇痛满意率;区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率;全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率;麻醉后新发昏迷发生率;麻醉后24小时内患者死亡率;阴道分娩椎管内麻醉使用率)。 3)用户能够查看单个统计指标趋势图，统计结果支持导出，支持质控结果上报到区域质控中心。 |

硬件产品参数要求

以下硬件产品：

1、3C认证，产品属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围，则必须承诺投标产品符合 3C 认证。

2、节能产品，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，如投标人投标产品中包含以上品目的产品，则必须承诺其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书。

3、网络关键设备和网络安全专用产品，若投标产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》范围，则必须承诺投标产品已按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

4、实行进网许可制度的电信设备目录清单的设备，若投标产品属于工业和信息化部要求的实行进网许可制度的电信设备，则必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。

机房建设

机房供配电系统

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 主设备系统 |  |  |
| UPS电源主机 | 硬件规格 | 1.本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于120kVA/108kW。额定输出功率因数应≥0.9。 2.UPS主机需采用先进的DSP数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。 3.输出波形失真度：市电阻性负载：≤0.9%；市电非线性负载：≤2.4%。 4.系统效率：100%阻性负载时≥95.5%，50%阻性负载时≥95.5%，30%阻性负载时≥95.2%。 5.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。 6.UPS主机须标配RS232端口，可选配SNMP卡。标配至少2个通讯卡槽，支持同时插入2个通讯卡。 7.UPS主机内部应标配手动维修旁路，标配电池温度侦测外部告警接口。 |
| 功率模块 | 硬件规格 | 1、应采用IGBT（绝缘栅双极型晶体管）整流技术或高频脉宽调制（PWM）整流技术。禁止采用老旧的低频晶闸管（SCR，即可控硅整流器）6脉冲整流，以确保高输入功率因数。 2、在100%线性负载下，输入功率因数应≥0.99。 3、整流器应具备超宽的输入电压范围304~456V，以适应恶劣的市电环境，减少电池放电次数，延长电池寿命。 |
| 蓄电池 | 硬件规格 | 1.本项目需采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥200Ah。 2.蓄电池必须由投标品牌原厂生产，不允许OEM.ODM贴牌生产的产品。 3.蓄电池密封反应效率应≥98.36%， 4.安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能，开启压力应在17.20~17.40kPa，关闭压力应在15.40~15.50kPa之间。 5.气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为Uflo(V)浮充条件下Ge≤0.007mL，在20℃及单体蓄电池电压为2.4(V)充电条件下Ge≤0.03mL。 6.蓄电池端电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.14V; 7.热失控敏感性：经完全充电后，在（25±5）的环境中，以（2.45±0.1）V/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足蓄电池温度≤29.6℃，每24h的电流增长率应≤30.60%。 8.短路电流与直流内阻：计算短路电流应≤5750A。 |
| 电池开关柜 | 硬件规格 | 2*320A/3P塑壳，汇流铜排，国产品牌开关。 |
| UPS输入输出柜 | 硬件规格 | UPS输入输出C250/3P*2，UPS维修旁路C250/4P*1, PDU输出：C32A/2P*15，C级防雷。 |
| 空调配电柜 | 硬件规格 | 总输入：C320A/3P，输出C100A/3P*3，C32A/3P*1，C20A/3P*2，C级防雷。 |
| 电力电缆系统 |  |  |
| 电缆 | 硬件规格 | 包含ZR电缆、电池之间连接铜排和辅材等。 |
| 强弱电桥架及管道 |  |  |
| 桥架和管道 | 硬件规格 | 包含强弱电镀锌线槽、网格桥架、镀锌铁管和辅材等。 |

机柜及综合布线系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器机柜 | 600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U-无滚轮、典配附件和双路国标PDU； |
| 低烟无卤 OM3多模光纤 | 室内12芯紧缓冲层TB型光缆 LSZH, 多模OM3 50/125； |
| 光纤配线架（含光纤适配器、尾纤、光纤熔接和光纤跳线） | 24口Snap-In模块化光纤配线架, 抽屉式黑色, 19"1HU； |
| 低烟无卤 六类非屏蔽网线 | 六类非网线u/UTP AWG23 LSZH 305米； |
| 配线架（含非屏蔽模块和跳线） | 1U24口空板式Snap-In配线架 黑色、六类LANmark-6 EVO RJ45 Snap-In非屏蔽模块22-24AWG和六类LANmark-6 UniBoot非屏蔽低烟无卤跳线3米； |
| 理线器 | 企业级冷轧钢T1，1U；适用于高性能的双绞线缆、光纤和跳线管理。 |

精密空调系统

| 名称 | 指标项 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息机房制冷系统 |  |  |  |
| 精密空调室内机 | 硬件规格 | 1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型精密空调，上前送风，单台制冷量≥50.1KW，显冷量≥45.1KW,显热比≥0.9，标准风量≥14000m³/h。加热量≥8KW，加湿量≥8kg/h； 2.精密空调应标配双电源，支持双路电输入。3.按GB19576-2019规定的检验方法进行检测，全年能效比（AEER）实测值≥3.9。 4.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积“V”型设计。 5.室外环境温度-15℃~45℃可靠运行，选配低温组件方案后，可实现-35℃可靠运行。 6.本项目精密空调拒绝采用OEM.ODM产品，精密空调满足中国环境标志产品认证实施规则的要求，提供本项目精密空调同型号中国环境标志产品认证证书的优先。 |  |
| 精密空调室外机 | 硬件规格 | 1、应采用高效能V型波纹翅片结构设计，以优化气流组织，在有限占地面积内实现最大化的散热效率。 2、须配备高性能、低噪音的轴流冷凝风机。风机电机应具备出色的电压适应能力（可在额定电压±10%范围内稳定运行），确保电网波动时机组仍能可靠工作。 3、应采用高效换热铜管，优质的换热铝翅片，保证机组良好的换热效果。 4、结构件经防腐处理，且防护等级不低于IPX4。 |  |
| 电缆和辅料 | 硬件规格 | 包含电缆、铜管、内机底座、外机基础和支架、制冷剂和、排水系统和辅材等 |  |
| UPS室制冷系统 |  |  |  |
| 精密空调室内外机 | 硬件规格 |  | 1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型精密空调，上前送风。精密空调制冷量≥12.5KW，显热比≥0.9，标准风量≥3600m³/h，精密空调加热量需≥4KW，加湿量需≥3kg/h。供应商须承诺其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书。 2.精密空调整机全年能效比≥3.95，制冷消耗功率需≤4KW。 3.精密空调需采用高效转子压缩机或全封闭涡旋式压缩机，压缩机名义制冷量应≥13KW，输入功率应≤3.3KW，COP值应≥3.9。 4.为提高换热效率，具有更高的显热比，精密空调蒸发器应采用大面积U型设计，且采用“三面回风”设计，蒸发器设计迎风面积需≥0.79㎡，室外冷凝器翅片换热迎风面积需≥1.05㎡； 5.需具备来电自动重启功能，具备电机过载保护.高低电压保护.压缩机高.低压保护.高低温度报警.掉电记忆.缺相错相保护.相序容错各项智能保护功能。 6.供应商须承诺投标产品符合 3C 认证。 7.本项目投标产品设计需满足GB/T19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准并通过中国机房空调专业认证，提供与本次投标同规格同型号产品的CRAA产品认证证书优先。 |
| 电缆和辅料 | 硬件规格 |  | 包含电缆、铜管、内机底座、外机基础和支架、制冷剂和、排水系统和辅材等 |

机房动环监控及运维系统

| 名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 机房动环监控系统 |  |  |
| 管理系统主机（含监控软件、短信报警和采集器等） | 硬件规格 | 1.监控主机应采用机架式设计，监控对象：精密空调.UPS主机.蓄电池.配电柜.通道门禁.温湿度.空调漏水监测.烟雾探测等。 2.最大可支持4台(单/三相)UPS的监控.4台(智能/精密)配电.64路普通市电开关状态检测.8台精密空调，60路温湿度,8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测),4路DO输出控制,支持网络视频及网络门禁监控.支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要，需支持本地APP监控管理。 3.RJ45形态RS485串口不少于8个，RS232/RS485复用串口不少于2个，DI不少于8路，AI/DI复用接口不少于8路，DO输出接口不少于4路，RJ45形态韦根输入接口不少于2个，RJ45形态IR红外输出接口不少于2个，USB接口不少于2个。 4.应支持进行多种形式的告警，具有至少可选配4种告警联动机制（短信/电话语音/声光/邮件），设备的每一个告警都可以关联不同的告警方式。并支持平安短信功能（能定时发送机房状态）.免打扰模式（设定告警信息接收的时间段）。 5.告警历史记录存储应不低于2000条，历史记录。日志应具有一键导出功能。 6.为保障机房的稳定运行、设备可靠运转以及业务的持续开展。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） |
| 感烟探测器 | 硬件规格 | 1.工作电压：12V 2.工作温度：-10℃～50℃ 3.环境湿度：≤95%RH 4.安装方式：吸顶 5.输出形式：常开/常闭 |
| 水浸传感器 | 硬件规格 | 1.漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 2.供电电源：12VDC。 3.输出形式：干接点，水浸检出时输出常开.常闭可选。 4.控制器检测长度大于50米。 5.以LED指示灯显示漏水.故障.电源状态。 |
| 非定位式水浸传感器检测绳-5m | 硬件规格 | 1.二芯正螺纹检测线缆； 2.长度5m； 3.根据现场需求，应支持通过感应绳连接的方式延长检测距离； |
| 传感器-温湿度传感器 | 硬件规格 | 1.工作电压：DC5V-DC24V 2.传输速率：2400、9600bps可选； 3.通信协议：MODBUS RTU； 4.工作环境：-20℃至70℃相对湿度为5%至95%； 5.高精度：温度±0.3℃，湿度±3%； 6.状态指示：OLED液晶屏显示，自发光可夜视； 7.壁挂吸顶结构，双RJ45接线端子，易于安装接线; 8.底部内置磁铁，对于金属表面可免螺钉吸附安装。 |
| 入侵报警系统 | 硬件规格 | ≥1台报警主机、≥2个被动红外双鉴探测器、≥2套键盘、≥2套声光报警器等设备 |
| 氢气监测系统 | 硬件规格 | 1.≥2.0寸显示； 2.防护等级不低于IP66； 3.支持超浓度报警功能.超温度报警功能.故障报警功能； 4.供电方式：12-35VDC |
| 显示系统 | 硬件规格 | LCD 尺寸：≥86"；显示面积：≥1895.04(H) x 1065.96 (V)；分辨率及显示比例：≥3840×2160 ，16:9；OPS：主流芯片/16G/512G |
| 机房运维系统 |  |  |
| 机房运维系统管理软件 | 软件规格 | 1.系统采用B/S架构； 2.系统支持电子地图展示，可通过GIS地图显示机房所属地理位置信息。 3.系统内置多屏展示功能，可将多个主要的监控画面通过分屏的方式放置在一个监控页面中。每个子画面均可单独跳转选择所要显示的内容，支持分为4、9、16画面，在大屏展示时不用占用过多屏幕也可展示更多监控界面。 4.界面轮询：系统可设定指定的画面按预定义好的顺序、时间间隔轮询。当无人操作时，系统显示的界面按轮询设定的方式跳转画面。当手动操作时，界面轮询自动停止，直到手工再次启动。 5.灵活的界面组态设置：系统支持灵活组装各种监控界面，并使其风格进行统一，可根据需求随时进行更换、调整；数据绑定简单明了。 6.集中监控平台报警时支持电话（SIM卡，固定电话）、短信、声光、多媒体语音、微信、邮件、手机APP等推送告警信息，且告警方式不低于5种。 7.告警定位：支持一键定位到告警发生的监控区域。 8.告警升级：当告警满足一定的条件时，系统会根据配置的升级条件进行告警升级，告警通知给更高级别的管理人员。 9.防误报机制：当告警产生后，系统应经过多次告警确认、误码诊断，当同时满足触发报警的多个条件时才触发报警。 10.双向短信：系统支持告警短信的发送，并可以通过发送短信查询需要的设备运行状态信息。 11.数据备份还原：数据可以根据但不限于按照设置的时间进行备份，并根据需要进行数据还原。 12.系统提供一个完备的二次开发平台以及各类数据接口（SNMP服务、WebAPI接口等），支持北向协议集成； |
| KVM系统 |  |  |
| KVM系统 | 硬件规格 | ≥32网口，≥2远程管理，≥1本地；分辨率：1920*1080；高清屏：≥17寸；支持级联扩展 |

基础网络

内网区域-核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥2个主控槽位，≥4个交换网板槽位，≥4个业务槽位,≥3个风扇框，≥7个电源槽位； |
|  | 实配：双冗余主控，冗余交换网板，冗余电源，万兆光口≥96个，40G/100G光口≥8个；LC接口万兆多模光模块4个，LC接口40G多模光模块10个；40G QSFP+ 5米堆叠线缆1根； |
| 性能 | 交换容量≥105.6/422.4Tbps,包转发速率≥14400/86400Mpps； |
| 功能 | ▲支持扩展GPON、XGPON、XGSPON,AC、防火墙，路由器等业务板卡。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） 支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 支持4K VLAN，支持PVLAN，支持Super Vlan，支持VLAN Stacking； 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议； 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

内网区域-服务器汇聚交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个万兆/千兆自适应SFP+光口，≥4个100GE ，2个40G QSFP+光口， |
|  | ≥2个热插拔电源；≥2个热插拔风扇；风扇标准前后风道设计； |
| 性能 | 交换容量≥2.56Tbps,转发性能≥1080Mpps; |
| 功能 | 支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，支持最大16台集群单元，同时虚拟化故障恢复时间小于20ms； 支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换； 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

内网区域-楼层接入交换机（48口）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

内网区域-楼层接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥178Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

内网区域-多模万兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 万兆多模光模块 | 万兆SFP+多模（300m，850nm，LC，DDM）。 |

外网区域-核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥3个业务槽位，≥2个主控槽位 |
|  | 实配：双冗余主控（集成交换网板），冗余电源，万兆光口≥74个； |
| 性能 | 交换容量≥51Tbps,包转发速率≥38400Mpps； |
| 功能 | 支持扩展GPON、XGPON、XGSPON,AC、防火墙，路由器等业务板卡； 支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+； 支持4K VLAN，支持PVLAN，支持Super Vlan，支持VLAN Stacking； 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

外网区域-楼层接入交换机（48口）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。 |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

外网区域-楼层接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥178Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

外网区域-多模千兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 千兆SFP多模（550m，850nm，LC，DDM） |

无线区域（内网）核心交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个万兆/千兆自适应SFP+光口，2个40G QSFP+光口， |
|  | ≥2个热插拔电源；≥2个热插拔风扇，风扇标准前后风道设计； |
| 性能 | 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps； |
| 功能 | 支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，支持最大16台集群单元，同时虚拟化故障恢复时间小于20ms； 支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换； 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份； 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

无线区域-无线控制器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥2个万兆光口，≥8个千兆光口，≥16个千兆电口；设备集中转发性能≥10Gbps |
| AP管理 | 默认支持不少于128个无线AP管理，最大可扩容到1024； |
| 功能 | 支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线； 支持一键自动网优，自动完成无线信道、功率、频宽等参数的最佳化调整； 支持AP和SSID等无线参数模板下发，并预置室内办公、室外、酒店宿舍等8种场景； 支持802.11KVR快速漫游功能； 支持无线AP和用户的负载均衡，支持5G优先，低功率用户自动下线等网优功能；支持一键网优和自动优化； 内置本地、短信、Voucher卡券等方式的Portal认证，支持对接Radius平台实现认证计费； 支持云端管理平台，实现设备、拓扑、日志告警、配置下发等实用运维功能； 支持RTLS信息采集和上报； 支持双系统软件设计，一个系统文件异常损坏，可由备份系统快速恢复。 |

无线区域-POE接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆POE电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
|  | 支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率≥370W； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥170Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持EAPS以及MEAPS多环路协议，收敛时间小于20ms； 支持静态路由，rip/ospf动态路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。 |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

无线区域-多模千兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 千兆SFP多模（550m，850nm，LC，DDM） |

排队叫号-楼层接入交换机（48口）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

排队叫号-楼层接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥178Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

排队叫号-多模千兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 千兆SFP多模（550m，850nm，LC，DDM） |

智慧病房呼叫-POE接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆POE电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
|  | 支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率≥370W； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥170Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持EAPS以及MEAPS多环路协议，收敛时间小于20ms； 支持静态路由，rip/ospf动态路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。 |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

智慧病房呼叫-多模千兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 千兆SFP多模（550m，850nm，LC，DDM） |

专线接入区域-专线接入交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥6个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
|  | ≥32K MAC地址表项容量、≥12K路由表，配置冗余双电源； |
| 性能 | 交换容量：≥688Gbps/6.88Tbps 包转发率：≥207Mpps/363Mpps |
| 功能 | 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备，最大堆叠单元16台； 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。 |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

专线接入区域-链路负载

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| # 硬件要求 | # 4层吞吐量（默认网口）≥20Gbps，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥210000，7层新建请求数 RPS≥350000 |
| # 性能要求 | # 设备要求支持千兆电口≥10，千兆光口≥8，万兆光口≥8,为方便后续扩容，支持扩展槽位≥4，内存≥8G，硬盘容量≥480G SSD，1-2U，冗余电源 |
| # 设备部署 | # 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式； |
| # 多合一功能集成 | # 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备； |
|  | # 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求； |
|  | # 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择； |
| # 可编程流量控制 | # 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作； |
| # 链路负载均衡 | # 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； |
|  | # 链路负载均衡支持轮询、带宽比例、加权最小流量、动态就近性和加权源IP哈希等算法； |
| # 服务器负载均衡 | # 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等； |
|  | # 支持多种语言的脚本功能，包括LUA和TCL等，实现兼容主流厂商的脚本； |
|  | # 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Passive（应答被动、请求被动）、Radius、SSL Session ID和SIP（CALL-ID）等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持； |
| # 全局负载均衡 | # 支持标准的DNS服务，支持正向解析和反向解析功能，支持常用的记录类型，包括A、AAAA、CNAME、DNAME、MX、NS、TXT、PTR、SRV、DS、CAA、HINFO和NAPTR等； |
|  | # 需要内置互联网公开的根服务器(包括Ipv4和ipv6)，并且可自定义根服务器，支持一键恢复默认值； |
| # 高可用性 | # 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； # 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持16台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； |
| # 运维管理 | # 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理； |
|  | # 支持设备巡检功能，被检测设备无需访问互联网，实现离线巡检，并且可针对安全巡检、功能巡检以及健康巡检等多场景进行需要巡检的模块； |
|  | 内置智能告警系统, 支持E-mail、SNMP Trap两种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息； |

医疗设备区域-楼层接入交换机（内网）(48口）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

医疗设备区域-楼层接入交换机（内网）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥178Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

医疗设备区域-楼层接入交换机（外网）(48口）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

医疗设备区域-楼层接入交换机（外网）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥24个千兆电口，≥4个万兆/千兆自适应SFP+光口； |
| 性能 | 交换容量≥670Gbps，包转发能力≥178Mpps；堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms |
| 功能 | 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)； 支持802.1q VLAN,支持QINQ； 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由； 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay； 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持虚拟化技术，支持将多台设备虚拟为一台设备。最大堆叠单元16台； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

医疗设备区域-多模千兆光模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 千兆多模光模块 | 千兆SFP多模（550m，850nm，LC，DDM） |

服务器与存储-光纤交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速； |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个； |
| 实际配置 | 激活≥24个端口，含≥24个32Gb FC短波模块及线缆； |
| 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率； |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展； |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理； |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能； |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能。 |

服务器与存储-网络交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | ≥48个万兆/千兆自适应SFP+光口，2个40G QSFP+光口； |
|  | ≥2个热插拔电源；≥2个热插拔风扇，风扇标准前后风道设计；48个万兆多模光模块； |
| 性能 | 交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps； |
| 功能 | 支持虚拟化集群交换技术，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备，支持最大16台集群单元，同时虚拟化故障恢复时间小于20ms； 支持RIP v1/2、OSPFv2、BGP、BEIGRP，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能； 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换； 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）。 |
| 资质 | 投标人必须承诺投标产品获得工业和信息化部颁发的进网许可证（含进网试用批文）。 |

服务器与存储

应用服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 节点数量 | 本次配置服务器≥2节点 |
| 硬件规格 | CPU：每台节点配置2颗CPU，单颗CPU核数≥32，主频≥2.8GHz 内存：每台服务器内存≥512GB 硬盘配置：每个节点要求配置系统盘≥2*960 GB SSD 接口：千兆电口≥4个，万兆光口 ,32G光口FC≥2个，SFP+≥2个（含模块） 电源：≥2*1300W电源模块; |
| 功能要求 | 为满足管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
|  | 支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机超融合应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。 |
|  | 超融合应提供基于性能均衡模式的DRS机制，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 |
|  | 此项目核心业务计划部署在超融合平台，平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停。 |
|  | 支持对接多种不同品牌外置存储（FC/iSCSI）提供存储服务(非备份) |
| 运维管理要求 | 主动响应服务向用户提供原厂服务工程师、建立专属企业微信群，根据不同的风险/故障程度匹配不同的主动响应、闭环时效和工作标准，并向用户提供平台诊断、问题管理、服务报告服务，旨在提高用户服务体验，及时消除潜在风险，快速解决故障恢复业务，保障用户业务稳定运行。 |

数据库服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 节点数量 | 本次配置服务器≥2节点 |
| 硬件规格 | CPU：每台节点配置2颗CPU，单颗CPU核数≥32，主频≥2.8GHz 内存：每台服务器内存≥1024GB 硬盘配置：每个节点要求配置系统盘≥2*960 GB SSD 接口：千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥2个（含模块）,32G光口FC≥4个 |
| 功能要求 | ▲平台应支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机平台应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） |
|  | 为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行。 |
|  | 运行在服务器的虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作。 |
|  | 为充分利用云平台的资源，虚拟机需要支持内存回收，在内存不用的时候自动回收给其他虚拟机使用，并支持手动设置平台的内存超配比例，实现内存的超分使用。 |
|  | 物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。 |
|  | 支持对接多种不同品牌外置存储（FC/iSCSI）提供存储服务。(非备份) |

生产存储

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 存储节点数量≥2 |
| 硬件规格 | 每个节点配置： 处理器≥2颗，单颗 CPU核心数≥12，提供≥24个热插拔U.2盘位 内存：≥256G(DDR5-5600MHz)，≥16个内存插槽 系统盘：≥2个960GB NVMe SSD 数据盘：≥6块7.68T-U.2 NVME SSD 网口：≥4*1GE接口，≥4*25 GE接口（含模块），≥8*32Gb FC接 口(含模块) 电源：≥2个热插拔冗余电源，≥6个热插拔冗余风扇 |
| 产品功能 | 1、配置不少于服务器对应裸空间存储软件授权； 2、单节点起步，同一系统中同时提供SAN/NAS存储服务，统一管理，资源灵活分配。 3、在不停机情况下，既能够通过向集群中添加控制框节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容。 4、文件存储支持针对本地的用户/用户组和域用户/用户组设置默认配额，限制用户的使用容量或文件数量，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户的业务资源。 5、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。 6、支持iSCSI、NVMe Over RoCEv2/TCP/FC块存储接口。 7、提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份。 8、支持配置Chap认证，支持单向认证、双向认证和不认证多种认证方式。 ▲9、为满足AI、HPC等高并发场景的吞吐需要，所投存储产品应支持标准pNFSv4.2，无需安装私有客户端即可并行访问所有存储节点，提升整体吞吐性能（提供设备制造厂商官网功能截图、技术白皮书或第三方检测报告） 10、采用无带电内存的硬件设计，摒弃传统存储依赖备用电池保障内存供电的方案，杜绝因电量耗尽、电池老化、充电故障等问题导致的存储宕机，避免带电内存切换过程中产生的性能波动，确保存储读写性能始终保持稳定峰值，满足高并发业务需求 11、基于业务安全考虑，为避免产生额外的经济损失，存储产品应具备勒索病毒的防护能力，内置免费病毒防护引擎，支持中毒前的勒索病毒防护、中毒时（或检测为疑似勒索病毒时）自动打快照、中毒后进行文件的安全恢复，能有效抵御勒索病毒。 12、支持以文件目录为单位对存储性能进行监控，对共享目录的带宽、时延、OPS、元数据OPS、元数据时延等指标进行可视化操作与趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查。 13、为避免业务长时间停机，实现业务的平滑迁移，所投存储应支持通过增量复制的方式，将原存储中的数据加载至新存储，并允许复制完成后完成业务交割，将所有业务的访问切换到新存储上。 |

前置机服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 节点数量 | 本次配置虚拟化服务器≥1节点 |
| 硬件规格 | CPU：每台节点配置2颗国产CPU，单颗CPU核数≥16，主频≥2.5GHz 内存：每台服务器内存≥256GB 硬盘配置：每个节点要求配置系统盘≥2*960 GB SSD 接口：千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥2个（含模块） 电源：≥2 * 800W电源模块; |
| 功能要求 | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等 |
|  | 当前数据中心受到勒索病毒勒索的问题较多，或人为误操作等带来的风险较大，数据备份是解决此类问题的有效方式。所以要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略 |
|  | ▲物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） |
|  | 提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加 |
|  | 支持对接多种不同品牌外置存储（FC/iSCSI）提供存储服务(非备份) |
|  | 自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并功能，并支持告警对象、事件、描述搜索 |

PACS影像存储

| 指标项 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | 数量 | 本次项目建设一套分布式存储集群，分布式存储服务器节点数量≥3 |
|  | CPU | 单节点配置两颗CPU，单颗CPU核数≥24 |
|  | 内存 | 单节点要求配置内存≥64 GB |
|  | 接口 | 单节点要求配置千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥4个（含模块） |
|  | 硬盘配置 | 单服务器节点要求配置缓存盘≥2*1.92T-SATA-SSD;数据盘≥4*16T HDD； |
| 基本要求 | 知识产权 | 非OEM产品，非联合产品，非基于开源系统产品，完全独立自主研发，能够提供分布式存储自主知识产权证明，包括但不限于软件著作，发明专利等等。 |
|  | 授权模式 | 存储分为硬件和软件两个部分，硬件使用通用C86/ARM服务器，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费； |
| （系统架构 | 系统架构 | 采用全对称式分布式架构设计，无独立元数据节点。性能随节点数量的增加而近线性提升，并提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。 |
|  | 统一存储 | 用三个存储节点组建一个存储集群，同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配 |
|  | 扩展性 | 在不停机情况下，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容 |
| 文件存储 | 文件数据压缩 | ▲降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） |
|  | 文件存储接口 | 支持NFS、CIFS、FTP以及原生HDFS四种接口，满足不同应用系统对存储接口的要求 |
|  | 文件数据保护 | 配置对任意目录层级打快照的功能，并支持对目录以及该目录下的子目录同时打快照，定时快照间隔最短支持15分钟，支持快照数≥20000个。支持快照重命名功能，支持快照点任意文件数据恢复。 |
|  | 存储配额 | 文件存储支持基于目录、用户以及用户组三种维度的配额管理功能，对容量和文件数进行配额限制。 |
| 对象存储 | 对象差量备份 | 支持为第三方备份软件提供差异增量对象扫描接口，以解决全量扫描带来的备份窗口期较长的问题，并降低备份任务对存储业务的影响。 |
| 块存储 | 快照克隆 | 提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份。 |

备份系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | 硬件配置：配置2颗国产CPU，单颗CPU核数≥24，配置≥192GB内存，系统盘≥2块960GB SSD，数据盘≥8*16TB机械硬盘；万兆光口SFP+≥4（含光模块），25G光口≥2（含光模块），冗余电源。 |
| 存储空间 | 至少配置96TB备份软件授权。 |
| 整机备份 | 提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 |
| 秒级CDP备份 | 支持对X86和C86下的物理主机、虚拟化主机、超融合主机、云主机提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0。 |
| 备份性能占用 | 执行秒级CDP保护过程，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。 |
| 无代理备份 | 支持基于Openstack、Kvm、Vmware、Hyper-V虚拟化平台主机定时备份保护功能，无需在虚拟机中安装任何客户端代理;支持自动发现新增、变更的虚拟机，无需人工干预，可自动将新增、变更的虚拟机纳入到备份作业中，按照既有保护策略进行保护，无需人工干预。 |
| 永久增量参数 | 支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 |
| 传输 | 支持定期完整全量备份、增量备份、差异化备份。 |
| 虚拟化验证 | 可自建隔离私有虚拟化验证环境，（结合客户的实际应用系统和数据库名称、数据量和部署方式，修改为特定的参数）无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点； |
| 多主机验证 | 可同时启动多个虚拟机对集群业务系统、Oracle RAC等共享存储的集群数据库和应用提供快速整机虚拟化验证。 |
| 整机重建 | 支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率； |
| 自身主机接管 | 支持应急接管时无需另配置恢复主机，备份系统可自建应急接管虚拟主机，无需集成/配置第三方虚拟化平台，降低因虚拟化平台兼容性而导致的恢复风险； |

防病毒服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 节点数量 | 本次配置服务器≥1节点 |
| 硬件规格 | CPU：每台节点配置2颗国产CPU，单颗CPU核数≥16，主频≥2.5GHz 内存：每台服务器内存≥128GB 硬盘配置：每个节点要求配置系统盘≥2*960 GB SSD 接口：千兆电口≥4个 |
| 功能要求 | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等 |
|  | 当前数据中心受到勒索病毒勒索的问题较多，或人为误操作等带来的风险较大，数据备份是解决此类问题的有效方式。所以要求平台支持虚拟机定期全量备份、增量备份，并支持静默备份方式确保数据一致性，支持按周、按天、按小时的备份策略。（提供设备制造厂商官网功能截图、技术白皮书或第三方检测报告） |
|  | 为满足管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
|  | 我单位要求需定期对平台进行健康检测提前发现平台问题，避免平台故障导致业务受影响，但人工巡检效率低，需要平台支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）。 |
|  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 |
|  | 支持对接多种不同品牌外置存储（FC/iSCSI）提供存储服务。(非备份) |

终端安全管理服务器

| 指标项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 节点数量 | 本次配置虚拟化服务器≥1节点 |
| 硬件规格 | CPU：每台节点配置2颗国产CPU，单颗CPU核数≥16，主频≥2.5GHz 内存：每台服务器内存≥128GB 硬盘配置：每个节点要求配置系统盘≥2*960 GB SSD 接口：千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥2个 |
| 功能要求 | 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 |
|  | 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等。 |
|  | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 为满足管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
|  | 支持备份数据保存在FC存储、iSCSI存储和文件存储上 |
|  | 为充分利用云平台的资源，虚拟机需要支持内存回收，在内存不用的时候自动回收给其他虚拟机使用，并支持手动设置平台的内存超配比例，实现内存的超分使用。 |
|  | 自动收集所有的相关的组件的日志，告警，提供告警合并功能，并支持告警对象、事件、描述搜索。 |
| 运维管理要求 | 主动响应服务向用户提供原厂服务工程师、建立专属企业微信群，根据不同的风险/故障程度匹配不同的主动响应、闭环时效和工作标准，并向用户提供平台诊断、问题管理、服务报告服务，旨在提高用户服务体验，及时消除潜在风险，快速解决故障恢复业务，保障用户业务稳定运行。 |

排队叫号系统

排队叫号系统-22寸诊室门口屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机参数 | 工控主板：V352 CPU：1.5Ghz 四核 GPU:Mali T450 内存：DDR- 1G 硬盘：EMMC-16G 操作系统：Android 系统 液晶尺寸：22寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920（垂直）×1080（水平） 屏幕比例：16:9 面板亮度：250 cd/m2 开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能； |
| 整机功能需求 | 整机根据医院环境及审美要求设计，全身模具一体成型，机身绝缘。 机身电源线为航空接头，方便维护； 供应商须承诺投标产品符合3C认证。 |

排队叫号系统-32寸窗口屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机参数 | 工控主板：V352 CPU：1.5Ghz GPU:Mali T450 内存：DDR- 1G 硬盘：EMMC-16G 操作系统：Android系统 液晶尺寸：32寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920（垂直）×1080（水平） 屏幕比例：16:9 面板亮度：350 cd/m2 开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能； |
| 功能需求 | 整机根据医院环境及审美要求设计，全身模具一体成型，机身绝缘。 机身电源线为航空接头，方便维护； 供应商须承诺投标产品符合3C认证。 |

排队叫号系统-55寸候诊屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机参数 | 工控主板：V352 CPU：1.5Ghz GPU:Mali T450 内存：DDR- 1G 硬盘：EMMC-16G 操作系统：Android系统 液晶尺寸：55寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920（垂直）×1080（水平） 屏幕比例：16:9 面板亮度：350 cd/m2 开关机功能：自动定时开关机; 遥控功能； |
| 整机功能需求 | 整机根据医院环境及审美要求设计，全身模具一体成型，机身绝缘。 机身电源线为航空接头，方便维护； 供应商须承诺投标产品符合3C认证。 |

排队叫号系统-23.6寸自助终端

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示参数 | 液晶尺寸：23.6寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平） 面板亮度：300 cd/m2 |
| 触摸参数 | 触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点） 书写方式：手指、电容触摸笔 触摸响应速度：≤10ms 定位精度：±2mm 触摸寿命次数：>5000万次 |
| 主机参数 | CPU 四核 RAM Cortex A17 1.8 GHz, GPU Mali T764； 糸统管理：看门狗定时器，网络唤醒，自动开机 |
| 功能模块 | 医保社保读卡器 二维码扫描： 小票凭条打印模块： |
| 端口配置 | USB ：2组 RJ45：1组 带灯复位开关：1组 电源开关：1组 电源接口：220V1组 通讯设置：以太网100/1000mbps、 最大功耗率：≤300W 待机功率：≤0.5W 输入电源：AC 220 V |

排队叫号系统-功放

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功放 | 额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W |

排队叫号系统-吸顶喇叭

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 吸顶喇叭 | 额定输出功率：40W |
| 辅材 | 含喇叭线及配套HDMI线缆等 |

排队叫号系统-医院分诊叫号系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医院分诊叫号系统软件 | - 系统采用BS与CS相结合架构，能高效处理医院的高并发访问，保证了数据的高时效、高精度； - 管理入口通过http协议进行访问，可以在内网中的任意pc上登录，通过设置权限分配不同角色和不同功能，能安全高效的管理平台； - 平台与第三方系统（如：HIS、PACS、LIS等）有良好的兼容性，可以通过视图、WebService等方式对接数据，智能的进行排队叫号。 4、产品具有排队叫号软件著作权证书优先 |

排队叫号系统-医技检查分诊叫号系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医技检查分诊叫号系统软件 | 1、系统支持自动入队功能，分配病人到对应诊间排队，可设定诊间等候区等候人数1-3人不等 2、系统支持对初诊患者、过号患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便 3、系统支持过号患者再次报到，进入排队队列，叫号时可在病人名字后加上过号标识 4、系统支持全自动形成队列、人工报到形成队列以及自动及人工混合报到三种模式 5、系统支持医生设置暂停看诊，这时有新的患者时，会进行语音及弹出式消息提示 6、系统支持患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫 7、在患者不具备检查条件时，可将患者设置为挂起状态，待具备检查条件时至护士台报到后重新进入排队队列（系统可灵活设定插队规则），方可呼叫 8、系统支持优先级设定，主要是针对特殊病人、老年人、残疾人等需照顾的患者；支持病人的优先级别定义和优先设定，医生叫号时病人的排序自动根据优先的设定调整。 9、系统支持界面隐藏、悬浮功能、快捷键功能，最大程度减少对医生操作其它软件工作的影响 10、系统支持默认、自定义快捷键功能，实现快速叫号 11、系统支持退弃号处理，患者因特殊情况不再需要就诊时，使之不再被呼叫 12、系统支持设定呼叫人数，可批量呼叫多个患者功能 13、产品具有医院信息系统软件著作权证书优先 |

排队叫号系统-医院药房分诊叫号系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医院药房分诊叫号系统软件 | 通过接口，获取病人缴费信息（发票上会打印有取药窗口和位置），系统会自动将取药患者分配到指定窗口取药，并且会显示患者姓名在对应的取药窗口显示屏上，患者药品取走后患者姓名会消失；同时支持窗口登录模式，支持呼叫、重呼、批量呼叫、发放药品、批量发放药品、扫描呼叫等功能。 |

排队叫号系统-语音合成系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 语音合成系统 | 1、嵌入TTS语音搜索引擎技术，清晰和准确的发音。 2、支持显示风格多样且方便修改字体、颜色、大小，支持自定义显示界面； 3、支持中文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，可自定义播放语音内容。 4、产品具有排队智能显示控制软件著作权证书优先 |

排队叫号系统-虚拟叫号器客户端软件

| 指标项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 虚拟叫号器客户端软件 | 1、支持账号密码登录，可显示正在呼叫的病人及等候人数 2、支持顺叫、重呼、选呼、设为过号和设为结束等功能，能查询详细的排队等候队列信息。 3、支持将病人转移到其他队列或诊室功能 |

排队叫号系统-医院分诊台应用软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医院分诊台应用软件 | 1、系统支持自动入队功能，分配病人到对应诊间排队，可设定诊间等候区等候人数1-3人不等 2、系统支持护士指定诊室、指定医生或紧急优先患者进行分配处理并且自动加上优先标识（如：军人优先、80岁以上老人照顾优先等） 3、系统支持分时段预约叫号及预约优先叫号功能 4、系统支持对初诊患者、复诊患者及过号患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便 5、系统支持对复诊患者将其自动分配到原看诊医生的队列中排队 6、系统支持全自动形成队列、人工报到形成队列以及自动及人工混合报到三种模式。 7、系统支持复诊、过号患者再次报到，进入排队队列，叫号时可在病人名字后加上复诊、过号标识 8、系统支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。 9、系统支持一诊室一医生和一诊室多医生的排队叫号模式。 10、系统支持设定分时段预约病人在预约时间段内，提前多少时间可以签到功能，超过预约时间段签到不在享受优先就诊或按过号处理 11、系统支持医保卡（电子医保卡）、院内就诊卡、扫描条码或刷身份证等多种方式签到功能 12、支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 13、系统支持自动签到和手动批量签到机制。 14、系统支持排队统计功能，可查看当前队列排队情况（包含当前呼叫、当前等候） |

排队叫号系统-数据对接软件（HIS)

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据对接软件（HIS） | 基于HIS系统和客户要求进行二次开发，采用视图、WebService等方式进行数据对接，读取挂号数据、医生信息、科室信息、诊室信息等内容。 |

排队叫号系统-数据对接软件（PACS)

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据对接软件(PACS) | 基于PACS系统和客户要求进行二次开发，采用视图、WebService等方式进行数据对接，读取挂号数据、医生信息、科室信息、诊室信息等内容。 |

排队叫号系统-数据对接软件（LIS)

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据对接软件(LIS) | 基于LIS系统和客户要求进行二次开发，采用视图、WebService等方式进行数据对接，读取挂号数据、医生信息、科室信息、诊室信息等内容。 |

排队叫号系统-自助服务系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 自助服务系统软件 | 1、对接医院检验检查系统 2、自动获取检查检验报告信息 3、自助查询检验检查报告信息及打印 4、产品具有自助服务系统软件著作权证书优先 |

排队叫号系统-自助化验报告机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主机显示参数 | 主机配置：4核，2.0GHz CUP; 内存8G，硬盘256G SSD 液晶尺寸：32寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平） 面板亮度：350 cd/m2 |
| 触摸参数 | 触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点） 书写方式：手指、电容触摸笔 触摸响应速度：≤10ms 定位精度：±2mm 触摸寿命次数：>5000万次 |
| 功能模块 | 多功能医保读卡器 二维码扫描模块 支持医院丝印LOGO A4打印模块 |
| 端口配置 | USB ：2组 RJ45：1组 带灯复位开关：1组 电源开关：1组 电源接口：220V1组 通讯设置：以太网100/1000mbps、 最大功耗率：≤300W 待机功率：≤0.5W 输入电源：AC 220 V |

排队叫号系统-自助检查报告查询机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 主机显示参数 | 主机配置：4核，2.0GHz CUP 内存8G，硬盘256G SSD 液晶尺寸：32寸 液晶液晶屏 （A+级） 显示分辨率：1920*（垂直）×1080水平） 面板亮度：350 cd/m2 |
| 触摸参数 | 触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点） 书写方式：手指、电容触摸笔 触摸响应速度：≤10ms 定位精度：±2mm 触摸寿命次数：>5000万次 |
| 功能模块 | 多功能医保读卡器 二维码扫描模块 支持医院丝印LOGO A4打印模块 |
| 端口配置 | USB ：2组 RJ45：1组 带灯复位开关：1组 电源开关：1组 电源接口：220V1组 通讯设置：以太网100/1000mbps、 最大功耗率：≤300W 待机功率：≤0.5W 输入电源：AC 220 V |

排队叫号系统-喇叭线及辅材

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 喇叭线及辅材 | 含喇叭线及配套HDMI线缆等 |

智慧病房呼叫系统

智慧病房呼叫系统-病房门口屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | ≥12寸触摸液晶屏 |
| 分辨率 | ≥1280*800 |
| CPU | ≥4核 1.5GHz |
| 内存 | ≥1GB |
| 存储 | ≥8GB |
| 网络 | 支持10-100Mbps |
| 通信协议 | 支持TCP/IP |
| 触摸 | 支持电容式触摸屏 |
| 灯带 | 自带提示灯带 |
| 工作电压 | 支持宽电压，DC12-24V |

智慧病房呼叫系统-走廊显示屏（双面）

| 指标项 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 显示屏 | ≥28寸液晶显示屏 |
| 分辨率 | ≥1920x580 |
| CPU | ≥四核 1.5GHz |
| RAM | ≥2GB |
| 内存 | ≥8GB |
| 网络 | 支持10-100Mbps |

智慧病房呼叫系统-护士台护理大屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 显示屏 | ≥65寸液晶屏 |
| 分辨率 | ≥3840*2160 |
| CPU | ≥四核 1.5GHz |
| RAM | ≥2GB |
| 内存 | ≥8GB |
| 网络 | 支持10-100Mbps |
| 定时开关机 | 支持定时开关机 |
| 拷贝模式 | 支持U盘拷贝模式 |
| 记忆模式 | 支持断电记忆模式，永久记忆，上电直接续播，音画同步 |
| 功能 | 支持OPS |
| 线缆及辅材 | 含配套HDMI线缆等 |

智慧病房呼叫系统-输液监测

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 识别精度 | ≤0-2000g范围内±1g |
| 流量精度 | 单位时间内输液监视器监测到的溶液变化量和实际变化量之间误差≤±10% |
| 信息提示 | 支持通过无线输液监控应用软件提示滴速异常、输液中断、输液结束 |
| 低电量提示 | 支持低电量提示 |
| 传输距离 | 可视距离≥10米 |
| 通信频率 | 支持400-960MHz范围内 |
| 续航 | 按每天6小时使用，一次充电或更换电池，可连续使用时间≥12个月 |
| 外壳 | 支持酒精擦拭消毒 |
| 自动识别 | 支持自动识别50/100/250/500/1000ml规格的玻璃品、塑料袋包装； 支持自动识别避光输液器； |
| 防盗锁 | 提供防盗锁，可有效防止设备丢失 |
| 数据采集 | 支持和医疗物联网患者生命体征监护系统共用物联网数据采集引擎 |

智慧病房呼叫系统-IP地址盒

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| CPU | ≥四核64位Cortex-A55，主频最高1.8GHz |
| GPU | ≥Mali-G52 2EE |
| 内存 | ≥2GB |
| 内置存储器 | ≥EMMC 16G |
| 解码分辨率 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码 |
| 视频格式 | 支持 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等 |
| 图片 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| 网络 | 支持以太网、WiFi、BT |
| 接口 | 支持USB3.0，OTG USB,HDMI*2,HDMI2.0 支持4K@60HZ 输出 |

智慧病房呼叫系统-电源箱

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 18V/5.6A开关电源 |
| 最大输出功率 | ≥110W |

智慧病房呼叫系统-数字化护理平台管理系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据对接平台 | 与医院HIS，PACS，LIS系统数据对接，完成病人信息、医生信息、科室信息、病患医嘱等数据，含权限管理、站点管理、交班设置、交班打印、报表管理等 |
| 平台内容 | 系统通过数据内网与医院的HIS系统联用，护士站可读取、调用HIS病人最新数据，显示到主机、病房门口屏、病床分机及护理大屏等设备上，并能手动录入或修改病人信息。 |

智慧病房呼叫系统-数字护理白板客户端软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 病区一览表 | 支持显示病区全部病人统计信息，包括病区病人总数、今日入院病人数、今日出院病人数、明日出院病人数、一级护理病人数、病重病人数、病危病人数等。 |
| 消息提醒 | 支持和床头分机、输液报警等终端进行呼叫显示的联动。 展示未处理消息，显示未处理病人呼叫的相关信息。 展示护理呼叫历史消息，显示护理呼叫类型、呼叫房号床号、呼叫时间。 |
| 护理排班及交接班 | 支持显示医护排班周表以及当日排班详情。当日排班按照护理分组、医疗分组进行分管，支持手动编辑护士分管床位。 |
| 输液报警 | 支持与输液监测报警信息联动 |
| 智慧宣教 | 支持选中宣教资源，推送至患者床头，勾选和全选患者推送，支持宣教文件的预览。支持宣教文件按照宣教阶段、文件格式、文件类型进行筛选。 |

智慧病房呼叫系统-智能输液监测系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 监测功能 | 支持显示输液进程、预报输液完成时间、输液完成提醒等 |
| 平台对接 | 支持物联网数据集成平台软件对接 |
| API接口 | 提供外部API接口 |

智慧病房呼叫系统-线缆及辅材

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 线缆及辅材 | 含配套HDMI线缆等 |

国产系统软件

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 国产服务器操作系统≥4套 |
| 数据库软件 | 国产数据库软件≥1套 |
| 中间件 | 国产化中间件≥2套 |

安全及密码系统建设参数要求

以网络安全三级等保要求为标准，配置边界防火墙、安全审计设备、准入系统、数据备份与恢复、数据防泄漏系统、漏洞扫描系统、防病毒系统等。从技术措施、安全管理两方面构建医院信息系统的综合信息安全保障体系，确保业务信息的安全可靠及业务服务的连续运行，最终实现“政策合规、资源可控、数据可信、持续发展”的信息管理与安全运维目的。

同时，建设密码基础资源支撑体系，为医院的各应用系统提供整体密码资源池服务，密码基础资源支撑体系落实安全防护、能保障医院正常开展日常办公，实现业务系统的密码安全，密码资源的统一管理。

内网区域-入侵检测IDS

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 规格：1-2U，千兆电口≥10，千兆光口≥4个，内存≥8G，硬盘容量≥1T，冗余电源。 |
| 产品性能 | 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。 |
| 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
| 路由特性 | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
|  | 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 |
| NAT功能 | 产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。 |
|  | 产品支持各种应用协议的NAT 穿越，实现SQLNET、TFTP、RTSP、PPTP、FTP、H.323、SIP等多种NAT ALG功能。 |
| 访问控制 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
| 应用控制 | 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |
| 防病毒 | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。 |
| 入侵防御 | 产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 管理方式 | 产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
| 安全运维管理 | 产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置。 |
| 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |

安全管理中心-安全管理平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 授权要求 | 网管资源授权≥100个。 |
| 网管要求 | 支持对采用SNMP V1、V2、V3和ICMP等网络管理协议的主流品牌网络设备的监控。应包括深信服、Cisco、F5、华为、H3C、中兴、Juniper、FortiGate、SecGate、A10、锐捷、天融信等厂家的路由器、交换机、防火墙等。主要参数为接口流量、CPU负载、内存使用量等性能参数的。对接口的监控包括每秒非广播包数量、广播包数量、丢包数、错误包数、未知协议包数等参数。接口流量可设定高流量阀值和低流量阀值。对支持的产品可监控设备温度、电源状态、风扇等物理部件状态。 |
|  | 可自动扫描支持CISCO、HUAWEI、H3C、深信服等品牌的无线AC、AP,对连接数、在线用户数、上下行吞吐量等无线AC/AP设备实时数据 |
|  | 可自动扫描发现针对MYSQL、ORACLE系统，可提供提供的信息，自动扫描数据库模板文件，无需添加自动生成图形化展示，自动生成数据库概览、SGA、PGA、表空间、数据文件、会话、日志、缓存数据、锁队列等重要性能指标。 |

安全管理中心-数据库审计

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 最大数据库纯SQL流量≥400Mb/s，SQL处理性能≥30000条SQL/s； |
| 产品架构 | 采用标准1-2U机架式硬件； |
| 数据存储 | 所供系统设备必须自带本地存储功能； |
|  | 内存≥8G，硬盘容量≥4T SATA； |
| 网络接口 | 审计主机千兆电口≥8个，万兆光口SFP+≥2个； |
| 部署模式 | 工作模式：数据库审计产品可以旁路镜像模式部署，不影响数据库性能和网络架构；支持多点联合部署； |
|  | 支持集中管理，可集中管理多台审计设备审计事件的存储、分析，实现统一配置、统一报表、统一查询； |
| 部署管理 | 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务； |
| 审计功能 | 支持主流数据库：Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Cache、PostgreSQL；国产化数据库：MongDB、K-DB，达梦、人大金仓； |
| 统计功能 | 精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快； |
|  | TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询； |
|  | 自定义报表拖拽，通过自定义报表拖拽功能可以随意拖拽用户预期的统计报表，帮助用户提升通过高级选项筛选报表的可读性，更方便达到预期效果； |
|  | 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； |
|  | 支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行； |
| 数据库审计 | 内置大量SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； |
|  | 支持基于SQL命令的webshell检测； |
|  | 支持SIP联动实现数据库的风险进行统一分析预警； |
| 风险分析 | 系统内置包括易联众、金仕达、厦门智业、杭州创业、东华医疗、成都医星、重庆中联、东软、山西导通、中通比特、上海天健、金蝶、同步远方、九阵、三佳、北京天健、赣州铭威、国泰讯通等防统方规则库，支持自定义防统方规则库。 |
|  | 支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 |

安全管理中心-日志审计

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品规格 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量≥50，可用存储量≥4TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500； |
|  | 硬件参数：规格：1-2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+4T SATA*2，接口：千兆电口≥6个,万兆光口SFP+≥2个； |
| 日志采集 | 支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信) UOS 等 25款 国产化操作系统日志接入； |
|  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |
|  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析； |
|  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用； |
| 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志； |
|  | 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； |
|  | 支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为 |
| 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； |
|  | 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等； |
|  | 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； |
| 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则 |
| 日志告警 | 支持把告警通过API的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义； |
| 系统管理 | 支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险； |
|  | 支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求； |
|  | 支持导入HTTP证书； |
|  | 支持个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认。 |

安全管理中心-终端防病毒系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品授权 | 提供不少于400点PC端检测与响应的授权 |
| 多维度威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 |
| 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 |
| 资产管理 | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
| 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 |
| 威胁检测 | 针对Windows系统，支持开发环境智能识别和调整，动态识别开发环境，安全的开发编译软件所使用的文件产生的风险支持设置成仅告警、不处置、不弹窗，规避开发场景编译软件拉取文件和代码卡顿、延时过久的问题。 |
|  | 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。 |
| 终端自保护 | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击 |
| 勒索病毒专防 | 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。 |
| 桌面管理 | 支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。 |
|  | 支持终端用户一键式垃圾清理功能，通过一键式垃圾清理来缓解终端因为堆积太多缓存导致卡顿的情况。 |
| windows防护 | 支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能。 |
| 终端安全一体化 | 远程办公时，可联动本产品在登录前进行检测，未检测通过无法登录，并且告知用户被处置的原因。 |
| 全网威胁定位 | 支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况。 |
| 入侵攻击行为检测 | 支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等）。 |
|  | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析。 |

安全管理中心-服务器防病毒系统XC版

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品授权 | 提供不少于11点服务器端终端检测与响应的授权 |
| 多维度威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数。 |
| 云端威胁分析 | 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。 |
| 资产管理 | 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。 |
| 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。 |
| 威胁检测 | 针对Windows系统，支持开发环境智能识别和调整，动态识别开发环境，安全的开发编译软件所使用的文件产生的风险支持设置成仅告警、不处置、不弹窗，规避开发场景编译软件拉取文件和代码卡顿、延时过久的问题。 |
|  | 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。 |
| 终端自保护 | 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击。 |
| 勒索病毒专防 | 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截。 |
|  | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。 |
| 桌面管理 | 支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。 |
|  | 支持终端用户一键式垃圾清理功能，通过一键式垃圾清理来缓解终端因为堆积太多缓存导致卡顿的情况。 |
| windows防护 | 支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能。 |
| 终端安全一体化 | 远程办公时，可联动本产品在登录前进行检测，未检测通过无法登录，并且告知用户被处置的原因。 |
| 全网威胁定位 | 支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况。 |
| 入侵攻击行为检测 | 支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等）。 |
|  | 支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析。 |

服务器密码机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 物理规格 | 机箱：2U机架式；国产化CPU（不低于8核）；内存容量≥32G（可扩展到128G）；：支持1+1冗余电源；存储容量≥1T；网口数量≥5个千兆电口；光口数量≥2个万兆光口 |
| 功能要求 | ▲1、支持对称算法：SM1/SM4/AES/DES/3DES等；支持非对称算法：SM2/SM9/RSA/ECDSA/ECC等；支持杂凑算法：SM3/SHA1/SHA256/SHA512/MD5等;支持抗量子算法Kyber/Kyber_GM/Dilithium/Dilithium_GM等； 支持其他算法：FPE格式保留加密，OPE顺序保留加密。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） 2、支持IPV4/IPV6双栈协议。支持日志记录功能，包括系统日志、错误日志和操作日志等，提供日志查看及导出功能，日志至少保存12个月以上。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） 3、支持基于GM_SSL的安全通道接入，确保数据传输的安全性。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） 4、支持采用集群负载的方式保证业务冗余，保证应用系统业务的可靠性。多机负载由接口层实现，对上层应用透明。（需提供由国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内的检测报告。） |
| 性能要求 | SM2密钥对产生（tps） ≥ 100000； SM2加密（32B）（tps）≥70000； SM2解密（32B）（tps）≥90000； SM2签名（32B）（tps）≥200000； SM2验签（32B）（tps）≥80000； SM1加解密（Mbps）≥ 900； SM4加解密（Mbps）≥ 900； SM3摘要（Mbps）≥ 900； kyber密钥对产生（tps）≥ 54000； kyber密钥封装（tps）≥ 150000； kyber密钥解封装（tps）≥ 54000； Dilithium密钥对产生（tps）≥ 34000； Dilithium签名（tps）≥ 20000； Dilithium验签（tps）≥ 17000； 并发连接数（个） ≥ 28000 |
| 资质要求 | 具备《商用密码产品认证证书》、IPv6ReadyLogo认证，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 |

安全认证网关

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 物理规格 | 机箱：1U机架式；国产化CPU（不低于4核）；内存容量≥8G；：支持1+1冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量≥2个千兆电口； |
| 功能要求 | 1、支持256位SM2公钥密码算法；支持SM1、SM4和AES等对称密码算法；支持SM3、SHA256摘要算法；支持SSL、IPSec两种安全协议。 2、支持国密双证书体系，支持以标准PKCS10、PKCS7、自定义数字信封机制导入加密密钥对及数字证书，能够与第三方CA、行业自建CA无缝对接。 3、支持OCSP证书撤销状态检测机制，可实时查询证书的撤销状态，确保数字证书的合法性； 4、支持集群管理功能，两台或者多台设备可以构成一个“热备集群”，包括设备管理、流量组配置、非抢占模式、抢占模式等功能。 5、支持按照网口、协议、主机地址、端口对网关数据进行抓包。 6、支持防火墙管理，包括防火墙基本策略设置、白名单、ACL规则、SNAT、DNAT等功能。 7、支持双机主备模式部署；支持被第三方的负载均衡器进行负载。 8、支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。 9、支持密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能。 |
| 性能要求 | SM2每秒新建连接数≥43000； SM2并发连接数≥820000； SM2并发用户数≥800000； SM2吞吐≥7900Mbps； 密文吞吐率≥2500Mbps； 最大并发隧道数≥80000； |
| 资质要求 | 1、具备《商用密码产品认证证书》，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 2、产品符合国家节能环保要求，取得中国节能认证产品认证证书、中国环境标志产品认证证书； 3、产品符合国家强制性产品认证要求，取得中国国家强制性产品认证证书。 |

签名验签服务器

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 物理规格 | 机箱：1U/2U机架式；国产化CPU（不低于4核）；内存容量≥8G；支持1+1冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量≥2个千兆电口； |
| 功能要求 | 1、支持 SM1、SM4 国密标准对称算法；DES/3DES、AES 等国际标准对称算法。 2、支持 SM2 国密标准非对称算法证书应用；RSA、ECDSA、EdDSA 等国际标准非对称算法证书应用。 3、支持 SM3、SHA1/SHA2、MD5 等杂凑算法； 4、支持基于SM2、RSA、ECDSA2等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 Attached 签名/验证、P7 Detached 签名/验证功能；签名格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型； 5、支持提供基于 SM2、RSA、ECC 等算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型； 6、支持硬件级密钥安全管理，确保关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件受备份密钥加密保护。 7、支持配置不同的证书信任域，证书验证策略支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP等多种验证策略。 8、支持REST管理，包括运行状态查看、服务配置、授权配置、证书配置等功能。 |
| 性能要求 | SM2 P1签名(次/秒)≥25000；SM2 P1验签(次/秒)≥15000； SM2 P7签名(次/秒)≥15000；SM2 P7验签(次/秒)≥8000； SM2数字信封加密≥6000；SM2数字信封解密≥8000； SM2带签名的数字信封封装≥3000；SM2带签名的数字信封解封≥4000； |
| 资质要求 | 具备《商用密码产品认证证书》，且符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 |

SSL VPN

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、实现结构化非结构化数据加密存储。支持数据加解密、文件加解密、批量加解密;支持编辑密钥策略,可设置密钥周期、缓存数量等。(含2套服务端5套客户端) 2、提供对称密钥和非对称密钥的全生命周期管理，包括密钥生成、存储、导入/导出、备份/恢复、更新、销毁和删除等操作。提供对称密钥和非对称密钥的状态管理和属性管理，包括预激活、激活、失效、毁坏等状态和属性信息的获取、添加、修改、删除等操作。 3、可对单个密钥设置加密、解密和密钥获取控制策略，对每个密钥操作设置访问时间等操作。 4、客户端密钥获取支持SSL、用户名口令及wrapping key等多种认证及加密保护方式，几种方式可灵活组合配置。 5、支持LDAP协议，客户端可以通过LDAP用户进行安全认证。 6、支持用户密钥、模板、证书等重要数据的备份/恢复机制，用户可在Web管理界面完成密钥备份操作，可导出加密备份文件至外部存储。 7、支持以https协议的Web管理，系统管理员可以通过Web界面管理系统和系统中的密钥保护策略。 8、支持文件加密，主要包含创建文件加密服务、编辑服务、删除服务、强制删除服务、刷新服务查看服务器状态、完整性文件管理等。 9、支持服务列表管理，主要功能包含:服务査询、创建服务、修改服务.删除服务、配置服务的 ip 白名单、查看服务详情、启动/批量启动服务、停止/批量停止服务。 |
| 资质要求 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 |

站点证书

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、验证域名所有权+验证企业身份双重验证，证书对外标识官网身份反钓鱼支持一个单域名， 支持算法：RSA、SM2， 2、技术规范：X.509格式证书符合软件和行业标准；证书有效期不小于1年。 |

设备证书

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、支持加密算法：RSA、SM2， 2、证书路径：UCA Root G2-SHECA G2， 3、支持证书类型：签名证书、加密证书。 4、证书存储格式：支持Base64、DER、PKCS#7格式 5、技术规范：X.509格式证书符合软件和行业标准；证书有效期1年 |

国密门禁和视屏监控系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国密门禁系统 | 1、系统组成：门禁管理系统1套、门禁控制器（双门）1个、按键型读卡器2个、门禁发卡器1个、门禁密钥注入器1个、CPU卡10张、磁力锁（单门）2个、磁力锁支架（单门）2个、开门按钮2个。 2、门禁管理系统： 1）符合GM/T 0036标准要求，系统具备国密门禁系统类商用密码产品型号认证证书，相关密码模块具备商用密码产品型号认证证书； 2）门禁系统符合GB/T 37078-2018二级标准要求，具备公安部安全与警用电子产品检验报告； 3）具备麒麟、统信等国产操作系统产品兼容性认证证书、具备达梦、南大通用、人大金仓等国产数据库产品兼容性认证证书； 4）门禁日志审计系统的日志记录篡改报警提示：支持日志记录篡改报警提示； 3、门禁控制器（双门）：支持反潜、互锁、联动、多卡开门、远程开关门等常见门禁控制功能；支持实时/手动/自动三种事件同步方式；与控制器通信方式为韦根26/韦根34；与主机通信方式为TCP/IP；锁控输出：≥2路；韦根读头：≥4路；辅助输入：≥2路；辅助输出：≥2路。 4、按键型读卡器：采用的相关密码模块具备商用密码产品型号认证证书；与国密CPU卡之间，采用基于SM1/SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别。 5、门禁发卡器：密钥注入和发卡物理分离：密钥注入和发卡设备物理分离 非接触协议：支持ISO/IEC14443A、ISO/IEC14443B、ISO/IEC15693等通信协议。 6、门禁密钥注入器：密钥注入和发卡物理分离：密钥注入和发卡设备物理分离；支持通过与CPU卡以及PSAM卡的交互实现卡片密钥的注入；支持接触式和非接触式智能卡。 7、CPU卡：具备商用密码产品型号认证证书；与国密门禁读卡器之间，采用基于SM1/SM4的对称加解密技术实现门禁用户身份鉴别；读写距离：0～10cm；运行速度：≥848KBps；擦写次数：≥10万次；使用寿命：≥10年。 |
| 国密监控系统 | 1、系统组成：包含基于国密算法的安全视频加密系统软件1套、国密摄像机8个、国密硬盘录像机1台、8T监控硬盘4个。 2、基于国密算法的安全视频加密系统软件： 1）设备具备音视频监控系统服务端以及客户端具备商用密码产品认证证书 2）音像记录被篡改时，输出报警提示，同时画面呈黑屏状态，锁定视频回放功能。 3）视频加密系统登录时，支持密码设备PIN 码和口令双因子验证。 4）具备国产操作系统产品兼容性认证证书 3、国密摄像机： 1）具备音视频类商用密码产品型号认证证书； 2）采用基于SM4的对称加解密技术实现音像记录数据的机密性保护；支持国标GB/T 28181；视频压缩标准采用S+265/H.265/H.264；像素≥200万；供电：支持POE和12V DC两种供电模式。 4、国密硬盘录像机： 1）采用基于SM4的对称加解密技术实现音像记录数据的机密性保护、采用基于SM3的HMAC技术实现对音像记录数据的完整性保护； 2）设备高度：≥2U机架式；支持ONVIF协议；支持国标GB/T 28181；视频输入路数：≥40； 3）硬件接口：VGA输出：≥2路；HDMI输出：≥2路；SATA接口：≥8路；网络接口：≥2路；USB接口：≥3路；报警输入：≥16路；报警输出：≥4路。 |

密码应用功能模块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 要求 | 密码厂商配合应用厂商针对应用系统调用密码应用功能模块开发（包括用户身份认证机制模块；业务重要数据安全传输模块；服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块；重要可执行程序签名验签模块用户访问控制信息签名验签模块；应用系统重要数据加解密模块；应用系统重要数据签名验签模块）。 |

注：标▲为重要技术参数要求

项目集成要求

本次项目为医院康定路老院区信息系统、硬件及存储：两院合并应用系统（6项）：HIS系统、CIS系统检验LIS系统、RIS/PACS系统、移动护理改造、院内感染系统，涉及应用服务器、数据服务器、RIS/PACS服务器、移动护理服务器、院感服务器等向安远路新院区阶段性迁移，及新院信息化系统（营养膳食管理系统、康复管理系统、康复管理系统、医疗集中预约中心、血库系统、重症监护系统、手术麻醉系统）与相关新购硬件进行配套集成。

配套业务存储整体迁移，同时完成核心业务模块硬件搬迁、业务数据全量迁移至新存储，老院区原有设备改造为冗余备份设备，保障新院区信息系统平稳上线、业务连续不中断，兼顾迁移效率与数据安全。

集成服务具体核心内容如下：

（一）两院合并应用系统（6项）及硬件迁移范围

1. 原应用系统：HIS系统、CIS系统、检验LIS系统、RIS/PACS系统、移动护理系统、院内感染系统。

2. 原业务服务器：数据服务器2台（HIS系统、CIS系统、检验LIS系统）、应用服务器2台（HIS系统、CIS系统、检验LIS系统）、RIS/PACS服务器1台、院感服务器1台、移动护理服务器2台。

3. 存储设备：老院区业务存储，新院区目标存储，以及存储网络、光纤交换机等配套硬件。

4. 业务系统及数据迁移范围

医院所有业务系统历年诊疗业务数据，包括HIS系统数据、LIS系统数据、PACS系统数据、移动护理系统数据、院感系统数据等，全量迁移至安远路新院区新存储，实现数据集中存储、统一管理。

5. 冗余建设内容

老院区原有服务器、存储设备，经硬件检测、系统调试后，改造为冗余备份设备，与新院区主系统实现实时冗余写入，主系统出现故障时，冗余系统可快速切换，保障业务不中断。

（二）新建医疗软件（6项）及硬件适配集成

1. 新院医疗软件（6项）：营养膳食管理系统、康复管理系统、康复管理系统、医疗集中预约中心、血库系统、重症监护系统、手术麻醉系统。

2. 本项目所有采购硬件与新院医疗软件及相关建设内容进行配套集成。

★投标人需承诺：充分理解两院合并的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作，确保过渡期间新院区与原有基础设施的联调，并提供所需配件及模块，保证业务连续性。

在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标人对本项目建设的总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

项目实施要求

投标人应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的方案设计，设立交付实施部门，包括项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及应急预案等。

投标人应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方确定后，修改计划。

采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，投标人应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

投标人承诺软件开发期间提供2名专业人员5*8小时驻场服务。

质量控制要求

投标人需满足相关质量管理体系认证要求，充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，应制定质量控制方法，确保本项目实施过程的规范性与成果的可靠性，通过明确的质量控制指导原则、质量保障体系、质量保证措施等，降低项目风险，满足项目需求，保障项目顺利交付与长效运行。

投标人要求

投标人满足以下条件的优先：

- 投标人具有近三年类似项目业绩；

- 投标人或其交付实施部门需符合质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、业务连续性管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

项目团队要求

投标人应为本项目单独建立专门的项目团队，明确工作责任。投标人应向采购方提供团队人员明确的信息。

人员具体要求如下：

（1）项目负责人1名：具有10年及以上信息化相关从业经验，高级工程师信息系统项目管理师、信息技术应用创新专业人员系统工程师，需提供从业履历、相关证明材料、以及最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。

（2）建设期团队成员：项目建设期间人员数量不少于20人。要求具有3年以上信息化集成项目相关经验，其中高级技术职称不少于3人，中级技术职称不少于6人，注册信息安全专业人员证书（CISP）持证人员不少于2人、信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或PMP持证人员不少于2人。需提供从业履历、相关证明材料、以及最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。

（3）质保期团队成员：质保期内服务人员不少于5人。要求具有3年以上信息化集成项目相关经验，其中高级技术职称不少于1人，中级技术职称不少于1人，注册信息安全专业人员证书（CISP）持证人员不少于1人、信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师或PMP持证人员不少于1人。需提供从业履历、相关证明材料、以及最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。

以上证明材料需加盖公章。

项目测评要求

在本系统实施竣工后，中标方需协同采购方，依照既定的测试方案联合开展测试工作。中标方应确保此次项目顺利通过软件测评、三级等保安全测评以及密码测评。倘若首次测评未能通过，那么后续测评所产生的一切费用均由中标方承担。

1、系统达到整体要求后组织初步验收，初验合格后开始试运行；

2、试运行期间，中标人应配合由招标人委托的第三方检测机构开展系统测试工作，包括软件测评、安全测评、密码应用评测，并取得第三方测试报告；（检测费用不含在本次报价中）

3、试运行2个月结束且无重大故障，组织项目竣工验收。

验收管理要求

投标人在投标方案中需提供详细的验收方案，明确项目验收的标准与步骤。投标人应向采购方提出验收申请，由采购方组织验收委员会，验收委员会主持整个项目的验收工作。

双方签署终验文件时，中标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于：

- 分析类文档：需求说明书

- 设计类文档：概要设计说明书、详细设计说明书、施工组织方案等

- 配置类文档：软硬件系统安装调试报告、配置备份、源代码等

- 过程类文档：会议记录及签到、调试报告、试运行报告等。

- 测试类文档：系统测试方案、系统测试报告、第三方测试报告等。

- 验收类文档：到货验收单、项目报审表、项目完工报告等。

- 使用类文档：培训手册、用户手册、运维手册等

- 维护类文档：系统运维保障方案、软硬件设备移交清单

售后服务要求

1、维保要求

本项目软件质保期为1年，硬件质保期为3年，详见采购清单要求。

2、日常服务

投标方应负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、以及负责所供产品的保修服务等。

3、远程服务

投标方应确保在质保期内，向采购方提供包括但不限于热线电话、电子邮件、传真号码以及官方网站等多种联系方式，以便随时接收和处理技术问题，并保证在接到问题后的24小时内提供相应的解决方案。

4、故障响应

投标方应提供应急预案，对于影响系统正常运行的严重故障，投标方需在4小时内赶赴现场排查故障原因并提出解决方案，并在8小时内彻底解决问题，以保障系统的稳定运行。

信息保密要求

投标人须严格遵守项目保密要求，对采购人提供的资料及项目产生的商业、技术信息和知识产权等保密。禁止借项目实施之名，侵犯项目参与单位的技术、商业秘密及知识产权。未经采购人及使用单位书面同意，不得向第三方展示、引用或销售相关信息。若违反规定，采购人有权追究投标方责任。

本项目中软件系统建设6个新院医疗软件系统及6个两院合并应用系统的知识产权为采购人所有。

付款方式

付款方式：

1、合同签订后，支付中标价的30%；

2、所有硬件到货并安装上架调试完成后，支付中标价的30%；

3、完成终验后，支付中标价的30%；

4、项目审价完成后，支付至审定价金额的100%。

投标文件要求

投标人投标文件须包含以下内容：

1、对采购需求的分析、理解，对本项目重点、难点的分析，对本项目的合理化建议。

2、总体设计方案：（1）系统技术路线、功能概要说明、标准规范、运行安全保障措施等详细技术方案。（2）信息系统技术架构设计。（3）平台架构关键点的具体技术实现方式。（4）总体系统的设计方案。

3、各功能模块方案设计：（1）软件系统建设方案。（2）硬件产品建设方案。（3）国产安全软件建设方案。（4）安全及密码系统建设方案。

4、实施方案：（1）系统集成、产品安装及系统部署实施方案（组织结构及分工、产品采购管理、质量控制方法、安全管理、试运行方案）。（2）各重要节点的进度计划安排。（3）验收方案（包括所有功能的实现情况、安全审查情况、信息系统共享情况等）、测试用例测试方案。（4）培训内容、培训方法、培训师资等培训方案。

5、售后服务方案：售后服务方案、现场服务能力、管理措施、应急预案等。

6、质量保证措施：风险控制方案，质量保证措施，有助于提高项目建设及质量保证的其他增值服务承诺情况等。

7、视频演示要求

1) 请以U盘形式递交视频证明材料，视频格式为RM/RMVB/MP4/3GP/AVI/MPEG /MPG/MKV/DAT/ASF/WMV/FLV/MOV等，高清像素 1900*786，视频文件存于同一优盘中。视频演示U盘一式两份，密封包装，封套上应载明招标项目名称、招标编号、投标人名称、日期等信息，并于提交投标文件截止时间前（工作日9:00-16:00）送达静安区政府采购中心（静安区秣陵路80号5楼 许建峰收 联系方式详见招标公告）。

2) 演示视频包含语音讲解或文字描述；

3) 演示现场仅提供视频播放，投标人由于视频质量等任何客观原因导致演示失败或无法演示的，其后果均由响应方自行承担。

4) 普通电脑自带播放器可直接预览播放。

5) 每项要求录制为 1 个视频，时长不超过 90 秒。所有演示内容刻录在 U 盘内，每段视频以“序号+演示功能”命名，例如演示内容为康复数智评定-核心功能点1—生成风险等级，则该段视频名称为“康复数智评定-核心功能点 1—生成风险等级-**公司（投标人名称）”。

6) 视频中讲解内容不得超出演示范围，若视频中存在超出演示内容的讲解或其他与演示无关的内容，视作该项演示不符合要求，不得分。