2026年静安区自然资源确权登记事务中心

物业管理采购需求

- 物业基本情况

1.运城路99号办公楼

- 物业类型：办公楼、一楼、二楼为业务受理窗口、3楼为档案库房，4-6楼为办公区域。

- 坐落位置：上海市静安区运城路99号。

- 建筑面积：6971.58平方米，共6层楼。

2.万荣二路1号档案库房

- 物业类型：1幢1-2楼为档案查询接待窗口及办公室、2幢1-6楼均为库房。

- 坐落位置：上海市静安区万荣二路1号。

- 建筑面积：3155.78平方米，共6层楼。

- 委托管理事项及服务标准

1.公共设备维护、保养

1.1、电梯管理

（1）每月一次对电梯设备进行常规检查、每天一次进行清洁工作，以保证电梯安全正常运行。相关人员应具备电梯安全员证书。

（2）当电梯发生故障时，应立即抢修。服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证。电梯由乙方定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其他救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装备有效无缺损，电梯运行无异常；配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全。

1.2、消防控制系统管理

（1）乙方负责消防系统末端设施的管理及维保。

（2）每月一次对消火栓、楼层报警系统、消火箱内配件等消防设施进行检查，确保消防设施完好。确保消防设施、消防系统正常运行，消防器材完好、有效。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好状态；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；在重大节日增加检查次数，有故障时应立即维修；有突发火灾应急方案，每年组织一次消防火灾演练，以确保无重大火灾事故、消防设施设备完好率100%，消防培训100%、火警响应率100%。

（3）严格落实消防救援局发布的关于消防设施物联网系统的日常维护及签到管理。

1.3、供电照明系统管理

（1）操作人员持证上岗，按高压规程进行变配电操作、日常保养和运行管理。

（2）建立完整的规章制度、值班工作日志、巡视记录、进出人员登记、系统运行记录、倒闸操作工作票制度、临时用电管理等。

（3）定时巡视（每天巡视一次），记录各种参数，每天抄录负荷及电量使用数据。

（4）定期保养，设备设施完好率达到98%。

（5）定期安排做电气测试，测试报告及时归档。

（6）确保24小时不间断供电，若系统发生故障，接报后5分钟内到达现场处理。

1.4、给排水系统管理

（1）确保给水系统正常运行，制订保养计划，日常巡视检查，并负责对供水系统进行日常维保。

（2）确保生活水箱定期清洗及出具水质采样合格报告。

（3）保证办公时间无因管理原因造成停水事故，遇给排水故障，接报后及时到达现场处理。

（4）定期记录用水量，加强用水管理。

（5）定期检查排污设备运行情况，疏通养护雨污水排放管道。做好汛期检查保养工作，确保管道畅通，楼内无因排水阻塞造成的积水事故。

（6）加强日常巡视检查，严控阀门、管道连接点的跑、冒、滴、漏现象。

1.5、房屋建筑管理

对屋面、外墙面、承重墙体、楼面、楼梯间、走廊通道、电梯厅、门厅、办公会议区域等以及公共附属建筑物和构筑物（含广场、道路、车棚、窨井、内部装饰、建筑五金、卫生洁具等设施）作经常性检视，发现损坏及时报甲方。可以由甲方负责组织工程维修或经甲方审核同意后，由乙方负责组织工程维修，费用经甲方确认后另行结算支付。

2.安保管理要求与服务标准

2.1、安保服务包括门卫、各对外办事大厅秩序维护、大楼巡视、巡更、消防安全、车辆管理、防火防盗等主要任务。

2.2、保安服务具体管理内容：

2.2.1、配备专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度，对大楼内部的巡逻采用24小时人防与技术防范，随时掌握大楼的情况和动态，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责。

2.2.2、消监控中心24小时有双人值班，相关人员须具备专业证书，能及时处理各种问题，并做好值班记录。

2.2.3、消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行测试和检查，确保消防系统的设备设施齐全，完好无损，可随时启用。

2.2.4、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，设立专职消防队员和义务消防队，开展灭火技能训练，明确各相关区域的防火责任人。

2.2.5、制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散通道畅通，无火灾安全隐患；在容易发生事故的区域，设有明显标志和防范措施，并保证每年消防设备设施启动演练不少于一次。

2.2.6、在服务大厅设立固定岗位，负责对办事大厅进行日常巡逻，维持正常的秩序，回答办事人员的简单询问，针对信访人员制定相应应急预案。

2.2.7、对办公楼的安全保卫工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

服务标准：

（1）维护办公场所及周边区域公共秩序，负责值班保卫、消防工作，查看办公场所建筑、公用设备完好，并及时提供服务。

（2）保安人员符合岗位标准、持证上岗。精神面貌振作，有责任心和敬业精神。

（3）保安人员具体配置数量、班次、轮休、岗位及工作安排方案由投标单位在充分了解中心的工作特点和日常工作实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律法规规定，并须经甲方认可。

2.3、巡逻、门岗的管理

通过制定和执行相关管理制度、操作规程、标准规范、监控记录、各应急预案的演练等，以确保门岗安全措施落实率100%、技术防范监控措施实施率100%。

2.4、车辆管理

2.4.1、负责停车库（场）日常管理。疏导车辆进出、引导车辆停放及非机动车辆停放管理、进出车道畅通、停放车辆安全。

2.4.2、制定停车使用条例，停车管理规定。

2.4.3、进入辖区停放的车辆，引导停放在划定的车位内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

2.4.4、服务标准：确保车辆进出、停放井然有序、车道通畅，保证主要出入口的交通秩序良好。

2.4.5、有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

2.4.6、负责车库进出道闸的日常维保

2.5、突发事件管理

通过制定各类应急预案，进行防止突发事件的演练以及应急事件处置的相关记录，以确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件、突出公共卫生事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100%，事件响应率达到100%。制定防台、防汛、防火、防震、停水、停电和突发事件处置等应急预案。

3.环境卫生与保洁管理

3.1、管理内容

（1）物业服务方应制定详细的保洁实施方案，保洁和清洗应包括地面（玻化砖、石材料、地毯、地板等）、墙壁（涂料、玻化砖、石材料、壁纸、墙布等），有关设施表面的清洁、擦拭、垃圾清运等。

（2）物业服务方选用的有关保洁、清洗专用工具及消耗材料的采购及仓库保管、领用制度应得到甲方认可。

（3）大楼（含所有物业管理场所）各办公区域内的保洁工作应于大楼正常上班时间之前基本完成。

（4）大楼（含所有物业管理场所）垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间，就餐时间集中清运、装卸垃圾。对垃圾的集中处理应符合国家及地方法律法规规定。

（5）定期对厨房隔油池进行清淤。

（6）乙方负责对管理区域内的绿植进行日常养护管理，确保植物生长良好、形态美观。具体包括：定期浇水，根据不同季节、天气及植物习性调整浇水频率和水量，保持土壤湿润但不积水；科学施肥，依据植物生长需求；及时修剪，定期对灌木、绿篱进行整形修剪，去除枯枝、病枝、过密枝，保持植株造型整齐美观，促进通风透光；同时做好绿植的日常巡查维护，对出现枯萎、死亡的植物及时进行补植更换。

3.2、管理区域保洁标准

（1）地面保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑。座凳干净，周围无垃圾、无污迹。

（2）废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味。花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时消除落叶、杂草。

（3）进出口处、受理大厅、卫生间要增加清扫次数，始终保持清洁。不得出现杂草、青苔。

（4）大楼灯柱定期擦拭，保持明亮、整洁、无灰尘。保持栏杆、扶手的清洁、光亮。

（5）外墙（窗）清洗及大堂地坪保养，及时清除各种污垢，达到清洁要求。

（6）遇下雨应及时配置防滑用具、安放醒目标识、及时处理地面水渍。

3.3、其他保洁管理服务要求：

（1）按照上海市物业管理优秀大厦相关标准和有关保洁管理服务目标要求执行。

（2）保洁人员符合岗位标准。身体健康，精神面貌振作。

（3）以上保洁人员具体配置数量，如何调配、调动，班次、轮休、岗位及工作安排方案由投标单位根据招标文件保洁管理要求，充分了解上海市静安区自然资源确权登记事务中心工作特点和日常工作实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理优化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律法规规定。

（4）投标单位在充分了解中心工作特点和日常工作需要的基础上，对中心不同层面、不同层次以及领导办公区域、重要部门等的保洁工作应分别制定针对性、可行性较强的保洁管理及人员配置方案。

4.物业档案管理

4.1、物业服务档案作为物业服务期（合同期）内的重要记载，应根据实际情况真实记录，书面归档，并能全面、客观反映管理期内的物业服务情况。物业服务档案应在物业服务期结束后完整地提交给甲方，且建档目录应经甲方认可。物业公司需要拥有档案管理相关的服务经验。

4.2、管理内容包括：

（1）根据甲方提供的设备资料，建立设备基础档案，保留运行、维修记录。

（2）安保、消防档案。

（3）内部人事档案，保留离职人员的基本资料。

5.能源管理

（1）安排专人定时巡检，做到安全使用能源，同时要定期收集、统计并分析水、电耗能情况和原因，报甲方。

（2）根据必要，节俭等要求制定节能计划，供甲方参考。

6.档案库房管理

（1）档案存储管理：物业应确保档案库的物理环境安全，包括防火、防盗、防潮、防虫等措施。

（2）档案库房管理：物业应定期检查档案库房的使用情况，包括空间利用、设备维护等方面。此外，物业还需对库房进行定期清洁和整理，确保档案库的环境整洁和卫生。

绿化养护、大楼及库房消防维保、变配电设备管理、高压电试、垃圾清运、外墙清洗、隔油池清淤、监控及门禁系统及日常维修费用列入本次委托范围内，乙方需负责以上设备的维护保养工作，公共设施、设备维保、维修费用一旦超出合同约定金额，可向甲方另外申请相关维修费用。

- 物业管理服务目标及岗位配置要求

1.物业从业人员应遵守甲方的规章制度，包括保密规定。

2.乙方应制作包括各类应急预案、节能节水减排方案、施工和服务作业安全管理方案在内的完整的保安保洁绿化和房屋设备设施管理策划书。该策划书应明确物业管理组织架构、岗位职责、规章制度、管理目标和承诺、考核办法及从物业管理角度保障甲方日常业务顺利开展的针对性措施。

3.根据相关规定要有详细的垃圾分类管理和回收、危废管理等方面工作安排，以及做好节能降耗工作计划和实施措施和员工职业健康的管理等。

4.岗位配置要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | （1）五官端正、身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁、党员优先。 （2）具有本科及以上学历和持有物业经理高级及以上资格证书。 （3）具有类似项目的管理工作10年以上优先。 （4）具有强烈的事业心和开拓创新精神，吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，认真积极的工作态度，掌握政策水平，具有较强的分析问题和解决问题的能力，思路敏捷，熟知物业管理的各个环节，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。 （5）具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质，文字、口头沟通能力，电脑操作熟练，业务熟悉、经验丰富。 （6）无犯罪记录品行良好。 （7）须提供最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明。 |
| 2 | 经理助理 | 1 |  | （1）身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁。 （2）具有大专及以上学历和持有物业经理高级及以上资格证书。 （3）有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （4）无犯罪记录品行良好。 |
| 3 | 确权登记中心保安领班及巡逻岗 | 1 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验。 （2）具有保安员上岗证 |
| 4 | 确权登记中心大厅引导保安 | 3 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁，身体健康，普通话标准，能配合窗口工作人员操作自助设备并引导分流办事人员。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 5 | 确权登记中心车库保安 | 1 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 6 | 确权登记中心门卫保安及消控室保安 | 2 | 365天24小时翻班（做一休一制） | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验。 （2）具有保安员上岗证和消防设施操作员四级以上证书。 （3）需提供至少4张消防设施操作员四级以上证书。 |
| 7 | 万荣二路档案库房门卫保安及消控室保安 | 2 | 365天24小时翻班（做一休一制） | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验。 （2）具有保安员上岗证和消防设施操作员四级以上证书。 （3）需提供至少4张消防设施操作员四级以上证书。 |
| 8 | 确权登记中心保洁 | 5 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 9 | 万荣二路保洁 | 1 | 周一到周五7:30-16:30 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 10 | 工程维修人员 | 2 | 周一到周日8:30-17:30，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 （2）同时持高、低压电工作业证。 （3）具有口头表达和独立处理问题的能力，普通话标准。 |
| 合计 |  | 19 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有团队服务人员劳动时间符合《中华人民共和国劳动法》的规定。

2.投标人需承诺，若中标为项目团队所有人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

- 委托管理期限

- 委托管理期限自2026年1月至2026年12月止。

- 预算额度及付款方式

本项目全年预算为人民币2946719元（大写：贰佰玖拾肆万陆仟柒佰壹拾玖元整），投标价格小于等于预算总额。全年按季度分四期支付费用，每期付款时间分别为3月31日、6月30日、9月30日和12月20日前，中标服务商应提前出具符合规定的增值税发票。

- 投标人要求

- 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 具备《保安服务许可证》或《自用保安备案证明》或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

- 具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证）的优先。

- 项目考察

时间：2026年1月9日周五上午九点半，人员原则不超过2人（须携带投标人授权委托书原件及被委托人身份证复印件）。

地址：运城路99号

联系人：殷老师

联系电话：56618277