2026年静安区海上文化管理中心物业管理服务采购需求

一、供应商资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商；

3.供应商近一年不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

4.具有独立法人资格；

5.本项目不接受联合体投标；

6.项目经理及主要管理岗位人员的委派、调整必须书面征得甲方同意。

二、中小企业政策

本项目仅面向中小企业。

三、商务需求

1.交付地址：平型关路1222号；

2.服务期限：自合同实际履约之日起1年；

3.履约保证金：不收取；

4.付款方式：每季度考核通过后，支付该季度物业管理费；

5.合同转让与分包：合同不得转让，分包应符合规定。对专业性强，技术要求高的管理服务项目，可进行专业分包，但不得将合同约定的全部事项一并委托给他人；

6.预算编号及金额：预算编号0626-00007264，预算金额720万元；

7.报价内容（包含但不限于以下内容）

（1）人员工资及社保福利（符合国家及地方规定，含社保、高温费、餐费、服装费等）；

（2）物业管理处办公经费；

（3）设施设备管理零星维修（单项200元以下，200元以上按实申报另计）、虫害及一年两次水箱检测费；

（4）设施设备专业维保及外包，具体品牌及数量以现场考察为准，所有维保单位需到业主备案（消防维保由业主另行承担）；

| 项目类别 |  | 备注 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设备维保（专业外包） | 空调系统 | 多联机、直膨机 | 维保内容：清洗回风过滤网；查送风、噪声、线控提示；查冷凝水排水、有无漏水；翅片有无脏堵；管路、阀门有无油迹（渗漏）；清理外机周边杂物；听压缩机有无异响、震动；检查冷冻油、油位；支架防腐、保温修复等。（最终以海上文化中心空调更新项目招标质保内容为准） |
|  | 电梯 | 5台，三菱ELENESSA | 每月正常维保两次，如发生突发情况1小时内到达现场 |
|  | 机械车库 | 共计70个车位 | 每月正常维保两次，如发生突发情况1小时内到达现场 |
|  | 弱电系统 | 会议系统（话筒、音响、投影等）； 安防系统（监控、门禁、巡更等）； 网络（综合布线系统、网络设备、无线AP等）； 机房设备（UPS不间断电源等）； 道闸系统（车辆进出口闸机、车辆收费系统等）。 | 每月正常维保两次，如发生突发情况3小时内到达现场 |
|  | 外围景观灯 | 内光外透、地埋灯、钢架景观灯、墙面景观灯等。 | 每月正常维保一次，如发生突发情况3小时内到达现场 |
|  | 污水系统疏通 |  | 每月正常维保一次，如发生突发情况1小时内到达现场 |
| 其他专业外包 | 室内外绿化养护及绿化租赁 |  | 绿化密度及数量不低于现有状况 |
|  | 幕墙清洗 | 一年两次 | 对外立面幕墙玻璃及石材进行清洗 |
|  | 大理石地面养护 | 不少于每季度一次 | 抛光及裂纹修复 |
|  | 地毯、沙发清洗 | 不少于每季度一次 | 进行专业消毒及清洗 |
|  | 地面毛石清洗 | 不少于每月一次 | 进行翻新去污处理 |

（5）基本保洁、保安等耗材；

（6）专项及重大会务保障服务预留费用，计入总报价；

（7）企业管理费及税金等。

四、项目概况

1.本物业基本情况

- 物业名称：海上文化中心（大宁剧院）

- 物业类型：办公楼及公共物业

- 坐落位置：上海市静安区平型关路（街道）1222号

- 四至：东临平型关路，南靠灵石路，北近彭江路，毗邻上海浦西交通主干道共和新路

- 占地面积：10718平方米，其中绿地面积1511平方米

- 建筑面积：34602平方米，共计7层（含地下室1层），其中大宁剧院7000平方米

- 停车场：9306平方米

- 餐厅1处，其中和记租赁面积3211㎡

2.公用设施、设备及公共场所（地）情况

- 院区车辆出入口2个，人行出入口6个，消防通道11个；

- 道路、车行道1200平方米，人行道443平方米；

- 绿化面积1511平方米；

- 隔油池1个；

- 路灯34盏，地灯36盏，草坪灯26盏，其他照明设施景观灯235个；

- 垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积12平方米；

- 体育设施健身房1个，活动中心1个；

- 休闲设施图书馆1个；

- 停车场：室内停车场1个面积共9306平方米、停车位156个、露天零散停车位7个、非机动车停车位；

- 电梯10台，功率6.7千瓦，品牌型号三菱ELENESSA，启用时间2011年；

- 配电房变压器2台，容量共4800千瓦，品牌型号SCB10-1600/10，启用时间2011年；

- 生活蓄水池24立方米，消防水箱44立方米；生活水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2011年；消防水泵2台，功率18.5千瓦/台，启用时间2011年；

- 消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：消火栓161个；

- 本项目的服务内容不得擅自转包，如有特殊需要转由专业公司分包，需得到业主方书面同意；

3.各楼宇各层功能分布情况

（1）1号楼

地下1F：设备用房（高压配电、换热器房、水泵房等）、库房、汽车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室等

1F：大厅、海上空间、影视厅、卸货区域等

2F：会议室、活动室、活动中心、接待室、工作室、卫生间等

3F：会议室、接待室、休息室、工作室、卫生间等

4F：会议室、卫生间等

5F：会议室、卫生间等

6F：和记饭店、和记饭店厨房等

（2）2号楼

地下1F：设备用房（高压配电、换热器房、水泵房）、库房、自行车停车位、汽车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室

1F：展厅、大宁剧院

2F：大宁剧院

3F：大宁剧院、办公室

4F：大宁剧院、办公室

5F：多功能厅、办公室

6F：办公室

- 业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

- 业主方提供物业管理用房面积150平方米，其中办公房3间；工作间0间；仓库12间。

五、物业管理日常服务要求（除装修施工期间以外的物业服务）

1.项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方及相关用户遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.项目经理应加强与业主方沟通，如经协商沟通且业主方同意，可根据业主方要求提供力所能及的延伸服务，费用另结。

3.物业管理服务人员应持证上岗，遵纪守法，严禁违规违章作业，做好会议及活动保密工作并签订相应保密协议，同步接受业主方的监督考核。

4.综合物业管理服务：保安、保洁、绿化、设施设备、会务等服务。

5.重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，立即通知业主方并配合做好相关部门的上报工作。

6.对专业维保及外包服务和外来施工配合业主监管

- 设备专项维保包括：空调、直膨机、弱电机房专用空调、电梯、机械车库、弱电系统、外围景观灯、污水排水系统、水箱清洗等；

- 专业外包包括：室内外绿化养护及租摆、幕墙清洗（一年两次）、大理石地面养护、地毯清洗、沙发清洗、地面毛石清洗、垃圾清运等；

- 查验登记相关资质和证明或批准文件；

- 有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

- 告知相关注意事项；

- 巡视或监督及配合作业过程；

- 及时向业主方和有关部门报告异常情况，劝阻违规违章作业并取证，发生事故时保护现场。

7.日常物业人员配置表（除装修施工期间以外）

| 部门 | 岗位 | 职责范围 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理1岗 | 负责大楼日常运行、协调工作。大专及以上学历，具备同类项目3年及以上工作经验，提供近3个月内供应商社保缴费记录 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 经理助理1岗 | 协助项目经理完成相关工作 |  |
|  | 客服主管1岗 | 负责项目客服相关工作，要求女性，本科及以上学历，具备同类项目1年及以上工作经验。 |  |
|  | 行政内勤2岗 | 负责项目行政内勤类各项工作 |  |
| 保安 | 保安主管1岗 | 全面负责保安的工作，具有保安员证书，消防设施操作员四级及以上证书。 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 保安领班2岗（每岗不少于2人） | 负责保安日常工作的安排，具有保安员证书。 | 周一至周日24小时 |
|  | 展厅保安1岗（每岗不少于4人） | 负责展厅的安全防范，日常进出人员的登记。 | 周一至周日8点至20点 |
|  | 地下车库保安4岗（每岗不少于2人） | 负责地下车库车辆停放管理 | 周一至周日24小时 |
|  | 巡逻保安2岗（每岗不少于2人） | 全面负责楼宇内安全防范、消防管理，替岗、机动等工作。 | 周一至周日24小时 |
|  | 门卫室4岗（每岗不少于2人） | 负责车辆、人员进出通道的管理，替岗、机动等工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 消控室2岗（每岗不少于4人） | 负责监控室和报警系统的24小时监控，以及大楼内外巡查、总机接听、进出人员的管理、来访登记和车辆引导工作（需具有消防设施操作员四级及以上证书）。 | 周一至周日，24小时 |
| 保洁 | 保洁主管1岗 | 全面负责保洁的工作 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 保洁领班2岗 | 负责保洁的日常工作安排 | 周一至周日7点至19点 |
|  | 内保洁6岗（每岗不少于2人） | 负责楼内的日常保洁工作 | 周一至周日7点至19点 |
|  | 外围保洁2岗 | 负责外围日常保洁工作 | 周一至周日7点至19点 |
|  | 保洁机动1岗 | 负责日常保洁及替岗工作 | 周一至周日7点至19点 |
| 维修 | 维修主管1岗 | 负责保障大楼设备正常运行，人员需具有高压电工证及低压电工证。 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 维修领班2岗 | 负责维修部日常工作安排 | 周一至周日8点至20点 |
|  | 强电工4岗 | 负责强电设备运行、维修（持专业操作证上岗） | 周一至周日，24小时 |
|  | 弱电工3岗 | 负责弱电设备运行、维修（持专业操作证上岗） | 周一至周五8点到17点 |
|  | 空调工2岗 | 负责空调设备运行、维修（持专业操作证上岗） | 周一至周日7点至19点 |
|  | 综合维修工2岗 | 负责其他设备、管道维修（持专业操作证上岗） | 周一至周日7点至19点 |
| 会务 | 会务领班1岗 | 负责日常会务工作安排，持健康证 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 会务员5岗（每岗不少于3人） | 负责日常会议接待工作，包括日常会议保障，日常会务物资清点，持健康证 | 周一至周五8点到17点 |
|  | 活动中心会务2岗（每岗不少于2人） | 负责活动中心的日常接待工作，持健康证 | 周一至周日8点至20点 |

物业总人数不少于94人，其中管理处不少于5人，维修部不少于14人（包括强电工、弱电工、空调工、综合维修工等），保安部不少于37人（包括车辆出入口门岗、监控室值班人员、人员出入口门岗、展厅保安等），保洁部不少于18人（包括外围保洁、各楼层保洁、专项保洁等），会务组不少于20人。物业总人数配置要求只为最低要求，相关人员持证上岗；

中标方必须遵守国家相关用工制度，未经业主方同意，不得转由第三方签订用工合同。

8.建筑物日常维修及公共设备养护、保养

（1）办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

（2）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（3）公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水系统、覆盖办公区域所有建筑物设施。

（4）给排水、供水系统

a.节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生。

b.保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况。

c.定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

d.保证排水系统的正常运转，防止阻塞。

e.停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

f.服务标准：对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

（5）电梯系统

a.电梯运行管理，机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

b.健全电梯设备档案及修理记录。

c.保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

d.保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

e.监视和掌握电梯的运行动态，及时做好电梯运行调度、管理工作。

服务标准：配合建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其他附属设施完好；电梯由具备专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其他救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备齐全的应急照明、灭火器和盘车工具。

f.建筑设施设备完好率98%，建筑设施设备维修保养及时率99%。房屋完整率检查（每季度1次），完整率不低于99%。房屋整体维护检查（每季度1次），完好率不低于99%。

（6）机电、照明及自动化系统管理

a.对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备的正常运行进行日常配合管理和养护维修监管工作。

b.确保公共使用的照明、指示、显示灯具完好。电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求，确保发配电设备安全运行。

c.停电限电事先发出通知，以免用户措手不及。

d.发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

e.确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时更换（零星维修200元以下）。

f.服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录。建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%。加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全。一年内无重大管理责任事故。

（7）消防系统

配合业主及消防维保单位做好日常管理工作。

（8）中央控制室管理规定

a.中控室实行每日24小时专业人员值班、监控。

b.控制非必要人员进入中控室。

c.保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

d.每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

e.出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

f.中控室的清洁由值班人员负责。

g.服务标准：按保养计划配合维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内。中控室设备故障修复一般不超过2小时，监控系统记录确保14天有效。

（9）空调系统运行维护

a.集中空调系统的运行管理，以及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

b.服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数。每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据。定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其他附属设备。

注：本项目服务期内，空调系统（含地源热泵机组、风冷机组、空调末端等）将于装修期间整体更换，具体品牌、型号、规格及技术参数以装修完工后的实际交付结果为准。中标方须在装修结束后，主动熟悉新空调系统的操作及维护要求，并配合业主方与施工方做好技术交接工作。

9.安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》的相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

（1）全天候负责区域内广场、正门、边门、区域通道、围墙、办公区域1号楼、2号楼、楼内餐厅及公共走道的交通秩序维护，以及24小时保安、巡逻、值勤。按指定巡视路线，每2小时到每个巡逻点巡查一次。

（2）检查各楼层公共场所通道设施，如门、窗、防火门、装修现场、电梯、照明、阀门、灭火器材、消防箱、烟感、喷淋、排烟装置、水箱、水泵机房等设施、设备的完好情况。发现有损坏，应做好记录，及时报修。

（3）严格巡查大楼周围的保安防范动态、道路畅通及车辆停放状况、各类标识、消防设备、设施、环境卫生等情况。发现异常情况及时向有关人员报告，并做好巡视记录。负责消防系统中消防箱（栓）、灭火器每月一次的检查登记和更换。

（4）负责办公楼（区域）来人来访人员的通报、登记、证件检查等工作。

（5）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（6）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（7）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（8）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（9）处理各种突发事件。

（10）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位保持畅通，严禁堆放物品。

（11）保安人员上班时着统一的制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机、警棒、电筒等装备。

（12）服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整。监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

10.车辆管理

（1）外来车辆进出辖区办理登记手续，记录车牌号码、进出时间。

（2）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内；行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（3）服务标准：确保车辆进出有记录，车辆进出停放井然有序，车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆，严禁驶入管理区内。

11.室内外绿化租摆、养护和管理由专业外包单位提供并负责。

12.环境卫生与保洁管理

（1）日保洁：卫生间（蹲位隔板、门、台盆、龙头、镜子、坐便器、小便斗等）、地面、电梯、楼梯、花架、沙发、地毯、茶几、前台、玻璃门、多媒体电脑、标识、标牌、清理到期宣传纸、垃圾房、伸缩门、垃圾桶、户外装置、不锈钢标识、地下室、天台等。

（2）日保洁频次：卫生间20分钟保洁一次，公共区域地面、电梯不定时保洁。

（3）周保洁：玻璃窗、玻璃墙面、教室镜子、风口、消防箱、踢脚线、闭门器、绿化、墙面、空调外机房百叶窗围栏、卫生间台盆底。

（4）月保洁：大理石抛光、地毯吸尘、高处玻璃、地沟、天台下水道（半月一次）、冲洗外围地面和垃圾房（一月一次）、消防管道。

（5）每天打扫公共部分，做到杂物、废弃物及时清理。

（6）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱。

（7）区域垃圾实行分类管理。

（8）及时清扫本区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（9）对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（10）对公共部位设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（11）对人员出入频繁之地进行不间断的走动保洁。

（12）保持大楼原有的建筑风貌，每年进行两次外墙清洗工作（专业外包）。

（13）办公室日常保洁。

（14）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（15）科学有效地进行卫生消毒。

（16）服务标准

a.外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

b.绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

c.大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

d.会议室、接待室地面、墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

e.楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

f.公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

g.开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

h.电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾、无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

i.电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

j.垃圾分类桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

k.服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到有关部门相关规定。

12.垃圾清运、处理

（1）做好日常垃圾分类收集工作。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾、办公楼之日常生活垃圾、餐厅等之日常垃圾、建筑垃圾、公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）服务标准：垃圾的清运、处理，由中标方监督，四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时定点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

13.污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管道通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次；其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通，及时采样并分析，保持构筑物进出流、水位正常，判断正常运作情况时，采取有力措施。

（3）服务标准：每日对排水系统进行一次检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡现象；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。发现开裂、破损等情况及时更换，定期检查。每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束后冲洗地面干净；清理时在地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞，无淤积、无蚊蝇繁殖。

14.会议服务

（1）为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

a.会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

b.会议系统保障服务。

c.会议期间开水供应及相关服务。

d.会议后会场整理、保洁服务。

（2）会务服务人员身高不低于165CM，必须为中标方合同员工，会务人员服装、头饰、化妆品等由中标方提供，持证上岗。

（3）服务标准：遵循会议室管理制度，落实会议保障服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

15.重大会议基本要求及餐厅配合管理

（1）会前准备

- 会议前30天：检查会场及基本设施，确保基本设施正常运行。服务标准：根据会议要求对会场及其基本设施作全面检查。检查内容：主会场、分会场、贵宾休息室、办公用房、主席台、代表席椅、电话配置、就餐场所、炊事设施、灯光音响、空调、商品供应场地、现场办公设施。

- 会前20天：进行保洁、停车场地安排。服务标准：配合做好各场所的保洁工作，配合对会议停车场地进行区域划分，设置标志。

- 会前15天：进行代表组、工作组用房安排。服务标准：根据代表组讨论用房和各工作组用房情况，安排办公桌椅，制作标牌。做好代表购物准备。设置规划商品供应场地，组织供货单位进行查看，做好计划安排。

- 会前2天：做好茶水供应点、医疗保健室、吸烟区等安排，再次对上述会前准备进行巡查、确认，确保全部落实到位，无遗漏和瑕疵。服务标准：负责落实主会场、主席团、贵宾休息室和分组讨论点的茶水供应设施。确定医疗保健室、吸烟区位置，并做好物品准备。设置会议地点等导向标志。

（2）会议期间工作

- 各次会议：会场服务工作，音响、灯光工作。服务标准：根据会议秘书处的安排和要求，落实好大、小会场各次会议的服务人员和服务工作。做好茶水供应服务，主席台、主席团会议由服务员定时供水。除剧场外的会议会场和主席团会议会场按要求做好音响灯光服务工作，做到人不离岗，出现故障立即排除。

- 会议期间：做好会议场所保洁工作、绿化保养，配合做好就餐服务工作，做好交通服务工作。服务标准：每天早晨对所有会场、过道、卫生间等场所进行清扫，确保环境整洁。每天对会场内外绿化进行保养管理。引导与会代表和工作人员就餐。做好与会代表车辆疏导、停放工作。督促车辆驾驶人员注意行车安全。

- 餐厅配合管理：保证大会期间5楼餐厅水（上、下水）、电、气、中央空调正常供应及维修工作（5楼多功能厅大会期间临时变更为餐厅），以及5F餐厅内部营运空间以外的保安、保洁工作。服务标准：监督餐厅在使用前后打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜，监督餐厅必须符合卫生管理要求，监督餐厅消防系统必须符合消防要求。

- 16.现场突发事件应急预案（包括但不仅限于以下预案）

- （1）防汛应急预案。

- （2）断电应急预案。

- （3）突发暴力事件应急预案。

- （4）电梯困人应急预案。

- （5）外来人员摔伤应急预案。

- （6）外来人员突发聚集应急预案。

- （7）火灾应急预案。

- （8）外来车辆闯入应急预案。

- （9）场馆人流拥挤应急预案。

- （10）场馆内发生踩踏应急预案。

- （11）地震等自然灾害应急预案。

- （12）外来人员酒后闹事应急预案。

- （13）场馆内举行大型活动应急预案。

- （14）场馆内发生治安、刑事案件应急预案。

- （15）突发事件造成突然闭馆应急预案。

17.收发服务

（1）建立收发中心，将报刊、杂志、信件派发至每一部门信箱。

（2）代叫速递公司。

（3）提供订票、订报、订饮用水等服务。

（4）服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确，有记录。

六、装修施工期间物业管理服务要求

本项目服务期内，预计于2026年7月至9月（以实际装修进度为准）对物业部分区域进行装修改造。装修期间，物业服务企业应在常规服务基础上，承担以下工作：

1.大楼施工期间，桌椅、物料前置搬运服务（管理处、保安部、会务部、维修部、保洁部）

- 对接业主方，划定临时堆放区、转运通道及地下室存放区域。

- 确定搬迁时段，封闭通行路线，规避办公及施工动线冲突。

- 核对会议物资台账，盘点桌椅、茶具、展板、电子设备、耗材等数量。

- 对地下室存放区域进行清理除尘、防潮铺垫，划分分类堆放区块。

- 转运通道地面铺设防滑防尘保护膜，墙面阳角做防撞保护。

- 电梯轿厢、楼道扶手、消防设施进行全包防护，避免磕碰划伤。

- 预留地下室通风、消防巡检及应急通行空间。

- 地下室分区码放：桌椅区、物料区、设备区、杂物区分开设置。

- 根据甲方要求及施工区域变更陆续将各楼层约800张会议桌（1.2米、1.8米折叠桌600张及1.8米、2.2米红木桌）、2200把会议椅（网格椅150把、红木椅700把）、4000套盖杯、300条台布台裙安全搬运至地下室。

- 完成入库清点、签字确认，建立物资存放台账。

- 做好地下室存放区安防围挡及简易隔离划分。

- 出具搬迁完成确认单，明确施工期间物资保管责任。

- 施工期间将大楼内绿化搬运到指定区域进行养护，同时做好外围施工区域范围内绿植养护工作，确保施工完成后绿植存活率100%。

2.人员出入专项管理服务（保安部）

- 施工期间加强1-6号门人员进出管控，实行定点值守、联动管控，严格管控所有进出人员身份、行为，筑牢施工期间人员安全防线，统一办理装修施工队人员临时出入证件，杜绝无关人员进入施工危险区域。

- 施工期间灵石路、平型关路两处车道入口实行分班轮岗、双向值守，分别负责大楼主车行通道、后勤施工专用车道管控，严格区分业主通行车辆、报备车辆、施工车辆、垃圾运输车辆，杜绝人车混行、违规停靠、物资乱运等问题。

- 所有人员携带物品进出必须核查，施工工具、小型设备、建材、废旧物资出场，必须凭出门单核对登记后放行，无手续一律禁止离场。重点防范大楼原有灯具、五金、线缆、设备配件、公共物资被盗、损毁，发现可疑人员、可疑物品及时拦截核查，做好记录存档。

- 实行施工人员分区域通行管理，严禁随意进入办公区、展厅、活动室等非施工区域。

- 早晚定时清场核查，夜间全面清场锁闭，杜绝施工人员留宿场内。

- 建立人员进出台账，每日统计上岗、离场人员信息，留存备查。

- 各岗值守人员常态化排查岗位周边消防安全隐患，重点检查施工区域临时用电、动火作业器材、消防通道状态。发现施工人员违规吸烟、违规私拉电线、违规动火、堵塞消防通道等行为，立即制止并上报整改。熟练掌握应急处置流程，突发火情、漏水、坍塌、人员受伤等突发情况时，第一时间上报、疏散人员，配合开展应急处置。

3.车辆及建材运输管理服务（保安部）

- 规划专用建材运输通道及卸货区域，划定固定建材堆放点位。

- 管控装修材料、施工设备、渣土运输车辆进出秩序，引导规范停放。

- 管控砂石、水泥、涂料等散装材料密闭进场，杜绝沿途撒漏污染场地。

- 大件装修材料进场全程引导，避让公共设施、消防通道及弱电线路。

4.公共区域成品保护服务（维修部）

- 对大厅、走廊、楼道、墙面、地面、扶手、门窗全面铺设防护地膜及防撞护角。

- 电梯轿厢、门套做全包防刮防撞防护，设置装修专用梯，专人值守管控使用。

- 对场馆原有灯具、消防设施、监控设备、弱电管线、标识标牌进行遮挡防护。

- 每日巡查公共区域防护完好性，破损及时修补更换，避免装修造成设施损坏。

- 施工期间对贵宾室等区域的大幅美术作品做好成品保护，避免磕碰、污损。

5.施工现场安全管控服务（维修部、保安部）

- 每日开展消防安全巡查，严查违规动火、私拉乱接电线、违规使用大功率电器。

- 核对翻新施工图、管线走向、设备点位图，复核原有水电、消防、暖通、弱电、电梯等系统布局；对冲突点位、管线改动提出优化意见，参与技术交底

- 逐楼层、机房、管井、吊顶内勘查原有设施状态，标记老旧管线、隐患点位；向施工单位明确大楼现有设备运行规则、管线禁忌区域。

- 规划施工临时水电接驳点，划定施工用电、用水范围，安装计量表具；设置临时照明、排水、消防器材，划定材料堆放区、垃圾中转区。

- 对施工方开展大楼管理规定、消防安全、门禁、电梯使用、文明施工要求交底；明确工程部现场对接人员、巡查排班。

- 检查施工现场消防器材摆放到位、完好可用，督促施工方落实动火审批制度。

- 巡查建筑主体结构，严禁擅自拆改承重墙、梁柱、墙体及外立面结构。

- 严格管控施工时间，规范噪声施工，配合场馆日常秩序维护。

- 排查临时用水用电安全，制止违规用水用电行为，防范漏水、触电隐患。

- 划定电梯使用权限，区分客梯、施工梯；监督电梯防护、载重管控，跟进轿厢/厅门翻新施工，配合电梯维保单位做好停运、防护、试运。

- 施工期间5台电梯均派专人开启手动模式运输施工材料、建筑垃圾、新增设备等，确保不发生一起电梯安全事故。

- 每日巡检动火作业、高空作业、临边防护、脚手架、临时用电；动火作业执行动火审批、看火人、灭火器材到位制度。

6.装修垃圾清运与日常保洁服务（保洁部）

- 场内设置集中装修垃圾堆放点，做到日产日清、分区堆放。

- 及时清理施工散落粉尘、建筑碎屑、废弃物料，常态化降尘清扫，确保非施工区域不受影响。

- 每日清扫公共通行区域，保障通行整洁顺畅。

- 装修垃圾统一规整打包，协调合规外运，做到场地无堆积、无遗留杂物。

- 及时清理施工污水，疏导排水，避免积水浸泡地面及地下管线。

- 遇大面积扬尘作业，提前加强非施工区防护与保洁。

- 发现施工方违规污染非施工区域，及时上报现场管理部门。

- 清扫积水、泥浆、粉尘，湿扫降尘，避免扬尘、路面湿滑。

7.设施设备值守与应急保障服务（维修部）

- 安排专人在岗值守，全天候对接施工单位及场馆管理方。

- 负责场馆原有供水、供电、消防、电梯、安防等基础设施的日常值守看护。

- 发生渗水、断电、设施磕碰损坏、通道堵塞等突发情况，第一时间到场处置。

- 配合装修施工做好停水停电协调、点位对接及管线位置指引工作。

- 建立应急处置台账，突发事件及时上报、快速处置。

8.装修流程协助与资料台账服务（保安部、保洁部、维修部、会务部）

- 协助业主及施工单位完成装修报备、现场核对及场地交接工作。

- 每日填写装修现场物业服务巡查记录表，每周汇总报送工作简报。

- 协助核对施工范围及边界，协调解决施工与场馆日常使用的冲突。

- 整理留存人员登记、安全巡查、场地防护、垃圾清运等全套纸质资料。

- 配合业主进行现场核查及资料核查工作。

9.场地复原前置服务

- 搬运回迁：将前期存放于地下室的会议桌椅、办公物料等回迁复位。

- 损坏记录：记录装修造成的公共区域轻微损坏点位，统一登记汇总。

- 防护撤除：施工收尾阶段逐步清理现场防护物资，有序恢复场馆原有场地面貌。

- 验收配合：配合完成装修阶段性场地验收及场地移交前置工作。

- 保洁验收：完成现场保洁验收及卫生死角复查整改。

10.施工完工后物业配套增值保洁及运维服务

- 精细化保洁服务。

- 公区绿植补种及绿植叶面清洗养护。

- 协助业主完成新设备调试及承接查验。

11.会务保障

- 物资整理保养：完成台布、会务物料、茶具等清洗、消毒、整理及入库工作。

- 技能培训提升：组织仪容仪表、礼仪规范、服务标准等专项培训，提升会务人员形象及服务水平。

- 新系统学习：学习装修后新会议系统（含音响、投影、中控等）的基础操作，确保装修后能快速投入使用。

- 外派会务支持：如业主方在外部场地举办会议或活动，做好会务人员外出支持服务。

- 施工期间物业人员配置表

| 部门 | 岗位 | 职责范围 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理1岗（每岗不少于1人） | 负责大楼整体施工协调工作，包括对接业主方、施工队、施工监理等；大楼物资搬运保管，原设施设备拆旧、新设施设备安装调试等事前、事中、事后工作。 | 周一至周五，8点到17点 |
|  | 经理助理1岗（每岗不少于1人） | 协助项目经理完成相关工作 |  |
|  | 客服主管1岗（每岗不少于1人） | 管理会务团队，协助项目经理助理管理楼内全部会务物资转运、盘点、保管工作。 |  |
|  | 行政内勤2岗（每岗不少于1人） | 负责项目行政内勤类各项工作 |  |
| 保安 | 主管岗1岗（每岗不少于1人） | 全面负责装修期间安保工作，执行施工期间安全管理制度，对接项目管理方、施工方，统筹应急处置与安保人员管理，严控施工期间防火、防盗工作。组织负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周五，8点到17点 |
|  | 领班岗2岗（每岗不少于1人） | 分时段统筹各岗位工作，监督岗位人员履职情况，处理现场突发问题并及时上报，协助保安主管处理防火、防盗等安全事宜。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 平型关路岗1岗（每岗不少于4人） | 管控平型关路车道出入口人员、车辆及装修材料进出，核查施工人员出入证、施工期间防火、防盗，维护出入口秩序，防止无关人员进入施工区域。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 灵石路岗1岗（每岗不少于4人）。 | 管控灵石路出入口人员、车辆及材料进出，与平型关路岗联动，形成外围第一道安全防线，同时管控隔壁金茂项目施工人员车辆进出等工作。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 监控室岗2岗（每岗不少于4人）。 | 24小时实时监控项目各区域监控画面，重点盯防装修区域动火作业、人员违规操作及消防隐患，发现异常立即通报巡逻岗并留存监控记录。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 巡逻岗2岗（每岗不少于2人）。 | 分白班、夜班对项目公共区域、装修现场、消防通道、重点设备间进行24小时不间断巡查，排查安全隐患，处理突发事件，联动监控室开展应急响应。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 2号门岗1岗（每岗不少于4人）。 | 管控2号门人员进出，重点核查施工人员出入证及装修材料搬运流程，防范无关人员进入。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 6号门岗1岗（每岗不少于4人）。 | 管控6号门人员进出，兼顾装修垃圾清运车辆进出管理，确保垃圾清运合规有序。负责搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 地下室1岗（每岗不少于2人） | 管控地下室出入口，巡查地下室设备设施、消防通道及装修区域，防范盗窃、漏水、违规动火等隐患，保障地下区域安全。搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作 | 周一至周日，24小时 |
|  | 卸货区岗1岗（每岗不少于4人） | 负责装修材料卸货区秩序维护，核查材料进出清单，防止材料丢失或错运，规范卸货作业流程，防范卸货过程中的安全事故。搬运楼内3000张桌椅至地下室及回搬工作 | 周一至周日，24小时 |
| 保洁 | 保洁主管1岗（每岗不少于1人） | 负责日常排班、质量监督、现场调度。 | 周一至周五，8点到17点 |
|  | 保洁领班2岗（每岗不少于1人） | 施工区域与非施工区域设置防尘隔离，每日对隔离区域周边进行除尘，防止粉尘污染公共区域。 | 周一至周日，7点至19点 |
|  | 内保洁6岗（每岗不少于2人） | 每日施工结束后，安排内保洁岗对地面粉尘、装修废料进行清扫，重点清理地板打磨、墙面切割产生的扬尘，避免扩散至其他区域。 | 周一至周日，7点至19点 |
|  | 外围保洁2岗（每岗不少于1人） | 垃圾清运支援、翻新作业期间对周边路面、绿化带进行每日除尘，防止粉尘扩散，施工结束后对翻新区域进行冲洗、除污，恢复广场整洁。 | 周一至周日，7点至19点 |
|  | 保洁机动1岗（每岗不少于1人） | 应对保洁人员临时请假、突发大规模垃圾产生等情况，及时补位保障保洁工作不中断。 | 周一至周日，7点至19点 |
| 维修 | 维修主管1岗（每岗不少于1人） | 统筹全项目维修保障、施工方技术对接、应急抢修指挥。 | 周一至周五，8点到17点 |
|  | 维修领班2岗（每岗不少于1人） | 分两班带队，负责日常排班、现场维修调度、质量监督。 | 周一至周日，7点至19点 |
|  | 强电工4岗（每岗不少于1人） | 负责装修期间临时用电管理、强电系统改造与安全保障。 | 周一至周日，24小时 |
|  | 弱电工3岗（每岗不少于1人） | 配合拆除旧会议设备，协助新会议系统安装、加装LED屏幕、门禁系统翻新等弱电施工。 | 周一至周五，8点到17点 |
|  | 空调工2岗（每岗不少于1人） | 协助原空调管道拆除，配合空调系统翻新、检修、调试，保障施工及后期运行调试。 | 周一至周日，7点至19点 |
|  | 综合维修工2岗（每岗不少于1人） | 负责其他设备、管道维修。 | 周一至周日，7点至19点 |
| 会务 | 会务领班1岗（每岗不少于1人） | 小两会保障，协助经理助理做好物资整理、登记、搬运、回迁工作，学习装修后新会议系统（含音响、投影、中控等）的基础操作。 | 周一至周五，8点至17点 |
|  | 会务员5岗（每岗不少于3人） | 小两会保障，物资整理保养：完成台布、会务物料、茶具等清洗、消毒、整理及入库工作，学习装修后新会议系统（含音响、投影、中控等）的基础操作。 | 周一至周五，8点至17点 |
|  | 前台2岗（每岗不少于2人） | 小两会保障，负责大楼前台工作。 | 周一至周日，8点至20点 |

物业总人数不少于94人，其中管理处不少于5人，维修部不少于14人（包括强电工、弱电工、空调工、综合维修工等），保安部不少于37人（包括车辆出入口门岗、监控室、人员出入口门岗、展厅等岗位人员），保洁部不少于18人（包括外围保洁、各楼层保洁、专项保洁等），会务组不少于20人。物业总人数配置要求仅为最低要求，相关人员需持证上岗。

中标方必须遵守国家相关用工制度，未经业主方同意，不得转由第三方签订用工合同。

七、其他说明

1.组织考察

（1）考察时间：供应商可于采购文件获取截止时间后的第一个工作日9:30前（过期不候）自行考察项目现场。

（2）考察地点：平型关路1222号，联系人：帅明，联系方式：36391222。

（3）考察条件：考察费用及安全责任由潜在供应商自行承担。参加现场考察须提供供应商的法定代表人授权书及考察人员身份证（原件、复印件，原件查验后返还，复印件留档）。法定代表人授权书需注明考察人员姓名，各单位参与考察人员不得多于2人，考察人员听从现场工作人员安排。

2.供应商具有近三年类似项目业绩及业主评价为优秀或满意的优先。（须提供近三年类似项目合同复印件并加盖公章，提供近三年类似项目主方评价为优秀或满意的证明材料）。

3.供应商须具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

4.供应商承诺中标后办理公众责任险和雇主责任险。

5.供应商具备《保安服务许可证》或《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标30日内完成《自行招用保安员单位备案证明》办理。

6.供应商根据实际情况制定适合本项目新老物业交接方案，以确保本项目物业管理的有序进行。