# 超声手术系统第1次再次采购招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：超声手术系统第1次再次采购

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

超声手术系统，数量1套。

4.2供货期：自合同签订之日起30天。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声手术系统 | 三类 | 详见“9.2.2 具体技术参数指标要求” | 1 | 自合同签订之日起30天 | 保修期≥5年 | 详见配置清单 |

配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声手术系统 |  |  |  |
| 1.1 | 主机 | 1台 |  |
| 1.2 | 超声切骨手柄 | 3把 |  |
| 1.3 | 超声磨骨手柄 | 1把 |  |
| 1.4 | 超声切骨刀头 | 20把 |  |
| 1.5 | 超声磨骨刀头 | 10把 |  |
| 1.6 | 脚闸 | 1个 |  |
| 1.7 | 扭力扳手 | 4把 |  |
| 1.8 | 超声磨骨刀具注水套 | 5套 |  |
| 1.9 | 超声切骨刀具注水套 | 5套 |  |
| 1.10 | 手术管道 | 10根 |  |
| 1.11 | 电源线 | 1根 |  |
| 1.12 | 熔断器 | 1个 |  |
| 1.13 | 消毒盒 | 4个 |  |
| 1.14 | 台车 | 1台 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：超声手术系统具有超声切骨、磨骨功能，用于精细骨科开放、UBE（单侧双通道内镜技术）、微创手术。

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有复合动力系统，支持超声＋扭转摆动动力模式 | 是 |
| 2 | 工作频率：≥40kHz，高打击力度，低噪音设计，频率越高，每秒打击次数越多，越有利于快速粉碎骨骼 | 是 |
| 3 | 输出超声最大电功率：≥150W，功率可调节 | 是 |
| 4 | 超声最大振幅：≥250um，振幅根据功率自动调节，节省手术时间，减少出血 | 是 |
| 5 | 超声功率档位：≥10档，可精细调节，满足不同手术部位需要 | 是 |
| 6 | 主机自带彩色显示触屏，屏幕尺寸≥7寸，便于临床操作及观察 | 是 |
| 7 | 冲洗流量可精确调节，冲洗档位≥15档 | 是 |
| 8 | 可重复刀头种类≥35种 | 是 |
| 9 | 主机具有扩展升级功能模块 | 是 |
| 10 | 主机使用期限≥10年，便于固定资产保值及成本分摊 | 是 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

| 序号 | 具体技术参数 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能：满足对骨组织进行切割和磨削及打孔，适合硬质骨切割磨削 | 否 |
| 2 | 工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向高频振动对骨组织进行切割磨削和打孔等，可有效保护周围的软组织不受损伤 | 否 |
| 3 | 具有自动组织识别功能，可有效避免手动设置识别功能，误伤组织 | 否 |
| 4 | 工作模式：具有连续工作和脉冲工作两种方式，可由操作者根据要求变换工作方式 | 否 |
| 5 | 设备从开机到主界面正常可调节显示时间≤15秒，便于术前自检准备及术中设备连接 | 否 |
| 6 | 软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量等参数 | 否 |
| 7 | 系统可自动识别接入的超声手柄 | 否 |
| 8 | 彩色液晶屏支持中文和英文切换显示 | 否 |
| 9 | 控制面板：显示于一个彩色LCD窗口，包括功率、冲洗等参数，触摸屏操作，便于医护人员观察并调节 | 否 |
| 10 | 冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗最大流量≥90ml/min | 是 |
| 11 | 输出控制方式：采用脚踏控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键 | 是 |
| 12 | 主机具有自检功能，并具有声音提示、故障显示及代码查询 | 否 |
| 13 | 主机可自动保存工作参数 | 否 |
| 14 | 根据需求，可分组存储自定义参数 | 否 |
| 15 | 安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型或更高等级 | 否 |
| 16 | 手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装 | 否 |
| 17 | 配备专用扭力扳手，方便刀头安装及拆卸 | 否 |
| 18 | 手柄及连线一体式设计安全可靠。 | 否 |
| 19 | 手柄不限定使用次数 | 是 |
| 20 | 手柄种类≥2种 | 否 |
| 21 | 刀头材料：采用钛合金材料，坚固耐磨，满足手术要求 | 否 |
| 22 | 刀头种类：具有片形、钩形、匙形等多种刀头，能够实现由内向外切割钻孔操作，适应不同的手术操作方式 | 否 |
| 23 | 可提供重复使用刀头（需提供注册证明文件） | 是 |
| 24 | 一次性刀头种类≥35种 | 否 |
| 25 | 具有椎间孔镜微创刀具（需提供注册证明文件） | 是 |
| 26 | 刀头四周注水，降低温度 | 否 |
| 27 | 刀头工作端厚度≥ 0.5mm | 否 |
| 28 | 冲洗管路≥3米 | 否 |
| 29 | 冲洗管路有一次性管路和可重复性管路两种选择，可重复性管路可重复消毒后使用 | 否 |
| 30 | 配置脚踏开关，脚踏为两个脚踏开关并列 | 否 |
| 31 | 脚踏开关，一个脚踏开关面板可直接脚踏控制切骨功率输出，另外一个脚踏面板可独立控制流量灌、冲洗 | 否 |
| 32 | 灭菌方式：支持低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌 | 否 |
| 33 | 主机为便携式台式机，主机重量≤15kg，方便移动 | 否 |
| 34 | 主机可记录手术时长及灌注流量，便于手术记录 | 否 |
| 35 | 设备从开机到主界面正常可调节显示时间≤15秒，便于术前自检准备及术中设备连接 | 否 |

说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3 供货要求

中标人按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向中标人提出退换或索赔的要求。

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2设备安装后，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，请提供人员相关专业技术能力的证明材料。

10.2 设备要求

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册。

12.2服务承诺

12.2.1本项目免费质保期：保修期≥5年。

12.2.2维修及服务响应时间：对用户的售后服务要求应在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案

12.2.3在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担；在保质期满后，供应商对仪器应提供终身维修，仅收取零件更换费用，免收任何人工费用。

12.3使用周期服务

| 序号 | 服务内容 | 约定期限 | 具体服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件（切骨手柄、磨骨手柄、扭力扳手、脚闸） | 供应商自报 | 供应商自报价 |
| 2 | 运营、维护、升级 | 质保期满后5年 | 投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。 （1）日常维护方案及收费标准 （2）发生故障后的应急响应方案及收费标准 |
| 3 | 专用耗材（超声手术系统附件-超声骨刀刀头） | 供应商自报 | 供应商自报价 |

说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 促进中小企业发展

★16.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★16.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17实施本国产品标准

17.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

17.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

17.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。