## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026年沔北路、川环南路、盛荣路等3条城市道路综合养护项目

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区张江、川沙区域范围内沔北路、川环南路、盛荣路等3条城市道路

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目经新区有关部门讨论后决定，由上海市浦东新区城市道路管理事务中心负责牵头，上海市浦东新区绿化管理事务中心及上海市浦东新区市容景观管理事务中心委托上海市浦东新区城市道路管理事务中心牵头本项目综合养护招标，招标完成后由上海市浦东新区城市道路管理事务中心与中标单位签订城市道路综合养护合同后，再由上海市浦东新区城市道路管理事务中心、上海市浦东新区绿化管理事务中心及上海市浦东新区市容景观管理事务中心根据综合养护合同分别与中标单位协商制定职能管辖范围内的养护事项。

与上海市浦东新区城市道路管理事务中心协商制定职能管辖范围内的养护事项内容包括：一类经费中的市政部分，托底经费中的市政部分。

与上海市浦东新区绿化管理事务中心协商制定职能管辖范围内的养护事项内容包括：一类经费中的绿化部分，二类经费中的绿化部分，托底经费中的绿化部分。

与上海市浦东新区市容景观管理事务中心协商制定职能管辖范围内的养护事项内容包括：一类经费中的道路保洁部分，二类经费中的道路保洁部分，托底经费中的道路保洁部分。

4.2 项目招标范围及内容

本项目的招标范围与工作内容包括但不仅限于3条（段）条城市道路规划红线内的市政、绿化、保洁一类日常养护、二类日常养护、托底养护（以设施量清单为准）。

4.3本项目服务期限为9个月，暂定起讫日期为2026年4月1日起到2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以一类经费及托底经费（包括各子目单价及收费标准）总价包干，在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。二类经费的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1 一类经费按月度支付，累计支付至9个月养护金额95%时，停止支付，待项目审计结束后按实结算，支付年度剩余金额。

市政部分：每月底前按一类经费的年中标金额的95%的1/9支付，剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算；

绿化部分：每月底前按一类经费的年中标金额的95%的1/9支付，剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算；

道路保洁部分：每月底前按一类经费的年中标金额的95%的1/9支付，剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算。

7.2.2 二类经费支付方式：

绿化部分：按照《浦东新区绿化设施二类养护经费使用管理办法》每季度结算，具体按照实际发生情况、在每季度的6月、9月和11月末按二类经费的年中标金额的95%的实际结算月份进行按实结算，最终在次年审计时按照实际工作量的审计价格、关账前完成结算；

道路保洁部分：按月支付，每月底按二类经费的中标金额的95%的1/9预付；最后在次年审计时按照实际工作量的审计价格、关账前完成结算。

7.2.3 托底费用支付方式：

市政部分：按月支付，每月底按托底费用中标金额的95%的1/9支付，剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算；

绿化部分：参照二类经费支付办法执行，每半年按二类经费中标金额的95%的实际结算月份进行支付（6月底、11月底），剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算；

道路保洁部分：按月支付，每月底按托底费用中标金额的95%的1/9支付，剩余部分待次年项目审计结束、关账前按实结算。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《城市道路管理条例》（2019）

（2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

（3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）

（4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

（5）《沥青路面预防性养护技术规程》（DG∕TJ 08-2176-2015）

（6）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

（7）《道路人行道设计和施工质量验收规范第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

（8）《城市道路掘路修复技术规程》（DG/TJ 08-2257-2018）

（9）《上海市市政工程养护维修预算定额（第八册）[SHA1-41(08)-2018]<城市道路掘路修复工程>》

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

（12）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

（13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

（14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

（15）《上海市建设工程文明施工管理规定》（上海市人民政府第23号令）

（16）《上海市建设工程文明施工标准》

（17）《中华人民共和国突发事件应对法》

（18）《中华人民共和国安全生产法》

（19）《无障碍设施施工验收及维护规范》(GB 50642-2011)

（20）道路交通标志和标线　第4部分：作业区（GB 5768.4-2017）

（21）城市道路施工作业交通组织规范(GAT900-2010)

（22）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

（23）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第 101 号）

（24）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

（25）《上海市市容环境卫生管理条例》

（26）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（27）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（上海市人民政府令第 83 号）

（28）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2022）

（29）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2022）

（30）《上海市绿化条例》（修正版）2019

（31）《上海市园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）

（32）《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

（33）《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ 08-2105-2022）

（34）《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

（35）《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

（36）《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

（37）《绿化植物保护技术标准》DG/TJ08-35-2025

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

9.1.1一类经费设施量清单（9个月）

| 道路名称：沔北路（金科南路-S20跨环线桥） 全长：4.606 KM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级：城市次干路 竣工日期：2024.3.30 |  |  |  |  |  |
| 用地宽度：40米 路基宽度：40米 机动车道：15米 人行道：4+4米 中央带：米 非机动车道:3.5+3.5米 机非带: 2+2米 绿化带: 3+3米 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 市政部分 |  |  |  |  |
|  | 次干道（5年以下） |  | 8.0573 | 万M2 |  |
|  | 非机动车道（不分等级） |  | 3.1996 | 万M2 |  |
|  | 彩色预制块 |  | 3.5968 | 万M2 | 翻修彩色预制块及基础，旧料外运等 |
|  | 侧石 |  | 2.9764 | 万M | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
|  | 平石 |  | 2.7435 | 万M |  |
|  | 路名牌 |  | 0.4000 | 100套 |  |
|  | 人行道隔离护栏 |  | 45.0100 | 100M | 调换立杆、牌面，立杆油漆，扶正，擦洗等 |
|  | 车行道隔离护栏 |  | 28.7400 | 100M | 油漆，修理扶正等 |
|  | 道路巡视检查 |  | 46.0600 | 100M | 油漆，调换等 |
|  | 钢筋混凝土桥 |  | 31.4069 | 千M2 | 沥青混凝土桥面修补，钢构件敲铲油漆，伸缩缝调换，支座保养，栏杆油漆，桥名牌擦洗，桥梁日常养护，巡视检查，检测费等 |
| 二 | 园林部分 |  |  |  |  |
|  | 行道树 | 中树 | 446 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
|  |  | 小树 | 1046 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
|  | 绿地 | 三级绿地 | 34801.6 | M2 | 修剪、浇水、施肥、补缺调整、植保、设施维护、防汛防台等 |
| 三 | 环卫部分 |  |  |  |  |
|  | 机械清扫 |  | 9.21 | 公里 | 清扫天数：中标期限内每天清扫。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 机械冲洗 |  | 9.21 | 公里 | 冲洗天数：除雨雪冰冻天气外每天冲洗，冲洗天数=中标天数*300天/365天。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 景观道路人工清扫路面 |  | 77.83 | 千M2 | 人工清扫天数：中标期限内每天清扫；一级：每日2.5班次。 |
|  | 一级道路人工冲洗 |  | 44.14 | 千M4 | 中标期限内、一级道路每周冲洗2遍，每天冲洗1次，冲洗天数=中标周数*2。 |
|  | 80米垃圾箱保洁 |  | 24 | 只 | 单体按双体计费 |

| 道路名称：川环南路（S20跨环线桥-唐黄路） 全长：1.751 KM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级：城市次干路 竣工日期：2024.3.30 |  |  |  |  |  |
| 用地宽度：40米 路基宽度：40米 机动车道：15米 人行道：4+4米 中央带：米 非机动车道:3.5+3.5米 机非带: 2+2米 绿化带: 3+3米 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 市政部分 |  |  |  |  |
|  | 次干道（5年以下） |  | 2.6273 | 万M2 |  |
|  | 非机动车道（不分等级） |  | 2.4843 | 万M2 |  |
|  | 彩色预制块 |  | 2.8392 | 万M2 | 翻修彩色预制块及基础，旧料外运等 |
|  | 侧石 |  | 1.0109 | 万M | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
|  | 平石 |  | 1.0109 | 万M |  |
|  | 路名牌 |  | 0.0800 | 100套 |  |
|  | 人行道隔离护栏 |  | 14.6600 | 100M | 调换立杆、牌面，立杆油漆，扶正，擦洗等 |
|  | 车行道隔离护栏 |  | 14.8000 | 100M | 油漆，修理扶正等 |
|  | 道路巡视检查 |  | 17.5100 | 100M | 油漆，调换等 |
|  | 钢筋混凝土桥 |  | 1.3336 | 千M2 | 沥青混凝土桥面修补，钢构件敲铲油漆，伸缩缝调换，支座保养，栏杆油漆，桥名牌擦洗，桥梁日常养护，巡视检查，检测费等 |
| 二 | 园林部分 |  |  |  |  |
|  | 行道树 | 中树 | 266 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
|  |  | 小树 | 624 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
|  | 绿地 | 三级绿地 | 22344.4 | M2 | 修剪、浇水、施肥、补缺调整、植保、设施维护、防汛防台等 |
| 三 | 环卫部分 |  |  |  |  |
|  | 机械清扫 |  | 3.50 | 公里 | 中标期限内每天清扫。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 机械冲洗 |  | 3.50 | 公里 | 冲洗天数：除雨雪冰冻天气外每天冲洗，冲洗天数=中标天数*300天/365天。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 景观道路人工清扫路面 |  | 41.61 | 千M2 | 中标期限内每天清扫；一级：每日2.5班次。 |
|  | 一级道路人工冲洗 |  | 28.71 | 千M4 | 中标期限内、一级道路每周冲洗2遍，每天冲洗1次，冲洗天数=中标周数*2。 |
|  | 80米垃圾箱保洁 |  | 9.00 | 只 | 单体按双体计费 |

| 道路名称：盛荣路（沔北路-沔北路口向北96米） 全长：0.096 KM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级：城市支路 竣工日期：2024.3.30 |  |  |  |  |  |
| 用地宽度：40米 路基宽度：40米 机动车道：15米 人行道：4+4米 中央带：米 非机动车道:3.5+3.5米 机非带: 2+2米 绿化带: 3+3米 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部工程项目 |  | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 市政部分 |  |  |  |  |
|  | 一般道路（5年以下） |  | 0.1440 | 万M2 |  |
|  | 彩色预制块 |  | 0.0864 | 万M2 | 翻修彩色预制块及基础，旧料外运等 |
|  | 侧石 |  | 0.0384 | 万M | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
|  | 平石 |  | 0.0384 | 万M |  |
|  | 路名牌 |  | 0.0200 | 100套 |  |
|  | 道路巡视检查 |  | 0.9600 | 100M | 油漆，调换等 |
|  | 钢筋混凝土桥 |  | 0.7680 | 千M2 | 沥青混凝土桥面修补，钢构件敲铲油漆，伸缩缝调换，支座保养，栏杆油漆，桥名牌擦洗，桥梁日常养护，巡视检查，检测费等 |
| 二 | 园林部分 |  |  |  |  |
|  | 行道树 | 中树 | 8 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
|  |  | 小树 | 11 | 株 | 行道树修剪、浇水、施肥、绑扎、树穴处理、树洞修补等 |
| 三 | 环卫部分 |  |  |  |  |
|  | 机械清扫 |  | 0.19 | 公里 | 中标期限内每天清扫。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 机械冲洗 |  | 0.19 | 公里 | 冲洗天数：除雨雪冰冻天气外每天冲洗，冲洗天数=中标天数*300天/365天。详见《招标文件》中“项目招标需求” |
|  | 景观道路人工清扫路面 |  | 1.70 | 千M2 | 中标期限内每天清扫；一级：每日2.5班次。 |
|  | 一级道路人工冲洗 |  | 1.15 | 千M4 | 中标期限内、一级道路每周冲洗2遍，每天冲洗1次，冲洗天数=中标周数*2。 |
|  | 80米垃圾箱保洁 |  | 0.00 | 只 | 单体按双体计费 |

9.1.2二类经费设施量清单（9个月）

| 沔北路（金科南路-S20跨环线桥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 |  | 设施量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |  |  |  |
| （一）道路保洁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加机冲工作量 |  | 3 |  |  | km/天 |  |  | (一年工作300天），详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 2 | 智能化监管设备购置 |  | 12 |  |  | 个 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 3 | 拟购置工作服 |  | 40 |  |  | 套 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 4 | 拟购置架子车 |  | 10 |  |  | 辆 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 5 | 废物箱维修 |  | 4 |  |  | 个 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 6 | 车辆维修 |  | 1 |  |  | 项 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| 7 | 保洁工具维修 |  | 20 |  |  | 项 |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |  |
| （二）绿化部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拟种植栾树 |  | 15 |  |  | 株 |  |  | 胸径10.1-11cm |  |  |  |
| 2 | 拟种植乌桕 |  | 3 |  |  | 株 |  |  | 胸径9-10cm |  |  |  |
| 3 | 拟种植落羽杉 |  | 3 |  |  | 株 |  |  | 胸径9-10cm |  |  |  |
| 4 | 拟种植银杏 |  | 5 |  |  | 株 |  |  | 胸径10-11cm |  |  |  |
| 5 | 拟种植榉树 |  | 8 |  |  | 株 |  |  | 胸径9-10cm |  |  |  |
| 6 | 拟种植广玉兰 |  | 6 |  |  | 株 |  |  | 胸径8-9cm |  |  |  |
| 7 | 拟种植紫玉兰 |  | 5 |  |  | 株 |  |  | 胸径7-8cm |  |  |  |
| 8 | 拟种植白玉兰 |  | 6 |  |  | 株 |  |  | 胸径7-8cm |  |  |  |
| 9 | 拟种植垂丝海棠 |  | 12 |  |  | 株 |  |  | 地径5-6cm |  |  |  |
| 10 | 拟种植红枫 |  | 4 |  |  | 株 |  |  | 地径4-5cm |  |  |  |
| 11 | 拟种植桂花 |  | 8 |  |  | 株 |  |  | 高度250-280cm 蓬径200-250cm |  |  |  |
| 12 | 拟种植红叶石楠球 |  | 6 |  |  | 株 |  |  | 蓬径100-120cm |  |  |  |
| 13 | 拟种植红花继木球 |  | 5 |  |  | 株 |  |  | 蓬径100-120cm |  |  |  |
| 14 | 拟种植金边黄杨 |  | 35 |  |  | m2 |  |  | 高度50cm以内 25株/m2 |  |  |  |
| 15 | 拟种植金叶女贞 |  | 25 |  |  | m2 |  |  | 高度50cm以内 25株/m2 |  |  |  |
| 16 | 拟种植麦冬 |  | 62 |  |  | m2 |  |  | 高度30-40cm，36株/m2 |  |  |  |
| 17 | 拟种植金边扶芳藤 |  | 20 |  |  | m2 |  |  | 藤长80cm 16株/m2 |  |  |  |
| 18 | 拟铺设百慕大草皮 |  | 100 |  |  | m2 |  |  | 满铺 |  |  |  |
| 19 | 营养土 |  | 29 |  |  | m3 |  |  | 土壤改良，对养护苗木及新增苗木替换或增加营养土 |  |  |  |
| 川环南路（S20跨环线桥-唐黄路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 设施量 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 备注 |  |
| （一）道路保洁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 增加机冲工作量 | 2 |  |  | km/天 |  |  |  |  | (一年工作300天），详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| 2 | 智能化监管设备购置 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| 3 | 拟购置工作服 | 30 |  |  | 套 |  |  |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| 4 | 拟购置架子车 | 10 |  |  | 辆 |  |  |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| 5 | 废物箱维修 | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| 6 | 保洁工具维修 | 12 |  |  | 项 |  |  |  |  | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |
| （二）绿化部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拟种植栾树 | 8 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径10.1-11cm |  |
| 2 | 拟种植乌桕 | 2 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径9-10cm |  |
| 3 | 拟种植落羽杉 | 3 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径9-10cm |  |
| 4 | 拟种植银杏 | 5 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径10-11cm |  |
| 5 | 拟种植榉树 | 2 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径9-10cm |  |
| 6 | 拟种植广玉兰 | 7 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径8-9cm |  |
| 7 | 拟种植紫玉兰 | 5 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径7-8cm |  |
| 8 | 拟种植白玉兰 | 6 |  |  | 株 |  |  |  |  | 胸径7-8cm |  |
| 9 | 拟种植垂丝海棠 | 9 |  |  | 株 |  |  |  |  | 地径5-6cm |  |
| 10 | 拟种植红枫 | 4 |  |  | 株 |  |  |  |  | 地径4-5cm |  |
| 11 | 拟种植桂花 | 3 |  |  | 株 |  |  |  |  | 高度250-280cm 蓬径200-250cm |  |
| 12 | 拟种植红叶石楠球 | 5 |  |  | 株 |  |  |  |  | 蓬径100-120cm |  |
| 13 | 拟种植红花继木球 | 3 |  |  | 株 |  |  |  |  | 蓬径100-120cm |  |
| 14 | 拟种植金边黄杨 | 25 |  |  | m2 |  |  |  |  | 高度50cm以内 25株/m2 |  |
| 15 | 拟种植金叶女贞 | 20 |  |  | m2 |  |  |  |  | 高度50cm以内 25株/m2 |  |
| 16 | 拟种植麦冬 | 48 |  |  | m2 |  |  |  |  | 高度30-40cm，36株/m2 |  |
| 17 | 拟种植金边扶芳藤 | 20 |  |  | m2 |  |  |  |  | 藤长80cm 16株/m2 |  |
| 18 | 拟铺设百慕大草皮 | 36 |  |  | m2 |  |  |  |  | 满铺 |  |
| 19 | 营养土 | 16 |  |  | m3 |  |  |  |  | 土壤改良，对养护苗木及新增苗木替换或增加营养土 |  |
| 盛荣路（沔北路-沔北路口向北96米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 设施量 |  |  | 单位 | 备注 |  |  |
| （一）道路保洁部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拟购置工作服 |  |  | 10 |  |  | 套 | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |
| 2 | 保洁工具维修 |  |  | 5 |  |  | 项 | 详见《招标文件》中“项目招标需求” |  |  |
| （二）绿化部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拟铺设百慕大草皮 |  |  | 3.5 |  |  | m2 | 满铺 |  |  |
| 2 | 营养土 |  |  | 0 |  |  | m3 | 土壤改良，对养护苗木及新增苗木替换或增加营养土 |  |  |

9.1.3托底费设施量清单

| 沔北路（金科南路-S20跨环线桥） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 |  |  | 备注 |
| （一） | 道路保洁部分 |  |  |  |
| 1 | 用于红线外道路保洁、不可预见因素和重大活动保障工作。 |  |  | 详见《城市道路保洁二类经费及托底费使用管理办法》 |
| （二） | 市政部分 |  |  |  |
| 1 | 道路红线外市政设施、失管失养市政红线外区域的托底养护费用及不可预见和重大活动保障工作（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） |  |  |  |
| （三） | 绿化部分 |  |  |  |
| 1 | 道路红线外绿化设施、失管失养绿化区域的托底养护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） |  |  | 详见《浦东新区绿化设施二类养护经费使用管理办法》 |
| 川环南路（S20跨环线桥-唐黄路） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工作内容 |  | 备注 |  |  |
| （一） |  | 道路保洁部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 用于红线外道路保洁、不可预见因素和重大活动保障工作。 |  | 详见《城市道路保洁二类经费及托底费使用管理办法》 |  |  |
| （二） |  | 市政部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 道路红线外市政设施、失管失养市政红线外区域的托底养护费用及不可预见和重大活动保障工作（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） |  |  |  |  |
| （三） |  | 绿化部分 |  |  |  |  |
| 1 |  | 道路红线外绿化设施、失管失养绿化区域的托底养护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） |  | 详见《浦东新区绿化设施二类养护经费使用管理办法》 |  |  |
| 盛荣路（沔北路-沔北路口向北96米） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 工作内容 | 备注 |  |
| （一） |  |  | 道路保洁部分 |  |  |
| 1 |  |  | 用于红线外道路保洁、不可预见因素和重大活动保障工作。 | 详见《城市道路保洁二类经费及托底费使用管理办法》 |  |
| （二） |  |  | 市政部分 |  |  |
| 1 |  |  | 道路红线外市政设施、失管失养市政红线外区域的托底养护费用及不可预见和重大活动保障工作（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） |  |  |
| （三） |  |  | 绿化部分 |  |  |
| 1 |  |  | 道路红线外绿化设施、失管失养绿化区域的托底养护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖） | 详见《浦东新区绿化设施二类养护经费使用管理办法》 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1 总则

中标人对合同条款中综合养护设施和内容进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持养护设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

##### 9.2.2 市政部分

###### 1、市政道路日常养护要求和具体工作范围：

人行道:翻修水泥混凝土人行道斜坡、翻修预制块及基础、翻修彩色预制块及基础、旧料外运等。

沥青路面：沥青路面病害(坑塘、裂缝、车辙、拥包、碎裂)的翻挖修复、铣刨加罩、灌缝、旧料外运等。

水泥混凝土路面：面层、基层翻修，伸缩缝养护、旧料外运等。

附属设施：

- 路名牌：挑换立杆、牌面，立杆油漆、扶正等。

- 人行道隔离护栏：油漆、修理、扶正、调换等。

- 车行道隔离护栏：油漆、修理、扶正、调换等。

- 机非隔离护栏：油漆、修理、扶正、调换等。

城市桥梁：

- 钢筋混凝土桥：桥面修补（沥青混凝土、水泥混凝土），混凝土结构缺损修补（环氧砂浆），伸缩缝维修保养、调换，支座保养，栏杆油漆、保洁，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查。

- 钢桁架桥：沥青混凝土桥面修补，钢构件敲铲油漆，伸缩缝调换，支座保养，栏杆油漆，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查。

- 钢筋混凝土人行立交桥：水泥混凝土桥面修补，伸缩缝保养及修理，支座保养，栏杆修理，梁、板冲刷，更换踏步条，桥梁日常保养等。

- 钢结构人行立交桥：水泥混凝土桥面修补，钢构件敲铲油漆，栏杆油漆，伸缩缝保养及修理，支座保养，更换踏步条，桥梁日常保养等。

人行地道：装饰维修，照明灯具维修调换，更换踏步条，标志牌擦洗，扶手修理，沉降缝修理，墙面清洗保洁，卷帘门修理等。

车行地道：地道路面修补，沉降缝修理，挡土墙修理，照明灯具维修调换，标志牌擦洗，地道日常保养等。

2、经常性巡查要求：

经常性巡查由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

3、路面小修养护做到路面平整，无块裂、龟裂、坑塘、拥包、沉陷等，保持道路功能和设施完好，符合《城市道路养护技术规程》要求，并每月完成指令性小修及重点项目，完成率100%。

4、车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

5、各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

6、建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，立即以书面形式将情况上报采购人。

7、桥面及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；每月一次清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，每月两次疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。保持墩台表面整洁，墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

##### 9.2.3 保洁部分

###### 保洁日常养护要求：

###### 1、道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2、道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、窨井面板、废物箱等整洁，路面见本色。

3、养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4、保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

5、日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6、遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油渍、道路红线内路面黑色广告等不可预见的因素）。

##### 9.2.4 绿化部分

###### 绿化日常养护要求：

1、中标人对合同条款中绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

2、街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

3、行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

4、园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

5、管理区域内有景观灯光设施的，在日常养护管理中要做到三定、五规程、五记录。“三定”指定期维修、定期巡检、定期清扫，“五规程”指检修规程、试验规程、运行规程，“五记录”指检修记录、巡检记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。

6、对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

7、绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

8、认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务，逐步提高绿地花灌木比例，提升彩化感受度。

9、认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

10、胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

11、为提升绿化养护管理信息化水平，促进管理方式和监管流程的完善，中标人根据采购人要求提供符合可视化、智能化、数字化等信息配套装备和设施，并保证合同履行期间该类设备正常运行。

12、经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

13、中标人严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

9.3 保养频次要求

9.3.1 市政道路及桥梁巡查保养频次要求

1、市政道路巡查频次要求：

根据各类道路在城市中的地位和重要性，按道路不同养护等级制定巡查周期。Ⅰ等养护，快速路、主干路和次干路、支路中的广场、交通枢纽、商业繁华街道、步行街、旅游集散点及旅游景点，巡查频次一天一次；Ⅱ等养护，除Ⅰ等养护外的次干路及支路中的商业街道、区间联络线、重点区域或重点单位所在点，巡查频次二天一次；Ⅲ等养护，除Ⅰ、Ⅱ等养护以外的其他道路，巡查频次三天一次。如遇节假日或重大活动期间根据实际情况加大巡查力度。

2、桥梁巡视频次要求：

3、按不同桥梁类型养护等级制定巡查周，Ⅰ类特大桥梁及特殊结构桥梁、Ⅱ类城市快速路上桥梁、Ⅲ城市主干路上桥梁巡查频次均为一天一次；Ⅳ城市次干路上桥梁巡查频次三天一次；Ⅴ类城市支路上及街坊路上桥梁巡查频次三天至七天一次。

4、附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

###### 9.3.2 保洁频次要求

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

备注：根据道路所在位置的重要性和公共性程度将环境卫生区域等级分为一级、二级、三级，不同区域

等级实行差异化环境卫生控制指标和保洁作业要求，具体划属原则如下：

a) 一级区域

1) 大型商业、文化、教育、卫生、体育、旅游等公共场所周边的路段；

2) 主要党政机关、重要外事机构周边的路段；

3) 主要交通场站、交通枢纽周边的路段；

4) 公共交通线路较多的路段；

5) 城市主干路及其它对城市市容有重大影响的道路。

b) 二级区域

1) 中小型商业、文化、教育、卫生、体育、旅游等公共场所周边的路段；

2) 次要党政机关、一般外事机构周边的路段；

3) 企事业单位和居住区周边的路段；

4) 有固定交通线路及交通场站的路段；

5) 城市次干路及其周边主要路段。

c) 三级区域

1) 远离党政机关、外事机构、居住区和企事业单位的路段；

2) 其它无法划为一级、二级的区域。

机械清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） | 人行道冲洗频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 （即为一级道路区域） | 4 | ＞2 | 每周不少于2次 |
| 二级区域 （即为二级道路区域） | 3 | ≥2 | 每周不少于1次 |
| 三级区域 （即为三级道路区域） | 2 | ≥1 | 每两周不少于1次 |

###### 9.3.3 绿化养护频次要求

1、绿化养护频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次以上 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 栏杆油漆 | 一年油漆二次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

2、公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁范围 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 （即为一级道路区域） | 道路沿线的街旁绿地和道路绿地等 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |  |
| 二级区域 （即为二级道路区域） |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次，中间做好巡回保洁。 |  |
| 三级区域 （即为三级道路区域） |  | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、晚全面保洁不少于2次。 |  |

9.4 质量要求

###### 9.4.1 市政养护质量要求

1、道路

1）路面：路面养护质量达到采购人的年度考核指标要求；路面维修质量达到相关养护规范标准。

2、路肩和边坡

1）Ⅰ路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。

2）Ⅱ路肩应平整坚实，边缘应整齐平顺，横坡适度，及时排除路肩上的积水、淤泥、杂物、高草和堆物；路肩宽度应符合《公路路线设计规范》（JTG D20-2006）的相关规定；硬路肩结构应保持完好，对出现的坑槽、缺口等破损应按原结构修复。

3）Ⅲ边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。

3、护坡和挡土墙

1）Ⅰ锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。

2）Ⅱ混凝土挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。

4、人行道

1）人行道应保持整洁，无破损、无沉陷、平整度好，相邻预制块高差要求小于5mm。

5、桥梁

1）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；按照桥梁安全运行管理系统应用流程要求，按期上报桥梁管理系统月度报告。

2）合同路段内所有桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在一、二类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到三、四、五类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主，并将桥梁损坏数据输入“桥梁安全运行管理系统”。

3）桥梁日常养护工作内容和基本要求：

Ⅰ桥面及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。

Ⅱ保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。

Ⅲ及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。

Ⅳ桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。

Ⅴ栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上照明以及标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

本实施意见与国家、本市及上级有关规定及要求不一致时，按国家、本市及上级有关规定及要求执行。

###### 9.4.2 环卫养护质量要求

道路保洁质址符合下列要求：

1、路面无各类废弃物，无痰迹、粪便、污水、污物、无明显积尘等；

2、人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物；

3、窖井进水口应保待清洁；

4、隔栅板沟眼畅通；

5、沟底无残留污水、无残积沙土、无明显污迹；

6、清道垃圾收集容器、道路两侧的废物箱等环卫设施的外表，无积灰、无污迹、无乱招贴；

7、清道垃圾禁止再次落地、污水滴漏。

8、废物箱箱门、箱体等整洁无缺损、内壁整洁、标识清晰、配置垃圾袋方便投放，箱内垃圾积存不超过投放口，箱周围地面整洁。

###### 9.4.3绿化养护质量要求

1、绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

2、行道树（如有）要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

3、园林小品、绿地及行道树附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

4、桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。

5、对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

6、绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

7、认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.5 管理要求

严格按照市政、环卫和绿化的日常养护、保养频次和质量要求加强管理。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 岗位 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1）具有综合养护管理工作经验；2）具备交通工程或市政工程等相关专业中级及以上职称； | 中级及以上职称 | 1 |  |
| 市政技术人员 | 1）具备市政类、土建类中级及以上职称；2）拥有市政养护工作领域的经验 | 中级及以上职称 | 1 |  |
| 绿化技术人员 | 1）具有绿化类中级及以上职称证书，主持日常绿化植保工作；2）拥有绿化工作领域的经验 | 中级及以上职称 | 1 |  |
| 市容环卫技术人员 | 1）具有市容环卫类中级及以上职称证书，主持日常市容环卫工作；2）拥有环卫市政工作领域的经验 | 中级及以上职称 | 1 |  |
| 其他专业技术人员 | 1）具有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书（建安C证）；2）拥有类似工作领域的经验 | 专职安全管理员 | 1 |  |
| 备注：1、表中人员应为本单位员工，需提供在职证明承诺； 2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用； 3、管理人员与技术作业工人之间不能兼任。 |  |  |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

| 岗位 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政技术工人 | 道路养护工 | 相关证明材料扫描件 | 2 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
| 绿化技术工人 | 花卉工 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
|  | 绿化工 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
|  | 上树工 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
| 环卫技术工人 | 道路保洁中级工 | 相关证明材料扫描件 | 1 |  |
|  | 道路保洁初级工 | 相关证明材料扫描件 | 1 |  |
| 其他技术人员 | 质量员 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
|  | 资料员 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
|  | 施工员 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
|  | 材料员 | 相关证明材料扫描件 | 1 | 应为本单位员工，提供在职证明承诺 |
| 备注：1、表中技术工人（骨干）需提供名单。 2、管理人员与技术作业工人之间不能兼任。 |  |  |  |  |

10.1.4 现场一线主要劳动力配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供 验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 市政养护工 |  | 8 |  |  |
| 2 |  | 绿化养护工 |  | 14 |  | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 3 |  | 道路保洁工 |  | 18 |  | 工人日均作业时间不得大于1.5班次 |
| 备注：1、投标人应提供“现场一线主要劳动力配置承诺书”，格式详见“第四章投标文件格式” |  |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路况巡视车 |  | 2 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 智能巡视车 |  | 1 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 铣刨机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 摊铺机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 压路机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 液压破碎机 （挖掘机） |  |  |  | 数量企业自报 |
| 灌缝机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 吊车 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 发电机 |  | 2 |  | 自有或租赁 |
| 切缝机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 卡车 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 机械清扫车（3T/8T） | 备有GPS定位 装置 | 1 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 机械冲洗车（3T/8T） | 备有GPS定位 装置 | 1 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 后装式垃圾 压缩车 | 备有GPS定位 装置 | 1 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 清扫机具 |  | 2 |  | 如有验证材料扫描件请在投标文件中提供 |
| 封道灯牌车 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 登高升降作业 设备 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 铲雪设备 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 树枝粉碎机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 电动绿化深根 施肥机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 电动扶树器 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 单手电动手锯 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 药水车 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 绿篱修剪机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 草坪打孔机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 高枝修剪机 （高枝油锯） |  |  |  | 数量企业自报 |
| 割草机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 空压机 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 护栏清洗设备 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 铲车 |  |  |  | 数量企业自报 |
| 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |
| 备注：（1）中标人完成新能源环卫车辆更新，新能源环卫车车辆占比达到60%。 （2）投标人应提供“养护机械配置承诺书”，格式详见“第四章投标文件格式” |  |  |  |  |

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

- 中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

- 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

- 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

- 中标人应在施工现场醒目位置设置施工铭牌。施工铭牌的尺寸、颜色、字体、内容应符合《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求。

- 在全封闭道路上施工，中标人应在施工现场四周设置连续、封闭的围挡，围挡高度不得低于2米。在非全封闭的道路上施工，可使用路栏式围挡围护。中标人应定期维护围挡，使围挡保持完好、整洁。

- 施工现场不得进行敞开式搅拌砂浆、混凝土作业和敞开式易扬尘加工作业。

- 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

- 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

- 严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

- 施工现场需要动用明火的，应办理审批手续，配备必要的安全设施和消防器材，设置看火员，落实防火措施。

- 登高作业必须严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016相关规定执行。

- 雨季养护维修作业时，作业现场应及时排除积水，应对现场设施、机具采取防滑措施。处于积水可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施，作业人员要提前做好安全撤离的准备工作。雾天不宜进行养护维修作业。雾天需要进行抢修时，应按有关规定设置养护维修作业控制区，所有安全设施上均应开启防雾灯。

- 夜间养护维修作业时，养护维修作业控制区必须符合照明标准要求，并对光源采取防眩和遮蔽光措施。控制区内所用的标志和标线应符合《道路交通标志和标线》GB5768要求。控制区周围应设置施工警告灯，标识作业控制区域。夜间施工应采取噪声防治措施。

- 中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到无管线事故、无重大伤亡事故。如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

- 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

- 开展多方面的共建联建活动；开展精品示范路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

#### 11.2 应急处置要求

- 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

- 中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

- 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

- 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于25人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

- 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

- 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

- 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

- 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

- 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

- 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

- 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

#### 13.1浦东新区城市道路养护管理综合考核办法

浦东新区城市道路养护管理综合考核办法

随着城市道路养护管理市场化工作的推进，为了适应政府体制改革的深化，进一步推进城市道路养护管理的综合性、协调性、统一性，综合应用各条线养护考核成绩，以达到对养护单位进行综合评价、奖优罚劣、联合惩戒的目的，浦东新区城市道路管理事务中心（以下简称城道中心）、浦东新区市容景观管理事务中心（以下简称市容景观中心）、浦东新区绿化事务管理中心（以下简称绿化中心）共同制定本办法。

第一条考核组织

由各行业单位根据各自的养护考核办法，每月对管理标段进行独立考核，管理标段的划分统一按照城道中心的划分方式。

第二条考核综合周期

原则上以一个合同年度作为考核综合周期。如有突发情况，由各行业管理单位共同商议确定。

- 考核综合

各行业单位每月10日前将上月条线考核结果报送城道中心，由城道中心根据每个条线各占33%的比例进行算术平均，作为月度综合成绩，并在每月15日之前发送至各行业单位及养护单位。

考核综合周期内各月度综合成绩的算术平均分作为该管理标段的周期考核综合成绩。每个周期结束后15天之内，由城道中心将周期考核综合成绩发送至各行业单位及养护单位。

第四条等级评定

考核周期内，条线月度成绩按照各行业单位制定的养护考核办法进行评分。各条线各月度成绩的算术平均分作为该管理标段的条线周期考核分。

按照各条线月度考核和周期考核成绩，根据各行业单位的养护考核办法，评定条线月度考核和周期考核等次。

第五条考核申诉

各行业单位的月度考核成绩申诉由各行业单位按照自己的管理办法进行处理。

考核成绩综合过程中的申诉由城道中心负责处理。

第六条奖励措施

各行业单位可以根据考核综合成绩和行业考核成绩，对成绩排名前茅的管理标段，在市级、区级、中心级的优秀、先进等各类评比中优先提名推荐。

第七条惩戒措施

为了达到综合评价、综合管理的目的，在各行业单位按照各自管理办法进行经济惩戒的基础上，采用联合惩戒的方式。

由于行业单位考核“一票否决”、“举牌机制”等因素造成管理标段中途退出的，由该行业单位通知其他单位，采取联合惩戒的方式，该管理标段全行业退出。

周期考核综合成绩不合格的管理标段，全行业退出，该管理标段的设施量不纳入下一年度续标范围，重新进行招投标。

第八条应急养护

在新的中标单位确定前，由城道中心根据成绩优秀、养护便利等原则，征求景观中心、绿化中心和排水中心的意见，制定应急养护单位推荐方案并，按照城道中心三重一大流程确定应急养护单位，同步告知市容景观中心、绿化中心。应急养护单位的养护经费标准按照新中标养护单位的经费标准进行支付。

本办法自公布之日起实施，由城道中心、市容景观中心、绿化中心共同负责解释。

浦东新区城市道路管理事务中心

浦东新区绿化管理事务中心

浦东新区市容景观管理事务中心

2026年3月

#### 13.2 市政养护管理考核办法

上海市浦东新区城市道路管理事务中心

浦东新区城市道路市政养护管理考核办法（试行）

第一章总则

第一条为了完善浦东新区城市道路市政养护长效管理机制，规范市政养护管理，提高市政养护质量，推行科学客观评价体系和健全充分竞争、优胜劣汰的养护市场环境，依据《上海市城市道路管理条例》、《上海市区管城市道路养护质量评价评分办法》、《上海市精细化道路创建导则》、《上海市区管道路设施状况评价方案》、《城市道路综合养护管理考核办法（试行2021）》以及现行城市道路养护技术标准等规定，结合新区实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于浦东新区城市道路管理事务中心管辖范围内的城市道路市政养护管理。

第三条鼓励市政养护企业推广应用四新技术，推动社会参与城市管理工作，探索城市道路精细化管理和全生命周期养护机制。

第四条打造“行业党建”品牌，实行路域包干责任制，加强与各涉路管理单位的联勤联动。

第五条考核办法的制定原则包括以下四项内容：

（一）充分体现公开、公平、公正的原则。

（二）充分突出客观专业评价在考核中的比重，突出建立问题解决闭环机制。

（三）严格考核结果运用，健全“经费挂钩、奖勤罚懒、末位惩戒、不合格退出”机制。

（四）原则上以每一个合同年度为考核周期，如遇到续标提前公示等政策性因素，另行统一规定。

第二章考核要求

第六条市政养护企业应履行相应责任，做到“五个坚持”，主要包括：

（一）坚持主动发现。除常规的人工巡查之外，市政养护企业应配备加装GPS定位、智能病害发现、路况检测等智能设备的巡道车，对标段内道路按要求进行全覆盖巡查，同时将巡视数据统一上传至数据管理平台。

（二）坚持问题导向。重视网格热线工单反映的问题，市、区、专业检测机构发现的问题，管理单位考核指出的问题，养护企业日常巡查发现的问题，健全快速解决问题的“闭环”机制。

（三）坚持提高维修率，养护企业对道路病害即发现即维修。

（四）坚持“守路有责”。认真落实上级部署的“井盖框差”、“违规占用人行道设置设施”和车行道、人行道平整度专项整治，及时发现并制止不规范的涉路工程和各类违法行为。

（五）坚持联勤联动。以推行“常养常新”、打造精品道路和美丽街区为契机，主动和社区、涉路管养单位联勤联动，化解道路管理顽疾，积极开展“行业党建”活动。

第七条养护分中心负责承担对养护企业的监管责任，做到“四个加强”：

（一）加强计划管理。坚持问题导向，督促养护企业按问题来源形成合理的维修计划。对不能养护维修解决的问题，及时形成大中修储备。

（二）加强目标管理。对上级布置的重点工作进行有效落实；督促养护企业提升养护质量，并逐步解决养护难点问题；针对重大活动保障、防台防汛等阶段性应急工作，要指导各养护企业落实任务，协调推进，规范考核，实现工作目标。

（三）加强区域协同。养护分中心应主动跨前与相关政府部门、执法部门、四大管线等涉路工程单位和道路其他管养单位对接，搭建沟通平台，组织定期例会。指导养护企业围绕重点工作和相关问题，加强沟通联动，并把养护企业配合情况和守路有责情况纳入考核。

（四）加强安全管理。对道路养护过程加强安全管理，督促养护企业从人员树立安全意识，实行全过程有效管理。

第三章考核方法

第八条考核范围

考核范围为浦东新区城市道路管理事务中心管理的市政养护管理标段（项目部）。

第九条考核组织

城道中心负责市政养护考核工作，由业务科组织牵头，各养护分中心具体实施。

第十条考核方式

养护分中心负责对管辖的养护管理标段考核；业务科负责智能发现、路况检测及桥梁巡检打卡考核。

第十一条内容及频率

考核内容分规范化管理、智能管理及专项扣分三项，其中规范化管理设置100分为满分，智能管理设置100分为满分。

月度考核评分=规范化管理*0.4+智能管理*0.6-专项扣分。

智能管理中智能发现考核详见（浦东新区城市道路病害智能发现处置考核办法）。

智能管理中路况检测评分方式详见（浦东城市道路路况检测智能管理养护考核办法）。

养护分中心考核每月一次，采取内业，外业考核相结合的方式。外业考核由车行考核、步行考核组成，车行考核包括每月1次全覆盖检查，发现的问题作为扣款依据（详见浦东城市道路路况巡查发现问题扣款规定），步行考核每月对每个管理标段抽查1公里路段和2座桥，发现问题作为扣分依据，步行路段每月随机轮流；内业考核每月1次，作为扣分依据。

业务科每月提供智能发现、桥梁巡检打卡评分结果至养护分中心，每季度提供路况检测评分结果至养护分中心。

第十二条评分标准

详见附件“城市道路市政养护月度考核评分表”。

第十三条等级标准

1、考核满分为100分。养护管理标段月度考核合格分为85分，85分及以上为合格，85分以下为不合格。

2、养护管理标段合同年度内各月度考核分的算术平均分作为该标段的年度考核分。年度考核分达到85分（含）以上，同时有80%以上（含）月度考核合格，而且没有连续2个月度考核不合格的，为年度考核合格。否则为年度考核不合格。

第四章奖惩措施

第十四条对考核成绩名列前茅的养护企业，予以相应奖励：

（一）结合城道中心立功竞赛予以精神奖励，同时向上一级赛区予以推荐；

（二）优先推荐为应急养护队伍；

第十五条养护企业有下列情形的，处以相应惩罚措施：

（一）月度考核不合格

扣除当月市政养护经费的5%，扣款在年度清账或养护清算时直接扣除，不再以其他形式返还给中标单位。

（二）年度考核不合格

扣除年度市政养护经费的20%，不再续签下一年度养护运维合同。

（三）年度考核合格

综合养护考核排名位于末位的，实行“末位惩戒”（经济惩戒），扣减该管理标段年度市政养护经费的5%，用于养护不到位的路段进行整改。

第十六条设置黄牌警告机制

对月度考核不合格的管理标段（项目部）给予黄牌警告。

第十七条设置“一票否决”红牌退出机制

在本标段投标和合同执行过程中，对存在下列“一票否决”的情况的养护企业，采取红牌退出机制：

（一）养护企业不遵守行业法律法规，影响养护正常进行的情况。如不执行一线养护作业工人工资不低于当年度上海市公布的最低工资标准1.2倍，恶意拖欠工人工资等，一经发现，给予红牌。

（二）养护企业内部经营管理问题，影响养护工作正常进行的情况。如违规分包，恶意竞标，被行政管理部门查实处罚的。以及发生治安、群访和罢一工等影响市政养护管理正常运行的重大事件，给予红牌。

（三）养护企业出现重大安全责任事故，严重质量问题的，并造成不良社会影响，给予红牌。

（四）管理标段（项目部）年度考核不合格的，给予该养护标段红牌。

（五）管理标段（项目部）累计两个月被举黄牌警告的，给予该养护标段红牌。

第十八条应急养护机制

养护企业如发生红牌退出、考核不合格终止合同、排名末位核减工作量的，为保障养护工作平稳有序进行，在完成新一轮招标前可实行应急养护措施。

（一）城道中心依据日常或年终考核情况，推荐相邻就近考核优秀的养护企业为应急养护替换队伍。

（二）启动退出机制和应急替换队伍的建议，需经城道中心“三重一大”讨论确定并报经建交委行业主管部门书面同意。

（三）应急养护替换队伍应保证养护工作有序正常，养护标准和质量严格按现行考核办法执行，养护周期至新一轮招标完成自然终止。

第五章附则

第十九条临时移交路段处理

因特殊情况需要临时移交的道路，不纳入考核范围，但养护企业应承担监管责任。

第二十条未尽事项

在本办法由浦东新区城市道路管理事务中心负责解释，本中心有权根据上级要求进行调整。

第二十一条本办法自发布之日起施行。

附件一：城市道路养护检查考核评分表

附件二：浦东城市道路路况检测智能管理考核办法

附件三：浦东新区城市道路病害智能发现处置考核办法

附件四：浦东城市道路路况巡查发现问题扣款规定

附件五：道路病害处置时限表

上海市浦东新区城市道路管理事务中心

二〇二六年三月

附件一：

年城市道路市政养护月份检查考核评分表

被检查养护管理标段：	.

| 序号 | 项目 |  |  | 评分标准 | 标准分 | 自评分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范化管理 | 路面养护 |  | 保持通行安全，无坑塘、严重沉陷、桥头跳车等现象，有一处扣2分 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 有缝必灌，及时维修裂缝，有一处不合格扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 路缘石、侧平石、人行道、路肩、边坡等完好规范，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 日常巡查，按照规定的方式和频率巡查，有一次不合格扣4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未按照上报计划、工期实施维修，虚报维修工作量，每次扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工作业不规范，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 由于施工质量或施工材料质量原因造成病害半年内重复出现，每处扣3分 |  |  |  |
| 2 |  | 桥梁养护 |  | 未按规定进行桥梁检查，未及时上报各类病害，每次扣4分 | 22 |  |  |
|  |  |  |  | 各部件整洁，无硬件杂物、金属物嵌入、涂料剥落等，不合格每处扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 各部件完好，无缺损、锈蚀等现象，不合格每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未按照预定方案修复病害，虚报工作量，每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 由于施工质量或施工材料质量原因造成病害半年内重复出现，扣2分 |  |  |  |
| 3 |  | 附属设施 |  | 设施齐全，运行正常，无缺失现象，有一处缺失扣2分 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 设施完好，无损坏、歪斜错误等现象，有一处不合格扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设施整洁、醒目，无污垢无遮挡等现象，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
| 4 |  | 内业资料 |  | 巡视检查记录规范、准确，有一处错误扣1分 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 内业资料齐全，有一项缺失扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内业资料必须真实、准确、及时，有一处不合格扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资料清晰、有序，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 及时、准确完成各类调查统计，有一处不合格扣1分 |  |  |  |
| 5 |  | 安全文明 |  | 作业现场按照规范设置护栏、标志，有一次不合格扣1分 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 由于设施损坏，引发交通事故，本项不得分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作业人员着装标准，操作规范，有一次不合格扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未及时上报或隐瞒不报生产安全事故的，扣2分，造成严重后果的，本项不得分 |  |  |  |
| 6 |  | 路政管理 |  | 非法掘路以及桥下乱搭建、乱堆物，未能及时发现上报处置的，每次扣2分 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 经整治后的桥下空间再次发生违章堆物、搭建、使用的，发现一处扣4分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 掘路项目事中事后安全、文明施工、质量检查，监督不到位的，发现一处扣4分 |  |  |  |
| 7 | 规范化管理小计 |  |  | （1）-（6）之和 | 100 |  |  |
| 8 | 智能管理 |  | 智能发现 | 智能巡视设备有效使用覆盖率达到规定作业里程的85%以上，每低1%扣1分 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 及时处置道路智能巡视发现案件，每超时1件扣2分 |  |  |  |
| 9 |  |  | 路况检测 | 第一名不扣分，第二名扣0.5分，第三名扣1分，以此类推 | 30 |  |  |
| 10 |  |  | 桥检打卡 | 每月及时完成桥梁检查打卡不扣分，未及时完成1座扣2分 | 20 |  |  |
| 11 |  |  | 诉求处置 | 准确及时完成各类诉求工单，有责超时、返工件，每件扣2分 | 20 |  |  |
| 12 | 智能管理小计 |  |  | （8）-（11）之和 | 100 |  |  |
| 13 | 专项加分和扣分 |  | 行业及属地检查 | 根据行业部门及街镇属地部门反馈情况，按照规范化管理标准进行扣分 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体曝光上级监督 | 被媒体公开曝光、上级批评，有责一次扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 重大安全生产事故 | 全责一次扣10分；半责一次扣5分；次责一次扣2.5分 |  |  |  |
|  |  |  | 抗灾不力 | 因抗灾不力造成严重损失或不良影响的扣10分 |  |  |  |
|  |  |  | 电梯设备 | 未按时开放电梯一次扣2分、维护不当造成电梯停运一次扣5分、维护不当造成人员伤亡一次扣20分 |  |  |  |
|  |  |  | 科技投入 | 在养护工作中积极应用四新技术，每一次加1分 |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  | （7）*0.4+（12）*0.6-（13） | 100 |  |  |

养护单位自查人：	.

养护所检查人员：	.

检查日期：	.

综合养护经费扣款通知书

| 管理部门 |  | 养护标段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 扣款原因： |  |  |  |
| 扣款金额： |  |  |  |
| 拟定扣款时间： |  |  |  |
| 签发部门：（签字） |  |  |  |
|  |  | （盖章） | 年 月 日 |
| 签收部门：（签字） |  |  |  |
|  |  | （盖章） | 年 月 日 |

本表一式二份，管理部门、养护单位各执一份

附件二：

浦东城市道路路况检测智能管理养护考核办法

为了提高城市道路养护考核的智能化、科技化水平，科学合理使用养护经费，进一步体现养护考核的公平公正，将城市道路路况检测纳入日常养护考核，特制订本办法。

一、考核范围

所有城市道路市政养护管理标段。

二、检测指标

平整度指标（RQI）。

三、检测方式

由城道中心委托第三方路况检测单位每季度检测一次，每次随机检测各个管理标段1/4左右的里程道路。

由检测单位制定年度检测路段计划（含季度检测路段计划及周计划）报送至中心业务管理科，业务管理科将年度检测计划发送至各养护所，由各养护所发送至养护单位。

双向四车道及以上道路检测上下行道路最外侧车道，即重车道；其他道路随机检测上行或下行一条车道。检测过程中需在车道中间行驶，不得突然加速，不得刻意避让或轧过井盖，遇到急刹车和红灯应做好记录。

数据采集过程中，由业务管理科随机抽取各养护单位作为随检人员，以确保检测数据的真实性和可靠性。随检人员每天需签署随检记录，并将当天采集的检测数据复制备份，以便后续复核。

四、指标计算

检测路段中遇到当年度新接管设施、养护移交和1年内有过大中修的路段，该路段数据在指标计算中予以剔除。RQI按照《城镇道路技术养护规范》进行计算。各标段指标按照检测里程的加权平均值得出标段指标。

标段指标=∑每条路的RQI×检测里程∑检测里程

五、对比得分

将各标段当年指标与上年度同路段的指标进行对比，得到标段得分。依次排序，得分最高的为第一名，得分最低的为最后一名。

标段得分=当年度标段指标上年度标段指标

根据每次排名情况，作为当月养护考核扣分依据，未进行检测的月度不进行排名和扣分，扣分标准见养护考核办法。

六、本办法自发布之日起试行。

浦东新区城市道路管理事务中心

2026年3月

附件三：

浦东新区城市道路病害智能发现处置考核办法

为了进一步提升浦东新区城市道路日常巡查病害发现智能化水平，提高道路病害发现处置效率，现将新型智能巡查车替代原有智能巡查车纳入日常养护考核，同时为体现日常养护考核公平、公正、公开原则，特制订本考核办法。

第一条：考核范围

浦东新区城市道路管理事务中心（以下简称城道中心）管理的所有城市道路养护管理标段。

第二条：考核内容

城市道路病害智能发现处置考核由巡查车巡查覆盖率考核和发现病害处置及时率考核两部分组成。

第三条：考核方式

城市道路病害智能发现处置考核结果由浦东城市道路管养平台巡查车辆GPS覆盖率和网上工单处置结果自动生成。

第四条：巡查车覆盖率考核标准

巡查车覆盖率要求所有道路每三天全覆盖，道路设置中央分隔设施或未设置中央分隔设施的双向四车道（含四车道）以上的道路要求双向巡查，其余道路单向巡查。

新型智能巡查车由于验车、事故损坏等原因无法上路巡查，应提前书面向中心业务科提出暂停巡查申请，并明确暂停期限，暂停期间由其他车辆代为进行智能巡视任务。

对于巡查车无法进入巡查的路段，由管理标段向分中心提出人工巡查申请，分中心确认后，进行人工巡查，覆盖率要求与巡查车覆盖率要求保持一致。

第五条：巡查病害处置及时率考核标准

各管理标段需按照《道路病害处置时限表》规定时限内完成处置平台各类智能发现病害工单，并回复修复照片结案。智能巡查车将在下一次巡查时进行机器复核，复核不通过将原有工单重新发送至分中心，由分中心确定处置是否符合处置规范。如不符合处置规范则作为超时件进行扣分。

病害工单如因客观原因无法按时限完成处置，管理标段需在处置时限到期前向分中心提出延期申请，分中心审核决定。

第六条：评分标准

按照《城市道路市政养护月度检查考核评分表》（智能管理中智能发现）规定进行扣分。

第七条：考核申诉

每月月底城道中心将在管养平台中公布城市道路病害智能发现处置考核结果，管理标段对考核结果存有异议，应当在结果公布后5个工作日内向城道中心提出申诉，由城道中心业务科会相关分中心共同参与复核，超过时限不予受理。

第八条：本办法由城道中心负责解释。

附件：道路病害处置时限表

浦东新区城市道路管理事务中心

二〇二六年三月

附件四：

浦东城市道路路况巡查发现问题扣款规定

为了提高各养护单位日常巡视的主动性和巡视质量，做到及早发现问题及时维修，切实履行合同管理要求，为社会公众提供一个良好的公共出行环境，特制定本规定。

一、问题分类。按照存在问题对交通和社会舆一论影响程度的大小分为重要问题和一般问题两大类。

（一）重要问题

1、路面坑塘、坑洞、严重沉陷、严重桥头跳车等影响行车安全的问题，每处扣1000元。

2、窨井盖缺失每处扣1000元，窨井盖有碎裂、坑洞现象每处扣500元。

3、作业人员随意穿越道路、快车道作业无安全维护措施的，每处扣1000元，维护措施不到位每次扣1000元；作业人员未规范着装的每次扣1000元，安全维护设施有功能性损坏的每次扣1000元。

4、因标段经常性检查不到位造成病害修复不及时或日常桥梁养护不到位造成桥梁定期检查等级评定为C类桥及以下的，每次扣2000元。

5、对于侵占城市道路路产路权的行为，养护单位未及时发现并进行劝阻、上报的，每次扣20000元。

6、严禁养护作业货车车斗内载人或人货混运，对于违反规定的每次扣1000元。

7、媒体、网络曝光的有责事件每次扣20000元，媒体到现场采访但未曝光的有责事件每次扣5000元。

8、市级机关领导发现问题每次扣10000元，区级机关领导发现问题每次扣5000元。

9、早晚高峰时段不合理作业每次扣500元。

10、在重大活动期间，未能按要求完成任务，受到批评的扣2～5万元。

（二）一般问题

巡查发现的问题在去除了重要问题之后均归为一般问题，按照城市道路月度养护检查评分表规范化栏进行归类，每分扣300元。

二、问题来源。

1、各养护分中心每月1次全覆盖日常巡视及每月度考核车行检查发现的问题；

2、市、区级行业机关领导发现的问题。

3、媒体、网络曝光及采访的问题。

4、行业部门定期检查发现的问题。

三、问题反馈及核实

1、养护分中心发现的问题直接发送至养护单位，由养护单位核实反馈至养护分中心，对于有异议的需由养护所认可，其余均列入扣款范围。

2、市区级行业机关领导、媒体、网络、行业部门定期检查发现的问题发送至养护分中心核实，反馈至中心领导，对于有异议的由中心领导认可之外，其余均列入扣款范围。

四、扣款管理和使用

具体扣款由各养护分中心和计财科操作，发生以上情形并实行扣款处罚的，扣款在年度清账或养护清算时直接扣除，不再以其他形式返还给中标单位。

本规定解释权归浦东新区城市道路管理事务中心。

本规定从颁布之日起实施。

浦东新区城市道路管理事务中心

2026年3月

#### 13.3 道路保洁部分-浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法

浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法

1.指导思想

按照区委、区政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的要求，围绕浦东新区绿化、市容管理职能下沉的职责分工原则，进一步明确区管城市道路保洁养护考核管理分工，以提高城市管理和服务水平。

2. 编制目的

2.1 建立健全公平公正的养护管理工作评价体系。

2.2 提升养护管理水平，推动城市管理向科学高效创新的方向发展。

2.3 努力实现行业管理无缝隙，完善行业设施全覆盖的发现处置机制，确保新区面貌整洁、美观、有序，不断提升市民满意度。

2.4 完善城市道路养护管理的过程考核机制。

2.5 确保财政资金的科学、有效使用。

3. 编制依据

参照各行业市、区相关文件（不限于）：

3.1 《上海市市容环境卫生管理条例》

3.2 《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

3.3 《上海市市容环境卫生责任区管理办法》（沪府令24号）

3.4 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

3.5 《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJT126-2008）

3.6 《道路、公共广场保洁质量与作业规范》（DB 31/T 524-2022）

3.7 《上海市道路、公共广场等废物箱配置导则（2023版）》

3.8 《绿化市容专用轮式作业机具作业性能与安全要求》（T/STACAES 001—2021）

3.9 《上海市建设工程文明施工标准》

3.10 《中华人民共和国突发事件应对法》

3.11 《中华人民共和国安全生产法》

4. 编制原则

4.1 充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

4.2 充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

4.3 充分体现考核的综合性，将社会评价、第三方测评、信访投诉、企业微平台运用、巡查实效等纳入考评评价体系。

5. 组织机构

区行业主管部门与街镇分工实施考核。区行业主管部门负责考核保洁养护管理的作业规范、计划内业、企业微平台运用、二类经费、社会评价等工作,并负责汇总各月考核结果；街镇负责考核保洁养护的日常管理、投诉处理、人员设备、应急处置、安全文明等现场管理工作。

6. 考核内容

6.1 区行业主管部门考核内容

6.1.1 道路保洁综合监管平台实效

包含平台显示机冲、机扫完成率及作业规范与实效等。

6.1.2 计划内业

包含基础资料、日常记录、计划预案、二类养护经费相关资料等四部分内容。

6.1.2.1 基础资料：包含养护标段内设施量、养护标段示意图、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络、标段管理岗位职责等。

6.1.2.2 日常记录：包含日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等。

6.1.2.3 计划预案：包含综合养护计划（年度、月度）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

6.1.2.4 二类养护经费相关资料：包含二类养护经费计划、实施过程资料、二类养护经费结算审核单等相关资料。

6.1.3 二类养护经费使用

根据生态环境局相关行业《浦东新区区管城市道路保洁养护经费使用管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的计划和使用进行审核。

6.1.4 企业微平台运用

包含养护微平台日常运行、日常主动巡视发现问题上报及整改、平台工单的处置情况等。

6.1.5 重点亮点工作

包含市级年度重点工作、重大活动保障及道路保洁各类专项工作等。

6.2 街镇考核内容

6.2.1 保洁质量

包括路面留存垃圾情况、窨井进水口清洁情况、沟底情况、人行道情况、隔栅板情况和附属设施等情况。

6.2.2 作业规范

保洁员着装、交通规则情况、保洁员行为规范、手推车停放规范和保洁频次等情况。

6.2.3 设施管理

废物箱破损、废物箱满溢、废物箱周边情况、收集容器情况和手推车外观等情况。

6.2.4 信访投诉处理

包括区城运中心、12345市民服务热线、市绿化市容局等转派相关信访投诉件处理。

6.2.5 应急保障

管养设施内各类应急保障工作。

6.2.5.1 各类重大活动的保障。

6.2.5.2 市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置。

6.2.5.3 突发事件的应急处置。

6.2.5.4 那完善的防台防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险、灾害性天气应急保障等工作。

7. 考评方式

7.1 评分标准

考核总分采用100分制，总分由区行业主管部门考核（100分制，所占比重30%）、街镇考核（100分制，所占比重70%）两部分构成，考核总分合格分为90分。

7.2 考核方式

街镇负责每月对本辖区范围内区管城市道路全覆盖巡检一次。区行业主管部门和各街镇分别按照《区行业主管部门考核评分标准》（详见附件2）、《街镇考核评分表》（详见附件3）进行打分，由区行业主管部门负责汇总填写《保洁养护管理月度考核汇总表》（详见附件4）。月度考核以上月22日至当月21日为一个月度考核周期，应于每月22日前完成，街镇考核分25日前送区行业主管部门汇总。

8 经费核拨

每月考核与当月养护经费挂钩。考核总分在合格分以上的，由区行业主管部门核发当月养护经费。考核总分不合格的，按比例扣除月度养护经费，低于合格分1分内，扣除该养护标段月度养护经费的1%；低于合格分1-2分内，扣除该养护标段月度养护经费的2%，以此类推。

建立“一票惩戒”机制，对被各类新闻媒体曝光经核实属实的责任性事件，扣除当月养护经费20万元；对市、区及局领导督办的各类道路保洁问题，扣除当月养护经费10-20万元。扣除的养护经费用于本标段养护质量提升。

9. 举牌机制

9.1 黄牌警告机制

9.1.1 月度养护考核总分达不到合格分90分，对相应养护标段予以黄牌警告。

9.1.2 养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该标段月度相应养护经费的2%。

9.1.3 养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

9.1.4 养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

9.2 红牌退出机制

9.2.1 养护标段年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.2 一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准1.2倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.3 由于公司管理问题，发生治安、群访和罢一工等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.4 重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请局启动退出程序。

9.2.5 标段内的环卫清运车辆，在养护合同范围以外的区域私自清运垃圾并进入浦东新区生活垃圾收运处体系的, 给予红牌，报请局启动退出程序。

10. 补位机制

启动退出机制的标段，在新的中标养护企业未确定期间，区行业主管部门指定养护企业对该标段进行代养护。

11. 考核质量要求

内容详见

附件1：城市道路保洁养护管理考核质量要求

附件2：区行业主管部门考核评分标准

附件3：街镇考核评分表

附件4：保洁养护管理月度考核汇总表

附件1

城市道路保洁养护管理考核质量要求

1. 总则

养护公司须对合同条款中的设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同市容景观中心及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

2. 考核质量要求

2.1 区行业主管部门考核质量要求

2.1.1 计划内业编制管理要求

2.1.1.1 养护单位应努力提高技术管理水平，配合市容景观中心做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

2.1.1.2 养护单位应根据市容景观中心提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由市容景观中心统一规定。

2.1.1.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映养护单位的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

2.1.1.4 养护管理内业资料具体内容包括：

2.1.1.4.1 管理资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

2.1.1.4.2 上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

2.1.1.4.3 岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

2.1.1.4 道路保洁报表资料

（1）文明班组创建材料

（2）一路一档

（3）一车一档

2.1.2 二类养护经费使用

根据局相关行业《浦东新区区管城市道路保洁养护经费使用管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的计划、使用进行审核。

2.1.3 企业微平台运用

2.1.3.1 养护企业微平台建设维护情况

完成微平台建设并及时更新数据。

2.1.3.2 微平台内道路保洁问题主动发现率

符合微平台对企业主动发现问题数与管理单位发现问题数比例要求。

2.1.4 道班房日常管理要求

养护单位应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

2.1.5 社会评价

包括第三方测评、区级（含）以上层面通报批评或被各类媒体曝光等责任性事件。

2.2 街镇考核质量要求

2.2.1 保洁日常养护要求

2.2.1.1 道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4℃以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2.2.1.2 道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

2.2.1.3 养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

2.2.1.4 保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

2.2.1.5 日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

2.2.1.6 遇到突发事件或自然灾害，必须服从市容景观中心的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油渍、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

清扫保洁作业时间要求

| 环境卫生区域等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |
| 二级区域 | 16 |  |  |
| 三级区域 | 12 |  |  |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

机械清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） | 人行道冲洗频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 4 | ＞2 | 每周不少于2次 |
| 二级区域 | 3 | ≥2 | 每周不少于1次 |
| 三级区域 | 2 | ≥1 | 每两周不少于1次 |

2.2.1.7 浦东新区城市道路冬季机冲工作做如下要求：

最低气温高于0 ºC时，正常开展冲洗作业，且遇雾霾天气，要加强冲洗降尘。

最低气温低于0 ºC时，分两种情况。

（1）最高气温高于4ºC时，在中午温度高的时段，机冲作业一次；

（2）最高气温等于或低于4ºC时，当天停止冲洗作业。

气温以隔日18:00上海市中心气象台发布的天气预报温度为准。如遇路面结冰等特殊情况，各公司可停止机冲作业，并将照片等传至管理平台申报。

2.2.2 信访投诉处置要求

2.2.2.1 按照沪绿容办[2024]15号《2024年度上海市绿化市容信访和热线工作考核办法》要求，养护公司应做好相关投诉热线案卷处置工作，具体处置行为应按照《浦东新区2024年度12345市民服务热线绩效考核实施办法》等相关规定进行，要求投诉处理率达100%、回复率达100%，满意率达95%。遇上级领导交办的特殊信访案件，按管理单位要求处置。

2.2.2.2 受理时间：365天24小时。

2.2.2.3 处置时效：直管设施内诉求件，要在规定的办理时限内处置；非直管设施的诉求件，应主动跨前一步予以踏勘、协调，指导相关责任主体单位进行处置，并跟踪办理结果。

2.2.2.4 对直管设施诉求件的处置结果应按要求上报相应管理单位。

2.2.2.5 对其它上级领导直接派单的特殊案件，按照管理单位要求进行处置。

2.2.3 人员及设备配备要求

2.2.3.1 人员配备要求

养护单位须按招标文件要求配备项目经理及管理人员、技术人员、技术工人，所派人员必须是本单位职工（提供上一年的社保缴金证明），且为该项目作业现场的实际操作者，并应常驻项目现场。

2.2.3.2 材料及设备配备要求

为提高养护质量和服务水平，养护单位应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护项目的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，养护单位还必须按招标文件要求配备一定数量的大型养护机械设备。

2.2.4 应急处置要求

2.2.4.1 养护公司应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应管理单位的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

2.2.4.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

2.2.4.3 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

2.2.4.4 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

2.2.4.5 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

2.2.4.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

2.2.4.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报市容景观中心，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

2.2.5 安全文明作业要求

2.2.5.1 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。养护公司应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

2.2.5.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

2.2.5.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，养护公司法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每月不少于两次。

2.2.5.4 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

2.2.5.5 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

2.2.5.6 如养护作业过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报市容景观中心。

附件2

| 区行业主管部门考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段： 养护单位： 考核日期： 考核人： |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 评分标准 | 本项总分 | 得分 |
| 平台实效 （60分） | 机冲机扫完成率 | 1 | 符合招标文件对道路养护机冲机扫频次要求 | 30 |  |
|  | 作业规范与实效 | 2 | 符合招标文件对道路养护保洁作业规范要求 | 30 |  |
| 计划内业及信息 （5分） | 资料准确度 | 3 | 内业资料实事求是，数据准确合理，无明显误差 | 2 |  |
|  | 资料及数据及时度 | 4 | 内业资料上报及时 | 2 |  |
|  | 资料及信息完整度 | 5 | 内业资料内容详实完整 | 1 |  |
| 养护企业 微平台 （10分） | 养护企业微平台建设维护情况 | 6 | 完成微平台建设并及时更新数据 | 5 |  |
|  | 微平台内道路保洁问题主动发现率 | 7 | 符合微平台对企业主动发现问题数与管理单位发现问题数比例要求 | 5 |  |
| 二类经费 （10分） | 道路保洁二类养护经费主要用于提升作业水平、规范服务形象和保障重大活动等，主要内容包括1)增加机扫机冲作业频次；2)废物箱零星更新、维修和标识标贴更新；3)保洁工具（架子车、桶等)的维修更新；4)小型电动机械的维修更新；5)根据需求购买智能化监管设备及服务；6)行业创建和培训；7)购买养护监理服务；8）作业人员更换服装；9)其他用于提升道路保洁作业水平的工作等。 | 8 | 按要求完成应急处置，增加机冲机扫作业频次的 | 1 |  |
|  |  | 9 | 按要求完成废物箱零星更新、维修和标识标贴更新的 | 2 |  |
|  |  | 10 | 按要求保洁工具（架子车、桶等)的维修更新的 | 1 |  |
|  |  | 11 | 按要求完成小型保洁机械的添置维修更新的 | 2 |  |
|  |  | 12 | 按要求完成行业创建和培训的 | 1 |  |
|  |  | 13 | 按要求完成购买养护监理服务的 | 1 |  |
|  |  | 14 | 按要求完成作业人员更换服装的 | 1 |  |
|  |  | 15 | 按要求购买智能化监管设备及服务的 | 1 |  |
| 重点、亮点工作 （15分） | 上级肯定 | 16 | 受到市区二级领导表扬的 | 2 |  |
|  | 市级重点工作 | 17 | 参与市级重点工作，按要求完成的 | 2 |  |
|  | 媒体正面报导 | 18 | 亮点特色工作经市、区媒体宣传报导的 | 2 |  |
|  | 开展专项活动 | 19 | 积极添置作业机械和车辆，提高保洁机械化率的 | 1 |  |
|  |  | 20 | 积极添置新能源保洁作业车辆的 | 1 |  |
|  |  | 21 | 开展专项活动并积极报送相关信息的 | 1 |  |
|  | 市、区两级职能部门下达的其他任务 | 22 | 积极配合市、区行业主管部门提供所需工作素材 | 1 |  |
|  |  | 23 | 积极配合市、区行业主管部门开展试点工作 | 2 |  |
|  | 重大活动保障 | 24 | 市级重大活动保障有力的 | 2 |  |
|  | 其他 | 25 | 其他各类相关工作 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |
| 注：1.单项分扣完为止 |  |  |  |  |  |  |

2.“平台实效”分按监管平台生成分填入。

附件3

街镇考核评分表（道路保洁）

标段： 养护单位： 考核日期： 考核人：

| 考核项目 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁质量 （30分） | 1 | 路面无存留垃圾 | 5 |  |
|  | 2 | 窨井进水口清洁 | 5 |  |
|  | 3 | 沟底无垃圾，无残留污水、无残积沙土。 | 5 |  |
|  | 4 | 人行道无小包垃圾、人行道见本色，无设摊污染、油污、散落渣土，人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物等。 | 5 |  |
|  | 5 | 隔栅板沟眼畅通，无堵塞。 | 5 |  |
|  | 6 | 附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等。 | 5 |  |
| 作业规范 （20分） | 7 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志，夜间作业应佩戴反光安全标志。 | 4 |  |
|  | 8 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业，机扫车、冲洗车、小型电动机具作业应遵守交通规则。 | 4 |  |
|  | 9 | 保洁员要用语文明，礼貌待人，要文明作业，掌握气候特点，顺风扫，注意扬尘，不影响过往行人；遇到雨天积水清扫时，注意不使泥浆飞溅过往行人。道路垃圾即扫即清，无小堆垃圾。工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活。 | 4 |  |
|  | 10 | 手推车应顺道路方向摆放 ，不阻挡通道及将车辆停放在绿化带内。工具不超过手推车范围0.6米，且与车辆平行。 | 4 |  |
|  | 11 | 人工保洁、机械作业频次等达标。 | 4 |  |
| 设施管理 （20分） | 12 | 废物箱箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢。 | 4 |  |
|  | 13 | 废物箱箱体外无污渍，标识清晰。 | 4 |  |
|  | 14 | 废物箱与周围地坪保持整洁 | 4 |  |
|  | 15 | 收集容器：垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水。 | 4 |  |
|  | 16 | 手推车：外表清洁；相对密封，不渗漏，车体外无悬挂物；公司名称、编号清晰；使用方便，整体保持完好。 | 4 |  |
| 信访投诉 （15分） | 17 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 5 |  |
|  | 18 | 投诉处置后，应及时回复。 | 5 |  |
|  | 19 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 5 |  |
| 应急保障 （15分） | 20 | 遇台汛及雨雪冰冻天气，各类道路突发事件应按要求完成应急保障及处置工作。 | 10 |  |
|  | 21 | 积极配合街镇完成道路保洁相关工作。 | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |

注：单项分数扣满为止

考核部门（盖章）：

附件4

保洁养护管理月度考核汇总表

| 序号 | 街镇名称 | 市容景观中心考核得分 | 街镇考核得分 | 月度考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX街镇 | 总分100 | 总分100 | =市容景观中心考核得分×0.3+街镇考核得分×0.7 |  |
| 2 | XX街镇 | 总分100 | 总分100 | =市容景观中心考核得分×0.3+街镇考核得分×0.7 |  |
| 3 | XX街镇 |  |  |  |  |
| 4 | XX街镇 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

#### 13.4 绿化部分-浦东新区绿化养护管理考核办法

浦东新区绿地养护管理考核办法（2025年修订版）

一、指导思想

为进一步提高浦东新区范围内绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境，努力探索新时期绿地管理的方法和手段，进一步细化养护管理工作，提高绿地管理和服务水平。

二、编制目的

1、建立健全公平公正的绿地养护管理工作评价体系。

2、提升绿地养护管理水平，保护和改善生态环境，创造良好的公众休憩环境。

3、努力实现管理无缝隙，不断提升市民满意度。

三、编制依据

1、《上海市绿化条例》（修正版）2019

2、《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

3、《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

4、《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ 08-2105-2022）

5、《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

6、《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

7、《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

8、《上海市绿化植物保护技术规程》（DG/TJ08-35-2014）

四、编制原则

1、充分体现公平、公开、公正的原则。引入考核激励机制，采取科学客观的测评方法。

2、充分体现考核的规范性、专业性，提高考核的定性、定量要求。细化管理标准，加强业务指导和服务。

3、充分体现日常考核的重要性，注重过程考核，加大日常考核在月底考核中的比重。

4、充分体现考核的综合性，将社会责任、第三方评价、信访投诉、文明施工、巡查实效等纳入考评评价体系。

五、考核内容

浦东新区城市道路绿化、零星绿地及部分公路红线外绿化的绿化养护情况主要分外业和内业两个方面进行考核。

（一）外业考核

1、绿地养护。包括绿地内的景观效果、植物长势、修剪规范、水肥管理、草坪铺植、中耕除草、设施设备、环境卫生等。

2、路口景点及花坛花境。景观布置、花材质量、水肥管理、土壤地形、施工养护等。

3、行道树养护。景观面貌、修剪规范、树穴处理、绑扎规范、树洞处理、景观协调等。

4、病虫害防控。绿地病虫害防控、路口景点及花坛花境病虫害防控、行道树病虫害防控。

5、安全管理。防台防汛、应急处置、作业规范、道班房及仓库管理。

（二）内业考核

1、基础台账。人员管理、园林绿化机械设备管理、绿化设施量台账的日常维护及道班房、仓库的管理台账。

2、日常巡查。绿地、路口景点及花坛花境、行道树日常巡查覆盖率、自查自纠、日常记录、优美景点资料上报等。

3、信访处置。包括网格办、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理的及时率、结案率、退单率、满意率。

4、内业资料。安全管理台账、计划总结、日常统计、植保资料、培训工作、宣传报道等。

5、批后监管。规范借地、文明施工、苗木搬迁、绿化恢复及绿化补偿等。

六、考核标准及方式

（一）考核标准

考核过程中，问题以株、平方米和次为单位，每发现一次扣0.1-0.2分，单项分值扣完为止。

| 第一部分：外业考核 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分 |
| 绿地养护 （35分） | 景观效果：绿地整体景观效果良好，植物群落结构合理，层次丰富，无空秃，无倒伏，树木株间生长空间与层次合理，疏密有致。 | 5 | 0.1 |
|  | 植物长势：绿地内植株生长健康，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显，无枯枝、死树、残柱，野生杂乱植物。 | 5 | 0.1 |
|  | 修剪规范：乔灌木按季节进行修剪，造型饱满，无明显残桩、枯枝，有效控制徒长枝、病虫枝、过密枝等，绿篱修剪及时，有效控制高度和层次饱满。 | 5 | 0.1 |
|  | 水肥管理：水分控制得当，旱季节及时浇水浇透，雨季无明显积水现象。施肥合理、有效，无明显缺肥状况。 | 4 | 0.1 |
|  | 草坪地被：地被植物生长茂盛，草坪高度控制平坦整齐，无明显杂草，无空秃，切边规范。 | 4 | 0.1 |
|  | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无明显碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 4 | 0.1 |
|  | 设备设施：无安全隐患；亭、廊、花坛等设施整洁；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无明显破损丢失。 | 4 | 0.1 |
|  | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾、积水、无死角；保洁及时，清理垃圾及时。 | 4 | 0.1 |
| 路口景点及花坛花境 （25分） | 景观效果：路口景观及花坛花境中群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，整体景观效果良好。 | 5 | 0.1 |
|  | 花材质量：植株生长健康，株型饱满，花色纯、花型正，植株高度均衡协调。 | 5 | 0.1 |
|  | 水肥管理：及时浇水或局部补水，确保花卉形态饱满，梅雨季节保持排水通畅。施肥合理有效，促进观花观果达到良好生长效果。 | 5 | 0.1 |
|  | 土壤地形：地形处理饱满，无低洼凹凸积水，坡弧度流畅，土壤改良到位，无板结。 | 5 | 0.1 |
|  | 施工养护：株行距适宜，边线流畅，施工精细；无缺株、倒株，无明显残花败叶、无杂草，无明显黄土裸露。 | 5 | 0.1 |
| 行道树 （15分） | 景观面貌：树干整齐挺拔，胸径、分叉点基本统一，树冠丰满完整，树木长势旺盛，无缺株、死株。 | 3 | 0.1 |
|  | 修剪规范：修剪适宜、规范，一路一方案，人为形成的树木创面需用保护剂修补。主侧枝分布匀称且数量适宜，上缘线和下缘线整齐。 | 3 | 0.1 |
|  | 树穴处理：树穴规格一致，黄土不裸露，地被生长健康，无空秃；盖板完整、平整，盖板内圈大小与树干尺寸相匹配。 | 3 | 0.1 |
|  | 绑扎规范：应在树桩顶端20cm处进行绑扎，绑扎缠绕三道加腰箍三道。中型树及以上的行道树可去除护树桩，老化损坏的树桩、绑扎材料应及时更换。 | 2 | 0.1 |
|  | 树洞修补：基本无树洞或树洞处理规范。直径大于5cm的树木树洞或创面必须进行修补或保护。 | 2 | 0.1 |
|  | 景观协调：行道树与周边环境协调，包括周边建筑、绿地、电线和信号灯等。 | 2 | 0.1 |
| 病虫害防控（15分） | 绿地：无检疫性病虫，蛀干性害虫株受害率<1%，叶部病虫受害率<10%且没有发生影响景观的爆发为害；其中隔离带绿篱受害率<5%，单块草坪受害率<1%。 | 5 | 0.1 |
|  | 花坛花境：无明显病虫害发生。 | 5 | 0.1 |
|  | 行道树：无检疫性病虫，叶片受害率<8%，树干受害率<3%。 | 5 | 0.1 |
| 安全管理（10分） | 防台防汛：防台防汛预案完整，制度健全并落实到位，物资储备齐全，保养到位，现场作业规范，操作熟练，应急处置到位，无安全事故。每年开展不少于一次演练。 | 2 | 0.1 |
|  | 应急处置：各类预案齐全，组织构架完整，建立相应的应急防控队伍，能有效应对各项突发事件。处置过程快速、有效，规范，确保稳定工作，减少负面影响。 | 3 | 0.1 |
|  | 规范作业：进入养护作业现场的作业机械和车辆，应有施工铭牌告知。 | 3 | 0.1 |
|  | 道班房仓库：符合相关道班房、仓库管理相关规定，无安全隐患，灭火器按期更换，物品放置整齐，人员管理措施到位。 | 2 | 0.1 |
| 小计100分（折算70分计入总分） |  |  |  |
| 第二部分：内业考核 |  |  |  |
| 考核内容 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分 |
| 基础台账 （5分） | 人员管理：项目经理、技术人员、植保人员相对固定，未经批准不得随意换人；一线作业配备必须达到招投标文件要求，未达标的按不足百分比扣除。 | 1 | 0.1 |
|  | 机械设备：机械设备配备及使用必须达到相关文件要求。 | 1 | 0.1 |
|  | 绿化设施：设施量管理日常维护更新，变动维护不超过一个月。 | 2 | 0.1 |
|  | 道班房仓库：管理制度完善，管理台账清晰，准确。 | 1 | 0.1 |
| 日常巡查 (7分） | 巡查覆盖率:一级绿地每日一次，二级绿地二天一次；三级绿地及公路绿地每周二次（周一至周三一次，周四至周日一次）完成全覆盖巡查。 | 2 | 0.1 |
|  | 自查自纠：主动发现问题，总量不少于上月信访投诉量的2倍（日常养护20%；景点花卉15%；行道树20%；植保类10%；卫生保洁15%；其他类20%）。 | 2 | 0.1 |
|  | 日常记录：按各类养护计划，完成日养护工作记录。 | 2 | 0.1 |
|  | 优美景点：景点花坛美图每周不少于2次；优美景点路段照片每月不少于1次 。 | 1 | 0.1 |
| 信访投诉 （6分） | 先行联系率；实际解决率；及时率；退单率；结案率；满意率 | 6 | 0.2 |
| 内业资料 （7分） | 安全管理：各类应急预案、保障预案；各类管理网络（日常养护、安全管理、防台防汛、应急保障、值班保障）；各类应急演练；应急处置。 | 1.5 | 0.1 |
|  | 计划总结：养护计划（年度、月度、阶段）；景点花坛更换方案计划；总结。 | 1 | 0.1 |
|  | 日常统计：资料及时、准确上报。 | 1 | 0.1 |
|  | 植保资料：按要求完成植保巡查记录。 | 1 | 0.1 |
|  | 培训工作：按要求参加管理部门培训、技术竞赛活动，开展企业内部各类业务培训，推广各类新技术、新材料。 | 1 | 0.1 |
|  | 宣传报道：每月不少于1次 | 1.5 | 0.1 |
| 批后监管 （5分） | 规范借地：不存在超期、超范围、用途不符等情况 | 1 | 0.2 |
|  | 文明施工：现场达到文明施工要求 | 1 | 0.2 |
|  | 苗木搬迁：苗木搬迁符合规范、苗木迁入地数量或存活率符合要求 | 1 | 0.2 |
|  | 绿化恢复：绿化恢复与恢复方案相符 | 1 | 0.2 |
|  | 其他：绿地补偿达标等 | 1 | 0.2 |
| 小计30分 |  |  |  |

（二）考核方式

养护管理考核采用总分100分制，由内业考核（30%）和外业考核（70%）组成。养护管理考核每月进行一次评分。考核结果分别按城市道路绿化、零星绿地和公路红线外绿化三个管理模块分别计分排名，90.0分（含）以上为优秀，85.0（含）至90.0分为合格，85.0分以下为不合格。

1、内业考核

内业考核采用30分制，结合绿化监管平台场景建设，由绿化管理系统自动生成，问题每产生一次，扣0.1-0.2分，扣完为止。

2、外业考核

外业考核采用100分制（折算70分计入总分），包括平时考核和集中考核，平时考核占外业考核的60%，集中考核占外业考核的40%，主要对绿地养护、路口景点及花坛花境、行道树、病虫害、安全管理等方面的专业考核。其中：城市道路绿化外业考核由绿化管理事务中心与街镇共同负责（绿化管理事务中心考核占30%、街镇考核占70%）；公路红线外绿化和零星绿地外业考核由绿化管理事务中心负责。问题每产生一次，扣0.1分，扣完为止。

七、 奖惩项目

1、加分及扣分项

绿化管理中心根据养护标段管理标段当月重大活动保障、市区两级层面表彰、媒体报道、应急抢险响应、竞赛得奖等表现情况在月度考核总分的基础上酌情加分及扣分，每项0.1-2分，加分最多加3分，扣分不设上限。

| 内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护 | 在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的标段 | 扣0.5分 |
|  | 日常养护巡查中发现有重大养护失误 | 扣0.2分 |
|  | 在互查互纠中当月有未处理工单件情况 | 按照工单数量扣0.1-0.5分 |
| 媒体报道 | 市级及以上媒体正面报道 | 加1分 |
|  | 区级媒体正面报道 | 加0.5分 |
|  | 局内媒体正面报道 | 加0.2分 |
|  | 发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的 | 扣2分 |
| 竞赛及表彰 | 市级奖项（特等奖及一等奖） | 加2分 |
|  | 市级奖项（二等奖） | 加1.8分 |
|  | 市级奖项（三等奖） | 加1.5分 |
|  | 市级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） | 加1.2分 |
|  | 区级奖项（特等奖及一等奖） | 加1分 |
|  | 区级奖项（二等奖） | 加0.8分 |
|  | 区级奖项（三等奖） | 加0.5分 |
|  | 区级奖项（如优胜奖、人气奖及参与奖等） | 加0.2分 |
| 重大活动保障 | 参与重大活动保障，取得良好效果，受到区级表彰 | 加0.5分 |
|  | 参与重大活动保障，取得良好效果，受到市级表彰 | 加1分 |
|  | 重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响 | 扣1分 |
| 信访投诉 | 获市、区、局等月报内通报的优秀工单 | 加0.3-0.5分 |
|  | 信访存在工作过失的 | 扣0.5分 |
|  | 媒体曝光负面报道存在工作过失的 | 扣1分 |
|  | 媒体曝光造成不良影响且存在重大工作过失的 | 扣2分 |
| 防台防汛 | 出现应急情况未及时到场处置，造成严重后果 | 扣1分 |
| 有害生物防控 | 出现检疫性病虫害（如美国白蛾），未及时防治，造成严重后果 | 扣1分 |
| 批后监管 | 未取得行政许可，对绿地进行违法违规侵占、损坏直管设施行为制止不力 | 扣1分 |
|  | 其他情况 | 按照严重程度，扣0.1-1分 |
| 备注：1、同一事项涉及多项内容加分或扣分的，按照最高分值计算，不重复计算。 2、以公司名义获奖且公司同时养护多个标段，不重复加分，可由公司与绿化中心沟通后决定具体加分标段。 |  |  |

2、养护经费惩罚项目

由于养护工作失职发生的责任性问题，将根据问题的严重程度和影响情况直接扣除发生问题管理标段的月度考核总分，直接扣养护经费。

1、 在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评的标段，扣除相应养护标段当月养护经费的0.5%。

2、 重大活动保障不力，受到局以上批评或造成不良影响的，扣除相应养护标段当月养护经费的1%。

3、 发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的，扣除相应养护标段当月养护经费的2%。

4、月度考核不合格的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）扣除该养护标段月度养护经费的2%，总扣除经费以月度养护经费的30%为限。

八、经费核拨

每月考核与当月养护经费挂钩。月度考核优秀、合格的，核发当月养护经费；月度考核不合格或发生责任性问题的，按养护经费惩罚项目扣除养护经费。

扣除养护经费的使用：一是由浦东新区绿化管理中心统筹使用，主要用于景观提升改造费用；二是归还财政。

九、 举牌机制

为体现优胜劣汰及综合养护充分市场化，对不合格单位采取退出机制。退出机制采取红、黄牌制度。

1、黄牌警告机制

1.1、月度养护考核总分达不到合格分，对相应管理标段予以黄牌警告。

1.2、 养护单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并扣除该标段月度相应养护经费的2%。

1.3、 养护单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告，并扣除该标段月度养护经费的2%。

1.4、 养护标段年度内第二次被黄牌警告，翻倍扣除相应养护经费，即扣除该标段月度养护经费的4%。

2、 红牌退出机制

2.1、养护标段年度内第三次被黄牌警告，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.2、一线养护作业工人工资不得低于一线养护作业工人最低工资标准1.2倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.3、 养护企业内部经营管理问题，影响养护公司正常进行的情况，如违法分包，恶意竞标，行政管理部门查实处罚的。以及由于养护单位管理问题，发生治安、群访和罢一工等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

2.4、 重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请新区生态局启动退出程序。

十、惩戒措施

城市道路绿化、零星绿地、公路红线外绿化考核每年（以合同周期为计）分别排名最后的管理标段，将扣减年度养护经费的3%，扣减经费的使用：由甲方指定工作内容和工作量，做景观提升改造项目。

十一、其他

如上级有新的政策规定出台，按新政策规定执行。

浦东新区绿化管理事务中心

2025年3月31日

#### 13.5 人员管理办法

##### 13.5.1 市政养护

浦东新区城市道路管理事务中心市政养护从业人员管理办法

第一章　总则

第一条为加强对城市道路市政养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保城市道路市政养护的效果与形象。结合浦东新区城市道路管理事务中心（以下称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于在本中心管辖范围内，从事城市道路市政养护的企业。

第三条本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员登记、人员管理、人员变更、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条本管理办法所称城市道路市政养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事城市道路市政养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

- 公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：市政道路相关专业高、中、初级职称人员等。

第八条专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于：道路养护工、桥梁养护工等。

第九条一线养护工人指养护企业内部从事道路市政养护工人。

第三章人员登记

第十条中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在城道中心、公路署等各标段间串用人员。

第十一条中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十二条本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十三条本中心如在比对中发现有人员缺失、人员串用等问题，应责令企业在一周内进行调整、补充。未完成调整、补充的，按照相关考核办法的规定处理。

第四章人员管理

第十四条各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十五条本中心应按照考核办法的规定，每季度查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第四章人员变更

第十六条各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。

第十七条各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十八条本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五章人员考核

第十九条本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。发现违规情况，采取责令整改、扣除养护经费、罚款等措施，直至启动退出机制。

第六章　附则

第二十条本管理办法自2020年1月1日起试行。

第二十一条本管理办法由浦东新区城市道路管理事务中心负责解释。

13.5.2道路保洁养护

上海市浦东新区市容景观管理事务中心城市道路保洁养护从业人员管理办法

##### 第一章 总则

第一条  为加强对城市道路保洁养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保城市道路保洁养护的绩效与行业形象。结合浦东新区市容景观中心（下称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在城市道路养护业务范围内，从事城市道路保洁养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员分类、人员管理、人员考核等方面作出具体规定。

##### 第二章 人员分类

第四条  本管理办法所称城市道路保洁养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事城市道路保洁养护的企业，为履行合同约定所配置的各类养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五条  公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：环卫相关专业高、中、初级职称人员；财会相关专业高、中、初级职称人员；经济相关专业高、中、初级职称人员。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于道路清扫工等。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事道路保洁的路面作业工人。

##### 第三章  人员管理

第十条  中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在各标段间串用人员。

第十一条  中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十二条  本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十三条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的 30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十四条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。各类人员应明确各自岗位职责。一线工人建立工人档案，明确作业内容；环卫一线作业工人应明确作业点位。本中心按照考核办法的规定，每半年查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第十五条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十六条  本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人等。

##### 第四章人员考核

第十七条  本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。

第十八条  本中心如在考核中发现有人员缺失、人员串用等问题，采取责令整改，督促企业在一周内完成调整、补充，并根据道路保洁养护考核办法规定进行处罚。在规定的期限内未完成调整、补充的，按照道路保洁养护考核办法的规定，实施黄牌警告一次。

##### 第五章 附则

第十九条  本管理办法自2023 年 1 月 1 日起实施

第二十条  本管理办法由上海市浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

上海市浦东新区市容景观管理事务中心

2022年12月17日

##### 13.5.3 绿化养护

浦东新区绿化养护从业人员管理办法

第一章　总    则

第一条  为加强对浦东新区绿化养护企业从业人员的管理，贯彻“定人、定岗、定责“的行业管理要求，确保浦东新区绿化养护的绩效与行业形象。结合浦东新区绿化管理事务中心（以下简称本中心）的实际情况，特制定本管理办法。

第二条  本管理办法适用于在本中心业务范围内，从事绿化养护的企业。

第三条  本管理办法主要是对合同存续期间，合同发包方、承包方在养护从业人员的人员分类、人员管理、人员考核等方面作出具体规定。

第二章　人员分类

第四条  本管理办法所称绿化养护从业人员，指根据合同关系，在本中心业务范围内从事绿化养护的企业，为履行合同约定所配置的各类绿化养护人员。包括公司管理层、项目经理、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人。

第五条  公司管理层包括董事长、经理、分管养护的副经理。

第六条  项目经理指企业投标时申报的项目经理，主要负责养护企业的日常生产活动。

第七条  专业技术人员指养护企业内部具有国家专业技术职务任职资格的从业人员。包括但不仅限于：绿化相关专业高、中、初级职称人员；财会相关专业高、中、初级职称人员；经济相关专业高、中、初级职称人员。

第八条  专业技术工人指养护企业内部具有国家专业岗位能力认定资格的从业人员。包括但不仅限于：绿化工、花卉工、上树工等。

第九条  一线养护工人指养护企业内部从事绿化养护的作业工人。

第十条  以招标时标段为单位，组建绿地管理项目组，明确分管领导1名、项目经理1名、资料员1名、安全员1名，植保员1名，专业技术员1名。

第三章  人员管理

第十一条  中标企业在取得中标通知书后一个月内，必须履行投标文件中的承诺，按照标段要求，配齐配足相关从业人员，不得在各标段间串用人员。

第十二条  中标企业应到本中心指定的业务科室申报养护从业人员登记备案。登记时需提供人员身份证复印件、职称或资格证书复印件，用工合同复印件。

第十三条  本中心建立养护人员档案库，同时对各养护企业申请登记备案的人员按照招标文件的要求进行比对，确保不缺失、不重复。

第十四条  各养护企业应保证养护从业人员的基本稳定，尽可能不做或少做人员调整变动。原则上，项目经理、专业技术人员、专业技术工人等三类人员，一年内变动总人次不得超过备案总数的30%；同一岗位，变动间隔不得小于半年。

第十五条  各养护企业所上报的管理人员、专业技术人员、专业技术工人，在合同存续期内，无特殊情况，不得任意变动。各类人员应明确各自岗位职责。一线工人建立工人档案，明确作业内容。本中心按照考核办法的规定，每半年查实、核对养护企业从业人员实际到位情况。

第十六条  各养护企业在合同履约期内，如有特殊情况，需变动管理人员、专业技术人员、专业技术工人，应到本中心指定的业务科室申请办理人员变动登记备案。

第十七条  本中心有权根据养护的实际绩效，要求相关养护企业调整、增加管理人员、专业技术人员、专业技术工人、一线养护工人等。

第四章  人员考核

第十八条  本中心按照养护合同的约定、考核办法的规定，定期对养护企业的养护从业人员配置情况进行考核。

第十九条  本中心如在考核中发现有人员缺失、人员串用等问题，采取责令整改，督促企业在一周内完成调整、补充，并根据本中心绿地养护考核办法规定进行处罚。在规定的期限内未完成调整、补充的，按照绿地养护考核办法的规定，实施黄牌警告一次。

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2025年12月31日

#### 13.6机械设备管理办法

##### 13.6.1市政养护机械设备管理

浦东新区城市道路管理事务中心市政养护机械设备使用管理办法

第一部分 前言

为加强辖区市政养护机械设备管理，有效提高道路市政养护水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据城市道路设施各行业养护技术规范和标准、各行业养护定额，并结合浦东新区市政养护管理的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二部分 总则

1、指导思想

1.1做好市政养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

1.2机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

2、指导原则

2.1机械设备统筹使用、合理分配的原则。

2.2提高市政养护管理水平、体现行业形象的原则。

2.3机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

3、适用范围

浦东新区城市道路管理事务中心道路市政养护作业单位按此管理办法执行。

第三部分 机械设备具体管理要求

1、机械设备基础资料建立的要求

1.1各公司使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

1.2机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

1.3机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

2、机械设备配置的要求

2.1机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

2.2所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

2.3区域内进行道路巡查车等市政机械设备，都需配备GPS定位系统，以便考核和管理。

3、机械设备机容机貌的要求。

3.1养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观，作业过程中无吊挂等现象。

3.2机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效；作业完成后应及时冲洗和保养。

3.3所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称、监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

4、机械设备使用过程的要求

4.1机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

4.2机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

5、机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入考核办法进行统一考核，本管理办法及行业规范要求作为对机械设备进行考核扣分的依据。

6、附则

本管理办法自2020年1月1日起试行。

本规定解释权归浦东新区城市道路管理事务中心。

##### 13.6.2道路保洁养护机械设备管理

上海市浦东新区市容景观管理事务中心城市道路保洁养护机械设备使用管理办法

第一章  前言

为加强城市道路保洁养护机械设备管理，有效提高道路保洁养护管理水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据城市道路保洁养护技术规范和标准、道路保洁养护定额，并结合各标段的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二章  总则

第一条  指导思想

（一）做好道路保洁养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

（二）机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

第二条  指导原则

（一）机械设备统筹使用、合理分配的原则。

（二）提高道路保洁养护管理水平、体现行业形象的原则。

（三）机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

第三条适  用范围

上海市浦东新区市容景观管理事务中心道路保洁养护作业单位按此管理办法执行。

第三章  机械设备具体管理要求

第四条  机械设备基础资料建立的要求

（一）各中标单位使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

（二）机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

（三）机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

第五条  机械设备配置的要求

（一）机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

（二）所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

（三）区域内进行道路保洁的机扫车、机冲车、道路保洁垃圾清运车等环卫机械设备，都需配备 GPS 定位系统，以便考核和管理。

（四）智能化设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，智能化设备可以进行租赁，需有租赁协议。区域内进行道路保洁的机扫车、机洒车、人行道冲洗车，均需配备视频监控、传感器和主机，以便考核和管理。

（五）作业车辆应按《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》管理要求在作业车辆上配备相适应的智能化监测设备，检测并上传作业过程中的状态与质量信息，用于后台的分析，以确保保洁作业能够得到有效监管。

第六条  机械设备机容机貌的要求。

（一）养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观，作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

（二）机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效，作业完成后应及时冲洗和保养。

（三）所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称和监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

第七条  机械设备使用过程的要求

（一）机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

（二）机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

第八条  环卫作业车辆进入浦东新区垃圾中转、处置场所要求

环卫作业车辆进入浦东新区垃圾中转、处置场所，必须满足如下要求：

（一）在浦东新区范围内作业的环卫车辆按《浦东新区环卫作业车辆 IC 卡管理办法》规定，必须由车辆所属公司提出申请，经过相关管理部门审核通过并安装 IC 卡后，方可进入指定的中转、处置场所。

（二）必须安装 GPS 定位设备，该设备需符合国家及上海市对GPS 设备的相关要求，安装后需接入浦东新区环卫车辆管理与监控平台，车辆所属公司需确保GPS 设备正常运行。

（三）车身必须按行业要求喷涂颜色，车辆需保持车容车貌整洁，车身无明显污垢。

（四）车门或车身应喷涂公司名称及监督电话，分类垃圾清运车辆还应贴有上海市统一要求的分类标识。

（五）做到垃圾密闭运输，无渗滤水滴漏、垃圾洒落现象。

（六）车辆进入中转、处置场所遵守场所内的相关规定和要求，听从现场工作人员指挥, 车速必须减慢速度，经过计量系统时限速 5 公里/小时，不得绕过计量系统。

（七）不得将餐厨垃圾、工业垃圾、装潢垃圾、绿化垃圾等与生活垃圾混运。

第九条  机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入浦东新区生态环境局《浦东新区城市道路保洁养护管理考核办法》进行统一考核，本管理办法及行业规范作为对机械设备进行考核扣分的依据。

第四章  附则

第十条  附则

（一）本管理办法自2023 年 1 月 1 日起实施。

（二）本管理办法由上海市浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

上海市浦东新区市容景观管理事务中心

2022年12月17日

##### 13.6.3 绿化养护机械设备管理

浦东新区绿化养护机械设备使用管理办法

第一章  前言

为加强辖区绿化养护机械设备管理，有效提高绿化养护管理水平，提高机械化作业率，全面提升行业形象，根据绿化行业养护技术规范和标准、养护定额，并结合浦东新区绿化管理事务中心区域绿化养护管理的实际情况，特制定机械设备使用管理办法。

第二章  总则

第一条  指导思想

（一）做好绿化养护管理工作，不断提升城市机械化作业水平、提高机械化作业率、提升行业整体形象。

（二）机械设备使用管理规范化、作业专业化、考核工作规范化。

第二条  指导原则

（一）机械设备统筹使用、合理分配的原则。

（二）提高绿化养护管理水平、体现行业形象的原则。

（三）机械设备使用既有统一标准又体现区域差异性的原则。

第三条  适用范围

上海市浦东新区绿化管理事务中心下属绿化养护作业单位按此管理办法执行。

第三章  机械设备具体管理要求

第四条  机械设备基础资料建立的要求

（一）各公司使用的机械设备须建立一机一档，机械设备档案中须包含相关所有权或使用权证明（购买或租赁合同及发票附件）、作业台账（作业范围、作业频次和作业时间）、维修保养情况记录、变更或报废情况等资料。

（二）机械设备进行维修保养时需要配置备用机械设备来保证养护作业，作业要求和作业范围须和原来机械设备保持一致，同时需要向管理单位进行报备。

（三）机械设备进行更换和报废时，需向管理单位进行报备，及时做好新旧机械设备的更换衔接和档案延续工作，不得影响养护作业。

第五条  机械设备配置的要求

（一）机械设备的型号、吨位等配置需按定额要求和区域特点进行配备，大部分机械设备应以养护公司自有为主，小部分不常用的大型机械设备可以进行租赁，需有租赁协议。

（二）所有使用的机械设备都须满足交通和环保要求。

第六条  机械设备机容机貌的要求。

（一）养护机械设备标识应清晰完整，外观整洁、规范、美观。

（二）机械设备使用前应做好机械设备的例行检查，确保机械设备安全、整洁、有效，作业完成后应及时冲洗和保养。

（三）所有作业的机械设备必须张贴养护公司名称和监督电话，文明行业创建的标语根据行业要求进行张贴。

第七条  机械设备使用过程的要求

（一）机械设备在使用过程中需根据行业要求进行规范操作，达到行业作业规范（作业频次、作业时间、作业范围等）的要求。对于作业频次和作业时间可根据特殊天气和区域位置的要求进行适当的调整，但调整前应征得管理单位的同意。

（二）机械设备的使用作业需进行定岗定机械设备定范围，不得随意更换作业范围，处理应急事件或特殊情况更换作业范围时须向管理单位进行报备。

第八条  机械设备使用管理考核要求

机械设备作业管理考核纳入浦东新区绿化管理事务中心《浦东新区绿化养护管理考核办法》进行统一考核，本管理办法及行业规范作为对机械设备进行考核扣分的依据。

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2025年12月31日

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

14.4.1.1 内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

14.4.1.2上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

- 养护作业联系网络图

14.4.1.3岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 桥梁资料

（1）桥梁卡片

（2）桥梁经常性检查表

（3）桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

14.4.3 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）

(2)行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）

(3)病虫害观测及防治记录表（月报）

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(5)绿化情况年度统计表（每年10月）

(6)绿化设备量汇总表（每年10月）

14.4.4 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（11）文明施工检查

### 15 经费管理办法（二类经费使用管理办法）

#### 15.1 城市道路保洁二类经费使用管理办法

城市道路保洁二类经费及托底费使用管理办法

第一章  总则

第一条 为进一步提高道路保洁养护水平，提升养护质量，同时规范相关经费使用，提高财政资金的使用效率，特制定区管城市道路保洁养护经费使用管理办法。

第二条 本办法所称区管城市道路保洁养护经费，是指区级财政预算安排，纳入预算管理用于开展道路综合养护中道路保洁养护的资金。

第三条 区管城市道路保洁养护经费采取分类管理和审核制度，养护经费的使用和管理遵循轻重缓急，留有余地、规范高效原则。

第二章   养护经费实施主要内容、构成比例及拨付

第四条 浦东新区根据城市道路保洁养护的实际情况，将区管城市道路保洁养护经费分为一类养护经费、二类养护经费和托底经费。

- 道路保洁一类养护经费，以消耗人工和大型机械为主，具有定岗、定人、定时、定线路等特点，主要包括机械清扫、机械冲洗、人工保洁、人工冲洗、废物箱保洁等工作。

道路保洁二类养护经费主要用于提升作业水平、规范服务形象、促进行业发展和保障重大活动等，二类经费内容按照市、区两级的管理要求动态调整。

- 道路保洁养护托底经费用于除正常养护“一路一表”所列项目之外所产生的费用，包括道路红线外（墙根到墙根）无主区域的托底保洁、防汛防台（含抢险物资）费用、雨雪冰冻天气、扬尘治理及综合整治、清理土方污染和飞车垃圾等应急保洁，托底经费按照标段统筹使用。

- 道路保洁一类、二类养护及托底经费按相应比例构成。通过对道路保洁养护经费构成元素的分析和测算，考虑到道路保洁养护的复杂性和道路二类经费的可操作性，对一、二类养护和托底经费进行如下划分：

- 一类经费组成。道路保洁定额（中标下浮后）养护经费的97%作为一类经费。

- 二类经费组成。道路保洁定额（中标下浮后）养护经费的3%作为道路保洁二类养护经费，最后在审计时按照实际工作量的审计价格结算，但不可以超过中标金额。

- 托底经费组成。道路保洁定额（中标下浮后）经费的5%作为保洁托底经费，托底经费按实结算，最后在审计时按照实际工作量的审计价格结算，但不可以超过中标金额。

第六条 道路保洁经费拨付应当严格执行支付制度等相关规定。

（一）道路保洁一类、二类养护及托底经费每月按年中标金额的95%的十二分之一进行拨付，剩余部分由上级主管部门委托第三方进行审计清算，按照财政要求进行拨付。

（二）若有报上级主管和财政书面同意的设施增减，或经月度考核须扣减经费等情况，则按调整后的金额拨付。当月无法调整的，下一个月进行调整。

（三）可根据项目进度和财政资金下达拨付的时间要求（或执行率考核的要求）进行拨付进度和拨付方式的调整。

第三章 养护经费的实施流程与审核

第七条 道路保洁经费按规定的流程实施，并由新区市容景观中心进行审核。

- 一类养护经费实施与审核。

养护单位按照道路保洁等级标准完成每日机械清扫、机械冲洗、人工清扫和废物箱保洁及每周完成对应频次要求的人工冲洗保洁，并达到招标要求的保洁质量标准。新区市容景观中心通过浦东新区城市道路保洁监管平台数据考核每条道路保洁完成情况。

- 二类经费实施与审核。

1、二类养护经费按要求完成计划上报与审核。养护单位根据区域养护的特点，统筹安排年度二类养护经费项目计划。各标段二类养护经费年度计划应于上年12月中旬上报，由新区市容景观中心依据相关文件和要求于上年年底前完成审核；各标段二类养护经费季度计划于上季度末月25日前申报， 新区市容景观中心依据相关文件和要求于上季度底前完成审核，并提出使用意见。养护单位在上报年度和季度计划时需按要求填报二类养护经费计划联系单（见附件1，附件2）。

二类养护经费项目由养护单位根据上季度项目的具体实施情况，按工作定额要求进行项目结算，填写结算审核单（见附件3）报新区市容景观中心进行审核。

2、二类经费实施分类管理。道路保洁二类经费主要内容按照重要性划分为以下三类：

A类：1）废物箱及保洁工具的优化更新；2）小型电动机械的购置更新；3）作业人员更换服装等。

B类：1）重大活动保障增加保洁频次产生的经费；2）小型电动机具作业性能与安全检测费用；3）道班房相关安全检测费用；4）行业创建与培训；5）增加每月大冲洗；6）行业比武及行业宣传方面的工作。

C类：1）废物箱维修和标识标贴更新；2）道路保洁作业车辆、机具和保洁工具（架子车、桶等）的维修；3) 根据需求添置智能化监管设备及用于信息传输等数字化转型的相关内容；4）电动作业机具的保险；5）其他用于提升道路保洁作业水平的工作等。

- B、C类均纳入（半）年度计划，分类管理具体要求如下：

| 类别 | 具体原则及要求 |
| --- | --- |
| A类 | A类经费报年度（半年度）计划时，附上详细计划。对各标段同类项目，新区市容景观中心本着降低成本的原则，指导各养护单位统一采购。其中废物箱需符合《上海市道路、公共广场等废物箱配置导则》及垃圾分类和浦东新区管理要求；小型电动保洁作业机具，须符合上海市环卫保洁作业机具上牌与使用相关要求。 |
| B类 | B类经费在报季度计划时，附上详细计划。本着降低成本的原则，小型电动作业机具检测由新区市容景观中心指导各养护单位统一采购，确定1-2家通过资质认定（计量认证）的，经核准具备机动车或场（厂）内车辆检验资质的机构进行检测并出具符合《绿化市容专用轮式作业机具作业性能与安全要求（T/STACAES 001-2021）》的型式检测报告。 一级道路、二级道路、三级道路机械清扫单价统一现行定额标准31.84元/工日·班次·公里执行；一级道路、二级道路、三级道路机械冲洗单价统一按现行定额28.61元/工日·班次·公里执行；人工保洁经费人工清扫路面，61.62元/工日·班次·千平方米；人工冲洗157.5元/工日·班次·千平方米。（实际以执行定额为准） |
| C类 | C类经费纳入计划，各养护单位加强管理。 |

3、二类养护经费项目按要求实施与验收。二类养护经费项目通过审核后，各标段养护单位应根据时间节点实施，接受新区市容景观中心在过程中对项目的检查并保留实施过程中的相关图片和资料。A类项目完成后由新区市容景观中心组织验收，验收须达到合格，不合格的项目需进行整改，直至整改合格，并填写验收单（详见附件4）。

- 托底经费实施与审核。

托底经费统筹使用，并按要求实施及审核。

1、养护单位根据标段区域养护的特点，统筹安排年度托底经费，进行道路红线外无主区域的托底保洁以及雨雪冰冻天气、扬尘治理及防台防汛等应急保洁。养护单位接受新区市容景观中心在过程中对项目的检查，并保留实施过程中的相关图片和资料。

2、养护单位的托底经费年度审核单（详见附件5）应于每年12月中旬上报，并附上工程量清单由新区市容景观中心依据相关文件和要求于年底前完成审核。

第四章   考核工作

第五条 养护经费的实施纳入考核，对未达到要求的养护单位实施惩罚。

（一）检查考核。新区市容景观中心每月组织一次对养护中标企业一、二类养护经费实施情况进行考核，考核主要内容为保洁频次达标情况，保洁质量达标情况，按要求应急处置增加作业频次完成情况，按计划更新维修废物箱完成情况、机具及工具的更新维修完成情况、作业人员服装更新完成情况，按要求完成行业智能化、数字化提升等，考核结果按《浦东新区区管城市道路保洁养护管理考核办法》中的要求给予评分。

（二）惩罚措施。对未达到要求的养护单位，以书面形式责令其整改；对检查结果有不合格的，新区市容景观中心在道路保洁养护管理考核中扣除相应的分数；对于多次整改后质量仍达不到要求的养护单位，新区市容景观中心按《浦东新区区管城市道路保洁养护管理考核办法》相关规定进行惩罚。

第五章  附  则

第八条  附则

本办法由浦东新区市容景观管理事务中心负责解释。

本办法自颁布之日起执行。

附件：1. 道路保洁二类养护经费项目年度工作联系单

2. 道路保洁二类养护经费项目季度工作联系单

3. 道路保洁二类养护经费结算审核单

4. 道路保洁二类养护经费验收单

5. 道路保洁托底养护经费结算审核单

上海市浦东新区市容景观管理事务中心

2024年7月5 日

附件1

道路保洁二类养护经费项目年度工作联系单

养护企业：                                     日期：     年   月   日

| 项目名称 |  | 项目计划实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费（元） |  |
| 项目内容：（大致描述主要项目及其工作量，A类项目附详细计划） |  |  |  |
| 管理单位分管领导审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位主要领导审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

道路保洁二类养护经费项目季度工作联系单

养护企业：                                       日期：    年     月     日

| 项目名称 |  | 项目计划实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费（元） |  |
| 项目内容：（大致描述主要项目及其工作量） |  |  |  |
| 管理单位经办人审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |

附件3

道路保洁二类养护经费季度结算审核单

养护企业：                                         日期：    年    月    日

| 项目名称 |  | 项目实施 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 实际经费（元） |  |
| 项目计划： |  |  |  |
| 项目完成情况： |  |  |  |
| 管理单位经办人审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审核意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| （附工作量清单） |  |  |  |

附件4

道路保洁二类养护经费验收单

养护单位：                                       日期：    年    月    日

| 项目名称 |  | 项目实施 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 项目计划 经费（元） |  |
| 项目计划： |  |  |  |
| 项目验收情况： |  |  |  |
| 管理单位经办人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |

附件5

道路保洁5%托底养护经费结算审核单

养护企业：                                           日期：      年    月    日

| 项目 名称 | 道路保洁5% 托底费用 | 项目实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 计划经费（元） |  |
| 项目完成情况： |  |  |  |
| 管理单位经办人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| 管理单位科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |
| （附工作量清单） |  |  |  |

#### 15.2 绿化设施二类养护经费使用管理办法

浦东新区绿化中心二类养护经费使用管理办法

## 第一条目的及指导思想

## 为加强浦东新区城市公园绿地养护管理工作，提升浦东新区绿化养护管理精细化及综合管理水平，提高财政资金的使用效益，根据《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》、《园林绿化养护技术规程》、《上海市绿地养护年度经费定额》和养护招投标文件等要求，结合浦东新区公园绿地养护管理的实际情况，特制定浦东新区绿化中心二类养护经费使用管理办法。

## 第二条指导原则

(一)合理分配、统筹使用。根据浦东新区公园绿地内绿化、设施、服务对象等实际情况，合理分配资金比例，有计划地统筹使用。合同期内，同一养护标段内的二类养护经费根据需要统筹使用。

(二)夯实基础、营造亮点。各业务条线根据行业要求，结合公园绿地实际情况，按轻重缓急，以打造公园绿地景观特色，营造公园绿地景观亮点为主，兼顾信访投诉、应急处置及重大保障，确定二类养护经费使用方向，不断提升公园绿地景观面貌及园艺水平。

(三)规范管理、提高水平。加强二类经费管理及监督，发挥资金使用效率，规范绿化养护作业，提高公园绿地管理水平和服务能力。

### 第三条适用范围

本办法适用于浦东新区绿化管理事务中心(以下简称绿化中心)直接管辖的城市公园、滨江绿地、零星绿地、大型绿地、城市道路附属绿化等。浦东新区范围内其他公园绿地可参照执行。

### 第四条使用范围及构成比例

（一）使用范围。二类养护经费可用于景观特色打造、基础设施修缮、服务设施更新完善、智慧化建设、新优植物运用、街镇或市民诉求、应急保障、保险费用、肥料经费、基础图纸绘制及上级行业管理部门要求等。

(二)构成比例。通过对公园绿地养护经费构成元素的分析和测算，同时考虑到公园绿地养护的复杂性和二类养护经费实施的可操作性，经研究决定将养护经费定额中的15%作为二类养护经费，二类养护经费实际金额以投标确认金额为准。

### 第五条经费使用审批流程

（一）计划申报与审核。各养护公司根据标段区域养护特点，统筹安排二类养护经费使用。各养护公司于每年1月底前(或招标后一个月)上报年度二类养护经费使用计划，项目实施前15个工作日，提交二类养护经费使用计划申请表(附件1)、方案和预算等资料。若因不可抗力等因素导致方案调整，需重新上报方案进行审核。

绿化中心依据行业相关文件和要求，对养护公司上报的使用计划内容进行审核，于10个工作日内完成审核，并出具审核意见。

- 项目实施与验收。各养护公司根据绿化中心审核通过的方案进行实施，实施过程中需做好安全文明施工措施，保留实施过程中的相关照片和资料，项目竣工后由各业务管理部门组织项目质量验收，验收不合格的项目需进行整改，直至验收合格。各养护公司应将项目实施过程资料及时进行归档，以便审计清算核查。

(三)结算审核与拨付。二类养护经费项目通过验收后，养护公司按照工程定额要求准备项目决算材料，并填写结算审核单	（附件2）提出结算申请，报绿化中心审核。

绿化中心根据项目实施进度，结合养护经费拨付要求，按照月度或者季度拨付二类养护经费进度款，年底或合同到期前根据项目实施情况对二类养护经费进行结算。

### 第六条考核工作

（一）检查考核。绿化中心每月对养护单位上报的二类养护经费实施情况进行检查，检查的主要内容包括：方案上报的及时性、完整性、合理性以及安全文明施工规范及施工质量、进度等。

（二）惩罚措施。对于验收不合格的养护公司，以书面形式责令其整改，并扣除当月养护考核中相应的分数。对于超过两次(含两次)验收不合格的公司，绿化中心有权另选其他二类费用实施较好的公司代为实施，发生的费用由该标段的养护公司承担。

（三）奖励措施。对于二类养护经费内容实施的质量、数量和效果均较好的养护公司，在年终综合养护评优中优先考虑。

### 第七条附则

本办法自颁布之日起执行，如上级有其他规定的，从其规定。本办法由绿化中心负责解释。

附件1:二类养护经费使用计划申请单

附件2:二类养护经费结算审核单

附件3:绿化托底养护经费结算审核单

上海市浦东新区绿化管理事务中心

2023年06月08日

附件1

二类养护经费使用计划申请单

养护企业：                                    日期 ：    年    月    日

| 项目名称 |  | 计划开工时间 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 预算经费 |  |  |  |
| 工程内容：(大致描述主要工程项目及其工程量) |  |  |  |  |  |
| 工程方案及预算(可附后): |  |  |  |  |  |
| 经办人审核意见： |  |  |  |  |  |
| 业务科室负责人审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

二类养护经费结算审核单

养护企业：                                    日期 ：    年    月    日

| 项目名称 |  | 开工日期 |  | 实际竣工 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 结算经费 |  |  |  |
| 工程内容： |  |  |  |  |  |
| 工程完成情况： |  |  |  |  |  |
| 绿化中心审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| (附工程量清单及结算资料) |  |  |  |  |  |

附件3:

绿化托底养护经费结算审核单

养护企业：                                    日期 ：    年    月    日

| 项目名称 | 绿化5%托底费用 | 计划开工日期 |  | 计划竣工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 计划经费 |  |  |  |
| 项目计划： |  |  |  |  |  |
| 项目完成情况： |  |  |  |  |  |
| 管理单位审批意见： 审批人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| (附工程量清单) |  |  |  |  |  |

### 16 现场组织

无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费和托底费。一类经费及托底经费（包括各子目单价及收费标准）在合同执行过程中是固定不变的（合同或招标文件中约定的变更除外），不得以任何理由予以变更。二类经费以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

18.1.1市政一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程等土建工程以及公路标志、标线、防冲护栏、禁入栅等附属设施的经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业等。

道路保洁一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内路面的经常性保洁工作，主要包括根据定额要求对道路进行机械清扫、机械冲洗、人工清扫、人工冲洗和废物箱的维修保洁工作等。

绿化一类经费是包括但不仅限于城市道路用地范围内行道树、绿地等的经常性养护工作，主要有行道树及盖板养护，植物修剪、中耕除草、施肥浇水、花坛花卉布置、病虫害防治、绿地环境保洁等。

18.1.2二类经费是指对完成设施量清单中重点项目的设施量，设施突发故障损失修复经费，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。维修是指对于工程量较大、超出了日常小修理范围、依靠日常养护无法解决，但尚未达到大中修规模的维修项目。结算原则以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

18.1.3托底费：用于除正常养护“一路一表”所列项目之外所产生的费用，包括但不仅限于以下使用范围：防汛防台（含抢险物资）费用；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复费用；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用；保险以及重大活动及各类创建活动支出费用；窨井盖托底管理、投诉处理等费用；红线外设施维护费用（原则上由养护单位实施“从墙根到墙根”的全覆盖）；应急保障费用及上级部门交办任务产生的费用等。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价（详见第六章附件）。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。