## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校校园LED显示设备

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区范围内采购人指定地点。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：本项目为华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校采购6块校园LED显示设备。

4.2 供货期：自合同签订之日起30个日历天内完成安装调试及培训。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付308400元的预付款；

（2）设备安装完成后，双方验收单盖章确认后 30 日内，采购人向中标人支付308400元；

（3）验收合格后，甲方向乙方支付合同尾款。

注：累计支付总额不得超过实际合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

### 《发光二极管(LED)显示屏通用规范》 SJ/T 11141-2017

### 《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2011

### 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

### 《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017 《

### 《发光二极管(LED)显示屏测试方法》 SJ/T 11281-2017

### 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015

### 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

### 《计算机场地安全要求》 GB/T 9361-2011

### 《数据中心设计规范》 GB 50174-2017

### 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

### 《低压配电设计规范》 GB50054-2011

### 《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

### 《火灾自动报警系统设计规范》

### 《GB50116-2013 综合布线系统》

### 《工程设计规范》 GB50311-2016 《钢结构设计标准》GB50017-2017

### 《钢结构工程施工质量验收范》 GB50205-2020

### 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB9254-2008

### 《电磁兼容限值谐波电流发射限值》 GB17625.1-2012

### 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50169-2016

### 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

### 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

### 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

### 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

### 《放电灯(荧光灯除外)安全要求》

### 《GB 19652-2005 LED 显示模组能效等级》 DB35/T 1753-2018

### 《LED 显示屏干扰光现场测量方法》 GB/T 34973-2017

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧场户内显示设备 | 户内P2全彩LED屏的全套设备供货、安装、调试及培训，具体要求详见9.2 | 2套 | 自合同签订之日起30个日历天内完成安装调试及培训。 | 不少于7年 | 每套16平方米 核心产品 |
| 2 | 体育馆户内显示设备 | 户内P2.5全彩LED屏的全套设备供货、安装、调试及培训，具体要求详见9.2 | 2套 |  | 不少于6年 | 每套30平方米 |
| 3 | 中小学校门户外显示设备 | 户外P4全彩LED屏的全套设备供货、安装、调试及培训，具体要求详见9.2 | 2套 |  | 不少于6年 | 每套10平方米 |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：为华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校新开办校区采购校门、体育馆、剧场LED显示设备，满足学校日常教学工作需要。

9.2.2 具体技术参数指标要求

（1）剧场户内显示设备（每套含以下内容）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内LED显示屏 | 16平方米 | 详见 9.2.2.1、 9.2.2.2 |
| 2 | LED视频处理器 | 1台 |  |
| 3 | 户内屏钢结构施工 | 1项 |  |
| 4 | 基础线缆铺设（弱电） | 1项 |  |

（2）体育馆户内显示设备（每套含以下内容）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内LED显示屏 | 30平方米 | 详见 9.2.2.1、 9.2.2.2 |
| 2 | LED视频处理器 | 1台 |  |
| 3 | 户内屏钢结构施工 | 1项 |  |
| 4 | 基础线缆铺设（弱电） | 1项 |  |

（3）中小学校门户外显示设备（每套含以下内容）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏 | 10平方米 | 详见 9.2.2.1、 9.2.2.2 |
| 2 | LED视频处理器 | 1台 |  |
| 3 | 户外屏钢结构施工 | 1项 |  |
| 4 | 预埋基础施工 | 1项 |  |
| 5 | AI信息过滤安全发布设备 | 1台 |  |
| 6 | 户外功放音响 | 1套 |  |
| 7 | 安全防护围栏 | 1套 |  |
| 8 | 标准机柜 | 1台 |  |
| 9 | 基础线缆铺设（弱电） | 1项 |  |

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数名称 | 主要技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 像素间距、像素密度 | （1）户内p2全彩：点间距：≤2mm；点密度:≥250000点/m² （2）户内p2.5全彩：点间距：≤2.5mm；点密度:≥160000点/m² （3）户外p4全彩：点间距：≤4mm；点密度:≥62500点/m² | 需要 |
| 2 |  | 显示尺寸 | （1）户内p2全彩：≥宽5.44m*高2.88m； （2）户内p2.5全彩：≥宽7.36m*高4m； （3）户外p4全彩：≥宽4.16m*高2.4m; | 需要 |
| 3 |  | 对比度 | 户内、户外： 对比度: 8000:1-40000:1可调 | 需要 |
| 4 |  | 刷新率 | 户内、户外： 刷新率：0-7680Hz可调 | 需要 |
| 5 |  | 发光管封装方式 | 户内、户外：SMD表贴三合一 | 需要 |
| 6 |  | 亮度 | 户外：最大亮度: ≥6500cd/m²，支持无级调节，HDR高动态 户内：最大亮度: ≥1500cd/m²，支持无级调节，HDR高动态； | 需要 |
| 7 |  | 防护等级 | 户外：防护等级：≥IP66 户内：防护等级：≥IP6X | 需要 |
| 8 |  | 模组尺寸 | 户内、户外：≥宽 320mm×高 160mm； | 需要 |
| 9 |  | 模组供电方式 | 户内、户外： 模组供电和控制集成一体化，电源、信号采用一个type-c接口一线传输，电源信号盲插功能无需区分方向。支持单条信号传输链路控制1080区域且视频源色位位深12bit，支持主动式3D显示和HDR视频源； | 需要 |
| 10 |  | 色域 | 户内、户外：≥120% NTSC | 需要 |
| 11 |  | 亮度、灰度均匀性&发光中心点偏差 | 户内、户外： 亮度、灰度均匀性：符合 SJ/T 11141-2017 标准C级:IGU≧99%； 色度均匀性： ±0.001Cx,Cy之内 发光点中心点偏差：≤0.05% | 需要 |
| 12 |  | 可视角度 | 户内、户外： 水平视角/垂直视角: ≥175°/175° | 需要 |
| 13 |  | 平整度 | 户内、户外： 符合 SJ/T 11141-2017 标准C级:P≦0.1mm； | 需要 |
| 14 |  | 寿命 | 户内、户外： ≥100000h | 需要 |
| 15 |  | （箱体）可靠性/平均无故障时间 | 户内、户外： ≥10000h | 需要 |
| 16 |  | 功率功耗 | 户内、户外： 峰值≤400W/m²，平均≤120W/m²，黑屏带电平均≤15W/m²； | 需要 |
| 17 |  | 系统接口功能 | 户内、户外： 支持Windows、MAC OS X、MVX、DOS/VSE、UNIX、Linux、国产：红旗baiLinux/中兴新支点操作系统/uos/深度（Deepin）/麒麟等操作系统； | 需要 |
| 18 | AI信息过滤安全发布设备 | 双重智能审核模式 | 户外：设备不借助其他外设或硬件组合，可实现双重智能审核模式：内容安全AI审核过滤和数字水印加密防篡改：通过对多媒体文件进行数字水印加密预处理，播放时设备自动校验多媒体文件中嵌入的水印信息的准确性/完整性、内容安全的合规性，双重校验通过后方可输出播放； | 需要 |
| 19 |  | 数字水印加密 | 户外：数字水印加密信息确保隐蔽性，已嵌入水印信息的多媒体文件，水印信息为隐形水印，无法通过视觉、听觉等直观感受识别；具备对视频文件中的图像与音频同步嵌入数字水印加密处理，有效防止使用专业工具对音频进行替换或篡改； | 需要 |
| 20 |  | 同步播放检测模式与异步播放检测模式 | 户外： 终端设备支持同步播放检测模式与异步播放检测模式： 1）同步播放检测模式：即终端设备不作为播放信号源，需读取外接信号源设备信号数据进行审核过滤播放，信号源可为电脑、机顶盒等； 2）异步播放检测模式：即终端设备读取本机存储的多媒体文件，不需要外接信号源设备，信号源为本机存储的媒体素材，进行审核过滤播放。 | 需要 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于检测报告、产品说明书、制造商网站截图、制造商宣传彩页等公开发布的材料）未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

（1）剧场户内显示设备、体育馆户内显示设备

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 技术水平招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内LED显示屏 | 管芯波长 | 红光 620–630 nm、绿光 520–525 nm、蓝光 465–470 nm； |
|  |  | 面罩 | 高分子PPS耐高温，单灯单孔，矩形帽沿，采用喷墨技术，防眩光黑色电喷及绝缘导热膜工艺，表面墨色一致性和散热性好，墨色一致性满足 Δ ECIE<0.5，反光率<1%，燃烧等级为V-0等级； |
|  |  | PCB设计 | PCB 采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用多层电路板设计及沉金工艺设计,OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。PCB支持环氧玻璃布基/CCL(FR-4)、复合基/CCL(CEM3)、金属基/CCL, CQC13-471301-2018 标准，具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗正常画面无重影拖影现象； |
|  |  | IC芯片 | 可实现校正数据存储EMC优化，智能信号高效数据传输，满足USB3.1传输速率要求； |
|  |  | SELV电路 | 具有 SELV 电路,在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下，不超过42.4V 交流峰值或 60V 直流值;单一故障条件下,在 200ms 后不超过 42.4V(30V有效值)交流峰值或 60v 直流值,并且在 200ms 内其极限值不超过 71V(50V 有效值)交流峰值或120V 直流值； |
|  |  | 数据传输安全技术 | 采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息及防止劫持相关设备。防信号远程窃密技术具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从 99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用:干扰信号强度 10KHz~230MHz:小于 90dBuV;干扰信号强度 235MHz~1.2GHz:小于97dBuV;传导抑制>36dB;可以单机使用可以组网使用。采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； |
|  |  | 模组强度 | 模组机械强度≥32MPa,抗拉强度≥250MPa,屈服强度≥170MPa，纵向/横向拉伸承载力≥3 T； |
|  |  | 底壳强度 | 产品底壳机械强度测试≥6.5Mpa，抗拉强度≥12Mpa，屈服强度≥130Mpa，纵/横向拉伸承载力≥14T； |
|  |  | 灯珠推力测试 | 灯珠推力45°测试承受力不小于3KG，灯珠未破碎或脱落，不易因轻微碰撞面损伤，机械强度≥1kg，下压受力≥200KN，抗拉拉力≥14Fm（kN）； |
|  |  | 有效视距 | 1.5m～200m |
|  |  | 像素失控率/坏点率 | ≤1/10000； |
|  |  | 亮度校正 | 支持单点的模块亮度及颜色校正，模块带有 CPU及存储器，每个像素(R/G/B)的亮度及色度数据储存在模块内，并在模块内进行白平衡均匀性的自适应校正，支持现场校正。确保模块可以快速简单地进行更换； |
|  |  | 换帧频率 | 60HZ-144HZ可调； |
|  |  | 灰度等级 | 16-24bits可调； |
|  |  | 拍照等级 | ≥10bits； |
|  |  | 色温控制范围 | ≥1300-25000K可调； |
|  |  | 模组表面温升 | 按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作10H后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构表面温升不超过15K； |
|  |  | 一键功能 | 支持联网一键下载程序文件和调试，支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，一键调节显示模式； |
|  |  | 校正技术 | 逐点校正功能支持单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%；自动GAMMA校正：支持 RGB Gamma 各自独立调节解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实，自动 gamma 校正技术,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；拼缝亮线暗线校正可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题；反γ校正曲线校正：具备20条以上可选择的y校正曲线,用户可根据要求自行调整； |
|  |  | 安全加密 | 支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持控制器与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵； |
|  |  | 开关电源 | 内置电源具有PFC功能，按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下供电电源功率因素≥95%，电源转换效率≥92%； |
|  |  | 绝缘电阻 | 按GB4943.1-2011的规定，电源插头或端子与外壳裸露金属部件绝缘电阻在正常大气和湿热条件≥100MΩ，模组表面绝缘电阻≥5100兆欧； |
|  |  | 接地电阻 | 按GB4943.1-2011的规定，LED显示屏有保护接地端子，且显示屏整体系统的接地电阻不大于1Ω； |
|  |  | 防护功能 | 具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱； |
|  |  | 双备份 | 支持电路、电源、发送信号设备、接收卡双备份，以上两路互为备份，一路故障时不影响显示； |
|  |  | 干扰光测试 | 符合 GB/T 36101-2018 LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定； |
|  |  | 防撞击测试 | 根据 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》对设备进行机械强度试验:500g,直径 50mm 钢球跌落高度 1.3m，外壳轻微变形，不能轻易触碰危险电压零部件； |
|  |  | 锤击测试 | 显示模组表面符合锤击标准：能效≥2.0J，等效质量≥0.8Kg,跌落高度≥400mm,外观无异常，可正常显示； |
|  |  | 阻燃性能 | 通过GB/T 2408-2008、GB/T 5169.16-2008、GB/T 4943.1-2011、UL94-2016标准测试，PCB、面罩、模组整体单元阻燃V-0级； |
|  |  | 噪音测试 | 标准测试前后左右1m范围内，噪音不大于1dB； |
|  |  | 开机保护功能 | 屏幕支持开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏；屏幕连续工作200小时，不出现电路、机械、操作系统等故障； |
|  |  | 除湿功能 | 系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯，提升产品稳定性； |
|  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测； |
|  |  | 集成中控功能 | 软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； |
|  |  | 拼装结构 | 屏面采用模组拼装结构，组装方便 |
| 2 | LED视频处理器 | 带载要求 | 载需满足显示屏的实际需求； |
|  |  | 机箱 | 采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效； |
|  |  | 输入接口 | 输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）； |
|  |  | 输出功能 | 视频输出最宽支持10240,最高8192； |
|  |  | 音频功能 | 音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； |
|  |  | 备份功能 | 支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； |
|  |  | 倍频插帧 | 支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； |
|  |  | 图层能力 | 最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； |
|  |  | 软件控制 | 支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； |
|  |  | 支持U盘 | 支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； |
|  |  | 液晶面板 | 配备全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观； |
|  |  | OSD 功能 | 无需第三方硬件，设备自身支持多种大屏 OSD 功能:图片、滚动字幕(横向、竖向)、天气预报、时钟等，支持字体间距、颜色、位置、不透明度、滚动速度等参数设置，支持任意比例缩放； |
|  |  | 智能遥控 | 支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，包括但不限于大屏亮度、音量、信号源、场景、3D、U盘播放等功能，遥控距离不小于10米； |
|  |  | 微信控制 | 支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； |
|  |  | 平板控制 | 支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； |
|  |  | 设备还原能力 | 支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； |
|  |  | 白名单 | 支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； |
|  |  | WEB 端控制 | 支持WEB 端控制，可通过浏览器输入设备IP地址，进入设备管理界面，可进行连屏、信号源开窗、输入截取、屏幕画质调节、U盘播放控制、日志导出、设备自检升级等功能: |
| 3 | 户内屏钢结构施工 | 框架要求 | 框架材料全部为镀锌钢结构，40mm以上镀锌方管焊接，镀锌层厚度≥70μm，方管壁厚不小于2mm，整体结构设计满足《钢结构设计标准》GB 50017中关于强度、刚度、稳定性的要求，焊缝质量应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205中三级焊缝的验收标准； |
|  |  | 包边要求 | 框架四周外包边，边框无毛刺，不锈钢厚度1.2mm以上包边 |
|  |  | 连接要求 | 显示屏钢构架（或连接支座）与建（构）筑物的连接，应采用化学锚栓（植筋）或预埋件方式连接。化学锚栓（植筋）方式连接应符合《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145的相关要求，连接件的锚筋、螺栓、焊缝强度和局部承压计算符合《钢结构设计标准》GB50017的有关规定； |
|  |  | 验收要求 | 验收时中标单位需提供浦东教育局指定的第三方检测机构安全结构检测报告，费用不包含在本项目中。 |
| 4 | 基础线缆铺设（弱电） | 线缆要求 | 弱电通讯线缆符合国标； |
|  |  | 验收要求 | 验收时中标单位需提供浦东教育局指定的第三方检测机构电气安全检测报告，费用不包含在本项目中。 |

（2）中小学校门户外显示设备

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 技术水平招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏 | 发光管芯波长 | 红光 620–630 nm、绿光 520–525 nm、蓝光 465–470 nm |
|  |  | 箱体材料 | 标准防水箱体 |
|  |  | 面罩 | 高分子PPS耐高温，单灯单孔，矩形帽沿，采用喷墨技术，防眩光黑色电喷及绝缘导热膜工艺，表面墨色一致性和散热性好，墨色一致性满足 Δ ECIE<0.5，反光率<1%，燃烧等级为V-0等级； |
|  |  | PCB设计 | PCB 采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用多层电路板设计及沉金工艺设计,OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。PCB支持环氧玻璃布基/CCL(FR-4)、复合基/CCL(CEM3)、金属基/CCL, CQC13-471301-2018 标准，具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗正常画面无重影拖影现象； |
|  |  | 箱体线路设计 | 箱体内电源、接收卡、转接板等多个模块高集成三合一设计，箱体内线路及元器件集成在同一块 PCB板上； |
|  |  | IC芯片 | 可实现校正数据存储EMC优化，智能信号高效数据传输，满足USB3.1传输速率要求； |
|  |  | SELV电路 | 具有 SELV 电路,在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为:正常工作条件下，不超过42.4V 交流峰值或 60V 直流值;单一故障条件下,在 200ms 后不超过 42.4V(30V有效值)交流峰值或 60v 直流值,并且在 200ms 内其极限值不超过 71V(50V 有效值)交流峰值或120V 直流值； |
|  |  | 数据传输安全技术 | 采用网线传导加扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息及防止劫持相关设备。防信号远程窃密技术具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从 99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用:干扰信号强度 10KHz~230MHz:小于 90dBuV;干扰信号强度 235MHz~1.2GHz:小于97dBuV;传导抑制>36dB;可以单机使用可以组网使用。采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备； |
|  |  | 模组强度 | 模组机械强度≥32MPa,抗拉强度≥250MPa,屈服强度≥170MPa，纵向/横向拉伸承载力≥3 T； |
|  |  | 底壳强度 | 产品底壳机械强度测试≥6.5Mpa，抗拉强度≥12Mpa，屈服强度≥130Mpa，纵/横向拉伸承载力≥14T； |
|  |  | 灯珠推力测试 | 灯珠推力45°测试承受力不小于3KG，灯珠未破碎或脱落，不易因轻微碰撞面损伤，机械强度≥1kg，下压受力≥200KN，抗拉拉力≥14Fm（kN）； |
|  |  | 有效视距 | 1.5m～200m |
|  |  | 像素失控率/坏点率 | ≤1/10000 |
|  |  | 亮度校正 | 支持单点的模块亮度及颜色校正，模块带有 CPU及存储器，每个像素(R/G/B)的亮度及色度数据储存在模块内，并在模块内进行白平衡均匀性的自适应校正，支持现场校正。确保模块可以快速简单地进行更换； |
|  |  | 换帧频率 | 60HZ-144HZ可调 |
|  |  | 灰度等级 | 16-24bits可调 |
|  |  | 拍照等级 | ≥10bits |
|  |  | 对比度 | 8000:1-40000:1可调 |
|  |  | 色温控制范围 | ≥1300-25000K可调 |
|  |  | 模组表面温升 | 按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作10H后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构表面温升应不超过15K）； |
|  |  | 一键功能 | 支持联网一键下载程序文件和调试，支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置，一键调节显示模式； |
|  |  | 校正技术 | 逐点校正功能支持单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%；自动GAMMA校正：支持 RGB Gamma 各自独立调节解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实，自动 gamma 校正技术,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；拼缝亮线暗线校正可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成的亮、暗线问题；反γ校正曲线校正：具备20条以上可选择的y校正曲线,用户可根据要求自行调整； |
|  |  | 安全加密 | 支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持控制器与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵； |
|  |  | 开关电源 | 内置电源具有PFC功能，按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下供电电源功率因素≥95%，电源转换效率≥92%； |
|  |  | 绝缘电阻 | 按GB4943.1-2011的规定，电源插头或端子与外壳裸露金属部件绝缘电阻在正常大气和湿热条件≥100MΩ，模组表面绝缘电阻≥5100兆欧； |
|  |  | 接地电阻 | 按GB4943.1-2011的规定，LED显示屏应有保护接地端子，且显示屏整体系统的接地电阻不大于1Ω； |
|  |  | 防护功能 | 具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱； |
|  |  | 双备份 | 支持电路、电源、发送信号设备、接收卡双备份，以上两路互为备份，一路故障时不影响显示； |
|  |  | 干扰光测试 | 符合 GB/T 36101-2018 LED 显示屏干扰光标准 LED 显示屏亮度的限值规定； |
|  |  | 防撞击测试 | 根据 GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》对设备进行机械强度试验:500g,直径 50mm 钢球跌落高度 1.3m，外壳轻微变形，不能轻易触碰危险电压零部件； |
|  |  | 锤击测试 | 显示模组表面符合锤击标准：能效≥2.0J，等效质量≥0.8Kg,跌落高度≥400mm,外观无异常，可正常显示； |
|  |  | 阻燃性能 | 通过GB/T 2408-2008、GB/T 5169.16-2008、GB/T 4943.1-2011、UL94-2016标准测试，PCB、面罩、模组整体单元阻燃V-0级； |
|  |  | 噪音测试 | 标准测试前后左右1m范围内，噪音不大于1dB； |
|  |  | 开机保护功能 | 屏幕支持开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏；屏幕连续工作200小时，不出现电路、机械、操作系统等故障； |
|  |  | 除湿功能 | 系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯，提升产品稳定性； |
|  |  | 故障检测 | 支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测； |
|  |  | 集成中控功能 | 软件支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制； |
| 2 | LED视频处理器 | 带载要求 | 带载满足显示屏实际的需求； |
|  |  | 输入接口 | 支持多路输入接口：包括但不限于1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB ，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； |
|  |  | 二合一 | 发送卡和视频处理器二合一，减少系统连线，有效提升系统的稳定性及兼容性； |
|  |  | 支持U盘 | 支持插入U盘播放，最大支持1920x1080@60Hz视频输入； |
|  |  | 面板 | 设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息； |
|  |  | 支持多功能卡 | 支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； |
|  |  | 输入分辨率自定义 | 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节； |
|  |  | 逐点亮度校正 | 支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； |
|  |  | 旋转按钮 | 支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； |
|  |  | 用户场景 | 支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，方便快速调用； |
|  |  | 支持中控 | 支持通过中控设备进行统一控制； |
| 3 | 户外屏钢结构施工 | 框架要求 | 固定单元箱体内框架，全部为镀锌钢结构，40mm以上镀锌方管焊接，镀锌层厚度≥70μm，方管壁厚不小于2mm，整体结构设计满足《钢结构设计标准》GB 50017中关于强度、刚度、稳定性的要求，焊缝质量符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205中三级焊缝的验收标准； |
|  |  | 包边要求 | 框架四周外包边，边框无毛刺，拉丝不锈钢，厚度1.2mm以上包边； |
|  |  | 连接要求 | 显示屏钢构架（或连接支座）与建（构）筑物的连接，应采用化学锚栓（植筋）或预埋件方式连接。化学锚栓（植筋）方式连接应符合《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145的相关要求，连接件的锚筋、螺栓、焊缝强度和局部承压计算符合《钢结构设计标准》GB50017的有关规定； |
|  |  | 验收要求 | 验收时中标单位需提供浦东教育局指定的第三方检测机构安全结构检测报告，费用不包含在本项目中。 |
| 4 | 预埋基础施工 | 材料要求 | 国标材料 |
|  |  | 基础尺寸 | 校门屏基础尺寸不小于宽700mm*长700mm*深1000mm，操场屏基础尺寸不小于宽1200mm*长2500mm*深1800mm； |
|  |  | 验收要求 | 验收时中标单位需提供浦东教育局指定的第三方检测机构安全结构检测报告，费用不包含在本项目中。 |
| 5 | AI信息过滤安全发布设备 | 实时识别内容 | 离线实时识别HDMI信号层内容，毫秒级拦截文本、图像、视频、网页、弹幕、画中画、弹窗、字幕中的涉政、色情、暴恐等不合规内容，并自动标识审核过滤，设备检测审核后输出的多媒体文件在播放显示中，不存在播放卡顿、花屏、失真等问题。对图像内容的识别检测应符合，YD/T 4396.2-2023 《信息内容识别技术 第2部分：基于图像识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求。对视频内容的识别检测符合YD/T 4396.3-2023 《信息内容识别技术 第3部分：基于视频识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求； |
|  |  | 检测校验 | 多媒体文件内容输出播放前，先经过检测校验媒体内容中数字水印流程机制，校验通过后，才能正常输出显示，校验不通过，将其替换成预设水印画面进行播放，避免不合规媒体画面播放，当播放内容恢复合规媒体内容时，自动恢复合规（即正确数字水印）画面播放。数字水印加密防篡改技术采用SM2/SM4国密算法，符合GB/T 35276-2017 《信息安全技术 SM2密码算法使用规范》和GB/T 32907-2016 《信息安全技术 SM4 分组密码算法》中的要求； |
|  |  | 检测到不合规内容处理 | 该设备检测到不合规内容时，应立刻将其自动替换成预设画面进行播放，且预设画面可自定义形式的合规图片,系统默认合规预设图，可自定义上传图片,经过系统AI自动审核合规通过后，即可设定为预设图。播放中出现不合规内容，过滤出的不合规画面自动切换预设画面用时≤0.001秒； |
|  |  | OCR识别技术 | 系统采用OCR识别技术检测不良文本内容，不受字体、字号、旋转、畸变、下划线、加粗等因素的影响，支持敏感文字检测中的干扰字符识别，可在有#&*%￥$等特殊符号的干扰下正确识别出敏感文字，支持中英文检测。对文本内容的识别检测符合YD/T 4396.1-2023 《信息内容识别技术 第1部分：基于文本识别的内容检测服务系统指标要求和评估方法》中的要求； |
|  |  | 嵌入式存储管理系统 | 设备集成嵌入式存储管理系统，配备媒体播放系统，不借助其他外设或硬件组合，可直接添加视频/图片等多媒体文件存储至本机检测/播放；具有素材管理、节目制作、节目发布功能，即实现专业的多媒体综合信息发布功能； |
|  |  | 密码功能 | 后台管理平台应在用户首次登录时提示修改默认密码，以增强系统安全性，管理平台提供角色管理功能，管理员可创建不同角色，为角色授权可访问和操作的功能权限，并将其分配给指定账户，具备账户锁定、密码修改及重置功能； |
|  |  | 日志功能 | 管理平台应具备完整的日志功能，包含但不限于操作日志、登录日志、升级日志、策略日志、设备报警、告警事件、违规时间、违规类型、违规画面，可生成报表导出还原取证分析、溯源； |
|  |  | 内容过滤模式 | 内容过滤模式可配置延时过滤模式、直通过滤模式、直通模式三种过滤模式，其中直通过滤模式下对播放内容审核过滤同时，输出延时时间要求≤100毫秒，适配直播、转播等高实时性场景； |
|  |  | 适配功能 | 提供设备端配置输入分辨率自定义、信号源EDID配置，用以适配各类标准、非标分辨率的输入设备，输出分辨率支持自定义、自适应设置功能，用以适配各类可视化显示装置； |
|  |  | 输入截取功能 | 提供输入截取功能，仅对输入设备的局部窗口中的图像过滤输出显示，窗口的分辨率大小、功能启用状态可通过系统自定义配置； |
|  |  | PC端数字水印加密软件 | 提供配套的PC端数字水印加密软件，用于将已制作审核通过的数字水印证书嵌入到多媒体文件中,软件使用前需使用审核通过的激活码激活； |
|  |  | 白名单功能 | 支持将告报警事件中的误判图像通过一键添加至白名单，准允播放显示； |
| 6 | 户外功放音响 | 功放 | 定压输出:提供100V定压输出 |
|  |  |  | 多功能调节:各通道独立音量调节，高低音调节； |
|  |  |  | 内置MP3播放器:插入U盘可播放MP3音乐，面板带有播放控制键； |
|  |  |  | 保护电路系统:提供过热保和内置音提示短路保护； |
|  |  |  | 散热系统:内置温度控制风扇，温度上升至55C风扇智能启动； |
|  |  |  | 分区控制:带有6分区控制及全区控制按键。 |
|  |  | 音柱 | 喇叭口径：不小于4.5 inch*2个 |
|  |  |  | 额定功率/最大功率≥80W/120W |
|  |  |  | 灵敏度≥93dB |
|  |  |  | 频率响应：88-13500Hz |
|  |  |  | 声压级≥112dB |
| 7 | 安全防护围栏 | 材料及高度 | 标准木围栏，0.8m-1.5m高度可选 |
| 8 | 标准机柜 | 尺寸 | 宽600mm*长600mm*高1000mm标准网络机柜 |
| 9 | 基础线缆铺设（弱电） | 线缆要求 | - 弱电通讯线缆符合国标； |
|  |  | 验收要求 | - 验收时中标单位需提供浦东教育局指定的第三方检测机构电气安全检测报告，费用不包含在本项目中。 |

9.3供货期等要求

9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安装要求

10.1 安装调试等要求

安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

（一）钢结构框架制作和安装

1) 钢构件的焊接符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关焊接规定；钢构件的焊接坡口、切口质量和焊接质量，符合《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

2) 钢构架的防腐涂装符合下列要求；

显示屏的钢构架表面的防腐方法可为热浸镀锌和油漆防腐涂装，但优先采用热浸镀锌方法进行表面防腐处理。

a) 热浸镀锌

（1）钢构件（单元件）表面光滑，不得有毛刺、污垢、焊瘤、焊渣和飞溅，在进入热浸镀锌之前，应进行电解酸洗处理，且不得有过酸洗等缺陷；

（2）钢构件采用热浸镀锌时，其锌附着量和涂层厚度符合下表的规定；

| 镀锌件厚度(mm) | 锌附着量(g/m2) | 锌层厚度(μm) |
| --- | --- | --- |
| ＜5 | ＞460 | ≥65 |
| ≥5 | ＞610 | ≥86 |

（3）镀锌构件的锌层应均匀，不得有流挂、滴瘤或多余结块，镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固。

b) 油漆防腐涂装

（1）钢构架表面的除锈方法和除锈等级符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第一部分未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1规定中的Sa21/2或St2级的要求；

（2）钢构架防腐涂层底漆和面漆宜配套使用。结构外露时其底漆和面漆按下表规定的3、4项选用；

| 项目 | 底漆 | 面漆 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁红 | 油性漆、醇酸漆、酚醛漆、脂胶漆 |
| 2 | 环氧铁红 | 脂胶漆、醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆 |
| 3 | 环氧富锌 | 醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆、环氧漆、聚氨脂漆 |
| 4 | 无机富锌底漆 | 环氧漆、聚氨脂漆 |

（3）钢构架的表面涂装在构件制作质量检验合格后进行，涂装遍数不少于4遍（2底2面），涂层干漆膜总厚度不小于150μm；

（4）涂层表面光洁平整，涂层均匀、无明显皱皮、流坠、气泡、针眼及色泽不均等缺陷。

3)钢构架现场焊接部位经除锈后并进行防腐层的补涂装处理。

4) 显示屏钢构架的安装符合下列要求：

显示屏以屏安装杆（立杆）作为安装基准的允许偏差符合下列要求：

显示屏箱体与屏杆的连接定位尺寸，需根据设计图的建筑轴线与现场测量为依据进行放样定位，基准宜以中心对称定位，轴线前后偏差不大于2mm，左右偏差不大于3mm。

显示屏安装杆的相邻距离偏差不大于2mm，累计偏差不大于3mm。显示屏总宽度小于20m时，安装杆的总累计偏差不应大于3mm，大于20m时，安装杆的总累计偏差不大于5mm。

（二）电气安装

1)  显示屏箱体内的线缆绑扎成束，不同电压等级、交、直流线缆及控制线缆分别绑扎，牢固固定，且分别悬挂相应的标识。显示屏箱体内的二次回路的绝缘电阻大于1MΩ；

2) 显示屏的保护接地端子有明显的标记；

3) 显示屏在熔断器和驱动电源等处有安全警告标记；

4) 显示屏的箱体、控制箱（柜）、配电箱(柜)和金属构架均保护接地，采用铰接式的固定支架设置跨接保护接地。接地装置采用专用的接地端子，并有明显的保护接地标志。

5) 电缆的金属铠装层、金属接线盒及金属终端盒的外壳、钢导管、金属线槽、金属电缆桥架及金属支架等均可靠接地，接地电阻不大于4Ω。

6) 设置于户外独立式显示屏应在基础下敷设设备接地的专用地网。

（三）保护接地措施

1) 接地装置的施工及验收符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169、《低压用户电气装置规程》DGJ08-100的有关规定。

2) 显示屏的箱体、控制箱（柜）、配电箱(柜)和金属构架均保护接地，采用铰接式的固定支架设置跨接保护接地。接地装置采用专用的接地端子，并有明显的保护接地标志。

3) 独立式户外显示屏在基础下敷设设备接地的专用地网。独立式户外显示屏，以及在建筑物的雷击防护区外设置的显示屏，应进行防雷设计。

（四）安全文明施工

1) 显示屏施工符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 等现行行业标准的相关规定。

2) 中标人建立健全各项安全管理制度，明确各职能部门的安全职责。应对施工现场定期组织安全检查，并对检查发现的安全隐患责令相关单位进行整改。施工现场具有健全的显示屏施工安全管理体系、安全交付制度、施工安全检验制度和综合安全控制考核制度。

3) 中标人根据显示屏工程的管理和施工技术特点，对作业及相关人员进行安全培训与交底，明确进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险及防控措施。

4)  中标人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。中标人需建立安全生产保证体系，其相关文件报采购人备案。

5) 中标人商要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项消防及安全防护措施，确保本项目中不发生重大伤亡和火灾、爆炸事故。

6) 中标人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全和消防检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除安全隐患。

7) 中标人因疏于安全施工、消防管理和各类安全设施配置不全等因素，施工现场违章违法作业及施工期间所发生安全和消防事故并且造成人员伤亡的，中选供应商需立即组织抢救受伤人员、在保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定及时限向当地劳动安全行政主管部门汇报，不得迟报瞒报。根据安全行政主管部门要求，中选供应商需派专人组成事故调查小组，并负责做好安抚伤亡人员家属工作，事故损失及赔偿责任均有中选供应商负责。

8)  中标人在项目管理和项目建设中需坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好设备安装中的文明施工。

9)  中标人要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场建立文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，做好设备安装现场的整洁与规范。

10) 显示屏施工符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 等现行行业标准的相关规定。

11) 中标人建立健全各项安全管理制度，明确各职能部门的安全职责。应对施工现场定期组织安全检查，并对检查发现的安全隐患责令相关单位进行整改。施工现场应具有健全的显示屏施工安全管理体系、安全交付制度、施工安全检验制度和综合安全控制考核制度。

12) 中标人根据显示屏工程的管理和施工技术特点，对作业及相关人员进行安全培训与交底，明确进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险及防控措施。

13) 中标人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

14) 施工现场所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

15) 施工现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆放。

16) 中标人负责施工区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

（五）验收要求

LED显示屏验收围绕“资料完整性、外观结构、电气安全、显示性能、系统功能、环境适应性”六大维度，依据合同、设计文件及国家标准执行，关键指标包括：平整度、亮度、失控点、刷新率、灰度、白平衡偏差肉眼无色偏、拼缝均匀、接地电阻、无马赛克/色块/死灯、视频播放无卡顿撕裂、防护等级达标，并核对核心配置与资料一致。‌‌

1）资料核查‌：合同、技术规格书、产品合格证、检测报告、竣工图、安装调试记录、操作维护手册须齐全。

2）外观结构‌：表面无划伤/污渍/变形，模组拼接平整、缝隙均匀；边框牢固、标识清晰；户外屏密封防水、散热通道畅通。

3）电气安全‌：接地可靠（≤4Ω）、绝缘合格、电源电压/电流稳定、线缆规范布放（强弱电分离）、过载/短路保护有效。

4）显示性能‌：全屏点亮无‌死灯/常亮点/区域不亮‌；色彩均匀、白平衡正常、无明显色块/色差；亮度及均匀性达标（用照度计/色度计实测）；文字/图像/视频播放清晰、无拖影/重影/撕裂；刷新率（手机慢拍无水波纹）。

5）系统功能‌：控制软件响应正常，信号源（HDMI/网口等）切换无黑屏，分屏/调光/定时/远程等功能按合同实现；控制系统稳定，72小时连续运行无故障。

6）环境适应性‌（尤其户外）：防水防尘、抗风抗震（结构验收）、温湿度工作范围符合标称。

7）实测与核验‌：用卷尺复核‌显示区域尺寸‌（合同±2%内）；用‌网格图/纯色图‌检查像素对齐与色一致性；远观/侧看（45°）查平整与拼接；留存模组/电源批次号用于维保。‌‌

8）设备安装调试完成通过验收后，将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，及时通知教育局工程管理事务中心设备科和使用方。设备安装通过验收后，提供所有服务对象的“售后服务回访表”。

10.2人员配备要求

投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。 本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，如有请提供人员相关专业技术能力的证明材料。

10.3 设备要求

中标人按本项目设备要求，确保设备正常运行。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件

12.1.2技术服务：在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.2免费质保期服务承诺

售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，1.5小时内到达学校进行修复工作，在校2小时内如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。

在保修期内，每学期开学前一周分别对自己的服务学校作一次维护保养服务和回访，并将学校的售后服务记录单（含上门维护保养记录）上报教育局工程管理事务中心设备科备案（记录单一式叁份），并实行零报告制度。采购人对各投标人在保修期内的售后服务质量不定期组织学校的满意度调查，并有权根据调查结果对投标人采取相应的措施。

12.2.1本项目免费质保期：

1)剧场户内显示设备不低于7年；

2)体育馆户内显示设备不低于6年；

3)中小学校门户外显示设备不低于6年；

12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；

12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19实施本国产品标准

19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。