## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：三林镇绿地养护（2026年）

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区三林镇大居区域以及其他镇域，包括恒大华城广场绿化、长清绿地（杨新路-杨思路）、恒大云台路 980 车站绿地、川杨河南岸绿地（居委会北侧）、川杨河南岸绿地（杨思冷库）、长清路文化广场绿地、三林世博社区廉政文化广场、三林清风园等8个区域。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

包括但不仅限于镇域53处绿地、26处垂直绿化、2处绿化专项设施的管理养护与苗木补植等。协同业主及其他相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其他任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养区域各类设施安全良好、规范齐全、状况良好。

4.2本项目服务期限：合同签订后1年，暂定2026年10月1日-2027年9月30日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.1.2本项目专项养护费（二类经费）和应急抢险费（托底费用）以实际发生工作量为准，项目完成后按照投标文件中明确的单价（含人工费）计取，数量按实结算。

7.2 支付方式

本项目日常养护经费分四次支付，分别于2027年1月底、2027年4月底、2027年7月底和2027年10月底，前三次每次分别支付日常养护经费的25%，第四次结合日常养护经费、专项养护实际费用、应急抢险实际费用以及全年考核结果进行结算支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市绿化条例》（2015）；

（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）；

（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）；

（4）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）；

（5）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）；

（6）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）；

（7）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）；

（8）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）；

（9）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）；

（10）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）；

（11）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 一、日常养护（最高限价4,917,391元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段 | 绿地等级 （养护标准） | 绿地总面积（m2） | 其中 （四季草花） | 其中 （绿地面积） |
|  | （一）大居区域 |  |  |  |  |
| 1 | 懿行路南侧（三号河——林展路） | 一级景观绿地 | 6904 | 16 | 6888 |
| 2 | 懿行路南侧（林展路——三鲁路） | 一级景观绿地 | 7122 | 48 | 7074 |
| 3 | 懿行路南侧（三鲁路——三舒路） | 一级景观绿地 | 6300 | 35 | 6265 |
| 4 | 懿行路南侧（三舒路——西新港） | 一级景观绿地 | 5411 | 57 | 5354 |
| 5 | 西新港西侧（林恒路——和炯路） | 一级景观绿地 | 7023 | 28 | 6995 |
| 6 | 西新港西侧（和炯路——懿行路） | 一级景观绿地 | 6806 | 23 | 6783 |
| 7 | 西新港西侧（懿行路——和融路） | 一级景观绿地 | 6351 | 10 | 6341 |
| 8 | 西新港西侧（和融路——引水管渠） | 一级景观绿地 | 4125 | 27 | 4098 |
| 9 | 三号河西侧（林德路——懿行路） | 三级绿地 | 3055 |  | 3055 |
| 10 | 三号河西侧（懿行路——和炯路） | 三级绿地 | 2496 |  | 2496 |
| 11 | 三号河西侧（和炯路——林恒路） | 三级绿地 | 3965 |  | 3965 |
| 12 | 和炯路两侧（三彩路——三旋路） | 三级绿地 | 869.5 |  | 869.5 |
| 13 | 和炯路两侧（三旋路——三舒路） | 三级绿地 | 404 |  | 404 |
| 14 | 和炯路两侧（三舒路——三鲁路） | 三级绿地 | 505 | 19 | 486 |
| 15 | 和炯路两侧（三鲁路——林展路） | 三级绿地 | 582.89 |  | 582.89 |
| 16 | 和炯路两侧（林展路——三号河） | 三级绿地 | 1020.55 |  | 1020.55 |
| 17 | 和炯路两侧（三号河——懿行路） | 三级绿地 | 625.44 |  | 625.44 |
| 18 | 三彩路两侧（林德路——和融路） | 三级绿地 | 731 |  | 731 |
| 19 | 三彩路两侧（和融路——懿行路） | 三级绿地 | 883 |  | 883 |
| 20 | 三彩路两侧（懿行路——和炯路） | 三级绿地 | 353 |  | 353 |
| 21 | 三彩路两侧（和炯路——林恒路） | 三级绿地 | 799 | 132 | 667 |
| 22 | 林展路两侧（和炯路-依水园） | 三级绿地 | 350 |  | 350 |
| 23 | 林恒路北侧（新桥港——懿行路） | 二级绿地 | 11695.33 |  | 11695.33 |
| 24 | 林恒路北侧（懿行路——三号河） | 二级绿地 | 1996 |  | 1996 |
| 25 | 林恒路北侧（三号河——林展路） | 二级绿地 | 2240.03 |  | 2240.03 |
| 26 | 林恒路北侧（林展路——三鲁路） | 二级绿地 | 2063.02 |  | 2063.02 |
| 27 | 林恒路北侧（三鲁路——三舒路） | 二级绿地 | 2061 |  | 2061 |
| 28 | 林恒路北侧（三舒路——三旋路） | 二级绿地 | 1812 |  | 1812 |
| 29 | 林恒路北侧（三旋路——三彩路） | 二级绿地 | 3137 |  | 3137 |
| 30 | 浦星公路东侧（懿行路两侧） | 二级绿地 | 1354 |  | 1354 |
| 31 | 浦星公路东侧（懿行路——引水管渠） | 二级绿地 | 4686 |  | 4686 |
| 32 | 浦星公路东侧（引水管渠——林德路） | 二级绿地 | 8575 |  | 8575 |
| 33 | 三鲁路西侧（和融路——懿行路） | 二级绿地 | 1940 |  | 1940 |
| 34 | 三鲁路西侧（懿行路——和炯路） | 二级绿地 | 746 | 18 | 728 |
| 35 | 三鲁路东侧（林恒路——和炯路） | 二级绿地 | 3137.05 | 15 | 3122.05 |
| 36 | 三鲁路东侧（和炯路——懿行路） | 二级绿地 | 2998.1 |  | 2998.1 |
| 37 | 三鲁路东侧（和融路——林德路） | 二级绿地 | 1390.69 |  | 1390.69 |
| 38 | 三鲁路东南侧（污水厂外侧） | 二级绿地 | 546 |  | 546 |
| 39 | 林德路南侧（林展路——三号河） | 二级绿地 | 4500 |  | 4500 |
| 40 | 三鲁路东侧（懿行路——和融路） | 二级绿地 | 1806 |  | 1806 |
| 41 | 林德路南绿地（三号河东绿地） | 二级绿地 | 2459 |  | 2459 |
| 42 | 东方康德家园一二期中心绿地 | 三级绿地 | 14848 |  | 14848 |
| 43 | 三鲁路西侧（林德路－和融路） | 三级绿地 | 3240 |  | 3240 |
| 44 | 三鲁路西侧（和炯路-林恒路） | 三级绿地 | 1517 |  | 1517 |
| 45 | 林德路南侧西新港东 | 三级绿地 | 4967 |  | 4967 |
| 46 | 浦星公路东侧加油站北 | 一级景观绿地 | 5298 |  | 5298 |
|  | （二）镇域其他绿化 |  |  |  |  |
| 47 | 恒大华城广场绿化 | 三级绿地 | 1290 | 50 | 1240 |
| 48 | （杨新路-杨思路）长清园 | 一级景观绿地 | 26230 |  | 26230 |
| 49 | 恒大云台路980车站绿地（思逊园） | 一级景观绿地 | 2812 |  | 2812 |
| 50 | 恒大云台路980车站绿地（北侧） | 三级绿地 | 815 |  | 815 |
| 51 | 川杨河南岸绿地（居委会北侧） | 一级景观绿地 | 5200 |  | 5200 |
| 52 | 川杨河南岸绿地（杨思冷库） | 三级绿地 | 1800 |  | 1800 |
| 53 | 长清路文化广场绿地 | 一级景观绿地 | 2600 | 20 | 2580 |
|  | （三）大居墙体垂直绿化 |  |  |  |  |
| 1 | 士韵家园一期 | 一级景观绿地 | 463.1 |  | 463.1 |
| 2 | 士韵家园二期 | 一级景观绿地 | 102.5 |  | 102.5 |
| 3 | 士韵家园三期 | 一级景观绿地 | 328.68 |  | 328.68 |
| 4 | 兰亭幼儿园 | 一级景观绿地 | 89.7 |  | 89.7 |
| 5 | 上海市洋泾中学 | 一级景观绿地 | 369.6 |  | 369.6 |
| 6 | 上南实验小学 | 一级景观绿地 | 1260.6 |  | 1260.6 |
| 7 | 盛世南苑 | 一级景观绿地 | 1095 |  | 1095 |
| 8 | 绿波家园 | 一级景观绿地 | 871.64 |  | 871.64 |
| 9 | 城林美苑（西区） | 一级景观绿地 | 594.3 |  | 594.3 |
| 10 | 城林美苑（东区） | 一级景观绿地 | 466.2 |  | 466.2 |
| 11 | 毅行幼儿园 | 一级景观绿地 | 220 |  | 220 |
| 12 | 东方康达家苑一期 | 一级景观绿地 | 588 |  | 588 |
| 13 | 东方康达家苑二期 | 一级景观绿地 | 510.6 |  | 510.6 |
| 14 | 社区中心 | 一级景观绿地 | 123.48 |  | 123.48 |
| 15 | 同康苑 | 一级景观绿地 | 347.2 |  | 347.2 |
| 16 | 新建小学中学 | 一级景观绿地 | 713.92 |  | 713.92 |
| 17 | 东方小学懿德校区 | 一级景观绿地 | 354 |  | 354 |
| 18 | 育人中学懿德校区 | 一级景观绿地 | 434 |  | 434 |
| 19 | 市民中心 | 一级景观绿地 | 327.98 |  | 327.98 |
| 20 | 东方康安家园 | 一级景观绿地 | 497.7 |  | 497.7 |
| 21 | 德康苑 | 一级景观绿地 | 231 |  | 231 |
| 22 | 瑞康苑 | 一级景观绿地 | 405.3 |  | 405.3 |
| 23 | 东方康德家园 | 一级景观绿地 | 140 |  | 140 |
| 24 | 公交枢纽站 | 一级景观绿地 | 32.2 |  | 32.2 |
| 25 | 社区医院 | 一级景观绿地 | 253 |  | 253 |
| 26 | 城林雅苑 | 一级景观绿地 | 529 |  | 529 |
|  | 合计 |  | 207789.3 | 498 | 207291.3 |
| 二、专项养护（最高限价877,812元） |  |  |  |  |  |
|  | （一）设施专项养护 | 规格 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 三林清风园专项养护 |  |  |  |  |
| 1.1 | 清风廊广场养护 | 座 | 1 | 清洗保洁、地面维修、廊架木制面刷漆 |  |
| 1.2 | 林风廊广场养护 | 座 | 1 | 清洗保洁、地面维修、廊架木制面刷漆 |  |
| 1.3 | 廉心亭养护 | 座 | 1 | 清洗保洁、地面维修、廊架油漆、基础松动加固 |  |
| 1.4 | 入口雕塑养护（大屏幕） | 套 | 1 | 保洁、电子屏维护、电路维修 |  |
| 1.5 | 印章雕塑养护 | 座 | 1 | 清洗保洁、印章描字 |  |
| 1.6 | 卷轴景墙养护 | 座 | 1 | 清洗保洁、石材面护理、基础松动加固 |  |
| 1.7 | 国际歌景墙养护（小屏幕） | 套 | 1 | 保洁、电子屏维护、电路维修 |  |
| 1.8 | 廉政故事雕塑养护 | 座 | 4 | 清洗保洁、基础松动加固 |  |
| 1.9 | 竹简雕塑养护 | 座 | 4 | 清洗保洁、基础松动加固、石材面护理 |  |
| 1.10 | 定制艺术灯箱 | 套 | 15 | 保洁、灯具更换、电路维修 |  |
| 2 | 三林世博社区廉政文化广场专项养护 |  |  | 备注 |  |
| 2.1 | 立体字/吸塑发光字 | 套 | 1 | 保洁、灯具更换、电路维修 |  |
| 2.2 | 灯箱/方形LED发光灯箱 | 只 | 24 | 保洁、灯具更换、电路维修 |  |
| 2.3 | 浮雕墙（玻璃钢浮雕，包钛金框） | 套 | 1 | 保洁、护理、构件修补 |  |
| 2.4 | 景观小品、雕塑/不锈钢烤漆造型) | 只 | 3 | 清洗保洁、基础松动加固、护理、构件修补 |  |
| 2.5 | 户外防水地灯、户外防水墙灯、洗墙灯、投射灯 | 套 | 1 | 保洁、灯具更换、电路维修 |  |
|  | （二）日常专项养护 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 绿化护栏增设 | 米 | 350 | 及时增设 |  |
| 2 | 塑胶地坪换新 | ㎡ | 390 | 及时换新 |  |
| 3 | 绿化护栏维修 | 米 | 160 | 及时维修 |  |
| 4 | 照明设施维修 | 米 | 75 | 及时维修 |  |
| 5 | 绿道铺装维修 | ㎡ | 300 | 及时维修 |  |
| 6 | 绿地改造提升 | ㎡ | 550 | 按方案实施 |  |
| ### 三、应急抢险（最高限价：268,697元） |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛防台（含抢险物资采购、树木扶正、设施抢修）费用 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 设施（绿地内标志牌、绿化小品等设施）被盗及意外损失修复经费 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 保险以及各类创建活动支出经费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 投诉处理及三八线整治 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 其他业主认为需由成交供应商处理的临时发生的费用 | 项 | 1 |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1绿化日常养护具体要求

（1）街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

（2）行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

（3）园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次，换花方案须经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位，花卉植物配置效果良好，无杂物垃圾，花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

（4）施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

（5）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

（6）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（7）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

（8）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

（9）胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树。

（10）绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮修剪 | 按实际 | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

9.2.2 保洁日常养护具体要求

（1）养护作业时，要充分利用机械设备，操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

（2）保持道路中废物箱、防护栏设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，箱体不满溢。

（3）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（4）遇到突发事件或自然灾害，必须服从采购人的指挥与安排及时进行处理。

（5）保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

9.3 专项养护具体要求

9.3.1 三林清风园专项养护要求

（1）清风廊广场养护，林风廊广场养护要求清洗保洁每周3次；地面维修每日检查，及时维修更换；廊架木制面刷漆每年1次。

（2）廉心亭养护要求清洗保洁每周3次；地面维修每日检查，及时维修更换；廊架油漆每年1次；基础松动加固每日检查，及时维修更换。

（3）入口雕塑养护（大屏幕），国际歌景墙养护（小屏幕）要求保洁每日1次；电子屏维护每日检查，及时维修更换；电路维修每日检查，及时维修更换。

（4）印章雕塑养护要求清洗保洁每周3次；印章描字每年1次，局部增加2-3次。

（5）卷轴景墙养护要求清洗保洁每周3次；石材面护理每季1次；基础松动加固每日检查，及时维修更换。

（6）廉政故事雕塑养护要求清洗保洁每周3次；基础松动加固每日检查，及时维修更换。

（7）竹简雕塑养护要求清洗保洁每周3次；基础松动加固每日检查，及时维修更换；石材面护理每季1次。

（8）定制艺术灯箱要求保洁每日1次；灯具更换每日检查，及时维修更换；电路维修每日检查，及时维修更换。

9.3.2三林世博社区廉政文化广场专项养护要求

（1）立体字/吸塑发光字，灯箱/方形LED发光灯箱，户外防水地灯、户外防水墙灯、洗墙灯、投射灯要求保洁每日1次；灯具更换每日检查，及时维修更换；电路维修每日检查，及时维修更换。

（2）浮雕墙（玻璃钢浮雕，包钛金框）要求保洁每日1次；护理每周1次；构件修补每日检查，及时维修更换。

（3）景观小品、雕塑/不锈钢烤漆造型清洗保洁每周3次，基础松动加固每日检查，及时维修更换；护理每周1次；构件修补每日检查，及时维修更换。

9.3.3 日常专项养护要求

（1）绿化护栏增设，要求按照绿地实际情况，及时增设；

（2）塑胶地坪换新，发现损坏一周内换新；

（3）绿化护栏维修，发现损坏一周内维复；

（4）照明设施维修，发现损坏两天内修复；

（5）绿道铺装维修，发现损坏一周内修复；

（6）绿地改造提升，根据实际情况，进行提升设计，经采购人审定后按方案实施。

9.4应急抢险具体要求

9.4.1应急处置总体要求

（1）按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

（2）承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3） 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其他相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

（8） 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

9.4.2风灾防控

（1）台风季节前，应通过对浅根性树种采取疏枝、培土等措施，减轻风灾为害。

（2）台风过后，应及时清理风折枝(株)，扶正风倒木等。清理后的残枝、枯木应集中无害化处理后综合利用。

（3）台风期间必须有人员值班，以便处理突发事件。

（4）灾后需统计受灾林地面积，并且记录受灾情况，如倒伏，断枝，水淹等上报管理部门。

9.4.3火灾预防

（1）林地内严禁使用明火。

（2）林地醒目处必须设置防火警示标牌，宜设置防火宣传栏。

（3） 防火期加强林地巡查，发现火情苗子应按程序及时有效处置，发现火灾必须第一时间上报消防部门和上级主管部门，配合做好灭火工作。

（4）防火期前须严控火源，及时处理可燃物，消除火灾隐患。

9.4.4冻(雪)灾防控

（1）灾害来临之前应做好防冻措施，易受冻害树种宜采用树干捆绑草绳、草袋等防寒措施。

（2）雪灾发生时应及时人工或机械除去植株上积雪。

（3）灾后应及时扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。

9.4.5市容保障

（1）推进市容环境精细化、常态化、长效化管理模式，落实日常巡查，一周巡查全覆盖，保障市容市貌；

（2）绿地内标志牌、绿化小品等设施被盗，要求一周内进行修复；

（3）巡查中发现土方污染、飞车垃圾、黑色广告等要求当天内进行清理；

（4）按采购人的工作要求，积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务以及创建活动任务；

（5）积极配合做好相关的投诉处理和三八线整治工作服务，根据投诉内容以及整治工作的相关要求，按时完成，并建立长效的监督机制。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1管理人员配置表以及主要技术工人（骨干）配置表均为投标人的本单位在职人员，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位名称 | 专业 | 岗位要求 | 数量 | 提供其他验证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 绿化类专业工程师 | 中级职称及以上（如有） | 1 | 职称证书扫描件（如有） |  |
| 2 | 项目经理助理 | 绿化类专业工程师 | 中级职称及以上（如有） | 1 | 职称证书扫描件（如有） |  |
| 3 | 技术负责人 | 高级绿化工 | / | 2 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
| 4 | 其他专业技术人员 | 质量员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 安全员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 资料员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 施工员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 材料员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 网格化管理员 | / | 1 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
|  |  | 巡视员 | / | 2 | 岗位证书扫描件（如有） |  |
| 总计 |  |  |  | 12 |  |  |
| 备注：以上人员为投标人本单位员工，在项目实施期间依法缴纳社保，如有相关证书可提供。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表（人）

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供 验证资料 | 提供其他资料要求 （若有，请提供证书扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化技术工人 | 绿化工、花卉工、植保工等 | / | 7 | / |  |
| 备注：以上人员为投标人本单位员工，在项目实施期间依法缴纳社保，如有相关证书可提供。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.4 一线主要劳动力配置表（人）

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 绿化养护工 | / | 44 | / | 一级绿地人均日养护面积4000平方米，二级绿地人均日养护面积5000平方米，三级绿地人均日养护面积6000平方米。 |
| 备注：表中一线劳动力由投标人承诺在中标后1个月内配置到位，在项目实施期间依法缴纳社保。 |  |  |  |  |  |  |

10.2 设备要求

①本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

②本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

③投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

④为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

⑤机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 洒水车 | 辆 | 1 | 有GPS装置 | 自有或租赁 车辆行驶速度应低于20公里/小时 |
| 3 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 后装式垃圾压缩车 | 辆 | 3 |  |  |
| 8 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  |  |
| 9 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后1个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明作业要求

11.1.1 中标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。

11.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

11.1.3 中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

11.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

11.1.5 各投标人在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

11.2 应急处置要求

11.2.1 中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

11.2.8积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12考核管理与售后服务要求

为加强和规范市容绿化设施养护管理工作，创建良好的养护市场竞争环境，保障绿化设施的使用功能，提升绿化设施管理水平，科学合理使用养护经费，根据国家及上海市有关法律、法规，并综合实际情况，特制订本办法。

12.1 考核对象

各养护作业单位。

12.2 考核范围

养护作业单位受委托所管养的绿化设施。

12.3 考核依据

（1）《上海市园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）

（3）其他相关规范、规定。

12.4考核项目、标准

（1）设施管理     （65分）其中：绿地养护（30分）行道树（25分）作业规范（10分）

（2）投诉         （15分）

（3）人员设备管理 （10分）

（4）应急保障      （5分）

（5）安全文明      （5分）

考核标准见《三林镇绿地养护项目考核标准》。

三林镇绿地养护项目考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项 总分 | 单项扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施管理 （65分） | 绿地养护 （30分） | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在5%以下，食叶性害虫小于5%，刺吸性害虫小于10%，蛀干性害虫小于3%。绿地无严重有害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效（冬季需施用有机肥）；干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 设备设施：亭、廊、花坛等设施整洁，无剥落物、无违规广告及图画痕迹等；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损丢失。 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 3 |  |  |
|  | 行道树 （25分） | 11 | 植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。 | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 4 |  |  |
|  |  | 13 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 4 |  |  |
|  |  | 14 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致，特殊情况须经惠南城市管理署认可后实施。 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 无缺株、死株，植株不倾斜。 | 3 |  |  |
|  |  | 16 | 无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过5%，其中蛀干性害虫危害率不超过3%。 | 2 |  |  |
|  |  | 18 | 树干每年秋末涂白一次，涂白均匀，高度统一（标准1.3米处），涂白液配比规范，树下无杂物，树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 2 |  |  |
|  | 作业规范 （10分） | 19 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 2 |  |  |
|  |  | 20 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的。 | 2 |  |  |
|  |  | 21 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业应遵守交通规则。 | 2 |  |  |
|  |  | 22 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 2 |  |  |
|  |  | 23 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 2 |  |  |
| 投诉（15分） | 及时处置 | 24 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 6 |  |  |
|  | 及时回复 | 25 | 投诉处置后，应及时回复。 | 6 |  |  |
|  | 满意度 | 26 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 3 |  |  |
| 人员设备管理 （10分） | 人员 | 27 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 5 |  |  |
|  | 设备 | 28 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 5 |  |  |
| 应急保障 （5分） | 组织机构 | 29 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 2 |  |  |
|  | 抢险队伍 | 30 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 |  |  |
|  | 抢险物资 | 31 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 |  |  |
|  | 应急值守 | 32 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人。 | 1 |  |  |
| 安全文明 （5分） | 安全诚信 | 33 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 |  |  |
|  | 责任体系 | 34 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 |  |  |
|  | 规范作业 | 35 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 |  |  |
|  | 应急处置 | 36 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。 | 1 |  |  |
|  | 文明作业 | 37 | 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |
| 注：每个问题首次出现扣0.2分，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，单项分数扣完为止。 |  |  |  |  |  |  |

12.5考核内容

各养护作业单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，市民热线、网格工单整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

12.6考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对各养护作业单位所辖绿地进行的抽查考核，每季度1次，由养护管理部门组织各养护管理单位共同进行，每次随机抽取2处绿地。日常考核是对各养护管理单位所辖绿地进行全面考核，由养护管理部门以日常巡视方式进行，发现问题后以工作联系单形式下发到相关养护作业单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个季度累计后，在当季度总得分中予以扣除。考核标准见附件《三林镇绿地养护项目考核标准》。

考核结果每3个月通报1次给采购人，并作为核算（每3个月）养护经费的依据。

12.7考核评分及处罚办法

（1）考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格；考核得分不足90分（不含）的为不合格，以90分为基准，每低1分扣除每3个月结算一次养护经费平均值的1%，最多不超过5%。（扣除经费年终一次性结算）

（2）对群众举报、投诉及采购人所辖各镇网格中心工单，属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，除扣除相应考核分数外，每张工单罚款人民币5000元；对相关管理部门发出的整改通知单，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次罚款人民币2000元。

由采购人或相关部门对中标人提供的服务以及履约情况进行考核或验收，按照考核/验收办法进行考核/验收。

### 13内业资料编制管理要求

13.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

13.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

13.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

13.4 养护管理内业资料具体内容包括：

13.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）；

（2）当班（电话）记录；

（3）设备量情况汇总表；

（4）养护设备、人员配置情况表；

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）；

（6）作业安全技术交底记录；

（7）巡查检查记录；

（8）工作总结；

（9）安全学习记录；

（10）各项应急预案；

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图；

（2）日常养护管理网络图；

（3）安全管理网络图；

（4）防台防汛网络图；

（5）节日值班网络图；

- 养护作业联系网络图；

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责；

（2）巡查检查制度；

（3）道班安全生产劳动保护制度；

（4）内业资料统计制度；

（其他制度按需再制作）

13.4.2 绿化报表资料

(1) 行道树记录表（每年10月）；

(2) 行道树消减记录报表（每年3、6、9、12月）；

(3) 病虫害观测及防治记录表（月报）；

(4) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）；

(5) 绿化情况年度统计表（每年10月）；

(6) 绿化设备量汇总表（每年10月）；

13.4.3 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等。

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

13.4.4 安全文明施工资料

（1）安全生产；

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）；

（3）安全网络、协议；

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）；

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）；

（6）安全措施设计；

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）；

（8）安全检查；

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）；

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新）；

（12）文明施工检查；

### 14现场组织

投标人应根据养护项目管理规定组织实施，并事前协调相关管理部门，做到安全、文明养护，并在投标文件中提供保证措施。

### 15 现场组织

与政府有关部门的协调配合，做好相关工作

## 四、投标报价须知

### 16 投标报价依据

16.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

16.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

16.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

16.4 设施量清单

16.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

16.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

16.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

16.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中一类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

16.4.5 各细目设施量中二类及托底项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。

### 17 投标报价内容

17.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费、托底费用。

17.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的一类项目（日常养护）设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

17.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中二类项目（专项养护），并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

17.1.3 托底费用是指对完成设施量清单中应急抢险，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

17.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

17.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

17.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 18 投标报价控制性条款

18.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

18.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

18.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

18.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

18.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 19促进中小企业发展

★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。