# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：唐镇绿化养护服务项目

### 3 项目地点

项目地点：上海浦东新区唐陆公路3312号、上海市浦东新区唐兴路495号、敬老院及残联4处提供养护服务。

养护区域：唐镇人民政府（唐陆公路3312号）、社区事务受理服务中心院内（唐兴路495号）、敬老院（创新中路73号）及残联（创新中路99号）。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

4.1.1本项目绿地按照一级绿地标准进行养护。

4.1.2本次绿化养护管理招标范围为唐镇人民政府、社区事务服务中心、敬老院及残联院内绿化。绿地养护面积为21550平方米。

4.1.3养护内容包括（但不仅限于）：

（1）乔、灌木养护，重点要做好加拿利海枣的养护管理

（2）林地草坪养护

（3）花坛、花境换花及养护（含草花采购费用，一年换花不少于4次）

（4）草坪养护

（5）行道树、庭荫树、孤植树

（6）竹类、攀援植物、绿篱、球类养护

（7）绿地保洁

4.1.4本招标项目不包括苗木因绿地调整而发生的挖掘、移植等工程内容；不包括因养护标准、要求变化而发生的新增苗木、花卉等的材料费用；不包括应要求进行的对外发生的防台防汛、抢险等费用。

4.1.5如发生以上不包含在承包内容和范围内的情况，需征得招标人同意，按原“二OOO”园林定额有关规定或双方协商、合同确定，另列清单，按实计算。

4.1.6养护期间，若发生非招标人方或自然因素，造成的苗木死亡损失，应由中标人（养护承包方）负责。

4.1.7因疏植而发生的多余苗木，其产权归招标人所有。

4.2本项目服务期限为自合同签订之日起三年。合同一年一签，首年服务期限暂定自2026年8月15日起至2027年8月14日，中标人合同期满经采购人考核通过后，续签合同。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工包料、包安全、包质量、包文明施工、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后三年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

本项目养护费用按季度支付，每季度支付合同金额的25%计算，先实施后支付，每季度最后一周进行考核，采购人根据考核结果支付当季度养护费用，核减款（如有）在当季度养护费中扣除。（详见附表1：唐镇绿化养护考核评分表）

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

《绿地区域保洁、巡逻、设施管理维护要求》

《对承包单位机构、人员配备的要求》

《园林植物栽植技术规程》  DBJ08-18-91

《园林植物养护技术规程》  DBJ08-19-91

《园林植物保护技术规程》  DBJ08-35-94

《行道树栽植技术规程》    DBJ08-54-96

《大树移植技术规程》      DBJ08-53-96

《园林栽植土质量标准》    DBJ08-231-98

《草坪建植和草坪养护管理的技术规程》  DBJ08-67-97

《园林绿化养护技术等级标准》 DG/TJ08-702-2005  DG/TJ10603-2005

《上海市园林工程预算定额（2000）》

《绿化养护工程补充定额（试行）》  1999.12

《上海市园林绿化养护综合配套定额（试行）》

《绿化设计规程》  DBJ08-15-89

《假山叠石工程施工规程》

《花坛、花境技术规程》  DBJ08-66-92

《垂直绿化技术规程》   DBJ08-75-98

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1设施量清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 养护量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 唐镇人民政府及社区事务受理服务中心院内绿地总面积 | m2 | 9865 |
|  | 其中包括（但不仅限于）： |  |  |
| 1 | 落叶灌木(社区、单位类) 加拿利海枣H9-10m | 株 | 5 |
| 2 | 落叶灌木(社区、单位类) 加拿利海枣H4-5m | 株 | 13 |
| 3 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ23-25 | 株 | 9 |
| 4 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ21-23 | 株 | 9 |
| 5 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ19.1-20；H601-630；P311-320 | 株 | 28 |
| 6 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ33-35 | 株 | 8 |
| 7 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ31-33 | 株 | 29 |
| 8 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ19.1-20；H571-600；P381-400 | 株 | 28 |
| 9 | 常绿乔木(社区、单位类) 杜英胸径16.1-18 | 株 | 5 |
| 10 | 落叶乔木(社区、单位类) 盘槐（龙爪槐）Φ14.1以上 | 株 | 29 |
| 11 | 落叶乔木(社区、单位类) 银杏Φ20.1-22；H691-720；P241-260 | 株 | 2 |
| 12 | 常绿乔木(社区、单位类) 雪松H501-550；P301-330 | 株 | 3 |
| 13 | 常绿乔木(社区、单位类) 罗汉松d9.1-10；H301-330；P160-180 | 株 | 10 |
| 14 | 落叶灌木(社区、单位类) 红枫d10-12 | 株 | 6 |
| 15 | 常绿灌木(社区、单位类) 金桂（独本）P600-650 | 株 | 21 |
| 16 | 常绿灌木(社区、单位类) 金桂（独本）P401以上 | 株 | 5 |
| 17 | 常绿灌木(社区、单位类) 金桂（独本）P351-400 | 株 | 5 |
| 18 | 落叶乔木(社区、单位类) 垂柳Φ18.1-20；H381-400；P301-320 | 株 | 15 |
| 19 | 落叶灌木(社区、单位类) 多头苏铁Φ10以上 H80-90 5头 | 株 | 6 |
| 20 | 落叶乔木(社区、单位类) 紫薇桩 | 株 | 3 |
| 21 | 常绿灌木(社区、单位类) 山茶高度181-210蓬径121以上球径65 | 株 | 6 |
| 22 | 常绿灌木(社区、单位类) 茶梅球P81-100 | 株 | 2 |
| 23 | 球型植物(社区、单位类) 瓜子黄杨球P81-100 | 株 | 1 |
| 24 | 球型植物(社区、单位类) 龟甲冬青球P140-160 | 株 | 13 |
| 25 | 球型植物(社区、单位类) 红花檵木球P150-180 | 株 | 37 |
| 26 | 落叶灌木(社区、单位类) 南天竹高度101-120分枝数10枝以上球径35 | 株 | 21 |
| 27 | 双排绿篱(社区、单位类) 瓜子黄杨H51-60；P41-50 | m | 3173 |
| 28 | 片植绿篱(社区、单位类) 瓜子黄杨H61-80；P51以上 | m2 | 785 |
| 29 | 片植绿篱(社区、单位类) 红花继木高度101-120蓬径81以上球径35 | m2 | 16 |
| 30 | 片植绿篱(社区、单位类) 茶梅高度51-60蓬径51以上球径20 | m2 | 16 |
| 31 | 双排绿篱(社区、单位类) 珊瑚树高度151-180分枝数6枝以上球径55 | m | 29 |
| 32 | 片植绿篱(社区、单位类) 紫鹃H31-40；P21以上 | m2 | 136 |
| 33 | 片植绿篱(社区、单位类) 茶梅高度51-60蓬径51以上球径20 | m2 | 170 |
| 34 | 片植绿篱(社区、单位类) 龟甲冬青H31-40；P21-30 | m2 | 829 |
| 35 | 片植绿篱(社区、单位类) 黄馨高度71-90 | m2 | 200 |
| 36 | 片植绿篱(社区、单位类) 金边黄杨高度51-60蓬径51以上球径20 | m2 | 132.5 |
| 37 | 竹类(社区、单位类) 凤尾竹每丛10枝 | m2 | 16 |
| 38 | 暖地型草坪(社区、单位类) 百慕达 | m2 | 6007.5 |
| 39 | 冷地型草坪(社区、单位类) 播种马尼拉 | m2 | 4811.5 |
| 40 | 加拿利海枣秋冬搭设保暖棚架 | m2 | 180 |
| 41 | 栽植花境 草本花(900m2*4次) | m2 | 3600 |

| 序号 | 名 称 | 单位 | 养护量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 敬老院 |  |  |
|  | 其中包括（但不仅限于）： |  |  |
| 1 | 常绿乔木(社区、单位类) 铁树Φ25-30 H180-200 | 株 | 7 |
| 2 | 常绿乔木(社区、单位类) 铁树Φ18 H80 | 株 | 1 |
| 3 | 常绿灌木(社区、单位类) 茶花 D7-8 H180-200 | 株 | 11 |
| 4 | 常绿乔木(社区、单位类) 白玉兰 Φ13-15 | 株 | 7 |
| 5 | 常绿灌木(社区、单位类) 杨梅 D15-20 P350-400 | 株 | 8 |
| 6 | 球型植物(社区、单位类) 瓜子黄杨球 P100-120 | 株 | 3 |
| 7 | 常绿灌木(社区、单位类) 桂花D12-15 P180-200 | 株 | 25 |
| 8 | 落叶乔木(社区、单位类) 银杏Φ15-20 | 株 | 5 |
| 9 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ20-25 | 株 | 5 |
| 10 | 落叶乔木(社区、单位类) 榉树Φ20-25 | 株 | 2 |
| 11 | 常绿乔木(社区、单位类) 柚子树Φ18-20 | 株 | 22 |
| 12 | 落叶灌木(社区、单位类) 红枫D7-8 | 株 | 3 |
| 13 | 常绿乔木(社区、单位类) 盘槐Φ10-12 | 株 | 3 |
| 14 | 落叶灌木(社区、单位类) 紫薇D7-8 | 株 | 6 |
| 15 | 落叶灌木(社区、单位类) 樱花Φ12-15 | 株 | 5 |
| 16 | 落叶乔木(社区、单位类) 乌桕 35Φ | 株 | 2 |
| 17 | 落叶灌木(社区、单位类) 石榴D25-30 | 株 | 4 |
| 18 | 落叶灌木(社区、单位类) 紫薇树D25 | 株 | 2 |
| 19 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ25-30 | 株 | 25 |
| 20 | 常绿灌木(社区、单位类) 常春藤D10-12 | 株 | 9 |
| 21 | 落叶灌木(社区、单位类) 鸡爪槭D20 | 株 | 3 |
| 22 | 暖地型草坪(社区、单位类) 百慕达 | m2 | 3336 |
| 23 | 片植绿篱(社区、单位类) 石楠H140 | m2 | 90 |
| 24 | 片植绿篱(社区、单位类) 八角金盘 | m2 | 12 |
| 25 | 片植绿篱(社区、单位类) 红叶石楠H90 | m2 | 330 |
| 26 | 片植绿篱(社区、单位类) 花叶常春藤 | m2 | 12 |
| 27 | 片植绿篱(社区、单位类) 栀子花H120 | m2 | 32 |
| 28 | 地被(社区、单位类) 麦冬 | m2 | 125 |

| 序号 | 名 称 | 单位 | 养护量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残联 |  |  |
|  | 其中包括（但不仅限于）： |  |  |
| 1 | 常绿乔木(社区、单位类) 海桐树Φ30-35 H600 | 株 | 5 |
| 2 | 常绿乔木(社区、单位类) 海桐树Φ13-15 H200 | 株 | 19 |
| 3 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ40-50 | 株 | 15 |
| 4 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ25-30 | 株 | 19 |
| 5 | 常绿乔木(社区、单位类) 香樟Φ15-20 | 株 | 7 |
| 6 | 落叶灌木(社区、单位类) 鸡爪槭D12-15 P300-400 | 株 | 6 |
| 7 | 落叶灌木(社区、单位类) 紫薇D15 | 株 | 2 |
| 8 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ30-40 | 株 | 2 |
| 9 | 常绿乔木(社区、单位类) 广玉兰Φ20-30 | 株 | 3 |
| 10 | 常绿灌木(社区、单位类) 桂花H600-700 | 株 | 6 |
| 11 | 常绿灌木(社区、单位类) 桂花H400-500 | 株 | 19 |
| 12 | 落叶灌木(社区、单位类樱花Φ7-8 | 株 | 3 |
| 13 | 球型植物(社区、单位类) 金边黄杨球 P120-150 | 株 | 15 |
| 14 | 球型植物(社区、单位类) 金边黄杨球 P190-200 | 株 | 10 |
| 15 | 球型植物(社区、单位类) 枸骨球 P130-150 | 株 | 3 |
| 16 | 常绿灌木(社区、单位类) 棕榈树H500 | 株 | 2 |
| 17 | 落叶乔木(社区、单位类) 红叶李Φ20-22 H600-700 | 株 | 4 |
| 18 | 落叶灌木(社区、单位类) 枣树D20 | 株 | 2 |
| 19 | 常绿灌木(社区、单位类) 花架常春藤 满铺 | 株 | 30 |
| 20 | 常绿乔木(社区、单位类) 榉树D15-20 | 株 | 3 |
| 21 | 落叶灌木(社区、单位类) 紫荆 H200 | 株 | 4 |
| 22 | 落叶乔木(社区、单位类) 水杉Φ30-40 | 株 | 5 |
| 23 | 落叶乔木(社区、单位类) 乌桕Φ20-25 | 株 | 3 |
| 24 | 落叶灌木(社区、单位类) 白玉兰Φ20-23 | 株 | 3 |
| 25 | 落叶灌木(社区、单位类) 木槿Φ13-15 | 株 | 5 |
| 26 | 落叶灌木(社区、单位类) 榆叶梅D12-15 | 株 | 6 |
| 27 | 球型植物(社区、单位类) 红花檵木球P120-130 | 株 | 11 |
| 28 | 球型植物(社区、单位类) 海桐球P150-160 | 株 | 6 |
| 29 | 球型植物(社区、单位类) 海桐球P170-180 | 株 | 7 |
| 30 | 常绿乔木(社区、单位类) 茶花Φ10 H200 | 株 | 5 |
| 31 | 球型植物(社区、单位类) 红叶石楠球P170-180 | 株 | 2 |
| 32 | 常绿乔木(社区、单位类) 栾树Φ35-40 | 株 | 3 |
| 33 | 常绿灌木(社区、单位类) 枇杷树Φ35-40 | 株 | 2 |
| 34 | 常绿乔木(社区、单位类) 柚子树Φ20-25 | 株 | 5 |
| 35 | 常绿乔木(社区、单位类) 盘槐 D10 | 株 | 2 |
| 36 | 落叶灌木(社区、单位类) 腊梅P300 H250 | 株 | 1 |
| 37 | 常绿灌木(社区、单位类) 石楠H500-600 | 株 | 2 |
| 38 | 全景(社区、单位类) 铁树D30 P160-180 | 株 | 2 |
| 39 | 双排绿篱(社区、单位类) 珊瑚H100-110 | m2 | 556 |
| 40 | 地被(社区、单位类) 麦冬 | m2 | 318 |
| 41 | 双排绿篱(社区、单位类) 红叶石楠H110 | m2 | 90 |
| 42 | 双排绿篱(社区、单位类) 红叶石楠H100 | m2 | 95 |
| 43 | 片植绿篱(社区、单位类) 八角金盘H200-300 | m2 | 75 |
| 44 | 双排绿篱(社区、单位类) 女贞H55-60 | m2 | 58 |
| 45 | 双排绿篱(社区、单位类) 日本女贞H90 | m2 | 23 |
| 46 | 双排绿篱(社区、单位类) 红花檵木 | m2 | 160 |
| 47 | 片植绿篱(社区、单位类) 茶梅 | m2 | 41 |
| 48 | 片植绿篱(社区、单位类) 金边黄杨 | m2 | 122 |
| 49 | 片植绿篱(社区、单位类) 十大功劳 | m2 | 35 |
| 50 | 暖地型草坪(社区、单位类) 百慕达 | m2 | 896 |
| 51 | 双排绿篱(社区、单位类) 海桐绿篱 | m2 | 92 |
| 52 | 竹类(社区、单位类) 竹子H500-600 | m2 | 60 |
| 53 | 片植绿篱(社区、单位类) 南天竹H150 | m2 | 40 |
| 54 | 片植绿篱(社区、单位类) 杜鹃 | m | 9 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

9.2.2行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

9.2.3园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

9.2.4对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

9.2.5绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

9.2.6认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.2.7认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

9.2.8 胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

9.2.9 绿化养护频次要求：

绿化养护频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次以上 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 栏杆油漆 | 一年油漆二次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

9.3  管理要求

9.3.1在政府办公区域绿化养护要控制噪音，割草皮等使用机械设备操作尽量安排在周六、日进行；

9.3.2病虫害防治不得在工作日进行。

9.4其他相关要求

根据区域的实际情况每季提出养护管理的实施方案和月工作计划，确保植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛。通过对各类植物的人工干预，营造优美景观。树木养护成活率100%，若发生死亡由承包单位按同等规格无条件补偿。参与绿化养护考核，不合格者相应扣除养护费。

（一）绿地的景观标准

根据责任区域的实际情况每季提出绿化养护实施方案和月工作计划的前提下严格执行养护技术规范。

1、植物群落结构：

群落合理完整，层次丰富，黄土不裸露，树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。

2、树木生长：

树形完美，枝叶茂盛，季相分明，针叶树保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态，地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。

3、花卉布置：

花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。

4、草坪养护：

草种纯，生长茂盛，按时修剪，施肥，浇水，无空秃现象。

5、杂草控制：

无大型野草，无缠绕性攀援杂草。无明显杂草。

6、病虫害防治：

基本无危害，虫害危害概率在5%以下，食叶性害虫小于5%，刺吸性害虫小于10%，蛀干性害虫小于3%。有植保网络，有专职植保员，专职负责监督巡视，发现虫情及时采取措施；维护生态平衡，贯彻“预防为主、综合治理”的方针，发现虫情及时报告，及时反馈治理情况；对常见的“蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨、天牛、木囊蛾、杜鹃网蝽、樟脊网蝽” 和“线虫病、病毒病、霉污病、白粉病、香樟黄化病”等病虫害治理，必须用生物药剂喷打或采取人工捕捉，严禁施用剧毒化学药剂。

7、环境卫生：

绿地整洁，无成积垃圾。

8、保洁日常养护要求

1)道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天3度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

2)道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

3)养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

4)保持废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

5)日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

6)遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

7)保洁频次要求

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁范围 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 机关大院和社区事务受理服务中心沿线的街旁绿地和道路绿地等 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |  |

8)垃圾要求统一收集分类后由专业单位进行清运。

（二）绿地养护技术标准

1、修剪：

1）乔、灌木修剪到位，无死株、枯枝、枯梢及残枝败叶，无明显病虫害；

2）乔木修剪以调整树型，均衡树势，使其通风透光为目的，剪口平整，剪口直径大于3厘米的，剪口涂防腐剂；

3）花灌木修剪以自然形为主，适当修去过密枝条，保证透光、透风，病虫枝、断裂枝一律修去；

4）多年生攀援植物每年一次翻蔓，清理枯枝，疏删老弱的藤蔓；

5）绿篱修剪以整形为主，休眠期稍重剪，生长期宜轻剪。

2、松土、除草：

1）中耕初草有效控制杂草，乔木和灌木下的大型野草铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓及恶性杂草；

2）树木根部附近的土壤要保持疏松，对易板结的土壤，在蒸腾旺季或抗旱季节须每月松土一次；

3）对地被植物还未满覆盖的树坛，及时除草、中耕，中耕时要防止损伤地被植物根系和地下茎。

3、施肥：

1）根据不同树种和树木生长情况适时施肥，乔木施肥以胸径每3厘米施一公斤堆肥为标准（开花结果的乔木适当增加施肥量），花灌木在花前适当追肥（以施磷肥、钾肥为主），花后适当多施基肥（以堆肥为主）。

4、保洁：

1）做到每次室外绿化养护后及时清理现场垃圾及废弃物。

2）水面无废弃物，无树枝、树叶等漂浮物、无水草丛生、藻类繁殖、池底无杂物。

5、花坛养护：

1）花坛应根据树坛环境和观赏艺术要求进行设计；

2）花坛在种植草花前必须精耕细作，施足基肥，清除土壤中的石块、草根等垃圾；

3）花坛季季有花，做到花卉种类、品种配置得体，图案美观、线条清晰，具有整体观赏效果。草花选择生长健壮、无病虫害、大小均匀；

4）及时换花，始花期上花坛。花卉植株生长健壮、花色艳丽，株行距适宜，不露底土。

5）种植后及时浇水，一周后视生长情况追施肥料。保持花坛内无明显缺株、无空秃，无杂草、垃圾杂物；

6）及时清理宿根花卉的枯叶、败花，保持土壤疏松，在生长旺季追施肥料1～2次。冬季需挖掘养护的宿根花卉应在地上部分枯萎后，及时挖掘养护。做好露天越冬宿根花卉的保暖工作。

6、草坪养护：

1）早春或草坪开始生长时加一次拌和肥料的细土；

2）在春季或秋季进行松土；

3）在早春前一、二个星期，施有机复合肥或硫酸铵、硝酸钠等肥料，每年测试土壤酸碱度，如酸性过高，可施一次石灰，中和酸性；

4）夏季如遇干旱要进行灌溉，每周二次并浇透；

5）草坪生长期间，根据不同草种控制草坪高度；

6）草坪与路边、草坪与花坛间隔清楚，界线明显，草边应形成斜面，有利于排水；

7）草坪无明显空秃，无大型杂草，无明显病虫害。

7、防台防汛：

1）建立防台防汛领导小组和抢险工作小组，做好防台防汛物资准备；

2）在台风汛期来临前夕，对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密及立地条件差等实际情况，分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等措施；

3）对易积水的绿地及时做好排涝（加土平整、开沟排涝）工作。

（三）绿化基础资料

建立必须的植物养护技术档案，要及时收集、记录、整理有关的养护事项。

1、移（种）植植物。按植物分类做好记录，包括区域名称、品种、规格、来源、移（种）植时间、养护措施及最终效果等。

2、死亡树木淘汰。区域名称、品种规格、残废原因、死亡日期、淘汰日期、经过何种措施抢救、淘汰人、主管人等。

3、按时上报各类养护计划、汇报、统计报表等。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 |  | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 绿化专业 |
| 2 | 专业技术人员 | 技术员 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 绿化工 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 上树工 |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 安全员 |  |  | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |
| 备注：表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

10.1.3一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配置岗位人数（最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 7 |  |
|  |  | 保洁工 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |

10.2 机械设备配置表

| 序号 | 机械或设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2吨货运车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 割灌机 | 台 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 绿篱修剪机 | 台 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 绿地水泵 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 球形绿篱机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 自走割草机 | 台 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 油锯 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 其他设备及物资 |  |  |  | 投标人自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）投标人承诺中标后一个月内提供以上自有或租赁机械相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1安全文明施工措施与要求

11.1.1主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同， 为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2.10 项目过程中产生的垃圾由中标人做好垃圾分类后集中到采购人指定地点堆放，统一处理。

11.2应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ 级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件， 积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话。

11.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理要求

13.1 适用范围

本考核管理适用范围为唐镇人民政府、社区事务受理服务中心、敬老院及残联绿化。

13.2 考核内容

13.2.1绿化设施：包括招标范围内的所有公共绿地。

13.2.2综合治理：包括防火防汛防台、绿地侵占治理、偷倒渣土处理等综合治理工作。

13.2.3内业资料：包括基础资料、日常记录、计划预案、绿带资产四部分组成。

13.2.4基础资料：包括养护标段内设施量、养护标段示意图、养护作业分配情况、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络职责等。

13.2.5日常记录：包括日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等。

13.2.6计划预案：包括养护计划（年度、月度、阶段）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

13.2.7绿带资产：包括年度苗木资产、年度设施资产及季度苗木变动情况等。

13.2.8信访投诉处理：包括网格中心、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理情况。

13.3 考核方式

13.3.1季度考核总分为100分制，季度考核每季进行一次评分（唐镇绿化养护考核评分表见附表1）。考核结果分三个档次，90分（含）以上为优秀，80分（含）至90分为合格，80分以下为不合格。

唐镇人民政府、社区事务受理服务中心、敬老院及残联绿化根据养护标段当季参加重大活动保障、市区两级层面表彰、媒体正面报道、应急抢险响应等表现情况在季度考核总分的基础上酌情加分，每项加1-2分，最高加5分。

13.4 经费核拨

13.4.1本项目养护费用按季度支付，每季度支付合同金额的25%计算，先实施后支付，每季度最后一周进行考核，采购人根据考核结果支付当季度养护费用，核减款（如有）在当季度养护费中扣除。

考核得分及扣除比例（当季养护费用为：合同金额的25%）

| 序号 | 季度考核得分 | 档次 | 考核结果支付计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90分以上（含90分） | 优秀 | 全额支付当季养护费用 |
| 2 | 80-90分（含80分） | 合格 | 扣除当季养护费用的5% |
| 3 | 80分以下 | 不合格 | 扣除当季养护费用的10% |

12.4.2全年三次考核80分以下的中标供应商，自行终止服务合同，不再续签下一年度物业合同。

附表1：

唐镇绿化养护考核评分表

被考核单位：                                    考核日期：      年   月   日

| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项 总分 | 问题 扣分 /个 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护作业 （70分） | 绿地 养护 （35分） | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花坛四季有花。花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在 5%以下，食叶性害虫小于 5%，刺吸性害虫小于 10%，蛀干性害虫小于 3%。绿地无严重有害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效（冬季需施用有机肥）；干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 9 | 环境卫生：绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时。 | 3 | 1 |  |
|  | 树木 养护 （28分） | 10 | 植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 11 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 12 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 13 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致，特殊情况须经设施管理单位认可后实施。 | 4 |  |  |
|  |  | 14 | 无缺株、死株，植株不倾斜。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 15 | 无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 5 | 1 |  |
|  |  | 16 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过 5%，其中蛀干性害虫危害率不超过 3%。 | 3 | 1 |  |
|  | 行业 规范 （7分） | 17 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 18 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2 人以上）、干私活的。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 19 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 3 | 1 |  |
|  |  | 20 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 2 | 1 |  |
| 信访投诉 （15 分） | 及时 处置 | 21 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 6 | 1 |  |
|  | 及时 回复 | 22 | 投诉处置后，应及时回复。 | 6 | 1 |  |
|  | 满意度 | 23 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 3 | 1 |  |
| 人员设备管理 （5分） | 人员 | 24 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 3 | 1 |  |
|  | 设备 | 25 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 2 | 1 |  |
| 应急保障 （5分） | 组织 机构 | 26 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 2 | 1 |  |
|  | 抢险 队伍 | 27 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 | 1 |  |
|  | 抢险 物资 | 28 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 | 1 |  |
|  | 应急 值守 | 29 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 | 1 |  |
| 安全文明 （5 分） | 安全 诚信 | 30 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 | 1 |  |
|  | 责任 体系 | 31 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 | 1 |  |
|  | 规范 作业 | 32 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 | 1 |  |
|  | 应急 处置 | 33 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 | 1 | 1 |  |
|  | 文明 作业 | 34 | 做到养护工作规范有序，便民利民，工完料清场地清。 | 1 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |

注：单项分数扣满为止

考核部门：                              考核人员：

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标供应商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.2 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.3 养护管理内业资料具体内容包括：

14.3.1 管理资料

14.3.1.1内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）绿化养护计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

14.3.1.2岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照唐镇绿化养护服务执行。

## 四、投标报价须知

### 16 投标报价依据

16.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

16.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

16.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

16.4 设施量清单

16.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

16.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

16.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 17 投标报价内容

17.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

17.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

17.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

17.4 投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格即可，后一（两）年度原则上按照第一年中标价格签订合同。

### 18 投标报价控制性条款

18.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

18.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★18.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

18.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

18.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 19促进中小企业发展

★19.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。