# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：公园养护及零星绿地绿化养护

### 3 项目地点

包件1：三林楔形绿地东片区55、56地块防护绿地，按二级绿地标准养护，位于浦东新区三林镇，东至济阳路，西至涵林路，南至外环高速线，北至三林北港。

包件2：三林滨江绿地南片区5、7、8、9号地块，按一级绿地标准养护，位于上海市浦东新区三林镇，东至涵林路、西至耀龙路、北至华夏西路、南靠外环辅道。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

包件1：招标范围为三林楔形绿地东片区55、56地块绿化养护，主要工作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等），绿地内各类元素（园路、小品、桥梁、公共厕所、上下水管道、电力管线、照明、监控、建筑、垃圾箱、景观廊架、园椅、坐凳等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。

包件2：招标范围为三林滨江南片区水之谷5号地块、三林滨江南片区风之谷7号地块、三林滨江南片区森之谷8号地块、三林滨江南片区森之谷9号(水森林)地块的绿化养护，主要工作内容包括但不仅限于绿地内的绿化养护（浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等），水体维护（清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等），绿地内各类元素（建筑、路、桥、广场、公共厕所、围墙、园椅、坐凳、垃圾箱（桶）、小品、标识标牌、上下水管道、电力管线、照明、监控、广播等）的日常维护、养护管理及其他工作（景观提升、设施增添、重大节日保障等）。

4.2合同履约期限：本项目服务期为2个月，暂定起讫日期为2026年11月1日起到2026年12月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

7.2 支付方式

采购人根据考核结果，按月度支付养护费。采购人可以依据财政资金申请情况调整资金支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 包件1：零星绿地绿化养护-三林楔形绿地55、56地块

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

8.4《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

8.5《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

8.6《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

8.7《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单（日常养护经费）

设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 90566.2 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 桥梁、铺装面积 | ㎡ | 9365.36 | 其中黑色沥青园路5872.02㎡、透水砖园路2202.20㎡、PC砖广场956.44㎡、景观小品面积334.7㎡、合计9365.36㎡。 定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、钢构件除锈油漆、维修铺装松动加固、凿处破损、修补裂缝缺损等。 |
| 3 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修管道，检修调换阀门、龙头、洁具等，日常保洁等。 |
| 4 | 上水、下水维护工程 | 项 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等。（服务范围包括整块绿地） |
| 5 | 电力、照明、监控等维护工程 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；支付水、电费等费用；排除故障等。（服务范围包括整块绿地） 包括路灯84个、音响3个、草坪灯55个、射树灯38个、监控摄像24个。 |
| 6 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生，清扫其他各类设施设备等。（服务范围包括整块绿地） |
| 7 | 建筑维护 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙油漆、门窗、地坪维修。 |
| 8 | 垃圾箱 | 个 | 30 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双桶废物箱30个）。 |
| 9 | 景观廊架 | 座 | 2 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈刷油漆、木构件面清底刷油漆、检修扶正、加固等。 |
| 10 | 园椅、坐凳 | m | 361.78 | 清洗保洁、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆等。其中条形座凳23.26米，矮墙座凳338.52米。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 现有苗木情况

现有苗木清单

| 序号 | 名称 | 规格 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（cm） | 冠幅（cm） | 胸径、地径d（cm） |  |  |  |
| 1 | 丛生朴树 | 701-750 | 401-450 | 18.1-20 | 株 | 3 |  |
| 2 | 丛生香樟 | 701-750 | 401-450 | 18.1-20 | 株 | 3 |  |
| 3 | 丛生紫荆 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 59 |  |
| 4 | 丛生紫薇 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 9 |  |
| 5 | 构树 | 701-750 | 401-450 | 30-32 | 株 | 1 |  |
| 6 | 光皮梾木 | 451-500 | 281-320 | 12.1-14 | 株 | 9 |  |
| 7 | 广玉兰 | 601-650 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 85 |  |
| 8 | 国槐A | 701-750 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 67 |  |
| 9 | 国槐B | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 57 |  |
| 10 | 合欢 | 701-750 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 2 |  |
| 11 | 河桦 | 551-600 | 251-301 | 12.1-14 | 株 | 14 |  |
| 12 | 红果榆 | 601-650 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 10 |  |
| 13 | 黄连木 | 651-700 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 15 |  |
| 14 | 榉树A | 851-900 | 401-450 | 18.1-20 | 株 | 49 |  |
| 15 | 榉树B | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 90 |  |
| 16 | 苦楝 | 651-700 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 7 |  |
| 17 | 榔榆 | 701-750 | 351-400 | 18.1-20 | 株 | 5 |  |
| 18 | 乐昌含笑A | 601-650 | 351-400 | 18.1-20 | 株 | 62 |  |
| 19 | 乐昌含笑B | 551-600 | 301-350 | 12.1-14 | 株 | 30 |  |
| 20 | 乐东拟 | 601-650 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 6 |  |
| 21 | 柳杉A | 700-800 | 400-500 | 16-18 | 株 | 8 |  |
| 22 | 柳杉B | 501-550 | 281-320 | 10.1-12 | 株 | 2 |  |
| 23 | 柳叶栎 | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 16 |  |
| 24 | 柳叶栎A | 601-650 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 1 |  |
| 25 | 栾树A | 701-750 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 52 |  |
| 26 | 栾树B | 701-750 | 351-400 | 12.1-14 | 株 | 53 |  |
| 27 | 墨西哥落羽杉A | 1001-1100 | 551-600 | 24.1-25 | 株 | 133 |  |
| 28 | 墨西哥落羽杉B | 901-1000 | 501-550 | 20.1-22 | 株 | 61 |  |
| 29 | 墨西哥落羽杉C | 651-700 | 301-350 | 14.1-16 | 株 | 47 |  |
| 30 | 墨西哥落羽杉D | 801-850 | 401-450 | 12.1-14 | 株 | 6 |  |
| 31 | 娜塔栎A | 701-750 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 40 |  |
| 32 | 娜塔栎B | 601-700 | 351-400 | 14.1-16 | 株 | 81 |  |
| 33 | 娜塔栎C | 361-420 | 181-220 | 12.1-14 | 株 | 131 |  |
| 34 | 女贞A | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 22 |  |
| 35 | 女贞B | 501-550 | 281-320 | 16.1-18 | 株 | 81 |  |
| 36 | 朴树A | 850-900 | 401-450 | 18.1-20 | 株 | 15 |  |
| 37 | 七叶树 | 651-700 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 28 |  |
| 38 | 三角枫 | 651-700 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 60 |  |
| 39 | 湿地松A | 501-550 | 281-320 | 16.1-18 | 株 | 75 |  |
| 40 | 湿地松B | 351-400 | 251-301 | 12.1-14 | 株 | 18 |  |
| 41 | 水杉A | 651-700 | 301-350 | 12.1-14 | 株 | 96 |  |
| 42 | 水杉B | 501-550 | 281-320 | 10.1-12 | 株 | 83 |  |
| 43 | 水杉C | 451-500 | 251-280 | 18-20 | 株 | 34 |  |
| 44 | 特选朴树 | 850-900 | 500-550 | 40-42 | 株 | 2 |  |
| 45 | 特选香樟 | 1201-1300 | 801-900 | 38-40 | 株 | 1 |  |
| 46 | 蚊母A | 601-650 | 351-400 | 26-28 | 株 | 6 |  |
| 47 | 乌桕 | 701-750 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 43 |  |
| 48 | 无患子A | 701-750 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 5 |  |
| 49 | 无患子B | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 7 |  |
| 50 | 香樟A | 601-650 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 269 |  |
| 51 | 香樟B | 451-500 | 281-320 | 12.1-14 | 株 | 184 |  |
| 52 | 香樟C | 701-750 | 401-450 | 26-28 | 株 | 30 |  |
| 53 | 香樟D | 601-650 | 351-400 | 22-24 | 株 | 37 |  |
| 54 | 雪松A | 551-600 | 331-361 |  | 株 | 167 |  |
| 55 | 雪松B | 351-400 | 251-301 |  | 株 | 43 |  |
| 56 | 雪松C | 700-800 | 350-450 |  | 株 | 8 |  |
| 57 | 杨梅 | 351-400 | 301以上 |  | 株 | 18 |  |
| 58 | 银杏A | 851-900 | 351-400 | 18.1-20 | 株 | 32 |  |
| 59 | 银杏B | 601-650 | 351-400 | 14.1-15 | 株 | 95 |  |
| 60 | 银杏C | 851-900 | 351-400 | 24.1-25 | 株 | 9 |  |
| 61 | 榆树 | 1100-1300 | 500-600 | 16.1-18 | 株 | 20 |  |
| 62 | 杂交马褂木 | 651-700 | 351-400 | 16.1-18 | 株 | 22 |  |
| 63 | 造型乌桕 | 601-650 | 301-350 | 18.1-20 | 株 | 2 |  |
| 64 | 中山杉A | 651-700 | 301-350 | 12.1-14 | 株 | 115 |  |
| 65 | 中山杉B | 501-550 | 281-320 | 10.1-12 | 株 | 177 |  |
| 66 | 中山杉C | 700-800 | 400-500 | 14-16 | 株 | 7 |  |
| 67 | 紫薇 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 2 |  |
| 68 | 紫玉兰A | 301-350 | 241-270 | d12.1-14 | 株 | 41 |  |
| 69 | 紫玉兰B | 241-270 | 151-180 | d10.1-11 | 株 | 15 |  |
| 70 | 白玉兰 | 301-350 | 241-270 | d14.1-16 | 株 | 22 |  |
| 71 | 碧桃 | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 18 |  |
| 72 | 碧桃 | 321-350 | 251-270 | d14.1-16 | 株 | 28 |  |
| 73 | 槟柃 | 121-130 | 101-121 |  | 株 | 21 |  |
| 74 | 垂丝海棠 | 231-250 | 161-170 | d7.1-8 | 株 | 78 |  |
| 75 | 二乔玉兰A | 391-420 | 241-270 | d12.1-14 | 株 | 82 |  |
| 76 | 二乔玉兰B | 361-390 | 211-240 | d10.1-11 | 株 | 25 |  |
| 77 | 法国冬青 | 181-200 | 41-50 |  | 株 | 90 |  |
| 78 | 红枫A | 301-350 | 241-270 | d14-16 | 株 | 38 |  |
| 79 | 红枫B | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 4 |  |
| 80 | 红梅A | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 47 |  |
| 81 | 红梅B | 241-270 | 151-180 | d8.1-10 | 株 | 30 |  |
| 82 | 红叶李A | 341-370 | 261-280 | d12.1-14 | 株 | 47 |  |
| 83 | 红叶李B | 241-270 | 151-180 | d10.1-11 | 株 | 122 |  |
| 84 | 丛生南天竹 | 81-110 | 121-130 |  | 株 | 72 |  |
| 85 | 红运玉兰A | 301-350 | 241-270 | d12.1-14 | 株 | 26 |  |
| 86 | 红运玉兰B | 241-270 | 151-180 | d10.1-11 | 株 | 33 |  |
| 87 | 花石榴 | 391-420 | 241-270 | d12.1-14 | 株 | 32 |  |
| 88 | 鸡爪槭A | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 4 |  |
| 89 | 鸡爪槭B | 241-270 | 151-180 | d8.1-10 | 株 | 17 |  |
| 90 | 鸡爪槭C | 301-350 | 241-270 | d15-16 | 株 | 3 |  |
| 91 | 结香 | 121-150 | 121-150 |  | 株 | 11 |  |
| 92 | 金桂A | 401-450 | 301以上 |  | 株 | 96 |  |
| 93 | 金桂B | 201-250 | 201-220 |  | 株 | 323 |  |
| 94 | 金枝国槐 | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 75 |  |
| 95 | 科罗拉多蓝杉 | 251-301 | 181-200 |  | 株 | 4 |  |
| 96 | 苦丁茶 | 300 | 300 |  | 株 | 13 |  |
| 97 | 连翘 | 80-100 | 80-100 |  | 株 | 30 |  |
| 98 | 美人茶 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 8 |  |
| 99 | 美人梅 | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 62 |  |
| 100 | 木芙蓉 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 4 |  |
| 101 | 木槿 | 201-250 | 251-280 | d7.1-8 | 株 | 12 |  |
| 102 | 染井吉野樱A | 301-350 | 241-270 | d16.1-18 | 株 | 10 |  |
| 103 | 染井吉野樱B | 301-350 | 241-270 | d14.1-16 | 株 | 86 |  |
| 104 | 染井吉野樱C | 301-350 | 241-270 | d10.1-12 | 株 | 60 |  |
| 105 | 山楂 | 251-300 | 241-270 | d14.1-16 | 株 | 46 |  |
| 106 | 伞房决明 | 110-120 | 80-100 |  | 株 | 9 |  |
| 107 | 石楠A | 351-400 | 301以上 |  | 株 | 40 |  |
| 108 | 石楠B | 201-250 | 201-220 |  | 株 | 11 |  |
| 109 | 特选鸡爪槭 | 301-350 | 241-270 | d15-16 | 株 | 4 |  |
| 110 | 特选樱花 | 301-350 | 351-400 |  | 株 | 1 |  |
| 111 | 棕榈 | 451-500 | 281-320 | 14.1-15 | 株 | 16 |  |
| 112 | 无刺枸骨球 | 181-200 | 181-200 |  | 株 | 5 |  |
| 113 | 金叶构骨球 | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 53 |  |
| 114 | 海桐球 | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 9 |  |
| 115 | 龟甲冬青球 | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 6 |  |
| 116 | 瓜子黄杨球 | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 4 |  |
| 117 | 大叶黄杨球 | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 31 |  |
| 118 | 地中海荚蒾球 | 181-200 | 181-200 |  | 株 | 6 |  |
| 119 | 红叶石楠球A | 251-280 | 251-280 |  | 株 | 14 |  |
| 120 | 红叶石楠球B | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 13 |  |
| 121 | 亮晶女贞球 | 121-130 | 121-130 |  | 株 | 18 |  |
| 122 | 矮麦冬 | 10-15 | 15-20 |  | m² | 416 | 25株/m² |
| 123 | 八角金盘 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 3021 | 16株/m² |
| 124 | 八仙花 | 20-25 | 25-30 |  | m² | 152 | 16株/m² |
| 125 | 白三叶 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 1778 | 籽播 |
| 126 | 冰岛虞美人 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 459 | 16株/m² |
| 127 | 波斯菊 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 908 | 25株/m² |
| 128 | 彩叶桂 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 1736 | 36株/m² |
| 129 | 草坪 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 26268 | 满铺，百慕大 |
| 130 | 茶梅 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 826 | 49株/m² |
| 131 | 常春藤 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 770 | 16株/m² |
| 132 | 常绿萱草 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 369 | 25株/m² |
| 133 | 春鹃 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 2445 | 25株/m² |
| 134 | 葱兰 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 883 | 25株/m² |
| 135 | 大花滨菊+波斯菊 | 18-20 | 25-30 |  | m² | 375 | 1:1混种，25株/m² |
| 136 | 大吴风草 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 1103 | 16株/m² |
| 137 | 大叶黄杨 | 31-40 | 25-30 |  | m² | 2276 | 25株/m² |
| 138 | 大叶栀子 | 40-50 | 30-40 |  | m² | 98 | 9株/m² |
| 139 | 二月兰 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 925 | 籽播 |
| 140 | 粉黛乱子草 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 331 | 16株/m² |
| 141 | 丰花月季 | 25-35 | 25-35 |  | m² | 164 | 25株/m² |
| 142 | 扶芳藤 | 20-30 | 15-20 |  | m² | 29 | 16株/m²，L20-30 |
| 143 | 高杆南天竹 | 40-60 | 30-40 |  | m² | 35 | 9株/m² |
| 144 | 龟甲冬青 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 142 | 36株/m² |
| 145 | 红花继木 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 430 | 49株/m² |
| 146 | 红叶石楠 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 3453 | 25株/m² |
| 147 | 花境 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 120 | 49株/m² |
| 148 | 花叶络石 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 322 | 36株/m² |
| 149 | 花叶蔓 | 20-30 | 15-20 |  | m² | 861 | 16株/m²，L20-30 |
| 150 | 火棘 | 31-40 | 25-30 |  | m² | 225 | 25株/m² |
| 151 | 火焰南天竹 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 816 | 25株/m² |
| 152 | 吉祥草 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 1830 | 25株/m² |
| 153 | 金边黄杨 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 1834 | 25株/m² |
| 154 | 金焰绣线菊 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 19 | 36株/m² |
| 155 | 金边麦冬 | 10-15 | 15-20 |  | m² | 352 | 25株/m² |
| 156 | 金鸡菊+硫华菊 | 18-20 | 25-30 |  | m² | 228 | 1:1混种，25株/m² |
| 157 | 金森女贞 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 1024 | 25株/m² |
| 158 | 金丝桃 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 1058 | 25株/m² |
| 159 | 金叶石菖蒲 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 1227 | 36株/m² |
| 160 | 金钟连翘 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 538 | 16株/m² |
| 161 | 金钟连翘+八角金盘 | 60-80 | 60-80 |  | m² | 668 | 16株/m² |
| 162 | 蓝亚麻+天人菊 | 18-20 | 25-30 |  | m² | 293 | 25株/m² |
| 163 | 亮晶女贞 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 66 | 25株/m² |
| 164 | 亮绿忍冬 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 364 | 16株/m² |
| 165 | 柳叶马鞭草 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 1373 | 16株/m² |
| 166 | 六道木 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 156 | 25株/m² |
| 167 | 麦冬 | 10-15 | 15-20 |  | m² | 7489 | 25株/m² |
| 168 | 蔓长春花 | 20-30 | 15-20 |  | m² | 751 | 16株/m²，L20-30 |
| 169 | 美女樱 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 35 | 25株/m² |
| 170 | 千鸟花 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 943 | 16株/m² |
| 171 | 紫叶千鸟花 | 25-30 | 15-20 |  | m² | 105 | 36株/m² |
| 172 | 箬竹 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 550 | 16株/m² |
| 173 | 洒金珊瑚 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 330 | 16株/m² |
| 174 | 伞房决明 | 110-120 | 80-100 |  | m² | 117 | 1株/m² |
| 175 | 珊瑚绿篱 | 180.00 | 40.00 |  | m² | 26 | 双排种植，10株/㎡ |
| 176 | 肾蕨 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 122 | 16株/m² |
| 177 | 十大功劳 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 653 | 16株/m² |
| 178 | 石蒜+兰花三七 | 18-20 | 25-30 |  | m² | 7164 | 1:1混种，25株/m² |
| 179 | 石竹 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 7 | 36株/m² |
| 180 | 时令花卉 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 195 | 49株/m²,一年换3次 |
| 181 | 桃叶珊瑚 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 352 | 16株/m² |
| 182 | 天蓝苜蓿 | 10-15 | 10-15 |  | m² | 3402 | 籽播 |
| 183 | 五彩南天竹 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 82 | 25株/m² |
| 184 | 细叶芒 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 613 | 16株/m² |
| 185 | 小叶栀子 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 354 | 25株/m² |
| 186 | 野菊花 | 10-15 | 15-20 |  | m² | 1832 | 籽播 |
| 187 | 玉簪 | 31-40 | 25-30 |  | m² | 170 | 25株/m² |
| 188 | 栀子花 | 31-40 | 25-30 |  | m² | 443 | 25株/m² |
| 189 | 紫花地丁 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 4301 | 籽播 |
| 190 | 紫娇花 | 10-15 | 15-20 |  | m² | 1885 | 36株/m² |
| 191 | 紫穗狼尾草 | 20-25 | 15-20 |  | m² | 919 | 25株/m² |
| 192 | 白芨（间种红花石蒜） | 25-30 | 25-30 |  | m² | 102 | 白芨25株/m²，红花石蒜6株/m² |
| 193 | 银姬小腊 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 27 | 25株/m² |
| 194 | 百子莲 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 4 | 25株/m² |

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1 总则

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2 日常养护要求

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

9.4绿化日常养护要求

9.4.1保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品油漆 | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 剥芽 | 一年二次 |

9.4.2质量要求

（1）绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

（2）园林小品、绿地及附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

（3）桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。

（4）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.5公共厕所日常保洁要求

9.5.1通用要求

（1）公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、物品使用、设施设备维修及日常检查等内容。

（2）公共厕所保洁服务人员应经过培训，按作业流程规范保洁。

（3）公共厕所保洁应至少满足常规保洁作业要求，有条件的公共厕所应根据建设等级和实际情况，采用专用设备进行深度保洁。

9.5.2常规保洁作业要求

（1）公共厕所开放前作业应符合如下要求：a）检查公共厕所配置的洗手液（皂）、手纸、消毒液、一次性坐垫等服务用品，缺失部分将其补齐；b）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、照明、通风、排污、智能感知、检测和服务等设施设备，发现问题应及时报备、维修；c）检查便民服务箱中的便民服务用品，缺失部分应及时补齐；d）清扫公共厕所市容环境卫生责任区，洗扫坡道、台阶，定期检查外墙、屋顶；e）擦拭公共厕所的各类标识标牌、门窗、隔断板。

（2）公共厕所开放期间作业应符合如下要求：a）应做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换；b）公共厕所内垃圾容器应内置垃圾袋，收集垃圾后应扎紧袋口并及时清除；不具备及时清除条件的公共厕所，垃圾收集后应密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；c）应对公共厕所内湿滑区域、便器、便池及时进行清理，清理时应设置标有“正在保洁”等提示性提示牌；d）雨雪天以及地面保洁时，应设置防滑标志、铺设防滑垫或采用其他防滑措施；e）公共厕所内应保持通风，当通风不满足室内空气质量要求时，应及时开启通风设备；f）公共厕所清洁工具使用后，应放置于工具间或隐蔽处，禁止将拖把、擦布等放在无障碍通道的扶手上晾晒；g）应及时补充厕所应配置的服务用品。

（3）公共厕所关门后作业应符合如下要求：a）清扫公共厕所市容环境卫生责任区；做好公共厕所内、外环境的卫生保洁工作；b）全面清洁男（女）厕间，冲洗便器、便池内部污迹，擦净周边部位（隔板、扶手、便器外部），擦洗墙面，拖干地面，并喷洒消毒液；c）清洁洗手台、洗手器具及周边，并喷洒消毒液；d）清除垃圾容器内垃圾，清洗垃圾容器并放回原处；e）各项保洁工作完毕后，清洁工具间（或工具箱）；工具间（箱）不应挪作他用，不应饲养宠物；保洁工具应存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中；f）关闭公共厕所内水阀，切断电源，关好门窗。

9.5.3深度保洁作业要求

（1）公共厕所深度保洁周期应符合如下要求：a）一类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/2周，二类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/4周，三类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/6周；b）节假日或重大活动期间宜根据人流量增加深度保洁频次。

（2）公共厕所的深度保洁应符合如下要求：a）婴儿护理台、等候位等有纺织类铺设的区域，应全面清洗、除螨；b）屋顶、墙面等涂料覆盖区域和边缝交界处应全面除尘、除垢；c）瓷砖、瓷片等铺设区域应全面清洗；d）镜面、玻璃等装饰区域应全面除锈、除斑；e）灯具、出风口等顶层设备应全面清洁、除菌；f）便器、便池的内沿、外沿、底部、出水孔、入水孔等部位应全面清理；g）空调、新风系统等通风设备应全面清洗；h）外围、厕内、厕位、厕内设备等市民易接触和细菌易产生的缝隙角落应全面保洁、消毒。

9.5.4公厕保洁应急保障要求

（1）公共厕所用厕人流突增时，保洁作业应符合如下要求：a）作业部门应增加保洁人员配置，保洁服务人员应加强保洁频次；b）应加强化粪池抽吸作业频次。

（2）公共厕所开放期间遇恶劣天气时，保洁作业应符合如下要求：a）当遇台风暴雨时，应做好防台防汛、化粪池清理、设施加固、地面防滑等工作；b）当遇寒冻低温天气时，应做好水管水表设备的防冰冻措施。

（3）公共厕所开放期间发生公共卫生事件时，保洁作业应符合如下要求：a）保洁服务人员应增加全面清洁和消毒频次；b）公共厕所保洁服务人员每天上岗前，应对健康状况进行监测，如有健康问题不得上岗；上岗时应穿戴防护工作服、工作帽、医用口罩、手套、工作鞋等个人防护用品；上岗前和作业完毕后应及时洗手消毒，更换、清洗个人防护用具。

（4）公共厕所停水、停电或维修等情况发生时，保洁作业应符合如下要求：a）应张贴告示，告知停用时间段；b）公共厕所停用时，应及时报修，并告知或指引用厕人员至临近公共厕所。

（5）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢时，保洁作业应符合如下要求：a）排污管道堵塞时应及时疏通；b）排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，当无法及时修复时，应张贴“设备维修”提示。

9.5.6保洁频次要求

清扫保洁作业时间要求

| 保洁等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 2 | 1 |

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |

9.6 管理要求

9.6.1中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.6.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位（如有）、审计单位（如有）等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、项目经理助理、技术人员、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 职称或资格要求 | 数量 | 提供的验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 园林专业中级及以上职称 | 1 | 职称证书扫描件 | 专职 |
| 2 | 项目经理助理 | 项目经理助理 | 园林专业中级及以上职称 | 1 | 职称证书扫描件 | 专职 |
| 3 | 技术人员 | 绿化工程师 | 园林专业中级及以上职称 | 1 | 职称证书扫描件 | 可兼职 |
| 4 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 5 | 其他专业技术人员 | 安全员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 6 | 其他专业技术人员 | 资料员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 7 | 其他专业技术人员 | 施工员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 8 | 其他专业技术人员 | 材料员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |

注：1、表中所有人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料（格式自拟）；2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用。

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 要求配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化技术工人（包括上树、草坪等） | 1 |  |
| 2 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 20 |  |

备注：表中一线劳动力可承诺在中标后项目实施前配置到位。

10.2 设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车（小型） | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 高压冲洗车（小型） | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 巡视车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 药水车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 发电机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 水泵 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 高枝修剪机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 割草机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 其他设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄标车车辆。

（2）中标后养护开始前提供所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件）。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来绿地损坏做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持绿地的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第一部分 浦东新区绿地养护管理考核办法（2025年修订版）

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 绿化报表资料

(1)病虫害观测及防治记录表（月报）

(2) 药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(3)绿化情况年度统计表（每年10月，本项目服务期内不涉及）

(4)绿化设备量汇总表（每年10月，本项目服务期内不涉及）

14.4.3 应急处置资料

（1）绿地灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.4 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区绿地养护管理考核办法（2025年修订版）执行。

### 16 现场组织

无。

## 包件2：公园养护经费-三林滨江绿地

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《上海市绿化条例》（修正版）2019

8.2《上海市园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

8.3《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

8.4《上海市花坛、花境技术规程》（DG/TJ08-66-2016）

8.5《上海市园林绿化草坪建植和养护技术规程》（DG/TJ08-67-2015）

8.6《上海市立体绿化技术规程》（DG/TJ08-75-2014）

8.7《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单（日常养护经费）

（1）三林滨江南片区水之谷5号地块-设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 137510.8 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 13667.1 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 10025.92 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 包括：道班房（两层）：占地面积349.2㎡、建筑面积621.2㎡；驿站（一层）：占地面积279.09㎡、建筑面积193.99㎡；服务中心及管理用房：占地面积：3276.43㎡，建筑面积分别为地下3051.1㎡和地上6159.63㎡，共计9210.73㎡。三个建筑总占地面积3904.72㎡（不含厕所面积315.68㎡），总建筑面积10025.92㎡（不含厕所面积315.68㎡）。 |
| 4 | 路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 20385 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 道路铺装总面积：20385㎡，其中，沥青面层：1394.46㎡，花岗岩混拼石板路（2.5米宽）：2094.18㎡，青石板花岗岩碎拼路（1.5米宽）：452.32㎡，园路（3米宽和5米宽，沥青面层）：16444.04㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 3 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等。 其中，服务中心及管理用房有2座厕所（面积分别为167.11㎡、39.46㎡），驿站有1座厕所（面积109.11㎡），共计315.68㎡。 |
| 8 | 围墙长度 | m | 138 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等。主要为金属围墙，长度138m。 |
| 9 | 椅、凳等 | 条 | 41 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等。 主要为竹木坐凳41条。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 28 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢材质双桶垃圾桶28个）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 6812.47 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 主要为叠石组团和点石6812.47吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 项 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 其中，指示牌50个，温馨提示牌271个，植物铭牌700个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 项 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR管）。 下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、HDPE250、HDPE300、HDPE600排水管）。 具体清单：消防水1900m，上水760m，雨水排水3500m，污水排水582m，雨水井134个；排水口37个、污水检查井32座、污水格栅井3座。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 包括：高杆灯（合杆）214个，室外配电箱3个，室内配电箱7个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络、求助等维护工程 | 项 | 1 | 检修调试电话、广播、监控、网络、求助系统的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、摄像机、求助终端、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 包括：摄像机45个，人井61个，手井253个。 |
| 16 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

（2）三林滨江南片区风之谷7号地块-设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 175208.1 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 1044.1 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 其中：自然景观水体面积622.4m²，人工景观水体面积421.7m² |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 494.97 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 包含两个建筑，其中，管理中心：总占地面积248.2m²，建筑面积248.2m²（不含厕所121.4m²）；驿站总占地面积246.77m²，建筑面积246.77m²（不含厕所123.63m²）。 |
| 4 | 路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 38534.83 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 道路铺装面积38534.83m² |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 305.97 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 水榭面积305.97m²。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等。 其中：管理中心厕所1座，面积为121.4 m²；驿站厕所1座，面积为123.63m²；总面积245.03m²。 |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等）。 |
| 9 | 椅、凳等 | 条 | 24 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等（竹木坐凳24条）。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 36 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢材质垃圾桶36个）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 15952.7 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 小品铺装，景观堆石，水景置石15952.7吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 项 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 其中：门头2套，导览牌8套，植物铭牌500套，景点介绍牌12套，风向标25套，各类指示、导引、温馨提示、警示标识驿站铭牌、科普展排牌等276套。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 项 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR管）。 下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600排水管）。 具体清单：上水321.72m，雨水排水3958.74m，污水排水206.2m，排水井78座，雨水口83座，污水检查井18座，污水格栅井2座，排水沟1718.16m。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 包括：驿站配电箱2台、管理中心配电箱2台室外配线箱7台、电缆井460个、高杆灯199个。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 项 | 1 | 检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 包括：智能化基站箱6个，多功能AI融合摄像机39台，室外枪式摄像机5台，户外信息发布屏4.1㎡。 |
| 16 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 |

（3）三林滨江南片区森之谷8号地块-设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 52879.8 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 1414.1 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 主要为自然景观水体，面积1414.1㎡ |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 0 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 |
| 4 | 路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 5226.4 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 内容如下：道路沥青铺装，面积5226.4m²； |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 0 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷 漆、检修栏杆、扶正加固等。 |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 1 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等(厕所面积为109.3㎡) |
| 8 | 围墙长度 | m | 0 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等（砖砌围墙、铸铁围墙、不锈钢围墙等） |
| 9 | 椅、凳等 | 条 | 25 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等。 主要为：竹木坐凳25条（坐凳面层为厚竹木，主体为镀锌方钢）。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢双桶垃圾箱18个） |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 1716 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 主要为黑山石1716吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 项 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 标识标牌包括：门头1个、总导览牌1个、风向标2个、景点介绍牌3个、温馨提示牌20个、警示牌12个、植物铭牌500套、厕所间标识10套、节约用水提示牌13套、当心财务提示牌20套、蹲坐便标识20套、公共厕所牌1套、自然科普牌2个。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 项 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR管）。 下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE160、 HDPE250、 HDPE300、 HDPE600排水管）。 具体清单如下： （1）给水：消防水管260m、自来水管192m、喷灌水管1242m。 （2）排水：雨水管1389m、雨水井52座、雨水口15个、排水明沟1570m、沟排出口43个；污水管428m、污水井13个、污水格栅井1座、污水检查井1座。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 包括：室外配电箱2台、高杆灯G4 33套、高杆灯G1 8套、智慧高杆灯H4 11套、智慧高杆灯H1 3套、强电井26座、弱电井73座、手工井57座。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 项 | 1 | 检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 包括：弱电智能基站箱2台、电子巡更系统11个、巡更终端2个、游客求助系统11台、智能灯杆弱电舱14台、IP网络室外音柱24个、多功能AI融合摄像机12台、室外前十摄像机2台、土壤检测器1套。 |
| 16 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 |

（4）三林滨江南片区森之谷9号(水森林)地块-设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护面积 | ㎡ | 71237.2 | 浇水排水、施肥防护、松土除草、调整补植、竖桩维护、除虫保洁、修剪整形、追肥复壮、控制杂草、补植换花、绑扎疏枝、更新换盆等。 |
| 2 | 水体维护面积 | ㎡ | 17747.3 | 清捞水面垃圾、漂浮物、植物落叶、枯枝、水体清洁补水、监测水质变化、水质达标、检修池体（壁）修补面层等(清捞等每天至少两次,水质需达到五类水以上)。 主要为人工水体，面积17747.3㎡。 |
| 3 | 建筑维护面积 | ㎡ | 421.41 | 检修屋面、检修门窗、内外墙乳胶漆、门窗梁柱等油漆、地坪检修、柱梁等构件油漆、检修、栏杆、封沿板、花边滴水等。 总计3栋，具体如下： - 管理用房：建筑占地面积99.2㎡； （2）垃圾压缩站：建筑占地面积198.5㎡； （3）森林驿站：建筑占地面积123.71㎡。 （不含厕所面积217.09㎡） |
| 4 | 路、桥、广场、铺装面积 | ㎡ | 12561.3 | 检修桥体、定期保洁、疏通泄水孔、翻修破损桥面接坡、栏杆维护、钢构件除锈油漆、检修木构件、木构件面清底刷漆、凿处破损、修补裂缝缺损。 包括：栈道及平台面积2129.12㎡；沥青道路及铺装10432.18㎡。 |
| 5 | 花架、亭、廊、装饰墙等面积 | ㎡ | 186.1 | 混凝土构件清底刷涂料、钢构件除锈油漆、木构件面清底刷漆、检修栏杆、扶正加固等。 两座木廊架面积为186.1㎡ |
| 6 | 健身游乐场地面积（含设施） | ㎡ | 0 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等 |
| 7 | 公共厕所 | 座 | 2 | 检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 其中：公共卫生间1:109㎡；公共卫生间2:108.09㎡。 |
| 8 | 围墙长度 | m | 412 | 检修墙面起壳龟裂和剥落、墙面清底刷涂料、检修瓦压顶、花边滴水、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 主要为：外环辅道侧60cm高真石漆挡土墙，长度为412m。 |
| 9 | 椅、凳等 | 条 | 21 | 清洗保洁、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、检修破损松动加固等。 主要为：竹木坐凳21条（坐凳面层为厚竹木，主体为镀锌方钢）。 |
| 10 | 垃圾桶（箱） | 个 | 18 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶，不锈钢垃圾桶18个）。 |
| 11 | 假山、叠石、点石等 | 吨 | 3039 | 检修基础、山体、踏步、栏杆（绳索）警示牌、清扫垃圾、种植穴加土、检查供水设施、假山石修补、保洁上光、检修其他附着设施等。 主要为散置景石3039吨。 |
| 12 | 其他（报廊、张贴栏、指示牌、植物铭牌、便民设施等） | 项 | 1 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 标识标牌包括：门头2个、总导览牌3个、风向标2个、景点介绍牌4个、温馨提示牌25个、警示牌55个、植物铭牌500套、厕所间标识12套、节约用水提示牌60套、当心财务提示牌48套、蹲坐便标识48套、公共厕所牌4套、自然科普牌3个、地贴警示带600m、科普展示牌8套。 |
| 13 | 上水、下水维护工程 | 项 | 1 | 上水：检修管道连接管和试水；检修调换阀门龙头和喷淋装置；管道保暖；（DN15、 DN25、 DN32、 DN50、 PPR管）。 下水：检修管道连接管和试水；疏通管道、检修浅捞检查井、雨水口、排水口、拦污栅、闸门；修补各类井盖、井座、盖板等（HDPE200、 HDPE300、 HDPE400、 HDPE500排水管）。 具体清单： （1）给水：消防水管1019m、自来水管1122.5m、喷灌水管2103m。 （2）排水：雨水管1827m、雨水井54座、雨水口45个、排水明沟1306.8m、沟排出口43个；污水管512m、导虹管75m、污水井18座、污水格栅井2座、污水检查井2座。 （3）水景：循环水泵3台、检查井3座、泵井1座、循环水管714。 （4）喷雾系统：高压喷雾机5台、减震降噪控制箱5台、水喷雾头750只、不锈钢管1200m、配电箱5台、排水管200m、进水管145m。 |
| 14 | 电力、照明、燃气等维护工程 | 项 | 1 | 检修线路管道和调试；检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等；支付水、电费等费用；排除故障等。 包括：室外配电箱9台、高杆灯G5 6套、高杆灯G4 41套、高杆灯G1 4套、高杆灯G2 11套、智慧高杆灯H4 21套、智慧高杆灯H5 2套、智慧高杆灯H2 4套、智慧高杆灯H1 5套、强电井64座、弱电井12座、手工井98座。 |
| 15 | 通讯、广播、监控、网络等维护工程 | 项 | 1 | 检修调试电话、广播的内部线路和控制台等；检修调换电话机、广播音箱、电脑终端、手持通讯设备等；排除故障等。 包括：弱电智能基站箱5台、电子巡更系统21个、游客求助系统21台、智能灯杆弱电舱33台、IP网络室外音柱64个、多功能AI融合摄像机32台、室外枪式摄像机4台、户外信息发布屏4.1㎡、水质检测站1套。 |
| 16 | 保洁维护项目 | 项 | 1 | 维护日常环境卫生；清扫室内外道路、地坪、广场和活动场地；清扫其他各类设施设备等。 |

9.2 现有苗木情况

（1）三林滨江南片区水之谷5号地块-现有苗木清单

| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常绿乔木 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雪松A | H1000以上 P550-600 | 株 | 18 |  |
| 2 | 雪松B | H800-900 P450-500 | 株 | 108 |  |
| 3 | 黑松A（容） | 胸径28-35 | 株 | 19 |  |
| 4 | 黑松B（容） | 胸径22-27.9 | 株 | 34 |  |
| 5 | 黑松C（容） | 胸径18-21.9 | 株 | 30 |  |
| 6 | 特选造型黑松（容） | 胸径45-47 | 株 | 1 |  |
| 7 | 湿地松A | 胸径22-26 | 株 | 18 |  |
| 8 | 湿地松B | 胸径20-22 | 株 | 13 |  |
| 9 | 湿地松C | 胸径16-20 | 株 | 11 |  |
| 10 | 北美红杉A | 胸径18-20 | 株 | 49 |  |
| 11 | 北美红杉B | 胸径16-18 | 株 | 177 |  |
| 12 | 香樟A | 胸径25-22 | 株 | 32 |  |
| 13 | 香樟B | 胸径22-25 | 株 | 54 |  |
| 14 | 丛生香樟 | 合杆胸径30-40 | 株 | 2 |  |
| 15 | 特选香樟 | H1000以上 | 株 | 48 |  |
| 16 | 大叶女贞 | 胸径22-25 | 株 | 20 |  |
| 17 | 红楠 | 胸径16-18 | 株 | 29 |  |
| 18 | 石栎A | 胸径16-18 | 株 | 105 |  |
| 19 | 石栎B | 胸径12-14 | 株 | 43 |  |
| 20 | 花柏 | 胸径18-20 | 株 | 33 |  |
| 21 | 樟叶槭 | H600-650 P300-350 | 株 | 4 |  |
| 22 | 蚊母树 | D4-6 | 株 | 50 |  |
| 23 | 普陀樟 | 胸径6-10 | 株 | 10 |  |
| 24 | 刨花楠 | 胸径12-14 | 株 | 20 |  |
| 25 | 浙江楠 | 胸径16-18 | 株 | 5 |  |
| 26 | 苦槠 | 胸径8-10 | 株 | 23 |  |
| 落叶乔木 |  |  |  |  |  |
| 26 | 池杉 | 胸径18-20 | 株 | 5 |  |
| 27 | 垂柳 | 胸径15-18 | 株 | 39 |  |
| 28 | 黄金垂柳 | 胸径18-20 | 株 | 49 |  |
| 29 | 单杆朴树A | 胸径30-32 | 株 | 1 |  |
| 30 | 单杆朴树B | 胸径22-25 | 株 | 31 |  |
| 31 | 乌桕A | 胸径25-28 | 株 | 109 |  |
| 32 | 乌桕B | 胸径22-25 | 株 | 200 |  |
| 33 | 斜飘乌桕A | 胸径40.1-50 | 株 | 12 |  |
| 34 | 斜飘乌桕B | 胸径30.1-40 | 株 | 9 |  |
| 35 | 斜飘乌桕C | H400-500 P350-450 | 株 | 10 |  |
| 36 | 特选乌桕A | 胸径45.1-55 | 株 | 10 |  |
| 37 | 特选乌桕B | 胸径38.1-45 | 株 | 8 |  |
| 38 | 特选乌桕C | 胸径30-38 | 株 | 16 |  |
| 39 | 丛生乌桕A | 合杆胸径110-120 | 株 | 3 |  |
| 40 | 丛生乌桕B | 合杆胸径85.1-95 | 株 | 5 |  |
| 41 | 丛生乌桕C | 合杆胸径75-85 | 株 | 11 |  |
| 42 | 丛生乌桕D | 合杆胸径60-70 | 株 | 18 |  |
| 43 | 丛生乌桕E | 合杆胸径45.1-55 | 株 | 8 |  |
| 44 | 丛生乌桕F | 合杆胸径35-45 | 株 | 32 |  |
| 45 | 丛生榔榆 | 合杆胸径50-60 | 株 | 2 |  |
| 46 | 榔榆 | 胸径20-22 | 株 | 73 |  |
| 47 | 七叶树 | 胸径20-22 | 株 | 5 |  |
| 48 | 喜树 | 胸径18-20 | 株 | 14 |  |
| 49 | 合欢 | 胸径20-22 | 株 | 7 |  |
| 50 | 天目铁木 | 胸径8-10 | 株 | 17 |  |
| 51 | 国槐 | 胸径18-20 | 株 | 48 |  |
| 52 | 黄连木 | 胸径20-22 | 株 | 45 |  |
| 53 | 巨紫荆 | 胸径20-22 | 株 | 12 |  |
| 54 | 枫杨 | 胸径18-20 | 株 | 23 |  |
| 55 | 重阳木 | 胸径20-22 | 株 | 41 |  |
| 56 | 悬铃木 | 胸径24-26 | 株 | 13 |  |
| 57 | 银杏 | 胸径18-20 | 株 | 15 |  |
| 58 | 平翅三角枫 | 胸径16-18 | 株 | 98 |  |
| 59 | 白栎 | 胸径20-22 | 株 | 32 |  |
| 60 | 麻栎 | 胸径18-20 | 株 | 58 |  |
| 61 | 沼生栎（容） | 胸径20-22 | 株 | 6 |  |
| 62 | 毛徕 | 胸径16-18 | 株 | 80 |  |
| 63 | 无患子 | 胸径18-20 | 株 | 87 |  |
| 64 | 薄壳山核桃（容） | 胸径20-22 | 株 | 66 |  |
| 65 | 南京椴 | 胸径18-20 | 株 | 30 |  |
| 66 | 心叶椴 | 胸径15-17 | 株 | 25 |  |
| 67 | 美国红枫 | 胸径18-20 | 株 | 243 |  |
| 68 | 鹅掌楸 | 胸径18-20 | 株 | 197 |  |
| 69 | 元宝枫 | 胸径18-20 | 株 | 72 |  |
| 70 | 茶条槭 | 胸径18-20 | 株 | 70 |  |
| 71 | 望春玉兰 | 胸径18-20 | 株 | 15 |  |
| 72 | 白玉兰 | 胸径16-18 | 株 | 14 |  |
| 73 | 红运玉兰A | 胸径20-22 | 株 | 1 |  |
| 74 | 红运玉兰B | 胸径16-18 | 株 | 10 |  |
| 75 | 山玉兰 | 胸径14-15 | 株 | 56 |  |
| 76 | 彩叶豆梨 | 胸径18-20 | 株 | 43 |  |
| 77 | 特选染井吉野樱 | 胸径30-35 | 株 | 6 |  |
| 78 | 染井吉野樱 | 胸径16-18 | 株 | 134 |  |
| 79 | 特选鸡爪槭 | D25-30 | 株 | 6 |  |
| 80 | 山樱花 | 胸径15-16 | 株 | 80 |  |
| 81 | 丛生三角枫 | 合杆胸径75-80 | 株 | 30 |  |
| 82 | 特选三角枫 | 胸径28-35 | 株 | 1 |  |
| 83 | 三角枫 | 胸径20-22 | 株 | 56 |  |
| 84 | 丛生五角枫 | 合杆胸径55-65 | 株 | 25 |  |
| 85 | 墨西哥落羽杉A | 胸径30以上 | 株 | 21 |  |
| 86 | 墨西哥落羽杉B | 胸径22-25 | 株 | 76 |  |
| 87 | 墨西哥落羽杉C | 胸径18-20 | 株 | 331 |  |
| 88 | 特选朴树A | 合杆胸径60-70 | 株 | 1 |  |
| 89 | 特选朴树B | 合杆胸径50-55 | 株 | 1 |  |
| 90 | 特选朴树C | 合杆胸径40-50 | 株 | 5 |  |
| 91 | 丛生朴树 | 合杆胸径70-80 | 株 | 1 |  |
| 92 | 特选红梅A老桩 | D20-25 | 株 | 3 |  |
| 93 | 特选红梅B | D12-20 | 株 | 18 |  |
| 94 | 特选美人梅 | D18-20 | 株 | 18 |  |
| 95 | 特选丛生腊梅 | H250-300 P200-250 | 株 | 6 |  |
| 96 | 桑树 | 胸径14-15 | 株 | 27 |  |
| 97 | 榉树（容) | 胸径22-25 | 株 | 6 |  |
| 98 | 娜塔栎（容） | 胸径22-25 | 株 | 6 |  |
| 竹子 |  |  |  |  |  |
| 99 | 毛竹 | 胸径6-8 | 丛 | 8763 |  |
| 100 | 淡竹 | 胸径3-4 | 株 | 810 |  |
| 101 | 刚竹 | 胸径3-4 | 株 | 8080 |  |
| 102 | 乌哺鸡竹 | 胸径3-4 | 株 | 7460 |  |
| 103 | 金镶玉竹 | 胸径1-2 | 株 | 925 |  |
| 104 | 水竹 | 胸径1-2 | 株 | 400 |  |
| 105 | 红竹 | 胸径2-4 | 株 | 1050 |  |
| 106 | 孝顺竹 | 胸径1-2 | 丛 | 60 |  |
| 107 | 巴山木竹 | 胸径1-2 | 株 | 1075 |  |
| 中层苗木 |  |  |  |  |  |
| 108 | 木芙蓉 | H121-150 P121-150 | 株 | 101 |  |
| 109 | 云南黄馨 | H101-120 P141-150 | 株 | 186 |  |
| 110 | 细叶芒 | H71-80 P40-50 | 株 | 57 |  |
| 111 | 金边胡颓子 | H81-100 P81-100 | 株 | 52 |  |
| 112 | 美人梅 | H151-200 P121-150 | 株 | 32 |  |
| 113 | 多杆南天竹老桩 | H101-120 P61-80 | 株 | 176 |  |
| 114 | 大叶黄杨 | H121-150 P121-150 | 株 | 169 |  |
| 115 | 喷雪花 | H121-150 P121-150 | 株 | 270 |  |
| 116 | 溲疏 | H121-150 P121-150 | 株 | 64 |  |
| 117 | 山茶 | H121-150 P121-150 | 株 | 20 |  |
| 118 | 醉鱼草 | H121-150 P81-100 | 株 | 49 |  |
| 119 | 八角金盘A | H121-150 P81-100 | 株 | 16 |  |
| 120 | 散本毛鹃 | H61-100 P81-120 | 株 | 199 |  |
| 121 | 欧洲木绣球 | H61-80 P61-80 | 株 | 40 |  |
| 122 | 洒金桃叶珊瑚 | H151-200 P121-150 | 株 | 2 |  |
| 123 | 狭叶十大功劳 | H101-120 P61-80 | 株 | 63 |  |
| 124 | 天目铁木 | H101-120 P61-80 | 株 | 30 |  |
| 125 | 桂花A | H351-400 P251-300 | 株 | 87 |  |
| 126 | 桂花B | H251-300 P151-200 | 株 | 109 |  |
| 127 | 红叶石楠A | H251-300 P200-250 | 株 | 90 |  |
| 128 | 红叶石楠B | H201-250 P151-200 | 株 | 159 |  |
| 129 | 无刺枸骨球A | H151-200 P101-120 | 株 | 23 |  |
| 130 | 无刺枸骨球B | H101-120 P81-100 | 株 | 105 |  |
| 131 | 银姬小蜡 | H101-120 P101-120 | 株 | 144 |  |
| 132 | 彩叶杞柳 | H151-200 P151-200 | 株 | 90 |  |
| 133 | 夹枝桃 | H251-300 P151-200 | 株 | 7 |  |
| 134 | 穗花牡荆 | H151-200 P151-200 | 株 | 11 |  |
| 135 | 丛生石榴 | H151-200 P81-100 | 株 | 22 |  |
| 136 | 紫丁香A | H251-300 P81-100 | 株 | 58 |  |
| 137 | 紫丁香B | H151-200 P61-80 | 株 | 72 |  |
| 138 | 小丑火棘 | H81-100 P61-80 | 株 | 5 |  |
| 139 | 瓜子黄杨 | H81-100 P61-80 | 株 | 14 |  |
| 140 | 珍珠梅 | H151-200 P121-150 | 株 | 24 |  |
| 141 | 白皮松A | H251-300 P151-200 | 株 | 12 |  |
| 142 | 白皮松B | H151-200 P81-100 | 株 | 19 |  |
| 143 | 梅花 | D14-15 H400-450 | 株 | 57 |  |
| 144 | 丛生茶条槭 | H401-500 P351-400 | 株 | 34 |  |
| 145 | 北美海棠 | H150-200 P150-200 | 株 | 12 |  |
| 146 | 垂丝海棠 | H100-120 P100-120 | 株 | 6 |  |
| 147 | 红枫 | D3-5 P81-100 | 株 | 12 |  |
| 148 | 红花檵木 | H101-120 P81-100 | 株 | 5 |  |
| 149 | 厚皮香 | H101-150 P41-60 | 株 | 6 |  |
| 150 | 鸡爪槭A | H350-400 P300-350 | 株 | 9 |  |
| 151 | 鸡爪槭B | H300-350 P300-350 | 株 | 85 |  |
| 152 | 结香 | H61-80 P61-80 | 株 | 3 |  |
| 153 | 丛生紫荆 | H301-350 P201-250 | 株 | 7 |  |
| 154 | 三麻杆 | H101-200 P61-80 | 株 | 7 |  |
| 155 | 丛生木槿A | H251-300 P101-150 | 株 | 74 |  |
| 156 | 丛生木槿B | H150-200 P81-100 | 株 | 45 |  |
| 157 | 丛生紫薇 | H251-300 P151-200 | 株 | 28 |  |
| 158 | 棱叶绣线菊 | H151-200 P151-200 | 株 | 83 |  |
| 159 | 小叶女贞 | H31-50 P31-50 | 株 | 3 |  |
| 160 | 凌霄（容） | H251-300 P121-150 | 株 | 16 |  |
| 161 | 罗汉松 | H251-300 P151-200 | 株 | 83 |  |
| 162 | 红梅 | H300-400 P250-300 | 株 | 14 |  |
| 163 | 七姐妹爬藤（容） | H201-250 | 株 | 396 |  |
| 164 | 金钟花 | H101-120 | 株 | 1 |  |
| 165 | 大花六道木 | H61-80 | 株 | 1 |  |
| 166 | 茶梅 | H121-150 | 株 | 4 |  |
| 167 | 八仙花 | H101-120 | 株 | 6 |  |
| 168 | 金丝桃 | H101-120 | 株 | 7 |  |
| 169 | 南天竹 | H101-120 | 株 | 91 |  |
| 170 | 洒金珊瑚A | H101-120 | 株 | 23 |  |
| 171 | 洒金珊瑚B | H101-120 | 株 | 9 |  |
| 172 | 八角金盘A | H121-150 | 株 | 19 |  |
| 173 | 八角金盘B | H101-120 | 株 | 63 |  |
| 174 | 红花檵木球 | H100 | 株 | 1 |  |
| 175 | 铁树 | H200-250 | 株 | 2 |  |
| 176 | 棕榈树 | H180 | 株 | 1 |  |
| 地被苗木 |  |  |  |  |  |
| 177 | 书带草 | H20-30 P15-20 | ㎡ | 12267 |  |
| 178 | 二月兰 | 籽播 | ㎡ | 6736 |  |
| 179 | 兰花三七 | H20-30 P15-20 | ㎡ | 9201 |  |
| 180 | 南天竹 | H40-45 P30-40 | ㎡ | 586 |  |
| 181 | 姬岩垂草 | H15-20 P20-25 | ㎡ | 5634 |  |
| 182 | 山桃草 | H40-45 P21-25 | ㎡ | 189 |  |
| 183 | 常春藤 | H21-25 P16-20 | ㎡ | 606 |  |
| 184 | 常绿鸢尾 | H30-35 P20-25 | ㎡ | 3023 |  |
| 185 | 扶芳藤 | H21-25 P16-20 | ㎡ | 3713 |  |
| 186 | 毛鹃 | H40-45 P30-40 | ㎡ | 713 |  |
| 187 | 水生鸢尾 | H30-35 P20-25 | ㎡ | 1232 |  |
| 188 | 湿生草甸 |  | ㎡ | 6478 |  |
| 189 | 熊猫堇 | H20-25 P15-20 | ㎡ | 1680 |  |
| 190 | 狭叶十大功劳 | H40-45 P30-40 | ㎡ | 440 |  |
| 191 | 石蒜 | H30-35 P20-25 | ㎡ | 4869 |  |
| 192 | 紫娇花 | H30-35 P20-25 | ㎡ | 575 |  |
| 193 | 细叶芒 | H61-70 P31-40 | ㎡ | 171 |  |
| 194 | 结缕草 |  | ㎡ | 11184 |  |
| 195 | 绣球 | H40-45 P30-40 | ㎡ | 73 |  |
| 196 | 绣线菊 | H30-35 P20-25 | ㎡ | 105 |  |
| 197 | 自然草甸 |  | ㎡ | 5531 |  |
| 198 | 草坪 | 满铺百慕大 | ㎡ | 23198 |  |
| 199 | 葱兰 |  | ㎡ | 150 |  |
| 200 | 虎耳草 | H21-25 P16-20 | ㎡ | 654 |  |
| 201 | 金丝桃 | H40-50 P30-40 | ㎡ | 65 |  |
| 202 | 麦冬 |  | ㎡ | 3308 |  |
| 203 | 红叶石楠 | H60-80 P35-45 | ㎡ | 708 |  |
| 204 | 金边阔叶麦冬 | H20-30 P15-20 | ㎡ | 772 |  |
| 205 | 赤胫散 | H60-80 P40-50 | ㎡ | 794 |  |
| 206 | 粉黛乱子草 | H61-70 P31-40 | ㎡ | 1093 |  |
| 207 | 葱兰 | H21-25 | ㎡ | 350 |  |
| 208 | 石蒜 | H30-35 | ㎡ | 245 |  |
| 209 | 麦冬 |  | ㎡ | 2945 |  |
| 210 | 蒲苇 | H81-90 | ㎡ | 1.5 |  |
| 211 | 三叶草 |  | ㎡ | 44 |  |
| 212 | 细叶芒 | H61-70 | ㎡ | 0.5 |  |
| 213 | 狼尾草 | H30-35 | ㎡ | 0.5 |  |
| 214 | 鸢尾 | H30-35 | ㎡ | 0.25 |  |
| 215 | 阔叶麦冬 |  | ㎡ | 2 |  |
| 216 | 矮麦冬 | H10-15 | ㎡ | 1.5 |  |
| 217 | 白芨 | H50-60 | ㎡ | 300 |  |
| 218 | 菲白竹 | H40-50 | ㎡ | 86 |  |
| 219 | 姬岩垂草 |  | ㎡ | 2 |  |
| 220 | 百慕大 |  | ㎡ | 13 |  |
| 大湖 |  |  |  |  |  |
| 221 | 矮型苦草 | H20-50 | m2 | 3754.00 |  |
| 222 | 刺苦草 | H30-40 | m2 | 2021.00 |  |
| 223 | 穗花狐尾藻 | H40-50 | m2 | 1522.00 |  |
| 224 | 再力花 | H20-40 | m2 | 5.00 |  |
| 225 | 水生鸢尾 | H30-50 | m2 | 132.40 |  |
| 226 | 旱伞草 | H20-40 | m2 | 1.50 |  |
| 小水泡 |  |  |  |  |  |
| 227 | 矮型苦草 | H20-50 | m2 | 1913.00 |  |
| 228 | 梭鱼草 | H20-40 | m2 | 4.20 |  |
| 229 | 水生鸢尾 | H30-50 | m2 | 2.00 |  |
| 230 | 再力花 | H20-40 | m2 | 1.50 |  |
| 缓冲带 |  |  |  |  |  |
| 231 | 旱伞草 | H20-40 | m2 | 13.10 |  |
| 232 | 花叶芦竹 | H30-50 | m2 | 29.50 |  |
| 233 | 芦苇 | H30-50 | m2 | 186.80 |  |
| 234 | 香蒲 | H20-40 | m2 | 27.80 |  |
| 235 | 再力花 | H20-40 | m2 | 6.20 |  |
| 236 | 梭鱼草 | H20-40 | m2 | 4.80 |  |
| 237 | 水生鸢尾 | H30-50 | m2 | 0.70 |  |
| 238 | 粉绿狐尾藻 | H10~15 | m2 | 211.00 |  |
| 表面流湿地 |  |  |  |  |  |
| 239 | 矮型苦草 | H20-50 | m2 | 227.00 |  |
| 240 | 刺苦草 | H30-40 | m2 | 522.00 |  |

（2）三林滨江南片区风之谷7号地块-现有苗木清单

| 序号 | 品种 | 规格(cm) |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 冠幅 | 胸径D/地径d |  |  |  |
| 1 | 皂荚特 | 800-900 | 600-700 | 57 | 株 | 1 |  |
| 2 | 皂荚A | 700-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 1 |  |
| 3 | 皂荚B | 600-700 | 400-450 | 17-19 | 株 | 9 |  |
| 4 | 丛生皂荚（容） | 900-1000 | 550-600 | Φ7、8、8、9、9、10、10、14、16、16、19、19 | 株 | 1 |  |
| 5 | 榉树特（容） | 1000以上 | 700-750 | 42-44 | 株 | 4 |  |
| 6 | 榉树特A(容) | 1000以上 | 700-750 | 40-42 | 株 | 5 |  |
| 7 | 榉树特B(容) | 950-100 | 650-700 | 35-38 | 株 | 12 |  |
| 8 | 榉树A | 900-1000 | 500-550 | 25-28 | 株 | 27 |  |
| 9 | 榉树B | 800-900 | 450-500 | 22-24 | 株 | 5 |  |
| 10 | 榉树C | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 6 |  |
| 11 | 榉树B（容） | 800-900 | 450-500 | 22-25 | 株 | 35 |  |
| 12 | 榉树C（容） | 750-800 | 400-450 | 20-21 | 株 | 2 |  |
| 13 | 枫香（容） | 1000以上 | 550-600 | 26-28 | 株 | 1 |  |
| 14 | 枫香B（容） | 700-800 | 450-500 | 18-20 | 株 | 5 |  |
| 15 | 枫香A1 | 800-900 | 500-550 | 23-25 | 株 | 4 |  |
| 16 | 枫香A | 1000-1200 | 450-500 | 20-22 | 株 | 32 |  |
| 17 | 枫香B1 | 700-800 | 350-400 | 16-18 | 株 | 18 |  |
| 18 | 枫香B | 650-700 | 300-400 | 13-15 | 株 | 72 |  |
| 19 | 丛生枫香A | 500-600 | 350-400 | 13-15,17-19 | 株 | 4 |  |
| 20 | 丛生枫香A1 | 400-500 | 300-350 | 8-10，8-10 | 株 | 20 |  |
| 21 | 丛生枫香B | 500-600 | 350-400 | 13-15,16-18,10-12 | 株 | 15 |  |
| 22 | 丛生枫香B1 | 400-500 | 300-350 | 7-9，7-9，7-9 | 株 | 12 |  |
| 23 | 丛生枫香C | 500-600 | 350-400 | 10-11,10-11,8-9,10-11 | 株 | 5 |  |
| 24 | 丛生枫香C1 | 400-500 | 300-350 | 6-8，6-8，6-8，6-8 | 株 | 4 |  |
| 25 | 丛生枫香D | 500-600 | 350-400 | 11-13,13-15,10-12,6-8,13-15 | 株 | 1 |  |
| 26 | 丛生枫香D1 | 400-500 | 300-350 | 7-9，7-9，7-9，7-9，7-9 | 株 | 1 |  |
| 27 | 丛生枫香E | 500-600 | 350-400 | 6，9,10，11,10,11 | 株 | 1 |  |
| 28 | 丛生枫香F | 500-600 | 350-400 | D16-18 | 株 | 4 |  |
| 29 | 东方杉 | 800-900 | 300-350 | 18-20 | 株 | 17 |  |
| 30 | 墨西哥落羽杉 | >700 | >300 | 20.1-22 | 株 | 39 |  |
| 31 | 墨西哥落羽杉B | >600 | >250 | 18-20 | 株 | 296 |  |
| 32 | 墨西哥落羽杉C | >600 | >250 | 15-17 | 株 | 57 |  |
| 33 | 墨西哥落羽杉A | 700-750 | 350-400 | 22-24 | 株 | 30 |  |
| 34 | 墨西哥落羽杉A1 | 750-800 | 400-450 | 25-28 | 株 | 3 |  |
| 35 | 水杉A | 1000以上 | 400-450 | 20-22 | 株 | 7 |  |
| 36 | 水杉 | 900-950 | 380-400 | 18-20 | 株 | 26 |  |
| 37 | 池杉A | 1150以上 | 460-480 | 25-28 | 株 | 52 |  |
| 38 | 池杉B | 900-950 | 340-360 | 18-20 | 株 | 42 |  |
| 39 | 池杉C | 800-900 | 300-350 | 14-17 | 株 | 59 |  |
| 40 | 中山杉A | 800-900 | 350-400 | 20-22 | 株 | 198 |  |
| 41 | 中山杉B | 700-800 | 300-350 | 17-19 | 株 | 8 |  |
| 42 | 丛生朴树A | 850-900 | 550-600 | 34，23 | 株 | 1 |  |
| 43 | 丛生朴树B | 700-750 | 450-500 | 29，14，13 | 株 | 1 |  |
| 44 | 丛生朴树C | 900-1000 | 550-600 | 42,43 | 株 | 1 |  |
| 45 | 丛生朴树D | 900-1000 | 700-800 | 36,36,36 | 株 | 2 |  |
| 46 | 丛生朴树E | 700-750 | 450-500 | 25,21,12,19 | 株 | 8 |  |
| 47 | 朴树特A | 1000以上 | 600-650 | 40-45 | 株 | 2 |  |
| 48 | 朴树特B | 1000以上 | 550-600 | 38-40 | 株 | 3 |  |
| 49 | 朴树特C | 900-1000 | 500-550 | 34-37 | 株 | 2 |  |
| 50 | 朴树特D | 500-600 | 500-550 | D62 | 株 | 2 |  |
| 51 | 朴树特E | 1000以上 | 750-800 | 55-60 | 株 | 2 |  |
| 52 | 丛生朴树（容） | 700-800 | 550-600 | 12,12,12,14,15,23,25 | 株 | 1 |  |
| 53 | 单杆朴树（容） | 800-900 | 400-450 | 20-24 | 株 | 6 |  |
| 54 | 单杆朴树A | 1000以上 | 550-600 | 30-32 | 株 | 7 |  |
| 55 | 单杆朴树B | 900-1000 | 500-550 | 27-29 | 株 | 27 |  |
| 56 | 单杆朴树C | 850-900 | 450-500 | 23-26 | 株 | 19 |  |
| 57 | 单杆朴树 | 800-900 | 400-450 | 20-22 | 株 | 57 |  |
| 58 | 单杆朴树D | 750-800 | 350-400 | 17-19 | 株 | 12 |  |
| 59 | 三角枫A | 600-700 | 350-400 | 15-17 | 株 | 4 |  |
| 60 | 三角枫B | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 46 |  |
| 61 | 三角枫C | 700-800 | 450-500 | 28-30 | 株 | 10 |  |
| 62 | 三角枫A(容) | 800-900 | 500-550 | 21-23 | 株 | 1 |  |
| 63 | 三角枫B（容） | 700-800 | 450-500 | 18-20 | 株 | 20 |  |
| 64 | 三角枫T | 900-950 | 650-700 | 40-45 | 株 | 1 |  |
| 65 | 丛生三角枫 | 1000以上 | 800以上 | 29,30,26,22,13 | 株 | 1 |  |
| 66 | 板栗A | 750-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 1 |  |
| 67 | 板栗B | 700-750 | 400-450 | 16-18 | 株 | 29 |  |
| 68 | 板栗 | 500-550 | 400-450 | 15-16 | 株 | 22 |  |
| 69 | 毛徕 | 800-900 | 300-350 | 16-18 | 株 | 23 |  |
| 70 | 光皮梾木A | 1000以上 | 550-600 | 30-32 | 株 | 8 |  |
| 71 | 光皮梾木B | 900-1000 | 500-550 | 26-28 | 株 | 1 |  |
| 72 | 光皮梾木 | 800-900 | 300-350 | 16-18 | 株 | 26 |  |
| 73 | 元宝枫A | 750-800 | 550-600 | 22-25 | 株 | 5 |  |
| 74 | 元宝枫B | 550-600 | 450-500 | 18-20 | 株 | 25 |  |
| 75 | 美国红枫（十月光辉）（容） | 750-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 8 |  |
| 76 | 美国红枫（十月光辉）（容）B | 750-800 | 400-450 | 16-18 | 株 | 18 |  |
| 77 | 美国红枫（十月光辉） | 750-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 112 |  |
| 78 | 美国红枫（十月光辉）B | 700-750 | 350-400 | 15-17 | 株 | 27 |  |
| 79 | 丛生乌桕A | 850-900 | 600-700 | 24-26,22-25 | 株 | 3 |  |
| 80 | 丛生乌桕B | 700-750 | 450-500 | 16,18 | 株 | 3 |  |
| 81 | 丛生乌桕C | 800-850 | 500-550 | 24,20,19 | 株 | 5 |  |
| 82 | 丛生乌桕D | 800-900 | 550-600 | 37,25,25 | 株 | 1 |  |
| 83 | 丛生乌桕E | 800-900 | 550-600 | 42,39,22 | 株 | 1 |  |
| 84 | 丛生乌桕F | 400-500 | 600-700 | 32,21 | 株 | 3 |  |
| 85 | 丛生乌桕G | 600-700 | 500-600 | 15,15,16,17 | 株 | 10 |  |
| 86 | 丛生乌桕H | 700-800 | 650-750 | 11,12,15,18,12,18 | 株 | 1 |  |
| 87 | 丛生乌桕I | 700-800 | 650-750 | 48,18 | 株 | 1 |  |
| 88 | 造型乌桕A | 400-500 | 350-400 | 14-16 | 株 | 1 |  |
| 89 | 造型乌桕特B | 500-600 | 700-800 | 46 | 株 | 2 |  |
| 90 | 造型乌桕特C | 1000以上 | 700-800 | 60 | 株 | 1 |  |
| 91 | 乌桕A3 | 900-1000 | 600-650 | 35-40 | 株 | 3 |  |
| 92 | 乌桕A2 | 800-900 | 600-650 | 30-35 | 株 | 6 |  |
| 93 | 乌桕A1 | 700-800 | 600-650 | 28-30 | 株 | 18 |  |
| 94 | 乌桕A | 700-800 | 600-650 | 25-28 | 株 | 37 |  |
| 95 | 乌桕B | 500-600 | 400-450 | 22-25 | 株 | 59 |  |
| 96 | 乌桕C | 550-600 | 450-500 | 20.1-22 | 株 | 31 |  |
| 97 | 乌桕D | 500-550 | 400-450 | 18-20 | 株 | 7 |  |
| 98 | 乌桕 | 350-400 | 300-350 | 10-12 | 株 | 2 |  |
| 99 | 无患子A1 | 800-850 | 550-600 | 28-30 | 株 | 1 |  |
| 100 | 无患子A | 700-800 | 500-550 | 25-27 | 株 | 8 |  |
| 101 | 无患子B | 650-700 | 450-500 | 22-24 | 株 | 4 |  |
| 102 | 无患子C（容） | 500-550 | 400-450 | 18-20 | 株 | 10 |  |
| 103 | 无患子（容）A | 700-750 | 400-450 | 20-22 | 株 | 7 |  |
| 104 | 杜仲 | 650-700 | 450-500 | 18-20 | 株 | 19 |  |
| 105 | 杜仲B | 600-650 | 400-450 | 15-18 | 株 | 13 |  |
| 106 | 银杏A(容) | 1200以上 | 600-700 | 50-55 | 株 | 2 |  |
| 107 | 银杏B(容) | 1000以上 | 550-600 | 40-45 | 株 | 2 |  |
| 108 | 银杏特 | 1000以上 | 500-550 | D48 | 株 | 1 |  |
| 109 | 银杏特B | 1000以上 | 550-600 | 40-45 | 株 | 1 |  |
| 110 | 银杏A | 700-800 | 350-400 | 22-25 | 株 | 36 |  |
| 111 | 银杏 | 600-700 | 300-350 | 18-20 | 株 | 46 |  |
| 112 | 榆树A | 750-800 | 450-500 | 25-27 | 株 | 1 |  |
| 113 | 榆树 | 600-700 | 400-450 | 20-22 | 株 | 7 |  |
| 114 | 羽毛枫A（容） | 250-300 | 250-300 | 15-17 | 株 | 1 |  |
| 115 | 羽毛枫B（容） | 200-250 | 200-250 | 8-10 | 株 | 9 |  |
| 116 | 红枫特 | 500-550 | 500-550 | 26-28 | 株 | 1 |  |
| 117 | 红枫 | 250-300 | 250-300 | 9-10 | 株 | 35 |  |
| 118 | 红枫A | 250-300 | 250-300 | 10-12 | 株 | 16 |  |
| 119 | 红枫B | 300-350 | 300-350 | 13-15 | 株 | 10 |  |
| 120 | 红枫C（容） | 300-350 | 300-350 | 16-18 | 株 | 28 |  |
| 121 | 红枫D（容） | 400-450 | 400-450 | 19-21 | 株 | 10 |  |
| 122 | 鸡爪槭特B | 500-550 | 500-550 | D28-30 | 株 | 1 |  |
| 123 | 鸡爪槭特A | 450-500 | 450-500 | D21-23 | 株 | 2 |  |
| 124 | 鸡爪槭特 | 400-450 | 400-450 | D18-20 | 株 | 19 |  |
| 125 | 鸡爪槭A | 300-350 | 300-350 | D15-17 | 株 | 29 |  |
| 126 | 鸡爪槭B | 300-350 | 300-350 | D12-14 | 株 | 44 |  |
| 127 | 鸡爪槭C | 250-300 | 250-300 | D10-12 | 株 | 205 |  |
| 128 | 鸡爪槭D | 180-200 | 250-300 | D5-7 | 株 | 136 |  |
| 129 | 四照花 | 200-250 | 150-200 | D6-8 | 株 | 16 |  |
| 130 | 紫果槭A | 350-400 | 250-300 | D13-15 | 株 | 5 |  |
| 131 | 紫果槭B | 300-350 | 200-250 | D15-17 | 株 | 4 |  |
| 132 | 枫杨特A | 1000以上 | 700-800 | 50-55 | 株 | 2 |  |
| 133 | 枫杨特B | 1000以上 | 600-700 | 35-40 | 株 | 1 |  |
| 134 | 枫杨特C | 1000以上 | 600-700 | 40-45 | 株 | 1 |  |
| 135 | 枫杨A | 750-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 10 |  |
| 136 | 国槐 | 750-800 | 370-400 | 18-20 | 株 | 51 |  |
| 137 | 国槐B | 700-750 | 320-370 | 15-17 | 株 | 16 |  |
| 138 | 刺槐A | 600-650 | 350-400 | 15-19 | 株 | 2 |  |
| 139 | 刺槐B | 500-550 | 300-350 | 12-15 | 株 | 14 |  |
| 140 | 金叶刺槐 | 750-800 | 300-350 | 16-18 | 株 | 4 |  |
| 141 | 丛生榔榆特 | 1000以上 | 900-1000 | 26,23,21,17,15 | 株 | 1 |  |
| 142 | 五杆榔榆 | 1000以上 | 600-700 | 20,20,28,15,13 | 株 | 2 |  |
| 143 | 三杆榔榆 | 1000以上 | 600-700 | 31,28,21 | 株 | 2 |  |
| 144 | 双杆榔榆 | 900-1000 | 550-600 | 18-20,18-20 | 株 | 3 |  |
| 145 | 榔榆A3（容） | 1000以上 | 600-650 | 50-55 | 株 | 2 |  |
| 146 | 榔榆A2（容） | 900-1000 | 550-600 | 41-45 | 株 | 4 |  |
| 147 | 榔榆A1（容） | 800-900 | 500-600 | 35-40 | 株 | 5 |  |
| 148 | 榔榆A4（容） | 750-800 | 450-500 | 30-35 | 株 | 4 |  |
| 149 | 榔榆特 | 800-900 | 500-600 | 35-40 | 株 | 6 |  |
| 150 | 榔榆A | 750-800 | 450-500 | 26-28 | 株 | 9 |  |
| 151 | 榔榆A5 | 700-750 | 450-500 | 23-25 | 株 | 3 |  |
| 152 | 榔榆 | 500-600 | 320-350 | 20-22 | 株 | 24 |  |
| 153 | 丛生垂柳A | 500-600 | 450-500 | 5,10,9,5,7,7 | 株 | 1 |  |
| 154 | 丛生垂柳B | 450-500 | 400-450 | 6,7,6,6,4 | 株 | 1 |  |
| 155 | 丛生垂柳C | 400-450 | 350-400 | 7,4,9,5,8,7,8 | 株 | 1 |  |
| 156 | 丛生垂柳D | 800-900 | 550-600 | D24-26 | 株 | 1 |  |
| 157 | 丛生垂柳E | 650-700 | 500-550 | D18-20 | 株 | 1 |  |
| 158 | 垂柳特 | 700-750 | 500--550 | 40-45 | 株 | 2 |  |
| 159 | 垂柳特A | 650-700 | 450-500 | 35-40 | 株 | 1 |  |
| 160 | 垂柳A | 700-750 | 550-600 | 33-35 | 株 | 1 |  |
| 161 | 垂柳B | 650-700 | 500-550 | 28-30 | 株 | 2 |  |
| 162 | 垂柳C | 650-700 | 450-500 | 25-27 | 株 | 2 |  |
| 163 | 垂柳D | 600-650 | 400-450 | 22-24 | 株 | 5 |  |
| 164 | 垂柳 | 500-600 | 400-450 | 15-18 | 株 | 15 |  |
| 165 | 苦楝（特容） | 600-700 | 500-550 | 26-28 | 株 | 1 |  |
| 166 | 棠梨A | 500-550 | 300-350 | D14-15 | 株 | 23 |  |
| 167 | 琼花 | 250-300 | 180-200 |  | 株 | 12 |  |
| 168 | 斗球 | 400-450 | 350-400 |  | 株 | 10 |  |
| 169 | 豆梨A | 300-350 | 250-280 | D10-12 | 株 | 44 |  |
| 170 | 彩叶豆梨 | 250-300 | 220-250 | D8-10 | 株 | 57 |  |
| 171 | 豆梨T | 350-400 | 250-300 | 15-17 | 株 | 11 |  |
| 172 | 红梅A | 300-350 | 300-350 | 15-17 | 株 | 38 |  |
| 173 | 红梅B | 250-300 | 250-300 | 12-14 | 株 | 28 |  |
| 174 | 染井吉野樱 | 500-600 | 450-500 | 16-18 | 株 | 159 |  |
| 175 | 染井吉野樱A | 550-600 | 450-500 | 28-30 | 株 | 59 |  |
| 176 | 染井吉野樱A1 | 600-650 | 500-550 | 22-24 | 株 | 3 |  |
| 177 | 染井吉野樱B1 | 500-600 | 450-500 | 20-22 | 株 | 15 |  |
| 178 | 染井吉野樱B | 500-600 | 450-500 | 18-20 | 株 | 12 |  |
| 179 | 染井吉野樱C | 450-500 | 400-450 | 14-16 | 株 | 36 |  |
| 180 | 河津樱 | 400-450 | 350-400 | 12-14 | 株 | 30 |  |
| 181 | 丛生山樱花 | 400-450 | 350-400 | D22-24 | 株 | 24 |  |
| 182 | 福建山樱花(容) | 400-450 | 350-400 | 12-14 | 株 | 36 |  |
| 183 | 银缕梅 | 350-400 | 300-350 | 15-17 | 株 | 36 |  |
| 184 | 秤锤树 | 250-300 | 200-250 |  | 株 | 53 |  |
| 185 | 小叶女贞 | 400-450 | 350-400 | D23-25 | 株 | 16 |  |
| 186 | 杂交马褂木(容)A | 1000以上 | 600-650 | 38-40 | 株 | 2 |  |
| 187 | 杂交马褂木(容)B | 1000以上 | 550-600 | 33-35 | 株 | 2 |  |
| 188 | 杂交马褂木(容)C | 900-1000 | 500-600 | 28-30 | 株 | 6 |  |
| 189 | 杂交马褂木A1 | 900-1000 | 550-600 | 30-32 | 株 | 8 |  |
| 190 | 杂交马褂木A | 800-900 | 500-550 | 28-30 | 株 | 11 |  |
| 191 | 杂交马褂木B1 | 750-800 | 450-500 | 26-28 | 株 | 3 |  |
| 192 | 杂交马褂木（容）D | 750-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 30 |  |
| 193 | 杂交马褂木E | 700-750 | 400-450 | 18-20 | 株 | 19 |  |
| 194 | 七叶树A | 700-750 | 400-450 | 26-29 | 株 | 2 |  |
| 195 | 七叶树B | 600-700 | 350-400 | 20-22 | 株 | 10 |  |
| 196 | 丛生青檀A | 850-900 | 650-700 | 16,33,23,17,20,14 | 株 | 1 |  |
| 197 | 丛生青檀B | 800-850 | 550-600 | 16,22,20,20 | 株 | 1 |  |
| 198 | 丛生丝棉木A | 700-750 | 400-450 | 9,17,13,15,13 | 株 | 1 |  |
| 199 | 丛生丝棉木B | 600-650 | 350-400 | 12,16,12 | 株 | 1 |  |
| 200 | 丝棉木 | 800-900 | 550-600 | 30-32 | 株 | 1 |  |
| 201 | 丝棉木B | 200-250 | 100-150 | 8-9 | 株 | 129 |  |
| 202 | 重阳木 | 600-700 | 350-400 | 18-20 | 株 | 52 |  |
| 203 | 重阳木A1 | 800-900 | 550-600 | 30-32 | 株 | 8 |  |
| 204 | 娜塔栎特（容）B | 1300以上 | 700-800 | 45-50 | 株 | 3 |  |
| 205 | 娜塔栎特（容）A | 800-900 | 450-500 | 33-35 | 株 | 2 |  |
| 206 | 娜塔栎特（容） | 800-900 | 450-500 | 30-32 | 株 | 3 |  |
| 207 | 娜塔栎（容）A | 800-900 | 450-500 | 27-29 | 株 | 3 |  |
| 208 | 娜塔栎（容）B | 700-800 | 400-450 | 21-23 | 株 | 7 |  |
| 209 | 娜塔栎（容） | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 27 |  |
| 210 | 柳叶栎（容） | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 4 |  |
| 211 | 柳叶栎B（容） | 800-900 | 500-550 | 28-30 | 株 | 3 |  |
| 212 | 石栎 | 450-500 | 280-300 | 10-12 | 株 | 26 |  |
| 213 | 栓皮栎 | 450-500 | 280-300 | 9-10 | 株 | 23 |  |
| 214 | 栓皮栎（容） | 700-800 | 400-450 | 19-21 | 株 | 5 |  |
| 215 | 麻栎A1 | 600-700 | 450-500 | 21-23 | 株 | 11 |  |
| 216 | 麻栎A | 500-550 | 400-450 | 18-20 | 株 | 64 |  |
| 217 | 麻栎B | 450-500 | 350-400 | 15-17 | 株 | 23 |  |
| 218 | 麻栎C | 400-450 | 300-350 | 12-14 | 株 | 39 |  |
| 219 | 麻栎 | 400-450 | 250-300 | 8-10 | 株 | 33 |  |
| 220 | 白栎A | 800-900 | 500-550 | 23-25 | 株 | 12 |  |
| 221 | 白栎 | 700-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 56 |  |
| 222 | 沼生栎（容） | 550-600 | 400-450 | 17-19 | 株 | 4 |  |
| 223 | 紫薇 | 350-450 | 300-350 | 10-12 | 株 | 2 |  |
| 224 | 丛生紫薇A | 251-300 | 201-250 |  | 株 | 89 |  |
| 225 | 丛生紫薇 | 450-500 | 450-500 |  | 株 | 7 |  |
| 226 | 丛生黄连木（容）A | 800-900 | 550-600 | 25,15,17,21 | 株 | 1 |  |
| 227 | 丛生黄连木（容）B | 800-900 | 550-600 | 13,23,18,18,20 | 株 | 1 |  |
| 228 | 黄连木 | 800-900 | 400-450 | 20-22 | 株 | 18 |  |
| 229 | 薄壳山核桃A | 500-550 | 400-450 | 20-22 | 株 | 16 |  |
| 230 | 薄壳山核桃B | 450-500 | 350-400 | 15-17 | 株 | 44 |  |
| 231 | 薄壳山核桃C | 400-450 | 300-350 | 12-14 | 株 | 12 |  |
| 232 | 黄檀（容） | 1000以上 | 700-800 | D45 | 株 | 1 |  |
| 233 | 双杆琅琊榆（容） | 1000以上 | 650-750 | D45,32 | 株 | 1 |  |
| 234 | 翅荚香槐(容) | 1000以上 | 600-700 | 38 | 株 | 1 |  |
| 235 | 青檀+粗糠（容） | 800-900 | 600-700 | D23,33,40 | 株 | 1 |  |
| 236 | 青檀+榔榆(容) | 1000以上 | 550-600 | 17,22 | 株 | 1 |  |
| 237 | 金钱松A(容) | 750-850 | 400-450 | 17-19 | 株 | 3 |  |
| 238 | 金钱松A | 750-850 | 400-450 | 18-20 | 株 | 12 |  |
| 239 | 金钱松B | 650-700 | 300-350 | 12-14 | 株 | 8 |  |
| 240 | 黄山栎（容） | 1000以上 | 550-600 | 27-29 | 株 | 1 |  |
| 241 | 美洲椴（容） | 750-800 | 400-450 | 20-22 | 株 | 1 |  |
| 242 | 欧洲椴（容） | 800-900 | 450-500 | 24-26 | 株 | 1 |  |
| 243 | 大叶椴（容） | 750-800 | 400-450 | 20-22 | 株 | 1 |  |
| 244 | 阔叶椴（容） | 750-800 | 400-450 | 19-21 | 株 | 1 |  |
| 245 | 丛生栾树 | 750-800 | 450-500 | 33,15 | 株 | 1 |  |
| 246 | 南酸枣A | 1000以上 | 550-600 | 30-32 | 株 | 1 |  |
| 247 | 南酸枣B | 900-1000 | 500-550 | 28-30 | 株 | 1 |  |
| 248 | 白蜡 | 650-700 | 500-550 | 20-22 | 株 | 2 |  |
| 249 | 望春玉兰 | 500-550 | 400-450 | 18-20 | 株 | 19 |  |
| 250 | 白玉兰A | 450-500 | 350-400 | 16-18 | 株 | 4 |  |
| 251 | 白玉兰B | 400-450 | 300-350 | 12-14 | 株 | 10 |  |
| 252 | 茶条槭 | 200-230 | 180-200 | 5-6 | 株 | 11 |  |
| 253 | 丛生茶条槭 | 400-450 | 300-350 |  | 株 | 56 |  |
| 254 | 黄山栾树A | 750-800 | 450-500 | 31-33 | 株 | 3 |  |
| 255 | 黄山栾树B | 700-750 | 400-450 | 25-28 | 株 | 6 |  |
| 256 | 水杨梅 | 250-300 | 200-250 |  | 株 | 171 |  |
| 257 | 丛生紫荆 | 450-500 | 450-500 |  | 株 | 1 |  |
| 258 | 悬铃木 | 700-800 | 500-550 | 24-26 | 株 | 70 |  |
| 259 | 苦枥木B | 300-350 | 200-250 | D8-10 | 株 | 6 |  |
| 260 | 苦枥木A | 450-500 | 300-350 | D15 | 株 | 1 |  |
| 261 | 丽江山荆子A | 300-350 | 200-250 | D10-12 | 株 | 3 |  |
| 262 | 普陀樟 | 450-500 | 200-250 | Φ7-9 | 株 | 10 |  |
| 263 | 牛鼻栓 | 300-350 | 150-200 | D8-10 | 株 | 9 |  |
| 264 | 灯台树 | 300-350 | 150-200 | Φ10 | 株 | 5 |  |
| 265 | 白背叶 | 350-400 | 200-250 | D13 | 株 | 2 |  |
| 266 | 圆叶鼠李 | 350-400 | 200-250 | D5-7 | 株 | 22 |  |
| 267 | 白花龙 | 350-400 | 200-250 | D5-7 | 株 | 15 |  |
| 268 | 丛生栓叶安息香 | 550-600 | 350-400 | D7/7/7/8/9/9 | 株 | 1 |  |
| 269 | 胡颓子 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 1 |  |
| 270 | 化香B | 450-500 | 200-250 | Φ6-8 | 株 | 6 |  |
| 271 | 化香A | 600-650 | 250-300 | Φ11-13 | 株 | 4 |  |
| 272 | 朴树+毛徕 | 350-400 | 300-350 |  | 株 | 1 |  |
| 273 | 羽扇枫 | 180-200 | 150-200 | D8 | 株 | 3 |  |
| 274 | 锐齿槲栎 | 500-550 | 200-250 | D7-9 | 株 | 2 |  |
| 275 | 山茱萸 | 401-500 | 351-400 |  | 株 | 38 |  |
| 276 | 垂枝海棠 | 251-300 | 200-250 | D8-10 | 株 | 31 |  |
| 277 | 北美海棠 | 350-400 | 300-350 | 12-14 | 株 | 74 |  |
| 278 | 丁香 | 201-250 | 201-250 |  | 株 | 28 |  |
| 279 | 丛生木槿 | 251-200 | 200-250 |  | 株 | 57 |  |
| 280 | 红花继木 | 251-300 | 200-250 |  | 株 | 28 |  |
| 281 | 垂丝海棠 | 251-300 | 200-250 | D8-10 | 株 | 25 |  |
| 282 | 美人梅 | 250-300 | 250-300 | 12-14 | 株 | 20 |  |
| 283 | 乐昌含笑（容） | 750-800 | 400-450 | 20-22 | 株 | 3 |  |
| 284 | 乐昌含笑A | 800-850 | 400-450 | 23-25 | 株 | 29 |  |
| 285 | 乐昌含笑B | 750-800 | 400-450 | 20-22 | 株 | 70 |  |
| 286 | 浙江楠 | 650-700 | 350-400 | D20-22 | 株 | 1 |  |
| 287 | 浙江楠A | 600-650 | 400-450 | 18-20 | 株 | 110 |  |
| 288 | 浙江楠B | 550-600 | 350-400 | 15-17 | 株 | 47 |  |
| 289 | 浙江楠C | 500-550 | 300-350 | 12-14 | 株 | 55 |  |
| 290 | 红楠A | 550-600 | 350-400 | 18-22 | 株 | 18 |  |
| 291 | 红楠B | 500-550 | 300-350 | 15-17 | 株 | 23 |  |
| 292 | 刨花楠A | 600-650 | 400-450 | 18-22 | 株 | 24 |  |
| 293 | 刨花楠B | 550-600 | 350-400 | 15-17 | 株 | 31 |  |
| 294 | 刨花楠C | 500-550 | 300-350 | 12-14 | 株 | 7 |  |
| 295 | 紫楠A | 400-450 | 250-280 | 8-10 | 株 | 60 |  |
| 296 | 紫楠B | 550-600 | 350-400 | 16-18 | 株 | 5 |  |
| 297 | 紫楠C | 500-550 | 300-350 | 10-12 | 株 | 6 |  |
| 298 | 雪松（特） | 1400以上 | 600-650 |  | 株 | 26 |  |
| 299 | 雪松A | 1000以上 | 550-600 |  | 株 | 51 |  |
| 300 | 雪松B | 800-900 | 450-500 |  | 株 | 141 |  |
| 301 | 丛生香樟A | 900-1000 | 550-600 | 29-33,29-33 | 株 | 1 |  |
| 302 | 丛生香樟B | 900-1000 | 650-750 | 26,24,23,17,18 | 株 | 1 |  |
| 303 | 丛生香樟C | 900-1000 | 650-750 | 28,28,27,26,24,24, | 株 | 1 |  |
| 304 | 丛生香樟D | 900-1000 | 650-750 | 30,31,32 | 株 | 1 |  |
| 305 | 丛生香樟E | 900-1000 | 650-750 | 50,48 | 株 | 1 |  |
| 306 | 丛生香樟F | 900-1000 | 650-750 | 49,42,29,30, | 株 | 1 |  |
| 307 | 丛生香樟G | 900-1000 | 650-750 | 36,28,24 | 株 | 1 |  |
| 308 | 丛生香樟H | 900-1000 | 650-750 | D152,111 | 株 | 1 |  |
| 309 | 丛生香樟I | 900-1000 | 650-750 | D216,57 | 株 | 1 |  |
| 310 | 香樟特A | 1000以上 | 650-700 | 40-45 | 株 | 15 |  |
| 311 | 香樟特B2 | 900-1000 | 650-750 | D120-125 | 株 | 3 |  |
| 312 | 香樟特B1 | 900-1000 | 650-750 | D283 | 株 | 1 |  |
| 313 | 香樟特B | 900-1000 | 650-750 | D286 | 株 | 1 |  |
| 314 | 香樟特C | 900-1000 | 650-750 | 80-85 | 株 | 2 |  |
| 315 | 香樟特D1 | 900-1000 | 650-750 | D55-56 | 株 | 3 |  |
| 316 | 香樟特D | 900-1000 | 650-750 | D50-54 | 株 | 6 |  |
| 317 | 香樟特E | 900-1000 | 650-750 | 45-50 | 株 | 8 |  |
| 318 | 香樟特F | 1000以上 | 650-750 | 60-65 | 株 | 5 |  |
| 319 | 香樟特G | 1000以上 | 650-750 | 55-59 | 株 | 8 |  |
| 320 | 香樟特H | 1000以上 | 700-750 | 70-75 | 株 | 4 |  |
| 321 | 香樟特I | 900-1000 | 650-750 | 50-54 | 株 | 7 |  |
| 322 | 香樟A2 | 1000以上 | 600-650 | 36-40 | 株 | 26 |  |
| 323 | 香樟A1 | 900-1000 | 550-600 | 30-35 | 株 | 78 |  |
| 324 | 香樟A | 900-1000 | 500-550 | 25-28 | 株 | 69 |  |
| 325 | 香樟B | 700-800 | 450-500 | 22-25 | 株 | 60 |  |
| 326 | 香樟C | 700-750 | 400-450 | 19-21 | 株 | 110 |  |
| 327 | 香樟D | 600-700 | 350-400 | 15-18 | 株 | 58 |  |
| 328 | 香樟 | 450-500 | 300-350 | 10-12 | 株 | 4 |  |
| 329 | 冬青A1 | 850-900 | 550-600 | 25-27 | 株 | 4 |  |
| 330 | 冬青A | 800-850 | 500-550 | 23-25 | 株 | 13 |  |
| 331 | 冬青 | 750-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 71 |  |
| 332 | 冬青B | 700-750 | 400-450 | 17-19 | 株 | 88 |  |
| 333 | 白皮松A | 800-900 | 500-550 | 28-30 | 株 | 3 |  |
| 334 | 白皮松B | 800-900 | 500-550 | 26-28 | 株 | 1 |  |
| 335 | 白皮松C | 700-800 | 450-500 | 24-26 | 株 | 3 |  |
| 336 | 白皮松D | 700-800 | 450-500 | 22-24 | 株 | 1 |  |
| 337 | 白皮松E | 250-300 | 200-250 |  | 株 | 40 |  |
| 338 | 白皮松 | 700-800 | 450-500 | 20-22 | 株 | 82 |  |
| 339 | 枇杷 | 400-450 | 380-400 | D13-15 | 株 | 16 |  |
| 340 | 金桂A | 700-750 | 500-550 |  | 株 | 14 |  |
| 341 | 金桂B | 500-550 | 400-450 |  | 株 | 29 |  |
| 342 | 金桂 | 400-450 | 300-350 |  | 株 | 240 |  |
| 343 | 金桂C | 300-350 | 250-300 |  | 株 | 175 |  |
| 344 | 杜英B | 700-800 | 450-500 | 22-24 | 株 | 3 |  |
| 345 | 青冈栎A1 | 1000-1100 | 450-500 | 27-29 | 株 | 1 |  |
| 346 | 青冈栎B | 800-900 | 350-400 | 20-22 | 株 | 1 |  |
| 347 | 日本冷杉（容） | 700-800 | 350-400 | 16-18 | 株 | 5 |  |
| 348 | 日本冷杉 | 700-800 | 350-400 | 16-18 | 株 | 25 |  |
| 349 | 北美红杉 | 400-500 | 250-300 |  | 株 | 24 |  |
| 350 | 广玉兰A1 | 800-900 | 450-500 | 23-25 | 株 | 10 |  |
| 351 | 广玉兰A2 | 800-900 | 400-450 | 21-23 | 株 | 39 |  |
| 352 | 广玉兰A | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 41 |  |
| 353 | 广玉兰B1 | 600-700 | 300-350 | 16-18 | 株 | 8 |  |
| 354 | 广玉兰B | 500-600 | 300-350 | 13-15 | 株 | 2 |  |
| 355 | 日本柳杉A | 700-750 | 350-400 | 18-20 | 株 | 20 |  |
| 356 | 日本柳杉 | 600-700 | 300-350 | 16-18 | 株 | 152 |  |
| 357 | 日本柳杉B | 600-650 | 250-300 | 13-15 | 株 | 17 |  |
| 358 | 椤木石楠(容) | 700 | 600 | -- | 株 | 1 |  |
| 359 | 椤木石楠A | 1000以上 | 600-700 |  | 株 | 1 |  |
| 360 | 椤木石楠B | 600-700 | 450-500 |  | 株 | 3 |  |
| 361 | 丛生苦槠 | 650-700 | 450-500 | 13,14,15 | 株 | 2 |  |
| 362 | 浙江樟 | 500-550 | 300-350 | 15-16 | 株 | 3 |  |
| 363 | 苦槠A | 700-750 | 450-500 | 25-27 | 株 | 5 |  |
| 364 | 苦槠B1 | 700-750 | 450-500 | 22-24 | 株 | 6 |  |
| 365 | 苦槠B | 650-700 | 450-500 | 20-22 | 株 | 11 |  |
| 366 | 苦槠C | 600-650 | 400-450 | 15-17 | 株 | 7 |  |
| 367 | 苦槠D | 500-550 | 350-400 | 12-14 | 株 | 1 |  |
| 368 | 罗汉松特 | 500-550 | 400-450 |  | 株 | 2 |  |
| 369 | 罗汉松A | 350-400 | 300-400 |  | 株 | 34 |  |
| 370 | 罗汉松B | 250-300 | 200-250 |  | 株 | 89 |  |
| 371 | 常青白蜡B | 700-750 | 300-350 | 15-17 | 株 | 18 |  |
| 372 | 常青白蜡C | 650-700 | 250-300 | 12-14 | 株 | 9 |  |
| 373 | 天竺桂 | 600-700 | 350-400 | 18-20 | 株 | 1 |  |
| 374 | 天竺桂A | 600-700 | 350-400 | 16-18 | 株 | 6 |  |
| 375 | 天竺桂B | 550-600 | 300-350 | 14-16 | 株 | 4 |  |
| 376 | 天竺桂D | 400-500 | 250-300 | 10-12 | 株 | 5 |  |
| 377 | 江南油杉 | 700-800 | 350-400 | 16-18 | 株 | 6 |  |
| 378 | 江南油杉B | 600-700 | 300-350 | 13-15 | 株 | 23 |  |
| 379 | 红豆树 | 650-700 | 350-400 | 15-17 | 株 | 1 |  |
| 380 | 木荷A | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 2 |  |
| 381 | 木荷B | 600-700 | 350-400 | 13-15 | 株 | 2 |  |
| 382 | 细柄阿丁枫A | 600-700 | 350-400 | 17-19 | 株 | 3 |  |
| 383 | 细柄阿丁枫B | 600-700 | 300-350 | 12-14 | 株 | 3 |  |
| 384 | 细柄阿丁枫C | 250-300 | 200-250 | 10-12 | 株 | 3 |  |
| 385 | 无刺枸骨 | 300-350 | 150-200 |  | 株 | 29 |  |
| 386 | 赤皮青冈 | 400-450 | 250-300 | 10-12 | 株 | 8 |  |
| 387 | 茶花 | 300-350 | 300-350 |  | 株 | 7 |  |
| 388 | 茶梅 | 200-250 | 150-200 | D9 | 株 | 15 |  |
| 389 | 原生石楠A | 400-450 | 400-450 |  | 株 | 29 |  |
| 390 | 原生石楠B | 300-350 | 300-350 |  | 株 | 154 |  |
| 391 | 樟叶槭A | 700-800 | 400-450 | 18-20 | 株 | 29 |  |
| 392 | 樟叶槭 | 400-450 | 300-350 | 13-15 | 株 | 9 |  |
| 393 | 舟山新木姜子A | 400-450 | 300-350 | 13-15 | 株 | 17 |  |
| 394 | 舟山新木姜子B | 350-400 | 300-350 | 10-12 | 株 | 21 |  |
| 395 | 弗吉尼亚栎（容） | 500-550 | 400-450 | 18-20 | 株 | 5 |  |
| 396 | 黑松 | 750-850 | 400-500 | 20-22 | 株 | 7 |  |
| 397 | 黑松A | 800-900 | 500-550 | 22-24 | 株 | 6 |  |
| 398 | 黑松B | 350-750 | 350-400 | 15-17 | 株 | 16 |  |
| 399 | 湿地松A3 | 950-1000 | 500-550 | 30-32 | 株 | 4 |  |
| 400 | 湿地松A2 | 900-950 | 500-550 | 28-30 | 株 | 4 |  |
| 401 | 湿地松A1 | 900-950 | 500-550 | 26-28 | 株 | 19 |  |
| 402 | 湿地松A | 850-900 | 450-500 | 23-25 | 株 | 64 |  |
| 403 | 湿地松B | 750-850 | 400-450 | 20-22 | 株 | 152 |  |
| 404 | 湿地松C | 650-700 | 300-350 | 14-17 | 株 | 133 |  |
| 405 | 水松A1 | 1000以上 | 450-500 | 23-25 | 株 | 81 |  |
| 406 | 水松A | 900-1000 | 450-500 | 20-22 | 株 | 118 |  |
| 407 | 水松B | 750-850 | 400-450 | 18-20 | 株 | 90 |  |
| 408 | 水松C1 | 700-750 | 350-400 | 15-17 | 株 | 43 |  |
| 409 | 水松C | 700-750 | 350-400 | 12-14 | 株 | 49 |  |
| 410 | 水松D | 650-700 | 300-350 | 8-10 | 株 | 63 |  |
| 411 | 红叶石楠 | 220-250 | 200-250 |  | 株 | 36 |  |
| 412 | 红豆杉 | 300-350 | 200-250 | D8-10 | 株 | 1 |  |
| 413 | 八重红枝垂 | 500-550 | 380-400 | 8.1-10.0 | 株 | 2 |  |
| 414 | 八重红大岛 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 2 |  |
| 415 | 八重红大岛 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 2 |  |
| 416 | 冬樱 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 417 | 冬樱 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 3 |  |
| 418 | 冬樱 | 500-550 | 380-400 | 8.1-10.0 | 株 | 1 |  |
| 419 | 奖章 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 1 |  |
| 420 | 奖章 | 600-650 | 500-550 | 12.1-15.0 | 株 | 4 |  |
| 421 | 奖章 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 422 | 江户彼岸 | 600-650 | 550-600 | 18.1-20.0 | 株 | 1 |  |
| 423 | 江户彼岸 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 2 |  |
| 424 | 阳春 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 1 |  |
| 425 | 阳春 | 600-650 | 500-550 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 426 | 十月樱 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 3 |  |
| 427 | 寒樱 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 428 | 寒樱 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 429 | 越之彼岸 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 3 |  |
| 430 | 小松乙女 | 600-650 | 550-600 | 18.1-20 | 株 | 1 |  |
| 431 | 雨情垂枝 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 432 | 雨情垂枝 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 433 | 雨情垂枝 | 500-550 | 380-400 | 8.1-10.0 | 株 | 4 |  |
| 434 | 大寒樱 | 600-650 | 550-600 | 15.1-18.0 | 株 | 2 |  |
| 435 | 大寒樱 | 600-650 | 500-550 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 436 | 兰兰 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 3 |  |
| 437 | 兰兰 | 500-550 | 380-400 | 8.1-10.0 | 株 | 3 |  |
| 438 | 兰兰 | 500-550 | 380-400 | 6.1-8.0 | 株 | 1 |  |
| 439 | 白妙 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 3 |  |
| 440 | 白妙 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 441 | 普贤象 | 600-650 | 500-550 | 15.1-18.0 | 株 | 1 |  |
| 442 | 普贤象 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 443 | 修缮寺寒樱 | 600-650 | 500-550 | 12.1-15.0 | 株 | 9 |  |
| 444 | 修缮寺寒樱 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 445 | 红枝垂 | 550-600 | 450-500 | 12.1-15.0 | 株 | 1 |  |
| 446 | 红枝垂 | 500-550 | 380-400 | 10.1-12.0 | 株 | 1 |  |
| 447 | 红枝垂 | 500-550 | 380-400 | 8.1-10.0 | 株 | 1 |  |
| 448 | 绣球 | 31-35 | 45-50 |  | 株 | 3681 | 3年生，4-5个分支（密度：9株/m²） |
| 449 | 绣线菊 | 41-45 | 35-40 |  | 株 | 7050 |  |
| 450 | 木芙蓉 | 31-35 | 25-30 |  | 株 | 1422 | 地径2-3cm，3分枝以上，三角形种植 |
| 451 | 云南黄馨 | 45-50 | 30-40 |  | 株 | 3208 | 5分枝以上 |
| 452 | 毛鹃 | 25-30 | 20-25 |  | m² | 921 | 密度：25株/m² |
| 453 | 常春藤 | 21-25 | 16-20 |  | 株 | 27856 | 密度：16株/m² |
| 454 | 扶芳藤 | 21-25 | 16-20 |  | m² | 257 | 密度：16株/m² |
| 455 | 笑靥花 | 41-45 | 40-45 |  | m² | 842 | 密度：25株/m² |
| 456 | 花叶络石 | 21-25 | 16-20 |  | m² | 3218 | 密度：25株/m² |
| 457 | 山桃草 | 41-50 | 21-25 |  | m² | 54 | 密度：16株/m² |
| 458 | 紫娇花 | 21-25 | 16-20 |  | m² | 485 | 密度：25株/m² |
| 459 | 石蒜 |  |  |  | m² | 11772 | 密度：25丛/m² |
| 460 | 麦冬 |  |  |  | m² | 6991 | 密度：25丛/m² |
| 461 | 山麦冬 |  |  |  | m² | 3938 | 密度：25丛/m² |
| 462 | 阔叶麦冬 |  |  |  | m² | 31089 | 密度：25丛/m² |
| 463 | 兰花三七 |  |  |  | m² | 15831 | 密度：25丛/m² |
| 464 | 大吴风草 | 25-30 | 20-25 |  | m² | 1115 | 密度：16丛/m² |
| 465 | 葱兰 | 21-25 |  |  | m² | 322 | 密度：25丛/m² |
| 466 | 常绿鸢尾 | 21-25 |  |  | m² | 23128 | 密度：25丛/m² |
| 467 | 刚竹 | 6001以上 |  |  | m² | 44 | 地径3-5cm,密度：12株/m² |
| 468 | 红叶石楠 | 41-45 | 25-30 |  | m² | 313 | 密度：25丛/m² |
| 469 | 地被花镜 |  |  |  | m² | 41 | 多年生，密度：25丛/m² |
| 470 | 石菖蒲 |  |  |  | m² | 371 | 密度：25丛/m² |
| 471 | 书带草 |  |  |  | m² | 11338 | 密度：25丛/m² |
| 472 | 大花萱草 | 30-35 | 20-25 |  | m² | 7201 | 密度：25丛/m² |
| 473 | 百子莲 | 41-50 | 21-25 |  | m² | 12 | 五年生，密度：20丛/m² |
| 474 | 花叶玉簪 | 25-30 | 21-25 |  | m² | 25 | 密度：25丛/m² |
| 475 | 锦带 | 51-60 | 30-40 |  | m² | 80 | 密度：16丛/m² |
| 476 | 细叶芒 | 71-80 |  |  | m² | 84 | 密度：20丛/m² |
| 477 | 狼尾草 | 41-60 |  |  | m² | 2629 | 密度：20丛/m² |
| 478 | 比利时杜鹃 | 25-30 | 25-30 |  | m² | 50 | 密度：25株/m² |
| 479 | 筋骨草 | 5-10 | 15-20 |  | m² | 359 | 密度：25株/m² |
| 480 | 赤胫散 | 21-25 | 21-25 |  | m² | 218 | 密度：10株/m² |
| 481 | 熊猫堇 | 11-15 | 15-20 |  | m² | 80 | 密度：6株/m² |
| 482 | 富贵草 | 11-15 | 15-20 |  | m² | 50 | 密度：8株/m² |
| 483 | 砖红蔓赛葵 | 21-25 | 21-25 |  | m² | 24 | 密度：9株/m² |
| 484 | 蛇含委陵菜 | 5-10 | 21-25 |  | m² | 699 | 密度：49丛/m² |
| 485 | 结缕草 |  |  |  | m² | 18513 | 满铺，追播黑麦草 |
| 486 | 草坪 |  |  |  | m² | 33151.9 | 满铺(百慕大追播黑麦草) |
| 487 | 姬岩垂草 |  |  |  | m² | 1570 |  |
| 488 | 缀花草坪 |  |  |  | m² | 530 | 满铺结缕草+二月兰 |
| 489 | 艾比胡颓子 | 101-120 | 101-120 |  | 株 | 30 |  |
| 490 | 胡颓子 | 101-120 | 81-100 |  | 株 | 56 |  |
| 491 | 安库杜鹃 | 101-120 | 101-120 |  | 株 | 10 |  |
| 492 | 散本毛鹃A | 121-150 | 121-150 |  | 株 | 1141 |  |
| 493 | 散本毛鹃B | 131-150 | 161-180 |  | 株 | 360 |  |
| 494 | 映山红 | 201-250 | 151-200 |  | 株 | 24 |  |
| 495 | 常绿卫矛 | 101-120 | 81-100 |  | 株 | 362 |  |
| 496 | 密实卫矛 | 181-200 | 181-200 |  | 株 | 19 |  |
| 497 | 海桐 | 61-80 | 61-80 |  | 株 | 17 |  |
| 498 | 红千层 | 181-200 | 101-120 |  | 株 | 46 |  |
| 499 | 花叶山菅兰 | 51-60 | 35-40 |  | 株 | 10 |  |
| 500 | 女贞 | 151-200 | 101-120 |  | 株 | 46 |  |
| 501 | 小叶女贞 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 34 |  |
| 502 | 箬竹 | 121-150 | 101-120 |  | 丛 | 54 |  |
| 503 | 八角金盘 | 121-150 | 101-120 |  | 株 | 619 |  |
| 504 | 桃叶珊瑚 | 81-100 | 81-100 |  | 株 | 142 |  |
| 505 | 南天竹T | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 856 |  |
| 506 | 南天竹 | 101-120 | 71-80 |  | 株 | 1199 |  |
| 507 | 茶梅A | 81-100 | 81-100 |  | 株 | 70 |  |
| 508 | 茶梅B | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 138 |  |
| 509 | 大叶黄杨 | 121-150 | 121-150 |  | 株 | 6 |  |
| 510 | 阔叶十大功劳 | 150-200 | 61-80 |  | 株 | 133 |  |
| 511 | 南京荚蒾 | 121-150 | 81-100 |  | 株 | 54 |  |
| 512 | 喷雪花 | 181-200 | 121-150 |  | 株 | 478 |  |
| 513 | 溲疏 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 86 |  |
| 514 | 穗花牡荆 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 46 |  |
| 515 | 无刺枸骨A | 121-150 | 101-120 |  | 株 | 31 |  |
| 516 | 无刺枸骨B | 201-250 | 201-250 |  | 株 | 191 |  |
| 517 | 丝棉木 | 201-250 | 151-180 |  | 株 | 20 |  |
| 518 | 细叶芒 | 101-120 | 81-100 |  | 丛 | 10 |  |
| 519 | 蚊母 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 1159 |  |
| 520 | 桂花 | 201-250 | 151-180 |  | 株 | 386 |  |
| 521 | 茶花 | 171-180 | 81-100 |  | 株 | 60 |  |
| 522 | 接骨木 | 131-150 | 81-100 |  | 株 | 25 |  |
| 523 | 棕榈 | 151-180 |  |  | 株 | 134 |  |
| 524 | 野山姜 | 41-45 | 31-35 |  | 株 | 240 |  |
| 525 | 紫珠 | 181-200 | 51-60 |  | 株 | 28 |  |
| 526 | 倭海棠 | 121-150 | 121-150 |  | 株 | 36 |  |
| 527 | 浓香茉莉 | 201-250 | 231-250 |  | 株 | 11 |  |
| 528 | 美丽栒子 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 28 |  |
| 529 | 大叶栀子 | 121-150 | 81-100 |  | 株 | 28 |  |
| 530 | 绣球A | 81-100 | 101-120 |  | 株 | 55 |  |
| 531 | 绣球B | 101-120 | 141-150 |  | 株 | 1566 |  |
| 532 | 锦带花 | 201-250 | 181-200 |  | 株 | 25 |  |
| 533 | 银姬小蜡 | 181-200 | 181-200 |  | 株 | 204 |  |
| 534 | 厚皮香 | 121-150 | 101-120 |  | 株 | 386 |  |
| 535 | 黄馨A | 121-150 | 101-120 |  | 株 | 59 |  |
| 536 | 黄馨B | 201-250 | 201-250 |  | 株 | 1 |  |
| 537 | 浙江楠 | D1-2 |  |  | 株 | 500 |  |
| 538 | 木绣球 | 121-150 | 121-150 |  | 株 | 150 |  |
| 539 | 铺地柏 | 31-40 | 81-100 |  | 株 | 100 |  |
| 540 | 千叶兰 | 21-30 | 41-50 |  | 株 | 200 |  |
| 541 | 百越凤尾蕨 | 61-80 |  |  | 株 | 49 |  |
| 542 | 薄盖双盖蕨 | 101-150 |  |  | 株 | 36 |  |
| 543 | 观音坐莲蕨 | 101-150 |  |  | 株 | 120 |  |
| 544 | 红盖鳞毛蕨 | 121-150 |  |  | 株 | 54 |  |
| 545 | 华南紫萁蕨 | 61-80 |  |  | 株 | 117 |  |
| 546 | 金毛狗蕨 | 101-150 |  |  | 株 | 124 |  |
| 547 | 胎生狗脊蕨 | 101-150 |  |  | 株 | 31 |  |
| 548 | 乌毛蕨 | 151-180 |  |  | 株 | 10 |  |
| 549 | 针毛蕨 | 101-150 |  |  | 株 | 23 |  |
| 550 | 醉鱼草 | 121-150 | 81-100 |  | 株 | 29 |  |
| 551 | 火棘 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 10 |  |
| 552 | 缫丝花 | 151-180 | 131-150 |  | 株 | 26 |  |
| 553 | 郁李 | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 4 |  |
| 554 | 蔷薇 | 101-120 | 81-100 |  | 株 | 3 |  |
| 555 | 爬藤蔷薇 | 181-200 |  |  | 株 | 1200 |  |
| 556 | 莽草 | 121-150 | 101-120 |  | 株 | 5 |  |
| 557 | 红花继木 | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 1 |  |
| 558 | 彩叶杞柳 | 181-200 | 151-200 |  | 株 | 8 |  |
| 559 | 慈孝竹A | 451以上 | 451以上 |  | 丛 | 24 |  |
| 560 | 结香 | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 21 |  |
| 561 | 天目琼花 | 181-200 | 151-180 |  | 株 | 20 |  |
| 562 | 丛生木槿 | 251-300 | 201-250 |  | 株 | 3 |  |
| 563 | 火焰卫矛 | 151-180 | 121-150 |  | 株 | 10 |  |
| 564 | 菱叶绣线菊 | 151-180 | 151-180 |  | 株 | 22 |  |
| 565 | 蒲苇 | 121-150 | 121-150 |  | m² | 764 | 密度：1丛/m² |
| 566 | 香蒲 | 61-80 |  |  | m² | 167 | 密度：16丛/m² |
| 567 | 鸢尾 | 21-25 |  |  | m² | 3306 | 密度：25丛/m² |
| 568 | 德国鸢尾 | 41-50 | 21-25 |  | m² | 15 | 密度：25丛/m² |
| 569 | 千屈菜 | 51-60 | 31-40 |  | m² | 1 | 密度：10丛/m² |
| 570 | 花叶玉蝉花 | 51-60 | 25-30 |  | m² | 1 | 密度：25丛/m² |
| 571 | 庭菖蒲 | 41-50 | 21-25 |  | m² | 25 | 密度：16丛/m² |
| 572 | 灯芯草 | 41-60 |  |  | m² | 19 | 密度：9丛/m² |
| 573 | 花叶芦竹 | 81-100 |  |  | m² | 184 | 密度：16丛/m² |
| 574 | 梭鱼草 | 41-60 |  |  | m² | 288 | 密度：25丛/m² |
| 575 | 苦草 | 21-30 | 11-15 |  | m² | 498 | 密度：64株/m² |

（3）三林滨江南片区森之谷8号地块-现有苗木清单

| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 |  |  |  |  |  |
| 1 | 香樟（丛生容器苗） | A48-50 | 株 | 2 |  |
| 2 | 香樟A | A30-32 | 株 | 2 |  |
| 3 | 冬青（容器苗） | A18-20 | 株 | 3 |  |
| 4 | 乐昌含笑A(容器苗） | A18-20 | 株 | 72 |  |
| 5 | 乐昌含笑B(容器苗） | A16-18 | 株 | 9 |  |
| 6 | 三角枫 | A16-18 | 株 | 4 |  |
| 7 | 三角枫（容器苗） | 三杆，每杆12-15 | 株 | 58 |  |
| 8 | 榉树A | A30-32 | 株 | 2 |  |
| 9 | 榉树（容器苗） | A30-32 | 株 | 4 |  |
| 10 | 榉树B | A26-28 | 株 | 3 |  |
| 11 | 柳叶栎（容器苗） | A18-20 | 株 | 2 |  |
| 12 | 柳叶栎（容器苗） | A20-22 | 株 | 23 |  |
| 13 | 柳叶栎 | A14-16 | 株 | 14 |  |
| 14 | 乌桕（丛生容器苗） | 五杆以上，每杆16-18 | 株 | 1 |  |
| 15 | 乌桕（丛生容器苗） | 三杆以上，每杆16-18 | 株 | 11 |  |
| 16 | 乌桕A | 三杆以上，每杆16-18 | 株 | 9 |  |
| 17 | 乌桕B | 三杆，每杆12-15 | 株 | 84 |  |
| 18 | 鹅掌楸A | A22-24 | 株 | 18 |  |
| 19 | 纳塔栎（容器苗） | A18-20 | 株 | 46 |  |
| 20 | 纳塔栎 | A14-16 | 株 | 15 |  |
| 21 | 望春玉兰（容器苗） | 24-26 | 株 | 44 |  |
| 22 | 红楠A | A18-20 | 株 | 15 |  |
| 23 | 香樟B | 25-27 | 株 | 101 |  |
| 24 | 香樟C | A18-20 | 株 | 71 |  |
| 25 | 浙江樟 | A20-22 | 株 | 52 |  |
| 26 | 苦楮 | A14-18 | 株 | 8 |  |
| 27 | 苦楮 | A20-22 | 株 | 4 |  |
| 28 | 大叶女贞A | A18-20 | 株 | 55 |  |
| 29 | 大叶女贞 | A22-25 | 株 | 17 |  |
| 30 | 浙江楠 | A18-20 | 株 | 29 |  |
| 31 | 银杏B | A25-28 | 株 | 1 |  |
| 32 | 深山含笑 | A16-18 | 株 | 16 |  |
| 33 | 杨梅 | D18-20 | 株 | 52 |  |
| 34 | 毛梾 | A18-20 | 株 | 27 |  |
| 35 | 白栎 | A20-22 | 株 | 14 |  |
| 36 | 黄山栾树A | A20-22 | 株 | 1 |  |
| 37 | 美国山核桃A | A20-22 | 株 | 44 |  |
| 38 | 美国山核桃B | A18-20 | 株 | 13 |  |
| 39 | 枫香A | A22-24 | 株 | 19 |  |
| 40 | 枫香B | A16-18 | 株 | 56 |  |
| 41 | 合欢 | A26-28 | 株 | 3 |  |
| 42 | 榔榆 | A20-22 | 株 | 29 |  |
| 43 | 栓皮栎 | A20-22 | 株 | 14 |  |
| 44 | 悬铃木 | A18-20 | 株 | 14 |  |
| 45 | 无患子A | A20-22 | 株 | 9 |  |
| 46 | 池杉B | A13-15 | 株 | 85 |  |
| 47 | 红玉兰 | A18-22 | 株 | 15 |  |
| 48 | 棠梨 | D10-15 | 株 | 5 |  |
| 49 | 杏树 | D14-15 | 株 | 8 |  |
| 50 | 李树 | D12-15 | 株 | 5 |  |
| 51 | 福建山樱花 | A16-22 | 株 | 35 |  |
| 52 | 东方杉 | A15-18 | 株 | 61 |  |
| 53 | 墨西哥落羽杉C | A15-18 | 株 | 106 |  |
| 54 | 美国红枫 | A22-24 | 株 | 108 |  |
| 55 | 元宝枫A | A22-24 | 株 | 5 |  |
| 56 | 红枫A | A16-18 | 株 | 28 |  |
| 57 | 红枫B | A12-14 | 株 | 12 |  |
| 58 | 白榆 | A18-22 | 株 | 6 |  |
| 59 | 鸡爪槭 | A14-16 | 株 | 9 |  |
| 60 | 鸡爪槭 | A16-18 | 株 | 24 |  |
| 61 | 红楠B | A14-16 | 株 | 2 |  |
| 62 | 刨花楠（容器苗） | A18-20 | 株 | 17 |  |
| 63 | 榉树C | A22-24 | 株 | 2 |  |
| 64 | 广玉兰（容器苗） | A20-22 | 株 | 11 |  |
| 65 | 美国红枫（容器苗） | A20-22 | 株 | 12 |  |
| 66 | 马褂木 | A22-24 | 株 | 5 |  |
| 67 | 元宝枫（丛生容器苗） | A22-24 | 株 | 7 |  |
| 68 | 香樟B | A25-27 | 株 | 5 |  |
| 69 | 香樟C | A18-20 | 株 | 13 |  |
| 70 | 平翅槭 | A25-27 | 株 | 2 |  |
| 71 | 平翅槭A | A18-20 | 株 | 16 |  |
| 72 | 平翅槭B | A16-18 | 株 | 36 |  |
| 73 | 平翅槭C | A14-16 | 株 | 23 |  |
| 74 | 平翅槭D | A8-10 | 株 | 26 |  |
| 中层 |  |  |  |  |  |
| 75 | 金桂C | H121-150 | 株 | 148 |  |
| 76 | 海棠 | H121-150 | 株 | 10 |  |
| 77 | 茶花 | H121-150 | 株 | 10 |  |
| 78 | 石楠 | H121-150 | 株 | 10 |  |
| 79 | 金桂B | H250-280 | 株 | 45 |  |
| 80 | 金桂A | H350-400 | 株 | 15 |  |
| 81 | 石楠树 | H250-280 | 株 | 40 |  |
| 82 | 红枫C | H210-220 | 株 | 70 |  |
| 83 | 红枫D | H180-200 | 株 | 30 |  |
| 84 | 鸡爪槭 | D14-16 | 株 | 6 |  |
| 85 | 鸡爪槭 | D6-8 | 株 | 9 |  |
| 86 | 丛生紫薇 | H350以上 | 株 | 3 |  |
| 87 | 独杆紫薇 | D7-9 | 株 | 2 |  |
| 88 | 散本红叶石楠树 | D14-16 | 株 | 5 |  |
| 89 | 丛生紫荆 | H250-300 | 株 | 7 |  |
| 90 | 造型红花檵木 | H300-350 | 株 | 2 |  |
| 91 | 红枫 | D7-9 | 株 | 8 |  |
| 92 | 荚蒾树 | H250-300 | 株 | 4 |  |
| 93 | 红豆杉 | D9-10 | 株 | 1 |  |
| 94 | 含笑 | D9-10 | 株 | 2 |  |
| 95 | 桂花 | D5-7 | 株 | 3 |  |
| 96 | 树状黄杨 | D6-8 | 株 | 2 |  |
| 97 | 造型金森女贞 | H250-300 | 株 | 1 |  |
| 98 | 造型金森女贞 | H220-250 | 株 | 1 |  |
| 99 | 樱花 | D7-9 | 株 | 5 |  |
| 100 | 木槿（丛生） | H250-300 | 株 | 4 |  |
| 101 | 紫叶李 | D9-10 | 株 | 6 |  |
| 102 | 茶花 | H45-50 | 株 | 5 |  |
| 103 | 菲油果 | H120-130 | 株 | 8 |  |
| 104 | 红千层 | H100-120 | 株 | 49 |  |
| 105 | 黄金香柳 | H61-65 | 株 | 35 |  |
| 106 | 黄杨 | H45-50 | 株 | 20 |  |
| 107 | 喷雪花 | H120-150 | 株 | 100 |  |
| 108 | 厚皮香 | H120-150 | 株 | 40 |  |
| 109 | 粉花绣线菊 | H40-50 | 株 | 60 |  |
| 110 | 穗花牡荆 | H130-150 | 株 | 60 |  |
| 111 | 豪猪刺 | H100-120 | 株 | 60 |  |
| 112 | 蔷薇 | H160-180 | 株 | 500 |  |
| 113 | 粉花绣线菊 | H80-100 | 株 | 35 |  |
| 114 | 胡颓子 | H100-120 | 株 | 35 |  |
| 115 | 喷雪花 | H120-150 | 株 | 50 |  |
| 116 | 六月雪 | H80-100 | 株 | 50 |  |
| 117 | 细叶麦冬 | H41-45 | 丛 | 50 |  |
| 118 | 细叶芒 | H55-60 | 丛 | 30 |  |
| 119 | 丛生南天竹 | H80-100 | 丛 | 50 |  |
| 120 | 红千层 | H60-80 | 株 | 35 |  |
| 121 | 黄馨 | H55-60 | 株 | 20 |  |
| 122 | 铺地柏 | H41-45 | 株 | 35 |  |
| 123 | 花叶络石 | H35-40 | 丛 | 72 |  |
| 124 | 胡颓子 | H100-120 | 株 | 36 |  |
| 125 | 喷雪花 | H120-150 | 株 | 50 |  |
| 126 | 六月雪 | H80-100 | 株 | 54 |  |
| 127 | 细叶麦冬 | H41-45 | 丛 | 51 |  |
| 128 | 细叶芒 | H55-60 | 丛 | 30 |  |
| 129 | 丛生南天竹 | H80-100 | 丛 | 50 |  |
| 130 | 红千层 | H60-80 | 株 | 36 |  |
| 131 | 黄馨 | H55-60 | 株 | 21 |  |
| 132 | 铺地柏 | H41-45 | 株 | 35 |  |
| 地被 |  |  |  |  |  |
| 133 | 绣球A | H31-35 | m2 | 531 |  |
| 134 | 绣球B | H31-35 | 株 | 34690 |  |
| 135 | 木芙蓉 | H101 | 株 | 49 |  |
| 136 | 云南黄馨 | H55-60 | 株 | 721 |  |
| 137 | 海州常山 | H55-60 | 株 | 2232 |  |
| 138 | 胡颓子A | H55-60 | 丛 | 27 |  |
| 139 | 胡颓子B | H45-50 | 株 | 39295 |  |
| 140 | 绣线菊 | H31-40 | 株 | 44357 |  |
| 141 | 六月雪 | H41-45 | m2 | 158 |  |
| 142 | 常春藤A | H20-25 | m2 | 248 |  |
| 143 | 常春藤B | H15-20 | m2 | 801 |  |
| 144 | 虎耳草 | H21-25 | m2 | 805 |  |
| 145 | 细叶芒 | H60-80 | m2 | 3355 |  |
| 146 | 大吴风草 | H21-25 | 株 | 17100 |  |
| 147 | 火棘 | H25-30 | m2 | 527 |  |
| 148 | 狼尾草 | H55-60 | m2 | 1274 |  |
| 149 | 美女樱 | H21-25 | m2 | 1431 |  |
| 150 | 野花组合 |  | m2 | 10094 |  |
| 151 | 二月兰 | H31-35 | m2 | 2414 |  |
| 152 | 麦冬 | H21-25 | m2 | 12890 |  |
| 153 | 姬岩垂草 |  | m2 | 700 |  |
| 154 | 结缕草 |  | m2 | 411 |  |
| 155 | 草坪 |  | m2 | 11333 |  |
| 156 | 金森女贞 | H51-55 | m2 | 57 |  |
| 157 | 大花萱草 | H30-35 | m2 | 455 |  |
| 158 | 黄杨 | H45-50 | 丛 | 8 |  |
| 159 | 六道木 | H70-80 | 丛 | 52 |  |
| 160 | 蚊母 | H90-100 | 丛 | 206 |  |
| 161 | 细叶芒 | H61-65 | 丛 | 6 |  |
| 162 | 籽播二月兰 |  | m2 | 1001 |  |
| 163 | 粉花绣线菊 | H80-100 | 株 | 35 |  |

（4）三林滨江南片区森之谷9号(水森林)地块-现有苗木清单

| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-先行区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 香樟A | 胸径23-25 | 株 | 29 |  |
| 2 | 香樟B | 胸径28-30 | 株 | 32 |  |
| 3 | 中山杉A | 胸径12-14 | 株 | 38 |  |
| 4 | 中山杉B | 胸径16-18 | 株 | 43 |  |
| 5 | 中山杉D | 胸径23-25 | 株 | 74 |  |
| 6 | 东方杉B | 胸径16-18 | 株 | 4 |  |
| 7 | 东方杉C | 胸径20-22 | 株 | 8 |  |
| 8 | 东方杉D | 胸径23-25 | 株 | 4 |  |
| 9 | 特选墨西哥落羽杉 | 胸径14-15 | 株 | 2 |  |
| 10 | 墨西哥落羽杉A | 胸径12-14 | 株 | 9 |  |
| 11 | 墨西哥落羽杉B | 胸径16-18 | 株 | 34 |  |
| 12 | 墨西哥落羽杉C | 胸径18-20 | 株 | 49 |  |
| 13 | 墨西哥落羽杉D | 胸径23-25 | 株 | 10 |  |
| 14 | 池杉A | 胸径8-10 | 株 | 44 |  |
| 15 | 池杉B | 胸径13-15 | 株 | 138 |  |
| 16 | 池杉C | 胸径18-20 | 株 | 160 |  |
| 17 | 池杉D（容器苗） | 胸径23-25 | 株 | 30 |  |
| 18 | 乌桕A | 胸径20-22 | 株 | 17 |  |
| 19 | 乌桕B | 胸径30-32 | 株 | 5 |  |
| 20 | 枫杨B | 胸径20-22 | 株 | 1 |  |
| 21 | 枫杨C | 胸径23-25 | 株 | 2 |  |
| 9#上木-设计区 |  |  |  |  |  |
| 22 | 特选落羽杉 | 胸径35-40 | 株 | 54 |  |
| 23 | 香樟b | 胸径25-27 | 株 | 13 |  |
| 24 | 香樟c | 胸径30-32 | 株 | 19 |  |
| 25 | 冬青（容器苗） | 胸径18-20 | 株 | 7 |  |
| 26 | 冬青 | 胸径16-18 | 株 | 8 |  |
| 27 | 水杉A（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 40 |  |
| 28 | 中山杉容器苗） | 胸径32-34 | 株 | 4 |  |
| 29 | 中山杉容器苗） | 胸径30-32 | 株 | 7 |  |
| 30 | 中山杉（容器苗） | 胸径28-30 | 株 | 14 |  |
| 31 | 中山杉（容器苗） | 胸径26-28 | 株 | 18 |  |
| 32 | 中山杉A | 胸径23-25 | 株 | 41 |  |
| 33 | 中山杉B（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 55 |  |
| 34 | 中山杉B | 胸径20-22 | 株 | 80 |  |
| 35 | 中山杉c | 胸径16-18 | 株 | 230 |  |
| 36 | 中山杉d | 胸径12-14 | 株 | 95 |  |
| 37 | 中山杉 | 胸径10-12 | 株 | 20 |  |
| 38 | 东方杉c | 胸径20-22 | 株 | 272 |  |
| 39 | 东方杉d | 胸径16-18 | 株 | 131 |  |
| 40 | 墨西哥落羽杉 | 胸径32-34 | 株 | 17 |  |
| 41 | 墨西哥落羽杉 | 胸径28-30 | 株 | 12 |  |
| 42 | 墨西哥落羽杉 | 胸径26-28 | 株 | 18 |  |
| 43 | 墨西哥落羽杉A | 胸径23-25 | 株 | 110 |  |
| 44 | 墨西哥落羽杉b | 胸径20-22 | 株 | 51 |  |
| 45 | 墨西哥落羽杉 | 胸径18-20 | 株 | 23 |  |
| 46 | 墨西哥落羽杉C | 胸径16-18 | 株 | 98 |  |
| 47 | 墨西哥落羽杉D | 胸径12-14 | 株 | 60 |  |
| 48 | 丛生池杉 | 多杆、每杆15+ | 株 | 2 |  |
| 49 | 丛生池杉 | 多杆、每杆10-12 | 株 | 13 |  |
| 50 | 池杉a | 胸径28-30 | 株 | 88 |  |
| 51 | 池杉b | 胸径24-26 | 株 | 352 |  |
| 52 | 池杉c | 胸径18-20 | 株 | 411 |  |
| 53 | 池杉d | 胸径14-16 | 株 | 49 |  |
| 54 | 池杉 | 胸径10-12 | 株 | 34 |  |
| 55 | 乌桕（容器苗） | 胸径28-30 | 株 | 2 |  |
| 56 | 乌桕 | 胸径28-30 | 株 | 13 |  |
| 57 | 乌桕A（容器苗） | 胸径23-25 | 株 | 41 |  |
| 58 | 乌桕B（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 66 |  |
| 59 | 造型乌桕（新增规格） | 胸径D35+ | 株 | 4 |  |
| 60 | 枫香A（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 18 |  |
| 61 | 枫杨B | 胸径16-18 | 株 | 4 |  |
| 62 | 泡桐 | 胸径20-22 | 株 | 11 |  |
| 63 | 湿地松A | 胸径12-14 | 株 | 9 |  |
| 64 | 湿地松B | 胸径16-18 | 株 | 30 |  |
| 65 | 乐昌含笑（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 49 |  |
| 66 | 深山含笑 | 胸径16-18 | 株 | 91 |  |
| 67 | 白皮松 | 胸径16-18 | 株 | 15 |  |
| 68 | 水松 | 胸径14-16 | 株 | 21 |  |
| 69 | 广玉兰（容器苗） | 胸径16-18 | 株 | 22 |  |
| 70 | 广玉兰（容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 10 |  |
| 71 | 黄连木 | 三杆，每杆12-15 | 株 | 51 |  |
| 72 | 美国红枫（十月光辉）（容器苗） | 胸径14-16 | 株 | 57 |  |
| 73 | 垂柳 | 胸径20-22 | 株 | 18 |  |
| 74 | 丛生榔榆 | 多杆、每杆12-15 | 株 | 1 |  |
| 75 | 榔榆A(容器苗） | 胸径20-22 | 株 | 10 |  |
| 76 | 榔榆B | 胸径16-18 | 株 | 6 |  |
| 77 | 白榆B | 胸径20-22 | 株 | 6 |  |
| 78 | 重阳木 | 胸径22-24 | 株 | 11 |  |
| 79 | 丛生朴树（容器苗） | 三杆，每杆12-15 | 株 | 24 |  |
| 80 | 四季桂 | H450-500 | 株 | 15 |  |
| 81 | 银桂 | H350-400 | 株 | 15 |  |
| 82 | 金桂 | H350-400 | 株 | 40 |  |
| 83 | 金桂 | H250-300 | 株 | 41 |  |
| 84 | 金桂 | H200-250 | 株 | 23 |  |
| 85 | 柳叶栎（容器苗） | 胸径18-20 | 株 | 42 |  |
| 86 | 纳塔栎 | 胸径20-22 | 株 | 14 |  |
| 87 | 鹅掌楸A（容器苗） | 胸径22-24 | 株 | 30 |  |
| 88 | 无患子 | 胸径20-22 | 株 | 22 |  |
| 89 | 无患子 | 胸径18-20 | 株 | 18 |  |
| 90 | 沼生栎（容器苗） | 胸径16-18 | 株 | 7 |  |
| 91 | 苦丁茶 | D23-25 | 株 | 50 |  |
| 92 | 弗吉利亚栎 | 胸径16-18 | 株 | 8 |  |
| 93 | 三角枫（容器苗） | 胸径36-38 | 株 | 5 |  |
| 94 | 柿子树 | 胸径20-22 | 株 | 1 |  |
| 95 | 罗汉松 | 胸径15-16 | 株 | 1 |  |
| 96 | 紫薇桩 | H250-300 | 株 | 2 |  |
| 97 | 日本青枫 | H350-400 | 株 | 5 |  |
| 98 | 胡秃子 | H250-300 | 株 | 42 |  |
| 99 | 鸡爪槭 | D12-14 | 株 | 4 |  |
| 100 | 鸡爪槭 | D8-10 | 株 | 7 |  |
| 101 | 鸡爪槭 | D6-8 | 株 | 19 |  |
| 102 | 造型瓜子黄杨球 | H150-180 | 株 | 52 |  |
| 103 | 红叶石楠球 | H150 | 株 | 2 |  |
| 104 | 金边黄杨球 | H100 | 株 | 3 |  |
| 先行区中层 |  |  |  |  |  |
| 105 | 散本大叶蚊母 | H180-250 | 株 | 300 |  |
| 106 | 八角金盘 | H150 | 株 | 50 |  |
| 107 | 八角金盘 | H120 | 株 | 50 |  |
| 108 | 桃叶珊瑚 | H150 | 株 | 40 |  |
| 109 | 金边卫矛 | H100 | 株 | 33 |  |
| 110 | 溲疏 | H100 | 株 | 100 |  |
| 111 | 小丑火棘 | H250 | 株 | 5 |  |
| 112 | 蚊母 | H100 | 株 | 100 |  |
| 113 | 喷雪花 | H150 | 株 | 50 |  |
| 114 | 喷雪花 | H120 | 株 | 50 |  |
| 115 | 菲油果 | H80 | 株 | 5 |  |
| 116 | 醉鱼草 | H80 | 株 | 30 |  |
| 117 | 日本青枫 | H250 | 株 | 35 |  |
| 118 | 豪猪刺 | H120 | 株 | 50 |  |
| 119 | 北道黄杨 | H100 | 株 | 15 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 121 | 斑叶芒 | H70-80 | 株 | 7 |  |
| 122 | 银边芒 | H70-80 | 株 | 10 |  |
| 123 | 散本红叶石楠 | H180-250 | 株 | 300 |  |
| 124 | 散本金森女贞 | H180-250 | 株 | 100 |  |
| 125 | 散本大叶黄杨 | H180-250 | 株 | 100 |  |
| 126 | 散本大叶蚊母 | H180-250 | 株 | 750 |  |
| 127 | 北美冬青 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 128 | 紫珠 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 129 | 蓝莓 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 130 | 南天竹 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 131 | 水果兰 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 132 | 穗花牡荆 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 133 | 红花忍冬 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 134 | 菱叶绣线菊 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 135 | 红王子锦带 | H50-60 | 株 | 50 |  |
| 136 | 喷雪花 | H60-120 | 株 | 100 |  |
| 137 | 喷雪花 | H150-180 | 株 | 100 |  |
| 138 | 喷雪花 | H120-140 | 株 | 50 |  |
| 139 | 厚皮香 | H120-150 | 株 | 100 |  |
| 140 | 红千层 | H100-120 | 株 | 100 |  |
| 141 | 无尽夏 | H120-140 | 株 | 200 |  |
| 142 | 无尽夏 | H80-100 | 株 | 200 |  |
| 143 | 无尽夏 | H45-50 | 株 | 2000 |  |
| 144 | 醉鱼草 | H120-140 | 株 | 300 |  |
| 145 | 艾比胡颓子 | H100 P90 | 株 | 100 |  |
| 146 | 千层金 | H120-150 | 株 | 100 |  |
| 147 | 六道木 | H70-80 | 株 | 100 |  |
| 148 | 菲油果 | H120-130 | 株 | 100 |  |
| 149 | 溲疏（草莓田） | H11-120 | 株 | 100 |  |
| 150 | 六月雪 | H100-120 | 株 | 100 |  |
| 151 | 六月雪 | H45-50 | 株 | 2000 |  |
| 152 | 彩叶杞柳 | H150 | 株 | 1 |  |
| 153 | 柳枝稷 | H100 | 株 | 2 |  |
| 先行区地被 |  |  |  |  |  |
| 154 | 兰花三七 | H15-20 | ㎡ | 1389 |  |
| 155 | 芒草 | H56-60 | ㎡ | 605 |  |
| 156 | 粉黛乱子草 | H70-80 | ㎡ | 1741 |  |
| 157 | 熊掌木 | H30-35 | ㎡ | 255 |  |
| 158 | 吉祥草 | H15-20 | ㎡ | 5341 |  |
| 159 | 旱伞草 | H65-70 | ㎡ | 261 |  |
| 160 | 葱兰 | H21-25 | ㎡ | 437 |  |
| 设计区地被 |  |  |  |  |  |
| 161 | 兰花三七 | H15-20 | ㎡ | 29810 |  |
| 162 | 芒草点缀 | H56-60 | ㎡ | 3244 |  |
| 163 | 芒草 | H56-60 | ㎡ | 3020 |  |
| 164 | 狼尾草+芒草点缀 | H70-80 | ㎡ | 540 |  |
| 165 | 红叶石楠 | H51-70 | ㎡ | 4106 |  |
| 166 | 大叶黄杨 | H51-70 | ㎡ | 1478 |  |
| 167 | 粉黛乱子草 | H70-80 | ㎡ | 928 |  |
| 168 | 兰花三七、醉鱼草、绣线菊混种 | H50-60 | ㎡ | 1200 |  |
| 169 | 结缕草 |  | ㎡ | 5710 |  |
| 170 | 兰花三七、六月雪+绣线菊 | H50-60 | ㎡ | 2454 |  |
| 171 | 海桐、珊瑚、洒金桃叶珊瑚混种 |  | ㎡ | 763 |  |
| 172 | 熊猫堇 | H10-15 | ㎡ | 2691 |  |
| 173 | 秋牡丹 | H20-25 | ㎡ | 128 |  |
| 174 | 美女樱 | H20-25 | ㎡ | 91 |  |
| 175 | 鱼腥草 | H5-10 | ㎡ | 115 |  |
| 176 | 蕨叶鼠尾草 | H20-25 | ㎡ | 318 |  |
| 177 | 蕨类 | H20-40 | ㎡ | 43 |  |
| 178 | 蛇含委陵菜 | H5-10 | ㎡ | 471 |  |
| 179 | 鸢尾类混种 | H21-25 | ㎡ | 1220 |  |
| 180 | 黄菖蒲 | H45-50 | ㎡ | 2089 |  |
| 181 | 小香蒲 | H51-70 | ㎡ | 154 |  |
| 182 | 鸢尾 | H45-50 | ㎡ | 45 |  |
| 183 | 花叶芦苇 | H45-50 | ㎡ | 178 |  |
| 184 | 水葱 | H50-60 | ㎡ | 74 |  |
| 185 | 灯芯草 | H30-35 | ㎡ | 204 |  |
| 186 | 再力花 | H40-45 | ㎡ | 77 |  |
| 187 | 矮蒲苇 | H120-150 | ㎡ | 15 |  |
| 188 | 矮生苦草 | H20-40 | ㎡ | 13551 |  |

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1 总则

投标人须对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2 日常养护要求

须对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复破损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

9.4绿化日常养护要求

9.4.1保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品油漆 | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 剥芽 | 一年二次 |

9.4.2质量要求

（1）绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

（2）园林小品、绿地及附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

（3）桌凳椅、垃圾箱、照明、公用健身设施等基础设施应符合国家相关标准要求、确保设施整洁、完好，使用功能正常，出现损坏应及时修复。

（4）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.5公共厕所日常保洁要求

9.5.1通用要求

（1）公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、物品使用、设施设备维修及日常检查等内容。

（2）公共厕所保洁服务人员应经过培训，按作业流程规范保洁。

（3）公共厕所保洁应至少满足常规保洁作业要求，有条件的公共厕所应根据建设等级和实际情况，采用专用设备进行深度保洁。

9.5.2常规保洁作业要求

（1）公共厕所开放前作业应符合如下要求：a）检查公共厕所配置的洗手液（皂）、手纸、消毒液、一次性坐垫等服务用品，缺失部分将其补齐；b）检查公共厕所的便器、冲水、洗手、照明、通风、排污、智能感知、检测和服务等设施设备，发现问题应及时报备、维修；c）检查便民服务箱中的便民服务用品，缺失部分应及时补齐；d）清扫公共厕所市容环境卫生责任区，洗扫坡道、台阶，定期检查外墙、屋顶；e）擦拭公共厕所的各类标识标牌、门窗、隔断板。

（2）公共厕所开放期间作业应符合如下要求：a）应做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换；b）公共厕所内垃圾容器应内置垃圾袋，收集垃圾后应扎紧袋口并及时清除；不具备及时清除条件的公共厕所，垃圾收集后应密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；c）应对公共厕所内湿滑区域、便器、便池及时进行清理，清理时应设置标有“正在保洁”等提示性提示牌；d）雨雪天以及地面保洁时，应设置防滑标志、铺设防滑垫或采用其他防滑措施；e）公共厕所内应保持通风，当通风不满足室内空气质量要求时，应及时开启通风设备；f）公共厕所清洁工具使用后，应放置于工具间或隐蔽处，禁止将拖把、擦布等放在无障碍通道的扶手上晾晒；g）应及时补充厕所应配置的服务用品。

（3）公共厕所关门后作业应符合如下要求：a）清扫公共厕所市容环境卫生责任区；做好公共厕所内、外环境的卫生保洁工作；b）全面清洁男（女）厕间，冲洗便器、便池内部污迹，擦净周边部位（隔板、扶手、便器外部），擦洗墙面，拖干地面，并喷洒消毒液；c）清洁洗手台、洗手器具及周边，并喷洒消毒液；d）清除垃圾容器内垃圾，清洗垃圾容器并放回原处；e）各项保洁工作完毕后，清洁工具间（或工具箱）；工具间（箱）不应挪作他用，不应饲养宠物；保洁工具应存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中；f）关闭公共厕所内水阀，切断电源，关好门窗。

9.5.3深度保洁作业要求

（1）公共厕所深度保洁周期应符合如下要求：a）一类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/2周，二类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/4周，三类公共厕所深度保洁频次应不低于1次/6周；b）节假日或重大活动期间宜根据人流量增加深度保洁频次。

（2）公共厕所的深度保洁应符合如下要求：a）婴儿护理台、等候位等有纺织类铺设的区域，应全面清洗、除螨；b）屋顶、墙面等涂料覆盖区域和边缝交界处应全面除尘、除垢；c）瓷砖、瓷片等铺设区域应全面清洗；d）镜面、玻璃等装饰区域应全面除锈、除斑；e）灯具、出风口等顶层设备应全面清洁、除菌；f）便器、便池的内沿、外沿、底部、出水孔、入水孔等部位应全面清理；g）空调、新风系统等通风设备应全面清洗；h）外围、厕内、厕位、厕内设备等市民易接触和细菌易产生的缝隙角落应全面保洁、消毒。

9.5.4公厕保洁应急保障要求

（1）公共厕所用厕人流突增时，保洁作业应符合如下要求：a）作业部门应增加保洁人员配置，保洁服务人员应加强保洁频次；b）应加强化粪池抽吸作业频次。

（2）公共厕所开放期间遇恶劣天气时，保洁作业应符合如下要求：a）当遇台风暴雨时，应做好防台防汛、化粪池清理、设施加固、地面防滑等工作；b）当遇寒冻低温天气时，应做好水管水表设备的防冰冻措施。

（3）公共厕所开放期间发生公共卫生事件时，保洁作业应符合如下要求：a）保洁服务人员应增加全面清洁和消毒频次；b）公共厕所保洁服务人员每天上岗前，应对健康状况进行监测，如有健康问题不得上岗；上岗时应穿戴防护工作服、工作帽、医用口罩、手套、工作鞋等个人防护用品；上岗前和作业完毕后应及时洗手消毒，更换、清洗个人防护用具。

（4）公共厕所停水、停电或维修等情况发生时，保洁作业应符合如下要求：a）应张贴告示，告知停用时间段；b）公共厕所停用时，应及时报修，并告知或指引用厕人员至临近公共厕所。

（5）公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢时，保洁作业应符合如下要求：a）排污管道堵塞时应及时疏通；b）排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，当无法及时修复时，应张贴“设备维修”提示。

9.5.6保洁频次要求

清扫保洁作业时间要求

| 保洁等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20 | 自5:00至7:00、13:00至15:00、19:00至21:00三个时段内至少完成三遍普扫 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |

重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理。

清扫保洁频次要求

| 保洁等级 | 机械清扫频次（次/日） | 机械冲洗频次（次/日） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 2 | 1 |

公共绿地保洁作业时间及频次要求

| 保洁等级 | 保洁时间 | 保洁频次 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 6:00-18:00（冬7:00-17:00） | 每天早、中、晚全面保洁不少于3次，中间做好巡回保洁。 |

9.6 管理要求

9.6.1中标人在投标文件中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.6.2中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位（如有）、审计单位（如有）等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、技术负责人、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 职称或资格要求 | 数量 | 提供的验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 园林专业中级及以上职称 | 1 | 职称证书扫描件 | 专职 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 园林专业中级及以上职称 | 1 | 职称证书扫描件 | 专职 |
| 3 | 其他专业技术人员 | 质量员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
|  |  | 施工员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |

注：1、表中所有人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料（格式自拟）；2、表中人员技术等级证书或资格证书高等级可用于低等级，但不能重复使用。

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化技术工 | 4 |  |
|  |  | 绿化养护工 | 107 |  |
|  |  | 保洁工（含厕所专职保洁） | 10 |  |

备注：表中一线劳动力可承诺在中标后项目实施前配置到位。

10.2 设备要求

10.2.1本项目所有材料、设备由中标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

10.2.2本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

10.2.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

10.2.4为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。投标人须提供养护机械配置承诺书（详见“投标文件格式”中《养护机械配置承诺书》）。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车（小型） | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 高压冲洗车（小型） | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 铣刨机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 摊铺机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 压路机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 垃圾压缩车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 液压破碎机（空压机） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 发电机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 排水泵 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 绿篱修剪机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 17 | 割草机 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 18 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 19 | 施肥机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 20 | 药水车 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 21 | 草坪打孔机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 22 | 高枝修剪机（高枝油锯） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 23 | 其他设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄标车车辆。

（2）中标后养护开始前提供所有拟配机械设备相关证明（如行驶证、购买发票、新购（租赁）合同等原件及复印件）。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 投标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来绿地损坏做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持绿地的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第二部分 大型绿地临时养护管理考核办法（试行）

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 投标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（市政、排水、绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2 绿化报表资料

(1)病虫害观测及防治记录表（月报）

(2)药剂肥料配备及使用情况表（每年3、6、9、12月）

(3)绿化情况年度统计表（每年10月，本项目服务期内不涉及）

(4)绿化设备量汇总表（每年10月，本项目服务期内不涉及）

14.4.3 应急处置资料

（1）绿地灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.4 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10） 文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照大型绿地临时养护管理考核办法（试行）执行。

### 16 现场组织

无。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1日常养护经费是指完成设施量清单中明确的项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。日常养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。