# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1项目磋商范围及内容

为上海市浦东新区新场镇工业园区整体公共绿化区域，面积约14.74万平方米，行道树2000棵。园区整体绿化保养，坚持绿化种植与工业园区生物医学产业相结合。充分考虑园区地形、道路特点、环境污染等情况，因地制宜，突出园区绿色，以本土植物为主，规划选择适应性补种养护相结合进行栽植，增强园区绿化效果。提供绿化养护服务，包括且不仅限于巡视、保洁及日常养护工作。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以磋商文件设施量清单相应规定为准。

2.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年2月1日起到2027年1月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

本项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的费用。报价为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。本项目合同期内，若工作量减少，则所调整费用按实调整；若工作量增幅不超过 10%，总价不予调整；若超过合同价 10%，则该项目重新采购。除遇不可抗力因素、采购人 要求的变更以及采购文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

付款前，乙方应先开具发票交甲方入账。本项目合同金额按季度分四次支付，前三次每次支付合同金额的25%，甲方收到发票后第15个工作日内完成支付。第四次结合全年考核结果支付剩余金额。5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

6.1《上海市绿化条例》

6.2《园林绿化养护技术等级标准》 G/TJ08-702-2005J10603-2005

8.3《园林绿化养护技术规程》DG/TJ08-19-2011J11852-2011

6.4《行道树养护技术规程》DG/TJ08-2015-2012J12103-2012

6.5《上海绿化植物保护技术规程》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（设施量清单）

| 序号 | 项目 | 规格 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 意杨 | 胸径 | 10-15cm | 株 | 2806 |
| 2 | 香樟 | 胸径 | 12-16cm | 株 | 2111 |
| 3 | 乐昌含笑 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 1015 |
| 4 | 杜英 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 642 |
| 5 | 杨梅 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 487 |
| 6 | 鹅掌楸 | 胸径 | 12-14cm | 株 | 442 |
| 7 | 榉树 | 胸径 | 12-14cm | 株 | 375 |
| 8 | 女贞(独本) | 胸径 | 8-10cm | 株 | 337 |
| 9 | 合欢 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 311 |
| 10 | 广玉兰 | 胸径 | 10-12cm | 株 | 293 |
| 11 | 蚊母 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 178 |
| 12 | 栾树 | 胸径 | 10-12cm | 株 | 142 |
| 13 | 三角枫 | 胸径 | 12-14cm | 株 | 133 |
| 14 | 晚樱 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 105 |
| 15 | 青枫 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 33 |
| 16 | 白玉兰 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 31 |
| 17 | 女贞 | 胸径 | 8-10cm | 株 | 8 |
| 18 | 紫薇 | 高度蓬径 | G200-220cmP160-180cm | 株 | 930 |
| 19 | 桂花 | 高度蓬径 | G180-220cmP140-170cm | 株 | 806 |
| 20 | 紫荆 | 高度蓬径 | G200-240cmP180-220cm | 株 | 593 |
| 21 | 红叶李 | 高度蓬径 | G220-280cmP150-180cm | 株 | 483 |
| 22 | 垂丝海棠 | 高度蓬径 | G200-240cmP150-180cm | 株 | 424 |
| 23 | 木槿 | 高度蓬径 | G200-220cmP160-180cm | 株 | 418 |
| 24 | 花石榴 | 高度蓬径 | G180-220cmP150-180cm | 株 | 306 |
| 25 | 山茶 | 高度蓬径 | G160-200cmP100-120cm | 株 | 153 |
| 26 | 瓜子球 | 高度蓬径 | G100-120cmP120-140cm | 株 | 146 |
| 27 | 瓜子黄杨球 | 高度蓬径 | G100-120cmP120-140cm | 株 | 41 |
| 28 | 红花继木球 | 高度蓬径 | G100-120cmP120-140cm | 株 | 13 |
| 29 | 红枫 | 高度蓬径 | G160-200cmP180-220cm | 株 | 9 |
| 30 | 苏铁 | 高度蓬径 | G120-150cmP120-150cm | 株 | 3 |
| 31 | 棕榈 | 高度 | 400-450cm | 株 | 273 |
| 32 | 雪松(B) | 高度 | 500-650cm | 株 | 127 |
| 33 | 雪松(A) | 高度 | 600-700cm | 株 | 74 |
| 34 | 南天竺 | 高度蓬径 | G70-80cmP60-70cm | 平方 | 426 |
| 35 | 美人蕉 | 高度蓬径 | G70-80cmP60-70cm | 平方 | 74 |
| 36 | 八角金盘 | 高度蓬径 | G70-80cmP60-70cm | 平方 | 2480 |
| 37 | 海桐 | 高度蓬径 | G40-50cmP50-60cm | 平方 | 6135 |
| 38 | 火棘 | 高度蓬径 | G40-50cmP50-60cm | 平方 | 1384 |
| 39 | 栀子花 | 高度蓬径 | G40-50cmP50-60cm | 平方 | 5683 |
| 40 | 春鹃 | 高度蓬径 | G50-60cmP50-60cm | 平方 | 1444.5 |
| 41 | 红果金丝桃 | 高度蓬径 | G50-60cmP50-60cm | 平方 | 544 |
| 42 | 瓜子黄杨 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 9437 |
| 43 | 茶梅 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 1017.5 |
| 44 | 金叶女贞 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 9420 |
| 45 | 红花继木 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 3615 |
| 46 | 紫鹃 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 3094.5 |
| 47 | 细叶十大功劳 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 708 |
| 48 | 红叶石楠 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 2587 |
| 49 | 龟甲冬青 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 1757 |
| 50 | 金山绣线菊 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 53 |
| 51 | 桃叶珊瑚 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 90 |
| 52 | 小叶栀子 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 461 |
| 53 | 紫叶小檗 | 高度蓬径 | G40-50cmP40-50cm | 平方 | 1108 |
| 54 | 夹竹桃 | 高度蓬径 | G200-230cmP200-230cm | 平方 | 1500 |
| 55 | 花叶蔓长春 |  |  | 平方 | 1052 |
| 56 | 吴风草 |  |  | 平方 | 1498 |
| 57 | 吉祥草 |  |  | 平方 | 906 |
| 58 | 白花三叶草 |  |  | 平方 | 34095 |
| 59 | 百慕大+黑麦草 |  |  | 平方 | 47256 |
| 60 | 葱兰 |  |  | 平方 | 652 |
| 61 | 红花酢浆草 |  |  | 平方 | 348 |
| 62 | 玉簪 |  |  | 平方 | 807 |
| 63 | 亚菊 |  |  | 平方 | 2.5 |
| 64 | 细叶麦冬 |  |  | 平方 | 858 |
| 65 | 矮生百幕大 |  |  | 平方 | 6920 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1 日常养护工作基本要求

绿化乔灌木要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

7.3.2 保养频次要求

响应供应商应对绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持绿化设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

7.3.3 质量要求

绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修建规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶，修建规范。整体面貌良好。树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

7.3.4 管理要求

（1）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关

（2）科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

（1）管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 绿化专业工程师中级职称及以上 | 1 | 职称证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 绿化专业工程师中级职称及以上 | 1 | 职称证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 3 | 其他专业技术人员 | 安全员 | / | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
|  |  | 巡视员 | / | 1 | 相关证书扫描件（如有） | 可兼职 |
| 备注：1、表中人员需提供近6个月内任一月份在响应单位的的社保缴金证明； 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 3、可自报不少于以上要求人数的其他管理人员。 |  |  |  |  |  |  |

（2）技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化技术工领班 | 绿化技术工领班 | / | 1 | 相关培训证明材料扫描件（如有） | 专职 |
| 备注：1、表中人员需提供近6个月内任一月份在响应单位的的社保缴金证明。2、可自报不少于以上要求人数的其他技术工人（骨干）。 |  |  |  |  |  |  |

（3）一线主要劳动力配备要求

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护工 | 养护工 | / | 10 |  |  |
| 2 | 保洁工 | 保洁工 | / | 2 |  |  |
| 备注：表中一线劳动力由供应商承诺在成交后养护开始前配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

7.4.2本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

设备材料配备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配置要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视车 | 辆 | 有 GPS 装置 | 1 | 自有或租赁 |
| 2 | 割灌机 | 台 |  | 4 | 自有或租赁 |
| 3 | 油锯 | 把 |  | 5 | 自有或租赁 |
| 4 | 树枝粉碎机 | 台 |  | 1 | 自有或租赁 |
| 5 | 吊车 | 辆 |  | 1 | 自有或租赁 |
| 6 | 发电机（5kW） | 台 |  | 1 | 自有或租赁 |
| 7 | 排水泵 | 台 |  | 4 | 自有或租赁 |
| 8 | 登高作业车 | 辆 |  | 1 | 自有或租赁 |
| 9 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

（1）内业资料

①养护单位建立基础内业资料，规范资料管理制度，并责任到人。

②养护单位按照成交合同编制年度、季度、月度养护计划，按计划实施。

③养护单位建立养护日巡查制度，组建巡查队伍，巡查做到全覆盖，并将巡查情况存档。

（2）文明施工

①一线绿化作业人员须经培训后持证上岗，定期组织专业培训，并参加各类继续教育；作业时必须统一着装（景观道路绿化养护作业应穿反光工作衣），戴好行业识别标识，雨雪天佩戴标志雨衣；上树作业时必须戴好安全帽，系好安全带，随带工具应放置在工具袋里。

②不可使用明令禁止的农药，喷洒农药要求做到事前有宣传告知，事中有人管理，事后有纪录。

③辖区内道路剥芽、修剪必须错时作业，避免人流高峰，并有专人负责确保排堵保畅。修剪或剥芽后，主干道路面枝条1小时内清除，次干道、支路路面枝条2小时内清除。

④不允许有未经审批的横幅和乱晾晒及灯线缠绕现象，及时阻止和上报未经允许的占绿毁绿现象。

⑤修剪后必须及时清场，严禁园林废弃物堆放于绿化带内或周边，严禁室外焚烧，修剪完毕的树枝及时运往指定地点，部分经树枝粉碎机粉碎后可回施绿地，作业中避免扬尘、农药等污染。

⑥能及时完成领导和上级交办的各项任务；及时有效处理各种投诉，无养护管理中责任性投诉发生。

（3）应急措施

①养护单位建立突发公共事件应急预案，建立抢险小组，储备充裕的应急物资。

②遇到险情及时汇报，抢救措施到位，积极做好现场清运工作。树木支撑规范，牢固，树木无倾斜；雨后积水不超过4小时（一级绿地不超过2小时）；做好高温季节抗旱工作，防止树木和花草枯萎现象；冬季做好防冻措施，树木无冻害现象。

（4）作业频率

①出勤频率：养护工人要求按照排班计划出勤，不得随意缺勤。

②作业频率：草花（四季/年）、修剪（按植物习性）、草坪（按生长季节）、行道树修剪剥芽（按照生长环境及景观要求）、设施油漆（一次/年）等。

9.2 项目考核办法

| 考核项目 |  | 序号 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理(35分) | 内业资料(6分) | 1 | 养护单位应建立基本内业资料，规范内业资料管理制度，并责任到人。 | 2 |  |
|  |  | 2 | 按时向城运中心上交工作计划与工作小结，根据新场镇绿化的特点每月制定切实可行的工作计划，布置养护重点工作，并严格按照计划实施 | 2 |  |
|  |  | 3 | 组建巡查队伍，做好养护日常巡查报表，巡查报表内容真实有效能反映当月养护重点和突发事宜并写明处理途径和处理结果。 | 2 |  |
|  | 文明施工(6分) | 1 | 作业人员须经培训后持证上岗，并定期组织专业培训，各类证件须在新场镇城市运行综合管理中心备案；作业时必须统一着装(道路绿化养护作业应穿反光工作衣);上树作业时必须戴好安全帽系好安全带。进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具，各标段内须设置养护铭牌、防火、警示等标志牌。不可使用国家明令禁止的农药，严禁室外焚烧绿化废弃物， | 4 |  |
|  |  | 2 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报城运中心。 | 2 |  |
|  | 应急保障(4分) | 1 | 养护单位建立突发公共事件应急预案，建立应急指挥领导小组并确保落实相关职责和应急措施。 | 1 |  |
|  |  | 2 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍,紧急状态时能在最短时间内到达现场进行应急处置。防汛防台抢救措施到位，快速处置倒伏树木；雨后绿地积水不超过4小时，做好夏抗旱冬防冻工作。 | 1 |  |
|  |  | 3 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 |  |
|  |  | 4 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息； 一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报。 | 1 |  |
|  | 信访投诉(15分) |  | 应及时处置区城运中心、环境热线、12345市民热线、市容绿化及 环卫等各级应急平台反映的属于绿化养护职责范围的各类投诉 | 6 |  |
|  |  | 2 | 及时有效处理各种投诉后，应及时回复投诉人。 | 6 |  |
|  |  | 3 | 因养护管理质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人的合理诉求。 | 3 |  |
|  | 养护作业频率(4分) | 1 | 出勤频率：养护工人要求按照排班计划出勤，不得随意缺勤。 | 2 |  |
|  |  | 2 | 作业频率：草花(四季/年)、修剪(按植物习性)、草坪(按生 长季节)、行道树修剪剥芽(按照生长环境及景观要求)、设施油漆(一次/年)等。 | 2 |  |
| 专业养护管理(65分) | 绿地养护(45分) | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 4 |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。人为践踏有保护措施，绿地无空秃现象。 | 6 |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 5 |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 5 |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 5 |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时 | 5 |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹。 | 5 |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效(冬季需施用有机肥);干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 5 |  |
|  |  | 9 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 5 |  |
|  | 行道树(20分) | 1 | 行道树道路确保良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定 数量和统一的规格；植株长势茂盛(含地被植物),树冠丰满完整。 | 4 |  |
|  |  | 2 | 修剪规范，植株无徒长枝、病中枝、过密枝、并生枝、交叉枝下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 4 |  |
|  |  | 3 | 无缺株、死株，植株不倾斜，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 4 |  |
|  |  | 4 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过5%,其中蛀干性害虫危害率不超过3%, | 4 |  |
|  |  | 5 | 树干每年秋末涂白一次，涂白均匀，高度统一(标准1.3米处),涂白液配比规范，树下无杂物，树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 4 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |

- 达标标准：季度达标分为85分（含），低于85分为未达标。

- 季考核未达标单位，每低于达标分85分0.5分，即扣除当季度护经费的0.5%。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17规范进口产品政府采购（本项目不适用）

### 17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 18支持监狱企业发展

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。