2026年青浦区中高考外语听说考场建设项目

采购需求

- 项目概况

  - 项目背景

根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》及《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》等精神，根据教育部《关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学〔2011〕1号）、《关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试〔2011〕2号）、上海市教委《关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学〔2011〕88号）以及上海市教委下发的《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）等文件要求，明确“标准化考点系统必须与上一级考试机构的相关平台进行无缝对接，实现数据的实时互通”，并按照国家教育考试电子巡考系统四级部署，截至2025年底，青浦区已陆续建成区域国家教育考试电子巡考系统，具体包含一个三级中心（青浦区教育招生考试服务中心）和13个四级中心（6所高中、6所初中、1所中职学校），目前均已接入上级单位上海市教育考试院的国家教育考试电子巡考系统。

2023年12月，青浦区教育招生考试服务中心根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》及《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》等精神，按照上海市教委下发的《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）以及《上海市教育委员会关于做好高考外语听力与听说测试合并的通知》（2023年9月19日）等文件要求，实施了《青浦区外语听说考场及无线屏蔽设备升级改造项目》项目，完成后，青浦共有高考听说考场22间，机位951个，可满足2025年春考听力听说合并及能够实现全区高考外语听说考试在半天内完成（我区高考生约2300名，半天共3个正式批，剔除10%备用机位，可用机位2568个）。

2025年春考，由于各区情况不同，最终市级采用上下午各3个正式批的模式进行了听说测试。2025年秋考市级层面采用的是上下午各2个正式批次（4个批次）的模式。按照《上海市教育委员会关于做好高考外语听力与听说测试合并的通知》（2023年9月19日）要求“要各区教育部门积极协调区财政部门，加大标准化机房建设，原则上用半天时间完成辖区内所有考生的听说测试考试”，青浦区拟于2026年秋考起采用上午2个批次完成，即两个批次同一套试卷，避免因试卷不同而引起等值性等问题。若按照半天2批次计划完成考试而言，我区目前高中机位不够。

2025年，我区高中又进行了扩招，至9月1日开学，部分高中的机房已无法容纳一个班的同学进行上课（如青浦二中机位41个，每班学生数44人），因此需要对部分原有机房重新布局并增加考位以满足上课需要。

听力听说合并后，分值由10分增加到35分，各高中校对听说的日常训练要求日益增大，现有机位资源下学生得不到充分训练。

本项目建设完成后，青浦区将共有高中标准化听说考场31间1403个机位，实现半天完成所有考生听说考试，同时，也能满足高中阶段学校各年级的日常上课和训练所需。同时，本项目设备参数标准依据《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）以及《上海市教育委员会关于加强外语听说测试软硬件及技术队伍建设的通知》（2025年3月24日）。

  - 建设目标

根据教委文件要求，结合当前纸笔测试标准化考场建设情况和听说测试考场的特点，建设完成统一的、标准化、现代化的纸笔/外语听说标准化考场，满足相关文件考试要求，并合理兼顾日常教学需求。

在满足本期考试要求的基础上，确保后续建设听说测试模拟训练环境的扩展性，满足未来学生考试模拟训练的需求。

保证纸笔/听说考场网上巡查系统与原有标准化考场巡查系统的无缝衔接。

  - 建设原则

外语听说测试考场及纸笔测试标准化考场建设是国家教育考试标准化考点建设工程的重要组成部分。为建设完成统一的外语听说测试标准化考场，满足中考巡查改革方案的要求，纸笔/听说测试考场的建设应遵循以下原则：

1）标准化建设。对考场环境、主要考试设备严格按照统一的布局和选型标准，使分散建设的各考场能够保证样式、型式、性能的一致性，保证全市考场的协调、统一，保障各项考试的公平、公正，确保考试改革的顺利进行。同时，听说测试考场要能适应其他计算机化教育考试的考场要求。

2）整体性建设。考试时所有相关系统均为同时使用，各系统之间互相关联、互相配合运行，因此项目建设应当遵循整体设计、整体建设、整体服务的原则。

3）保证对国家教育考试标准化考场系统的兼容性。考场内新增或利旧的标准化考点系统，必须兼容原有系统，必须能够接入青浦区原有平台，实现与区招考中心、上海市教育考试院和教育部考试中心的多级互联互通。

4）保证稳定性。在考虑技术先进性和开放性的同时，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力方面着手，确保系统运行的可靠和稳定。

  - 项目建设依据

系统建设的技术标准包括但不限于下列标准和规范：

- 沪教委基[2018]42号上海市教育委员会关于印发《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》的通知

- 《上海市教育委员会关于做好高考外语听力与听说测试合并的通知》（2023）

- 《上海市教育委员会关于加强外语听说测试软硬件及技术队伍建设的通知》（2025年3月24日）

- 上海市教育考试院关于印发《外语听说测试考点准备情况检核清单（2026年版）》的通知（沪教考院信息（2025）16号）

- GB4943-2019《信息技术设备的安全要求》

- GB50348-2018《安全防范工程技术规范》

- GB/T50312-2016《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

- 《国家教育考试标准化考点建设规范》

- 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）

- 《国家教育考试综合管理平台建设指南》（2017版）

- 主要建设需求

  - 建设内容

根据教委文件要求，结合当前外语听说测试考场的特点，建设完成统一的、标准化、现代化外语听说标准化考场，满足相关文件考试要求，并合理兼顾日常教学需求。

在满足考试要求的基础上，确保后续建设听说测试模拟训练环境的扩展性，满足未来学生考试模拟训练的需求。

本项目因涉及到招生考试，社会关注度高，具有很高的系统稳定性和运行保障要求，故本项目主要设备均需采用有成熟应用的可靠品牌产品。

根据《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）要求，标准化考点系统必须与上一级考试机构的相关平台进行无缝对接，实现数据的实时互通。本次新建的考场要求建设完成后必须与现区级、市级巡查系统能无缝连接（目前市、区级巡考系统管理平台为竞业达品牌），改造后的视频会议终端必须接入区级视频会议MCU能够实现对区指挥平台的互联互通（目前区级视频会议为华为品牌），以保证系统的稳定性和可用性。国家教育考试电子巡考管理系统四级体系示意图如下：

- 新建外语听说测试标准化考场

本项目建设内容主要包括新增外语听说测试考场、新增无线屏蔽设备、新增电子巡考设备等，具体建设内容如下：

1）新增外语听说测试考场：

对青浦高级中学、朱家角中学、东湖中学（旧址）、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学各考场支撑硬件功能所需的网络环境利旧（利用学校原有网络），网络设备的配备，考试需求的服务器、计算机（学生机及教师机）安装调试，考场建设完成后需要一套模拟考试的软件，供学生在平时模拟真实的考试环境情况下进行练习，提高学生对真实考试的适应能力。

配套桌椅：升降卡座、学生椅、讲台及中控台的安装调试等。

考场配电配套：新增的外语听说测试考场铺设防静电地板，综合布线系统经防静电地板下方敷设。网络布线应采用六类非屏蔽布线系统，千兆到桌面，考场内上联链路采用光缆；网络线缆直接通过地板穿孔进入坐席，不使用地板插座。

2）新增无线屏蔽设备：

对青浦高级中学、朱家角中学、东湖中学（旧址）、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学新增无线信号屏蔽设备（改造后必须做到考场、过道及卫生间的无线屏蔽全覆盖），同时新增配套相关网络设备。

3）新增电子巡考设备

本项目新增的巡考设备必须实现与青浦区原巡考系统无缝兼容，能在已有区平台存储系统中保存所有考场考试图像12个月。对青浦高级中学、朱家角中学、东湖中学（旧址）、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学共5所学校，新增部分巡考设备，对东湖中学（旧址）新增身份认证设备及视频会议终端，同时新增配套相关网络设备。新增部分巡考设备必须接入学校原有巡考系统管理平台，实现数据的实时互通并必须与现区级、市级巡查系统能无缝连接（目前市、区级巡考系统管理平台为竞业达品牌）。东湖中学（旧址）新增的视频会议终端必须接入区级视频会议MCU能够实现对区指挥平台的互联互通（目前区级视频会议为华为品牌）。

对复旦大学附属中学青浦分校配备安检门2套。

- 升级改造外语听说测试标准化考场

对朱家角中学、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学、青浦区第二中学各考场配套桌椅改造升级。

朱家角中学：原44位1间改建为46位1间。

东湖中学（新校区）：原45位3间改建为47位3间。

青浦区第一中学：原42位1间改建为51位1间。

青浦区第二中学：原41位2间改建为46位2间、44位1间改建为45位1间。

青浦区教育学院附属中学原19年建设的外语听说考场（40位3间）的相关设备已无法满足《上海市教育委员会关于加强外语听说测试软硬件及技术队伍建设的通知》的要求，并设备已接近报废年限，因此对外语听说考场相关设备进行更换（原40位3间改建为42位3间）。

考场配电配套改造：升级改造的听说测试考场，对朱家角中学改建的1间、东湖中学（新校区）改建的3间及青浦区第二中学的44位1间改建为45位1间，青浦区教育学院附属中学40位3间，利用原有的综合布线及静电地板，对增加的设备进行配套布线（详见采购清单）。

原外语听说考场（专用卡座定位固定）：原各考点的专用卡座（升降桌）因个别学生日常使用时用力推挪专用卡座造成卡座地部挡板内的电源插座及电线和网线的损坏同时也造成了安全隐患，因此需对原每个外语听说考场的专用卡座进行定位固定确保设备安全运行。（青浦高级中学44位2间+43位1间、朱家角中学47位2间+44位1间、东湖中学（新校区）45位3间、青浦区第一中学48位2间+42位1间、青浦区第二中学41位2间+44位1间、复旦大学附属中学青浦分校36位2间+42位2间、青浦区教育学院附属中学40位3间）。

本项目对利用原有的综合布线，如发现有问题的线缆需进行更换。

说明：本项目内拆除原教室内的设备、家具等按要求存放到校内指定仓库内，由学校自行保管或处理。同时，项目建设完成后，学校非考试期间，可以按要求自行日常训练使用。

各学校建设内容统计表

| 序号 | 学校名称 | 主要建设内容 | 新建/升级改造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、新建外语听说测试标准化考场 |  |  |  |
| 1 | 青浦高级中学 （47位3间） | 外语听说考场、电子巡考设备、 无线屏蔽设备、配套网络设备 | 新建 |
| 2 | 朱家角中学 （47位2间+训练室48位3间） | 外语听说考场、电子巡考设备、 无线屏蔽设备、安检门、配套网络设备 | 新建 |
| 3 | 东湖中学（旧址） （46位2间） | 外语听说考场、电子巡考设备、 无线屏蔽设备、身份认证设备、 配套网络设备、移动硬盘 | 新建 |
| 4 | 东湖中学 （新校区） （48位1间） | 外语听说考场、电子巡考设备、 无线屏蔽设备、配套网络设备 | 新建 |
| 5 | 青浦区第一中学 （49位1间） | 外语听说考场、电子巡考设备、 无线屏蔽设备、配套网络设备 | 新建 |
| 6 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 安检门 | 新建 |
| 二、升级改造外语听说测试标准化考场 |  |  |  |
| 1 | 朱家角中学 （1间） | 外语听说考场原44位1间 改建为46位1间 | 升级改造 |
| 2 | 东湖中学（新校区）（3间） | 外语听说考场原45位3间 改建为47位3间 | 升级改造 |
| 3 | 青浦区第一中学 （1间） | 外语听说考场原42位1间 改建为51位1间 | 升级改造 |
| 4 | 青浦区第二中学（3间） | 外语听说考场原41位2间改建为46位2间、44位1间改建为45位1间 | 升级改造 |
| 5 | 青浦区教育学院 附属中学（3间） | 外语听说考场40位3间改建为42位3间 | 升级改造 |

  - 系统建设相关要求

标准化考场系统根据国家教育部按照国家教育考试标准化考点的建设要求实施，保证考试的公平、公正，实现外语听说测试的标准化和规范化。

1）外语听说系统

外语听说考场应满足中、高考改革方案提出的听说考试要求，探索人机对话在考试中的应用，在符合考试要求的基础上，兼顾日常教学需求，满足考试模拟训练的需求。

根据已选定的考试场地情况，建设外语听说教室，每间考场配置 2 台考试专用监考服务器（1用1备）、外语听说考试智能评测系统、考试专用耳机、教师机、学生一体机等，并根据教师机学生、一体机数量配置相应网络设备。此外考场每间机房按 1 小时后备配置 UPS。

网络设备须采用全千兆可管理交换机，直连考试设备的交换机与其他外围设备的交换机必须分别配置和实施，直连考试设备的交换机应安置在考场内或方便进出的近距离辅助用房，摄像头等其他设备的交换机可集中安置在机房内。考试期间，考试专用工作站、教师计算机、学生一体机须断开与互联网的连接。

外语听说考试是由市考试院统一配发考试软件到各个考点考场，考试软件安装在监考专用工作站上，每个考生通过考试专用机登录到监考专用工作站，确认所有考生登录后，监考专用工作站统一下发考试试卷，考生完成考试后考试数据上传到工作站，考试完毕后把所有数据本地导出后刻盘送交考试院，并清空监考专用工作站上所有和考试相关的数据。此外,投标人需为每个考场配置专用模拟考试软件，以利学生平时训练使用。

2）无线屏蔽系统

青浦高级中学、朱家角中学、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学对新建外语听说考场及考场过道及卫生间配备相应的无线信号屏蔽仪并接入学校原有无线屏蔽管理系统。

东湖中学（旧址）新建设考场配套无线屏蔽管理系统设备，配备无线防作弊侦测服务器、在每个外语听说考场及候考室设置1台无线屏蔽系统终端及金属探测仪。并对考场过道及卫生间配备相应的无线信号屏蔽仪终端。

3）电子巡考系统

校级网上巡查系统主要设备包括存储设备、画面分割器、前端摄像机、拾音器和显示设备等。根据上海市教委下发的《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》(沪教委学〔2018〕42号)规定，网上巡查系统平台必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）；本次新增电子巡考设备必须与区级、市级原有网上巡查系统平台互联互通、无缝对接。

录像按规定须保存12个月以上，因外语听说考试每年有2次考试。每场考试前联调及清场录像各1天，考试录像1天，共计录像时间为4天，考试结束后保存录像。单台1080P摄像机每秒码流4Mbps，1小时所需容量约为2GB，4天约为192GB/台，故本次采购中配置的存储空间满足此项要求。

本项目建设完成后，新增的电子巡考设备必须与上海市教育考试院巡考系统管理平台需无缝衔接。

4）身份验证系统

身份验证系统具备考生身份认证功能，能实时验证考生的考试身份，并与考务综合管理平台对接，供指挥中心及时掌握考生的入场情况。

东湖中学（旧址）新建设考场配套身份验证管理主机及身份验证终端，确保考试信息及时互通到区级及市级身份认证管理平台。

5）安检门设备

朱家角中学及复旦大学附属中学青浦分校各配备安检门2套，青浦区第二中学配备安检门1套。

6）综合布线系统要求

1、网络布线应采用六类非屏蔽布线系统，考场内上联链路采用光缆；

  - 项目考场情况

    - 外语听说测试考场情况

| 外语听说测试考场教室尺寸表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考点学校 | 考场号 | 教室尺寸 |  |  | 备注 |
|  |  | 长 | 宽 | 使用面积 |  |
|  |  | （m） | （m） | （m²） |  |
| 青浦高级中学 | 1 | 11.5 | 8.25 | 94.88 | 新建考场（47位1间） |
|  | 2 | 11.63 | 8.25 | 95.95 | 新建考场（47位1间） |
|  | 3 | 11.4 | 8.25 | 94.05 | 新建考场（47位1间） |
| 朱家角中学 | 1 | 11.7 | 7.78 | 91.07 | 新建考场（47位1间） |
|  | 2 | 11.7 | 7.78 | 91.07 | 新建考场（47位1间） |
|  | 3 | 11.68 | 8.11 | 94.72 | 新建训练教室（48位1间） |
|  | 4 | 11.67 | 8.08 | 94.29 | 新建训练教室（48位1间） |
|  | 5 | 11.68 | 8.11 | 94.72 | 新建训练教室（48位1间） |
|  | 6 | 11.65 | 7.7 | 89.71 | 改建（原44位1间改建为46位1间） |
| 东湖中学（旧址） | 1 | 11.68 | 7.8 | 91.1 | 新建考场（46位1间） |
|  | 2 | 11.68 | 7.8 | 91.1 | 新建考场（46位1间） |
| 东湖中学（新校区） | 1 | 11.67 | 8.34 | 97.33 | 新建考场（48位1间） |
|  | 2 | 11.45 | 8.35 | 95.61 | 改建（原45位1间改建为47位1间） |
|  | 3 | 11.45 | 8.35 | 95.61 | 改建（原45位1间改建为47位1间） |
|  | 4 | 11.45 | 8.35 | 95.61 | 改建（原45位1间改建为47位1间） |
| 青浦区第一中学 | 1 | 11.91 | 9.28 | 110.52 | 新建考场（49位1间） |
|  | 2 | 11.76 | 9.27 | 109 | 改建（原42位1间改建为51位1间） |
| 青浦区第二中学 | 1 | 11.78 | 8.53 | 100.48 | 改建（原41位1间改建为46位1间 |
|  | 2 | 11.78 | 8.53 | 100.48 | 改建（原41位1间改建为46位1间 |
|  | 3 | 11.78 | 8.53 | 100.48 | 改建（原44位1间改建为45位1间 |
| 青浦区教育学院附属中学 | 1 | 11.72 | 7.8 | 91.42 | 改建（原40位1间改建为42位1间） |
|  | 2 | 11.75 | 7.87 | 92.47 | 改建（原40位1间改建为42位1间） |
|  | 3 | 11.78 | 7.85 | 92.47 | 改建（原40位1间改建为42位1间） |

    - 考试系统总设备清单（含本次采购设备）

此次新增摄像机接入新增的存储设备并接入学校新增或利旧的电子巡考设备，确保数据互联互通。

1）各校外语听说考场相关主要设备利旧清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 青浦高级中学 | 朱家角中学 | 东湖中学（新校区） | 青浦区第一中学 | 青浦区第二中学 | 青浦区教育学院附属中学 | 青浦区教育招生考试服务中心 | 小计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关利旧考场数量 |  | 监控室（1间） | （44位1间） | （45位3间） | （42位1间) | （41人2间+44位1间） | （40人3间) | 区级指挥中心 |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机 （考场） | 竞业达 | 0 | 6 | 18 | 6 | 18 | 18 | 12 | 78 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能 管理软件 | 竞业达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 台 |
| 5 | 存储设备（128路） | 竞业达 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 台 |
| 6 | 存储设备（64路） | 竞业达 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 台 |
| 7 | 存储设备（32路） | 竞业达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 台 |
| 8 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 台 |
| 9 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 台 |
| 10 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 台 |
| 11 | 48口接入交换机 | 华为 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 台 |
| 12 | 监考服务器 | 戴尔 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 台 |
| 13 | 考试专用机 | 戴尔 | 0 | 44 | 135 | 42 | 126 | 0 | 0 | 347 | 台 |
| 14 | 多媒体教师机 | 戴尔 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 台 |
| 15 | 考试专用耳机 | 讯飞启明 | 0 | 44 | 135 | 42 | 126 | 0 | 0 | 347 | 副 |
| 16 | 外语听说模拟考试系统 | 讯飞 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 套 |
| 17 | 打印机 | 奔图 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 台 |
| 18 | 专用卡座（升降桌） | 杭宜 | 0 | 44 | 45 | 42 | 44 | 0 | 0 | 175 | 位 |
| 19 | 专用卡座（升降桌） | 瑷迪 | 0 | 0 | 90 | 0 | 82 | 0 | 0 | 172 | 位 |
| 20 | 专用卡座（升降桌） | 震熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 位 |
| 21 | 讲台 | 杭宜 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 套 |
| 22 | 讲台 | 瑷迪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 套 |
| 23 | 讲台 | 震熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 套 |
| 24 | 控制电源、信号控制面板 | 杭宜 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 套 |
| 25 | 控制电源、信号控制面板 | 瑷迪 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 套 |
| 26 | 控制电源、信号控制面板 | 震熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 套 |
| 27 | 学生椅 | 国产 | 0 | 44 | 135 | 42 | 126 | 120 | 0 | 467 | 把 |
| 28 | 教师椅 | 国产 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 把 |
| 29 | 静电地板 | 国产 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 间 |
| 30 | 外语听说考场教室 综合布线 | 国产 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 间 |
| 31 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 套 |
| 32 | 巡查系统管理平台（区级） | 竞业达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 套 |
| 33 | 身份认证系统管理平台 （区级）） | 经意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 套 |
| 34 | 视频会议 MCU(区级） | 华为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 套 |

2）市、区、校外语听说考场及巡查系统情况说明

目前考场巡查系统的架构是依照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，按市、区、校三级标准建设，市级巡考系统管理平台为竞业达品牌（型号：网上巡查系统智能管理软件V3.0），青浦区区级巡考系统管理平台为竞业达品牌（型号：网上巡查系统智能管理软件V3.0），区级视频会议为华为品牌（视频会议 MCU型号：VP9650, 视频会议管理平台型号：SMC2.0）。

网络拓扑图：

本次新建的考场要求建设完成后必须与现区级、市级巡查系统能无缝连接，改造后的视频会议终端必须接入区级视频会议MCU能够实现对区指挥平台的互联互通，以保证系统的稳定性和可用性。

3）外语听说测试考场设备采购清单

| 学校名称 |  |  | 青浦高级中学 | 朱家角中学 |  |  | 东湖中学 （旧址） | 东湖中学 （新校区） |  | 青浦区第一中学 |  | 青浦区第二中学 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦区教育学院附属中学 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外语听说考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  |  | 新建考场（3间） | 新建考场（2间） | 新建训练室（3间） | 改建（1间） | 新建考场（2间） | 新建考场（1间） | 改建（3间） | 新建考场（1间） | 改建（1间） | 改建（3间） | 新建（安检门2套） | 改建（3间） |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量合计 |
| 1 | 监考服务器 | 台 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 2 | 考试专用机 | 台 | 141 | 94 | 144 | 2 | 92 | 48 | 6 | 49 | 9 | 11 | 0 | 126 | 722 |
| 3 | 多媒体教师机 | 台 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 4 | 外语听说模拟考试系统 (高中) | 套 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 外语听说模拟考试系统 （初中） | 套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 考试专用耳机 | 副 | 201 | 144 | 174 | 0 | 112 | 88 | 0 | 89 | 9 | 41 | 0 | 156 | 1014 |
| 7 | UPS（听力机房） | 套 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 8 | UPS（主控室） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | UPS（分机房） | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | 24口接入交换机 | 台 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 12 | 48口接入交换机 | 台 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33 |
| 13 | 千兆多模光模块 | 个 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 |
| 14 | 六类非屏蔽配线架 | 副 | 11 | 8 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 |
| 15 | 理线架 | 个 | 22 | 16 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 |
| 16 | 六类成品网络跳线 | 根 | 190 | 140 | 154 | 0 | 150 | 57 | 0 | 70 | 10 | 11 | 0 | 0 | 782 |
| 17 | 打印机 | 台 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 18 | 专用卡座（升降桌） | 位 | 141 | 94 | 144 | 2 | 92 | 48 | 12 | 49 | 9 | 11 | 0 | 6 | 608 |
| 19 | 学生椅 | 把 | 141 | 94 | 144 | 2 | 92 | 48 | 6 | 49 | 9 | 11 | 0 | 6 | 602 |
| 20 | 讲台1 | 套 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 教师椅 | 把 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | 控制电源、信号控制面板 | 套 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | 防静电地板 | 平米 | 300 | 200 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 111 | 110 | 40 | 0 | 0 | 1361 |
| 24 | 五孔面板+86明盒 | 套 | 282 | 188 | 288 | 0 | 184 | 96 | 0 | 98 | 102 | 184 | 0 | 0 | 1422 |
| 25 | 五孔面板 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 |
| 26 | 配电箱 | 套 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | 总配电箱 | 套 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 金属线槽 | 米 | 240 | 160 | 240 | 0 | 160 | 80 | 0 | 80 | 40 | 80 | 0 | 0 | 1080 |
| 29 | 电源线BV2.5 | 米 | 3000 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 100 | 15100 |
| 30 | 电源线BV10 | 米 | 150 | 100 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 31 | 六类网线 | 箱 | 13 | 11 | 9 | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 63 |
| 32 | 室外多模光纤 | 米 | 240 | 160 | 150 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 33 | 光纤配线架 | 个 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 34 | 光跳线 | 根 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 35 | 光缆铺设及熔接 | 项 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | 辅材 | 批 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 |
| 37 | 原外语听说考场 （专用卡座定位固定） | 间 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 22 |
| 38 | 原机房设备拆除 | 间 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 39 | 原机房设备拆除及恢复 | 间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 二、巡考系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设内容 |  |  | 扩建 | 扩建 | / | / | 新建 | 扩建 | / | 扩建 | / | 扩建 | 扩建 | 扩建 | 数量合计 |
| 40 | 高清网络球形摄像机 | 套 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 壁装支架 | 个 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 专用高清网络摄像机 （考场、考务通道） | 套 | 24 | 18 |  |  | 27 | 9 |  | 11 |  | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 43 | 壁装支架 | 个 | 24 | 18 |  |  | 27 | 9 |  | 11 |  | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 44 | 筒型摄像机（考务通道） | 套 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | 壁装支架 | 个 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 46 | 拾音器 | 只 | 6 | 5 |  |  | 12 | 2 |  | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 47 | 存储设备（64路） | 台 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 10T企业级硬盘 | 块 | 8 | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 49 | 校级）SIP路由及转发分发服务器 | 台 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 数字画面分割器 | 台 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 网上巡查系统智能管理软件 | 套 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 摄像机电源 | 个 | 2 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 53 | 视频会议终端 | 套 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 巡考控制主机 | 台 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 电视机 | 台 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 56 | 无线防作弊侦测服务器 （软硬一体） | 台 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 无线信号屏蔽仪 | 台 | 5 | 11 |  |  | 7 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 58 | 安检门 | 套 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 59 | 金属探测仪 | 台 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | 身份验证管理主机 （校级、软硬一体） | 台 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 身份验证终端 | 台 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | 移动硬盘 | 台 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 电源线RVV3*2.5 | 米 | 200 | 480 |  |  | 280 | 50 |  | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 64 | 电源线RVV2*1.0 | 米 | 960 | 960 |  |  | 1200 | 360 |  | 440 |  | 0 | 0 | 160 | 4080 |
| 65 | 32U机柜 | 台 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 66 | 42U机柜 | 台 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 线槽线管 | 批 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 68 | 辅材 | 批 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 69 | 软件集成服务 | 项 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 7 |

    - 各学校主要设备利旧清单

1）本项目所涉及的（青浦高级中学、朱家角中学、东湖中学（旧址）、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学、青浦区教育学院附属中学）新增的电子巡考设备及无线屏蔽设备必须接入原学校巡查系统管理软件及无线防作弊侦测服务器，电子巡考设备必须与区级、市级原有网上巡查系统平台互联互通、无缝对接。

2）本项目所涉及的（朱家角中学、东湖中学（新校区）、青浦区第一中学、青浦区第二中学、青浦区教育学院附属中学）升级改造的外语听说考场，新增的专用卡座（升降桌）须接入学校原外语听说考场的专用卡座升降系统，并做到与原有的专用卡座同时升降。（详见设备采购清单、设备技术参数要求及设备利旧清单）

各考点利旧设备清单如下：

各校主要设备利旧清单

| 1.青浦高级中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 2 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 3 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 4 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 6 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 2.朱家角中学 |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 6 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 5 | 存储设备（128路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 6 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 7 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 1 | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 9 | 48口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 10 | 监考服务器 | 戴尔 | 2 | 台 |
| 11 | 考试专用机 | 戴尔 | 44 | 台 |
| 12 | 多媒体教师机 | 戴尔 | 1 | 台 |
| 13 | 考试专用耳机 | 讯飞启明 | 44 | 副 |
| 14 | 外语听说模拟考试系统 | 讯飞 | 1 | 套 |
| 15 | 打印机 | 奔图 | 1 | 台 |
| 16 | 专用卡座（升降桌） | 杭宜 | 44 | 位 |
| 17 | 讲台 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 18 | 控制电源、信号控制面板 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 19 | 学生椅 | 国产 | 44 | 把 |
| 20 | 教师椅 | 国产 | 1 | 把 |
| 21 | 静电地板 | 国产 | 1 | 间 |
| 22 | 外语听说考场教室综合布线 | 国产 | 1 | 间 |
| 23 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 3.东湖中学（新校区） |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 18 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 5 | 存储设备（128路） | 竞业达 | 0 | 台 |
| 6 | 存储设备（64路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 7 | 存储设备（32路） | 竞业达 | 0 | 台 |
| 8 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 9 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 0 | 台 |
| 10 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 11 | 48口接入交换机 | 华为 | 0 | 台 |
| 12 | 监考服务器 | 戴尔 | 6 | 台 |
| 13 | 考试专用机 | 戴尔 | 135 | 台 |
| 14 | 多媒体教师机 | 戴尔 | 3 | 台 |
| 15 | 考试专用耳机 | 讯飞启明 | 135 | 副 |
| 16 | 外语听说模拟考试系统 | 讯飞 | 3 | 套 |
| 17 | 打印机 | 奔图 | 3 | 台 |
| 18 | 专用卡座（升降桌） | 杭宜 | 45 | 位 |
| 19 | 专用卡座（升降桌） | 瑷迪 | 90 | 位 |
| 20 | 讲台 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 21 | 讲台 | 瑷迪 | 2 | 套 |
| 22 | 控制电源、信号控制面板 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 23 | 控制电源、信号控制面板 | 瑷迪 | 2 | 套 |
| 24 | 学生椅 | 国产 | 135 | 把 |
| 25 | 教师椅 | 国产 | 3 | 把 |
| 26 | 静电地板 | 国产 | 3 | 间 |
| 27 | 外语听说考场教室综合布线 | 国产 | 3 | 间 |
| 28 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 4.青浦区第一中学 |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 6 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 5 | 存储设备（64路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 6 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 7 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 1 | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 9 | 监考服务器 | 戴尔 | 2 | 台 |
| 10 | 考试专用机 | 戴尔 | 42 | 台 |
| 11 | 多媒体教师机 | 戴尔 | 1 | 台 |
| 12 | 考试专用耳机 | 讯飞启明 | 42 | 副 |
| 13 | 外语听说模拟考试系统 | 讯飞 | 1 | 套 |
| 14 | 打印机 | 奔图 | 1 | 台 |
| 15 | 专用卡座（升降桌） | 杭宜 | 42 | 位 |
| 16 | 控制电源、信号控制面板 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 17 | 学生椅 | 国产 | 42 | 把 |
| 18 | 教师椅 | 国产 | 1 | 把 |
| 19 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 5.青浦区第二中学 |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 18 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 5 | 存储设备（64路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 6 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 7 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 3 | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 9 | 监考服务器 | 戴尔 | 6 | 台 |
| 10 | 考试专用机 | 戴尔 | 126 | 台 |
| 11 | 多媒体教师机 | 戴尔 | 3 | 台 |
| 12 | 考试专用耳机 | 讯飞启明 | 126 | 副 |
| 13 | 外语听说模拟考试系统 | 讯飞 | 3 | 套 |
| 14 | 打印机 | 奔图 | 3 | 台 |
| 15 | 专用卡座（升降桌） | 杭宜 | 44 | 位 |
| 16 | 专用卡座（升降桌） | 瑷迪 | 82 | 位 |
| 17 | 讲台 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 18 | 控制电源、信号控制面板 | 杭宜 | 1 | 套 |
| 19 | 控制电源、信号控制面板 | 瑷迪 | 2 | 套 |
| 20 | 学生椅 | 国产 | 126 | 把 |
| 21 | 教师椅 | 国产 | 3 | 把 |
| 22 | 静电地板 | 国产 | 3 | 间 |
| 23 | 外语听说考场教室综合布线 | 国产 | 1 | 间 |
| 24 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 6.青浦区教育学院附属中学 |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 18 | 套 |
| 2 | 网上巡查系统智能管理软件 | 竞业达 | 1 | 套 |
| 3 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 4 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 2 | 台 |
| 5 | 存储设备（64路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 6 | 无线防作弊侦测服务器 | 跨域 | 1 | 台 |
| 7 | 无线信号屏蔽仪 | 跨域 | 3 | 台 |
| 8 | 24口接入交换机 | 华为 | 1 | 台 |
| 9 | 专用卡座（升降桌） | 震熙 | 120 | 位 |
| 10 | 讲台 | 震熙 | 3 | 套 |
| 11 | 控制电源、信号控制面板 | 震熙 | 3 | 套 |
| 12 | 学生椅 | 国产 | 120 | 把 |
| 13 | 教师椅 | 国产 | 3 | 把 |
| 14 | 静电地板 | 国产 | 3 | 间 |
| 15 | 外语听说考场教室综合布线 | 国产 | 3 | 间 |
| 16 | 身份验证管理软件 | 经意 | 1 | 套 |
| 7.青浦区教育招生考试服务中心 |  |  |  |  |
| 1 | 专用高清网络摄像机（考场） | 竞业达 | 12 | 套 |
| 2 | SIP路由及转发分发服务器 | 竞业达 | 1 | 台 |
| 3 | 数字画面分割器 | 竞业达 | 3 | 台 |
| 4 | 存储设备（32路） | 竞业达 | 1 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 华为 | 2 | 台 |
| 6 | 巡查系统管理平台（区级） | 竞业达 | 1 | 套 |
| 7 | 身份认证系统管理平台（区级）） | 经意 | 1 | 套 |
| 8 | 视频会议 MCU(区级） | 华为 | 1 | 套 |

原外语听说考场（专用卡座定位固定）

| 名称 | 青浦高级中学 | 朱家角中学 | 东湖中学（新校区） | 青浦区第一中学 | 青浦区第二中学 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦区教育学院附属中学 | 小计 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考场数量 | 44人2间+43人1间 | 47位2间+44位1间 | 45位3间 | 48位2间+42位1间 | 41位2间+44人1间 | 26位2间+42位2间 | 40位3间 |  |  |
| 专用卡座定位固定 | 131 | 138 | 135 | 138 | 126 | 156 | 120 | 944 | 位 |

    - 设备技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、外语听说考场建设 |  |  |
| 1 | 监考服务器 | 总体要求：国内主流品牌、单路服务器 处理器：核数≥4核，CPU主频或最高主频≥3.3GHz 内存：≥2*16G DDR4 3200MHz；可扩展内存 硬盘：4*2.5寸≥480GB SSD及以上，支持热插拔 光驱：DVD刻录 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5 PCI I/O插槽：≥2个PCIe插槽 网口：≥2个百兆/千兆自适应网口 显示器：23寸及以上LED背光宽屏显示器，分辨率1920*1080以上 操作系统：Windows Server 2019 Standard 标准版或以上（及时更新系统补丁），兼容外语听说考试智能测评系统 鼠标键盘：标准鼠标键盘 |
| 2 | 考试专用机 | 总体要求：一体机 处理器：物理≥4核、CPU主频或最高主频≥3.0GHz 主板： 2个及以上内存插槽，集成带硬盘保护功能、网络同传功能 内存：≥16G DDR4；可扩展内存 硬盘：≥512G M.2 SSD 固态硬盘 声卡：配备声卡 显卡：内置核心显卡 网卡：百兆/千兆自适应网卡 接口：≥4个USB 3.0接口 摄像头：1个1080P及以上高清摄像头 操作系统：出厂预装Windows 11（及时更新系统补丁）及以上，兼容外语听说考试智能测评系统 屏幕：≥23英寸低蓝光液晶显示器，≥1920x1080分辨率 |
| 3 | 多媒体教师机 | 处理器：物理≥6核、CPU主频或最高主频≥3.2GHz 主板： 2个及以上内存插槽，集成带硬盘保护功能、网络同传功能 内存：≥16G；DDR4,3200MHz;可扩展内存 硬盘：≥512G SSD + 1TSATAHDD 声卡：配备声卡 显卡：独立显卡≥2G 网卡：百兆/千兆自适应网卡 接口：≥1个VGA端口；≥1个HDMI端口；≥4个USB 3.0接口 光驱：DVD刻录 操作系统：出厂预装Windows 11（及时更新系统补丁）及以上，兼容外语听说考试智能测评系统 显示器：23寸及以上LED背光宽屏显示器，分辨率1920*1080以上 |
| 4 | 外语听说模拟 考试系统(高中) | 需满足外语听力与听说测试合并的要求：智能测试子系统（含 10 套智能模拟测试试卷） 1）监考机安装考务程序、监考程序，实现考试任务的下载，考试 的开始、结束、续考，考试过程的监控和考试数据的上传。 2）需支持校园模拟考试，多校联考，区县联考： 考试任务的管理，任务下载、启动考试任务、数据上传等； 考试每次考试开始、过程监控、结束考试等； 学生按照考试流程、指令完成考试； 对考生答题数据进行打包，传到监考机； 3）需确保考试过程中的录音质量: 能够在考试过程中对考生录音质量进行检测，避免不可评卷数据； 能够在考试过程中对耳机连接情况进行实时监控，耳机掉线 暂停考试，避免录音不全； 能够实现在耳机异常掉线时再重新连接后可以继续考试； 4）需支持多种保障安全策略: 需支持考场内随机、AB 卷等多种发卷方式； 需支持同一题型下不相关的多小题进行随机乱序，支持选择题的选项随机乱序； 5）模考服务平台： 需支持班级管理、联考管理、模考管理以及考试结束后的成绩报告查看四个部分； 班级管理，需支持系统管理员创建班级并管理班级学生信息； 联考管理，需支持给区教研员发布全区学校的联考计划；各个学校进行联考实施； 模考管理，需支持填写考试相关信息如考试名称、选 择考试试卷、选择考试班级来新建考试任务，并对考试任务进行 管理，组织学生进行考试。 成绩报告，需支持考生成绩查询和相关的报告查看、试卷讲解功能，可对班级整体或学生个人成绩进行分析，并提供各类报告 的导出功能。也可以查看区级联考报告。 6）提供相应软件著作权登记证书 |
| 5 | 外语听说模拟 考试系统 （初中） | 智能测试子系统（含 10 套智能模拟测试试卷） 1）监考机安装考务程序、监考程序，实现考试任务的下载，考试 的开始、结束、续考，考试过程的监控和考试数据的上传。 2）需支持校园模拟考试，多校联考，区县联考： 考试任务的管理，任务下载、启动考试任务、数据上传等； 考试每次考试开始、过程监控、结束考试等； 学生按照考试流程、指令完成考试； 对考生答题数据进行打包，传到监考机； 3）需确保考试过程中的录音质量: 能够在考试过程中对考生录音质量进行检测，避免不可评卷数据； 能够在考试过程中对耳机连接情况进行实时监控，耳机掉线 暂停考试，避免录音不全； 能够实现在耳机异常掉线时再重新连接后可以继续考试； 4）需支持多种保障安全策略: 需支持考场内随机、AB 卷等多种发卷方式； 需支持同一题型下不相关的多小题进行随机乱序，支持选择题的选项随机乱序； 5）模考服务平台： 需支持班级管理、联考管理、模考管理以及考试结束后的成绩报告查看四个部分； 班级管理，需支持系统管理员创建班级并管理班级学生信息； 联考管理，需支持给区教研员发布全区学校的联考计划；各个学校进行联考实施； 模考管理，需支持填写考试相关信息如考试名称、选 择考试试卷、选择考试班级来新建考试任务，并对考试任务进行 管理，组织学生进行考试。 成绩报告，需支持考生成绩查询和相关的报告查看、试卷讲解功能，可对班级整体或学生个人成绩进行分析，并提供各类报告 的导出功能。也可以查看区级联考报告。 |
| 6 | 考试专用耳机 | 外观形态：包耳式，耳机线柔软、线长≥ 1.5 米； 耳套：耳机单元正面为大包耳罩，内置海绵填充，中间网状布料，同时加强低频部分的响应特性。 喇叭：直径：≤40mm，阻抗：24Ω-40Ω，SPL：80dB 以上， 频响：20Hz-20kHz，峰值功率：≤100mW 拾音装置类型：符合EMC标准，灵敏度：-40±5dB，频响：100-10kHz，信噪比：≥ 50dB，指向性：耳机拾音头需具有单指向性，并有明显的方向标示 拾音管：拾音器采用鹅形管，鹅形管的长度≥15 厘米，拾音器咪头需加装海绵头 采音头：采音头需具备近讲性能，对其他干扰音能起到屏蔽效果 声卡：耳机需集成 USB 声卡 头梁：适合不同头型佩戴无需手动调节 调节开关：耳机整体无任何线控或按钮调节装置 指示灯：需有指示灯，在考试不同关键环节能主动提醒，辅助监考老师组织考试及快速定位考试故障 接口：≥USB2.0 |
| 7 | UPS（听力机房） | 类型：在线式 ups 安装方式：落地安装 额定容量：≥12KVA 三相供电，三进单出，配套电池组按延时≥ 60 分钟配备，含电池柜、电池电缆、电池开关等 |
| 8 | UPS（主控室） | 类型：在线式 ups 安装方式：落地安装 额定容量：≥4.8KVA 需支持自动重启 |
| 9 | UPS（分机房） | 类型：在线式 ups 安装方式：落地安装 额定容量：≥0.8KVA 需支持自动重启 |
| 10 | 汇聚交换机 | 交换容量 ≥2.5Tbps, 最大包转发率 ≥1200Mpps， 接口类型 ≥24个万兆SFP+, |
| 11 | 24口接入交换机 | 接口类型:≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥2个万兆SFP+ 交换容量 ≥650Gbps 最大包转发率 ≥200Mpps |
| 12 | 48口接入交换机 | 接口类型:≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥2个万兆SFP+ 交换容量 ≥650Gbps 最大包转发率 ≥200Mpps |
| 13 | 千兆多模光模块 | 不小于eSFP/GE/850nm/LC |
| 14 | 六类非屏蔽配线架 | 24口非屏蔽六类网络配线架 |
| 15 | 理线架 | 1U理线架 |
| 16 | 六类成品网络跳线 | 网络跳线，六类非屏蔽网线，长度不低于 2 米 |
| 17 | 打印机 | ≥A4/激光/黑白，网络打印机 |
| 18 | 专用卡座（升降桌） | 桌面高度 ≥760mm,桌面≥ 760*500mm（单人），固定屏风高度≥ 950mm，屏风升起时高度 ≤1400mm，前后坐席间隔≥1200mm.板材甲醛释放量≤0.05mg/L 左、右、前三面旁板采用环保型E0级≥15mm厚饰面板，台面用环保型E0级≥18mm厚饰面板沿口聚氨酯包边,键盘导轨用高级回弹路轨, 键盘导轨用高级回弹路轨，木制键盘设有聚氨酯发泡搁手垫, 台下设检修暗钮双开门, 升降结构采用钢管制作, 采用钢管焊接固定结构,分为两边、里层三层结构;两边为固定式,顶部收口和旁边收口采用 ≥1.2mm 厚铝合金型材,升降采用≤24V60W直流推杆电机，需使用静音的电机，以足够的推力直线升降 。弱电类线路全部走在挡板内部，布线系统需保证强弱电分开。每个专用卡座需定位固定避免卡座移动。 饰面板提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 19 | 学生椅 | 靠座板：需采用优质ABS工程塑料一次注塑成型。脚架：钢管，壁厚≥1.5mm。 |
| 20 | 讲台1 | 不小于1600mmX600mmX800mm（长×宽×高）台面采用板材甲醛释放量≤0.05mg/L，厚度≥25mm厚饰面板,PVC同色封边，柜体用16、25mm 饰面板，左右两侧柜体≥350*600*775mm |
| 21 | 教师椅 | 椅座不劣于PP材质，磨砂椅面，高密度回弹海绵，高档透气网布，3分纯棉，2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固，气杆正常上下申缩≥10万次不漏气 |
| 22 | 控制电源、信号控制面板 | 电源控制，操作简单，分组升降；可控制屏风升降高度≤1100mm-1400mm。 |
| 23 | 防静电地板 | 600×600×35mm |
| 24 | 五孔面板+86明盒 | 五孔面板+86明盒 |
| 25 | 五孔面板 | 五孔面板 |
| 26 | 配电箱 | ≥1个63A/3P空开1个40A/2P空开6个20A/1P空开 |
| 27 | 总配电箱 | ≥3个63A/3P空开 |
| 28 | 金属线槽 | 不小于50mm*100mm金属线槽 |
| 29 | 电源线BV2.5 | BV2.5 |
| 30 | 电源线BV10 | BV10 |
| 31 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 |
| 32 | 室外多模光纤 | 6芯多模光纤 |
| 33 | 光纤配线架 | 机架式 12 口 |
| 34 | 光跳线 | 3 米多模跳线 |
| 35 | 光缆铺设及熔接 | 人工 |
| 36 | 辅材 | 六类水晶头、螺丝、转接头、扎带、标签等 |
| 37 | 原外语听说考场 （专用卡座定位固定） | 每个卡座定位固定避免卡座移动 |
| 38 | 原机房设备拆除 | 拆除原教室内的设备、家具等并存放到校内指定仓库内，由学校保管或处理 |
| 39 | 原机房设备拆除 及恢复 | 拆除包含听力机房原有的计算机、交换机、专用升降卡座、学生椅等设备，按考场从新布局后进行安装恢复，并对有故障的设备进修修复或更换。 |
| 二、巡考系统 |  |  |
| 40 | 高清网络球形摄像机 | 1.≥400万7寸红外网络高清智能球机 2.采用≥1/2.8" CMOS传感器 3.最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR 4.采用4.8mm-110mm镜头, 5.≥20倍光学变倍、16倍数字变倍； 6.水平视场角55°～2.7°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC； 7.图像尺寸≥2560×1440； 8.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(256G)本地存储； 9.具有智能分析功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、移动侦测、遮挡报警； 10.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； （提供具有CMA 或 CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 41 | 壁装支架 | 1、防护等级 ≥IP65； 2、安装类型壁装。 |
| 42 | 专用高清网络摄像机 （考场、考务通道） | 1.≥400万半球网络摄像机， 2.采用≥1/3"CMOS传感器， 3.最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR； 4.采用2.8mm定焦镜头, 5.水平视场角≥93°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC， 6.图像尺寸≥2560×1440； 7.支持Micro SD卡(最大支持256GB)本地存储； 8.具有1个内置麦克风，具有1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 9.红外照射距离≥30米； 10.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CMA 或 CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 43 | 壁装支架 | 1、防护等级 ≥IP65； 2、安装类型壁装。 |
| 44 | 筒型摄像机 （考务通道） | 1.≥400万筒型网络摄像机， 2.采用≥1/3"CMOS传感器， 3.最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR； 4.采用2.7～12mm镜头, 5.水平视场角93°～30°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC， 6.≥图像尺寸2560×1440； 7.支持Micro SD卡(最大支持256G)本地存储； 8.具有1个内置麦克风； 9.具有1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 10.红外照射距离≥30米； 11.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CMA 或 CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 45 | 壁装支架 | 1、防护等级 ≥IP65； 2、安装类型壁装。 |
| 46 | 拾音器 | 输出电平幅度≥100mV时，拾音器拾音半径≥7m 电源电压DC12V±10%。 |
| 47 | 存储设备（64路） | 1.支持≥64路网络视频输入； 2.最大输入带宽≥380Mbps； 3.支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览，支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率； 4.具有9个SATA接口和1个eSATA接口，单盘最大容量支持10TB硬盘，支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 5.支持16路同步回放，具有2个HDMI和2个VGA输出接口，HDMI接口输出最大支持4K分辨率； 6.具有不少于2路音频输出、1路语音对讲输入接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个RS485、1个RS232、4个USB接口； 7.具有不少于16路报警输入，4路报警输出接口。 |
| 48 | 10T企业级硬盘 | 10T企业级硬盘 |
| 49 | 校级）SIP路由及转发分发服务器 | 1.采用国产CPU、Linux操作系统； 2.平台具有SIP注册认证、SIP信令解析、SIP重定向、视频分发和系统管理等功能，可实现多级SIP路由平台的互联，多级平台视频转发功能，可实现与国家教育部教育考试院网上巡查平台互联互通。 3.支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发；支持信令及流媒体的NAT穿越；支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；支持SIP URI组、用户、树形列表管理；支持SIP终端的接入认证功能； 4.支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持SIP终端远程访问权限控制；支持建立SIP路由器间的信任关系，多级注册；支持向多个上级注册；支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。 5.支持媒体流的汇聚、分发、转发功能；支持视频点播、组播及广播；实时巡查图像的传输采用SIP协议作会话控制，RTP/RTCP协议传输音视频流。 6.图像分辨率支持720P和1080P并可选；H.264符合ISO/IEC14496-10高级视频编码AVC标准； 7.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CMA 或 CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 50 | 数字画面分割器 | 1.单台设备具有不少于4路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160(仅奇数口支持)、1920×1080、1280×720； 2.支持32个解码通道，解码能力支持4路1200W，或8路800W，或12路500W，或20路300W，或32路1080P及以下分辨率视频同时解码； 3.画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4.≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 5.≥1个光口100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6.具有不少于4路音频输出接口、1个RS232串行接口、1个RS485串行接口。 |
| 51 | 网上巡查系统 智能管理软件 | 1. 具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。 2.软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。 3.可快速完成关注和忽略设置；支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能； 4.支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示； 5.支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；支持对模板列表的预案调取显示； 6.支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录状态，支持对录像异常状态报警提示。 7.支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。 8.提供相应软件著作权登记证书。 |
| 52 | 摄像机电源 | AC24或DC12V。 |
| 53 | 视频会议终端 | 支持 1080P-30fps 及以上。 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能 支持不少于1个10M/100M/1000M自适应网口。 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、 支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行 |
| 54 | 巡考控制主机 | 处理器：物理≥6核、CPU主频或最高主频≥3.2GHz 主板： 2个及以上内存插槽， 内存：≥16G；DDR4,3200MHz;可扩展内存 硬盘：≥512G SSD + 1TSATAHDD 声卡：配备声卡 显卡：独立显卡≥2G 网卡：百兆/千兆自适应网卡 接口：≥1个VGA端口；≥1个HDMI端口；≥4个USB 3.0接口 光驱：DVD刻录 操作系统：出厂预装Windows 11 显示器：23寸及以上LED背光宽屏显示器，分辨率1920*1080以上 |
| 55 | 电视机 | 1.屏幕尺寸：≥43英寸 2.支持格式（高清）：≥1080p |
| 56 | 无线防作弊侦测 服务器 （软硬一体） | 监测频率范围40MHz~4000MHz（可扩展）；接收机 采用双通道技术；工作模式 支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导阻断器对异常信号的阻断功能；可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断；支持平台远程管理；作弊信号还原能力 支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理；作弊信号还原方式采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集并进行还原，信号还原对侦测和阻断无影响；数据接口 RJ45，10M/100M；可靠性 MTBF≥3000小时。 软件部分： 1.管理功能对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制 2.数据管理支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理；支持作弊信息的汇总统计和逐级上报，同时支持生成和打印报表；支持本级黑白名单的管理，支持作弊信号数据的统计管理；支持多级级联架构，可查看下级系统相关信息。 3.黑白名单根据本地域的情况，支持对黑白名单的设置和管理维护。 4.可扩展性支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。 5.数据接口RJ45，支持与侦测设备及阻断器组网 6.提供相应软件著作权登记证书。 |
| 57 | 无线信号屏蔽仪 | 1.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。工作频率40MHZ~4000MHZ无缝连续覆盖，其中手机5G频段（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz）。 2.并发阻断能力：支持不少于21路。 3.阻断能力对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且40MHz~4000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段、5G信号（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz）。 4.阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。 5.支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断。 6.数据接口RJ45，10M/100M。 7.工作环境工作温度：0℃-+40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的符合 GB8702-2014《电磁环境控制限制》技术标准的检测报告 |
| 58 | 安检门 | 1.高性能手机分类安检门，安检界面采用双≥10寸LED触摸屏，可在预览界面展示所有安检信息 2. 具备手机电子产品分类探测能力，有效助力各类安检场景 系统参数： 显示：≥双10寸彩色液晶触摸屏 主处理器： 工业级嵌入式微控制器 操作系统 ：嵌入式Linux操作系统 网络接口：≥2个RJ-45网口 |
| 59 | 金属探测仪 | 1.操作简单，配备皮套，方便携带； 2.具备充电功能，充电时间为4-6小时； 3.当电压不够时，指示灯不亮或一直报警； 4.有声光和振动报警双重提示方式； 5.采用自动复位功能开关来切换灵敏度，从而实现了即可以探测大件物品(排除小件物品)，也可以探测很小的金属物品； 6.工作电源：碱性电池、可充电 7.趋势报警功能：应能对隐性耳机、无线电发射接收装置、常用手机对讲机等通讯装置进行探测，应可根据金属物体大小及远近不同输出音量不同的报警; |
| 60 | 身份验证管理主机 （校级、软硬一体） | 1、总体要求：国内主流品牌、机架服务器； 2、处理器：≥4 核，主频≥3.4GHz 及以上； 3、主板： 2 个及以上内存插槽； 4、内存：16GB 及以上 DDR4 2400MHz；可扩展内存至64G及以上； 5、硬盘：3*500GB 固态及以上； 6、阵列：支持Raid1,Raid5； 7、网卡：2个百兆/千兆网自适应网卡； 8、操作系统：Windows Server 2016标准版及以上； 管理软件： 1、支持身份验证终端设备扩充； 2、支持数据上传下载的加密传输，加强数据安全性； 3、满足市级平台对接要求，实现市区校三级数据的互联互通； 4、数据统计及相关页面的优化； 5、支持考场绿色通道入场方式。 6.提供相应软件著作权登记证书。 |
| 61 | 身份验证终端 | 身份验证软件： 1.含考生身份验证软件，含人脸识别算法，可在3S内完成现场拍摄活体图像及身份证/报名照照片信息比对，并在屏幕上显示比对结果，包含姓名、身份证号、比对结果提示等信息。 2.在考点设置身份验证通道，可校验考生身份，支持身份证、条形码、二维码、面部识别或其他身份验证技术，能与校级平台互联互通，数据实时上传至上级平台；身份证、面部识别等数据；重要考试按照具体的考务规定进行实时联网验证；身份验证终端需支持对监考、巡考等考务工作人员的身份验证； 3.终端支持绿色通道入场方式； 4.支持离线情况下的身份验证，以及数据的断点续传功能。 身份验证终端 1.操作系统：Android 7.1及以上 2.处理器：不低于四核1.8GHz 3.触摸屏：8寸多点触摸 4.屏幕分辨率：800*1280及以上 5.RAM：4G；ROM：64G 6.最大支持128G摄像头：500万高清双目摄像头（自动对焦），支持活体检测；相机感光度ISO 值可调节，人脸识别阀值可设置 7.面部识别距离：0.2-1.8m 8.人脸验证准确率≥99.7% 9.后置摄像头：500万高清摄像头 10.支持读取身份证物理ID号 |
| 62 | 移动硬盘 | 1.容量：≥5TB 2.协议：≥USB3.0 3.硬盘尺寸：2.5英寸 |
| 63 | 电源线RVV3*2.5 | RVV3*2.5 |
| 64 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 |
| 65 | 32U机柜 | 32U机柜 |
| 66 | 42U机柜 | 42U机柜 |
| 67 | 线槽线管 | 40*25PVC 线槽 |
| 68 | 辅材 | 六类水晶头、螺丝、转接头、扎带、标签等 |
| 69 | 软件集成服务 | 1.考试专用机至少安装2个系统（1个考试系统：外语听说考试专用系统并安装外语听说模拟考试系统软件，1教学系统：学校信息化教学等使用的系统）。 2.外语听说模拟考试系统与市及英语听说教考平台数据对接，互联互通并确保日常训练平稳运行。 3.巡查系统管理软件、视频会议设备与区级、市及相关平台数据对接，互联互通。 4.身份验证管理软件在考前的学生考试验证信息的导入及维护确保数据与区级互联互通。 |

- 其它要求

  - 安装和调试

本项目工期为自合同签订后15天内完成设备供货，供货完成后85天内完成项目实施（安装期55天和试运行期30天），投标人所提供的设备及其内部连线全部由投标人负责。投标人负责投标人设备之间线缆的布放以及投标人设备与买方已有相关设备之间的线缆布放。投标人负责对施工地点进行现场勘察，保证施工进行。安装调测时使用的工具、设备由投标人提供, 通用工具由买方协助解决。双方应协商制定工程进度表, 投标人负责按工程进度表进行施工。设备调试由投标人负责, 并提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 并提供相应的仪器和工具, 投标人有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录, 系统调试结束后, 由投标人技术人员签字后交给买方验收。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应提供测试条件、方法和过程的草案，招标以后，最终测试文件由双方共同拟定。

人员要求：投标人应针对本项目合理配置各类人员，项目经理及项目组成员需具备本项目相关专业及资历；项目经理需具有国家认证机构颁发的一级机电建造师证书或高级工程师职称； 实施团队技术人员需具有国家认证机构颁发的中级或以上(信息化、网络、计算机相关)职称证书；（人员须提供最近一个月投标人为其缴纳的社保证明及职称证书复印件，未提供或提供不全不得分）；

  - 验收

设备运抵安装现场后，买方将与中标人共同开箱签收。签收时发现短缺、破损, 买方有权要求中标人立即补发和负责更换。

项目验收时中标人应提供必备的技术资料：

（1）相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）；

（2）提供设备保养、维修操作规程；

（3）提供系统特殊件及配套件的清单、技术参数；

（4）进口设备应提供由独立的商检机构开具的所有设备的原产地证明。

设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行5个工作日后，可进行系统验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后, 双方签署验收协议。

  - 保修

质保期：本项目设备及系统保修期不得低于三年。

保修期从初验完成之后开始计算，保修时间由投标方投标时明确。在保修期内，如果系统发生故障，要求中标人在15分钟内做出响应，并在1小时内赶到现场进行维修，4小时内修复，如在4小时内无法修复应提供相应的备件进行更换，由此发生的全部费用由中标人负责。设备开通后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持（终身技术支持是指系统过保后，投标公司有能力免费提供终身的技术咨询服务，并以最优惠的价格提供续保服务）。

本项目共涉及多个学校，为保证系统运行平稳，本项目投标单位须提供运维管理平台服务，需在售后服务方案中体现并提供截图说明。

运维管理平台至少应包含：

- 集中报修业务管理：提供平稳运行运维集中报修管理业务平台作支持，能够为用户提供报修账户和密码等，结合移动端APP能够及时处理报修业务；

- 实时定位检测管理：结合移动端软件可显示实时人员定位，并且标有报修单位位置信息，信息内容包括学校名称、学校地址及联系电话；

- 维修信息管理：对维修故障信息统一在平台存档及查询；

- 提供运维管理平台厂家授权书、著作权登记证书.

  - 技术服务

投标人应说明工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（1）投标人应提供设备安装调试时所需的工程设计资料，投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。

（2）在设备安装和系统调测期间，买方派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

（3）系统运行后，中标人如对系统软件有所改进、增加新功能，均应免费提供买方使用。

（4）系统试运行后一周内，中标人应提供技术人员驻现场保障，以保证系统运行稳定，随时解决技术故障和操作疑问。

（5）在设备扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导。

（6）中标人应对其在国内的售后服务、技术支持方面、在上海市有无技术支持中心，固定地点等情况作出说明。

（7）在设备发生故障的情况下，投标人承诺在多长时间内赶赴现场，承诺在多长时间内排除故障。

（8）投标人应承诺能向买方保证提供相应设备的备品备件，当设备出现故障时，能及时更换坏掉的设备，保证整个系统的可用性。

（9）在系统设备运行期间，根据需要中标人有责任派技术人员按招标需要随时到现场指导维护工作。

  - 应急措施

为确保考试顺利，必须提供完善的应急预案，有完整的应急措施。需结合本区考试方式、内容和特点，进行针对性阐述。

  - 技术培训

中标人应负责买方系统维护管理人员和操作应用人员的技术培训，培训内容包括如下方面：操作维护培训和高级培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面, 并提供全套培训教材和培训课程计划表。

投标人应详细开列培训内容及培训地点、时间等项目。

  - 技术文件

中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。中标人提供的技术文件至少应包括：

（1）系统说明文件；

（2）技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

（3）用户使用手册；

（4）软件资料；

  - 其他要求

1）投标报价要求：本项目为交钥匙工程。投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价，报价中应包含设备采购、安装集成费用、免费维护费用、相关培训等伴随服务等全部明细内容，并将与本项目有关的其他所有费用全部计入投标报价，采购人不再承担其他任何费用。

（2）本项目工期为合同签订后100天内完成，请投标单位根据用户方需求自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

（3）中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应按照相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。验收书要求见附件。

（4）如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按相关规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

（5）自合同签订后100天内，招标方进行终验。终验以上海市青浦区教育招生考试服务中心，认定相关系统实现无缝对接，数据互联互通，对接成功为准。

★投标文件中必须提供无条件承诺书，承诺按期通过上海市青浦区教育招生考试服务中心组织的专家验收。如验收不能如期通过造成违约，招标方有权终止合同，要求中标方退回已付款项，并按照中标金额的20%进行赔偿。

以上条款为实质性响应条款，投标人须提供书面承诺书并加盖公章，且在投标文件中制定相应的自罚措施，否则作为废标处理。

（6）主要设备的制造商质保证明文件表：

| 序号 | 设备 | 质保证明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络球形摄像机、筒型摄像机、专用高清网络摄像机、SIP路由及转发分发服务器、数字画面分割器、存储设备 | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 2 | 交换机 | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 3 | UPS | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 4 | 外语听说模拟考试系统（高中）、外语听说模拟考试系统（初中） | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 5 | 考试专用耳机 | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 6 | 考试专用机、多媒体教师机、监考服务器 | 提供制造商3年质保证明文件 |
| 7 | 专用卡座 | 提供制造商3年质保证明文件 |

（7）主要产品技术认证资料要求表：

| 1 | 高清网络球形摄像机、筒型摄像机、专用高清网络摄像机、SIP路由及转发分发服务器 | 提供具有CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1的检测报告。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 汇聚交换机、24口接入交换机、48口接入交换机 | 提供电信设备进网许可证。 |
| 3 | 无线信号屏蔽仪 | 提供具有CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的符合GB8702-2014《电磁环境控制限制》技术标准的检测报告。 |
| 4 | 专用卡座 | 饰面板提供具有CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 5 | 无线防作弊侦测服务器 （软硬一体） | 无线屏蔽侦测服务器的管理系统提供相应软件著作权登记证书 |
| 6 | 身份验证管理服务器 （校级、软硬一体） | 身份验证管理服务器的身份验证系统提供相应软件著作权登记证书 |
| 7 | 外语听说模拟考试系统 | 外语听说模拟测评系统提供相应软件著作权登记证书 |
| 8 | 运维管理平台 | 运维管理平台提供相应软件著作权登记证书 |

（均需提供复印件并加盖制造商公章）

（8）评分细则

本项目具体评分细则如下：

投标价格分按照以下方式进行计算：

1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评分细则详细表

| 评分项目 | 类型 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 客观分 | 报价得分=基准价/投标报价*20%。 | 20 |
| 项目 设计、 技术方案 | 主观分 | 1.根据投标人提供的相关本项目管理服务理念和目标、机构运作方法及管理制度的确定、实施工作计划、方法流程、时间安排等方面进行综合评审；0-5 分； 2. 根据系统技术路线、功能概要说明、标准规范、运行安全保障措施、数据对接等详细技术方案进行综合评审；0-5 分； 3. 根据基础技术架构方案及设计方案的合理性、针对性、具体性、操作性、兼容性等进行综合评审；0-5 分； 4. 根据招标需求中提供的考场教室尺寸，提供新建的每个学校外语听说考场及训练教室的设计图纸（包括教室平面图、网络拓扑图、系统图），根据相关图纸科学性、完整性进行综合评审；0-5 分； | 20 |
| 人员配 备和 管理 | 主观分 | 根据投标人针对本项目各类人员配置的合理性（0-2 分）， 项目经理及项目组成员的专业、相关资历等情况（0-2 分） 进行评审； | 4 |
|  | 客观分 | 1、项目经理具有国家认证机构颁发的一级机电建造师证书或高级工程师职称的，得 2 分，（人员须提供最近一个月投标人为其缴纳的社保证明及职称证书复印件，未提供或提供不全不得分）； 2、实施团队技术人员具有国家认证机构颁发的中级或以上(信息化、网络、计算机相关)职称证书,有一个得 1 分，最多 5 分；（人员须提供最近一个 月投标人为其缴纳的社保证明及职称证书复印件，未提供或提供不全不得分）； | 7 |
| 售后 服务 保证 措施 | 主观分 | 根据投标人整体运维方案、运维响应和售后解决方案、应急情况的处理及对策、维修故障信息存档及查询、以及各类数据的整合、归纳、上报等情况综合评审；0-5 分； | 5 |
|  | 客观分 | 1、投标人售后服务中需提供集中报修管理服务：提供运维管理平台主要功能及报修业务进行时运维管理平台显示界面截图并加盖单位公章的，得 1分； 2、投标人提供报修业务进行时移动端APP报修显示界面截图并加盖单位公章的，得 1 分； 3、投标人提供实时定位检测管理界面截图并加盖单位公章的，得 1 分； 4、投标人提供维修信息管理界面截图并加盖单位公章的，得 1 分； 5、投标人提供与运维管理平台相关的著作权登记证书的，得 1 分。 | 5 |
| 产品证明 | 客观分 | 1.技术参数中标注"提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告"的关键参数，共 6个，条款技术参数未按要求提供相关证明材料的（详见技术要求），视为参数不满足;每一条扣 2 分。 2. 投标人根据“主要设备的制造商质保证明文件表”要求提供设备的制造商针对于本项目提供质保证明文件进行评分，每提供一种设备的质保证明文件得 1 分，最多得 7 分。 | 19 |
|  | 客观分 | 投标人提供无线屏蔽管理系统、身份验证系统、巡查系统管理软件、外语听说模拟考试系统相关的著作权登记证书的，每提供一项得 1 分，最多得4 分； | 4 |
|  | 主观分 | 新增电子巡考设备、无线屏蔽设备与学校原系统兼容情况（0-3 分），电子巡考设备及视频会议终端可与区级、市级教育考试院巡考系统数据对接情况（0-3 分），根据投标人对接方案的完整性、可行性及承诺进行评审； | 6 |
|  | 主观分 | 新增的专用卡座（升降桌）须接入学校原外语听说考场的专用卡座升降系统，并做到与原有的专用卡座同时升降。根据投标人对接方案的完整性、可行性及承诺进行评审；0-2 分； | 2 |
| 类似业绩 | 客观分 | 投标人近 3 年以来有效的类似项目业绩，是否属于有效的类似项目业绩由评标委员认定。有一个有效业绩得 1 分，每增加 一个有效业绩加 1 分，最高得分为 4 分，没有有效的类似项目业绩的得 0 分。 需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 | 4 |
| 企业综合 服务能力 | 主观分 | 根据投标人的综合服务能力，合同履约能力进行评审；0-4分； | 4 |