青浦区消防救援支队组网及安全加固项目

技术需求

2026年04月

目  录

1.	项目背景	4

2.	项目现状	4

2.1.	现有网络拓扑	5

2.2.	本项目涉及的12个消防救援中队站点	5

2.3.	现有机房现状	5

2.4.	现有桌面终端及服务器	6

3.	建设目标	6

4.	建设内容	6

4.1.	支队网络安全加固	6

4.2.	中队网络安全加固	8

4.3.	安全物理环境加固	8

5.	建设原则	8

6.	建设依据	9

7.	详细建设清单	10

7.1.	设备清单	10

7.2.	技术参数需求描述	10

7.2.1.	微模块化机柜	10

7.2.2.	列间空调	11

7.2.3.	一体化UPS	12

7.2.4.	环控系统	12

7.2.5.	门禁系统	13

7.2.6.	48口汇聚交换机	13

7.2.7.	政务外网出口防火墙	14

7.2.8.	指挥网出口防火墙	15

7.2.9.	基层站出口防火墙	16

7.2.10.	营区视频安全设备	17

7.2.11.	日志审计	18

7.2.12.	数据库审计	18

7.2.13.	运维审计	19

7.2.14.	安全管理平台	20

7.2.15.	未知威胁防御设备	21

7.2.16.	流量探针	22

7.2.17.	终端检测与响应系统	23

7.2.18.	WEB应用防火墙	24

7.2.19.	邮件数据泄露防护系统	25

7.2.20.	漏洞扫描	26

7.3.	“▲”指标项汇总表	28

7.4.	系统集成	29

8.	评分标准	31

9.	实施要求	33

10.	质量要求	34

11.	售后服务	35

12.	项目验收	35

13.	技术培训要求	36

- 项目背景

为大力推进上海市“十四五”时期消防救援信息化工作，进一步提升全总队互联网和电子政务外网的稳定性、安全性和可靠性，上海市消防救援总队提出较高的网络安全工作基本要求。

基础网络是总队各单位开展信息化工作的基础，管控是网络工作的关键性一环。总队各单位要着力加强网络安全制度建设、着力深化网络安全日常管理、着力强化网络安全监督检查，为网络工作提供制度保障，为网络基础设施提供支撑，为网络安全工作提供监督指导。

青浦消防救援支队积极响应总队指导意见，对支队机关及各基层队站的电子政务外网安全接入进行安全加固设计。满足分级接入、分级管理、分级负责的模式要求，另外针对现状进行差距分析，完善安全建设，保障业务安全运行。

- 项目现状

青浦区消防救援支队现有两套网络系统，分别为消防指挥网和政务外网。两个网段物理隔离，其中消防指挥网用于访问市区两级的消防指挥调度系统的各类指挥作战应用，政务外网用于访问青浦消防信息网相关日常业务应用。

政务外网区域具体包括3部分：支队接入区、中队接入区、电子政务外网接入区。

支队接入区：定位于为青浦消防救援支队终端服务器提供网络接入服务建立的区域。

中队接入区：定位于为消防救援支队下辖的各个基层消防中队终端提供网络接入服务建立的区域。

电子政务外网接入区：定位于为各级支队、中队用户提供对政务外网安全访问而设立的区域。

因支队和12个基层站的日常工作数据存在交互需求，所以青浦消防救援支队和12个基层站分别通过本地专线接入政务外网，通过政务外网来实现两者的网络通信及数据交互。

  - 现有网络拓扑

  - 本项目涉及的12个消防救援中队站点

徐泾站：徐泾镇华徐公路423号

华新站：华新镇华隆路1599号

赵巷站：赵巷镇镇中路522号

白鹤站：白鹤镇白石公路519号

城北站：香花桥街道胜利路1828号

青安站：夏阳街道青安路345号-349号

盈浦站：盈浦街道青赵路1190号

朱家角站：朱家角镇珠湖路910号

练塘站：练塘镇泖甸路119号

金泽站：金泽镇沪青平公路8555号

重固小型站：重固镇赵重公路2268号

崧泽站：赵巷镇秀泉路488号

  - 现有机房现状

青浦区消防救援支队现有老机房位于大楼一层约10m²的弱电间，因建设年代较早，设计落伍未配置防盗窃、防破坏、防水防潮、温湿度控制、电力供应、防雷击、防静电等管控措施。本项目建设完成后，需完成现有机房内设备迁移至新机房。

  - 现有桌面终端及服务器

青浦区消防救援支队及下属的各中队现在使用的桌面终端和服务器包含约200台信创ARM架构电脑，电脑操作系统采用了中标麒麟V10；1台信创ARM架构服务器，操作系统采用了银河麒麟V10。

- 建设目标

青浦区消防救援支队的互联网和电子政务外网作为市消防整体网络的有机组成部分，属于重要的信息化基础设施，需做到架构合理、传输高效、安全可靠、管理规范，为青浦消防救援支队各级人员开展消防救援业务工作提供有力支撑。 计划通过本项目的建设，提高网络安全防护能力，为互联网和电子政务外网及时配齐先进可靠的网络及安全设施设备，科学配置符合标准的网络安全策略，修订完善规范合理的网络规章制度，补充配备业务精湛的网络人员，从而确保整个网络的高效传输和韧性抗毁，最终通过网络安全等级保护第三级测评。

- 建设内容

  - 支队网络安全加固

支队网络建设为此次网络安全加固项目中的核心部分，以《网络安全等级保护基本要求》为基本要求，从安全通信网络、安全区域边界、安全管理中心、安全计算环境等多个层面对支队网络进行安全建设，使青浦区消防救援支队网络具备安全可视、持续检测、协同防御等安全能力。

设计配置下一代防火墙、物联网应用安全控制系统、日志审计、数据库审计、运维审计、安全管理平台、未知威胁防御、终端检测与响应系统、web应用防火墙、邮件数据泄露防护系统、漏洞扫描等完整的网络安全防护系统，保障青浦区消防救援支队网络、应用、数据安全，打造多位一体的立体防御体系。

需在支队网络出口处串联部署两台下一代防火墙，双机冗余部署，形成主备模式，可以有效避免单点故障引起的业务影响。下一代防火墙需利用自身的攻击防护能力保障网络安全，支持开启IPSec功能，建立IPSec VPN加密传输隧道，实现与中队网络的虚拟专网互连，保障网络通信过程中数据的完整性和保密性。

除了办公信息通信加密外，对于营区的视频监控也要进行安全防护。在支队部署一台物联网应用安全控制系统，对接入政务外网的摄像头进行识别对比，一旦出现合规登记外的非法接入终端，智能识别，快速阻断，保障政务外网接入终端的合法性。同时对于终端的业务类型也会进行识别比对，对于非视频类业务也会阻断，保障营区接入业务的合规性。

需部署专业的日志审计设备、数据库审计设备来对重要的用户行为和重要安全事件进行审计、溯源，结合专业的安全管理平台，对网络中各个位置的安全设备进行统一的管理，实现统一的配置下发，确保各个安全设备能够充分发挥各自的作用，满足等保建设的合规性。

运维审计系统需支持主从账号全生命周期的监控和管理，降低设备管理员管理大量用户帐号的难度和工作量，并针对帐号制定统一、标准的帐号安全策略；同时还可以提供统一界面，对用户、用户组、资源、资源组进行关联授权，结合精细的安全授权策略，实现运维权限的细粒度分配，最大限度保护IT资源的安全。

需部署未知威胁防御设备，利用自身的多种攻击检测引擎、病毒检测引擎结合威胁情报有效识别高危攻击、病毒木马等已知威胁；通过AI 检测引擎、沙箱检测引擎发现恶意代码变种、APT 攻击、网络异常行为等未知威胁。能够关联分析攻击日志、网络流量变化、威胁情报、第三方安全日志等数据源进行安全事件有效判定，提升告警准确性；还需针对威胁事件进行原始数据全包追溯，实现精确溯源举证。

针对PC类终端，还需部署终端检测与响应系统，搭建主机层面的恶意代码防护机制，对蠕虫病毒、恶意软件、勒索软件、引导区病毒、木马等恶意文件进行有效查杀，保护终端安全。

针对现有的应用服务器，需部署web应用防火墙，对来自外部的Web攻击以及篡改行为进行检测和拦截，保护服务器承载的业务的稳定、可靠。

青浦区消防救援支队日常办公中数据安全面临的主要威胁在于收发邮件过程中，将重要的敏感信息误发，从而导致重要数据外泄，设计部署专业的邮件数据泄露防护系统，在邮件数据传输过程中，对邮件协议进行数据分析、识别敏感数据、将邮件数据脱敏处理，对相关行为进行审计，保障计算环境的数据安全。

  - 中队网络安全加固

中队与支队在日常工作中存在数据交互需求，两者都是通过接入政务外网进行通信，在通信过程中未采用校验技术或密码技术保证数据的完整性和保密性，网络存在遭受中间人攻击、进而出现传输数据被监听和窃取的风险。依据《网络安全等级保护基本要求》，在支队和12个基层站互联网边界部署下一代防火墙防火墙，并在下一代防火墙在支队和12个基层站间建立IPSec VPN加密传输隧道，实现广域网虚拟专网互连，保障网络通信过程中数据的完整性和保密性。

下一代防火墙除具备访问控制、NAT功能外，还需集成病毒防护、URL 过滤、入侵防御、链路负载均衡等多种丰富功能，支持在互联网边界阻断各类恶意软件的非法入侵，也可以通过限制用户访问存在风险的网站，从而规避网站挂马和病毒文件被下载的威胁。

同时对于支队网络中的终端电脑，需部署专业的终端安全检测与响应系统，对主机层面进行安全加固，实现对主机层面恶意代码及其他威胁攻击的安全防护。

  - 安全物理环境加固

为了实现机房内部安全防护、防火、供电配电、空调降温、防水、防潮、防静电以及电磁防护。配备列间空调、微模块机柜、一体化UPS、环控系统、门禁系统等设施，保障机房设备的安全运行的同时，保证网络及应用系统稳定运行。

- 建设原则

（1）先进性、实用性

充分考虑设备选型的先进性和实用性，设备器材均为行业内知名品牌而且成熟的产品。

（2）通用性

所选设备需具有较高的通用性，易于熟悉掌握，便于消防队员及网络安全管理员操作。

（3）高可用性

关键节点采用主备或集群部署，避免因设备升级或单点故障导致全网瘫痪。

（4）兼容性、开放性

网络设备、安全设备应具备开放的API接口，确保能够被统一的运维平台或态势感知平台纳管，具备横向扩展能力，能够支撑业务的突发增长或未来的数字化转型需求。

（5）国际先进性

设备选型均为行业内知名品牌，系统具备先进水平，同时考虑以后升级换代的可能。

（6）分层防御

形成“边界-网络-主机-应用-数据”的多层防线，即使某一层失效，其他层仍能提供保护。

（7）合规性

遵循行业标准及国家等级保护（等保2.0）及ISO 27001等合规要求。

- 建设依据

《中华人民共和国网络安全法》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)

《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T 28449-2018)

《信息安全技术 网络产品和服务安全通用要求》(GB/T 39276-2020)

《信息安全技术服务器安全技术要求和测评准则》(GB/T 39680-2020)

《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市电子政务外网管理办法〉的通知》(沪府办〔2020〕33号)

上海市消防救援总队关于印发《总队互联网和电子政务外网组网指导意见（试行）》的通知（沪消[2022]106号）

上海市消防救援总队关于印发《总队2023年度网络安全工作方案》的通知（沪消[2023]52号）

上海市消防救援总队保密委员会办公室关于规范电子政务外网接入方式的通知（沪消保办[2022]5号）

- 详细建设清单

  - 设备清单

| 设备类型 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础硬件 | 微模块化机柜 | 1 | 套 |
| 基础硬件 | 列间空调 | 2 | 台 |
| 基础硬件 | 一体化UPS | 1 | 套 |
| 基础硬件 | 环控系统 | 1 | 套 |
| 基础硬件 | 门禁系统 | 1 | 套 |
| 网络设备 | 48口汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 安全设备 | 政务外网出口防火墙 | 2 | 台 |
| 安全设备 | 指挥网出口防火墙 | 2 | 台 |
| 安全设备 | 基层站出口防火墙 | 12 | 台 |
| 安全设备 | 营区视频安全设备 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 日志审计 | 2 | 台 |
| 安全设备 | 数据库审计 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 运维审计 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 安全管理平台 | 1 | 套 |
| 安全设备 | 未知威胁防御设备 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 流量探针 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 终端检测与响应系统 | 1 | 套 |
| 安全设备 | WEB应用防火墙 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 邮件数据泄露防护系统 | 1 | 台 |
| 安全设备 | 漏洞扫描 | 1 | 台 |

  - 技术参数需求描述

    - 微模块化机柜

1.	机柜载荷：应具备静态载荷需≥2000Kg，动态载荷≥1100kg；

2.	机柜配重：机柜配重不低于300kg工况下，机柜需通过8、9烈度抗震测试；

3.	微模块：微模块需采用全密封系统；

4.	机柜尺寸：采用一体化框架设计结构；

5.	机柜门：微模块需用封闭冷通道形式，机柜应采用前门为单开玻璃门，后门为单开网孔门；

6.	机柜立柱：机柜立柱显示U位数标识，机柜后部两侧配置竖直理线板；

7.	机柜告警：机柜内有隐藏式弹门装置，并可高温告警联动，具备通道高温告警自动弹门功能；

8.	氛围灯：机柜内部具备氛围灯灯光颜色与状态联动功能,可通过系统告警状态（监控系统各类告警）、变化显示不同颜色；

9.	传感器：需配置机柜门状态传感器；

10.	LED照明：机柜后部需配置LED照明系统，可根据对应门的开关状态来自动点亮或熄灭。

    - 列间空调

1.	空调设计：采用列间设计，安装简单、便于维护；

2.	空调性能：空调制冷量≥12.5KW，风量≥2500 m3/h，风冷型，恒温恒湿；

3.	压缩机：采用环保冷媒R410A制冷剂变频压缩机，并可根据实际负载散热需求在4000W~12500W柔性调节；

4.	加湿性能：加湿量≥1kg/h；

5.	风机系统：前后水平送回风；配置风机且风量可调；

6.	加热性能：电加热≥2kW；

7.	输入电压允许波动范围：380V±10%，在此范围内要求机组正常工作；

8.	输入频率允许波动范围：50HZ±2Hz，在此范围内要求机组正常工作；

9.	温湿度控制功能：应能按要求自动调节单排式微模块柜内温度，具有制冷、加热、加湿、除湿功能；

10.	送风温度调节范围：+18℃+32℃；回风温度调节范围：+18℃+38℃；相对湿度调节范围：40~70%RH。温度调节精度：1℃；相对湿度调节进度5%。温度波动超限应能发出报警信号；

11.	控制系统：应具有微处理控制器，具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设；应可通过布置在单排式微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机；

12.	排水方式：兼容上、下排水，支持强排水；

13.	漏水检测：空调机组配置漏水检测装置。

    - 一体化UPS

1.	主机容量为20kVA的UPS；

2.	输入电压 304-456 VAC；频率范围（50±4）Hz；

3.	输入功率因数（100％负载）≥0.9；

4.	输入谐波电流总含量（100％负载）＜5%；

5.	输出电压：220V/230V/240VAC或380/400/415VAC±1%；

6.	微模块设计：采用机架式配电组合形式，各配电单元均模块化设计，机架安装便于维护。配电包含市电配单单元、UPS配电单元、PDU配电单元放置于设备柜内；

7.	配电单元适配UPS容量：20kVA；

8.	市电配电单元：机架式安装，高度≤7U；总输入空开容量三相380V/160A,应标配智能电量仪，应能监测市电主路电流、电压；含模块内空调配电40A/3P*2；备用输出：32A/1P*1；标配C级防雷模块，带防雷空开；

9.	UPS配电单元：机架式安装，高度≤3U；UPS输入开关：80A/3P*1；UPS输出：63A/3P*1；维修旁路开关：63A/4P*1；

10.	PDU配电单元：机架式安装，高度≤6U；支路开关：32A/1P*18*；备用输出：32A/3P*1；含UPS配电连接线缆。

    - 环控系统

1.	硬件规格：监控主机配置触控一体屏，实现设备数据采集和界面展示功能，屏幕尺寸不小于15.6英寸，具备多种通讯串口，接口数量及类型不小于：2路RS232接口、6路RS485接口、6路DI接口、4路无源DO、2路有源DO、6路DC12V输出接口、 2 路10/100M以太网口；

2.	短信猫功能：监控主机具备短信猫功能，内置全网通4G模块；

3.	系统架构：采用B/S架构，无须安装客户端软件，通过浏览器即可访问，支持在web界面增删设备和修改名称；

4.	交互界面：系统应具有良好的人机界面，内置3D引擎，基于微模块实际设备进行可视化建模，3D模型支持放大、缩小，自动旋转等操作；

5.	监控管理界面：系统针微模块UPS、配电、空调、环境、能耗等具备独立的监控管理界面；根据设备类型，呈现相应的概览信息展示界面；具备曲线趋势分析功能，展现微模块供电电压、环境温湿度曲线等；

6.	告警功能：系统告警功能齐全，具备告警级别管理、告警确认、告警定位、告警时间、告警弹窗等功能；具备多种告警通知方式，支持声光、短信、邮件告警通知功能；支持自定义告警通知人员，方便管理；

7.	联动功能：系统具备联动功能，支持设置消防报警门禁常开、声光告警等联动规则；联动控制逻辑可自定义编辑，采用策略组态模式，支持用户自定义设置联动关系。

8.	报表功能：系统提供报表功能，支持查询导出告警报表、历史数据报表、操作日志等；告警报表内容包含告警级别、告警设备、告警名称、开始/结束时间等；历史数据报表支持设置时间段、筛选信号进行查询；

9.	权限管理和日志记录：系统需具备权限管理和日志记录功能，支持设置账号权限，包括查看、控制、设置参数等；支持系统操作日志和登录日志记录，可设置筛选条件生成报表导出。

10.	开放性接口：系统内置开放性接口，支持MQTT、SNMP、运营商B/C接口等协议，能够对接管理平台。

    - 门禁系统

1.设备机柜内有隐藏式弹门装置，并可高温告警联动，具备通道高温告警自动弹门功能。

2.机房进户门需配置钢制防火门，安装多因子门禁控制器，支持人脸及密码认证，人脸数量不低于10000张；

3.配置自动闭门器。

    - 48口汇聚交换机

1.	交换容量和转发性能：交换容量≥2.4Tbps，整机转发性能≥660Mpps；

2.	硬件规格：固化千兆电口≥48个，万兆光口≥6个；额外提供扩展槽位≥1个，设备高度≤1U，支持可插拔冗余双电源；

3.	环境适应能力：为保障设备环境适应能力，设备支持0-70℃宽温工作；

4.	功耗：为节能环保考虑，设备最大功耗不超过70W；

5.	ACL：支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL；

6.	MAC：支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；

7.	VLAN：支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ；

8.	端口功能：支持端口聚合、端口镜像、端口隔离；

9.	VXLAN：支持VXLAN二层交换；支持VXLAN路由交换；支持VXLAN网关；支持EVPN分布式网关；支持VxLAN集中控制平面；

10.	虚拟化：支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；

11.	路由表：OSPF路由表容量≥12K；

12.	管理界面：支持中文管理界面、WEB管理接口。

    - 政务外网出口防火墙

1.	性能要求：整机网络层吞吐量（双向）：IPv4≥40Gbps；整机应用层吞吐量（单向）：IPv4≥25Gbps；整机TCP新建：IPv4≥30万/秒；整机TCP并发：IPv4≥1200万；

2.	硬件规格：设备万兆光口≥12个、千兆电口≥16个，40G接口≥2个，扩展槽位≥2个，设备高度≤1U，冗余电源；

3.	特征库：实配3年IPS特征库升级服务，以及100个SSL VPN授权；

4.	▲故障分析：支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

5.	安全策略：支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；

6.	▲虚拟化：支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

7.	虚拟化：支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙；

8.	访问控制策略：访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；

9.	路由协议：支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；

10.	地址转换：支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；

11.	攻击防护：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护；

12.	攻击防护：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；

13.	状态同步：双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步；

14.	攻击防护：支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；

15.	攻击防护：提供命令注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。

    - 指挥网出口防火墙

1.	性能要求：整机网络层吞吐量（双向）：IPv4≥10Gbps；整机应用层吞吐量（单向）：IPv4≥6Gbps；整机TCP新建：IPv4≥23万/秒；整机TCP并发：IPv4≥500万；

2.	硬件规格：设备千兆光口≥2个、千兆电口≥8个，扩展槽位≥2个，设备高度≤1U，支持双电源；

3.	特征库：实配3年IPS特征库升级服务，以及10个SSL VPN授权

4.	▲故障分析：支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

5.	安全策略：支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间；

6.	▲虚拟化：支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

7.	虚拟化：支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙；

8.	访问控制策略：访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；

9.	路由协议：支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；

10.	地址转换：支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；

11.	攻击防护：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护；

12.	攻击防护：支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；

13.	状态同步：双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步；

14.	攻击防护：支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；

15.	攻击防护：提供命令注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。

    - 基层站出口防火墙

1.	硬件要求：规格：1U，不少于6个千兆电口，内存8GB，硬盘总容量不小于128GB SSD；

2.	性能要求：网络层吞吐量≥10Gbps，IPS吞吐量≥1 Gbps，防病毒吞吐量≥1Gbps，全威胁吞吐量≥800Mbps,并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万；

3.	网络要求：支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势；支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制；

4.	应用控制：支持对不少于8000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；

5.	▲防病毒：应具备独立的勒索防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略（需提供设备功能操作截图证明及关于“勒索病毒”的软件著作权证书）；

6.	▲入侵攻击防御：产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告），实配3年入侵攻击防御特征库升级授权；

7.	账号安全：支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登陆。

8.	▲安全策略管理：支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

9.	日志存储与共享：支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间；支持用户自定义设置日志存储的天数或磁盘占用空间的比例；支持通过标准SYSLOG协议将日志传输给第三方日志平台进行集中存储与分析，日志类型包括但不局限在：应用控制日志、安全日志、流量审计日志、用户认证日志、系统操作日志、访问控制日志等。

10.	资质要求：需具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书，提供相关证书复印件；需具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级，提供相关证书复印件。

    - 营区视频安全设备

1.	硬件规格：设备高度≤1U，配置双电源，配置千兆电口≥8个，万兆光口≥12个；

2.	处理能力：处理能力：支持300路以上并发高清视频（4M码流）的安全管控；

3.	传输时延：设备本身不能出现对视频业务产生如视频抖动、卡顿等现象，基于SIP的视/音频传输时延＜20微秒；

4.	GB 35114：支持与GB 35114 C级平台互联；

5.	GA/T 1788.3：设备满足GA/T 1788.3要求，达到视频接入安全防护系统增强II级防护要求；

6.	▲GA/T 1788.3：设备满足GA/T 1788.3要求，达到设备准入控制系统防护要求（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

7.	▲GB35114：支持符合GB35114标准的终端接入检测功能，可对不符合GB35114的终端接入进行阻断并告警（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

8.	GA/T 1400：支持GA/T 1400协议检测功能，可对不符合GA/T 1400协议的终端进行阻断并告警；

9.	认证：支持基于Portal认证的实名制违规外联检测机制，基于portal认证入网的设备，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断；支持无感知方式的违规外联检测机制，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断；

10.	▲历史数据重放：支持基于历史数据重放检测功能，可对存在历史数据重放攻击的终端进行阻断（需提供具备CNAS标识的第三方检测报告）；

11.	一机一档：支持一机一档信息双平台上报功能，可进行一机一档远程同步配置，上报成功后，可在其他平台查看一机一档信息；

12.	资产注册：支持资产注册及审批功能，资产注册用户可登录平台填写资产注册信息并提交申请，管理员用户可在申请记录中进行审批，同时支持资产注册流程可基于资产一机一档属性录入完整度下发阻断策略功能。

    - 日志审计

1.	硬件规格：设备高度≤2U，CPU≥8核，内存≥16G，硬盘容量≥2T，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，扩展槽≥2个；

2.	性能要求：处理性能：日志处理能力≥2000条/秒、日志存储能力≥2.5亿条/天；设备接入授权≥60个；

3.	实时监控：支持实时监控功能，可实时展示接收的日志信息，并且可以根据日志名称、ip、类型等条件进行筛选展示；

4.	日志查询：支持日志查询，可根据时间、IP、安全级别等信息进行查询，可针对查询到的日志结果进行导出；

5.	审计分析策略：内置62种审计分析策略，包含：DDoS攻击、Webshell攻击、XSS跨站脚本攻击、欺骗攻击、网络蠕虫、数据库高危操作、切换root用户、系统重启、硬件故障等

6.	采集对象：支持国内外主流厂商的安全设备；支持主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备；支持主流等操作系统；支持市场主流数据库及中间件软件；

7.	解析策略：内置400+种标准化解析策略，包含20000+条解析规则，支持自动将用户自定义告警、告警类型代码、内容代码、动作代码等映射至可读描述。

    - 数据库审计

1.	硬件要求：设备高度≤2U，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽≥2个；

2.	性能要求：网络吞吐≥2G，数据库吞吐量≥200Mb/秒，数据库处理能力≥10000条/秒、入库量≥10000条/秒；并发会话数≥500；

3.	数据库兼容性：支持市场主流具有知识产权的数据库；

4.	自动发现：支持自动发现网络中存在的数据库，并自动添加成审计对象进行审计，简化操作，避免配置故障；

5.	系统过滤：支持驱动及IP过滤，在流量进入网卡之前对网络流量进行扫描，对无用的信息从网络层进行过滤；

6.	系统过滤：支持添加系统语句规则来过滤系统语句，根据系统语句定义规则进行应用层过滤；

7.	审计策略：支持数据库操作命令、语句长度、语句执行回应、返回内容、返回行数、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、会话ID、关键字、时间等响应条件的审计策略；

8.	内置规则库：支持内置疑似命令注入、字段猜测、代码更改、等风险审计规则库，原厂提供3年规则库升级授权；

9.	审计规则：支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警；

10.	回溯事件：根据事件的时间范围、客户端IP、关键字、进程名、应用账号、规则名、客户端端口号、返回内容等多种条件进行事件回放，回溯事件过程；

11.	资产智能发现：支持基于网络流量的资产发现功能，能够发现数据库表和资源账号，其中数据库表的自动发现支持表名、数据库名、发现次数和发现日期，资源账号自动发现支持在线天数、首次发现日期、末次发现日期。

    - 运维审计

1.	硬件要求：设备高度≤2U；CPU≥8核，内存≥16G，硬盘容量≥2T，千兆电口≥6个，千兆光口≥4，扩展槽≥2个；

2.	性能要求：处理性能：最大字符连接≥50个，最大图形连接≥25个；设备管理授权≥60个；

3.	部署方式：支持物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构；系统各模块支持以 B/S 方式管理，采用 https 加密方式访问；

4.	支持协议：支持SSHv2、TELNET等字符协议；支持RDP、VNC等图形协议；支持FTP、SFTP、RDP 磁盘映射、RDP 剪切板等文件传输协议；支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展数据库、http/https、C/S架构 应用等；

5.	动作流：支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入；

6.	用户管理：支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期；

7.	口令策略：可以配置口令长度，是否包含字母及字母的长度，是否包含数字及数字的长度，是否包含符号及符号的长度，口令时效性，口令策略还可配置禁止包含的关键字；

8.	改密计划：支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度，口令变更方式支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；

9.	访问控制：支持命令黑名单，对字符型设备的高危命令执行进行阻断，如 rm、shutdown、reboot 等；

10.	运维方式：支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；

11.	备份与维护：支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地 FTP 备份；支持系统配置还原，可以还原至任一备份点；

12.	智能管理：支持 NTP 系统时间同步配置，保证系统拥有可靠的时间戳；支持从 WEB 管理界面重启、关闭设备；支持通过 WEB 界面进行系统升级；支持 WEB 页面配置双机热备，保证系统可靠运行。

    - 安全管理平台

1.	基础功能：软件基础功能，包含威胁检测、分析中心、响应中心、资产中心、统计报表、仪表板、系统管理、态势感知等功能；

2.	安全场景：支持基于生成式人工智能大模型的方式，以自然语言聊天机器人的形式，统一协同人、系统、流程，对安全事件进行协同分析、协同调查、协同处置，从而提升整体网络安全运营能力；

3.	国密加密：平台系统账户密码存储支持使用国密SM3加密；流量传感器数据传输到平台支持使用国密SM4加密；日志采集器数据传输到平台支持使用国密SM4加密；支持使用国密浏览器访问平台，系统HTTPS支持国密SM3_SM2加密；

4.	关联规则：支持自定义关联规则，支持图形化连线拖拽的交互配置方式而非编辑逻辑语法树配置方式；提供1100+条预置规则；支持日志关联规则建模，在指定的时间范围内，能够对来自不同数据源的日志进行关联分析，以发现可信度更高的威胁告警；

5.	工单处理：支持通过工单对安全事件进行跟踪处理，工单类型包括：通用、弱口令、告警、配置核查、漏洞、WEB漏洞。工单流转中支持添加附件，支持zip、rar、pdf、doc、docx、xls、、xlsx、ppt、pptx、txt、png、jpeg、、jpg格式。工单状态包含待下发、待处置、处置中、已处置、已完成、已撤销；

6.	安全攻击预测：支持攻击技战术的预测能力，支持根据前序安全事件时间、前序攻击技术、攻击场景通过预测模型，预测下一小时和第二天发生的攻击技术和发生的整体概率。

7.	规则库：原厂提供3年规则库升级授权；

    - 未知威胁防御设备

1.	硬件配置：CPU ≥4核，内存≥32GB,存储≥1T；

2.	硬件规格：千兆电口≥6个，扩展槽≥2个，高度≤1U，双电源；

3.	性能要求：应用层≥1.5Gbps，网络层≥3Gbps；

4.	规则库：原厂提供3年规则库升级授权；

5.	告警事件分析：支持告警事件分析，能够展示安全事件级别、攻击类型，源IP、目的IP、源端口、目的端口、源位置、目标位置情况；

6.	监测控制：支持监测控制展示，监测设备运行状态，包括但不限于设备版本、CPU使用率、CPU型号、内存占用率、磁盘占用率等；

7.	监测流量：支持监测流量状态，基于时间维度记录并展示流入、流出流量情况，并记录流量的总流入流出情况。支持流量监测的开关控制；

8.	沙箱分析：支持沙箱分析功能，分析结果包括但不限于文件名称、文件加密、受感染主机、威胁指数、传播次数、动态检测结果、静态检测结果、病毒检测结果。支持跳转展示沙箱分析详情，展示文件的静态检测、动态检测、病毒检测结果；

9.	上传分析：支持文件上传分析，分析维度包括但不限于文件名、文件类型、处理状态、检测结果、上传时间、检测完成时间、文件加密。支持跳转展示文件上传分析详情，展示文件的静态检测、动态检测、病毒检测结果。并支持文件下载；

10.	文件审计：支持文件审计功能，记录审计流量中流转文件的名称、类型、源IP、目的IP、时间、风险描述、协议类型，并支持审计文件下载、文件审计报表导出；

11.	威胁分析：支持邮件威胁分析，分析结果展示发件人、收件人邮箱地址、威胁指数、攻击类型、地址欺骗、恶意URL链接、敏感字。支持检测常见的邮件协议类型：SMTP、POP3、IMAP；

12.	解析还原：具备流量采集及协议解析还原能力，支持解析的协议包括但不限于HTTP、FTP、TLS、SMB、DNS、POP3等；

13.	病毒检测：支持多种病毒检测引擎，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于20000条；

14.	边界完整性：支持边界完整性检测，可针对专网中的非法外联主机进行有效检测和定位，可检测出目标设备通过连接智能手机热点、通过智能手机 USB 共享网络、私接无线AP、共享Wi-Fi、以NAT方式接入的路由设备等方式的违规外联行为；

15.	监测大屏：设备内置APT监测大屏，无需配置外置日志接收及展示平台，支持展示安全告警级别分布、攻击流量TOP、流量统计、攻击日志、威胁类型TOP、恶意文件TOP、源IP、目的IP等；

16.	部署环境：支持IPv4/IPv6网络环境下的部署，支持对IPv4/IPv6网络的流量检测分析；

17.	综合分析：支持综合分析报告及独立的沙箱检测报告，报告分析内容包括但不限于反病毒检测分析、静态信息、网络行为分析、执行流程与截图、文件行为特征分析等。

    - 流量探针

1.	硬件要求：高度≤1U，内存 ≥16G，硬盘≥1T，千兆电口≥6个，USB口≥2个；

2.	采集能力：流量采集能力≥1Gbps；

3.	规则库：原厂提供3年规则库升级授权；

4.	报文存储：支持全流量报文的存储，以及远程调取、查看和下载功能；

5.	镜像采集：通过旁路镜像采集网络全部流量，支持在线支持同时接入多个镜像口，每个口相互独立不影响，设备部署不影响原有网络结构；

6.	攻击检测：支持多种主机渗透攻击检测，至少包括：系统漏洞攻击、命令注入、应用程序漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、邮件漏洞攻击、文件漏洞攻击、网络设备漏洞攻击、浏览器漏洞攻击、Web系统漏洞攻击等；

7.	攻击检测：支持多种Web渗透攻击检测，至少包括：命令注入、跨站脚本工具、代码注入、文件上传漏洞攻击、目录遍历攻击、文件包含漏洞攻击、服务器配置信息泄露、扫描探测、信息泄露探测等；

8.	攻击检测：支持多种类型挖矿病毒检测，至少支持4以上种挖矿病毒；支持多种协议的暴力破解，至少包括：SSH、FTP、POP3、SMB等协议；支持多种数据库的漏洞攻击；

9.	协议解码：支持协议解码，至少包括： IPv4、ICMPv4、TCP、UDP、SCTP、Ethernet、PPP、PPPoE、Raw、SLL、QINQ、MPLS、GRE、ERSPAN、VLAN、VXLAN、Geneve等；

10.	协议解析：支持应用层协议解析，能对网络通行行为识别，至少包括： HTTP、FTP、SMTP、DNS、DHCP、SSL、等行为；

11.	机器学习：支持基于机器学习的提取攻击者真实访问的URL，全面掌握攻击者的攻击意图和访问记录，包括：攻击者IP、攻击者URL、访问行为的原始报文等。

    - 终端检测与响应系统

1.	系统架构：采用B/S架构的管理控制中心，支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的具有知识产权的通用终端、以及专用终端防病毒；

2.	资产查看：支持查看全网资产的情况，包括计算机名、IP地址、MAC地址、操作系统、芯片类型等信息；

3.	微隔离：支持微隔离功能，能可视化的展示全网资产的网络访问关系，形成安全的安全访问控制，缩小网络暴露面；

4.	资产管理：支持资产运维和资产发现能力：可对终端资产进行关闭、重启、锁屏、结束进程、断开网络、远程协助等操作，同时可通过ARP、PING、NMAP三种方式对非法接入的终端资产进行探测，发现未安装客户端的终端资产；

5.	实时监测：支持对终端进行CPU和内存占用的资源实时监测，并可将占用和使用情况上报管控中心；

6.	查看全网：具备多维度的态势大屏，至少包括资产态势大屏、运维态势大屏、威胁态势大屏、数据安全态势大屏。展示内容至少包括威胁告警统计、攻击阶段统计、威胁等级统计、漏洞信息 Top5、终端威胁告警Top5、敏感信息Top5、敏感终端Top5、最新告警事件、威胁态势评分等信息；

7.	智能分析：具备对全网终端资产进行统一管理和资产画像能力：可提供基于AI的智能分析，实现单个终端与全网终端的风险解读，直观展示终端资产的综合健康状态，并为用户提供合理的优化策略与处置建议；

8.	查杀引擎：本地查杀引擎:监控文件执行操作，发现有恶意进程启动时，及时告警并拦截阻止程序运行；

9.	策略任务：支持多定时任务，支持在策略中定义多个定时查杀任务；

10.	接口权限控制：支持对USB、串口、并口等接口权限控制；

11.	敏感信息防护：支持基于关键字、正则表达式、文件指纹等方式检测终端敏感文件，并阻止敏感文件外发行为生效的能力；

12.	防止私自退出：支持支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏。

13.	内置规则库：原厂提供3年规则库更新服务

    - WEB应用防火墙

1.	性能要求：网络层吞吐量≥2.4Gbps；网络并发连接≥100万；

2.	性能要求：HTTP并发连接≥70万，HTTP新建连接数≥1.3万；

3.	硬件规格：千兆电口≥4个、千兆光口≥4个，万兆光口≥2个；

4.	规则库：实配3年WAF库；

5.	接入模式：支持透明模式、反向代理模式、单臂部署模式、插件引流模式等；

6.	Web攻击防护：支持Web攻击防护功能，支持Web业务控制防御功能；

7.	敏感信息检测：支持敏感信息检测防护，支持敏感词检测及过滤，自带敏感词库并进行可自定义,且敏感词支持导入导出；

8.	业务加固：支持Web业务加固防御功能，提供弱密码检测、网站语言安全、跨站请求伪造等防御功能；

9.	防暴力破解：支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等方式

10.	API敏感数据泄漏安全防护：支持对API接口涉及到敏感数据进行检测与丢弃，避免API接口敏感数据被恶意获取，至少支持预定义20种以上的敏感数据识别，如身份证号、电话号码、邮箱等，支持自定义敏感数据格式识别；

11.	网页防篡改：支持网页防篡改功能，提供相应的客户端下载，支持对所有安装防篡改客户端的服务器进行集中管理，支持策略一键启用和一键关闭；

12.	智能封禁：支持智能封禁，通过对网站发起的攻击次数、危害级别两个维度进行算法分析与识别，进行智能封禁，并自定义攻击者封禁时间；

13.	机器学习：支持机器学习功能，通过流量学习对进行业务建模，支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计；

14.	网站安全访问控制：支持网站锁功能，在护网、节假日、国家重大会议、重保等时间节点，防护网站的安全；支持一键锁定功能，只允许访问网站禁止提交数据；同时，支持一键关停功能，网站禁止用户防护，并可返回界面提示。

    - 邮件数据泄露防护系统

1.	性能要求：处理能力≥20万封邮件/天；

2.	硬件规格：千兆光口≥4个，扩展口≥4个；

3.	设计及部署模式：软硬件一体机模式，集业务平台和审计引擎于一体，支持物理旁路、逻辑串路部署，支持全邮件审计；

4.	攻击检测:系统支持邮件附件分析：使用多个检测引擎和定制化沙箱检测附件，包括多种 Windows 可执行文件、Microsoft Office、PDF、Zip、Web内容和压缩文件类型等；

5.	威胁分析：支持沙箱分析可用于深入威胁研究和评估攻击的风险和起源；

6.	策略控制和执行：根据告警严重性级别，支持配置多种选项来处理恶意邮件，包括隔离、删除和带标记转发邮件等操作；

7.	黑白名单能力：系统在邮件安全管理方面需提供黑名单功能，用户不仅可以手动添加发件人黑名单，还能根据预设规则自动生成发件人黑名单，以有效阻断恶意邮件；

9.	附件分析和定制化沙箱：使用启发式技术和客户提供的关键词打开、解压缩和解锁附件；；

10.	密码保护附件分析：系统在处理压缩文件方面具备高度灵活性和智能性，支持用户自定义预设的解压密码集合，以适应不同场景下的解压需求；

11.	高级防护能力：系统具备多项高级功能，包括支持检测最多20层压缩格式的文件附件，并能识别到邮件正文、附件、图片中的二维码，进行相应处置，同时可提取嵌入在MS office以及PDF文档附件中的URL进行分析，也能分析邮件标题和正文中的URL；

12.	邮件处置能力：系统提供了全面的邮件防护策略，允许用户对恶意邮件进行删除、阻止、隔离、转发等操作，以保障邮件安全；

13.	部署能力：支持分离式部署和集成部署。分离式部署下，管理端和业务端间采用安全协议进行通信；系统支持升级过程不影响业务; 支持MTA（阻止）、BCC（监控）及SPAN/TAP（监控）部署模式可与任何现存邮件安全解决方案协同工作。

14.	内置特征库：实配3年特征库升级服务

    - 漏洞扫描

1.​硬件规格：设备RJ45串口≥1个、USB口≥2个，10M/100M/1000M自适应以太网电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展槽位≥2个；

2.​性能要求：最大并发扫描≥75个IP地址，最大并发任务≥10个任务，支持IP授权扫描数≥500个；

3.​硬件规格：硬盘≥4T，设备高度≤1U；

4.​漏洞数：支持检测的漏洞数大于400000条，兼容CNNVD、CNVD等主流标准；

5.​漏洞库：支持系统漏洞库和Web漏洞库通过多种维度对漏洞进行检索，包括：漏洞名称、漏洞ID、CNVD ID、CNNVD ID 编号、风险等级、是否使用危险插件、是否支持漏洞验证，漏洞发布日期、漏洞分类信息，原厂提供3年漏洞库升级授权；；

6.​扫描通知：支持扫描时通知被扫描主机，可自定义通知内容；

7.​弱口令检测：支持多种协议口令猜测，包括SMB、Snmp、Telnet、Pop3、SSH、Ftp、RDP、DB2、MySQL、Oracle、PostgreSQL、HighGo、MongoDB、UXDB、STDB、kingbase、RTSP、ActiveMQ、WebLogic、WebCAM、REDIS、SMTP等，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典；

8.​Web风险监测：支持网站风险监测，可以对网站可用性、网页变更、DNS地址解析进行监测，实时发现网站风险；

9.​资产风险：支持资产的配置变更监测，可以根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，支持与自身或者其他设备的同类型变更项进行对比,周期性监测系统的文件、目录、启动项、进程等配置信息及变更状态。并支持生成配置变更监测报表；

10.​报告报表：支持对任务报表生成参数进行设置，包括自定义报表名称、报表单位、报表模板、是否生成单主机报表、安全结论、页眉、页脚和封面、并可根据漏洞风险级别、处置优先级、IP地址进行过滤；

11.​高级数据分析：支持高级数据分析，可对同一IP的两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看同一IP的多次历史扫描结果。

  - “▲”指标项汇总表

| 序号 | 设备名称 | 指标项 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 政务外网出口防火墙 | 4.▲故障分析：支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 政务外网出口防火墙 | 6. ▲虚拟化：支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 指挥网出口防火墙 | 4. ▲故障分析：支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 指挥网出口防火墙 | 6. ▲虚拟化：支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 基层站出口防火墙 | 5. ▲防病毒：应具备独立的勒索防护模块，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略； | 需提供设备功能操作截图证明及关于“勒索病毒”的软件著作权证书 |
|  | 基层站出口防火墙 | 6.▲入侵攻击防御：产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 基层站出口防火墙 | 8. ▲安全策略管理：支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 营区视频安全设备 | 6. ▲GA/T 1788.3：设备满足GA/T 1788.3要求，达到设备准入控制系统防护要求； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 营区视频安全设备 | 7. ▲GB35114：支持符合GB35114标准的终端接入检测功能，可对不符合GB35114的终端接入进行阻断并告警； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |
|  | 营区视频安全设备 | 10. ▲历史数据重放：支持基于历史数据重放检测功能，可对存在历史数据重放攻击的终端进行阻断； | 需提供具备CNAS标识的第三方检测报告 |

注：投标人提供的证明材料需加盖制造商公章。

  - 系统集成

投标人需独立完成本项目的设备供货、设备上架、安装、调试、软件部署、集成等工作，对本项目的建设内容和目标进行深化设计，出具项目实施所需的网络安全拓扑图、机柜布置图、路由协议图等。图纸由采购人审核通过后方可进行施工，施工期间需保护已有的建设成果，如有破坏，需按照不低于原建设标准进行修复。

1）网络安全系统集成

完成新建机房内的网络及安全设备上架、安装、调试、安全规划、配置与策略、日志采集与监控、统一平台管理；及旧机房内现有的网络及设备搬迁、上架、安装、调试、纳管。改变单点防护思维，构建分层、立体的防护体系。要求在网络边界、关键区域边界、核心资产前端均部署相应的防护设备，确保单一设备失效不会导致整体防线失守。打破设备孤岛。所有安全设备必须纳入统一的运维管理体系，实现策略的统一分发、日志的统一采集、状态的统一监控，避免出现管理盲区。

集成后的系统整体可用性通常要求达到99.99%以上，关键链路切换时间需满足业务容忍度。集成方案应覆盖边界防护（防火墙）、入侵检测与防御（入侵防御系统/下一代防火墙）、终端接入控制、运维审计（堡垒机）、日志审计、数据库安全等。

集成方案必须满足《网络安全等级保护基本要求》中对于“安全区域边界”、“安全通信网络”和“安全计算环境”的相关技术指标。

需采用标准化部署，统一设备命名规范、接口地址规划、管理账号权限体系、日志格式标准。确保“一设备一档案，一策略一审批”。

集成过程中，若涉及现网设备替换或链路调整，必须制定详尽的割接方案与回退方案，确保对现网业务的影响降至最低。

2）机房环境集成

机房环境集成方案必须满足《网络安全等级保护基本要求》，完成新建机房配套的电子门禁、环控、精密空调、UPS等物理运行环境的安全、调试、统一管理，出入记录必须保存6个月以上。机柜、服务器等主要设备必须进行物理固定（如上架固定），并设置明显且不易除去的标识。配置精密空调及温湿度传感器，支持接入环境监控系统并与精密空调实现自动化联动。

3）终端检测与响应系统集成

完成终端检测与响应系统在客户端和服务器的安装及部署，升级病毒特征库为最新版，支持对终端进程、网络连接、文件操作、注册表变更、用户登录等行为的7×24小时持续监测。在自主可信环境下，需深度适配国产CPU和操作系统内核，利用操作系统底层安全能力实现行为监测和主动防御。

- 实施要求

中标方应充分考虑投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、范围管理、进度管理、质量管理、信息系统安全管理、变更管理等方案。

本项目建设周期为6个月内完成项目建设并通过验收，其中从合同签订起1个月内完成所有设备交货，之后1个月内完成所有设备的安装部署及调试，之后4个月进行试运行及测试工作。投标人须在建设周期内完成所有施工内容，包含且不限于设备供货、设备上架安装、加固、模块安装、加电、调试、策略配置、验收、培训等工作。同时，投标人负责提供安装调试时所需使用的各类仪器、工具、设备和安装材料，安装材料应包括电力电缆、通信电缆、光纤及相关的接头等。

投标人应根据对项目的理解做出项目及人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、 组成人员及分工职责。中标方公司应具备后备支持力量，提供支持，并能满足项目资源调配要求。

为确保本项目顺利进行，要求项目调研、项目实施、系统对接、测试期间人员不少于 1 位项目经理及 2 位信息安全工程师，2 位项目实施人员；培训、试运行期间驻场人员不少于 1 位工程师，1 位项目实施人员。

本项目建设主体为网络安全系统集成，需常态化运行，支持7*24小时无故障运行，投标人需针对本项目投入专业的工程技术人员不少于5名。具体需求如下：

1.	投标人拟投入本项目的项目经理需具备信息系统项目管理师高级职称；

- 项目实施团队中至少应包含2名中级及以上信息安全师、2名注册信息安全工程师。

上述持证人员不可重复，单人持有多证的情况只认定为持有一张证书。

以上所有人员需提供在投标单位自2025年12月01日至今任意一个月的社保证明材料并加盖公章。

以上专业技术人员职称，需具有省级以上国家机构颁发的证书。

投标人需具有CCRC信息安全服务资质(信息安全应急处理) （二级及以上）、CCRC信息安全服务资质(信息系统安全集成) （二级及以上）等相关资质认证。

投标人需重视本项目中的数据安全，消防应急救援工作过程中的数据具有极高的价值，是数据挖掘的基础。投标人需制定多种数据备份方案或机制，保障系统运行过程中产生的数据不丢失、损坏、泄露，具有相应的数据拯救、恢复的能力。

系统建设完成后，针对重大活动（招标人提前3日通知），投标人需承诺提供不少于2人的专业技术团队进行驻场保障服务。

- 质量要求

中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

投标人提供设备的各种性能参数应满足招标文件和合同技术附件规定的要求。投标人提供的软件的各项功能参数应该满足招标文件和合同技术附件规定的要求。

在保修期内，系统发生故障或被发现存在安全漏洞，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。保修期内的技术服务内容包括平台功能相关的BUG修正、系统调优等基础服务，新增的需求开发除外。

- 售后服务

（一）项目质保期

项目验收后，投标人须提供不少于3年的免费质保，免费质保期自项目验收通过之日起。质保期内软件系统需提供免费升级、迭代服务。

（二）售后服务要求

1、投标人需提供不少于4人的售后维护团队，其中3人负责系统中所有的硬件维护，1人负责软件日常维护、系统异常修复、数据安全及技术咨询服务。投标人拟投入本项目的售后服务及运维保障服务团队，需能提供快速修复的能力，紧急故障从报修到解决问题，不超过2小时；或具有完善的紧急备用措施，保障网络及安全防护系统不间断运行。

2、投标人须提供7*24的全天候售后响应，投标人接到报修后需10分钟内响应，1小时内达到现场处置、4小时排除一级故障，8小时内排除二级故障，对于不影响业务的三、四级故障，16小时内排除。

3.提供相应设备的备品备件，当设备出现故障时，能及时更换坏掉的设备，保证整个系统的可用性。

4、投标人负责在整个合同期内的各项系统正常、无间断运行，当遇有重大活动、突发事件等需要应急保障时，投标人接到报修后需1小时内达到现场，2小时修复故障。

5、投标人在质保期内需每季度对系统进行一次例行巡检，并提供巡检报告。

- 项目验收

1.设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱签收。签收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

2.项目验收时中标人应提供必备的技术资料：

（1）相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）；

（2）提供设备保养、维修操作规程；

（3）提供系统特殊件及配套件的清单、技术参数；

（4）进口设备应提供由独立的商检机构开具的所有设备的原产地证明。

3.设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行5个工作日后，可进行系统验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给采购人。采购人可根据合同及技术规范书进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后, 双方签署验收协议。

4、如果属于采购人原因导致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

如因中标人原因导致验收未通过，则相应停止支付合同款，直至验收通过后支付。采购人根据网络安全系统的技术规格要求和质量标准，对网络安全验收合格，签署验收意见。

5、项目资料验收主要包括：所有的合同协议、竣工图纸资料、用户使用说明书、培训资料及随附产品的各类说明书等，具体参照青浦区数字化项目验收文档规范要求。

6、项目质量验收主要包括：

1)项目完成合同所规定的任务，达到系统所规定的功能要求；

2)系统运行稳定可靠，试运行时系统所有软硬件性能满足合同要求及试运行期间出现的问题已被解决；

3）等保测评费由采购人承担，另行采购 ；

4）如因中标人提供的软硬件产品或系统集成不符合招标文件要求，整改费用由中标人承担；如因缺少相关设备或软件造成测评不通过或无法达到验收要求的，由中标人自行出资购买相关硬件及软件，并与现有的软硬件进行匹配，直至符合项目验收要求及通过测评，且增补软硬件的产权在验收后完全归属招标人。

- 技术培训要求

培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。

预期培训目标：

1)使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在运行、使用和维护过程中发挥作用；

2)使系统使用人员了解网络安全系统基础知识、工作原理，掌握网络安全系统的操作方法；

3)使业务人员能够在短时间内掌握网络及安全防护系统的操作使用；

4）培训的方式、时间、期限由采购人确定，投标人须予以配合，培训时间不设限制，直至采购人完全掌握系统常用操作。