青浦消防救援支队灭火救援三年行动装备项目采购需求

一、项目概况

（一）项目背景

青浦区作为长三角生态绿色一体化发展示范区重要组成部分，承担国际进口博览会、五大新城建设等重大战略保障任务，辖区高层、地下空间、大型综合体、新能源车辆、水域灾害等风险交织叠加，灭火救援任务日趋复杂严峻。为落实《青浦支队2025-2027 年消防装备需求库建设评估论证报告》及三年采购计划，补齐侦检搜救、受限空间转运、高危场景处置等关键装备短板，提升队伍在浓烟、黑暗、狭窄空间等复杂环境下的侦察搜救、物资转运、险情处置能力，保障指战员作战安全与救援效能，特组织本次装备采购。

- （二）建设目标

1.配齐单兵热成像仪：满足火灾侦察、人员搜救、高温监测、定位导航等实战需求，提升浓烟黑暗环境下精准搜救与安全防护能力。

2.配备多功能升降式搬运机器人：解决狭窄空间及事故现场车辆、障碍物转移与物资转运难题，降低指战员现场作业风险。

3.装备性能要求：需符合国家及行业标准，适配青浦区城乡结合、水域广布、厂库房密集、轨交与地下空间发达的救援特点，支撑高层建筑、大型综合体、轨交地下、新能源火灾、水域内涝等典型灾害高效处置。

4.总体提升：完善装备配备结构，推进装备统型，提升救援专业化、智能化、安全化水平，助力青浦区消防救援能力高质量发展。

- （三）建设原则

1.实战导向：紧贴灭火救援一线需求，优先配备高可靠、易操作、耐恶劣环境的核心作战装备。

2.标准合规：严格遵循国家、行业及消防装备标准，确保检测、认证、质量全流程合规。

3.安全可靠：突出高温、防水、抗冲击、长续航等防护与耐用性能，适配高危救援场景。

4.统型高效：统一接口、操作步骤与维保体系，降低训练、使用和管理成本。

5.按需配置：结合青浦辖区灾害特点与队站布局，精准匹配数量与性能，避免冗余。

- （四）项目建设依据

1.《城市消防站建设标准》

2.XF/T 635-2023《消防用红外热像仪》

3.上海市消防救援总队关于装备建设、需求编报相关文件要求

4.政府采购相关法律法规及青浦区财政、采购管理规定

二、主要建设需求

- （一）建设内容

本次采购聚焦侦检搜救与应急转运核心能力，采购两类关键装备：

手持式单兵热成像仪：用于黑暗、浓烟环境火情侦察、被困人员搜寻、温度监测、定位导航。

多功能升降式搬运机器人：用于狭窄空间、危险环境下车辆 / 障碍物转移、物资搬运、事故现场清障。

- 1.本项目预算金额为110万元，超过最高限价金额的（包括包件限价金额的）报价不予接受，分包如下：

手持式单兵热成像仪为包件1：限价为50万元；多功能升降式搬运机器人为包件2：限价60万元。本项目分2个包件，1.为增加本项目各包件参与投标的竞争力，同时考虑到各包件都能顺利开展招标工作，本次采购项目鼓励供应商对所有包件都进行响应。

2.评标委员会根据各供应商最终得分，由高到低，确定供应商最终排名，排名第一的供应商为该包件的中标候选人。

3.如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4.本项目为兼投兼中，同一供应商可以兼中两个包件。

| 包件号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式单兵热成像仪 | 台 | 10 | 50 |
| 2 | 多功能升降式搬运机器人 | 套 | 4 | 60 |

- 2.设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持式单兵热成像仪 | 用途：主要用于指战员在黑暗、浓烟环境下侦察火情、寻找被困人员等。基本性能需求如下 : ★1、提供所投产品完整有效的具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告，检验结果和结论都应符XF/T635-2023《消防用红外热像仪》的标准要求。 ▲2、用于火场搜救和火源搜索，便于消防员在浓烟中看清周围环境状况。质量（含电池质量）：≤700g（含电池质量），单块电池连续工作时间：≥2h，采用可更换式充电电池。测温范围不低于：-20~1500ºC ，并具有温度变化指针显示功能。 ▲3、测温精度≤±2℃（≤100℃时），或测温精度≤测量值的±2%（＞100℃时）。防护等级≥IP67。 4、屏幕：≥3.5英寸彩色液晶，像素分辨率≥640x480。色彩模式：具有白热、黑热、伪彩色（如火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情等）3种显示模式；同时需要在屏幕上以中文字幕显示。具有中心点测温及冷热点追踪功能，便于火场种快速定位及冷热追踪。 ▲5、探测器：采用非晶硅材料，像素分辨率≥384 x 288；噪声等效温差（热敏性）：环境温度在23ºC±5ºC，焦距50mm，F数为1时，NETD≤50mK。 6、满足2m跌落试验, 在120ºC环境下工作不少于10min，在260ºC环境下工作不少于5 min。 7、具有拍照和摄像功能，内置≥64GB内存容量。应具备不低于2~4倍变焦功能，广角镜头角度不低于120度。 8、配置可伸缩挂钩，可以挂在肩带上。 9、每个应提供的备件：电池2块、包括1主1备用电池；2个充电器（线）；伸缩挂钩、挂包各2个。 10、重量：不超过1.5kg, 尺寸：长22cm*宽10cm高*10cm范围之内。 注：提供该产品的检测报告，至少体现▲的相关参数。投标时需提供样品。 |
| 2 | 多功能升降式搬运机器人 | 用途：主要用于狭窄空间和危险环境下，转移车辆、阻碍物等作业。基本性能需求如下： ▲1、机体可升降，升降高度≥120mm，可进行360度旋转。 ▲2、额定承重≥2.5t。 ▲3、采用履带式行进方式，爬坡能力≥50度。 4、可进行远程操控，遥控距离≥80m。 5、电池种类：锂电池。 6、载重续航使用距离，不小于2500米，连续工作时间不小于10h。 ★7、提供所投产品完整有效的具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告。 8、每个应提供的备件：锂电池一主一备；充电器一主一备；多配一副履带；遥控器防水罩两个。 注：提供该产品的检测报告，至少体现▲的相关参数。投标时需提供样品。 |

# （二）、投标实样要求

1、投标实样送达地点：青浦区胜利路1828号。联系人：李祯诚；联系电话：18017151627、18016347653。

2、演示设备清单（包含硬件设备）

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式单兵热成像仪 | 1 | 台 |
| 2 | 多功能升降式搬运机器人 | 1 | 套 |

3、样品要求：

（1）投标单位应在投标截止时间前提交与所投标设备规格型号一致的样品和必要配件如网线、插座等；

（2）样品需在明显位置标明设备的名称、品牌及投标单位，以便在开标后能清晰呈现。但在进场前，应使用有效方式遮盖产品上能识别品牌商标的LOGO、字母、图片或文字等；未对样品进行标识或标识不清、样品提供与投标文件不一致等一律按样品提交有误拒收；

(3) 搭样全程做好保密工作，搭建完成后将整个样品遮住，不外露。

4、送样、封样、调试地点时间：所有实样均应注明投标人名称、品牌和产品名称，于 2026年06月17日09:00至投标截止时间前送达并自行搭建演示基础环境。逾期或未送达视为放弃演示环节。演示时间为评标当天，具体时间另行通知。

5、采购结束后投标实样处置：

（1）最终中标单位的样品将被封存，以供批量验收时比对。

（2）未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

6、现场演示要求：

1、评标演示前，各投标人有10分钟的准备时间，所有投标人同时进场，做好相应开机调试，10分钟到点后清场封门，等待评审组入场。

2、正式演示时间为每家投标单位15分钟演示，按照抽签顺序进场，如在正式评标时因设备故障或调试问题无法演示的，均视为投标人放弃演示环节。15分钟到点后不允许再有任何操作行为。

3、开标后不允许更换送样后的任何产品。

4、投标人允许派1-2名工作人员携带法定代表人授权书进场，超过2名不允许进入演示现场。

具体演示内容如下：

1、手持式单兵热成像仪

- （1）所递交样品的产品配置包括主机、屏幕、可充电电池（2组）、充电器、挎包对采购要求的满足度进行评审（0-2分）；

- （2）根据样品工艺制作细节，样品工艺组装是否精细，部件之间衔接是否紧密，标志是否准确清晰进行评审（0-2分）；

（3）根据样品的便携性，样品主机外形尺寸、质量（含电池）、单个电池容量是否符合项目要求，携带是否方便、操作是否便利进行评审（0-2分）；

（4）对使用性能或易用性进行测试，样品使用按键、测温等操作部件反馈灵敏准确、界面设计方便操作进行评审（0-2分）；

2、多功能升降式搬运机器人

- （1）所递交样品的产品配置包括产品主体、遥控器、可充电电池（2组）、充电器、履带、遥控器防水罩对采购要求的满足度进行评审（0-2分）；

（2）根据样品工艺制作细节，样品工艺组装是否精细，部件之间衔接是否紧密，标志是否准确清晰进行评审（0-2分）；

（3）根据样品的便携性，样品主机外形尺寸、质量（含电池）、单个电池容量是否符合项目要求，携带是否方便、操作是否便利进行评审（0-2分）；

（4）根据样品的使用性能或易用性，样品的升降高度、载重能力、遥控距离、爬坡能力进行评审（0-2分）；

- （三）交货时间、交货地点

1、交货时间：合同签订后180天（自然日）内完成交货。

2、交货地点：采购人指定地点

（三）验收要求

1.到货验收：设备送达指定地点后，采购方与中标方共同核对设备型号、数量、配置、附件、说明书、检测报告、合格证书等资料，确保与采购需求及投标文件一致。

2.现场验收：中标方完成设备安装、调试与操作培训后，按技术参数逐项进行功能测试、性能验证，所有指标须满足本采购文件要求，测试合格方可通过验收。

3.资料验收：中标方须提供完整的技术资料、操作手册、维保手册、原厂质保承诺、检测报告等，资料齐全、合规后方可完成最终验收。

4.验收不合格处理：若验收不合格，中标方须在7个工作日内免费更换、维修或整改，直至验收合格；逾期未达标，采购方有权解除合同并索赔。

5.如乙方未按合同规定的时间、数量交货，甲方将从货款（或其它方式）中扣除逾期违约金。逾期违约金按每延误1天，支付涉及具体产品对应合同总金额的千分之一计算,直至乙方全部交货完毕为止。当乙方上述逾期行为达到100天时，甲方有权解除本合同，若在此情况下甲方未解除合同，双方应协商明确整改时限，乙方仍应按照上述约定承担逾期违约金直至乙方按合同约定的数量、质量等完成交货义务。

（四）质量保证及售后服务

1.质保期：整体设备质保期≥3年，自最终验收合格之日起计算；核心部件质保期按国家及行业标准执行，不低于整体质保要求。

2.质保服务：质保期内非人为损坏，中标方须免费维修、更换零部件，并承担往返运输、人工等全部费用。

3.响应时间：接到故障通知后，2小时内响应，24小时内派员抵达现场处置，一般故障48小时内排除，重大故障提供备用设备保障使用。

4.培训服务：中标方须免费提供现场操作、维护保养培训，确保使用人员熟练掌握设备使用、日常检查、简单故障排除技能。

5.维保服务：质保期满后，中标方须提供终身优惠维保，以不高于市场公允价提供配件与服务，并定期回访巡检。

6.质量承诺：设备为全新原厂正品，无翻新、改装、二手产品，符合国家及消防行业标准，若出现质量问题，中标方承担全部责任。

（五）其他要求

根据国家消防救援局发布的新版装备管理系统要求，乙方须在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和 RFID 码。交货时须将生成的二维码标签和 RFID 码标签制作成标签固定安装在每件(套)装备上，实现单件(套)装备的扫码登记功能。

注: 装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网http:/xfzb.119.gov.cn。

备品备件费用等清单（如有，参考格式）

（招标人）：

若中标，我司承诺质保期后三年内，以报价表中的单价向招标人供应备品备件。

| 序号 | 装备 名称 | 备品备件名称 | 单价（元） | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 维修期人工工时费单价 （元） | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.所投产品如有备品备件，投标人还须编制质保期后三年内所涉及的所有备品备件的报价表，并承诺质保期后三年内，以报价表中的单价向招标人供应备品备件。

2.本清单至少包括产品单价、品牌、型号、制造商名称、产地等。

3.维修期人工工时费单价。