
  2026年重固镇郊野地区污水管及井盖检查维修服务项目需求
一、服务范围
区域涵盖重固镇集建区外农村生活污水管网及处理站等。 

二、服务内容
1.对我镇范围内农村生活污水管网、提升泵站、处理站及附属设施（包括井盖、自建房雨污混接、农村公厕污水管等）进行全面检查及维修;2. 农污相关公共设施应急抢修;3. 极端天气应急响应;4. 农污管网系统性检测评估；5、入河（湖）排污口分类整治等。
2026年度重固镇郊野地区范围涉及村落清单（表一）

徐姚村、章堰村、新丰村、中新村、新联村、回龙村、毛家角村、郏店村、福泉山村。
3、 主要标准

1、日常检查、巡查

日常检查养护采取巡查的方法，由养护队伍每天对整个农污设施、管网系统或重点部位进行巡视检查，及时发现问题并应急处置。主要内容如下：

（1）检查工程外观、巡查管网、化粪池、提升泵、处理站等相关农污设施是否有损坏、私接、漏接、雨污混接，窨井与井盖完好无损，污水是否冒溢和渗漏现象等。

（2）发现并制止工程区域内违法施工、搭建、占压、种植等行为。

（3）检查农污相关设施运行是否正常，管网应急检测等。

（4）化粪池：完好无渗漏，结构缺损，污水冒溢等现象。
（5）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象。

（6）处理站设备：设施无缺损、无缺。

2、应急维修改造

根据青浦区河湖管理事务中心工作指导意见，对巡查发现、区市级督办、12345 市民热线投诉、整改单及各类专项整治事项等开展快速应急处置。处置内容包括：管网开挖与非开挖修复、硬化场地开挖及恢复、污水井与井盖更换维修、处理站及提升泵等附属设施更换维修、农村污水管网检测、雨污混接整改、入河（湖）排污口分类整改等。

3、巡查每年全覆盖不少于两次。

4、认真做好突发事件应急抢修工作，确保人员、设备、材料“三落实”，严格服从街镇管理单位和行业主管部门的统一指挥和安排。

5、养护单位应对污水设备设施应急、突发事件（如接到群众报障、报修及反应电话等事件等）及街镇管理单位委托的其他任务及时响应，并制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

（详见表二工作量暂估清单）

2026年农污管网养护修缮工作量暂估清单（表二）
	序号
	名 称
	单位
	工程量
	备注

	一
	硬化场地开挖及修复
	
	
	

	1
	混凝土路面翻修 厚15cm（含垫层及面层）
	m2
	300
	

	2
	混凝土路面翻修 厚22cm（含垫层及面层）
	m2
	100
	

	3
	混凝土路面翻修 厚30cm（含垫层及面层）
	m2
	250
	

	4
	 空压机翻挖沥青柏油类路面
	m2
	50
	

	5
	人工铺筑沥青混凝土面层-细粒式 3cm
	m2
	50
	

	6
	人工铺筑沥青混凝土面层-粗粒式 8cm
	m2
	50
	

	7
	机械小块坑槽修补-细粒式沥青混凝土 3cm
	m2
	50
	

	8
	建渣、土方等废料外运及处置
	m3
	200
	

	二
	雨污水管道开挖修复-埋深≤1.5米
	
	
	

	9
	DN110 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m
	m
	50
	

	10
	DN160 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m
	m
	100
	

	11
	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m
	m
	260
	

	12
	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m
	m
	200
	

	13
	DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m
	m
	20
	

	三
	雨污水管道开挖修复-埋深≤2米
	
	
	

	14
	DN110 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m
	m
	50
	

	15
	DN160 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m
	m
	100
	

	16
	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m
	m
	260
	

	17
	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m
	m
	100
	

	18
	DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m
	m
	20
	

	四
	雨污水管道开挖修复-埋深≤2.5米
	
	
	

	19
	DN110 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.5m
	m
	20
	

	20
	DN160 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.5m
	m
	20
	

	21
	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.5m
	m
	200
	

	22
	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.5m
	m
	50
	

	23
	DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.5m
	m
	10
	

	五
	雨污水管道开挖修复-埋深≤3米
	
	
	

	24
	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) ≤3.0m
	m
	50
	

	25
	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) ≤3.0m
	m
	50
	

	26
	DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) ≤3.0m
	m
	10
	

	六
	雨污水管道开挖修复-埋深＞3米
	
	
	

	27
	DN225 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) >3.0m
	m
	20
	

	28
	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) >3.0m
	m
	20
	

	29
	DN400 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) >3.0m
	m
	5
	

	七
	雨污水管道-非开挖修复
	
	
	

	29
	局部树脂固化法修复 DN300
	环
	5
	

	30
	局部树脂固化法修复 DN400
	环
	5
	

	八
	雨污水井及其他
	
	
	

	31
	升降检查井(750*750以下) 升高15cm以内 预拌抹灰砂浆 DP20.0
	座
	5
	

	32
	升降检查井(750*750以上) 升高15cm以内 预拌抹灰砂浆 DP20.0
	座
	5
	

	33
	升降检查井(750*750以下) 降低15cm以内 非泵送商品混凝土 (5-16mm)C20
	座
	5
	

	34
	升降检查井(750*750以上) 降低15cm以内 预拌抹灰砂浆 DP20.0
	座
	5
	

	35
	合成树脂盖座 450 干混砌筑砂浆 DM M5.0
	套
	50
	

	36
	合成树脂盖座 600 干混砌筑砂浆 DM M5.0
	套
	30
	

	37
	新砌井（含井盖、井座）600*600以下
	座
	15
	

	38
	新砌井（含井盖、井座）800*800以下
	座
	15
	

	39
	成品检查井（含流槽污水塑料检查井、井盖、井筒等）
	座
	120
	

	40
	绿化补种恢复等
	m2
	150
	

	九
	提升泵站维修
	
	
	

	41
	更换水泵
	台
	10
	

	42
	更换格栅吊链
	m
	100
	

	43
	耦合器
	套
	20
	

	44
	加装泵站标识牌
	块
	10
	

	45
	不锈钢锁
	个
	5
	

	46
	保护围栏 金属围栏（H=1.5m）
	m
	30
	

	47
	保护围栏 金属围栏（H=2m）
	m
	30
	

	48
	保护围栏 金属围栏（H=2.5m）
	m
	30
	

	49
	导轨（镀锌管）固定座（铸铁）需要封堵、清淤、焊接                                耦合底座
	套
	15
	

	50
	提升泵导轨铸铁固定座
	组
	20
	

	十
	农污管道检测（含抽水、封堵、清淤）
	m
	2206.2
	

	十一
	其他维修项目（其他应急维修、处理站维修等）
	项
	1
	


4、 项目服务与管理要求

1、本项目专门面向小微企业采购。 
2、本项目不接受联合体投标。

3、本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

4、供应商应要求：投标单位具有省级及以上排水设施运行维护企业作业能力证明，具备排水设施运行维护能力（管道壹类、CCTV类、泵站叁级及以上）。

5、设备与技术人员要求：项目负责人具有市政公用工程专业二级（或以上）建造师资格，所具备证书证明为省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发。管道养护中级工不少于 10 人，管道冲水车不少于2部，泵站养护作业人员(中级工等级)不少于 4 人，CCTV 检测人员不少于4人，污泥运输车不少于 2 部的，管道电视声纳检测设备（cctv）不少于 1 台，工程车不少于 1 辆，硫化氢测试仪不少于2台。

6、投标人近3年以来承接的类似项目业绩。
7、服务管理

7.1在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度,积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

7.2项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人

员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

7.3成交供应商在组织项目服务实施期间,应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作,成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录,保证满足采购人服务需求。 

7.4经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量,未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

7.5各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施。

六、付款方式

合同生效后，按进度及实际完成工作量次年1月份支付进度款，累计支付金额最高不超合同金额的50%；审价完成按审价金额及年终考核情况结清尾款。 

5、 服务期限

服务期限为2026年5月18日至2027年5月17日 。

6、 考核与奖惩要求

1、考评范围

区域涵盖重固镇全镇区域农污及处理站等。进行抢修养护的施工单位进行以年度为时间节点的日常考核打分。

2、考核目标

（一）通过考核评分，进一步统一规范养护相关工作制度，加大长效机制推进力度，确保各项措施得到有效落实。

（二）通过督促抢修、养护单位不间断的安全巡视，进一步提高对安全隐患发现工作的重视程度，确保道路交通的安全、有序和畅通。

（三）提高养护质量，应急效率，评定养护企业对合同的履行情况 ，并将评定的信息纳入重固镇的信用考核体系。

3、考核办法

重固镇根据日常服务质量考评指定监督管理人员，会同相关部门对抢修、养护企业工程量进行核实。每年年终，重固镇结合日常抢修、养护企业服务质量进行年度汇总考评，并编制年度服务质量考评表。考核结果分为“合格”与“不合格”，评分标准为： 85分以上为“合格”；85分以下(含)为“不合格”。考核为“合格”则结算审价后100%拨付；考核为“不合格”则结算审价后扣除15%拨付。

	2026年重固镇郊野地区污水管及井盖检查维修服务项目考核表

	考评项目
	考评标准
	满分
	得分
	备注

	响应时间要
求
	
1 、紧急抢修类任务须在一小时内到现场处置。
 
2 、日常养护类任务须在二十四小时内赴现场予以处置 , 若发生未能维修( 由项目管理部门认定)。

3 、防汛防台抗灾期间做好二十四小时应急值班待命。

4 、巡视中发现问题以及市民热线发现问题须及时响应。

5 、综合业务平台案件限期抢修闭合。
	30 分
	　
	　

	施工要求
	
1 、在安装 、抢修 、维护施工过程中 ,  所有施工应保证将影响交通通行的因素减少到最低程度 。

2 、组织实施安装施工 、维修等施工过程中，必须严格安全施工的相关要求穿戴工作服 、工作帽等安全防护用品，严格按要求做好安全防护技术措施，施工应按规范做好施工警示标志标牌。

3 、  施工后现场  " 渣土垃圾 "  及时清理。

4 、施工中涉及重大问题时，主动联络重固镇及时确认。
	30 分
	　
	　

	质量要求
	1 、新增 、更换设施  (井盖 、管道等材料)  确保质量，符合国家标准。

2 、在正常工作条件下施工 、安装发生质量问题，由抢修 、养护企业负责维修与整改，并在 24 小时内修复与整改，由此产生的各项费用由抢修 、养护企业承担，且质保期应作相应延长。
	30 分
	　
	　

	其他要求
	1 、养护单位组织对养护范围内的道路全覆盖的安全巡视 。

2 、应急抢修前做好相应的抢修方案。

3、施工前、施工中 、施工后应做好相应的照片记录 (有台账) 。

4 、巡视中应发现存在的安全隐患问题及时上报相关部门 。
	10 分
	　
	　

	合计
	100分
	　
	　

	                考核人员：                             考核人员：
         
                考核单位（盖章）：                     考核单位（盖章）：

                考核时间：                          


重固镇规建办

PAGE  
7

