第四章 招标需求

# 一、项目服务范围、内容及目标要求

（一）项目概述

1、项目名称、地点及金额

1）项目名称：2026年度朱家角镇精细化（网格）日常养护项目

2）项目地点：青浦区朱家角镇（详见工作量一览表）；

3）本项目预算为150万元，最高限价为140.82万元，超过最高限价的投标不予接受。

- 项目服务期限

计划服务时间：自合同签订之日起一年。
3、项目招标范围及内容：

全镇镇域辖区内主次干道、支路、背街小巷、广场、游园、公共区域所有市政公用设施，包含道路、人行道、景观亭、井盖、交通设施、护栏及部分影响市民出行安全的零星项目等抢修处置。

（二）服务工程量见清单

1、养护内容清单

| 景观木走道、景亭维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 名 称 |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |
|  |  |  | 景观木走道维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 拆除木搁栅地杠 |  |  | m² |  |  | 285 |  |  |
| 2 |  |  | 拆除钢筋水泥梁 |  |  | m³ |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 废料外运 |  |  | m³ |  |  | 6 |  |  |
| 4 |  |  | 新装水泥梁 干混砌筑砂浆 DM M7.5 |  |  | m³ |  |  | 6 |  |  |
| 5 |  |  | 新做木地板地搁栅50*60@300 |  |  | m² |  |  | 285 |  |  |
| 6 |  |  | 调换纵向100*60地杠 方木刨光 |  |  | m³ |  |  | 1.125 |  |  |
| 7 |  |  | 细石砼木地杠搁栅坞塝 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～16 |  |  | m³ |  |  | 4.5 |  |  |
| 8 |  |  | 木地杠地搁栅 防腐油一遍 |  |  | m² |  |  | 285 |  |  |
| 9 |  |  | 整修长条企口地板 修补 直铺或斜铺 |  |  | m² |  |  | 285 |  |  |
| 10 |  |  | 木地板清漆 新做(油色) 一底二度 |  |  | m² |  |  | 285 |  |  |
| 11 |  |  | 调换防腐木横梁 方木刨光 |  |  | m³ |  |  | 1.8 |  |  |
| 12 |  |  | 调换防腐木横梁 圆木刨光 |  |  | m³ |  |  | 1.66 |  |  |
| 13 |  |  | 拆除木扶手 连栏杆 |  |  | m |  |  | 41.85 |  |  |
| 14 |  |  | 古式栏杆制作 安装 |  |  | m² |  |  | 63.195 |  |  |
| 15 |  |  | 木扶手 木栏杆 硬木 |  |  | m |  |  | 44.7 |  |  |
| 16 |  |  | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底三度 |  |  | m² |  |  | 80.85 |  |  |
|  |  |  | 景亭维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 拆除10cm厚木凳 |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 18 |  |  | 新做10cm木凳板 防腐木 |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 19 |  |  | 接木柱 圆木(高度) 1.5m以内 |  |  | 根 |  |  | 5 |  |  |
| 20 |  |  | 接木柱 150方(高度) 1.5m以内 |  |  | 根 |  |  | 5 |  |  |
| 21 |  |  | 换木柱 圆木 一层高 |  |  | m³ |  |  | 3.9 |  |  |
| 22 |  |  | 换木柱 方木 一至二层高 |  |  | m³ |  |  | 3.9 |  |  |
| 23 |  |  | 调换或增加横梁 檩条 屋架 方木刨光 |  |  | m³ |  |  | 3.9 |  |  |
| 24 |  |  | 调换或增加横梁 檩条 屋架 圆木刨光 |  |  | m³ |  |  | 3.9 |  |  |
| 25 |  |  | 拆除景亭屋面 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 26 |  |  | 拆换屋面板 30°以内 厚18 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 27 |  |  | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 28 |  |  | 木质装饰瓦 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 29 |  |  | 旧木材面油漆罩聚氨酯色漆(二度) |  |  | m² |  |  | 300 |  |  |
| 30 |  |  | 拆除木扶手 连栏杆 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 木扶手 木栏杆 硬木 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 32 |  |  | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底三度 |  |  | m² |  |  | 30 |  |  |
| 33 |  |  | 钢化玻璃安装 |  |  | m² |  |  | 1.5 |  |  |
| 2、道路及附属清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |
|  | 景观走道大理石、小青砖、鹅卵石路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除3cm大理石路面 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 2 | 凿除地坪3cm大理石面层 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 3 | 翻挖12cm毛石路面 |  |  | m² |  |  | 3 |  |  |
| 4 | 拆除素混凝土地坪 |  |  | m³ |  |  | 7.95 |  |  |
| 5 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 4.2 |  |  |
| 6 | 水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 厚度(mm):50 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 7 | 水泥砂浆找平层 增减5厚 地面砂浆 品种:干拌地面水泥砂浆;强度等级:DS15;说明:1.7t/m³ |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 8 | 铺贴3cm大理石 修铺 零星 干混地面砂浆 DS M20.0 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 9 | 铺筑石材面层 毛石地坪 120厚 干混地面砂浆 DS M20.0 |  |  | m² |  |  | 3 |  |  |
| 10 | 拆除小青砖地坪 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 11 | 空压机翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):15 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 12 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm |  |  | m² |  |  | 56.25 |  |  |
| 13 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 8.625 |  |  |
| 14 | 人行道路基整修 一、二类土 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 15 | 人行道基础混凝土 厚10cm 厚度(cm):15  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.375 |  |  |
| 16 | 人行道基础混凝土 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.563 |  |  |
| 17 | 新做小青砖路面 浆垫50厚 侧铺 石灰砂浆 1:3 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 18 | 花式园路 卵石素色路面 干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
|  | 广场养护维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 翻挖5cm大理石路面 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 20 | 翻挖8cm弹石路面 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 21 | 翻挖荷兰砖路面 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 22 | 空压机翻挖混凝土 厚20cm 厚度(cm):15 |  |  | m² |  |  | 45 |  |  |
| 23 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm |  |  | m² |  |  | 67.5 |  |  |
| 24 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 9.6 |  |  |
| 25 | 人行道路基整修 一、二类土 |  |  | m² |  |  | 45 |  |  |
| 26 | 人行道碎石基础 厚10cm 厚度(cm):5 |  |  | 100m² |  |  | 0.45 |  |  |
| 27 | 人行道碎石基础 ±1cm |  |  | 100m² |  |  | 0.675 |  |  |
| 28 | 人行道基础混凝土 厚10cm 厚度(cm):15  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.45 |  |  |
| 29 | 人行道基础混凝土 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.675 |  |  |
| 30 | 铺贴大理石 50厚 修铺 地面 干混地面砂浆 DS M20.0 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 31 | 弹石路面 勾缝(100×100) 修补 水泥砂浆 1:1 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 32 | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 33 | 调换大理石明沟盖板500*300*50 |  |  | 块 |  |  | 5 |  |  |
| 34 | 修补或拆换吊平顶面层 实木板 |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 35 | 板平顶酚醛清漆 全出白(油色) 一底二度 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 36 | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 37 | 金属面油漆 调和漆两遍 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
|  | 混凝土道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 水泥混凝土路面 路面切缝 |  |  | 100m |  |  | 1.5 |  |  |
| 39 | 空压机翻挖混凝土 厚20cm |  |  | m² |  |  | 30 |  |  |
| 40 | 翻挖碎石 厚15cm |  |  | m² |  |  | 30 |  |  |
| 41 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 10.5 |  |  |
| 42 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土 |  |  | m² |  |  | 30 |  |  |
| 43 | 碎石垫层 厚15cm |  |  | 100m² |  |  | 0.3 |  |  |
| 44 | 水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.3 |  |  |
| 45 | 水泥混凝土路面 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.45 |  |  |
| 46 | 道路工程模板 混凝土路面模板 |  |  | m² |  |  | 3 |  |  |
| 47 | 水泥混凝土路面 路面锯纹 |  |  | 100m² |  |  | 0.3 |  |  |
| 48 | 现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片 |  |  | t |  |  | 0.3 |  |  |
| 49 | 混凝土路面补坑 厚22cm 厚度(cm):10  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.65 |  |  |
| 50 | 水泥混凝土路面 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.65 |  |  |
| 51 | 水泥混凝土路面(快速砼) 厚22cm 厚度(cm):15 快硬混凝土 C50(3h、快通Ⅰ型) |  |  | 100m² |  |  | 0.85 |  |  |
| 52 | 水泥混凝土路面(快速砼) ±1cm 快硬混凝土 C50(3h、快通Ⅰ型) |  |  | 100m² |  |  | 0.85 |  |  |
|  | 沥青道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 路面切缝 |  |  | 100m |  |  | 0.15 |  |  |
| 54 | 翻挖沥青柏油类 厚10cm |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 55 | 空压机翻挖混凝土 厚20cm |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 56 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 4.5 |  |  |
| 57 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 58 | 碎石垫层 厚15cm 厚度(cm):5 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 59 | 碎石垫层 ±1cm |  |  | 100m² |  |  | 0.225 |  |  |
| 60 | 水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 61 | 水泥混凝土路面 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.225 |  |  |
| 62 | 道路工程模板 混凝土路面模板 |  |  | m² |  |  | 1.5 |  |  |
| 63 | 沥青粘层 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 64 | 聚酯玻纤布 |  |  | m² |  |  | 15 |  |  |
| 65 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚度(cm):5 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 66 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) |  |  | 100m² |  |  | 0.225 |  |  |
| 67 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚度(cm):10 |  |  | 100m² |  |  | 0.15 |  |  |
| 68 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) |  |  | 100m² |  |  | 0.225 |  |  |
| 69 | 沥青冷补料补坑 厚度(cm):10 |  |  | 100m² |  |  | 0.317 |  |  |
| 70 | 沥青冷补料补坑 |  |  | 100m² |  |  | 0.476 |  |  |
|  | 荷兰砖、彩砖人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 翻挖人行道荷兰砖 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 72 | 翻挖人行道彩砖 |  |  | m² |  |  | 37.5 |  |  |
| 73 | 翻挖现浇人行道 厚6.5cm 厚度(cm):12 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 74 | 翻挖现浇人行道 ±1cm |  |  | m² |  |  | 112.5 |  |  |
| 75 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 12.375 |  |  |
| 76 | 人行道路基整修 一、二类土 |  |  | m² |  |  | 75 |  |  |
| 77 | 人行道碎石基础 厚10cm 厚度(cm):5 |  |  | 100m² |  |  | 0.75 |  |  |
| 78 | 人行道碎石基础 ±1cm |  |  | 100m² |  |  | 1.125 |  |  |
| 79 | 人行道基础混凝土 厚10cm 厚度(cm):12  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 0.75 |  |  |
| 80 | 人行道基础混凝土 ±1cm  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 100m² |  |  | 1.125 |  |  |
| 81 | 道路工程模板 人行道基础模板 |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 82 | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  |  | 100m² |  |  | 0.375 |  |  |
| 83 | 铺筑彩砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0 |  |  | 100m² |  |  | 0.375 |  |  |
| 84 | 强化压模地坪 |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
|  | 窨井维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 调换钢钎维材质格栅明沟盖板500*400 |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
| 86 | 调换大理石明沟盖板500*300*30 |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
| 87 | 调换复合材质明沟盖板500*300 |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
| 88 | 调换钢纤维窨井盖400*400 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 89 | 调换钢纤维窨井盖500*500 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 90 | 调换钢纤维窨井盖φ400 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 91 | 调换钢纤维窨井盖φ500 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 92 | 调换复合窨井盖400*400 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 93 | 调换复合窨井盖500*500 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 94 | 调换复合窨井盖φ400 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 95 | 调换复合窨井盖φ500 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 96 | 调换钢砼材质窨井盖500*500*50 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 97 | 调换大理石窨井盖400*300*50 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 98 | 调换大理石窨井盖500*500*50 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 99 | 调换Ⅱ型进水口铸铁侧石 湿拌砌筑砂浆 WM M10 |  |  | 块 |  |  | 2 |  |  |
| 100 | 调换Ⅲ型进水口盖座 钢纤维600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 101 | 调换Ⅲ型进水口盖座 复合600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 102 | 调换Ⅲ型进水口盖座 钢砼600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 103 | 调换钢纤维窨井盖座400*400 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 104 | 调换钢纤维窨井盖座500*500 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 105 | 调换钢纤维窨井盖座φ400 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 106 | 调换钢纤维窨井盖座φ500 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 107 | 调换复合窨井盖座400*400 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 108 | 调换复合窨井盖座500*500 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 109 | 调换复合窨井盖座φ400 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 110 | 调换复合窨井盖座φ500 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
|  | 绿网安装更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 拆除绿网 |  |  | m² |  |  | 45 |  |  |
| 112 | 拆除立杆基础混凝土 |  |  | m³ |  |  | 1.5 |  |  |
| 113 | 立杆基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | m³ |  |  | 1.5 |  |  |
| 114 | 金属网栏 |  |  | m² |  |  | 45 |  |  |
| 115 | 建筑垃圾外运 |  |  | m³ |  |  | 1.5 |  |  |
|  | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 翻挖侧石 |  |  | m |  |  | 60 |  |  |
| 117 | 翻挖平石 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 118 | 土方场外运输 |  |  | m³ |  |  | 3.24 |  |  |
| 119 | 排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 120 | 排砌预制平石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 121 | 排砌石材侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5～20 |  |  | m |  |  | 30 |  |  |
| 122 | 安装铁制钢管反光柱 |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |
|  | 反光柱 |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |
| 123 | 预埋铁件 |  |  | t |  |  | 0.03 |  |  |
| 124 | 立杆基础重做 基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5～20 |  |  | m³ |  |  | 3 |  |  |
| 125 | 安装凸视镜φ800 立柱式 |  |  | 只 |  |  | 5 |  |  |
|  | φ800反光凸透镜 连立柱 |  |  | 根 |  |  | 5 |  |  |
| 126 | 减速带安装 换为【减速带】 |  |  | m |  |  | 7.5 |  |  |
| 127 | 标志板安装 S≤4.5m² |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
|  | 标志板(高强级) |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 128 | 标志板安装 S≤1.0m² |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
|  | 标志板(高强级) |  |  | m² |  |  | 7.5 |  |  |
| 129 | 标志板安装 （利旧） |  |  | m² |  |  | 3 |  |  |
| 130 | 纵向线 热熔型涂料 |  |  | 100m² |  |  | 0.015 |  |  |
| 131 | 纵向线 水性涂料 |  |  | 100m² |  |  | 0.015 |  |  |
| 132 | 拆除路名牌 |  |  | 座 |  |  | 2 |  |  |
| 133 | 调换百米桩 |  |  | 100块 |  |  | 0.02 |  |  |
| 134 | 波形梁钢护栏、隔离栅 基础  预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5～40 |  |  | 10m³ |  |  | 0.02 |  |  |
| 135 | 波形梁钢护栏 更换立柱 |  |  | t |  |  | 0.015 |  |  |
| 136 | 波形梁钢护栏 更换盖帽 |  |  | 10只 |  |  | 0.1 |  |  |
| 137 | 波形梁钢护栏 更换板面 |  |  | 100m |  |  | 0.06 |  |  |
| 138 | 波形梁钢护栏 更换栏托架 |  |  | 10只 |  |  | 0.2 |  |  |
| 139 | 波形梁钢护栏 更换防阻块 |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 140 | 波形梁钢护栏 更换包头 |  |  | 块 |  |  | 1 |  |  |
| 3、零星维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |
|  |  | 屋面、檐口、墙面等修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 实心砖墙 蒸压灰砂砖 1砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  |  | m³ |  |  | 1.1 |  |  |
| 2 |  | 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 3 |  | 修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  | 石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  |  | m² |  |  | 1.1 |  |  |
| 5 |  | 铲除墙面涂料 |  |  | m² |  |  | 55 |  |  |
| 6 |  | 乳胶漆 室外墙面 两遍 |  |  | m² |  |  | 55 |  |  |
| 7 |  | 冲洗外墙面 |  |  | m² |  |  | 22 |  |  |
| 8 |  | 聚氯乙烯矩形落水管 拆换 |  |  | m |  |  | 11 |  |  |
| 9 |  | 拆除屋面 中瓦 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 10 |  | 废料外运 |  |  | m³ |  |  | 0.88 |  |  |
| 11 |  | 拆换椽子 中瓦屋面 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  | 拆换屋面板 30°以内 厚18 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 13 |  | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 14 |  | 翻做中瓦屋面(基层屋面板) 添瓦 21-30张 石灰砂浆 1:3 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 15 |  | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 花边 |  |  | m |  |  | 11 |  |  |
| 16 |  | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 滴水 石灰砂浆 1:3 |  |  | m |  |  | 11 |  |  |
| 17 |  | 瓦屋面 铺沥青瓦 |  |  | m² |  |  | 5.5 |  |  |
| 18 |  | 封檐板 新钉 高150 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |
| 19 |  | 封檐板调和漆 新做 一底二度 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |
| 20 |  | 搭建竹建安全防护脚手架 走道防护架 单层 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |
|  |  | 栏杆、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 不锈钢管栏杆带扶手 直形 |  |  | m |  |  | 11 |  |  |
| 22 |  | 镀锌钢管栏杆 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |
| 23 |  | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 24 |  | 金属面油漆 调和漆两遍 |  |  | m² |  |  | 11 |  |  |
| 25 |  | 石材栏杆、立柱制作 |  |  | m³ |  |  | 2.2 |  |  |
| 26 |  | 安装 石栏板、栏杆 干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  |  | m³ |  |  | 2.2 |  |  |
| 27 |  | 栏杆铁链条 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |
| 28 |  | 栏杆φ10尼龙绳安装 |  |  | m |  |  | 330 |  |  |
| 29 |  | 栏杆φ14尼龙绳安装 |  |  | m |  |  | 110 |  |  |
| 30 |  | 栏杆φ20尼龙绳安装 |  |  | m |  |  | 110 |  |  |
| 31 |  | 栏杆φ30尼龙绳安装 |  |  | m |  |  | 220 |  |  |
| 32 |  | 防腐木栏杆柱(cm) 圆柱φ14-18 |  |  | m³ |  |  | 2.2 |  |  |
| 33 |  | 防腐木栏杆 |  |  | m³ |  |  | 1.1 |  |  |
| 34 |  | 其他木材面油漆 满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍 |  |  | m² |  |  | 55 |  |  |
|  |  | 其他零星维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 临时彩钢板围护 换为【彩色压型钢板δ0.5】 |  |  | m² |  |  | 6.82 |  |  |
| 36 |  | 拆除木门窗 单门或单双窗 |  |  | 樘 |  |  | 2 |  |  |
| 37 |  | 古式木长窗（门）制作 宫式（古镇设施） |  |  | m²扇面积 |  |  | 3.4 |  |  |
| 38 |  | 新做电表箱木门 |  |  | m² |  |  | 2.2 |  |  |
| 39 |  | 拆除石凳 |  |  | m³ |  |  | 0.22 |  |  |
| 40 |  | 条型石凳制作 平直石凳面(断面在240cm2) 二步做糙 |  |  | m³ |  |  | 0.22 |  |  |
| 41 |  | 安装 石凳 干混砌筑砂浆 DM M5.0 |  |  | m³ |  |  | 0.22 |  |  |
| 42 |  | 木座椅加固 |  |  | m³ |  |  | 0.22 |  |  |
| 43 |  | 零星应急驳运车辆 5t卡车 |  |  | 台班 |  |  | 11 |  |  |
| 44 |  | 各类维修零星人工 |  |  | 工日 |  |  | 15 |  |  |

注：养护数量具体以实际工作内容和数量结算。中标价并非最终结算价，付款需按有关规定根据实际发生情况按实结算。

★投标人不得对采购人提供的《设施量清单表》 内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

2、养护技术要求

2.1 市政公用设施：

发现或接到危害机动车或行人出行安全病害的应急通知后，应在规定的时间内立即采取有效措施予以养护维修，路面的养护质量应满足《公路技术状况评定规程》 (DG/TJ08-2095-2012)及相关规定、要求，人行道应保持整洁无堆物，无破损、无沉陷、平整度好。（相邻预制块高差要求小于 5mm。），侧平石应线型顺直，无缺损。市政窨井维修应符合《上海市排水管理条例》和其它相关规范规定。

2.2 交通设施、护栏：

（1）道路标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范，内容书写规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。

（2）护栏维护维修应满足GB50688-2011（2019版）《城市道路交通设施设计规范》国家规范要求和其它相关规范规定。

2.3景观亭及休憩设施：

景观亭及休憩设施维护维修应满足GB55021-2021《既有建筑鉴定与加固通用规范》及CJJ/T 234-2017《城市公园设计规范》和其它相关规范规定。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

3.养护响应时间

本镇辖区区域内根据不同情况作出分别维修处理：发现路面有坑塘、拥包、沉陷等可能危及行车安全的病害，必须立即做好防护措施，并在 4 小时内进行修复；对窨井盖缺损、被盗、行道树倒塌在车行道上，接到来电后 1 小时内赶赴现场，并在 2 小时内修复处理（遇特殊情况，先采取有效的安全措施，然后修复）；发现一般病害在 2 天内进行处理，同时做好记录，及时将处理结果进行反馈。

# （二）、投标报价依据及要求：

| 类别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 投标有效期 | 不少于90 天 |
| 服务期 | 自合同签订之日起 1 年。 |
| 服务提供地点 | 朱家角镇区 |
| 付款条件 | ## 具体在合同中约定 |
| 转让与分包 | 本项目合同不得转让和分包。 |

| 投标报价 | 1、本项目投标报价及结算编制依据为：招标文件、工程量清单、图纸、补充文件、答疑会纪要、投标文件、施工现场条件及其它有关资料等。 2、本项目设施量清单中的综合单价的报价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金等一切费用并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的费用，以及投标人应支付的质监费和定额管理费等。投标人不得采用总价优惠或百分比优惠方式进行投标报价，报价优惠应直接体现在各项投标报价的单价之中。 3、投标人无需核对工程量清单是否准确，投标报价参照招标文件规定以及有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格、社会平均消耗量定额进行计算，由投标人依据工程量清单自主报价。投标人必须实事求是地编制投标报价预算，进行综合单价报价。一旦中标，除清单工程量数量可按实调整外，投标人所报的工程取费费率、优惠率、子目单价以及招标文件所要求自报的各项价格等均予以包干，今后不作调整。 4、本工程清单项目所执行的技术标准一般均为现行的国家、行业、地方的规范和规程。 5、除工程量清单列明的内容外，本工程所有在其他方面可能发生的费用，如竣工文件编制费、安全文明施工措施费、交通配合费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、外来人员综合保险费、施工保险费、验收测试及竣工资料编制费等，投标单位应一律在措施费中作相应报价。投标人可根据实际情况及招标文件要求，结合施工现场实际条件和自身施工方案，合理确定整个工程措施费的项目和费用，并在措施费计价说明表中详细列项。措施费一经中标包干使用不予调整，措施费无论是否开列及开列多少，招标单位将一律视为投标单位措施费中已包括所有该类费用并已承担所有招标单位所要求的工程承包责任。 6、结算时综合单价的确定： 1）报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算； 2） 由于招标单位变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增加。投标书中综合单价的各材料单价、机械单价、人工单价、综合费率等将在变更项目中被延用。投标报价工程清单计价中没有相同综合单价有类似综合单价的，参照类似综合单价； 3）如投标报价工程量清单计价中既没有相同综合单价又没有类似综合单价的，其综合单价中材料单价、机械单价、人工单价参照施工期间上海市住房和城乡建设管理委员会发布的《信息价》（施工期间加权平 |
| --- | --- |

|  | 均计算）及《2018 年度现行价单位估价表》确定单价； 4）若材料单价、机械单价、人工单价《信息价》及《2018 年度现行价单位估价表》中没有，无法确定单价时，以合同双方协商合理单价并经财务监理认定后的单价为准。 7、投标人根据工程情况及工程质量要求、工期要求等，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解工程情况为借口，向招标人提出额外取费或延长竣工期限等补偿要求，对此招标人不作任何考虑。 8、对招标文件中要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人如不接受或不按要求进行澄清、说明、补正的，招标人可拒绝该投标人的投标。 9、投标人不得对工程量清单作任何修改，如发现投标人作出任何修改，招标人将视为其不响应招标文件，可提请评标委员会认定该投标文件为废标。 10、本工程施工合同除工程数量和清单缺项项目按实调整、遇不可抗力因素、招标人要求的设计变更(由投标人责任引起费用增加的设计变更除外)以及招标文件中另有约定的以外，不作任何调整。 11、投标人在投标时所作出的优惠与让利等，应在投标文件中作出认真说明并提供相应的证明材料。没有列入投标文件，而在澄清、说明、补正时所作的补充说明，评标时不予考虑。 12、投标报价须按照《上海公路养护经费定额》进行报价。 |
| --- | --- |
| 工程预算、竣工结算的依据 | 工程预算、竣工结算的依据 工程预算、竣工结算的依据在以上各点的基础上，还包括以下内容： (1) 双方在施工期间签署的补充协议； (2) 工程施工合同(包括询标纪要)； (3) 符合手续的签证单： (4) 双方其它书面约定的经济支出； (5) 本招标文件、中标人的投标标书； (6) 在合同期内，如遇材料、人工价格调整，本合同单价不於调整。 |

（三）、采购人对项目的特殊要求及申明

1 、承包期限及合同签订方式

（1）、本招标项目承包期限及起始日期见投标人须知前附表规定。实际起始日期以项目承包合同确定的期限为准。

2 、材料及设备要求

（1）本项目所有材料由中标单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后， 由中标单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备规格、型号、品种及价格情况等一览表。

3 、养护基地要求

在沿线范围之内配置养护基地(可租赁)。

4 、养护机具与技术人员配备要求

4.1 人员要求：投标人拟派的项目经理，必须是本单位职工（在本单位缴纳社保），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场，未经采购人同意，中标人不得调换和撤离项目经理。具有较强的专业养护队伍。主要管理及施工人员配备表如下：

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数 量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 市政公用工程二级建造师 | 1 | 社保缴金证明 | 资格/职称证书扫描件 |
| 2 | 技术负责人 | 市政类专 业工程师 | 市政公用工程中级职称 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书扫描件 |
| 3 | 其他专业技术人员 | 施工员 | 市政公用工程岗位证书 | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 质量员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |

| 4 | 备注：（1）项目经理应为投标人单位正式职工，需提供依法缴纳社保的有效证明；（2）表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |
| --- | --- |

4.2 为提高养护工程质量和服务水平，承包商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，承包商还必须按配备一定数量的大型养护机械设备。机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路况巡视车 | 辆 | 2 | 有 GPS 装置 | 自有或租赁，车辆行驶速度应低于 30 公里/小时 |
| 2 | 综合养护车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 发电机（15KW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 发电机（25KW） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

（四）、服务款项的支付办法

全年养护经费按照项目服务完成情况及半年度考核结果结算，养护公司自合同签订之日起每半年根据核实的工程量上报审核，招标人按程序审核并结合考核后的结果下达资金，年终一并出具审价报告。

付款方式：一年到期后支付合同价款50%，审价结束后根据审价结果支付尾款。

（五）、考核评定办法

养护企业应对养护管理质量每月进行自查和自评，招标单位每季参照《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、上海市青浦区市政设施养护工作考核实施细则及《市政设施养护质量考核标准》对养护企业养护的标段进行考核。检查工作采取全面检查与重点抽查相结合的方式进行，原则上由被查单位进行自查情况汇报并由检查组确定抽查的路段。检查评分满分为 100 分。考核表如下

| 朱家角镇精细化养护（网格）考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核细则 | 分值 | 考核得分 |
| 1 | 养护质量 | 1.各项养护作业都能及时响应、及时完成、保证质量 | 20 |  |
| 2 | 组织管理 | 1.运行管理模式、管理体系、制度建设完善 | 10 |  |
|  |  | 2.日常巡视管理、与城运中心、路政、公安交通等部门的配合协调、服务与投诉的处理、现场施救除障、资料管理等完备规范高效 | 10 |  |
| 3 | 交通组织措施 | 1.日常养护、维修作业交通组织总体思路和交通组织方式完善，施工过程尽量减少对交通的影响。 | 10 |  |
| 4 | 安全文明措施 | 1.具备完善的安全生产保证管理制度，能满足生产现场、主要作业过程的安全保证要求 | 10 |  |
|  |  | 2.文明施工，施工工程中减少噪音扬尘，施工结束后清理现场工料，将周边环境恢复原状 | 10 |  |
|  |  | 3.根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施 | 10 |  |
| 5 | 应急保障方案 | 1.具备应急组织体系，应急人员、设备、物资保障情况，应急响应方案 | 10 |  |
| 6 | 社会监督 | 1.对于市民投诉案件的处理：合格率达98%以上，满意率达90%以上 | 10 |  |

（六）、安全、文明施工、环境保护

（1）为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2） 中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3） 中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4） 中标人在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

（5） 中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

（6） 中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

（7）、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

说明：

1.为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述项目技术需求存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求做相应修改。

2.如有设备供货，招标人在附件中指出的标准以及参照的规格、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、规格或型号，但这些修改和替代要实质上优于招标人在附件中要求及指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的规格、型号的要求。

# 二、项目服务与管理要求

1.本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2.供应商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

3.服务管理

3.1 在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有

关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

3.2 项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

3.3 成交供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所

对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

3.4 经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准

不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

# 三、服务时间要求

本项目应按照《采购邀请》中所要求的期限完成本项目服务的全部内容及工作要求。

# 四、服务标准

1.供应商提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

# 五、报价要求

1.供应商应按照《供应商须知》第 19 条要求进行报价。

2.投标人参考国家行业主管部门和物价部门颁布的有关设计计费指导意见进行报价，投标人的报价不得超过本项目预算价。

3.本项目报价必须是唯一的，投标人必须注意报价不随批复总投资的调整或其它任何因素的变化而调整，采购人拒绝接受任何有选择的报价。

4.投标人报价应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。投标人提供相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。投标人应注意报价过低是不利于服务工作质量的，投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。低于成本的报价将被拒绝接受。

六、投标文件内容要求

投标人应按照第四章《投标人须知》“三、投标文件的编制 ”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件、技术响应文件和有关证明文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

（1）投标函；

（2）商务响应文件编制综合说明；

（3）开标一览表（按招标文件提供的格式填写）、报价明细表；

（4）《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》；

（5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（6）拟投入本合同工程的主要机械设备表；

（7）主要设备与材料的数量、厂家产地、规格、型号、品种及价格情况等一览表（格式自拟）

（8）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）

（9）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）、与本项目相关的从业证书。

（10）提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明。

（11）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、福利企业证书等

（12）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。）

项目要求按上述内容编制商务标书，如有需说明的其他事项，一律写入“商务响应文件编制综合说明 ”内。

2、技术响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

（1）技术响应文件编制综合说明；

（2）投标单位的情况简介（应包括有关投标人的成立情况、注册和经营地点、基地、人员、装备、承包类似项目业绩等简介）；同时填写第六章所附“投标人基本情况简介 ”表。

（3）供应商对采购项目总体需求的理解以及响应的服务方案。供应商应详细描述针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：

（4）项目负责人情况表及每周在本项目工作时间安排

（5）主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（需附有效期内的相关服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）及每周在本项目工作时间安排

（6）服务实施质量保证措施说明（格式自拟）

（7）《供应商近三年以来类似项目一览表》

（8）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及供应商需要说明的其他事项 以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《响应文件有关格式》（格式自拟除外）。

3、其他需要提供的相关证明文件。

4、上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。