# 参数要求：

65 英寸触控一体机及 75 英寸触控一体机为本项目核心产品。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65 寸触控一体机 | ★尺寸要求为 65 英寸，不接受其他尺寸（需在技术偏离表中响应， 未提供技术偏离表视为未响应） 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.▲液晶屏显示尺寸为 65 英寸，采用A 规屏，采用零贴合或全贴合技术，显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控。 4.屏幕表面采用≤3.2mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H。 5.▲屏幕典型亮度≥300cd/m²且具有亮度自适应和手动调节亮度的功能，开启自适应后设备在不同光照环境下可自动调节屏幕亮度。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告 并加盖厂家公章） 6.▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到 RG0。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1*MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 8.整机须具备嵌入式系统一键还原按键。 |

|  |  | 9.整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入 2.4G/5G 双频无线网络，支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络协议，支持 MIMO，支持双天线。 10.整机内置无线网卡须提供 AP、Station 工作模式，且支持AP&Station 两种工作模式同时工作，在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20 米。 11.设备采用多声道组合音响，提供不低于 4 个喇叭单元，包含至少 2 个高音喇叭单元及 2 个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于 30W，频响范围 80Hz-20KHz。 12.须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 13.▲支持多种投屏方式，包括但不限于 APP 投屏、智慧投屏器等方式。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 14.整机须支持 Windows 和嵌入式系统双系统，可通过一个网口实现Windows 和嵌入式系统上网功能。 15.附带不少于 2 支磁吸式触控笔。 16.▲设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试。设备须通过防火、抗震动、防腐蚀、防跌落、抗电强度、绝缘电阻、对地漏电流等环境安全类测试，确保整机使用安全。（提供具有 CMA 认证或CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.▲需内置摄像头，支持拍摄像素≥1300W，对角线视场角≥120°。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章） 嵌入式系统配置 1.▲设备支持第三方嵌入式系统，内存≥2G，存储空间≥16G。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） |
| --- | --- | --- |

|  |  | 2.嵌入式操作系统下，内置互动白板须支持 2 种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持 8 种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择、移动、缩放、删除。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.▲嵌入式操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的 检测报告并加盖厂家公章） 4.支持在线软件升级，升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后支持断点续传，避免终端升级失败。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） OPS 配置 1.CPU 不低于第 11 代酷睿 I5 或同水准处理器；内存≥16G；SSD≥256G。2.Wi-Fi 支持 802.11a/b/g/n/e/ac，支持 Wi-Fi AP+Station 同时使用（2.4G&5G），支持 Bluetooth 4.0 及以上，支持 Wi-Fi 和蓝牙同时使用。 3.独立非外扩展的电脑接口≥2xUSB 2.0，3xUSB 3.0/1xHDMI/1xRJ45。4.支持 4K60HZ。 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 75 寸触控 一体机 | ★尺寸要求为 75 英寸，不接受其他尺寸（需在技术偏离表中响应， 未提供技术偏离表视为未响应） 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.▲液晶屏显示尺寸为 75 英寸，采用 A 规屏，采用零贴合或全贴合技术，显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 4.屏幕表面采用≤3.2mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H。 5.▲屏幕典型亮度≥300cd/m²，且具有亮度自适应和手动调节亮度的功能，开启自适应后设备在不同光照环境下可自动调节屏幕亮度。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到 RG0。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*MICIN、≥1*MICOUT、≥1*RJ45、≥1*COM、 ≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 8.整机须具备嵌入式系统一键还原按键。 9.整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络协议，支持 MIMO，支持双天线。 10.整机内置无线网卡须提供 AP、Station 工作模式，且支持AP&Station 两种工作模式同时工作，在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20 米。 11.设备采用多声道组合音响，提供不低于 4 个喇叭单元，包含至少 2个高音喇叭单元及 2 个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于 30W，频响范围 80Hz-20KHz。 12.须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 13.▲支持多种投屏方式，包括但不限于 APP 投屏、智慧投屏器等方式。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 14.整机须支持 Windows 和嵌入式系统双系统，可通过一个网口实现 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Windows 和嵌入式系统上网功能。 15.附带不少于 2 支磁吸式触控笔。 - ▲设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速 瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试。设备须通过防火、抗震动、防腐蚀、防跌落、抗电强度、绝缘 电阻、对地漏电流等环境安全类测试，确保整机使用安全。（提供具有 CMA 认证或 CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.▲需内置摄像头，支持拍摄像素≥1300W，对角线视场角≥120°。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章） 嵌入式系统配置 1.▲设备支持第三方嵌入式系统，内存≥2G，存储空间≥16G。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 2.嵌入式操作系统下，内置互动白板须支持 2 种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持 8 种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择、移动、缩放、删除。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测 机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.▲嵌入式操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检 测报告并加盖厂家公章） 4.支持在线软件升级，升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后支持断点续传，避免终端升级失败。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认 证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） OPS 配置 - CPU 不低于第 11 代酷睿 I5 或同水准处理器；内存≥16G；SSD≥256G。 - Wi-Fi 支持 802.11a/b/g/n/e/ac，支持 Wi-Fi AP+Station 同时使用 |
| --- | --- | --- |

|  |  | （2.4G&5G）， 支持 Bluetooth4.0 及以上，支持WiFi 和蓝牙可以同时使用。 3.独立非外扩展的电脑接口≥2xUSB2.0，3xUSB3.0/1xHDMI/1xRJ45。4.支持 4K60HZ。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 视频展台 | 1.视频展台具备有线和无线两种模式。 2.视频展台摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，可移动式设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。 3.支持 5Gwifi 无线传输。采用不小于 1300W 像素自动对焦摄像头，支持4K 超高清实时视频流传输。 4.设备内置锂电池，可满足 4 小时不间断工作使用，视频展台支持 5V2A快速充电，配备电源适配器。 |
| 4 | 有源音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，音箱采取白色外观设计。输出额定功率： ≥30W，喇叭单元尺寸≥5 寸。 2.至少具备 1 路电源开关、1 路Audio-in、1 路Audio-out、1 路Mic-in、1 路USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。 3.支持无线麦克风扩音接收，采用 Wi-Fi 射频传输，有效避免环境中 U段（700MHz）的信号干扰。配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸 叫抑制功能。 4.采用红外对码方式连接，可快速完成与教学扩声麦克风对码。 5.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式， 防止学生连接。 |
| 5 | 无线 麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采用 Wi-Fi 射频传输，有效避免环境中 U 段（700MHz）信号干扰。 3.设备内置锂电池，续航时间≥5 小时，满电状态可满足一天内 7 节课（45 分钟/一节课）的高频授课，充电 10 分钟满足一节课（45 分钟/一节课）授课时间，配备电源适配器。 |

|  |  | - 采用红外对码方式连接，可快速完成与教学扩声音箱对码。 - 支持至少两个无线麦克风同时配对一套有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 |
| --- | --- | --- |

- 触控一体机的外观要求线条流畅，不同角度观看无偏色，屏幕厚度适中，适配教育、办公等多元场景；音效要求清晰、大音量下无破音，可避免协作时的干扰，满足教学、会议等场景的语音和多媒体播放需求；触控要求无延迟感、快速书写能连贯跟随；摄像头采集画面清晰、流畅、稳定，满足教学录制的采集需求。

其他要求：

- ★本项目预算资金934.7万元，共分为两个包件，其中包件一：幼儿园和中小学触控式一体机购置包件一，共计526.4万元；包件二：幼儿园和中小学触控式一体机购置包件二，共计408.3万元。各供应商可以选择一个或多个包件进行报名投标，但每个供应商只能中标一个包件。投标总价超过采购预算及分项产品报价超过分项预算的投标不予接受（预算清单见附件一）。

- ★提供所投触控一体机3C证书及节能证书复印件并加盖原厂公章。若本项目涉及国家强制认证产品（3C 认证产品、节能产品），则根据国家有关规定，投标人必须提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件并加盖原厂公章。

- ★若本项目所投设备属于须获得无线电发射设备型号核准证范围内的，则需承诺所投设备均已获得无线电发射设备型号核准证。（承诺书见格式）

- 施工过程服务及售后、响应要求：要求中标人在建设实施过程和建设成效方面，有组织地井然有序地开展实施工程，应建立项目管理机构，定义角色和职责，在关键技术上积极面对与执行，在时间进度安排上严格按响应时效履行，在产品安装质量上严格把关。

- 投标人须具备完善的送货和安装方案，根据学校实际情况提供触控一体机支架安装或挂墙安装，安装服务及所需配件（包括移动支架）不再收取其他任何费用。安装完成后， 中标人需配合采购人完成供货触控一体机windows 10 professional操作系统和办公软件的安装激活，安装激活程序由采购人提供。

- 要求不低于3年质保，30分钟内响应，2小时内到现场，24小时内解决问题，解决不了需 要提供备品。

- 交付日期：合同签订后 20 个工作日内完成交付使用。

- 付款方式：

（1）本项目由青浦区教育综合事务中心作为采购人，最终资金结算将与学校发生；

（2）本项目货款，采购人收到货物及其发票并且合同验收单或合格验收报告出具后，学校将在180日内完成支付。

- 完成交付后，要求提供免费上门使用及维护的技术支持培训。另在技术保障能力上要求 中标人具有日常故障处理及信息技术服务能力，要求针对校方信息管理老师等人员培训其操作使用和日常运维管理。针对校方有校园活动时，要求提供技术人员保障，如：校园开 放活动、节假日演出活动等。

- 验收标准：

- 按本技术规格及要求、合同规定等内容和要求进行验收。

- 验收不合格，买方有权拒绝接收该批次货物，可以要求乙方整改并继续履行合同，也可单独解除合同，由此产生的一切后果由卖方承担。验收合格后，验收人员、用户单位在验收单上签字并加盖公章。

11. 企业综合实力

（1）投标产品制造商需提供产品质量管理或质量保证体系证书。

（2）投标人通过质量管理认证体系 ISO9001 认证和环境管理体系 ISO14001 认证。

（3）在助力教育教学数字化转型方面的积极探索，包括制造商是否设有教育教学研究 机构及运作情况、参与教育数字化转型实践研究活动情况、基于教育数字化转型研究的成果案例情况。

- 12.产品资质：

（1）所投触控一体机在课堂教学和学科资源方面具有满足教育需求的应用软件和资源平台。

（2）所投触控一体机满足儿童青少年学习用品近视防控卫生要求，视觉健康保护相关标准。

13.中标人签订合同前需提供检测报告原件备查。

三、演示设备清单（包含硬件设备）及演示要求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 提供投标人所投触控一体机。如所投标 65 寸和 75 寸设备为同 一品牌，样品提供 75 寸设备；如为不同品牌，则两款都需出 样。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 提供投标人所投视频展台。 | 1 | 台 |
| 3 | 有源音箱 | 提供投标人所投有源音箱。 | 1 | 套 |
| 4 | 无线麦克风 | 提供投标人所投无线麦克风。 | 2 | 只 |
| 演示内容 |  | - 1.对触控一体机的外观、显示效果、音效、书写效果、摄像头、配件等进行展示。（触控一体机的外观要求线条流畅，不同角度观看无偏色，屏幕厚度适中，适配教育、办公等多元场景；音效要求清晰、大音量下无破音，可避免协作时的干扰，满足教学、会议等场景的语音和多媒体播放需求；触控要求无延迟感、快速书写能连贯跟随；摄像头采集画面清晰、流畅、稳定，满足教学录制的采集需求。 2.展示多种投屏方式，包括但不限于 APP 投屏、智慧投屏器等 方式。 3.演示电子展台俯拍，水平拍摄，手持拍摄作业，并将画面 同步至触控一体机。演示电子展台有线和无线两种连接模式 与触控一体机进行连接。 4.基于课堂场景，演示有源音箱音乐播放及两个麦克风混音输出进行扩音的效果。 5.支持实时查看视频展台、音箱、麦克风连接状态，当设备连接或断开等情况下，提供实时反馈提示。 |  |  |

1.评标演示前，各投标人有 10 分钟的准备时间，所有投标人同时进场，做好相应开机调试，10 分钟到点后清场封门，等待评审组入场。

2.正式演示时间为每家投标单位 10 分钟演示，按照抽签顺序进场，如在正式评标时因 设备故障或调试问题无法演示的，均视为投标人放弃演示环节。10 分钟到点后不允许再有 任何操作行为。

3.开标后不允许更换送样后的任何产品。

4.投标人允许派 2 名工作人员携带授权进场，超过 2 名不允许进入演示现场。 5.样品要求：

（1）投标单位应在投标截止时间前提交与所投标设备规格型号一致的样品和必要配件，如网线、插座并完成搭样等。如所投标 65 寸和 75 寸设备为同一品牌，样品则提供 75 寸设备；如为不同品牌，则两款都需出样。

（2）样品需在明显位置标明设备的名称、品牌及投标单位，标明之后需进行有效覆盖， 不得外露，未对样品进行标识或标识不清、样品提供与投标文件不一致等一律按样品提交有误拒收；

6.投标实样送达地点：上海市青浦区绿舟学校（中学部），青浦区朱家角镇鹏霄路553号；联系人：陈老师 18121236744，李老师 13701756774。

7.送样及现场搭样时间：于 2026 年 05 月 14 日上午 9 点至投标截止时间前送达并完成 现场搭样。逾期或未送达视为放弃演示环节。演示时间为评标当天，具体时间由代理单位另行通知。

8.取样品时间、地点：未中标单位的样品要在采购结果公告发布之日起 14 个工作日后 根据甲方通知时间到上海市青浦区绿舟学校（中学部），青浦区朱家角镇鹏霄路553号取。样品到期不取，招标人有权处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

附件一：

1.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件一

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风）及安装 | 套 | 329 | 526.4 |
| 合计 |  |  |  | 526.4 |

2.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件二

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 套 | 207 | 269.1 |
| 2 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风）及安装 | 套 | 87 | 139.2 |
| 合计 |  |  |  | 408.3 |

附件二：设备清单

1.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件一

| 序号 | 学校名称 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风）及安装 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦瀚文小学 | 0 | 13 | 20.80 |
| 2 | 上海市青浦区徐泾第一小学 | 0 | 20 | 32.00 |
| 3 | 上海市青浦豫英小学 | 0 | 45 | 72.00 |
| 4 | 上海市青浦区崧文小学 | 0 | 5 | 8.00 |
| 5 | 上海市青浦区御澜湾学校 | 0 | 14 | 22.40 |
| 6 | 上海市青浦区教育学院附属小学 | 0 | 7 | 11.20 |
| 7 | 上海市青浦区尚鸿小学 | 0 | 8 | 12.80 |
| 8 | 上海市青浦区徐泾第二小学 | 0 | 12 | 19.20 |
| 9 | 上海市毓秀学校 | 0 | 48 | 76.80 |
| 10 | 上海市佳信学校 | 0 | 22 | 35.20 |
| 11 | 上海市博文学校 | 0 | 31 | 49.60 |
| 12 | 上海市青浦区崧泽学校 | 0 | 41 | 65.60 |
| 13 | 上海师范大学附属青浦重固学校（初中部） | 0 | 22 | 35.20 |
| 14 | 上海市青浦区第一中学 | 0 | 26 | 41.60 |
| 15 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 0 | 11 | 17.60 |
| 16 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 0 | 4 | 6.40 |
| 合计 |  | 0 | 329 | 526.4 |

2.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件二

| 序号 | 学校名称 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风）及安装 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦区实验幼儿园 | 6 | 0 | 7.80 |
| 2 | 上海市青浦区东方幼儿园 | 8 | 0 | 10.40 |
| 3 | 上海市青浦区盈星幼儿园 | 11 | 0 | 14.30 |
| 4 | 上海市青浦区晨星幼儿园 | 12 | 0 | 15.60 |
| 5 | 上海市青浦奇星幼儿园 | 1 | 0 | 1.30 |
| 6 | 上海市青浦区甜甜乐幼儿园 | 1 | 0 | 1.30 |
| 7 | 上海市青浦朵朵幼儿园 | 2 | 0 | 2.60 |
| 8 | 上海市青浦红珊瑚幼儿园 | 6 | 0 | 7.80 |
| 9 | 上海市青浦区崧润幼儿园 | 11 | 0 | 14.30 |
| 10 | 上海市青浦区赵巷幼儿园 | 21 | 0 | 27.30 |
| 11 | 上海市青浦区徐泾幼儿园 | 15 | 0 | 19.50 |
| 12 | 上海市青浦区重固幼儿园 | 25 | 0 | 32.50 |
| 13 | 上海市青浦区赵屯幼儿园 | 2 | 0 | 2.60 |
| 14 | 上海市青浦区朱家角幼儿园 | 15 | 0 | 19.50 |
| 15 | 上海市青浦区练塘幼儿园 | 10 | 0 | 13.00 |
| 16 | 上海市青浦区徐泾第三幼儿园 | 12 | 0 | 15.60 |
| 17 | 上海市青浦区清河湾幼儿园 | 3 | 0 | 3.90 |
| 18 | 上海市青浦阳阳幼儿园 | 12 | 0 | 15.60 |
| 19 | 上海市青浦区泰安幼儿园 | 8 | 0 | 10.40 |
| 20 | 上海市青浦区秀泉幼儿园 | 4 | 0 | 5.20 |
| 21 | 上海市青浦区毓秀第二幼儿园 | 11 | 0 | 14.30 |
| 22 | 上海市青浦区尚鸿幼儿园 | 11 | 0 | 14.30 |
| 23 | 上海市青浦区赵屯小学 | 0 | 18 | 28.80 |
| 24 | 上海市青浦区沈巷小学 | 0 | 21 | 33.60 |
| 25 | 上海市青浦区商榻小学 | 0 | 5 | 8.00 |
| 26 | 上海市青浦区淀山湖小学 | 0 | 1 | 1.60 |
| 27 | 上海市青浦区白鹤中学 | 0 | 9 | 14.40 |
| 28 | 上海市青浦区珠溪中学 | 0 | 5 | 8.00 |
| 29 | 上海市青浦区颜安中学 | 0 | 16 | 25.60 |
| 30 | 上海市青浦区职业学校 | 0 | 12 | 19.20 |
| 合计 |  | 207 | 87 | 408.3 |