2026年学校机房台式机购置需求

一、项目概述

学校计算机教室深度融入了日常教学的方方面面，在日常教学中具备重要作用。学生需在计算机教室学习使用文字处理软件进行图文编辑、用表格软件进行数据统计与分析、计算机编程学习、采用3D图形软件进行建模等，以及在课后服务或社团活动中，学生利用电脑进行校园新闻的剪辑、制作动画短片、录制原创音乐，这些新的应用场景均对计算机教室配置的电脑提出了更高的要求。不仅运行速度要求高，还要具备较高的数据安全防护能力。

目前青浦区部分学校计算机室电脑因采购年限较长、设备老化，在日常使用中频繁出现卡顿、运行不畅等问题，严重影响了计算机课程教学活动的有序开展，无法充分满足常态化教学需求。为切实保障计算机室教学工作正常推进，补齐教学设备短板，为师生提供稳定、高效的教学硬件支撑，现需采购一批台式电脑。包括设备的供货、运输、保险、卸货、安装到桌及配套软件安装调试等。台式电脑1095台，预算金额 547.5万元。

| 序号 | 单位名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦区赵屯小学 | 45 |
| 2 | 上海市青浦区逸夫小学 | 46 |
| 3 | 上海市青浦区尚鸿小学 | 43 |
| 4 | 上海市青浦区凤溪小学 | 47 |
| 5 | 上海师范大学附属青浦重固学校 | 49 |
| 6 | 上海唯实希望小学 | 46 |
| 7 | 上海市青浦区华新小学总部 | 51 |
| 8 | 上海市青浦区华新小学分部 | 51 |
| 9 | 上海市青浦佳禾小学 | 45 |
| 10 | 上海市青浦区实验小学 | 52 |
| 11 | 上海市青浦区朱家角小学 | 45 |
| 12 | 上海市青浦区颜安小学 | 41 |
| 13 | 上海市青浦区淀山湖小学 | 37 |
| 14 | 上海市青浦区御澜湾学校 | 49 |
| 15 | 上海市青浦区白鹤小学 | 46 |
| 16 | 上海市青浦区徐泾第一小学 | 46 |
| 17 | 上海市青浦区蒸淀小学 | 41 |
| 18 | 上海市青浦区金泽小学 | 31 |
| 19 | 上海市青浦区沈巷小学 | 50 |
| 20 | 上海市青浦瀚文小学 | 46 |
| 21 | 上海市青浦区教育学院附属小学 | 49 |
| 22 | 上海市青浦区香花桥小学 | 46 |
| 23 | 上海市青浦区嵩华小学 | 47 |
| 24 | 上海市青浦区徐泾第二小学 | 46 |
|  | 小计 | 1095 |

二、配置参数

| 名称 | 规格参数 |
| --- | --- |
| ★CPU | 处理器≥8核心，≥12线程，主频≥2.0Ghz，缓存≥12MB；（提供原厂配置承诺书并加盖厂商公章） |
| 内存 | ▲内存容量：≥8G DDR4,3200MHz；（提供原厂配置承诺书并加盖厂商公章） |
|  | 内存插槽：双内存插槽 |
| 硬盘 | ▲存储容量：≥512G SSD；（提供原厂配置承诺书并加盖厂商公章） |
|  | 可扩展盘位：1个sata硬盘； |
| 显卡 | 集成； |
| 声卡 | 集成； |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡； |
| 蓝牙 | 支持蓝牙5.1及以上； |
| 键鼠 | 原厂光电套装； |
| USB接口 | ≥6个（其中USB3.0接口≥2个），≥1个TYPE-C接口； |
| 显示输出接口 | ≥1个HDMI |
| 音频输出接口 | ≥1个耳机接口，≥1个麦克风接口； |
| 电源 | ≥90W； |
| 显示器 | ▲显示器尺寸：≥23.8英寸； |
|  | 视频接口： HDMI； |
|  | 显示器分辨率：≥1920*1080 |
|  | 刷新率：≥60Hz |
|  | 对比度：≥3000：1 |
| 操作系统 | 安装Windows10专业版或以上，系统激活码由区教育信息中心统一提供； |
| 计算机配套软件 | 一、基础功能 1、支持系统还原和网络同传功能。 2、硬件资产管理：即可收集机房中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 3、软件资产管理：支持收集机房中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。 ▲4、可利用学校机房网络，支持在镜像下发时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（需提供软件功能截图并加盖软件开发商公章，或提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告作为证明） 二、电子教室功能 1、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用Windows自带的 Media Player 直接播放。 2、作业提交：为方便教师收取作业批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件；且教师可限制学生提交文件的数目和大小。 3、上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 4、程序限制功能：支持通过各种策略限制学生使用程序。 5、教师演示：支持对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，支持以全屏、窗口方式进行屏幕演示。 6、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。 7、自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕。 |
| 质保期 | 提供不少于3年原厂免费上门服务； |

三、交货期：自合同签定后30个工作日内完成供货、安装、软件部署调试。

四、项目实施要求

1、投标人需提供物流保障承诺，所有货物以安全、可控的方式配送到各个学校，配送中的每个环节都需有专人负责监控，并选择有经验的配送人员进行配送，送货前需与各学校做好沟通，货物送达学校后，根据学校要求把货物搬运到指定位置。

2、中标人应严格遵守学校各项管理规定，所有工作人员严格听从现场负责人或采购人的指挥，确保现场有序进行;货物进场，轻拿轻放，摆放整齐，并注意对现场环境及货物的保护。并在学校规定的时间范围进行安装调试工作。

3、中标人在现场必须采取足够的安全措施，并自行承担相关安全责任。负责处理安装过程中产生的垃圾，确保垃圾及时清理，保持现场整洁卫生。

4、本项目采购的电脑用于计算机房日常使用，中标人需承担以下相关服务责任：负责对计算机房内原有旧电脑进行全面拆除（含旧设备规范清理、搬运，确保机房环境整洁）；负责新台式电脑的现场安装、线路连接及调试，确保设备正常接入计算机教室现有系统；负责为新电脑完成操作系统安装、常用教学所需软件的部署与调试，保障电脑交付后可直接投入使用（操作系统和常用教学所需软件由甲方提供）。

五、售后服务及培训

1、提供不少于3年原厂免费上门服务。

2、产品故障在30分钟内响应，2小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。质保期内外均提供免费上门维护、升级服务。

3、在质保期内每学期提供不少于一次上门巡检服务，当遇有重大活动应按甲方要求提供现场保障服务。

4、中标商应对本项目的使用人员进行培训，应通过编制培训内容、现场操作讲解等方式，负责对使用方进行操作培训，直至使用方能熟练掌握软硬件的操作方法。

六、项目售后运维服务要求

本项目要求供应商不仅提供产品的质保售后，还应提供不少于3年的配套运维服务。

（一）运维服务内容（包含但不限于以下）：

1、提供软件运维服务：

（1）计算机室配套软件安装。

（2）操作系统、教学应用软件安装。

（3）数据备份及资料迁移。

（4）操作系统及应用软件升级，修复漏洞和bug，增强软件的安全性和稳定性。

2、提供计算机房电脑局域网组建、设置、调优等服务（网络设备由采购人提供）。

3、计算机硬件保养服务：

（1）对CPU进行硅脂更换；

（2）对CPU风扇灰尘清理；

（3）主板CMOS电池更换；

（4）计算机硬盘检测（检测硬盘状态，是否需要更换）；

（5）键盘鼠标、显示器清理保养。

（二）运维服务方式：

- 供应商应制定运维服务相关制度。

- 供应商应对每所学校制作设备清单资料，包扩电脑配置、IP地址等信息。

- 供应商应提供每学期不少于1次上门运维服务。

- 每学期出具运维服务报告，说明运维保养过程中碰到的问题、症状、对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态以及备品备件使用情况等。

七、实施及售后运维服务团队要求

根据本项目特点和实际情况，为保障项目后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力，且需持证上岗。具体人员和岗位职责如下：

1、项目经理1名，须具有信息系统项目管理师高级职称证书，项目经理是项目的总负责人，全面负责项目的管理、实施、协调等方面的工作，熟悉计算机教室软硬件需求及教学应用场景。

2、项目技术服务团队不少于以下人员：

（1）省级及以上人力资源和社会保障局颁发的系统集成项目管理中级或以上职称工程师2名；

工作职责：负责本项目软件部署、调试、维护工作内容，为计算机电脑配置不同需求的镜像文件，完成机房管理软件的部署和系统分发，完成应用白名单配置及安全风险评估。

负责本项目计算机教室局域网络系统规划、设计、安装调试及运行维护，负责网络架构设计、设备调试、资源管理及系统安全维护，熟练掌握计算机系统基础、网络协议与设备特性等专业知识。

（2）省级及以上人力资源和社会保障局颁发的计算机与信息技术专业中级或以上职称工程师2名；

工作职责：板卡级硬件维修工程师，能够独立完成计算机硬件故障的检修，迅速完成故障定位、设备更换、外设维修、定期清理灰尘、线路整理与安全排查，为计算机教室提供门到桌应急服务。

八、项目验收要求

1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格，如初次验收不通过，有中标人予以整改，整改费用由中标人承担，直至验收通过。

3、如验收最终未获通过，采购人有权要求更换设备或退货并按照合同约定的违约处理。

九、其他

★1、投标产品必须通过国家强制性认证3C标准，并在投标文件中提供3C证书的复印件。

★2、提供投标产品有效期内的节能产品认证证书的复印件。

3、甲方提供操作系统及应用软件，由中标商提供免费安装服务。如果整机开箱安装调试过程中出现问题，投标人必须提供免费更换服务，期间应提供备机。

十、软件演示内容

(1) 软件具有资产管理功能，可记录计算机保修情况，品牌型号等信息，既可以录入计算机的保修时间，也可以以EXCEL格式导出。

(2) 可收集机房中所有终端硬件配置信息，包含终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息。

(3) 软件可收集机房中所有终端的运行状态信息，包含终端名称、CPU温度、开机时间和硬盘信息。

(4) 软件支持收集机房中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本和程序大小。