公办初高中视频监控项目需求

# 第一章  项目背景和目标

本项目旨在依据青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施办法》、上海市市场监督管理局印发的《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构（DB31/T 329.6—2019）》等相关依据要求，并结合青浦区教育局具体相关管理需求，通过信息化手段来提升学校安全管理能级。持续推进区、校视频安防监控平台的建设，实现区、校平台对接和数据交换功能，并接入市级平台，逐步实现与公安、应急管理、市场监管等部门信息共享。

通过本项目建设提升青浦区学校社会治理能力现代化水平与治安防控能力，保障人民安居乐业，维护国家安全与社会安定，进而推进青浦区立体化社会治安防控体系的完善。

通过本项目建设扩大青浦辖区内40余所学校及活动中心新建视频监控设备视频监控点位覆盖范围，使学校公共区域的视频监控覆盖率达到100%，为将来警校联动，依托公安实战应用系统，实现视频图像联网智慧化应用打下坚实基础。

- 第二章 建设依据

视频监控系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构（DB31/T 329.6—2019）》

- GB50348-2018 安全防范工程技术标准

- GB50314-2015 智能建筑设计标准

- GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

- GB50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

- GB/T50312-2016 综合布线系统工程验收规范

- GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输，交换，控制技术要求

- GB50054-2011 低压配电设计规范

- GB50339-2013 智能建筑工程质量验收规范

- 沪公技防（2018）5号《上海市第一批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》

- 沪公技防（2018）10号《上海市第二批智能安全技术防范系统产品检测技术要求（试行）》

第三章  项目建设内容

在全区37所初高中、3所新开办小学、2所青少年活动中心及1所教育学院新建视频监控点位依据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构（DB31/T 329.6—2019）》要求，达到有效覆盖率100%，主要涵盖3种类型摄像机，分别是200万像素一体式摄像机、200万像素半球摄像机及400万像素枪式摄像机，校级后端根据学校具体的点位数量配置软硬一体机、硬盘录像机（NVR存储）、监视器及相关配套设备设施等，项目建成后校方可采用视频监控屏幕及客户端软件查看摄像机的实时画面及录像回放等功能。青浦区教育学院信息中心可存储辖区内所有学校重点区域监控存储数据15天，同时根据学校点位情况及网络架构情况配套相应的集中供电设备和网络传输设备，确保能够将学校端视频图像汇聚到已建的区教育局视频监控系统中，形成统一的建设要求和规范，实现统一的调阅和管理。

- 本建设项目设备及材料清单

本项目采购预算为29624062元，分为三个包件，包件一预算为10064858元，包件二预算为9881659元，包件三预算为9677545元，项目总数及各包件设备及材料清单如下。

项目设备及材料汇总清单（预算价29624062元）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储服务器 | 详见具体参数 | 台 | 12 |  |
| 2 | 16TB硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 108 |  |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 详见具体参数 | 台 | 6 |  |
| 4 | 安全监管平台 | 详见具体要求 | 套 | 0 |  |
| 5 | 200万像素一体式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 3590 |  |
| 6 | 200万像素半球摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 7392 |  |
| 7 | 400万像素枪式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 252 |  |
| 8 | 硬盘录像机（NVR存储） | 详见具体参数 | 台 | 349 |  |
| 9 | 枪机监控专用支架 | 铝合金 | 个 | 4132 |  |
| 10 | ≥10TB监控专用硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 3288 | 10TB需求参考数量 |
| 11 | 8口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 336 |  |
| 12 | 24口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 588 |  |
| 13 | 核心交换机 | 详见具体参数 | 台 | 42 |  |
| 14 | 监控网线 | 不小于超五类（室内、室外） | 米 | 655685 |  |
| 15 | 监控光缆 | 不小于4芯 | 米 | 165550 |  |
| 16 | 监控电源线 | 不小于2*1.0 | 米 | 639011 |  |
| 17 | 光模块 | 单模千兆 | 对 | 570 |  |
| 18 | 光纤配套配件 | 光纤配套配件 | 套 | 332 |  |
| 19 | 监控电源 | 不小于16路 | 台 | 694 |  |
|  |  | （功率与摄像机配套） |  |  |  |
| 20 | 挂壁机柜 | 国标厚度、不小于6U | 台 | 420 |  |
| 21 | 落地网格机柜 | 国标厚度、不小于42U | 台 | 53 |  |
| 22 | HDMI高清线 | HDMI高清线（3-10米） | 个 | 358 |  |
| 23 | 监视器 | 详见具体参数 | 台 | 55 |  |
| 24 | HDMI切屏器 | 不小于4进一出 | 个 | 63 |  |
| 25 | PVC管 | 不小于25#️ | 米 | 316870 |  |
| 26 | 监控立杆 | 镀锌钢管、不小于3.5米、含地笼、挑臂 | 台 | 568 |  |
| 27 | ODF光纤配线架 | 与光纤配套 | 个 | 87 |  |
| 28 | 理线架 | 理线架 | 台 | 689 |  |
| 29 | PDU | 5孔10位 | 个 | 575 |  |
| 30 | 辅材：接头、绕线管、扎带、胶布、线卡等 | 辅材 | 批 | 43 |  |

第一包设备及材料汇总清单（预算价10064858元）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储服务器 | 详见具体参数 | 台 | 0 |  |
| 2 | 16TB硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 0 |  |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 详见具体参数 | 台 | 0 |  |
| 4 | 安全监管平台 | 详见具体要求 | 套 | 0 |  |
| 5 | 200万像素一体式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 1307 |  |
| 6 | 200万像素半球摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 2942 |  |
| 7 | 400万像素枪式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 25 |  |
| 8 | 硬盘录像机（NVR存储） | 详见具体参数 | 台 | 134 |  |
| 9 | 枪机监控专用支架 | 铝合金 | 个 | 1500 |  |
| 10 | ≥10TB监控专用硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 1200 | 10TB需求参考数量 |
| 11 | 8口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 115 |  |
| 12 | 24口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 222 |  |
| 13 | 核心交换机 | 详见具体参数 | 台 | 14 |  |
| 14 | 监控网线 | 不小于超五类（室内、室外） | 米 | 235950 |  |
| 15 | 监控光缆 | 不小于4芯 | 米 | 48500 |  |
| 16 | 监控电源线 | 不小于2*1.0 | 米 | 230362 |  |
| 17 | 光模块 | 单模千兆 | 对 | 209 |  |
| 18 | 光纤配套配件 | 光纤配套配件 | 套 | 142 |  |
| 19 | 监控电源 | 不小于16路（功率与摄像机匹配） | 台 | 274 |  |
| 20 | 挂壁机柜 | 国标厚度、不小于6U | 台 | 186 |  |
| 21 | 落地网格机柜 | 国标厚度、不小于42U | 台 | 20 |  |
| 22 | HDMI高清线 | HDMI高清线（3-10米） | 个 | 144 |  |
| 23 | 监视器 | 详见具体参数 | 台 | 22 |  |
| 24 | HDMI切屏器 | 不小于4进一出 | 个 | 27 |  |
| 25 | PVC管 | 不小于25#️ | 米 | 102520 |  |
| 26 | 监控立杆 | 镀锌钢管、不小于3.5米、含地笼、挑臂 | 台 | 224 |  |
| 27 | ODF光纤配线架 | 与光纤配套 | 个 | 47 |  |
| 28 | 理线架 | 理线架 | 台 | 258 |  |
| 29 | PDU | 5孔10位 | 个 | 254 |  |
| 30 | 辅材：接头、绕线管、扎带、胶布、线卡等 | 辅材 | 批 | 15 |  |

第二包设备及材料汇总清单（预算价9881659元）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储服务器 | 详见具体参数 | 台 | 0 |  |
| 2 | 16TB硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 0 |  |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 详见具体参数 | 台 | 0 |  |
| 4 | 安全监管平台 | 详见具体要求 | 套 | 0 |  |
| 5 | 200万像素一体式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 1568 |  |
| 6 | 200万像素半球摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 2460 |  |
| 7 | 400万像素枪式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 29 |  |
| 8 | 硬盘录像机（NVR存储） | 详见具体参数 | 台 | 127 |  |
| 9 | 枪机监控专用支架 | 铝合金 | 个 | 1607 |  |
| 10 | ≥10TB监控专用硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 1200 | 10TB需求参考数量 |
| 11 | 8口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 131 |  |
| 12 | 24口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 212 |  |
| 13 | 核心交换机 | 详见具体参数 | 台 | 16 |  |
| 14 | 监控网线 | 不小于超五类（室内、室外） | 米 | 242635 |  |
| 15 | 监控光缆 | 不小于4芯 | 米 | 60150 |  |
| 16 | 监控电源线 | 不小于2*1.0 | 米 | 239349 |  |
| 17 | 光模块 | 单模千兆 | 对 | 197 |  |
| 18 | 光纤配套配件 | 光纤配套配件 | 套 | 97 |  |
| 19 | 监控电源 | 不小于16路（功率与摄像机匹配） | 台 | 238 |  |
| 20 | 挂壁机柜 | 国标厚度、不小于6U | 台 | 139 |  |
| 21 | 落地网格机柜 | 国标厚度、不小于42U | 台 | 19 |  |
| 22 | HDMI高清线 | HDMI高清线（3-10米） | 个 | 114 |  |
| 23 | 监视器 | 详见具体参数 | 台 | 16 |  |
| 24 | HDMI切屏器 | 不小于4进一出 | 个 | 23 |  |
| 25 | PVC管 | 不小于25#️ | 米 | 124050 |  |
| 26 | 监控立杆 | 镀锌钢管、不小于3.5米、含地笼、挑臂 | 台 | 187 |  |
| 27 | ODF光纤配线架 | 与光纤配套 | 个 | 29 |  |
| 28 | 理线架 | 理线架 | 台 | 232 |  |
| 29 | PDU | 5孔10位 | 个 | 184 |  |
| 30 | 辅材：接头、绕线管、扎带、胶布、线卡等 | 辅材 | 批 | 16 |  |

第三包设备及材料汇总清单（预算价9677545元）

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储服务器 | 详见具体参数 | 台 | 12 |  |
| 2 | 16TB硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 108 |  |
| 3 | 24口汇聚交换机 | 详见具体参数 | 台 | 6 |  |
| 4 | 安全监管平台 | 详见具体要求 | 套 | 0 |  |
| 5 | 200万像素一体式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 905 |  |
| 6 | 200万像素半球摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 1990 |  |
| 7 | 400万像素枪式摄像机 | 详见具体参数 | 台 | 8 |  |
| 8 | 硬盘录像机（NVR存储） | 详见具体参数 | 台 | 88 |  |
| 9 | 枪机监控专用支架 | 铝合金 | 个 | 1025 |  |
| 10 | ≥10TB监控专用硬盘 | 详见具体参数 | 块 | 888 | 10TB需求参考数量 |
| 11 | 8口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 90 |  |
| 12 | 24口全千兆交换机接入层 | 详见具体参数 | 台 | 154 |  |
| 13 | 核心交换机 | 详见具体参数 | 台 | 12 |  |
| 14 | 监控网线 | 不小于超五类（室内、室外） | 米 | 177100 |  |
| 15 | 监控光缆 | 不小于4芯 | 米 | 57900 |  |
| 16 | 监控电源线 | 不小于2*1.0 | 米 | 169300 |  |
| 17 | 光模块 | 单模千兆 | 对 | 164 |  |
| 18 | 光纤配套配件 | 光纤配套配件 | 套 | 92 |  |
| 19 | 监控电源 | 不小于16路（功率与摄像机匹配） | 台 | 182 |  |
| 20 | 挂壁机柜 | 国标厚度、不小于6U | 台 | 95 |  |
| 21 | 落地网格机柜 | 国标厚度、不小于42U | 台 | 14 |  |
| 22 | HDMI高清线 | HDMI高清线（3-10米） | 个 | 100 |  |
| 23 | 监视器 | 详见具体参数 | 台 | 17 |  |
| 24 | HDMI切屏器 | 不小于4进一出 | 个 | 13 |  |
| 25 | PVC管 | 不小于25#️ | 米 | 90300 |  |
| 26 | 监控立杆 | 镀锌钢管、不小于3.5米、含地笼、挑臂 | 台 | 157 |  |
| 27 | ODF光纤配线架 | 与光纤配套 | 个 | 11 |  |
| 28 | 理线架 | 理线架 | 台 | 199 |  |
| 29 | PDU | 5孔10位 | 个 | 137 |  |
| 30 | 辅材：接头、绕线管、扎带、胶布、线卡等 | 辅材 | 批 | 12 |  |

- 本项目涉及学校及单位地址

| 序号 | 学校 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市青浦高级中学 | 上海市青浦区公园东路1100号 |
| 2 | 上海市青浦区第一中学 | 上海市青浦区青安路126号 |
| 3 | 上海市朱家角中学 | 上海市青浦区沙家埭路88号 |
| 4 | 上海市青浦区初等职业学校 | 上海市青浦区祥凝浜路763号 |
| 5 | 上海市青浦区职业学校 | 上海市青浦区章浜路118号 |
| 6 | 上海市青浦区豫才中学 | 上海市青浦区华青南路98弄28号 |
| 7 | 上海市青浦区珠溪中学 | 上海市青浦区漕平路27号 |
| 8 | 上海市青浦区金泽中学 | 上海市青浦区培育路101号 |
| 9 | 上海市青浦区沈巷中学 | 上海市青浦区朱家角镇泖溪路200号 |
| 10 | 上海市青浦区东方中学 | 上海市青浦区浦仓路88号 |
| 11 | 上海市青浦区颜安中学 | 上海市青浦区朱枫公路3535号 |
| 12 | 上海市毓华学校 | 上海市青浦区青松路493号 |
| 13 | 上海市毓秀学校 | 上海市青浦区崧文路333号 |
| 14 | 上海市博文学校 | 上海市青浦区惠康路749弄 |
| 15 | 上海市青浦区清河湾中学 | 上海市青浦区漕盈路1389号 |
| 16 | 上海市青浦区辅读学校 | 上海市青浦区西井街77号 |
| 17 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 上海市青浦区盘龙浦路500号 |
| 18 | 上海市青浦区思源中学 | 上海市青浦区淀惠路9号 |
| 19 | 上海市青浦区实践中心 | 上海市青浦区佘北公路3499号 |
| 20 | 上海市青浦区华新中学 | 上海市青浦区华新镇华志路318号 |
| 21 | 上海市青浦区白鹤中学 | 上海市青浦区老白石公路160号 |
| 22 | 上海市青浦区尚美中学 | 上海市青浦区万寿路401号 |
| 23 | 上海市青浦区重固中学 | 上海市青浦区重固镇福泉山路657号 |
| 24 | 上海市青浦区凤溪中学 | 上海市青浦区凤马塘路315号 |
| 25 | 上海市青浦区崧淀中学 | 上海市青浦区崧淀一路60号 |
| 26 | 上海市青浦区实验中学 | 上海市青浦区青赵公路1118号 |
| 27 | 上海市青浦区徐泾中学 | 上海市青浦区诚爱路2号 |
| 28 | 上海市佳信学校（初中部） | 上海市青浦区盈浦街道漕俞路8号 |
| 29 | 上海市佳信学校（小学部） | 上海市青浦区盈中西路2号 |
| 30 | 上海市青浦区崧泽学校 | 上海市青浦区赵巷镇赵华路58号 |
| 31 | 上海工商信息学校 | 上海市青浦区公园东路2025号 |
| 32 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | 上海市青浦区秀源路210号 |
| 33 | 上海师范大学附属实验中学 | 上海市青浦区尚茂路980号 |
| 34 | 上海市青浦区青少年活动中心(新) | 上海市青浦区华科路268号 |
| 35 | 上海市青浦区青少年活动中心(老) | 上海市青浦区城中北路394号 |
| 36 | 上海师范大学附属实验学校 | 上海市青浦区沙沟路69号 |
| 37 | 上海市青浦区第二中学 | 上海市青浦区浦河路699号 |
| 38 | 上海市青浦区教育学院 | 上海市青浦区公园路301号 |
| 39 | 上海市青浦区徐和路学校 | 上海市青浦区太保桥路50号 |
| 40 | 上海市青浦区绿舟学校（小学部） | 上海市青浦区绿湖路918号 |
| 41 | 上海市青浦区绿舟学校（中学部） | 上海市青浦区朱家角镇绿湖路360弄 |
| 42 | 上海师范大学附属青浦实验小学 | 上海市青浦区徐泾镇尚涵路99弄 |
| 43 | 上海政法学院附属青浦东门小学东校 | 上海市青浦区崧淀二路195号 |

- 现状情况

- 各中学现有监控系统现状

各中学现有的监控系统及功能较为单一，部分学校视频监控系统陈旧，不满足高清需求的同时视频覆盖率严重不足，存在众多的盲区。原监控系统前端摄像机通过通信线缆接入各个学校属地的教育网交换机，最终接入青浦区教育综合事务中心视频平台集中管理。学校在本地通过硬盘录像机或客户端实时预览视频画面和回放录像文件。

    - 区级视频平台系统现状

区级视频共享平台（区政务网）接入现状区级视频共享平台接入点位于青浦区教育综合事务中心（地址在原安管中心），部署有海康威视1台iVMS-8200E、海康威视8台iVMS-8700E及1台启明星辰USG-FW-4000-T-NF3610防火墙用于视频接入业务。区级视频共享平台接入协议支持国标GB/T28181、Onvif协议，可覆盖市面上大多数主流品牌的视频源设备。

    - 青浦区教育安全监管平台现状

平台围绕校园安全的核心需求，构建了集用户权限管控、系统灵活配置、学校信息治理、视频可视化监管及通知高效传达于一体的综合管理体系。

该平台满足3万路监控的接入，同时具备高并发、高稳定性的运行能力，可支持同时在线调阅100路实时视频流，满足多用户、多终端并发访问需求；单节点视频流转发能力达 1Gbps 吞吐量，保障画面加载低延迟、不卡顿，并支持节点根据需求扩容。录像回放响应时间小于 10 秒，支持同时进行1个通道的历史录像检索与播放，提升事件追溯效率。满足1000个用户同时访问；在平台进行基础操作响应时间速度不超过5秒；

- 项目建设需求

  - 总体架构需求

本次项目构建于以太网架构，基本网络架构为：前端摄像机—学校接入交换机—学校汇聚交换机—学校局域网核心—教育城域网—青浦区教育安全监管平台，教育城域网出口上联至市级视频平台。其中摄像机、接入交换机部署在前端，核心交换机、硬盘录像机和软硬一体机部署在学校机房内。

基本机构图如下：

本次项目在学校部署前端摄像机，视频流通过以太网交换机传送校园本地机房的硬盘录像机并存储（储存时长不少于30天）。

学校本次新增的摄像机画面通过HDMI切换器纳入校方的实时监控屏幕（部分学校新增屏幕），新增NVR则接入HDMI切换器完成新增视频源的调阅。

本项目新建设的摄像机连接到本项目中的接入交换机，接入层和汇聚层与原有数据网络做IP地址分段，采用VLAN隔离，NVR使用双网口的方式进行转发，网口1配置本地摄像机IP段，网口2配置教育网的IP地址段，通过核心交换机接入教育城域网，整体视频设备均满足国标接入标准，对接青浦区教育安全监管平台。

  - 各学校建设规模

本期项目共为43所学校及学院建设视频监控系统，各学校主要设备材料清单如下：（详见附件1：初高中视频监控项目需求清单明细表）

- 设计原则

1、互联互通性：视频监控系统要跟其他各安防系统之间要保持通信畅通，在标准协议的支持下，系统可以随时、任意获取接入系统的共享资源。

2、经济与实用性：在先进、可靠和充分满足系统功能的前提下，体现高性价比。采用经济实用的技术和设备，充分利用现有资源，综合考虑系统的设计、建设、升级和维护。充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

3、扩展性：视频监控系统要具有扩展性，易于扩充、配套软件以及应对智慧校园应用升级，具备标准的扩展接口和协议。

4、安全性：视频监控系统应严格执行国家相关安全标准，确保数据安全，防止黑客攻击、病毒感染、非法访问和接入，也要防雷击、过载、断电和人为破坏。

5、可靠性：视频监控系统应该具有独立电源和独立信息源，设计时要考虑负载均衡。

6、可维护性：视频监控系统应该有自检、故障诊断及定位功能，能通过日志、声光提示等向维修人员报告故障源。

7、智能应用性：视频监控系统需具备一定的智能场景应用能力，以应对项目建成后智能安防需求，如绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品搬移、徘徊检测等。

8、提高监管力度和综合管理水平：本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠。本系统通过视频管理平台对各设备运行情况进行综合，动态掌握监视及报警情况。减少劳动强度，减少设备运行维护人员；另外，系统的综合统筹管理可使设备按最优组合运行，在最佳情况下运行，既节能又可大大减少设备损耗，减少设备维修费用，从而提高监管力度与综合管理水平。

9、前瞻性：建成的视频监控系统，需有较强的先进性和前瞻性设计，能够保持未来一段时间内的使用，不会在短时间内淘汰。

- 点位布设要求

| 序号 | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校（园）区主出入口外通道 | 应配置 |
| 2 | 校（园）区周界 | 宜配置 |
| 3 | 校（园）区出入口 | 应配置 |
| 4 | 操场等人员集中活动区域、活动场地 | 应配置 |
| 5 | 保健观察室、值班室、门卫室等服务管理用房 | 应配置 |
| 6 | 车辆集中停车场 | 应配置 |
| 7 | 地面人（车）行主要通道，教职工停车库/场主要通道 | 应配置 |
| 8 | 教学楼、教职工停车库/场与外界相通的出入口 | 应配置 |
| 9 | 学生宿舍楼周边 | 应配置 |
| 10 | 学生宿舍楼（区）出入口 | 应配置 |
| 11 | 各楼层公共过厅、公共走道、公共饮水处 | 应配置 |
| 12 | 各楼层电梯厅、楼梯口 | 应配置 |
| 13 | 电梯轿厢内 | 应配置 |
| 14 | 开放式顶层平台出入口 | 应配置 |
| 15 | 开放式顶层平台 | 应配置 |
| 16 | 财务出纳室、档案室等重要行政用房的出入口 | 宜配置 |
| 17 | 食堂储藏室、操作间的出入口 | 应配置 |
| 18 | 食堂操作间（含清洗区、切配间、烹饪区、传菜区）、就餐区 | 应配置 |
| 19 | 有线广播（电视）中心、网络控制室 | 应配置 |
| 20 | 危化物品（化学实验室）等重要存放场所出入口 | 应配置 |
| 21 | 变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房等重要设备机房出入口 | 宜配置 |
| 22 | 信息中心、安防设备等重要设备机房出入口 | 应配置 |
| 23 | 安防控制室 | 应配置 |
| 24 | 其他学校认为比较重要的区域 | 宜配置 |

以上安装区域为应配置区域必须有效全覆盖，宜配置区域可根据实际情况而定，若学校没有对应的功能区域，可忽略。

- 图像采集质量要求

  - 前端设备参数需求

- 200万一体式摄像机

- 内置不小于2.7mm-12mm电动变焦镜头；

- 设备最大分辨率须≥1920×1080；

- 内置不少于1路RJ45接口、1对音频输入输出接口、2对报警输入输出接口；

- 内置存储卡接口；

- 设备应支持AC24V/DC12V/POE供电方式；

- 宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议；

- 靶面应≥1/3英寸；

- ▲智能行为分析功能：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示：a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品搬移；e)徘徊检测；支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、等多种报警触发方式。（须提供符合本市技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的产品检验报告复印件，检测依据中须含有沪公技防相关文件要求）；

- 支持输入异常、环境噪声过滤、声强突变事件、供电电压低压、存储满、存储错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、异常重启、视频质量诊断报警；

    - 200万半球摄像机

- 设备采用≥1/2.8英寸CCD/CMOS图像传感器；

- 设备最大分辨率须≥1920×1080；

- 设备须支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；

- 设备须支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265；

- 设备须支持音频异常侦测，外部报警；

- 设备须支持DC12V/AC24V/POE供电方式；

- 设备最低照度应：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.001Lux，0Lux（补光灯开启）；

- 设备须有不少于1个RJ45网口、1个RCA音频输入/1个RCA音频输出接口、3路报警输入/2路报警输出接口、1个SD卡接口等；

- ▲智能行为分析功能：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或浏览器给出报警提示：a)绊线入侵；b)区域入侵；c)物品遗留；d)物品搬移；e)徘徊检测；支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、等多种报警触发方式；（须提供符合本市技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的产品检验报告复印件，检测依据中须含有沪公技防相关文件要求）

- 支持输入异常、环境噪声过滤、声强突变事件、供电电压低压、存储满、存储错误、网络断开、IP地址冲突、非法访问、异常重启、视频质量诊断报警；

    - 400万枪式摄像机

- 内置不小于2.7mm-13.5mm电动变焦镜头；

- 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.001Lux；

- CMOS镜头，靶面≥1/1.8，分辨率≥2560*1440；

- 延时≤300ms；

- 支持固定摄像机监视角度异常变化报警；

- ▲支持Smart功能：具备虚焦侦测，角度异常侦测，视频遮挡，音频异常侦测等多种报警功能；（须提供符合本市技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的产品检验报告复印件，检测依据中须含有沪公技防相关文件要求）

- 支持接口：不少于1路RJ45网口、1路音频输入/1路音频输出接口、2路报警输入/2路报警输出接口等；

- NVR存储设计需求

学校存储设计采用NVR进行存储，根据学校具体点位数进行数量配比，通过网络接收IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储和管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势。

    - 硬盘录像机（NVR存储）参数需求

- 设备须支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；

- 设备须支持WEB、本地GUI界面操作；

- 设备须支持支持不少于32路网络视频接入，视频图像分辨率1920×1080；

- 设备须支持不小于8个内置SATA接口；

- 支持不小于16路报警输入、4路报警输出；

- 支持不小于3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）；

- 支持不小于2个千兆以太网口，支持不小于2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；

- 支持 VGA、HDMI异源输出，HDMI 视频输出分辨率最高达4K；

- 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的摄像机；

- 设备提供摄像机掉线（视频丢失/离线）报警功能，并能通过APP推送、邮件、短信等方式实时通知管理；

11.设备须支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；

12.设备须支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传；

13.▲支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值；支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式。（须提供符合本市技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的产品检验报告复印件，检测依据中须含有沪公技防相关文件要求）

- 硬盘参数需求

1.学校单块硬盘容量：≥10TB；

2.硬盘制式：SATA3.0接口；

3.硬盘制式：3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM,传输速率≥268MB/s,≥512M高速缓存；

    - 监视器

- 面板尺寸≥21.45英寸；

- 亮度≥250cd/m²；

- 安装方式：底座、壁挂；

- 供电方式：外置适配器；

- 工作温度：0℃～+40℃；

- 信号输入标配不少于HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、 Audio in×1；

- ▲水平分辨力≥1000TVL；（须提供符合本市技防监管平台入库产品要求的由公安部所属检验检测机构出具的产品检验报告复印件，检测依据中须含有沪公技防相关文件要求）

- 网络交换机设计需求

    - 24口全千兆汇聚交换机

- ▲交换容量≥38Tbps/168Tbps，包转发率≥7200Mpps/36000Mpps，提供官网链接及截图证明作为证明材料；

- 整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；

- 支持4K VLAN；

- 支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；

- 支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；

- 支持802.1X、MAC等认证方式；

- 支持SNMP V1/V2/V3；

- 支持通过中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

- 单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个；

- ★提供入网许可证；

    - 24口全千兆交换机接入层

- ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网链接及截图证明作为证明材料；

- 不小于24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP，提供官网链接及截图证明；

- 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

- 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3 ；

- 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；

- 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；

- 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

- 支持 SNMPv1/v2c/v3、Web 网管等多样化的管理和维护方式；

- ★提供入网许可证；；

    - 8口全千兆交换机接入层

- ▲交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps，提供官网链接及截图证明作为证明材料；

- 不小于8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,支持POE+,POE≥125W，提供官网链接及截图证明；

- 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

- 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法；

- 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；

- 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

- 支持 SNMPv1/v2c/v3、Web 网管 等多样化的管理和维护方式；

- ★提供入网许可证；

  - 信息中心设备需求

- 视频存储服务器参数要求（信息中心）

1.≥4U机架式，≥24盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，≥16GB高速缓存，1+1冗余电源、冗余风扇；

2.磁盘接口类型SATA；

3.支持阵列类型VRAID，RAID5，RAID6，RAID0，RAID1，RAID10；

4.录像方式支持定时录像，手动录像，主或子码流录像，报警录像等多种录像方式；

5.可按时间、事件类型查询，支持≥1个千兆管理口，≥4个2.5G数据网口；

6.最大可支持≥1024路视频接入（1M码流）；

7.须提供符合本市技防监管平台入库要求的产品检验报告复印件并加盖产品制造商公章；

- 汇集核心交换机（信息中心）

1.≥24个100M/1G/2.5G Base-T以太网电接口；

2.≥28个支持1GE/10GE/25GE  SFP光口；

3.背板带宽：单通道背板带宽≥2.5Tbps，双向全双工背板带宽≥25Tbps；

4.包转发率：≥200 Mpps；

5.WLAN支持:4K个VLAN,支持Access/Trunk/Hybrid模式及QinQ、增强型灵活QinQ；

6.组播管理：支持IGMPv1/v2/v3、PIMDM/SM/SSM及用户快速离开机制；

7.支持NAC认证、RADIUS/HWTACACS用户登录控制，具备DoS攻击防护、UDP Flood攻击防护等功能；

8.需配套使用2.5G连接线；

9.★提供入网许可证；

- 硬盘参数需求（信息中心）

1.信息中心单块硬盘容量：16TB；

2.硬盘制式：SATA3.0接口；

3.硬盘制式：3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM,传输速率≥268MB/s,≥512M高速缓存；

  - 区教育局青浦区教育安全监管平台对接需求

青浦区教育安全监管平台部署在青浦区教育学院机房，运行环境为教育专用网络，接入协议支持国标GB/T28181、Onvif协议。

本项目新建视频监控图像纳入青浦区教育安全监管平台的统一管理，并提供对摄像机进行视频取流、实时预览、回放、云台控制、状态信息查询的权限。投标人需提供提供完整对接方案，技术上由甲方协调平台厂商提供技术支持。

  - 区视频共享平台对接需求

区视频共享平台接入点部署有海康威视1台iVMS-8200E、海康威视8台iVMS-8700E及1台启明星辰USG-FW-4000-T-NF3610防火墙用于视频业务。区视频共享平台接入协议支持国标GB/T28181、Onvif协议，可支持市场主流品牌视频设备。

本项目新建的视频摄像机需根据甲方要求按需接入区视频共享平台，可通过区视频共享平台对获得授权的摄像机进行视频取流、实时预览、回放、云台控制、状态信息查询，实现在政务网双向访问教育局视频监控系统，需提供有效的接入方案。

# 第五章  设计方案

中标人应根据本项目的建设依据、青浦区教育局及学校的需求提供“一校一方案”的监控建设方案、系统架构图，并在项目实施前出具点位布置图，图纸中需明确各摄像机安装位置及监控覆盖范围。设计图纸应该符合设计依据、教育局下发的点位敷设要求及学校自己的实际管理需求，充分考虑项目的可实施性和覆盖效果，以达到项目预期效果；同时提供相应的详细配置清单。方案需经园方和相关的技防专家审核通过后方可进行项目实施。

本次项目招标人不统一组织现场踏勘，投标人须根据采购需求中提供的模拟图纸进行方案及图纸设计，模拟图纸如下：（详见附件2：模拟学校图纸）

# 第六章  其他要求

投标人应提供完整的项目实施管理方案，包含但不限于项目设计方案、实施方案、质量保障措施、应急预案、验收方案、人员配置。

## 费用说明

本项目采购预算为29624062元，分为三个包件，包件一预算为10064858元，包件二预算为9881659元，包件三预算为9677545元本项目为包干价，本预算包含了设备费、材料费、辅材费、人工费及其他不可预见的合理费用，投标人在充分进行调研后进行投标报价。一旦中标后按照中标金额进行合同签订、货物采购、项目实施、试运行及验收等工作。

设备费：本项目建设过程中涉及到的相关设备费用；

材料费：本项目建设过程中涉及到的管材、线材、立杆、支架等相关费用。

辅材费：本项目建设过程中涉及到的必要辅材费用；

人工费：本项目设计咨询费、安装费、旧设备整合及拆除的旧设备人工费等；

项目实施说明

1、项目实施前，中标单位需根据《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构（DB31/T 329.6—2019）》的标准中基础安防“视频监控子系统”的建设要求，提供完整的实施方案，并经校方审核通过后方可进行项目实施。

2.项目实施期间，中标单位需完成项目全部相关设备的安装和调试，包括设备上架、加固、模块安装、加电、网络调测，保证相关的应用系统可以正常运行。

3.中标单位应充分考虑到本项目的复杂度情况，自行准备所需使用的各类仪器、工具、设备、管材、线材、辅材等。

4.根据青浦区教育局及相关学校的要求，进场实施需由中标单位签订《安全生产协议》等相关文件，并安排项目经理及安全专员对本项目的安全施工负责。

5.中标单位在本项目实施过程中，应与青浦区教育局及学校单位充分沟通施工时间，不能影响学校日常的教学和工作。

6.投标人应提供本项目突发事件的应急预案。

## 项目人员要求

本项目施工量较大周期紧，投标人需提供充足的施工团队负责现场实施，且在施工过程中不能影响学校正常工作秩序，保障本项目如期交付。本项目施工团队人员须持证上岗：

项目经理

工作职责：具备通信和广电工程专业一级建造师、机电专业一级建造师、信息系统项目管理师职称三者之一，具有信息系统集成和项目管理能力，带领团队完成项目软件部署和系统集成;负责软硬件集成的全过程管理、协调、控制项目在计划内按时完成；对项目进度、质量、安全、成本负责,指导项目的实施,对项目进行过程监控和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。

技术人员

专业技术人员不少于如下需求：具备省市及以上人社部门或工信部门颁发的计算机网络方面、信息安全方面、系统集成方面中级及以上专业技术职称证书的现场工程师各1名。

施工人员

施工人员须具备电气设备安装调试相关证书，负责前端设备的安装、调试工作。

以上人员一人多证的情况下仅以一人计算，并须提供项目招标公告发布之日前六个月中连续三个月投标人为其缴纳社保的证明加盖投标单位公章。

  - 项目验收

系统经过试运行期30天后，方可进行验收。在试运行期间，对于出现的重大软、硬件问题，中标人应配合项目相关承建单位进行修复，试运行期相应顺延。

验收对系统运行情况进行总结，满足以下条件时方可通过项目验收：

- 项目建成内容全部达到招标文件的建设要求和功能；

- 中标人需提供全部竣工资料（包括但不限于系统架构图、点位图、走线图、设备清单对应IP点位表、设备管理信息等）；

- 中标人需提供校方出具的分部分项签收单（校级签收单、功能验收单、培训单）。

  - 项目工期

签订合同后3个月完成设备材料采购、线路管路敷设、设备安装调试、试运行、培训及验收等相关工作。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和工程进度计划。

  - 培训要求

培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。

预期培训目标：

1)使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在开发、测试和维护过程中发挥作用；

2)使系统使用人员了解计算机基础知识、视频监控系统的工作原理，掌握应用系统的操作方法；

3)使业务人员能够在短时间内掌握应用系统的操作使用；

4)使参与应用系统实施的人员和业务应用人员按照标准要求，进行应用系统的部署及后续标准的使用；

5）培训的方式、时间、期限由采购人确定，中标人须予以配合。

  - 售后服务

需提出完整的项目运维服务方案，包含但不限于提出培训方案、人员配置、维护设施、备品备件、售后服务、增值服务方案。

- 本项目自通过验收之日起项目质保服务5年，出现故障时，响应时间在半小时以内、2小时内到场、故障8小时修复，承诺重大安全事故及重大活动时必须保证至少2人到场。

- 提供7×24小时的响应服务。如部分设备或部件发生故障， 24小时无法排除，中标方应提供同类型号备用应急替换设备。

- 本项目售后服务费用已包含在本项目中，不再额外支付费用，投标人在报价中应充分考虑维保的相应费用。

- 为实现在故障发生时及时响应，中标方需设立专业维护机构，并提供维护机构所在地现场照片；