# 参数要求：

65 英寸触控一体机及 75 英寸触控一体机为本项目核心产品。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65 寸触控一体机 | ★尺寸要求为 65 英寸，不接受其他尺寸（需在技术偏离表中响应， 未提供技术偏离表视为未响应） 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.▲液晶屏显示尺寸为 65 英寸，采用A 规屏，采用零贴合或全贴合技术，显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控。 4.屏幕表面采用≤3.2mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H。 5.▲屏幕典型亮度≥300cd/m²且具有亮度自适应和手动调节亮度的功能，开启自适应后设备在不同光照环境下可自动调节屏幕亮度。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到 RG0。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1*MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 8.整机须具备嵌入式系统一键还原按键。 |

|  |  | 9.整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入 2.4G/5G 双频无线网络，支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络协议，支持 MIMO，支持双天线。 10.整机内置无线网卡须提供 AP、Station 工作模式，且支持AP&Station 两种工作模式同时工作，在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20 米。 11.设备采用多声道组合音响，提供不低于 4 个喇叭单元，包含至少 2 个高音喇叭单元及 2 个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于 30W，频响范围 80Hz-20KHz。 12.须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 13.▲支持多种投屏方式，包括但不限于 APP 投屏、智慧投屏器等方式。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 14.整机须支持 Windows 和嵌入式系统双系统，可通过一个网口实现Windows 和嵌入式系统上网功能。 15.附带不少于 2 支磁吸式触控笔。 16.▲设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试。设备须通过防火、抗震动、防腐蚀、防跌落、抗电强度、绝缘电阻、对地漏电流等环境安全类测试，确保整机使用安全。（提供具有 CMA 认证或CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.▲需内置摄像头，支持拍摄像素≥1300W，对角线视场角≥120°。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章） 嵌入式系统配置 1.▲设备支持第三方嵌入式系统，内存≥2G，存储空间≥16G。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） |
| --- | --- | --- |

|  |  | 2.嵌入式操作系统下，内置互动白板须支持 2 种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持 8 种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择、移动、缩放、删除。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.▲嵌入式操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 4.支持在线软件升级，升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后支持断点续传，避免终端升级失败。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） OPS 配置 1.CPU：不低于8核心、12线程、主频2.0GHz、12MB三级缓存；内存≥16G；SSD≥256G。2.Wi-Fi 支持 802.11a/b/g/n/e/ac，支持 Wi-Fi AP+Station 同时使用（2.4G&5G），支持 Bluetooth 4.0 及以上，支持 Wi-Fi 和蓝牙同时使用。 3.独立非外扩展的电脑接口≥2xUSB 2.0，3xUSB 3.0/1xHDMI/1xRJ45。4.支持 4K60HZ。 |
| --- | --- | --- |

| 2 | 75 寸触控 一体机 | ★尺寸要求为 75 英寸，不接受其他尺寸（需在技术偏离表中响应， 未提供技术偏离表视为未响应） 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.▲液晶屏显示尺寸为 75 英寸，采用 A 规屏，采用零贴合或全贴合技术，显示比例 16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于 20 点触控。 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 4.屏幕表面采用≤3.2mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥8H。 5.▲屏幕典型亮度≥300cd/m²，且具有亮度自适应和手动调节亮度的功能，开启自适应后设备在不同光照环境下可自动调节屏幕亮度。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 6.▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到 RG0。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMIIN、≥1*HDMIOUT、≥1*MICIN、≥1*MICOUT、≥1*RJ45、≥1*COM、 ≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 8.整机须具备嵌入式系统一键还原按键。 9.整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络协议，支持 MIMO，支持双天线。 10.整机内置无线网卡须提供 AP、Station 工作模式，且支持AP&Station 两种工作模式同时工作，在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20 米。 11.设备采用多声道组合音响，提供不低于 4 个喇叭单元，包含至少 2个高音喇叭单元及 2 个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于 30W，频响范围 80Hz-20KHz。 12.须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 13.▲支持多种投屏方式，包括但不限于 APP 投屏、智慧投屏器等方式。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 14.整机须支持 Windows 和嵌入式系统双系统，可通过一个网口实现 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Windows 和嵌入式系统上网功能。 15.附带不少于 2 支磁吸式触控笔。 16.▲设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速 瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试。设备须通过防火、抗震动、防腐蚀、防跌落、抗电强度、绝缘 电阻、对地漏电流等环境安全类测试，确保整机使用安全。（提供具有 CMA 认证或 CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 17.▲需内置摄像头，支持拍摄像素≥1300W，对角线视场角≥120°。（提供带有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章） 嵌入式系统配置 1.▲设备支持第三方嵌入式系统，内存≥2G，存储空间≥16G。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 2.嵌入式操作系统下，内置互动白板须支持 2 种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持 8 种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择、移动、缩放、删除。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 3.▲嵌入式操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 4.支持在线软件升级，升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后支持断点续传，避免终端升级失败。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） OPS 配置 - CPU：不低于8核心、12线程、主频2.0GHz、12MB三级缓存；内存≥16G；SSD≥256G。 - Wi-Fi 支持 802.11a/b/g/n/e/ac，支持 Wi-Fi AP+Station 同时使用 |
| --- | --- | --- |

|  |  | （2.4G&5G）， 支持 Bluetooth4.0 及以上，支持WiFi 和蓝牙可以同时使用。 3.独立非外扩展的电脑接口≥2xUSB2.0，3xUSB3.0/1xHDMI/1xRJ45。4.支持 4K60HZ。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 视频展台 | 1.视频展台具备有线和无线两种模式。 2.视频展台摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转，可移动式设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。 3.支持 5Gwifi 无线传输。采用不小于 1300W 像素自动对焦摄像头，支持4K 超高清实时视频流传输。 4.设备内置锂电池，可满足 4 小时不间断工作使用，视频展台支持 5V2A快速充电，配备电源适配器。 |
| 4 | 有源音箱 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，音箱采取白色外观设计。输出额定功率： ≥30W，喇叭单元尺寸≥5 寸。 2.至少具备 1 路电源开关、1 路Audio-in、1 路Audio-out、1 路Mic-in、1 路USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。 3.支持无线麦克风扩音接收，采用 Wi-Fi 射频传输，有效避免环境中 U段（700MHz）的信号干扰。配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 4.采用红外对码方式连接，可快速完成与教学扩声麦克风对码。 5.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 |
| 5 | 无线 麦克风 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采用 Wi-Fi 射频传输，有效避免环境中 U 段（700MHz）信号干扰。 3.设备内置锂电池，续航时间≥5 小时，满电状态可满足一天内 7 节课（45 分钟/一节课）的高频授课，充电 10 分钟满足一节课（45 分钟/一节课）授课时间，配备电源适配器。 |

|  |  | - 采用红外对码方式连接，可快速完成与教学扩声音箱对码。 - 支持至少两个无线麦克风同时配对一套有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 书写板 | 1.结构：左右推拉双层结构，支持触控一体机偏置或居中镶嵌式安装。内层固定书写板与电子产品正面平齐，外层为滑动书写板，可左右推拉； 2.规格：≥4000*1300mm，保证与电子产品尺寸有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整。 3.书写面板：材质采用烤漆板，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、哑光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度<6%，无明显眩光。 4.衬板：采用高强度、吸音、防潮聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm。 5.背板：采用彩涂钢板，厚度≥0.20mm。 6.▲边框：上下框及竖框材质采用铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光；表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；质量符合国家相关要求。（提供具有 CMA 认证或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章） 7.包角：采用ABS工程塑料，模具一次成型，一体化包角，无拼接。 8.滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥16个）；滑轮组隐形安装；滑轮推拉耐久次数≥9万次，且能正常使用。 9.缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目≥2个。 10.安全性：黑板符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 11.粉笔槽：防止粉笔灰垂直落地，与边框采用绞扣式镶嵌连接，端头设有ABS塑料封堵。 |

触控一体机的外观要求线条流畅，不同角度观看无偏色，屏幕厚度适中，适配教育、办公等多元场景；音效要求清晰、大音量下无破音，可避免协作时的干扰，满足教学、会议等场景的语音和多媒体播放需求；触控要求无延迟感、快速书写能连贯跟随；摄像头采集画面清晰、流畅、稳定，满足教学录制的采集需求。

其他要求：

- ★本项目预算资金446.2万元，共分为两个包件，包件1：东片区新开办、增扩班中小学、幼儿园触控一体机及书写板设备购置，共计261.05万元；包件2：中西片区新开办、增扩班中小学、幼儿园触控一体机及书写板设备购置，共计185.15万元。各供应商可以选择一个或多个包件进行报名投标，但每个供应商只能中标一个包件。投标总价超过采购预算及分项产品报价超过分项预算的投标不予接受（预算清单见附件一）。

- ★提供所投触控一体机3C证书及节能证书复印件。若本项目涉及国家强制认证产品（3C 认证产品、节能产品），则根据国家有关规定，投标人必须提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- ★若本项目所投设备属于须获得无线电发射设备型号核准证范围内的，则需承诺所投设备均已获得无线电发射设备型号核准证。（承诺书见格式）

- 施工过程服务及售后、响应要求：要求中标人在建设实施过程和建设成效方面，有组织地井然有序地开展实施工程，应建立项目管理机构，定义角色和职责，在关键技术上积极面对与执行，在时间进度安排上严格按响应时效履行，在产品安装质量上严格把关。

- 投标人须具备完善的送货和安装方案，根据学校实际情况提供触控一体机支架安装或挂墙安装，安装服务及所需配件（包括移动支架）不再收取其他任何费用。安装完成后，中标人需配合采购人完成供货触控一体机正版操作系统和办公软件的安装，安装程序由采购人提供

- 要求不低于3年质保，30分钟内响应，2小时内到现场，24小时内解决问题，解决不了需要提供备品。

- 交付日期：合同签订后 20 个工作日内完成交付使用。

- 付款方式：

（1）本项目由青浦区教育综合事务中心作为采购人，最终资金结算将与学校发生；

（2）本项目货款，采购人收到货物及其发票并且合同验收单或合格验收报告出具后，学校将在180日内完成支付。

- 完成交付后，要求提供免费上门使用及维护的技术支持培训。另在技术保障能力上要求 中标人具有日常故障处理及信息技术服务能力，要求针对校方信息管理老师等人员培训其操作使用和日常运维管理。针对校方有校园活动时，要求提供技术人员保障，如：校园开 放活动、节假日演出活动等。

- 验收标准：

- 按本技术规格及要求、合同规定等内容和要求进行验收。

- 验收不合格，买方有权拒绝接收该批次货物，可以要求乙方整改并继续履行合同，也可单独解除合同，由此产生的一切后果由卖方承担。验收合格后，验收人员、用户单位在验收单上签字并加盖公章。

11. 企业综合实力

（1）投标产品制造商需提供产品质量管理或质量保证体系证书。

（2）投标人通过质量管理认证体系 ISO9001 认证和环境管理体系 ISO14001 认证。

（3）在助力教育教学数字化转型方面的积极探索，包括制造商是否设有教育教学研究 机构及运作情况、参与教育数字化转型实践研究活动情况、基于教育数字化转型研究的成果案例情况。

- 12.产品资质：

（1）所投触控一体机在课堂教学和学科资源方面具有满足教育需求的应用软件和资源平台

（2）所投触控一体机满足儿童青少年学习用品近视防控卫生要求，视觉健康保护相关标准

13.中标人签订合同前需提供检测报告原件备查。

三、演示设备清单（包含硬件设备）及演示要求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 提供投标人所投触控一体机。如所投标 65 寸和 75 寸设备为同一品牌，样品提供 75 寸设备；如为不同品牌，则两款都需出样。 | 1 | 台 |
| 2 | 视频展台 | 提供投标人所投视频展台。 | 1 | 台 |
| 3 | 有源音箱 | 提供投标人所投有源音箱。 | 1 | 套 |
| 4 | 无线麦克风 | 提供投标人所投无线麦克风。 | 2 | 只 |
| 5 | 书写板小样 | 提供不小于1200*900mm小样。 | 1 | 块 |
| 演示内容 |  | - 触控一体机的外观线条流畅，不同角度观看无偏色，屏幕厚度适中，适配教育、办公等多元场景；触控要求无延迟感、快速书写能连贯跟随； - 摄像头采集画面清晰、流畅、稳定，满足教学录制的采集需求； - 音效要求清晰、大音量下无破音，可避免协作时的干扰，满足教学、会议等场景的语音和多媒体播放需求；演示有源音箱音乐播放及两个麦克风混音输出进行扩音的效果； - 演示实时查看视频展台、音箱、麦克风连接状态，当设备连接/断开连接等情况下，提供实时反馈提示； - 提供不少于1200*900mm推拉书写板小样（如附图） |  |  |

1.评标演示前，各投标人有 10 分钟的准备时间，所有投标人同时进场，做好相应开机调试，10 分钟到点后清场封门，等待评审组入场。

2.正式演示时间为每家投标单位 10 分钟演示，按照抽签顺序进场，如在正式评标时因 设备故障或调试问题无法演示的，均视为投标人放弃演示环节。10 分钟到点后不允许再有 任何操作行为。

3.开标后不允许更换送样后的任何产品。

4.投标人允许派 2 名工作人员携带授权进场，超过 2 名不允许进入演示现场。

5.样品要求：

（1）投标单位应在投标截止时间前提交与所投标设备规格型号一致的样品和必要配件，如网线、插座并完成搭样等。如所投标 65 寸和 75 寸设备为同一品牌，样品则提供 75 寸设备；如为不同品牌，则两款都需出样。

（2）样品需在明显位置标明设备的名称、品牌及投标单位，标明之后需进行有效覆盖， 不得外露，未对样品进行标识或标识不清、样品提供与投标文件不一致等一律按样品提交有误拒收；

6.投标实样送达地点：上海市青浦区绿舟学校（中学部），青浦区朱家角镇鹏霄路553号；联系人：陈老师 18121236744，李老师 13701756774。

7.送样及现场搭样时间：于 2026 年 07月 07 日上午 9 点至投标截止时间前送达并完成 现场搭样。逾期或未送达视为放弃演示环节。演示时间为评标当天，具体时间由代理单位另行通知。

8.取样品时间、地点：未中标单位的样品要在采购结果公告发布之日起 14 个工作日后 根据甲方通知时间到上海市青浦区绿舟学校（中学部），青浦区朱家角镇鹏霄路553号取。样品到期不取，招标人有权处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

附件一：

1.东片区新开办、增扩班中小学、幼儿园触控一体机及书写板购置包件一

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 套 | 69 | 89.7 |
| 2 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风） 及安装 | 套 | 96 | 153.6 |
| 3 | 书写板及安装 | 套 | 71 | 17.75 |
| 合 计 |  |  |  | 261.05 |

2.中西片区新开办、增扩班中小学、幼儿园触控一体机及书写板购置包件二

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 套 | 28 | 36.4 |
| 2 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风）及安装 | 套 | 85 | 136 |
| 3 | 书写板及安装 | 套 | 51 | 12.75 |
| 合 计 |  |  |  | 185.15 |

附件二：设备清单

1.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件一

| 序号 | 学校名称 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风） 及安装） | 书写板及安装 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朵朵幼儿园（分园） | 4 | / | / | 5.2 |
| 2 | 福泉山路幼儿园 | 6 | / | / | 7.8 |
| 3 | 璞源幼儿园 | 4 | / | / | 5.2 |
| 4 | 秀泉幼儿园（分园） | 4 | / | / | 5.2 |
| 5 | 曼蔓幼儿园 | 6 | / | / | 7.8 |
| 6 | 崧润幼儿园（分园） | 6 | / | / | 7.8 |
| 7 | 徐和路幼儿园（分园） | 6 | / | / | 7.8 |
| 8 | 上海学前教育学院附属青浦第二实验幼儿园（西虹桥45-11） | 13 | 1 | / | 18.5 |
| 9 | 上海教育学院附属第二幼儿园（华新15+1班） | 10 | 1 | / | 14.6 |
| 10 | 上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园（徐泾B6-02） | 10 | 1 | / | 14.6 |
| 11 | 徐和路学校 | / | 13 | 13 | 24.05 |
| 12 | 上师大附属青浦实验小学 | / | 16 | 15 | 29.35 |
| 13 | 上海世外教育附属青浦模范学校（小学部） | / | 22 | 18 | 39.7 |
| 14 | 上海世外教育附属青浦模范学校（初中部） | / | 24 | 19 | 43.15 |
| 15 | 上师大附属青浦实验中学 | / | 6 | 6 | 11.1 |
| 16 | 凤溪小学 | / | 1 | / | 1.6 |
| 17 | 上海师范大学附属青浦重固学校（小学） | / | 2 | / | 3.2 |
| 18 | 尚鸿小学 | / | 1 | / | 1.6 |
| 19 | 华新中学 | / | 4 | / | 6.4 |
| 20 | 徐泾中学 | / | 2 | / | 3.2 |
| 21 | 东湖中学 | / | 2 | / | 3.2 |
| 合计 |  | 69 | 96 | 71 | 261.05 |

2.幼儿园和中小学触控式一体机购置包件二

| 序号 | 学校名称 | 65寸触控一体机 （含视频展台）及安装 | 75寸触控一体机 （含视频展台、有源音箱、无线麦克风） 及安装） | 书写板及安装 | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿舟幼儿园 | 4 | / | / | 5.2 |
| 2 | 庆华幼儿园 | 6 | / | / | 7.8 |
| 3 | 绿舟学校（小学部） | / | 16 | 15 | 29.35 |
| 4 | 绿舟学校（初中部） | / | 13 | 13 | 24.05 |
| 5 | 上海师范大学附属青浦华华幼儿园（朱家角36-05幼儿园） | 10 | 1 | / | 14.6 |
| 6 | 上海市青浦区曈曈幼儿园 | 8 | 1 | / | 12 |
| 7 | 上海市朱家角中学附属学校 | / | 28 | 23 | 50.55 |
| 8 | 瀚文小学 | / | 1 | / | 1.6 |
| 9 | 豫英小学 | / | 1 | / | 1.6 |
| 10 | 博文学校(小学) | / | 1 | / | 1.6 |
| 11 | 豫才中学 | / | 4 | / | 6.4 |
| 12 | 崧淀中学 | / | 4 | / | 6.4 |
| 13 | 清河湾中学 | / | 2 | / | 3.2 |
| 14 | 佳信学校(初中) | / | 1 | / | 1.6 |
| 15 | 白鹤中学 | / | 3 | / | 4.8 |
| 16 | 博文学校(初中) | / | 3 | / | 4.8 |
| 17 | 复附青分 | / | 2 | / | 3.2 |
| 18 | 青浦高级中学 | / | 2 | / | 3.2 |
| 19 | 朱家角中学 | / | 2 | / | 3.2 |
| 合计 |  | 28 | 85 | 51 | 185.15 |