- 项目概况

1、项目名称：长宁区综窗受理平台设备更新升级公开招标项目

2、预算金额：1,002,987.45元

3、采购内容：长宁区综窗受理平台（硬件）设备更新升级设备采购项目采购内容包括：受理大厅显示大屏、叫号系统LED条屏和好差评多功能PAD的采购、原设备拆除堆放、安装、调试、修补等，本项目设备均须符合国家      要求。

4、实施周期：60天（施工时间为工作日5点30分以后及法定节假日全天）。

5、免费质保期：产品提供不少于1年的免费保修服务。

- 设备采购参数要求

1、双面PAD

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双面PAD | - 操作系统：Android 7.1 及以上 - CPU：ARM ROCKCHIP RK3288,Quad-core，clock speed 1.8GHz - 运行内存：2G - 存储硬盘：8G - 屏幕：11.6寸LED一体屏 （双屏电容触摸+led屏） 1366*768 - 接口：6个USB2.0 HDMI扩展屏接口 COM口 网口 - 摄像头：1080P ,200万像素，双目，可调节，补光灯 - 身份证：二代身份证阅读模块，平均无故障工作时间(MTBF) ：5000小时，读卡距离：5cm，符合ISO/IEC 14443 TYPEA/B 标，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测 - 验证准确率：≥98% - 电源：支持使用12V直流适配器供电 - 温度：运行温度-10℃-60℃，存储温度：-20℃-75℃ - 相对湿度：非运行时80% RH 不凝露 - 二维码：硬解二维码扫描仪，识读模式：cmos/USB，分辨率：752X480 识读码：二维：PDF417,QRcode,datamatrix 一维：code128,EAN-13,EAN-8,code39 识读精度：≥5mil | 台 | 34 |
| 2 | 系统安装调试 | - 双面pad与综窗系统对接调试 - 双面pad与好差评系统对接调试 | 套 | 1 |

2、室内全彩LED叫号显示屏

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏（核心产品） | - ▲LED屏幕像素间距≤1.54mm，采用SMD表贴三合一封装； - ▲屏体尺寸：宽≥48000mm，高≥480mm； - 模组尺寸：320*160； - ▲亮度：白平衡亮度≥800 nits，亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节； - ▲刷新频率：≥3840HZ； 换帧频率：≥60；对比度：≥10000：1； - ▲可视角度：水平≥170°，垂直≥170°； - 模组间缝隙：≤0.08mm；调节精度：为0.01mm；平整度可达±0.1mm/m；模组间段差：≤0.08mm； - 发光点中心距偏差：＜2%； - ▲亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内； - ▲屏体色温：2000~13000K， 无极可调； - 驱动方式：带PWM功能的恒流驱动； - ▲维护方式：屏体支持完全前维护结构， 屏体无需后部维护空间， 模组、 电源、 接收卡、 控制板可全部进行正面维护、 更换； - ▲智能节电：具备智能（黑屏） 节电功能， 开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； - 消影功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影） 功能； - 开路十字架消除：支持消除开路十字架功； - 亮暗线消除功能：支持模组间亮暗线修复功能； - ▲噪声声压≤4dB（屏幕1m处）； - ▲电源要求：供电开关电源采用宽动态电源， 电压具有高适应性， 在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源， 功率因数＞0.98， 带同步镇流功能，转换效率≥0.92； - ▲光生物安全及蓝光危害试验：显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求； - 峰值功率：≤450 W/㎡；平均功率：≤160 W/㎡； - 色域：支持宽色域技术， 色域达120%NTSC， 且可支持自定义色空间与PAL、NTSC色空间转换技术； - 支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调；支持自动gamma矫正技术； - 人眼视觉舒适度值：人眼视觉舒适度值（VICO指数） ＜2； - ▲具有较高显示标准，屏体具有HDR 3.0证书； - ▲产品具备中国质量认证中心(CQC)颁发的节能认证证书； - 提供LED显示屏原厂授权服务承诺函。 - 注：上述带▲指标需提供通过国家认证（CMA或者CNAS资质）的第三方检测机构出具的软件检测报告证明。 | 平米 | 23.04 |
| 2 | Led控制器 | 1.单台带载：390万像素 | 台 | 4 |
|  |  | - 输入接口： 1×HDMI 2.0（IN&LOOP）、2×HDMI 1.3、1×3G-SDI（IN&LOOP，选配）、1×USB 3.0（播放U盘内的图片或视频）； - 输出接口：6个网口、1 路光纤口、1 路 HDMI 1.3 预监 - 最大宽度：10240像素 ，最大高度：8192像素； - 支持 256 个自定义场景，一键即可载入；最大支持 6 个 2K×1K 图层资源； - 画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 |  |  |
| 3 | 光电转换器 | - 2路光纤接口，支持光纤热插拔，单个接口带宽 10Gbit/s； - 10 路千兆网口，单个网口带宽 1Gbit/s； - 1路 USB（Type B）控制接口。 | 套 | 4 |
| 4 | 播放控制器 | - CPU: ≥6核心，主频≥3.0GHz； - 内存：≥16G； - 硬盘：≥512G 固态硬盘； - 显卡：≥8GB GDDR6，显存位宽≥128bit，支持AV1解码； - 显示器：23寸4K HDR显示器。 | 台 | 1 |
| 5 | 机柜 | 宽度600mm，深度600mm，高度≥32u，配套托盘、PDU等设备。 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 20KW智能配电箱，带定时开关，支持手动控制、远程控制。 | 套 | 1 |
| 7 | 布线施工 | - 材料：光纤线材一批、超五类网线一批、电源线一批； - 施工：负责从LED配电箱至屏体的强电线缆布线、从控制器至屏体的弱电线缆布线，含桥架、线管等配套施工。 | 套 | 1 |
| 8 | 吊装结构施工 | - 拆除现有吊装结构，并负责垃圾清运工作； - 按照新的led屏承重和尺寸需求，重新制作吊装结构，以满足led屏挂装需求，并完成侧面及背部装饰处理。 | 套 | 1 |
| 9 | 系统安装调试 | - LED屏的安装、调试； - 叫号模块的对接调试； - 系统的日常使用培训。 | 套 | 1 |

3、政务大厅运行显示屏

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏（核心产品） | - ▲LED屏幕像素间距≤1.54mm，采用SMD表贴三合一封装； - ▲屏体尺寸：宽≥4.8m，高≥2.56m； - 模组尺寸：320*160； - ▲亮度：亮度：0-600cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）； - ▲可视角度：水平/垂直视角≥178°，亮度均匀性(校正后)≥99.5%，色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy 之内； - ▲像素点失控(坏点或盲点)率：0，无连续失控点对比度≥20000∶1，换帧频率：20Hz-240Hz 帧率自适应调节，亮度鉴别等级：符合 SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，C 级，BJ≥24； - ▲平整度≤0.05mm，模组间的相对错位值≤0.1mm，模组间的拼缝与间隙≤0.05mm，发光点中心距偏≤0.7%，功耗：峰值≤298W/㎡，平均：≤98W/㎡，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡，产品使用无风扇静音设计并带PFC 功能的开关电源，功率因数≥0.98，电源效率≥95%@25℃； - ▲工作电压：支持窄幅配置：180VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作或宽幅配置：90VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作； - 绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ, 湿热条件下应≥2MΩ； - 耐压试验：显示屏产品抗电强度具备在器具输入插座端与 屏正面之间施加试验电压 3000V/50Hz、保持1min，未出现飞弧和击穿现象； - 漏电流试验：≤0.1mA(AC 峰值)，接地电阻：≤0.045Ω； - ▲温升测试：产品在正常播放视频状态下点亮5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃, 点亮 10 分钟后其温度升幅≤5℃，产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤10℃,点亮 10 分钟后其温度升幅≤20℃，产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤35℃, 绝缘材料温升不超过≤30℃； - ▲恒定湿热：恒定湿热试验按 GB/T 2423.3 的规定对显示模组进行。将试验样品放入温度（50±2）℃、相对湿度 87%～90%环境试验箱中，通电工作 48h。试验结束后，立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复 4h 后，样品外观结构和功能均应正常； - ▲高温、高湿工作试验：将受试样品放入 60℃&90%RH 环境中通电正常工作 12 小时，之后再恢复到常温，试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常，高温、高湿存储试验：将受试样品放入 60℃&50%RH 环境中存放 12 小时，之后再恢复到常温，试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常； - ▲满足：7×24 小时连续工作，工作温度：-30-60℃ ，工作湿度：10-90%RH，存储温度：-40-60℃，存储湿度：10-90%RH ，使用寿命大于 200000 小时，MTBF平均失效间隔时间大于 200000 小时； - ▲PCB 板设计：PCB 采用 FR-4 材质,灯驱合一,电路及表面处理采用 4 层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQC13-471301-2018 标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路可以支持 LED 单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持电源电压检测，支持屏体多点测温，支持温度监控，支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，支持一键自检，支持灰度、网格线测试； - ▲模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb； - 支持逐点校正，可对单点或整屏的亮度、色度进行校正，支持校正数据回读； - ▲色温、色域：1000K-30000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC,YIQ 及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为 8000K±5%； - 色彩标准：灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换； - 支持 HDR 高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR，High-DynamicRange），检测项目峰值亮度 1000-1500,、黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于 DCI-P3 色空间）、色域重合度≥93%，达到 HDR3 标准，符合CESI/TS008-2019 标准的 HDR3.0 认证； - ▲平均修复时间(MTTR)：单元部件均在 1 分钟内完成替换维修，符合：PCB 板、线材、电源、连接件、面罩：V-0 级； - 状态下要求屏体噪声≤10dB(A)，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜1dB(A）； - ▲显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果≥95% ，画面信噪比≥60dB，显示单元漏光度≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率≥99.6%，LED 显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06 千克； - 注：以上参数（需提供通过CNAS,CMA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告并加盖原厂公章，检测报告盖章原件备查，若未按要求视为无效响应）。 - 为有效保证产品质量，产品需具有3C认证及CQC认证，提供可查询的真伪证明（提供证书复印件加盖制造商公章）； - ▲投标产品生产厂家中具有质量管理ISO9001证书、ISO14001证书、ISO20000证书、ISO27001证书、ISO45001证书，具有诚信管理体系认证证书并提供国家级认证机构出具的相关认证证书加盖原厂公章； - ▲投标产品生产厂家为“重合同、守信用”AAA级以上企业,资信等级AAA级以上企业，具有商品售后服务等级五星级以上企业并提供国家级认证机构出具的相关认证证书并加盖原厂公章； - ▲LED显示屏制造商具备音视频集成工程企业能力等级叁级等级证书。（提供证书复印件加盖制造商公章） - ▲含配套接收卡+电源+不低于1%备品备件。 | 平米 | 12.288 |
| 2 | Led控制器 | - 输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持4096*2160@60HZ信号输入； - 视频输出支持10个干兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240，最高8192； - 最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； - 集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升； - 支持U盘即插即播功能，最大支持4K级(3840*2160@60fps)图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； - 支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。 | 台 | 1 |
| 3 | 光电转换器 | - 2路光纤接口，支持光纤热插拔，单个接口带宽 10Gbit/s； - 10 路千兆网口，单个网口带宽 1Gbit/s； - 1路 USB（Type B）控制接口。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 10KW智能配电箱，带定时开关，支持手动控制、远程控制。 | 套 | 1 |
| 5 | 布线施工 | - 材料：光纤线材一批、超五类网线一批、电源线一批； - 施工：负责从LED配电箱至屏体的强电线缆布线、从控制器至屏体的弱电线缆布线，含桥架、线管等配套施工。 | 套 | 1 |
| 6 | 系统安装调试 | - 政务大厅运行显示屏的安装、调试； - 系统的日常使用培训。 | 套 | 1 |

注：1、★本项目涉及国家规定的CCC国家强制认证、政府强制采购节能产品的，投标人须提供有效期内的认证证书或认证文件，若无法满足，作无效标处理。

2、上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

- 3、“▲”号指标汇总

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED叫号显示屏 | ▲LED屏幕像素间距≤1.54mm，采用SMD表贴三合一封装 | 通过国家认证（CMA或者CNAS资质）的第三方检测机构出具的软件检测报告并加盖原厂公章，检测报告盖章原件备查 |
|  |  | ▲屏体尺寸：宽≥48000mm，高≥480mm |  |
|  |  | ▲亮度：白平衡亮度≥800 nits，亮度支持手动／自动／软件0~100%无极调节 |  |
|  |  | ▲刷新频率：≥3840HZ； 换帧频率：≥60；对比度：≥10000：1 |  |
|  |  | ▲可视角度：水平≥170°，垂直≥170° |  |
|  |  | ▲亮度均匀性：≥98%；色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 |  |
|  |  | ▲屏体色温：2000~13000K， 无极可调 |  |
|  |  | ▲维护方式：屏体支持完全前维护结构， 屏体无需后部维护空间， 模组、 电源、 接收卡、 控制板可全部进行正面维护、 更换 |  |
|  |  | ▲智能节电：具备智能（黑屏） 节电功能， 开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； |  |
|  |  | ▲噪声声压≤4dB（屏幕1m处） |  |
|  |  | ▲电源要求：供电开关电源采用宽动态电源， 电压具有高适应性， 在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源， 功率因数＞0.98， 带同步镇流功能，转换效率≥0.92 |  |
|  |  | ▲光生物安全及蓝光危害试验：显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求 |  |
|  |  | ▲具有较高显示标准，屏体具有HDR 3.0证书 | HDR 3.0证 |
|  |  | ▲产品具备中国质量认证中心(CQC)颁发的节能认证证书 | 相关认证证书 |
| 2 | 政务大厅运行显示屏 | ▲LED屏幕像素间距≤1.54mm，采用SMD表贴三合一封装； | 通过CNAS,CMA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告并加盖原厂公章，检测报告盖章原件备查 |
|  |  | ▲屏体尺寸：宽≥4.8m，高≥2.56m； |  |
|  |  | ▲亮度：0-600cd/㎡可调，支持 256 级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节） |  |
|  |  | ▲可视角度：水平/垂直视角≥178°，亮度均匀性(校正后)≥99.5%，色度均匀性(校正后)：±0.0005 Cx,Cy之内 |  |
|  |  | ▲像素点失控(坏点或盲点)率：0，无连续失控点对比度≥20000∶1，换帧频率：20Hz-240Hz 帧率自适应调节，亮度鉴别等级：符合 SJ/T 11141-2017 5.10.6规定测试，C 级，BJ≥24 |  |
|  |  | ▲平整度≤0.05mm，模组间的相对错位值≤0.1mm，模组间的拼缝与间隙≤0.05mm，发光点中心距偏≤0.7%，功耗：峰值≤298W/㎡，平均：≤98W/㎡，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡，产品使用无风扇静音设计并带PFC 功能的开关电源，功率因数≥0.98，电源效率≥95%@25℃ |  |
|  |  | ▲工作电压：支持窄幅配置：180VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作或宽幅配置：90VAC-264VAC(50-60Hz)可正常工作 |  |
|  |  | ▲温升测试：产品在正常播放视频状态下点亮5 分钟后的产品表面温度升幅≤2℃, 点亮 10 分钟后其温度升幅≤5℃，产品在白平衡状态下点亮 5 分钟后的产品表面温度升幅≤10℃,点亮 10 分钟后其温度升幅≤20℃，产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤35℃, 绝缘材料温升不超过≤30℃ |  |
|  |  | ▲恒定湿热：恒定湿热试验按 GB/T 2423.3 的规定对显示模组进行。将试验样品放入温度（50±2）℃、相对湿度 87%～90%环境试验箱中，通电工作 48h。试验结束后，立即进行对地漏电流、抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复 4h 后，样品外观结构和功能均应正常 |  |
|  |  | ▲高温、高湿工作试验：将受试样品放入 60℃&90%RH 环境中通电正常工作 12 小时，之后再恢复到常温，试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常，高温、高湿存储试验：将受试样品放入 60℃&50%RH 环境中存放 12 小时，之后再恢复到常温，试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常 |  |
|  |  | ▲满足：7×24 小时连续工作，工作温度：-30-60℃ ，工作湿度：10-90%RH，存储温度：-40-60℃，存储湿度：10-90%RH ，使用寿命大于 200000 小时，MTBF平均失效间隔时间大于 200000 小时 |  |
|  |  | ▲PCB 板设计：PCB 采用 FR-4 材质,灯驱合一,电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQC13-471301-2018标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能，支持电源电压检测，支持屏体多点测温，支持温度监控，支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，支持一键自检，支持灰度、网格线测试 |  |
|  |  | ▲模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16k |  |
|  |  | ▲色温、色域：1000K-30000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC,YIQ 及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5% |  |
|  |  | ▲平均修复时间(MTTR)：单元部件均在1分钟内完成替换维修，符合：PCB板、线材、电源、连接件、面罩：V-0级 |  |
|  |  | ▲显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果≥95% ，画面信噪比≥60dB，显示单元漏光度≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率≥99.6%，LED 显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06 千克 |  |
|  |  | ▲投标产品生产厂家中具有质量管理ISO9001证书、ISO14001证书、ISO20000证书、ISO27001证书、ISO45001证书，具有诚信管理体系认证证书并提供国家级认证机构出具的相关认证证书加盖原厂公章 | 相关认证证书 |
|  |  | ▲投标产品生产厂家为“重合同、守信用”AAA级以上企业,资信等级AAA级以上企业，具有商品售后服务等级五星级以上企业并提供国家级认证机构出具的相关认证证书并加盖原厂公章 | 相关认证证书 |
|  |  | ▲LED显示屏制造商具备音视频集成工程企业能力等级叁级等级证书。（提供证书复印件加盖制造商公章） | 相关证书 |
|  |  | ▲含配套接收卡+电源+不低于1%备品备件 | 提供承诺函 |

## 三、其他要求

1、硬件设备需符合国家、      行业相关标准，设备参数需与采购文件规定一致，无假冒伪劣、以次充好情况；

2、硬件设备配套的软件与硬件兼容性良好，无软件授权失效、运行故障等问题，保障设备稳定运行。

3、以上设备清单相关投标报价包含原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，施工过程中相关辅料、调试、修补等及其他不可预估费用整个项目实施过程中不再增加任何其他费用。

四、人员配备要求

1、项目经理、技术负责人具有专业相关资质证书、工程师资质证书，应在投标文件中提供证书扫描件。

2、投标单位应在投标文件中提供拟投入本项目的人员投标时间截止前三个月内任意一个月的社保证明。

五、付款方式、比例及验收方式

1、付款方式：

（1）本合同生效之日起30个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）设备交付完成并经验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的60%；

（3）一年质保期满后，甲方向乙方支付余款。

2、验收方式

本项目由采购方委托第三方机构验收。

六、售后服务要求

1、提供不少于1年的免费维护服务，包括系统故障的保修、系统平台的升级；

2、提供上门安装及现场培训，帮助用户启动系统的应用；

3、提供系统安装调试服务，确保所有系统成功运行；

4、提供免费培训，包括对设备操作者及技术管理员的操作培训；

5、提供回访服务，了解用户使用情况，协助用户解决使用问题；

6、在使用过程中出现系统故障，中标单位需要在1小时内到达现场，非人为一般故障需在1    小时内解决，重大故障需在2小时内解决。

七、相关附件

附件：1、本项目核心产品

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 双面PAD |
| 2 | 室内全彩LED叫号显示屏 |
| 3 | 政务大厅运行显示屏 |

附件：2、本项目主要产品

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 双面PAD |
| 2 | 室内全彩LED叫号显示屏 |
| 3 | 政务大厅运行显示屏 |

注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。