第一标包：标准化考点设备更新、增补标包一

预算金额（元）：5,300,735.00元

一、项目基本要求

遵照教育部考试中心制订的《国家考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《国家教育考试考务服务平台网络建设技术规范》等标准，按照统一技术标准，统一管理规定、统一功能的“三统一”指导思想，实现与上级考务平台的互通互联。根据国家教育考试中心建立考务管理平台的要求，以及为了更好的配合上海市教育考试院考务管理与服务平台，保证上海市教育考试的公平、公正，确保考试的安全，充分利用现代技术手段，加强考风考纪建设，实现科技考务；并结合国家教育部所提出建立“国家教育考试考务管理与服务平台”为指导。前端配置高清摄像头，能提供良好视音频质量的考场现场监控；可进行大容量高度集成的存储系统，进行巡查画面的存储，并提供至少一年的数据备份存储；网上巡查系统能够与区（市）教委考试巡查系统进行对接，系统确保每个考生及监考工作人员画面清晰的进行二级传播，并能通过原有平台上传到上级监考平台，确保区考试中心及市考试院能调取每个考场的考生及监考工作人员的实际情况。

二、采购需求

1、英语听说测试及部分学校标准化考场巡考增补设备清单

注：考试中心区级巡考管理平台的品牌为科达。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试专用机 | 1.显示器：≥23寸，分辨率≥1920*1080 2.CPU：主频或最高频率≥3.0GHz，内核数≥8，线程数≥12，缓存≥12MB 3.内存：≥16G 4.硬盘：≥512G SSD 5.显卡：集成显卡 6.配套：硬盘保护卡和网络同传，能快速创建多个系统和软件环境，高速的系统部署能力，无损自由分区。 7.配件：USB 键鼠 8.其他：内置千兆有线网卡/内置WIFI6无线网卡/内置摄像头/内置音箱 9.接口：≥1个USB3.2 Gen2接口，≥1个音频输入/输出接口 10.机箱：具有超低噪音认证 11.服务：三年有限上门服务+门到桌服务 | 台 | 90 |
| 2 | 操作系统 | 正版Windows 11 专业版（带正版序列号+标签） | 套 | 413 |
| 3 | 考试用考场监考机(教师用PC) | 1.显示器：≥23英寸液晶，分辨率≥1920*1080 2.CPU：主频或最高频率≥3.0GHz，内核数≥10，线程数≥16，缓存≥20MB 3.内存：≥16G 4.硬盘：≥512GB SSD 5.显卡：集成显卡 6.配套：硬盘保护卡和网络同传，能快速创建多个系统和软件环境，高速的系统部署能力，无损自由分区。 7.配件：USB 键鼠 8.网卡：百兆/千兆自适应网卡 9.服务：三年有限上门服务+门到桌服务 | 台 | 2 |
| 4 | 48口全千兆交换机 | 1.交换容量≥660Gbps 2.包转发率≥200Mpps，静音无风扇 3.提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms | 台 | 9 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 单模10km万兆光模块 | 只 | 18 |
| 6 | 24口全千兆POE交换机 | 1.交换容量≥660Gbps，包转发率≥170Mpps 2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms | 台 | 12 |
| 7 | 24口全千兆交换机 | 1.交换容量≥660Gbps，包转发率≥170Mpps 2.提供≥24个10/100/1000BASE-T电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 4.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms | 台 | 3 |
| 8 | 理线架 | 金属1U理线架 | 只 | 24 |
| 9 | 输出终端 | 黑白激光，USB端口 支持双面输出， 能效等级：1级/0.72kW•h 内存：256MB | 台 | 4 |
| 10 | 考试耳机 | 8G内存，内置5.1声道声卡芯片，USB接口兼容USB1.1/2.0；USB线为2.2 m双绞线；可确保当耳机发生如上述机械故障、连接线短路、USB接口松动或人为非法拔插等问题时，能迅速作出反馈；带有安全芯片有效防止带有非法拷贝功能的耳机进入考试系统。 | 只 | 104 |
| 11 | 计算机网络教学课堂平台 | 囊括了课上教学的互动、评测、管控功能；支持屏幕广播、网络影院、共享白板、考试、网络限制等高效的课堂教学功能，允许老师实时监控学生屏幕并进行管控操作； 支持在传统网络机房中直接安装教师端、学生端软件，通过已有的有线局域网络即可快速部署并教学使用； 支持教师对学生端随时进行黑屏肃静、实时监控、网页限制、应用程序限制、U盘限制、光驱限制、打印限制等； 广泛支持Windows平台系统，支持Mac系统及众多Linux发行版本；同时支持使用虚拟机、云桌面进行软件安装与教学。 | 套 | 8 |
| 12 | 英语口语模拟考试软件 | 1.模拟考试软件通过“管理平台+模考客户端”的设计方式，满足多样化的模拟测试应用需求。 2.教考管理平台实现对模拟考试计划的创建、管理、监控及数据分析。 3.模拟考试系统部署在机房，分为监考端、考试端。监考端实现对模拟考试全过程的智能监控、数据汇总、数据校验，并自动上传数据到智能评测服务，调用智能评测引擎完成自动评分。 4.考试端，用于学生完成全真模拟的考试流程体验和答题。 | 套 | 1 |
| 13 | 英语听说智能教学软件 | 1.英语听说智能教学系统包括教师端、学生端两部分，主要部署在学校语音机房内，用于授课教师组织听说互动教学、随堂测试、考练讲评，学生端响应课上授课教师发起的互动、进行随堂测试等。 2.课后学生还可在机房完成授课教师布置的听说练习，或针对个人薄弱项进行听说自主练习。 3.基于国际领先的智能语音评测、转写技术，英语听说教学系统既支持教师多样化资源的授课，还能支持学生进行人机智能互动练习。同时，为满足学生全面、多次练习的需求，学生端亦可安装在个人电脑上，完成授课教师下发的听说练习任务，进行自主的专项练习，全面进行听说能力训练与提升。 4.英语听说教学系统主要功能包括：互动教学、随堂测试、考练讲评、课后练习、专项突破等。 5.系统支持朗读类、听力类、表述类、情景类四大类资源进行教学与学习。 | 套 | 2 |
| 14 | 英语听说智能教学软件（初、高中） | 1.英语听说智能教学系统包括教师端、学生端两部分，主要部署在学校语音机房内，用于授课教师组织听说互动教学、随堂测试、考练讲评，学生端响应课上授课教师发起的互动、进行随堂测试等。 2.课后学生还可在机房完成授课教师布置的听说练习，或针对个人薄弱项进行听说自主练习。 3.基于国际领先的智能语音评测、转写技术，英语听说教学系统既支持教师多样化资源的授课，还能支持学生进行人机智能互动练习。同时，为满足学生全面、多次练习的需求，学生端亦可安装在个人电脑上，完成授课教师下发的听说练习任务，进行自主的专项练习，全面进行听说能力训练与提升。 4.英语听说教学系统主要功能包括：互动教学、随堂测试、考练讲评、课后练习、专项突破等。 5.系统支持朗读类、听力类、表述类、情景类四大类资源进行教学与学习。 6.满足初、高中同时使用。 | 套 | 1 |
| 15 | 多媒体专用学生卡位 | 卡座的单个最小尺寸为:台面尺寸750mm长（±40mm）X500mm宽，离地面高度为760mm高；屏风在考试时高度为1400mm-1600mm之间高度，在日常学习时整体屏风高度下降调整为950mm高度，前后间隔1200mm； 需满足三面电动升降，座席前面及两侧屏风为整体电动升降，升起时1400mm-1600mm之间高度，降下时为950mm高度；需有线孔主机架内侧供主机电脑穿线。 屏风内部桌体及升降板采用不低于E0级≥16mm 双贴面饰面板，台面为不低于E0级≥25mm双贴面饰面板。 屏风框架：材料符合GB/T5237.4-2004《铝合金建筑型材》工艺要求。 ▲板材甲醛释放量需≤0.025mg/L。 ▲整体满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》，满足GB18584《家具中有害物质限量》甲醛释放量限值由≤1.5mg/L要求。 注：上述“▲”指标需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 129 |
| 16 | 专用学生座椅 | 座椅及靠背：需采用优质PP塑料一次成型 椅架：国产优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，电镀处理。 | 个 | 129 |
| 17 | 多媒体讲台（含控制器） | 基材：需采用不低于E0级环保型板材，桌面厚≥25mm，其余部位厚≥18mm。 饰面：正反双贴面板，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：需采用不低于2mm厚同色优质PVC封边 胶水：需采用优质环保型胶水。 ▲板材甲醛释放量需≤0.025mg/L。 ▲整体满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》，满足GB18584《家具中有害物质限量》甲醛释放量限值由≤1.5mg/L要求。 教师讲台处设置电源漏电保护装置（分路总电源）同时升降系统分路开关A、B、C、D四路，一路上升下降时间在10秒左右。UPS安装位置安装散热装置。 注：上述“▲”指标需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 3 |
| 18 | 备份存储 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.应能接入、转发并存储总码率不超过768Mbps的128路1920×1080、30fps、6Mbps的视频图像,同时回放码率不超过96Mbps的16路1920×1080、30fps、6Mbps的图像。 3.支持自适应接入H.265、H.264编码格式的IPC。 4.支持同时解码显示输出16路分辨率为1920×1080、帧率为30fps、码率为6Mbps的视频图像支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF分辨率,支持双码流。 5.支持接入图像分辨率704×576、1280×720、1920×1080、2048×1536、3072×1728、2720×2208、3840×2160格式视频图像。 6.支持通过HDMI接口最大解码显示输出3840×2160分辨率的图像。 7.支持主辅屏，2 个HDMI 和 1 个 VGA 可以同时 3 屏幕不同源显示，用于浏览或回放。 8.支持人员卡口摄像机接入，实现视频、抓拍的图片存储和检索。 9.支持组合报警模式，可对接入的有报警功能的摄像机通道进行设置，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、场景变更侦测。 10. 支持1/2、1、2、4、8、16倍速回放录像，支持录像回放的剪辑。 11. 支持按时间类型查询录像并回放。 12. 支持接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大不低于10T容量的硬盘。 | 台 | 1 |
| 19 | 硬盘录像机 | 1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2.设备应采具备32路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps，可插4块硬盘。 3.支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码。 4.支持同时显示输出16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（25帧/秒）或5路H.264编码格式图像800万分辨率（25帧/秒）。 5.解码分辨率支持4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、3072*2048（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、2592*1520（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、1280*720（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S）。 6.支持G.711、G.722、ADPCM、AACLC音频格式解码； 7.支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率，VGA接口支持1920*1080分辨率。 8.支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式； 9.支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节，各通道可分别配置。 10.支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与IPC进行实时双向对讲。 | 台 | 5 |
| 20 | 硬盘 | ≥8T | 块 | 10 |
| 21 | 解码器 | 1.应具备至少2路HDMI、1路VGA 2.应具备至少1路Line in线性输入和1路Line out输出；至少1个RS485。 3.支持H.265编码格式的视频图像解码； 4、解码性能应支持 4路（3840×2160分辨率25fps）、或18路（1920×1080分辨率25fps）。 | 台 | 16 |
| 22 | SIP网关 | 1.采用嵌入式设计，系统稳定可靠。 2.支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码协议，视频码流范围：64-8192Kbps，视频帧率范围：1-30帧/秒，设备应采用嵌入式设计，系统稳定可靠。 3.支持H.264、H.265、MPEG-4视频编码协议，视频码流范围：64-8192Kbps，视频帧率范围：1-30帧/秒，至少支持音频G.711A 4.设备支持单纯录像能力300Mbps或单纯转发640Mbps 能力。 5.设备网络适应性好，应支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 6.支持设备管理功能。 7.支持主从机部署和自动负载均衡。 8.SIP网关应支持与上海市教育考试院平台互联互通。 | 台 | 3 |
| 23 | 接入网关 | 1.接入网关，可接受定制开发。 2.支持接入4000路通道的DVR/NVR/DVS/IPC设备，并进行码流转发。 3.支持客户端浏览、电视墙浏览、PTZ控制、告警联动、国标转码等功能。 4.支持将接入的非标设备进行国标化改造，以标准国标协议和国标码流推送到上级标准国标平台。 5.支持穿越网闸。 | 台 | 3 |
| 24 | 液晶显示设备 | 屏幕尺寸：≥55英寸 支持格式（高清）：1080p | 台 | 8 |
| 25 | HDMI线 | 2k*4k数字高清线10M | 根 | 8 |
| 26 | 管理终端 | CPU：双核i5 内存：≥8GB 硬盘容量：≥1T 显卡类型：2G独显 网卡：1000Mbps以太网网卡 显示器：23英寸，分辨率：1600*900 | 台 | 2 |
| 27 | 桌面音箱 | USB多媒体有源音箱 | 对 | 2 |
| 28 | 录像自动备份磁阵 | 1.采用嵌入式设计，系统稳定可靠。 2.支持网络磁盘功能，网络磁盘类型可支持iSCSI、NAS； 3.支持创建/修改/删除存储资源池； 4.可设定存储资源池的覆盖策略，可选择空间满报警提示，或者自动覆盖； 5.支持磁盘热插拔功能； 6.支持手动、定时、周期等多种备份方式； 7.支持指定备份工作时间，合理占用视频资源和网络资源； 8.支持备份时长校验，备份文件时长异常时自动提示； 9.支持备份文件大小校验，备份文件大小异常时自动提示； 10.支持设置备份文件有效期，过期自动删除； 11.支持备份任务状态查看，包括任务是否正常、备份进度、剩余时间等； 12.支持多任务并发； 13.支持MP4等标准文件格式存储。 14.含64T硬盘。 | 台 | 1 |
| 29 | 3KV不间断电源 | 额定容量：3KV 输入 输入方式：单相接地（L+N+PE） 额定电压：220VAC 电压范围：120VAC～276VAC 频率范围：（40Hz～70Hz）±0.5Hz 功率因数：≥0.99 输出 输出方式：单相接地（L+N+PE） 额定电压：220VAC 功率因数：0.8 电压精度：±2% 3小时后备电池 | 套 | 4 |
| 30 | 10KV不间断电源 | 额定容量：10KVA 输入方式：三相五线 额定电压：380VAC 电压范围：208VAC～478VAC 频率范围：45Hz～65Hz 功率因数：≥0.99 输出方式：三相五线 额定电压：380VAC 功率因数：0.9 电池电压：±96 延时一小时 | 套 | 6 |
| 31 | 墙柜 | 加厚600*600*600 | 只 | 4 |
| 32 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 | 4 |
| 33 | 身份验证管理主机 | 处理器：≥E3处理器 存储装置：7200转工业级1TB硬盘 内存DDR3：8GB 以上 操作系统 Windows server 2012 显卡：集成 通讯接口：USB 3.0 USB 2.0 网络接口：标准RJ45接口带指示灯 工作温度：-10℃-+50℃ 工作湿度：45%RH-85%RH 数据下载：按设定时间计划主动下载本辖区内所有考生的身份信息。 数据上传：按设定时间计划主动上传验证结果数据。 数据下达：提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库。 报表输出：汇总与统计结果以报表和图表形式输出 人脸识别：使用考生的证件照片、采集照片、考试入场照片实时的智能的进行自动关联比对，并返回比对结果。 数据编排：根据用户的实际使用需要，在平台上提供多种不同的编排方式。 打印功能：支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等 | 台 | 2 |
| 34 | 无线防作弊屏蔽终端 | 采用内置型结构设计，通过架设对流式的两个扇热风扇，及散热片有效保障设备的长期有效运行；阻断工作频率：50MHz-5800MHz；支持对语音作弊设备（对讲机型、隐形耳机、米粒耳机、骨传导耳机等）信号，数传作弊设备（橡皮擦、手表、格尺、数传眼镜等）信号，全部制式的2G、3G、4G、5G手机，WIFI信号，蓝牙信号的有效阻断；支持最小为50KHZ带宽的作弊信号有效阻断；具备并发阻断能力；具有远程阻断通道控制功能；采用隐蔽式定向天线阵列设计，确保最高的阻断发射效率和范围控制；采用RJ45数据接口，支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理；支持阻断设备状态上报；支持远程IP地址设置、分配等管理；支持手动及学校现有平台远程对设备开关机。 1）符合GB/T36449-2018国家电子考场系统通用要求；电磁辐射控制限制应符合GB8702-2014规定。 2）符合最新上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南要求。 | 台 | 44 |
| 35 | 金属探测器 | 工作电源：标准9v叠层碱性电池 报警模式：声(震)光同步报警 最高灵敏度： 刀片：6 cm 采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能，碱性电池以10%-15%报警比例工作，可连续工作40小时以上。 最小可探测到一根回形针大小的物体。 | 根 | 35 |
| 36 | 授权 | License授权码 | 路 | 172 |
| 37 | 半球摄像机 | 高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF电动镜头，40米红外。 1/3""200W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能（输出DC12V/0.1A）。 | 台 | 160 |
| 38 | 半球支架 | 铝合金半球壁挂架 | 付 | 5 |
| 39 | 拾音器 | 采用前置放大电路，抗失真，咪头原件噪音小，分散性小 | 只 | 27 |
| 40 | POE分离器 | POE供电分离器 | 个 | 27 |
| 41 | 高清枪型摄像机 | 采用1/3英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），支持超宽动态功能，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果，能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE供电及电源热备份。 设备应内置红外补光，红外照射距离不低于80米。 设备应具备优良的防护效果，满足IP67级防护要求。 | 台 | 12 |
| 42 | 枪机支架 | 铝合金枪机支架 | 付 | 12 |
| 43 | 电梯红外半球 | 1/2.8"500W像素高性能传感器，宽动态。点阵式红外灯，30米红外，内置2.8mm定焦镜头。H.264/H.265，2880x1620@25fps，2560×1440@25fps，1920× 1080@25fps，基础智能。1×RJ45,1×内置TF卡槽，1×RS485,1×内置MIC，1×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入，1×告警输出。DC12V/POE。 | 台 | 4 |
| 44 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 80 |
| 45 | PVC线管 | PVC 直径25mm线管 | 米 | 30 |
| 46 | 明装配电箱 | 18回路带空开明装配电箱 | 只 | 1 |
| 47 | 静电地板 | 规格：600*600*35mm 集中载荷：1960N 均布载荷：9720N/平方 | 平方 | 1492 |
| 48 | 强电电缆 | 2.5平方强电电缆 | 米 | 8400 |
| 49 | 五孔面板 | 220V，10A，三眼+二眼 | 只 | 1005 |
| 50 | 86明盒 | 86型明装盒 | 只 | 1479 |
| 51 | 线槽 | PVC 50*40线槽 | 米 | 420 |
| 52 | 线槽 | PVC 100*50线槽 | 米 | 420 |
| 53 | 金属软管 | 直径18.5软管 | 米 | 1120 |
| 54 | 86寸交互智能平板 | 1．显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统Windows、Android下均支持≥50点触控。 2．表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3．背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 4．依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。 5．前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。 6．屏体采用温室屏技术,有效降低屏幕工作温度；具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能，确保使用安全可靠。 7．前置接口具备中文丝印标识；至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口。 8．为方便用户外接拓展设备，后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 9．具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 10．为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。 11．无需打开智能交互平板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。 12．前置按键≥7个，可实现主页、护眼、窗口关闭、多任务等功能，且按键均支持功能复用。 13．前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。 14．智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G 15．采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 16．内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。 17．内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米，可用于对教室环境音频进行采集。 | 台 | 4 |
| 55 | 无线传输器 | 支持Win7/Win10/MacOS多种类操作系统； 采用USB接口进行传输，无需安装程序，即插即用。 | 台 | 4 |
| 56 | PC模块 | 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 3.内存：8G DDR4。 4.硬盘：256G SSD固态硬盘。 5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI等。 6.系统：正版 Windows 11 专业版 64 位中文操作系统。 | 台 | 4 |
| 57 | 智能平板挂架 | 平板挂架65-90寸 | 付 | 4 |
| 58 | 4.2米无尘推拉黑板 | 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与电子白板正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2、基本尺寸：不小于4000mm*1200mm，可根据所配一体机适当微调，确保与一体机有效配套。 3、书写板面：采用优质烤漆镀锌板，厚度≥0.24mm，表面覆透明保护膜。板面为亚光绿板、光泽度≤6光泽单位，粗糙度为Ra1.6-3.2um，板面书写流畅字迹清晰、易擦拭。 4、衬板：防潮、吸音、高强度泡沫板，粘合牢固，厚度≥15mm。 5、背板：选用优质镀锌板，厚度≥0.2mm。纵向间隔80mm压有20mm加强筋，增强板体强度。 6、边框：高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.0mm，模具挤压一次成型，横（外）框规格50mm×90mm，看面尺寸50mm立面尺寸90mm，竖框规格50*90mm，看面尺寸50mm立面尺寸90mm。边框经氧化、涂层处理，无明显眩光；内框规格30mm*20mm，内框立面尺寸20mm，看面尺寸30mm。 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格90mm×50mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，壁厚0.35mm，正无尖角毛刺。 8、轨道与滑轮：上框平行对称双凹槽轨道，支持活动板垂直T型吊装，每块活动板滑轮数目4组8个，上轮采用减震消音双滑道吊轮，配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB； 9、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 10、安装及易维护性：安装使用L型钢板，厚度为3mm，安装牢固、安全、美观。 | 块 | 4 |
| 59 | 壁挂展台 | 1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑。 2.外观材质：采用ABS材质。 3.整机采用高清摄像头设计，不小于1300万像素定焦镜头，解析度到达1600TV线，使画面展示更加清晰。 4.变焦：12倍数字变焦。 5.拍摄幅面：A4及以上。 6.图像色彩：24位及以上。 7.输出格式：图片JPG，视频MP4。 8.整机具有安全锁。 9.光源补偿：LED五级光源补偿。 10.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。 11.实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作。 12.软件根据教学语言环境可设置中、英文切换。 13.支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出。 | 台 | 4 |
| 60 | 无线麦克风 | 采用吊坠圆弧形设计，并具备防滚跌落设计；ABS+PC塑料材质。 采用红外(波长900nm)及UHF无线射频双频技术，稳定可靠避免串频、断频问题。 内置拾音传感器，开机自动配对。 具有PPT翻页功能，配套USB接收器，即插即用，免安装驱动。 充电方式：支持两种充电方式，TYPE-C充电或选配的底座充方式。 电池工作时间≥7小时，采用通用性强可更换1节AA（3.7V）的可充电锂离子电池，背面为独立的可拆卸电池盖，维护无优。 | 套 | 4 |
| 61 | 有源音箱 | 采用一体化设计，集成：D类数字功放，无线接收模块、红外接收模块、扬声器于一体；木质箱体。 频响范围：20Hz-20KHz。 信噪比：≥85db；灵敏度：≥85dB。 内置D类≥50W×2数字功放电路，峰值功率≥100W×2，采用DSP音频处理架构芯片。 保护类型：过温保护、过载保护、话筒瞬间过击保护； 采用AC110V-240V/50Hz-60Hz宽电压供电方式，稳定性更高。 | 对 | 4 |
| 62 | 60寸窄边框4K拼接屏 | 面板尺寸：60″ 分辦率：3840*2160 亮度：710 cd/㎡ 拼缝：3.4mm 最大功耗：310W 直下式LED背光源 简便的视屏墙画面拼接方案 支持USB直接播放 | 台 | 8 |
| 63 | 支架 | 专业定制电视墙支架2*4 | 个 | 8 |
| 64 | 拼接处理器 | 1.任意切换所有输入信号实现单屏显示。 2.任意切换所有输入信号进行全屏显示。 3.任意单屏都可以显示相同或不同信号。 4.所有接入拼接控制器的信号都可以实现图像跨屏漫游显示的功能。 5.计算机信号和视频信号可以叠加显示。 6.所有接入拼接控制器的信号都可以实现鼠标缩放的功能。 7.所有接入拼接控制器的视频信号都可以实现单屏四画面显示功能。 8.所有接入拼控器的信号都可以实现单屏、多屏组合或全屏显示单一图像的功能。 9.计算机输入信号：4到72路DVI/RGB信号。 10.视频输入信号： 4到72路视频信号。 11.输出信号：2到72路DVI / RGB 信号。 12.分辨率：640x480 到1920x1200 像素。 13.刷新频率：60Hz。 14.色彩深度：32 bit /像素。 15.同步类型：绿色同步，分离复合同步或分离水平垂直同步。 16.控制：10/100 Base-T 以太网，RS-232。 | 台 | 1 |
| 65 | 控制终端 | CPU：双核i5 内存：≥8GB 硬盘容量：1T 显卡类型：2G独显 网卡：1000Mbps以太网网卡 显示器：23英寸，分辨率：1600*900 | 台 | 1 |
| 66 | 线材 | HDMI线、网线、接线板 | 套 | 8 |
| 67 | 屏幕装饰包边 | 不锈钢包边 | 套 | 1 |
| 68 | 户外全彩LED显示单元 | 屏幕尺寸：3.2米*1.92米。 1.物理像素点间距≤2.5mm。 2.物理像素密度≥250000点/㎡。 3.发光像素：SMD1R1G1B，铜线铜支架封装。 4.平均功耗：户外≤270W/m²。 5.最大功耗：户外≤810W/m²。 6.刷新频率：≥3840Hz。 7.白平衡亮度：4500-6500cd/㎡，可通过软件实现0cd/㎡～6500cd/㎡调节。 8.LED使用寿命：≥10万小时。 9.满足10级抗盐雾要求。 10.灰度等级：100%亮度，14bit；75%亮度，12bit；50%亮度，12bit；20%亮度，10bit。 11.驱动方式：恒流驱动，采用双行管设计，模组散热更加均匀，支持精准的控制电压，降低发热量，降低功耗及LED故障率，提高寿命。 12.燃烧、阻燃等级：阻燃等级符合HB级要求，燃烧测试数据符合V—O级。 13.无故障工作时间：平均无故障工作时间≥10000小时,支持7*24小时*365天不间断工作。 14.绝缘性：电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，温热条件下应≥20MΩ。 15.支持软件鬼影消除、第一扫偏暗消除、底灰偏色补偿、底灰均匀性、横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、“毛毛虫”消除、余晖消除、亮度缓慢变亮。 | 平米 | 6.2 |
| 69 | 接收卡 | 1、独有的色彩还原技术，LED显示屏色彩更真实。 2、独有的任意倍频技术，有效消除手机拍摄出现的水波纹。 3、精准完成高灰显示，一阶起灰，逐阶变化。 4、单卡16个标准接口，输出32组RGB数据，建议带载512*512。 | 张 | 10 |
| 70 | 电源模块 | 5V40A 1、输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ。 2、浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 线性调整率 ≤0.5%。 3、输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载。 4、绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/PFG:0.5KVAC,1min。 5、工作温度 -30℃~+60℃，储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝。 6、安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1。 7、EMC标准 GB9254，EN55022。 | 台 | 30 |
| 71 | 同异步处理器 | 内置 8GB（可用 4G），U 盘即插即播 支持多个窗口多素材同时上屏播放，支持同步信号 HDMI 输入 路由连接、百兆网口直连、WiFi 连接、4G 等多种通讯方式 输入：HDMI×1，USB输入*2，支持同异步模式切换 输出：网口×2(两主两备)，单机最大支持130万像素带载，最宽3840，最高2000，音频×1 | 台 | 1 |
| 72 | 控制终端 | CPU：双核i5 内存：≥8GB 硬盘容量：≥1T 显卡类型：2G独显 网卡：1000Mbps以太网网卡 显示器：23英寸，分辨率：1600*900 | 套 | 1 |
| 73 | 智能配电箱 | 10KW智能配电柜，满足过流、防雷、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有温度设定、状态自动检测与状态异常报警功能。 | 套 | 1 |
| 74 | 户外音响 | 120W室外防水音箱两个，多功能播放功放1台，内置安装。 | 套 | 1 |
| 75 | 大屏安装框架 | 定制，一体式金属钣金框架，表面黑色防锈处理，背面通风检修防水 | 平米 | 6.7 |
| 76 | 立柱 | 定制，户外双立柱包含混凝土基础 | 根 | 2 |
| 77 | 线缆 | 户外显示屏安装线缆、信号线、网线等 | 项 | 1 |

注：1、★本项目涉及国家规定的CCC国家强制认证、政府强制采购节能产品的，投标人须提供有效期内的认证证书或认证文件，若无法满足，作无效标处理。

2、上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

2、制造厂商授权函及售后服务承诺函要求

备份存储、解码器、SIP网关、接入网关、监控摄像机、无线防作弊屏蔽终端需提供制造厂商针对此项目的授权函及三年售后服务承诺函。

三、项目实施及售后服务要求

1、本项目所有设备至少原厂质保3年。

2、接到用户报修信息后2小时内到达学校进行维修工作，2小时内无法修复的提供备品备件。

3、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，施工过程中相关辅料及其他不可预估费用整个项目实施过程中不再增加任何其他费用。

4、系统施工期：合同签订后10天内完工。

5、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

6、在本地有固定的供货、安装、售后服务、维修保养机构。

四、演示要求

本项目拟在评标时做现场功能演示（现场演示将放在开标后的三个工作日内进行，具体演示时间将于开标现场进行通知，演示现场仅提供电源及投影设备，请各投标单位做好演示准备），

演示具体要求如下：

1、每家投标单位的演示时间不超过10分钟，故请事先测算时间，节省不必要的环节。

2、供应商提供半球摄像机，招标方提供原有区级管理平台、解码器进行现场演示，演示所需的硬件设备及连接线自备，演示设备必须与投标文件中所投产品的品牌型号保持一致。

演示内容（演示分为10分，以下演示要求不满足或部分满足的，该项不得分，具体评分细则如下）：

所投品牌摄像机可通过网络接入到原有巡考管理平台并通过解码器在大屏上显示。

五、验收及付款方式

1、验收要求

本项目采购人委托第三方监理单位验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证二十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。

六、相关附件

附件：本项目主要产品

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 备份存储 |
| 2 | 解码器 |
| 3 | SIP网关 |
| 4 | 接入网关 |
| 5 | 监控摄像机 |
| 6 | 无线防作弊屏蔽终端 |

注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。

- 第二标包：标准化考点设备更新、增补标包二

- 预算金额（元）：4,022,960.00元

一、项目基本要求

遵照教育部考试中心制订的《国家考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《国家教育考试考务服务平台网络建设技术规范》等标准，按照统一技术标准，统一管理规定、统一功能的“三统一”指导思想，实现与上级考务平台的互通互联。根据国家教育考试中心建立考务管理平台的要求，以及为了更好的配合上海市教育考试院考务管理与服务平台，保证上海市教育考试的公平、公正，确保考试的安全，充分利用现代技术手段，加强考风考纪建设，实现科技考务；并结合国家教育部所提出建立“国家教育考试考务管理与服务平台”为指导。前端配置高清摄像头，能提供良好视音频质量的考场现场监控；可进行大容量高度集成的存储系统，进行巡查画面的存储，并提供至少一年的数据备份存储；网上巡查系统能够与区（市）教委考试巡查系统进行对接，系统确保每个考生及监考工作人员画面清晰的进行二级传播，并能通过原有平台上传到上级监考平台，确保区考试中心及市考试院能调取每个考场的考生及监考工作人员的实际情况。

二、采购需求

1、英语听说测试及部分学校标准化考场巡考增补设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试专用机 | 314 | 台 | 1.显示器：≥23寸，分辨率≥1920*1080 2.CPU：主频或最高频率≥3.0GHz，内核数≥8，线程数≥12，缓存≥12MB 3.内存：≥16G 4.硬盘：≥512G SSD 5.显卡：集成显卡 6.配套：硬盘保护卡和网络同传，能快速创建多个系统和软件环境，高速的系统部署能力，无损自由分区。 7.配件：USB 键鼠 8.其他：内置千兆有线网卡/内置WIFI6无线网卡/内置摄像头/内置音箱 9.接口：≥1个USB3.2 Gen2接口，≥1个音频输入/输出接口 10.机箱：具有超低噪音认证 11.服务：三年有限上门服务+门到桌服务 |
| 2 | 考试耳机 | 268 | 只 | 8G内存，内置5.1声道声卡芯片，USB接口兼容USB1.1/2.0；USB线为2.2 m双绞线；可确保当耳机发生如上述机械故障、连接线短路、USB接口松动或人为非法拔插等问题时，能迅速作出反馈；带有安全芯片有效防止带有非法拷贝功能的耳机进入考试系统。 |
| 3 | 考试用考场监考机 (教师用PC) | 7 | 台 | 1.显示器：≥23英寸液晶，分辨率≥1920*1080 2.CPU：主频或最高频率≥3.0GHz，内核数≥10，线程数≥16，缓存≥20MB 3.内存：≥16G 4.硬盘：≥512GB SSD 5.显卡：集成显卡 6.配套：硬盘保护卡和网络同传，能快速创建多个系统和软件环境，高速的系统部署能力，无损自由分区。 7.配件：USB 键鼠 8.网卡：百兆/千兆自适应网卡 9.服务：三年有限上门服务+门到桌服务 |
| 4 | 监考机 （学生用服务器）(含操作系统） | 7 | 台 | 1.显示器：≥23英寸液晶，分辨率≥1920*1080 2.CPU：主频或最高频率≥3.1GHz，内核数≥4，线程数≥4，缓存≥8MB 3.内存：≥16G 4.硬盘：≥2x1T SSD 5.显卡：集成显卡 6.光驱：外置 DVD Rambo 7.配套：板载 SATA AHCI 模式 8.配件：USB 键鼠 9.电源机箱：单电源 10.其他：双口千兆 PCI-E*1 11.服务：三年有限上门服务+门到桌服务 12.正版Windows Server 2023 Standard 或以上版本（带正版序列号+License） |
| 5 | 输出设备 | 7 | 台 | 黑白激光，USB端口 支持双面输出 能效等级：1级/0.72kW·h 内存：≥256MB |
| 6 | 多媒体专用学生卡位 | 426 | 套 | 卡座的单个最小尺寸为:台面尺寸750mm长（±40mm）X500mm宽，离地面高度为760mm高；屏风在考试时高度为1400mm-1600mm之间高度，在日常学习时整体屏风高度下降调整为950mm高度，前后间隔1200mm。 需满足三面电动升降，座席前面及两侧屏风为整体电动升降，升起时1400mm-1600mm之间高度，降下时为950mm高度；需有线孔主机架内侧供主机电脑穿线。 屏风内部桌体及升降板采用不低于E0级≥16mm 双贴面饰面板，台面为不低于E0级≥25mm双贴面饰面板。 屏风框架：材料符合GB/T5237.4-2004《铝合金建筑型材》工艺要求。 ▲板材甲醛释放量需≤0.025mg/L。 ▲整体满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》，满足GB18584《家具中有害物质限量》甲醛释放量限值由≤1.5mg/L要求。 注：上述“▲”指标需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 7 | 专用学生座椅 | 426 | 个 | 座椅及靠背：需采用优质PP塑料一次成型。 椅架：国产优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，电镀处理。 |
| 8 | 考试讲台（含控制器） | 10 | 套 | 基材：需采用不低于E0级环保型板材，桌面厚≥25mm，其余部位厚≥18mm。 饰面：正反双贴面板，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：需采用不低于2mm厚同色优质PVC封边。 胶水：需采用优质环保型胶水。 ▲板材甲醛释放量需≤0.025mg/L。 ▲整体满足GB/T3325《金属家具通用技术条件》，满足GB18584《家具中有害物质限量》甲醛释放量限值由≤1.5mg/L要求。 教师讲台处设置电源漏电保护装置（分路总电源）同时升降系统分路开关A、B、C、D四路，一路上升下降时间在10秒左右。UPS安装位置安装散热装置。 注：上述“▲”指标需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。 |

注：1、★本项目涉及国家规定的CCC国家强制认证、政府强制采购节能产品的，投标人须提供有效期内的认证证书或认证文件，若无法满足，作无效标处理。

2、上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

2、制造厂商授权函及售后服务承诺函要求

考试专用机、考试用考场监考机、监考机、多媒体专用学生卡位、考试耳机需提供制造厂商针对此项目的授权函及三年售后服务承诺函。

三、项目实施及售后服务要求

1、设备的安装施工要求

（1）连接电源和数据线：将设备的电源线和数据线连接到相应的接口上。注意检查连接是否牢固，并避免在连接过程中损坏线缆。

（2）安装设备：将设备安装到位。设备可以通过螺丝将设备与支架连接在一起。确保设备安装牢固，防止摇晃或脱落。

（3）调整角度和高度：根据使用者的需求，调整设备的角度和高度。确保设备的屏幕能够清晰可见，并且使用者可以舒适地触摸屏幕进行操作。

（4）安全操作：在安装过程中，应遵守安全操作规程，确保操作人员的安全。避免在操作过程中对设备施加过大力量，以免损坏设备。

（5）防尘和防水：根据实际需要，选择防尘和防水性能较好的设备和支架。在安装过程中，注意保持设备和支架的清洁，避免灰尘和水分进入设备内部。

（6）接地保护：设备需要接地保护，确保设备在工作时不会受到静电的干扰，提高设备的稳定性和安全性。

2、施工组织人员要求

（1）本项目的项目负责人具有一级机电建造师证书或信息系统项目管理相关证书、具有副高级及以上职称，承担过英语听说教室系统建设或维护的项目经验，年龄应不超过注册规定的法定60岁。

（2）项目技术负责人具有PMP或信息系统项目管理师资质证书，具备较强的组织能力和协调能力，能够根据项目的实际情况及时地分析并预见影响项目质量、安全、进度的隐患和问题，并提出切实可行的解决方案和办法。

注：未经采购人允许，项目负责人及技术负责人不得私自更换。如其有不尽其职或虚挂其名的情况，采购人有权要求中标人退场并单方面终止合同。

（3）投标人配置项目实施团队不低于6人，专业配套应齐全。实施团队应配备技术人员，技术人员建议具有中级或以上(计算机、物联网等相关专业)职称证书。 团队实施人员需具备相应的设备安装培训合格证明，现场需配备专职安全管理人员。采购人将对中标后组建的团队人员资质进行原件查验审核，实施团队人员未经采购人允许不得私自更换。

（4）建议投标人配置售后服务团队不低于5人，投标文件中应提供保障团队技术人员完整名单，设备运维人员需具备相应的资质证书。

（5）实施团队人员均需提供近3个月内任意一个月的社保证明。

四、验收及付款方式

1、验收要求

本项目采购人委托第三方监理单位验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证二十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。

五、相关附件附件

附件：本项目主要产品

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 考试专用机 |
| 2 | 考试用考场监考机 |
| 3 | 监考机 |
| 4 | 多媒体专用学生卡位 |
| 5 | 考试耳机 |

注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。