附件：2026上海市徐汇区教育局田林六幼等学校大型玩具设备项目  需求清单

| 上海市徐汇区宛南实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 1 | 定制游戏树屋 | 规格：3200*1800*H3500mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4.采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 斜坡辅助爬坡游戏组合 | 规格：2400*900*H600mm（尺寸规格可以微调） 1.木桩：户外优质防腐实木直径≥80mm，人工打磨，去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2.攀爬网：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：攀爬游戏功能。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 定制松鼠屋 | 规格：5000*400*H250mm（尺寸规格可以微调） 1.松鼠屋采用户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2.长笼采用304金属网定制，网孔直径20-40mm。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 户外平衡组合轮胎 | 规格：800*800*H500mm（尺寸规格可以微调） 1.采用户外优质防腐实木制作，50*150mm，具有耐磨的特点，色泽美观不变色、耐热耐磨性强；刷水性防腐底漆，干燥迅速，附着力强。 2.轮胎：采用优质橡胶，无异味，不褪色，不掉屑。 - 3.连接绳：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：肢体力量锻炼、平衡与协调能力培养等。 | 6 | 个 |  |
| 5 | 动物跷跷板 | 规格：2500*H300mm（尺寸规格可以微调） 采用户外优质防腐实木制作，直径≥100mm，具有耐磨的特点，色泽美观不变色、耐热耐磨性强；刷水性防腐底漆，干燥迅速，附着力强。 具有以下功能：提升四肢协调性、核心稳定性和反应能力、增强心肺功能等。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 趣味转转乐 | 规格：直径1800mm（尺寸规格可以微调） 1.平台：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.金属扶杆：直径≥32mm，镀锌圆管，壁厚≥1.8mm，金属折弯，氟碳烤漆。 具有以下功能：提升手部力量、提高平衡与稳定和耐力。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 小型木质游戏器械 | 规格：3000*1500*H2200mm（尺寸规格可以微调） 1.采用户外优质防腐实木制作，直径≥100mm，具有耐磨的特点，色泽美观不变色、耐热耐磨性强；刷水性防腐底漆，干燥迅速，附着力强。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 具有以下功能：攀爬、增强平衡能力和空间感知等功能。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 定制木制勇敢者道路 | 规格：5000*1400*H1800mm（尺寸规格可以微调） 1.采用户外优质防腐实木制作，直径≥100mm，具有耐磨的特点，色泽美观不变色、耐热耐磨性强；刷水性防腐底漆，干燥迅速，附着力强。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 具有以下功能：攀爬、增强平衡能力和空间感知等功能。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 游戏山坡器械组合 | 规格：11000*6000*H1400mm（尺寸规格可以微调） 1.采用户外优质防腐实木制作，直径≥100mm，具有耐磨的特点，色泽美观不变色、耐热耐磨性强；刷水性防腐底漆，干燥迅速，附着力强。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 具有以下功能：攀爬、增强平衡能力和空间感知等功能。 | 1 | 组 |  |
| 上海市徐汇区望德幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 1 | 中型户外运动器具组合（1） | 规格：6500*3000*H3500mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 5.爬网框架：镀锌钢管直径≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 6.爬网网桶：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 7.攀爬网：采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 8.装饰板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 中型户外运动器具组合（2） | 规格：7500*2000*H3000mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 5.爬网框架：镀锌钢管直径≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 6.爬网网桶：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 7.攀爬网：采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。8.装饰板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 中型户外运动器具组合（3） | 规格：4600*2500*H3300mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 5.爬网框架：镀锌钢管直径≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 6.爬网网桶：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 7.攀爬网：采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 8.装饰板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 9.秋千采用304不锈钢包塑链条，座面户外专用无结网。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 大树攀爬网 | 规格：2400*900*H600mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.立柱：直径≥100mm户外优质防腐实木，人工去皮打磨，除毛刺，防腐水性木蜡油两遍。 具有以下功能：攀爬、钻等。整体设计科学。 | 3 | 组 |  |
| 5 | 户外蹦床 | 规格：直径1500mm（尺寸规格可以微调） 1.包塑平台：采用厚度≥2.0mm冲孔成型热轧板。 2.挡泥板：镀锌钢板厚度≥2.0mm。 具有以下功能：提升脚部力量、提高平衡与稳定和耐力。 | 3 | 个 |  |
| 6 | 粗树桩 | 规格：150*150*H500mm（尺寸规格可以微调） 1.木桩：户外优质防腐实木直径≥80mm，人工打磨，去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2.攀爬网：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：攀爬游戏功能。 | 1 | 组 |  |
| 7 | 户外木栅独木桥 | 规格：2500*750*H850mm（尺寸规格可以微调） 1.龙骨架：户外优质防腐实木，木方尺寸30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，涂防腐水性木蜡油两遍。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 具有以下功能：提升四肢协调性、核心稳定性和反应能力。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 滑索 | 规格：长度3500mm（尺寸规格可以微调） 1.滑索架子：镀锌钢管≥38mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。滑索绳索采用高强度钢丝绳（防锈处理）。 2.缓冲装置：采用高强度优质304不锈钢材料，具有耐腐蚀，点蚀，或磨损性，集机械强度和高延伸性特点，并满足整体质量要求。 具有以下功能：提升手部力量、协调感和平衡感。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 中庭儿童滑梯组合 | 规格：4000*260*H3000mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 5.爬网框架：镀锌钢管直径≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 6.爬网网桶：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 7.攀爬网：采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 8.装饰板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 组 |  |
| 10 | 草坡滑梯组合 | 规格：2000*800m（尺寸规格可以微调） 1.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 具有以下功能：增强平衡能力。 | 1 | 组 |  |
| 11 | 沙池滑梯组合 | 规格：2000*800mm（尺寸规格可以微调） 1.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-600mm。 具有以下功能：增强平衡能力。 | 1 | 组 |  |
| 上海市徐汇区田林第六幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型户外运动玩具组合 | 场地尺寸：20000*8000mm 设备尺寸：18000*3500mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 圆形游戏平台 | 设备尺寸：φ3500*2800mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.顶面铺设厚度≥8mm透明耐力板，贴户外写真彩色透光膜。 3.立柱：直径≥114镀锌钢管，壁厚≥1.8mm热镀锌钢管及脚盘固定，并满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 5.采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 6.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-600mm。 大圆形平台，提供幼儿园观察，可奔跑玩乐。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 玩具连廊 | 设备尺寸：3000*900*1300mm（尺寸规格可以微调） 1.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 提供幼儿奔跑的平台，锻炼下肢力量。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 异形廊架平台 | 设备尺寸：3400*1500*1800mm（尺寸规格可以微调） 1.栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.平台：冷轧钢板厚度≥3mm，一次成型。 提供幼儿奔跑的平台，锻炼下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 游乐小屋 | 尺寸：4000*1500mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4.采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 套 |  |
| 二、 | 户外定制游戏造型小屋 | 场地尺寸：3900*3900mm 设备尺寸：3400*4200*3800mm（尺寸规格可以微调） 1.平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3.滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4.采用六股钢丝航海船用缆绳，直径≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 3 | 套 |  |

注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。