- 附件：2026上海市徐汇区教育局益思幼儿园等学校大型玩具设备项目  需求清单

| 上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 户外爬笼 | 场地尺寸：28000*7000*5200mm 规格尺寸：25100*5900*4100mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 屋子 | 规格尺寸：6900*760mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、装饰板：镀锌板厚度约2mm-4mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 萝卜造型组合 | 规格尺寸：2700*1600mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、黑板：镀锌板厚度约2mm-4mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、装饰：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 4、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 5、木板：户外优质防腐木实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂户外优质防腐木水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 圆平台 | 规格尺寸：4500*2100mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、装饰：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 4、栏杆：横杆采用镀锌管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 廊桥1 | 规格尺寸：6000*2800mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、爬网网桶：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 4、装饰：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 5、栏杆：户外优质防腐木实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂户外优质防腐木水性木蜡油两遍 | 1 | 套 |  |
| 5 | 木屋 | 规格尺寸：2400*2600mm（尺寸规格可以微调） 1、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、屋顶：采用镀锌钢管30*50mm 40*40mm 40*60mm 40*80mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 光影走廊 | 规格尺寸：4900*1200mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、装饰：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 3、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 4、栏杆：横杆采用镀锌管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 廊桥2 | 规格尺寸：5400*1200mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、装饰：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 4、栏杆：横杆采用镀锌管直径≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 | 1 | 套 |  |
| 二 | 操场大型滑梯 | 场地尺寸：28000*7000*5200mm 规格尺寸：10000*4500*5500mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | S型滑梯 | 规格尺寸：2400*1600*3000mm（尺寸规格可以微调） 1、塑料配件材质：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 2、S型平台：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 3、支撑立柱≥140mm镀锌管，表面包塑处理。 S型滑梯能有效锻炼孩子的平衡感和身体协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 六角顶组合 | 规格尺寸：2900*2800*5500mm（尺寸规格可以微调） 1、立柱：φ≥114镀锌钢管，壁厚≥1.8mm热镀锌钢管及脚盘固定，并满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台材质：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 3、栏杆及副管材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4、围板：采用抗倍特板材厚度≥8mm。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 斜网桥 | 规格尺寸：1200*1100mm（尺寸规格可以微调） 1、栏杆及副管材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、钢丝索绳子φ≥16mm，孔径≤150mm。 斜网桥培养勇气与探索精神，感知空间与轨迹判断。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网桥平台组 | 规格尺寸：2300*1100*3500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台材质：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 2、立柱：φ≥114镀锌钢管，壁厚≥1.8mm热镀锌钢管及脚盘固定，并满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、钢丝索绳子φ≥16mm，孔径≤150mm。 网桥培养勇气与探索精神，感知空间与轨迹判断。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 直筒 | 规格尺寸：1300*700mm（尺寸规格可以微调） 1、采用抗倍特板材厚度≥8mm。 钻洞有着钻爬玩耍体能锻炼的功能，同时也能激发探索欲和勇气。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 四角顶滑梯组合 | 规格尺寸：3300*3800*3500mm（尺寸规格可以微调） 1、立柱：φ≥114镀锌钢管，壁厚≥1.8mm热镀锌钢管及脚盘固定，并满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台材质：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 3、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4、围板：采用抗倍特板材厚度≥8mm。 滑梯能有效锻炼孩子的平衡感和身体协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区龙山幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 户外爬笼 | 场地尺寸：42000*11000mm 规格尺寸：32000*8000*4800mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 光影走廊 | 规格尺寸：1500*1500*3300mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、彩色顶：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 2、踩脚绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、龙骨架：镀锌钢管≥20*30mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 飞机屋子 | 规格尺寸：4100*4100*4800mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 廊桥 | 规格尺寸：长9500mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、平台绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 4、增强幼儿跑跳爬运动能力，锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 山坡 | 规格尺寸：6700*3700*1800mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、攀岩石：环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 4、绳索：采用一股变色钢丝绳直径≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 宝塔 | 规格尺寸：含星球1200*1200*4100mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、内部踩脚绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 屋子 | 规格尺寸：1800*2600mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明：钢木结构 1、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、装饰：PE板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 攀爬 | 规格尺寸：2100*1100mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、攀爬板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、攀爬绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、攀岩石：环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 增强幼儿跑跳爬运动能力。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 爬网走梯 | 规格尺寸：宽1300mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、栏杆：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、踩脚廊桥：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、装饰：耐力板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 增强幼儿跑跳爬运动能力。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 拱形桥 | 规格尺寸：600*1300mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明：钢木结构 1、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、装饰：耐力板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 滑桶 | 规格尺寸：长约4600mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、滑桶：塑料原材料采用优质工程塑料线性低密度聚乙烯LLDPE，滑桶内径765mm。左右，壁厚度应5-7MM左右；重量不低于14.4公斤。 2、桶撑：镀锌钢管≥42mm，壁厚≥2mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 木板廊桥 | 规格尺寸：1600*1000mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、栏杆：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、装饰：耐力板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 风车屋子 | 规格尺寸：1900*4000mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明：钢木结构 1、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、装饰：耐力板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 楼梯 | 规格尺寸：1000*3500mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明：钢木结构 1、走梯+平台+扶手：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。楼梯扶手间距不大于89mm。 2、喇叭：镀锌板厚度≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 螺丝 | 材质工艺及功能说明： 1、五金零件：采用304不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区益思幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：22000*9000mm 规格尺寸：16000*5500*4000mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 165S滑梯 | 规格尺寸：1600*1700*1900mm（尺寸规格可以微调） 1、s滑栏杆：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、s滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 3、平台：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 4、支撑立柱≥140mm镀锌管，表面包塑处理。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 拼接滑梯 | 规格尺寸：1800*600mm（尺寸规格可以微调） 1、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 2、桶撑：镀锌钢管≥42mm，壁厚≥2mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 上下爬网 | 规格尺寸：长1800mm（尺寸规格可以微调） 1、镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥2mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 攀爬组合 | 规格尺寸：2800*1300mm（尺寸规格可以微调） 1、外框架：镀锌钢管≥30*50mm，厚度≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、轮胎绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、攀爬板：户外优质防腐实木涂防腐水性木蜡油，户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 4、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 5、轮胎：采用优质橡胶，无异味，不褪色，不掉屑。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 弧形桥 | 规格尺寸：700*9600mm（尺寸规格可以微调） 1、栏杆+底部平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台龙骨架上面铺的木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 圆形平台 | 规格尺寸：φ4400mm（尺寸规格可以微调） 1、镀锌平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、龙骨架上的木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 弧形网桥 | 规格尺寸：3300*1400mm（尺寸规格可以微调） 1、镀锌框架：镀锌钢管≥20*40mm，厚度≥2mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、荡桥绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、荡桥板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 栏杆 | 规格尺寸：约3300mm（尺寸规格可以微调） 栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 | 12 | 排 |  |
| 9 | 房子 | 规格尺寸：4700*2500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、屋顶：采用镀锌钢管30*50mm 40*40mm 40*60mm 40*80mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、屋子侧板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 钢丝绳桥 | 规格尺寸：长2000mm（尺寸规格可以微调） 1、吊绳：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、踩桩：户外优质防腐实木φ≥80mm，人工打磨，去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 攀岩 | 规格尺寸：长1900mm（尺寸规格可以微调） 1、攀岩板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、攀岩石：环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 荡桥 | 规格尺寸：3400*700mm（尺寸规格可以微调） 1、荡桥绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、荡桥板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 独木桥 | 规格尺寸：长2900mm（尺寸规格可以微调） 1、独木桥板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、木桩：户外优质防腐实木φ≥80mm，人工打磨，去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 蜘蛛网 | 规格尺寸：长1800mm（尺寸规格可以微调） 采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 钻桶 | 规格尺寸：2400*3500mm（尺寸规格可以微调） 1、钻桶绳：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、钻桶：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 平网组合 | 规格尺寸：1300*3300mm（尺寸规格可以微调） 1、平网绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、外框木板架：采用φ80mm-120mm户外优质防腐实木，涂防腐水性木蜡油。 提高下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 木爬梯 | 规格尺寸：宽400mm（尺寸规格可以微调） 爬梯：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 螺丝 | 五金零件：采用304不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区汇霖幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 操场大型滑梯 | 场地尺寸：30000*9000mm 设备尺寸：27800*7550*5800mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 180高塑料滑桶套 | 规格尺寸：长约5100*高1800mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 圆网编织 | 规格尺寸：弧长6100mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 上下爬网 | 规格尺寸：φ约1000*高1800mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 90度上下爬网 | 规格尺寸：φ约800*高约3000mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 梯形爬网 | 规格尺寸：1700*2500mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、爬网框架：镀锌钢管≥20*30mm，壁厚≥1.8mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、爬网绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 圆形顶 | 规格尺寸：φ800mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、外框架：镀锌钢管≥20*30mm，壁厚≥1.8mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、彩色版：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的、的透明性、化学稳定性。 锻炼幼儿感知能力。 | 6 | 个 |  |
| 7 | 屋形顶 | 规格尺寸：1300*1100*1200mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、外板：耐力板≥8mm，具有优异的耐冲击性、防水、耐磨、耐热、表面硬、不易退色、抗静电。 2、中间龙骨：镀锌钢管≥20*40mm，壁厚≥2mm材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 平台 | 规格尺寸：长约21500*最宽3300mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、镀锌平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、龙骨架上木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 平台栏杆 | 规格尺寸：长约2400mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 栏杆：镀锌钢管横杆φ≥38mm，立杆直接≥25mm，杆间距≤89mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 | 15 | 片 |  |
| 10 | 拱形栏杆 | 规格尺寸：宽1400mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、外框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、绿白彩色板：耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 方箱房子 | 规格尺寸：3400*2700*1900mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、镀锌平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、外板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 圆桶房子 | 规格尺寸：3400*2300mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、镀锌平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、外板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 螺丝+扣件 | 材质工艺及功能说明： 1、五金零件：采用304不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 2、扣件：所有的扣件均采用铝合金材质的活动扣，方便拆卸、安装及调整。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区瑞德幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：20000*8000mm 设备尺寸：16000*5000*4000mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 滑梯 | 规格尺寸：高度1800mm（尺寸规格可以微调） 滑桶：塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，滑桶内径765mm左右，壁厚度应5-7MM左右；重量不低于14.4公斤。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 大屋子 | 规格尺寸：2300*2500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台板+屋子：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 彩虹桥 | 规格尺寸：2100*1100mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、荡桥绳子：采用六股钢丝绳φ≥15mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、荡桥板:户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 4、彩色顶：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 小屋子 | 规格尺寸：1800*1100mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、侧板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 轮胎桥 | 规格尺寸：2400*400mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、侧边绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、轮胎：采用优质橡胶，无异味，不褪色，不掉屑。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 小平台 | 规格尺寸：1100*1100mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力。 | 2 | 块 |  |
| 7 | 楼梯 | 规格尺寸：630*650mm（尺寸规格可以微调） 楼梯：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。四踏楼梯。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 滑索 | 规格尺寸：10300*1500mm（尺寸规格可以微调） 1、滑索架子：镀锌钢管≥38mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、缓冲装置：采用高强度优质304不锈钢材料，具有耐腐蚀，点蚀，或磨损性，集机械强度和高延伸性特点，并满足整体质量要求。 锻炼幼儿感知能力，提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 栏杆 | 规格尺寸：长2700mm（尺寸规格可以微调） 栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 | 9 | 片 |  |
| 10 | 攀爬 | 规格尺寸：2800*2600*1800mm（尺寸规格可以微调） 1、龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。4.侧边绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿感知能力，提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 钻洞 | 规格尺寸：长4000mm，φ800mm 钻洞：工程用PPR材料，壁厚≥10mm，人工打磨。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 屋子+滑梯 | 规格尺寸：3200*2200*2700mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、彩色顶：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 踩桩+梯子 | 规格尺寸：踩桩：φ200mm，高度50-100mm（尺寸规格可以微调） 1、爬梯：1400*800*700mm。 2、踩桩+楼梯：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 蹦床 | 规格尺寸：φ1500mm（尺寸规格可以微调） 1、包塑平台：采用厚度≥2.0mm冲孔成型热轧板。 2、挡泥板：镀锌钢板厚度≥2.0mm。 - 面层：优质工程塑料LLDPE，厚度≥2mm，定制模板，一次性吹塑成型。 - 锻炼幼儿下肢力量，平衡能力。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 体能拓展 | 规格尺寸：7800*1800*2300mm（尺寸规格可以微调） 1、立柱：户外优质防腐实木φ≥80mm，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、爬网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 屋子 | 规格尺寸：3000*2300*2800mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、铺面板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、装饰面板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 拱形屋子 | 规格尺寸：3000*1500*1500mm（尺寸规格可以微调） 1、镀锌钢管30*50mm（尺寸规格可以微调），壁厚≥2mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、铺面板：户外优质防腐木实木，涂户外优质防腐木水性木蜡油。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 木屋 | 规格尺寸：3400*3000*2800mm（尺寸规格可以微调） 1、铺面板：户外优质防腐木实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂户外优质防腐木水性木蜡油两遍。 2、装饰面板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 爬网 | 规格尺寸：2600*900*300mm（尺寸规格可以微调） 1、骨架：镀锌钢管20*40mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、踩脚绳子：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm。六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼下肢力量及全身协调能力。。 | 2 | 套 |  |
| 20 | 山洞 | 规格尺寸：3000*3000*1500mm（尺寸规格可以微调） 1、山坡龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、钻洞板：镀锌板厚度≥2mm，金属折弯，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 21 | 户外游乐器械 | 规格尺寸：φ1500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 4、拉绳：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿感知能力。 | 1 | 组 |  |
| 22 | 户外悬垂器械组合 | 规格尺寸：L2000mm（尺寸规格可以微调） 1、悬垂连接绳：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 2、吊环：采用304不锈钢，电弧冷焊，人工打磨，氟碳烤漆。 锻炼幼儿上肢力量。 | 1 | 组 |  |
| 23 | 螺丝 | 五金零件：采用304不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区华建幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：8000*5300mm 规格尺寸：6500*3800*1500mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 多功能运动瞭望平台 | 尺寸:1800*1500mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、平台由镀锌钢立柱φ≥114mm支撑，烤漆处理，人工打磨去毛刺，铺设户外优质防腐实木，涂木蜡油。冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型。 2、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 3、秋千采用304不锈钢包塑链条，座面户外专用无结网。 提供幼儿视野，观测瞭望，另外有多种运动功能，锻炼幼儿身体协调，平衡能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 长滑梯 | 规格尺寸：1800*650mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 锻炼幼儿协调性，平衡及空间感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 空中运动平台 | 规格尺寸：4500*1000mm（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 1、平台由镀锌钢立柱φ≥114mm支撑，烤漆处理，人工打磨去毛刺，冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，表面包塑。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿下肢力量，平衡能力。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 滑草综合游戏斜坡 | 规格尺寸：4000*R1600（尺寸规格可以微调） 材质工艺及功能说明： 底面镀锌钢结构，镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。面层≥2mm镀锌钢板，金属折弯，定制弧面，面铺优质人工草皮，≥21000针，草长≥30mm。 锻炼幼儿下肢力量，平衡能力，感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 配件 | 柱盖-铸铝合金，铸塑。 螺丝采用304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑。 塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区果果幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：18000*9000mm 规格尺寸：13000*7000*2800mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 多功能游戏坡道 | 规格尺寸：4000*1500mm（尺寸规格可以微调） 1、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 3、防护网采用6mm户外无结网机编，网孔40-70mm。 4、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 5、轮胎：采用优质橡胶，无异味，不褪色，不掉屑。 锻炼儿童下肢，平衡，身体协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 勇敢者斜爬网 | 规格尺寸：4000*1800mm（尺寸规格可以微调） φ≥38mm壁厚≥2mm镀锌钢管围边，烤漆处理，采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼儿童下肢，平衡，身体协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 登高梅花桩 | 规格尺寸：2200*1500mm（尺寸规格可以微调） φ≥48mm，壁厚≥2mm镀锌钢管烤漆处理，圆盘φ大于等于350mm，打磨毛刺，边口圆角处理。 锻炼儿童抓握，下肢，平衡协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 六边形组合玩具 | 规格尺寸：3600*2800*3400mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，烤漆处理，人工打磨去毛刺，立柱φ≥114mm，壁厚≥2mm。 2、防护网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 3、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 4、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 提升幼儿跑跳钻运动能力，锻炼协调及上下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 5 | S型爬笼 | 规格尺寸：1900*800mm（尺寸规格可以微调） 1、爬笼框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬运动能力。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 独木桥 | 规格尺寸：2000*1100*1000mm（尺寸规格可以微调） 1、龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，烤漆处理，人工打磨去毛刺。 2、平衡木板：304不锈钢包塑链条固定，踏面厚度≥20mm户外优质防腐实木，涂水性木蜡油两遍，边角倒圆，底面铺户外防护无结网，孔径40-70mm。 锻炼幼儿平衡能力。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 双联平台 | 规格尺寸：1100*2200*1200mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，烤漆处理，人工打磨去毛刺。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4、爬笼框架：爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 5、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿协调性，平衡及空间感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 滑梯组合平台 | 规格尺寸：1100*2000*1700mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，烤漆处理，人工打磨去毛刺。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4、爬笼框架：爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 5、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 6、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿协调性，平衡及空间感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 配件 | 柱盖-铸铝合金，铸塑 1、螺丝-304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑。 2、塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑。 3、绳网连接件-304不锈钢，铸造成型，打磨光滑，无毛刺。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区康沁幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 户外爬笼 | 场地尺寸：16000*3400mm 规格尺寸：12000*2500*2000mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 木桥造型游戏平台 | 规格尺寸：12000*2500*2000mm（尺寸规格可以微调） 1、防护栏杆φ≥38mm镀锌钢管烤漆立柱，户外无结网，孔径40-70mm，φ≥20mm装饰麻绳。 2、攀爬木梯-户外优质防腐实木φ≥25mm，圆木，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、攀爬绳组合：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 4、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 增强幼儿跑跳爬运动能力，锻炼下肢力量及全身协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 攀爬异形绳网 | 规格尺寸：6000*2800*1800mm（尺寸规格可以微调） 1、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿钻爬，攀爬能力，提高下肢，上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 运动通道 | 规格尺寸：2500*1000*1200mm（尺寸规格可以微调） 1、龙骨架：镀锌钢管30*50mm （尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2.装饰板：3-6mm透明耐力板。 3、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿感知能力，提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 配件 | 柱盖-铸铝合金，铸塑 1、螺丝采用304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑。 2、塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑。 3、绳网连接件-304不锈钢，铸造成型，打磨光滑，无毛刺. | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区盛华幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：6000*6000mm 规格尺寸：φ5000*h1800mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 异形平台 | 规格尺寸：φ5000*h1800*w1000mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、平台：冷轧钢板厚度≥2mm，一次成型，两次喷漆。 3、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿协调，上下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 链接廊桥 | 规格尺寸：4800*800mm（尺寸规格可以微调） 1、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 2、防护网：底面铺户外锦纶防护无结网，孔径40-70mm。 3、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿平衡能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 滑索 | 规格尺寸：7000*1200mm（尺寸规格可以微调） 1、滑索架子：镀锌钢管≥38mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、缓冲装置：采用高强度优质304不锈钢材料，具有耐腐蚀，点蚀，或磨损性，集机械强度和高延伸性特点，并满足整体质量要求。 锻炼幼儿感知能力，提高下肢上肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区宛南实验幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 大型玩具 | 场地尺寸：30000*18000mm 规格尺寸：22000*6000mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 滑索钻爬平台 | 规格尺寸：5600*2400*2800mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、爬网框架：镀锌钢管φ≥32mm，壁厚≥1.8mm，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8，氟碳烤漆。 4、爬网网桶：采用一股变色钢丝绳φ≥11mm，一股变色钢丝绳中芯为镀铬钢丝外套胶管，钢丝绳抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 5、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 具备钻爬，滑索功能，锻炼幼儿上下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 勇敢者栈道 | 规格尺寸：4800*1600*3800mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 4、底面绳网：采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿上下肢力量，以及身体协调能力。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 多功能攀岩平台 | 规格尺寸：6100*1600*3500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、岩点环氧树脂材料，硅胶翻模，真空灌注，手工打磨去毛边，喷防滑涂层。 4、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 锻炼幼儿跑跳能力，提高下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 童话小屋 | 规格尺寸：5400*4400*4700mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 具备钻爬，滑梯功能，锻炼幼儿上下肢力量 | 1 | 套 |  |
| 5 | 空中速降平台 | 规格尺寸：5400*4400*4700mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4、装饰板：采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 具备钻爬，滑梯功能，锻炼幼儿上下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 配件 | 柱盖-铸铝合金，铸塑 1、螺丝-304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑。 2、塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑。 3、绳网连接件-304不锈钢，铸造成型，打磨光滑，无毛刺。 | 1 | 套 |  |
| 二 | 操场大型滑梯 | 场地尺寸：5000*4500mm 规格尺寸：4000*4000*3500mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm 40*60mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 4、栏杆及副件材料：横杆采用镀锌钢管φ≥32mm，立杆采用≥25mm，壁厚≥2mm，氟碳烤漆，材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 5、采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。锻炼幼儿跑跳钻爬能力，提高下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区田林第六幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 操场大型滑梯 | 场地尺寸：10000*7300mm 规格尺寸：8000*4000mm（尺寸规格可以微调） | 1 | 套 |  |
| 1 | 树平台运动滑梯 | 规格尺寸：3500*3500*1800mm（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、立柱：φ≥100mm户外优质防腐实木，人工去皮打磨，除毛刺，防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿协调性，平衡及空间感知能力。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 高低桩树平台 | 规格尺寸：3200*3200*600mm（尺寸规格可以微调） 1龙骨架：镀锌钢管30*50mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、立柱：φ≥100mm户外优质防腐实木，人工去皮打磨，除毛刺，防腐水性木蜡油两遍。 锻炼幼儿协调性，平衡及空间感知能力。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 多功能运动跳台 | 规格尺寸：1500*1500mm（尺寸规格可以微调） 平台由木龙骨户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。立柱φ≥80mm户外优质防腐实木，人工去皮打磨，刷水性防腐木油两遍。 锻炼幼儿下肢力量。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 实木摆桥 | 规格尺寸：2500*600mm（尺寸规格可以微调） 1、木板：户外优质防腐实木厚度≥25mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 2、采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 锻炼幼儿平衡能力。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 配件 | 柱盖-铸铝合金，铸塑 1、螺丝-304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑。 2、塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑。 3、绳网连接件-304不锈钢，铸造成型，打磨光滑，无毛刺。 | 1 | 套 |  |
| 上海市徐汇区望德幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数、尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| 一 | 梦想改造园-树屋 | 规格规格：4000mm*3000mm*2500mm.（尺寸规格可以微调） 1、平台龙骨架：镀锌钢管30*50mm（尺寸规格可以微调），材质强度满足整体强度要求，强度系数不低于8。 2、木板：户外优质防腐实木厚度≥20mm，人工打磨去毛刺，涂防腐水性木蜡油两遍。 3、立柱：φ≥100mm户外优质防腐实木，人工去皮打磨，除毛刺，防腐水性木蜡油两遍。 4、滑梯：工程塑料原材料采用优质线性低密度聚乙烯LLDPE，内径530mm-765mm。 5、采用耐力板厚度8mm-12mm，耐力板具有较好的透明性、化学稳定性。 6、防护网：底面铺户外防护无结网，孔径40-70mm。 7、采用六股钢丝航海船用缆绳，φ≥15mm，孔径≤150mm，六股钢丝绳强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 8、配件：螺丝-304不锈钢，铸造成型，圆头圆角处理，打磨光滑，塑料盖帽采用工程塑料注塑，打磨光滑，绳网连接件-304不锈钢，铸造成型，打磨光滑，无毛刺。 具有以下功能：攀爬、钻、滑等游戏功能。 | 1 | 套 |  |

注：上表中所列设备均为本项目主要产品，若上述主要产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列各产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。