注：1、下述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

2、下述“★”为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

一、项目需求清单

1、多媒体设备更新

（1）系统需求

作为新型的教育、培训模式,学校多媒体教室的建设为其提供了丰富的教学手段,计算机教学、视音烦教学、视频展台替代黑板板书等现代教学方式又为教师提供了充分利用各种课件的条件。这极大丰富了教学的手段和教学的内容,带给学生更加生动的课堂感受，是改革教学手段的必然发展方向。随着科学技术的发展，演示型多媒体教学方式作为现代教育手段中一个必不可少的环节,正受到学校的青睐和推崇。众多因素要求多媒体教学系统应实现如下多种功能：既能进行丰富的多媒体教学，又能进行传统教学，同时可作它用，力求教室资源达到最大限度的有效利用。

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸带OPS互动教学一体机 | 1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置WiFi6无线网卡。 4、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 5、整机内置8阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米。 6、▲整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥5000万的照片，摄像头最大视场角需≥150 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 7、▲整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 内置终端配置： （1）CPU：Intel Core i5及以上； （2）内存：≥8G ； （3）硬盘：≥256G SSD，不接受机械硬盘。 | 套 | 78 |
| 2 | 98寸带OPS互动教学一体机 | 1、整机采用≥98英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 16，内存≥4GB，存储空间≥64GB。 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置WiFi6无线网卡。 4、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 5、整机内置8阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米。 6、整机内置≥5000w 像素摄像头，摄像头最大视场角需≥135 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。 7、整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。 内置终端配置： （1）CPU：Intel Core i5及以上； （2）内存： ≥8G ； （3）硬盘： ≥256G SSD，不接受机械硬盘。 | 套 | 5 |
| 3 | 移动支架适配86寸互动教学一体机 | 适配75寸-86寸教学触摸屏一体机 材质：冷轧钢板 | 套 | 17 |
| 4 | 移动支架适配98寸互动教学一体机 | 适配98寸教学触摸屏一体机 材质：冷轧钢板 | 套 | 3 |
| 5 | 教学视频展台（有线） | 1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄不少于1600万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 2、展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 3、通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 | 套 | 72 |
| 6 | 教室扩声音响 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计。 2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 3、采用红外对码方式，支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 套 | 61 |
| 7 | 教学无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 ▲3、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） | 套 | 61 |
| 8 | 无线传屏器 | 与大屏配对，支持4K分辨率，可支持电脑无线音视频投屏，反向触控，type-C连接（兼容USB）。 | 套 | 83 |
| 9 | 记易书写板 | 超窄边框，超薄设计，具备黑板书写和板书记忆功能，通过触控快捷键，实现教学板书记忆、保存和分享，支持笔迹颜色修改、板书翻页、对调等功能自定义。 | 套 | 29 |
| 10 | 粉笔书写板 | 1、尺寸：宽度4200mm，高度1300mm,厚度200mm。 2、厚度为≥0.3mm墨绿钢板。颜色均匀，有良好的耐光性，漆膜光泽度﹤10%符合国家标准；表面粗糙度Ra1.0-3.2um，板面经一万次擦拭磨耗后，表面的粗糙度不小于Ra1.0um。板面在使用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40℃）擦洗时不变色，无表皮脱落。使用年限10年以上。符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》、符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 3、内芯材料: 高密度消音七层瓦楞纸板,厚度≥1㎝；符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求。 4、采用优质镀锌钢板，热镀锌薄钢板厚度0.2 mm,锌含量Z12技术要求符合国标。镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接。 | 套 | 12 |
| 11 | 水笔书写板 | - 宽度4200mm，高度1300mm,厚度200mm。 2、厚度为≥0.3mm白色彩钢板。颜色均匀，有良好的耐光性，漆膜光泽度﹤10%符合国家标准；表面粗糙度Ra1.0-3.2um，板面经一万次擦拭磨耗后，表面的粗糙度不小于Ra1.0um。板面在使用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40℃）擦洗时不变色，无表皮脱落。使用年限10年以上。符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》、符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 3、内芯材料：高密度消音七层瓦楞纸板,厚度≥1㎝；符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求。 4、采用优质镀锌钢板，热镀锌薄钢板厚度0.2 mm,锌含量Z12技术要求符合国标。镀层牢固、钢性好，不变形，整板无拼接。 | 套 | 19 |
| 12 | 可移动书写白板 | 尺寸：1000mm*2000mm，双面白板，烤漆白板易擦拭，书写顺畅,360°可翻转面板，自由调节书写高度和方向。 | 套 | 11 |

2、室内LED显示设备更新

（1）系统需求

LED拼接屏在教育领域的应用已深度融入教学环境、校园管理和文化建设，通过LED显示设备的建设提升学校宣传、信息发布、公益、学习气氛等作用。

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.8LED全彩显示屏 | 1. ▲像素点间距：≤1.86mm,采用表贴三合一封装，刷新率≥3840Hz，换帧频率:50Hz&60Hz（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 2.白平衡亮度:850nits,支持通过配套软件0-100%无级调节 3.色度均匀性(校正后):≤±0.001Cx,Cy 4.色温:≥3000K-38000K可调 5.对比度≥6000:1 6.可视角度:水平视角≥170°垂直视角≥170° 7.亮度均匀性(校正后):≥99% 8.灰度等级:≥256级，18bit 9.平整度：≤0.03mm，发光点中心距偏差：≤1.5% 10.▲安全特性：符合GB4943.1-2022标准基本要求。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 11.支持7×24h连续工作。 12.▲电源平均效率：LED显示屏供电电源功率因数97%,转换效率≥90%。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 13.▲能效：LED显示屏能源效率值：3.5cd/W,符合GB21520-2023,能效一级。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 14.智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 15.▲电快速瞬变脉冲群：依据GB/T17626.4-2018规定，电源端口±1kV,测试中和测试结束后产品无异常。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 16.浪涌(冲击)抗扰度试验:依据GB/T17626.5-2019交流电源端：1.2/50us,线对线±1kV,线对地±2kV。 17.色温误差:色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 18.▲防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用，可以单机使用、可以组网使用。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 19.表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合盐雾10级要求。 20.显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 21.蓝光安全:蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测。 22.▲支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 23.防眩光功能：采用黑色防眩光设计，防止眩光影响可提升视觉观感。 24.防撞灯设计：自带防撞灯设计，落地摆放灯不会与地面接触。 25.温度自控：LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 26.实时监控功能：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 | 平方 | 42.91 |
| 2 | 连接线排线 | 1.模组排线 2.电源接线 | 套 | 838 |
| 3 | 节能稳压电源 | 5V-200W | 个 | 158 |
| 4 | 接收卡 | 1.单卡最大带载 512×512像素，最多支持 24 组RGB 并行数据。 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 8.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。 9.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 10.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 11.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 12.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 13.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 14.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 15.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 | 张 | 118 |
| 5 | 视频控制器 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入。 2、视频输出支持12个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源。 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效。 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制。 | 台 | 2 |
| 6 | 主体钢架（含不锈钢包边） | LED 显示屏安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构不锈钢包边同舞台整体风格一致，应根据现场实际况及时调整，满足工作需要；确保支架受力均匀。 | 平方 | 45.25 |
| 7 | 电源控制箱 | 1.具有远程多终端控制开合功能，具备过零投切功能，分合闸时间≤10ms。 2.带分时上电功能、带定时开关机功能 20KW | 台 | 2 |
| 8 | LED屏控制设备 | i5 16G 1TB 23.8"一体机 | 台 | 3 |
| 9 | 供电电源线 | 满足启动功率20kw | 米 | 70 |
| 10 | 六类网线 | 附合国标标准 | 箱 | 4 |

3、校园电话系统更新

（1）系统需求：

对原电话交换机进行更新，保留原分机号

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控交换机 | - X86 构架、双核双线程 2.4GHz 独立 CPU、16GB 内存、120 并发。 - 具备 HDMI、USB、Console 接口、2 个千兆网口、API 接口。3 个自由用户槽位、1个录音硬盘槽位， - 支持Web 图形数字化管理界面，最大支持 2E1、48FXO、512SIP 中继；48FXS、512SIP 分机、双电源热备。电源功耗 100W。 - 支持 SIP、IMS、MGCP、FXO、PCM-E1(NO.1、NO.7-TUP、SS7-ISUP、PRI)、E&M、Q.SIG 中继传输接入、并支持信令跟随。 - 支持 G.711、G.722、G.723、G.726、G.729、GSM、SPEEX 等语音编解码、应具备 oslec、g168 回音消除技术与强制检查重复分机功能提示。 - 支持 H.261、H.263、H.264、VP8 等视频编解码。 - 支持 UDP、TCP、TLS、WS、WSS 等保密传输协议，应具备单网卡、双网卡、桥接以及误码纠错工作模式，分机应具备强密码选项功能。 - 支持最大 120 路不限制层级 IVR 导航、并支持 IVR 导航中按键对应的按键事件、执行事件进行模块化的拖动智能设置。 - 支持统一管理用户中文电话本功能，电话本可批量导出设置、导入服务器更新，便于管理。IP电话、模拟电话呼叫可推送中文名字显示、DTMF 支持 RFC4733、SIP 双音频模式、STUN 会话穿透功能。 - 设备应满足国家工信部 YD 344-1990《自动用户交换机进网要求》规范，能提供与该型号完全对应的进网证等资质。 - 设备应满足 YD/T 1141-2007 国家安全标准规范，日志数据可以正常釆集和保存，并可以被下载进行离线数据分析，通过网络 Web 界面设置语音系统按指定时间重启、释放系统资源功能。 - 设备应满足 YD/T 729-1994、YD/T 751-1995 国家标准规范，传输、损耗、衰减、阻抗、增益等符合国家要求。 - 设备应满足 YDN 065-1997 、YDN034.1-1997、YND038-1997 等国家要求标准规范，具备自动检测、诊断故障、故障自动显示灯告警等功能。 设备应满足 GB/T17154.2-1997、GB/T17904.2-1999、YD/T1157.2-2003、YD/T1534-2006、YD/T1141-2007、YD/T2044-2009 等国家标准，并具备话务台设置、管理语音系统等功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字话机 | 1、20线SIP路线、4.3英寸480x272分辨率高清LCD彩色背光液晶显示屏；USB 蓝牙、USB 无线WiFi、EHS无线耳机等扩展接口；41个键盘按键、45个DSS自编辑按键；PoE/电源供电双模式；千兆以太网GE接口≥2、RJ9≥3、USB≥1、安全锁孔≥1；语言22种，10首内置个性化铃声，本地电话本（2000条）、网络电话本（1000条）、通话记录（1000条）；具备高清通话、网络管理、自动部署、自动应答、通话录音、留言、短信、黑白名单、免打扰、对讲、一键呼叫、呼叫转移、呼叫等待、SIP热点群振、SIP对讲、六方电话会议、页面拨号、页面同步来电名片弹屏等功能；DC接口x1: 5.5x2.1x10mm，DC输入: DC5V/2A，功耗(PoE): 2.14W ~ 6.83W，重量：0.825Kg，话机尺寸：236x157.4x162.5mm。 2、支持SIP协议G.711a/u、G.722、G.723、G.726、G.729a/b、ilBC等语音编解码。 3、支持H.264视频编解码，可显示视频通话的对端视频，视频分辨率:QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P。 | 台 | 1 |
| 3 | 超五类网线 | 305米/箱 | 箱 | 2 |
| 4 | 超五类配线架 | 标准RJ45口*24 | 个 | 2 |

4、校园广播更新扩容

（1）系统需求

为满足校园满足日常教学管理、安全保障及智能化运维需求，对原校园广播进行新数字化校园广播更新。

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能定时播放主机 | 1.▲支持3路可编程电源万能插座，8路可编程分区（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章） 2.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节 3.屏幕：≥真彩色24位4.3寸IPS触摸屏，宽视角高清分辨率800x480。 4.输入输出：线路输入：10k ohms(Ω) 330mV ,非平衡；话筒输入：600ohms(Ω)5~8mV,非平衡；线路输出：10k ohms(Ω) 500mV (0 dB) ,非平衡； | 台 | 1 |
| 2 | 四声前奏音麦克风 | 1.支持自带四声升降调钟声提示音 2.支持特殊技术处理，消除麦克风开/关时产生的冲击声； 3.频响:45Hz~18KHz； 4.灵敏度:-38dB±2dB； 5.换能方式：电容式； 6.指向性：心型指向； 7.适音范围:20-50CM； | 台 | 1 |
| 3 | 远程真分集无线话筒 | 1.接收机指标: 接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式: LCD 灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制:>80dB 音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5K&Omega; 平衡:+10dB(1.5V)/600&Omega; 供电电压:DC12V 供电电流:450mA 2.发射机指标: 振荡方式:PLL锁相环 输出功率:23dBm 电池:1节18650锂电池 使用时间(碱性电池):大功率时约8小时. 综合信噪比:>105dB 动太范围:>110dB | 套 | 2 |
| 4 | 天线分配器（8路） | 1.天线分配放大器： 天线分配器：一分二/一分四； 工作频带：500MHz-1GHz； 增益：6~10dB； 2.指向性天线： 天线类似：对数周期偶极（LPDA）天线； 工作频带：500MHz-1GHz; 增益：6dB典型，最大值10dB； 阻坑：50欧姆 典型； 电压驻波比：小于等于1.7:1； 指向极性：垂直（于垂直安装）； 导波器段数：11段； 连接端子：固定式直角BNC母座； | 套 | 1 |
| 5 | 一体播放器 | 1.▲具有1路立体声录音输入,，AV莲花座接口（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 2.具有1路立体声非平衡输出，AV莲花座接口； 3.▲具有FM收音/USB/蓝牙/录音等4个功能模式切换（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 4.USB支持无损APE、FLAC、WMA、WAV、MP3音频文件格式文件播放； 5.▲录音输入电平、音频输出音量可通过面板上的电位器调节或遥控器调节（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 6.支持两种独立天线（1路FM天线、1路蓝牙天线/采用隐藏方式）； | 台 | 1 |
| 6 | CD播放器 | 1.支持兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等播放多种格式光碟； 2.支持≥1路音频输出，视频输出； 2.频率响应：20Hz~18KHz 3.音频信噪比：≥80dB 4.支持播放U盘里音乐文件 | 台 | 1 |
| 7 | 前置放大器 | 1.▲自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 2.十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；各输入通道音量独立调节 3.带总音量调节，高音、低音独立调节； 4.具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放； 5.▲具有1路静噪模式开关，可根据需要打开或关闭静噪模式（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）； 6.▲具有1路信号接地与浮地开关，可根据现场调试进行选择（提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章）。 | 台 | 1 |
| 8 | 16路电源时序器 | 1.支持按顺序开启/关闭16路受控设备电源； 2.机器输出总容达4.5KW； 3.带短路与AC220V控制开关机功能； 4.关机后后排输出座可完全断电； 5.本机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接； 6.配合系统定时器可定时开启/关闭16路电源； 7.插座输出容量：总容量4.5KW，每个插座平均可分配承受负载能力282W； 8.控制信号：AC220V,10Ma,低电平短路信号； 9.动作时间间隔：0.4S ~ 0.5S； 10.通道切换能力：2 kW(VA)； | 台 | 1 |
| 9 | 10路监听器 | 1.10路输入、可任意选择监听通道； 2.内置高保真5W/8Ω全频监听喇叭； 3.监听音量可以调节； 4.5单元LED电平显示工作状态； 5.波段开关选择监听通道； 6.线路输入：70V/100V,音频信号； 7.可监听线路数：十路‘CH1~CH10’； | 台 | 1 |
| 10 | 纯后级功放（360W） | 1.额定输出功率≥360W； 2.输出方式:4-8ohms(Ω)定阻输出，70V/100V自适应定压输出； 3.输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV) ,非平衡； 4.辅助输出:0.775V (0dBV)； 5.频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6.非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7.信号噪声比S/N:>105 dB； 8.阻尼系数:600； 9.电压上升率:40V/uS； 10.输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； | 台 | 2 |
| 11 | 壁挂音箱（10W） | 1.额定功率≥10W； 2.定压输入：70V-100V； 3.频率响应：150Hz-15KHz； 4.灵敏度：92±3 dB； | 只 | 41 |
| 12 | 音量控制器 | 1.标准86型面板安装 2.额定功率≥30W 3.类型：单通道 4.频响Hz:20Hz-20KHz 5.控制方式：变压器； 6.音控等级：五级音量控制 | 个 | 22 |
| 13 | 纯后级功放（500W） | 1.额定输出功率≥500W； 2.输出方式:4-8ohms(Ω)定阻输出，70V/100V自适应定压输出； 3.输入灵敏度:10KΩ 0.775V (0dBV),非平衡； 4.辅助输出:0.775V (0dBV)； 5.频率响应:100Hz~15kHz(±3dB)； 6.非线性失真THD:<0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 7.信号噪声比S/N:>105 dB； 8.阻尼系数:600； 9.电压上升率:40V/uS； 10.输出调整率:<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； | 台 | 2 |
| 14 | 室外防水音柱 | 1.额定功率≥60W； 2.定压输入:100V； 3.频响:80Hz-16KHz； 4.灵敏度:107±3dB； 5.安装方式:壁挂式室外音柱； | 只 | 8 |

5、校园礼堂音响系统更新

（1）系统需求

多功能兼容、声场均匀清晰、操作简单耐用、稳定安全、易扩展，兼顾语言扩声与文艺演出，适配非专业人员使用。

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩全频音箱 | 1.▲需提供有CMA认证标识的第三方检测机构出具的检测报告 2.中国节能产品认证证书 3.承受功率RMS：≥450Watts 4.大峰值功率：≥1300Watts 5.频率响应-10dB：45Hz-20kHz 6.喇叭单元：≥12”75芯音圈低音，≥1”喉口44芯高分子膜压缩驱动高音 7.水平指向性：≥90° 8.垂直指向性：≥60° 9.峰值大声压：≥127dB 10.阻抗：8 Ohms 11.灵敏度1W/1m：≥97dB | 只 | 2 |
| 2 | 12寸低频音箱 | 1.承受功率：≥400W 2.频率响应-10dB：25Hz-150Hz 3.大声压：≥118dB 4.阻抗：10KΩ 5.灵敏度1W/1m：≥-6dB+4dB 6.分频器频率：40-150 7.连续输出功率：≥350 8.低音单元：≥1*12”长冲程 9.箱体类型：低音反射式 10.低音反射调谐频率：36 11.推荐放置位置：落地，靠近墙壁、角落 12.连接方式：INPUT(输入）（XLR*1,RCA*2)电源指示器/截波指示器…绿/红灯亮 13.输入阻抗：25k | 只 | 2 |
| 3 | 辅助全频阵列音柱 | 1.喇叭单元：≥8*4”全频带玻纤音盆单元 2.承受功率：≥300Watts RMS 3.峰值功率：≥1200 Watts RMS 4.DSP处理后 大声压：≥119dB 5.阻抗：8 Ohms 6.灵敏度1W/1m：≥98dB 7.水平指向性：≥90°， 8.垂直指向性：≥0-10° 9.箱体材料：铝合金 10.面网：1mm钢网 11.频率响应(-10dB)：满足或优于120Hz-20kHz 12.连接方式：四芯音箱座 | 只 | 4 |
| 4 | 双通道功率放大器 （主扩） | 优良的音频性能：功放具有良好的信号转换特性。非常小的谐波失真，互调失真，瞬态互调失真，良好的方波响应和非常低的相移，过 30V/us 的上升速率令功放能快速跟随迅速变化的音频信号。 坚如磐石的固体结构：机箱是整张钢板一次弯折焊接成型，机箱本身把散热器，变压器连接成一个高刚性体，以应付流动演出中长期运输搬运。 完善的保护电路：当输出端有电流输出，短路和功放过热的时候，保护系统工作，把输出线路断开，避免功放和喇叭的损坏，对功放稳定可靠地工作提供安全保障。 1.输出功率：≥2*600W/8Ω 2.输出功率：≥2*900W/4Ω 3.桥接功率：≥1600W/8Ω 4.频率响应: 满足20Hz-20KHz，+0/-1dB 5.总谐波失真：<0.05%,20Hz-20kHz 6.信 噪 比： >100dB, 7.阻尼系数：≥200 8.输入阻抗：20KΩ10KΩ 9.输入灵敏度：500MV | 台 | 1 |
| 5 | 双通道功率放大器 （低频） | 优良的音频性能：功放具有良好的信号转换特性。非常小的谐波失真，互调失真，瞬态互调失真，良好的方波响应和非常低的相移，过 30V/us 的上升速率令功放能快速跟随迅速变化的音频信号。 坚如磐石的固体结构：机箱是整张钢板一次弯折焊接成型，机箱本身把散热器，变压器连接成一个高刚性体，以应付流动演出中长期运输搬运。 完善的保护电路：当输出端有电流输出，短路和功放过热的时候，保护系统工作，把输出线路断开，避免功放和喇叭的损坏，对功放稳定可靠地工作提供安全保障。 1.输出功率：≥2*600W/8Ω 2.输出功率：≥2*900W/4Ω 3.桥接功率：≥1600W/8Ω 4.频率响应: 满足20Hz-20KHz，+0/-1dB 5.总谐波失真：<0.05%,20Hz-20kHz 6.信 噪 比： >100dB, 7.阻尼系数：≥200 8.输入阻抗：20KΩ10KΩ 9.输入灵敏度：500MV | 台 | 1 |
| 6 | 双通道功率放大器 （辅助） | ▲以下1-23项技术参数数据值须提供具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂公章。 1.具备≥160X32高亮度显示屏，可显示通道音 量等信息。 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持 0. 775V/1V/1.44V）,可轻松接纳宽幅度范 围信号源输入，输入座接地脚接地和悬浮控制。 3.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音 小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安 全保护措施和工作状态指示（短路、过载、 直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.专业外观设计，符合GB13836. GB13837. GB17625等国家标准。 5.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计。 6.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置。 7.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能。 8.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏。 9.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。 10.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音。 11.具备≥2X400W/8Q, 2X800W/4Q、桥接≥1 X 1000W/8Q多种阻抗功率。 12.输入具备单通道、立体声模式选择。 13.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指 14.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰。 15.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强。 16.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施。 17.频率响应：20Hz-20KHz 18.输入阻抗：10KQ（不平衡）、20KQ（平衡） 19.电压增益：35dB 20.阻尼系数：>300@8Q 21.分离度：≥100dB 22.总谐波失真：≤O.01% 23.灵敏度选择：内置三档不同灵敏度，可通过拨片选择，选择范围：0.775V-1V-1.44V | 台 | 2 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1.▲需提供原厂数字音频处理器软件著作证书； 2．面板具备1.9寸液晶显示屏； 3．需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 4．处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构； 5．模拟输入输出通道数量不少于8*8； 6．输入输出量化不低于48KHz/24bit； 7．不低于12段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 8．自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)、增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC); 9．每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）； 10．不低于12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器。 11．不低于12 x9 矩阵； 12．不低于16组预设。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字调音台 | 1．基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定； 2．满足5核CPU处理器，1.8G主频，急速开机，运行速度更快； 3．满足10.1寸1280*800高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手； 4．关机参数自动保存，不用担心数据丢失； 5．满足42路信号输入（38模拟+4数字）（32路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入, 3.5立体声耳机输入接口，1组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入）； 6．满足18路信号输出（主输出L,R, 10路AUX1-10辅助输出，4路SUB编组输出，1路耳机监听输出，AES输出）； 7．集成RTA频谱实时分析，集成自动混音功能； 8．满足32个通道独立反馈抑制器； 9．满足8个自定义按键；8个DCA编组，8个静音编组；自带信号发生器（白噪声，粉红噪声，正玄波； 10．满足33个100mm行程电动推杆，100种场景模式存储调用； 11．四路独立效果器单元，内置声卡、MP3播放录音。 | 台 | 1 |
| 9 | AI数字反馈抑制器 | 1.输入接口≥2通道支持卡龙、6.35接口，支持48V幻想供电，并支持旁路直通 2.输出接口≥2通道支持卡龙接口，平衡输出； 3.支持DNN深度神经网络的AI自学习声反馈抑制功能； 4.支持DNN深度神经网络的AI动态自适应降噪技术，高保真度还原； 5.支持Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度； 6.支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能； 7.支持自动增益控制功能； 8.支持滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器； 9.支持参量均衡调节功能； 10.支持内置压缩器功能； 11.支持前面板音量调节功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线放大器 | 1.满足16通道带频谱扫描天线放大器； 2.真正的分段频谱扫描显示； 3.主机增益可调：+10/15/20dB； 4.通道数：≥16； 5.放大频率范围：450~960MHz； 6.增加距离：大于500米； 7.输出供电口数：4个（标配4条电源线）； 8.信号线接口：BNC(可选配BNC转TNC转接头）； 9.信号连接线：标配主机用0.5米8条/天线用3米2条（其他长度需定制）； 10.外置电源适配器。 | 套 | 1 |
| 11 | 一拖二真分集无线话筒（手持） | 1.支持平衡和非平衡两种选择输出端口；V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰，具有 SCAN自动扫频功能，可自动找一个频点作为接收机的使用频率，兼容手动选频和红外 自动对频锁定频道。 2.接收机系统采用高性能的语音压扩技术，接收机采用先进的PLL锁相环/微电脑CPU控 制系统。 3.系统符合GB/T 15381-94与GB 50799-2012 国家标准。 4.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。 5.具备540-590MHz, 640-690MHz, 740- 790MHz, 807-857MHz四个通道模块频率范围选择。 6.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰。 7.主机具备2X3.5"高亮度LCD显示屏，可动 态显示系统信号强度、音量、通道、频点数 值、扫频等信息。 8.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息。 9.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择优环境下不受干扰的频率。 10.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作。 11.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40,可根据实际需求调节每个话筒的 灵敏度。 12.具备≥两路独立卡侬与≥两路6. 35mm非平衡自锁式输出，具备合并≥1路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存。 13.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频。 14.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠。 15.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数。 16.频响：满足或优于45Hz-20KHz 17.偏移度：大±70KHz 18.大声压级：≥145dB 19.谐波辐射：≤-55dBc,理想环境有效距离可达≥200米。 20.具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合。 21.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用≥32个通道互相不会产生干扰。 22.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小。 23.具备高低两种发射功率选择(3mW-30mW), 可根据使用距离、数量多少来选择发射功 率。 24.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或车臬氢充电电池，或采用充电座充电。 25.采用低功耗设计，媒氢充电电池可连续使用≥10小时以上，输出功率：3-30mW,平衡输出阻抗：200Ω,合并：600Ω 26.内置二次变频外差接收机功能，具备大功 率ACT红外对频模组，可远距离红外对频。 27.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界 其它杂音。 28.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持 话筒可混合搭配使用，通用性强。 29.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗 8000V静电，符合GB/T 17618-2015国家标 准。 30.采用外置DC12V电源适配器供电方式，工作温度：- 10°C-60°C,保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用。 31.采用铝合金、机壳镀锌冷轧板环保材质机 身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19 英寸机柜上 | 套 | 2 |
| 12 | 一拖二真分集无线话筒（领夹、头戴可选） | 1.支持平衡和非平衡两种选择输出端口；V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰，具有 SCAN自动扫频功能，可自动找一个频点作为接收机的使用频率，兼容手动选频和红外 自动对频锁定频道。 2.接收机系统采用高性能的语音压扩技术，接收机采用先进的PLL锁相环/微电脑CPU控 制系统。 3.系统符合GB/T 15381-94与GB 50799-2012 国家标准。 4.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。 5.具备540-590MHz, 640-690MHz, 740- 790MHz, 807-857MHz四个通道模块频率范围选择。 6.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰。 7.主机具备2X3.5"高亮度LCD显示屏，可动 态显示系统信号强度、音量、通道、频点数 值、扫频等信息。 8.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息。 9.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择优环境下不受干扰的频率。 10.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作。 11.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40,可根据实际需求调节每个话筒的 灵敏度。 12.具备≥两路独立卡侬与≥两路6. 35mm非平衡自锁式输出，具备合并≥1路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存。 13.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频。 14.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠。 15.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数。 16.频响：满足或优于45Hz-20KHz 17.偏移度：大±70KHz 18.大声压级：≥145dB 19.谐波辐射：≤-55dBc,理想环境有效距离可达≥200米。 20.具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合。 21.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用≥32个通道互相不会产生干扰。 22.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小。 23.具备高低两种发射功率选择(3mW-30mW), 可根据使用距离、数量多少来选择发射功 率。 24.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或车臬氢充电电池，或采用充电座充电。 25.采用低功耗设计，媒氢充电电池可连续使用≥10小时以上，输出功率：3-30mW,平衡输出阻抗：200Ω,合并：600Ω 26.内置二次变频外差接收机功能，具备大功 率ACT红外对频模组，可远距离红外对频。 27.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界 其它杂音。 28.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持 话筒可混合搭配使用，通用性强。 29.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗 8000V静电，符合GB/T 17618-2015国家标 准。 30.采用外置DC12V电源适配器供电方式，工作温度：- 10°C-60°C,保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用。 31.采用铝合金、机壳镀锌冷轧板环保材质机 身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19 英寸机柜上 | 套 | 2 |
| 13 | 一拖四无线鹅颈会议话筒（金属 方杆） | 双通道接收无线麦克风， 自创AGF自动选讯扫频功能，并且采用高频网络分析仪精准频率测试，实现同时使用20套不出现串频，消除接收死角；本系列专为人声设计，频响宽，具有强大的人声表现力，适用于酒店、工程会议、政法机关、商业中心会议等场所。 1.采用高速DSP芯片，联合24位高性能PSA/CAG及自主研发的数字音频扩展算法，将无线传输过程中带来的噪音降至最低。 2.稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合先进的数字ID导频，能有效地阻隔工作环境中较杂的射频干扰，杜绝干扰和窜频现象 3.超宽频段UHF520MHZ-890MHZ，每通道45个可调频点，双通道共90个可调频点，共20组可提供900个可调频点供用户选择。 4.一键（SCAN）自动搜索频道功能，按下（SCAN）键3秒后，系统自动搜索及锁定在一个不受干扰的工作频道上。 5.独具特色的KEY LOCK锁频键，能有效防止按键误触带来的不便。 6.天线座提供强波器偏压，连接天线增益系统后，增加接收距离保证系统稳定使用。 7.高亮度OLED主机显示屏，电量、信号强弱、音量、锁屏等内容 8.出厂前利用网络分析仪避开各个干扰频段，精准管理频率分配，同一工程现场可叠机20套同时使用。 9.采用3C认证的DC12V-1000MA开关电源适配器，在180-240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定。 10.后面板G-CALL键，内置8组出厂精选好的频率组，应对不同区域选择调试。 接收机 11.振荡方式：PLL相位锁定频率合成 12.频率范围: UHF522MHz-890MHz（出厂选配，视地区而定） 13.频率稳定性: ±0.001% 14.最大频率偏: ±50KHz 15.调制方式:FM 16.信噪比:>105dB 17.总谐波失真:<0.5%@1KHz 18.接收机灵敏度:1.2/UV @S/N=12dB 19.电源供应: DC 12V /1000mA 20.音频输出电平:独立式0-400mV 21.混合式:0-300mV 22.动态范围：＞105dB（A计权） 23.综合失真：≤5％（1KHz） 24.音频处理方式：动态压缩扩展技术 发射器参数： 1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成 2.频率稳定度：≤±10ppm 3.最大调制度：±50KHz 4.最大输出功率：30mW 5.谐波辐射：＜-55dBc 6.最大输入音压：130dB SPL | 套 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1.每路工作输出≥13A/≥2KW 2.每路开启延时间隔可调，适合特殊设备开关机需要 3.优质全新元件、安全稳定 4.使用高响应 CPU，带RS232 控制端口，可接集控设备，附控制指令，通信稳定可靠 5.可设置通道互锁，适合电动幕，可对开关锁定，防止误操作 6.带RS232可级联、（全控或单独控也可）≥255 台设备，只需≥RS232端口 7.通道单独控制开关 8.数码显示 ID 和通道延时外设 9.内置防雷击和抗浪涌网路 10.带掉电记忆功能、可以自定义断电后开机状态、或记忆断电前使用状态 11.输入电源:110V~230V 50/60Hz 12.输出通道:≥8路 13.电源输出接口:≥8路磷铜万能插座 14.通道负载输出:≥13A 15.整机设备输出负载:≥40A 16.开关器件:继电器≥30A/250VAC 17.连接端子:TNC母座 | 台 | 1 |
| 15 | 吊装支架 | 标准铁制 | 个 | 2 |
| 16 | 壁挂支架 | 1.材料：钢材； 2.颜色：黑色； | 个 | 4 |
| 17 | 音箱线 | 300芯 | 米 | 200 |
| 18 | 同轴线 | 50Ω同轴线 | 米 | 30 |

6、校园礼堂灯光系统更新

（1）系统需求

灯光配置兼顾文艺表演与会议需求，灯光控台能预设场景。

（2）建议配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295W摇头光束灯 | 输入电压：AC100-240V 50/60Hz 总功率：≥450W 灯泡：≥295W灯泡 平均寿命：2000H 光束角度：0-3.8° 流明：200000@10米 色温：7500K 灯泡寿命：平均寿命2000小时 显示：液晶+按键.防止屏幕失灵，中英文显示界面 颜色盘：满足14颜色+白光 固定图案盘：满足17固图+白光，带图案抖动功能 双棱镜：满足8棱镜+一个8+16+24棱镜+七彩菱镜，带棱镜旋转功能 雾化：0-100% 线性雾化 调光：0-100%线性调光 频闪：双片式频闪(0.5-9次/秒) 水平/垂直：540°/270°自动纠错功能 通道：18 DMX通道模式 电源插头：电源输入+电源输出 信号插头：3&5 芯信号线，信号输入+信号输出 | 台 | 6 |
| 2 | 54颗LED帕灯 | 输入电压：AC100~240V，50/60Hz 功率：≥180W 光源：≥满足54颗3W高亮°LED灯珠，（R：12；G：18；B：18；W：6） LED寿命：50,000 小时 光束角：25°（8°/15°/45°可选） 效果：调光0~100%，频闪0~20Hz 通道：≥8CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制，自走，主从 保护等级：IP20 工作温°：-25℃~ +35℃ 外壳材料：铝合金 | 台 | 9 |
| 3 | 200W LED平板灯 | 电压： AC100-240V 50/60Hz 功率： ≥200W 灯珠数量： ≥432颗贴片灯珠，0.5W高显色MD/LED单色，双色可选 色温： 3200K/5600K(+200K) 可选 调光： 0- 100%线性调光平滑无闪烁 显色指数： Ra≥85 光学角度： 120° 调光： 16BT线性 调光0~ 100% 频闪： 0- 25/秒 控制： DMX512、手动、主从 通道： 2/4/6通道 | 台 | 8 |
| 4 | 智能编辑灯光控制器 | 集成DMX512舞台灯光接口，音频检测功能，采用新的音频检测技术，精准采集低音鼓点，智能歌曲联动效果，不同歌曲切换不同灯光模式，让用户在K歌场景下，有惊爆的灯光舞美体验，通过自主研发的调试软件，可以自主编辑场景化数据，逻辑顺序关系，串口红外数据编辑，舞美灯光效果。 新一代调试软件（灯库软件） 新一代音频检测系统 集成中控功能 支持音频检测输入 支持DMX512功能 支持摇唛检测功能 支持上位机调试功能 支持歌曲联动功能 支持灯控箱直接调试,可脱离电脑编程 支持面板直连,脱离点歌系统和中控独立运行 可对任意模式下灯光编程,实现任意灯光搭配 | 台 | 1 |
| 5 | 直通箱 | 满足12路 20A空开短路保护 每回路10A胶木插座 三相输入指示灯指示 输入相线200A快速插头 | 台 | 1 |
| 6 | 灯控面板 | 横竖多款可以选 1.自带≥16个固定的节目列表（十六个分别是：T台秀、新人出场、特效、浪漫、迎宾、拥吻、证婚、新郎、新娘、父母、婚戒、仪式、敬酒、香槟、拍照、乐队） 2.能连接记录器，后面可再添加自定义节目（有储存数据的用颜色或者后缀区分） 3.触控方式：电容式 4.面板材质：钢化玻璃 5.安装方式：86 式单盒 6.通讯协议：RS485 7.布线方式：网线 | 台 | 1 |
| 7 | 灯钩 | 铝合金，含灯绳 | 个 | 30 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 200 |
| 9 | 控制线 | 2×0.23mm² | 米 | 200 |
| 10 | 铁制灯光固定架 | 铁制 | 米 | 12 |
| 11 | 机柜 | 标准42U | 台 | 1 |

二、售后服务要求

1、项目免费质保期：不少于原厂三年（有特定要求的，按相关要求质保）。

2、互动教学设备、互动教学设备配套移动支架、教学视频展台、书写板、互联黑板、LED拼接屏需提供制造厂家授权书及五年售后服务承诺函。

3、接到用户报修信息后4小时内到达学校进行维修工作，当天修复，投标方案中应提供备品备件清单。

4、投标单位应具备应急响应能力，并在投标方案中提供相应预案。

5、★投标单位须根据本项目所投多媒体设备（包括互动教学设备、配套移动支架、教学视频展台、书写板、LED拼接屏、校园礼堂音箱设备、校园广播系统设备，提供服务承诺函并盖章，承诺函要求见“投标文件格式”。若已在投标文件中提供上述设备原厂授权及售后服务承诺的，无需再提供服务承诺函。

四、其他要求

1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，施工过程中相关辅料及其他不可预估费用整个项目实施过程中不再增加任何其他费用。

2、系统施工期：教育局通知中标单位开工日期后14天内完工。

3、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

4、在本市有固定的供货、安装、售后服务、维修保养机构。

5、本项目清单中所有产品均为主要产品，若投标人拟投标包中所有产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列所投标包的所有产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。

五、验收及付款方式

1、验收要求

本项目采购人委托第三方监理单位验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证三十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。