一、项目基本概况

1、采购设备包括增补更新内容有音视频灯光系统、视屏系统、直录播系统等。

2、保留原有多功能厅音频部分设备，更新功率放大器、数字调音台、音频处理器等，更新设备与原有设备整合，并能正常使用。

3、保留原有多功能厅灯光系统部分设备，更新设备与原有设备整合，并能正常使用。

4、建立校园固定及移动视频直录播系统，实现每个教室及终端同步在线观看直播，并且可以实现三校区互联互通。系统应结合校园已有设备提高资源运用率。直播系统可实现教室，会议室，大礼堂等不一样的场地直播。视频授受端无需下载插件，WEB方式浏览直播内容。

5、供货期：教育局通知中标单位开工日期后14天内完工。

6、免费质保期：整体质保三年（部分设备根据清单要求提供原厂三年质保）。

二、需求清单及技术参数要求

1、多功能厅音频系统

多功能厅音频系统能够满足学生文艺演出、各种文艺歌舞表演、大型报告型会议、大型演讲会议、学术交流、新闻发布等会议的召开，音质清晰、各项系统均应达到国家标准规范。低音丰满柔和，中音清晰明亮，高音细腻而不毛，声像定位正确，声场分布均匀，声音还原自然逼真。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 古北路小学 | 江五小学长宁校区 | 江五小学总校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | 频率响应@-6dB：100Hz-20KHz 全频单元英寸8x3"-25音圈 灵敏度(@1W/1m)：96dB 最大声压：118dB/121dB连续/峰值 (Bi-Amp) 额定功率：120W 阻抗：8Ω 扩散角度HxV：130°x30° | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 主扩声音箱 | 频率响应@-6dB：100Hz -20KHz 全频单元英寸8x 4.5"-25音圈 灵敏度(@1W/1m)：97dB 最大声压：119dB/122dB连续/峰值 (Bi-Amp) 额定功率：100W 阻抗：8Ω 扩散角度HxV：130°x30° | 只 |  | 2 |  |
| 3 | 辅助音箱 | 频率响应：65Hz-18kHz(±3dB) 灵敏度：93dB/1M/1W 最大声压级：116dB@1米 覆盖角度：水平：90°垂直：60° 低频：1x8"低频换能器， 高频：1x1.35"压缩式驱动器 额定输出功率(AES)：200W | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 超低频音箱 | 频率响应@-6dB：40Hz-250Hz 全频单元尺寸：1×15" 灵敏度(@1W/1m)：98dB 最大声压级：125dB 额定功率：500W 阻抗：8Ω | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 超低频音箱 | 频率响应@-6dB：45Hz-400Hz 全频单元尺寸：1×12" 灵敏度(@1W/1m)：97dB 最大声压级：123dB 额定功率：400W 阻抗：8Ω | 只 |  | 2 |  |
| 6 | 音频处理器 | 输入输出：2进6出 频率响应：20Hz-30kHz±0.1dB 动态范围≥110dB 失真≤0.002% (1kHz @ +4dBu) 采样率：96kHz 输入阻抗：＞10k Ohms 输出阻抗：50 Ohms 最大声压级：+20dBu Mic/Line：Mic (+40dB Gain)/Line (0dB) 模式：Electronically balanced CMRR：＞100dB @ 1kHz 串扰：＜-100dB @ 1kHz 处理器：40-bit Floating Poin 模拟转换器：High-performance 24-bit 传播延迟：1.5ms | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 音频处理器 | 输入输出：2进4出 频率响应：20Hz-30kHz±0.1dB 动态范围≥110dB 失真≤0.002% (1kHz @ +4dBu) 采样率：96kHz 输入阻抗：＞10k Ohms 输出阻抗：50 Ohms 最大声压级：+20dBu Mic/Line：Mic(+40dB Gain)/Line (0dB) 模式：Electronically balanced CMRR：＞100dB @ 1kHz 串扰：＜-100dB @ 1kHz 处理器：40-bit Floating Poin 模拟转换器：High-performance 24-bit 传播延迟：1.5ms 接口：XLR, USB, RS232, IEC power socket | 台 |  | 1 | 1 |
| 8 | 功率放大器 | 功率：≥650W/8Ω，1000W/4Ω 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥100dB 转换速率：60V/us 阻尼系数：≥450：1 保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | 台 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 功率放大器 | 功率：≥900W/8Ω，1350W/4Ω 总谐波失真：≤0.05% 信噪比：≥100dB 转换速率：60V/us 阻尼系数：≥550：1 保护：软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大 | 台 | 1 | 1 |  |
| 10 | 数字调音台 | 本地输入：24路信号输入（24路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入，1组3.5立体声耳机输入接口，2组USB数字输入：声卡，MP3，AES数字输入） 本地输出：20路信号输出（主输出L,R, 14路AUX1-14辅助输出，1路立体声耳机监听输出，AES输出） 电动推子数：26个ALPS电动推子 支持Dante网络音频传输 24个输入每个通道都有独立的AFS功能 内置10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏 26块通道液晶显示小屏幕，支持中文编辑 每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节 输出通道处理：高低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 USB8*8多轨录音功能 8个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 本地内置4个独立的立体声DSP效果器，每个效果器预设20种效果模式供用户直接使用 支持面板锁定，防止误操作 多操作系统操控软件（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统、国产麒麟系统） 支持100M以太网调节（或外接路由器无线调节） | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 话筒管理器 | 8路Mic/Line输入，Mic输入支持48V幻象供电 专利IntelliMix电路设计 激活时间：4毫秒，保持时间：0.4秒（可切换到1.0秒），衰减时间：0.5秒 具备NOMA功能，激活其他话筒时自动进行增益调整 锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音 可调节每个通道的低频衰减和高频滤波 通道激活和衰减指示灯 主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出 带手动电平控制的辅助电平输入 带有电平控制的前面板耳机输出 带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | DVD | 产品类别：DVD播放机 可播放碟片：DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW DVD-R/-R DL/-RW(Video Mode， VR Mode W/CPRM)DVD+R/+R DL/+RW(Video Mode) 音频特性：96kHz/24-bit 数/模转换器 视频特性：双制式纯影院逐行扫描(PAL/NTSC) | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 大合唱话筒 | 频率响应：40 to 15,000 Hz 传感器类型: 动圈 拾音模式: 心形 频率响应自: 40 Hz 频率响应至: 15 KHz 灵敏度 (dBV/Pa): -54,5 dBV/Pa 灵敏度 (mV/Pa): 1,88 mV/Pa | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 演出级四通道无线接收机 | 接收机频道：四通道 以太网口：支持Dante通讯协议 振荡方式：PLL频率合成技术 频带宽度：130MHz 最大偏移度：±50KHz 音频采样率：96KHz 24-bit 音频扩展：DSP数字音频扩展算法 综合S/N：＞105dB 综合T.H.D：＜0.7%@1KHz 频率响应：80Hz～18KHz ±3dB 具有AFS自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能。 具有IR红外线自动对频功能。 | 套 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | 手持发射机 | 调制方式：FM 音频压缩：力卡经典音频压缩电路 音头：动圈式/电容式，心形指向性 RF输出功率：10mW/50mW 电池：AAx2 电流耗电：130mA(典型) 电池使用时长：不少于10小时 | 只 | 6 | 8 | 6 |
| 16 | 腰包发射机 | 调制方式：FM 音频压缩：力卡经典音频压缩电路 音频输入接口：4-pin迷尔XLR插口，输入增益3级可调 RF输出功率：10mW/50mW 电池：AAx2 电流耗电：130mA(典型) 电池使用时长：不少于10小时 | 只 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | 头戴话筒 | 指向特性：单方向性 频率响应：70-15,000 Hz 灵敏度：-48dB (1V= 1 Pa) 输出阻抗：1800 Ω 工作电压：2-10V直流 连线：1.2m 连接器：Mini XLR-4P 颜色：肤色 | 只 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | 无线会议话筒发射机 | 载波频段：521.25MHz-936.85MHz 振蕩方式：PLL频率合成技术 谐波辐射：低于主波50dBm以上 频带宽度：134MHz（视地区而定） 最大偏移度：±45KHz RF功率输出：10mW 低切开关：200Hz以下 | 只 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 长话筒杆 | 类型：背极电容式 指向性：心形 频率响应：100-15000Hz 信噪比：>52dB/1kHz于1Pa 灵敏度：-47 dB/1kHz于1Pa 最大输入声压：105dB SPL/1kHz于1% THD 输出阻抗：680Ω 接口：带锁三针式平衡卡侬母 | 根 | 4 | 2 | 2 |
| 20 | 三单元界面话筒 | 传感器类型：电容 拾音模式：心形x3 频率范围：50 Hz-17 kHz 灵敏度（1kHz，开路电压）：-35 dBV/Pa（18 mV） 最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：122 dB 等效输出噪音（A加权）：30 dB SPL 信噪比（参考94 dB SPL 1 kHz 时）：64 dB 输出阻抗：170 Ω，EIA额定值 150 Ω 动态范围（1 kHz，1 k负载时）：92dB | 只 |  | 4 |  |
| 21 | 有源天线放大器 | 频率范围：470 MHz -936MHz 总增益：0dB，±1dB 输入/出阻抗：50欧姆 天线供电：+8V DC/150mA 中央点为正极 直流输出：12V DC/1A(MAX)*4组中央点为正极 电源：100--240V AC，50/60Hz 45W | 台 | 2 |  | 1 |
| 22 | 壁装指向型天线 | 频率范围：600--800MHz 驻波比：≦2.0 输入阻抗：50欧姆 增益：7dBi(典型) 极化方式：垂直 前后比：≧25dB 水平面波瓣宽度：80° 垂直面波瓣宽度：60° 最大承受功率：50W 频宽：200MHz 接头类型：BNC | 只 | 2 |  | 2 |
| 23 | 监听音箱 | 2路双功放有源监听音箱 频率响应：38Hz-30kHz 单元：8”锥面低音+1”半球形高音 输出功率：75W+45W | 只 |  | 1 |  |
| 24 | 监听音箱 | 2路双功放有源监听音箱 频率响应：56Hz-22kHz 单元：5”锥面低音+1”半球形高音 输出功率：50W+30W | 只 |  |  | 2 |
| 25 | 话筒立架 | 金属立架 | 付 | 2 |  |  |
| 26 | 时序电源 | 电源输入：单相3线 电源输入接口：单相空气开关 时序通道：8通道 时序间隔：1秒 输入最大电流：63A 每通道最大输出电流：30A 连接件：多用途类插座 具备2 级EM和EMC噪声滤波器，能有效阻隔诸如强无线电波，电火花等干扰经由电源引入设备 电源滤波器数量：8个内置独立滤波组件，每通道1个 电源滤波器参数：2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA 联机控制方式：内部脉冲信息 | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 机柜 | 42U 加厚600*600*2000 | 只 | 1 |  |  |
| 28 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 音箱支架 | 与音箱配套音箱壁挂支架 | 付 | 4 | 2 |  |
| 30 | 天线同轴电缆 | SYV50-5 | 米 | 50 |  |  |
| 31 | 音频线 | RVVP SN2*0.37 | 米 | 60 |  |  |
| 32 | 无线手持话筒 | 利旧 品牌SHURE | 套 |  | 2 |  |
| 33 | 天线放大器 | 利旧 品牌SHURE | 台 |  | 2 |  |
| 34 | 蝶形天线 | 利旧 品牌SHURE | 台 |  | 2 |  |
| 35 | 主扩声扬声器 | 利旧 品牌BOSE | 台 |  |  | 2 |
| 36 | 辅助扩声扬声器 | 利旧 品牌BOSE | 台 |  |  | 2 |
| 37 | DVD播放机 | 利旧 品牌先锋 | 台 |  |  | 1 |
| 38 | 话筒自动管理器 | 利旧 品牌RANE | 台 |  | 2 | 2 |
| 39 | 时序电源 | 利旧 品牌PDS | 台 |  | 2 | 2 |
| 40 | 设备机柜 | 利旧 | 台 |  | 1 | 1 |

2、多功能厅灯光系统

多功能厅灯光功能设计定位：满足不同类型的舞台剧、舞蹈等文化活动、会议的基本照明，文艺汇演等，并可进行小型电视综合文艺演播和召开多媒体会议。舞台灯光系统设计必须具备传统与创新相结合、与时俱进的设计概念，以适应现代表演内容和表现形式多样化方向发展的使用需求。其配置既考虑了整体功能合乎现代剧场的要求，又考虑了系统的前瞻性、可扩展性、合理性以及良好的性价比，用尽可能少的投资做出具有最先进理念的、达到国际一流水准的灯光系统，保证系统在相当长时间内保持其领先的地位。

灯光系统具有均匀照度，照度高，色温稳定，显色指数高，低热辐射，亮度可以调节，光线柔和，具备编组功能。选用的灯具重量轻、体积小、噪音小、散热好、发光率高、性能可靠；同时灯光系统具有完备的电磁兼容特性，能与音、视频系统设备同时使用时互不干扰。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 古北路小学 | 江五小长宁分校 | 江五小总校 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED聚光灯 | 光源： 灯珠功率：100W 颜色：单色 暖白或冷白(100W,100W（2合1, 4合1） Led灯珠：西铁城灯珠 光源寿命：大于 50,000 小时 显色指数(CRI)： Ra≥90 电源： 额定电压：AC100V-240V 额定功率：100W 光学： 透镜角度：15-50°手动调焦 特性：手动变焦 控制模式：DMX 512, 主从模式, 自走模式, 声控模式 DMX通道：5CH 散热系统：无风机，机身自主散热 防水等级：IP20 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | LED电脑灯（三合一） | 工作电压：AC110-240V 50/60Hz 最大输入功率：500W 光源：350W LED 光源色温：8000-9000K 光束角：4.8°-40° 光源寿命：20000小时 颜色盘：8个颜色+白光+CMY+CTO 固定图案盘：10个图案+1个白光 旋转图案盘：9个图案+1个白光 双棱镜：1个圆形8棱镜+圆形3棱镜,具有棱镜叠加功能,棱镜 显示：2.8寸触摸显示屏,可倒转180° 雾化：线性雾化功能 调光：0-100%电子调光 频闪： 0-25HZ/秒，高速频闪 通道模式：21CH/25CH 水平：540°,解析度8/16Bit 垂直：270°,解析度8/16Bit 防护等级：IP20 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | LED小泛光（5色） | 额定电压：100-240V /50-60HZ 功率模式：150W 光源：CREE灯珠 5种颜色 3W*60颗 角度：100°*60° 灯体颜色：黑 特点： 1、外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；旋钮按键简易操作； 2、散热系统：多鳍片大面积散热设计，空气对流散热； 3、电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 4、国际标准DMX512控制协议,255级； 5、精准线性调光0-100%；频闪：0-20Hz 6、通道模式：11通道； 7、功能：静态模式、自定义编程、RDM工作状态反馈（电流，电压，温度，地址码反馈）、自动寻址、过温保护； 8、单灯具光输出：>4500 Lm； | 台 | 12 |  |  |
| 4 | LED泛光灯 | 1.额定电压：100-240V /50-60HZ 2.功率模式：150W 3.光源：3W*60颗 进口LED灯珠（混白：3200K-5600K线性可调） 4.角度：100°*60° 5.散热系统：多鳍片大面积散热设计，空气对流散热； 6.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 7.国际标准DMX512控制协议与RDM控制方式 8.精准线性调光0-100%，16 bit调光 9.通道模式：3通道 | 台 |  | 12 |  |
| 5 | LED平板灯 | 额定电压：90-240V /50-60HZ 灯具总功率：100W 光源：0.5W*576颗，LED灯珠 角度：110° 灯体颜色：黑 显色还原:RA≥95 色温：3200K-6000K 线性可调 特点： 1、外壳结构：铝合金外壳，小巧美观；2.2寸彩色LED屏显示，两个旋扭按键设置简易操作； 2、散热系统：多鳍片大面积散热设计，无风扇 3、双电源供电模式（可选）：220V或者24V 8A锂电，灯具智能分配， 4、电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、 高效； 5、国际标准DMX512控制协议,255级； 6、精准线性调光0-100%，16 bit调光；4级可选；频闪：0-20Hz 7、通道模式：2通道； 8、功能：静态模式、自走模式、自定义编程、RDM工作状态反馈（电流，电压，温度，地址码反馈）、自动寻址、过温保护； 9、单灯具光输出：≥2900Lm； | 台 | 6 | 12 |  |
| 6 | LED嵌入式电动可调平板灯 | 额定电压：100-240V /50-60HZ 功率模式：50W 光源：0.2W*224颗*2 角度：±45度 (DMX 调节灯盘投射角度） 色温：3200K-6000K ,线性可调 安装方式：嵌入式 开孔尺寸：L600×W325×120mm 角度：100x60° 特点： 1.散热系统：多鳍片大面积散热设计，无风扇 2.显色指数：≥95； 3.电源满载功率因素：＞92%，保证灯具性能稳定、高效； 4.国际标准DMX512控制协议,255级； 5.精准线性调光0-100%，16 bit调光；4级可选； 6.通道模式：4通道； | 台 |  |  | 8 |
| 7 | 智能控制面板 | 显示尺寸：71.86mm(W)x67.96mm(H) 分辨率：480x480 背光模式：LED 亮度：250nit 自耗功率：<3W 工作电压：DC8-36V 材质：ABS+PC 安装孔距：60mm(标准) ESD能力：6KV 显示屏类型：IPS 触摸屏类型：电容 通讯方式：485 | 台 |  |  | 1 |
| 8 | 灯光控制器 | 最大512个DMX控制通道，DMX512/1990 标准， 光电隔离信号输出端口。 最大控制60台电脑灯或60路调光及LED灯具。 每灯最大42个控制通道，使用灯库模式 (兼容“R20”灯库)。 最大存储240个重演程序共分30页。 40个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。 带250个内置效果效果发生器，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈、亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形及展开特效。 程序同步控制：可选内部速度、外部速度、音乐同步控制。 | 台 | 1 | 1 |  |
| 9 | 橡皮护套线 | ZR-DRV3*1.52 | 卷 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | DMX信号线 | DMX512信号线(2*0.3+带屏蔽) | 卷 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 灯具安装固件 | 定制五金电料+安全链 | 套 | 30 | 24 |  |
| 12 | 吊顶开孔及加固 | 开孔尺寸：600*325 |  |  |  | 8 |
| 13 | LED染色灯 | 利旧 |  |  | 20 |  |
| 14 | 电脑摇头灯 | 利旧 |  |  | 4 |  |
| 15 | 直通柜 | 利旧 |  |  | 1 |  |

3、网络系统

以太网交换机主机、无线控制器、无线AP需提供制造厂商针对此项目的授权函及售后服务承诺函。

上网行为管理、下一代防火墙需提供制造厂商针对此项目的授权函及8年（含软件升级）售后服务承诺函。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 古北路小学 | 江五小学长宁校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机主机 | 交换容量：≥65/300Tbps 包转发率：≥51000Mpps 槽位数量：1~2 高度4U 支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡 ARP最大容量均为256K个 支持的MAC最大容量均为1M个 支持的ACL条目最大容量均为122K个 支持的IPv4 FIB最大容量均为3M个 支持的端口缓存均为200ms 支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K 支持四框堆叠及统一管理，最大堆叠带宽能达到双向1.28T 支持内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能 能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发；对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 交换路由引擎模块 | 16端口千兆以太网电接口(RJ45)+12端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) | 块 | 1 | 1 |
| 3 | 电源模块 | 交流电源模块,300W | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 万兆单模光模块 | 单模10km万兆光模块 | 只 | 12 | 26 |
| 5 | 多模千兆光模块 | 多模550m千兆光模块 | 只 |  | 2 |
| 6 | 汇聚交换机 | 1、交换容量：≥650Gbps/6.5Tbps 2、包转发率：≥100Mpps/280Mpps 3、槽位数量：2个电源插槽 4、固化接口形态：24个10/100/1000Base-T端口，4个10G/1G SFP+口 5、双可插拔电源设计 6、支持SAVI | 台 | 1 |  |
| 7 | 24口万兆汇聚交换机 | 1、交换容量：≥45Tbps/4.5Tbps 2、包转发率：≥1600Mpps 3、提供：≥32个1/10GE SFP Plus端口，4个40/100GE QSFP28端口，2个端口扩展插槽，2个电源插槽，2个风扇插槽 4、双可插拔电源设计 5、支持电源的告警功能 6、支持风扇、温度告警 | 台 |  | 1 |
| 8 | 48口交换机 | 1、交换容量：≥660Gbps 2、包转发率：≥200Mpps，静音无风扇 3、提供：≥48个10/100/1000BASE-T电口，提供：≥4个1/10GE SFP+端口 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间：≤50ms 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 | 台 | 4 |  |
| 9 | 48口POE交换机 | 交换容量：≥660Gbps 包转发率：≥200Mpps 3、提供：≥48个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供：≥4个1/10GE SFP+端口 4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 7、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 | 台 | 3 |  |
| 10 | 16口POE交换机 | 交换容量：≥660Gbps 包转发率≥100Mpps 3、提供：≥16个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供：≥4个1/10GE SFP+端口； 4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN 6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 7、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 | 台 | 1 |  |
| 11 | 24口交换机 | 交换容量：≥660Gbps 包转发率：≥170Mpps 3、提供：≥24个10/100/1000BASE-T电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 | 台 |  | 7 |
| 12 | 24口POE交换机 | 交换容量：≥660Gbps 包转发率：≥170Mpps 3、提供：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口（其中包含4个100/1000BASE-X combo光口），提供≥4个1/10GE SFP+端口 4、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W 5、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 7、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性 | 台 |  | 7 |
| 13 | 无线控制器 | 功能描述：中型场景控制器 技术标准（ax/ac/n）：11ac/ac/n 支持双电源冗余供电 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 接口数量：LAN：16*GE +8*SFP +2*SFP+ 管理AP数量：≥ 760 吞吐：≥20Gbps | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 以太网接口扩展模块 | 以太网接口扩展模块(8GE+2*SFP+) | 块 | 1 | 1 |
| 15 | 交流电源模块 | 250W交流电源模块 | 台 | 2 | 2 |
| 16 | 无线控制器license授权函 | 增强型无线控制器license授权函-管理64AP | 套 | 1 | 1 |
| 17 | 无线AP | 整机采用双频六流设计。最大接入速率5.375Gbps。5GHz频段4空间流，最大协商速率4.8Gbps。2.4GHz频段2空间流，最大协商速率0.575Gbps。 1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口 | 套 | 35 | 14 |
| 18 | 面板型无线AP | 整机采用双频四流设计，最大接入速率2.975Gbps。5GHz射频2空间流，最大协商速率2.4Gbps，2.4GHz射频2空间流，最大协商速率0.575Gbps 正面：4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个USB接口 背面：2个（1个2.5G/1G PSFP以太网光合一接口兼容SFP，1个10/100/1000M电口） | 套 | 24 | 35 |
| 19 | 上网行为管理 | 性能参数 网络层吞吐量（大包）：5.8Gb，应用层吞吐量：750Mb 带宽性能：500Mb IPSEC VPN加密性能（最高性能）：120Mb 支持用户数：4000 硬件参数 规格：1U 内存大小：8G 硬盘容量：128G SSD+960G SSD 电源：单电源， 接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+ 功能描述：全网行为管理聚焦网络行为安全，实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系 | 台 | 1 | 1 |
| 20 | 下一代防火墙 | 性能参数 网络层吞吐量：20G 应用层吞吐量：≥10G 防病毒吞吐量：≥1.5G IPS吞吐量：≥1.5G 全威胁吞吐量：≥1G 并发连接数：≥300万 HTTP新建连接数：≥9万 硬件参数 规格：1U 内存大小：≥8G 硬盘容量：≥128G SSD 电源：单电源 接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+ 功能描述：以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品 | 台 | 1 | 1 |
| 21 | 系统主机 | 1、CPU：配置≥2*英特尔至强银牌4210（10C,85W,2.2GHz）处理器 2、内存：配置≥2根16GB 3200MHz DDR4内存；支持≥32个内存插槽 3、硬盘：配置≥1*8TB SATA 7.2K硬盘硬盘；支持热插拔；支持 ≥12个3.5寸硬盘插槽 4、RAID卡：配置独立阵列卡，2GB缓存，支持RAID0、1、5、6、10、50、60 5、网口：配置≥2*10GE光口（含光模块） 6、电源：满配冗余热插拔电源，单电源额定功率≥900W；可支持选配 900W/2000W 钛金电源 | 台 | 2 |  |
| 22 | UPS | 额定容量：6KV 输入方式：单相三线 额定电压：220VAC 电压范围：120VAC～276VAC 频率范围：45Hz～65Hz 功率因数：≥0.98 输出方式：单相三线 额定电压：220VAC 功率因数：0.8 电池电压：±96 2小时后备电池 | 套 | 1 | 1 |
| 23 | 六类双绞线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 8 |  |
| 24 | 跳线 | 六类网络跳线 | 根 | 30 | 60 |
| 25 | 单模万兆光纤跳线 | 万兆单模光纤跳线 | 对 | 8 | 14 |
| 26 | 多模千兆光纤跳线 | 千兆多模光纤跳线 | 对 |  | 2 |
| 27 | 室外光纤 | 室外八芯单模光纤 | 米 | 150 | 50 |
| 28 | 光纤配线箱 | 12口光纤配线箱 | 只 | 2 | 2 |
| 29 | 耦合器 | LC双工耦合器 | 只 | 12 | 12 |
| 30 | 尾纤 | LC单模尾纤 | 根 | 12 | 12 |

4、广播系统

学校铃声和广播合为一体，采用音乐铃声，可定时、手动或遥控播放眼保健操等。

周一至周五定时自动开启、关闭广播系统电源。

广播室可分区监听广播情况。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 古北路小学 | 江五小学长宁校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 额定功率：6/3/1.5/0.75W 有效频率范围 (-10 dB)：145Hz至18kHz 额定输入电压：100V | 只 | 45 | 51 |
| 2 | 音量控制器连继电器 | 额定功率：12W 输入电压：100V 频率响应：50Hz至20KHz(-1dB) | 只 | 36 | 41 |
| 3 | 室外音柱 | 额定功率：40W 额定电压：100V、120V 频率响应：150-16KHz 灵敏度：92dB | 只 | 8 |  |
| 4 | 室外音柱 | 额定功率：20W 额定电压：100V、120V 频率响应：150-16KHz 灵敏度：92dB | 只 | 4 | 10 |
| 5 | 调音台 | 16通道调音台 最多10个话筒/16个线路输入(8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) 单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 | 只 | 1 | 1 |
| 6 | 音乐广播控时器 | 真彩色(24位)4.3寸,IPS,宽视角，高清分辨率，电容全触摸显示屏+飞梭按键操作 简体中文,繁体中文,英文三种语言选择,支持UNICODE编码 支持高清MIC录音,录音文件格式支持MP3 采用温度自动补偿高精度RTC时钟芯片,定时精确到秒 支持U盘和TF卡播放音乐文件,最大支持128G 支持电脑编程和手动编程，支持TF卡或U盘插电脑上编程，支持通过局域网络传输定时文件 支持8套定时程序，每套程序可编程256个定时点 支持消防应急广播功能,支持本机全区触发和外接消防采集器触发全区警报信号 支持收音机，手动，自动,搜台储存功能 支持麦克风自动检测打开分区电源功能 一路本地话简输入，二路AUX输入，四路音频输出，3路可编程电源 支持播放器音量，收音机音量 MIC音量,AUX音量，蓝牙音量，监听音量，独立可调节支持远距离遥控(>500米)可选ABCD码(选配) | 只 | 1 | 1 |
| 7 | DVD | 产品类别：DVD播放机 可播放碟片：DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW DVD-R/-R DL/-RW(Video Mode， VR Mode W/CPRM)DVD+R/+R DL/+RW(Video Mode) 音频特性：96kHz/24-bit 数/模转换器 视频特性：双制式纯影院逐行扫描(PAL/NTSC) | 台 | 1 |  |
| 8 | 蓝牙播放器 | 音源输入：3.5mm音频接口，USB接口 蓝牙版本：4.2 CD格式：CD，CD-R/RW (Audio CD, MP3, WMA) USB音频格式：MP3，WMA，WAV，FLAC，ALAC，AIFF 预设电台：FMx40 音频代码：SBC 最大通讯距离：10m（无干扰） | 台 |  | 1 |
| 9 | 无线话筒 | 工作频率：740-790MHz 通道数目：200 通道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态满园：100dB 最大偏移：±45KHz 音频频率响应：60Hz-18KHz（±3dB） 综合信噪比：＞105Db 综合失真：≤0.5% | 套 | 1 | 2 |
| 10 | 台式话筒 | 类型：电容式 指向性：心型 频率响应：60~15000HZ 灵敏度：-14dB±2dB | 只 | 1 | 1 |
| 11 | 十六路监听器 | 设有16路输入，可任意选通 扬声器为宽频扬声器，声音丰满、准确 监听音量大小可调节，选通显示 | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 十六路分区器 | 16路信号分区输出功能 可切换任意信号输出功能 可组合任意信号输出功能 | 台 | 1 | 1 |
| 13 | 十六路时序电源 | 每路可负载15A 微电脑时控16路，外触发16路 编程定时开和关与手动开和关两种功能均可 开启/关闭时序约7秒 多功能插座，适合各种电器插头 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 功放 | 额定输出功率：600W 通道数量：2 可变负载驱动（VLD）：可在4Ω、8Ω、70V或100V条件下提供相同的功率 散热设计：dualCOOL对流冷却，带有可在极端温度条件下使用的附加智能风扇 信号处理：输入路由，HPF24dB/Oct,可选100/150Hz,LPF24 dB/Oct,可选150Hz，稳定，峰值限制器 功率要求：100V至240V，50Hz至60Hz, AC 1/8额定输出功率下的功耗：115W 空闲模式(无输入信号的ecoRAIL)：＜12W 待机模式(APD激活)：＜1W 电源拓扑：带功率系数校正的开关电源 保护：音频限幅器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、电源过压欠压保护 前面板状态LED：信号、限幅、各通道故障LED;电源LED | 台 | 3 | 3 |
| 15 | 机柜 | 42U，加厚600*600*2000 | 个 | 1 | 1 |
| 16 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 | 1 | 1 |
| 17 | 音频线 | RVVP SN2*0.37 | 米 | 50 | 50 |

5、校园直录播系统

支持直播转发、视频文件轮播、录像存储、文件下载、视频转码等功能，支持 H5 系列流媒体技术，用户无需安装任何客户端软件（或插件），使用网页浏览器即可播放视频。支持 RTMP/RTSP 等多种网络媒体传输协议，兼容市面上所有主流的网络摄像头、编码器、录播主机、网络导播台等前端采集设备。

直播功能可将多功能厅现场活动实时、稳定地直播至每间教室，还可将多功能厅内一体机、笔记本电脑等媒体设备的播放内容转播至每间教室，随播随录。

江五小学共有三个校区：江五小总校、江五小长宁校区、江五小华阳校区，其中，江五小华阳校区校园直录播系统已有，此次新建成的两个校区须将华阳校区已有设备整合，且能够进行三校互联互通。

球形摄像机、控制台、切换台、录像机、直播主机、摄像机需提供制造厂商针对此项目的授权函及售后服务承诺函。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 古北路小学 | 江五小总校 | 江五小长宁分校 | 江五小学华阳校区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多功能厅固定直录播设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球形摄像机 | 配备1/2.8英寸COMS传感器， 30倍变光镜头， 内置Auto Tracking智能追踪功能， 支持HDMI输出4K50/60P YUV4:2:2, 编码格式全覆盖H.264,H.265,Motion JREG及NDI， 符合ONVIF ProfileS标准， 支持DC电源输入和POE供电 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | 球形摄像机控制台 | 可同时远程遥控四台PTC及BC摄像机， 除了可控制推拉摇移外，还可以控制光圈、对焦、增益，或其他功能。 预置位存储功能，可将特定的机位提前构图并保存，便于瞬时找到需求画面。 可存储16组摄像机预置位 为每台摄像机提供4个摄像预置位，利用快捷键轻松调出预设机位画面。 可快速控制光圈、白平衡、对焦及镜头缩放 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 编码器 | 高清分辨率支持 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等常规分辨率（可自定义） 支持HDMI输入,H.265最新架构 支持WINDOWS及LINUX等操作系统 支持一台电脑多个设备同时使用显示 支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能） 支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择 编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大） 编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE, 音频MP3,AAC，采样率：32000、44100等，编码后音频比特率:48K，64K，96K，128K，160K，192K，256K 码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S 视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC 传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口） 支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB） | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 直播主机 | 最新ARM 硬件嵌入式芯片架构及Linux操作系统的安全性及稳定性等都比X86架构有着无可比拟的优势, 界面友好易懂，使用操作简单,支持远程配置，支持高达1000路的视频流的并发。 支持直播分发、视频文件转发、录制存储、文件下载等多项流媒体服务，高性能、大并发设计，保证音视频流媒体分发效率更高。 支持 H5 技术框架，用户无需下载任何客户端或插件，跨平台支持PC端、安卓端、iOS苹果端等主流终端等，有浏览器即可打开观看，支持 Chrome/Firefox/IE11/Edge/Safari 等目前市面上所有主流的浏览器，兼容所有操作系统。 支持目前互联网上主流的流媒体协议，视频接入协议包括HLS/RTSP/RTMP/HTTP/RTP/SRT/WebRTC/GB28181/单播/组播等，支持定制扩展。流媒体直播输出协议有RTMP/HLS/RTSP/单播/组播/RTP等。录像文件格式MP4，支持下载。 支持目前市面上各类前端摄像设备接入，包括:视频编码器、网络摄像机、单反相机、专业摄像机、录播主机、网络导播台等， 同时也支持各类电脑/手机推流软件。 无缝对接各大直播云平台，利用互联网提供更强大的便捷性，无论何时、何地、任何终端，都能流畅观看实时直播。 可以接入300路视频源，如摄像头、编码器等信号源，然后同时转出去。 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 切换台 | 具备至少8路输入（4路SDI与4路HDMI ）以及 6 路或以上输出（3路SDI与3路HDMI）。 SDI输入支持4:2:2色彩取样率，以确保专业级的色彩准确性和细节。此外，HDMI输入则支持YUV 4:2:2和RGB 4:4:4色彩取样率 具备交叉指派（XPT）功能，在不更改物理接线顺序的前提下，自由调整输入信号的排序方式。 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 便携切换台 | 输入设置（XPT）：6路均可设定，可重复 视频输入：4组SDI输入(1080I/720P) 2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P) 计算机输入：可通过2组HDMI输入 视频输出：3 组 HDMI输出：主输出（DSK1&2）,2 组 SDI输出：可选主输出（DSK1&2）、主输出（DSK1）、纯输出、纯预览（无DSK）、多分割画面、输入1~6 音频输入：2 组 平衡式XLR接口 音频输出：1 组 立体声耳机 音频嵌入：输入：2通道,输出：2通道 支持音频同步切换 监看屏幕：17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器，1920x1080像素 2组色度键虚拟演播功能 内含9种转场效果与30组以上虚拟场景 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示终端 | 24寸显示终端，分辨率1920*1080 | 台 | 1 |  | 1 |  |
| 8 | 交换机 | 8口千兆交换机 背板带宽：10Gbps 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | HDMI网传 | 传输可达200米，带环出，可加嵌 | 套 |  | 2 |  |  |
| 10 | 录像机 | 视频格式： 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 支持视频输入接口：1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4、支持视频输出接口：1路 3G/12G-SDI、1路 HDMI 2.0、 3路 HDMI 1.4 音频输入：2 路 XLR (平衡式音频) 音频输出：2 路 XLR (平衡式音频) 嵌入式音频：SDI 输入/输出 (8通道 ) HDMI 输入/输出 (8通道 ) 存储方式：2.5英寸固态硬盘 多通道录制：支持, 4通道高清信号同时录制 硬盘格式：exFAT 录制文件格式：QuickTime .MOV 色彩取样： ProRes HQ 4:2:2 ProRes Standard 4:2:2 ProRes LT 4:2:2 ProRes Proxy 4:2:2 音频录制格式：未压缩 PCM 采样频率： 48 KHz 24 位 监看屏：5英寸 LCD 触摸屏 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 键鼠套装 | 有线USB | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 12 | SD存储卡 | 256GB 读写速度200M/S 双排芯 影院级6K/4K V60U3 卓越连拍模式 防水耐冷热防震 | 张 | 1 |  |  |  |
| 13 | 视音频线材 | 用于各设备间信号连连接，按需定制 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 管理主机 | CPU：双核i5 内存：8GB 硬盘容量：1T 显卡类型：2G独显 网卡：1000Mbps以太网网卡 显示器：23英寸，分辨率：1600*900 | 台 | 1 |  |  |  |
| 二、操场移动录播设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携切换台 | 输入设置（XPT）：6路均可设定，可重复 视频输入：4组SDI输入(1080I/720P) 2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P) 计算机输入：可通过2组HDMI输入 视频输出：3 组 HDMI输出：主输出（DSK1&2）,2 组 SDI输出：可选主输出（DSK1&2）、主输出（DSK1）、纯输出、纯预览（无DSK）、多分割画面、输入1~6 音频输入：2 组 平衡式XLR接口 音频输出：1 组 立体声耳机 音频嵌入：输入：2通道,输出：2通道 支持音频同步切换 监看屏幕：17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器，1920x1080像素 2组色度键虚拟演播功能 内含9种转场效果与30组以上虚拟场景 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | 编码器 | 高清分辨率支持 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等常规分辨率（可自定义） 支持HDMI输入,H.265最新架构 支持WINDOWS及LINUX等操作系统 支持一台电脑多个设备同时使用显示 支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能） 支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择 编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大） 编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE, 音频MP3,AAC，采样率：32000、44100等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K. 码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S 视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC 传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口） 支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB） | 台 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 录像机 | 视频格式： 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 支持视频输入接口：1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4、支持视频输出接口：1路 3G/12G-SDI、1路 HDMI 2.0、 3路 HDMI 1.4 音频输入：2 路 XLR (平衡式音频) 音频输出：2 路 XLR (平衡式音频) 嵌入式音频：SDI 输入/输出 (8通道 ) HDMI 输入/输出 (8通道 ) 存储方式：2.5英寸固态硬盘 多通道录制：支持, 4通道高清信号同时录制 硬盘格式：exFAT 录制文件格式：QuickTime .MOV 色彩取样： ProRes HQ 4:2:2 ProRes Standard 4:2:2 ProRes LT 4:2:2 ProRes Proxy 4:2:2 音频录制格式：未压缩 PCM 采样频率： 48 KHz 24 位 监看屏：5英寸 LCD 触摸屏 | 台 |  | 1 | 1 |  |
| 4 | 摄像机 | 采用3片1/2英寸Exmor R CMOS 4K成像器， 实现高分辨率、F12(59.94p) / F13(50p)高灵敏度和高动态范围的拍摄 提供4K 60P/50P 10bit 4:2:2的性能 搭载17倍变焦镜头，焦距为30.3mm到515mm (35mm 等效)。 镜头具有三个独立、带有物理止点的控制环 无级可调ND滤镜 画质无损的数字扩展功能 机身有两个SxS存储卡插槽，可根据需要设置为接力录制、同步录制或者独立录制。 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 5 | 移动三脚架 | 展开高度：1.5-1.6M 云台类型：液压云台 材质：铝合金 带脚轮，脚架节数3节 | 付 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 电池 | 72 Wh 容量锂电池或以上 | 个 |  | 2 | 2 |  |
| 7 | 充电器 | 双电充电器，与电池匹配 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 无线领夹话筒 | 单通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计 半U紧凑设计，支持机架安装， 金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感 天线低损耗，可拆卸设计 急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 接收机射频频率范围：640-665MHz 振荡方式：PLL高精度锁相环技术 最大使用设备数量：6套 频率稳定度：<±3ppm 接收方式：超外差 自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 LED高清屏幕显示 发射机电池电量指示功能 信噪比：≥102dB(XLR端口) 音频输出：平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm 大二芯 领夹话筒指向性：心型 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 9 | 摄像机高速卡 | 256GB 读写速度300M/S 双排芯 影院级6K/4K V60U3 卓越连拍模式 防水耐冷热防震 | 张 |  | 1 | 1 |  |
| 10 | 移动机柜 | 定制 | 个 |  | 1 | 1 |  |
| 11 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 |  | 1 | 1 |  |
| 12 | 广播级图传 | 传输距离：400米 最大距离：600米 发射器视频接口：HDMI,SDI,SDI环出 接收器视频接口：HDMI,SDI1,SDI2 工作电压:7-36V 发射器功耗: ＜6W 接收器功耗: ＜8W 无线频带：5.1-5.9GHz 发射功率: 最大21dBm | 套 |  |  | 2 |  |
| 13 | 图传电池组 | 容量：7800MAH/57.72，电压：7.4V | 块 |  |  | 4 |  |
| 14 | 充电器 | 配套图传电池组 | 套 |  |  | 1 |  |
| 15 | 读卡器 | 配套高速卡 | 个 |  |  | 1 |  |
| 16 | 视音频线材 | 用于各设备间信号连连接，按需定制 | 套 |  | 1 | 1 |  |
| 三、三校互通设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球形摄像机 | 配备1/2.8英寸COMS传感器 30倍变光镜头 内置Auto Tracking智能追踪功能 支持HDMI输出4K50/60P YUV4:2:2 编码格式全覆盖H.264,H.265,Motion JREG及NDI 符合ONVIF ProfileS标准 支持DC电源输入和POE供电 | 台 |  | 3 |  |  |
| 2 | 球形摄像机控制台 | 可同时远程遥控四台Datavideo PTC及BC摄像机 除了可控制推拉摇移外，还可以控制光圈、对焦、增益，或其他功能 预置位存储功能，可将特定的机位提前构图并保存，便于瞬时找到需求画面 可存储16组摄像机预置位 RMC-180为每台摄像机提供4个摄像预置位，利用快捷键轻松调出预设机位画面 可快速控制光圈、白平衡、对焦及镜头缩放 | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 切换台 | 具备至少8路输入（4路SDI与4路HDMI ）以及6路或以上输出（3路SDI与3路HDMI） SDI输入支持4:2:2色彩取样率，以确保专业级的色彩准确性和细节。此外，HDMI输入则支持YUV 4:2:2和RGB 4:4:4色彩取样率 具备交叉指派（XPT）功能，在不更改物理接线顺序的前提下，自由调整输入信号的排序方式 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 录像机 | 视频格式： 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 支持视频输入接口：1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4、支持视频输出接口：1路 3G/12G-SDI、1路 HDMI 2.0、3路 HDMI 1.4 音频输入：2 路 XLR (平衡式音频) 音频输出：2 路 XLR (平衡式音频) 嵌入式音频：SDI 输入/输出 (8通道 ) HDMI 输入/输出 (8通道 ) 存储方式：2.5英寸固态硬盘 多通道录制：支持, 4通道高清信号同时录制 硬盘格式：exFAT 录制文件格式：QuickTime .MOV 色彩取样： ProRes HQ 4:2:2 ProRes Standard 4:2:2 ProRes LT 4:2:2 ProRes Proxy 4:2:2 音频录制格式：未压缩 PCM 采样频率： 48 KHz 24 位 监看屏：5英寸 LCD 触摸屏 | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 显示终端 | 24寸显示终端，分辨率1920*1080 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 无线领夹话筒 | 单通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计 半U紧凑设计，支持机架安装， 金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感 天线低损耗，可拆卸设计 急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 接收机射频频率范围：640-665MHz 振荡方式：PLL高精度锁相环技术 最大使用设备数量：6套 频率稳定度：<±3ppm 接收方式：超外差 自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 LED高清屏幕显示 发射机电池电量指示功能 信噪比：≥102dB(XLR端口) 音频输出：平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm 大二芯 领夹话筒指向性：心型 | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 无线手持话筒 | 双通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计 1U紧凑设计，支持机架安装， 金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感 天线低损耗，可拆卸设计 急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快 射频频率范围：512-562MHz 可调信道数：100 振荡方式：PLL高精度锁相环技术 最大使用设备数量：6套 频率稳定度：＜±3ppm 接收方式：超外差 自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 LED 高清屏幕显示 发射机电池电量指示功能 信噪比：≥102dB(XLR端口) 音频输出：平衡输出XLR，非平衡混合输出6.35mm 大二芯 手持无线话筒（动圈） 射频频率范围：512-690MHz 音频频响：60-15kHz±3dB 灵敏度：-47dBV/Pa(1kHz），4.4mV/Pa（1kHz） 指向性：超心型 | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 调音台 | 话筒：6 频响：+0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz) 总谐波失真：0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz) 输入通道：12通道:单声道:4;立体声:4输出通道：STEREO OUT:2;PHONES:1 母线：立体声:1;编组:2,AUX(包括FX) USB音频：USB音频2.0兼容采样率:最大192kHz，Bit深度:24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程 | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 移动机柜 | 定制 | 只 |  | 1 |  |  |
| 10 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 |  | 1 |  |  |
| 11 | 视音频线材 | 用于各设备间信号连连接，按需定制 | 套 |  | 1 |  |  |
| 四、已有设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球形摄像机 | 利旧 品牌DATAVIDEO | 台 |  |  |  | 1 |
| 2 | 球形摄像机控制台 | 利旧 品牌DATAVIDEO | 台 |  |  |  | 1 |
| 3 | 便携切换台 | 利旧 品牌DATAVIDEO | 台 |  |  |  | 2 |
| 4 | 编码器 | 利旧 品牌SJ | 台 |  |  |  | 2 |
| 5 | 直播主机 | 利旧 品牌KY | 台 |  |  |  | 2 |
| 6 | 摄像机 | 利旧 品牌SONY | 套 |  |  |  | 1 |
| 7 | 录像机 | 利旧 品牌DATAVIDEO | 台 |  |  |  | 1 |

6、古北小学电话系统

分机与分机之间可以任意呼叫。外线根据需要分配接入方案，让外线资源得到更合理的利用。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯主机 | 通用RACK机架 支持TDM+IP混合接入，内存，硬盘；BHCC=300,000； BCA=900,000 MTBF 大于40年 MTTR ＜2小时 可靠性达到99.999%、速散热风扇，220VAC输入 快速简单的部署和维护；降低了集成新应用的成本；由于使用 IP，降低了电信费用；以及改善了用户效率； 带有独立基础架构的开放灵活的系统，实现所有现有 IT 资源的集成，确保系统可以按需演化 | 台 | 1 |
| 2 | CPU主控板 | 提供语音提示、内置音乐源、话务量并发等的硬件板卡 | 块 | 1 |
| 3 | 模拟中控板 | 8个模拟中继接口/板 | 块 | 1 |
| 4 | 16路模拟分机板 | 单板提供16个模拟分机线路端口，用于连接模拟话机和传真。 | 块 | 3 |
| 5 | 机柜挂架 | 空槽挡板、机柜挂件、电源线 | 套 | 1 |
| 6 | 电话面板 | 含电话模块 | 块 | 40 |

7、古北路小学多功能厅视屏系统

视屏系统的功能是学校文化宣传以及发布，可支持发布紧急通知、重要信息等相关内容，多窗口同时播放不同比例的画面及文字。实时显示真彩色视频图像，实现现场直播和转播；

全彩高刷显示屏需提供制造厂商针对此项目的授权函及5年售后服务承诺函。

86寸一体机、黑板、展台需提供制造厂商针对此项目的授权函及5年售后服务承诺函。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩高刷显示屏 | 屏体尺寸：宽6.08m*高3.2m；分辨率：3268*1720 1、像素间距：≤1.86mm； 2、像素密度≥288096点/㎡ 3、LED采用像素结构SMD 1R1G1B 4、水平视角：≥160°；垂直视角≥160 5、亮度均匀性≥98%；换帧频率50/60/120HZ 6、对比度5000：1；NTSC色域覆盖率≥105% 7、墨色一致性满足ΔECIE＜0.5的要求 8、LED显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值ΔλD≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求 9、灯珠推力测试，灯板均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≥1.2kgf 10、视觉舒适度（VICO指数）测试值在在0≤VICO<1，满足CSA035.2-2017标准量化分级1级 11、亮度鉴别等级 符合SJ/T 11141-2017 5.10.6规定C级要求Bj≥20。 12、LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm,达到SJ/T 11141-2017的最高级别C级要求 13、平均功耗≤175W/ m²，最大功耗≤460W/ m² 14、噪音测试：屏前、屏后、屏左、屏右1米处噪音≤15dB 15、动态节能、降低功耗：开关电源无风扇设计，低噪音，带主动PFC功能的高效率电源，电源功率因数PF≥0.93/230VAC，PF≥0.98/115V（满载）；带电黑屏≤40W/ m² 16、LED显示屏在打全白屏时5分钟后灯面温升≤10℃，10分钟后灯面温升≤30℃ | 平方 | 19.46 |
| 2 | 驱动电源 | 1、输入电压/输入频率 176~264VAC/47~63HZ 2、浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 线性调整率 ≤0.5% 3、输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 4、绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/PFG:0.5KVAC,1min 5、工作温度 -30℃~+60℃，储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 6、安全标准 GB4943，UL60950-1，EN60950-1 7、EMC标准 GB9254，EN55022 | 台 | 70 |
| 3 | 数据采集卡 | 1、12 个 HUB75E 接口，无需转接板，数据组数24组，建议带载320*512； 2、独有的色彩还原， 任意倍频， 低亮高灰技术 3、支持各种 PWM 芯片、逐点检测芯片及通用芯片 4、支持一键回读所有配置文件信息 5、支持一键修复功能，换卡无忧 6、支持任意抽点，轻松设置各种异型屏 7、支持亮、色度逐点校正，均匀显示更为真实的画面效果 | 张 | 38 |
| 4 | 处理器二合一 | 1、设备配备有真彩色LCD面板，可通过LCD面板查看当前设备状态信息 2、输入支持1路DP，1路HDMI1.4，2路HDMI1.3，2路DVI，其中DP及HDMI1.4最高支持4K@30Hz分辨率信号输入 3、支持12网路千兆网口最高支持780万像素，最宽支持12000像素，最高支持4000像素 4、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义 5、 无论是信号切换还是整个场景模板的切换，设备均可完成无缝的过渡，且具备淡入淡出特效，切换过程中不会出现黑屏、闪烁、延迟等现象 6、设备最多可同时输出3个相同或不同的输入信号画面，画面大小、位置可任意调整 7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 8、支持信号备份，对于任意一路输入信号， 可指定另一路输入信 号作为其备份信号， 在播放该信号时， 若该信号发生丢失， 备份信号会自动切换至屏幕上 9、能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果 10、用户可将设置好的设备参数保持成不同的模式，之后可快速调用不同的模式，最多可支持32个模式存储 11、为便于显示屏后期维护，进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数 12、为便于显示屏后期维护，进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数 13、支持USB、网口及串口控制，支持中控控制 | 台 | 1 |
| 5 | 播控服务器 | 机箱规格：5U 19” rack mount 操作系统：Windows 10 Embedded CPU处理器：Intel 酷睿 I7 系统内存：16GB DDR4 系统存储：512G SSD 显卡性能：4GB显存 机箱结构：工控机箱，内置12寸液晶管理显示器，分辨率1920*1080 码率支持：最高支持10Gbit码率视频 帧同步：最多支持256台主机帧同步播放 智能控制：内置可视化中控管理服务器软件，支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡 音频：支持左右声道，可扩展5.1和7.1声道 支持环境：支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件 | 台 | 1 |
| 6 | 播控软件 | 采用B/S架构，支持开发接口的能力，可兼容不同厂家的设备和系统的互联 支持统一管理、统一控制功能 内置内容资源池，兼容各种内容格式应用，图片、视频、PDF、网页、Web应用、Office文件、EXE应用程序、电脑桌面等 支持内容可视化控制管理，通过移动端PAD可对场景内显示内容进行实时回显、交互控制，并实现内容的快速投放、一键更换 界面管理，系统提供友好的人机界面，便于用户操作，支持场景主题、按钮、脚本、状态、UI界面等定制 支持场景定制化编辑，包括声音，灯光，音频控制等，支持多个模式编辑，可根据不同的场景调用不同的场景模式、开启和关闭不同场景的灯光、屏幕、音响等，从而达到节能效应并降低用户的运营成本 日程计划功能，把已经定义好的预制场景按照设置的时间启动执行，让系统按照操作者预定的日程时间和内容进行展示，支持完全无人值守展示 场景预案管理，无需编程支持自定义创建多种类型的展示主题，并且不限预设场景数量 可视化分区管理功能，通过移动端PAD可对不同场景、人员、设备进行分类管理控制，通过资源池内容调用功能可实现多屏内容相同或不同并与设备实现联动 EXE应用程序交互控制功能，支持FLASH、Unity等格式开发的软件同步交互、实时回显，移动端PAD通过触摸操作可实时交互于显示端，显示画面实时回显 强大的内容管理能力，支持对图片、网页、PPT、视频实现各类显示内容轮播、排序、画面组合同时通过设置播放时间可各内容独立、轮播互动 支持可视化画面墙功能，随意开窗实现了图像的任意拼接、画中画等效果，可以构建更加丰富的实用场景，充分地发挥屏幕的作用，呈现不同凡响的效果，分屏画面数量不限 支持桌面投屏功能，通过移动端PAD可实时将内容投至显示端进行播放、交互应用 支持移动端PAD实时可视化切换内容，通过键鼠、触控板或物理互动模块等方式实现反向控制，显示端与内容实时互动 应用轮巡功能，支持各类不同类型资源的列表式播放，应用程序之间的切换时间可以自定义，应用在各预设场景中，针对不同时间段、不同客户群体进行个性化循环展示，极大的方便显示的灵活性并支持完全无人值守展示 | 套 | 1 |
| 7 | 视屏专用配电系统 | 16KW智能配电柜，PLC控制模块，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能 | 台 | 1 |
| 8 | 投屏器 | 支持4096*2160P60输出，50米传输距离，不同环境下均具备稳定信号，免软件驱动、即插即用；三种接口配置，满足不同接口设备需求 | 台 | 1 |
| 9 | 视屏系统框架 | 采用国标镀锌钢材，含钢结构外框装饰，完全前维护设计，无需显示屏后部预留检修通道空间 | 平方 | 19.46 |
| 10 | 强电线缆 | 无氧纯铜芯国标电缆线，4平方五芯三相电缆 | 米 | 25 |
| 11 | 网线 | 6类千兆非屏蔽网线，纯铜八芯双绞 | 米 | 150 |
| 12 | HDMI光纤线 | 30米HDMI工程级光纤信号线，支持4K60Hz、2K144Hz画面输出 | 根 | 2 |
| 13 | 多媒体墙插 | 多媒体墙面接口面板，2路HDMI、1路USB | 套 | 1 |
| 14 | 大屏墙面装饰 | 屏幕部分墙面开孔改造，含油漆涂料、板材、龙骨承重结构 | 项 | 1 |

8、古北路小学多媒体系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸一体机 | 1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 14，系统内存≥2GB，存储空间≥8GB 3、整机支持蓝牙不低于 Bluetooth 5.4 标准，并内置WiFi6无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax 4、整机需要满足内置2.2声道扬声器，为了保障声音稳定且覆盖全教室，扬声器要求顶置设计，整体功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB 5、整机支持色彩空间可选，可做到高色准△E≤1 6、整机内置8阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米。 7、整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制 8、整机内置≥1600w 像素摄像头，为了保证摄像头多场景并列使用，摄像头数量需≥3个，摄像头最大视场角需≥141 度 9、整机支持发出超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，进行一键投屏 10、内置操作设备配置： （1）CPU：Intel Core 四核 i5-12450H及以上 （2）内存：≥16G DDR4 2666 （3）硬盘：≥512G SSD，不接受机械硬盘 ★（4）正版 Windows 10或11专业版（带序列号，可同台设备重复安装）。 | 台 | 1 |
| 2 | 黑板 | 整体尺寸：≥4120*1250mm，单板尺寸≥2060*1226mm，单板有效书写尺寸≥1998mm×1162mm，可根据多媒体设备适当调整。板面要求：面板采用烤漆板面，板面呈墨绿色，面板整板无拼接，无明显眩光；采用普通粉笔书写 夹层材料：采用高密度吸音泡沫材料板，厚度≥14mm 背板材料：采用整张防锈镀锌板，厚度≥0.20mm 外框材料：外框材料、黑板边框为哑光静电喷涂铝型材，符合卫生部《GB 28231—2011书写板安全卫生要求》标准。铝合金外框与轨道为一体化设计 超窄边框，超薄设计，隐藏式轨道设计，具备黑板书写和板书记忆功能，通过触控快捷键，实现教学板书记忆、保存和分享，支持笔迹颜色修改、板书翻页、对调等功能自定义 | 块 | 1 |
| 3 | 展台 | 1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄不少于1300万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变 2、展台按键同展台软件可同时实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能 3、摄像头部分防护等级达到IP4X级别 | 台 | 1 |
| 4 | 音箱 | 1、扩声音响采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能 2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可支持外接U盘设备对音响固件进行升级 3、支持同无线麦克风采用红外对码方式连接，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰 4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能 | 对 | 1 |
| 5 | 无线投屏器 | 一键传屏，支持触摸回传 通用USB，兼容多款PC 双频传输，多端连接稳定 | 个 | 1 |
| 6 | 麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合有源音箱即可实现本地扩声功能 2、支持2.4GHz与5GHz双频段同时工作，进行与教室扩声音响的连接，连接信道数量≥26个 3、支持两个无线麦克风同时配对教室扩声音响使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音 | 套 | 1 |
| 7 | 高清线 | 5米HDMI连接线 | 根 | 1 |

9、江五小学（总校）视频系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：≥55英寸 分辨率：4K（3840×2160） 面板类型：LED显示（IPS硬屏） 响应时间：8ms HDMI接口：1×HDMI 操作系统：Android 9.0 推荐观看距离：2.5-3米 | 台 | 4 |
| 2 | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：≥43英寸 分辨率：1024×768 屏幕比例：16:9 推荐观看距离：2.0-2.5米 | 台 | 1 |
| 3 | HDIMI矩阵 | 8*8HDMI带音频矩阵 支持高清分辨率3840x2160@30HZ输入输出 支持HDCP1.4信号源为HDCP2.2时自动识别降至HDCP1.4（强制除外） 支持任意输入输出Scaler倍线分辨率输出 支持无缝快速切换 支持4K画面拼接模式 支持HDMI输入音频加嵌入 支持HDMI输出音频解嵌和音频分离 支持OLED屏状态显示和操作反馈 支持WEB GUI网页人机交互控制 支持EDID学习和EDID内置调用 支持前面板红外遥控后面板红外接收棒控制 支持前面板按键快速操作 支持RS232串口指令控制 支持网口TCP/IP链接指令控制 支持工作与待机省电模式 支持在线网口升级设备固件 | 台 | 1 |
| 4 | 无线接收器 | 支持4096*2160P60输出，50米传输距离，不同环境下均具备稳定信号，免软件驱动、即插即用；三种接口配置，满足不同接口设备需求 | 台 | 1 |
| 5 | HDMI延长器 | 传输距离（用Cat5e/6/7线缆） CAT6线缆-70米： 1920x1080p HD video@60Hz 4K60Hz传输距离35米 支持超清4K 信号传输，支持3D 带宽高达10.2Gbps，支持HDMI2.0 支持音频加嵌功能（发射端）和音频解嵌功能（接收端） 支持EDID管理功能（发射端） 传输双向IR信号和双向RS232控制信号 双向电源传输POC (Power over Cable) ，12v电源（发射到接收或者接收到发射） 可视化LED指示灯指示电源工作状态，设备运行状态，网线连接状态 网线采用标准的IEEE-568B线序 支持发射环出，接收双HDMI口输出 | 台 | 6 |
| 6 | 六类双绞线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |
| 7 | 音频线 | RVVP SN2*0.37 | 米 | 50 |
| 8 | HDMI线 | 5米HDMI连接线 | 根 | 1 |

注：上述清单中，利旧设备不列入本次采购清单范围，各投标单位无需对利旧设备进行报价；项目实施过程中，投标人须负责将利旧设备与本项目全部新建采购设备进行统一集成对接，实现整体正常运行。

三、售后服务要求

1、项目免费质保期：不少于原厂三年。

2、接到用户报修信息后4小时内到达学校进行维修工作，当天修复，投标方案中应提供备品备件清单。

4、投标单位应在本地有固定的供货、安装、售后服务、维修保养机构。

5、投标单位应具备应急响应能力，并在投标方案中提供相应预案。

四、项目实施

★1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，并对未到报废年限的设备在工程施工结束后进行恢复，使其能实现原先应用需求及功能，如损坏，需免费修复。施工过程中相关辅料及其他不可预估费用。整个项目实施过程中（包含原设备恢复）不再增加任何其他费用。

★2、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

★3、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。供应商保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标供应商全权承担相关责任及经济赔偿。

★4、供应商需按照招标文件要求进行整体项目建设，按照国家及行业现行标准完成全部内容，确保产品符合招标文件技术参数及项目使用需求。

★5、本项目全程由第三方监理监管，所有施工人员需按相关国家规定及施工规范持证上岗，项目实施前需至监理处进行备案，接受安全教育，项目实施中所有设备接受监理全程检查，监理有权对相关设备进行复验（包括抽检部分设备送至第三方检测机构进行参数复核）如发现与投标文件承诺有差异，则按虚假应标的相关法律法规进行处理。项目实施中如未能按相关标准和法规进行文明、规范施工，监理有权出具相应的警告、停工书，造成的损失由中标单位承担，同时依据相关处罚书，同时将影响到项目履约验收中的相应评价。

注：投标人须对以上5条要求逐条进行承诺（格式自拟），如无此承诺或内容有缺漏，做废标处理。

五、其他说明

本项目清单中所有产品均为主要产品，若投标人拟投标包中所有产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列所投标包的所有产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。

六、验收及付款方式

1、验收要求

本项目由长宁区教育局和监理单位联合组织第三方专家及学校共同参与验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证三十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。

- 注：采购需求文件中“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。