一、项目概述

1.1.项目背景

本项目为延安初中、人才交流中心等学校弱电建设工程，涵盖延安初级中学、虹桥中学、愚一小学、市三初中及人才交流中心五个单位。项目以构建现代化智慧校园与智能办公环境为目标，通过部署综合布线、计算机网络、多媒体教学、专业音视频、图书馆自动化、资产管理等系统，打造安全、高效、互联的数字化基础设施，全面提升教学效率、管理精度与服务品质。

项目建设需充分考虑各单位的实际需求与业务特点，采用成熟稳定的技术方案与主流设备品牌，确保系统的先进性、兼容性与可扩展性。

1.2.编制依据

- GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

- JGJ16-2016《民用建筑电气设计规范》

- GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》

- JGJ16-2016《智能建筑工程质量验收规范》

- GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

- GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GB50303-2015《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

- GB50254~50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

- GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

- GB/T2887-2011《电子计算机机房场地通用规范》

- GB50054-2011《低压配电设计规范》

- GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB50343-2012年版《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

- DG/TJ08-83-2009《防静电工程技术规范》

二、项目建设内容

2.1.延安初级中学

2.1.1.综合布线系统

综合布线系统是延安初级中学智能化建设的物理基础设施，作为全校信息传输的神经网络，承载语音、数据、图像、多媒体等综合业务传输任务，为计算机网络、多媒体教学、图书馆管理、资产管理等上层应用提供稳定可靠的传输通道。

综合布线系统采用六类非屏蔽双绞线、低烟无卤双绞线、多芯单模光纤（6芯/12芯/24芯）、大对数电缆等传输介质，配套单口/双口插座面板、配线架、理线架、机柜、PDU等设备，构建覆盖全校的高速稳定物理网络层。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口插座面板 | 281 | 块 | 1、国标86式平口面板； 2、带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标； 3、面板应由符合UL94V-0阻火聚碳酸酯材料制成，符合ROHS环保要求； 4、含六类模块。 |
| 2 | 双口插座面板 | 255 | 块 | 1、国标86式平口面板； 2、带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标； 3、面板应由符合UL94V-0阻火聚碳酸酯材料制成，符合ROHS环保要求； 4、含六类模块。 |
| 3 | RJ45-RJ11跳线 | 202 | 根 | 1、110-RJ45/110-110跳线，1对，2米； 2、拔插寿命：插拔次数≥750次； 3、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层。 |
| 4 | 非屏蔽RJ45跳线 | 589 | 根 | 1、2米、24AWG多芯信息软跳线； 2、可拔插750次以上； 3、带宽：≥300MHz； 4、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层。 |
| 5 | 光纤跳线 | 120 | 根 | 1、采用LC-LC接口，2米； 2、外皮：LSZH外皮。 |
| 6 | 多媒体信息盒 | 57 | 个 | 600（宽）*400（高）*120（深），含熔纤盘、五孔插排 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 157 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 8 | 6芯单模光纤 | 5400 | 米 | 1、6芯单模 2、重复性，互换性，光学特性稳定 3、单芯光缆护套外径：3mm 4、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 5、互换性：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），≥35dB（MM） 7、重复性≥1000次 |
| 9 | 12芯单模光纤 | 1000 | 米 | 1、12芯单模 2、重复性，互换性，光学特性稳定 3、单芯光缆护套外径：3mm 4、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 5、互换性：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），≥35dB（MM） 7、重复性≥1000次 |
| 10 | 24芯单模光纤 | 300 | 米 | 1、24芯单模 2、重复性，互换性，光学特性稳定 3、单芯光缆护套外径：3mm 4、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 5、互换性：≤0.2dB 6、回波损耗：≥50dB（SM），≥35dB（MM） 7、重复性≥1000次 |
| 11 | 25对大对数电缆 | 950 | 米 | 1、线芯规格：26AWG实心导线，外护套：阻燃B1级； 2、线芯对数：25对 3、带宽：≥16MHz |
| 12 | 100对大对数电缆 | 300 | 米 | 1、线芯规格：26AWG实心导线，外护套：阻燃B1级 2、线芯对数：100对 3、带宽：≥16MHz |
| 13 | 110配线架 | 13 | 只 | 1、可端接22到26线规的线缆； 2、满足超5类性能标准，用于超五类及以下规格语音大对数主干的管理，1U高度实现100对线缆安装。 |
| 14 | 非屏蔽24口配线架 | 20 | 只 | 1、19寸机柜式安装1U六类非屏蔽齐平式配线架，预装24个六类非屏蔽信息模块，并附带透明接线固定后盖； 2、RJ45 8针触点：材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层。 |
| 15 | 非屏蔽RJ45跳线 | 255 | 根 | 1、2米、24AWG多芯信息软跳线； 2、可拔插750次以上； 3、带宽：≥300MHz； 4、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层。 |
| 16 | RJ45-110跳线 | 202 | 根 | 1、110-RJ45/110-110跳线，1对，2米； 2、拔插寿命：插拔次数≥750次； 3、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层。 |
| 17 | 24口光纤配线架 | 28 | 只 | 24口（含尾纤、耦合器、熔接） |
| 18 | 光纤跳线 | 510 | 根 | 1、采用LC-LC接口，2米； 2、外皮：LSZH外皮。 |
| 19 | 理线架 | 61 | 只 | 1U高度，采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉。 |
| 20 | 12U壁挂机柜 | 8 | 台 | 12U壁挂机柜，SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，梁1.5mm，其他1.2mm。 |
| 21 | 机柜42U | 3 | 台 | 600*600*2000，SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，梁1.5mm，其他1.2mm。 |
| 22 | PDU | 14 | 台 | 8孔位PDU |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线（AP） | 6 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 24 | 单口插座面板 | 63 | 块 | 1、国标86式平口面板； 2、带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标； 3、面板应由符合UL94V-0阻火聚碳酸酯材料制成，符合ROHS环保要求。 |
| 25 | 非屏蔽RJ45跳线 | 126 | 根 | 1、2米、24AWG多芯信息软跳线； 2、可拔插750次以上； 3、带宽：≥300MHz； 4、触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层。 |
| 26 | 非屏蔽24口配线架 | 10 | 只 | 1、19寸机柜式安装1U六类非屏蔽齐平式配线架，预装24个六类非屏蔽信息模块，并附带透明接线固定后盖； 2、RJ45 8针触点：材料：磷青铜，有50um镀金层和100um镀镍层。 |
| 27 | 理线架 | 10 | 只 | 1U高度，采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉。 |
| 28 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 15 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，外护套：阻燃B1级，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 29 | 广播线缆 | 2700 | 米 | ZB1-RYY2*1.0 |
| 30 | 光纤跳线 | 20 | 根 | 1、采用LC-LC接口，2米； 2、外皮：LSZH外皮。 |
| 31 | 单口插座面板 | 36 | 块 | 1、国标86式平口面板； 2、带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标； 3、面板应由符合UL94V-0阻火聚碳酸酯材料制成，符合ROHS环保要求。 |
| 32 | 低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 6 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，外护套：阻燃B1级，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |

2.1.2.计算机网络系统

计算机网络系统是延安初级中学智慧校园建设的核心支撑平台，作为连接综合布线系统与上层应用系统的桥梁，承载教学管理、办公协同、多媒体传输、图书馆服务、资产管理等全业务数据流转，是实现校园数字化、智能化运营的关键基础设施。

计算机网络系统建设配置核心交换机、汇聚交换机、接入交换机（含POE）、万兆光模块、室外AP及无线控制器，实现有线无线一体化全覆盖，支撑教学、办公、管理等业务应用。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 1、交换容量≥1050Tbps 2、包转发率≥345,000Mpps 3、实配：双主控双交换网板，1600w电源*2，48端口千兆以太网光接口模块*1，48端口千兆以太网电接口模块*1，48端口万兆以太网光接口模块*1 ★提供工信部入网许可证。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 2 | 台 | 1、整机性能：交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps； 2、接口：≥48个1/10GE SFP Plus端口，≥4个40/100GE QSFP28端口，2个端口扩展插槽，2个电源插槽，2个风扇插槽 3、支持防火墙功能扩展，可配置防火墙插卡； 4、支持IPv4、IPv6双栈路由，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由，支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道； 5、支持VxLAN二层互通，支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能； 6、支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量，支持BFD； 7、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 8、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 9、支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证。 ★提供工信部入网许可证。 |
| 3 | 48口接入交换机 | 4 | 台 | 1、整机性能：交换容量≥670Gbps，转发性能≥200Mpps； 2、接口：≥48个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1/2.5/10GE SFP+端口； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIP、OSPF； 4、支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 6、支持SAVI功能，支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击，支持IPSourceGuard，支持CPU保护； 7、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，支持RRPP环型拓扑，支持BFD； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像； 9、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 ★提供工信部入网许可证。 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 2 | 台 | 1、24个10/100/1000/2.5G Base-T以太网端口, 4个万兆 SFP+端口, 2个专用堆叠口, PoE+ 2、包转发≥200Mpps 3、交换容量≥1.2Tbps/12Tbps 4、支持POE+ ★提供工信部入网许可证。 |
| 5 | 24口接入交换机 | 11 | 台 | 1、整机性能：交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps； 2、接口：≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1/2.5/10GE SFP+端口； 3、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIP、OSPF； 4、支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 6、支持SAVI功能，支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击，支持IPSourceGuard，支持CPU保护； 7、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，支持RRPP环型拓扑，支持BFD； 8、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像； 9、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 ★提供工信部入网许可证。 |
| 6 | 8口接入交换机 | 49 | 台 | 1、整机性能：交换容量≥670Gbps，转发性能≥100Mpps； 2、采用节能芯片以及无风扇静音设计，运行噪声低于20dB； 3、接口：≥8个10/100/1000BASE-T电口,≥2个1/2.5/10GE SFP+端口； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIP、OSPF； 5、支持基于端口和VLAN的ACL，支持IPv6ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤，支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 6、支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠； 7、支持SAVI功能，支持防DOS攻击，支持防ARP攻击，支持防ICMP攻击，支持IPSourceGuard，支持CPU保护； 8、支持STP/RSTP/MSTP协议，支持G.8032以太网环保护协议ERPS，支持RRPP环型拓扑，支持BFD； 9、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包，支持本地端口镜像和远程端口镜像，支持流镜像； 10、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准。 ★提供工信部入网许可证。 |
| 7 | 万兆单模光模块 | 136 | 台 | 万兆单模光模块 |
| 8 | 室外AP | 16 | 台 | 1、双频4流，最大接入速率3.57Gbps 2、以太网接口1个100/1000M/2.5G电口，1个10G PSFP（光电合一）光口兼容SFP+ 3、内置智能全向天线系统 |
| 9 | 无线控制器 | 1 | 套 | 1、最大管理ap数量：≧512 2、吞吐量≧10Gbps 3、接口WAN 2*2.5GE & LAN 8*GE & LAN 2*SFP+ & 1*USB & 1*Console 4、含16个无线AP授权 |

2.1.3.教室多媒体系统

教室多媒体系统是延安初级中学智慧教学环境建设的核心组成部分，以"互动、智能、高效"为设计理念，通过集成大屏显示、触控交互、音频扩声、实物展示、无线投屏等功能模块，打造现代化智慧课堂，实现教学手段从"黑板+粉笔"向"智能交互+多媒体融合"的跨越式升级。

教室多媒体系统建设配置86寸交互智能平板、智慧黑板、有源音箱、无线麦克风、无线视频展台、无线投屏、智能笔等设备，打造互动式智慧课堂环境。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互智能 平板 | 1 | 套 | - 一、硬件技术参数 1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16：9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB； 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB； 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2或以上 标准，并内置无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax； 4、整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB； 5、整机内置阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米； 6、整机内置≥1600w 像素摄像头，摄像头最大视场角需≥150度，支持拍摄有效像素≥5000万的照片； 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像； 7、整机支持轻物联管理模式，可实时查看终端设备（音响、无线展台等）的连接情况，并加以管控。 - 8、▲整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 二、内置操作终端 - 1、CPU：Intel Core 四核 i5及以上； 2、内存：≥8G ； 3、硬盘：≥256G SSD； 三、软件功能 1、整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析； 2、整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通； 3、整机内置的备授课软件支持≥5种登录方式； 4、整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答； 5、整机支持AI书写美化功能。 ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 ★正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）。 |
| 2 | 智慧黑板 | 3 | 台 | - 一、硬件技术参数 1、整机采用三拼接平面一体化设计，采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16：9，分辨率3840×2160。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB； 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB； 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2或以上标准，并内置无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax； 4、整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB； 5、整机内置阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米； 6、整机内置≥1600w 像素摄像头，摄像头最大视场角需≥150度，支持拍摄有效像素≥5000万的照片； 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像； 7、▲整机设备支持不少于5种身份识别方式，包括账号登录、手机登录、近场发现登录、人脸登录、声纹登录，并支持账号安全登录检测（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 二、内置操作终端 1、CPU：Intel Core 四核 i5-12450H及以上； 2、内存：≥8G ； 3、硬盘：≥256G SSD，不接受机械硬盘； 三、软件功能 1、整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析； 2、整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通； 3、整机内置的备授课软件支持≥5种登录方式； 4、整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答； 5、整机支持AI书写美化功能。 ★正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）。 |
| 3 | 有源音箱 | 4 | 对 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 3、采用红外对码方式，支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 |
| 4 | 无线麦克风 | 4 | 台 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 3、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 |
| 5 | 无线视频展台 | 4 | 套 | 1、可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。 2、摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可以分离，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。 3、支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学。 4、采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输。 5、采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率。 |
| 6 | 无线投屏 | 4 | 台 | 1、软硬件传屏可以支持国产化操作系统，如UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构。 2、无线传屏器支持≤5s快速投屏。 3、无线传屏器同时支持Type-c和USB模式。 4、无线传屏器支持蓝牙快速配对。 5、无线传屏器支持NFC快速投屏。 |
| 7 | 智能笔 | 4 | 个 | 1.笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g。 2.笔身配置多个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换等功能； 3.采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 4.连续书写距离不小于7km。 |
| 8 | 无线键鼠 | 4 | 套 | 1、采用2.4G无线技术； 2、键盘为全尺寸，宽度尺寸≥440mm； 3、鼠标为光电鼠标，最大分辨率1000dpi。 |
| 9 | 高清线 | 4 | 根 | 高清线≧10米 |

2.1.4.实验楼201室音视频系统

实验楼201室音视频系统是延安初级中学专业音视频制作与实验教学空间，定位为集音视频录制、编辑制作、实验教学、小型演播于一体的综合性实训场所。系统建设以"专业级设备、教学化应用、多功能集成"为设计理念，满足学校音视频课程教学、校园节目制作、微课录制、实验教学等多元化需求。

实验楼201室音视频系统建设专业音视频制作空间，配置数字调音台、HDMI矩阵、监看显示、LED聚光灯/平板灯、DMX控制台、电源直通箱、信号放大器等，满足实验教学与多媒体制作需求。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字调音台 | 1 | 台 | 1、麦克风或LINE输入：12个输入 (平衡输入) 2、XLR输出 (平衡式) 8自定义XLR输出 3、频响 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) 4、最大输入电平 +15dBu (平衡输入) 5、总谐波失真 <0.01%@1K dBu 6、幻象电源 +48V (CH-1 to CH-12) 7、S/N 信噪比 -108dB A加权 8、USB 立体声输入 格式 WMA/MP3/ APE/FLAC 9、效果器 1个混响,2个回声,2个31段GEQ 10、显示器≥ 7” 触摸屏 1024x768分辨率 |
| 2 | HDMI矩阵带音频 | 1 | 台 | 1、最大带宽：收发均为10.2Gbps 2、最大像素时钟：340MHz 3、最高分辨率：收发均支持1920*1080/60Hz（向下兼容常规分辨率） 4、支持标准：收发均支持HDMI1.4.HDCP1.4标准 5、差分对阻抗：100Ω 6、差分收发摆幅：±400mV 7、差分信号类型：TMDS 8、最大传输距离：收发均达1080P/60HZ-25米 9、视频信号连接器：Type-A型HDMI母头（8进8出） 10、音频信号连接器：3.5音频头（8出） 11、音频信号类型：立体声 12、音频信号摆幅：±700mV 13、HDMI接口：8进8出+8路音频出 |
| 3 | 监看显示 | 4 | 个 | 1、尺寸：≥32英寸 2、分辨率：≥2K 3、输入接口：HDMI 4、含安装支架 ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 |
| 4 | LED聚光灯 | 12 | 只 | 1、电压要求：AC90V-120V/200V-250V，50Hz/60Hz 2、光源：200wLEDCOB1颗 3、最大功耗：200W 4、色温：3200k～5700k 5、光学透镜：150mm非涅尔光学透镜 6、使用寿命：50000h 7、调光：0%～100% 8、手动变焦：14°～55° 9、控制系统：16位调光，STM32控制芯片，DMX512电源连接：纽崔克电源插组 10、最大时钟频率：72MHz 11、调光频率：8k/Hz 12、通道数：2CH 13、工作界面：LCD液晶显示屏 14、俯仰角度：±90° 15、防护等级：IP23 |
| 5 | LED平板灯 | 6 | 只 | - 总光通量：大于8500流明，光源：0.5W*432颗，光源额定寿命：可达50000小时，颜色：色温可选（2800K-6500K），达到高显色CRI=95指数； 2、调光：允许从0调整到100%，白色频闪效果，速度从每秒闪亮1次调整到20次； 3、软件设施：DMX512协议的控制台控制； 4、硬件设施：灯具本地的DMX寻址和参数选项，可通过其内置的LCD面板控制； 5、过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护； 6、本地控制面板，带有LCD面板显示和4和按钮，多种DMX模式选择（从1到512的DMX通道）； 7、电源：恒流电源100-240V，50/60Hz； 8、整灯最大功率消耗200±5W； 9、冷却系统：空气对流散热； 10、最高允许的环境温度（Ta最大）：45°C（113°F），最低允许的环境温度（Ta最小）：-10°C(14°F)； 11、▲产品应符合视网膜蓝光危害要求，提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章； 12、▲产品符合光生物安全测试，提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章。 |
| 6 | DMX专业控制台 | 1 | 台 | 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出； 2、最大控制96台电脑灯火96路调光，使用珍珠灯库； 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆.螺旋.彩虹.追逐等多种效果。图形参数（如：振幅.速度.间隔.波浪.方向）均可独立设置； 4、60个重演场景，用于储存多步场景（可储存600步）和单步场景； 5、国际标准DMX512信号输出； 6、LED液晶中英文显示； 7、关机数据保持，U盘备份和升级； 8、专业鹅颈工作灯； 9、控制12台16通道电脑灯； 10、8个通道推杆，1个渐变推杆，1个走灯速度推杆，1个可设置的摇杆装置； 11、12个走灯程序，每个程序最大20步，240个电脑灯走灯程序步，同置MIC声控输入。 |
| 7 | 电源直通箱 | 1 | 台 | 1、十二路直通输出，每回路空气开关过流保护和开关装置，每回路输出指示； 2、输入电源有555接线柱.633接线柱.100A压线板.40A胶木座.200A电焊插座可以选择； 3、过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率； 4、过载与短路双重保护高分断空气开关。 |
| 8 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1、输入电压：AC110V-240V/50-60Hz 2、输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座 3、输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 4、输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 |
| 9 | 配套灯钩 | 24 | 只 | 与灯具配套 |
| 10 | 钢丝保险绳 | 24 | 根 | 长800mm，直径4mm |
| 11 | 固定灯杆 | 2 | 道 | 1、含子弹头、连接销子 2、金属铝合金材质 3、含竖杆 |
| 12 | 音频线 | 100 | 米 | RVPE2*0.5 |
| 13 | 电源线 | 200 | 米 | RVV2*3.5 |
| 14 | 灯光信号线 | 100 | 米 | DMX512 |

2.1.5.科技楼四楼多功能厅音视频系统

科技楼四楼多功能厅是延安初级中学综合性活动场所，定位为集大型会议、文艺演出、学术报告、教学展示、视频会议、远程直播于一体的现代化多功能空间。系统建设以"专业级标准、智能化控制、多场景应用"为设计理念，打造校园文化活动的核心舞台与对外展示的重要窗口。

科技楼四楼多功能厅音视频系统建设包含以下系统：

显示系统：室内P1.5 LED显示屏（18.5㎡）、视频处理器、管理设备。

扩声系统：线阵列音箱、辅助音箱、低音音箱、返听音箱、台唇音箱、数字调音台、音频处理器、功放等。

会议系统：无线数字会议系统（主席机+代表机）、一拖二无线话筒（手持/头戴）、天线放大器。

中控与录播：中控主机、强电控制器、触摸屏、高清录播主机、全景/特写摄像机。

灯光系统：LED帕灯、平板灯、聚光灯、电脑光束灯、控制台等。

舞台机械：电动对开大幕/底幕机械、电动升降吊杆、固定吊杆、舞台机械控制系统。

幕布系统：会标幕、大幕、底幕、侧边幕等配套幕布。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.5LED显示屏 | 18.5 | 平方米 | 1、点间距 ≤1.54mm，像素密度≥ 422500ot/m² 2、封装方式 SMD三合一表贴 3、模块尺寸 W320mm×H160mm 4、模块分辨率 208点×104点 5、白平衡亮度≥450CD以上 6、刷新率：≥3800HZ 7、磁吸前维护 8、峰值功耗：≤466W/m²,平均功耗：≤155W/m² 9、驱动方式：恒流驱动 52S 10、换帧频率：50&60 ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 |
| 2 | 钢结构支架 | 18.5 | 平方米 | 钢结构及基础施工 |
| 3 | 包边 | 18.5 | 平方米 | 黑色不锈钢外框包边 |
| 4 | 管理设备 | 1 | 台 | - 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 ★正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）。 |
| 5 | 视频处理器1 | 1 | 项 | 1、输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 2、视频输出支持16个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。 3、最大可支持12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效。 |
| 6 | 配电箱1 | 1 | 套 | 1、配电箱：容量：20kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带PLC控制 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 8 | 一拖二无线话筒（手持） | 5 | 台 | 1、话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 2、使用距离：可视距离80-100米 3、话筒搭配：一拖二设计 4、载波频率：UHF600-699.75MHz 5、频率稳定度：±25KHz 6、信噪比：>105dB 7、邻频干扰比：>80dB 8、动态范围：≥100dB 9、类型：动圈式（Dynamic) 10、极性模式：单一指向性(One direction) 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz 13、接收机电源：DC12V、1000mA 14、电源功耗：≤20W |
| 9 | 一拖二无线话筒（头戴） | 5 | 台 | 1、话筒耗电量：5号干电池*2，可连续使用6小时 2、使用距离：可视距离80-100米 3、话筒搭配：一拖二设计 4、载波频率：UHF600-699.75MHz 5、频率稳定度：±25KHz 6、信噪比：>105dB 7、邻频干扰比：>80dB 8、动态范围：≥100dB 9、类型：动圈式（Dynamic) 10、极性模式：单一指向性(One direction) 11、频率响应：40Hz～20KHz 12、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz 13、接收机电源：DC12V、1000mA 14、电源功耗：≤20W |
| 10 | 天线放大器 | 2 | 台 | 1、天线输入/输出阻抗：50Ω 2、天线输入/输出插座：TNC 3、天线增益：13dB 4、天线带宽：400MHz 5、分配器增益：3dB 6、分配器带宽：40MHz |
| 11 | 无线方杆会议话筒 | 1 | 台 | 1、频率范围：615MHz-665MHz 2、调制方式：FM 3、信道间隔： 50KHZ 4、信道数目：200 5、信道间隔：250KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：100dB 8、最大频偏：±45KHz 9、频率响应： 40HZ-18KHZ(±2db) 10、综合信噪比：>105dB 11、综合失真：≤0.5% 12、作距离：150m（空扩使用范围） 13、无线接口：BNC/50Ω 14、天线数量：2条 15、灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 16、灵敏度调节范围：12-32dBμV 17、杂散抑制：≥80dB 18、正常发言可使用6个小时，待机时间12个小时 19、锂电池款 ：type-c 充电口，内置1800mA锂电池 |
| 12 | 双唛头小振膜电容话筒 | 4 | 台 | 1、换能方式：电容式 2、指向性：心型指向 3、频率响应：80Hz-20KHz 4、信噪比：＞65dB 5、输出阻抗：200Ω 6、灵敏度：-30dB 7、参考拾音距离：10-60cm 8、供电电压：48V 9、含落地支架 |
| 13 | 数字会议主机 | 1 | 台 | 1、电源、功耗：AC110V-220V/50HZ,≤10W(未接入话筒) 2、网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP 3、网络芯片速率：100Mbps 4、音频编码格式：MP3/PCM/ADPCM 5、音频采样、位率：8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 6、信噪比、频响：>83dB、40Hz-18KHz 7、显示屏：4.3寸触摸彩色液晶屏 8、分辨率：480*272 9、显示语言：中文 10、接口：RJ45网口*1、USB接口*1、风凰平衡输出*1、卡侬平衡输出*1、莲花头立体声线路输出*1、环网输出*2 11、RS232串口输出*1、RS85通信接口*1 |
| 14 | 无线数字会议鹅颈主席机 | 1 | 只 | 1、话筒单元功耗：≤3.5W 2、无线工作频段：2.4G/5.2G/5.8G Hz 3、无线加密：WPA/WPA2加密 4、音频编码格式：MP3/PCM/ADPCM 5、音频采样、位率：8Khz-48Khz,16bit,8Kbps-320kbps 6、信噪比、频响：≥83dB、40Hz-18KHz 7、屏幕：4.3寸电容触摸屏 8、屏幕分辨率：480*480（RGB） 9、屏幕刷新率：60Hz 10、CPU：双核1.0G Hz处理器 11、内存：256M SPI Flash 12、耳机输出接口：φ3.5mm立体声插孔 13、麦克风：14mm镀金驻极体电容音头 14、麦克风指向特性：心型 15、麦克风频率响应：20-20K Hz 16、麦克风灵敏度：-38dB , 12.6mV / Pa ( 0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz） 17、麦克风最大声压级：130 dB SPL ( 1 % THD @ 1 kHz) 18、电池容量：4000mAh 19、充电方式：磁吸触点/Usb Type-C |
| 15 | 无线数字会议鹅颈代表机 | 8 | 只 | 1、话筒单元功耗：≤3.5W 2、无线工作频段：2.4G/5.2G/5.8G Hz 3、无线加密：WPA/WPA2加密 4、音频编码格式：MP3/PCM/ADPCM 5、音频采样、位率： 8Khz-48Khz,16bit,8Kbps-320kbps 6、信噪比、频响：≥83dB、40Hz-18KHz 7、屏幕：4.3寸电容触摸屏 8、屏幕分辨率：480*480（RGB） 9、屏幕刷新率：60Hz 10、CPU：双核1.0G Hz处理器 11、内存：256M SPI Flash 12、耳机输出接口：φ3.5mm立体声插孔 13、麦克风：14mm镀金驻极体电容音头 14、麦克风指向特性：心型 15、麦克风频率响应：20-20K Hz 16、麦克风灵敏度：-38dB , 12.6mV / Pa ( 0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz） 17、麦克风最大声压级：130 dB SPL ( 1 % THD @ 1 kHz) 18、电池容量：4000mAh 19、充电方式：磁吸触点/Usb Type-C |
| 16 | 无线数字会议基站 | 1 | 台 | 1、兼容 2.4G、5.2G、5.8G 三大 WIFI 频段。​ 2、采用 802.11a/b/g/n/ac/ax 传输协议，单设备接入速率≥2402Mbps，多设备并发时速率≥3000Mbps。​ 3、支持 POE 供电和 DC 供电两种模式。​ 4、具备路由、AP、中继三种工作模式，采用 WPA/WPA2 加密技术。 5、智能频段分析，稳定可靠：内置智能分析功能，可实时呈现当前环境下无线频段、信道干扰等情况的可视化视图。​ 6、支持壁挂、吸顶等多种安装方式。 |
| 17 | 无线数字会议充电箱 | 1 | 台 | 1、支持8个磁吸触点充电底座和4个USB-A充电接口 2、磁吸触点充电底座单口12W充电功率，可在2.5H内0-100%充满发言单元 3、USB-A接口支持5W充电功率 4、总功率120W |
| 18 | 乐器专业唛 | 8 | 支 | 1、指向特征：超心型 2、收音头：电容式 3、灵敏度：3.0mV/Pa 4、频率范围：40-20000Hz 5、产品声道：单声道 6、产品阻抗：350欧姆 7、供电方式：48V幻像供电 8、配置：麦克风一支，防风海棉一个，专用采防夹一个 |
| 19 | 8路智能数字混音器 | 1 | 台 | 1、通道：8路输入，XLR接口，支持48V幻像供电，独立开关 2、单路话筒幻象电源（输出）：48V(+-1V) 3、信噪比：>75dB 4、失真度：<0.5% 5、通道分离度：>95dB 6、单路话筒频响：70Hz---18kHz 7、单路话筒输入阻抗：1K欧姆 8、声控灵敏度：-47dB---0dB（48级可调，0为关闭，衰减>95dB） 9、单路话筒音量调节：-47dB---0dB（48级可调，0为关闭，衰减>95dB） 10、音量总输出：-47dB---0dB（48级可调，0为关闭，衰减>95dB） 11、音量总输入：-47dB---0dB（48级可调，0为关闭，衰减>95dB） 12、接口：USB(TypeB母)（免驱）.RS232 |
| 20 | 数字调音台 | 1 | 台 | 1、显示屏：≧10寸1024*600高清电容触摸显示屏； 2、输入：24路信号输入（本地24路MIC/Line输入,2组3.5莲花立体声输入,1组数字输入：光纤/声卡，MP3）； 3、输出：12路信号输出（主输出L,R,10路AUX输出）； 4、网络远程音频扩展：16路Mic/Line输入，8路信号输出；扩展后：多达40路Mic/Line输入，20路混音信号输出 5、通道均设有行程100MM电动推杆，信号.峰值灯； 6、输入通道均内置压限器，噪声门，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节； 7、▲内置≥200种效果模式可选，包含≥100种出厂预设效果和≥100种用户自定义效果（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章告）。 |
| 21 | 数字调音台接口箱 | 1 | 台 | 1、≧4寸480*272电容触摸显示屏； 2、16路MIC/Line输入，1路数字输入（光纤/声卡，MP3）； 3、自带反馈抑制器； 4、MIC输入增益调节（数字增益）； 5、+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭）； 6、内置噪声门.压限器，高低通，输入段参量均衡，延时，输通道声像平衡调节； 7、支持通道参数快速拷贝功能； 8、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听； 9、8路信号输出； 10、输出处理：高低通滤波，11段参量均衡，压缩器，延时，相位； 11、数字录音功能； 12、双排3色12段电平指示灯； 13、内置声卡（MP3.PC直接播放音乐）； 14、4个快捷场景调用模式，20个场景存储； 15、用户参数的存储与调取（可在pc端管理）； 16、内置两路DSP效果器； 17、光纤输入/输出； 18、多操作系统操控软件（IOS系统.Android系统.WINDOWS系统）； 19、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）。 |
| 22 | 数字反馈抑制器 | 2 | 台 | 1、▲每通道设≥12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 2、XLR 输出口大于等于2路 3、输入阻抗等于或优于40kΩ平衡，20kΩ不平衡 4、输出阻抗等于或优于150Ω 5、USB接口≥1个 6、XLR 输入口大于等于2路 7、总谐波失真≤0.014% 8、动态范围≥110dB 9、采样频率等于或优于96K 10、可调的响应时间须要具有快、中、慢三种响应速度可选 |
| 23 | 16*16音频处理器 | 1 | 台 | 1、信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh 2、音频系统延迟：<3ms 3、数模转换：24-bit 2、输入通道：16路平衡输入.Mic/linelevel.音频接口：3.81mm凤凰插,12-pin 3、输入阻抗：16kΩ 4、最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位 5、幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置 6、输出通道：16路平衡输出,linelevel 7、输出阻抗：150Ω 8、频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms） 9、信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益 10、USB：Type-B2.0,免驱.RS232：Serialportcommunication串口通信.TCP/IP网口：RJ-45 11、指示灯：Link,+48V,输入输出音频信号 12、▲每个通道均支持≥31段图示均衡GEQ+≥10段PEQ（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） |
| 24 | 线阵列音箱 | 6 | 只 | 1、驱动单元：2*8″低音/2*44芯高音 2、频率响应：65Hz-20KHz(-6dB） 3、额定功率：300W 4、标称阻抗：8Ω 5、灵敏度(1m/w)：95dB 6、最大声压级：122dB |
| 25 | 线阵列定阻功放 | 3 | 台 | 1、输出功率：8Ω/500W*2，4Ω/900W*2.8Ω/桥接1500W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ平衡Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路.过流.欠压.过压和过温 |
| 26 | 辅助音箱 | 4 | 只 | 1、额定功率：400W 2、峰值功率：600W 3、额定阻抗：8Ω 4、频率响应：35Hz-20KHz 5、灵敏度：100dB 6、最大声压级：126dB 7、峰扩散角度：90º×55º（水平×垂直） 8、单元：1x15"低音(100mm音圈),1x1.4"高音(44mm音圈) |
| 27 | 辅助定阻功放 | 2 | 台 | 1、输出功率：8Ω/800W*2，4Ω/1300W*2.8Ω/桥接2000W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ平衡Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路.过流.欠压.过压和过温 |
| 28 | 低音音箱 | 2 | 只 | 1、额定功率：600W 2、峰值功率：2000W 3、额定阻抗：8Ω 4、频率响应：35Hz-500Hz 5、灵敏度：98dB 6、最大声压级：125dB 7、峰扩散角度：无极性（水平×垂直） 8、单元：1X18"超低音 9、安装方式：落地放置 |
| 29 | 低音定阻功放 | 1 | 台 | 1、输出功率：8Ω/800W*2，4Ω/1300W*2.8Ω/桥接2000W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ平衡Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路.过流.欠压.过压和过温 |
| 30 | 返听音箱 | 4 | 只 | 1、额定功率：300W 2、峰值功率：900W 3、额定阻抗：8Ω 4、频率响应：60Hz-20KHz(-6dB） 5、灵敏度：96dB 6、最大声压级：126dB 7、峰扩散角度：90°*60°（水平×垂直） 8、单元：1x12"低音/65mm音圈/1x1.75"钛合金压缩式驱动器 9、安装方式：落地放置 |
| 31 | 返听定阻功放 | 2 | 台 | 1、输出功率：8Ω/500W*2，4Ω/900W*2.8Ω/桥接1500W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ平衡Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路.过流.欠压.过压和过温 |
| 32 | 台唇音箱 | 4 | 只 | 1、额定功率：150W 2、峰值功率：350W 3、额定阻抗：8Ω 4、频率响应：75Hz-19KHz 5、灵敏度：94dB 6、最大声压级：115dB 7、峰扩散角度：70º×55º（水平×垂直） 8、单元：8"纸盘低音，2"音圈+1.35"号角高音 9、安装方式：壁装支架 |
| 33 | 台唇定阻功放 | 2 | 台 | 1、输出功率：8Ω/300W*2，4Ω/450W*2.8Ω/桥接700W 2、信噪比S/N：＞103dB 3、失真度THD：＜0.01% 4、灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 5、输入阻抗(Ω)：20KΩ平衡Balance 6、阻尼系数：＞200/8Ω 7、频率响应：20Hz-20KHz(+0dB~-0.5dB,1kHz) 8、通道分离度：＞95dB 9、冷却方式：智能无极调速风扇 10、功放保护：具有短路.过流.欠压.过压和过温 |
| 34 | 专业有源监听音箱 | 2 | 台 | 1、输出功率：70W 2、输入接口：XLR、PHONE |
| 35 | 顺序电源启动器 | 2 | 台 | 1、工作电压：90-267V 2、最大总功率：5000W 3、单路最大功率：2500W 4、配备 2.0 寸高清彩屏（320×240 分辨率），实时动态显示时间 / 电压（0-300V）、电流（0-30A）、功率（0-6000W）、功率因数（0.00-1.00）、8 路通道状态及本机参数，支持中英文双语切换 5、8 路独立通道：每路支持 1-999 秒开关机延时（默认 1 秒），支持分组控制与单路启停，通道状态指示灯独立显示； 6、上电自启：开启该功能后，设备通电 10 秒自动执行预设通道配置，支持断电记忆（保存最后 100 条操作记录）。 7、三重智能保护：过压（60-300V 可调）、过流（0.5-30A 可调）、欠压（60-280V 可调），触发保护时自动切断对应通道并报警。 |
| 36 | 音箱地插 | 2 | 只 | 1、底盒尺寸：135*135*90mm； 2、面板尺寸：146*146mm； 3、模块：2个音箱欧姆接口。 |
| 37 | 话筒地插 | 3 | 只 | 1、底盒尺寸：135*135*90mm； 2、面板尺寸：146*146mm； 3、模块：支持3个会议延长线接口模块。 |
| 38 | 中控主机 | 1 | 台 | 1、网络通讯：CAN.Zigbee.Ethernet.TCP/IP.UDP.WIFI.MODBUS.MQTT.JSON.HTTP； 2、标准配置11路串口（2块4路串口扩展卡），可通过编程定义为RS-232.RS-485以及DMX512控制协议； 3、配置2路带供电CAN总线控制接口和8路红外接口，其中1-4路支持自定义为红外端口或者IO端口，5-8路支持红外端口；配置1路LAN网络接口，内置红外学习接口； 4、支持2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台； 5、支持TCP/IP和PJLINK控制协议，可控制电脑开机与程序关机；配合系统相关软件，支持多媒体播放控制功能，可对播放参数进行设置，如文件选择.音量调节.循环.快进/退.上/下一曲.窗口/全屏等；支持阅读受控电脑内PPT文件，进行翻页.窗口缩放等操作，可打开受控电脑的网页浏览器，访问指定网站，进行翻页.窗口缩放等操作，以及后续不断更新和完善的 6、具备时间轴多线程事件编辑功能与自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义时间预约控制； 7、配置语音终端可支持语音控制功能； 8、同时兼容IOS系统.Android系统与windows系统的控制终端； 9、支持无线双向Zigbee协议扩展系统； 10、支持双核心备份，当设备主核心出现故障时，备用核心将自行启动支持系统运行。 |
| 39 | 8路强电控制器 | 1 | 台 | 1、继电器数量：4/8个 2、单路载入容量：AC/220V/10A，DC/30V/10 3、电源：24DC，AT-NET控制总线供电 |
| 40 | 10寸触摸屏 | 1 | 台 | 1、液晶：≧10寸液晶面板 2、系统：安卓 3、CPU：嵌入式 四核Cortex-A17 1.8GHz处理器及以上 4、内存：≧2GB DDR3 5、存储：≧8G工业级固态存储 6、声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出，外置3.5mm立体声音频输出口 7、支持有线和无线网络 8、数据接口：2*USB接口，内部预留2*RS232 9、触摸屏：投射式电容触摸，不于少10点触摸 10、POE供电：支持 11、摄像头：前置≧500万像素摄像头 |
| 41 | 移动控制终端 | 1 | 台 | 1、屏幕尺寸≧11英寸 2、运行内存≧8GB 3、存储容量≧128GB 4、系统：鸿蒙、安卓或iOS |
| 42 | 无线路由器 | 1 | 台 | 1、2.4GHz频段+双5GHz频段 2、外置天线 3、2GB RAM+256MB闪存 |
| 43 | 监看显示 | 4 | 台 | 1、尺寸：≥32英寸 2、分辨率：≥2K 3、输入接口：HDMI 4、含安装支架 ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 |
| 44 | 管理设备 | 1 | 台 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 |
| 45 | 混插矩阵主机 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式架构，无操作系统,最大支持8X8-80X80路； 2、视频带宽支持600MHz(4K60 4：4：4)并向下兼容； 3、支持4K/2K输入输出板卡混插、混切、混用，各种输入输出之间切换无缝； 4、支持开窗漫游,开窗漫游窗口不小于4个； 5、支持2路串口(1个DB9，1个凤凰插)、1路网口控制本机； 6、支持8路IO、4路继电器、2路串口、1路485控制外设； 7、支持拼接功能和同步功能，画面播放一致； 8、输入到输出图像延时时间<=32ms； 9、支持输入通道N+1热备份，支持输入通道奇偶备份（1+1备份）； 10、支持按键、遥控、串口、网口、网页控制； 11、支持输入信号状态监测和向上汇报，能实时监测和显示当前各输入通道是否有效的信号接入； 12、支持负载接入状态监测，能实时监测和显示输出通道是否连接有负载； 13、具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 14、支持双电源冗余。内置国际通用电源，电源范围支持交流100V-240V； 15、支持过压、过流、过载、过热保护，支持7*24小时不间断运行； 16、支持快速无缝切换操作； 17、主机支持满配HDBaseT PoC供电。 |
| 46 | 4K/2K HDMI 输入卡 | 4 | 块 | 1、支持4通道HDMI 2.0信号输入 2、支持HDMI2.0， HDCP2.2 3、最高支持3840*2160@60Hz并向下兼容 4、支持音频加嵌 5、自适应输入信号 6、支持EDID管理 |
| 47 | 4K60 HDMI 输出卡 | 4 | 块 | 1、支持4通道HDMI 2.0信号输出 2、支持输出分辨率最大到3840x2160@60Hz并向下兼容 3、支持四画面漫游开窗 4、支持拼接 5、支持自动输出分辨，自适应各种显示设备 6、支持自定义输出分辨率，适配特殊显示设备 7、带音频解嵌 |
| 48 | HDBaseT延长器 | 2 | 套 | 1、支持HDMI2.0 (4K60 4：4：4) 18Gbps视频带宽 2、SS2H70支持70米1080P60、40米4K60信号 3、SS2H100支持 100米1080P60、70米4K60信号 4、测试模式、4K-1080P信号自适应、黑屏保护模式、CEC控制、EDID、HDCP 5、高温控制与保护 6、3.5mm L/R音频接口、232透穿控制 6、软件支持设备控制、远程运维、网线长度识别和诊断 7、支持POC 24-48V动态和外部电源供电 |
| 49 | 无线投屏 | 1 | 套 | 1、可实现外部笔记本电脑音视频高清信号实时传输到智能交互平板上，且可支持触摸信号回传。 2、传输延迟小于 120ms，帧率达到 15fps-25fps，分辨率≥1920x1080 3、无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n，5.8GHz 4、采用 USB 接口进行传输，可兼容市面上具备通用 USB 接口的各类电脑。 5、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在互动平板上做任何操作。 |
| 50 | 拎盖式地插 | 3 | 个 | 1、底盒尺寸：135*135*90mm； 2、面板尺寸：146*146mm； 3、模块：1位模块*6。 |
| 51 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 一、硬件： 主机同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体 录播流媒体处理软件： 1、录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式； 2、分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式； 3、录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式； 4、网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能； 5、导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式； 6、导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览； 7、视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局； 8、台标字幕：支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕。 二、智能跟踪处理软件： 1、跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位； 2、跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间； 3、智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式； 4、全场景跟拍：支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法。 三、智能课堂行为分析软件： 1、多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析； 2、教学环节识别：支持按照教学环节定义将课程视频切片； 3、编辑教学环节：支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏； 4、行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点； 5、教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为； 6、学生行为分析：支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为。 四、智能语音分析软件： 1、教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析。 2、教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析； 3、课堂语音转写：基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换； 4、课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力。 |
| 52 | 高清全景摄像机 | 2 | 台 | 一、硬件： 1、传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、像素：有效像素≥800万； 3、视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4、高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 5、AI跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。 二、软件： 1、摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4、支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要； 5、支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 6、支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 7、支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |
| 53 | 高清特写摄像机 | 2 | 台 | 一、硬件： 1、传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2、像素：有效像素≥800万； 3、视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4、变焦：支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 5、高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动； 6、AI跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪。 二、软件： 1、摄像机传输处理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4、支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5、支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 6、支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 7、支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |
| 54 | 控制面板 | 1 | 台 | 1、≧10英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 2、存储性能：缓存容量≧2G,存储容量≧16G； 3、操作系统 ：Android 11及以上版本； 4、接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1； 5、控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 6、电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 7、集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用。 |
| 55 | LED帕灯 | 19 | 只 | 1、输入电压：AC90-260V 2、频率：50-60Hz 3、额定功率：200W 4、灯珠功率：10W/颗 5、灯珠数量：18颗（全彩四合一,每颗灯珠亮红绿蓝白四色） 6、控制协议：标准DMX512 7、通道模式：8CH |
| 56 | LED平板灯 | 6 | 只 | 1、总光通量：大于8500流明，光源：0.5W*432颗，光源额定寿命：可达50000小时，颜色：色温可选（2800K-6500K），达到高显色CRI=95指数 2、调光：允许从0调整到100%，白色频闪效果，速度从每秒闪亮1次调整到20次 3、软件设施：DMX512协议的控制台控制 4、硬件设施：灯具本地的DMX寻址和参数选项，可通过其内置的LCD面板控制 5、过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 6、本地控制面板，带有LCD面板显示和4和按钮，多种DMX模式选择（从1到512的DMX通道） 7、电源：恒流电源100-240V，50/60Hz 8、整灯最大功率消耗200±5W 9、冷却系统：空气对流散热 10、最高允许的环境温度（Ta最大）：45°C（113°F），最低允许的环境温度（Ta最小）：-10°C(14°F) |
| 57 | LED帕灯 | 14 | 只 | 1、输入电压：AC90-260V 2、频率：50-60Hz 3、额定功率：200W 4、灯珠功率：10W/颗 5、灯珠数量：18颗（全彩四合一,每颗灯珠亮红绿蓝白四色） 6、控制协议：标准DMX512 7、通道模式：8CH |
| 58 | LED平板灯 | 6 | 只 | 1、总光通量：大于8500流明，光源：0.5W*432颗，光源额定寿命：可达50000小时，颜色：色温可选（2800K-6500K），达到高显色CRI=95指数 2、调光：允许从0调整到100%，白色频闪效果，速度从每秒闪亮1次调整到20次 3、软件设施：DMX512协议的控制台控制 4、硬件设施：灯具本地的DMX寻址和参数选项，可通过其内置的LCD面板控制 5、过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 6、本地控制面板，带有LCD面板显示和4和按钮，多种DMX模式选择（从1到512的DMX通道） 7、电源：恒流电源100-240V，50/60Hz 8、整灯最大功率消耗200±5W 9、冷却系统：空气对流散热 10、最高允许的环境温度（Ta最大）：45°C（113°F），最低允许的环境温度（Ta最小）：-10°C(14°F) |
| 59 | 电脑光束灯 | 6 | 只 | 1、输入电压：AC100-240V50/60Hz 2、功率：500W 3、光源：OSRAMSIRIUSHRI350XL或YODNMSD350R16 4、镇流器：电子镇流器 5、通道：16/24两种通道模式 6、颜色：一个颜色盘，14个颜色片 7、图案：一个固定图案盘，17个图案+白光 8、棱镜：一个8棱镜和一个直线6棱镜 9、雾化：渐变雾化，染色角度5-30度 10、频闪：0.5-14次/秒,多种频闪效果 11、光学：高精度玻璃光学透镜，线性变焦0-20度 12、运动角度：水平540度,垂直270度 13、防护等级：IP20 |
| 60 | LED帕灯 | 14 | 只 | 1、输入电压：AC90-260V 2、频率：50-60Hz 3、额定功率：200W 4、灯珠功率：10W/颗 5、灯珠数量：18颗（全彩四合一,每颗灯珠亮红绿蓝白四色） 6、控制协议：标准DMX512 7、通道模式：8CH |
| 61 | LED平板灯 | 6 | 只 | 1、总光通量：大于8500流明，光源：0.5W*432颗，光源额定寿命：可达50000小时，颜色：色温可选（2800K-6500K），达到高显色CRI=95指数 2、调光：允许从0调整到100%，白色频闪效果，速度从每秒闪亮1次调整到20次 3、软件设施：DMX512协议的控制台控制 4、硬件设施：灯具本地的DMX寻址和参数选项，可通过其内置的LCD面板控制 5、过温保护：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 6、本地控制面板，带有LCD面板显示和4和按钮，多种DMX模式选择（从1到512的DMX通道） 7、电源：恒流电源100-240V，50/60Hz 8、整灯最大功率消耗200±5W 9、冷却系统：空气对流散热 10、最高允许的环境温度（Ta最大）：45°C（113°F），最低允许的环境温度（Ta最小）：-10°C(14°F) |
| 62 | 电脑光束灯 | 6 | 只 | 1、输入电压：AC100-240V50/60Hz 2、功率：500W 3、镇流器：电子镇流器 4、通道：16/24两种通道模式 5、颜色：一个颜色盘，14个颜色片 6、图案：一个固定图案盘，17个图案+白光 7、棱镜：一个8棱镜和一个直线6棱镜 8、雾化：渐变雾化，染色角度5-30度 9、频闪：0.5-14次/秒,多种频闪效果 10、光学：高精度玻璃光学透镜，线性变焦0-20度 11、运动角度：水平540度,垂直270度 12、防护等级：IP20 |
| 63 | LED帕灯 | 26 | 只 | 1、输入电压：AC90-260V 2、频率：50-60Hz 3、额定功率：200W 4、灯珠功率：10W/颗 5、灯珠数量：18颗（全彩四合一,每颗灯珠亮红绿蓝白四色） 6、控制协议：标准DMX512 7、通道模式：8CH |
| 64 | LED聚光灯 | 16 | 只 | 1、电压要求：AC90V-120V/200V-250V，50Hz/60Hz 2、光源：200wLEDCOB1颗 3、最大功耗：200W 4、色温：3200k～5700k 5、光学透镜：150mm非涅尔光学透镜 6、使用寿命：50000h 7、调光：0%～100% 8、手动变焦：14°～55° 9、控制系统：16位调光，STM32控制芯片，DMX512电源连接：纽崔克电源插组 10、最大时钟频率：72MHz 11、调光频率：8k/Hz 12、通道数：2CH 13、工作界面：LCD液晶显示屏 14、俯仰角度：±90° 15、防护等级：IP23 |
| 65 | 触控电脑控制台 | 1 | 台 | 1、DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道 2、四个光电隔离独立驱动信号输出端口,可抗2000Vrms电气冲击独立电源及信号,可控制 3、40个通道240台电脑灯和240路调光 4、内置灯库≧200个 |
| 66 | 电源直通箱 | 2 | 台 | 1、十二路直通输出，每回路空气开关过流保护和开关装置，每回路输出指示 2、输入电源有555接线柱.633接线柱.100A压线板.40A胶木座.200A电焊插座可以选择 3、过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率； 4、过载与短路双重保护高分断空气开关； |
| 67 | 信号放大器 | 2 | 台 | 1、输入电压：AC110V-240V/50-60Hz 2、输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座 3、输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 4、输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 |
| 68 | 配套灯钩 | 131 | 只 | 与灯具配套 |
| 69 | 钢丝保险绳 | 131 | 根 | 长800mm，直径4mm |
| 70 | 电动对开大幕机械 | 1 | 道 | 1、电动机对开速度：0.3m/s 2、载荷：400KG 3、运行噪音：≤50dB 4、功率：1.1kw 5、电机机构：左右限位保护、断电保护、涡轮、蜗杆自锁、电磁抱闸、多层缠绕。 6、含电动机、钢丝绳、滑轮组等所有安装配件 7、幕布限位轨道4cm*14角钢现场，单边长度范围：5.5-8.5米 |
| 71 | 电动对开底幕机械 | 1 | 道 | 1、电动机对开速度：0.3m/s 2、载荷：400KG 3、运行噪音：≤50dB 4、功率：1.1kw 5、电机机构：左右限位保护、断电保护、涡轮、蜗杆自锁、电磁抱闸、多层缠绕。 6、含电动机、钢丝绳、滑轮组等所有安装配件 7、幕布限位轨道4cm*14角钢现场，单边长度范围：5.5-8.5米 |
| 72 | 电动升降吊杆机械 | 4 | 道 | 1、电动机升降速度：0.3m/s 2、载荷：800KG 3、运行噪音：≤50dB 4、功率：4.0kw 5、吊点：4吊点 6、电机机构：上下限位，冲顶保护装置、断电保护、涡轮、蜗杆自锁、电磁抱闸、单层缠绕。 7、含电动机、钢丝绳、滑轮组等所有安装配件 8、灯杆杆体采用H型钢架 9、吊杆长度范围：10-14米 |
| 73 | 固定吊杆（铝合金） | 1 | 道 | 1、含子弹头、连接销子； 2、金属铝合金材质； 3、含竖杆。 |
| 74 | 侧檐幕固定吊杆 | 1 | 道 | 1、含子弹头、连接销子； 2、金属铝合金材质； 3、含竖杆。 |
| 75 | 收线框 | 5 | 个 | 用于舞台机械上下运行随行电缆的收放 |
| 76 | 舞台机械控制系统 | 1 | 套 | 1、PLC控制方式，可编程控制，可进行人工干预，并有完善的安全保护装置及应急措施；控制台可单独控制每一道吊杆，也可以编组同时控制多道吊杆运行； 2、定位精度高，带相位检测电路，控制设备采用模块化设计，维修方便。 3、含可编辑控制器，控制软件，弱电电气设备及组件，强电电器柜，工业显示器 4、工业屏尺寸：≧10寸 |
| 77 | 舞台钢结构栅顶 | 1 | 套 | 定制，与大幕机械和固定吊杆匹配 |
| 78 | 会标幕幕布（含衬里） | 60 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 79 | 大幕幕布（含衬里） | 210 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 80 | 底幕沿幕幕布（含衬里） | 60 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 81 | 底幕幕布（含衬里） | 210 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 82 | 侧边幕沿幕幕布（含衬里） | 60 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 83 | 侧边幕幕布（含衬里） | 60 | m² | 1、阻燃金丝绒，防火B1级 2、长×高×折数3×块 |
| 84 | 音箱线 | 700 | 米 | EVJV2*1.5 |
| 85 | 音频线 | 300 | 米 | RVPE2*0.5 |
| 86 | 同轴线缆 | 100 | 米 | SYV50-5 |
| 87 | HDMI线30米 | 3 | 根 | ≧30米 |
| 88 | HDMI线10米 | 4 | 根 | ≧10米 |
| 89 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 90 | 电源线 | 500 | 米 | RVV2*3.5 |
| 91 | 灯光信号线 | 500 | 米 | DMX512 |
| 92 | 机柜42U | 2 | 台 | 600*1000*2000，SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，梁1.5mm，其他1.2mm |
| 93 | PDU | 4 | 台 | 8孔位 |
| 94 | 操作台 | 1 | 台 | 1、带键盘托，走线孔，前后门带锁，带散热孔。 2、低碳级冷轧钢板，箱体板材厚度1.2，立柱厚度1.5，自动化流水线喷涂。 |

2.1.6.科技馆一楼大厅

科技馆一楼大厅是延安初级中学科技教育展示与互动体验的核心空间，定位为集科技展示、互动体验、信息发布、科普宣传于一体的智能化展示窗口。系统建设以"科技感、互动性、智能化"为设计理念，通过LED大屏显示、触控交互、音响扩声等技术手段，打造沉浸式科技体验环境，激发学生科学兴趣，展示学校科技教育成果。

科技馆一楼大厅建设室内P1.5 LED显示屏（9.3㎡）及红外触摸框，配套音响系统（调音台、功放、天花喇叭等），满足展示与互动需求。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.5LED显示屏 | 9.3 | 平方米 | 1、点间距 ≤1.54mm，像素密度≥ 422500ot/m² 2、封装方式 SMD三合一表贴 3、模块尺寸 W320mm×H160mm 4、模块分辨率 208点×104点 5、白平衡亮度≥450CD以上 6、刷新率：≧3800HZ 7、磁吸前维护 8、峰值功耗：≤466W/m²,平均功耗：≤155W/m² 9、驱动方式：恒流驱动 52S 10、换帧频率：50&60 |
| 2 | 红外触摸框 | 1 | 套 | 1、支持多点精确触摸、书写，可支持≧10点触摸； 2、适用于纵向和横向显示屏安装； 3、支持触控唤醒休眠PC； 4、支持Win 10/Win8/Win 7/Win XP/ Linux/Mac OS/Android等操作系统； 5、支持TUIO，Flash等标准多点触摸协议。 |
| 3 | 视屏处理器2 | 1 | 台 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效。 |
| 4 | 管理设备 | 1 | 台 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 |
| 5 | 配电柜2 | 1 | 台 | 1、配电箱：容量：10kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带PLC控制 |
| 6 | 钢结构支架 | 9.3 | m² | 钢结构及基础施工 |
| 7 | 包边 | 1 | 项 | 黑色不锈钢外框包边 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |
| 9 | 乐器拾音器 | 3 | 台 | 1、指向特征：超心型 2、收音头：电容式 3、灵敏度：3.0mV/Pa 4、频率范围：40-20000Hz 5、产品声道：单声道 6、产品阻抗：350欧姆 7、供电方式：48V幻像供电 8、配置：麦克风一支，防风海棉一个，专用采防夹一个 |
| 10 | 无线话筒 | 1 | 台 | 1.工作频率：不劣于640-690MHz 2.频率稳定度：±0.002% 3.使用距离：≥100M 4.音频总增益：≤20dB 5.信噪比：>85dB 6.音频总谐波失真：≤0.8% 7.电源输入：DC12V，≥1A 8.通信方式：UHF无线，红外对频 9.最大调制度：±45KHz红外线对频 10.输出功率：≤10mW 11.供电方式：两节5号碱性电池 12.充电电流：≤ 540mA 13.电流消耗：≤118mA |
| 11 | 全向麦克风 | 2 | 台 | 1.具有抗手机、RF射频干扰功能 2.嵌入式单元由主机通过网线供电（DC24V） 3.单元采用网线环形手拉手接法 4.鹅颈设有工作指示灯 5.类型：电容式 6.指向性：单一指向性 7.频率响应：不劣于60Hz-16KHz 8.灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 9.最小输出阻抗：1KΩ 10.信噪比：≤68dB(A) 11.咪杆长度：≤42CM |
| 12 | 调音台 | 1 | 台 | 1.具有≥8路输入通道，≥6路MIC单声道，≥1组立体声输入 2.每通道具有≥3段参量均衡 3.具有≥1组辅助编组输出，≥1组立体声输出，≥2组AUX母线辅助输出 4.内置≥99种DSP数字效果器，48V幻想电源供电，USB播放器，MP3播放，USB直插录音，蓝牙5.0接收播放，具有≥100MM行程推子 5.信噪比：>90dB 6.总谐波失真：≤0.03% 7.最大输入水平：≥22dB 8.频率响应：不劣于20Hz-20KHz 9.辅助发送输出电平：≥0dBu 10.线路输入：增益范围10dB至+20dB 11.最大输出电平：≥19dBu |
| 13 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.模拟输入：≥2CH-XLR（1/4TRS） 2.模拟输出：≥2CH-XLR（1/4TRS）) 3.最大电平：≥-6dBV 4.线路输入：-18/-30/-42 dBV 5.话筒输入增益：≥OdB 6.线路输入增益：24/36/48 dB |
| 14 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.具有≥2路输入通道，≥4路输出通道，可灵活组合多种分频模式； 2.单机可存储≥30种用户程序； 3.每个输入和输出均具有≥6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB； 4.具有≥2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，≥6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 5.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时≥1000ms； 6.输入阻抗(平衡)：20KΩ 7.输出阻抗(平衡)：100Ω 8.共模拟制比：>78dB(1KHz) 9.输入范围：≤+25dBu 10.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 11.信噪比：>118dB 12.失真度：<0.002% 13.通道分离度：>88dB(1KHz) |
| 15 | 专业功放 | 3 | 台 | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％） 立体声/并联8Ω×2：≥650W×2 立体声/并联4Ω×2：≥900W×2 2.输入灵敏度：0.775V/1.44V 3.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 4.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 5.信噪比 (A计权)：≥100dB 6.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 7.分离度 (@1KHz)：≥80dB 8.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 |
| 16 | 天花喇叭 | 6 | 只 | 1.频率响应：60Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m 2.灵敏度：≥98dB /W(lm) 3.最大声压级：额定≥125dB/峰值≥130dB 4.阻抗：8Ω 5.额定功率：≥400W 6.峰值功率：≥1600W 7.峰扩散角度-6dB：不劣于80°（H）x 50°（V） 8.高音单元：≥44芯钛高音×1 9.低音单元：12寸≥65芯低音×1 |
| 17 | 智能编程电源时序管理器 | 1 | 台 | 1.最大输入电流：≥60A 2.单路最大输出电流：≥30A 3.输出电源插座：后面板≥8个受控万用插座,前面板≥2个直通万用插座 |
| 18 | 机柜42U | 1 | 台 | 600*600*2000，SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，梁1.5mm，其他1.2mm，不少于32位10A PDU插座 |
| 19 | PDU | 2 | 个 | 8孔位 |

2.2.延安初级中学、虹桥中学、愚一小学图书馆系统

图书馆系统是智慧校园建设的重要组成部分之一，定位为集图书自动化管理、自助借还、智能导读、资源共享于一体的现代化图书馆服务体系。系统建设以"智能化、自助化、人性化"为设计理念，采用RFID射频识别技术，实现图书流通自动化、管理智能化、服务人性化，打造便捷高效的智慧图书馆，提升图书馆服务能力与管理水平。

图书馆系统部署RFID自助借还设备、智能导读终端、24小时自助漂流柜、RFID图书标签及管理系统，实现图书自动化流通与管理。

延安初级中学设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID流通自助借还设备(立式） | 2 | 台 | 1、读写距离max：≤250mm； 2、响应速度：不少于每秒8个标签； 3、器防冲突：一次至少可有效识读8个标签； 4、通讯接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络功能； 5、PC主机：配置不低于17寸触摸屏/CPU G2020/内存4G/500G硬盘/正版win操作系统 |
| 2 | RFID流通自助管理系统 | 1 | 套 | - 1、在馆图书实现快速查找； 2、具备图书文献引导标识系统科学、简明； 3、实现智能化图书借还流程，提高信息存储安全性、信息 读写的可靠性、借还书的高速快捷，提高效率； - 4、▲提供软件著作权证书。 |
| 3 | 智能导读服务终端 | 2 | 台 | 1、设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器天线模块等； 2、控制计算机：CPU：≥IntelI5、内存：≥4G 、硬盘：≥64G ； 3、触摸显示屏：≥42寸纯平电容式触摸屏； 4、RFID阅读器：工作频率：13.56MHz，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 5、软件提供：实时显示图书馆的今日借书数据和还书数据，可实时显示图书 馆累计借书册数、累计还书册数、累计阅览 数、累计入馆人数，可显示图书馆近十天流通借阅量和借阅排行。 |
| 4 | 24小时自助漂流柜 | 2 | 台 | 1、设备设计可以方便的集成到图书馆的书架和图书馆业务实施环境中； 2、图书实时监控：系统通过TCP/IP方式实现部署，支持全天24小时在线监控； 3、系统需有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或仅有还书功能； 4、如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码； 5、可以识别RFID读者证和其他指定的读者证等； 6、须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等； 7、各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力； 8、设备系统需可通过简单的硬件转换可以升级； |
| 5 | RFID图书标签 | 30000 | 枚 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：兼容RFID标准ISO 15693 ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 5、使用寿命：≥10年； 6、具备防冲突性。 |
| 6 | 电子标签转换 | 30000 | 册 | 人工转换 |

虹桥中学设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID读者证 | 1000 | 张 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：ISO 14443-A ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 6、使用寿命：≥10年； 7、具备防冲突性。 |
| 2 | RFID图书标签 | 30000 | 枚 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：兼容RFID标准ISO 15693 ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 6、使用寿命：≥10年； 7、具备防冲突性。 |
| 3 | RFID层架标签 | 800 | 枚 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：兼容RFID标准ISO 15693 ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 6、使用寿命：≥10年； 7、具备防冲突性。 |
| 4 | RFID流通自助借还设备(立式） | 1 | 台 | 1、读写距离max：≤250mm； 2、响应速度：不少于每秒8个标签； 3、器防冲突：一次至少可有效识读8个标签； 4、通讯接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络功能； 5、PC主机：配置不低于17寸触摸屏/CPU G2020/内存4G/500G硬盘/正版win操作系统 |
| 5 | 馆员工作站 | 1 | 台 | 1、RFID读卡器工作频率： 13.56 MHz； 2、RFID读卡器读写距离：≦250mm ； 3、RFID读卡器响应速度：不少于每秒8个标签； 4、RFID读卡器通讯接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络功能 |
| 6 | RFID流通自助管理系统 | 4 | 套 | 1、在馆图书实现快速查找； 2、具备图书文献引导标识系统科学、简明； 3、实现智能化图书借还流程，提高信息存储安全性、信息 读写的可靠性、借还书的高速快捷，提高效率； |
| 7 | RFID智能图书馆馆员工作站系统 | 1 | 套 | - 可对RFID 标签非接触式地进行阅读，读取 RFID 图书标签、编写图书 标签、改写图书标签的能力； 2、可对多种类型借书证进行阅读，如：条码卡、RFID卡、二代身份证等有效证件； 3、支持工作人员处理各种图书借还、改标签安全状态等业务； 4、支持与管理系统流通等相关模块操作的并行； 5、▲提供软件著作权证书。 |
| 8 | 电子标签转换 | 30000 | 册 | 人工转换 |
| 9 | 图书管理软件 | 2 | 套 | 可用于原有图书管理软件导出的系统数据，并适用于RFID自助借还系统。 |
| 10 | 24小时自助漂流柜 | 1 | 台 | 1、设备设计可以方便的集成到图书馆的书架和图书馆业务实施环境中； 2、图书实时监控：系统通过TCP/IP方式实现部署，支持全天24小时在线监控； 3、系统需有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或仅有还书功能； 4、如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码； 5、可以识别RFID读者证和其他指定的读者证等； 6、须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等； 7、各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力； 8、设备系统需可通过简单的硬件转换可以升级； |
| 11 | 管理设备 | 2 | 台 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 |
| 12 | 数据服务器 | 1 | 台 | - 1、CPU：六核或以上，主频不小于2.8G 2、内存：不低于32G， 3、存储：不低于8T ★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 ★正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）。 |

愚一小学设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID读者证 | 张 | 2000 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：ISO 14443-A ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 6、使用寿命：≥10年； 7、具备防冲突性。 |
| 2 | RFID图书标签 | 枚 | 35000 | 1、工作频率：13.56 MHz； 2、符合标准：兼容RFID标准ISO 15693 ； 3、内存容量：≥1024 bits； 4、读写距离：≥350mm； 5、有效使用次数：≥10万次； 6、使用寿命：≥10年； 7、具备防冲突性。 |
| 3 | RFID流通自助借还设备(台式） | 台 | 1 | 1、读写距离max：≤250mm； 2、响应速度：不少于每秒8个标签； 3、器防冲突：一次至少可有效识读8个标签； 4、通讯接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络功能； 5、PC主机：配置不低于17寸触摸屏/CPU G2020/内存4G/500G硬盘/正版win操作系统。 |
| 4 | 馆员工作站 | 台 | 1 | 1、RFID读卡器工作频率： 13.56 MHz； 2、RFID读卡器读写距离：≦250mm ； 3、RFID读卡器响应速度：不少于每秒8个标签； 4、RFID读卡器通讯接口： USB或RS232、RJ45，具备无线网络功能。 |
| 5 | RFID流通自助管理系统 | 套 | 1 | 1、在馆图书实现快速查找； 2、具备图书文献引导标识系统科学、简明； 3、实现智能化图书借还流程，提高信息存储安全性、信息 读写的可靠性、借还书的高速快捷，提高效率。 |
| 6 | RFID智能图书馆馆员工作站系统 | 套 | 1 | 1、可对RFID 标签非接触式地进行阅读，读取 RFID 图书标签、编写图书 标签、改写图书标签的能力； 2、可对多种类型借书证进行阅读，如：条码卡、RFID卡、二代身份证等有效证件； 3、支持工作人员处理各种图书借还、改标签安全状态等业务； 4、支持与管理系统流通等相关模块操作的并行。 |
| 7 | 电子标签转换 | 册 | 35000 | 人工转换 |
| 8 | 图书管理软件 | 套 | 1 | 可用于原有图书管理软件导出的系统数据，并适用于RFID自助借还系统。 |
| 9 | 24小时自助漂流柜 | 台 | 1 | 1、设备设计可以方便的集成到图书馆的书架和图书馆业务实施环境中； 2、图书实时监控：系统通过TCP/IP方式实现部署，支持全天24小时在线监控； 3、系统需有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或仅有还书功能； 4、如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码； 5、可以识别RFID读者证和其他指定的读者证等； 6、须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准、ISO 18000-3标准等； 7、各部分设备可单独更换，系统应有足够的抗攻击能力和快速的恢复能力； 8、设备系统需可通过简单的硬件转换可以升级。 |
| 10 | 管理设备 | 台 | 1 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 |
| 11 | 数据服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：六核或以上，主频不小于2.8G 2、内存：不低于32G， 3、存储：不低于8T |

2.3.延安初级中学、市三女初资产管理系统

资产管理系统是智慧校园建设的重要组成部分之一，定位为集资产登记、盘点、调拨、报废、查询、统计于一体的全生命周期数字化管理平台。系统建设以"一物一码、全程追溯、智能管理"为设计理念，通过二维码/RFID技术、移动应用、云计算等技术手段，实现资产从入库到报废的全流程数字化管理，提升资产管理效率，保障资产安全，优化资源配置，为学校决策提供数据支撑。

搭建资产管理平台（含安卓/苹果手机客户端）、本地服务器、二维码扫描枪、标签打印机，配套数据标准化、加密、备份、总线等服务，实现资产全生命周期数字化管理。

延安初级中学设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产管理系统 | 1 | 套 | - 固定资产管理：资产台账、资产登记、资产转移、资产折旧、资产盘点、资产处置。 2、低值耐久品管理：低值耐久品管理、入库管理、出库管理。 3、易耗品管理：易耗品管理、入库管理、出库管理、领用申请。 4、采购管理：供应商管理、采购资产、采购低值耐久品、采购易耗品。 5、维修管理：资产报修、资产档案。 6、审批管理：审批管理、自定义审批规则 7、统计分析：固定资产分类汇总、固定资产统计、资产故障统计、低值耐久品统计、低值耐久品使用统计、易耗品统计、易耗品使用统计。 8、系统设置：数据字典、打印管理、库存管理、表单设置、操作日志。 9、▲提供软件著作权证书。 |
| 2 | 资产管理手机辅助界面（安卓手机客户端） | 1 | 套 | 1、Android客户端软件。 2、资产管理：资产台账、资产维修、资产盘点。 3、低值耐久品：领用申请、低值耐久品入库、低值耐久品出库。 4、易耗品：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 5、审批管理：审批明细、审批申请。 6、统计分析：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 3 | 资产管理手机辅助界面（苹果手机客户端） | 1 | 套 | 1、IOS客户端软件 2、资产管理 包括：资产台账、资产维修、资产盘点。 3、低值耐久品 包括：领用申请、低值耐久品入库、低值耐久品出库。 4、易耗品 包括：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 5、审批管理 包括：审批明细、审批申请。 6、统计分析 包括：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 4 | 账号接入费用 | 50 | 个 | 账号接入 |
| 5 | 本地服务器 | 1 | 台 | - 1.CPU：六核或以上，主频不小于2.8G 2、内存：不小于8G 3、存储容量：不小于2TB SATA 4、操作系统：支持国产桌面操作系统 - 5、★提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 |
| 6 | 二维码扫描枪 | 1 | 把 | 1、扫描模式：影像式 2、接口类型：USB 3、扫描介质：纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕数据线长：不小于2米 4、视场角：45°H |
| 7 | 标签打印机 | 1 | 台 | 1、打印方式：热敏 2、通信接口：并口、串口、USB 3、驱动程序：windows |
| 8 | 打印机数据传输接口 | 1 | 套 | 数据接口模块。 |
| 9 | 碳带 | 3 | 卷 | 1、碳带类型：树脂基碳带 2、卷芯：1英寸 3、碳带长度：不小于300m |
| 10 | 标签打印纸 | 3800 | 张 | 配套标签纸，耐高温及低温，防水、防油、防酒精 |
| 11 | 数据标准化 | 1 | 套 | 数据标准化。 |
| 12 | 标签费 | 9500 | 张 | 现场生成、打印、张贴和录入，标签初始化 |
| 13 | 专用房间预约平台 | 1 | 套 | 主平台集成 |
| 14 | 数据总线 | 1 | 套 | 1、通过资产管理系统间规范化的交换数据的方式，运用轻量的、基于XML的协议，设计成在WEB上交换结构化的和固化的信息交换数据。实现总部端与各分部端之间的数据传送和控制逻辑。 2、构建一个资产信息数据和相关业务流程处理的数据总线系统，用于各个学校分部端和资产设备组总部端之间的各种相关数据同步和协同。该系统将以SOAP、WSDL、UDDI作为底层技术，最终在分部端和总部端各自构建一套符合相关规范的接口；再基于整个资产大平台系统的业务逻辑，最终整合并实现各种相关数据的同异步及定时交换的数据总线系统。 |
| 15 | 数据加密 | 1 | 套 | 明文信息在数据交互前自动经过专用密钥转换，变成无意义的密文。通过信道传送，接收方自动对此密文运用同一密钥还原成明文。 |
| 16 | 数据备份 | 1 | 套 | 定时采集各单位固定资产台账、调拨验收单合并备份、查阅。 |
| 17 | 供应商数据管理 | 1 | 套 | 统计供应商的采购金额、报修数量、完成报修数量和供应商信誉分。 |

市三女初设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产管理系统 | 套 | 1 | 1、固定资产管理：资产台账、资产登记、资产转移、资产折旧、资产盘点、资产处置。 2、低值耐久品管理：低值耐久品管理、入库管理、出库管理。 3、易耗品管理：易耗品管理、入库管理、出库管理、领用申请。 4、采购管理：供应商管理、采购资产、采购低值耐久品、采购易耗品。 5、维修管理：资产报修、资产档案。 6、审批管理：审批管理、自定义审批规则 7、统计分析：固定资产分类汇总、固定资产统计、资产故障统计、低值耐久品统计、低值耐久品使用统计、易耗品统计、易耗品使用统计。 8、系统设置：数据字典、打印管理、库存管理、表单设置、操作日志。 |
| 2 | 资产管理手机辅助界面（安卓手机客户端） | 套 | 1 | 1、Android客户端软件 2、资产管理：资产台账、资产维修、资产盘点。 3、低值耐久品：领用申请、低值耐久品入库、低值耐久品出库。 4、易耗品：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 5、审批管理：审批明细、审批申请。 6、统计分析：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 3 | 资产管理手机辅助界面（苹果手机客户端） | 套 | 1 | 1、IOS客户端软件 2、资产管理 包括：资产台账、资产维修、资产盘点。 3、低值耐久品 包括：领用申请、低值耐久品入库、低值耐久品出库。 4、易耗品 包括：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 5、审批管理 包括：审批明细、审批申请。 6、统计分析 包括：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 4 | 账号接入费用 | 个 | 50 | 账号接入 |
| 5 | 本地服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：六核或以上，主频不小于2.8G 2、内存：不小于8G 3、存储容量：不小于2TB SATA 4、操作系统：支持国产桌面操作系统 |
| 6 | 二维码扫描枪 | 把 | 1 | 1、扫描模式：影像式 2、接口类型：USB 3、扫描介质：纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕数据线长：不小于2米 4、视场角：45°H |
| 7 | 标签打印机 | 台 | 1 | 1、打印方式：热敏 2、通信接口：并口、串口、USB 3、驱动程序：windows |
| 8 | 打印机数据传输接口 | 套 | 1 | 数据接口模块。 |
| 9 | 碳带 | 卷 | 3 | 1、碳带类型：树脂基碳带 2、卷芯：1英寸 3、碳带长度：不小于300m |
| 10 | 标签打印纸 | 张 | 3800 | 配套标签纸，耐高温及低温，防水、防油、防酒精 |
| 11 | 数据标准化 | 套 | 1 | 数据标准化。 |
| 12 | 标签费 | 张 | 4500 | 现场生成、打印、张贴和录入，标签初始化 |
| 13 | 专用房间预约平台 | 套 | 1 | 主平台集成 |
| 14 | 数据总线 | 套 | 1 | 1、通过资产管理系统间规范化的交换数据的方式，运用轻量的、基于XML的协议，设计成在WEB上交换结构化的和固化的信息交换数据。实现总部端与各分部端之间的数据传送和控制逻辑。 2、构建一个资产信息数据和相关业务流程处理的数据总线系统，用于各个学校分部端和资产设备组总部端之间的各种相关数据同步和协同。该系统将以SOAP、WSDL、UDDI作为底层技术，最终在分部端和总部端各自构建一套符合相关规范的接口；再基于整个资产大平台系统的业务逻辑，最终整合并实现各种相关数据的同异步及定时交换的数据总线系统。 |
| 15 | 数据加密 | 套 | 1 | 明文信息在数据交互前自动经过专用密钥转换，变成无意义的密文。通过信道传送，接收方自动对此密文运用同一密钥还原成明文。 |
| 16 | 数据备份 | 套 | 1 | 定时采集各单位固定资产台账、调拨验收单合并备份、查阅。 |
| 17 | 供应商数据管理 | 套 | 1 | 统计供应商的采购金额、报修数量、完成报修数量和供应商信誉分。 |

2.4.人才交流中心

人才交流中心室内LED显示屏系统是现代化信息发布与展示的核心平台，定位为集信息发布、活动展示、会议演示、宣传推广于一体的综合性显示窗口。系统建设以"高清显示、智能控制、稳定可靠"为设计理念，采用P1.5小间距LED显示技术，打造高清晰度、高亮度、高可靠性的信息展示平台，满足人才交流、招聘会、培训会议、政策宣传等多元化应用需求，提升中心服务能力与形象展示水平。

人才交流中心建设室内P1.5 LED显示屏系统（8.1㎡），包括钢结构支架、视频处理器、管理设备、配电柜、机柜等，满足信息发布与展示需求。

设备数量及主要技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.5LED显示屏 | 平方米 | 8.1 | 1、点间距 ≤1.54mm，像素密度≥ 422500ot/m² 2、封装方式 SMD三合一表贴 3、模块尺寸 W320mm×H160mm 4、模块分辨率 208点×104点 5、白平衡亮度≥450CD以上 6、刷新率：≥3800HZ 7、磁吸前维护 8、峰值功耗：≤466W/m²,平均功耗：≤155W/m² 9、驱动方式：恒流驱动 52S 10、换帧频率：50&60 |
| 2 | 钢结构支架 | 平方米 | 8.1 | 钢结构及基础施工 |
| 3 | 包边 | 平方米 | 8.1 | 黑色不锈钢外框包边 |
| 4 | 管理设备 | 台 | 1 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 |
| 5 | 视屏处理器2 | 1 | 台 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； |
| 6 | 配电箱2 | 套 | 1 | 1、配电箱：容量：10kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带PLC控制 |
| 7 | 机柜42U | 台 | 1 | 600*600*2000，SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，梁1.5mm，其他1.2mm，不少于32位10A PDU插座 |
| 8 | PDU | 个 | 2 | 8孔位PDU |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 1 | 1、六类非屏蔽，线芯规格：24AWG的实芯裸铜线，305米/箱； 2、十字支撑架结构； 3、带宽：≥250MHz； 4、输入阻抗：100±6Ω@1-250MHz； 5、符合ROHS。 |

注：1、上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

- 上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“评标办法与程序”。

三、人员配备要求

1、项目经理、技术负责人如具有项目管理专业人员认证、机电专业相关建造师资质证书、工程师资质证书，应在投标文件中提供证书扫描件。

2、投标单位应在投标文件中提供拟投入本项目的人员投标时间截止前三个月内任意一个月的社保证明。

四、售后服务要求

1、免费质保期：

系统整体质保为3年，包括系统故障的保修、系统平台的升级。其中：网络交换机、资产管理系统、综合布线系统提供原厂质保3年（需提供原厂授权函、原厂3年质保证明材料）；交互智能平板、P1.5LED显示屏提供原厂质保5年（需提供原厂授权函、原厂5年质保证明材料）。

2、上门提供安装及现场培训，帮助用户启动系统的应用；

3、提供系统安装调试服务，确保所有系统成功运行；

4、提供免费培训，包括对设备操作者及技术管理员的操作培训；

5、如果系统发生故障，要求中标人在 30分钟内做出响应，并在2 小时内赶到现场进行维修，4小时内修复，如在4小时内无法修复应提供相应的备件进行更换，由此发生的全部费用由中标人负责。中标人在保修期内每半年对自己的服务单位作一次维护保养服务和回访，并作书面记录。

五、项目实施要求

1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，并对未到报废年限的设备在工程施工结束后进行恢复，使其能实现原先应用需求及功能，如损坏，需免费修复。施工过程中相关辅料及其他不可预估费用。整个项目实施过程中（包含原设备恢复）不再增加任何其他费用。

2、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

3、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。供应商保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标供应商全权承担相关责任及经济赔偿。

4、供应商需按照招标文件要求进行整体项目建设，按照国家及行业现行标准完成全部内容，确保产品符合招标文件技术参数及项目使用需求。

5、本项目全程由第三方监理监管，所有施工人员需按相关国家规定及施工规范持证上岗，项目实施前需至监理处进行备案，接受安全教育，项目实施中所有设备接受监理全程检查，监理有权对相关设备进行复验（包括抽检部分设备送至第三方检测机构进行参数复核）如发现与投标文件承诺有差异，则按虚假应标的相关法律法规进行处理。项目实施中如未能按相关标准和法规进行文明、规范施工，监理有权出具相应的警告、停工书，造成的损失由中标单位承担，同时依据相关处罚书，同时将影响到项目履约验收中的相应评价。

6、本项目具体实施过程如出现基建工期延后，中标供应商需做好应急预案，对原拆设备能在48小时内进行恢复，保障学校9月1日正常开学使用。

六、其他说明

本项目清单中所有产品均为主要产品，若投标人拟投标包中所有产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列所投标包的所有产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。

七、验收及付款方式

1、验收要求

本项目由长宁区教育局和监理单位联合组织第三方专家及学校共同参与验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证三十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。