注：以下技术参数中，“★”号标识为实质性条款，不响应或负偏离均作为无标投标处理；“▲”号标识为重要条款，不满足做扣分处理；“＃”号标识为送样产品评审要求。

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 一、★CCC认证：提供（固定式灯具）LED教室灯灯具的3C认证证书和含关键元器件清单及灯具照片的国家强制性产品认证试验报告； ＃二、基本要求： 1. 灯具长≥1300mm*宽≥300mm*厚≥50mm； 2. 灯具壳体主体材料为金属铝材质； 3. 灯具宜内置控制装置（电源）； 4. 灯具壳体背板为金属铝材质，且具有上出光背光条； 5. 灯具出光口采用不少于三层结构的防眩光面板，面板尺寸≥1200*300mm； 6. 配2根刚性吊杆，吊杆直径≥14mm，壁厚≥1.0mm，能容纳灯具导线，材料为金属铝材质； 注：提供设备样品。 三、性能要求： 1. LED灯珠：灯具LED灯珠颗粒数≥220颗（提供3C认证证书）； 2. 功率：36W±4W（提供设备检测报告）； 3. 功率因数：≥0.95（提供设备检测报告）； 4. ▲灯具效能：≥95lm/W（提供设备检测报告）； 5. ▲光通量：向上光通量≥500lm，总光通量≥3200lm（提供设备检测报告）； 6. ▲CIE分类：为提升教室整体照明舒适度，灯具具有上出光，灯具的CIE分类为半直接型（提供设备检测报告）； 7. 光源色温：5000K±300K（提供设备检测报告）； 8. ▲显色指数：Ra≥95，R9≥90（提供设备检测报告）； 9. 色容差：SDCM≤5（提供设备检测报告）； 10. 光束角：为保证灯具防眩光效果及最佳的课桌面照度、照度均匀度，应满足：C0-C180光束角为80度±10度，C90-C270光束角为80度±10度（提供设备检测报告）； 11. 光生物危害：按IEC/TR 62778:2014应用IEC 62471评估，蓝光评估危害等级应为RG0（提供设备检测报告）； 12. 频闪和闪烁：按IEEE 1789:2015评估，光频闪的危害应为无显著影响（提供设备检测报告）； 13. 灯具寿命：用GB/T33721标准的测试方法进行验证，灯具寿命应≥35000h（提供设备检测报告）； 14. 防护等级：灯具应采用全封闭式结构，防护等级≥IP40（提供3C认证证书）； 15. 防眩结构：为保证防眩光效果和灯具使用寿命，采用不少于三层结构的防眩光面板，且其中至少一层为PC材质（提供设备检测报告，报告中有层数、材质、光学性能检测结果）； 16. 智能控制（提供详细智能控制系统方案说明）： 16.1 通讯协议：无线Zigbee3.0或蓝牙Mesh； 16.2 智能控制面板：4寸及以上彩色液晶触控智能面板（每间教室1个）； 16.3 智能控制模式：支持场景一键切换功能，场景模式不少于6种（上课、投影、课间、考试、自习、放学），并且可自定义场景模式； 16.4 支持单个灯具独立调节亮度； 16.5 支持手机APP及电脑端管理平台对灯具进行智能场景模式控制。 | 套 | 550 |
| 2 | LED黑板灯 | ★CCC认证：提供（固定式灯具）LED 黑板灯灯具的 3C 认证证书和含关键元器件清单及灯具照片的国家强制性产品认证试验报告； ＃二、基本要求： 1. 灯具长长≥1100mm*宽≥120mm*厚≥50mm； 2. 灯具壳体主体材料为金属铝材质； 3. 灯具宜内置控制装置（电源）； 4. 配2根刚性伸缩吊杆，上吊杆直径≥18mm、下吊杆直径≥14mm，壁厚≥1.0mm，能容纳灯具导线，材料为金属铝材质； 注：提供设备样品。 三、性能要求： 1. LED灯珠：灯具LED灯珠颗粒数≥150颗（提供3C认证证书）； 2. 功率：36W±4W（提供设备检测报告）； 3. 功率因数：≥0.95（提供设备检测报告）； 4. 灯具效能：≥90lm/W（提供设备检测报告）； 5. 光通量：总光通量≥3000lm（提供设备检测报告）； 6. 光源色温：5000K±300K（提供设备检测报告）； 7. ▲显色指数：Ra≥95，R9≥90（提供设备检测报告）； 8. 色容差：SDCM≤3（提供设备检测报告）； 9. 光束角：为保证灯具防眩光效果及最佳的黑板面照度、照度均匀度，应满足：C0-C180光束角为80度±10度，C90-C270光束角为30度±10度（提供设备检测报告）； 10. 光生物危害：按IEC/TR 62778:2014应用IEC 62471评估，蓝光评估危害等级应为RG0（提供设备检测报告）； 11. 频闪和闪烁：按IEEE 1789:2015评估，光频闪的危害应为无显著影响（提供设备检测报告）； 12. ▲灯具寿命：用GB/T33721标准的测试方法进行验证，灯具寿命应≥35000h（提供设备检测报告）； 13. ▲防护等级：灯具应采用全封闭式结构，防护等级≥IP40（提供3C认证证书）； 14. 智能控制（提供详细智能控制系统方案说明）： 14.1 通讯协议：无线Zigbee3.0或蓝牙Mesh； 14.3 智能控制模式：支持场景一键切换功能，场景模式不少于6种（上课、投影、课间、考试、自习、放学），并且可自定义场景模式； 14.4 支持单个灯具独立调节亮度； 14.5 支持手机APP及电脑端管理平台对灯具进行智能场景模式控制。 | 套 | 114 |
| 1 | 二口直饮机 | - ★1. 直饮水设备必须是独立水处理设备： 设备应为固定式或驻立式，机器内应具有净化、消毒和加热部件（机器内主要部件应和卫生许可批件内主要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图）。 ★2. 直饮水设备应取得整机涉水产品卫生许可批件（须提供有效期内的批件扫描件）。 ★3. 设备水处理工艺需符合超滤或纳滤水净水器处理工艺【水处理工艺中不能使用反渗透技术（RO膜），以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准，须提供有效期内的批件扫描件】。 3.1必须采用超滤或纳滤净水器水处理工艺：聚丙烯PP棉滤芯→颗粒/压缩活性炭→超滤膜（纳滤膜）→紫外线杀菌→加热装置→饮用净水。 3.2出水水质：超滤净水器应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》的要求；纳滤净水器应符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求 4. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告（需提供证书扫描件）。 5. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（提供相关证明文件）。 6. 外壳采用不锈钢材质和四防表面抗菌处理，具有防污、防划、防锈、防指纹印和抗菌抑菌功能，更加耐腐蚀、美观、安全健康，外壳采用拼接式，非焊接式，稳固、安全，避免焊点脱焊和易氧化的弊端。提供与整机同一品牌的盐雾试验168H合格检测报告、符合国际通用抗菌标准（ISO 22196）的检测报告。 7. 加热方式：连续步进式 进水方式：2水嘴（开水、直饮水） 规格：450mm*520mm*1720mm 长宽高 额定电压： 220V/50Hz 功率：≤3KW 8. 采用智能主控系统：显示内容有日期显示、定时开关机、滤芯实时显示水量、水质TDS实时显示、温度显示、保温提示、故障提示、滤料更换提示等功能。 9. 涉水零部件（核心零部件至少包含滤瓶、PE水管、PP水箱、三通、涉水橡胶件、O型圈）的食品级认证报告，认证报告应具备CNAS或CMA检测标志与检测机构公章，参照GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准进行检测。 10. 产品先进性：设备具备IOT（智能物联）功能，可以实现设备远程监测/控制功能，并同时支持电脑端和手机端。设备可远程实时查看产品运行状态、水质情况、滤芯状态，可实时计算并为设备的日常维保做出有序计划。设备可远程设置出水温度。设备可实现手机端一键报修功能，方便使用方快速设备报修。设备维保记录可在云端存储和查询，便于使用方管理人员日常查阅和监管。产品具有滤芯防伪功能，通过防伪技术可以判断出是否为原厂滤芯。 - ★11. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。 - ★12. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。 | 台 | 23 |
| 2 | 四口直饮机 | - ★1. 直饮水设备必须是独立水处理设备： 设备应为固定式或驻立式，机器内应具有净化、消毒和加热部件。（机器内主要部件应和卫生许可批件内主要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图） ★2. 直饮水设备应取得整机涉水产品卫生许可批件（须提供有效期内的批件扫描件）。 ★3. 设备水处理工艺需符合超滤或纳滤水净水器处理工艺【水处理工艺中不能使用反渗透技术（RO膜），以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准，须提供有效期内的批件扫描件】 3.1必须采用超滤或纳滤净水器水处理工艺：聚丙烯PP棉滤芯→颗粒/压缩活性炭→超滤膜（纳滤膜）→紫外线杀菌→加热装置→饮用净水。 3.2出水水质：超滤净水器应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》的要求；纳滤净水器应符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求 4. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告。（需提供证书扫描件）。 5. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（提供相关证明文件）。 6. 基本技术要求： - 箱体材质：不锈钢加四防喷塑处理； - 产品外观：平整光滑、棱边和尖角圆滑并以防护； - 加热处理：连续步进式； - 出水方式：四水嘴（全温）； - 规格：1430mm*510mm*1380mm长宽高； - 额定电压：220V/50Hz/； - 额定输入功率：≤3KW； - 时段控制：节假日功能； - 水源压力范围：0.1-0.1MPe； - 水源条件：市政自来水； - 出水方式：触摸出水（童锁）； - 可供人数：200人杯子喝水； 一次性出水流量：开水≥30L/H，温水≥60L/H； - 热水胆：30L； 出水温度：20-40度温开水（可调）； - 过滤级数：5级过滤； - 额定产水量：≥400G/D； 7. 智能管理：设有功率档位记忆和自动故障报警功能，系统自动开关机，温度和工作状态，周六周日假日功能，临时运行功能，总净水流量统计预警，净水主机每次启动都会自动冲洗排污，每次取水38秒自动断水。 8. 安全性：防干烧、防溢水、防缺水、防漏电、水质监控报警、防漏水，采用微电脑控制，自动安全检测，出现意外时加热系统自动切断电源，有效地保护人身安全； - 显示功能：可显示热水温度、累计净水流量、滤芯余量、中文显示故障等； - 定时开关机功能：可设定假期维护模式，可设置闲时关闭加热功能，实现节水节电系统维护。 9. 产品先进性：设备具备IOT（智能物联）功能，可以实现设备远程监测/控制功能，并同时支持电脑端和手机端。设备可远程实时查看产品运行状态、水质情况、滤芯状态，可实时计算并为设备的日常维保做出有序计划。设备可远程设置出水温度。设备可实现手机端一键报修功能，方便使用方快速设备报修。设备维保记录可在云端存储和查询，便于使用方管理人员日常查阅和监管。产品具有滤芯防伪功能，通过防伪技术可以判断出是否为原厂滤芯。 - ★10. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。 - ★11. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。 | 台 | 26 |
| 1 | 揭盖式消毒柜 | 规格：875mm*480mm*800mm长宽高 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 柜身δ=1.5mm,380V/3kw,不锈钢电热管，φ38*1.2mm不锈钢重力可调脚，配30-110℃温控指示灯带防漏电保护装置。 | 台 | 5 |
| 2 | 洗衣机 | 机体尺寸:宽*深*高520*500*932mm 类型:波轮、全自动、洗涤容里区间(Kg)8公斤 开门方式:顶开式 排水方式:下排水 内桶材质:不锈钢 显示方式:LED数码屏显示 控制方式:电脑控制 | 台 | 10 |
| 3 | 烘干机 | 规格：585mm*600mm*830mm长宽高 烘干容量：7KG 烘干方式：直排式 显示方式：LED显示 开门方式：前开门 操作方式：电脑方式，高温除菌 | 台 | 6 |
| 4 | 电器类（热水器） | 外形尺寸：336mm*700mm 功率：≤3千瓦 容量：40L 备左右或底部出入水设计，备左或右超温计及压力感应排放阀选择 内胆材质：不锈钢 | 台 | 25 |
| 5 | 电器类（热水器） | 外形尺寸：870mm*470mm 功率：≤3千瓦 容量：60L 备左右或底部出入水设计，备左或右超温计及压力感应排放阀选择 内胆材质：不锈钢 | 台 | 3 |
| 6 | 电器类（冰箱） | 冷藏室容积(L)≥321 尺寸：≤612mm*663mm*1854mm，冷藏室溶剂（L）≥320L 冷冻室最低冷冻温度-18℃ 耗电量(KWh/24h) ≤0.54 冷冻能力（kg/24h)≥ 5 电压频率 220V/50HZ | 台 | 1 |
| 7 | 更衣柜 | 尺寸：1107mm*450mm*1850mm 基材：优质一级冷轧钢板，裸板厚0.6mm。 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚60-80um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件。 | 个 | 2 |
| 8 | 保洁柜 | 尺寸：1200mm*500mm*1800mm。 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,层板、底板δ=1.5mm,侧板δ=1.0mm,移门δ=1.0mm,φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。 | 个 | 1 |
| 1 | 保温饭汤车 | 尺寸：600mm*700mm*800mm。 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板δ=1.5mm，4〞静音万向胶轮，带刹车装置。 | 只 | 4 |
| 2 | 开水器连底座 | 80L。 380V，≤12KW，供水量：≥120L/h，全不锈钢制造，磁吸缺水断电，精选名厂电器元件。 | 台 | 3 |
| 3 | 工作台连下一层 | 尺寸：1800mm*800mm*800mm。 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm,层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 只 | 20 |
| 4 | 电加热保温台 | 尺寸：1800mm*700mm*800mm。 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm,围身、面板δ=1.0mm,220V/2.5kw，不锈钢电热管，38*38*1.2mm不锈钢可调脚，带防漏电保护装置，配30-110℃温控指示灯，配4个1/1份数盆。 | 只 | 1 |
| 5 | 工作台连下一层 | 尺寸：160mm0*900mm*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm,层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 只 | 2 |
| 6 | 三层六盘烤箱 | 尺寸：1240mm*875mm*1660mm 380V，≤19.8KW； 生产能力：一次可烘烤6盘（400*600mm）； 温度控制范围：0～400℃；定时定温，到点蜂鸣声提示； 上下火独立控制，简单易操作； 四种加热控制方式，不同的食材可以采用不同的加热方式； 50~400℃调控，随心调控温度； 双层防爆玻璃，不锈钢手柄，加厚隔热保温层。 | 台 | 2 |
| 7 | 切菜机 | 尺寸：900mm*460mm*740mm 380V，≤0.75KW； 产量：200-660KG/小时； 材质：不锈钢；电机：铜芯；切片调整范围（1-10mm）； 切丝粗细范围（1-25mm）；切段（1-30mm)；切丁（5mm-10mm。 | 台 | 1 |
| 8 | 电热水器 | 80L 220V,≤3.3KW；珐琅无缝内胆，速热增容，水电分离；双管加热；能效等级：一级。 | 台 | 2 |
| 9 | 多功能绞切机 | 尺寸：640mm*420mm*800mm 220V，≤2.2KW*2，具备绞肉切肉灌肠三种核心功能，绞肉产量：180kg/H，切片产量：≥380kg/H，温度控制范围：0～10℃，采用全铜芯电机，经久耐用。机身框架不锈钢，接触食品部件采用不锈钢，符合食品卫生标准，易清洗。刀俎可拆卸。 | 台 | 2 |
| 10 | 重型平板车 | 尺寸：1100mm*700mm*900mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，车身δ=1.5mm,加强筋δ=1.2mm,5"重型脚轮。 | 辆 | 19 |
| 11 | 搅拌机 | 尺寸：580mm*700mm*1060mm 220V,≤1.5KW，料桶容积：38L。纯铜电机，台湾高韧性皮带+志强链条，高马力一次混合更多的材料。不锈钢料桶，不锈钢打蛋器。 | 台 | 1 |
| 12 | 风冷六门双机双温冰箱 | 尺寸：1800mm*750mm*1960mm 风冷；220V,≤850W;冷藏≥730L,冷冻≥639L；冷藏温度0至+8℃,冷冻温度-12至-22℃；整体式发泡，内外无磁不锈钢，加粗全铜蒸发盘管管，制冷性能好，防腐蚀。 | 台 | 3 |
| 13 | 四层栅板货架 | 尺寸：1200mm*480mm*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，栅板δ=1.2mm,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 2 |
| 14 | 保洁柜 | 尺寸：1200mm*480mm*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,层板、底板δ=1.5mm,侧板δ=1.0mm,移门δ=1.0mm,φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。 | 只 | 4 |
| 15 | 单向移门调理台 | 尺寸：1800mm*800mm*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板δ=1.5mm， 层板、底板δ=1.2mm,侧板移门1.0mm,Φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。 | 只 | 2 |
| 16 | 风幕机 | L=1500mm 220V，≤180W；出口风速9-11米/秒。高速气流形成保护门,抵抗室外空气变化对室温的影响，保持室内冷暖的空气温度，并具有防尘，防虫的功能。 | 台 | 3 |
| 17 | 风幕机 | L=1200mm 220V，≤120W；出口风速9-11米/秒。高速气流形成保护门,抵抗室外空气变化对室温的影响，保持室内冷暖的空气温度，并具有防尘，防虫的功能。 | 台 | 1 |
| 18 | 平台雪柜 | 尺寸：1500*800*800mm 全不锈钢机身结构；电子式温控数显器，铜管蒸发器，自动回归门，优质品牌产品，自动恒温,；温度0℃至+8℃。 | 台 | 1 |
| 19 | 双大星盆台 | 尺寸：1800*1000*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器，溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头 | 只 | 4 |
| 20 | 双星盆台 | 尺寸：1600*800*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头 | 只 | 1 |
| 21 | 和面机 | 尺寸：500*880*970mm 380V,≤2.2KW；桶料容积：40L，最大和面量：16KG。铜线电机扭力强，噪音小，台湾高韧性皮带+志强链条，安全稳定，耐久性高。带点动装置、计时装置，可自由切换正反转，适合根据不同面团种类调节搅拌参数。 | 台 | 1 |
| 22 | 压面机 | 尺寸：660*700*1120mm 220V,≤2.2KW，精磨不锈钢滚筒，外圆磨加工，对面团进行揉搓滚压，增加面条筋道，压面光洁均匀，不易沾面，不易生锈。皮带轮链条传动，大压面范围，低运行噪音。 | 台 | 2 |
| 23 | 四层栅板货架 | 尺寸：1500*480*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，栅板δ=1.2mm,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 4 |
| 24 | 保洁柜 | 尺寸：1500*480*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,层板、底板δ=1.5mm,侧板δ=1.0mm,移门δ=1.0mm,φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。 | 只 | 1 |
| 25 | 洗手槽 | 尺寸：1500*450*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深200mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头 | 只 | 1 |
| 26 | 洗手双星盆台（配感应龙头） | 尺寸：850*450*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深280mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置，38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 2 |
| 27 | 地架 | 尺寸：1130*420*150mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 10 |
| 28 | 纱门保洁柜 | 尺寸：1200*480*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造,层板、底板δ=1.5mm,侧板δ=1.0mm,不锈钢纱门,φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。 | 只 | 3 |
| 29 | 双大星盆台 | 尺寸：1800*1000*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头。 | 只 | 3 |
| 30 | 单大星盆台 | 尺寸：950*1000*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头。 | 只 | 5 |
| 31 | 醒发箱 | 尺寸：500*685*1990mm 16盘，220V，≤2.6KW。温度调节范围5~55℃，微电脑控制，具有恒温、恒温、定时、显示、自动进水功能，采煮水加湿方式 ，箱内温度均匀，醒发效果好。 | 台 | 1 |
| 32 | 瓜果切片机 | 尺寸：1150*560*1280mm 220V.≤2.25KW，生产能力：300-1000kg/h，切菜长度在1mm-60mm间任意可调，切片厚度3mm，切丝大小为3mm*3mm，切丁大小为15mm*15mm，不锈钢外壳。 | 台 | 1 |
| 33 | 汤桶架 | 尺寸：450*450*500mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 4 |
| 34 | 四层货架 | 1200*480*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm,φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 3 |
| 35 | 置米架 | 尺寸：1600*600*200mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 2 |
| 36 | 平板车 | 尺寸：500*900*900mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，车身δ=1.5mm,加强筋δ=1.2mm，4"静音轮。 | 辆 | 3 |
| 37 | 单大星盆台 | 尺寸：900*760*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头。 | 只 | 9 |
| 38 | 开水器连底座 | 120L 380V,≤15KW，供水量：≥150L/h。全不锈钢制造，磁吸缺水断电，精选名厂电器元件。 | 台 | 1 |
| 39 | 四层货架 | 尺寸：1800*600*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm,φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 2 |
| 40 | 刀架 | 尺寸：800*200*250mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板δ=1.0mm。 | 只 | 1 |
| 41 | 砧板架 | φ500*600mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 1 |
| 42 | 双大星盆台 | 尺寸：2000*900*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深400mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头。 | 只 | 3 |
| 43 | 垫仓板 | 尺寸：600*600*200mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 4 |
| 44 | 垫仓板 | 尺寸：1600*600*200mm 30*30*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 8 |
| 45 | 四层货架 | 尺寸：2000*600*1800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm,φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。 | 只 | 3 |
| 46 | 调料车 | 尺寸：450*900*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，车身δ=1.0mm,φ22*1.2mm不锈钢圆管推手柄，脚25*25不锈钢方管,4#万向脚轮。 | 辆 | 2 |
| 47 | 单星盆台 | 尺寸：600*600*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，星盆δ=1.5mm,斗深280mm,横通φ25*1.2mm,配铜制落水器,溢水装置,38*38*1.2mm不锈钢方管，配有不锈钢可调脚，优质品牌水龙头。 | 只 | 2 |
| 48 | 搅拌机 | 尺寸：580*460*920mm 220V,≤0.75KW，容量：20L。纯铜电机，台湾高韧性皮带+志强链条，高马力一次混合更多的材料。不锈钢料桶，不锈钢打蛋器。 | 台 | 1 |
| 49 | 和面机 | 尺寸：430*720*770mm 380V,≤0.85KW；桶料容积：21L，和面量：8KG。铜线电机扭力强，噪音小，台湾高韧性皮带+志强链条，安全稳定，耐久性高。带点动装置、计时装置，可自由切换正反转，适合根据不同面团种类调节搅拌参数。 | 台 | 1 |
| 50 | 风冷四门双机双温冰箱 | 尺寸：1200*750*1960mm 风冷; 220V,≤670W;冷藏477L,冷冻415L；冷藏温度0至+8℃,冷冻温度-12至-22℃；整体式发泡，内外无磁不锈钢，加粗全铜蒸发盘管管，制冷性能好，防腐蚀。 | 台 | 1 |
| 51 | 电加热保温台（湿式） | 尺寸：1500*700*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm,围身、面板δ=1.0mm,220V，≤2.5kw,不锈钢电热管，38*38*1.2mm不锈钢可调脚，带防漏电保护装置，配30-110℃温控指示灯。 | 只 | 2 |
| 52 | 工作台连下一层 | 尺寸：1500*700*800mm 采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm,层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm,φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。 | 只 | 3 |
| 53 | 多层菜架 | 尺寸：1300*600*1600mm 主体采用25*13*1.2mm不锈钢方管，立柱25*25*1.2mm不锈钢方管。 | 只 | 2 |
| 54 | 留样冰箱 | 尺寸：600*730*1960mm 220V，≤0.29KW；温度范围为2℃～8℃；有效容积：≥430L；内外无磁不锈钢；微电脑温度控制，使用安全可靠；加粗全铜蒸发器、制冷性能好，防腐蚀。 | 台 | 1 |
| 55 | 灶台灭火装置 | 双瓶 灭火器容量：10Lx2，雾化喷头：6-8个，感温探测器：3-5个，保护范围：3-5米，药剂充装量：11.5±0.2L，有效喷射时间：≥30S，使用温度0-50℃，驱动瓶充装压力：12Mpa，灭火种类：油锅火。材质：优质SUS304不锈钢。该装置可在3-12秒内扑灭火情。 | 套 | 1 |

备注：

以上表格中备注为“提供设备检测报告”的条目，需提供国家电光源质量监督检验中心（国家电光源质量检验检测中心）或国家灯具质量监督检验中心（国家灯具质量检验检测中心）出具的检测报告（检测报告封面有可实时查询真伪并下载报告的二维码）及该报告在全国认证认可信

息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/查询截图。