- 一、采购需求清单

| 新元学校 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 闭路播放系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机顶盒 | 7 | 只 | 1.配置红外遥控器，支持4K超高清画 2.搭载安卓嵌入式系统，系统固化内置，支持IPTV系统适配、软件远程安装；标配HDMI、AV复合视频、USB、网口常规接口 3.支持搭载定制优化固件，支持自动休眠 |
| 2 | 4路低延迟高清编码器 | 1 | 台 | 1.设备配备4路HDMI/SDI复用输入 2.支持MPEG-2、H.264双视频编码，兼容MP2、AAC、AC3多格式音频 3.支持EIA608/708内嵌字幕。码率1~19.5Mbps，CBR/VBR可调，自带降噪、去隔行预处理。具备双路同源ASI输出+千兆IP输出 4.支持MPTS/SPTS、UDP/RTP/RTSP、组播单播及空包过滤；设备低延时设计，LCD面板+WEB远程管理，冗余电源，1U机架结构，交流宽压供电，适配广电以及学校项目前端系统 |
| 3 | 网关服务器 | 1 | 台 | 1、应配置8路100/1000M自适应电口 2、标配终端管理授权≥60个，自带一套学校场景使用授权，设备预留扩容位可加装点播硬盘，满足校园流媒体管控、点播存储部署需求 3、支持虚拟直播（轮播），将视频文件以直播流的格式输出，支持单播输出、组播输出 4、支持音频杜比格式转ACC格式 5、内置多套不同场景的UI支持TV大屏、多媒体广告屏、触摸终端、有屏音箱、安卓PAD、安卓手机等 6、内置DNS、DHCP、NAT等网络服务功能 |
| 4 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发性能≥126Mpps 2.端口要求：配备24个10/100/1000M自适应千兆电口，4个千兆/万兆自适应SFP光口 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN ★提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 |
| 教室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 5 | 86寸互动一体机 | 7 | 台 | ★1.整机采用全金属外壳，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160（提供提供官网截图证明材料或国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告扫描件） 2.整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，≥2路USB、≥1路Type-C；输出接口具备 ≥1 路音频、≥1路触控USB ▲3.整机内嵌安卓或者鸿蒙系统，版本：安卓≥15或者鸿蒙≥6，内存≥2GB，存储空间≥30GB（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 4.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，且内置WiFi6无线网卡 5.整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB 6.整机内置不少于6阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米 7.整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥4000万的照片，摄像头最大视场角需≥140度 8.整机支持轻物联管理模式，可实时查看终端设备（音响、无线展台等）的连接情况，并加以管控。 9.内置操作终端 CPU：Intel Core 四核 i5及以上 内存：≥8G 硬盘：≥256G SSD 10.软件功能： 整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析；整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通；整机内置的软件支持≥5种登录方式；整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答；整机支持AI书写美化功能。 ★11.质保5年（含软件升级）（投标时提供相关承诺） ★12.正版 Windows 10或11专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） 13.提供原厂授权函、原厂5年质保承诺函。 |
| 6 | 记易书写板 | 7 | 块 | 1.整体外观尺寸：宽≥4300mm，高≥1240mm 2.左右推拉形式，一体机居中放置；分内外双层，内层为固定式书写板，采用无固定件安装；外层为滑动式互联书写板，可左右推拉 3.书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，表面附有保护膜；不应有因书写板本身原因产生的眩光；用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦；支持磁吸附功能 4.书写板单侧支持不少于4个触控按键，启动、保存、白色笔、自定义 5.单侧自定义触控按键自定义功能：多色笔、分享、加页、左右对调 6.支持通过点击侧边黑板按键，启动板书软件 7.支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细，彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上 |
| 7 | 教学视频展台（有线） | 7 | 台 | ▲1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄不少于1600万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 2、展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。 3、通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦 |
| 8 | 教室扩声音响 | 7 | 套 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计。 2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out接口。 3、采用红外对码方式，支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 |
| 9 | 教学无线麦克风 | 7 | 个 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 3、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 |
| 10 | 无线传屏器 | 7 | 台 | 与大屏配对，支持4K分辨率，可支持电脑无线音视频投屏，反向触控，type-C连接（兼容USB） |
| 11 | 10米HDMI线 | 7 | 根 | HDMI高清线 10米 |
| 电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 12 | 张力式电子围栏主机 | 5 | 台 | 1.可设置和修改主机单防区或双防区工作模式 2.攀爬灵敏度 1-15 级可调;触网灵敏度 1-10 级可调 3.警号告警时长 1-50s 可调 4.主机支持多线制安装，最多可连接24个传感器；主机可对连接的传感器进行自动识别管理 5.采用显示屏，便于室外使用 6.具有警号输出接口，可直接驱动报警警号 7.可查看防区报警信息 8.主机触发报警响应时间不大于3s |
| 13 | 双防区矢量位移传感器 | 20 | 块 | 1.张力探测模块，铝合金外壳，密闭防水 2.张力矢量传感器和攀爬传感器均为独立传感模块，便于故障检修 3.张力矢量传感器采用非接触旋转位置传感器。 |
| 14 | 不锈钢防雨箱 | 5 | 个 | 不锈钢室外防水设备箱，尺寸:450mm*550mm*200mm |
| 15 | 前端围栏配件 | 8 | 防区 | 包括终端杆、过线杆、万向滑轮、不锈钢钢丝绳、紧线器、张力弹簧、张力警示牌等 |
| 16 | 防盗报警控制器 | 1 | 台 | 1.总线/TCP/IP网络双功能报警主机，总线为标准485通信 2.可外扩网络模块，与网络型地址模块、报警软件相连 3.支持多键盘控制，支持遥控器撤布防，支持设备分区管理 4.具有遥控器控制功能，无线接收频率 433MHz 5.多路报警：当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应该产生漏报警 6.报警时间：警报声响持续时间应不小于90s全不大于15min 7.可电话拔号通过CID格式上报接警平台 8.继电器输出模块：可通过总线扩展灯控模块、电子地图、视频联动模块 9.可通过RS232或IP实现与中心软件计算机连接 10.本主机可自动存储≥1000条报警及撤布防信息（断电不丢失） |
| 17 | 红外对射 | 3 | 对 | 100米双光束红外对射 |
| 18 | 电子地图模型LED壁挂型 | 1 | 幅 | 电子地图依据CAD图纸制作,尺寸≥1000mm*800mm，铝合金边框，亚克力面板 |
| 19 | 报警管理软件 | 1 | 套 | 1.具有对张力报警主机的布防、撤防等远程控制功能 2.具有对设备管理、用户权限管理、日志管理等参数配置。防区报警后会自动产生报警记录，记录报警防区各种信息。用户可对警情进行分析、处理，并将结果记录到系统中 3.支持接入第三方监控管理平台，向其上传报警信号 4.具有多个报警传输路径时，任何一个报警传输路径故障不影响其它报警传输路径正常工作。系统应支持多路径报警传输，并发6路管理平台 5.控制中心通过以太网远程操作前端站点区的布防与撤防 6.具有报警数据保存查询功能，可查看报警站点、防区、报警类型与报警时间；自定义报警记录与系统日志的保存期限，自动清除超期记录 7.具有与订制电子地图联动、视频联动信号输出功能；可以远程设置防区通讯模块地址；可按防区绘制周界，报警时直观呈现出报警防区范围；联动打印机，实现报警即打印报警记录；实现监控视频实时预览 |
| 20 | 报警服务器 | 1 | 台 | 1.处理器：Intel i5（10代或以上） 2.内存：≥8GB ，硬盘：≥500G 3.支持分辨率1920×1080 |
| 21 | 输出设备 | 1 | 台 | A4 |
| 22 | 信号线 | 300 | 米 | RVV2*1.5 |
| 23 | 电源线 | 300 | 米 | RVV2*1.5 |
| 24 | 防攀爬报警信号线 | 300 | 米 | RVV4*0.5 |
| 25 | PVC线管 | 300 | 米 | PVC线管Φ25 |
| 26 | 膨胀螺丝 | 268 | 个 | 规格Φ8*70,SUS304不锈钢 |
| 托育指导服务中心 |  |  |  |  |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 16 | 箱 | CAT6 |
| 2 | 室外网线 | 2 | 箱 | 室外CAT6 |
| 3 | 网络面板 | 28 | 只 | 单口 |
| 4 | 双口面板 | 16 | 个 | 双口 |
| 5 | 6类网络模块 | 28 | 个 | 六类非屏蔽模块 |
| 6 | 网络+语音插座 | 16 | 个 | 网络+语音插座（TD）模块 |
| 7 | 6类网络跳线 | 65 | 条 | 6类网络跳线 |
| 8 | 网络配线架 | 3 | 个 | 24口内含6类模块。 |
| 9 | 电话配线架 | 1 | 个 | 25口电话配线架 |
| 10 | 水平理线器 | 25 | 个 | 标准1U |
| 11 | 电源线 | 1650 | 米 | 电源线：RVV2*1.5 保护套线缆 |
| 12 | 音响线 | 450 | 米 | RVV2*1.5 |
| 13 | 设备机柜 | 6 | 个 | 规格:长*宽*高 600mm*600mm*2000mm |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 14 | 无线控制器（AC） | 1 | 台 | 1.无线局域网协议：支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11e、802.11i和802.11s 2.网络接口：千兆电口≥8或千兆光口≥8 3.可管理AP数：集中转发模式下单台最大管理AP的能力不小于250个AP 4.含无线控制器配套电源 ★5.提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 6.供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 15 | license授权 | 2 | 套 | license授权函AP设备数≥16个 |
| 16 | 室内无线AP | 24 | 台 | 1.支持2.4G+5G双频并发，具备高带宽、高并发、低延时特性 2.端口要求：配备1个千兆自适应RJ45上行电口，支持10/100/1000M速率自适应，支持PoE供电，满足室内网络接入及部署需求 3.无线制式：全面支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议 ★4.提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 5.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 17 | 千兆交换机 | 7 | 台 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发性能≥126Mpps 2.端口要求：配备24个10/100/1000M自适应千兆电口，4个千兆/万兆自适应SFP光口 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN ★4.提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 5.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 18 | 核心交换机主机 | 1 | 台 | ▲1.交换机性能：交换容量≥580Gbps，转发性能≥210Mpps（提供官网截图证明材料，材料中要能显示所品牌、型号，显示的品牌、型号需与投标产品一致） 2接口类型：≥24个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个千兆万兆自适应光口,支持1个扩展插槽 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； ★4.提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 5.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 19 | 核心风扇模块 | 2 | 个 | 高可靠性风扇模块，模块化风扇，与核心交换机主机相匹配 |
| 20 | 核心电源模块 | 2 | 个 | 高可靠性电源模块，模块化电源，与核心交换机主机相匹配 |
| 21 | POE交换机 | 2 | 台 | 1.交换容量≥598Gbps，包转发性能≥222Mpps 2.端口要求：28个千兆SFP光口，4个复用万兆SFP+光口（千兆/万兆自适应），支持光电复用扩展，满足千兆光口及万兆上行需求 3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN ★4.提供工信部颁发的电信设备进网许可证。 5.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 22 | POE电源模块 | 4 | 个 | 模块化冗余电源模块360WPoE交流电源模块，与POE交换机相匹配。 |
| 电话系统 |  |  |  |  |
| 23 | 程控电话交换机 | 1 | 台 | 4进24出 |
| 广播系统 |  |  |  |  |
| 24 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急）； 2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能。 |
| 25 | 纯后级功放（1000W） | 2 | 台 | 1.应采用D类数字功率放大电路 2.输出音量应可调节 3.信号噪声比S/N:>105 dB 4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能 5.输出功率：1000W |
| 26 | 十六路监听器 | 1 | 台 | 1.具有十六路分区选通功能 2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出 3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播 4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道 5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭 |
| 27 | 十六路寻呼器 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输 2.可以对寻呼音量进行调节 3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播 4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 28 | 十六路寻呼矩阵 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼报警功能 2.应内置钟声发生器，具有默音功能 3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节 4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz 5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 29 | 报警主机 | 1 | 台 | 1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能 2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出 3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件 4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡 支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡 支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件) |
| 30 | 16路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制 2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW |
| 31 | CD-MP3播放器 | 1 | 台 | 1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U 2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放 3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片 4、控制方式：支持全功能遥控 |
| 32 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出； 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件； 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目）； 5.支持定时点按时间排序显示功能； 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节。 |
| 33 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 34 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 35 | 壁挂扬声器 | 19 | 只 | 1、输入电压：100V； 3、额定功率：≥25W； 4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%）； 5、灵敏度：90dB±3dB。 |
| 36 | 音控开关30W | 9 | 只 | 1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。 |
| 37 | 户外音柱 | 7 | 只 | 1、外壳材质：铝质材料； 2、输入电压：100V； 3、额定功率：≥40W； 4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%）； 5、灵敏度：90dB±3dB。 |
| 教学多媒体互动设备 |  |  |  |  |
| 38 | 课堂录播巡课终端 | 2 | 台 | 1. 主机需具备≥6核CPU，Linux操作系统。 2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3.支持≥1个HDMI高清采集接口,支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 ▲4. 支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 5. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 6. 支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 7. 支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。 8. 主机采用≥15英寸触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 39 | 录播资源平台主机 | 1 | 台 | 1.处理器： 不低于Intel Core i3-12100。 2.内存类型： 不低于DDR4 UDIMM，内存频率3200MHz。 3.内存：内存空间≥32G。 4.硬盘：SATA接口，3.5英吋HDD，物理空间不小于24T。 5.设备高度：≤2U。 6.操作系统：支持centos 64位。 7.整机接口：USB接口≥4个；RJ45接口≥4个,支持10/100/1000Mbps 自适应；VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个，DP接口≥1个；Line Out接口≥1个，Mic in接口≥1个；COM口≥1个。 |
| 40 | 录播应用软件 | 2 | 套 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 4.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现互动。 5.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 |
| 41 | 教师摄像机 | 2 | 台 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 4.支持同时输出特写和全景等多路画面。 5.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 6.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 |
| 42 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 2 | 套 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 |
| 43 | 学生摄像机 | 2 | 台 | 1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容。 3.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 4.支持同时输出特写和全景等多路画面。 |
| 44 | 高清摄像机传输处理软件 | 2 | 套 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.支持至少1个六边形导播跟踪区划定。 |
| 45 | 阵列麦克风 | 4 | 个 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 4.麦克风拾音半径≥5m。 5.麦克风信噪比≥68dB。 6.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 |
| 46 | 98寸互动一体机 | 1 | 台 | 1.屏幕采用98英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。 2.整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。 ▲4.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥135°，支持画面畸变矫正功能 ，摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 5.整机内置系统需满足Android16.0及以上版本，内存≥4GB，存储空间≥64GB，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。 6.整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 7.支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形。 ▲8.具备文件传输功能，可通过WIFI、超声、扫码等不少于三种方式与手机进行连接（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）、 9.内置操作终端： （1）CPU：Intel Core i5及以上； （2）内存：≥8G ； （3）硬盘：≥256G SSD； ★11、质保5年（含软件升级）（投标时提供相关承诺） ★12、正版 Windows 10 或 11 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） 13、提供原厂授权函、原厂5年质保承诺函。 |
| 47 | 86寸互动一体机 | 2 | 台 | ★1、整机采用全金属外壳，屏幕采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160（提供提供官网截图证明材料或国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告扫描件） 2、整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，≥2路USB、≥1路Type-C；输出接口具备 ≥1 路音频、≥1路触控USB ▲3、整机内嵌安卓或者鸿蒙系统，版本：安卓≥15或者鸿蒙≥6，内存≥2GB，存储空间≥30GB（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 4、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，且内置WiFi6无线网卡 5、整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB； 6、整机内置不少于6阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米 7、整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥4000万的照片，摄像头最大视场角需≥140度 8、整机支持轻物联管理模式，可实时查看终端设备（音响、无线展台等）的连接情况，并加以管控。 9、内置操作终端： CPU：Intel Core 四核 i5及以上 内存：≥8G 硬盘：≥256G SSD 10、软件功能： 整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析；整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通；整机内置的软件支持≥5种登录方式；整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答；整机支持AI书写美化功能。 ★11、质保5年（含软件升级）（投标时提供相关承诺） ★12、正版 Windows 10 或 11 专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） 13、提供原厂质保5年售后服务承诺函。 |
| 48 | 75寸互动一体机 | 2 | 台 | 1、整机采用75英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，左右边框具备磁吸功能，可吸附具备磁吸功能的书写笔 2、整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 3、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。 4、整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置双WiFi6无线网卡， ▲5、支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 6、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 7、整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥5000万的照片，摄像头最大视场角需≥150 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。 ▲8、整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 9、内置操作终端： （1）CPU：Intel Core i5及以上； （2）内存： ≥8G ； （3）硬盘： ≥256G SSD； ★10、质保5年（含软件升级）（投标时提供相关承诺） ★11、正版Windows 10或11专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） 12、提供原厂授权函、原厂5年质保承诺函。 |
| 49 | 移动支架 | 2 | 台 | 适配75寸-86寸教学触摸屏一体机 材质:冷轧钢板 |
| 多功能厅音视频系统 |  |  |  |  |
| 50 | 室内高清屏 | 7.99 | 平方 | 1.屏体尺寸：宽度≥3.84米，高度≥2.08米，分辨率2496（宽）*1352（高），净显示面积不低于7.99平方米； ▲2.像素点间距：1.53mm,像素密度：422500 点/㎡,模组分辨率：208×104。模组尺寸 320mm×160mm；采用 COB 封装方式，倒装设计，无引线、散热好（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）； ▲3.显示屏亮度：≥600cd/m²；视角水平≥170°/垂直≥170°；对比度≥15000:1；灰度等级≥16bit；平整度/箱体间隙：≤0.1mm（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）； ▲4.水平/垂直相对错位等级：C级：≤0.1%（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）； ▲5.亮度非均匀性：C级：IGU≤5%（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）； ▲6.换帧频率：C级；FH=50/60/120/240Hz（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）； 7.像素失控率：C级：测试结果无像素失控点； 8.温升：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 9.屏体防护：符合 GB/T 4208-2017 标准，防尘 IP6X，防水 IPX5,显示单元正面防护等级 IP65； 10.水平燃烧试验：符合GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，满足HB等级； 11.机械碰撞防护等级：符合据 GB/T 20138-2023 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）标准，满足IK10机械碰撞防护要求； ★12.质保5年（投标时提供相关承诺） 13.提供原厂授权函、原厂5年质保承诺函。 |
| 51 | 接收卡 | 24 | 台 | 1、最大带载512×512，最多支持40组并行数据 2、无需转接板，自带10个HUB320F接口，可支持灯板flash功能，同时兼容常规HUB320接口 3、支持3灯和4灯虚拟像素功能 |
| 52 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制； |
| 53 | 播放终端 | 1 | 台 | 1.处理器：Intel i5（10代或以上） 2.内存：≥8GB ，硬盘：≥500G 3.支持分辨率1920×1080 ★4.正版Windows 10或11专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） |
| 54 | 专用驱动电源（5V/40A） | 39 | 台 | 一款 200W 无风扇设计的 LED 显示驱动电源，输入电压范围：176～264VAC，可适用于 LED 显示屏、LED 指示灯等多种 LED 显示领域， 本系列产品为超薄设计，高度仅为 30mm，可适应多种箱体尺寸要求。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。 |
| 55 | LED显示屏背架结构+包边装饰 | 8.59 | 平方 | 单屏体完成面尺寸：长3.94m*高2.18m |
| 56 | 配电柜 | 1 | 台 | 10KW配电柜 |
| 57 | 录播主机 | 1 | 台 | 1.主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构。 2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 ▲4.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 5.支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线路立体声音频输出，支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥6个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥6个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 6.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps。 7.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 58 | 云台摄像机 | 3 | 台 | 1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸，有效像素≥800万 2.支持不少于40倍变焦 3.扫描方式：逐行 4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变 5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 6.镜头： F1.58 ~ F3.95 7.快门： 1/30s ~ 1/10000s 8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电 9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90° 10.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35° 11.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s |
| 59 | 录播导播台 | 1 | 套 | 1.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态。 2.支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度。 3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，同时可通过操纵杆实现摄像机拉进拉远控制。 4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。 5.整机支持≥3个控制旋钮。 6.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式。 7.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口。 8.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒。 |
| 60 | 阵列麦克风 | 4 | 个 | 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 4.麦克风拾音半径≥5m。 5.麦克风信噪比≥68dB。 6.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 |
| 61 | 资源管理平台 | 1 | 套 | 1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。 ▲5. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 6. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 7. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。 8. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。 |
| 62 | 8口POE交换机 | 1 | 台 | 千兆8口，≥60W |
| 63 | 六类网线 | 1 | 箱 | CAT6 |
| 64 | 无线多媒体协作器 | 1 | 个 | 1.系统稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2.硬件规格：需配置1xHDMI2.0输出接口，1x千兆网络接口，1x3.5mm音频输出接口。 3.HDMI输出分辨率： 最大4096x2160P60，支持分辨率设置输出：1920x1200P60，1920x1080P60，1600x1200P60，1280x800P60，1280x720P60，1024x768P60。；HDMI输入分辨率：支持1920x1080P60 4.编解码格式：H.265、H.264；编解码能力：最大4K60 5.显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示。 6.各种发射端（硬件发射器、AirPlay、软件投屏等等）投屏可相互切换，不需要等待。 7.显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 8.音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 9.无线传输协议：支持IEEE 802.11ax/802.11ac/802.11n ； 无线传输速率：可达1200Mbps 10.无线传输距离：50米视距 |
| 65 | 高清连接线 | 1 | 根 | HDMI高清线 10米 |
| 66 | 调音台 | 1 | 台 | ≥16通道调音台：10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) ≥10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，≥24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 |
| 67 | 音箱 | 2 | 只 | 低频：≥ 8英寸低频单元 高频：≥1英寸同轴压缩单元 频率响应：60Hz~20kHz(-3dB) 频率范围：52Hz~20kHz(-10dB) 标称覆盖范围：130 度锥形 功率（AES测试标准）：长期连续≥150W，峰值≥600W 灵敏度（@1m/1W）：≥93 dB 最大SPL @ 1米，AES 测试标准：≥115 dB（121 dB 峰值） 定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W 旁通 定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通 |
| 68 | 功放 | 1 | 台 | D类数字功放，正面带显示屏，可直观检测常规数据 额定功率RMS：≥(8Ω)2×600W； 额定功率RMS：≥(4Ω)：2×1200W； 额定功率RMS：≥(2Ω)：2×1800W； 桥接功率RMS：≥(8Ω)：2400W 桥接功率RMS：≥(4Ω)：3300W 频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB； 输入灵敏度:0.775V； 信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%； 阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 转换速率：15V/uS； |
| 69 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | 1.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 2.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 3.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 4.12路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 12路平衡式输出，采用凤凰插接口； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 6.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 7.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 8.RS485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS485设备，或接收第三方RS485控制； 9.可通过TCP/IP接口和控制设备连接； 10.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 11.输出动态范围：112dBu； 12.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 13.信噪比：>90dB@1KHz0dBu； 14.失真度：﹤0.002%OUTPUT=0dBu/1KHz； 15.信道分离度：>100dB（1KHz）； |
| 70 | 无线手持话筒 | 2 | 套 | 524MHz至 845MHz的可使用频率范围 一键式QuickScan可查找最佳开放频率 6.35mm和XLR音频输出 双色音频状态LED指示灯 LCD显示屏，显示详细射频和音频电平 发射器具有电源和电池状态LED指示灯 发射器使用2节AA电池 提供≥14小时供电系统 音频范围：50 Hz - 15 kHz ± 2 dB 系统 总谐波失真：0.5%，典型值（基准：±33kHz 频偏 1kHz） 系统 动态范围：＞100 分贝 A 加权 系统 工作温度范围：-18℃ 至 +50℃ 出阻抗 / 卡侬接口及阻抗：200Ω；6.35 mm接口：50Ω |
| 71 | 无线会议话筒 | 1 | 套 | 1.真分集，不断讯，消除死角 2.发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭 3.OLED显示屏 4.PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率; 5.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 6.多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰; 7.工作频率：610-670MHz 8.调制方式：宽带FM 9.音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 10.综合信噪比：＞95dB 11.综合失真：≤0.5% |
| 72 | 无缝HDMI矩阵 | 1 | 台 | ≥8输入到8路输出无缝快速切换； 支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz； 输入输出色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 输入内置7种EDID，3840x2160@30Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 输入兼容DVI / HDMI信号； 第一路输入输出支持CEC控制； 默认9种输出分辨率可选； 输出信号格式支持HDMI、DVI； 支持≥8路音频输出功能 支持断电记忆功能； 支持HDMI接口连续热拔插； 支持待机，低功耗候命； 支持双向串口控制、按键、RJ45控制； |
| 73 | 中控主机 | 1 | 台 | 主CPU i.MX ARM Cortex-A7 800MHz 工业等级 Linux 4.1.15 内核 / 512M RAM / 8192M EMMC Flash 8 - 2Pin隔离低压继电器30VDC/AC 1A 8 - 2Pin数字I/O输入 8 - 2Pin红外或单向RS-232串行通讯口 4 - DB9双向RS-232串行通讯口(带隔离保护) 4 - 7Pin双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护) 1 - RJ45 10M/100M以太网接口 主机面板≥4 个可编程按键 主机面板≥1处 液晶显示屏 |
| 74 | 控制平板 | 1 | 台 | 安卓系统 或者ISO系统 |
| 75 | 数控电源 | 2 | 台 | ≥3.5寸240*400可触控彩屏； 具有实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 8路开关通道输出，每路可独立设置开启/关闭； 每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流; 内置时钟芯片，定时开启/关闭每通道的欠压、过压保护功能； 欠压、过压保护值自定义设置； 额定输出总电流：40A, 单路额定输出电流：20A。 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 单路额定输出电流：20A 额定输出总电流：40A 消耗功率： 60W 时序控制每步时间音隔：0.1~999s USB界面：DC 5V/500mA 电源输出接口：8路智能控制,1路直通输出 |
| 76 | 企业级无线路由器 | 1 | 台 | 1.配置不低于1个WAN口、3个LAN口 2.支持160MHz频宽，最高无线速率可达3000M，网速疾驰，告别卡顿 3.2.4GHz/5GHz全频段配置独立高功率企业级PA/LNA，外置高增益天线。无线信号覆盖广、无死角 |
| 77 | 多媒体设备机柜 | 1 | 个 | 规格:长*宽*高 600mm*600mm*2000mm |
| 78 | 舞台平板灯 | 6 | 台 | 电压：AC100-250V 50-60Hz 总功率：≥300W 灯 珠：≥432颗5730贴片 寿 命：≥50000h 显色指数：Ra≥90 色 温：正白色温5600K 暖白色温3200K 双色色温5600K+3200K 光通量：380-650 LUX（3米） 光学系统：100%线性调光、平滑无频闪、无噪音 出光角度：60° 工作温度：-20~+50℃ 外 壳：铝合金型材 冷却系统：自然风冷散热 控制方式：主控/DMX |
| 79 | 舞台染色灯 | 5 | 台 | 电压：AC 90V-240V 频率：50Hz-60Hz 功率：≥250W 光源：18颗≥12W四合一灯珠 ≥50,000小时使 光源寿命:≥6-10万小时 颜色:≥1670万种颜色变化 LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择） 控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示） |
| 80 | 舞台灯光信号放大器 | 1 | 台 | 电压：AC90-240V 50HZ； 信号输入≥8路 经独立电气隔离的信号分配输出； 数字信号：DMX512； 接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号； 信号连接插座：三芯；1组DMX信号变8组， |
| 81 | 舞台灯光协议控制模块（包含软件） | 1 | 台 | 软件（可编辑录制调试程序）、支持Freestyler 所有版本、 DMXControl、 PCDimmer、Abuelites、MasterPeace、DMXStudio64、DMX-LightPlayer、MagicQ、LumiDMX、VenueMagic、有 Art-Net 输出的灯光软件等。 |
| 82 | 转接线 | 1 | 条 | 台式电脑或PC笔记本音频输出到调音台 |
| 83 | 音箱线 | 150 | 米 | 音箱线2*1.5 |
| 84 | 卡侬头 | 61 | 个 | 包含卡侬公头母头 降噪抗干扰XLR平衡接头 |
| 85 | 信号线 | 120 | 米 | 2芯128编织屏蔽 |
| 86 | 机柜音频跳线 | 20 | 条 | 两芯音频信号线 |
| 87 | 232控制跳线 | 5 | 条 | 中控控制:232及485专用跳线 |
| 88 | 电源线 | 50 | 米 | 2.5平方护套灯光专用电源线 |
| 89 | 欧姆头 | 4 | 只 | 免焊插头四4芯卡侬环形接头 |
| 90 | 舞台灯光架子 | 1 | 套 | 定制灯光支架 按现场实际需求定制 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 91 | 网络摄像机（半球型） | 34 | 台 | 1.采用≥1/3 英寸 CCD/CMOS 图像传感器； 2.最大可输出 200万(1920x1080)@25fps； 3.支持支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输； 4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 6.支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置 MIC； 7.支持 IP66护等级； 8.支持断网续传； 9.支持设备每秒抓取并存储≥2帧的图片，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，设备应能预存该时间点前≥30s的图片，可上传告警中心。 ▲10.支持将 RS485端口读取的数据,和指定IP网络报警控制设备进行数据透明传输（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 11.支持有音频播放请求时，设备能够播放指定音频文件和音 频流。 ▲12.具有摄像机设置外部报警联动功能；触发任意1路外部 报警后，报警信息能够通过网络传送给防盗报警控制设备（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 ▲13.支持接入温湿度检测模块，实现温湿度感知功能；可叠加温湿度数值到主画面（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 14.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 92 | 半球摄像机支架 | 34 | 台 | 1、防护等级 IP65； 2、安装类型壁装。 |
| 93 | 网络摄像机（枪型） | 13 | 个 | 1.设备采用不小于 1/3英寸CMOS图像传感器。 2.设备图像分辨率应≥1920*1080，水平清晰度≥1000TVL，垂直清晰度≥1000TVL，亮度等级不小于11级。 ▲3.支持固定摄像机监视角度异常变化报警（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 4.抗丢包能力 5%处理能力。 5.最低照度：彩色不小于0.05lx、黑白不小于0.005lx。 6.设备支持标准H.264High profile视频压缩码流的传输和存储。 7.设备支持拌线入侵、场景变更、音频异常侦测、虚焦侦测、人脸侦测功能。 8.支持宽动态、移动侦测、遮挡报警、背光补偿等功能。 9.支持自动后调焦 ABF。 10.支持设备每秒抓取并存储≥2 帧的图片，当设备探测到视 频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，设备应能预存该 时间点前≥30s 的图片，可上传告警中心。 ▲11.支持将RS485端口读取的数据,和指定IP网络报警控制设备进行数据透明传输（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 12.支持有音频播放请求时，设备能够播放指定音频文件和音 频流。 ▲13.具有摄像机设置外部报警联动功能；触发任意1路外部报警后，报警信息能够通过网络传送给防盗报警控制设备（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 ▲14.支持接入温湿度检测模块，实现温湿度感知功能；可叠加温湿度数值到主画面。（须提供公安部出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。 15.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 94 | 摄像机防护罩+支架 | 13 | 个 | 1、防护等级：IP65； 2、开盖方式：侧开 |
| 95 | 高清镜头 | 13 | 个 | 1.镜头接口方式：CS/C； 2.焦距：2.7-12mm； 3.光圈范围：F1.4 或F1.5； 4.像素：400万 5.光圈：自动光圈； 6.光圈驱动方式：直流； 7.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 96 | 补光灯 | 13 | 个 | 1.照射角度：30度 2.防护等级：IP65； 3.开关控制：光感应开关 |
| 97 | 数字录像设备 | 3 | 台 | 1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 2.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3.操作界面：支持 WEB 方式，本地 GUI 操作； 4.接入路数：≥32 路； 5.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1； 6.视频输出：≥1 路 VGA 输出，≥1 路 HDMI 输出； 7.画面分割：1/4/8/9/16/25/36； 8.网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、 RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册、 自动搜索； 9.接入标准：ONVIF 、CGI、SDK、GB/28181； 10.普通报警：支持动检、视频遮挡、视频丢失、 IPC 外部报警等； 11.异常报警：支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP 冲突、MAC 冲突、登陆锁定、网络安全异常； 12.智能报警：支持人脸检测、人脸识别、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、SMD 报警、车牌识别、人数统计、立体分析、人群分布、热度图； 13.硬盘接口：8 个，单盘最大支持 10T； ▲14.16 路 1920X1080 网络型数字视音频信号总带宽资源为：≥384Mbps；其中主码流存储带宽：≥128Mbps（提供符合本市技防验收规范的由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告复印件） 。 ★15.录像机接入后，应无缝对接原教育局平台（品牌：大华，支持国标协议及接口）对其进行统一管理，包括设备信息、资产类型、厂商、在离线状态、故障率统计等，并主动上报平台，由平台展示（投标时提供相关承诺）。 16.提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 98 | 22寸监控终端 | 1 | 台 | 1.面板尺寸：≥22 英寸； 2.亮度：≥250cd/m²; 3.安装方式：底座、壁挂； 4.信号输入标配：HDMI × 1、VGA×1、Audioin×1； 5.支持的分辨率：1920×1080 |
| 99 | 硬盘 | 24 | 个 | 1.安防专用图像存 储硬盘； 2.硬盘容量：大于等于8TB。 |
| 100 | 校园安防一体化集控软件 | 1 | 套 | 1、系统可管理 500 路视频； 2、系统并发访问用户理论上不设上限，实际应用中不少于 50 个； 3、视频申请响应时间不大于 2 秒； 4、实时视频预览时延不大于 2 秒； 5、报警响应时间不大于 4 秒； 6、对前端的设备的控制响应不大于 5 秒； 7、查看状态响应时间不大于 5 秒； 8、具备摄像机管理、NVR 管理功能； 9、可对 NVR 进行远程录像回放和下载； 10、实时预览、远程配置设备参数； 11、报警信息接收和联动； ▲12、提供校园安防一体化集控系统相关的软件著作权登记证书。 13、提供生产厂商授权书、原厂3年质保承诺函； ★14.平台（软件）及相关功能永久免费使用，不存在二次收费或者质保期过后需收费使用（投标时提供相关承诺）。 |
| 101 | 监控专用终端 | 1 | 台 | 1.处理器：Intel i5（10代或以上）； 2.内存：≥8GB ，硬盘：≥500G 3.支持分辨率1920×1080 |
| 102 | 高端业级机架式电源 | 4 | 个 | 1.1U标准机架式设计，内置工业级电源模块 2.多路电源供应:DC12V。 |
| 103 | 室外监控电源 | 3 | 个 | 1.电源供应器：DC28V或AC24或DC12V。 |
| 104 | 监控立杆 | 4 | 个 | 1.室外监控不锈钢立杆 |
| 威宁路幼儿园 |  |  |  |  |
| 北楼-校园广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急； 2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能 |
| 2 | 纯后级功放（1500W） | 2 | 台 | 1.应采用D类数字功率放大电路 2.输出音量应可调节 3.信号噪声比S/N:>105 dB； 4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能 5.输出功率：1500W； |
| 3 | 十六路监听器 | 1 | 台 | 1.具有十六路分区选通功能 2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出； 3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播； 4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道； 5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭 |
| 4 | 十六路寻呼器 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输； 2.可以对寻呼音量进行调节 3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播； 4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB； |
| 5 | 十六路寻呼矩阵 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼报警功能； 2.应内置钟声发生器，具有默音功能； 3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节； 4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz 5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB； |
| 6 | 报警主机 | 1 | 台 | 1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能 2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出； 3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件； 4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡； 支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡； 支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件)； |
| 7 | 16路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制； 2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW； |
| 8 | CD-MP3播放器 | 1 | 台 | 1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U； 2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放； 3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片 4、控制方式：支持全功能遥控。 |
| 9 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出； 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件； 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目）； 5.支持定时点按时间排序显示功能； 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节； |
| 10 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 11 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 12 | 壁挂扬声器 | 25 | 只 | 1、输入电压：100V； 3、额定功率：≥25W； 4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%）； 5、灵敏度：90dB±3dB； |
| 13 | 音控开关30W | 15 | 只 | 1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。 |
| 14 | 室外音柱 | 4 | 只 | 1、外壳材质：铝质材料； 2、输入电压：100V； 3、额定功率：≥40W； 4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%）； 5、灵敏度：90dB±3dB； |
| 15 | 室外草坪音响 | 6 | 只 | 1、外观：类似蘑菇造型，草坪用； 2、输入电压：100V； 3、额定功率：≥30W； |
| 16 | 地面互动游戏 | 1 | 套 | 互动软件： 1、支持地面，桌面，立面； 2、支持多通道输出融合功能； 3、支持多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动； 4、支持在3D立体显示环境下的互动操作，可以实现对精准动作感应下的高级别互动要求。 5、支持≥20种主题游戏。涵盖运动健康、自然探索、科学宇宙、认知教学等领域。 ▲6、配置雷达反馈系统，每个主题均支持多人同时体验，可以实现多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动，踩踏区域实时反馈，实时呈现互动效果，辅助幼儿沉浸式体验，并配套涵盖小中大年级的电子主题教案，教案包含游戏目标、准备、过程、玩法建议等内容板块（提供程序后台对应页面截图并加盖供应商公章）。 7、支持对游戏内的游戏主题新增、删除、播放顺序调整等操作（提供程序后台对应页面截图并加盖供应商公章）。 硬件参数： 【投影机】 投影系统：单芯片DLP*1 宽高比：4.3 光源：高压汞灯:240W 亮度：≥3,600lm 对比度：18,000:1 光源寿命/(标准/节能)：≥4,000hrs/(≥10,000hrs) 投影尺寸：≥319-303.09英寸 投射比：0.617 分辨率：1,024x768(XGA) 【雷达】 测距原理 TOF (time of flying) 半径 >4m (实用半径), 最大距离12m(70%反射率) 触控精度 典型值 <3cm (4m长墙面，雷达贴墙良好安装情况下) 检测帧率 ≥10FPS 提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 南楼-校园广播系统 |  |  |  |  |
| 17 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急）； 2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能 |
| 18 | 纯后级功放（1500W） | 2 | 台 | 1.应采用D类数字功放大电路 2.输出音量应可调节 3.信号噪声比S/N:>105 dB 4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能 5.输出功率：1500W |
| 19 | 十六路监听器 | 1 | 台 | 1.具有十六路分区选通功能 2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出 3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播 4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道 5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭 |
| 20 | 十六路寻呼器 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输 2.可以对寻呼音量进行调节 3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播 4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 21 | 十六路寻呼矩阵 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼报警功能 2.应内置钟声发生器，具有默音功能 3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节 4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz 5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 22 | 报警主机 | 1 | 台 | 1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能 2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出 3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件 4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡 支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡 支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件) |
| 23 | 16路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制 2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW |
| 24 | CD-MP3播放器 | 1 | 台 | 1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U 2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放 3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片 4、控制方式：支持全功能遥控 |
| 25 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目） 5.支持定时点按时间排序显示功能 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节 |
| 26 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 27 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 28 | 壁挂扬声器 | 16 | 只 | 1、输入电压：100V 3、额定功率：≥25W 4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 29 | 音控开关30W | 10 | 只 | 1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。 |
| 30 | 户外扬声器 | 5 | 只 | 1、外壳材质：铝质材料 2、输入电压：100V 3、额定功率：≥40W； 4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 31 | 音响线 | 200 | 米 | RVV2*1.5 |
| 32 | 地面互动游戏 | 1 | 套 | 互动软件： 1、支持地面，桌面，立面 2、支持多通道输出融合功能 3、支持多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动 4、支持在3D立体显示环境下的互动操作，可以实现对精准动作感应下的高级别互动要求 5、支持≥20种主题游戏。涵盖运动健康、自然探索、科学宇宙、认知教学等领域 ▲6、配置雷达反馈系统，每个主题均支持多人同时体验，可以实现多触点的接触式互动和多位置点的感应式互动，踩踏区域实时反馈，实时呈现互动效果，辅助幼儿沉浸式体验，并配套涵盖小中大年级的电子主题教案，教案包含游戏目标、准备、过程、玩法建议等内容板块（提供程序后台对应页面截图并加盖供应商公章） 7、支持对游戏内的游戏主题新增、删除、播放顺序调整等操作（提供程序后台对应页面截图并加盖供应商公章）。 硬件参数： 【投影机】 投影系统：单芯片DLP*1 宽高比：4.3 光源：高压汞灯:240W 亮度：≥3,600lm 对比度：18,000:1 光源寿命/(标准/节能)：≥4,000hrs/(≥10,000hrs) 投影尺寸：≥319-303.09英寸 投射比：0.617 分辨率：1,024x768(XGA) 【雷达】 测距原理 TOF (time of flying) 半径 >4m (实用半径), 最大距离12m(70%反射率) 触控精度 典型值 <3cm (4m长墙面，雷达贴墙良好安装情况下) 检测帧率 ≥10FPS |
| 新剑幼儿园（总园） |  |  |  |  |
| 多功能活动室音视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内UM1.5COB全彩LED显示屏 | 12.29 | 平方 | 1.屏体尺寸：宽度≥4.8米，高度≥2.56米，分辨率3120（宽）*1664（高），净显示面积不低于12.29平方米； 2.像素点间距：1.53mm,像素密度：422500 点/㎡,模组分辨率：208×104。模组尺寸 320mm×160mm×14.5mm；采用 COB 封装方式，倒装设计，无引线、散热好； 3.显示屏亮度：≥600cd/m²；视角水平≥175°/垂直≥173°；像素中心距偏差＜1%；对比度≥15000:1；灰度等级≥16bit；平整度/箱体间隙：≤0.1mm； 4.水平/垂直相对错位等级：C级：≤0.1% 5.亮度非均匀性：C级：IGU≤5%； 6.基色主波长误差：C级；ΔλD≤2nm； 7.白场色坐标：x坐标：0.27-0.33，y坐标：0.25-0.37； 8.亮度鉴别等级：C级；Bj≥20 9.换帧频率：C级；FH=50/60/120/240Hz； 10.刷新率：C级，fC≥3840Hz； 11.像素失控率：C级：测试结果无像素失控点； 12.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤420W/m²，平均功耗：≤140W/m²； 13.温升：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤15℃； 14.屏体防护：符合 GB/T 4208-2017 标准，防尘 IP6X，防水 IPX5,显示单元正面防护等级 IP65； 15.水平燃烧试验：符合GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，满足HB等级； 16.机械碰撞防护等级：符合据 GB/T 20138-2023 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码）标准，满足IK10机械碰撞防护要求； 17.以上2~16项参数需提供第三方检测机构出具的检测报告（检测报告带有CMA、CNAS标识） |
| 2 | 接收卡 | 30 | 张 | 1、最大带载512×512，最多支持40组并行数据 2、无需转接板，自带10个HUB320F接口，可支持灯板flash功能，同时兼容常规HUB320接口 3、支持3灯和4灯虚拟像素功能 |
| 3 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入 2、视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192 3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效 6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制 |
| 4 | 播放终端 | 1 | 台 | 1.处理器：Intel i5（10代或以上） 2.内存：≥8GB ，硬盘：≥500G 3.支持分辨率1920×1080 ★4.正版 Windows 10或11专业版（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺） |
| 5 | 专用驱动电源（5V/40A） | 60 | 台 | 一款 200W 无风扇设计的 LED 显示驱动电源，输入电压范围：176～264VAC，可适用于 LED 显示屏、LED 指示灯等多种 LED 显示领域， 本系列产品为超薄设计，高度仅为 30mm，可适应多种箱体尺寸要求。超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。 |
| 6 | LED显示屏背架结构+装饰包边 | 13.03 | 平方 | 完成面尺寸：长4.9m*高2.66m |
| 7 | 配电箱 | 1 | 台 | 10KW配电箱 |
| 8 | 调音台 | 1 | 台 | ≥16通道调音台：10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX) ≥10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 4编组母线 + 1立体声母线 4 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，≥24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 |
| 9 | 音箱 | 2 | 只 | 低频：≥ 8英寸低频单元 高频：≥1英寸同轴压缩单元 频率响应：60Hz~20kHz(-3dB) 频率范围：52Hz~20kHz(-10dB) 标称覆盖范围：130 度锥形 功率（AES测试标准）：长期连续≥150W，峰值≥600W 灵敏度（@1m/1W）：≥93 dB 最大SPL @ 1米，AES 测试标准：≥115 dB（121 dB 峰值） 定压70V： 2.5W，5W, 10W, 20W, 40W，80W 旁通 定压100V： 5W, 10W, 20W, 40W，80W，旁通 |
| 10 | 功放 | 1 | 台 | D类数字功放，正面带显示屏，可直观检测常规数据 额定功率RMS：≥(8Ω)2×600W； 额定功率RMS：≥(4Ω)：2×1200W； 额定功率RMS：≥(2Ω)：2×1800W； 桥接功率RMS：≥(8Ω)：2400W 桥接功率RMS：≥(4Ω)：3300W 频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB； 输入灵敏度:0.775V； 信噪比≥105dB，失真度（THD）≤0.03%； 阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 转换速率：15V/uS； |
| 11 | 数字音频媒体矩阵 | 1 | 台 | 1.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 2.全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 3.支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 4.12路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 12路平衡式输出，采用凤凰插接口； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 6.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 7.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 8.RS485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS485设备，或接收第三方RS485控制； 9.可通过TCP/IP接口和控制设备连接； 10.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 11.输出动态范围：112dBu； 12.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 13.信噪比：>90dB@1KHz0dBu； 14.失真度：﹤0.002%OUTPUT=0dBu/1KHz； 15.信道分离度：>100dB（1KHz）； |
| 12 | 无线手持话筒 | 2 | 套 | 524MHz至 845MHz的可使用频率范围 一键式QuickScan可查找最佳开放频率 6.35mm和XLR音频输出 双色音频状态LED指示灯 LCD显示屏，显示详细射频和音频电平 发射器具有电源和电池状态LED指示灯 发射器使用2节AA电池 提供≥14小时供电系统 音频范围：50 Hz - 15 kHz ± 2 dB 系统 总谐波失真：0.5%，典型值（基准：±33kHz 频偏 1kHz） 系统 动态范围：＞100 分贝 A 加权 系统 工作温度范围：-18℃ 至 +50℃ 出阻抗 / 卡侬接口及阻抗：200Ω；6.35 mm接口：50Ω |
| 13 | 无线会议话筒 | 1 | 套 | 1.真分集，不断讯，消除死角 2.发言键及发言指示灯，控制及显示开启/关闭 3.OLED显示屏 4.PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率; 5.回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫; 6.多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰 7.工作频率：610-670MHz 8.调制方式：宽带FM 9.音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB） 10.综合信噪比：＞95dB 11.综合失真：≤0.5% |
| 14 | 无缝HDMI矩阵 | 1 | 台 | ≥8输入到8路输出无缝快速切换； 支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz； 输入输出色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 输入内置7种EDID，3840x2160@30Hz 双声道（默认），支持自定义EDID； 输入兼容DVI / HDMI信号； 第一路输入输出支持CEC控制； 默认9种输出分辨率可选； 输出信号格式支持HDMI、DVI； 支持≥8路音频输出功能 支持断电记忆功能； 支持HDMI接口连续热拔插； 支持待机，低功耗候命； 支持双向串口控制、按键、RJ45控制； |
| 15 | 中控主机 | 1 | 台 | 主CPU i.MX ARM Cortex-A7 800MHz 工业等级 Linux 4.1.15 内核 / 512M RAM / 8192M EMMC Flash 8 - 2Pin隔离低压继电器30VDC/AC 1A 8 - 2Pin数字I/O输入 8 - 2Pin红外或单向RS-232串行通讯口 4 - DB9双向RS-232串行通讯口(带隔离保护) 4 - 7Pin双向RS-232/422/485串行通讯口(带隔离保护) 1 - RJ45 10M/100M以太网接口 主机面板≥4 个可编程按键 主机面板≥1处 液晶显示屏 |
| 16 | 控制平板 | 1 | 台 | 安卓系统 或者ISO系统 |
| 17 | 数控电源 | 2 | 台 | ≥3.5寸240*400可触控彩屏 具有实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态 8路开关通道输出，每路可独立设置开启/关闭 每通道独立滤波器，提供稳定，无干扰电流 内置时钟芯片，定时开启/关闭每通道的欠压、过压保护功能 欠压、过压保护值自定义设置 额定输出总电流：40A, 单路额定输出电流：20A。 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz 单路额定输出电流：20A 额定输出总电流：40A 消耗功率： 60W 时序控制每步时间音隔：0.1~999s USB界面：DC 5V/500mA 电源输出接口：8路智能控制,1路直通输出 |
| 18 | 企业级无线路由器 | 1 | 台 | 1.配置不低于1个WAN口、3个LAN口 2.支持160MHz频宽，最高无线速率可达3000M，网速疾驰，告别卡顿 3.2.4GHz/5GHz全频段配置独立高功率企业级PA/LNA，外置高增益天线。无线信号覆盖广、无死角 |
| 19 | 舞台平板灯 | 6 | 台 | 电压：AC100-250V 50-60Hz 总功率：≥300W 灯 珠：≥432颗5730贴片 寿 命：≥50000h 显色指数：Ra≥90 色 温：正白色温5600K 暖白色温3200K 双色色温5600K+3200K 光通量：380-650 LUX（3米） 光学系统：100%线性调光、平滑无频闪、无噪音 出光角度：60° 工作温度：-20~+50℃ 外 壳：铝合金型材 冷却系统：自然风冷散热 控制方式：主控/DMX |
| 20 | 舞台染色灯 | 5 | 台 | 电压：AC 90V-240V 频率：50Hz-60Hz 功率：≥250W 光源：18颗≥12W四合一灯珠 ≥50,000小时使 光源寿命:≥6-10万小时 颜色:≥1670万种颜色变化 LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择） 控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CH/8CH通道（数码显示） |
| 21 | 舞台灯光信号放大器 | 1 | 台 | 电压：AC90-240V 50HZ； 信号输入≥8路 经独立电气隔离的信号分配输出； 数字信号：DMX512； 接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号； 信号连接插座：三芯；1组DMX信号变8组， |
| 22 | 舞台灯光协议控制模块（包含软件） | 1 | 台 | 软件（可编辑录制调试程序）、支持Freestyler 所有版本、 DMXControl、 PCDimmer、Abuelites、MasterPeace、DMXStudio64、DMX-LightPlayer、MagicQ、LumiDMX、VenueMagic、有 Art-Net 输出的灯光软件等。 |
| 23 | 转接线 | 1 | 条 | 台式电脑或PC笔记本音频输出到调音台 |
| 24 | 音箱线 | 150 | 米 | 音箱线2*1.5 |
| 25 | 卡侬头 | 61 | 个 | 包含卡侬公头母头 降噪抗干扰XLR平衡接头 |
| 26 | 信号线 | 150 | 米 | 2芯128编织屏蔽 |
| 27 | 机柜音频跳线 | 20 | 条 | 两芯音频信号线 |
| 28 | 232控制跳线 | 5 | 条 | 中控控制:232及485专用跳线 |
| 29 | 电源线 | 50 | 米 | 2.5平方护套灯光专用电源线 |
| 30 | 欧姆头 | 4 | 只 | 免焊插头四4芯卡侬环形接头 |
| 31 | 幼儿互动投影活动系统 | 1 | 套 | 一、内置软件功能 1、园宠（园所宠物）： 1）支持通过特定的语音指令，唤起知识库的素材，进行播放展示。 2）预置≥95本有声图文绘本、≥10个建模形象、≥35个形象视频以及≥20首音乐供幼儿互动。 2、乐酷地面（趣味互动投影游戏）： 1）支持拥有≥20种主题场景。涵盖运动健康、自然探索、科学宇宙、认知教学等领域，满足幼儿园不同教学需求场景,通过贴近真实的投影画面，模拟落叶、冰面、河流等自然景观的展示效果，帮助孩子更好的感受大自然的魅力；内含多个趣味地面互动投影游戏，在游戏中融入语言、音乐、科学等领域的内容，寓教于乐；同时包含立定跳远、折返跑等趣味运动类主题，帮助提升幼儿的身体素质、反应力、平衡力。 2）配置雷达反馈系统，每个主题均应保证场景可交互，设置互动游戏任务，支持至少6名幼儿同时游玩，支持踩踏区域实时反馈，及时呈现对应互动效果，辅助幼儿沉浸式体验，并配套电子主题教案，教案要包含游戏目标、游戏准备、游戏过程、情境导入、规则讲解等内容（▲提供≥3个主题的教案截图并加盖供应商公章）。 3、神笔小画家（互动绘画软件）： 1）支持通过高拍仪等采集设备，上传幼儿的作品图像。 2）支持多点触控，可通过手指拖拽放大缩小幼儿作品。 ▲3）自定义主题支持自行设置和修改背景图、背景音乐、展示路线，其中展示路线可以自定义规划≥3条，每条线路均可选择展示速度（提供使用场景照片佐证并盖供应商公章）。 ▲4、steam实验室（基础科学互动教学软件）： 1）支持结合日常生活场景，模拟真实的物理逻辑，帮助孩子通过游戏感受生活中的科学知识（提供主题截图佐证并盖供应商公章）。 2）支持幼儿通过触控的方式参与游戏，交互反馈实时呈现，帮助幼儿更好理解其中的科学原理、自然规律。 5、故事绘（幼儿有声故事创编软件）： 1）支持采集设备，上传幼儿创作的故事。 2）支持用户在操作控制自主创作的任务形象的同时，进行录屏和录音，实时记录幼儿讲述的故事内容，录制后自动生成MP4格式的视频，并保存至后台文件夹。 二、设备外观参数 整机外壳设计:圆润无棱角的外壳设计，采用流线型或弧形过渡的边缘处理 设备总体尺寸（长*宽*高）≤60*60*130CM 设备投影面积≥7.5㎡； 应设置电源开关和设备启闭总开关两个按钮，且处于不同位置，防止使用者误触影响正常使用； 考虑搬运设备需要，在设备底部设置一组带驻车功能地万向轮； 出于照顾操作者使用习惯的考虑，触控不能是唯一的操作方式，设备应支持外接键盘鼠标，且设备本身要搭配可抽拉的托盘用于放置外接设备； 设备需要配置语音识别模块，用于搭配内置软件功能，识别用户声音； 设备应配置激光雷达，用于搭配内置软件功能，识别用户动作； 设备应设置专门的接口面板，用于外接各种设备，接口配置需满足以下最低要求，且接口性能需符合相关行业标准：J45网口：≥1个 USB3.0接口：≥3个 HDMI接口：≥1个 设备主机电源口：≥1个 五、设备标准配置硬件参数：激光投影机*1、雷达*1、高拍仪*1、高清摄像头*1 【激光投影机】 投影系统：RGB 光阀式液晶投影系统 驱动模式：多晶硅 TFT 有源矩阵 像素数：≥2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 纵横比：16:9 投影镜头：手动聚焦，≥1.3 倍数字变焦，光圈 F≤1.6，采用短焦光学镜头 寿命：≥20,000 小时（功耗模式：标准），≥20,000 小时（功耗模式：安静），≥30,000 小时 投射比：≤0.25（广角） ≤0.4（长焦） 亮度： 白色亮度 标准亮度 ≥4,000 流明，彩色亮度 标准亮度≥ 4,000 流明 对比度：≥2,500,000:1 色彩再现：全彩（10.7 亿种颜色） 视频输入 / 输出：输入信号 模拟信号≥ D-sub 15pin x 2，≥ RCA x 1（黄色），数字信号 ≥HDMI x 3，输出信号 模拟信号≥ D-sub 15pin x 1（与 Computer2 共享） 【雷达】 测距原理 TOF (time of flying) 半径 >4m (实用半径), 最大距离12m(70%反射率) 检测帧率 ≥10FPS 扫描角度 360° 【高拍仪】 像素：≥1200W 分辨率：≥4000*3000 对焦方式：定焦 扫描幅面：A4 图像帧率：≥4000*3000 图像色彩：24 位 【高清摄像头】 像素/分辨率：≥800万/4K 视场角(水平)：≥100° 拾音距离：≥6米 USB接口：USB3.0(即插即用) 图像传感器：4K CMOS 传感器 电子变倍：≥10X 提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |
| 直录播系统 |  |  |  |  |
| 32 | 课堂录播巡课终端 | 1 | 台 | 1. 主机需具备≥6核CPU，Linux操作系统。 2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 3.支持≥1个HDMI高清采集接口,支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 ▲4. 支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 5. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 6. 支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 7. 支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级。 8. 主机采用≥15英寸触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 33 | 录播资源平台主机 | 1 | 台 | 1.处理器： 不低于Intel Core i3-12100。 2.内存类型： 不低于DDR4 UDIMM，内存频率3200MHz。 3.内存：内存空间≥32G。 4.硬盘：SATA接口，3.5英吋HDD，物理空间不小于24T。 5.设备高度：≤2U。 6.操作系统：支持centos 64位。 7.整机接口：USB接口≥4个；RJ45接口≥4个,支持10/100/1000Mbps 自适应；VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个，DP接口≥1个；Line Out接口≥1个，Mic in接口≥1个；COM口≥1个。 |
| 34 | 资源管理平台 | 1 | 套 | 1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。 2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。 3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。 4. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。 ▲5. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件（提供国家级检测机构或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 6. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。 7. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。 8. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。 9. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。 |
| 35 | 录播应用软件 | 1 | 套 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P@60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 4.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现互动。 5.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 |
| 36 | 教师摄像机 | 1 | 台 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20° 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容 3.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路 4.支持同时输出特写和全景等多路画面 5.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸 6.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万 |
| 37 | 摄像机跟踪拍摄软件 | 1 | 套 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 |
| 38 | 学生摄像机 | 1 | 台 | 1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40° 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容 3.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路 4.支持同时输出特写和全景等多路画面 |
| 39 | 高清摄像机传输处理软件 | 1 | 套 | 1.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换 3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。 5.支持至少1个六边形导播跟踪区划定 |
| 40 | 六类网线 | 1 | 套 | CAT6 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |
| 41 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急） 2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能 3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能 |
| 42 | 纯后级功放（1000W） | 2 | 台 | 1.应采用D类数字功率放大电路 2.输出音量应可调节 3.信号噪声比S/N:>105 dB 4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能 5.输出功率：1000W； |
| 43 | 十六路监听器 | 1 | 台 | 1.具有十六路分区选通功能 2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出； 3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播； 4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道； 5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭 |
| 44 | 十六路寻呼器 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输； 2.可以对寻呼音量进行调节 3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播； 4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB； |
| 45 | 十六路寻呼矩阵 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼报警功能 2.应内置钟声发生器，具有默音功能 3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节 4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz 5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 46 | 报警主机 | 1 | 台 | 1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能 2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出 3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件 4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡 支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡 支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件) |
| 47 | 16路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制 2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW |
| 48 | CD-MP3播放器 | 1 | 台 | 1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U 2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放 3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片 4、控制方式：支持全功能遥控 |
| 49 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目） 5.支持定时点按时间排序显示功能 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节 |
| 50 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 51 | 一拖二头戴无线麦克风 | 1 | 台 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 52 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 53 | 壁挂扬声器 | 13 | 只 | 1、输入电压：100V 3、额定功率：≥25W 4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 54 | 音控开关30W | 10 | 只 | 1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。 |
| 55 | 室外音柱 | 3 | 只 | 1、外壳材质：铝质材料 2、输入电压：100V 3、额定功率：≥40W 4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 56 | 音响线 | 100 | 米 | RVV2*1.5 |
| 新剑幼儿园（分园） |  |  |  |  |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急） 2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能 3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能 |
| 2 | 纯后级功放（1000W） | 2 | 台 | 1.应采用D类数字功率放大电路 2.输出音量应可调节 3.信号噪声比S/N:>105 dB 4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能 5.输出功率：1000W |
| 3 | 十六路监听器 | 1 | 台 | 1.具有十六路分区选通功能 2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出 3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播 4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道 5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭 |
| 4 | 十六路寻呼器 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输 2.可以对寻呼音量进行调节 3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播； 4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB； |
| 5 | 十六路寻呼矩阵 | 1 | 台 | 1.应具有16个分区寻呼报警功能 2.应内置钟声发生器，具有默音功能 3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节 4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz 5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB |
| 6 | 报警主机 | 1 | 台 | 1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能 2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出 3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件 4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡 支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡 支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件) |
| 7 | 16路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制 2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW |
| 8 | CD-MP3播放器 | 1 | 台 | 1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U 2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放 3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片 4、控制方式：支持全功能遥控 |
| 9 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目） 5.支持定时点按时间排序显示功能 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节 |
| 10 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 台 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 11 | 一拖二头戴无线麦克风 | 1 | 台 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 12 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 13 | 壁挂扬声器 | 13 | 只 | 1、输入电压：100V 3、额定功率：≥25W 4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 14 | 音控开关30W | 7 | 只 | 1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。 |
| 15 | 户外扬声器 | 7 | 只 | 1、外壳材质：铝质材料 2、输入电压：100V 3、额定功率：≥40W 4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%） 5、灵敏度：90dB±3dB |
| 16 | 音响线 | 100 | 米 | RVV2*1.5 |
| 愚一幼儿园 |  |  |  |  |
| 愚一（总园） |  |  |  |  |
| 1 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 2 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 愚一（安化） |  |  |  |  |
| 3 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出； 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件； 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目）； 5.支持定时点按时间排序显示功能； 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节； |
| 4 | 一拖二无线手持无线话筒 | 1 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 5 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 6 | 8路电源时序器 | 1 | 台 | 1、输出路数：≥8路电源输出，支持时序开关控制； 2、容量规格：8路插座、每路插座容量≥10A。 |
| 愚一（凯欣） |  |  |  |  |
| 7 | 定时播放主机 | 1 | 台 | 1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出； 2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出； 3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件； 4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目）； 5.支持定时点按时间排序显示功能； 6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节； |
| 8 | 一拖二无线手持无线话筒 | 2 | 组 | 1.工作距离：≥30m 2.工作频率：包含740-780MHz 3.调制方式：宽带FM 4.信道数目：≥200 5.频率稳定度：±0.005% 6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 7.综合信噪比：＞105dB |
| 9 | 信号放大器 | 1 | 台 | 1.适用频带范围：包含500-800MHz 2.接头：BNC插座 |
| 10 | 8路电源时序器 | 2 | 台 | 1、输出路数：≥8路电源输出，支持时序开关控制； 2、容量规格：8路插座、每路插座容量≥10A。 |
| 基建站 |  |  |  |  |
| 资产管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 资产管理平台 | 1 | 套 | 固定资产管理：具体功能模块包括：资产台账、资产登记和导入、分类期度增减、资产报废、资产盘点、分类统计。 低值耐久品管理：具体功能模块包括：低值耐久品登记和导入。 易耗品管理：具体功能模块包括：易耗品管理、入库管理、出库管理、领用申请。 采购管理：具体功能模块包括：采购资产、采购量排序。 维修管理：具体功能模块包括：报修、维修、资产档案。 审批管理：具体功能模块包括：审批管理、自定义审批规则 统计分析：具体功能模块包括：固定资产故障统计、易耗品报表、易耗品使用统计。 系统设置：具体功能模块包括：数据字典、二维码标签打印、审批设置、操作日志、基本信息。 |
| 2 | 资产管理手机辅助界面（安卓手机客户端） | 1 | 套 | Android客户端软件 固定资产：包括：资产台账、资产盘点、资产报修、资产维修。 易耗品：包括：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 审批管理：包括：审批明细、审批申请。 统计分析：包括：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 3 | 资产管理手机辅助界面（苹果手机客户端） | 1 | 套 | IOS客户端软件 固定资产：包括：资产台账、资产盘点、资产报修、资产维修。 易耗品：包括：领用申请、易耗品入库、易耗品出库。 审批管理：包括：审批明细、审批申请。 统计分析：包括：资产分类汇总、统计时段内资产大类、小类的资产数量以及总金额、统计时段内各部门资产数量以及总金额。 |
| 4 | 账号接入费用 | 50 | 个 | 账号接入。 |
| 5 | 本地服务器 | 1 | 台 | 千兆网卡 8个USB3.0 DDR4 8GB 2TB SATA硬盘 2GB 单宽 显卡 150cm 国标电源线 180W单电源 |
| 6 | 二维码扫描枪 | 1 | 把 | 扫描模式影像式 接口USB 扫描介质 纸质条码、手机屏幕、电脑屏幕 数据线长2米 视场角 45°H |
| 7 | 标签输出设备 | 1 | 台 | 方式 热敏 宽度 104mm 长度 1092mm 通信接口 并口、串口、USB 电源 EDAC通用交换式电源供应器 操作温度 40F-100F（4℃-38℃），10%-90%无霜 驱动程序 windows 碳带直径 最大外径1.45（37mm） 碳带长度 最大92m |
| 8 | 输出设备数据传输接口 | 1 | 套 | 数据接口模块 |
| 9 | 碳带 | 3 | 卷 | 碳带类型树脂基 碳带宽度 70mm 碳带长度 300m |
| 10 | 标签打印纸 | 3800 | 张 | 纸类型：亚银标签纸 纸规格：60mm×40mm 数量：950张/卷 材质：亚银不干胶 说明：搭配碳带使用 特点：耐高温及低温，防水、防油、防酒精 |
| 11 | 数据标准化 | 1 | 套 | 数据标准化 |
| 12 | 标签费 | 10000 | 张 | 现场录入、生成和打印，标签初始化 |
| 13 | 专用房间预约平台 | 1 | 套 | 主平台集成，房间管理、房间使用 |
| 14 | 数据总线 | 1 | 套 | 通过资产管理系统间规范化的交换数据的方式，运用轻量的、基于XML的协议，设计成在WEB上交换结构化的和固化的信息交换数据。实现总部端与各分部端之间的数据传送和控制逻辑。 构建一个资产信息数据和相关业务流程处理的数据总线系统，用于各个学校分部端和资产设备组总部端之间的各种相关数据同步和协同。该系统将以SOAP、WSDL、UDDI作为底层技术，最终在分部端和总部端各自构建一套符合相关规范的接口；再基于整个资产大平台系统的业务逻辑，最终整合并实现各种相关数据的同异步及定时交换的数据总线系统。 |
| 15 | 数据加密 | 1 | 套 | 明文信息在数据交互前自动经过专用密钥转换，变成无意义的密文。通过信道传送，接收方自动对此密文运用同一密钥还原成明文。 |
| 16 | 数据备份 | 1 | 套 | 定时采集各单位固定资产台账、调拨验收单合并备份、查阅。 |
| 17 | 供应商数据管理 | 1 | 套 | 包括添加、修改、删除供应商和查看供应商详情、采购金额、报修数量、完成报修数量、供应商信誉分。 |
| 18 | 数据处理模块 | 1 | 套 | 数据采集：自动从数据提供方获取达梦数据包，并将其解包，获取相关数据（增量）。 数据处理（后台）：将获取的达梦数据进行相关后台处理，清理，使其成为本系统可用数据格式。 数据验证（后台）：验证相关数据可靠性，完善其数据结构，使其符合导入数据标准。 数据导入（后台）：将相关处理完的数据进行导入，完成整个数据采集过程。 |
| 19 | 数据采集模块 | 1 | 套 | 将符合数据库导入标准的EXCEL文件或CSV文件，通过前台数据采集模块进行导入，完成数据初始采集，转存入当期数据采集表。 |
| 20 | 数据结转模块 | 1 | 套 | 导入当期采集数据同时，将上期采集数据结转入历史数据采集表做备查使用。 |
| 21 | 预算一体化台账 | 1 | 套 | 针对采集数据进行预算一体化台账查询，查询条件：采集时间段，资产编码，资产名（模糊）, 所属单位。 |
| 22 | 预算台账差异化平台 | 1 | 套 | 台账数据差异化：针对采集数据与本系统数据进行数据比对，查询数据条数的差异，查询条件：采集时间段，资产编码，资产名（模糊）, 所属单位。 台账总价差异化：针对采集数据与本系统数据进行数据比对，统计整体差异，包含总价差异，差额数值。查询条件：采集时间段，资产编码，资产名（模糊）, 所属单位。 台账分析：针对数据比对结果，统计相关台账比对差异原因分析参考。查询条件：采集时间段，资产编码，资产名（模糊）, 所属单位。 |
| 23 | 数据看板 | 1 | 套 | 数据采集看板：时间段分析相关采集数据的数量，柱状图形式。 数据采集趋势图：时间段解析采集数据的数量趋势，趋势图形式。 数据差异看板：时间段分析台账数据数量，柱状图形式。 数据差异趋势图：时间段解析台账数据数量比对差异趋势，趋势图形式。 差额看板：时间段分析台账差额数值，柱状图形式。 差额趋势图：时间段解析台账差额数值比对差异趋势，趋势图形式。 台账分析图：差异原因分布图，饼状图形式。 |
| 24 | 原厂授权函及质保 |  |  | 提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函。 |

- 演示要求及内容

本项目拟在评审时做现场功能演示（现场演示将放在开标后的3个工作日内进行，具体演示时间将于开标现场进行通知，演示现场仅提供电源及投影设备，请各投标单位做好演示准备。）

演示具体要求如下：

（1）每家投标单位的演示时间不超过10分钟，故请事先测算时间，节省不必要的环节。

（2）现场提供一台备份图片服务器用于演示使用。通讯协议附见下方。

（3）现场演示需提供的产品及设备包括：网络摄像机（枪型）、网络摄像机（半球型）、高清镜头、硬盘录像机、监控终端以及必须的其他附件（演示设备必须与投标文件中所投品牌、型号保持一致），演示设备须密封并在外包装贴好单位名称，于开标时间（即提交投标文件截止时间）前与投标文件一起递交。演示当天，投标人不可再提交与演示相关的任何设备。

（4）演示分为5分，以下演示要求不满足或部分满足的，该项不得分，具体评分细则如下：

监控视频效果调整，包括清晰度，色彩还原度。除了摄像机外，切断其他所有设备（包括 NVR、笔记本等网络设备）的网络，摄像机能够主动上传每秒 2 张图片到备份图片服务器。

备份图片服务器协议如下所示：

tcp 短连接协议，通信内容 ASCII 字符串，备份图片服务器作为服务端，监听固定端口 6000。

1. 通信协议

length|agendid|channel|type|content，依次表示长度、编号、通道、类型、内容， 用英文竖杠隔开。

长度：为对应整个完整数据包的长度（不含前面 10 字节），长度固定 10 字节，不足前面补零。

编号：每个设备唯一编号，长度 12 字节，ssjc00000001。

通道：对应的通道编号，默认 0。

类型：发送的是什么类型，应答也是什么类型。

内容：文本或图片数据都是转成 base64 编码再传输。

备注：每次发完后需要断开连接。

演示数据都没有写具体的长度，需要自行计算，编号统一用 ssjc00000001。

上传图片：

0000000000|ssjc00000001|0|1|/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABI.....imvRTA//9k=； 内容是图片 数据base64 编码后的字符串， 不需要带图片头，默认建议传 jpg 格式的图片。大小建议 <=1080P。

- 售后服务及原厂授权及售后服务承诺

1、系统整体质保期：

本项目整体质保三年（部分设备根据清单要求提供原厂三年质保或原厂五年质保）。

2、原厂授权及售后服务承诺函要求：

- 以下设备应提供原厂授权函、原厂3年质保承诺函，需有原厂公章（13项设备）：

无线控制器、室内无线AP、千兆交换机、核心交换机、POE交换机、网络摄像机（半球型）、网络摄像机（枪型）、高清镜头、数字录像设备、资产管理系统、地面互动游戏、幼儿互动投影活动系统、校园安防一体化集控软件。

- 以下设备应提供原厂授权函、原厂5年质保承诺函，需有原厂公章（4项设备）：

75寸互动一体机、86寸互动一体机、98寸互动一体机、室内高清屏

- 项目实施

★1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，并对未到报废年限的设备在工程施工结束后进行恢复，使其能实现原先应用需求及功能，如损坏，需免费修复。施工过程中相关辅料及其他不可预估费用。整个项目实施过程中（包含原设备恢复）不再增加任何其他费用。

★2、合同中需签署施工安全承诺书和责任书。

★3、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。供应商保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标供应商全权承担相关责任及经济赔偿。

★4、供应商需按照招标文件要求进行整体项目建设，按照国家及行业现行标准完成全部内容，确保产品符合招标文件技术参数及项目使用需求。

★5、项目配合基建大修，中标单位进场安装人员在基建大修尚未完工时，需同步接受、配合基建相关单位的统一管理，包括专业技术工种、安全管理人员的证书、资料备案，安全教育等要求，故在投标时需自行考虑施工时的特殊工种人员证书情况，如不能按要求提供，而造成的一切后果，由中标单位负责，长宁区教育局将同步追究其责任，并按虚假应标的相关法律法规进行处理。

★6、本项目全程由第三方监理监管，所有施工人员需按相关国家规定及施工规范持证上岗，项目实施前需至监理处进行备案，接受安全教育，项目实施中所有设备接受监理全程检查，监理有权对相关设备进行复验（包括抽检部分设备送至第三方检测机构进行参数复核）如发现与投标文件承诺有差异，则按虚假应标的相关法律法规进行处理。项目实施中如未能按相关标准和法规进行文明、规范施工，监理有权出具相应的警告、停工书，造成的损失由中标单位承担，同时依据相关处罚书，同时将影响到项目履约验收中的相应评价。

注：投标人须对以上6条要求逐条进行承诺（格式自拟），如无此承诺或内容有缺漏，做废标处理。

- 其他说明

1、本项目清单中所有产品均为主要产品，若投标人拟投标包中所有产品均由中小微企业生产的，投标人应当在中小企业声明函中按格式逐一罗列所投标包的所有产品供应商及其企业规模，方可享受中小微企业政策优惠。

2、项目实施周期：合同签订后10个日历日内完成，如遇基建工程工期延后，需保证在8月26日前完成实施，并通过监理初验，否则将影响后期款项支付及履约验收。

- 验收及付款方式

1、验收要求

本项目由长宁区教育局和监理单位联合组织第三方专家及学校共同参与验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证六十个工作日内支付约70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，采购方收到收款凭证六十个工作日内支付剩余合同款项。

注：

- 上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

- 上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“评标办法与程序”。