一、项目概述

1、项目背景

本项目建设内容包括初中、小学，涵盖图书管理系统、教室多媒体系统、室外LED屏系统、移动多媒体系统。

2、信息化项目主要设计标准：

- GB 50314-2015《智能建筑设计标准》

- JGJ16-2016《民用建筑电气设计规范》

- GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》

- JGJ16-2016《智能建筑工程质量验收规范》

- GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

- GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GB50303-2015《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

- GB50254~50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》

- GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

- GB/T2887-2011《电子计算机机房场地通用规范》

- GB50054-2011《低压配电设计规范》

- GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

- GB50343-2012年版《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

- DG/TJ08-83-2009《防静电工程技术规范》

包含但不仅限以上相关规范。

二、项目建设清单

| 适存小学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| 图书管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | RFID流通自助借还设备(立式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 4、触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备。 | 1 | 台 |
| 2 | RFID流通自助管理系统 | 1、读者登录方式：要求支持借书证登录、人脸识别登录、条形码登录，人脸识别登录等多种登录方式，可选择设置读者是否需要密码验证登录； 2、借书模块：读者登录完成后，同时显示该读者在借图书信息，读者个人信息；放入多本图书，显示本次借阅图书的书名信息及限还时间，完成图书借阅； 3、还书模块：放入多本待还图书，显示本次归还图书的书名信息、归还时间等，完成图书归还； 4、续借模块：读者登录完成，显示该读者在借图书信息，是否允许续借，完成图书续借； 5、办证模块：实现读者证办证、人脸办证等功能； 6、阅览模块：可以实现阅览课学生到图书馆内的登录，具有闭馆处理功能； 7、查询模块：图书查询、借还查询、导航查询； 8、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介； 9、本机当日流通量：首页显示当日流通量，包含；借出册数，归还册数； ▲10、提供由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能导读服务终端 | 1、设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等； 2、控制计算机：内存：≥4G 、硬盘：≥64G； 3、摄像头：设备内置摄像头，支持人脸识别认证； 4、触摸显示屏：≥42 寸纯平电容式触摸屏； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备 软件功能： 1、馆情分析：具有可视化人性化的直观交互界面，可与图书馆业务系统、RFID 智能化和管理系统无缝对接，实施监控在馆人数、阅读趋势、统计分析； 2、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介；并自动在首页设置位置进行滚动展示； 3、图书查询：读者可以根据多种关键字（题名、作者、ISBN、丛书名等）等条件进行检索；检索结果会自动显示文献有关的信息，包括：文献信息、文献封面、流通状态、架位号、内容介绍、导航位置图等； 4、借还查询：查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限信息；在借图书借阅时间以及到期时间；预约到期时间和取消预约功能； | 1 | 台 |
| 4 | 24小时自助漂流柜 | 1、设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线等； 2、控制计算机：内存：≥4G ；硬盘：≥64G ；操作系统： 3、触摸显示屏：≥8 寸纯平电容式触摸屏； 4.RFID 阅读器：工作频率：13.56MHz； 5、设备共计4 格柜门，每个柜门采用透明亚克力材质，可以看到放入图书的书脊； 6、设备开门：每格柜门采用电控锁，门自动弹开，门锁自带检测信号，开门或关门状态能够检测； 7、节能开关灯：读者离开设备一定时间后自动关闭层格的照明灯，读者靠近设备自动开启层格的照明灯； 8、支持自动续连,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务，同时离线时界面上给与相应提示。 | 1 | 台 |
| 5 | RFID图书标签 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693 标准、ISO18000-3 标准； 3、内存容量：≥1024bits； 4、有效使用寿命：≥10 年； 5、有效使用次数：≥10 万次； 6、支持非接触式地读取和写入； 7、具有防冲突性能。 | 30000 | 枚 |
| 6 | 电子标签转换 | 1、根据用户需求，将RFID 标签粘贴在图书封底内页的适当位置，并采用适当的数据模型，把图书的条码和权属馆等信息写入RFID标签，设定好AFI 标志位； 2、将根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率； 3、提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外。 | 30000 | 册 |
| 7 | 电子画框 | 1、CPU≧四核 2、内存≧1GB 3、内置存储容量：≧32GB 4、支持RJ45 百兆以太网 5、支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议 6、尺寸 ≧21.5寸 7、分辨率：1920*1080 8、面板亮度 ≥250cd/m²（Typ.） 9、背光灯寿命≥50000小时 10、刷新率≥60Hz ★11、提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 | 3 | 台 |
| 8 | 放映厅激光投影机 | 1、显示技术‌：3LCD 2、‌标准分辨率‌：‌WUXGA (1920×1200)‌，支持4K信号输入 3、‌投影亮度‌：‌5200流明‌，中心亮度可达5500流明 4、‌对比度‌：超过 ‌2,500,000:1‌ 5、‌光源类型‌：激光二极管，寿命≧20,000小时‌ 6、‌屏幕比例‌：16:10 7、‌投影尺寸‌：50-500 英寸 ★8、提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 | 1 | 台 |
| 复旦中学 |  |  |  |  |
| 图书管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | RFID图书标签 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693 标准、ISO18000-3 标准； 3、内存容量：≥1024bits； 4、有效使用寿命：≥10 年； 5、有效使用次数：≥10 万次； 6、支持非接触式地读取和写入； 7、具有防冲突性能。 | 20000 | 枚 |
| 2 | RFID流通自助借还设备(立式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 4、触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备。 | 2 | 台 |
| 3 | RFID流通自助借还设备(台式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 5、触摸显示屏：≥24寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080。 | 1 | 台 |
| 4 | 馆员工作站 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合标准：符合ISO15693/ISO14443A 标准； 3、响应速度：不少于每秒1 个标签； 4、防冲突性：一次至少可有效识读1 个RFID 标签； 5、通信接口：USB。 | 1 | 台 |
| 5 | RFID流通自助管理系统 | 1、读者登录方式：要求支持借书证登录、人脸识别登录、条形码登录，人脸识别登录等多种登录方式，可选择设置读者是否需要密码验证登录； 2、借书模块：读者登录完成后，同时显示该读者在借图书信息，读者个人信息；放入多本图书，显示本次借阅图书的书名信息及限还时间，完成图书借阅； 3、还书模块：放入多本待还图书，显示本次归还图书的书名信息、归还时间等，完成图书归还； 4、续借模块：读者登录完成，显示该读者在借图书信息，是否允许续借，完成图书续借； 5、办证模块：实现读者证办证、人脸办证等功能。 6、阅览模块：可以实现阅览课学生到图书馆内的登录，具有闭馆处理功能； 7、查询模块：图书查询、借还查询、导航查询； 8、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介； 9、本机当日流通量：首页显示当日流通量，包含；借出册数，归还册数。 | 3 | 套 |
| 6 | RFID智能图书馆馆员工作站系统 | 1、图书编目：可将图书信息录入电脑，具有增加，修改，删除功能； 2、图书典藏：提供图书明细统计、图书分类统计、图书调拨、图书剔旧、剔旧明细账、图书数据维护功能； 3.图书流通：实现了借书、还书、续借、借还查询、阅览刷卡、统计统计等功能； 4.标签转换：提供图书标签转换、书架标签转换、书证标签转换等功能； 5.标签应用：提供了标签初始化、标签安全、转换日志、维护统计、标签调拨、标签剔旧、3D 导航设置、智能排架等功能； 6、图书查询：提供根据检索条件查询馆藏图书信息的功能； ▲7、提供由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 7 | 电子标签转换 | 1、根据用户需求，将RFID 标签粘贴在图书封底内页的适当位置，并采用适当的数据模型，把图书的条码和权属馆等信息写入RFID标签，设定好AFI 标志位。 2、将根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。 3、提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外。 | 20000 | 册 |
| 8 | 图书管理软件 | 1、图书编目：图书以MARC 形式在国图中图数据网上查重和套录； 2、系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成； 3、系统提供CNMARC 与LCMARC（USMARC）之间相互转换； 4、系统提供自定义馆藏项的标准MARC 输入、输出接口MARC 编辑器； 5、图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，打印报表生成器； 6、系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订。 | 1 | 套 |
| 9 | 管理设备 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 ★8、提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 ★9、正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装，投标时提供相关承诺）。 | 2 | 台 |
| 10 | 单通道安全门 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 3、响应时间：≥20个标签/秒； 4、宽度：单通道≥1200mm； 5、对粘贴有RFID标签的流通资料或物品进行安全扫描操作； 6、具有高侦测性能，能够进行三维监测； 7、报警方式：报警模式设置：AFI报警模式、EAS报警模式。 | 2 | 套 |
| 11 | RFID图书标签 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693 标准、ISO18000-3 标准； 3、内存容量：≥1024bits； 4、有效使用寿命：≥10 年； 5、有效使用次数：≥10 万次； 6、支持非接触式地读取和写入； 7、具有防冲突性能。 | 5000 | 枚 |
| 12 | RFID书架标签 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693 标准、ISO18000-3 标准； 3、内存容量：≥1024bits； 4、有效使用寿命：≥10 年； 5、有效使用次数：≥10 万次； 6、标签具有抗金属性。 | 1200 | 枚 |
| 13 | RFID流通自助借还设备(立式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 4、触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备。 | 2 | 台 |
| 14 | RFID流通自助借还设备(台式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 5、触摸显示屏：≥24寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080。 | 1 | 台 |
| 15 | 馆员工作站 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合标准：符合ISO15693/ISO14443A 标准； 3、响应速度：不少于每秒1 个标签； 4、防冲突性：一次至少可有效识读1 个RFID 标签； 5、通信接口：USB。 | 1 | 台 |
| 16 | 移动式智能点检车 | 1、设备结构；采用移动推车结构，其中前面2个定向，后面2个万向带刹车，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器、手持天线、蓄电池等； 2、控制计算机：CPU：内存：≥4G ；硬盘：≥64G； 3、触摸显示屏：≥12 寸纯平电容式触摸屏； 4、RFID 阅读器：工作频率：13.56MHz；符合标准：ISO15693 标准、ISO 18000-3 标准； 5、手持天线：通信接口：USB、蓝牙、无线WIFI； 6、设备具备电量显示装置，通过自带LED 板显示现有设备电压状态，电源容量；连续续航使用时间：≥12小时； 7、图书上架区；独立书架天线，图书容量不低于30册。 | 1 | 台 |
| 17 | 智能点检系统 | 1、图书定位：通过RFID 手持天线扫描书架标签和图书标签，可将书架标签和图书标签信息匹配，实现文献的定位； 2、图书理架：通过图书标签理架功能模块，可查看书架上的现有的图书标签的状态及信息，并可查看书架上所有图书信息； 3、图书调拨：通过RFID 手持天线识别在架文献的信息，完成图书调拨工作； 4、图书剔除：通过RFID 手持天线识别在架文献的信息，完成图书馆剔除工作； 5、图书盘点：通过RFID 手持天线识别图书文献的信息及所在的架位号，记录存储文献清点结果并统计分析结果； 6、图书上架：把图书放在图书上架区实时显示书车内的图书信息和架位信息，并生成相应的图书馆架位图，并进行位置标识； ▲7、提供由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 18 | RFID流通自助管理系统 | 1、读者登录方式：要求支持借书证登录、人脸识别登录、条形码登录，人脸识别登录等多种登录方式，可选择设置读者是否需要密码验证登录； 2、借书模块：读者登录完成后，同时显示该读者在借图书信息，读者个人信息；放入多本图书，显示本次借阅图书的书名信息及限还时间，完成图书借阅； 3、还书模块：放入多本待还图书，显示本次归还图书的书名信息、归还时间等，完成图书归还； 4、续借模块：读者登录完成，显示该读者在借图书信息，是否允许续借，完成图书续借； 5、办证模块：实现读者证办证、人脸办证等功能； 6、阅览模块：可以实现阅览课学生到图书馆内的登录，具有闭馆处理功能； 7、查询模块：图书查询、借还查询、导航查询； 8、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介； 9、本机当日流通量：首页显示当日流通量，包含；借出册数，归还册数。 | 3 | 套 |
| 19 | RFID智能图书馆馆员工作站系统 | 1、图书编目：可将图书信息录入电脑，具有增加，修改，删除功能； 2、图书典藏：提供图书明细统计、图书分类统计、图书调拨、图书剔旧、剔旧明细账、图书数据维护功能； 3.图书流通：实现了借书、还书、续借、借还查询、阅览刷卡、统计统计等功能； 4.标签转换：提供图书标签转换、书架标签转换、书证标签转换等功能； 5.标签应用：提供了标签初始化、标签安全、转换日志、维护统计、标签调拨、标签剔旧、3D 导航设置、智能排架等功能； 6、图书查询：提供根据检索条件查询馆藏图书信息的功能。 | 1 | 套 |
| 20 | 电子标签转换 | 1、根据用户需求，将RFID 标签粘贴在图书封底内页的适当位置，并采用适当的数据模型，把图书的条码和权属馆等信息写入RFID标签，设定好AFI 标志位。 2、将根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。 3、提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外。 | 35000 | 册 |
| 21 | 图书管理软件 | 1、图书编目：图书以MARC 形式在国图中图数据网上查重和套录； 2、系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成； 3、系统提供CNMARC 与LCMARC（USMARC）之间相互转换； 4、系统提供自定义馆藏项的标准MARC 输入、输出接口MARC 编辑器； 5、图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，打印报表生成器； 6、系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订。 | 1 | 套 |
| 22 | 管理终端 | 1、CPU：Intel I5或以上 2、内存：不低于8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于21.5英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 | 2 | 台 |
| 23 | 数据服务器 | 1、CPU：六核或以上，主频不小于2.8G； 2、内存：不低于32G； 3、存储：不低于8T； ★4、提供有效期内的3C证书和节能认证证书； ★5、正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装，投标时提供相关承诺）。 | 1 | 台 |
| 24 | 定压功放 | 1、具有蓝牙、FM收音、U盘、TF卡等播放功能 2、具有2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 3、功率：660W 4、输出：70V/100V/4-16Ω 5、频率：100Hz-18KHz 6、失真度：＜1% | 1 | 台 |
| 25 | 一拖二无线话筒（手持） | - 1、频率范围：UHF640-690MHz。 ▲2、接收机采用≥1.5英寸TFT彩色显示屏，可以显示≥2个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平（提供国家级或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 - 3、接收机内置≥4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节≥13段EQ增益。 4、接收机内置啸叫抑制，可以根据需求开启或关闭（提供国家级或经CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告）。 5、频率稳定度：±0.001%。 | 2 | 台 |
| 26 | 天线放大器主机（含一对天线） | 1、板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益 2、外置≥4组12V/1ADC电流阻抗 3、≤50欧姆 | 1 | 台 |
| 27 | 天线馈线 | SYV-50-5 | 100 | 米 |
| 28 | 无线AP | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n室内放装型无线接入点(1*GE+1*2.5G内置SC光接口) | 6 | 台 |
| 29 | 无线控制器license授权函 | 无线AP授权 | 1 | 套 |
| 30 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≧650Gbps，包转发率≧170Mpps； 2、24个10/100/1000BASE-T PoE+ 端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口； ★3、提供工信部入网许可证。 | 1 | 台 |
| 31 | 多模光模块 | 千兆多模 | 2 | 个 |
| 建青实验学校 |  |  |  |  |
| 图书管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | RFID流通自助借还设备(立式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 4、触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备。 | 1 | 台 |
| 2 | RFID流通自助借还设备(台式） | 1、工作频率：13.56MHz； 2、防冲突性：一次至少可有效识读10 个RFID 标签； 3、设备结构：采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块； 4、工控设备：内存≥4G ，硬盘≥64G； 5、触摸显示屏：≥24寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080。 | 2 | 台 |
| 3 | RFID流通自助管理系统 | 1、读者登录方式：要求支持借书证登录、人脸识别登录、条形码登录，人脸识别登录等多种登录方式，可选择设置读者是否需要密码验证登录； 2、借书模块：读者登录完成后，同时显示该读者在借图书信息，读者个人信息；放入多本图书，显示本次借阅图书的书名信息及限还时间，完成图书借阅； 3、还书模块：放入多本待还图书，显示本次归还图书的书名信息、归还时间等，完成图书归还； 4、续借模块：读者登录完成，显示该读者在借图书信息，是否允许续借，完成图书续借； 5、办证模块：实现读者证办证、人脸办证等功能； 6、阅览模块：可以实现阅览课学生到图书馆内的登录，具有闭馆处理功能； 7、查询模块：图书查询、借还查询、导航查询； 8、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介； 9、本机当日流通量：首页显示当日流通量，包含；借出册数，归还册数。 | 3 | 套 |
| 4 | 智能导读服务终端 | 1、设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等； 2、控制计算机：内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、 3、摄像头：设备内置摄像头，支持人脸识别认证； 4、触摸显示屏：≥42 寸纯平电容式触摸屏； 5、提供借书证登录、人脸识别登录、条形码登录等登录设备 软件功能： 1、馆情分析：具有可视化人性化的直观交互界面，可与图书馆业务系统、RFID 智能化和管理系统无缝对接，实施监控在馆人数、阅读趋势、统计分析； 2、新书推荐：界面首页显示新书推荐功能，包含：新书图片、正题名、作者、出版社、内容简介；并自动在首页设置位置进行滚动展示； 3、图书查询：读者可以根据多种关键字（题名、作者、ISBN、丛书名等）等条件进行检索；检索结果会自动显示文献有关的信息，包括：文献信息、文献封面、流通状态、架位号、内容介绍、导航位置图等； 4、借还查询：查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限信息；在借图书借阅时间以及到期时间；预约到期时间和取消预约功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 24小时自助漂流柜 | 1、设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线等； 2、控制计算机：内存：≥4G ；硬盘：≥64G ；操作系统： 3、触摸显示屏：≥8 寸纯平电容式触摸屏； 4.RFID 阅读器：工作频率：13.56MHz； 5、设备共计4 格柜门，每个柜门采用透明亚克力材质，可以看到放入图书的书脊； 6、设备开门：每格柜门采用电控锁，门自动弹开，门锁自带检测信号，开门或关门状态能够检测； 7、节能开关灯：读者离开设备一定时间后自动关闭层格的照明灯，读者靠近设备自动开启层格的照明灯； 8、支持自动续连,在网络短暂故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务，同时离线时界面上给与相应提示。 | 1 | 台 |
| 6 | RFID图书标签 | 1、工作频率：13.56MHz； 2、符合ISO15693 标准、ISO18000-3 标准； 3、内存容量：≥1024bits； 4、有效使用寿命：≥10 年； 5、有效使用次数：≥10 万次； 6、支持非接触式地读取和写入； 7、具有防冲突性能。 | 30000 | 枚 |
| 7 | 电子标签转换 | 1、根据用户需求，将RFID 标签粘贴在图书封底内页的适当位置，并采用适当的数据模型，把图书的条码和权属馆等信息写入RFID标签，设定好AFI 标志位。 2、将根据使用方的需要提供最优化的数据结构存储方案和存取管理程序，优化读取速度，提高处理的效率。 3、提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外。 | 30000 | 册 |
| 姚连生中学 |  |  |  |  |
| 教室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸互动一体机 | - 一、硬件技术参数 1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB； 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB； 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2或以上 标准，并内置无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax； 4、整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB； 5、整机内置阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米； 6、整机内置≥1600w 像素摄像头，摄像头最大视场角需≥150度，支持拍摄有效像素≥5000万的照片； 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像； 7、整机支持轻物联管理模式，可实时查看终端设备（音响、无线展台等）的连接情况，并加以管控； - ▲8、整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%（提供国家级或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 二、内置终端 1、CPU：Intel Core 四核 i5及以上； 2、内存： ≥8G ； 3、硬盘： ≥256G SSD； 三、软件功能 1、整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析； 2、整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通； 3、整机内置的备授课软件支持≥5种登录方式； 4、整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答； 5、整机支持AI书写美化功能； ★6、提供有效期内的3C证书和节能认证证书； ★7、正版Windows 专业版（带序列号，可同台设备重复安装，投标时提供相关承诺）。 | 4 | 套 |
| 2 | 高清视频展台 | 1、可移动无线展台，可灵活的放置在讲台、课桌上，也可固定在三脚架上。 2、摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可以分离，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄，适应各种教学场景。 3、支持最多四台无线展台画面实时对比，方便进行演示、对比教学。 4、采用1300W像素自动对焦摄像头，支持4K超高清实时视频流传输。 5、采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度低于300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率。 | 4 | 套 |
| 3 | 多媒体音响 | 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 3、采用红外对码方式，支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 4 | 套 |
| 4 | 无线麦克风 | 1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 3、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 | 4 | 套 |
| 5 | 无线传屏器 | 1、软硬件传屏可以支持国产化操作系统，如UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构。 2、无线传屏器支持≤5s快速投屏。 3、无线传屏器同时支持Type-c和USB模式。 4、无线传屏器支持蓝牙快速配对。 5、无线传屏器支持NFC快速投屏。 | 4 | 套 |
| 6 | 记易书写板 | - 1、互联黑板（绿板）整体外观尺寸≥4200mm×1200mm×160mm。边缘采用金属圆角包边防护，整机侧板采用金属材质外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。互联黑板颜色为绿色，且支持普通粉笔直接书写。 2、互联黑板（绿板）支持红外触控方式，单点触摸响应时间≤10ms，触摸有效识别高度≤1.5mm。 ▲3、互联黑板（绿板）至少具备启动、保存、笔色、自定义等按键（提供国家级或具有CMA或CNAS认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）。 | 4 | 套 |
| 延安实验初级中学 |  |  |  |  |
| 室外LED屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、显示屏尺寸：3.2m×1.92m=6.144m² 2、户外P2.5全彩 刷新频率：≥3840HZ 3、像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/㎡ 4、像素构成 1R1G1B 模组分辨率 :128*64 5、亮度 ≥4500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 6、使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 7、衰减率(工作3年) ≤15％ 9、屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 10、屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ ★11、提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 | 6.14 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，HUB75接口*12 2、支持RGB独立gamma校正 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持预存画面 6、支持Mapping功能开启 | 12 | 块 |
| 3 | 电源模块 | 开关变压器5v40a200w | 20 | 个 |
| 4 | 屏幕控制主机 | 输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 | 1 | 台 |
| 5 | 屏体框架结构及装饰包边 | 防水箱体 | 6.14 | ㎡ |
| 6 | 基础/预埋件 | 钢结构及基础施工,含立柱 | 2 | 个 |
| 7 | 智能配电柜 | 1、配电箱：容量：10kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带PLC控制 | 1 | 台 |
| 8 | 室外网线 | FS-cat6 | 1 | 箱 |
| 9 | 电源线 | YJV5*6 | 50 | 米 |
| 10 | 系统工作站 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 | 1 | 台 |
| 11 | 移机费用 | 利旧屏移到操场主席台 | 1 | 组 |
| 开元小学 |  |  |  |  |
| 室外LED屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、显示屏尺寸：2.24*1.12=2.51㎡ 2、户外P2全彩 刷新频率：≥3840HZ 3、像数点间距 2mm 4、封装结构：表贴三合一；模组数量：7*7=49块 5、整屏分辨率：1120*560 ★6、提供有效期内的3C证书和节能认证证书。 | 2.51 | ㎡ |
| 2 | 接收卡 | 1、最大带载512x512，HUB75接口*12 2、支持RGB独立gamma校正 3、支持逐点亮度校正 4、快速亮暗线调节 5、支持预存画面 6、支持Mapping功能开启 | 7 | 块 |
| 3 | 电源模块 | 开关变压器5v40a200w | 13 | 个 |
| 4 | 屏幕控制主机 | 输入接口包括1路 HDMI2.0,1路 DP1.2,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持2路4K@60HZ信号同时输入 | 1 | 台 |
| 5 | 屏体框架结构及装饰包边 | 防水箱体 | 2.51 | ㎡ |
| 6 | 智能配电柜 | 1、配电箱：容量：10kw，与显示屏体配套使用 2、配电系统有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施，具备烟雾报警及温升报警功能 3、配电柜内至少包含空气开关、漏电保护、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器 4、采用国标铜线，三相五线制供电 5、输入具有自动/手动切换功能，带PLC控制 | 1 | 台 |
| 7 | 室外网线 | FS-cat6 | 1 | 箱 |
| 8 | 电源线 | YJV5*6 | 60 | 米 |
| 9 | 系统工作站 | 1、CPU：Intel I5 或以上 2、内存：不低于 8G 3、硬盘：500G 硬盘或以上 4、显卡：独立显卡，显存不低于1G，2*HDMI输出 5、显示器：不低于 21.5 英寸 6、键盘/鼠标：光电鼠标 7、操作系统：正版Windows10及以上，简体中文专业版 | 1 | 台 |
| 幼儿园 |  |  |  |  |
| 移动多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸互动一体机 | 一、硬件技术参数 1、整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB； 2、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB； 3、整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2或以上 标准，并内置无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax； 4、整机需内置扬声器，整体功率不低于80W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB； 5、整机内置阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米； 6、整机内置≥1600w 像素摄像头，摄像头最大视场角需≥150度，支持拍摄有效像素≥5000万的照片； 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像； 7、整机支持轻物联管理模式，可实时查看终端设备（音响、无线展台等）的连接情况，并加以管控。 8、整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。 二、内置终端 1、CPU：Intel Core 四核 i5及以上； 2、内存： ≥8G ； 3、硬盘： ≥256G SSD； 三、软件功能 1、整机内置备授课教学平台，支持PPT的原生解析； 2、整机内置的备授课软件配套手机端 APP，手机端同交互智能一体机端账号数据联通； 3、整机内置的备授课软件支持≥5种登录方式； 4、整机内置AI智能体，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答； 5、整机支持AI书写美化功能。 | 2 | 套 |
| 2 | 移动支架 | 配套一体机使用，承重≧90KG | 2 | 台 |

注：1、上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

- 上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“评标办法与程序”。

三、验收及付款方式、比例

1、验收要求

本项目由长宁区教育局和监理单位联合组织第三方专家及学校共同参与验收。

2、付款方式

（1）第一笔付款：在合同签订后，采购方收到收款凭证三十个工作日内支付70%合同款项。

（2）尾款付款：项目结束并经验收通过，支付剩余合同款项。

四、售后服务要求

1、投标人需结合项目实际提供设备不低于原厂3年的质量保证，整个系统不低于3年质量保证（包括系统故障的保修、系统平台的升级），其中86寸互动一体机、LED显示屏需提供不低于原厂5年质量保证。

2、原厂授权及售后服务承诺含要求：

86寸互动一体机、室外LED显示屏应提供原厂授权函、原厂不低于5年质保承诺函。

3、上门提供安装及现场培训，帮助用户启动系统的应用；

4、提供系统安装调试服务，确保所有系统成功运行；

5、提供免费培训，包括对设备操作者及技术管理员的操作培训；

6、在使用过程中出现系统故障，中标单位需要在24小时内到达现场并在24小时内进行修复。如果 24小时内不能修复，中标单位需要提供备品备件，保障系统的正常运行，备件的主要产品应不低于目前设备的技术指标。备机需要在 24 小时内提供。投标单位可自定义故障级别并提出解决相应的故障所需要的时间。

五、实施周期

合同签订日起14天内完成。

六、项目实施

★1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，并对未到报废年限的设备在工程施工结束后进行恢复，使其能实现原先应用需求及功能，如损坏，需免费修复。施工过程中相关辅料及其他不可预估费用。整个项目实施过程中（包含原设备恢复）不再增加任何其他费用。

★2、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

★3、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。供应商保证所售出的产品享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益，如发生权益纠纷问题，由中标供应商全权承担相关责任及经济赔偿。

★4、供应商需按照招标文件要求进行整体项目建设，按照国家及行业现行标准完成全部内容，确保产品符合招标文件技术参数及项目使用需求。

★5、本项目全程由第三方监理监管，所有施工人员需按相关国家规定及施工规范持证上岗，项目实施前需至监理处进行备案，接受安全教育，项目实施中所有设备接受监理全程检查，监理有权对相关设备进行复验（包括抽检部分设备送至第三方检测机构进行参数复核）如发现与投标文件承诺有差异，则按虚假应标的相关法律法规进行处理。项目实施中如未能按相关标准和法规进行文明、规范施工，监理有权出具相应的警告、停工书，造成的损失由中标单位承担，同时依据相关处罚书，同时将影响到项目履约验收中的相应评价。

★6、本项目具体实施过程如出现基建工期延后，中标供应商需做好应急预案，对原拆设备能在48小时内进行恢复，保障学校9月1日正常开学使用。

注：投标人须对以上6条要求逐条进行承诺（格式自拟），如无此承诺或内容有缺漏，做废标处理。

七、其他要求

1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购涉及政府强制采购节能产品的，投标人应当在其投标文件中提供上述投标产品的节能产品认证证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效。

2、★号条款为实质性响应项，投标文件须逐条响应，不符合做废标处理；▲号条款为重要条款，作为打分项，详见《评审办法》。

3、▲号条款提供的证明材料请写明所对应设备序号、设备名称，如提供检测报告，请标识对应要求的检测项，以便于查找。

4、如果采购人在“采购需求”中给出产品要求的标准或者规格等，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在其投标文件中可以选用代替的标准或规格，但这种代替要实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求，并在投标文件中列明替代标准实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求具体依据，并说明该替代能够实质满足采购人的采购需求。但对无法实质性满足需求的技术指标将不予认可。