包件1：市区镇管河湖水质监测

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 |
| 2 | pH值 | 水质pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
| 3 | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 |
|  |  | 水质溶解氧的测定 碘量法 | *GB/T 7489-1987 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 |
| 5 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 6 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670—2013 |
| 7 | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  |  | 水质总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667—2013 |
| 8 | 电导率 | 便携式电导率仪法 | *《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年3.1.9 |
|  |  | 电导率的测定 电导仪法 | SL78-1994 |
| 9 | 浊度 | 水质浊度的测定 | GB/T 13200-1991 |
|  |  | 水质浊度的测定浊度计法 | HJ1075-2019 |
| 10 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
|  |  | 小型密封管法 | ISO 15705:2002 |
|  |  | 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399—2007 |
| 11 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 12 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 14402:1999 |
| 13 | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法 | HJ970-2018 |
| 14 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |
|  |  | 水质无机阴离子（F -、Cl-、NO2 -、Br-、 NO3 -、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 |
|  |  | 离子色谱法 | SL 86—1994 |
| 15 | 硒 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.3—2005 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 16 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 | HJ484-2009 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 14403—2:2012 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | T/CHES 52—2021 |
| 17 | 砷 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.1—2005 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 18 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 | HJ 694-2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.2—2005 |
| 19 | 铜 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(7.1) |
| 20 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
| 21 | 镉 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
| 22 | 铅 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 石墨炉原子吸收法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 |
|  |  | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
| 23 | 锌 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
|  |  | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 24 | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 |
|  |  | 水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法 | HJ/T 200-2023 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 亚甲蓝分光光度法 | SL 89—1994 |
| 25 | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
| 26 | 粪大肠菌群 | 水质粪大肠菌群的测定多管发酵法 | HJ/T 347.2-2018 |
|  |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | SL 355—2006 |
|  |  | 酶底物法 | HJ 1001-2018 |
| 27 | 硝酸盐 | 水质无机阴离子（F -、Cl-、NO2 -、Br-、 NO3 -、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 |
|  |  | 离子色谱法 | SL 86—1994 |
| 28 | 硫酸盐 | 水质无机阴离子（F -、Cl-、NO2 -、Br-、 NO3 -、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 |
|  |  | 离子色谱法 | SL 86—1994 |
| 29 | 氯化物 | 水质无机阴离子（F -、Cl-、NO2 -、Br-、 NO3 -、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 |
|  |  | 离子色谱法 | SL 86—1994 |
| 30 | 锰 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911—1989 |
| 31 | 铁 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911—1989 |

包件2：考核断面监测

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 |
| 2 | pH值 | 水质pH值的测定 电极法 | HJ1147-2020 |
| 3 | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ506-2009 |
|  |  | 水质溶解氧的测定 碘量法 | *GB/T 7489-1987 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 |
| 5 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
|  |  | 便携仪器法 |  |
| 6 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670—2013 |
| 7 | 透明度 | 透明度的测定(透明度计法、圆盘法) | SL87-1994 |
| 8 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399—2007 |
|  |  | 小型密封管法 | ISO 15705:2002 |
|  |  | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 9 | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  |  | 水质总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667—2013 |
| 10 | 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |
| 11 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-1989 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 16265:2009 |
| 13 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 |

包件3：闵行区河道水质在线监测站数据比对

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 |
| 2 | pH值 | 水质pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
| 3 | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 |
|  |  | 水质溶解氧的测定 碘量法 | *GB/T 7489-1987 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 |
| 5 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 6 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670—2013 |
| 7 | 浊度 | 浊度计法 | HJ1075-2019 |
|  |  | 水质浊度的测定 | GB/T 13200-1991 |
| 8 | 电导率 | 电导率的测定 电导仪法 | SL78-1994 |
|  |  | 便携式电导率仪法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年3.1.9 |
| 9 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ970-2018 |
| 10 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399—2007 |
|  |  | 小型密封管法 | ISO 15705:2002 |
|  |  | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 11 | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  |  | 水质总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667—2013 |
| 12 | 透明度 | 透明度的测定(透明度计法、圆盘法) | SL87-1994 |

包件4：骨干河湖“十五五”水质监测

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 | GB/T 13195-1991 |
| 2 | pH值 | 水质pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 |
| 3 | 溶解氧 | 水质溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 |
|  |  | 水质溶解氧的测定 碘量法 | *GB/T 7489-1987 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 水质高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 |
| 5 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399—2007 |
|  |  | 小型密封管法 | ISO 15705:2002 |
|  |  | 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ828-2017 |
| 6 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 7 | 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 8 | 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670—2013 |
| 9 | 总氮 | 水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
|  |  | 水质总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667—2013 |
| 10 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(7.1) |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 11 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 12 | 氟化物（氟离子） | 离子色谱法 | SL 86—1994 |
| 13 | 硒 | 原子荧光法 | HJ 694—2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.3—2005 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 14 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694—2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.1—2005 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
| 15 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694—2014 |
|  |  | 原子荧光光度法 | SL 327.2—2005 |
| 16 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
|  |  | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 17 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 |
| 18 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | SL 394.2—2007 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 |
|  |  | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 |
| 19 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 | HJ484-2009 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 14403—2:2012 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | T/CHES 52—2021 |
| 20 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 | HJ503-2009 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 14402:1999 |
| 21 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ970-2018 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 |
|  |  | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 连续流动分析法 | ISO 16265:2009 |
| 23 | 硫化物 | 连续流动分析—分光光度法 | SL/T 788—2019 |
|  |  | 亚甲蓝分光光度法 | SL 89—1994 |
| 24 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | SL 355—2006 |
|  |  | 酶底物法 | HJ 1001-2018 |