- 2.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层设备 |  |  |  |  |  |
| A.一层仓库 |  |  |  |  |  |
| A01 | 平板车 | 850*550*920 | 3 | 台 | 层板SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 推车手柄SUS3042B Ф32mm*1.2； 5寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。 |
| A02 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 6 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| A03 | 置米架 | 1500*600*250 | 3 | 台 | 层架框架SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； 内部方管SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； SUS304,38*38不锈钢调节脚。 |
| A0④ | 风幕机 | L=1500 | 3 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| A05 | 风幕机 | L=1200 | 1 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| B.一层洗碗间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| B02 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 2 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| B03 | 风幕机 | L=1200 | 1 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| B04 | 单眼残食台 | 1500*760*800 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板、台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝方管； 脚38*38不锈钢调节脚； 不锈钢桶：SUS3042B，￠450*450*1.2mm。 |
| B05 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 5 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| B05a | 冷热水龙头 | 双温 | 5 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| B06 | 油水分离器 | 500*350*250 | 1 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| B07 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| B09 | 活动工作台连下一层 | 1500*760*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 框架SUS3042B,38*38*1.0mm不锈钢方管； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| B10 | 油烟网罩 | 4400*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| B11 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 5 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| B12 | 长龙式洗碗机 | 4250*888*1996 | 1 | 台 | 功率：58KW/380V 电加热 三相五线制； 变频调速； 清洗能力：3600~4900件/h（以8寸快餐盘为例）； 敞门式双层隔热； 餐具出口防卡顶出； 电机扭矩保护系统； 门开关锁定、烘干、双喷淋。 |
| C.一层蒸饭间 |  |  |  |  |  |
| C01 | 靠墙双层满板工作台 | 1700*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| C02 | 大双星盆台 | 1600*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| C02a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| C03 | 柜式自动洗米机 | 760*760*1000 | 1 | 台 | 电源：220V，0.55KW； 米桶容积：≥50公斤； 柜体式，主体SUS304不锈钢； 配备不锈钢增压泵具有自动启停功能。 |
| C03a | 分饭机 | 480*550*860 | 1 | 台 | 材质：机身不锈钢、与米饭接触的部件采用SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 功率电压：350w/220v 效率：1小时不小于1200份； 密闭箱体式结构； 储饭容量≥30L（≥20kg米饭），一次可供应100-120人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 具有保温系统，保温≥3小时； 不同米种均兼容； 称重系统，最高分饭精度平均±5克内。 |
| C04 | 单门燃气蒸饭箱 | 790*960*1650 | 5 | 台 | 顶、内胆、门、封板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 柜身、SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 炉头：节能排炉； 配置：≥24盘； 材料为SUS3042B,1.0mm（冲压式）。 |
| C05 | 油烟网罩 | 5585*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| D.一层面点间 |  |  |  |  |  |
| D01 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| D02 | 糕饼车 | 470*650*1600 | 2 | 台 | 立柱SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝管； 层条SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| D03 | 煮水式发酵箱 | 500*685*（1700-1710） | 1 | 台 | 容量:≥13盘； 电压: 220V 功率:≥2.6kw ； 煮水式发酵箱。 |
| D04 | 靠墙移门调理台柜 | 1800*800*800/155 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| D05 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| D05a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| D06 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 2 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| E.一层清洗粗加工间 |  |  |  |  |  |
| E01 | 油水分离器 | 500*350*250 | 1 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| E02 | 大双星盆台 | 1600*760*800/155 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| E02a | 冷热水龙头 | 双温 | 4 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| E03 | 热水器 | 80L | 3 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| E04 | 靠墙双层满板工作台 | 1200*760*800/155 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| E05 | 双层满板工作台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| E06 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 2 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| E07 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 3 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| E08 | 靠墙双层满板工作台 | 1150*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| E09 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 5 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| E09a | 冷热水龙头 | 双温 | 5 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| E10 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| E11 | 靠墙双层满板工作台 | 1050*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| E12 | 砧板架（不含砧板） | φ600*700 | 1 | 台 | 脚架SUS3042B,Ф50*1.2mm不锈钢拉丝管； 脚套采用Ф50防震橡皮套。 |
| E13 | 靠墙双层满板工作台 | 1450*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| E14 | 单星理鱼台 | 1500*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚 |
| E15 | 单星盆台柜 | 700*720*800/155 | 1 | 台 | 星盆规格：550W*500D*240H,一次性冲压成型，水斗上口R90，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，带防凝露涂层； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯； |
| F.一层热厨间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 双层餐车 | 850*550*950 | 3 | 台 | 层板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢板； 推车手柄SUS3042BФ25mm*1.2mm不锈钢拉丝圆管； 4寸万向脚轮。 |
| F02 | 灭火系统 | 680*250*600 | 2 | 台 | 工作压力：15MPa； 使用温度：0-50度； 灭火种类：油锅火； 驱动气体名称：氮气； 驱动瓶充装压力：12MPa； 药剂充装量：10L*2； 有效喷射时间：>30S |
| F03 | 双眼矮脚炉 | 1200*700*550/250 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 侧板、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 炉架40*40mm镀锌角钢；采用11寸强力炉头； 主火阀进口3/4煤气制； 炉架500*500mm； |
| F04 | 油烟网罩 | 2600*1350*560 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| F05 | 三层六盘烤箱 | 1220*800*1650 | 1 | 台 | 电压：380v/50Hz 功率：≥19kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm |
| F05a | 烤箱烤盘 | 600*400*50 | 6 | 只 | 材质：碳钢、不沾涂层； 厚度0.5mm。 |
| F06 | 燃气生煎炉 | 800*800*800/150 | 1 | 台 | SUS3042B,1.0mm不锈钢板； 带熄火保护装置。 |
| F07 | 靠墙双层满板工作台 | 1000*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚； |
| F08 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| F08a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| F09 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 2 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| F10 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 2 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| F11 | 双向移门调理台柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板、台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| F12 | 油网烟罩连新风 | 9000*1450*550 | 1 | 台 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板；后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| F13 | 鼓风（30寸）双眼大锅灶 | 2000*1200*800/380 | 3 | 台 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板; 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm； 烟道弯管1.5mm冷轧板mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300mm不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| F14 | 靠墙双层满板工作台 | 400*1200*800/155 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| F15 | 鼓风单炒单大锅灶（30寸） | 2000*1200*800/380 | 1 | 台 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板； 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm； 烟道弯管1.5mm冷轧板mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| F16 | 90L电开水器 | 535*520*1580 | 1 | 台 | 电压/功率 380V/12kw； 外壳 SUS3042B,0.8mm不锈钢板； 内胆 SUS3042B,1.0mm不锈钢板。 |
| F17 | 电饼铛 | 840*660*760 | 2 | 台 | 电压/功率：380V/4.8KW。 |
| F18 | 油烟网罩 | 2600*1350*560 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| G.一层套餐发售间 |  |  |  |  |  |
| G01 | 单门陈列柜 | 600*625*（1810-1850） | 2 | 台 | 箱内温度: +2℃～+10℃（℃）； 容积:≥318L； 输入功率：≥200W； 制冷剂：R134a； 制冷方式：直冷。 |
| G02 | 电加热四格保温台 | 1600*700*800 | 20 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 围板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 内胆SUS3042B,0.8mm不锈钢板； 脚38*38不锈钢调节脚； 盘配1/1不锈钢加厚盆≥4只； 电压/功率：380V/4.5KW； 集成电脑控制器，温度、温控采用数字调节； SUS304 38*38mm不锈钢调节脚。 |
| G03 | 双层满板工作台 | 1400*600*800 | 10 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.0mm不锈钢方管； 脚SUS304，38*38不锈钢调节脚。 |
| G04 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 13 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| G05 | 双星洗手盆 | 850*450*800/130 | 4 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 斗SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 横通SUS3042B,30*30*1.0mm不锈钢管； 脚架SUS3042B,30*30*1.2mm不锈钢管； 脚SUS3042B,30*30不锈钢调节脚。 |
| G05a | 感应水龙头 |  | 8 | 只 | 外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 接水口口径为1/2"外螺纹。 |
| G06 | 紫外线消毒灯 | 1070*96*（50-55）mm | 12 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25㎡。 |
| G07 | 热风循环传递柜 | 1200*600*1800 | 4 | 台 | 柜身SUS304厚1.2mm不锈钢板； 门、内胆SUS304 0.8mm； 不锈钢拉手； 热风耐高温静音风机；PTL陶瓷发热片原件， 微电脑数显温控器； 消毒温度:0~110℃。 |
| G08 | 全自动杀菌净手器 | 带接水盘 | 1 | 台 | 出液模式喷雾；材质ABS； 壁挂式，电压220V； 容量：≥1800ml； 红外线感应，感应距离：13±3cm； 喷淋量：0.5~10ml（大小可调）。 |
| G09 | 烘手机 | 250*158*（450-500） | 1 | 台 | 定电压220V； 隐藏式电源开关； 额定功率≥1200w； 噪音40-70dB(A)。 |
| G10 | 单星盆台 | 800*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| G10a | 冷热水龙头 | 双温 | 1 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| G11 | 靠墙单向移门调理台柜 | 1000*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| 二层设备 |  |  |  |  |  |
| A.清真仓库 |  |  |  |  |  |
| A01 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 6 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| A02 | 平板车 | 850*550*920 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 推车手柄SUS3042BФ32mm*1.2； 5寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。 |
| A03 | 置米架 | 1500*600*250 | 2 | 台 | 层架框架SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； 内部方管SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； SUS304,38*38不锈钢调节脚。 |
| B.清真粗加工间 |  |  |  |  |  |
| B01 | 靠墙双层满板工作台 | 1500*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| B02 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 2 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| B03 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 2 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| B04 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| B05 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| B06 | 双层满板工作台 | 1500*800*800 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| B07 | 油水分离器 | 500*350*250 | 1 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| B08 | 大双星盆台 | 1600*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| B08a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| B09 | 靠墙双层满板工作台 | 1000*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| B10 | 大三星盆台 | 2300*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| B10a | 冷热水龙头 | 双温 | 3 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| C.清真面点制作间 |  |  |  |  |  |
| C01 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| C02 | 三层六盘烤箱 | 1220*800*1650 | 1 | 台 | 电压：380v/50Hz 功率：≥19kW 频率：50Hz； 烤盘尺寸：≥400*600mm |
| C02a | 烤箱烤盘 | 600*400*50 | 6 | 只 | 材质：碳钢、不沾涂层； 厚度0.5mm。 |
| C03 | 和面机 | 1100*530*980 | 1 | 台 | 和面量：≥20kg 电压：380v 功率：1.5/2.4kW 频率：50Hz 输入功率：2.2kW 搅拌转速：107-210r/min |
| C04 | 单星盆台 | 800*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| C04a | 冷热水龙头 | 双温 | 1 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| C05 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚。 |
| C06 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 1 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| C07 | 糕饼车 | 470*650*1600 | 1 | 台 | 立柱采用SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝管； 层条SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| C08 | 靠墙移门调理台柜 | 1800*700*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| C09 | 电饼铛 | 840*660*760 | 2 | 台 | 电压/功率：380V/4.8KW。 |
| C10 | 油烟网罩 | 3000*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| C11 | 高速压面机 | 520*670*1110 | 1 | 台 | 电压：220v 功率：≥2.2kW。 |
| D.清真烹饪间 |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 3 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚 |
| D02 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 1 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| D03 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| D03a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| D04 | 油烟网罩 | 2700*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| D05 | 双向移门调理台柜 | 1500*800*800 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| D06 | 灭火系统 | 680*250*600 | 1 | 台 | 工作压力：15MPa； 使用温度：0-50度； 灭火种类：油锅火； 驱动气体名称：氮气； 驱动瓶充装压力：12MPa； 药剂充装量：10L*2； 有效喷射时间：>30S。 |
| D07 | 靠墙双层满板工作台 | 1100*800*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| D09 | 鼓风单炒单大锅灶（30寸） | 2000*1200*800/380 | 1 | 台 | 台面一次性冲压成型； 台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板； 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm； 烟道弯管1.5mm冷轧板mm；炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| D10 | 鼓风（30寸）双眼大锅灶 | 2000*1200*800/380 | 2 | 台 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板； 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm； 烟道弯管1.5mm冷轧板mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300mm不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| D11 | 油网烟罩连新风 | 6000*1450*550 | 1 | 台 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| D13 | 单门燃气蒸饭箱 | 790*960*1650 | 2 | 台 | 顶、内胆、门、封板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 柜身、SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 炉头采用节能排炉； 配置：≥24盘； 饭盘尺寸：≥600*400*50mm； 材料为SUS3042B,1.0mm（冲压式）。 |
| D14 | 单眼矮脚炉 | 640*700*550/250 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 侧板、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 炉架40*40mm镀锌角钢； 采用11寸强力炉头； 主火阀进口3/4煤气制； 炉架500*500mm |
| D15 | 90L电开水器 | 535*520*1580 | 1 | 台 | 外壳 SUS3042B,0.8mm不锈钢板； 内胆 SUS3042B,1.0mm不锈钢板； 电压/功率 380V/12kw。 |
| F.清真套餐发售间 |  |  |  |  |  |
| F01 | 双层满板工作台 | 1400*600*800 | 4 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚； |
| F02 | 紫外线消毒灯 | 1070*96*（50-55）mm | 5 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25㎡。 |
| F03 | 电加热四格保温台 | 1600*700*800 | 6 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 围板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 内胆SUS3042B,0.8mm不锈钢板； 脚38*38不锈钢调节脚； 盘配1/1不锈钢加厚盆≥4只；380V/4.5KW； 集成电脑控制，温度、温控采用数字调节； SUS304 38*38mm不锈钢调节脚。 |
| F04 | 单门陈列柜 | 600*625*（1810-1850） | 2 | 台 | 箱内温度: +2℃～+10℃（℃）； 容积:≥318L； 输入功率:≥200W； 制冷剂:R134a； 制冷方式:直冷； |
| F05 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 4 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| F06 | 双星洗手盆 | 850*450*800/130 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 斗SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 横通 SUS3042B,30*30*1.0mm不锈钢管； 脚架 SUS3042B,30*30*1.2mm不锈钢管； SUS3042B,30*30不锈钢调节脚。 |
| F06a | 感应水龙头 |  | 4 | 只 | 外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 接水口口径为1/2"外螺纹。 |
| F07 | 全自动杀菌净手器 | 带接水盘 | 1 | 台 | 出液模式喷雾； 材质ABS； 壁挂式； 电压220V； 容量：≥1800ml； 红外线感应，感应距离：13±3cm； 喷淋量：0.5~10ml（大小可调）。 |
| F08 | 烘手机 | 250*158*（450-500） | 1 | 台 | 定电压220V； 隐藏式电源开关； 额定功率≥1200w； 噪音40-70dB(A)。 |
| G.清真洗碗间 |  |  |  |  |  |
| G01 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 2 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管； Ф38不锈钢调节脚。 |
| G02 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| G03 | 活动工作台连下一层 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；框架SUS3042B,38*38*1.0mm不锈钢方管； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| G04 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| G05 | 单眼残菜台连双星盆 | 1850*760*850 | 1 | 台 | 台面、台面下加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚 |
| G05a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| G06 | 高压花洒 | 250*200*1000 | 1 | 台 | 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 直管采用快速安装设计，安装简单高效； 50mm±5%长的墙上托架； 工作高度：980mm±5%； 接水口口径为1/2"内螺纹。 |
| G07 | 油水分离器 | 500*350*250 | 1 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| G08 | 单缸双喷淋通道式洗碗机 | 1700*793*（1700-1750） | 1 | 台 | 功率：46KW/380V 电加热 三相五线制； 组装式清洗喷臂和喷咀； 大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛篮； 关门时自动关闭排水口； 双层门及门开关自动锁定功能； 马达过载保护功能； 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统。 |
| G09 | 油烟网罩 | 3200*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| G10 | 烘干机 | 850*793*（1990-2000） | 1 | 台 | 功率：15KW/380V 电加热 三相五线制； 烘干机立体烘干环形气流和排湿装置，促使餐具快速干燥，提高餐具使用的周转速度； 环形气流装置使餐具干燥全面、迅速； 排湿风机提高烘干机效率及干燥效果。 |
| G11 | 洁碟台 | 1200*760*850 | 1 | 台 | 台面、台面下加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚 |
| G12 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 1 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| G13 | 风幕机 | L=1200 | 2 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| H.二层洗碗间 |  |  |  |  |  |
| H01 | 靠墙双层满板工作台 | 1600*758*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| H02 | 靠墙双层满板工作台 | 700*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| H03 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| H03a | 冷热水龙头 | 双温 | 3 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| H04 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| H05 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| H06 | 单眼残食台 | 1000*760*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝方管；脚38*38不锈钢调节脚； 不锈钢桶：SUS3042B，￠450*450*1.2mm。 |
| H07 | 单星盆台 | 800*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| H07a | 冷热水龙头 | 双温 | 1 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| H08 | 油烟网罩 | 3000*1200*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| H09 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 7 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| H10 | 紫外线消毒灯 | 1070*96*（50-55）mm | 2 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25㎡。 |
| H11 | 风幕机 | L=1500 | 1 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| H12 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚。 |
| H13 | 拖把柜 | 1080*480*1600 | 1 | 台 | SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板 |
| H14 | 拖把池 | 500*500*550/120 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| H14a | 水龙头 | 单冷 | 2 | 只 | 座台式安装，单孔单温，平颈水嘴； 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯一字开形手柄。 |
| H15 | 单缸双喷淋迷你式长龙机 | 3550*888*1996 | 1 | 台 | 功率：58KW/380V 电加热 三相五线制； 变频调速； 清洗能力：3600~4900件/h（以8寸快餐盘为例）； 敞门式双层隔热； 餐具出口防卡顶出； 电机扭矩保护系统； 门开关锁定、烘干、双喷淋。 |
| H16 | 输送带 | L=11000 | 11 | 米 | 采用全304 材质，内槽体部分2.0mm； 围板及侧板1.0-1.5mm 不锈钢。 链板POM 型特级塑料。 输送带四周封闭，含干垃圾回收桶，调羹回收桶，筷子回收桶。 |
| I.二层粗加工间 |  |  |  |  |  |
| I01 | 砧板架（不含砧板） | φ600*700 | 1 | 台 | 脚架SUS3042B,Ф50*1.2mm不锈钢拉丝管； 脚套采用Ф50防震橡皮套。 |
| I02 | 双层满板工作台 | 1500*800*800 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管；脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| I03 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 4 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚。 |
| I04 | 单星理鱼盆台 | 1500*760*800/150 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| I04a | 冷热水龙头 | 双温 | 1 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| I04b | 高压花洒 | 250*200*1000 | 1 | 台 | 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 直管采用快速安装； 150mm±5%长的墙上托架； 工作高度：980mm±5%； 接水口口径为1/2"内螺纹。 |
| I05 | 油水分离器 | 500*350*250 | 1 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| I06 | 大双星盆台 | 1600*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| I06a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| I07 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| I08 | 靠墙双层满板工作台 | 1800*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管；脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| I09 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| I09a | 冷热水龙头 | 双温 | 3 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| I10 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| I11 | 平板车 | 850*550*920 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 推车手柄SUS3042BФ32mm*1.2； 5寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。 |
| I12 | 置米架 | 1500*600*250 | 2 | 台 | 层架框架SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； 内部方管SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝方管； SUS304,38*38不锈钢调节脚。 |
| J.二层套餐发售间 |  |  |  |  |  |
| J01 | 电加热四格保温台 | 1600*700*800 | 9 | 台 | 台面采用SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 围板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 内胆SUS3042B,0.8mm不锈钢板；脚38*38不锈钢调节脚； 盘配1/1不锈钢加厚盆≥4只；380V/4.5KW； 集成电脑控制器； SUS304 38*38mm不锈钢调节脚。 |
| J02 | 单门陈列柜 | 600*625*（1810-1850） | 2 | 台 | 箱内温度: +2℃～+10℃（℃）； 容积:≥318L； 输入功率:≥200W； 制冷剂:R134a； 制冷方式:直冷； |
| J03 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 6 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| J04 | 紫外线消毒灯 | 1070*96*（50-55）mm | 5 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25㎡。 |
| J05 | 双星洗手盆 | 850*450*800/130 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 斗SUS3042B,1.2mm不锈钢板,横通 SUS3042B,30*30*1.0mm不锈钢管； 脚架 SUS3042B,30*30*1.2mm不锈钢管； SUS3042B,30*30不锈钢调节脚。 |
| J05a | 感应水龙头 |  | 6 | 只 | 外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 接水口口径为1/2"外螺纹。 智能快捷感应、全铜电镀； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调 |
| J06 | 双层满板工作台 | 1400*600*800 | 4 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管；脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| J07 | 热风循环传递柜 | 1200*600*1800 | 1 | 台 | 柜身SUS304厚1.2mm不锈钢板； 门、内胆SUS304 0.8mm； 不锈钢拉手； 热风耐高温静音风机；PTL陶瓷发热片原件，微电脑数显温控器； 消毒温度:0~110℃。 |
| J08 | 全自动杀菌净手器 | 带接水盘 | 1 | 台 | 出液模式喷雾； 材质ABS；壁挂式； 电压220V； 容量：≥1800ml； 红外线感应，感应距离：13±3cm； 喷淋量：0.5~10ml（大小可调）。 |
| J09 | 烘手机 | 250*158*（450-500） | 1 | 台 | 定电压220V； 隐藏式电源开关； 额定功率≥1200w； 噪音40-70dB(A) |
| K.二层热厨间 |  |  |  |  |  |
| K01 | 四层沥水货架 | 1080*480*1800 | 4 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.2mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚。 |
| K02 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 2 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| K03 | 双层餐车 | 850*550*950 | 1 | 台 | 层板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢板； 推车手柄SUS3042BФ25mm*1.2mm不锈钢拉丝圆管；4寸万向脚轮。 |
| K04 | 双向移门调理台柜 | 1500*800*800 | 3 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| K05 | 12头煲仔饭机 | 1200*750*1150 | 1 | 台 | 产量：≥72煲/时，小锅≥0.8升； 电压：220V/380V； 总功率：9.6KW（0.8KW*12），电陶炉发热盘。 |
| K06 | 灭火系统 | 680*250*600 | 2 | 台 | 工作压力：15MPa；使用温度：0-50度； 灭火种类：油锅火； 驱动气体名称：氮气； 驱动瓶充装压力：12MPa； 药剂充装量：10L*2； 有效喷射时间：>30S。 |
| K07 | 单向移门调理台 | 1800*760*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| K08 | 鼓风单炒单尾灶 | 1200*1200*800/380 | 1 | 台 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板； 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm；烟道弯管1.5mm冷轧板mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300mm不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| K09 | 炉拼台 | 400*1200*800/380 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板。 |
| K10 | 鼓风（30寸）双眼大锅灶 | 2000*1200*800/380 | 3 | 台 | 台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框SUSB3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 侧面、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板、后墙板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 台面下层加强板2.0mm冷轧板； 内胆1.5mm冷轧板； 炉架40*40mm镀锌角钢，隔温棉厚度10mm； 烟道弯管1.5mm冷轧板mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Ф50mm*300mm不锈钢调节脚；配特制节能锅。 |
| K11 | 油网烟罩连新风 | 5600*1450*550 | 1 | 台 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| K12 | 单眼矮仔炉 | 640*700*550/250 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 侧板、面板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 炉架40*40mm镀锌角钢；采用11寸强力炉头； 主火阀进口3/4煤气制； 炉架500*500mm。 |
| K13 | 单门燃气蒸饭箱 | 790*960*1650 | 3 | 台 | 顶、内胆、门、封板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 柜身、SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 炉头采用节能排炉；配置：不少于24盘； 材料为SUS3042B,1.0mm（冲压式）。 |
| K14 | 油网烟罩连新风 | 5600*1450*550 | 1 | 台 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| K15 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 2 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| K16 | 靠墙双层满板工作台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板、台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| K17 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| K18 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| K18a | 冷热水龙头 | 双温 | 1 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| K19 | 分饭机 | 480*550*860 | 2 | 台 | 材质：机身不锈钢、与米饭接触的部件采用SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 功率电压：350w/220v 效率：1小时不小于1200份； 密闭箱体式结构； 储饭容量≥30L（≥20kg米饭），一次可供应100-120人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 具有保温系统，保温≥3小时； 不同米种均兼容； 称重系统，最高分饭精度平均±5克内。 |
| K20 | 风幕机 | L=1000 | 1 | 台 | 电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m³/h）； 性能：低噪音风机。 |
| K21 | 90L电开水器 | 535*520*1580 | 1 | 台 | 外壳 SUS3042B,0.8mm不锈钢板； 内胆 SUS3042B,1.0mm不锈钢板； 电压/功率 380V/12kw。 |
| K22 | 油烟网罩 | 1200*1000*560 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板；烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板；后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| K23 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| L.二层面点制作间 |  |  |  |  |  |
| L01 | 四层冲孔货架 | 1130*500*1800 | 6 | 台 | 层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架SUS3042B,Ф38*1.0mm不锈钢拉丝管；Ф38不锈钢调节脚。 |
| L02 | 糕饼车 | 470*650*1600 | 2 | 台 | 立柱SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝管； 层条SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| L03 | 电饼铛 | 840*660*760 | 2 | 台 | 电压/功率：380V/4.8KW； |
| L04 | 油烟网罩 | 3000*1350*560 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| L05 | 四门双温冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 2 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。 |
| L06 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| L06a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| L07 | 面粉车 | 600*400*600 | 2 | 台 | 车身SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 盖子SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮。 |
| L08 | 靠墙单向移门调理台 | 1500*760*800/155 | 2 | 只 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、底板、后板、双层静音门板、SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋；SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| L09 | 灭蝇灯 | 500*120*(290-300)mm | 1 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W紫外线灯管； 覆盖面积：80㎡—90㎡。 |
| L11 | 煮水式发酵箱 | 500*685*（1700-1710） | 1 | 台 | 容量:≥13盘； 电压: 220V/50HZ 功率:2.6kw ； 煮水式发酵箱。 |
| L12 | 三层六盘烤箱 | 1220*800*1650 | 1 | 台 | 电压：380v/50Hz 功率：≥19kW ； 频率：50Hz； 烤盘尺寸：400*600mm 。 |
| L12a | 烤箱烤盘 | 600*400*50 | 6 | 只 | 碳钢、不沾涂层；厚度0.5mm； |
| 三层设备 |  |  |  |  |  |
| A.三层洗碗间1 |  |  |  |  |  |
| A01 | 餐具回收车 | 470*650*1600 | 5 | 台 | 立柱采用SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝管； 层条SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向 |
| A02 | 靠墙双层满板工作台 | 400*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚； |
| A03 | 浸泡池 | 1000*760*800/155 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚 |
| A03a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| A04 | 油水分离器 | 500*350*250 | 2 | 台 | 材质：SUS304不锈钢 |
| A05 | 热水器 | 80L | 1 | 台 | 额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75度； |
| A06 | 活动工作台连下一层 | 1000*760*800 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 下层板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； 框架SUS3042B,38*38*1.0mm不锈钢方管； 脚轮 4″静音聚氨脂脚轮，2个定向，2个万向。 |
| A07 | 双门热风循环推车消毒柜 | 1310*790*2000 | 1 | 台 | 功率：≥3.5*2kw；电压：220V； 控温范围：20~150℃； |
| A08 | 洁碟台 | 1500*760*850 | 1 | 台 | 台面、台面下加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| A09 | 揭盖式洗碗机 | 725*843*（1500-1550） | 1 | 台 | 三速洗涤模式； 洗涤能力：60/40/20筐/小时； 功率：16KW/380V 电加热 三相五线制； 一体三级拉伸水槽； 防堵凹形不锈钢喷臂设计，360度清洗无死角； 模式：轻触式。 |
| A10 | 油烟网罩 | 1000*1350*500 | 1 | 组 | 侧板SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 积油槽SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 后板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩新风SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 烟罩栅板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆LED节能灯。 |
| A11 | 单眼残菜台连双星盆 | 1850*760*850 | 1 | 台 | 台面、台面下加强筋SUS3042B,1.2mm不锈钢板； 脚架SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢方管； 脚SUS304 38*38不锈钢调节脚。 |
| A11a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| A12 | 高压花洒 | 250*200*1000 | 1 | 台 | 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 直管快速安装； 150mm±5%长的墙上托架； 作高度：980mm±5%； 接水口口径为1/2"内螺纹。 |
| B.三层备餐间2 |  |  |  |  |  |
| B01 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 4 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚 |
| B02 | 单向移门调理台 | 1500*761*800 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| B03 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管；38*38不锈钢调节脚。 |
| B03a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| B04 | 四门冷藏冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 1 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：-2~+8； 电压/功率：220V/380W。 |
| B05 | 热风循环工程双门消毒柜 | 1310*690*（1950-2000） | 1 | 台 | 消毒方式：高温热风循环杀菌消毒； 控温范围：20~150℃； 容积：≥720L； 电压：220V；功率：≥4kw. |
| B06 | 分饭机 | 480*550*860 | 2 | 台 | 材质：机身不锈钢、与米饭接触的部件采用SUS304不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 功率电压：350w/220v 效率：1小时不小于1200份； 密闭箱体式结构； 储饭容量≥30L（≥20kg米饭），一次可供应100-120人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 具有保温系统，保温≥3小时； 不同米种均兼容； 称重系统，最高分饭精度平均±5克内。 |
| 四层设备 |  |  |  |  |  |
|  | A.四层备餐间 |  |  |  |  |
| A01 | 立式移门保洁柜 | 1100*480*1800 | 3 | 台 | 顶、层板、门板SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| A02 | 单向移门调理台 | 1500*760*800 | 2 | 台 | 台面SUS3042B,1.5mm不锈钢拉丝板； 台面下加强筋SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 侧板、底板SUS3042B,1.0mm不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B,0.8mm不锈钢拉丝板； 4根加强筋； SUS304Ф50mm*150mm不锈钢重力调节脚。 |
| A03 | 双星盆台 | 1200*760*800/155 | 1 | 台 | 台面SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 水斗SUS3042B,1.2mm不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B,38*25*1.0mm不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B,38*38*1.2mm不锈钢拉丝管； 38*38不锈钢调节脚。 |
| A03a | 冷热水龙头 | 双温 | 2 | 只 | 座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360度可旋转。 |
| A04 | 四门冷藏冰箱 | 1200*750*（1900-2000） | 1 | 台 | 制冷形式：直冷； 温度：-2~+8； 电压/功率：220V/380W。 |
| A05 | 双门热风循环推车消毒柜 | 1310*790*2000 | 1 | 台 | 功率：≥3.5*2kw；电压：220V； 控温范围：20~150℃； 推车式，150℃高温热风循环杀菌。 |
| A06 | 紫外线消毒灯 | 1070*96*（50-55）mm | 2 | 台 | 电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25㎡。 |
| 自助餐设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助餐台（中间） | 1750（L）*800(W)*850(H) | 8 | 套 | 实木及E0级别实木多层板，高品质环保油漆工艺(颜色可选)； 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面处理，台面搭配底板承载； 大理石厚度15mm,木饰面厚度12mm； 底部为SUS304毛丝面工艺防踢不锈钢板； 载重隐藏式静音轮； 隐藏式电源并加载漏电保护装置；带放盘碟地方带灯光系统。 |
| 2 | 两头半圆自助餐台（中间） | 1600（L）*800(W)*850(H) | 2 | 套 | 实木及E0级别实木多层板，高品质环保油漆工艺(颜色可选)； 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面处理，台面搭配底板承载； 大理石厚度15mm,木饰面厚度12mm； 底部为SUS304毛丝面工艺防踢不锈钢板； 载重隐藏式静音轮； 隐藏式电源并加载漏电保护装置；带放盘碟地方带灯光系统。 |
| 3 | 餐炉（中间） | 520*432*230 | 20 | 个 | 嵌入式自助餐炉，带翻盖式可视窗,带加热板功率≥700W，带温控设备。 |
| 4 | 自助餐台（靠墙） | 1800（L）*800(W)*850(H)总长12.6米 | 6 | 套 | 实木及E0级别实木多层板，高品质环保油漆工艺(颜色可选)； 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面处理，台面搭配底板承载； 大理石厚度15mm,木饰面厚度12mm； 底部为SUS304毛丝面工艺防踢不锈钢板； 载重隐藏式静音轮； 隐藏式电源并加载漏电保护装置；带放盘碟地方带灯光系统。。 |
| 5 | 餐炉（靠墙） | 520*432*230 | 10 | 个 | 嵌入式自助餐炉，带翻盖式可视窗,带加热板功率≥700W，带温控设备。 |
| 6 | 大玻璃盖电热方餐炉 | 410*480*240 | 10 | 个 | 台面式自助餐炉，带炉架，带翻盖式可视窗,带加热板功率≥500W。 |

- 2.2排风清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层热厨间排风 |  |  |  |  |
| 1 | HTFC风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥28000m³/h；风压：≥880Pa；功率：≥15kw；转速：≥700r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力300KG以上 |
| 4 | 高效油烟净化器 | 1 | 套 | 额定风量:≥28000M³/H；电压/功率：220V/50HZ/200W；净化效率≥90%；阻力≥140Pa； 油烟净化率92%以上；提供相关检测报告；前置均风网；安全配置：开门断电；不锈钢外壳。 |
| 5 | 净化器支架 | 1 | 套 | 配净化器，采用8#槽钢 |
| 6 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 7 | 不锈钢风管 | 213 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 8 | 法兰 | 105 | 套 | 配风管 |
| 9 | 不锈钢风管 | 14 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 10 | 法兰 | 6 | 套 | 配风管 |
| 11 | 不锈钢风管 | 18 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 12 | 法兰 | 9 | 套 | 配风管 |
| 13 | 不锈钢矮接头 | 18 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 14 | 法兰 | 9 | 套 | 配风管 |
| 15 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 16 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布 |
| 17 | 防火阀 | 2 | 个 | 150度熔断式 |
| 18 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 19 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 一层蒸饭间排风 |  |  |  |  |
| 1 | HTFC风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥10200m³/h；风压：≥6004Pa；功率：≥3kw；转速：≥900r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力300KG以上 |
| 4 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 5 | 不锈钢风管 | 150 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 75 | 套 | 配风管 |
| 7 | 不锈钢矮接头 | 12 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 8 | 法兰 | 6 | 套 | 配风管 |
| 9 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 10 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布 |
| 11 | 防火阀 | 2 | 个 | 150度熔断式 |
| 12 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 13 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 一层洗碗间排风 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1 | 台 | 风量：≥5000m³/h；风压：≥140Pa；功率：≥0.5kw；转速：1400r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 不锈钢风管 | 48 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 4 | 法兰 | 24 | 套 | 配风管 |
| 5 | 不锈钢矮接头 | 6 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 3 | 套 | 配风管 |
| 7 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布配法兰 |
| 9 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 补风 |  |  |  |  |
| 1 | BF风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥12500m³/h；风压：≥600Pa；功率：≥4kw；转速：≥950r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力200KG以上 |
| 4 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 5 | 不锈钢风管 | 51 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 27 | 套 | 配风管 |
| 7 | 进风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 帆布接头 | 1 | 只 | 耐高温防水帆布 |
| 9 | 防火阀 | 2 | 个 | 150度熔断式 |
| 10 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 11 | 铝合金百叶口 | 8 | 只 | 厚1.0mm铝合金材质 |
| 12 | 补风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层学生热厨间排风 |  |  |  |  |
| 1 | HTFC风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥37600m³/h；风压：≥950Pa；功率：≥20kw；转速：≥650r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力300KG以上 |
| 4 | 高效油烟净化器 | 1 | 套 | 额定风量:≥37000M³/H； 电压/功率：220V/200W； 净化效率≥90%； 阻力140Pa； 油烟净化率92%以上，提供相关检测报告；前置均风网、安全配置、开门断电、不锈钢外壳。 |
| 5 | 净化器支架 | 1 | 套 | 配净化器，采用8#槽钢 |
| 6 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 7 | 不锈钢风管 | 111 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 8 | 法兰 | 54 | 套 | 配风管 |
| 9 | 不锈钢风管 | 48 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 10 | 法兰 | 22.5 | 套 | 配风管 |
| 11 | 不锈钢风管 | 21 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 12 | 法兰 | 10.5 | 套 | 配风管 |
| 13 | 不锈钢矮接头 | 27 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 14 | 法兰 | 12 | 套 | 配风管 |
| 15 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 16 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布 |
| 17 | 防火阀 | 2 | 个 | 150度熔断式 |
| 18 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 19 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 20 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
|  | 二层洗碗间排风 |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1 | 台 | 风量：≥5000m³/h；风压：≥140Pa；功率：≥0.5kw；转速：1400r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 不锈钢风管 | 15 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 4 | 法兰 | 9 | 套 | 配风管 |
| 5 | 不锈钢矮接头 | 6 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 3 | 套 | 配风管 |
| 7 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布配法兰 |
| 9 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层学生补风 |  |  |  |  |
| 1 | BF风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥12500m³/h；风压：≥600Pa；功率：≥4kw；转速：≥950r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力200KG以上 |
| 4 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 5 | 不锈钢风管 | 96 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 48 | 套 | 配风管 |
| 7 | 进风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 帆布接头 | 1 | 只 | 耐高温防水帆布 |
| 9 | 防火阀 | 1 | 个 | 150度熔断式 |
| 10 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 11 | 铝合金百叶口 | 11 | 只 | 厚1.0mm铝合金材质 |
| 12 | 补风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层清真热厨间排风 |  |  |  |  |
| 1 | HTFC风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥14800m³/h；风压：≥850Pa；功率：≥7kw；转速：≥900r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力300KG以上 |
| 4 | 高效油烟净化器 | 1 | 套 | 额定风量:16000M³/H；电压/功率：220V/50HZ/200W；净化效率≥90%；阻力140Pa； 油烟净化率92%以上，通过环保产品质量检验中心认定；前置均风网；安全配置：开门断电；不锈钢外壳 |
| 5 | 净化器支架 | 1 | 套 | 配净化器，采用8#槽钢 |
| 6 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 7 | 不锈钢风管 | 174 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 8 | 法兰 | 87 | 套 | 配风管 |
| 9 | 不锈钢矮接头 | 12 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 10 | 法兰 | 6 | 套 | 配风管 |
| 11 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 12 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布 |
| 13 | 防火阀 | 2 | 个 | 150度熔断式 |
| 14 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 15 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层清真面食发售排风 |  |  |  |  |
| 1 | HTFC风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥6300m³/h；风压：≥680Pa；功率：≥3kw；转速：≥1250r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力300KG以上 |
| 4 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 5 | 不锈钢风管 | 156 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 51 | 套 | 配风管 |
| 7 | 不锈钢矮接头 | 6 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 8 | 法兰 | 3 | 套 | 配风管 |
| 9 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 10 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布 |
| 11 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 12 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层清真洗碗间排风 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | 1 | 台 | 风量：≥5000m³/h；风压：≥140Pa；功率：≥0.5kw；转速：1400r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 不锈钢风管 | 48 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 4 | 法兰 | 24 | 套 | 配风管 |
| 5 | 不锈钢矮接头 | 6 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 3 | 套 | 配风管 |
| 7 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布配法兰 |
| 9 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 二层清真补风 |  |  |  |  |
| 1 | BF风机箱 | 1 | 台 | 风量：≥9500m³/h；风压：≥550Pa；功率：≥2kw；转速：≥950r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 避震器 | 4 | 只 | 配风机，抗震能力200KG以上 |
| 4 | 进出口消音管 | 2 | 只 | 配风机 |
| 5 | 不锈钢风管 | 45 | ㎡ | 主体SUS3042B 1.0mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 24 | 套 | 配风管 |
| 7 | 进风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 帆布接头 | 1 | 只 | 耐高温防水帆布 |
| 9 | 防火阀 | 1 | 个 | 150度熔断式 |
| 10 | 调节阀 | 1 | 只 | 配风管 |
| 11 | 铝合金百叶口 | 4 | 只 | 厚1.0mm铝合金材质 |
| 12 | 补风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |
| 三层洗碗间排风 |  |  |  |  |
| 1 | DZ轴流风机 | 1 | 台 | 风量：≥1600m³/h；风压：≥50Pa；功率：≥0.09kw；转速：≥950r/min |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 配风机，采用8#槽钢 |
| 3 | 不锈钢风管 | 12 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 4 | 法兰 | 6 | 套 | 配风管 |
| 5 | 不锈钢矮接头 | 3 | ㎡ | 主体SUS3042B 0.8mm不锈钢板 |
| 6 | 法兰 | 1 | 套 | 配风管 |
| 7 | 出风口网罩 | 1 | 只 | 外壳不锈钢￠3MM304网丝 |
| 8 | 软接 | 1 | 只 | 耐高温防水油布配法兰 |
| 9 | 排风风管开孔及洞口修复 | 1 | 项 | 开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。 |

注：最终已网上生成的招标文件为准。