招标需求

包件一：中心运维

1.服务内容：

本包件招标的运行维护服务内容为本项目内场中心建设部分的运维服务，包括对构成系统的所有硬件（包括不限于杆件、供电、防雷等配套设施）、网络、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务，服务期为自合同签订之日起一年。

2.原有设备运维要求

2.1总体要求

2.1.1提供相应的运行维护体系。服务单位中标后设置便捷、高效的固定驻所和备品备件存放仓库，能提供良好的技术支持和7*24小时售后服务，就近、高效、便捷地提供24小时待命服务。

2.1.2运维流程

中标方建立标准化闭环运维处置流程，分两类故障处置机制：

1）主动巡检处置：定期开展设备现场巡检，自主排查运行隐患，发现问题立即制定整改方案并完成修复，同步做好巡检、整改记录归档；

2）业主报修处置：收到业主故障反馈后，按响应时限到场勘查，排查故障根源、实施维修更换，修复完毕经业主核验确认后闭环归档。

2.1.3维修流程

2.1.3.1一般硬件设备故障维修

中标方接收运维平台故障告警后应立即通知维修员前往故障现场维修，一般故障应在8小时内予以修复，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认。

2.1.3.2核心硬件设备故障维修

中标方接到运维平台故障告警通知后，应立即指派维修员到达故障现场，并且在4小时内排除故障，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认。

2.1.3.3软件系统故障维修

中标方接到采购人故障告警通知后，应立即指派维修员到达故障现场，并且在4小时内排除故障。

2.1.3.4特殊运维（重大安保运维）

应确保任务期间有足够的备品备件，确保任务期间有足够的维修员和维修车，若发生紧急情况，立即按照采购人的要求前往指定地点进行保障。

2.1.3.5其它故障维修

若发生非常规问题导致设备故障无法在短时间内修复的，中标方应立即与采购人沟通，并在约定的时限内拿出解决方案并按规定时限进行处理。

2.1.4提供驻场服务

中标方应提供至少两名软件工程师常驻采购人指定场所，在常规工作时间内对系统、平台进行检查和运维，若有特殊任务应听从采购人的安排。

2.2运维内容和要求

2.2.1硬件设备维护要求

服务内容：对项目中的硬件设备进行维护、维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，完成对所有硬件设备的检查，对发现问题及隐患的设施应及时予以维护。日常工作中，中标方在接到维修通知后，应立即指派维修员到达故障现场，对非设备及光缆原因造成的，一般硬件设备应在8小时内予以修复，核心设备应在4小时内修复，对确实无法在限定时间内修复的，中标方应经监理审核后向采购人提交维修超时报告。中标方需定期对项目中的硬件设备开展软件固件版本升级工作，一旦设备有最新软件固件版本，报采购人同意后，在一周内将设备升级至最新版本。

2.2.2硬件设备更新要求

服务内容：对项目中的硬件设备进行维修，一般情况下，对设备无法修复的应按照同品牌、型号予以采购更换，若原厂不再生产同品牌、型号设备的，需对设备进行更换品牌型号的，应经监理审核后提前向采购人提交书面情况说明，替代的新设备应不低于原设备技术参数，更换的费用由中标方承担。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对所有设备进行检查，对发现设备老化、损坏等无法正常使用的，应及时进行备件更换。

日常工作中，中标方在接到维修通知后，应立即指派维修员到达故障现场，确认需要更换和维修时，一般设备应在24小时内、核心设备应在8小时内进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修备用。对于老化的设备应移交采购人处置。

对因人为损坏、意外损坏或其它原因引起的设备维修、设备更换费用都由中标方承担。项目中存在安全漏洞的设备，应及时予以修复或者替换。中标方需对设备进行更换的，应及时向采购人提交设备更换清单。

2.2.3软件维护要求

服务内容：对项目中的产品软件及开发软件开展定期巡检、升级。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对软件系统进行巡检，排查相关故障，确保系统正常运行。

日常工作中，中标方在接到采购人系统故障通知后，应立即指派系统驻场工程师对相关问题开展排查，并于4小时内解决问题及故障。

2.3日常运维要求

2.3.1软硬件系统的巡检制度

每周对所有软硬件设备完成一次巡检；

每次巡检需记录巡视情况，建立台账并签署巡检人姓名、时间；

每次巡检内容：1、硬件设备有无遭到损坏和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）、设备故障告警情况以及设备的整洁卫生情况等。2、对各个服务器的内存磁盘网卡等硬件信息开展巡检工作，并对告警问题及时处理，同时通过巡检验证软件各功能是否正常运行；

如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的报采购人确认后予以更换。

2.3.2硬件设备的保养制度

以三个月为一个周期，对所有设备进行保养；

对保养过程中发现的故障、隐患及时处理解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大故障；

每个设备的保养情况记录归档，建立台账；

每次保养内容：检查机柜、设备、电源、线路、紧固件、机械传动等运行情况并做好维护保养、整理清洁。

2.3.3性能测试制度

设备性能测试以六个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

性能测试内容：测试各交换机光端口的光功率；用电设备的绝缘电阻等。

若检测中发现光纤传输损耗过大影响图象质量和数据传输，应及时修复。

检查中若发现有设备损坏和破坏的，在报采购人确认后及时修复，不能修复的及时更换。

2.3.4应急保障

遇节假日、重要事件，应根据采购人的要求，派专人到采购人指定场所驻场保障。

2.3.5维护单位应做好备品备件购置，并经监理确认后将备品备件放置于采购人指定的备品备件仓库，并将备品备件清单提交采购人。

2.3.6其他

如由于中标方原因，日常维护、升级改造等可能影响系统正常使用的，需经监理审核并经采购人确认后进行。

2.4中标方工作职责要求

2.4.1中标方负责接受采购人的各种报修业务，做好详细报修记录，对报修业务做到及时响应。

2.4.2中标方认真做好维护记录，并归档存放。

2.4.3中标方每日安排专人进行日常的维护巡查工作，并向采购人及时汇报设备运行情况。

2.4.4采购人需维修更换设备的，中标方要有充足的备品备件，及时进行更换，并作好更换记录及更换原因。

2.4.5提供7*24小时技术服务，做到随时可派技术员完成系统维护、维修工作。

2.4.6中标方应熟悉系统架构，及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题应迅速报告采购人并提出整改意见。

2.4.7对系统运行中出现的重大问题，中标方及时派出相关技术员或技术小组配合采购人进行排障工作。

2.4.8如遇重大突出应急事件，中标方应按照采购人需求安排专人进行系统巡查维护。

2.4.9中标方应切实加强巡查，确保不出现任何安全事故。

2.4.10中标方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露工作内容要求，违者将追究相关责任。

2.5维护不善的赔付说明

2.5.1中标方超时运维赔付说明

2.5.1.1若开发软件、产品软件相关功能连续超过4小时无法使用的，每发生一次中标方应向采购人赔付10000元，若连续超过24小时无法使用的，中标方向采购人赔付20000元，以后每24小时以20000元进行赔付。

2.5.1.2若一般硬件设备无法在24小时内完成修复的，超时后中标方向采购人以每24小时10000元进行赔付。

2.5.1.3若核心硬件设备无法在8小时内完成修复的，超时后中标方向采购人以每24小时20000元进行赔付。

2.5.2中标方违反保密要求的赔付说明

2.5.2.1中标方擅自下载系统数据信息被发现，尚未造成后果的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）；

2.5.2.2中标方擅自下载系统数据信息外泄，并造成后果被查证的，采购人将依法追究相关责任，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之五（5%）。

2.5.3其他要求

服务期内，如因区域停电等非运维原因造成系统无法正常使用的情况，应当在发现以上情况后立即将上述情况上报采购人，未及时上报的，视作运维不善，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）。

2.5.3.1预计中断时间在4小时之内的，应当在上述情形消除后，立即恢复。

2.5.3.2预计中断时间超过4小时的，应当制定应急方案，与采购人协商确认后，采取适当的方式确保系统的正常使用。如无应急方案确保系统正常使用的，双方经协商确认后，视作运维不善，系统不能正常使用天数中标方每天向采购人赔付服务合同总金额的千分之二（0.2%）。

2.5.4赔付金额的支付方式

上述赔付金额，每月由采购人进行汇总统计，并出具书面报告，经中标方确认后，在年终付款中做相应扣除。

2.5.5运维中发生的一切安全事故（含网络安全）及产生的后果由中标方承担。

2.6 运维服务清单

2.6.1开发软件

| 序号 | 功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区视频联网平台基础服务软件 | 项 | 1 |
| 2 | 区视频联网平台“一机一档”管理、服务、接口软件 | 项 | 1 |
| 3 | 区视频联网平台视频zh应用软件 | 项 | 1 |
| 4 | 区视频联网平台调度管理应用软件 | 项 | 1 |
| 5 | 区视频联网平台图像YP应用软件 | 项 | 1 |
| 6 | 区视频联网平台视频诊断应用软件 | 项 | 1 |
| 7 | 区视频联网平台联网接入国标符合性测试软件 | 项 | 1 |
| 8 | 区视频联网平台与其他ga业务系统接口软件 | 项 | 1 |

2.6.2产品软件

| 序号 | 软件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件 | 项 | 1 |
| 2 | cl应用服务软件 | 项 | 1 |
| 3 | rt应用服务软件 | 项 | 1 |

具体软件功能要求如下表所示：

| 序号 | 软件名称 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 平台软件 |  |
| 1 | 基础服务 | 电子地图接口 |
|  |  | 数据访问服务 |
|  |  | 认证服务 |
|  |  | 业务数据服务 |
|  |  | 大数据存储服务 |
|  |  | 大数据FX服务 |
|  |  | 大数据管理服务 |
|  |  | 平台接入服务 |
| 2 | 视频zh应用服务 |  |
| 3 | ZN化算法调度管理应用 |  |
| 4 | 图像YP应用 |  |
| 5 | 视频诊断应用 |  |
| 6 | 一机一档“管理、服务、接口 |  |
| 7 | 联网接入国标符合性测试 |  |
| 8 | 与其他ga业务系统接口 | 第三方rlbk对接 |
|  |  | 第三方clbk对接 |
|  |  | 第三方rl告警对接 |
|  |  | 第三方cl告警对接 |
| 9 | 系统集成 | 系统集成 |
| （二） | cl应用服务软件 |  |
| 1 | 基础服务 | cl数据检索 |
|  |  | cl以图ST |
|  |  | 数据接入服务 |
|  |  | 数据转出服务 |
|  |  | API对接 |
| 2 | 数据服务 | 大数据服务 |
|  |  | 深思服务 |
| （三） | rt应用服务软件 |  |
| 1 | 基础服务 | rt数据检索 |
|  |  | rt以图ST |
|  |  | rl数据检索 |
|  |  | rl以图ST |
|  |  | 数据接入服务 |
|  |  | 数据转出服务 |
|  |  | API对接 |
| 2 | 数据服务 | 大数据服务 |
|  |  | 深思服务 |
| 3 | MD库服务 | MD库数据对接 |
|  |  | MD库bk |
|  |  | MD库YJ推送 |

2.6.3一般硬件设备

| 序号 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-92624HX-S/GA | 台 | 76 |
| 2 | 高清流媒体转发节点1 | 网力 | PVG-PLUSES4806 | 套 | 4 |
| 3 | rlZP服务器 | 海康 | DS-ISH116/FD | 套 | 6 |
| 4 | rl接入服务器 | 海康 | DS-ISH172X/TDA-H | 套 | 25 |
| 5 | JM比对服务器 | 海康 | DS-GPDIC0116-E | 套 | 75 |
| 6 | 集群管理服务器 | 海康 | DS-VE2208X-VBF/5 | 套 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 西部数据 | WD6002FRYZ | 个 | 288 |
| 8 | rx综合服务器 | 海康 | DS-GPKIC0116-F | 套 | 20 |
| 9 | 数据传输与存储服务器（clkk） | 华为 | 2288H V5 | 套 | 14 |
| 10 | 流媒体服务器 | 华为 | 2288H V5 | 套 | 9 |
| 11 | 视频ZNFX服务器 | 海康 | DS-GPKIA0116 | 套 | 63 |
| 12 | 高清流媒体转发节点2 | 网力 | PVG-PLUSES4806 | 套 | 17 |
| 13 | 视频转码网关 | 海康 | DS-68NCG072 | 套 | 5 |
| 14 | rtJM服务器 | 海康 | DS-GPKID0116-V | 套 | 30 |
| 15 | clJM服务器 | 海康 | DS-GPKIB0116-V | 套 | 20 |
| 16 | 高清流媒体转发节点3 | 网力 | PVG-PLUS FS4806 | 套 | 4 |
| 17 | 视频资源安全网关（接入） | 厚泽 | HW-DSG01 | 套 | 3 |
| 18 | 高清流媒体转发节点4 | 网力 | PVG-PLUS FS4806 | 套 | 14 |
| 19 | 入侵检测系统 | 迪普 | IP2000-GS-E+1Y | 套 | 1 |
| 20 | 视频资源安全网关（共享） | 厚泽 | HW-DSG01 | 套 | 4 |
| 21 | rl基础信息中间库接口服务器 | 韬安 | TS-S3021 | 套 | 1 |
| 22 | rl基础信息中间库分节点数据服务器 | 韬安 | TS-S3022 | 套 | 1 |
| 23 | rl基础信息中间库特征管理服务器 | 韬安 | TS-S3023 | 套 | 1 |
| 24 | 视频联网接入管理设备 | 网力 | PVG-SERVER2800-E | 套 | 6 |
| 25 | 水印网关 | 海康 | iVMS-68256N-SCG/MS | 台 | 1 |
| 26 | RLRT智能视图解析一体机 | 依图 | YT-AIS-S1 | 台 | 4 |

2.6.4核心硬件设备

| 序号 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机1 | 华为 | CE12808A-B02 | 台 | 2 |
| 2 | 交换机2 | 华为 | S5720-52X-SI-AC | 台 | 20 |
| 3 | 数据应用服务器1 | 海康 | DS-VE2212X-K08/FAS | 套 | 5 |
| 4 | 数据应用服务器2 | 海康 | DS-VE2212X-K08/FAS | 套 | 3 |
| 5 | 视频云存储管理服务器 | 海康 | DS-A5120RH-CVMN | 套 | 2 |
| 6 | 视频云存储运维服务器 | 海康 | DS-A5120R-CVNN | 套 | 2 |
| 7 | 视频云存储存储设备 | 海康 | DS-A72048RH-CVS | 套 | 6 |
| 8 | 数据库服务器 | 华为 | 2288H V5 | 台 | 2 |
| 9 | JGH数据存储 | 华为 | OceanStor5800 V5 | 套 | 1 |
| 10 | 云存储 | 华为 | OceanStor9000S V5 | 套 | 1 |
| 11 | cl应用服务器 | 华为 | 2288H V5 | 套 | 5 |
| 12 | rt应用服务器 | 华为 | 2288H V5 | 套 | 5 |
| 13 | 数据传输与存储服务器（视频ZNFX） | 华为 | 2288H V5 | 套 | 6 |
| 14 | rt大数据服务器 | 海康 | DS-VE2212X-K08/HD | 套 | 4 |
| 15 | cl大数据服务器 | 海康 | DS-VE2212X-K08/HD-kk | 套 | 3 |
| 16 | 转发服务器 | 华为 | 2288H V5 | 套 | 8 |
| 17 | 交换机3 | 华为 | ES0Z1B03ACS0 | 台 | 1 |
| 18 | 交换机4 | 华为 | CE12808A-B02 | 台 | 1 |
| 19 | 接入交换机 | 华为 | S5720-52X-SI-AC | 台 | 4 |

2.7.备品备件要求

中标人需提供备品备件，备品备件必须将个性和通用产品均考虑到，备品备件的性能必须与使用的产品性能、品牌保持一致或优于目前使用的产品性能，在项目验收后必须移交业主。如备件不足，由中标方采购，采购方不承担费用，备件以外的其他设备如需更换均由中标方自行解决。

备品备件具体数量要求如下：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 备品备件数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 块 | 200 | 接口类型：SATA 容量：4T 接口速率：不低于6Gb/s 尺寸 3.5寸 |
| 2 | NVR扩展柜主板 | 台 | 3 | 最高支持16个SATA3.0接口 最大支持16TB硬盘 用分局现有NVR扩展柜无缝兼容 |

2.8运维服务人员要求

各投标人应充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合实际工作要求的组织结构。根据维保范围逐项细化工作任务，并按甲方维保服务工作特点分配相关工作细化岗位职责，且一人不能同时担任多个岗位。

运维团队人员配备要求

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维主管 | 项目管理师、信息系统项目管理师 | 1 | 全面负责运维项目工作协调与上传下达等 |
| 技术主管 | 系统架构设计师 | 1 | 负责软件平台、数据维护管理，机房各类服务器、存储、网络设备的现场技术支持及咨询 |
| 安全员 | 安全员证书 | 2 | 负责全面保障、监管系统内场安全措施，负责安全制度、操作规章执行检查工作。保障机房消防安全、用电安全 |
| 系统集成项目管理工程师 | 系统集成项目管理工程师 | 1 | 配合运维主管，对项目整体集成情况开展监督保障，确保项目开展。 |
| 信息安全工程师 | 信息安全工程师 | 3 | 负责GK系统运行内所产生的的信息数据，保障系统的信息安全。 |
| 网络工程师 | 网络工程师 | 2 | 负责调测系统的网络，处理突发的网络情况，保障系统网络正常运行。 |

软件系统驻场人员配置要求

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件平台维护 | 软件设计师 | 3 | 在松江采购人指定办公地点驻场，负责定期对项目中的软件系统及相关服务器设备开展日常维护工作 |

2.9报修服务及响应

1.用户可通过电话方式、平台报障、运维报修群及内场巡检等多种途径申告报修、咨询。

2.内场接报修人员，及时生成报修单下发到维护人员，维护人员严格执行服务要求解决问题。

3.维保单位负责故障闭环处理，做好维修台账（包含报修时间、地点、设备类型、故障内容、维修情况、故障设备IP、修复状况、修复时间），双方代表签字确认。

3.新增运维要求

3.1信息网延伸服务：

提供信息网延伸至行政服务中心、驻外点位和各类业务终端的安全接入通道，并针对通道运行状态、业务策略、安全策略等内容开展常态化维护。

边界通道的使用、运维及监测管理工作，结合上级部门相关管理规定，同时满足上级部门指定专业技术测评机构的测评标准，并可出具对应测评报告。本信息网延伸服务需具备以下安全防护能力：

（1）网络访问控制：支持基于网络五元组及会话状态检测实现数据包过滤，精准管控网络访问行为。

（2）入侵防御：深度解析网络数据流，结合规则匹配与行为分析，主动拦截各类网络入侵流量。

（3）身份认证与传输加密：对外接终端实施严格身份认证，未认证终端禁止接入平台；终端与边界通道之间的通信数据全程加密传输。

（4）安全审计与流量监测：可采集、集中存储与统一管理通道日志，实时监测并展示链路状态、安全事件、异常告警及业务数据；对网络出入流量、设备日志、业务应用信息实现全维度审计、监测与深度分析。

3.2 社会面数据接入专网服务：

提供社会面数据接入专网维护服务。严格遵循就近接入、统一汇聚、安全入网的建设原则，专网覆盖采购人中心机房及全部下级机房，为社会面视频接入、汇聚类设备提供专用组网接口，并实现外接设备安全隔离。本接入专网需具备以下组网能力与安全防护能力：

（1）全网整体传输性能达到万兆级别。

（2）网络采用环形架构部署，实现链路冗余与备份；骨干节点覆盖本级及 5 个重点下级，同步布设不少于 3 个分支节点。

（3）本级节点配备万兆级基础安全防护体系，支持网络访问控制，可基于网络五元组、会话状态检测完成数据包过滤。

（4）各下级节点需满足社会面数据资源接入的标准兼容与安全防护要求：支持 GB/T28181 视频标准、GA/T1400 图片标准的信令与数据转换、数据透传，可同时对接多个业务平台；具备设备准入管控能力，安全防护等级符合 GA/T 1788.3 标准增强 II 级要求。

（5）下级节点支持社会面数据资源并发接入，可稳定承载不少于 10000M/S数据同时传输与安全管控。

3.3 算力拓展：

| 算力设备 | 处理器：符合安全可靠测评要求的处理器≥2颗，内核≥32，主频≥2.3GHz 内存：≥512G(DDR5） 硬盘：不少于两块1.92T SATA SSD;不少于两块1.92T nvme SSD 阵列卡：支持SAS 8口RAID卡 网口：不少于两个千兆电口，不少于两个10G万兆光口 GPU：不少于八张GPU卡；单卡显存≥32G，显存带宽≥1700GB/s，显存位宽≥500Bit。 电源：不小于四块2700W电源模块 3年质保，质量保证期从到货之日起计算,硬盘不返还服务 | 数量2台 |
| --- | --- | --- |

4.考核验收标准

| 序号 | 项目 | 主要内容与要求 | 总分100 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保养 | 及时对设备进行全面维护保养 | 25 |  |
| 2 | 维修升级及时 | 及时对破损设备或不满足功能的设备及系统进行维修、升级 | 25 |  |
| 3 | 工作制度 | 各项工作制度、安全制度、规章制度和操作规程齐全，包括岗位工作制度、值班制度、安全生产制度、请示报告制度、工作大事纪制度、劳动制度、学习培训制度、事故处理及报告制度等，各项制度落实，执行效果好 | 20 |  |
| 4 | 工作计划 | 年度（季度）工作计划编制及时，计划内容完整、明确 | 10 |  |
| 5 | 工作总结 | 季度、年度工作总结总结内容全面、真实并及时上报 | 10 |  |
| 6 | 信息上报 | 每月做好维护情况汇总和月度总结并及时上报 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

执行标准：本年度考核办法满分100分，得80分（含80分）以上者为优良，70-79分为一般，60-69分为合格，60分以下不合格。

根据考核结果，采购方有权做出以下相应处置

不合格：有权单方面立即终止合同，并根据实际或间接损失要求乙方赔偿；

合格：扣除合同款的2%，并限期整改，提交服务保证书；

一般：扣除合同款的1%，并限期整改；

优良：按合同金额付款。

5.所有权、知识产权和保密要求

中标投标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，中标投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。

本包件涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、设计方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于用户所有。

中标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

中标人应当保证其交付给采购人的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。

中标人需保守因本项目执行而获得的采购人所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。

6．工期、质量、安全要求

中标方应按照采购文件、合同、业务要求，遵守工期、质量、安全保密要求。

6.1中标方应严密组织设备采购、安装、调试、维护工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人、项目监理督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

6.2中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人、项目监理督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

6.3中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的（含擅自改动配置、私自接入设备等），一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的（含网络安全事故），一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

7.验收要求

7.1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程,标准、规范等不一致的,以要求严的为准。

7.2、设备安装调试、系统联通调试及自测完成后进入系统试运行阶段。在系统验收前拟定验收内容,井形成正式文件,供用户单位参考。在试运行期间设备出现问題或故障时,应派出经验丰富的技术员,及时赶到现场进行更换和维修。

7.3、验收依据为本系统建设涉及的相关国家标准和行业标准,以及经专家论证后的技术实施方案。

7.4、验收分为：

资料验收:包括所有的合同协议、设计文件纸、技术说明书、使用说明书和培训资料等。由用户方聘请专家组成资料审查组审核,并出具资料审查报告,作为系统验收依据之一。

项目质量验收:主要包括项目是否完成合同所规定的任务,是否达到系统所规定的功能要求,系统运行是否稳定可靠等。

8.相关承诺处罚措施

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，招标人有权终止合同，并依据民法典对中标人所造成的损失进行相关索赔

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，中标方可以采用能满足要求的第三方产品，产生的费用由中标人负责， 同时招标人保留对中标人所造成的损失进行相关索赔的权利。

9.其他要求

9.1在服务期内，中标人需定期提供软件能力相关的版本升级更新，同时，对相关服务器需开展备份工作

9.2在服务期内，中标方需根据采购人需求，提供不少于10人/月的软件功能开发

附件1：

软硬件系统每周巡检单（硬件系统）

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 设备完好性检查 | 设备运行状态检查 | 设备洁净度检查 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检结果 |  |  |  |  |  |  |

巡检员签字：                                                                 日    期：      年     月    日

附件2：

硬件设备保养记录单

| 项目名称 |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备位置 | 除尘保洁 | 线路检查 | 紧固检查 | 机械保养 | 信号检查 | 保养人员签字 | 保养日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

设备性能测试记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 安装位置 | IP地址 | 光功率(dB) | 绝缘电阻 (MΩ) | 测试结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

巡检人员签字：                    日    期：      年     月    日

包件二：外场运维1

1.服务内容

本包件招标的运行维护服务内容为（1）本项目外场373处各类设备设施运维服务，包括对构成系统的所有硬件（包括不限于杆件、供电、防雷等配套设施）、网络、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务。（2）松江gafj视频图像管理应用平台包含视图云联网模块、视图资源服务模块、视频云应用模块。包含PC服务器、磁盘阵列、交换机等设备。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务（3）基于ZNGZ的za巡逻防控系统的维护，中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务，服务期为自合同签订之日起一年。

2.服务要求

2.1总体要求

2.1.1提供相应的运行维护体系。服务单位中标后设置便捷、高效的固定驻所和备品备件存放仓库，能提供良好的技术支持和7*24小时售后服务，就近、高效、便捷地提供24小时待命服务，维修专用登高车7*24小时随时待命。

2.1.2中标方需配有一名专职驻场工程师，负责故障点位实时告警签收及派单，及每日对全量点位进行巡检，若有特殊任务应听从采购人的安排。

2.1.3运维流程

2.1.3.1一般故障维修

中标方签收实时告警后，应立即通知维修人员前往故障现场维修，一般故障应在48小时内予以修复，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认，对确实无法在48小时内修复的，中标方应向采购人提交维修超时报告。

2.1.3.2特殊故障维修（应急抢修）

中标方接到运维平台故障告警后，应立即指派维修人员到达故障现场，并且在4小时内前排除故障。

2.1.3.3特殊故障维修（其它原因引起或不可抗力引起的长时间导致无法正常运转的）

中标方接到采购人通知后，立即派员前往现场查看，现场查看确认后，由中标方将设备进行拆除并保存好，同时该点位经监理确认后通知采购人并进行记录，待其它原因解决后，再根据实际需求对其进行安装调试，并对超期公告库的点位进行恢复。

2.1.3.4特殊故障维修（非不可抗力原因引起的）

若中标方对故障设备在1周内无法修复的又无法解释故障问题的，采购人有权利邀请其他有能力修复故障的维修公司对其进行维修，相关费用由中标方承担。

2.1.3.5特殊运维（重大安保运维）

应确保任务期间有足够的备品备件，确保任务期间有足够的维修人员和维修车辆，若发生紧急情况，立即按照采购人的要求前往指定地点进行保障。

2.1.3.6特殊运维（意外事故）

若发生意外事故，中标方应立即派人前往事故地点，对相关设备进行检查，并及时将结果反馈给采购人，若设备无法正常工作，应用备品备件进行更换调试，若由于其它原因导致该点位长时间无法修复的，应经监理确认侯将该点位纳入运维超期清单，待该点位修复完毕后，再对超期清单内的点位进行恢复。

2.1.3.7其它故障维修

若发生非常规问题导致设备故障无法在短时间内修复的，中标方应立即与采购人沟通，并拿出解决方案协商相关部门进行处理。

2.2运维内容和要求

2.2.1设备维护要求

服务内容：对项目中的外场设备进行维护、维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行一次全面巡检，对存在问题及安全隐患的应立即予以整改，对机箱、立杆等标志不清晰或损坏的应立即进行修理，对所有背包箱（机箱）完善铭牌，按采购人要求进行标识。

2.2.2设备更新要求

服务内容：对项目中的设备进行维修，一般情况下，对设备无法修复的应按照同品牌、型号予以采购更换，若原厂不再生产同品牌、型号设备的，需对设备进行更换品牌型号的，应经监理确认后向采购人提交书面情况说明，替代的新设备应符合设备技术要求，更换的费用由中标方承担。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行检查，对发现设备老化、损坏等无法正常使用的，应及时进行备件更换。

日常工作中，中标方在接到维修通知后，按照规定时间派员至现场进行维修，确认需要更换和维修时，应立即提供备品备件并进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。对于老化的设备应移交采购人进行处理。

对因工作需要致使监控点位移位的，中标方应了解实际需求后在采购人规定的时间内对其进行移位并调试好相关设备，对移位过程中涉及的前端外场设备所引起的所有费用都由中标方承担。对因人为损坏、意外损坏或其它原因引起的设备维修、设备更换费用也都由中标方承担，同时采购人应配合中标方开展追责工作。

项目中的设备存在安全漏洞的设备，应及时予以修复或者替换。中标方需对设备进行更换的，应定期向采购人提交一份设备更换清单。

项目中的监控设备需定期对软件固件升级，一旦相机发布最新固件版本，报采购人同意后，中标方需立即对所有监控设备进行升级。

2.2.3绿化修剪

服务内容：对遮挡设备影响使用的绿化进行修剪，费用由中标方承担，采购人不再另行支付。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，排查绿化遮挡的设备数量并完成维护。日常工作中，中标方在接到采购人需要修剪绿化通知后，应限时解决绿化遮挡问题。

2.2.4交换机维护要求

服务内容：对采购人网络中的交换机进行维护维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对项目中外场使用的交换机进行检查，对存在问题及隐患的，应及时予以整改，确保设备工作正常，数据转发无异常情况。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.5补光灯维护

服务内容：对本包件内的补光灯以及时控开关进行维护，确保在规定的时间内自动开启和关闭。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对补光灯进行巡检，对存在问题及安全隐患的，应及时予以整改，确保正常使用。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.6摄像机移位

运维期间，若有摄像机需要移位，中标方应根据采购人的要求对其进行拆除，拆除后需对路面进行修复。在移位过程中，因中标方施工安全措施不到位、修复不不及时造成人伤物损的，由中标方承担赔偿责任。新点位的安装和调试，具体要求如下：

2.2.6.1杆件

2.2.6.1.1立杆与基础间连接采用法兰连接，法兰间加防水措施，立杆底端应设有走线、维修用手孔；

2.2.6.1.2立杆、法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，镀锌层均匀且厚度100μm。立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；

2.2.6.1.3立杆挑臂长度根据现场环境定制，挑臂安装牢固且能确保摄像机在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离；

2.2.6.1.4立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%；

2.2.6.1.5立杆采用热镀锌管，使用采购人统一配色，统一安装采购人设施铭牌；

2.2.6.1.6立杆要求安装保护地线，使用规格为40mm*4mm的镀锌扁铜制作。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐，保护接地电阻小于10Ω。

2.2.6.2预埋件

2.2.6.2.1预埋件有地脚螺栓、带锚板与锚筋的预埋件和钢构件等，建议采用Q235-B.F钢，焊条采用E43。

2.2.6.2.2所有预埋件在预埋前均应进行防腐处理，施工时应按批准的设计图纸，密切配合土建施工，严格控制预埋件平面位置、埋入深度、朝向和标高，严格控制预埋地脚螺栓的垂直度，保证工程误差在许可范围之内。具有良好的接地措施。

2.2.6.3基础

2.2.6.3.1采用钢筋混凝土基础。

2.2.6.3.2基础应根据具体要求进行设计。

2.2.6.3.3预埋钢板与螺栓均须作热浸锌（100um）的防腐处理。

2.2.6.3.4基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2015 的要求。

2.2.6.3.5基础内预埋穿线管内径大于50mm，弯曲角度大于120°。

2.2.6.4窨井

窨井的设置通常应该注意以下几点：

2.2.6.4.1管道拐弯处或长度＞50m时应设置窨井。

2.2.6.4.2ga用杆件附近2m范围内，ga用设备机箱附近2m范围内应设置窨井。

2.2.6.4.3窨井底部应设有渗水孔。

2.2.6.4.4窨井中管道到井底的距离≥20cm。

2.2.6.4.5井口应与地面持平。

2.2.6.4.6不应在临河、临沟处设井。

2.2.6.4.7窨井应设置有ga专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

2.2.6.5取电

在视频监控系统中前端设备一般都采用单相交流供电方式，标称值为AC220V，50HZ。系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%，频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%。

对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。

设备电源进线端必须装配断路器用于过载及短路保护，应保证供接电的稳定性，不影响原有设备供配电系统正常工作，同时要求单独装电表、电箱（落实用电安全措施）。

2.2.6.6电缆线

2.2.6.6.1电缆线敷设原则

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

同一根电缆线两端应有标志，标明编号，书写清晰、端正和正确。标志应选用不易损坏的材料。

穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

2.2.6.6.2地下电缆线的敷设

地下敷设的电缆线不得有接头。每根电缆线应留有2m～4m的余量。

2.2.6.6.3桥梁上电缆的敷设

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设。在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

2.2.6.7电气保护和防雷

2.2.6.7.1监控设备机箱应具有防盗措施，具有监控防盗报警装置，通过现场通信系统将报警信号传送至控制中心。

2.2.6.7.2外场设备所用的电路板应进行抗盐雾腐蚀的处理。

2.2.6.7.3设备电源提供过载、漏电和短路保护。

2.2.6.7.4安装高度超过5米的外场设备，必须采取防雷措施。

2.2.6.7.5电气保护接地电阻≤4Ω，防雷接地电阻≤10Ω，联合接地电阻≤1Ω。

2.2.6.7.6实行高、低频信号隔离，设备保护接地分别连至各自的公共接地排。

2.2.6.7.7所有重要设备的接口板和功能板均采用高速光电隔离技术，以减弱浪涌对集成电路芯片的损坏。

2.2.6.7.8电子设备设有防过电压措施，长距离的电源线、视频线、数据传输电缆的入口接线安装相应的浪涌抑止装置。

2.2.6.8管道

2.2.6.8.1横穿机动车道的地下管道埋设

a）敷设在机动车道上的管道宜采用不锈钢管或镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，口径宜为75 mm～100mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）钢管进/出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

c）管道埋深应≥ 400mm。

d）检查管道以保证管道内通畅、清洁无砂石、管口无毛刺。

2.2.6.8.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

a）敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，口径宜为75 mm ～100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

c）管道的埋深应≥400mm。

2.2.6.8.3管道引上处处理及路面恢复

a）管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

b）管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

2.2.7软件维护要求

服务内容：对项目中的产品软件及开发软件开展定期巡检、升级。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对项目中中心使用的软件系统进行巡检，排查相关故障，确保系统正常运行。

日常工作中，中标方在接到采购人系统故障通知后，应立即指派系统驻场人员对相关问题开展排查，并于4小时内解决问题及故障。

2.3日常运维要求

2.3.1硬件的巡检制度：

每月对每个监控点进行一次巡检；

每次巡检都要记录各点巡视情况，建立台账；

每次巡检纪录上必须签署巡检人姓名、时间；

每次巡检内容：基础设施（基础、立杆、机箱等）、设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及设备的整洁卫生情况、雨天的防雨潮气、位置位移等。

每季度首月需完成所有前端点位YJ测试，每个点位至少产生一次告警记录。

如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

2.3.2系统的保养制度

以三个月为一个周期，对所有外场设备进行保养；

每季度对监控区域内的遮挡物(包括树枝、树叶等)进行处理；

对保养过程中发现的故障、隐患及时处理解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大故障；

每个点的保养情况记录归档，建立台账；

每次保养内容：机箱内电器设备除尘、清洁和检查；防护罩内电器设备除尘，擦试防护罩，前视玻璃的除尘；线路接线端点接触性能检查；检查紧固件是否松动；检查机械传动机构部分是否应该加润滑油；立杆是否生锈需要进行油漆；信号传输设备的尾纤端头清洗等。

2.3.3性能测试制度

设备性能测试以六个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

性能测试内容：测试各交换机光端口的光功率；各点的接地端子接触是否可靠；避雷器是否已被击穿；用电设备的绝缘电阻等。

每年在雷雨季节来临前着重对各监控点的接地电阻、接地端子和避雷器进行检查，发现问题及时解决，预防雷害。

依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。若不符合要求，则增加接地桩子，达到要求为止。

若检测中发现光纤传输损耗过大影响图象质量和数据传输，及时汇报维修组以便及时通知光纤产权人来维护调整。

检查中若发现有设备损坏和破坏的，在报告采购人进行确认后及时予以修复，不能修复的则予以更换。

2.3.4图像质量的检查制度

每个月检查一次图像质量（包括但不限于丢包、模糊等问题），对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理，最终形成定期检查报告汇报采购人。

2.3.5数据质量的检查制度

每个月检查一次数据质量，通过查看数据的完整性、可使用性（数据日历是否有空缺；数据是否前后连贯），将巡检结果记录到巡检日报中，不符合要求的立即整改，需内外场解决的问题生成故障工单派发。

2.3.6应急保障

遇节假日、重要事件，应根据采购人的要求，派专人到采购人指定的场所提供驻场保障服务，并确保登高车不少于两辆。

2.3.7维护单位应做好备品备件购置，并将备品备件经监理确认后放置于采购人指定的备品备件仓库，并将备品备件清单提交采购人。

2.3.8其他

如由于中标方原因，需要对系统进行日常维护、升级改造等工作，并影响系统使用的，需提前向采购人提出书面通知，得到采购人确认后进行。

2.4中标方工作职责要求

2.4.1中标方负责接收采购人的各种报修业务，做好详细报修记录，对报修业务做到及时响应。

2.4.2中标方认真做好维护记录，并归档存放。

2.4.3中标方每日安排专人进行日常的维护巡查工作，并向采购人及时汇报点位运行情况。

2.4.4采购人需维修更换设备的，中标方要有充足的备品备件，及时进行更换，并作好更换记录及更换原因。

2.4.5提供7*24小时技术服务，做到随时可派技术员完成系统维护、维修工作。

2.4.6中标方应熟悉视频网络拓扑结构,及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题应迅速报告采购方相关负责人并提出整改意见。

2.4.7对视频网络运行中出现的重大问题，中标方及时派出相关技术员或技术小组配合采购人进行排障工作。

2.4.8如遇重大突出应急事件，中标方应按照采购人需求安排专人进行系统巡查维护。

2.4.9中标方应切实加强巡查，确保不出现任何安全事故。

2.4.10中标方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露工作内容要求，违者将追究有关人的责任。

2.5维护不善的赔付说明

2.5.1中标方超时运维赔付说明

若系统由于中标方运维不善等原因发生故障超过48小时未修复的，中标方按如下标准向采购人赔付：

2.5.1.1单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生0-16小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付200元（计算公式：发生故障的监控路数*200）；

2.5.1.2单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生16-24小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付400元（计算公式：发生故障的监控路数*400）；

2.5.1.3单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生24-48小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付800元（计算公式：发生故障的监控路数*800）；

2.5.1.4若故障时间在48小时未修复基础上连续超过48小时，以后每路每连续48小时中标方向采购人赔付1000元（计算公式：发生故障的监控路数*1000*每连续48小时的次数）。

2.5.2图像巡检完好率赔付说明

采购人每月对图像进行检查，图像完好率不得低于95%，若低于95%，每低于1%扣款10000元。

2.5.3中标方违反保密要求的赔付说明

2.5.3.1中标方擅自下载监控信息被发现，尚未造成后果的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）；

2.5.3.2中标方擅自下载监控信息外泄，并造成后果被查证的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之五（5%）。

2.5.4其他要求

服务期内，如因市政工程、自然灾害、区域停电、交通事故等非运维原因造成监控点位无法正常使用的情况，应当在发现以上情况后3日内将上述情况上报采购人，并在1个月内恢复点位使用。未及时上报的，视作运维不善，按前款要求处理。

2.5.4.1预计中断时间在1个月之内的，应当在上述情形消除后，立即恢复。

2.5.4.2预计中断时间超过1个月的，应当在10日内制定应急方案，与采购人协商确认后，采取适当的方式确保点位的正常使用。如无应急方案确保上述点位正常使用的，双方经协商确认后，逐月减免该监控点位服务费，直至上述情形消失。

2.5.5赔付金额的支付方式

上述赔付金额，每月由甲方进行汇总统计，并出具书面报告报运维监理审核后，经中标方确认后，在年终付款中做相应扣除。

2.5.6项目运维过程中涉及路政、绿化修复等工作，有关路政、绿化等部门的行政许可由中标方自行办理，一切费用由中标方承担。若因未办理行政许可或违规施工造成的一切损失由中标方承担。

2.5.7运维中发生的一切安全事故及产生的后果由中标方承担。

2.6运维服务工程师要求

各投标人应充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合实际工作要求的组织结构。根据维保范围逐项细化工作任务，并按采购人工作特点分配相关工作细化岗位职责，且一人不能同时担任多个岗位。

管理工程师配备要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维主管 | 公路工程类或机电工程类专业/信息系统项目管理 | 1 | 全面负责运维项目工作协调与上传下达等 |

内场驻场工程师配置要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端巡检员 |  | 1 | 在采购人指定办公地点驻场，负责定期对前端设备故障巡检及日常接单报修 |

外场抢修员工

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职维修员 | 电工证/高处作业证/安全员 | 10 | 设备的抢修、维护、保养 |

2.7运维服务车要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料，车可以为自有或租赁。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场巡查车 | 小车 | ≥4 | 项目专用 |
| 抢修车 | 登高车 | ≥4 | 项目专用 |

注：承诺设备中车辆的尾气排放标准符合国家和上海市的有关标准，不使用黄标车辆。

2.8报修服务及响应

1.用户可通过电话方式、平台报障、运维报修群及内场巡检等多种途径申告报修、咨询。

2.内场接报修员工，及时生成报修单下发到维护人，维护人严格执行服务要求解决问题。

3.维保单位负责故障闭环处理，做好维修台账（包含报修时间、地点、设备类型、故障内容、维修情况、故障设备IP、修复状况、修复时间），双方代表签字确认。

3.考核验收标准

| 序号 | 项目 | 主要内容与要求 | 总分100 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保养 | 及时对设备进行全面维护保养 | 25 |  |
| 2 | 工作制度 | 各项工作制度、安全制度、规章制度和操作规程齐全，包括岗位工作制度、值班制度、安全生产制度、请示报告制度、工作大事纪制度、劳动制度、学习培训制度、事故处理及报告制度等，各项制度落实，执行效果好 | 25 |  |
| 3 | 工作计划 | 年度（季度）工作计划编制及时，计划内容完整、明确 | 20 |  |
| 4 | 工作总结 | 季度、年度工作总结总结内容全面、真实并及时上报 | 10 |  |
| 5 | 信息上报 | 每月做好维护情况汇总和月度总结并及时上报 | 10 |  |
| 6 | 维修升级及时 | 及时对破损设备或不满足功能的设备及系统进行维修、升级 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

执行标准：本年度考核办法满分100分，得80分（含80分）以上者为优良，70-79分为一般，60-69分为合格，60分以下不合格。

根据考核结果，采购方有权做出以下相应处置

不合格：有权单方面立即终止合同，并根据实际或间接损失要求乙方赔偿；

合格：扣除合同款的2%，并限期整改，提交服务保证书；

一般：扣除合同款的1%，并限期整改；

优良：按合同金额付款。

4.所有权、知识产权和保密要求

中标投标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，中标投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。

本包件涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、设计方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于用户所有。

中标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

中标人应当保证其交付给采购人的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担相应责任。

中标人需保守因本项目执行而获得的采购人所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。

5.服务清单及要求

5.1 wkk外场服务清单

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机1 | BK-CPD900 | 套 | 608 |
| 2 | 相机2 | DS-2CD7068F/GA-L | 套 | 674 |
| 3 | 补光灯 | CXBG-2-MC-BK | 套 | 1216 |
| 4 | 前端机箱含环境检测（掉电报警、防盗报警、短时供电、自动复位等） | ONU-ISP-X/OLT-X | 套 | 359 |
| 5 | 交换机 |  | 台 | 359 |
| 6 | 防雷器 |  | 个 | 1216 |
| 7 | XQ或加油站有多处出入口的互联 |  | 处 | 129 |
| 8 | 光缆租赁 |  | 年 | 1 |

5.2 图像平台服务清单

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WEB/认证服务/业务数据服务/GIS服务器 | 定制服务器 | 台 | 7 |
| 2 | 集群云存储服务节点 | 定制磁盘阵列 | 台 | 3 |
| 3 | 高清流媒体转发节点 | 定制服务器 | 台 | 13 |
| 4 | 中心视频管理服务器 | 定制服务器 | 台 | 2 |
| 5 | 交换机 | s6720 | 台 | 2 |
| 6 | 接入服务器（图） | 定制服务器 | 台 | 5 |
| 7 | rq事件FX仪 | 定制服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 集群运维管理服务器 | 定制服务器 | 台 | 1 |
| 9 | 数据文件存储服务器 | 定制服务器 | 台 | 6 |
| 10 | 高清流媒体转码节点 | 定制服务器 | 台 | 1 |

5.3 巡车服务清单

5.3.1 硬件设备

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZN执法仪视频管理服务器 | H520 | 台 | 2 |
| 2 | 转发服务器 | H520 | 台 | 1 |
| 3 | 管理服务器 | H520 | 台 | 1 |
| 4 | 应用服务器 | H520 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤交换机 | S5730-36C-HI | 台 | 1 |
| 6 | 防火墙 | USG-6625E | 台 | 1 |
| 7 | 安全边界 | USG-6625E | 台 | 1 |

5.3.2 软件清单

| 序号 | 功能模块 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据传输协议转换软件1 | 项 | 1 |
| 2 | 数据传输协议转换软件2 | 项 | 1 |
| 3 | 信息接收软件 | 项 | 1 |
| 4 | 数据转发软件 | 项 | 1 |
| 5 | 数据传输协议转换软件3 | 项 | 1 |

6.备品备件要求

中标人需提供备品备件，备品备件必须将个性和通用产品均考虑到，备品备件的性能必须满足相关性能要求，在项目验收后必须移交业主。如备件不足，由中标方采购，采购方不承担费用，备件以外的其他设备如需更换均由中标方自行解决。

备品备件具体数量要求如下：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 备品备件数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 台 | 4 | 支持≥8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，≥4个1000M SFP扩展槽 背板带宽≥56Gbps，包转发速率≥42.7Mpps 支持快速环网MR-Ring（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持MRP/ERPS协议 支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议 支持动态和静态链路聚合 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包 支持基于 MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议 多种网管方式：Web、Snmp，Telnet，console IP40 防护等级（提供第三方检测机构出具的检测报告），波纹式铝型材外壳，工业4级电磁兼容性 输入电压：DC12/24V或AC/DC85V-265V 宽温工作（-40℃～+85℃），满足严苛电气环境可靠工作要求，无风扇，低功耗设计 支持标准的MQTT接入协议 原厂承诺工业级交换机能够接入采购人网管系统 投标产品具备工信部进网许可证并提供认证证书，具备GAB安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告，具备CE、FCC、CQC认证证书，具备中国节能产品认证证书 |
| 2 | 相机 | 台 | 16 | 支持输出分辨率不小于2560x1440 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当报警布防开启后，出现目标时能触发报警，当检测区域中非目标移动不会触发报警。 人抓拍模式：支持对运动人进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 监控模式：a)车检测：支持CP识别并抓拍，CP号码/CS颜色/CL类型/CP品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的CL以及XR和FJDC，自动对CP进行识别，可以抓拍无CP的图片 支持对两眼瞳距不小于40像素的RL进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的RL。 支持抓拍、识别新能源CP。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 设备采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯 灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 支持IP67防尘防水。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V供电。 |

7．工期、质量、安全要求

中标方应按照采购文件、合同、业务要求，遵守工期、质量、安全保密要求。

7.1中标方应严密组织设备采购、安装、调试、维护工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人、项目监理督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.2中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人、项目监理督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.3中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的（含擅自改动配置、私自接入设备等），一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的（含网络安全事故），一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

8.相关承诺处罚措施

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，招标人有权终止合同，并依据民法典对中标人所造成的损失进行相关索赔

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，中标方可以采用能满足要求的第三方产品，产生的费用由中标人负责， 同时招标人保留对中标人所造成的损失进行相关索赔的权利。

9.其他要求

9.1、运维期内中标人应提供摄像机免费移位服务承诺，数量应不低于4处。

附件1：

硬件巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 巡检内容 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 基础、手井 | 立杆、挑臂 | 机箱 | 线缆 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检结果 |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                 日    期：      年     月    日

附件2：

硬件保养记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 立杆油漆修补 | 机箱油漆修补 | 机箱设备除尘保洁 | 防护罩及设备除尘 | 遮挡物处理 | 线路检查 | 紧固检查 | 信号检查 | 机械保养 | 保养人员签字 | 保养日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

系统性能测试记录单

| 项目名称 |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 点位编号 | 设备名称 | IP地址 | 接地电阻(Ω) | 光功率(dB) | 绝缘电阻 (MΩ) | 接地端子 | 避雷器 | 测试结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

附件4：

图像质量巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 序号 | 设备编码（20位） | 设备名称 | IP地址 | 白天 图像质量 | 夜间 图像质量 | 录像完整性 | 巡检结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

包件三：外场运维2

1.服务内容

本包件招标的运行维护服务内容为本项目外场460处设备设施运维服务，包括对构成系统的所有硬件（包括不限于杆件、供电、防雷等配套设施）、网络、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务，服务期为自合同签订之日起一年。

2.服务要求

2.1总体要求

2.1.1提供相应的运行维护体系。服务单位中标后设置便捷、高效的固定驻所和备品备件存放仓库，能提供良好的技术支持和7*24小时售后服务，就近、高效、便捷地提供24小时待命服务，维修专用登高车7*24小时随时待命。

2.1.2中标方需配有一名专职驻场工程师，负责故障点位实时告警签收及派单，及每日对全量点位进行巡检，若有特殊任务应听从采购人的安排。

2.1.3运维流程

2.1.3.1一般故障维修

中标方签收实时告警后，应立即通知维修人员前往故障现场维修，一般故障应在48小时内予以修复，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认，对确实无法在48小时内修复的，中标方应向采购人提交维修超时报告。

2.1.3.2特殊故障维修（应急抢修）

中标方接到运维平台故障告警后，应立即指派维修人员到达故障现场，并且在4小时内前排除故障。

2.1.3.3特殊故障维修（其它原因引起或不可抗力引起的长时间导致无法正常运转的）

中标方接到采购人通知后，立即派员前往现场查看，现场查看确认后，由中标方将设备进行拆除并保存好，同时该点位经监理确认后通知采购人并进行记录，待其它原因解决后，再根据实际需求对其进行安装调试，并对超期公告库的点位进行恢复。

2.1.3.4特殊故障维修（非不可抗力原因引起的）

若中标方对故障设备在1周内无法修复的又无法解释故障问题的，采购人有权利邀请其他有能力修复故障的维修公司对其进行维修，相关费用由中标方承担。

2.1.3.5特殊运维（重大安保运维）

应确保任务期间有足够的备品备件，确保任务期间有足够的维修员和维修车，若发生紧急情况，立即按照采购人的要求前往指定地点进行保障。

2.1.3.6特殊运维（意外事故）

若发生意外事故，中标方应立即派人前往事故地点，对相关设备进行检查，并及时将结果反馈给采购人，若设备无法正常工作，应用备品备件进行更换调试，若由于其它原因导致该点位长时间无法修复的，应经监理确认侯将该点位纳入运维超期清单，待该点位修复完毕后，再对超期清单内的点位进行恢复。

2.1.3.7其它故障维修

若发生非常规问题导致设备故障无法在短时间内修复的，中标方应立即与采购人沟通，并拿出解决方案协商相关部门进行处理。

2.2.运维内容和要求

2.2.1设备维护要求

服务内容：对项目中的外场设备进行维护、维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行一次全面巡检，对存在问题及安全隐患的应立即予以整改，对机箱、立杆等标志不清晰或损坏的应立即进行修理，对所有背包箱（机箱）完善铭牌，按采购人要求进行标识。

2.2.2设备更新要求

服务内容：对项目中的设备进行维修，一般情况下，对设备无法修复的应按照同品牌、型号予以采购更换，若原厂不再生产同品牌、型号设备的，需对设备进行更换品牌型号的，应经监理确认后向采购人提交书面情况说明，替代的新设备应符合设备技术要求，更换的费用由中标方承担。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行检查，对发现设备老化、损坏等无法正常使用的，应及时进行备件更换。

日常工作中，中标方在接到维修通知后，按照规定时间派员至现场进行维修，确认需要更换和维修时，应立即提供备品备件并进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。对于老化的设备应移交采购人进行处理。

对因工作需要致使监控点位移位的，中标方应了解实际需求后在采购人规定的时间内对其进行移位并调试好相关设备，对移位过程中涉及的前端外场设备所引起的所有费用都由中标方承担。对因人为损坏、意外损坏或其它原因引起的设备维修、设备更换费用也都由中标方承担，同时采购人应配合中标方开展追责工作。

项目中的设备存在安全漏洞的设备，应及时予以修复或者替换。中标方需对设备进行更换的，应定期向采购人提交一份设备更换清单。

项目中的监控设备需定期对软件固件升级，一旦相机发布最新固件版本，报采购人同意后，中标方需立即对所有监控设备进行升级。

2.2.3绿化修剪

服务内容：对遮挡设备影响使用的绿化进行修剪，费用由中标方承担，采购人不再另行支付。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，排查绿化遮挡的设备数量并完成维护。日常工作中，中标方在接到采购人需要修剪绿化通知后，应限时解决绿化遮挡问题。2.2.4交换机维护要求

服务内容：对项目中的交换机进行维护维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对项目中外场使用的交换机进行检查，对存在问题及隐患的，应及时予以整改，确保设备工作正常，数据转发无异常情况。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.5补光灯维护

服务内容：对本包件内的补光灯以及时控开关进行维护，确保在规定的时间内自动开启和关闭。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对补光灯进行巡检，对存在问题及安全隐患的，应及时予以整改，确保正常使用。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.6摄像机移位

运维期间，若有摄像机需要移位，中标方应根据采购人的要求对其进行拆除，拆除后需对路面进行修复。在移位过程中，因中标方施工安全措施不到位、修复不不及时造成人伤物损的，由中标方承担赔偿责任。新点位的安装和调试，具体要求如下：

2.2.6.1杆件

2.2.6.1.1立杆与基础间连接采用法兰连接，法兰间加防水措施，立杆底端应设有走线、维修用手孔；

2.2.6.1.2立杆、法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，镀锌层均匀且厚度100μm。立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；

2.2.6.1.3立杆挑臂长度根据现场环境定制，挑臂安装牢固且能确保摄像机在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离；

2.2.6.1.4立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%；

2.2.6.1.5立杆采用热镀锌管，使用采购人统一配色，统一安装采购人设施铭牌；

2.2.6.1.6立杆要求安装保护地线，使用规格为40mm*4mm的镀锌扁铜制作。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐，保护接地电阻小于10Ω。

2.2.6.2预埋件

2.2.6.2.1预埋件有地脚螺栓、带锚板与锚筋的预埋件和钢构件等，建议采用Q235-B.F钢，焊条采用E43。

2.2.6.2.2所有预埋件在预埋前均应进行防腐处理，施工时应按批准的设计图纸，密切配合土建施工，严格控制预埋件平面位置、埋入深度、朝向和标高，严格控制预埋地脚螺栓的垂直度，保证工程误差在许可范围之内。具有良好的接地措施。

2.2.6.3基础

2.2.6.3.1采用钢筋混凝土基础。

2.2.6.3.2基础应根据具体要求进行设计。

2.2.6.3.3预埋钢板与螺栓均须作热浸锌（100um）的防腐处理。

2.2.6.3.4基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2015的要求。

2.2.6.3.5基础内预埋穿线管内径大于50mm，弯曲角度大于120°。

2.2.6.4窨井

窨井的设置通常应该注意以下几点：

2.2.6.4.1管道拐弯处或长度＞50m时应设置窨井。

2.2.6.4.2ga用杆件附近2m范围内，ga用设备机箱附近2m范围内应设置窨井。

2.2.6.4.3窨井底部应设有渗水孔。

2.2.6.4.4窨井中管道到井底的距离≥20cm。

2.2.6.4.5井口应与地面持平。

2.2.6.4.6不应在临河、临沟处设井。

2.2.6.4.7窨井应设置有ga专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

2.2.6.5取电

在视频监控系统中前端设备一般都采用单相交流供电方式，标称值为AC220V，50HZ。系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%，频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%。

对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。

设备电源进线端必须装配断路器用于过载及短路保护，应保证供接电的稳定性，不影响原有设备供配电系统正常工作，同时要求单独装电表。

2.2.6.6电缆线

2.2.6.6.1电缆线敷设原则

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

同一根电缆线两端应有标志，标明编号，书写清晰、端正和正确。标志应选用不易损坏的材料。穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

2.2.6.6.2地下电缆线的敷设

地下敷设的电缆线不得有接头。每根电缆线应留有2m～4m的余量。

2.2.6.6.3桥梁上电缆的敷设

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设。在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

2.2.6.7电气保护和防雷

2.2.6.7.1监控设备机箱应具有防盗措施，具有监控防盗报警装置，通过现场通信系统将报警信号传送至控制中心。

2.2.6.7.2外场设备所用的电路板应进行抗盐雾腐蚀的处理。

2.2.6.7.3设备电源提供过载、漏电和短路保护。

2.2.6.7.4安装高度超过5米的外场设备，必须采取防雷措施。

2.2.6.7.5电气保护接地电阻≤4Ω，防雷接地电阻≤10Ω，联合接地电阻≤1Ω。

2.2.6.7.6实行高、低频信号隔离，设备保护接地分别连至各自的公共接地排。

2.2.6.7.7所有重要设备的接口板和功能板均采用高速光电隔离技术，以减弱浪涌对集成电路芯片的损坏。

2.2.6.7.8电子设备设有防过电压措施，长距离的电源线、视频线、数据传输电缆的入口接线安装相应的浪涌抑止装置。

2.2.6.8管道

2.2.6.8.1横穿机动车道的地下管道埋设

a）敷设在机动车道上的管道宜采用不锈钢管或镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，口径宜为75 mm～100mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）钢管进/出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

c）管道埋深应≥ 400mm。

d）检查管道以保证管道内通畅、清洁无砂石、管口无毛刺。

2.2.6.8.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

a）敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，口径宜为75 mm ～100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

c）管道的埋深应≥400mm。

2.2.6.8.3管道引上处处理及路面恢复

a）管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

b）管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

2.3日常运维要求

2.3.1硬件的巡检制度：

每月对每个监控点进行一次巡检；

每次巡检都要记录各点巡视情况，建立台账；

每次巡检纪录上必须签署巡检人姓名、时间；

每次巡检内容：基础设施（基础、立杆、机箱等）、设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及设备的整洁卫生情况、雨天的防雨潮气、位置位移等。

每季度首月需完成所有前端点位YJ测试，每个点位至少产生一次告警记录。

如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

2.3.2系统的保养制度

以三个月为一个周期，对所有外场设备进行保养；

每季度对监控区域内的遮挡物(包括树枝、树叶等)进行处理；

对保养过程中发现的故障、隐患及时处理解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大故障；

每个点的保养情况记录归档，建立台账；

每次保养内容：机箱内电器设备除尘、清洁和检查；防护罩内电器设备除尘，擦试防护罩，前视玻璃的除尘；线路接线端点接触性能检查；检查紧固件是否松动；检查机械传动机构部分是否应该加润滑油；立杆是否生锈需要进行油漆；信号传输设备的尾纤端头清洗等。

2.3.3性能测试制度

设备性能测试以六个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

性能测试内容：测试各交换机光端口的光功率；各点的接地端子接触是否可靠；避雷器是否已被击穿；用电设备的绝缘电阻等。

每年在雷雨季节来临前着重对各监控点的接地电阻、接地端子和避雷器进行检查，发现问题及时解决，预防雷害。

依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。若不符合要求，则增加接地桩子，达到要求为止。

若检测中发现光纤传输损耗过大影响图象质量和数据传输，及时汇报维修组以便及时通知光纤产权人来维护调整。

检查中若发现有设备损坏和破坏的，在报告采购人进行确认后及时予以修复，不能修复的则予以更换。

2.3.4图像质量的检查制度

每个月检查一次图像质量（包括但不限于丢包、模糊等问题），对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理，最终形成定期检查报告汇报采购人。

2.3.5数据质量的检查制度

每个月检查一次数据质量，通过查看数据的完整性、可使用性（数据日历是否有空缺；数据是否前后连贯），将巡检结果记录到巡检日报中，不符合要求的立即整改，需内外场解决的问题生成故障工单派发。

2.3.6应急保障

遇节假日、重要事件，应根据采购人的要求，派专人到采购人指定的场所提供驻场保障服务，并确保有登高车两辆。

2.3.7维护单位应做好备品备件购置，并将备品备件经监理确认后放置于采购人指定的备品备件仓库，并将备品备件清单提交采购人。

2.3.8其他

如由于中标方原因，需要对系统进行日常维护、升级改造等工作，并影响系统使用的，需提前向采购人提出书面通知，得到采购人确认后进行。

2.4中标方工作职责要求

2.4.1中标方负责接收采购人的各种报修业务，做好详细报修记录，对报修业务做到及时响应。

2.4.2中标方认真做好维护记录，并归档存放。

2.4.3中标方每日安排专人进行日常的维护巡查工作，并向采购人及时汇报点位运行情况。

2.4.4采购人需维修更换设备的，中标方要有充足的备品备件，及时进行更换，并作好更换记录及更换原因。

2.4.5提供7*24小时技术服务，做到随时可派技术员完成系统维护、维修工作。

2.4.6中标方应熟悉视频网络拓扑结构,及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题应迅速报告采购人相关负责人并提出整改意见。

2.4.7对视频网络运行中出现的重大问题，中标方及时派出相关技术员或技术小组配合采购人进行排障工作。

2.4.8如遇重大突出应急事件，中标方应按照采购人需求安排专人进行系统巡查维护。

2.4.9中标方应切实加强巡查，确保不出现任何安全事故。

2.4.10中标方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露工作内容要求，违者将追究有关人的责任。

2.5维护不善的赔付说明

2.5.1中标方超时运维赔付说明

若系统由于中标方运维不善等原因发生故障超过48小时未修复的，中标方按如下标准向采购人赔付：

2.5.1.1单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生0-16小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付200元（计算公式：发生故障的监控路数*200）；

2.5.1.2单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生16-24小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付400元（计算公式：发生故障的监控路数*400）；

2.5.1.3单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生24-48小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付800元（计算公式：发生故障的监控路数*800）；

2.5.1.4若故障时间在48小时未修复基础上连续超过48小时，以后每路每连续48小时中标方向采购人赔付1000元（计算公式：发生故障的监控路数*1000*每连续48小时的次数）。

2.5.2图像巡检完好率赔付说明

采购人每月对图像进行检查，图像完好率不得低于95%，若低于95%，每低于1%扣款10000元。

2.5.3中标方违反保密要求的赔付说明

2.5.3.1中标方擅自下载监控信息被发现，尚未造成后果的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）；

2.5.3.2中标方擅自下载监控信息外泄，并造成后果被查证的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之五（5%）。

2.5.4其他要求

服务期内，如因市政工程、自然灾害、区域停电、交通事故等非运维原因造成监控点位无法正常使用的情况，应当在发现以上情况后3日内将上述情况上报采购人，并在1个月内恢复点位使用。未及时上报的，视作运维不善，按前款要求处理。

2.5.4.1预计中断时间在1个月之内的，应当在上述情形消除后，立即恢复。

2.5.4.2预计中断时间超过1个月的，应当在10日内制定应急方案，与采购人协商确认后，采取适当的方式确保点位的正常使用。如无应急方案确保上述点位正常使用的，双方经协商确认后，逐月减免该监控点位服务费，直至上述情形消失。

2.5.5赔付金额的支付方式

上述赔付金额，每月由甲方进行汇总统计，并出具书面报告报运维监理审核后，经中标方确认后，在年终付款中做相应扣除。

2.5.6项目运维过程中涉及路政、绿化修复等工作，有关路政、绿化等部门的行政许可由中标方自行办理，一切费用由中标方承担。若因未办理行政许可或违规施工造成的一切损失由中标方承担。

2.5.7运维中发生的一切安全事故及产生的后果由中标方承担。

2.6运维服务工程师要求

各投标人应充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合实际工作要求的组织结构。根据维保范围逐项细化工作任务，并按采购人维保服务工作特点分配相关工作细化岗位职责，且一人不能同时担任多个岗位。

管理工程师配备要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维主管 | 公路工程类或机电工程类专业/信息系统项目管理 | 1 | 全面负责运维项目工作协调与上传下达等 |

内场驻场工程师配置要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端巡检员 |  | 1 | 在松江采购人指定办公地点驻场，负责定期对前端设备故障巡检及日常接单报修 |

外场抢修员工

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职维修员 | 电工证/高处作业证/安全员 | 14 | 设备的抢修、维护、保养 |

2.7运维服务车要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料，车可以为自有或租赁。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场巡查车 | 小车 | 5 | 项目专用 |
| 抢修车 | 登高车 | 5 | 项目专用 |

注：承诺设备中车的尾气排放标准符合国家和上海市的有关标准，不使用黄标车。

2.8报修服务及响应

1.用户可通过电话方式、平台报障、运维报修群及内场巡检等多种途径申告报修、咨询。

2.内场接报修员工，及时生成报修单下发到维护人，维护人严格执行服务要求解决问题。

3.维保单位负责故障闭环处理，做好维修台账（包含报修时间、地点、设备类型、故障内容、维修情况、故障设备IP、修复状况、修复时间），双方代表签字确认。

3.考核验收标准

| 序号 | 项目 | 主要内容与要求 | 总分100 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保养 | 及时对设备进行全面维护保养 | 25 |  |
| 2 | 工作制度 | 各项工作制度、安全制度、规章制度和操作规程齐全，包括岗位工作制度、值班制度、安全生产制度、请示报告制度、工作大事纪制度、劳动制度、学习培训制度、事故处理及报告制度等，各项制度落实，执行效果好 | 25 |  |
| 3 | 工作计划 | 年度（季度）工作计划编制及时，计划内容完整、明确 | 20 |  |
| 4 | 工作总结 | 季度、年度工作总结总结内容全面、真实并及时上报 | 10 |  |
| 5 | 信息上报 | 每月做好维护情况汇总和月度总结并及时上报 | 10 |  |
| 6 | 维修升级及时 | 及时对破损设备或不满足功能的设备及系统进行维修、升级 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

执行标准：本年度考核办法满分100分，得80分（含80分）以上者为优良，70-79分为一般，60-69分为合格，60分以下不合格。

根据考核结果，采购方有权做出以下相应处置

不合格：有权单方面立即终止合同，并根据实际或间接损失要求乙方赔偿；

合格：扣除合同款的2%，并限期整改，提交服务保证书；

一般：扣除合同款的1%，并限期整改；

优良：按合同金额付款。

4.所有权、知识产权和保密要求

中标投标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，中标投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。

本包件涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、设计方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于用户所有。

中标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

中标人应当保证其交付给采购人的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担相应责任。

中标人需保守因本项目执行而获得的采购人所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。

5.服务清单及要求

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机1 | BK-CPD900 | 套 | 709 |
| 2 | 相机2 | DS-2CD7068F/GA-L | 套 | 778 |
| 3 | 补光灯 | AZ-CPS2200W | 套 | 1418 |
| 4 | 前端机箱含环境检测（掉电报警、防盗报警、短时供电、自动复位等） | ONU-IPCB-504022B1 | 套 | 413 |
| 5 | 交换机 |  | 台 | 413 |
| 6 | 防雷器 |  | 个 | 1418 |
| 7 | XQ或加油站有多处出入口的互联 |  | 处 | 112 |
| 8 | 光缆租赁 |  | 年 | 1 |

6.备品备件要求

中标人需提供备品备件，备品备件必须将个性和通用产品均考虑到，备品备件的性能必须与使用的产品性能、品牌保持一致或优于目前使用的产品性能，在项目验收后必须移交业主。如备件不足，由中标方采购，采购方不承担费用，备件以外的其他设备如需更换均由中标方自行解决。

备品备件具体数量要求如下：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 备品备件数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 台 | 4 | 支持≥8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，≥4个1000M SFP扩展槽 背板带宽≥56Gbps，包转发速率≥42.7Mpps 支持快速环网MR-Ring（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持MRP/ERPS协议 支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议 支持动态和静态链路聚合 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包 支持基于 MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议 多种网管方式：Web、Snmp，Telnet，console IP40 防护等级（提供第三方检测机构出具的检测报告），波纹式铝型材外壳，工业4级电磁兼容性 输入电压：DC12/24V或AC/DC85V-265V 宽温工作（-40℃～+85℃），满足严苛电气环境可靠工作要求，无风扇，低功耗设计 支持标准的MQTT接入协议 原厂承诺工业级交换机能够接入采购人网管系统 投标产品具备工信部进网许可证并提供认证证书，具备GAB安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告，具备CE、FCC、CQC认证证书，具备中国节能产品认证证书 |
| 2 | 相机 | 台 | 16 | 支持输出分辨率不小于2560x1440 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当报警布防开启后，出现目标时能触发报警，当检测区域中非目标移动不会触发报警。 人抓拍模式：支持对运动人进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 监控模式：a)车检测：支持CP识别并抓拍，CP号码/CS颜色/CL类型/CP品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的CL以及XR和FJDC，自动对CP进行识别，可以抓拍无CP的图片 支持对两眼瞳距不小于40像素的RL进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的RL。 支持抓拍、识别新能源CP。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 设备采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯 灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 支持IP67防尘防水。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V供电 |

7．工期、质量、安全要求

中标方应按照采购文件、合同、业务要求，遵守工期、质量、安全保密要求。

7.1中标方应严密组织设备采购、安装、调试、维护工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人、项目监理督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.2中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人、项目监理督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.3中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的（含擅自改动配置、私自接入设备等），一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的（含网络安全事故），一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

8.相关承诺处罚措施

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，招标人有权终止合同，并依据民法典对中标人所造成的损失进行相关索赔

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，中标方可以采用能满足要求的第三方产品，产生的费用由中标人负责， 同时招标人保留对中标人所造成的损失进行相关索赔的权利。

9.其他要求

9.1运维期内中标人应提供摄像机免费移位服务承诺，数量应不低于4处出入口。

附件1：

硬件巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 巡检内容 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 基础、手井 | 立杆、挑臂 | 机箱 | 线缆 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检结果 |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                 日    期：      年     月    日

附件2：

硬件保养记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 立杆油漆修补 | 机箱油漆修补 | 机箱设备除尘保洁 | 防护罩及设备除尘 | 遮挡物处理 | 线路检查 | 紧固检查 | 信号检查 | 机械保养 | 保养人员签字 | 保养日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

系统性能测试记录单

| 项目名称 |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 点位编号 | 设备名称 | IP地址 | 接地电阻(Ω) | 光功率(dB) | 绝缘电阻 (MΩ) | 接地端子 | 避雷器 | 测试结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

附件4：

图像质量巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 序号 | 设备编码（20位） | 设备名称 | IP地址 | 白天 图像质量 | 夜间 图像质量 | 录像完整性 | 巡检结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

包件四：外场运维3

1.服务内容

本包件招标的运行维护服务内容为（1）本项目外场175处设备设施运维服务，包括对构成系统的所有硬件（包括不限于杆件、供电、防雷等配套设施）、网络、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务。（2）水域ZNAFGZ端建设项目运维，中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务。。（3）松江区水域za高清监控系统建设项目运维，中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务。服务期为自合同签订之日起一年。

2.服务要求

2.1总体要求

2.1.1提供相应的运行维护体系。服务单位中标后设置便捷、高效的固定驻所和备品备件存放仓库，能提供良好的技术支持和7*24小时售后服务，就近、高效、便捷地提供24小时待命服务，维修专用登高车7*24小时随时待命。

2.1.2中标方需配有一名专职驻场工程师，负责故障点位实时告警签收及派单，及每日对全量点位进行巡检，若有特殊任务应听从采购人的安排。

2.1.3运维流程

2.1.3.1一般故障维修

中标方签收实时告警后，应立即通知维修人员前往故障现场维修，一般故障应在48小时内予以修复，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认，对确实无法在48小时内修复的，中标方应向采购人提交维修超时报告。

2.1.3.2特殊故障维修（应急抢修）

中标方接到运维平台故障告警后，应立即指派维修人员到达故障现场，并且在4小时内前排除故障。

2.1.3.3特殊故障维修（其它原因引起或不可抗力引起的长时间导致无法正常运转的）

中标方接到采购人通知后，立即派员前往现场查看，现场查看确认后，由中标方将设备进行拆除并保存好，同时该点位经监理确认后通知采购人并进行记录，待其它原因解决后，再根据实际需求对其进行安装调试，并对超期公告库的点位进行恢复。

2.1.3.4特殊故障维修（非不可抗力原因引起的）

若中标方对故障设备在1周内无法修复的又无法解释故障问题的，采购人有权利邀请其他有能力修复故障的维修公司对其进行维修，相关费用由中标方承担。

2.1.3.5特殊运维（重大安保运维）

应确保任务期间有足够的备品备件，确保任务期间有足够的维修人员和维修车辆，若发生紧急情况，立即按照采购人的要求前往指定地点进行保障。

2.1.3.6特殊运维（意外事故）

若发生意外事故，中标方应立即派人前往事故地点，对相关设备进行检查，并及时将结果反馈给采购人，若设备无法正常工作，应用备品备件进行更换调试，若由于其它原因导致该点位长时间无法修复的，应经监理确认侯将该点位纳入运维超期清单，待该点位修复完毕后，再对超期清单内的点位进行恢复。

2.1.3.7其它故障维修

若发生非常规问题导致设备故障无法在短时间内修复的，中标方应立即与采购人沟通，并拿出解决方案协商相关部门进行处理。

2.2运维内容和要求

2.2.1设备维护要求

服务内容：对项目中的外场设备进行维护、维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行一次全面巡检，对存在问题及安全隐患的应立即予以整改，对机箱、立杆等标志不清晰或损坏的应立即进行修理，对所有背包箱（机箱）完善铭牌，按采购人要求进行标识。

2.2.2设备更新要求

服务内容：对项目中的设备进行维修，一般情况下，对设备无法修复的应按照同品牌、型号予以采购更换，若原厂不再生产同品牌、型号设备的，需对设备进行更换品牌型号的，应经监理确认后向采购人提交书面情况说明，替代的新设备应符合设备技术要求，更换的费用由中标方承担。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行检查，对发现设备老化、损坏等无法正常使用的，应及时进行备件更换。

日常工作中，中标方在接到维修通知后，按照规定时间派员至现场进行维修，确认需要更换和维修时，应立即提供备品备件并进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。对于老化的设备应移交采购人进行处理。

对因工作需要致使监控点位移位的，中标方应了解实际需求后在采购人规定的时间内对其进行移位并调试好相关设备，对移位过程中涉及的前端外场设备所引起的所有费用都由中标方承担。对因人为损坏、意外损坏或其它原因引起的设备维修、设备更换费用也都由中标方承担，同时采购人应配合中标方开展追责工作。

项目中的设备存在安全漏洞的设备，应及时予以修复或者替换。中标方需对设备进行更换的，应定期向采购人提交一份设备更换清单。

项目中的监控设备需定期对软件固件升级，一旦相机发布最新固件版本，报采购人同意后，中标方需立即对所有监控设备进行升级。

2.2.3绿化修剪

服务内容：对遮挡设备影响使用的绿化进行修剪，费用由中标方承担，采购人不再另行支付。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，排查绿化遮挡的设备数量并完成维护。日常工作中，中标方在接到采购人需要修剪绿化通知后，应限时解决绿化遮挡问题。2.2.4交换机维护要求

服务内容：对项目中的交换机进行维护维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对项目中外场使用的交换机进行检查，对存在问题及隐患的，应及时予以整改，确保设备工作正常，数据转发无异常情况。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.5补光灯维护

服务内容：对本包件内的补光灯以及时控开关进行维护，确保在规定的时间内自动开启和关闭。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对补光灯进行巡检，对存在问题及安全隐患的，应及时予以整改，确保正常使用。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.6摄像机移位

运维期间，若有摄像机需要移位，中标方应根据采购人的要求对其进行拆除，拆除后需对路面进行修复。在移位过程中，因中标方施工安全措施不到位、修复不不及时造成人伤物损的，由中标方承担赔偿责任。新点位的安装和调试，具体要求如下：

2.2.6.1杆件

2.2.6.1.1立杆与基础间连接采用法兰连接，法兰间加防水措施，立杆底端应设有走线、维修用手孔；

2.2.6.1.2立杆、法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，镀锌层均匀且厚度100μm。立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；

2.2.6.1.3立杆挑臂长度根据现场环境定制，挑臂安装牢固且能确保摄像机在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离；

2.2.6.1.4立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%；

2.2.6.1.5立杆采用热镀锌管，使用采购人统一配色，统一安装采购人设施铭牌；

2.2.6.1.6立杆要求安装保护地线，使用规格为40mm*4mm的镀锌扁铜制作。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐，保护接地电阻小于10Ω。

2.2.6.2预埋件

2.2.6.2.1预埋件有地脚螺栓、带锚板与锚筋的预埋件和钢构件等，建议采用Q235-B.F钢，焊条采用E43。

2.2.6.2.2所有预埋件在预埋前均应进行防腐处理，施工时应按批准的设计图纸，密切配合土建施工，严格控制预埋件平面位置、埋入深度、朝向和标高，严格控制预埋地脚螺栓的垂直度，保证工程误差在许可范围之内。具有良好的接地措施。

2.2.6.3基础

2.2.6.3.1采用钢筋混凝土基础。

2.2.6.3.2基础应根据具体要求进行设计。

2.2.6.3.3预埋钢板与螺栓均须作热浸锌（100um）的防腐处理。

2.2.6.3.4基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2015 的要求。

2.2.6.3.5基础内预埋穿线管内径大于50mm，弯曲角度大于120°。

2.2.6.4窨井

窨井的设置通常应该注意以下几点：

2.2.6.4.1管道拐弯处或长度＞50m时应设置窨井。

2.2.6.4.2ga用杆件附近2m范围内，ga用设备机箱附近2m范围内应设置窨井。

2.2.6.4.3窨井底部应设有渗水孔。

2.2.6.4.4窨井中管道到井底的距离≥20cm。

2.2.6.4.5井口应与地面持平。

2.2.6.4.6不应在临河、临沟处设井。

2.2.6.4.7窨井应设置有ga专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

2.2.6.5取电

在视频监控系统中前端设备一般都采用单相交流供电方式，标称值为AC220V，50HZ。系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%，频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%。

对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。

设备电源进线端必须装配断路器用于过载及短路保护，应保证供接电的稳定性，不影响原有设备供配电系统正常工作，同时要求单独装电表。

2.2.6.6电缆线

2.2.6.6.1电缆线敷设原则

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

同一根电缆线两端应有标志，标明编号，书写清晰、端正和正确。标志应选用不易损坏的材料。穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

2.2.6.6.2地下电缆线的敷设

地下敷设的电缆线不得有接头。每根电缆线应留有2m～4m的余量。

2.2.6.6.3桥梁上电缆的敷设

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设。在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

2.2.6.7电气保护和防雷

2.2.6.7.1监控设备机箱应具有防盗措施，具有监控防盗报警装置，通过现场通信系统将报警信号传送至控制中心。

2.2.6.7.2外场设备所用的电路板应进行抗盐雾腐蚀的处理。

2.2.6.7.3设备电源提供过载、漏电和短路保护。

2.2.6.7.4安装高度超过5米的外场设备，必须采取防雷措施。

2.2.6.7.5电气保护接地电阻≤4Ω，防雷接地电阻≤10Ω，联合接地电阻≤1Ω。

2.2.6.7.6实行高、低频信号隔离，设备保护接地分别连至各自的公共接地排。

2.2.6.7.7所有重要设备的接口板和功能板均采用高速光电隔离技术，以减弱浪涌对集成电路芯片的损坏。

2.2.6.7.8电子设备设有防过电压措施，长距离的电源线、视频线、数据传输电缆的入口接线安装相应的浪涌抑止装置。

2.2.6.8管道

2.2.6.8.1横穿机动车道的地下管道埋设

a）敷设在机动车道上的管道宜采用不锈钢管或镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，口径宜为75 mm～100mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）钢管进/出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

c）管道埋深应≥ 400mm。

d）检查管道以保证管道内通畅、清洁无砂石、管口无毛刺。

2.2.6.8.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

a）敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，口径宜为75 mm ～100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

c）管道的埋深应≥400mm。

2.2.6.8.3管道引上处处理及路面恢复

a）管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

b）管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

2.3日常运维要求

2.3.1硬件的巡检制度：

每月对每个监控点进行一次巡检；

每次巡检都要记录各点巡视情况，建立台账；

每次巡检纪录上必须签署巡检人姓名、时间；

每次巡检内容：基础设施（基础、立杆、机箱等）、设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及设备的整洁卫生情况、雨天的防雨潮气、位置位移等。

每季度首月需完成所有前端点位YJ测试，每个点位至少产生一次告警记录。

如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

2.3.2系统的保养制度

以三个月为一个周期，对所有外场设备进行保养；

每季度对监控区域内的遮挡物(包括树枝、树叶等)进行处理；

对保养过程中发现的故障、隐患及时处理解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大故障；

每个点的保养情况记录归档，建立台账；

每次保养内容：机箱内电器设备除尘、清洁和检查；防护罩内电器设备除尘，擦试防护罩，前视玻璃的除尘；线路接线端点接触性能检查；检查紧固件是否松动；检查机械传动机构部分是否应该加润滑油；立杆是否生锈需要进行油漆；信号传输设备的尾纤端头清洗等。

2.3.3性能测试制度

设备性能测试以六个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

性能测试内容：测试各交换机光端口的光功率；各点的接地端子接触是否可靠；避雷器是否已被击穿；用电设备的绝缘电阻等。

每年在雷雨季节来临前着重对各监控点的接地电阻、接地端子和避雷器进行检查，发现问题及时解决，预防雷害。

依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。若不符合要求，则增加接地桩子，达到要求为止。

若检测中发现光纤传输损耗过大影响图象质量和数据传输，及时汇报维修组以便及时通知光纤产权人来维护调整。

检查中若发现有设备损坏和破坏的，在报告采购人进行确认后及时予以修复，不能修复的则予以更换。

2.3.4图像质量的检查制度

每个月检查一次图像质量（包括但不限于丢包、模糊等问题），对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理，最终形成定期检查报告汇报采购人。

2.3.5数据质量的检查制度

每个月检查一次数据质量，通过查看数据的完整性、可使用性（数据日历是否有空缺；数据是否前后连贯），将巡检结果记录到巡检日报中，不符合要求的立即整改，需内外场解决的问题生成故障工单派发。

2.3.6应急保障

遇节假日、重要事件，应根据采购人的要求，派专人到采购人指定的场所提供驻场保障服务，并确保有登高车两辆。

2.3.7维护单位应做好备品备件购置，并将备品备件经监理确认后放置于采购人指定的备品备件仓库，并将备品备件清单提交采购人。

2.3.8其他

如由于中标方原因，需要对系统进行日常维护、升级改造等工作，并影响系统使用的，需提前向采购人提出书面通知，得到采购人确认后进行。

2.4中标方工作职责要求

2.4.1中标方负责接收采购人的各种报修业务，做好详细报修记录，对报修业务做到及时响应。

2.4.2中标方认真做好维护记录，并归档存放。

2.4.3中标方每日安排专人进行日常的维护巡查工作，并向采购人及时汇报点位运行情况。

2.4.4采购人需维修更换设备的，中标方要有充足的备品备件，及时进行更换，并作好更换记录及更换原因。

2.4.5提供7*24小时技术服务，做到随时可派技术员完成系统维护、维修工作。

2.4.6中标方应熟悉视频网络拓扑结构,及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题应迅速报告采购人相关负责人并提出整改意见。

2.4.7对视频网络运行中出现的重大问题，中标方及时派出相关技术员或技术小组配合采购人进行排障工作。

2.4.8如遇重大突出应急事件，中标方应按照采购人需求安排专人进行系统巡查维护。

2.4.9中标方应切实加强巡查，确保不出现任何安全事故。

2.4.10中标方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露工作内容要求，违者将追究有关人的责任。

2.5维护不善的赔付说明

2.5.1中标方超时运维赔付说明

若系统由于中标方运维不善等原因发生故障超过48小时未修复的，中标方按如下标准向采购人赔付：

2.5.1.1单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生0-16小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付200元（计算公式：发生故障的监控路数*200）；

2.5.1.2单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生16-24小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付400元（计算公式：发生故障的监控路数*400）；

2.5.1.3单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生24-48小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付800元（计算公式：发生故障的监控路数*800）；

2.5.1.4若故障时间在48小时未修复基础上连续超过48小时，以后每路每连续48小时中标方向采购人赔付1000元（计算公式：发生故障的监控路数*1000*每连续48小时的次数）。

2.5.2图像巡检完好率赔付说明

采购人每月对图像进行检查，图像完好率不得低于95%，若低于95%，每低于1%扣款10000元。

2.5.3中标方违反保密要求的赔付说明

2.5.3.1中标方擅自下载监控信息被发现，尚未造成后果的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）；

2.5.3.2中标方擅自下载监控信息外泄，并造成后果被查证的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之五（5%）。

2.5.4其他要求

服务期内，如因市政工程、自然灾害、区域停电、交通事故等非运维原因造成监控点位无法正常使用的情况，应当在发现以上情况后3日内将上述情况上报采购人，并在1个月内恢复点位使用。未及时上报的，视作运维不善，按前款要求处理。

2.5.4.1预计中断时间在1个月之内的，应当在上述情形消除后，立即恢复。

2.5.4.2预计中断时间超过1个月的，应当在10日内制定应急方案，与采购人协商确认后，采取适当的方式确保点位的正常使用。如无应急方案确保上述点位正常使用的，双方经协商确认后，逐月减免该监控点位服务费，直至上述情形消失。

2.5.5赔付金额的支付方式

上述赔付金额，每月由甲方进行汇总统计，并出具书面报告报运维监理审核后，经中标方确认后，在年终付款中做相应扣除。

2.5.6项目运维过程中涉及路政、绿化修复等工作，有关路政、绿化等部门的行政许可由中标方自行办理，一切费用由中标方承担。若因未办理行政许可或违规施工造成的一切损失由中标方承担。

2.5.7运维中发生的一切安全事故及产生的后果由中标方承担。

2.6运维服务工程师要求

各投标人应充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合实际工作要求的组织结构。根据维保范围逐项细化工作任务，并按采购人维保服务工作特点分配相关工作细化岗位职责，且一人不能同时担任多个岗位。

管理工程师配备要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维主管 | 公路工程类或机电工程类专业/信息系统项目管理 | 1 | 全面负责运维项目工作协调与上传下达等 |

内场驻场工程师配置要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端巡检员 |  | 1 | 在采购人指定办公地点驻场，负责定期对前端设备故障巡检及日常接单报修 |

外场抢修员工

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职维修员 | 电工证/高处作业证/安全员 | 10 | 设备的抢修、维护、保养 |

2.7运维服务车要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料，车可以为自有或租赁。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场巡查车 | 小车 | 3 | 项目专用 |
| 抢修车 | 登高车 | 3 | 项目专用 |

注：承诺设备中车的尾气排放标准符合国家和上海市的有关标准，不使用黄标车。

2.8报修服务及响应

1.用户可通过电话方式、平台报障、运维报修群及内场巡检等多种途径申告报修、咨询。

2.内场接报修工程师，及时生成报修单下发到维护工程师，维护工程师严格执行服务要求解决问题。

3.维保单位负责故障闭环处理，做好维修台账（包含报修时间、地点、设备类型、故障内容、维修情况、故障设备IP、修复状况、修复时间），双方代表签字确认。

3.考核验收标准

| 序号 | 项目 | 主要内容与要求 | 总分100 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保养 | 及时对设备进行全面维护保养 | 25 |  |
| 2 | 工作制度 | 各项工作制度、安全制度、规章制度和操作规程齐全，包括岗位工作制度、值班制度、安全生产制度、请示报告制度、工作大事纪制度、劳动制度、学习培训制度、事故处理及报告制度等，各项制度落实，执行效果好 | 25 |  |
| 3 | 工作计划 | 年度（季度）工作计划编制及时，计划内容完整、明确 | 20 |  |
| 4 | 工作总结 | 季度、年度工作总结总结内容全面、真实并及时上报 | 10 |  |
| 5 | 信息上报 | 每月做好维护情况汇总和月度总结并及时上报 | 10 |  |
| 6 | 维修升级及时 | 及时对破损设备或不满足功能的设备及系统进行维修、升级 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

执行标准：本年度考核办法满分100分，得80分（含80分）以上者为优良，70-79分为一般，60-69分为合格，60分以下不合格。

根据考核结果，采购方有权做出以下相应处置

不合格：有权单方面立即终止合同，并根据实际或间接损失要求乙方赔偿；

合格：扣除合同款的2%，并限期整改，提交服务保证书；

一般：扣除合同款的1%，并限期整改；

优良：按合同金额付款。

4.所有权、知识产权和保密要求

中标投标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，中标投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。

本包件涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、设计方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于用户所有。

中标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

中标人应当保证其交付给采购人的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担相应责任。

中标人需保守因本项目执行而获得的采购人所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。

5.服务清单及要求

5.1 wkk外场设备清单

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机1 | BK-CPD900 | 套 | 255 |
| 2 | 相机2 | DS-2CD7068F/GA-L | 套 | 329 |
| 3 | 补光灯 |  | 套 | 498 |
| 5 | 前端机箱含环境检测（掉电报警、防盗报警、短时供电、自动复位等） | ONU-ISP-X/LT-X | 套 | 174 |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 177 |
| 7 | 防雷器 |  | 个 | 498 |
| 8 | XQ或加油站有多处出入口的互联 |  | 处 | 174 |
| 9 | 光缆租赁 |  | 年 | 1 |

5.2 水上ZNAFGZ端硬件设备

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800万像素，超清一体化网络摄像机 | IPC580 | 套 | 44 |
| 2 | 机柜 | APTS-04 | 套 | 44 |
| 3 | 硬盘录像机 | DS-9616HD-S/GA | 台 | 3 |
| 4 | 高清视音频解码器 | DS-6908UD | 台 | 1 |
| 5 | 交换机 | S5700-52X-EI | 台 | 1 |
| 6 | 光纤收发器 | XCLA1D1-S1T/R | 套 | 44 |
| 7 | 补光灯 | 定制 | 套 | 15 |
| 8 | 光缆租赁 |  | 年 | 1 |

5.3 水域za高清监控系统硬件设备

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘录像机DVR | DH-DVR1604HG-GC-E | 台 | 2 |
| 2 | 可变镜头 | HD32x15.6R4E-VX1 | 套 | 22 |
| 3 | 交换机 | N3785 | 台 | 28 |
| 4 | 可变镜头 | HD32x10R4E-VX1 | 套 | 6 |
| 5 | 摄像机 |  | 套 | 28 |
| 6 | 防护罩 | MON51-P4N | 套 | 28 |
| 7 | 交换机 | LS-5560-54S-EI | 台 | 2 |
| 8 | 编解码机 | DS-6408HD-T | 台 | 2 |
| 9 | 高清节点控制器 | PVG-Server 2800-E | 台 | 1 |
| 10 | 高清流媒体转发节点 | PVG-PLUS FS4806 | 台 | 2 |

6.备品备件要求

中标人需提供备品备件，备品备件必须将个性和通用产品均考虑到，备品备件的性能必须与使用的产品性能、品牌保持一致或优于目前使用的产品性能，在项目验收后必须移交业主。如备件不足，由中标方采购，采购方不承担费用，备件以外的其他设备如需更换均由中标方自行解决。

备品备件具体数量要求如下：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 备品备件数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 台 | 4 | 支持≥8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，≥4个1000M SFP扩展槽 背板带宽≥56Gbps，包转发速率≥42.7Mpps 支持快速环网MR-Ring（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持MRP/ERPS协议 支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议 支持动态和静态链路聚合 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包 支持基于 MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议 多种网管方式：Web、Snmp，Telnet，console IP40 防护等级（提供第三方检测机构出具的检测报告），波纹式铝型材外壳，工业4级电磁兼容性 输入电压：DC12/24V或AC/DC85V-265V 宽温工作（-40℃～+85℃），满足严苛电气环境可靠工作要求，无风扇，低功耗设计 支持标准的MQTT接入协议 原厂承诺工业级交换机能够接入采购人网管系统 投标产品具备工信部进网许可证并提供认证证书，具备GAB安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告，具备CE、FCC、CQC认证证书，具备中国节能产品认证证书 |
| 2 | 相机 | 台 | 5 | 支持输出分辨率不小于2560x1440 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当报警布防开启后，出现目标时能触发报警，当检测区域中非目标移动不会触发报警。 人抓拍模式：支持对运动人进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 监控模式：a)车检测：支持CP识别并抓拍，CP号码/CS颜色/CL类型/CP品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的CL以及XR和FJDC，自动对CP进行识别，可以抓拍无CP的图片 支持对两眼瞳距不小于40像素的RL进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的RL。 支持抓拍、识别新能源CP。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 设备采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯 灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 支持IP67防尘防水。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V供电。 |

7．工期、质量、安全要求

中标方应按照采购文件、合同、业务要求，遵守工期、质量、安全保密要求。

7.1中标方应严密组织设备采购、安装、调试、维护工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人、项目监理督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.2中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人、项目监理督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.3中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的（含擅自改动配置、私自接入设备等），一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的（含网络安全事故），一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

8.相关承诺处罚措施

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，招标人有权终止合同，并依据民法典对中标人所造成的损失进行相关索赔

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，中标方可以采用能满足要求的第三方产品，产生的费用由中标人负责， 同时招标人保留对中标人所造成的损失进行相关索赔的权利。

9.其他要求

9.1、运维期内中标人应提供摄像机免费移位服务承诺，数量应不低于2处。

附件1：

硬件巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 巡检内容 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 基础、手井 | 立杆、挑臂 | 机箱 | 线缆 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检结果 |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                 日    期：      年     月    日

附件2：

硬件保养记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 立杆油漆修补 | 机箱油漆修补 | 机箱设备除尘保洁 | 防护罩及设备除尘 | 遮挡物处理 | 线路检查 | 紧固检查 | 信号检查 | 机械保养 | 保养人员签字 | 保养日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

系统性能测试记录单

| 项目名称 |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 点位编号 | 设备名称 | IP地址 | 接地电阻(Ω) | 光功率(dB) | 绝缘电阻 (MΩ) | 接地端子 | 避雷器 | 测试结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

附件4：

图像质量巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 序号 | 设备编码（20位） | 设备名称 | IP地址 | 白天 图像质量 | 夜间 图像质量 | 录像完整性 | 巡检结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

包件五：外场运维4

1.服务内容

本包件招标的运行维护服务内容为本项目外场138处设备设施运维服务，包括对构成系统的所有硬件（包括不限于杆件、供电、防雷等配套设施）、网络、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。中标方依据本需求明确的服务清单，为清单内全部设备、软件提供运维服务。服务期为自合同签订之日起一年。

2.服务要求

2.1总体要求

2.1.1提供相应的运行维护体系。服务单位中标后设置便捷、高效的固定驻所和备品备件存放仓库，能提供良好的技术支持和7*24小时售后服务，就近、高效、便捷地提供24小时待命服务，维修专用登高车7*24小时随时待命。

2.1.2中标方需配有一名专职驻场工程师，负责故障点位实时告警签收及派单，及每日对全量点位进行巡检，若有特殊任务应听从采购人的安排。

2.1.3运维流程

2.1.3.1一般故障维修

中标方签收实时告警后，应立即通知维修前往故障现场维修，一般故障应在48小时内予以修复，修复完毕后电话通知采购人进行修复确认，对确实无法在48小时内修复的，中标方应向采购人提交维修超时报告。

2.1.3.2特殊故障维修（应急抢修）

中标方接到运维平台故障告警后，应立即指派维修工程师到达故障现场，并且在4小时内前排除故障。

2.1.3.3特殊故障维修（其它原因引起或不可抗力引起的长时间导致无法正常运转的）

中标方接到采购人通知后，立即派员前往现场查看，现场查看确认后，由中标方将设备进行拆除并保存好，同时该点位经监理确认后通知采购人并进行记录，待其它原因解决后，再根据实际需求对其进行安装调试，并对超期公告库的点位进行恢复。

2.1.3.4特殊故障维修（非不可抗力原因引起的）

若中标方对故障设备在1周内无法修复的又无法解释故障问题的，采购人有权利邀请其他有能力修复故障的维修公司对其进行维修，相关费用由中标方承担。

2.1.3.5特殊运维（重大安保运维）

应确保任务期间有足够的备品备件，确保任务期间有足够的维修人员和维修车辆，若发生紧急情况，立即按照采购人的要求前往指定地点进行保障。

2.1.3.6特殊运维（意外事故）

若发生意外事故，中标方应立即派人前往事故地点，对相关设备进行检查，并及时将结果反馈给采购人，若设备无法正常工作，应用备品备件进行更换调试，若由于其它原因导致该点位长时间无法修复的，应经监理确认侯将该点位纳入运维超期清单，待该点位修复完毕后，再对超期清单内的点位进行恢复。

2.1.3.7其它故障维修

若发生非常规问题导致设备故障无法在短时间内修复的，中标方应立即与采购人沟通，并拿出解决方案协商相关部门进行处理。

2.2运维内容和要求

2.2.1设备维护要求

服务内容：对项目中的外场设备进行维护、维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行一次全面巡检，对存在问题及安全隐患的应立即予以整改，对机箱、立杆等标志不清晰或损坏的应立即进行修理，对所有背包箱（机箱）完善铭牌，按采购人要求进行标识。

2.2.2设备更新要求

服务内容：对项目中的设备进行维修，一般情况下，对设备无法修复的应按照同品牌、型号予以采购更换，若原厂不再生产同品牌、型号设备的，需对设备进行更换品牌型号的，应经监理确认后向采购人提交书面情况说明，替代的新设备应符合设备技术要求，更换的费用由中标方承担。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在二周时间内，应立即对外场设备进行检查，对发现设备老化、损坏等无法正常使用的，应及时进行备件更换。

日常工作中，中标方在接到维修通知后，按照规定时间派员至现场进行维修，确认需要更换和维修时，应立即提供备品备件并进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。对于老化的设备应移交采购人进行处理。

对因工作需要致使监控点位移位的，中标方应了解实际需求后在采购人规定的时间内对其进行移位并调试好相关设备，对移位过程中涉及的前端外场设备所引起的所有费用都由中标方承担。对因人为损坏、意外损坏或其它原因引起的设备维修、设备更换费用也都由中标方承担，同时采购人应配合中标方开展追责工作。

项目中的设备存在高危以上漏洞的设备，应及时予以修复或者替换。中标方需对设备进行更换的，应定期向采购人提交一份设备更换清单。

项目中的监控设备需定期对软件固件升级，一旦相机发布最新固件版本，报采购人同意后，中标方需立即对所有监控设备进行升级。

2.2.3绿化修剪

服务内容：对遮挡设备影响使用的绿化进行修剪，费用由中标方承担，采购人不再另行支付。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，排查绿化遮挡的设备数量并完成维护。日常工作中，中标方在接到采购人需要修剪绿化通知后，应限时解决绿化遮挡问题。2.2.4交换机维护要求

服务内容：对采购人网络中的交换机进行维护维修。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对项目中外场使用的交换机进行检查，对存在问题及隐患的，应及时予以整改，确保设备工作正常，数据转发无异常情况。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.5补光灯维护

服务内容：对本包件内的补光灯以及时控开关进行维护，确保在规定的时间内自动开启和关闭。

服务要求：中标方自服务合同签订之日起，在一个月时间内，应及时对补光灯进行巡检，对存在问题及安全隐患的，应及时予以整改，确保正常使用。日常工作中，中标方在接到采购人维修维护通知后，应根据故障紧急程度，在规定时间内对设备进行修复，对于因设备问题引起的故障，应立即提供备品备件及时进行更换。同时应及时将损坏的设备进行维修，修复的设备作为备品备件予以存放备用。

2.2.6摄像机移位

运维期间，若有摄像机需要移位，中标方应根据采购人的要求对其进行拆除，拆除后需对路面进行修复。在移位过程中，因中标方施工安全措施不到位、修复不不及时造成人伤物损的，由中标方承担赔偿责任。新点位的安装和调试，具体要求如下：

2.2.6.1杆件

2.2.6.1.1立杆与基础间连接采用法兰连接，法兰间加防水措施，立杆底端应设有走线、维修用手孔；

2.2.6.1.2立杆、法兰盘、柱帽、加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件，采用热浸镀锌进行防锈处理，镀锌层均匀且厚度100μm。立杆、悬臂采用双面焊，所有的对接焊缝和贴角焊缝，其厚度和强度应与被焊构件相等，焊缝应打磨光滑；

2.2.6.1.3立杆挑臂长度根据现场环境定制，挑臂安装牢固且能确保摄像机在风速35m/s时不发生抖动或有明显的偏离；

2.2.6.1.4立杆安装应保证杆体垂直，倾斜度不得超过杆体长度的1%；

2.2.6.1.5立杆采用热镀锌管，使用采购人统一配色，统一安装采购人设施铭牌；

2.2.6.1.6立杆要求安装保护地线，使用规格为40mm*4mm的镀锌扁铜制作。保护地线可沿穿线地沟敷设，焊接到每个钢管立杆的地脚螺栓上，焊接处应刷沥青防腐，保护接地电阻小于10Ω。

2.2.6.2预埋件

2.2.6.2.1预埋件有地脚螺栓、带锚板与锚筋的预埋件和钢构件等，建议采用Q235-B.F钢，焊条采用E43。

2.2.6.2.2所有预埋件在预埋前均应进行防腐处理，施工时应按批准的设计图纸，密切配合土建施工，严格控制预埋件平面位置、埋入深度、朝向和标高，严格控制预埋地脚螺栓的垂直度，保证工程误差在许可范围之内。具有良好的接地措施。

2.2.6.3基础

2.2.6.3.1采用钢筋混凝土基础。

2.2.6.3.2基础应根据具体要求进行设计。

2.2.6.3.3预埋钢板与螺栓均须作热浸锌（100um）的防腐处理。

2.2.6.3.4基础的浇注、混凝土强度等级必须符合 GB50204-2015 的要求。

2.2.6.3.5基础内预埋穿线管内径大于50mm，弯曲角度大于120°。

2.2.6.4窨井

窨井的设置通常应该注意以下几点：

2.2.6.4.1管道拐弯处或长度＞50m时应设置窨井。

2.2.6.4.2ga用杆件附近2m范围内，ga用设备机箱附近2m范围内应设置窨井。

2.2.6.4.3窨井底部应设有渗水孔。

2.2.6.4.4窨井中管道到井底的距离≥20cm。

2.2.6.4.5井口应与地面持平。

2.2.6.4.6不应在临河、临沟处设井。

2.2.6.4.7窨井应设置有ga专用标记的窨井盖，窨井盖材质宜采用复合材料。

2.2.6.5取电

在视频监控系统中前端设备一般都采用单相交流供电方式，标称值为AC220V，50HZ。系统供电质量应该满足电压传输损耗小、电压稳定、谐波分量小等要求，一般来说电压波动不大于±10%，频率变化不大于1HZ，波形失真率不大于20%。

对于电缆传输方面，应该估算设备功率和传输距离，使得所选择的电源电缆能够满足电压、电流损耗等方面的要求。

设备电源进线端必须装配断路器用于过载及短路保护，应保证供接电的稳定性，不影响原有设备供配电系统正常工作，同时要求单独装电表。

2.2.6.6电缆线

2.2.6.6.1电缆线敷设原则

线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

同一根电缆线两端应有标志，标明编号，书写清晰、端正和正确。标志应选用不易损坏的材料。穿过管道的所有线缆截面积之和在设备机箱及杆件等末端处不应超过管道截面积的 90%，其他地方不应超过管道截面积的60%。

2.2.6.6.2地下电缆线的敷设

地下敷设的电缆线不得有接头。每根电缆线应留有2m～4m的余量。

2.2.6.6.3桥梁上电缆的敷设

敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设。在经常受到震动的桥梁上敷设的电缆，应有防震措施。桥梁两端和伸缩缝处的电缆应留有松弛的部分。线缆在桥梁上敷设时应事先征得桥梁管理部门的同意后方可施工。

2.2.6.7电气保护和防雷

2.2.6.7.1监控设备机箱应具有防盗措施，具有监控防盗报警装置，通过现场通信系统将报警信号传送至控制中心。

2.2.6.7.2外场设备所用的电路板应进行抗盐雾腐蚀的处理。

2.2.6.7.3设备电源提供过载、漏电和短路保护。

2.2.6.7.4安装高度超过5米的外场设备，必须采取防雷措施。

2.2.6.7.5电气保护接地电阻≤4Ω，防雷接地电阻≤10Ω，联合接地电阻≤1Ω。

2.2.6.7.6实行高、低频信号隔离，设备保护接地分别连至各自的公共接地排。

2.2.6.7.7所有重要设备的接口板和功能板均采用高速光电隔离技术，以减弱浪涌对集成电路芯片的损坏。

2.2.6.6.4.8电子设备设有防过电压措施，长距离的电源线、视频线、数据传输电缆的入口接线安装相应的浪涌抑止装置。

2.2.6.8管道

2.2.6.8.1横穿机动车道的地下管道埋设

a）敷设在机动车道上的管道宜采用不锈钢管或镀锌钢管或聚丙乙烯管等高强度管材，口径宜为75 mm～100mm，管与管接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）钢管进/出窨井端宜烧制喇叭口并应去除毛刺，以便于线缆敷设。

c）管道埋深应≥ 400mm。

d）检查管道以保证管道内通畅、清洁无砂石、管口无毛刺。

2.2.6.8.2非机动车道、人行道或绿化带下的地下管道埋设

a）敷设在非机动车道、人行道或绿化带下的管道宜使用硬质塑料管或镀锌管，口径宜为75 mm ～100mm，管与管的接头处应使用套管固定，在进、出窨井端应使用防鼠护套。

b）穿越非机动车道下的硬质塑料管周围应包有足够强度的混凝土防护层。

c）管道的埋深应≥400mm。

2.2.6.8.3管道引上处处理及路面恢复

a）管道在引上处的弯曲半径不得小于四倍的管道直径。

b）管道铺设完成后必须按原道路标准恢复路面。

2.3日常运维要求

2.3.1硬件的巡检制度：

每月对每个监控点进行一次巡检；

每次巡检都要记录各点巡视情况，建立台账；

每次巡检纪录上必须签署巡检人姓名、时间；

每次巡检内容：基础设施（基础、立杆、机箱等）、设备等有无遭到损坏（被车磕、撞、碰、绊等）和人为破坏（被撬、砸、拆、偷）以及设备的整洁卫生情况、雨天的防雨潮气、位置位移等。

每季度首月需完成所有前端点位YJ测试，每个点位至少产生一次告警记录。

如有发现损坏和破坏的则及时予以修复，不能修复的则予以更换，但都必须报采购人进行确认后再实施。

2.3.2系统的保养制度

以三个月为一个周期，对所有外场设备进行保养；

每季度对监控区域内的遮挡物(包括树枝、树叶等)进行处理；

对保养过程中发现的故障、隐患及时处理解决，把故障清除在萌芽状态，避免扩大故障；

每个点的保养情况记录归档，建立台账；

每次保养内容：机箱内电器设备除尘、清洁和检查；防护罩内电器设备除尘，擦试防护罩，前视玻璃的除尘；线路接线端点接触性能检查；检查紧固件是否松动；检查机械传动机构部分是否应该加润滑油；立杆是否生锈需要进行油漆；信号传输设备的尾纤端头清洗等。

2.3.3性能测试制度

设备性能测试以六个月为一周期，对各类电器设备进行检测、并做好参数记录。

性能测试内容：测试各交换机光端口的光功率；各点的接地端子接触是否可靠；避雷器是否已被击穿；用电设备的绝缘电阻等。

每年在雷雨季节来临前着重对各监控点的接地电阻、接地端子和避雷器进行检查，发现问题及时解决，预防雷害。

依据接地电阻测试要求，对接地电阻六个月为一测试周期。若不符合要求，则增加接地桩子，达到要求为止。

若检测中发现光纤传输损耗过大影响图象质量和数据传输，及时汇报维修组以便及时通知光纤产权人来维护调整。

检查中若发现有设备损坏和破坏的，在报告采购人进行确认后及时予以修复，不能修复的则予以更换。

2.3.4图像质量的检查制度

每个月检查一次图像质量（包括但不限于丢包、模糊等问题），对检查情况作好记录，并将情况及时反馈给维修组，由维修人员及时处理，最终形成定期检查报告汇报采购人。

2.3.5数据质量的检查制度

每个月检查一次数据质量，通过查看数据的完整性、可使用性（数据日历是否有空缺；数据是否前后连贯），将巡检结果记录到巡检日报中，不符合要求的立即整改，需内外场解决的问题生成故障工单派发。

2.3.6应急保障

遇节假日、重要事件，应根据采购人的要求，派专人到采购人指定的场所提供驻场保障服务，并确保有登高车两辆。

2.3.7维护单位应做好备品备件购置，并将备品备件经监理确认后放置于采购人指定的备品备件仓库，并将备品备件清单提交采购人。

2.3.8其他

如由于中标方原因，需要对系统进行日常维护、升级改造等工作，并影响系统使用的，需提前向采购人提出书面通知，得到采购人确认后进行。

2.4中标方工作职责要求

2.4.1中标方负责接收采购人的各种报修业务，做好详细报修记录，对报修业务做到及时响应。

2.4.2中标方认真做好维护记录，并归档存放。

2.4.3中标方每日安排专人进行日常的维护巡查工作，并向采购人及时汇报点位运行情况。

2.4.4采购人需维修更换设备的，中标方要有充足的备品备件，及时进行更换，并作好更换记录及更换原因。

2.4.5提供7*24小时技术服务，做到随时可派技术工程师完成系统维护、维修工作。

2.4.6中标方应熟悉视频网络拓扑结构,及时对出现的线路故障进行排查、处理。对不能或无法处理的问题应迅速报告采购人相关负责人并提出整改意见。

2.4.7对视频网络运行中出现的重大问题，中标方及时派出相关技术工程师或技术小组配合采购人进行排障工作。

2.4.8如遇重大突出应急事件，中标方应按照采购人需求安排专人进行系统巡查维护。

2.4.9中标方应切实加强巡查，确保不出现任何安全事故。

2.4.10中标方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露工作内容要求，违者将追究有关人的责任。

2.5维护不善的赔付说明

2.5.1中标方超时运维赔付说明

若系统由于中标方运维不善等原因发生故障超过48小时未修复的，中标方按如下标准向采购人赔付：

2.5.1.1单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生0-16小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付200元（计算公式：发生故障的监控路数*200）；

2.5.1.2单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生16-24小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付400元（计算公式：发生故障的监控路数*400）；

2.5.1.3单路监控每月累计在48小时未修复基础上超时发生24-48小时（含）故障，中标方每路向采购人赔付800元（计算公式：发生故障的监控路数*800）；

2.5.1.4若故障时间在48小时未修复基础上连续超过48小时，以后每路每连续48小时中标方向采购人赔付1000元（计算公式：发生故障的监控路数*1000*每连续48小时的次数）。

2.5.2图像巡检完好率赔付说明

采购人每月对图像进行检查，图像完好率不得低于95%，若低于95%，每低于1%扣款10000元。

2.5.3中标方违反保密要求的赔付说明

2.5.3.1中标方擅自下载监控信息被发现，尚未造成后果的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之一（1%）；

2.5.3.2中标方擅自下载监控信息外泄，并造成后果被查证的，每一起，中标方向采购人赔付服务合同总金额的百分之五（5%）。

2.5.4其他要求

服务期内，如因市政工程、自然灾害、区域停电、交通事故等非运维原因造成监控点位无法正常使用的情况，应当在发现以上情况后3日内将上述情况上报采购人，并在1个月内恢复点位使用。未及时上报的，视作运维不善，按前款要求处理。

2.5.4.1预计中断时间在1个月之内的，应当在上述情形消除后，立即恢复。

2.5.4.2预计中断时间超过1个月的，应当在10日内制定应急方案，与采购人协商确认后，采取适当的方式确保点位的正常使用。如无应急方案确保上述点位正常使用的，双方经协商确认后，逐月减免该监控点位服务费，直至上述情形消失。

2.5.5赔付金额的支付方式

上述赔付金额，每月由甲方进行汇总统计，并出具书面报告报运维监理审核后，经中标方确认后，在年终付款中做相应扣除。

2.5.6项目运维过程中涉及路政、绿化修复等工作，有关路政、绿化等部门的行政许可由中标方自行办理，一切费用由中标方承担。若因未办理行政许可或违规施工造成的一切损失由中标方承担。

2.5.7运维中发生的一切安全事故及产生的后果由中标方承担。

2.6运维服务工程师要求

各投标人应充分考虑本运维项目实施内容及特点，建立符合实际工作要求的组织结构。根据维保范围逐项细化工作任务，并按ga维保服务工作特点分配相关工作细化岗位职责，且一人不能同时担任多个岗位。

管理工程师配备要求

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运维主管 | 公路工程类或机电工程类专业/信息系统项目管理 | 1 | 全面负责运维项目工作协调与上传下达等 |

内场驻场工程师配置要求

| 岗位 | 专业要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端巡检员 |  | 1 | 在采购人指定办公地点驻场，负责定期对前端设备故障巡检及日常接单报修 |

外场抢修员工

| 岗位 | 资质证书要求 | 数量 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专职维修员 | 电工证/高处作业证/安全员 | 10 | 设备的抢修、维护、保养 |

2.7运维服务车要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料，车可以为自有或租赁。

| 设备名称 | 型号规格 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场巡查车 | 小车 | 3 | 项目专用 |
| 抢修车 | 登高车 | 3 | 项目专用 |

注：承诺设备中车的尾气排放标准符合国家和上海市的有关标准，不使用黄标车。

2.8报修服务及响应

1.用户可通过电话方式、平台报障、运维报修群及内场巡检等多种途径申告报修、咨询。

2.内场接报修工程师，及时生成报修单下发到维护工程师，维护工程师严格执行服务要求解决问题。

3.维保单位负责故障闭环处理，做好维修台账（包含报修时间、地点、设备类型、故障内容、维修情况、故障设备IP、修复状况、修复时间），双方代表签字确认。

3.考核验收标准

| 序号 | 项目 | 主要内容与要求 | 总分100 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备保养 | 及时对设备进行全面维护保养 | 25 |  |
| 2 | 工作制度 | 各项工作制度、安全制度、规章制度和操作规程齐全，包括岗位工作制度、值班制度、安全生产制度、请示报告制度、工作大事纪制度、劳动制度、学习培训制度、事故处理及报告制度等，各项制度落实，执行效果好 | 25 |  |
| 3 | 工作计划 | 年度（季度）工作计划编制及时，计划内容完整、明确 | 20 |  |
| 4 | 工作总结 | 季度、年度工作总结总结内容全面、真实并及时上报 | 10 |  |
| 5 | 信息上报 | 每月做好维护情况汇总和月度总结并及时上报 | 10 |  |
| 6 | 维修升级及时 | 及时对破损设备或不满足功能的设备及系统进行维修、升级 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

执行标准：本年度考核办法满分100分，得80分（含80分）以上者为优良，70-79分为一般，60-69分为合格，60分以下不合格。

根据考核结果，采购方有权做出以下相应处置

不合格：有权单方面立即终止合同，并根据实际或间接损失要求乙方赔偿；

合格：扣除合同款的2%，并限期整改，提交服务保证书；

一般：扣除合同款的1%，并限期整改；

优良：按合同金额付款。

4.所有权、知识产权和保密要求

中标投标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属采购人。未经采购人允许，中标投标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。

本包件涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、设计方案、图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于用户所有。

中标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

中标人应当保证其交付给采购人的软件开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担相应责任。

中标人需保守因本项目执行而获得的采购人所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。

5.服务清单及要求

| 序号 | 硬件名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相机1 | ITC902-RD2D | 套 | 197 |
| 2 | 相机2 | DS-2CD7068F/GA-L | 套 | 276 |
| 3 | 补光灯 | GXBX-1-PS/MC-ACZPS2 | 套 | 197 |
| 4 | 爆闪灯 | CXBG-2-MC-LCD-P | 套 | 197 |
| 5 | 前端机箱含环境检测（掉电报警、防盗报警、短时供电、自动复位等） | ONU-IPSB654325B1 | 套 | 138 |
| 6 | 交换机 |  | 台 | 138 |
| 7 | 防雷器 |  | 个 | 394 |
| 8 | XQ或加油站有多处出入口的互联 |  | 处 | 49 |
| 9 | 光缆租赁 |  | 年 | 1 |

6.备品备件要求

中标人需提供备品备件，备品备件必须将个性和通用产品均考虑到，备品备件的性能必须与使用的产品性能、品牌保持一致或优于目前使用的产品性能，在项目验收后必须移交业主。如备件不足，由中标方采购，采购方不承担费用，备件以外的其他设备如需更换均由中标方自行解决。

备品备件具体数量要求如下：

| 序号 | 硬件名称 | 单位 | 备品备件数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 台 | 4 | 支持≥8个10/100/1000M自适应以太网RJ45接口，≥4个1000M SFP扩展槽 背板带宽≥56Gbps，包转发速率≥42.7Mpps 支持快速环网MR-Ring（自愈时间<20ms），兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持MRP/ERPS协议 支持 Port-based VLAN，IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP 协议 支持动态和静态链路聚合 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包 支持基于 MAC 地址的端口锁定，防止非法入侵 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议 多种网管方式：Web、Snmp，Telnet，console IP40 防护等级（提供第三方检测机构出具的检测报告），波纹式铝型材外壳，工业4级电磁兼容性 输入电压：DC12/24V或AC/DC85V-265V 宽温工作（-40℃～+85℃），满足严苛电气环境可靠工作要求，无风扇，低功耗设计 支持标准的MQTT接入协议 原厂承诺工业级交换机能够接入采购人网管系统 投标产品具备工信部进网许可证并提供认证证书，具备GAB安全防范报警系统产品质量监督检测测试中心出具的检测报告，具备CE、FCC、CQC认证证书，具备中国节能产品认证证书 |
| 2 | 相机 | 台 | 5 | 支持输出分辨率不小于2560x1440 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001 lx。 内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 内置GPU芯片。 支持周界防范功能，当报警布防开启后，出现目标时能触发报警，当检测区域中非目标移动不会触发报警。 人抓拍模式：支持对运动人进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 监控模式：a)车检测：支持CP识别并抓拍，CP号码/CS颜色/CL类型/CP品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的CL以及XR和FJDC，自动对CP进行识别，可以抓拍无CP的图片 支持对两眼瞳距不小于40像素的RL进行检验。 支持侧脸过滤功能，可过滤与设备镜头呈上下、左右角度达到预设值的RL。 支持抓拍、识别新能源CP。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于10种，报警音量和重复次数可设置 在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 设备采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯 灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 支持IP67防尘防水。 内置不少于2个麦克风，1个扬声器，3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V供电。 |

7．工期、质量、安全要求

中标方应按照采购文件、合同、业务要求，遵守工期、质量、安全保密要求。

7.1中标方应严密组织设备采购、安装、调试、维护工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人、项目监理督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.2中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人、项目监理督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。

7.3中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的（含擅自改动配置、私自接入设备等），一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的（含网络安全事故），一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

8.相关承诺处罚措施

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，招标人有权终止合同，并依据民法典对中标人所造成的损失进行相关索赔

投标人提供的有关本项目的承诺，若在中标后项目验收时无法最终实现，中标方可以采用能满足要求的第三方产品，产生的费用由中标人负责， 同时招标人保留对中标人所造成的损失进行相关索赔的权利。

9.其他要求

9.1、运维期内中标人应提供摄像机免费移位服务承诺，数量应不低于2处。

附件1：

硬件巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 巡检内容 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 基础、手井 | 立杆、挑臂 | 机箱 | 线缆 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 巡检结果 |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                 日    期：      年     月    日

附件2：

硬件保养记录单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 立杆油漆修补 | 机箱油漆修补 | 机箱设备除尘保洁 | 防护罩及设备除尘 | 遮挡物处理 | 线路检查 | 紧固检查 | 信号检查 | 机械保养 | 保养人员签字 | 保养日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

系统性能测试记录单

| 项目名称 |  |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 序号 | 点位编号 | 设备名称 | IP地址 | 接地电阻(Ω) | 光功率(dB) | 绝缘电阻 (MΩ) | 接地端子 | 避雷器 | 测试结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日

附件4：

图像质量巡检记录单

| 项目名称 |  |  |  | 维保单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 序号 | 设备编码（20位） | 设备名称 | IP地址 | 白天 图像质量 | 夜间 图像质量 | 录像完整性 | 巡检结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

巡检人签字：                                                                  日    期：      年     月    日