一、项目概况

根据《上海市河湖维修养护技术规程》《上海市水闸与水利泵站维修养护技术标准》《上海市水利工程标准化管理评价细则》《静安区河道维修养护技术规程》《静安区河道长效管理养护工作考核办法》《静安区河道维修养护操作细则》《静安区河道长效管理养护考核评分细则》《静安区水利设施重要景观区域维修养护要求（试行）》等文件的要求，负责静安区域内3条（段）市管河道（彭越浦-东茭泾、俞泾浦-西泗塘、走马塘）和4座水闸、泵闸（彭越浦水闸、夏长浦泵闸、徐家宅河泵闸、先锋河泵闸）的维修养护工作，工作内容包含：巡查及监测、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、河床维修养护、河道绿化维修养护、附属设施维修养护、河道保洁、水质维护与生态治理、水闸、泵闸维修养护（日常巡查、工程实体、管理设施、金属结构、机电设备、闸区环境）、防汛防台和应急处置及档案管理等工作。

二、需求条件

1、机制建设

按照规范要求建立健全项目部机制，制定岗位职责、岗位规范、操作规程、养护制度、安全管理制度,严格落实“养护巡查、水质维护、问题处置、情况报告”四项责任。

制定养护期内相应的总体维修养护工作方案和工作计划，报请业主及第三方监管单位审核批准后作为实施依据。按计划落实巡查、维养工作，根据季节、气候及维养场地等工况条件变化情况调整计划并及时上报审核。

2、设施、设备及人员配备

在满足《上海市河湖维修养护作业基本配置要求》的基础上，中标后在市内有至少1个苗圃基地，本区内至少1座养护基地拥有独立办公场所、业务用房及抢险物资仓库等，配备好满足工作要求的电脑、打印设备及工作手机。自行搭建作业码头等设施；配备巡查、作业船只符合清洁能源等环保要求；配备多种专业水上作业机械设备、养护作业设备、维修工具及应急抢险设备等；配备监测设备。

巡查配备不少于3艘巡查船、1辆汽车和1架无人机及电动自行车若干等交通设备。

养护配备不少于15艘日常保洁和泵站放江专项处置作业船只（含无人驾驶的保洁作业船）以及保洁电动车若干。

水质监测配备溶解氧、PH值、浊度、透明度、氨氮、总磷等水质指标快速检测设备若干。

管理人员（包括项目经理、材料员、施工员、质检员、安全员、资料员等其中★项目经理须具有水利（或市政、绿化）专业中级及以上职称（含技师及以上职业资格）或建造师执业资格）（需提供相关证书）、技术工人（包括河道修防工、闸门工、绿化工、（高压）电工、木工、油漆工、焊工及无人机飞行执照等）持有相应证书配置完整并在中标后上报至管理单位。为确保河道维修养护成效，从业人员应满足到岗率要求，养护项目部需自有办公地点或入驻甲方指定地点办公，并纳入考核细则中配置要求考核部分。应根据养护分工，设置各专业班组。

关键人员履约情况参照静安区水务局《关于转发<上海市水务局关于加强水务建设工程现场关键岗位人员履约管理的通知>的通知》（静水务〔2023〕5号）文件执行。★其中项目经理、质检员、安全员需提供本单位社保缴纳证明材料。

本项目所涉及的高压配电间专业设备的维保，须由中标单位落实专业检测单位进行日常维保工作，维保费用按实结算。

3、日常维修养护

按照规范要求做好巡查及监测、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、河床维修养护、河道绿化维修养护、附属设施维修养护、河道保洁、水质维护与生态治理、水闸、泵闸维修养护（日常巡查、工程实体、管理设施、金属结构、机电设备、闸区环境）、防汛防台和应急处置及档案管理等工作；积极参与行业组织的业务培训，适时根据需要组织人员培训工作，从业人员应熟练掌握河道维修养护技术规程和水闸与水利泵站维修养护技术标准。

巡查工作包括堤防护岸巡查、防汛通道巡查、水面及河床巡查、河道绿化巡查、水生态治理设施的巡查、河道附属设施巡查和水闸、泵闸工程实体、管理设施、金属结构、机电设备及闸区环境的巡查，应有专人负责，巡查内容、周期应符合规程的要求，巡查轨迹应满足行业管理部门要求；巡查成果应做到真实、详尽、准确。巡查结果应认真填写在记录表上，巡查资料应及时分析整理，定期进行整编和归档；巡查过程中发现河道设施损坏较为严重，超出日常维修养护范畴，可能需要大修、改造、重建的，应及时报告河道管理部门及河长，必要时应采取相应措施；巡查过程中发现河道管理范围内有非法施工，违规搭建、堆载、靠泊，堵塞防汛通道，河道设施人为损坏等情况，应及时报告河道管理部门及河长；河道管理范围内的设施发现存在管养问题，如其权属不属于河道管理部门及河长，应及时告知权属单位，并报告河道管理部门及河长；在巡查过程中发现河道有突发性水质问题时，应及时上报河道管理部门及河长。

4、创新工作

熟练使用河道养护提质增效信息化平台。

每年完成养护设施量统计和数据更新，并将数据录入CAD图纸和信息化平台，形成一河一图的空间范围电子数据，档案资料上报给业主单位。

每年需通过信息化、智能化方式进行提升维养管理效率、创新维养技术手段，并按行业要求主动做好新能源设备更新、采购，投入维养作业使用。

5、安全管理

（1）建立健全安全机制：

防汛防台：

成立防汛领导与工作小组，编制防汛防台预案、汛前组织防汛演练，落实应急抢险队伍，按照《上海市防汛物资储备定额》要求落实防汛物资储备。

安全生产：

落实主体责任，企业负责人严格履行安全生产第一责任人责任。建立安全生产工作体系，根据“六项机制”要求落实安全生产责任制，建立落实风险分级管控、风险预警预控、重大危险监控、隐患排查治理、应急管理等制度。每月对危险源动态更新，编制安全生产各类应急预案并针对性开展演练，完善安全作业管理各项制度。

（2）开展安全检查：

防汛防台：

开展汛前、汛中及汛后安全检查，发布防汛预警信号后，应进入响应状态，加强薄弱岸段检查，24小时值守直至预警信号解除，如遇突发事件严格执行信息报送。

安全生产：

在元旦、春节、“五一”、“十一”、进博会、岁末年初、寒潮、两会期间等重要节点前期组织开展安全生产大检查、重大活动或重要时段安全检查及用电安全、消防安全等专项检查活动。组织开展“安全生产月”、“质量月”、“消防宣传月”等专项活动。

（3）加强安全教育：

对巡查、养护人员开展安全教育，负责巡查、养护工作人员的劳动保护和人身安全。每月开展一次安全教育培训、安全隐患自查，每季度开展一次安全考核，形成日、周、月安全巡查、处置台账每周上报，每月汇总。

（4）应急响应预案方案：

- 根据本项目的运行特点及区域内的实际情况，制定科学、高效、可操作的应急响应方案，确保设施在突发情况下的安全、稳定、高效运行，为区域防汛和排涝工作提供强有力的保障。

- 投标人需提供针对防台防汛及特殊天气的专项应急响应方案，涵盖汛前检查、防汛物资储备、实时水位监测以及特殊天气期间的应急运行管理措施。方案需包括突发台风、暴雨等极端天气条件下的设备运行安全。

- 为保障突发事件处理的及时性与准确性，投标人需合理设置24小时应急值守岗位，明确值守人员的职责分工、工作流程及班次安排。此外，投标人需制定科学的巡查计划，包括巡查路线、重点区域检查内容及频率等，并协助采购方开展定期和汛期巡查工作，形成巡查记录及报告，为后续优化应急方案提供依据。

- 在突发紧急情况下，投标人需迅速按照预案要求采取有效处置措施，并建立完善的汇报机制，确保信息及时传递至主管部门。具体内容包括：第一时间汇报事件详情，如发生时间、地点、影响范围及初步处置情况；及时提交应对进展及风险评估报告，协助主管部门掌握现场情况，制定进一步的应对策略；根据主管部门的指导意见，调整和优化应急行动，确保事件影响最小化。

所有应急响应方案需严格符合《上海市城市防汛应急预案》等国家和上海相关法律法规及技术规范，并确保方案的科学性、合规性和可操作性。

（5）落实应急抢险：

组建应急处置队伍，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台账，明确存放地点和具体数量。每年应至少组织1次应急演练或参加第三方监管、管理单位、行业主管部门等组织的应急演练，有演练记录，单位负责人应参加演练。

发现河道突发性险情，应在30分钟内到达现场，并采取应急抢险措施。

6、信息报送

制定养护期内相应的总体维养管理方案和工作计划，报请业主及第三方监管单位审核批准，作为实施依据。

根据季节、气候及养护场地的具体情况合理安排、开展维养工作，根据业主及第三方监管单位要求及时做好每月养护计划、巡查报告上报工作。

上报工作信息简讯，信息报送每月不少于2条，维养作业照片每月不少于10组。

7、文明施工

开展维养工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的区域，处理好养护工作与居民的关系。养护单位自行负责对水域垃圾、陆域垃圾、绿化垃圾等当日进行分类并清理外运。

8、监管考核

接受业主及第三方监管单位的管理、监督、检查和考核，对业主及第三方监管单位发出的整改通知，应及时按业主及第三方监管单位的要求进行整改，整改照片需记录前、中、后并附日期、时间及坐标。养护单位无正当理由拒绝整改时，业主可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由养护单位承担。

9、其他

对养护项目实施维养管理所用的一切劳动力、材料设备、水、电和服务由养护单位自行解决，由此产生的一切费用由养护单位承担。因养护单位员工发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，养护单位应及时做出调整，并将调整情况书面报送业主，以保证本合同设施维养质量。

参与业主单位、工会及支部组织的劳动竞赛、主题教育、志愿者活动、水环境知识科普及河道宣传活动等其他拓展工作。

按《关于进一步规范建筑施工企业用工年龄管理的通知》（沪建质安联[2019]346号）等文件的要求，禁止超龄用工。按《关于深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法》（沪水务[2016]1524号）等文件的要求，一线职工最低工资标准不低于本市最低工资的1.2倍。养护作业单位应建立工会组织，鼓励加入河道养护行业工会联合会，按照相关要求落实各类津贴补贴标准和福利待遇措施，主动为一线工人购买意外伤害保险。

- 在履约期间以及合同结束两年内，未经甲方许可或授权，不得将甲方的各种数据、信息、资料和管理举措（包含且不限于管理制度和举措、使用设备、设施情况等）透露给任何第三方。

- 三、投标报价须知

(一)报价依据

1、本招标文件(包括提供的附件)；

2、招标文件答疑或修改的补充文书；

3、采购人提供的设施量清单、养护现场条件等；

4、其他。

(二) 投标报价参考资料

1、《上海市河道维修养护技术规程》(2022)、《静安区河道维修养护操作细则》；

2、《上海市河道维修养护定额》 (2015)、《上海市水闸维修养护定额》（2022）、《上海市水利泵站维修养护定额》（2022）；

3、《关于印发上海市河湖泵闸长效养护管理办法的通知》(沪水务[2024]162号)；

4、其他。

(三)报价要求

1、本次招标设施量清单中所列设施量是经行政主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以行政主管部门最终核定的、按维修养护的质量标准和要求完成的实际设施量为准。

3、除非合同另有规定，设施量清单所报的单价和总价均已包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、设施量清单中的每一个细目都须填入单价以及总价。投标时没有填入单价或总价的细目，其费用应视为已分配在设施量清单的其他单价或总额价之中，承包人必须按采购人指令完成设施量清单中未填入单价或总额价的养护细目，但不能得到结算与支付。

5、符合合同条件规定的全部费用应认为已被计入有标价的设施量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同的有关细目的单价或总额价之中，采购人指令的额外设施量除外。

6、对于符合要求的投标书，在签订合同协议前，如发现投标中有计算和汇总方面的算术差错，按投标须知有关规定修正。

7、承包人用于本合同的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与支付总价之中。

8、设施量清单中的项目按质量目标控制，实行总价承包，其养护项目、要求及数量已明确给出(详见设施量清单表 )，投标人应填报所有这些项目的单价和总价。

9、投标单位中标后，不得以不完全了解现场及周边情况为由而提出变更费用。

10、本项目的预算金额为 1077.2325 万元，投标价不得超过公布的财政核定预算金额。

11、投标总价要求精确到元。

(四)特别说明

在合同期内，本设施清单实际养护过程中可能会发生变动，如有发生交动，应按实结算。

四、设施量清单

- 1、东茭泾-彭越浦

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 市管河道 陆上 | km | 8.368 | 每天1次 | / | / | / | 3054.32 |  |
| 1.2 | 市管河道 水上 | km | 10.041 | 每周1次 | / | / | / | 522.132 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 市管河道 陆上 | km | 8.368 | 每年3次 | / | / | / | 25.104 |  |
| 2.2 | 市管河道 水上 | km | 10.041 | 每年3次 | / | / | / | 30.123 |  |
| 3.2 | 市管河道 夜间巡查（陆上） | km | 2.081 | 每周1次 | / | / | / | 108.212 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 市管河道 陆上 | km | 8.368 | 每年3次 | / | / | / | 25.104 |  |
| 3.2 | 市管河道 水上 | km | 10.041 | 每年3次 | / | / | / | 30.123 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 市管河道 日常巡查（陆上） | km | 8.368 | 每天2次 | / | / | / | 6108.64 |  |
| 4.2 | 市管河道 夜间巡查（陆上） | km | 1.82 | 每天1次 | / | / | / | 664.3 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 市管河道 | km² | 23.631 | 每天2次 | / | / | / | 17250.63 |  |
| 1.2 | 汛期放江打捞 市管河道 | 万m2 | 23.631 | 6～9月 每月15天 | / | / | / | 1417.86 |  |
| 1.3 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 1.4 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 12.31 | 1年2次 | / | / | / | 24.62 |  |
| 1.5 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 12.31 | 每月2次 | / | / | / | 295.44 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 600.43 | / | / | 1年 | / | 600.43 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 福寿螺清理 | 项 | 1 | 1天1次 | / | / | / | 240 | 3-10月 |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 生态基维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 新型生态浮床（生态基） | m2 | 200.00 | / | / | / | 折旧率20% | 40 |  |
| 2.2.2 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 沉水式推流曝氧设备 | 台 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.4 |  |
| 2.2.2.2 | 深层曝气系统 | 台 | 3 | / | / | / | 折旧率10% | 0.3 |  |
| 2.2.2.3 | 水车曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.2.4 | 纳米曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.3 | 软围隔维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 泵站口拦截设施 | m | 90 | / | / | / | 折旧率10% | 9 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 23.631 | 每月1次 | / | / | / | 283.572 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 5724.15 | / | 维修率0.2% | / | / | 11.45 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 9459.00 | / | 维修率4% | / | / | 378.36 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 7006.41 | / | 维修率0.4% | / | / | 28.03 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 1416.89 | / | 维修率5% | / | / | 70.84 |  |
| 3.2.1.5 | 绿化混凝土护面维修养护 | m2 | 7555.30 | / | 维修率0.3% | / | / | 22.67 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 867.00 | / | / | 1年 | / | 867 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以上 | 株 | 3.00 | / | / | 1年 | / | 3 |  |
| 4.1.3 | 乔木养护（常绿）胸径40cm以下 | 株 | 761.00 | / | / | 1年 | / | 761 |  |
| 4.1.4 | 乔木养护（常绿）胸径40cm以上 | 株 | 3.00 | / | / | 1年 | / | 3 |  |
| 4.1.5 | 灌木养护（常绿）高度200cm以下 | 株 | 357.00 | / | / | 1年 | / | 357 |  |
| 4.1.6 | 绿篱养护（单排）高度100cm以下 | m | 302.69 | / | / | 1年 | / | 302.69 |  |
| 4.1.7 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 8651.64 | / | / | 1年 | / | 8651.64 |  |
| 4.1.8 | 草坪养护 | m2 | 1527.56 | / | / | 1年 | / | 1527.56 |  |
| 4.1.9 | 地被养护 | m2 | 9575.87 | / | / | 1年 | / | 9575.87 |  |
| 4.1.10 | 攀缘植物 地径在3cm以内 | 株 | 1390.00 | / | / | 1年 | / | 1390 |  |
| 4.1.11 | 芒草 | 丛 | 8.00 | / | / | 1年 | / | 8 |  |
| 4.1.12 | 垂直绿化 | m2 | 1550.00 | / | / | 1年 | / | 1550 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 4.066 | 万m2 | 1天1次 | / | / | / | 1484.09 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 混凝土路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 翻挖 水泥混凝土面层 | m2 | 5268.91 | / | 维修率1% | / | / | 52.6891 |  |
| 5.1.1.2 | 铺筑 水泥混凝土面层 | m2 | 5268.91 | / | 维修率1% | / | / | 52.6891 |  |
| 5.1.2 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 翻挖 彩色人行道板 | m2 | 10621.38 | / | 维修率5% | / | / | 531.069 |  |
| 5.1.2.2 | 铺砌 彩色人行道板 新排 | m2 | 10621.38 | / | 维修率5% | / | / | 531.069 |  |
| 5.1.2.3 | 广场砖面层维修 | m2 | 2416.80 | / | 维修率5% | / | / | 120.84 |  |
| 5.1.2.4 | 翻挖 景观步道 | m2 | 2482.00 | / | 维修率5% | / | / | 124.1 |  |
| 5.1.2.5 | 铺砌 景观步道 | m2 | 2482.00 | / | 维修率5% | / | / | 124.1 |  |
| 5.1.2.6 | 翻挖 景观栈道 | m2 | 1407.00 | / | 维修率1% | / | / | 14.07 |  |
| 5.1.2.7 | 铺筑 景观栈道 | m2 | 1407.00 | / | 维修率1% | / | / | 14.07 |  |
| 5.1.2.8 | 塑胶路面维修 | m2 | 567.00 | / | 维修率5% | / | / | 28.35 |  |
| （六） | 防渗和排水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 排水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通沟 人力通沟 | m | 2811.70 | 1年2次 | / | / | / | 5623.4 |  |
| 6.1.2 | 修砌检查井及进水口 | 座 | 126.00 | / | 维修率2% | / | / | 2.52 |  |
| （七） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 休闲椅 擦洗 | 个 | 85.00 | 1天1次 | / | / | / | 31025 |  |
| 7.1.2 | 凉亭（木油漆） | m2 | 72.38 | 1年1次 | / | / | / | 72.38 |  |
| 7.1.3 | 木栅栏（木油漆） | m2 | 682.74 | 1年1次 | / | / | / | 682.74 |  |
| 7.1.4 | 亲水平台（木板维修） | m2 | 735.03 | / | 维修率5% | / | / | 36.75 |  |
| 7.1.5 | 灯带 | m | 4723.60 | / | / | / | 折旧率50% | 2361.80 |  |
| 7.1.6 | 景观灯 | 套 | 268.00 | / | / | / | 折旧率20% | 53.60 |  |
| 7.1.7 | 照树灯 | 个 | 292.00 | / | / | / | 折旧率10% | 29.20 |  |
| 7.1.8 | 台阶 | m2 | 143.27 | / | / | / | 折旧率20% | 28.65 |  |
| 7.1.9 | 花坛路缘石 | m | 1244.01 | / | / | / | 折旧率20% | 248.80 |  |
| 7.1.10 | 垃圾桶 | 个 | 20.00 | / | / | / | 折旧率20% | 4.00 |  |
| 7.1.11 | 钢格栅 | m2 | 172.60 | / | / | / | 折旧率30% | 51.78 |  |
| 7.1.12 | 盆栽、花箱 | 个 | 721.00 | / | / | / | 折旧率10% | 72.10 |  |
| 7.2 | 拦漂设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 拦漂（普通） | m | 60 | / | / | / | 折旧率50% | 30.00 |  |
| 7.2.2 | 拦截浮桶 | m | 30 | / | / | / | 折旧率30% | 9.00 |  |
| 7.3 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 仿木砼栏杆 维修 | m | 4953.1 | / | 维修率5% | / | / | 247.66 |  |
| 7.3.2 | 仿木砼栏杆 刷涂料 | m | 4953.1 | 1年1次 | / | / | / | 4953.10 |  |
| 7.3.3 | 防腐木+不锈钢栏杆 维修 | m | 1623 | / | 维修率5% | / | / | 81.15 |  |
| 7.3.4 | 防腐木+不锈钢栏杆 刷涂料 | m | 1623 | 1年1次 | / | / | / | 1623.00 |  |
| 7.3.5 | 砼+不锈钢栏杆 维修 | m | 2438.18 | / | 维修率5% | / | / | 121.91 |  |
| 7.3.6 | 砼+不锈钢栏杆 刷涂料 | m | 2438.18 | 1年1次 | / | / | / | 2438.18 |  |
| 7.3.7 | 栅栏（黑色铁艺烂杆）维修 | m | 508.13 | / | 维修率5% | / | / | 25.41 |  |
| 7.3.8 | 栅栏（黑色铁艺烂杆）油漆 | m | 508.13 | 1年1次 | / | / | / | 508.13 |  |
| 7.3.9 | 铁栏杆 维修 | m | 1156.61 | / | 维修率5% | / | / | 57.83 |  |
| 7.3.10 | 铁栏杆 刷油漆 | m | 1156.61 | 1年1次 | / | / | / | 1156.61 |  |
| 7.4 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 166 | 每周1次 | / | / | / | 8632.00 |  |
| 7.4.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 166 | 5年1次 | / | / | / | 33.20 |  |
| 7.4.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 13 | 每周1次 | / | / | / | 676.00 |  |
| 7.4.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 13 | 5年1次 | / | / | / | 2.60 |  |
| 7.4.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 119 | 每周1次 | / | / | / | 6188.00 |  |
| 7.4.6 | 里程桩更换 | 套 | 119 | 3年1次 | / | / | / | 39.63 |  |
| 7.4.7 | 界桩擦洗 | 块 | 13 | 每周1次 | / | / | / | 676.00 |  |
| 7.4.8 | 新型电子河长公示牌 擦洗 | 套 | 9 | 每周1次 | / | / | / | 468.00 |  |
| 7.4.9 | 新型电子河长公示牌 户外显示屏 | 套 | 9 | / | 维修率10% | / | / | 0.90 |  |
| 7.5 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 水尺 擦洗 | m | 27 | 每月1次 | / | / | / | 324.00 |  |
| 7.5.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 9 | 每年1次 | / | / | / | 9.00 |  |
| 7.5.3 | 调换水尺 | m | 27 | 5年1次 | / | / | / | 5.40 |  |
| 7.6 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 7.6.1 | 水位监测仪维修保养 | 套 | 2 | / | / | 每年1套费用 | / | 2.00 |  |
| 7.6.2 | 电箱 | 台 | 47 | / | / | / | 折旧率20% | 9.40 |  |
| 7.6.3 | 滴灌系统 | 套 | 1 | / | 维修率5% | / | / | 0.05 |  |
| 7.6.4 | 自动垃圾打捞装置 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率20% | 0.40 |  |
| 7.6.5 | 弱电监控维修保养 | 套 | 29 | / | / | 1年1次 | / | 29.00 |  |
| 7.6.6 | 电信监控维养 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 7.6.7 | 彭越浦养护站点 外墙粉刷 | m2 | 160.7 | 1年1次 | / | / | / | 160.70 |  |
| 7.6.8 | 彭越浦养护站点 内墙粉刷 | m2 | 292.57 | 1年1次 | / | / | / | 292.57 |  |
| 7.6.9 | 彭越浦养护站点 瓷砖清洗及维修 | m2 | 60.11 | / | 维修率5% | / | / | 3.01 |  |
| 7.6.10 | 彭越浦养护站点 电动大门油漆 | m2 | 33.04 | 1年1次 | / | / | / | 33.04 |  |
| 7.6.11 | 彭越浦养护站点 手动门油漆 | m2 | 31.18 | 1年1次 | / | / | / | 31.18 |  |
| 7.6.12 | 彭越浦码头 栏杆擦洗 | m | 195.05 | 二周1次 | / | / | / | 5071.30 |  |
| 7.6.13 | 彭越浦码头 龙门吊油漆 | m2 | 48.16 | 1年1次 | / | / | / | 48.16 |  |
| 7.6.14 | 彭越浦码头 扶梯 擦洗 | m | 5.15 | 每周1次 | / | / | / | 267.80 |  |
| 7.6.15 | 彭越浦码头 扶梯 刷漆 | m | 5.15 | 1年1次 | / | / | / | 5.15 |  |
| 7.6.16 | 彭越浦码头 楼梯瓷砖 | m2 | 20.22 | / | 维修率10% | / | / | 2.02 |  |
| 7.6.17 | 彭越浦码头 金属栏杆（码头下行段） | m2 | 10.43 | 1年1次 | / | / | / | 10.43 |  |
| 7.6.18 | 彭越浦码头 浮筒码头 维修 | m2 | 200 | / | 维修率10% | / | / | 20.00 |  |
| 7.6.19 | 彭越浦码头 大门油漆 | m2 | 32.22 | 1年1次 | / | / | / | 32.22 |  |
| 7.6.20 | 钢桥 | 座 | 1 | / | / | / | 10% | 0.10 |  |
| 7.6.21 | 栈桥 | 座 | 1 | / | / | / | 10% | 0.10 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |

- 2、西泗塘-俞泾浦

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维 养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 市管河道 陆上 | km | 4.784 | 每天1次 | / | / | / | 1746.16 |  |
| 1.2 | 市管河道 水上 | km | 5.741 | 每周1次 | / | / | / | 298.53 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 市管河道 陆上 | km | 4.784 | 每年3次 | / | / | / | 14.35 |  |
| 2.2 | 市管河道 水上 | km | 5.741 | 每年3次 | / | / | / | 17.22 |  |
| 3.2 | 市管河道 夜间巡查（陆上） | km | 0.272 | 每周1次 | / | / | / | 14.14 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 市管河道 陆上 | km | 8.368 | 每年3次 | / | / | / | 25.10 |  |
| 3.2 | 市管河道 水上 | km | 10.041 | 每年3次 | / | / | / | 30.12 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 市管河道 日常巡查（陆上） | km | 1.5 | 每天2次 | / | / | / | 1095.00 |  |
| 4.2 | 市管河道 夜间巡查（陆上） | km | 1.5 | 每天1次 | / | / | / | 547.50 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60.00 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 市管河道 | km² | 6.912 | 每天2次 | / | / | / | 5045.76 |  |
| 1.2 | 汛期放江打捞 市管河道 | 万m2 | 6.912 | 6～9月 每月15天 | / | / | / | 414.72 |  |
| 1.3 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 1.4 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 7.129 | 1年2次 | / | / | / | 14.26 |  |
| 1.5 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 7.129 | 每月2次 | / | / | / | 171.10 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 浮岛绿化 | m2 | 1000 | 1年4次 | / | / | / | 4000.00 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 福寿螺清理 | 天 | 240 | 1天1次 | / | / | / | 57600.00 | 3-10月 |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 生态基维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 生态浮岛（生态基） | m2 | 1000.00 | / | / | / | 折旧率20% | 200.00 |  |
| 2.2.2 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 沉水式推流曝氧设备 | 台 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.40 |  |
| 2.2.2.2 | 超饱和溶解氧设备 日常巡视、管护 | 工日 | 1 | 1天1次 | / | / | / | 365.00 |  |
| 2.2.2.3 | 超饱和溶解氧设备 维修保养 | 台 | 4 | 每月1次 | / | / | / | 0.48 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 6.912 | 每月1次 | / | / | / | 82.94 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 4836.30 | / | 维修率0.2% | / | / | 9.67 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 7053.98 | / | 维修率4% | / | / | 282.16 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 1939.11 | / | 维修率0.4% | / | / | 7.76 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 539.97 | / | 维修率5% | / | / | 27.00 |  |
| 3.2.1.5 | 耐候钢板维护 | t | 15.70 | 每年1次 | / | / | / | 15.70 |  |
| 3.2.1.6 | 石笼墙体维护 | m | 103.60 | 每年1次 | / | / | / | 103.60 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 977.00 | / | / | 1年 | / | 977.00 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以上 | 株 | 46.00 | / | / | 1年 | / | 46.00 |  |
| 4.1.3 | 乔木养护（常绿）胸径40cm以下 | 株 | 284.00 | / | / | 1年 | / | 284.00 |  |
| 4.1.4 | 灌木养护（落叶）高度200cm以下 | 株 | 690.00 | / | / | 1年 | / | 690.00 |  |
| 4.1.5 | 灌木养护（常绿）高度200cm以下 | 株 | 183.00 | / | / | 1年 | / | 183.00 |  |
| 4.1.6 | 绿篱养护（单排）高度100cm以下 | m | 50.76 | / | / | 1年 | / | 50.76 |  |
| 4.1.7 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 3559.70 | / | / | 1年 | / | 3559.70 |  |
| 4.1.8 | 草坪养护 | m2 | 2786.10 | / | / | 1年 | / | 2786.10 |  |
| 4.1.9 | 地被养护 | m2 | 6650.25 | / | / | 1年 | / | 6650.25 |  |
| 4.1.10 | 攀缘植物 地径在3cm以内 | 株 | 2797.00 | / | / | 1年 | / | 2797.00 |  |
| 4.1.11 | 芒草 | 丛 | 24.00 | / | / | 1年 | / | 24.00 |  |
| 4.1.12 | 花坛、花镜植物 | m2 | 311.00 | 1年4次 | / | / | / | 1244.00 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 2.154 | 1天1次 | / | / | / | 786.21 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 混凝土路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 翻挖 水泥混凝土面层 | m2 | 2746 | / | 维修率1% | / | / | 27.46 |  |
| 5.1.1.2 | 铺筑 水泥混凝土面层 | m2 | 2746 | / | 维修率1% | / | / | 27.46 |  |
| 5.1.1.3 | 翻挖 沥青混凝土面层 | m2 | 2868.8 | / | 维修率3% | / | / | 86.06 |  |
| 5.1.1.4 | 翻挖 沥青混凝土面层 | m2 | 2868.8 | / | 维修率3% | / | / | 86.06 |  |
| 5.1.2 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 广场砖面层维修 | m2 | 1104 | / | 维修率5% | / | / | 55.20 |  |
| 5.1.2.2 | 花岗岩面层维修 | m2 | 5653 | / | 维修率2% | / | / | 113.06 |  |
| （六） | 防渗和排水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 排水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 通沟 人力通沟 | m | 1980.70 | 1年2次 | / | / | / | 3961.40 |  |
| 6.1.2 | 人工清捞 检查井 井深3m以下 | 座 | 69 | 1年2次 | / | / | / | 138.00 |  |
| 6.1.3 | 调换检查井、井水口盖座 调换铸铁检查井 | 座 | 69 | 5年1次 | / | / | / | 13.80 |  |
| 6.1.4 | 修砌检查井及进水口 600*600 30cm以内 | 座 | 69 | 5年1次 | / | / | / | 13.80 |  |
| （七） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 木平台（木油） | m2 | 32.6 | 1年1次 | / | / | / | 32.60 |  |
| 7.1.2 | 白色水洗石铺地 | m2 | 176.69 | 1年1次 | / | / | 折旧率10% | 17.67 |  |
| 7.1.3 | 不规则铺地 | m2 | 218.08 | 1年1次 | / | / | 折旧率10% | 21.81 |  |
| 7.1.4 | 仿古青砖铺地 | m2 | 211.2 | / | 维修率5% | / | 折旧率10% | 21.12 |  |
| 7.1.5 | 仿古青砖路缘石 | m | 24 | / | / | / | 折旧率10% | 2.40 |  |
| 7.1.6 | 防汛墙花池草坪灯 | 个 | 52 | / | / | / | 折旧率10% | 5.20 |  |
| 7.1.7 | 景观地埋灯 | 个 | 97 | / | / | / | 折旧率10% | 9.70 |  |
| 7.1.8 | 景观灯 | 套 | 44 | / | / | / | 折旧率10% | 4.40 |  |
| 7.1.9 | 景观草坪灯 | 个 | 18 | / | / | / | 折旧率10% | 1.80 |  |
| 7.1.10 | 景墙 | 座 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.20 |  |
| 7.1.11 | 宣传物料墙 | 座 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.10 |  |
| 7.1.12 | 花岗岩广场 | m2 | 85.111 | / | / | / | 折旧率10% | 8.51 |  |
| 7.1.13 | 彩色沥青 | m2 | 388.53 | / | / | / | 折旧率10% | 38.85 |  |
| 7.1.14 | 花岗岩铺地 | m2 | 483.981 | / | / | / | 折旧率10% | 48.40 |  |
| 7.1.15 | 花岗岩压边 | m2 | 19.5 | / | / | / | 折旧率10% | 1.95 |  |
| 7.1.16 | 花岗岩脚型侧石 | m | 71 | / | / | / | 折旧率10% | 7.10 |  |
| 7.1.17 | 花岗岩路缘石 | m | 1311.89 | / | / | / | 折旧率10% | 131.19 |  |
| 7.1.18 | 条石矮景墙 | m | 6 | / | / | / | 折旧率10% | 0.60 |  |
| 7.1.19 | 景观石 | 组 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.10 |  |
| 7.1.20 | 大理石 | m3 | 125.78 | / | / | / | 折旧率10% | 12.58 |  |
| 7.1.21 | 泼墨山水小品 | 组 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.20 |  |
| 7.1.22 | 景观石 | 块 | 6 | / | / | / | 折旧率10% | 0.60 |  |
| 7.1.23 | 大理石长凳 擦洗 | ㎡ | 3.5 | 每天1次 | / | / | / | 1277.50 |  |
| 7.1.24 | 圆形廊架 | ㎡ | 61 | 1年1次 | / | / | / | 61.00 |  |
| 7.1.25 | 砖墙修理 一砖半墙 | m2 | 193 | / | 维修率2% | / | / | 3.86 |  |
| 7.1.26 | 真石漆墙面 | m2 | 1190 | 5年1次 | / | / | / | 238.00 |  |
| 7.1.27 | 配电房内墙漆面 | m2 | 36.4 | 1年1次 | / | / | / | 36.40 |  |
| 7.1.28 | 钢筋网片、花架维护 | m2 | 140 | 1年1次 | / | / | / | 140.00 |  |
| 7.1.29 | 五星廊架 | 项 | 1 | / | 维护率2.85% | / | / | 0.03 |  |
| 7.1.30 | 叶形廊架 | 项 | 1 | / | 维护率2.85% | / | / | 0.03 |  |
| 7.1.31 | 隐形井盖 | 个 | 69 | / | / | / | 折旧率10% | 6.90 |  |
| 7.1.32 | 垃圾箱 | 个 | 19 | / | / | / | 折旧率10% | 1.90 |  |
| 7.1.33 | 配电箱（大） | 套 | 6 | / | / | / | 折旧率10% | 0.60 |  |
| 7.1.34 | 配电箱（大）锁 | 套 | 6 | / | / | / | 折旧率10% | 0.60 |  |
| 7.1.35 | 开关电源保护箱 | 个 | 110 | / | / | / | 折旧率10% | 11.00 |  |
| 7.1.36 | 五星廊架上灯带 | m | 1520 | / | / | / | 折旧率10% | 152.00 |  |
| 7.1.37 | 叶星廊架上射灯 | 套 | 22 | / | / | / | 折旧率10% | 2.20 |  |
| 7.1.38 | 防汛墙扶手LED射灯 | 套 | 457 | / | / | / | 折旧率10% | 45.70 |  |
| 7.1.39 | 照树灯 | 套 | 108 | / | / | / | 折旧率10% | 10.80 |  |
| 7.1.40 | 投影灯 | 套 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.40 |  |
| 7.1.41 | 草坪灯 | 套 | 156 | / | / | / | 折旧率10% | 15.60 |  |
| 7.1.42 | 护栏下灯带 | m | 398 | / | / | / | 折旧率10% | 39.80 |  |
| 7.1.43 | 景观灯 | 套 | 28 | / | / | / | 折旧率10% | 2.80 |  |
| 7.1.44 | 视频监控 | 套 | 3 | / | / | / | 折旧率10% | 0.30 |  |
| 7.1.45 | 休闲椅 | 套 | 44 | / | / | / | 折旧率10% | 4.40 |  |
| 7.1.46 | 花坛路缘石 | m | 14.782 | / | / | / | 折旧率20% | 2.96 |  |
| 7.1.46 | 木栈桥 维修 | m2 | 130 | / | 维修率3% | / | / | 3.90 |  |
| 7.1.47 | 木栈桥 油漆 | m2 | 130 | 1年1次 | / | / | / | 130.00 |  |
| 7.2 | 拦漂设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 拦漂（普通） | m | 60 | / | / | / | 折旧率50% | 30.00 |  |
| 7.2.2 | 拦截浮桶 | m | 60 | / | / | / | 折旧率30% | 18.00 |  |
| 7.3 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 仿木砼栏杆 维修 | m | 672 | / | 维修率5% | / | / | 33.60 |  |
| 7.3.2 | 仿木砼栏杆 刷涂料 | m | 672 | 1年1次 | / | / | / | 672.00 |  |
| 7.3.3 | 砼+不锈钢栏杆 维修 | m | 211 | / | 维修率5% | / | / | 10.55 |  |
| 7.3.4 | 砼+不锈钢栏杆 刷涂料 | m | 211 | 1年1次 | / | / | / | 211.00 |  |
| 7.3.5 | 铁栏杆 维修 | m | 1841 | / | 维修率5% | / | / | 92.05 |  |
| 7.3.6 | 铁栏杆 刷油漆 | m | 1841 | 1年1次 | / | / | / | 1841.00 |  |
| 7.3.7 | 钢栏杆 维修 | m | 2015.4 | / | 维修率3% | / | / | 60.46 |  |
| 7.3.8 | 钢栏杆 油漆 | m | 2015.4 | 1年1次 | / | / | / | 2015.40 |  |
| 7.3.9 | 不锈钢栏杆 维修 | m | 404 | / | 维修率3% | / | / | 12.12 |  |
| 7.4 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 91 | 每周1次 | / | / | / | 4732.00 |  |
| 7.4.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 91 | 5年1次 | / | / | / | 18.20 |  |
| 7.4.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 5 | 每周1次 | / | / | / | 260.00 |  |
| 7.4.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 5 | 5年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 7.4.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 49 | 每周1次 | / | / | / | 2548.00 |  |
| 7.4.6 | 里程桩更换 | 套 | 49 | 3年1次 | / | / | / | 16.32 |  |
| 7.4.7 | 界桩擦洗 | 块 | 7 | 每周1次 | / | / | / | 364.00 |  |
| 7.4.8 | 新型电子河长公示牌 擦洗 | 套 | 6 | 每周1次 | / | / | / | 312.00 |  |
| 7.4.9 | 新型电子河长公示牌 户外显示屏 | 套 | 6 | / | 维修率10% | / | / | 0.60 |  |
| 7.5 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 水尺 擦洗 | m | 12 | 每月1次 | / | / | / | 144.00 |  |
| 7.5.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 4 | 每年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 7.5.3 | 调换水尺 | m | 12 | 5年1次 | / | / | / | 2.40 |  |
| 7.6 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 水位监测仪维修保养 | 套 | 1 | / | / | 每年1套费用 | / | 1.00 |  |
| 7.6.2 | 电箱 | 台 | 23 | / | / | / | 折旧率20% | 4.60 |  |
| 7.6.3 | 自动垃圾打捞装置 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率20% | 0.20 |  |
| 7.6.4 | 电信监控维养 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 7.6.5 | 俞泾浦码头 龙门吊 油漆 | m2 | 48.16 | 1年1次 | / | / | / | 48.16 |  |
| 7.6.6 | 俞泾浦码头 扶梯 擦洗 | m | 3 | 每周1次 | / | / | / | 156.00 |  |
| 7.6.7 | 俞泾浦码头 扶梯 刷漆 | m | 3 | 1年1次 | / | / | / | 3.00 |  |
| 7.6.8 | 俞泾浦码头 栅栏（木质、木油） | m2 | 16.13 | 1年1次 | / | / | / | 16.13 |  |
| 7.6.9 | 俞泾浦码头 浮筒码头 维修 | m2 | 143 | / | 维修率10% | / | / | 14.30 |  |
| 7.6.10 | 俞泾浦码头 大门油漆 | m2 | 32.22 | / | 维修率10% | / | / | 3.22 |  |
| 7.6.11 | 俞泾浦码头 外墙粉刷（木油） | m2 | 90.144 | 1年1次 | / | / | / | 90.14 |  |
| 7.6.12 | 俞泾浦码头 内墙粉刷 | m2 | 104.96 | 1年1次 | / | / | / | 104.96 |  |
| 7.6.13 | 俞泾浦码头 木地板（木油） | m2 | 13.92 | 1年1次 | / | / | / | 13.92 |  |
| 7.6.14 | 俞泾浦码头 地坪维修（砼） | m2 | 123.62 | 1年1次 | / | / | / | 123.62 |  |
| 7.6.15 | 俞泾浦码头 塑料栏杆 擦洗 | m | 72 | 二周1次 | / | / | / | 1872.00 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |

- 3、走马塘

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 市管河道 陆上 | km | 4.359 | 每天1次 | / | / | / | 1591.04 | 包含堤防护岸、绿化、附属设施、河床等 |
| 1.2 | 市管河道 水上 | km | 5.231 | 每周1次 | / | / | / | 272.01 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 市管河道 陆上 | km | 4.359 | 每年3次 | / | / | / | 13.08 | 包含堤防护岸、绿化、附属设施、河床等 |
| 2.2 | 市管河道 水上 | km | 5.231 | 每年3次 | / | / | / | 15.69 |  |
| 3.2 | 市管河道 夜间巡查（陆上） | km | 1.506 | 每周1次 | / | / | / | 78.31 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 市管河道 陆上 | km | 8.368 | 每年3次 | / | / | / | 25.10 | 包含堤防护岸、绿化、附属设施、河床等 |
| 3.2 | 市管河道 水上 | km | 10.041 | 每年3次 | / | / | / | 30.12 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60.00 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 市管河道 | km² | 13.077 | 每天2次 | / | / | / | 9546.21 |  |
| 1.2 | 汛期放江打捞 市管河道 | 万m2 | 13.077 | 6～9月 每月15天 | / | / | / | 784.62 |  |
| 1.3 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 1.4 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 9.306 | 1年2次 | / | / | / | 18.61 |  |
| 1.5 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 9.306 | 每月2次 | / | / | / | 223.34 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 福寿螺清理 | 天 | 240 | 1天1次 | / | / | / | 57600.00 | 3-10月 |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 沉水式推流曝氧设备 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.20 |  |
| 2.2.1.2 | 深层曝气系统 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.20 |  |
| 2.2.1.3 | 纳米曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.10 |  |
| 2.2.2 | 软围隔维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 泵站口拦截设施 | m | 50 | / | / | / | 折旧率10% | 5.00 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 13.077 | 每月1次 | / | / | / | 156.92 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 1636.10 | / | 维修率0.2% | / | / | 3.27 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 3016.50 | / | 维修率4% | / | / | 120.66 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 4778.54 | / | 维修率0.4% | / | / | 19.11 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 592.10 | / | 维修率5% | / | / | 29.61 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 580.00 | / | / | 1年 | / | 580.00 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以上 | 株 | 19.00 | / | / | 1年 | / | 19.00 |  |
| 4.1.3 | 乔木养护（常绿）胸径40cm以下 | 株 | 432.00 | / | / | 1年 | / | 432.00 |  |
| 4.1.4 | 灌木养护（落叶）高度200cm以下 | 株 | 13.00 | / | / | 1年 | / | 13.00 |  |
| 4.1.5 | 灌木养护（常绿）高度200cm以下 | 株 | 311.00 | / | / | 1年 | / | 311.00 |  |
| 4.1.6 | 绿篱养护（单排）高度100cm以下 | m | 474.77 | / | / | 1年 | / | 474.77 |  |
| 4.1.7 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 3776.81 | / | / | 1年 | / | 3776.81 |  |
| 4.1.8 | 草坪养护 | m2 | 5615.72 | / | / | 1年 | / | 5615.72 |  |
| 4.1.9 | 地被养护 | m2 | 7612.70 | / | / | 1年 | / | 7612.70 |  |
| 4.1.10 | 攀缘植物 地径在3cm以内 | 株 | 4738.60 | / | / | 1年 | / | 4738.60 |  |
| 4.1.11 | 芒草 | 丛 | 13.00 | / | / | 1年 | / | 13.00 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 2.886 | 1天1次 | / | / | / | 1053.39 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 混凝土路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 翻挖 水泥混凝土面层 | m2 | 8409.98 | / | 维修率1% | / | / | 84.10 |  |
| 5.1.1.2 | 铺筑 水泥混凝土面层 | m2 | 8409.98 | / | 维修率1% | / | / | 84.10 |  |
| 5.1.1.3 | 翻挖 彩色人行道板 | m2 | 2806.78 | / | 维修率5% | / | / | 140.34 |  |
| 5.1.1.4 | 翻挖 彩色人行道板 | m2 | 2806.78 | / | 维修率5% | / | / | 140.34 |  |
| 5.1.2 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 广场砖面层维修 | m2 | 1487.87 | / | 维修率5% | / | / | 74.39 |  |
| （六） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 景观灯 | 套 | 468 | 1年1次 | / | / | 折旧率20% | 93.60 |  |
| 6.1.2 | 大理石铺地 | m2 | 380.5 | 1年1次 | / | / | 折旧率10% | 38.05 |  |
| 6.1.3 | 凉亭木油漆 | 座 | 2 | 1年1次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 6.2 | 拦漂设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 拦漂（普通） | m | 60 | / | / | / | 折旧率50% | 30.00 |  |
| 6.2.2 | 拦截浮桶 | m | 15 | / | / | / | 折旧率30% | 4.50 |  |
| 6.3 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 仿木砼栏杆 维修 | m | 6202.11 | / | 维修率5% | / | / | 310.11 |  |
| 6.3.2 | 仿木砼栏杆 刷涂料 | m | 6202.11 | 1年1次 | / | / | / | 6202.11 |  |
| 6.3.3 | 混凝土栏杆 维修 | m | 425.89 | / | 维修率5% | / | / | 21.29 |  |
| 6.3.4 | 混凝土栏杆 刷涂料 | m | 425.89 | 1年1次 | / | / | / | 425.89 |  |
| 6.4 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 104 | 每周1次 | / | / | / | 5408.00 |  |
| 6.4.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 104 | 5年1次 | / | / | / | 20.80 |  |
| 6.4.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 2 | 每周1次 | / | / | / | 104.00 |  |
| 6.4.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 5 | 5年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 6.4.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 54 | 每周1次 | / | / | / | 2808.00 |  |
| 6.4.6 | 里程桩更换 | 套 | 54 | 3年1次 | / | / | / | 17.98 |  |
| 6.4.7 | 界桩擦洗 | 块 | 5 | 每周1次 | / | / | / | 260.00 |  |
| 6.4.8 | 新型电子河长公示牌 擦洗 | 套 | 3 | 每周1次 | / | / | / | 156.00 |  |
| 6.4.9 | 新型电子河长公示牌 户外显示屏 | 套 | 3 | / | 维修率10% | / | / | 0.30 |  |
| 6.5 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 水尺 擦洗 | m | 33 | 每月1次 | / | / | / | 396.00 |  |
| 6.5.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 11 | 每年1次 | / | / | / | 11.00 |  |
| 6.5.3 | 调换水尺 | m | 33 | 5年1次 | / | / | / | 6.60 |  |
| 6.6 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 电箱 | 台 | 13 | / | / | / | 折旧率20% | 2.60 |  |
| 6.6.2 | 电信监控维养 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1.00 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |

- 4、泵（闸）站养护

| 彭越浦水闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 项 | 1 | 每天2次 | / | / | / | 730.00 |  |
| 2 | 定期检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 3 | 专项检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 4 | 汛后专项观测 | 项 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 5 | 冲洗外墙面 粉刷墙面 毛面 | m2 | 220.42 | 1年1次 | / | / | / | 220.42 |  |
| 6 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度 | m2 | 280.20 | 1年1次 | / | / | / | 280.20 |  |
| 7 | 工作桥栏杆保洁 | m | 38.5 | 每周1次 | / | / | / | 2002.00 |  |
| 8 | 环氧自流平涂层 1mm厚 | m2 | 105.99 | 1年1次 | / | / | / | 105.99 |  |
| 9 | 防汛闸门维修、养护 闸门除锈油漆 | m2 | 60 | 1年1次 | / | / | / | 60.00 |  |
| 10 | 主泵机养护 | 次 | 2 | 1年1次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 11 | 配电设备 (变压器、 电气柜) 养护 | 套 | 4 | 1年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 12 | 集中控制柜养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 13 | 钢丝绳养护 | 套 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 14 | 电缆养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 15 | 计算机养护 | 套 | 2 | 1年1次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 16 | 监控设备养护 | 套 | 4 | 1年2次 | / | / | / | 8.00 |  |
| 17 | 通风设备养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 18 | 照明设备养护 | 套 | 10 | 1年2次 | / | / | / | 20.00 |  |
| 19 | 拦污栅养护 | m2 | 16 | 1年1次 | / | / | / | 16.00 |  |
| 20 | 拍门除锈 | m2 | 3.24 | 1年1次 | / | / | / | 3.24 |  |
| 21 | 灭火器 | 套 | 4 | 1年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 22 | 标志、标牌清洗 | 套 | 20 | 每月1次 | / | / | / | 240.00 |  |
| 23 | 标志、标牌更换 | 套 | 20 | 2年1次 | / | / | / | 10.00 |  |
| 24 | 规章制度牌更换 | 套 | 8 | 2年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 25 | 钢栏杆 维修 | m | 20 | / | / | / | 折旧率5% | 1.00 |  |
| 26 | 钢栏杆 油漆 | m | 20 | 1年1次 | / | / | / | 20.00 |  |
| 27 | 水尺养护 | 套 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| 28 | 调换水尺 | 套 | 1 | 3年1次 | / | / | / | 0.33 |  |
| 29 | 变形缝 沥青麻丝修复 | m2 | 6.4 | 1年1次 | / | / | / | 6.40 |  |
| 30 | 闸区上下游及泵闸范围内保洁 (人工) | 项 | 1 | 每天1次 | / | / | / | 365.00 |  |
| 夏长浦泵闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 项 | 1 | 每天2次 | / | / | / | 730.00 |  |
| 2 | 定期检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 3 | 专项检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 4 | 外墙面冲洗 | m2 | 596.7 | 1年1次 | / | / | / | 596.70 |  |
| 5 | 内墙粉刷 | m2 | 356.47 | 1年1次 | / | / | / | 356.47 |  |
| 6 | 钢栏杆 油漆 | m | 38.3 | 1年1次 | / | / | / | 38.30 |  |
| 7 | 环氧自流平涂层 1mm厚 | m2 | 103.68 | 1年1次 | / | / | / | 103.68 |  |
| 8 | 沥青路面养护 | m2 | 271.5 | 1年1次 | / | / | / | 271.50 |  |
| 9 | 主泵机养护 | 台 | 3 | 1年1次 | / | / | / | 3.00 |  |
| 10 | 翼墙油漆 | m2 | 7.5 | 1年1次 | / | / | / | 7.50 |  |
| 11 | 配电设备 (变压器、 电气柜) 养护 | 套 | 4 | 1年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 12 | 集中控制柜养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 13 | 起重设备养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 14 | 启闭设备养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 15 | 计算机设备养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 16 | 监控设备养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 17 | 通风设备养护 | 套 | 2 | 1年2次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 18 | 高压配电房养护 | 套 | 1 | 1年2次 | / | / | / | 2.00 |  |
| 19 | 照明设备养护 | 套 | 16 | 1年2次 | / | / | / | 32.00 |  |
| 20 | 高压配电房大门 除锈 | m2 | 21.08 | 1年1次 | / | / | / | 21.08 |  |
| 21 | 高压配电房大门油漆 | m2 | 21.08 | 1年1次 | / | / | / | 21.08 |  |
| 22 | 拦污栅养护 | m2 | 13.05 | 1年1次 | / | / | / | 13.05 |  |
| 23 | 夏长浦绿色推门 除锈 | m2 | 20 | 1年1次 | / | / | / | 20.00 |  |
| 24 | 夏长浦绿色推门 油漆 | m2 | 20 | 1年1次 | / | / | / | 20.00 |  |
| 25 | 不锈钢栏杆保洁 | m | 18.66 | 2周1次 | / | / | / | 485.16 |  |
| 26 | 拍门除锈 | m2 | 2.5 | 1年1次 | / | / | / | 2.50 |  |
| 27 | 灭火器 | 套 | 4 | 1年1次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 28 | 标志、标牌清洗 | 套 | 23 | 每月1次 | / | / | / | 276.00 |  |
| 29 | 标志、标牌更换 | 块 | 23 | 2年1次 | / | / | / | 11.50 |  |
| 30 | 规章制度牌更换 | 块 | 17 | 2年1次 | / | / | / | 8.50 |  |
| 31 | 水尺养护 | 次 | 2 | 每月1次 | / | / | / | 24.00 |  |
| 32 | 调换水尺 | m | 2 | 3年1次 | / | / | / | 0.67 |  |
| 33 | 液位计保洁 | 套 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12.00 |  |
| 34 | 闸区上下游及泵闸范围内保洁 (人工) | 项 | 1 | 每天1次 | / | / | / | 365.00 |  |
| 35 | 变形缝 聚乙烯泡沫修复 | m2 | 6.4 | 1年1次 | / | / | / | 6.40 |  |
| 36 | 河道绿化养护 地被养护 | m2 | 214.45 | / | / | 1年 | / | 214.45 |  |
| 37 | 立体景观绿化养护 | m2 | 185 | / | / | 1年 | / | 185.00 |  |
| 38 | 液位计 压阻式 | 台 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 39 | 电力调试合同价格 | 次 | 1 | 1年1次 | / | / | / | 1.00 |  |
| 徐家宅河泵闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 项 | 1 | 每天2次 | / | / | / | 730.00 |  |
| 2 | 定期检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 3 | 专项检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 4 | 泵（闸）站刷漆 | m2 | 1182.9 | 1年1次 | / | / | / | 1182.90 |  |
| 5 | 灌木养护 | 株 | 12 | / | / | 1年 | / | 12.00 |  |
| 6 | 乔木养护 | 株 | 16 | / | / | 1年 | / | 16.00 |  |
| 7 | 地被养护 | m2 | 60 | / | / | 1年 | / | 60.00 |  |
| 8 | 室内照明灯具 | 套 | 16 | / | / | / | 折旧率3% | 0.48 |  |
| 9 | 开关插座 | 只 | 20 | / | / | / | 折旧率3% | 0.60 |  |
| 10 | 0.4KV低压配电柜 | 台 | 3 | / | / | / | 折旧率3% | 0.09 |  |
| 11 | GGD型计量柜 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 12 | YG-S250柴油发电机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 13 | 设备检修箱非标20KW | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 14 | 水泵软启动柜 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 15 | 闸门控制柜 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 16 | 阀门控制柜 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 17 | PZ300配电箱 | 只 | 2 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 18 | 高杆路灯 | 套 | 4 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 19 | 超声波液位计 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 20 | 超声波液位差计 | 套 | 4 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 21 | GM1824钢门 | 樘 | 3 | / | / | / | 折旧率3% | 0.09 |  |
| 22 | GM1024钢门 | 樘 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 23 | 铝合金内门 | 樘 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 24 | JLM2530卷帘门 | 樘 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 25 | LTC1815铝合金推拉窗 | 樘 | 12 | / | / | / | 折旧率3% | 0.36 |  |
| 26 | 7002Q-160型轴流泵 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 27 | 工作闸门 | 台 | 4 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 28 | 手电两用螺杆启闭机 | 台 | 5 | / | / | / | 折旧率3% | 0.15 |  |
| 29 | 栏污栅 | 扇 | 4 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 30 | 检修闸门 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 31 | 水闸闸门 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 32 | 围墙大门、卷帘门、防盗门、配电柜门等钥匙 | 套 | 8 | / | / | / | 折旧率3% | 0.24 |  |
| 先锋河泵闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| 1 | 日常检查 | 项 | 1 | 每天2次 | / | / | / | 730.00 |  |
| 2 | 定期检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 3 | 专项检查 | 项 | 1 | 1年4次 | / | / | / | 4.00 |  |
| 4 | 围墙粉刷 | m² | 1174.80 | 1年1次 | / | / | / | 1174.80 |  |
| 5 | 灌木养护 | 株 | 21.00 | / | / | 1年 | / | 21.00 |  |
| 6 | 乔木养护 | 株 | 23.00 | / | / | 1年 | / | 23.00 |  |
| 7 | 地被养护 | m² | 97.00 | / | / | 1年 | / | 97.00 |  |
| 8 | 不锈钢护栏 | m | 26.30 | 1年1次 | / | / | / | 26.30 |  |
| 9 | 油库粉刷 | m² | 10.00 | 1年1次 | / | / | / | 10.00 |  |
| 10 | 泵房粉刷 | m² | 205.00 | 1年1次 | / | / | / | 205.00 |  |
| 11 | 轴流泵 | 台 | 2.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 12 | 电动葫芦 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 13 | 变压器 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 14 | 计量柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 15 | 低压进线 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 16 | 无功补偿柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 17 | 低压配电柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 18 | 轴流泵软启动柜 | 台 | 2.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 19 | 电动蝶阀控制柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 20 | 闸门控制柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 21 | 柴油发电机组 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 22 | 启闭机控制柜 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 23 | 检修电源箱 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 24 | 高杆路灯 | 套 | 4.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 25 | 泵闸PLC柜 | 套 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 26 | 超声波液位计 | 套 | 2.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.06 |  |
| 27 | 阀门开度仪 | 套 | 5.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.15 |  |
| 28 | 行程开关 | 套 | 5.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.15 |  |
| 29 | 手电两用螺杆式启闭机 | 台 | 1.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.03 |  |
| 30 | 手电两用螺杆式启闭机 | 台 | 4.00 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 31 | 工作闸门 | t | 11.94 | / | / | / | 折旧率3% | 0.36 |  |
| 32 | 检修闸门 | t | 4.15 | / | / | / | 折旧率3% | 0.12 |  |
| 33 | 节制闸门 | t | 5.68 | / | / | / | 折旧率3% | 0.17 |  |
| 34 | 拦污栅设 | t | 4.47 | / | / | / | 折旧率3% | 0.13 |  |

- 五、技术标准和要求

1、河道维修养护标准:按《上海市河湖维修养护技术规程》《上海市水闸与水利泵站维修养护技术标准》《上海市水利工程标准化管理评价细则》《静安区河道维修养护技术规程》《静安区河道长效管理养护工作考核办法》《静安区河道维修养护操作细则》《静安区河道长效管理养护考核评分细则》《静安区水利设施重要景观区域维修养护要求（试行）》《静安区河道维修养护站点管理要求（试行）》等执行。

2、河道维修养护要求:

实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、水质无恶化”

3、河道维修养护检查和考核

检查和考核的时间、标准:

本项目实行一月一评价，凡年度累计两次评定为不合格的，对中标人亮红灯，并进行约谈，约谈后养护工作仍无起色者，取消其养护资格，由此造成的损失由养护单位负责。

评价和考核的奖惩措施:

A、月度评价为不合格的，合同价款按年度维修养护费用总额的1.5%核减连续两个月度评价为不合格的，甲方应及时约谈乙方。约谈后的下个月度评价结果仍不合格的，乙方收取的预付款应退还给甲方，甲方并有权解除本合同。

B、年度考核在 90 分以上(含 90分)，年度养护经费全额拨付;考核分值在80-90分之间，合同价款按维修养护费用总额的 1%-10%核减(按分值折算)。

C、年度考核 80 分以下认定为不合格，合同价款按维修养护费用总额的10%-20%核减(按分值折算》，且甲方不再接受乙方投标下一年度的河道维修养护。

4、劳动者基本权益保障

(1)根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于外来从业人员参加本市城镇职工基本养老保险若千问题的通知》 (沪府发[2011] 26 号)、《关于外来从业人员参加本市城镇职工基本医疗保险若千问题的通知》(沪府发 [2011]27号)和《关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知》(沪府发[2011]28 号)等有关规定，本市行政区域内建设工地中，在沪建筑施工企业外来从业人员，均应按照规定缴纳上海职工社会保险。

(2)参加在沪建筑施工企业社会保险的外来从业人员，可以享受上海养老医疗和工伤保险待遇。

(3)各投标人应自行考虑上海职工社会保险费用。

- (4)按照《关于深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法》和《深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平工作计划》等文件的要求，河道养护企业应实行河道养护行业最低工资制度，落实各类津贴补贴标准和福利待遇措施以及按规定支付加班工资、缴纳社会保险费和住房公积金。