一、项目概况

根据《上海市河湖维修养护技术规程》《上海市水利工程标准化管理评价细则》《静安区河道维修养护技术规程》《静安区河道长效管理养护工作考核办法》《静安区河道维修养护操作细则》《静安区河道长效管理养护考核评分细则》《静安区水利设施重要景观区域维修养护要求（试行）》等文件的要求，负责静安区域内6条（段）区管河道（夏长浦、徐家宅河、江场河、先锋河、蚂蚁浜、中扬湖）的维修养护工作，工作内容包含：巡查及监测、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、河床维修养护、河道绿化维修养护、附属设施维修养护、河道保洁、水质维护与生态治理、防汛防台和应急处置及档案管理等工作。

- 二、需求条件

1、机制建设

按照规范要求建立健全项目部机制，制定岗位职责、岗位规范、操作规程、养护制度、安全管理制度,严格落实“养护巡查、水质维护、问题处置、情况报告”四项责任。

制定养护期内相应的总维修养护工作方案和工作计划，报请业主及第三方监管单位审核批准后作为实施依据。按计划落实巡查、维养工作，根据季节、气候及维养场地等工况条件变化情况调整计划并及时上报审核。

2、设施、设备及人员配备

在满足《上海市河湖维修养护作业基本配置要求》的基础上，中标后在市内有至少1个苗圃基地，本区内至少1座养护基地拥有独立办公场所、业务用房及抢险物资仓库等，配备好满足工作要求的电脑、打印设备及工作手机。自行搭建作业码头等设施；配备巡查、作业船只符合清洁能源等环保要求；配备多种专业水上作业机械设备、养护作业设备、维修工具及应急抢险设备等；配备监测设备。

巡查配备不少于1辆汽车和1架无人机及电动自行车若干等交通设备。

养护配备不少于11艘保洁作业船只（含无人驾驶的保洁作业船）以及保洁电动车若干。

水质监测配备溶解氧、PH值、浊度、透明度、氨氮、总磷等水质指标快速检测设备若干。

管理人员（包括项目经理、材料员、施工员、质检员、安全员、资料员等其中★项目经理须具有水利（或市政、绿化）专业中级及以上职称（含技师及以上职业资格）或建造师执业资格）（需提供相关证书）、技术工人（包括河道修防工、绿化工、电工、木工、油漆工、焊工及无人机飞行执照等）持有相应证书配置完整并在中标后上报至管理单位。为确保河道维修养护成效，从业人员应满足到岗率要求，养护项目部需自有办公地点或入驻甲方指定地点办公，并纳入考核细则中配置要求考核部分。应根据养护分工，设置各专业班组。

关键人员履约情况参照静安区水务局《关于转发<上海市水务局关于加强水务建设工程现场关键岗位人员履约管理的通知>的通知》（静水务〔2023〕5号）文件执行。★其中项目经理、质检员、安全员需提供本单位社保缴纳证明材料。

3、日常养护

按照规范要求做好巡查及监测、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、河床维修养护、河道绿化维修养护、附属设施维修养护、河道保洁、水质维护与生态治理、防汛防台和应急处置及档案管理等工作；积极参与行业组织的业务培训，适时根据需要组织人员培训工作，从业人员应熟练掌握河道维修养护技术规程。

巡查工作包括堤防护岸巡查、防汛通道巡查、水面及河床巡查、河道绿化巡查、水生态治理设施的巡查及河道附属设施巡查，应有专人负责，巡查内容、周期应符合规程的要求，巡查轨迹应满足行业管理部门要求；巡查成果应做到真实、详尽、准确。巡查结果应认真填写在记录表上，巡查资料应及时分析整理，定期进行整编和归档；巡查过程中发现河道设施损坏较为严重，超出日常维修养护范畴，可能需要大修、改造、重建的，应及时报告河道管理部门及河长，必要时应采取相应措施；巡查过程中发现河道管理范围内有非法施工，违规搭建、堆载、靠泊，堵塞防汛通道，河道设施人为损坏等情况，应及时报告河道管理部门及河长；河道管理范围内的设施发现存在管养问题，如其权属不属于河道管理部门及河长，应及时告知权属单位，并报告河道管理部门及河长；在巡查过程中发现河道有突发性水质问题时，应及时上报河道管理部门及河长。

4、创新工作

熟练使用河道养护提质增效信息化平台。

每年完成养护设施量统计和数据更新，并将数据录入CAD图纸和信息化平台，形成一河一图的空间范围电子数据，档案资料上报给业主单位。

每年需通过信息化、智能化方式进行提升维养管理效率、创新维养技术手段，并按行业要求主动做好新能源设备更新、采购，投入维养作业使用。

5、安全管理

（1）建立健全安全机制：

防汛防台：

成立防汛领导与工作小组，编制防汛防台预案、汛前组织防汛演练，落实应急抢险队伍，按照《上海市防汛物资储备定额》要求落实防汛物资储备。

安全生产：

落实主体责任，企业负责人严格履行安全生产第一责任人责任。建立安全生产工作体系，根据“六项机制”要求落实安全生产责任制，建立落实风险分级管控、风险预警预控、重大危险监控、隐患排查治理、应急管理等制度。每月对危险源动态更新，编制安全生产各类应急预案并针对性开展演练，完善安全作业管理各项制度。

（2）开展安全检查：

防汛防台：

开展汛前、汛中及汛后安全检查，发布防汛预警信号后，应进入响应状态，加强薄弱岸段检查，24小时值守直至预警信号解除，如遇突发事件严格执行信息报送。

安全生产：

在元旦、春节、“五一”、“十一”、进博会、岁末年初、寒潮、两会期间等重要节点前期组织开展安全生产大检查、重大活动或重要时段安全检查及用电安全、消防安全等专项检查活动。组织开展“安全生产月”、“质量月”、“消防宣传月”等专项活动。

（3）加强安全教育：

对巡查、养护人员开展安全教育，负责巡查、养护工作人员的劳动保护和人身安全。每月开展一次安全教育培训、安全隐患自查，每季度开展一次安全考核，形成日、周、月安全巡查、处置台账每周上报，每月汇总。

（4）应急响应预案方案：

- 根据本项目的运行特点及区域内的实际情况，制定科学、高效、可操作的应急响应方案，确保设施在突发情况下的安全、稳定、高效运行，为区域防汛和排涝工作提供强有力的保障。

- 投标人需提供针对防台防汛及特殊天气的专项应急响应方案，涵盖汛前检查、防汛物资储备、实时水位监测以及特殊天气期间的应急运行管理措施。方案需包括突发台风、暴雨等极端天气条件下的设备运行安全。

- 为保障突发事件处理的及时性与准确性，投标人需合理设置24小时应急值守岗位，明确值守人员的职责分工、工作流程及班次安排。此外，投标人需制定科学的巡查计划，包括巡查路线、重点区域检查内容及频率等，并协助采购方开展定期和汛期巡查工作，形成巡查记录及报告，为后续优化应急方案提供依据。

- 在突发紧急情况下，投标人需迅速按照预案要求采取有效处置措施，并建立完善的汇报机制，确保信息及时传递至主管部门。具体内容包括：第一时间汇报事件详情，如发生时间、地点、影响范围及初步处置情况；及时提交应对进展及风险评估报告，协助主管部门掌握现场情况，制定进一步的应对策略；根据主管部门的指导意见，调整和优化应急行动，确保事件影响最小化。

所有应急响应方案需严格符合《上海市城市防汛应急预案》等国家和上海相关法律法规及技术规范，并确保方案的科学性、合规性和可操作性。

（5）落实应急抢险：

组建应急处置队伍，储备应急物资，建立应急装备、应急物资台账，明确存放地点和具体数量。每年应至少组织1次应急演练或参加第三方监管、管理单位、行业主管部门等组织的应急演练，有演练记录，单位负责人应参加演练。

发现河道突发性险情，应在30分钟内到达现场，并采取应急抢险措施。

6、信息报送

制定养护期内相应的总体维养管理方案和工作计划，报请业主及第三方监管单位审核批准，作为实施依据。

根据季节、气候及养护场地的具体情况合理安排、开展维养工作，根据业主及第三方监管单位要求及时做好每月养护计划、巡查报告上报工作。

上报工作信息简讯，信息报送每月不少于2条，维养作业照片每月不少于10组。

7、文明施工

开展维养工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的区域，处理好养护工作与居民的关系。养护单位自行负责对水域垃圾、陆域垃圾、绿化垃圾等当日进行分类并清理外运。

8、监管考核

接受业主及第三方监管单位的管理、监督、检查和考核，对业主及第三方监管单位发出的整改通知，应及时按业主及第三方监管单位的要求进行整改，整改照片需记录前、中、后并附日期、时间及坐标。养护单位无正当理由拒绝整改时，业主可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由养护单位承担。

9、其他

对养护项目实施维养管理所用的一切劳动力、材料设备、水、电和服务由养护单位自行解决，由此产生的一切费用由养护单位承担。因养护单位员工发生劳动争议而影响或有可能影响到本合同的履行，养护单位应及时做出调整，并将调整情况书面报送业主，以保证本合同设施维养质量。

参与业主单位、工会及支部组织的劳动竞赛、主题教育、志愿者活动、水环境知识科普及河道宣传活动等其他拓展工作。

按《关于进一步规范建筑施工企业用工年龄管理的通知》（沪建质安联[2019]346号）等文件的要求，禁止超龄用工。按《关于深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法》（沪水务[2016]1524号）等文件的要求，一线职工最低工资标准不低于本市最低工资的1.2倍。养护作业单位应建立工会组织，鼓励加入河道养护行业工会联合会，按照相关要求落实各类津贴补贴标准和福利待遇措施，主动为一线工人购买意外伤害保险。

在履约期间以及合同结束两年内，未经甲方许可或授权，不得将甲方的各种数据、信息、资料和管理举措（包含且不限于管理制度和举措、使用设备、设施情况等）透露给任何第三方。

- 三、投标报价须知

(一)报价依据

1、本招标文件(包括提供的附件)；

2、招标文件答疑或修改的补充文书；

3、采购人提供的设施量清单、养护现场条件等；

4、其他。

(二) 投标报价参考资料

1、《上海市河道维修养护技术规程》(2022)、《静安区河道维修养护操作细则》；

2、《上海市河道维修养护定额》 (2015)；

3、《关于印发上海市河湖泵闸长效养护管理办法的通知》(沪水务[2024]162号)；

4、其他。

(三)报价要求

1、本次招标设施量清单中所列设施量是经行政主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以行政主管部门最终核定的、按维修养护的质量标准和要求完成的实际设施量为准。

3、除非合同另有规定，设施量清单所报的单价和总价均已包括了实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4、设施量清单中的每一个细目都须填入单价以及总价。投标时没有填入单价或总价的细目，其费用应视为已分配在设施量清单的其他单价或总额价之中，承包人必须按采购人指令完成设施量清单中未填入单价或总额价的养护细目，但不能得到结算与支付。

5、符合合同条件规定的全部费用应认为已被计入有标价的设施量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同的有关细目的单价或总额价之中，采购人指令的额外设施量除外。

6、对于符合要求的投标书，在签订合同协议前，如发现投标中有计算和汇总方面的算术差错，按投标须知有关规定修正。

7、承包人用于本合同的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与支付总价之中。

8、设施量清单中的项目按质量目标控制，实行总价承包，其养护项目、要求及数量已明确给出(详见设施量清单表 )，投标人应填报所有这些项目的单价和总价。

9、投标单位中标后，不得以不完全了解现场及周边情况为由而提出变更费用。

10、本项目的预算金额为473.76万元，投标价不得超过公布的预算金额。

11、投标总价要求精确到元。

(四)特别说明

在合同期内，本设施清单实际养护过程中可能会发生变动，如有发生交动，应按实结算。

- 四、设施量清单

- 1、夏长浦

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 2.626 | 每天2次 | / | / | / | 1916.98 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 2.626 | 每周1次 | / | / | / | 136.552 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 2.626 | 每年3次 | / | / | / | 7.878 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 2.626 | 每年3次 | / | / | / | 7.878 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 2.626 | 每年3次 | / | / | / | 7.878 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 2.626 | 每年3次 | / | / | / | 7.878 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 2.626 | 每天1次 | / | / | / | 958.49 |  |
| 4.2 | 区管河道 夜间巡查（陆上） | km | 0.019 | 每天1次 | / | / | / | 6.935 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 2.626 | 每年1次 | / | / | / | 2.626 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 处 | 104 | 每年2次 | / | / | / | 208 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0251 | 每天2次 | / | / | / | 18.323 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 3.66 | 每年2次 | / | / | / | 7.32 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 3.66 | 每月2次 | / | / | / | 87.84 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 2305 | / | / | 1年 | / | 2305 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 430.2 | / | / | 1年 | / | 430.2 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 28366.9 | / | / | 1年 | / | 28366.9 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 喷泉曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.2 | 推流曝气机 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 2.2.1.3 | 水车曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.4 | 曝气带 | m | 2625 | / | / | / | 折旧率10% | 262.5 |  |
| 2.2.1.5 | 沉水式鼓风机 | 套 | 5 | / | / | / | 折旧率10% | 0.5 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0251 | 每月1次 | / | / | / | 0.301 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 3399.13 | / | 维修率0.2% | / | / | 6.798 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 4078.95 | / | 维修率4% | / | / | 163.158 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 407.9 | / | 维修率0.4% | / | / | 1.632 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 271.93 | / | 维修率5% | / | / | 13.597 |  |
| 3.2.1.5 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 1215.13 | / | 维修率0.4% | / | / | 4.861 |  |
| 3.2.1.6 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 47.5 | / | 维修率5% | / | / | 2.375 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 14 | / | / | 1年 | / | 14 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（常绿）胸径30cm以下 | 株 | 190 | / | / | 1年 | / | 190 |  |
| 4.1.3 | 灌木养护（常绿）高度100cm以下 | 株 | 51 | / | / | 1年 | / | 51 |  |
| 4.1.4 | 绿篱养护（双排）高度150cm以上 | m | 6250.5 | / | / | 1年 | / | 6250.5 |  |
| 4.1.5 | 草坪养护 | m2 | 59.1 | / | / | 1年 | / | 59.1 |  |
| 4.1.6 | 地被养护 | m2 | 1050 | / | / | 1年 | / | 1050 |  |
| 4.1.7 | 攀缘植物 地径在3cm以内 | 株 | 51 | / | / | 1年 | / | 51 |  |
| 4.1.8 | 防汛墙绿化养护 盆栽 | m | 1721.18 | / | / | 1年 | / | 1721.18 |  |
| 4.1.9 | 防汛墙绿化养护 垂直绿化 | m | 250 | / | / | 1年 | / | 250 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 0.507 | 每天2次 | / | / | / | 370.11 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 混凝土路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 翻挖 水泥混凝土面层 | m2 | 202 | / | 维修率1% | / | / | 2.02 |  |
| 5.1.1.2 | 铺筑 水泥混凝土面层 | m2 | 202 | / | 维修率1% | / | / | 2.02 |  |
| 5.1.2 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | 翻挖 彩色人行道板 | m2 | 632.4 | / | 维修率5% | / | / | 31.62 |  |
| 5.1.2.2 | 铺砌 彩色人行道板 新排 | m2 | 632.4 | / | 维修率5% | / | / | 31.62 |  |
| 5.1.2.3 | 广场砖面层维修 | m2 | 1410 | / | 维修率5% | / | / | 70.5 |  |
| （六） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 钢栏杆 维修 | m | 1586.6 | / | 维修率5% | / | / | 79.33 |  |
| 6.1.2 | 钢栏杆 油漆 | m | 1586.6 | 每年2次 | / | / | / | 3173.2 |  |
| 6.1.3 | 混凝土栏杆 维修 | m | 142 | / | 维修率5% | / | / | 7.1 |  |
| 6.1.4 | 混凝土栏杆 刷涂料 | m | 142 | 每年1次 | / | / | / | 142 |  |
| 6.2 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 24 | 每周1次 | / | / | / | 1248 |  |
| 6.2.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 24 | 5年1次 | / | / | / | 4.8 |  |
| 6.2.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 6 | 每周1次 | / | / | / | 312 |  |
| 6.2.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 6 | 5年1次 | / | / | / | 1.2 |  |
| 6.2.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 24 | 每周1次 | / | / | / | 1248 |  |
| 6.2.6 | 里程桩更换 | 套 | 24 | 3年1次 | / | / | / | 8 |  |
| 6.3 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 水尺 擦洗 | m | 12 | 每月1次 | / | / | / | 144 |  |
| 6.3.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 16 | 每年1次 | / | / | / | 16 |  |
| 6.3.3 | 调换水尺 | m | 12 | 5年1次 | / | / | / | 2.4 |  |
| 6.4 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 木栈桥 维修 | m2 | 319.1 | / | 维修率5% | / | / | 15.955 |  |
| 6.4.2 | 木栈桥 油漆 | m2 | 319.1 | 每年1次 | / | / | / | 319.1 |  |
| 6.4.3 | 救生设施 更换 | 套 | 4 | 3年1次 | / | / | / | 1.332 |  |
| 6.4.4 | LED灯带 | m | 142 | / | / | / | 折旧率10% | 14.2 |  |
| 6.4.5 | 电缆 | m | 1600 | / | / | / | 折旧率10% | 160 |  |
| 6.4.6 | 水上垃圾收集器 | 套 | 5 | / | / | / | 折旧率10% | 0.5 |  |
| 6.4.7 | 垃圾桶 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率20% | 0.4 |  |
| 6.4.8 | 电箱 | 套 | 31 | / | / | / | 折旧率20% | 6.2 |  |
| 6.4.9 | 水位监测仪基准点复测 | 套 | 2 | 每年1次 | / | / | / | 2 |  |
| 6.4.10 | 电子河长牌 | 套 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.4 |  |
| 6.4.11 | 橡胶警戒条（次数） | m | 30 | 每年更换2次 | / | / | / | 60 |  |
| 6.4.12 | 视频监控 | 套 | 7 | / | / | / | 折旧率10% | 0.7 |  |
| 6.4.13 | 无人驾驶清洁船 | 艘 | 1 | / | / | / | 折旧率20% | 0.2 |  |
| 6.4.14 | 浮岛码头 | 座 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 6.4.15 | 作业平台 | 座 | 3 | / | / | / | 折旧率10% | 0.3 |  |
| 6.4.16 | 电子河长牌运维费 | 套 | 4 | / | / | 1年 | / | 4 |  |
| 6.4.17 | 视频监控流量费 | 套 | 7 | / | / | 1年 | / | 7 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 2、徐家宅河

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 1.066 | 每天2次 | / | / | / | 778.18 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 1.066 | 每周1次 | / | / | / | 55.432 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 1.066 | 每年3次 | / | / | / | 3.198 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 1.066 | 每年3次 | / | / | / | 3.198 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 1.066 | 每年3次 | / | / | / | 3.198 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 1.066 | 每年3次 | / | / | / | 3.198 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 1.066 | 每天1次 | / | / | / | 389.09 |  |
| 4.2 | 区管河道 夜间巡查（陆上） | km | 0.466 | 每天1次 | / | / | / | 170.09 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 1.066 | 每年1次 | / | / | / | 1.066 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 处 | 44 | 每年2次 | / | / | / | 88 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0135 | 每天2次 | / | / | / | 9.855 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 0.439 | 每年2次 | / | / | / | 0.878 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 0.439 | 每月2次 | / | / | / | 10.536 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 1576.5 | / | / | 1年 | / | 1576.5 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 341.8 | / | / | 1年 | / | 341.8 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 9000 | / | / | 1年 | / | 9000 |  |
| 2.1.1.4 | 砾间湿地（同沉水） | m2 | 219.7 | / | / | 1年 | / | 219.7 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 水车曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.2 | 喷泉曝气机 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 2.2.1.3 | 沉水式曝气机 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.4 | 鼓风机 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.5 | 曝气带 | m | 900 | / | / | / | 折旧率10% | 90 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0135 | 每月1次 | / | / | / | 0.162 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 189.8 | / | 维修率0.2% | / | / | 0.380 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 146 | / | 维修率4% | / | / | 5.84 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 21.9 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.088 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 14.6 | / | 维修率5% | / | / | 0.73 |  |
| 3.2.1.5 | 混凝土仿木桩 | m3 | 449 | / | 维修率2% | / | / | 8.98 |  |
| 3.2.2 | 生态护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 河坡雨淋沟及塌坡处理（区管） | m3 | 40.17 | / | 维修率4% | / | / | 1.607 |  |
| 3.2.2.2 | 小块补坑（区管） | m3 | 40.17 | / | 维修率4% | / | / | 1.607 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以上 | 株 | 9 | / | / | 1年 | / | 9 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（常绿）胸径40cm以下 | 株 | 936 | / | / | 1年 | / | 936 |  |
| 4.1.3 | 灌木养护（常绿）高度100cm以下 | 株 | 272 | / | / | 1年 | / | 272 |  |
| 4.1.4 | 绿篱养护（双排）高度150cm以上 | m | 107 | / | / | 1年 | / | 107 |  |
| 4.1.5 | 河道绿化养护 绿篱养护(单排) 高度150cm以上 | m | 11233.4 | / | / | 1年 | / | 11233.4 |  |
| 4.1.6 | 草坪养护 | m2 | 348.9 | / | / | 1年 | / | 348.9 |  |
| 4.1.7 | 地被养护 | m2 | 4454.9 | / | / | 1年 | / | 4454.9 |  |
| 4.1.8 | 攀缘植物 地径在3cm以内 | 株 | 678.7 | / | / | 1年 | / | 678.7 |  |
| 4.1.9 | 防汛墙绿化养护 花槽 | m | 732.83 | / | / | 1年 | / | 732.83 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 1.289 | 每天2次 | / | / | / | 940.97 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 翻挖 彩色人行道板 | m2 | 654.7 | / | 维修率5% | / | / | 32.735 |  |
| 5.1.1.2 | 铺砌 彩色人行道板 新排 | m2 | 654.7 | / | 维修率5% | / | / | 32.735 |  |
| 5.1.1.3 | 广场砖面层维修 | m2 | 1680 | / | 维修率5% | / | / | 84 |  |
| （六） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 亲水平台地板木油 粉刷 | ㎡ | 237.9 | 每年2次 | / | / | / | 475.8 |  |
| 6.1.2 | 亲水平台地板 维修 | ㎡ | 237.9 | / | 维修率5% | / | / | 11.895 |  |
| 6.2 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 不锈钢栏杆 维修 | m | 100 | / | 维修率5% | / | / | 5 |  |
| 6.2.2 | 混凝土栏杆 维修 | m | 410 | / | 维修率5% | / | / | 20.5 |  |
| 6.2.3 | 混凝土栏杆 刷涂料 | m | 410 | 每年1次 | / | / | / | 410 |  |
| 6.2.4 | 不锈钢栏杆 粉刷 | m | 100 | 每年2次 | / | / | / | 200 |  |
| 6.2.5 | 护栏扶手木油 粉刷 | m | 100 | 每年2次 | / | / | / | 200 |  |
| 6.3 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 15 | 每周1次 | / | / | / | 780 |  |
| 6.3.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 15 | 5年1次 | / | / | / | 3 |  |
| 6.3.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 2 | 每周1次 | / | / | / | 104 |  |
| 6.3.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 2 | 5年1次 | / | / | / | 0.4 |  |
| 6.3.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 24 | 每周1次 | / | / | / | 1248 |  |
| 6.3.6 | 里程桩更换 | 套 | 24 | 3年1次 | / | / | / | 8 |  |
| 6.4 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 水尺 擦洗 | m | 3 | 每月1次 | / | / | / | 36 |  |
| 6.4.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 4 | 每年1次 | / | / | / | 4 |  |
| 6.4.3 | 调换水尺 | m | 3 | 5年1次 | / | / | / | 0.6 |  |
| 6.5 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 铁网片油漆 | m | 574 | 每年1次 | / | / | / | 574 |  |
| 6.5.2 | 花架木油 粉刷 | m | 35.1 | 每年2次 | / | / | / | 70.2 |  |
| 6.5.3 | 耐候钢板 粉刷 | m | 51 | 每年1次 | / | / | / | 51 |  |
| 6.5.4 | 耐候钢护栏 粉刷 | m | 29 | 每年1次 | / | / | / | 29 |  |
| 6.5.5 | 救生设施 更换 | 套 | 3 | 3年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 6.5.6 | LED灯管 | 套 | 48 | / | / | / | 折旧率10% | 4.8 |  |
| 6.5.7 | 庭园灯（单火） | m | 14 | / | / | / | 折旧率10% | 1.4 |  |
| 6.5.8 | 立柱式草坪灯 | 套 | 127 | / | / | / | 折旧率10% | 12.7 |  |
| 6.5.9 | LED灯带 | m | 107 | / | / | / | 折旧率10% | 10.7 |  |
| 6.5.10 | 投射灯 LED 50W | 套 | 24 | / | / | / | 折旧率10% | 2.4 |  |
| 6.5.11 | 泛光灯 LED 100W | 套 | 12 | / | / | / | 折旧率10% | 1.2 |  |
| 6.5.12 | 总控制柜 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 6.5.13 | 智能照明配电箱室外 | 个 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.4 |  |
| 6.5.14 | 花箱 | 个 | 16 | / | / | / | 折旧率20% | 3.2 |  |
| 6.5.15 | 视频监控 | 套 | 4 | / | / | / | 折旧率10% | 0.4 |  |
| 6.5.16 | 水位监测仪基准点复测 | 套 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 6.5.17 | 垃圾桶 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率20% | 0.4 |  |
| 6.5.18 | 电箱 | 套 | 14 | / | / | / | 折旧率20% | 2.8 |  |
| 6.5.19 | 电子河长牌 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 6.5.20 | 橡胶警戒条 | m | 30 | 每年更换2次 | / | / | / | 60 |  |
| 6.5.21 | 橡胶警戒条 | m | 15 | 每年更换2次 | / | / | / | 30 |  |
| 6.5.22 | 无人驾驶清洁船 | 艘 | 1 | / | / | / | 折旧率20% | 0.2 |  |
| 6.5.23 | 浮岛码头 | 座 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 6.5.24 | 水处理设施房 运行维护 | 座 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 6.5.25 | 电子河长牌运维费 | 套 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 6.5.26 | 视频监控流量费 | 套 | 4 | / | / | 1年 | / | 4 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 3、江场河

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维 养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.26 | 每天2次 | / | / | / | 189.8 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 0.26 | 每周1次 | / | / | / | 13.52 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.26 | 每年3次 | / | / | / | 0.78 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 0.26 | 每年3次 | / | / | / | 0.78 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.26 | 每年3次 | / | / | / | 0.78 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 0.26 | 每年3次 | / | / | / | 0.78 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 0.26 | 每天1次 | / | / | / | 94.9 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水尺观测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 0.26 | 每年1次 | / | / | / | 0.26 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 处 | 12 | 每年2次 | / | / | / | 24 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0038 | 每天2次 | / | / | / | 2.774 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 0.51 | 每年2次 | / | / | / | 1.02 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 0.51 | 每月2次 | / | / | / | 12.24 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 59 | / | / | 1年 | / | 59 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 695 | / | / | 1年 | / | 695 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 2400 | / | / | 1年 | / | 2400 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 水车曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 2.2.1.2 | 喷泉曝气机 | 台 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0038 | 每月1次 | / | / | / | 0.0456 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 343.1 | / | 维修率0.2% | / | / | 0.686 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 208 | / | 维修率4% | / | / | 8.32 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 31.2 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.125 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 20.8 | / | 维修率5% | / | / | 1.04 |  |
| 3.2.1.5 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 245.6 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.982 |  |
| 3.2.1.6 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 12.25 | / | 维修率5% | / | / | 0.613 |  |
| 3.2.2 | 生态护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 河坡雨淋沟及塌坡处理（区管） | m3 | 1.71 | / | 维修率4% | / | / | 0.068 |  |
| 3.2.2.2 | 小块补坑（区管） | m3 | 1.71 | / | 维修率4% | / | / | 0.068 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 243 | / | / | 1年 | / | 243 |  |
| 4.1.2 | 灌木养护（常绿）高度100cm以下 | 株 | 179 | / | / | 1年 | / | 179 |  |
| 4.1.3 | 绿篱养护（单排）高度150cm以上 | m | 3350.5 | / | / | 1年 | / | 3350.5 |  |
| 4.1.4 | 绿篱养护（双排）高度150cm以上 | m | 223 | / | / | 1年 | / | 223 |  |
| 4.1.5 | 草坪养护 | m2 | 231.4 | / | / | 1年 | / | 231.4 |  |
| 4.1.6 | 地被养护 | m2 | 56.6 | / | / | 1年 | / | 56.6 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 0.338 | 每天2次 | / | / | / | 246.74 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 防汛通道和防汛闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 防汛通道维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 预制块路面和泥结碎石路面维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 广场砖面层维修 | m2 | 671.7 | / | 维修率5% | / | / | 33.585 |  |
| （六） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 亲水平台仿木地板 维修 | ㎡ | 178.3 | / | 维修率5% | / | / | 8.915 |  |
| 6.2 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 仿大理石护栏 油漆 | m | 181 | 每年1次 | / | / | / | 181 |  |
| 6.2.2 | 亲水平台护栏 维修 | m | 59 | / | 维修率5% | / | / | 2.95 |  |
| 6.2.3 | 亲水平台护栏 油漆 | m | 59 | 每年2次 | / | / | / | 118 |  |
| 6.2.4 | 混凝土栏杆 维修 | m | 181 | / | 维修率5% | / | / | 9.05 |  |
| 6.2.5 | 混凝土栏杆 刷涂料 | m | 181 | 每年2次 | / | / | / | 362 |  |
| 6.3 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 6 | 每周1次 | / | / | / | 312 |  |
| 6.3.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 6 | 5年1次 | / | / | / | 1.2 |  |
| 6.3.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 1 | 每周1次 | / | / | / | 52 |  |
| 6.3.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 1 | 5年1次 | / | / | / | 0.2 |  |
| 6.3.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 3 | 每周1次 | / | / | / | 156 |  |
| 6.3.6 | 里程桩更换 | 套 | 3 | 3年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 6.4 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 水尺 擦洗 | m | 3 | 每月1次 | / | / | / | 36 |  |
| 6.4.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 4 | 每年1次 | / | / | / | 4 |  |
| 6.4.3 | 调换水尺 | m | 3 | 5年1次 | / | / | / | 0.6 |  |
| 6.5 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 铁网片油漆（次数） | m | 420 | 每年1次 | / | / | / | 420 |  |
| 6.5.2 | 救生设施 更换（次数） | 套 | 4 | 3年1次 | / | / | / | 1.332 |  |
| 6.5.3 | 电箱 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率20% | 0.4 |  |
| 6.5.4 | 电子河长牌 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 6.5.5 | 视频监控 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 6.5.6 | 电子河长牌运维费 | 套 | 2 | / | / | 1年 | / | 2 |  |
| 6.5.7 | 视频监控流量费 | 套 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 4、先锋河

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维 养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.265 | 每天2次 | / | / | / | 193.45 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 0.265 | 每周1次 | / | / | / | 13.78 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.265 | 每年3次 | / | / | / | 0.795 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 0.265 | 每年3次 | / | / | / | 0.795 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.265 | 每年3次 | / | / | / | 0.795 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 0.265 | 每年3次 | / | / | / | 0.795 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 0.265 | 每天1次 | / | / | / | 96.725 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 0.265 | 每年1次 | / | / | / | 0.265 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 处 | 34 | 每年2次 | / | / | / | 68 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0061 | 每天2次 | / | / | / | 4.453 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 0.474 | 每年2次 | / | / | / | 0.948 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 0.474 | 每月2次 | / | / | / | 11.376 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 87.3 | / | / | 1年 | / | 87.3 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 116.7 | / | / | 1年 | / | 116.7 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 3200 | / | / | 1年 | / | 3200 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 水车曝气机 | 台 | 3 | / | / | / | 折旧率10% | 0.3 |  |
| 2.2.1.2 | 喷泉曝气机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0061 | 每月1次 | / | / | / | 0.073 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 290 | / | 维修率0.2% | / | / | 0.58 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 276 | / | 维修率4% | / | / | 11.04 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 41.4 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.166 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 27.6 | / | 维修率5% | / | / | 1.38 |  |
| 3.2.1.5 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 192 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.768 |  |
| 3.2.1.6 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 6.4 | / | 维修率5% | / | / | 0.32 |  |
| 3.2.2 | 生态护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 河坡雨淋沟及塌坡处理（区管） | m3 | 2.1 | / | 维修率4% | / | / | 0.084 |  |
| 3.2.2.2 | 小块补坑（区管） | m3 | 2.1 | / | 维修率4% | / | / | 0.084 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径40cm以下 | 株 | 404 | / | / | 1年 | / | 404 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（常绿）胸径30cm以下 | 株 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 4.1.3 | 灌木养护（落叶）高度100cm以下 | 株 | 214 | / | / | 1年 | / | 214 |  |
| 4.1.4 | 灌木养护（常绿）高度100cm以下 | 株 | 98 | / | / | 1年 | / | 98 |  |
| 4.1.5 | 绿篱养护（单排）高度150cm以上 | m | 3373.2 | / | / | 1年 | / | 3373.2 |  |
| 4.1.6 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 11.8 | / | / | 1年 | / | 11.8 |  |
| 4.1.7 | 草坪养护 | m2 | 835.6 | / | / | 1年 | / | 835.6 |  |
| 4.1.8 | 地被养护 | m2 | 556.7 | / | / | 1年 | / | 556.7 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 0.328 | 每天2次 | / | / | / | 239.44 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 河道标牌 擦洗 | 套 | 2 | 每周1次 | / | / | / | 104 |  |
| 5.1.2 | 河道标牌 牌面更换 | 套 | 2 | 5年1次 | / | / | / | 0.4 |  |
| 5.1.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 1 | 每周1次 | / | / | / | 52 |  |
| 5.1.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 1 | 5年1次 | / | / | / | 0.2 |  |
| 5.1.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 2 | 每周1次 | / | / | / | 104 |  |
| 5.1.6 | 里程桩 更换 | 套 | 2 | 3年1次 | / | / | / | 0.666 |  |
| 5.2 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 砖墙维修 | m | 348 | / | 维修率2% | / | / | 6.96 |  |
| 5.2.2 | 水处理设施房木格栅围栏 粉刷 | ㎡ | 36.5 | 每年1次 | / | / | / | 36.5 |  |
| 5.2.3 | 救生设施 更换 | 套 | 1 | 3年1次 | / | / | / | 0.333 |  |
| 5.2.4 | 水位监测仪基准点复测 | 套 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 5.2.5 | 电箱 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率20% | 0.2 |  |
| 5.2.6 | 电子河长牌 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 5.2.7 | 视频监控 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 5.2.8 | 浮岛码头 | 座 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 5.2.9 | 水处理设施房 运行维护 | 座 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 5.2.10 | 电子河长牌运维费 | 套 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 5.2.11 | 视频监控流量费 | 套 | 2 | / | / | 1年 | / | 2 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 1.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 5、蚂蚁浜

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维 养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.583 | 每天2次 | / | / | / | 425.59 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 0.583 | 每周1次 | / | / | / | 30.316 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.583 | 每年3次 | / | / | / | 1.749 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 0.583 | 每年3次 | / | / | / | 1.749 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.583 | 每年3次 | / | / | / | 1.749 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 0.583 | 每年3次 | / | / | / | 1.749 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 0.583 | 每天1次 | / | / | / | 212.795 |  |
| 4.2 | 区管河道 夜间巡查（陆上） | km | 0.181 | 每天1次 | / | / | / | 66.065 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 0.583 | 每年1次 | / | / | / | 0.583 |  |
| (四) | 堤防护岸监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 护岸位移监测 | 处 | 39 | 每年2次 | / | / | / | 78 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0064 | 每天2次 | / | / | / | 4.672 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 0.298 | 每年2次 | / | / | / | 0.596 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 0.298 | 每月2次 | / | / | / | 7.152 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 760.9 | / | / | 1年 | / | 760.9 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 22.1 | / | / | 1年 | / | 22.1 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 5462.4 | / | / | 1年 | / | 5462.4 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| 2.2 | 水生态治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 曝气装置维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 不锈钢曝气带 | m | 460 | / | / | / | 折旧率10% | 46 |  |
| 2.2.1.2 | 沉水式鼓风机 | 台 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0064 | 每月1次 | / | / | / | 0.077 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 230.5 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.922 |  |
| 3.2.1.2 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 8.45 | / | 维修率5% | / | / | 0.423 |  |
| 3.2.1.3 | 木桩 | m3 | 68.94 | / | 维修率2% | / | / | 1.379 |  |
| 3.2.2 | 生态护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 河坡雨淋沟及塌坡处理（区管） | m3 | 29.79 | / | 维修率4% | / | / | 1.192 |  |
| 3.2.2.2 | 小块补坑（区管） | m3 | 29.79 | / | 维修率4% | / | / | 1.192 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径30cm以下 | 株 | 131 | / | / | 1年 | / | 131 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（常绿）胸径30cm以下 | 株 | 145 | / | / | 1年 | / | 145 |  |
| 4.1.3 | 绿篱养护（单排）高度150cm以上 | m | 457.5 | / | / | 1年 | / | 457.5 |  |
| 4.1.4 | 灌木养护（落叶）高度100cm以下 | 株 | 103 | / | / | 1年 | / | 103 |  |
| 4.1.5 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 1579.5 | / | / | 1年 | / | 1579.5 |  |
| 4.1.6 | 草坪养护 | m2 | 247 | / | / | 1年 | / | 247 |  |
| 4.1.7 | 地被养护 | m2 | 3393 | / | / | 1年 | / | 3393 |  |
| 4.1.8 | 灌木养护 | 株 | 25 | / | / | 1年 | / | 25 |  |
| 4.1.9 | 乔木养护 | 株 | 7 | / | / | 1年 | / | 7 |  |
| 4.1.10 | 立体景观绿化养护 | m2 | 118 | / | / | 1年 | / | 118 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 0.413 | 每天2次 | / | / | / | 301.49 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 亲水设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 亲水平台 维修 | ㎡ | 30.4 | / | 维修率5% | / | / | 1.52 |  |
| 5.1.2 | 亲水平台 粉刷 | ㎡ | 30.4 | 每年2次 | / | / | / | 60.8 |  |
| 5.2 | 护栏维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 钢栏杆 维修 | m | 196 | / | 维修率5% | / | / | 9.8 |  |
| 5.2.2 | 钢栏杆 油漆 | m | 196 | 每年2次 | / | / | / | 392 |  |
| 5.3 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 河道标牌 擦洗（次数） | 套 | 9 | 每周1次 | / | / | / | 468 |  |
| 5.3.2 | 河道标牌 牌面更换（次数） | 套 | 9 | 5年1次 | / | / | / | 1.8 |  |
| 5.3.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 1 | 每周1次 | / | / | / | 52 |  |
| 5.3.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 1 | 5年1次 | / | / | / | 0.2 |  |
| 5.3.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 2 | 每周1次 | / | / | / | 104 |  |
| 5.3.6 | 里程桩更换 | 套 | 2 | 3年1次 | / | / | / | 0.666 |  |
| 5.4 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 水尺 擦洗 | m | 3 | 每月1次 | / | / | / | 36 |  |
| 5.4.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 4 | 每年1次 | / | / | / | 4 |  |
| 5.4.3 | 调换水尺 | m | 3 | 5年1次 | / | / | / | 0.6 |  |
| 5.5 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 木栈桥 维修 | m2 | 135 | / | 维修率5% | / | / | 6.75 |  |
| 5.5.2 | 木栈桥 油漆 | m2 | 135 | 每年2次 | / | / | / | 270 |  |
| 5.5.3 | 耐候钢板 粉刷 | m | 480 | 每年1次 | / | / | / | 480 |  |
| 5.5.4 | 耐候钢护栏 粉刷 | m | 32 | 每年1次 | / | / | / | 32 |  |
| 5.5.5 | 花架木油 粉刷 | ㎡ | 13.67 | 每年2次 | / | / | / | 27.34 |  |
| 5.5.6 | 救生设施 更换 | 套 | 3 | 3年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 5.5.7 | 电子河长牌 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 5.5.8 | 水位监测仪基准点复测 | 套 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 5.5.9 | LED灯带 | m | 120 | / | / | / | 折旧率10% | 12 |  |
| 5.5.10 | 视频监控 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 5.5.11 | 电箱 | 套 | 3 | / | / | / | 折旧率20% | 0.6 |  |
| 5.5.12 | 作业平台 | 个 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 5.5.13 | 泵房粉刷 | m² | 255 | 每年1次 | / | / | / | 255 |  |
| 5.5.14 | 泵站围墙 粉刷 | ㎡ | 114 | 每年1次 | / | / | / | 114 |  |
| 5.5.15 | 泵站外墙 粉刷 | ㎡ | 118 | 每年1次 | / | / | / | 118 |  |
| 5.5.16 | 水泵设备 | 台 | 2 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.06 |  |
| 5.5.17 | 0.4KV电源外线 | 项 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.18 | 低压开关柜 | 项 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.19 | 软启动柜 | 台 | 2 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.06 |  |
| 5.5.20 | 检修动力箱 | 台 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.21 | 配电箱 | 台 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.22 | 投光灯 | 套 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.23 | 电缆铺设安装YJV-1-3x25+2x16 | m | 15 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.45 |  |
| 5.5.24 | 电缆铺设安装YJV-0.6/1-5×16 | m | 15 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.45 |  |
| 5.5.25 | 电缆铺设安装YJV-0.6/1-5×10 | m | 30 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.9 |  |
| 5.5.26 | 钢管及型钢制作及安装 | t | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.27 | 防雷设备 | 套 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.28 | 电缆铺设安装KVVP-7×2.5 | m | 20 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.6 |  |
| 5.5.29 | 照明系统安装 | 项 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.30 | 综合测量装置 | 台 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.31 | 保护套管 | m | 40 | / | / | / | 损耗率3％ | 1.2 |  |
| 5.5.32 | 电动葫芦控制箱 | 台 | 1 | / | / | / | 损耗率3％ | 0.03 |  |
| 5.5.33 | 电子河长牌运维费 | 套 | 2 | / | / | 1年 | / | 2 |  |
| 5.5.34 | 视频监控流量费 | 套 | 2 | / | / | 1年 | / | 2 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 值班人工 | 工 日 | 730 | 2 人，365 天 | / | / | / | 730 |  |
| （二） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 河道设备用电费用 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 2.2 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 6、中扬湖

| 序号 | 项目名称 | 工程量 单位 | 工程量 | 养护频次 | 维修率 | 养护率 | 折旧率 | 年维 养量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 常规巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.764 | 每天2次 | / | / | / | 557.72 |  |
| 1.2 | 区管河道 水上 | km | 0.764 | 每周1次 | / | / | / | 39.728 |  |
| (二) | 定期巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.764 | 每年3次 | / | / | / | 2.292 |  |
| 2.2 | 区管河道 水上 | km | 0.764 | 每年3次 | / | / | / | 2.292 |  |
| (三) | 特别巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 区管河道 陆上 | km | 0.764 | 每年3次 | / | / | / | 2.292 |  |
| 3.2 | 区管河道 水上 | km | 0.764 | 每年3次 | / | / | / | 2.292 |  |
| (四) | 重点区域巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 区管河道 日常巡查（陆上） | km | 0.764 | 每天1次 | / | / | / | 278.86 |  |
| 二 | 监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 水质监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 自测 | 项 | 1 | 每月5次 | / | / | / | 60 |  |
| 1.2 | 委托第三方 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (二) | 水位观测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水位自动监测 | 项 | 1 | 每月1次 | / | / | / | 12 |  |
| (三) | 河湖床监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河道断面测量 | km | 0.764 | 每年1次 | / | / | / | 0.764 |  |
| 三 | 维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 水环境养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 水域保洁 区管河道 | km² | 0.0084 | 每天2次 | / | / | / | 6.132 |  |
| 1.2 | 防汛墙迎水面冲洗 | km | 0.194 | 每年2次 | / | / | / | 0.388 |  |
| 1.3 | 防汛墙迎水面植物清理 | km | 0.194 | 每月2次 | / | / | / | 4.656 |  |
| （二） | 水生态系统和治理设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水生生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 水生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 水生植物养护 挺水 | m2 | 942.1 | / | / | 1年 | / | 942.1 |  |
| 2.1.1.2 | 水生植物养护 浮叶 | m2 | 707.8 | / | / | 1年 | / | 707.8 |  |
| 2.1.1.3 | 水生植物养护 沉水 | m2 | 9300 | / | / | 1年 | / | 9300 |  |
| 2.1.2 | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 水生动物管控 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 | 滤食性鱼类（白鲢）： 体长 15~20厘米（约1龄鱼），成活率高且能快速发挥净水作用。 密度：每亩水面投放 20~30尾（占总投放量的60%~70%） 依据：需结合河道水体富营养化程度，避免过量导致浮游生物过度消耗。 肉食性鱼类（鱤鱼/翘嘴鲌）： 体长 20~30厘米（亚成体），具备捕食能力，但避免过大导致短期内过度猎食。 密度：每亩投放 5~10尾（占总投放量的30%~40%）。 依据：需维持对草食性鱼类的压制力，但避免过度捕食导致生态链断裂。 底栖动物（螺、蚌）：每亩投放4kg |
| （三） | 河湖床、堤防护岸维修养护和害堤动物防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 河湖床维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 阻水障碍物和废弃物清理 | km² | 0.0084 | 每月1次 | / | / | / | 0.101 |  |
| 3.2 | 堤防维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 硬质护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 浆砌块石护岸维修 墙体(5年以上) | m3 | 231.7 | / | 维修率0.2% | / | / | 0.463 |  |
| 3.2.1.2 | 浆砌块石修补勾缝 凸缝(5年以上) | m2 | 96 | / | 维修率4% | / | / | 3.84 |  |
| 3.2.1.3 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 13.95 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.056 |  |
| 3.2.1.4 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 9.6 | / | 维修率5% | / | / | 0.48 |  |
| 3.2.1.5 | 混凝土结构缺损修补 挡墙、压顶(5年以上) | m3 | 78.82 | / | 维修率0.4% | / | / | 0.315 |  |
| 3.2.1.6 | 伸缩缝、沉降缝修补 聚乙烯泡沫板 | m2 | 6.29 | / | 维修率5% | / | / | 0.315 |  |
| 3.2.2 | 生态护岸维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 河坡雨淋沟及塌坡处理（区管） | m3 | 37.62 | / | 维修率4% | / | / | 1.505 |  |
| 3.2.2.2 | 小块补坑（区管） | m3 | 37.62 | / | 维修率4% | / | / | 1.505 |  |
| （四） | 陆域绿化和陆域环境维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 陆域绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 乔木养护（落叶）胸径30cm以下 | 株 | 204 | / | / | 1年 | / | 204 |  |
| 4.1.2 | 乔木养护（常绿）胸径30cm以下 | 株 | 139 | / | / | 1年 | / | 139 |  |
| 4.1.3 | 灌木养护（落叶）高度100cm以下 | 株 | 276.6 | / | / | 1年 | / | 276.6 |  |
| 4.1.4 | 灌木养护（常绿）高度100cm以下 | 株 | 146 | / | / | 1年 | / | 146 |  |
| 4.1.5 | 绿篱养护（双排）高度100cm以下 | m | 6339.9 | / | / | 1年 | / | 6339.9 |  |
| 4.1.6 | 草坪养护 | m2 | 192.5 | / | / | 1年 | / | 192.5 |  |
| 4.1.7 | 地被养护 | m2 | 2317.3 | / | / | 1年 | / | 2317.3 |  |
| 4.1.8 | 防汛墙绿化养护 垂直绿化 | m | 85 | / | / | 1年 | / | 85 |  |
| 4.2 | 陆域环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 陆域保洁 中心城区 | 万m2 | 0.154 | 每天2次 | / | / | / | 112.42 |  |
| 4.2.2 | 垃圾外运 | 项 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| （五） | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 标识标牌维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 河道标牌 擦洗（次数） | 套 | 11 | 每周1次 | / | / | / | 572 |  |
| 5.1.2 | 河道标牌 牌面更换（次数） | 套 | 11 | 5年1次 | / | / | / | 2.2 |  |
| 5.1.3 | 河道铭牌 擦洗 | 套 | 1 | 每周1次 | / | / | / | 52 |  |
| 5.1.4 | 河道铭牌 牌面更换 | 套 | 1 | 5年1次 | / | / | / | 0.2 |  |
| 5.1.5 | 里程桩 擦洗 | 套 | 5 | 每周1次 | / | / | / | 260 |  |
| 5.1.6 | 里程桩更换 | 套 | 5 | 3年1次 | / | / | / | 1.665 |  |
| 5.2 | 水尺维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 水尺 擦洗 | m | 3 | 每月1次 | / | / | / | 36 |  |
| 5.2.2 | 水尺 紧固件加固、除锈 | 个 | 4 | 每年1次 | / | / | / | 4 |  |
| 5.2.3 | 调换水尺 | m | 3 | 5年1次 | / | / | / | 0.6 |  |
| 5.3 | 其他附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 救生设施 更换（次数） | 套 | 3 | 3年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 5.3.2 | 水位监测仪基准点复测 | 套 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |
| 5.3.3 | 电子河长牌 | 套 | 1 | / | / | / | 折旧率10% | 0.1 |  |
| 5.3.4 | 视频监控 | 套 | 2 | / | / | / | 折旧率10% | 0.2 |  |
| 5.3.5 | 电子河长牌运维费 | 套 | 1 | / | / | 1年 | / | 1 |  |
| 5.3.6 | 视频监控流量费 | 套 | 2 | / | / | 1年 | / | 2 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 满意度调查 | 项 | 1 | 每年1次 | / | / | / | 1 |  |

- 五、技术标准和要求

1、河道维修养护标准:按《上海市河湖维修养护技术规程》《上海市水利工程标准化管理评价细则》《静安区河道维修养护技术规程》《静安区河道长效管理养护工作考核办法》《静安区河道维修养护操作细则》《静安区河道长效管理养护考核评分细则》《静安区水利设施重要景观区域维修养护要求（试行）》《静安区河道维修养护站点管理要求（试行）》等执行。

2、河道维修养护要求:

实现“污水无直排、两岸无违建、水域无垃圾、河底无淤积、绿化无损毁、水质无恶化”

3、河道维修养护检查和考核

检查和考核的时间、标准:

本项目实行一月一评价，凡年度累计两次评定为不合格的，对中标人亮红灯，并进行约谈，约谈后养护工作仍无起色者，取消其养护资格，由此造成的损失由养护单位负责。

评价和考核的奖惩措施:

A、月度评价为不合格的，合同价款按年度维修养护费用总额的1.5%核减连续两个月度评价为不合格的，甲方应及时约谈乙方。约谈后的下个月度评价结果仍不合格的，乙方收取的预付款应退还给甲方，甲方并有权解除本合同。

B、年度考核在 90 分以上(含 90分)，年度养护经费全额拨付;考核分值在80-90分之间，合同价款按维修养护费用总额的 1%-10%核减(按分值折算)。

C、年度考核 80 分以下认定为不合格，合同价款按维修养护费用总额的10%-20%核减(按分值折算》，且甲方不再接受乙方投标下一年度的河道维修养护。

4、劳动者基本权益保障

(1)根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于外来从业人员参加本市城镇职工基本养老保险若千问题的通知》 (沪府发[2011] 26 号)、《关于外来从业人员参加本市城镇职工基本医疗保险若千问题的通知》(沪府发 [2011]27号)和《关于外来从业人员参加本市工伤保险若干问题的通知》(沪府发[2011]28 号)等有关规定，本市行政区域内建设工地中，在沪建筑施工企业外来从业人员，均应按照规定缴纳上海职工社会保险。

(2)参加在沪建筑施工企业社会保险的外来从业人员，可以享受上海养老医疗和工伤保险待遇。

(3)各投标人应自行考虑上海职工社会保险费用。

- (4)按照《关于深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平的实施办法》和《深化河道养护、管道养护行业市场化改革提高一线职工工资水平工作计划》等文件的要求，河道养护企业应实行河道养护行业最低工资制度，落实各类津贴补贴标准和福利待遇措施以及按规定支付加班工资、缴纳社会保险费和住房公积金。