第四章  招标需求

一、项目概况

1.项目名称：上海市公安局奉贤分局DNA实验室现场物证检测试剂项目

2.项目编号： 310120000260623120090-20364860

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1300000元

5.最高限价：同预算金额，超过最高限价的投标不予接受

6.采购需求：本项目为采购奉贤公安分局DNA实验室现有设备配套专用试剂耗材，主要用于2026年度刑事案件的鉴定工作。（具体内容详见采购需求）

7.合同履行期限：合同签订后，收到采购人送货通知起，40 个工作日之内按约定将商品运送至采购人指定地点交货及验收。

二、采购需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y扩增检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 2 | ■扩增检测试剂盒1 | 200人份/盒 | 盒 | 1 |
| 3 | POP-4胶（允许进口产品） | 384次/包装 | 包 | 15 |
| 4 | 96孔反应板（允许进口产品） | 10块/包装 | 盒 | 23 |
| 5 | 扩增检测试剂盒2 | 400人份/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 磁珠提取试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | 5 |
| 7 | ■超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | 280 |
| 8 |  | 12人份/盒 | 盒 | 40 |
| 9 |  | 48人份/盒 | 盒 | 60 |
| 10 |  | 72人份/盒 | 盒 | 5 |
| 11 |  | 96人份/盒 | 盒 | 5 |
| 12 | ■全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 8人份/盒（8男或4男4女） | 盒 | 50 |
| 13 | 扩增检测试剂盒3 | 400人份/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 扩增检测试剂盒4 | 200人份/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 扩增检测试剂盒5 | 200人份/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 扩增检测试剂盒6 | 200人份/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 盒装吸嘴 | 0.5-10ul 、96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 300 |
| 18 | 盒装吸嘴 | 1000ul 、96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 30 |
| 19 | 盒装吸嘴 | 96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 200 |
| 20 | 微量离心管 | 1000个/包 | 包 | 5 |
| 21 | 医用眼科剪刀 | 直尖头 | 把 | 3 |
| 22 | 离心管架 | 48孔/个 | 个 | 4 |

- 三、其他要求

1）本项目核心产品为“■扩增检测试剂盒1；■超微量磁珠法DNA提取试盒；■全自动混合斑DNA提取试剂盒；”，对提供相同品牌核心产品且通过资格性、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

2）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)，对本项目需求中采购的各类产品属于政府强制采购的节能产品的，投标人应按照《节能产品政府采购品目清单》自行核对并承诺提供的对应产品具有有效的节能产品认证证书。

3）核心产品需提供产品制造商针对本项目的“产品制造商授权书”或“经销商授权证书”和“售后服务承诺书”，★且投标产品必须与实验室现有设备完全匹配。（承诺书格式自拟）

- 四、实验室现有设备清单

现有主要主要设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3500XL基因分析仪 | Thermo 3500XL |
| 2 | Proflex扩增仪 | Thermo Proflex |
| 3 | 全自动96道微量检材DNA提取工作站 | 博坤 BK-TQ-001E1 |

- 五、具体参数：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y扩增检测试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | - 采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 - 专为扩增试剂盒针对单一来源样本（建库用样品类型，例如血卡，唾液卡，FTA卡等）处理中存在的DNA提取和纯化操作瓶颈问题而特意开发，利用先进的多重扩增技术，扩增30个基因座以上。 - 单管同时扩增38个Y染色体基因座和3个Y-Indel遗传标记。DYS19，DYS385a，DYS385b，DYF387S1a，DYF387S1b，DYS389I，DYS389II，DYS390，DYS391，DYS392，DYS393，DYS437，DYS438，DYS439，DYS444，DYS447，DYS448，DYS449，DYS456，DYS458，DYS460，DYS481，DYS518，DYS522，DYS527a，DYS527b,DYS533，DYS549，DYS557，DYS570，DYS576，DYS593，DYS596，DYS627，DYS635，DYS643，DYS645，andGATAH4，andY-indelrs199815934，rs759551978，rs771783753。 - 扩增产物中含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。（提供制造商盖章的相关证明文件） - 扩增产物中至少含有1个内部质量参考用于判定PCR扩增效能。（提供制造商盖章的相关证明文件） - 应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 - 在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125pgDNA模板量。 - 在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000时，使用该试剂盒检测可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 - 含有464个等位基因和218个虚拟Bin,增强等位基因的判读，有效降低OL的产生。 - 为了满足分型准确性要求，试剂盒Panel/Bin文件中不包括2个以上连续整数虚拟Bin。 - 试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。 - 无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。 - 最大检测片段小于535bp，核心位点最大片段长度不超过410bp，内含有11个Mini-STR（扩增子长度在250bp以下）有利于对案件样本中降解检材的检测，可以获得更多Y染色体信息。 |
| 2 | ■扩增检测试剂盒1 | 200人份/盒 | 盒 | - 采用六色荧光技术，多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 - 包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 - 试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。 - 满足中国人群特异性要求，真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 - 每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供滑移峰比例相关数据。 - ▲扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - 在25µl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5 µl。 - ▲包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - PCR扩增时间为≤80分钟。 - 试剂盒生产工厂需通过ISO 13485和ISO 18385第三方认证。 - 获得中国公共安全产品认证证书和经过SWGDAM方法验证。 - 在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 - 试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 |
| 3 | POP4胶（允许进口产品） | 384次 | 盒 | 适用于3500系列测序仪用液体分离胶，可检测384样本。 |
| 4 | 96孔反应板（允许进口产品） | 10块/包装 | 盒 | 3500系列测序仪配套耗材。 |
| 5 | 扩增检测试剂盒2 | 400人份/盒 | 盒 | - 位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）的核心基因座，FGA，vWA，CSF1PO，TH01，TPOX，D3S1358，D5S818，D6S1043, D7S820，D8S1179，D13S317，D16S539，D18S51，D21S11，D2S1338，D19S433，Amelogenin，D1S1656，D2S441，D10S1248，D12S391，D22S1045，Penta D，Penta E,DYS391。 - 具有内质控因子Quality Sensor，可以指示PCR 的扩增状况以及抑制剂情况。 - DYS391扩增片段长度小于170bp，更有利于降解检材的性别鉴定。 - PCR扩增时间不超过70分钟。。 - 试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、等位基因Ladder、阳性参考品、扩增用水）。 - 试剂盒所有的实验应用均符合ENFSI/SWGDAM国际质量指导指南，被推荐用于人类身份鉴定。 - 模板体积：最大可加总反应体积3/5量的模板量。 - 试剂制造厂商具备国际标准化组织（ISO13485）认证资质。 - 通过ISO 18385质量体系认证，保证绝对不含人类基因组污染 - 试剂制造厂商具备国际标准化组织（ISO9001）认证资质 - 试剂盒的系统效能值CPI 为: 3.7 × 10-29 通过公安部GA认证 |
| 6 | 磁珠提取试剂盒 | 48人份/盒 | 盒 | - 可从用于人类身份鉴定样本中自动纯化基因组DNA - 技术：磁珠法 - 含Carrier RNA，提高微量DNA的吸附率 - 洗脱体系：40-200ul - 含预配蛋白酶k - DNA吸附量：150–250 ng - 7、可用Tip dance方式处理固体样本试剂盒包含全部所需提取试剂及耗材用于EZ1自动化工作站提取少量样本 |
| 7 | ■超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 24人份/盒 | 盒 | - 产品为用于DNA提取的磁珠试剂盒，适配DNA提取工作站可直接用于全自动DNA的自动化提取； - ▲试剂盒需含有封装试剂的反应板、并配有试剂相应数量的盒装吸头、封装好的消化液和离心套板（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - ▲样本适用性：适配全自动DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - 本产品为疑难案件检材DNA提取的重要产品，为确保产品质量和可靠性，制造商需通过ISO质量管理体系认证，且认证范围必须包含生物分离纯化试剂类产品的生产，投标文件的附件中须提供ISO证书的复印件或扫描件。 |
| 8 |  | 12人份/盒 | 盒 |  |
| 9 |  | 48人份/盒 | 盒 |  |
| 10 |  | 72人份/盒 | 盒 |  |
| 11 |  | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 12 | ■全自动混合斑DNA提取试剂盒 | 8人份/盒（8男或4男4女） | 盒 | - 产品为专用于分离纯化性侵案件中混合斑检材； - ▲产品能与全自动DNA提取工作站配合使用，使提取全程自动化操作，无需人工干预，3小时以内即能完成8份混合斑检材男女成分的分离和纯化，分离纯化效果能够达到手工精细化操作水平；（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - ▲产品需含配套反应板、盒装吸头，消化液，裂解液，磁套，洗脱条，离心套板，收集板和洗脱液。（需提供彩页截图或产品说明加盖厂商公章，并标识出所要求内容） - 本产品为性侵案件混合斑检材分离纯化提取DNA的重要核心产品，为确保产品质量和可靠性，制造商需通过ISO质量管理体系认证，且认证范围必须包含生离纯化试剂类产品的生产，投标文件的附件中须提供ISO证书的复印件或扫描件 |
| 13 | 扩增检测试剂盒3 | 400人份/盒 | 盒 | - 采用六色荧光技术，单 管 同 时 扩 增不少于 25 个 基 因 座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin； - 为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp； - 试剂盒必须包含2个内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； - 包含 11个以上扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠； - 具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》； - 为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，可支持全体系模板加样扩增； - 为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp； |
| 14 | 扩增检测试剂盒4 | 200人份/盒 | 盒 | - 采用六色荧光技术； - 试剂盒单管同时扩增28个STR基因座：Yindel﹑AMEL、D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、SE33、D10S1248、D5S818、D21S11、TPOX、D1S1656、D6S1043、DXS6795、D19S433、D22S1045、D8S1179、Penta E、DYS391、D2S441、D12S391、D2S1338、vWA、Penta D、TH01、D18S51、CSF1PO和FGA。至少包含13个扩增长度小于250bp的mini-STR基因座； - 该复合扩增体系兼容全球人群，包含美国新 CODIS、欧洲新标准、英国标准、德国标准，国际刑警组织标准以及公安建库标准位点。 - 试剂盒包含包含Amelogenin和Y-indel位点，增加了 X STR 和 Y STR，可用于疑难案件中性别辅助鉴定。 - 试剂盒所有扩增片段大小均在 475bp 以内。 - 试剂盒可以对血卡、唾液卡进行直接扩增，80min内完成扩增 - 扩增试剂盒产品规格为200人份/盒，标准反应体系为25微升；也可以10微升体系扩增。 - 试剂盒包含扩增用水和检测用的ladder和片段分析标准品。 - 试剂盒已获得中国安全技术防范认证中心颁布的中国公共安全产品认证证书。 - 可提供试剂盒及配套技术支持等在内的完整保障体系，具备一体化解决方案。 |
| 15 | 扩增检测试剂盒5 | 200人份/盒 | 盒 | - 6色荧光检测，27个基因座复合扩增。 - 位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）20个核心基因座，高分辨率5碱基重复序列基因座（PentaE,PentaD），以及D1S1656、D6S1043、TPOX、DYS570、DYS576。 - 试剂包含3个YSTR基因座，其中DYS391是低突变基因座，用于样本性别位点扩增无效时的性别判定；DYS570和DYS576是高突变基因座，在区分不同家系或同一家系不同个体方面具有更高的识别力；这三个Y-STR基因座可以初步判断混合样本中是否存在男性DNA，以及男性个体数量。 - 试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 - 扩增抗抑制剂能力强，血红素达到500uM情况下，可以得到准确分型；腐植酸、单宁酸分别达到500ng/ul和100ng/ul的情况下，可得到准确分型。灵敏度高，低至62.5pg的纯化DNA模板扩增可获得完整的分型图谱。 - 可以直接扩增FTA卡、棉签、血滤纸等，也可用于刑事案件物证提取完扩增，扩增时间70分钟左右。 - 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 - 检验结果能够直接导入采购人目前使用的DNA实验室管理系统。（投标人需提供承诺函） |
| 16 | 扩增检测试剂盒6 | 200人份/盒 | 盒 | - 6色荧光检测，27个基因座复合扩增。 - 位点包含全球通用DNA联合索引系统（CODIS）20个核心基因座，高分辨率5碱基重复序列基因座（PentaE,PentaD），以及D1S1656、D6S1043、TPOX、DYS570、DYS576。 - 试剂包含3个YSTR基因座，其中DYS391是低突变基因座，用于样本性别位点扩增无效时的性别判定；DYS570和DYS576是高突变基因座，在区分不同家系或同一家系不同个体方面具有更高的识别力；这三个Y-STR基因座可以初步判断混合样本中是否存在男性DNA，以及男性个体数量。 - 试剂盒包含扩增所需全部试剂（热启动酶、引物对、内标、等位基因Ladder、扩增用水）。 - 扩增抗抑制剂能力强，血红素达到500uM情况下，可以得到准确分型；腐植酸、单宁酸分别达到500ng/ul和100ng/ul的情况下，可得到准确分型。灵敏度高，低至62.5pg的纯化DNA模板扩增可获得完整的分型图谱。 - 可以直接扩增FTA卡、棉签、血滤纸等，也可用于刑事案件物证提取完扩增，扩增时间70分钟左右。 - 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入（需提供金盾二期全国公安机关 DNA 数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图）。 - 检验结果能够直接导入采购人目前使用的DNA实验室管理系统。（投标人需提供承诺函） |
| 17 | 盒装吸嘴 | 0.5-10ul、96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 实验室辅助耗材 |
| 18 | 盒装吸嘴 | 1000ul、96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 实验室辅助耗材 |
| 19 | 盒装吸嘴 | 10-200ul 、96个/盒，10盒/大盒，5大盒/箱 | 小盒 | 实验室辅助耗材 |
| 20 | 微量离心管 | 1.5ml 、1000个/包 | 包 | 实验室辅助耗材 |
| 21 | 医用眼科剪刀 | 直尖头 | 把 | 实验室辅助耗材 |
| 22 | 离心管架 | 48孔/个 | 个 | 实验室辅助耗材 |

- 六、质保期

- 中标人承诺货物最终交付验收后不少于6个月的质量保证期。

- 七、供货期

- 合同签订后，收到采购人送货通知起，40 个工作日之内按约定将商品运送至采购人指定地点交货及验收。

- 八、付款方式

- 货物验收通过并收到中标人发票后10个工作日内，支付100%。

- 九、其他要求

- 9.1验收要求

- 中标人所供商品均符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时满足招标文件中所列全部规格、型号和中标人承诺的其它指标，严格按照招标文件的有关规定提供合格商品。

- 货物送达后，中标人安排专人与采购人相关人员对商品进行清点与验收工作，并向用户方提供产品清单，验收合格后双方签署验收单。

- 采购人可以根据招标书内容进行验收，验收中如发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人负责更换，并承担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

- 采购人验收合格后，双方共同签署验收合格证书，作为整个项目验收完成的标志。

- 中标人所供商品到用户方指定地址后，如果由于采购人保管不当造成的质量问题，由采购人承担。

- 9.2售后服务

- 1)中标人负责商品的采购、进口货物的清关等工作。所供产品的外观、包装、运输均按国家规定或部颁标准执行。如果由于运输、包装等原因而造成的物品损坏或丢失，均由中标人责及时调换、修复或补缺。

- 2)中标人所供DNA试剂耗材均符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时满足招标书中所列全部规格、型号和中标人承诺的其它指标。

- 3)中标人在供货之后，向采购人提供使用说明资料和人员培训。

- 4)中标人指定专职技术工程师在产品生命周期内做专职技术支持，并提供全年7*24小时的电话咨询服务，提供现场支持响应，对用户方提出的故障时限在2小时以内响应及到达现场，并通过电话、E-mail、网站、现场等多种形式实现技术咨询。

- 5)中标人需在售后服务方面保证本项目售后服务工作的及时和高效。在确保产品的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证用户能得到最好的服务，让用户满意、放心。