上海理工大学智慧教室建设项目招标需求

# 一、项目建设内容

## 1.1.建设内容及范围

本项目建设地点位于军工路1100号校区，建设范围涉及该校区综合教学楼及图书馆楼，共计建设54间教室及相关配套。

具体建设内容包括：

综合教学楼内44间智慧教室，包括6间150人教室、17间90人教室、2间70人教室、7间60人教室、11间40人教室和1间30人教室。每间建设音频系统、视频系统、中控系统、电子时钟、直录播系统、标准化考场系统等；同时建设标准化考场保密室1间，建设标准化考场系统等；并建设1间智慧教室管理控制中心，建设音频系统、视频系统等。

图书馆楼内建设7间大型计算机教室，每间建设音频系统、视频系统、中控系统、电子时钟、标准化考场系统等；另建设3间小型计算机教室，每间建设音频系统、视频系统、中控系统、电子时钟等。

此外，需在校园公共区域建设统一的广播打铃系统，并完成本项目范围内所有新建系统的网络系统建设，确保与校园主干网络连通。

## 1.2.系统详细需求

### 1.2.1.	中控系统

#### 1.2.1.1.系统建设内容

每间智慧教室配备多媒体终端作为核心控制与显示设备，并配套专用教学电脑以供教师使用，每台教学电脑配备一个还原卡。同时配置翻页笔、讲台等配套设备与设施。

智慧教室中控系统作为管理中枢，须实现对所有主要智慧教室设备的集中化、智能化管控。通过定制化的用户操作界面，教师应能执行“一键上课”、“一键下课”等场景化操作，一键联动控制视频系统、音频系统等。计算机教室中控系统采用单间独立控制模式。

为满足计算机教室集中教学与观摩需求，系统需支持构建本地化同步课堂。授课教师可在任意一间计算机教室发起教学，系统应能通过校园网络，将本教室的教师计算机屏幕画面、授课语音，以低延迟、高同步性的方式，实时推送至其他一间或多间指定计算机教室的显示与扩声系统中，实现跨教室的实时音视频教学与观摩。

#### 1.2.1.2.系统集成需求

中控系统与原平台对接，以实现统一认证、数据互通、集中管控与业务流程联动为核心目标，为教学环境提供一体化智能管理支持。

该校区所有智慧教室部署的中控系统，必须通过网络接入学校主校区已有的中控集中管理平台。实现对所有设备状态的统一监控、远程控制、策略下发与集中运维管理，保障跨校区中控系统的一体化运行。投标人需提供对接承诺函。

学校原有中控集中管理平台核心功能包括教室管控、在线巡课、教室信息管理、设备信息管理、控制设备配置、设备状态监测等。

提供备品备件管理系统，具备登记、查询、统计、追踪等功能，实现备件库存、流转与使用的统一、可视化管理。

### 1.2.2.	视频系统

视频系统应针对不同教室类型与尺寸进行差异化配置：大型教室采用“投影仪+投影幕”，同时配置辅助显示屏以确保后排座位的学生均能清晰观看教学内容。中、小教室部署触摸显示屏，并配套相应尺寸的绿板。

视频系统须为各类教室提供清晰、稳定、符合视觉健康要求的教学信息显示界面，确保每位学生均能清晰观看教学内容。系统设计与设备选型须严格匹配教室空间结构与座位容量，遵循最优视距与视角原则。

所有显示终端均需支持全高清及以上信号接入，开放标准的控制接口，其信号切换与电源管理须完整集成于教室中控系统。

为解决嵌入式显示设备维护困难的问题，投标人须针对显示设备提出专项维修与响应方案，以确保在发生故障时能提供设备维修服务保障日常教学不受影响。

### 1.2.3.	音频系统

音频系统应为教室统一配置扩声与拾音设备，每间教室标准配置包含专业音柱、功放及话筒。

音频系统须满足日常教学及多媒体播放的扩声需求。系统应确保语言清晰度，保证教室全域内拥有均匀的声场分布，无显著回声或颤动。

无线设备应具备稳定的射频传输性能与便捷的充电管理，支持快速配对与全天续航。

音频设备之间应避免啸叫，提供足够的输入接口，用于接入教学电脑等外部音源设备，实现混合放大与输出。

音频系统须支持常见线上会议的使用，保证线上会议音频的正常效果。

### 1.2.4.	电子时钟

电子时钟应为本项目教室教学、考试及日常管理提供统一、精准、可靠的时间基准。时钟显示需清晰醒目，具备网络自动校时功能，确保所有终端时间与国家授时中心标准时间保持同步。

所有时钟终端需通过网络接收并同步来自时钟同步服务器的标准时间信号，实现毫秒级精度，日均走时误差应小于±0.5秒。设备应具备闰年自动调整功能。显示界面需直观，数字尺寸可调，需满足教室不同距离的观看需求。

电子时钟在考试期间，显示格式与内容需符合考试规定，并确保在考试全程与主考指令时间完全一致，杜绝任何可能的时间误差或显示误导。

### 1.2.5.	直录播系统

#### 1.2.5.1.系统建设内容

44间智慧教室统一部署直录播系统，每间教室须实现课堂音视频采集、音视频处理、课程存储、课程剪辑等功能。

直录播系统须实现教学过程的常态化、高质量、全自动录制与实时直播，支持教学资源的便捷生成、管理与回溯分析，服务于优质课程资源建设、线上线下混合式教学及教学督导与评估。

系统应支持基于教务课表的全自动录制模式，能够对教师授课画面、学生听课全景、板书内容及教学电脑屏幕画面进行智能跟踪、多画面采集与同步录制，录制过程需稳定可靠，无需人工干预。

系统需具备高质量的实时直播能力，能够通过校园网络将课堂教学实况以低延迟、高并发的流媒体方式，稳定推送至指定的观摩教室或在线学习平台，满足远程听课、教研观摩等实时互动教学场景的需求。

系统录制生成的所有音视频资源，应能自动上传至学校指定的资源管理平台或网络存储系统，并依据课程信息、授课教师、录制时间等关键元数据进行智能分类与归档。资源平台应提供安全、便捷的点播回看、在线剪辑、资源检索与分享功能，有效支撑教学资源的积累、复用与数字化教研活动。

#### 1.2.5.2.系统集成需求

本项目中的直录播系统需与原平台实现全面对接，旨在打通课堂录制资源与现有教学管理体系，实现视频资源自动关联、统一发布与调用，支撑线上线下融合的教学应用闭环。

本项目建设的直录播系统须与学校原有的直录播教学管理平台实现无缝对接。新建直录播设备录制的课程音视频资源、直播流及关联元数据（如课程名称、授课教师、录制时间等）应能自动同步至原有平台，纳入统一资源库进行管理、点播、统计与分析，确保师生使用体验与运维管理界面的延续性。投标人须提供对接承诺函。

学校原有直录播教学管理平台包括直录播监控平台，直录播云平台，教学督导平台，数字化巡课平台。直录播监控平台承担教学楼日常监控录像的管理、存储，支撑督导平台的回放需求。直录播云平台提供直录播业务支撑。教学督导平台用于常态化线上督导听课。数字化巡课平台用于日常教学巡课功能。投标人须提供对接方案，以确保学校直录播系统持续稳定运行。

为贯彻集约化建设原则，本项目部署的标准化考场摄像机在非考试期间，其采集的高清视频流应能稳定输出，供智慧教室的直录播系统直接调用。投标人须提供复用承诺函。

### 1.2.6.	标准化考场系统

#### 1.2.6.1.系统建设内容

本项目标准化考场系统共涉及教室和保密室共52间，51间标准化考场包含400万高清半球摄像机套装、拾音器、信号屏蔽仪、IP网络对讲终端等，1间标准化考场保密室包含400万高清半球摄像机套装、拾音器、信号屏蔽仪等；另部署后端设备，实现网上存储、流媒体分发等功能。

标准化考场系统须建成符合国家教育考试标准化规范的全流程、全方位考场管理环境，实现对考场情况的实时监控、巡查指挥、应急处置与考试过程的全要素记录，为考试公平、安全与高效组织提供技术保障。

采用高清摄像机和拾音器，实现对考场的全覆盖。监控画面应清晰覆盖全部考生座位、保密室等重点区域，录像资料需完整记录考试全程。建设存储设备，对考试录像进行备份保存，日常录像时间不少于30天。

系统须配备符合国家无线电管理规定的全频段智能无线信号屏蔽设备。该设备须在考试期间，能有效屏蔽考场区域内包括但不限于2G/3G/4G/5G移动通信频段、Wi-Fi、蓝牙及各类常见无线作弊设备所使用频段的信号，并具备根据考试时间自动启停、远程分组控制及状态监控功能，确保屏蔽效果可靠、管理智能，且不影响考场外正常通信秩序。无线信号屏蔽设备须支持统一控制。

#### 1.2.6.2.系统集成需求

本项目标准化考场系统需与原平台实现无缝对接，旨在将考场监控、巡查、对讲及屏蔽设备全面接入现有管理体系，实现考务数据联动、应急指挥一体化等，确保考试过程可追溯、可管控、可调度。

标准化考场系统须与学校原有标准化考场综合管理平台实现无缝对接。对接应确保新老系统间数据互通、指令同步与管理融合，实现新考场监控画面、录像资源、设备状态等信息在原平台内的统一汇聚、调阅与管控。投标人须提供对接承诺函。

学校原有标准化考场教学管理平台包括网上巡查管理平台、SIP路由系统、视频分发系统、作弊防控管理平台等。核心功能包括高清视频巡查、侦测引导阻断、身份验证、考务通讯广播、录像存储回放等，已实现与上海市教育考试院互联互通。投标人须提供对接方案，以确保学校标准化考场系统持续稳定运行。

本项目建设的标准化考场系统，须与上海市教育考试院互联互通。对接须严格遵循考试院发布的最新数据接口规范、通信协议与安全标准，确保考场实时视频流、录像文件、考生信息、考务指令等各类数据能够安全、稳定、准确地上报与接收，保障国家教育考试的顺利组织实施。

### 1.2.7.	广播打铃系统

须为本项目教室提供统一、精准、灵活可靠的上下课铃声与公共广播服务，满足日常教学管理、考试安排、信息发布及应急指挥等多元化音频信息传播需求。

系统须以IP网络为基础架构，支持通过中心管理软件对本项目教室设定独立、多套化的上下课铃等信号的自动、定点、定期播放。时间表管理应具备高灵活性，支持按日、周、学期进行自定义编排，并能应对临时调课、考试等特殊时间安排的快速调整与发布。

系统应具备高清晰度的语音广播与背景音乐播放功能，支持分区控制与全区广播。管理人员可从主控中心或通过网络终端，向指定分区进行单向语音通知、寻呼或播放背景音乐。

系统应具备消防报警接入功能。

### 1.2.8.	网络系统

须为本次新建的所有系统设备提供高速、稳定、安全、可管理的统一网络接入与数据传输通道，保障教学、管理等各业务的流畅运行与互联互通。

系统最终需与校园主干网络无缝融合，实现统一的网络管理、身份认证与策略下发。

## 1.3.工期要求

自合同签订之日起，在2026年8月15日前完成全部建设内容并通过验收，其中包括不少于一个月的试运行。

投标人须在投标文件中详细阐述其项目实施计划，该计划应至少明确以下关键阶段的划分：

- 项目启动与准备阶段

- 设备到货与安装阶段

- 系统集成与联调阶段

- 项目初验

- 试运行与培训阶段

- 项目终验

## 1.4.安装、调试与验收要求

设备安装应牢固、美观，不得影响教室原有结构和正常教学功能。在安装调试期间，须采取必要措施，最大限度降低对学校正常教学秩序的干扰。

所有设备安装完毕后，投标人须进行全面的单机调试、子系统调试及整个项目的系统联调。调试内容须包括所有软硬件功能的实现、系统间协同工作、网络连通性、与指定第三方平台的对接测试等，确保所有技术指标达到招标文件要求，并完成软测、安测。调试过程须有完整记录。

项目初验完成后，进入为期不少于1个月的试运行期。

项目终验时，投标人须提供完整、规范的验收材料，主要包括：

### 1.4.1.	验收文档

- 全套竣工图纸

- 清单及配置手册

- 设备移交清单

- 系统操作手册与维护手册

- 培训过程记录单

- 系统运行测试报告

### 1.4.2.	现场验收内容

- 所有设备安装符合规范，运行正常

- 系统功能全部实现，性能达到招标要求

- 与各指定平台对接稳定

- 完成对招标人人员的系统操作培训

- 设备标识清晰，文档与实物对应一致

验收以招标人签署最终验收文档为完成标志。

## 1.5.售后服务与驻场服务要求

投标人须提供自项目最终验收合格之日起的5年免费质保。质保期内，所有因非人为原因导致的设备及软件故障，投标人均须免费维修或更换，承担全部相关费用。

质保期内，投标人须提供5年驻场支持服务，按照学校要求指派至少2名专职技术人员全日制驻场（需提供开标前最近一个季度任意一个月为其缴纳社保的证明材料），负责日常巡检、故障处理、操作指导、耗材更换、日志记录及相关配合工作。驻场人员接受招标人日常管理，人员更换须提前15个工作日书面申请并获同意，接替人员资质不低于原人员。

投标人应确保充足的备品备件储备，以保障质保期内故障设备的快速维修与更换。

# 二、设备清单

## 2.1.设备参数及数量清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体控制终端 | 控制主机、液晶交互控制面板要求分体设计 控制主机： 1)支持液晶交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用 2)支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统 3)≧4路HDMI输入，≧6路HDMI输出；支持4K高清信号传输；≧1路音频输入，≧2路3.5mm立体声音频输出（需提供技术支持资料） 4)▲≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧6路I/O接口；≧1路LAN网络接口；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，支持为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器；≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电（需提供技术支持资料） 5)≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；≧4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出 6)电源规格需满足输入:≧220V～，50Hz,10A，输出：≧220V～，50Hz,9A 7)支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；支持本地课表存储，不少于180天，每天16节次课表数据存储，断网时不影响设备使用 8)支持投影机状态检测和投影机灯时采集，采集灯时数据支持自动上传到管理平台；支持通过MODBUS协议/RS485协议进行数据采集，采集数据自动上传到管理平台 9)需要支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率 10)▲支持自定义编程配置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份（需提供技术支持资料） 11)提供产品3C证书复印件；提供本产品软件的《计算机软件著作权登记证书》 液晶交互控制面板： 1)要求采用Android11或以上版本操作系统，电容触摸屏，尺寸≧7英寸；分辨率≧1024x600；对比度≧800:1（需提供技术支持资料） 2)需要具备LAN以太网通讯端口，≧1路RS485接口，≧1路USB接口；支持无线WIFI 3)显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置 4)与控制主机配合，可以对录播、互动等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑 5)需要支持通过设置平台网络远程配置，支持IP地址、MAC地址扫描，支持IP地址设置，支持远程固件升级；需支持配置程序云端备份 6)▲需支持IP语音对讲功能，具备拾音麦和喇叭；支持分机号码配置，接入IP语音服务器后可实现各教室与控制室IP语音通话功能（需提供技术支持资料） 7)需要支持动态二维码显示，和老师统一身份数据对接后，二维码可用于手机扫码身份权限验证，实现扫码上课 8)通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接控制主机实现通讯与供电，不需配置单独电源 9)含有配套的固定支架，方便安装和拆卸，可嵌入桌面安装 10)为了保证系统的稳定性和兼容性，要求控制主机与液晶交互控制面板同一品牌 | 套 | 54 |
| 2 | 教学电脑 | 1)CPU：≥2.5GHz 2)内存容量：≥32GB 3)固态硬盘容量：≥1TB 4)类型：主机+22英寸显示器 5)视频接口：HDMI接口 6)显卡类型：集成显卡 7)网卡：有线千兆网卡 8)还原卡：无需破坏原有的操作系统分区以及其他分区；可绑定与自动分配计算机名称、IP、DNS子网掩码、默认网关，可加入域退出域管理；最多支持2个还原点，可随意切换还原点，还原点之间互不依赖 | 套 | 46 |
| 3 | 红外发射器 | 红外发射器，发送红外代码，可控制辅助显示屏 | 台 | 60 |
| 4 | 翻页笔 | 1)无须对频/配对，支持多种操作系统的多种软件 2)红色激光，激光距离≥100m 3)支持Type-C线充电 4)控制距离≥50m 5)兼容接口：USB1.1,USB2.0,USB3.0 | 个 | 54 |
| 5 | 讲台 | 1)桌面板材采用免漆板材 2)讲台台面的前部区域需具有凸台设计，可用于放置或安装中控、话筒等教学设备 3)讲台的桌面接口区具备≥1个万能5孔220V电源插座，≥2个USB3.0接口，≥1路笔记本电脑的标准HDMI接口，≥1个网络插口 4)讲台的桌体结构采用冷轧钢材或其他更加坚固的金属材质，并且材质表面需经过静电喷涂技术进行色彩喷涂，颜色可进行定制 5)讲台内置标准机架式机柜，且机柜边角需具备圆弧式设计，机柜前柜门需具备散热孔设计，并带有机械锁 6)具备杯托功能 | 张 | 44 |
| 6 | 分布式音视频同步器 | 1)最大支持3840x2160@30，向下兼容 2)最大可同时支持解码1路3840x2160@30fps/2路1080P@60/4路1080P@30/16路D1+1路4K高清底图 3)支持RTSP，RTMP，私有协议 4)支持CBR/VBR,支持帧率可调1-30fps 5)支持单播或组播 6)从输入采集到输出显示延时60ms以内 7)支持POE/DC12V适配器供电 8)支持千兆网络 9)2路HDMI1.4，一进一出 10)2路音频接口，一进一出 | 台 | 10 |
| 7 | 投影仪（含支架） | 1)激光光源，≥20000小时光源寿命（正常模式），≥30000小时光源寿命（节能模式） 2)3LCD投影技术 3)亮度≥6500流明（符合ISO21118标准），分辨率：WUXGA（1920*1200），支持4K信号输入，对比度≥5000,000:1（符合ISO21118标准） 4)▲中心亮度≥7100流明，色彩亮度≥6500流明（需提供技术支持资料） 5)支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%～70%之间，以1%为单位进行亮度调节 6)投射比：1.35-2.20 7)大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20% 8)镜头参数：F=1.5-1.7,f=20.0mm-31.8mm 9)镜头光学变焦比：1-1.6倍 10)支持投影尺寸：50英寸～500英寸 11)内置扬声器 12)HDMI×2、HDBaseT×1、Stereomini（Audioout）x1，RS232C×1，RJ45×1，USBTypeA×2，USBTypeB（ForService）×1，内置无线网卡，HDMIOUT×1（需提供技术支持资料） 13)支持屏幕尺寸：4:3，16:6，16:9，16:10，21:9 14)支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰 15)支持在16:6/21:9宽屏显示模式下使用四画面分割投影功能 16)支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度 17)支持快速四角调节校正，水平垂直梯形校正、弧形校正、点校正 18)支持快速启动，8秒迅速开机，0秒关机无需等待 19)支持投影距离计算软件，可以根据屏幕尺寸计算投影距离，也可以根据屏幕与投影机之间的距离计算屏幕尺寸，同时可以根据安装环境模拟投影机型号、单位数量和镜头 20)支持在电脑端使用投影机管理软件检查多台联网投影机的状态和通过计算机执行不同的投影机操作。包括监控投影机状态、控制投影机开关、更新投影机固件等 21)支持在电脑端使用软件调节和控制通过网络投影机投影的图像，并可使用电脑监视投影机的状态。功能包括镜头控制、几何校正控制、边缘融合和色彩均匀度调整功能，相机辅助功能，同时设置多台投影机，监控功能 | 台 | 33 |
| 8 | 150寸投影电动幕（含支架） | 1)150寸16:10，显示尺寸：3230*2020 2)自带热保护系统 3)B1级阻燃 4)幕面：白玻纤。增益1.1-1.2，视角≥170° 5)解像力≥110线对，可支持多通道拼接融合 6)幕面平整度＞96% | 幅 | 6 |
| 9 | 上下推拉黑板（2.0m*1.8m） | 1) 配合投影屏幕使用，每间150座大教室采用3组上下推拉黑板，须保证投影大屏下降时，至少有1组上下推拉黑板不被遮挡。 2)结构：上下推拉结构；外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉； 3)规格：单组外径尺寸≥2000mm×1800mm（上下交替），两块上下组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用 4)书写面板材质采用搪瓷面板，厚度≥0.3mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；甲醛释放量符合国家规定；粉笔书写，使用寿命≥10年 5)边框材质采用高级亚光铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光；表面氧化、磨砂涂层处理；质量符合国家相关要求（需提供技术支持资料） 6)同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 | 组 | 18 |
| 10 | 辅助显示屏（含支架） | 1)产品尺寸：65英寸 2)屏幕分辨率：≥4K 3)色域标准：sRGB 4)亮度：≥400尼特 | 台 | 60 |
| 11 | 120寸投影电动幕（含支架） | 1)120寸16:10，显示尺寸：2490*1877 2)自带热保护系统 3)B1级阻燃 4)幕面：白玻纤。增益1.1-1.2，视角≥170° 5)解像力≥110线对，可支持多通道拼接融合 6)幕面平整度＞96% | 幅 | 27 |
| 12 | 触摸显示屏（98寸） | 1)整机屏幕显示尺寸98英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥90%，全通道支持4KUI界面显示 2)整机需内置不低于Android13版本的操作系统，整机嵌入式系统内存≥4GB，存储空间≥32GB；输入接口：侧置不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；输出接口：不低于1路音频输出、1路触控USB输出；前置接口：前置不低于2路USB接口、1路Type-C接口 3)前置按键：可通过自定义设置实现批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历、节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式等 4)整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，智能手机接收后实现一键投屏，且无需同一局域网，也无需输入投屏码或者扫码获取投屏码。投屏功能支持关闭 5)采用高精度触控技术，支持双系统下（Android系统、Windows系统）不低于40点触控，支持触摸书写延迟≤15ms，触摸最小识别物≤1.5mm，触摸响应时间≤2.5ms 6)整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率不小于55W；支持低延迟本地扩音，扩音延迟≤35ms，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果（需提技术支持资料） 7)▲整机支持色彩空间可选，其中包含标准模式和sRGB模式，且支持在sRGB模式下色准△E≤1；整机蓝牙不低于Bluetooth5.4，内置双网卡均不低于Wi-Fi6标准（需提供技术支持资料） 8)内置摄像头：像素≥1600万，视场角≥140度，可输出不低于4K的视频画面；整机摄像头支持人脸识别、人数清点、随机抽选，摄像头可以同时输出三路不同视频流 9)文件传输：内置文件传输应用，可通过扫码、WIFI、超声等不少于三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能 10)整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整，且支持透明度调节、色温调节等 11)可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面 12)整机支持提笔书写与手笔分离功能，在Windows系统下无需点击功能入口，当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用 13)整机支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，其中AI空间感知音效模式可采集教室物理环境声音，自动生成符合的频段、音量、音效 14)整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，且该功能可自行开启或关闭 | 台 | 9 |
| 13 | 左右推拉普通黑板（98寸） | 1)结构：左右推拉结构，支持触摸显示屏嵌入式安装。分内外双层，内层为固定书写板，与触摸显示屏正面平齐，外层为滑动书写板，可左右推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触摸显示屏 2)规格：外径≥4500mm×1400mm，可保证与触摸显示屏尺寸有效对接 3)书写面板材质采用搪瓷面板，厚度≥0.30mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；甲醛释放量符合国家规定；粉笔书写，使用寿命≥10年 4)边框材质采用高级亚光铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光；表面经氧化、磨砂涂层处理；质量符合国家相关要求（需提供技术支持资料） | 套 | 9 |
| 14 | 触摸显示屏（86寸） | 1)整机屏幕显示尺寸86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，可视⻆度≥178° 2)▲整机嵌入式系统版本≥Android13，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；整机侧置输入接口≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口，侧置输出接口≥1路音频输出、≥1路触控USB输出，前置输入接口≥1路Type-C、≥1路USB（需提供技术支持资料） 3)前置按键：可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能整机支持发出超声波信号，手机可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。投屏功能支持关闭 4)整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，同时支持账号安全登录检测;具备文件传输功能，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能（需提供技术支持资料） 5)整机采用红外触控技术，双系统下（Windows和Android系统）均支持≥50点触控 6)整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，最大功率≥82W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸；整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.72（需提供技术支持资料） 7)整机内置双WiFi6无线网卡，且支持蓝牙Bluetooth5.4标准 8)整机上边框内置非独立摄像头，支持拍摄不少于1600万像素数的照片和视频，同时内置摄像头支持远程巡课，支持人数统计、人脸识别等 9)具备语音助手，支持语音操控打开系统已安装的应用，语音搜索指定网页内容，且支持选择网页中的视频进行播放、暂停，支持语音交互的方式调节整机音量 10)整机具备智能书写和图形识别功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，手绘图形可转化为矩形、三角形、圆形标准图形 11)整机具备文字快剪功能，支持课程录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑 12)整机支持对全屏内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，录制过程中可进行画笔标注与擦除，且支持切换录制分辨率 13)整机支持云端在线系统固件升级，同时支持对部件模块进行故障检测、系统还原功能 | 台 | 12 |
| 15 | 左右推拉普通黑板（86寸） | 1)结构：左右推拉结构，支持触摸显示屏嵌入式安装。分内外双层，内层为固定书写板，与触摸显示屏正面平齐，外层为滑动书写板，可左右推拉；滑动书写板可完全遮挡和保护触摸显示屏 2)规格：外径≥4200mm×1300mm，可保证与触摸显示屏尺寸有效对接 3)书写面板材质采用搪瓷面板，厚度≥0.30mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；甲醛释放量符合国家规定；粉笔书写，使用寿命≥10年 4)边框材质采用高级亚光铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光；表面经氧化、磨砂涂层处理；质量符合国家相关要求（需提供技术支持资料） | 套 | 12 |
| 16 | 上下推拉黑板（2.2m*2.0m） | 1) 配合投影屏幕使用，每间90座大教室采用2组上下推拉黑板，须保证投影大屏下降时，至少有1组上下推拉黑板不被遮挡。 2）结构：上下推拉结构； 外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉； 3)规格：单组外径尺寸≥2000mm×2200mm（上下交替），两块上下组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用 4)书写面板材质采用搪瓷面板，厚度≥0.3mm，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜12%，无明显眩光；甲醛释放量符合国家规定；粉笔书写，使用寿命≥10年 5)边框材质采用高级亚光铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光；表面氧化、磨砂涂层处理；质量符合国家相关要求（需提供技术支持资料） 6)同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动。 | 组 | 34 |
| 17 | 话筒（手持） | 1)无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗 2)有效传输距离：≥20米（室内直线无遮挡）稳定传输 3)拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 4)通道调节：双通道设计，可自由调节通道 5)电池工作时间≥6小时 6)电池：1节AA（3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池（需提供技术支持资料） 7)充电方式：支持直插式磁吸桌面充电器充电 8)话筒具备防止电池短路设计，在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏 9)话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作 | 个 | 50 |
| 18 | 水滴麦 | 1)无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗 2)有效传输距离：≥20米（室内直线无遮挡）稳定传输 3)拾音传感器：电容式驻极体音头ECM 4)通道调节：双通道设计，可自由调节通道 5)电池工作时间≥6小时 6)电池：1节AA（3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池，支持两种充电方式：磁吸座充和Type-C线充电(需提供技术支持资料) 7)话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作 8)安全电路设计：电池反装不会短路，电池反装充电不会短路，装入性能不匹配电池不工作、不充电 9)外部音源接入：能支持外部音源输入，可连接手机等移动设备 10)通过4颗双色指示灯反馈设备电量、音量及使用状态 11)支持红外技术的PPT翻页 12)佩戴方式：可颈挂，可手持，硅胶挂绳舒适易清洁 | 个 | 44 |
| 19 | 红外线传感器 | 1)接收管：超广角多阵列式红外线接收管≥24颗 2)信号线：网线 3)同时支持2个或以上红外通道传输（同时支持2支或以上红外线话筒稳定传输） 4)接口：RJ45网络接口 5)接收半径：≥25m(直线无遮挡)（需提供技术支持资料） 6)红外线波长：850nm 7)覆盖角度：360° | 个 | 67 |
| 20 | 专业音柱（含支架） | 1)支持线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术（需提供技术支持资料） 2)喇叭单元≥4个3寸高性能铁氧体驱动单元 3)外观工艺：IPx4防水级别 4)安全设计：UL94V-0阻燃级别材料 5)阻抗：8Ω 6)功率：额定120W，峰值400W 7)灵敏度（1W/1m）：98dB 8)最大声压级（1W/1m）：120dB 9)频率响应：120Hz～16kHz（-6dB）；75Hz～20kHz（-10dB） 10)扩散角度：垂直>20°，水平>120° | 只 | 188 |
| 21 | 智能红外无线功放 | 1)集成D类数字功放、红外线无线接收模块、反馈抑制模块 2)采用红外光线进行音频传输，不串频，无干扰 3)频道组数≥3通道，支持两支红外无线话筒 4)红外传输接口≥RJ45网口×2，可支持4个红外线传感器，最长传输距离≥70米 5)▲线路输入接口≥2组；有线话筒输入接口≥2个（其中1个自带48V幻象供电）；USB数字声卡接口≥1个；USB接口≥2个（可连接多媒体设备以及具备充电功能可以连接充电座使用）；混音输出接口≥2个；话筒独立输出接口≥1个；音箱接线端口≥4组（需提供技术支持资料） 6)前面板配备每个红外通道音量物理旋钮、每个线路输入音量物理旋钮、数字声卡输入音量物理旋钮、有线话筒输入音量物理旋钮、高低音调节物理旋钮，具备参数存储按钮，恢复出厂值按钮 7)支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关，通过第三方中控实现摄像机联动等控制 8)频率响应：50Hz～20KHz±3dB 9)失真：≤0.05% 10)信噪比≥78dB(MIC),≥80dB(LINE),≥100dB(IRMIC)（A计权） 11)动态范围100dB 12)RF载波稳定性:±0.005%(-10℃-40℃) 13)额定输出功率:（4Ω）2×130W 14)输入灵敏度:20mV(MIC),700mV(LINE) 15)输入阻抗:22KΩ(MIC),390Ω(LINE) | 台 | 55 |
| 22 | 组合式双路充电插座 | 1)标配两个充电位，支持不同形状话筒（水滴麦、手持式话筒）。同时支持桌面放置、嵌入式安装方式，且所有设备可以互换充电位充电（需提供技术支持资料） 2)充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电 3)充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况 4)电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护 5)同时具备Type-C接口和4P凤凰插口，且都支持供电和RS232控制协议，通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令 6)充电电压电流：DC5V,500mA | 个 | 44 |
| 23 | 话筒（鹅颈） | 1)换能方式：电容式 2)频率响应：20Hz-20KHz 3)指向性：心型指向 4)输出阻抗（欧姆）：75Ω 5)灵敏度：-40dB±2dB 6)供电电压(V)：DC3V/幻象48V 7)抗手机、电磁、调频干扰 | 个 | 10 |
| 24 | 室内壁挂音箱（含支架） | 1)喇叭单元6.5寸低音纸盆 2)额定功率6W 3)最大功率10W 4)输入电压100V 5)灵敏度92±2dB 6)频率响应150Hz-15kHz | 支 | 10 |
| 25 | 电子时钟 | 1)显示内容：支持时/分/秒 2)显示器件：≥4寸数码管 3)显示颜色：红色 4)守时方式：内置RTC电池，支持断电记忆 5)离线守时：支持在断网情况下，内置晶振守时 6)时间同步：支持NTP协议，可与NTP时钟同步服务器时间同步，消除累积误差 7)开机自检：支持开机自动检测数码管、驱动电路、内部时钟等器件状态 8)通讯接口：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口 9)供电方式：支持AC220V,50Hz/POE供电 | 台 | 54 |
| 26 | 时钟同步服务器 | 1)时间来源：支持北斗卫星、GPS卫星、4G-LTE 2)守时方式：内置RTC电池、温补晶振，支持卫星失锁守时、断电守时 3)授时精度：用户终端同步授时精度：1ms 4)输出接口：具有RJ4510M/100M自适应以太网口 5)供电方式：AC220V,50Hz | 台 | 1 |
| 27 | 46寸拼接屏（含支架） | 1)实时检测设备温度，过温自保护 2)显示尺寸：46英寸 3)背光源类型：D-LED 4)物理拼缝：3.5mm 5)物理拼缝公差：±0.8mm 6)物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容） 7)亮度：700±10%cd/㎡ 8)可视角：178°(H)/178°(V) 9)对比度：1000：1 10)音视频输入接口：HDMI×1,DVI×1,USB×1 11)控制接口：RS232IN×1,RS232OUT×1，IRIN×1 12)功耗：≤200W 13)待机功耗：≤0.5W | 台 | 9 |
| 28 | 超高清解码器 | 1)支持HDMI1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30Hz）超高清输出 2)支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出视频编解码 3)采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 4)支持网络设备解码，支持H.264、H.265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 5)具有≥160个解码通道，支持≥80路200W，或≥160路720P视频同时解码上墙 6)支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 7)支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持≥64个场景，整机支持≥256个平台预案轮巡组 8)支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 9)支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 10)解码分辨率：最高像素≥3200W 11)音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC,PCM | 台 | 1 |
| 29 | 操作台 | 1)操作台包含4个工位，每个工位约1.2m 2)下柜体整体为钢制结构，采用一级优质冷轧钢板（表面磷化，静电喷塑处理） 3)柜体框架钢制部分采用0.8mm+1.2mm厚钢板，门板托盘及其他0.8mm厚钢板 4)左右双开门，内部一层托盘用于放置物品 5)台面选用25mm厚颗粒板免漆加工制作 6)侧板颗粒板免漆加工制作 7)配套包含4个办公座椅 | 套 | 1 |
| 30 | 42U标准机柜 | 1)高度：2000mm 2)深度：800mm 3)容量：42U 4)材质：冷轧钢 5)含一套8位10A PDU | 个 | 2 |
| 31 | 4芯光纤配线架 | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 46 |
| 32 | 1U标准理线架 | 1)1U19英寸标准尺寸 2)冷轧钢板加厚 1)交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps 2)24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ 3)为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热 4)支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 5)最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1K 6)支持静态路由 7)支持IPv4FIB表项≥2K，支持IPv6FIB表项≥1K 8)支持MLDSnooping，支持IGMPv1/v2/v3Snooping 9)支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全 10)支持DHCPSnooping，DHCPv6Snooping等安全特性 11)支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 12)支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON 13)支持通过命令行、Web，支持基于Netconf/Yang的管理等方式进行配置和管理 14)支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 15)支持堆叠 16)提供工信部入网证 17)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 37 |
| 33 | 24口接入交换机（含一对光模块） | 1)交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps 2)24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ 3)为了降低设备工作时的噪音，支持无风扇静音散热 4)支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 5)最大支持MAC地址≥16K，ARP表项≥1K 6)支持静态路由 7)支持IPv4FIB表项≥2K，支持IPv6FIB表项≥1K 8)支持MLDSnooping，支持IGMPv1/v2/v3Snooping 9)支持DoS攻击防护、ARP攻击防护、ICMP攻击防护，支持端口隔离、端口安全 10)支持DHCPSnooping，DHCPv6Snooping等安全特性 11)支持SP、DRR、WRR、SP+DRR、SP+WRR等队列调度算法 12)支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON 13)支持通过命令行、Web，支持基于Netconf/Yang的管理等方式进行配置和管理 14)支持ERPS以太环保护协议（G.8032） 15)支持堆叠 16)提供工信部入网证 17)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 56 |
| 34 | 24口汇聚交换机（含一对光模块） | 1)万兆SFP+≥24，40/100GEQSFP28≥6 2)包转发率≥1620Mpps；交换容量≥4.8Tbps 3)支持电源冗余备份 4)支持MAC表项≥64K（需提供技术支持资料） 5)支持4K个VLAN 6)支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 7)支持IPv4VxLAN隧道个数≥2K，IPv6VxLAN隧道个数≥2K（需提供技术支持资料） 8)支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法 9)支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线（需提供技术支持资料） 10)支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 11)支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON 12)支持网管系统、支持WEB网管特性 13)支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 14)支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的（需提供技术支持资料） 15)支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒（需提供技术支持资料） 16)支持硬件BFD/OAM，提高设备的可靠性 17)支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障（需提供技术支持资料） 18)提供工信部入网证 19)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 35 | 48口接入交换机（含一对光模块） | 1)支持≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个万兆SFP+ 2)包转发率≥207Mpps；交换容量≥672Gbps 3)支持4KVLAN，支持VoiceVLAN、支持MUXVLAN功能、支持VLANStacking、VLANMapping 4)支持IEEE802.1d(STP),802.w(RSTP),802.1s(MSTP) 5)支持静态路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3 6)支持IPv4FIB表≥2K（需提供技术支持资料） 7)支持IPv6FIB表≥1K（需提供技术支持资料） 8)支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） 9)支持IPSourceGuard（IPSG）等安全特性（需提供技术支持资料） 10)支持防ARP攻击、ICMP防攻击、CPU保护 11)支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms 12)支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置 13)支持Telemetry技术 14)提供工信部入网证 15)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 5 |
| 36 | 48口汇聚交换机（含一对光模块） | 1)万兆SFP+≥48，40/100GEQSFP28≥6 2)包转发率≥2000Mpps；交换容量≥4.8Tbps 3)支持电源冗余备份 4)支持MAC表项≥64K（需提供技术支持资料） 5)支持4K个VLAN 6)支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 7)支持IPv4VxLAN隧道个数≥2K，IPv6VxLAN隧道个数≥2K 8)支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法 9)支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线（需提供技术支持资料） 10)支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 11)支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON 12)支持网管系统、支持WEB网管特性 13)支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 14)支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的 15)支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒 16)支持硬件BFD/OAM，提高设备的可靠性（需提供技术支持资料） 17)支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 18)提供工信部入网证 19)光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 2 |
| 37 | 24口配线架 | 六类24口RJ45 | 个 | 20 |
| 38 | 24芯光纤配线架 | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 1 |
| 39 | 48芯光纤配线架 | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 10 |
| 40 | 288芯ODF | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 1 |
| 41 | 天花喇叭 | 1)材料：ABS外壳 2)额定功率6W 3)最大功率9W 4)输入电压100V 5)灵敏度91±3dB 6)频率响应80-18KHZ | 只 | 104 |
| 42 | 音频功率放大器 | 1)定压100V输出 2)带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入)，话筒输入及线路输入均有独立的音量调节 3)内置保护电路，支持过载、过热保护等多种保护功能，支持电源及线路防雷击及浪涌保护 | 台 | 8 |
| 43 | 播放主机 | 1)可进行全区、分区、终端广播 2)支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备 3)支持用户权限管理,显示用户终端列表 4)支持广播任务中增加/删减任务终端 5)内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听 6)支持自定义添加快捷广播任务，可本地进行重命名 7)内置数字音频处理器 8)兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统 9)支持无服务器情况下的脱机对讲和广播（发起和接收） 10)标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由接入 11)支持终端管理，包括终端名称、状态、IP、音量设置 12)支持终端分区管理，可根据应用场景将终端分配到不同分区 13)自带flash存储，支持存储和管理音频媒体库文件 14)支持定时打铃方案管理，可自定义定时打铃任务和消防报警任务 | 台 | 2 |
| 44 | 400万高清半球摄像机套装（含电源适配器） | 1)≥400万半球网络摄像机，采用≥1/3"CMOS传感器 2)最小照度可达0.005Lux，0LuxwithIR 3)采用2.8mm定焦镜头,水平视场角≥93° 4)视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC 5)支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议（需提供技术支持资料） 6)图像尺寸≥2560×1440 7)支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:主码流:2688×1520、25帧/秒；子码流:640×480、25帧/秒；三码流:1280×720、1帧/秒 8)支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符；通道名称支持叠加≥64个字符或≥32个汉字；支持设置0SD属性，0SD属性至少包括“透明、闪烁”、“透明、不闪烁”、“不透明、闪烁”、“不透明、不闪烁”；支持对0SD字体进行设置，可设置为16×16、32×32、48×8或64×64 9)支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面 10)支对预览视频进行电子放大 11)支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件 12)支持视频水印功能，开启水印功能后，支持在编码时加入特殊字段，可通过专用播放软件检测录像文件是否被篡改 13)支持MicroSD卡(最大支持≥256GB)本地存储 14)支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持SD卡热插拔；支持对SD卡损坏、无空间功能进行检测，并支持显示存储卡可使用时长，可对存储卡寿命不足发出报警 15)具有≥1个内置麦克风，≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路报警输入接口、≥1路报警输出接口； 16)具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电 17)支持DC12V/PoE(802.3af)供电 18)红外照射距离≥30米 19)外壳防护等级不低于IP67；防暴等级试验不低于IK10 20)▲产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T36449-2018（需提供技术支持资料） 21)内置H.264及H.265编码算法嵌入式软件 22)配套电源适配器 | 套 | 152 |
| 45 | 拾音器 | 1)监听面积：≥150㎡ 2)指向性：全指向 3)频率响应：300Hz～8000Hz 4)信噪比：＞60dB 5)驻极体最大承受声压：120dB 6)输出阻抗：50Ω非平衡 7)混音输入阻抗：7.5KΩ 8)信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制 9)电源输入端子正负极反接1分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作（需提供技术支持资料） 10)内置嵌入式音频信号降噪处理软件 | 个 | 83 |
| 46 | 信号屏蔽仪 | 1)支持阻断频率范围：50MHz-5850MHz 2)支持满足标准考场阻断效果，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时，可有效屏蔽95%以上区域 3)支持≥20路异常信号并发阻断，支持对移动、电信、联通的手机固定频段（2G、3G、4G、5G）和蓝牙、红外、WiFi（2.4G、5.2G、5.8G）信号的阻断，其中手机5G频段（2515-2675MHz、3300-3600MHz、4800-5000MHz、广电700-800MHz） 4)支持接收远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭 5)支持根据平台设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道 6)支持在考试计划控制下自动工作、无人值守，考试计划开始时进入工作模式，考试计划结束时停止工作（需提供技术支持资料） 7)支持平台远程管理，对设备工作状态的查看和管理 8)支持管理平台通过网络对设备固件进行远程批量升级 9)▲支持向SIP服务器注册，支持接受SIP服务器的统一管理（需提供技术支持资料） 10)采用绝缘外壳,一体化内置定向天线阵列设计 11)符合《电磁环境控制限值(GB8702-2014)》不超过0.4W/㎡要求 12)含作弊防控屏蔽终端嵌入式软件 | 台 | 98 |
| 47 | IP网络对讲终端 | 1)采用Linux嵌入式操作系统，满足7*24小时不间断工作 2)金属防暴面壳，嵌入式安装 3)自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警 4)支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲 5)支持接收并播放主机的各种广播任务 6)支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警 7)支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备 8)自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮等接口 9)支持宽电压输入，在DC10V～DC24V电压范围内均能正常工作 | 台 | 51 |
| 48 | 标准化考场视频存储平台（含硬盘） | 1)设备支持不低于300路视频接入 2)具有≥24个SATA磁盘接口，单盘最大容量支持≥16TB硬盘，支持VRAID、RAID0、1、5、6、10 3)支持VRAID2.0数据保护技术，可自定义安全级别，具备多种容错模式，最高可支持≥4块硬盘故障数据不丢失 4)支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入 5)支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复 6)支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 7)具有≥4个2.5G数据网口、≥4个USB接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口 8)采用100-240V～，50/60Hz1+1冗余电源 9)符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 10)包含使用容量≥60T企业级硬盘 | 台 | 1 |
| 49 | 标准化考场流媒体输出分发平台 | 1)支持转码输出RTSP视频流，同时支持RTSP、ONVIF协议的前端摄像机接入，具备全平台视频观看能力，支持WebRTC、RTMP、HLS、HTTP-FLV、Websocket-FLV、RTSP分发 2)支持提供无插件直播 3)在同一网络环境下（局域网或专网环境），支持全平台（PC/Android/iOS/H5）观看 4)支持WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP分发 5)支持点播、组播及广播 6)支持极低延迟的信号转发、媒体流的分发功能 7)支持视频传输优先级控制；支持网络拥塞控制 8)单台设备视频分发能力：最大支持≥128路 9)支持云台控制，焦距缩放 10)支持视频码率、传输协议等参数配置 11)内置平台软件 | 台 | 1 |
| 50 | UPS | 1)额定容量：3000VA/2400W 2)输入电压：115-300VAC 3)输出电压：220VAC 4)输入频率：40HZ-70HZ 5)输出频率：50/60HZ±0.05HZ 6)内含8块电池，电池规格：12V/65AH | 套 | 1 |
| 51 | 8芯光纤配线架 | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 9 |
| 52 | 72芯光纤配线架 | 1)支持单模/多模 2)支持SC/LC/FC | 个 | 1 |
| 53 | 22U标准机柜 | 含一套8位10A PDU | 个 | 9 |
| 54 | 教师跟踪摄像机 | 1)采用一体化设计，支持POE供电方式 2)内置≥18倍光学变焦镜头，有效像素≥800万 3)支持图像分辨率≥3840*2160，帧率30fps 4)支持G.711a、G.722、AACLC等多种音频编码格式 5)设备支持视频编码格式H.264、H.265、MJPEG4 6)支持抗丢包能力≥10%（需提供技术支持资料） 7)支持强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿、数字降噪 8)支持回声消除功能 9)▲支持ANR断网续传功能，避免数据丢失和传输失败（需提供技术支持资料） 10)内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉；支持对不同区域、目标走动进行自动跟踪 11)支持网络接口：RJ45接口≥1，100/1000M自适应 12)支持接入已有直录播云平台、教学督导平台，根据课表实现直播和课后回放 | 台 | 44 |
| 55 | 直录播编码器 | 1)支持≥1路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，且采集和输出分辨率≥1080P30fps 2)支持H.265/H.264的编码格式，支持≥1920×1080 3)支持音频≥1路LINEIN 4)支持G.711、G.722、AAC自适应音频编码格式 5)支持音频降噪，可配置降噪等级0，1，2，3（需提供技术支持资料） 6)支持音视频唇音同步 7)支持≥1路UVC接口，可接入网上视频会议 8)▲支持8路RTMP推流（需提供技术支持资料） 9)支持实时混音，可配置≥6路输入混音，同时提供1路音频输出 10)支持多视频叠加模式，包括单画面、画中画、三分屏等 11)支持接入已有直录播云平台和教学督导平台，根据课表实现直播和课后回放 | 台 | 44 |
| 56 | 混音主机 | 1)集成自动降噪技术,保证声音质量 2)6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；3路Line-IN输入，3路Line-OUT输出 3)支持智能混音功能，保证音质清晰干净 4)支持回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理 5)拾音器：频率响应100Hz～16KHz，灵敏度-32dB，最大承受声压139dB声压，动态范围115dB，信噪比>=65dB | 套 | 44 |
| 57 | 日常存储（含硬盘） | 1)IP磁盘存储阵列，嵌入式linux操作系统 2)具有24盘位，主板、电源、风扇可插拔更换 3)≥2个USB接口，≥4个10/100/1000M以太网接口 4)录像和转发性能：写入能力≥1000Mbits/s同时转发能力≥400Mbits/s 5)支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 6)支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建 7)支持虚拟磁盘类型ISCSI、HTTP、FTP、NFS等存储协议 8)支持存储池在线扩容，增加、减少存储池的磁盘数量不影响设备正常工作。当存储池内有磁盘失效时系统自动重构 9)支持磁盘、电源热插拔功能 10)存储磁阵包含使用总量≥144TB企业级硬盘 11)与已建存储阵列无缝扩容，实现负载均衡 | 台 | 1 |
| 58 | 视频管理平台 | 1)单台设备应支持至少1000路高清摄像机接入，支持多级级联 2)支持NTP时间服务器同步功能 3)支持冗余备份与故障恢复 4)▲支持当监控业务平台宕机或断网的情况下，录像业务具备较强可靠性不受任何影响，当平台恢复正常后数据不丢失（需提供技术支持资料） 5)支持多画面浏览与轮巡显示 6)支持多种报警联动功能 7)支持录像与回放功能，可实现多画面浏览与轮巡 8)支持前端设备PTZ控制 | 台 | 1 |
| 59 | 剪辑主机 | 1)CPU具备20核/40线程，128G内存，拥有高性能的处理能力；1块2.4TB SAS盘，1块960G SSD盘；2个SFP+光接口，含光模块 2)内置流媒体软件，支持根据课表时间进行自动课程视频剪辑 3)支持剪辑时间段设定、审核模式设定、发布设定、编辑权限设定等功能 | 台 | 1 |
| 60 | 接入设备 | 1)设备视频接入能力≥32路 2)视频解码格式支持：H.265、H.264 3)解码能力≥16路分辨率1920×1080帧率25fps视频图像 4)支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、720P及以上录像分辨率 5)视频输出接口：2×HDMI、1×VGA 6)支持IPV4、IPV6、HTTP、DNS、NTP、ONVIF、SMTP等网络协议 7)可进行RAID0、RAID1、RAID5、RAID10设置管理 8)标准化考场摄像机接入视频管理平台的授权许可，实现设备实时浏览、回看、统一管理功能 | 台 | 2 |

## 2.2.主要设备清单

| 序号 | 主要设备清单 |
| --- | --- |
| 1 | 多媒体控制终端 |
| 2 | 教学电脑 |
| 3 | 投影仪（含支架） |
| 4 | 触摸显示屏（86寸） |
| 5 | 触摸显示屏（98寸） |
| 6 | 话筒（手持） |
| 7 | 水滴麦 |
| 8 | 专业音柱（含支架） |
| 9 | 智能红外无线功放 |
| 10 | 话筒（鹅颈） |
| 11 | 红外线传感器 |
| 12 | 组合式双路充电插座 |
| 13 | 电子时钟 |
| 14 | 时钟同步服务器 |
| 15 | 教师跟踪摄像机 |
| 16 | 直录播编码器 |
| 17 | 混音主机 |
| 18 | 日常存储（含硬盘） |
| 19 | 视频管理平台 |
| 20 | 剪辑主机 |
| 21 | 接入设备 |
| 22 | 400万高清半球摄像机套装（含电源适配器） |
| 23 | 拾音器 |
| 24 | 信号屏蔽仪 |
| 25 | IP网络对讲终端 |
| 26 | 标准化考场视频存储平台（含硬盘） |
| 27 | 标准化考场流媒体输出分发平台 |
| 28 | 天花喇叭 |
| 29 | 音频功率放大器 |
| 30 | 播放主机 |
| 31 | 24口接入交换机（含一对光模块） |
| 32 | 24口汇聚交换机（含一对光模块） |
| 33 | 48口接入交换机（含一对光模块） |
| 34 | 48口汇聚交换机（含一对光模块） |
| 35 | 46寸拼接屏（含支架） |
| 36 | 超高清解码器 |

注：投标人提供主要设备（主要设备指“主要设备清单”中涉及的所有设备）原厂质保五年承诺函。

# 三、备品备件明细

为保障教学运行中突发设备故障后的及时更换，★投标方应承诺于项目验收前提供备机备件清单设备给招标方。需提供加盖公章的承诺函（格式自拟，需包含备机备件清单明细）。

清单及数量要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体控制终端 | 套 | 1 |
|  | 教学电脑 | 套 | 2 |
|  | 翻页笔 | 个 | 8 |
| 2 | 投影仪（含支架） | 台 | 2 |
|  | 150寸投影电动幕（含支架） | 幅 | 1 |
|  | 辅助显示屏（含支架） | 台 | 1 |
|  | 120寸投影电动幕（含支架） | 幅 | 1 |
|  | 触摸显示屏（98寸） | 台 | 1 |
|  | 触摸显示屏（86寸） | 台 | 1 |
| 3 | 话筒（手持） | 个 | 6 |
|  | 红外线传感器 | 个 | 1 |
|  | 专业音柱（含支架） | 只 | 2 |
|  | 智能红外无线功放 | 台 | 1 |
|  | 组合式双路充电插座 | 个 | 5 |
| 4 | 400万高清半球摄像机套装 | 套 | 1 |
| 5 | 教师跟踪摄像机 | 台 | 1 |
|  | 直录播编码器 | 台 | 1 |
|  | 混音主机 | 套 | 1 |

# 四、技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

（1）需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）系统部署说明

（4）试运行报告

（5）项目总结报告

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

# 五、其他要求

1.投标人应根据招标文件要求、采购方的现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的服务的计划、方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，具有可操作性。

2.投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。服务管理人员须具有类似项目的工作、管理经验。

3.本项目要求所有设备从验收通过之日起质保期5年，质保期内免费运维。并提供不少于同时2人驻场的现场运维服务及提供7*24小时应急响应服务，服务时间按招标方要求，不限于工作日。

4.应急响应要求：一般系统或设备故障3分钟内响应，10分钟内处置完毕。需更换硬件的故障，需提供备机先更换，再对故障设备进行及时维修。

5.培训要求：需提供不少于2次面向老师或技术人员的培训。

6.进度控制：自合同签订之日起，在2026年8月15日前完成全部建设内容并通过验收，其中包括不少于一个月的试运行。

7.项目团队：项目经理具备高级工程师职称证书，具备计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书；项目团队人员（不包含项目经理）不少于15人，其中具备高级工程师职称证书的人员不少于3人，具备中级工程师职称证书的人员不少于7人，具备计算机技术与软件专业技术资格——信息系统项目管理师证书不少于1人。后期的驻场运维人员需在项目团队人员中，有实际的项目经验。

8.项目完成后，如遇与该项目相关的网络安全等相关工作，中标方必须配合完成。

9.投标人需在响应文件中提供应急预案及相关保障措施、针对性方案等各项相关管理方案。

10.成交单位应加强内部管理控制，针对招标项目，制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、巡查监督、考核奖惩等制度，建立健全各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。自觉做好后期项目验收所需要的材料准备。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

11.本项目合同不得转让，不得分包。

12.对本招标书要求中加★项不满足的，则该投标书将作无效响应处理。

13.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书、ITSS信息技术服务运行维护资质、ISO9001 质量管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证证书优先考虑。

14.投标人具有近五年类似信息化项目业绩的优先考虑。

# 六、附件

1.对接接口事例

2.教学综合楼图纸

3.图书馆及行政综合楼图纸