
上海法官学院多功能厅显示设备
升级改造项目
招标需求
目录

21. 项目背景


22. 建设内容


23. 项目建设需求


34. 其他技术要求


35. 配置清单


176. 其他要求


176.1. 系统验收


186.2. 服务要求


186.3. 工期及竣工资料要求


186.4. 知识产权要求


196.5. 安全保密要求


196.6. 项目管理要求


196.7. 人员要求


207. 工程范围




项目背景
国家法官学院上海分院是国家法官学院的分支机构，承担本地区法院的全员培训工作及国家法官学院委托的培训任务。国家法官学院上海分院多功能厅显示系统于2017年底建成，目前仅两侧配有LED辅助屏，辅助屏投入年限已久，显示比例为传统的4：3方式，缺少主显示屏，重大活动时还需在主席台租赁主显示屏。
为加强人民法院教育培训工作,建设统一高效的法院教育培训体系,不断提高人民法院全体工作人员的政治思想觉悟与审判专业水平,满足教学活动和师生生活的基本要求，亟需对国家法官学院上海分院多功能厅显示设备进行升级改造。
建设内容
本项目的建设内容主要包括：主显示设备、辅助显示设备、信号传输及控制设备、配套设施及线缆等进行建设。满足上海法官学院开展重要活动、各类大型会议的综合性需求。
项目建设需求
根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》等要求，升级上海法官学院多功能厅显示设备以及配套系统，建设需求主要有如下内容。
（一）主显示屏（核心产品）
在多功能厅舞台需建设一套室内主显示LED大屏，面积不小于50平方米。结合现场尺寸和现场装修环境情况，LED屏安装需要做钢结构，屏体四周需定做包边装饰。大屏配电箱所需的主动力电缆、屏体所需的电源线、信号线配套建设。需建设一台拼接处理器和1张拼接处理器板卡。
（二）辅助显示屏
在多功能厅八字墙二侧建设2套辅助室内LED屏，每套LED屏面积不小于9.9平方米。每套屏屏幕显示比例为16：9，屏幕分辨率不小于2688（宽）*1512（高）。辅助屏钢结构需结合现场八字墙装修情况定制，需保证LED屏整屏平整度。屏体四周需定做包边装饰，屏体所需的电源线、信号线配套建设。
需在多功能厅建设1台画面分割器，供给多路输入信号源预监使用。
（三）信号传输及集中控制
需配置1台播控主机设备，实现会议流程自动化，将播放素材按会议流程预设成节目，支持节目编排、显示模式切换、暖场音乐播放、支持主显示屏点对点图像输出，提高大屏显示效果。
信号处理系统升级为4K分布式系统，支持13路高清信号输入和18路高清信号输出，实现会场内的高清视频信号处理及路由切换。建设集中控制配套设备，利旧原有集中控制系统（品牌：快思聪 型号：CP4），新增1块墙面触摸控制终端，对会场设备进行统一控制与会议模式切换。并建设1台墙面控制面板，用于备份场景切换控制。
需建设1台视频控制台和1台无缝视频切换器，实现会场大型活动的桌面级操作，支持视频图像灵活开窗、模式预案、淡入淡出信号切换、图像截取等功能。
（四）配套设施及线缆整理
需建设会场其他配套设施，配置2台43英寸4K信号监视器和4台23.4英寸4K信号监视器，用于实时监看会场画面和会标PPT等内容；建设管路桥架，用于敷设显示设备等信号线缆；对舞台前瞻幕进行部分修剪，并调整对开底幕位置和重新定制，确保不遮挡LED屏显示区域；根据现场实际情况对显示屏背景墙、舞台局部进行拆改与修复，控制屏与控制面板墙面开槽并修复；原有线缆重新整理，满足机房内布线标准。
其他技术要求
与原中控系统对接：中控系统利旧，投标人应在投标文件中对该项内容详细设计，描述现有中控情况及对接方式，确保投标内容可以接入利旧中控系统。
显示系统与现有系统分析：投标人应提供原有系统分析，提供新建系统与利现有设备对接关系，并提供建设相关图纸：提供大屏视角分析图、会场平面点位图纸、管线图、系统图、大屏显示效果图等图纸。
配置清单
	序号
	设备名称
	配置参数需求
	数量
	单位

	一
	主显示屏
	　
	
	

	1
	室内LED显示屏（COB主屏）
	屏体尺寸：宽度≥11.4米，高度≥4.387米，分辨率≥7296（宽）*2808（高），净显示面积不低于50平方米，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计；
★2.物理实像素点间距<1.57mm；物理实像素点密度：≥409600点/㎡；

产品要求采用箱体式结构；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤90μm，COB封装，无引线
3.共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计；
▲4.显示屏亮度：≥600cd/m²；视角水平≥170°/垂直≥160°；像素中心距偏差＜1%；对比度≥11000:1；灰度等级≥18bit；平整度/箱体间隙：≤0.1mm；拼装精度：≤0.05mm；
▲5.亮度均匀性：C级：IGU≥97%；
▲6.基色主波长误差：C级；ΔλD≤1.5nm；
▲7.白场色坐标：x坐标：0.27-0.33，y坐标：0.25-0.37；
▲8.亮度鉴别等级：C级；BJ≥20；
▲9.换帧频率：C级；Fh=50/60/120Hz；
10.刷新率：C级，≥3840Hz；
▲11.像素失控率：C级：测试结果无像素失控点；
▲12.LED显示屏经济节能，要求峰值功耗：≤240W/m²，平均功耗：≤140W/m²；
▲13.温升：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤16℃；
14.箱体后背带测试按键，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面，箱体带信号指示灯，可以通过指示灯来监控箱体运行状态；
15.三防处理：灯板背面和HUB板均喷涂三防漆，具备良好的可靠性；
▲16.屏体防护：符合 GB/T 4208-2017 标准，防尘 IP6X，防水 IPX5；
▲17.水平燃烧试验：符合GB/T 2408-2021塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法标准中水平燃烧试验要求，满足HB等级；
18.GaN电源：支持GaN电源，转换效率＞92%，采用的GaN增强型功率晶体管漏源极最大电压VDS,max≥650V；
19.以上2~18项参数需提供第三方检测机构出具的检测报告（检测报告带有CMA、CNAS标识，并支持通过国家市场监督管理总局政务服务平台（zwfw.samr.gov.cn）进行公开验证查询）；
20.提供原厂盖章的产品授权书。
	50
	㎡

	2
	控制管理软件
	单机基础版，不存在任何定制功能。
	1
	套

	3
	拼接控制器（机框）
	1.支持HDMI1.4等多类型输入板卡，最大支持4 路1920×1200@60Hz；
2.支持HDMI2.0、DP1.2接口，单路接口最大支持4096×2160@60Hz；
3.支持8bit 视频源输入；
4.支持输入源自定义名称，在线状态实时监测；
5.支持千兆网口、万兆光口集成式LED 发送卡输出，单卡带载可达650 万像素；
6.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层；
7.裁剪，每路信号支持独立裁剪，裁剪后可形成新的输入源且不影响原始信号源；
8.滚动字幕显示，支持自定义文字内容、字体格式、字体大小、移动方向、移动速度、背景颜色等，可灵活进行消息通知的发布、标语横幅的展示；
9.高清底图显示，支持上传高分辨率图片作为底图显示，底图显示最宽或最高可达32767 像素；
10.支持每路输入信号独立裁剪、缩放和EDID 管理；
11.支持自定义帧频技术，可自定义输出30/60/120/144Hz 等帧率；
12.支持设备输出画面的整体色彩调节，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB 独立调节；
13.支持多用户同时访问，管理设备；
14.支持前面板查看设备信息和控制；
15.支持场景管理，可自定义存储≥2000 个场景，支持场景自动定时轮巡；
16.为了后期维护的便利性考虑，与LED屏选用同一品牌产品。
	1
	台

	4
	拼接处理器4K输入板卡
	1.支持≥1路HDMI 2.0接口，支持4K@60hz信号输入
	7
	张

	5
	拼接处理器2K输入板卡
	1.支持≥4路HDMI 1.4接口，支持2K@60hz信号输入
	1
	张

	6
	拼接处理器输出板卡
	1. ≥60路网口输出；
	1
	张

	7
	工程安装钢结构
	1.根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固。
2.本次项目大屏需采用落地钢结构安装形式，不接受顶面承重形式。
	50
	㎡

	8
	大屏四周包边装饰
	1.大屏四周定制包边，包边水平长度不小于11.5米*2，包边垂直长度不小于4.5米*2，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理。
2.装饰包边与屏体间间距不大于2mm。
	32
	米

	9
	主动力电缆
	1.YJV4*16+1*10, 符合GB/T 12706.1-2020标准，20℃时导体电阻≤1.15Ω/km，90℃时绝缘电阻常数≥3.67MΩ·km。
2.不少于55米，具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	55
	米

	10
	主屏体信号线
	1.符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》规范对于六类线缆的要求；
2.线缆中心采用十字骨架；
3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；
4.外径：6.3mm ± 0.2mm ；
5.导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；
7.外护套采用阻燃低烟无卤材料。
8.不少于2400米，具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	2400
	米

	11
	主屏体电源线
	1.RVV3*2.5，符合GB/T 5023.5-2008标准，20℃时导体电阻≤7.98Ω/km，70℃时绝缘电阻≥0.009MΩ·km
2.不少于300米，具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	300
	米

	。二
	辅助显示屏
	　
	
	

	1
	室内LED显示屏（COB辅屏）
	1.屏体尺寸：2块屏，其中单块屏 宽度≥4.2米，高度≥2.3625米，分辨率≥2688（宽）*1512（高），单块屏幕净显示面积不低于9.92平方米，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计；
2.其余参数要求和主显示屏相同。
	20
	㎡

	2
	配电柜
	1.三相配电系统，带载负荷最大可支持≥30KW ；                                                                                                                                   
2.具有过载、过流、过载保护；                                                                                                                                     
3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；                                                                                                     
4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；                                                                                                                                                                                                                                                      
5.通过PLC可设定任意时间关闭计算机；
6.需支持与中控对接，实现远程控制功能。
	1
	台

	3
	工程安装钢结构
	1.辅助屏钢结构，根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固。
2.其他参数与主屏幕要求一致。
	20
	㎡

	4
	辅助屏四周包边装饰
	1.2块辅助屏四周定制包边，每块屏包边垂直长度不小于2.4米*2，包边水平长度不小于4.2米*2，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理。参数要求同主屏。
2.具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	26
	米

	5
	辅助屏体信号线
	1.符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》规范对于六类线缆的要求；
2.线缆中心采用十字骨架；
3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；
4.外径：6.3mm ± 0.2mm ；
5.导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；
7.外护套采用阻燃低烟无卤材料。
8.不少于960米，具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	960
	米

	6
	辅助屏体电源线
	1.RVV3*2.5，符合GB/T 5023.5-2008标准，20℃时导体电阻≤7.98Ω/km，70℃时绝缘电阻≥0.009MΩ·km；
2.具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	160
	米

	7
	画面分割器
	1.十二画面画面分割器，需支持单屏同时显示12个画面，画面可以任意拼接组合，预案设置等功能，支持字符叠加功能；
2.需支持4K输入输出，最高支持分辨率3840x2160 @30Hz，向下兼容2K、1080P；
3.需支持画面任意开窗、叠加、漫游等操作；
4.需支持输入信号源 OSD 自定义字符显示功能，可以设置字符字体、大小、颜色、透明度、位置等。
	1
	台

	8
	辅助屏拆除及八字墙修补
	1、原2套辅助屏以及配套结构拆除；
2、两侧八字墙LED屏安装完成后，完成八字墙装饰面修补相关工作，确保八字墙背景板整体一致性。
	1
	项

	三
	信号传输及集中控制
	　
	
	

	1
	播控主机
	1、金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中 IP20的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB（A）（距离设备 1m处）；(投标人提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
2、配置输入采集不少于4路HDMI 4K@30Hz信号，不少于独立的4路4K输出，接口分辨率可设置为4路5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单接口极限高度可设置 8192；支持单设备 4接口拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为7680*4320@60Hz，配置显卡兼容 HAP格式，最大可支持1路8K@60fps或4路4K@60fps媒体素材的硬解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿、丢帧现象，视频播放的最大帧率不小于 60Hz；
▲3、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB接口；不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口，2路卡侬音频输出接口；支持 5路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲4、支持输出画面拆分重组，实现画面任意排序，实现多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，满足不规则显示屏的拼接带需求；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
5、选配同步卡后，可实现多联机帧同步播放，多台设备无缝拼接，持续播放无撕裂，画面延迟＜1帧支持 1个主机控制全部从机，设备数量＞4台，还可支持设备输出冗余热备份，保证主、备切换时，播放画面实时帧同步，无卡顿、黑屏、闪屏等现象，还可一键交换主端、备端；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲6、播放画面编辑和输出分离，支持预编辑输出，可在预览编辑成后再进行媒体素材的一键输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制；单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
7、节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目，媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延迟播放不从头开始，支持多画面同时播放时按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件还支持异常自恢复机制；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲8、支持通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编辑和控制，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集，支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲9、支持添加多个声卡，支持设置8声道，实现多个媒体，多个声道同时输出，支持杜比全景声播放；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲10、支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间自动黑屏；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
11、支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，支持将自动将局域网内其他电脑的素材共享到此设备进行素材管理和播放，支持通过UV模型实现画面的自动校正，完成沉浸式CAVE空间的效果展示；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
▲12、支持超8K网页跨屏幕流畅播放，以及超8K网页的远程反控操作，支持网页多页签播放；(提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的测试报告）
13、提供所投产品产品彩页等证明材料；（提供证明材料复印件）
14、提供全媒体总控平台软件著作权证书;（提供证明材料复印件）
	1
	台

	2
	4K分布式输入编码器
	1.分辨率≥4K@60Hz
2.采样率≥4:4:4
3.输出视频端口：网络接口≥1个千兆以太网口，≥1个SFP千兆光纤
4.输入接口≥1个HDMI
5.需支持最大 16 x 16 的拼接墙
6.需支持 HDR10 和 Dolby Vision
7.需支持 CEC 控制
8.需支持模拟音频加嵌和解嵌
9.需支持S/PDIF 音频回传
10.需支持端到端不高于1帧的超低延迟传输
11.需支持双向串口通信
12.需支持PoE供电

	13
	台

	3
	4K分布式输出解码器
	1.分辨率≥4K@60Hz
2.采样率≥4:4:4
3.输入视频端口：网络接口≥1个千兆以太网口，≥1个SFP千兆光纤
4.输出接口≥1个HDMI
5.需支持最大 16 x 16 的拼接墙
6.需支持 HDR10 和 Dolby Vision
7.需支持 CEC 控制
8.需支持模拟音频加嵌和解嵌
9.需支持S/PDIF 音频回传
10.需支持端到端不高于1帧的超低延迟传输
11.需支持双向串口通信
12.需支持PoE供电

	18
	台

	4
	分布式管理主机
	1.支持网页/Telnet及第三方控制
2.网络接口≥2
3.通讯串口≥2
4.自动检测识别在网编解码器设备
5.支持编解码器矩阵切换
6.兼容PC控制
	1
	台

	5
	分布式节点安装支架
	1.需支持标准19英寸机柜安装，满足节点机柜整体部署安装；需支持不少于8台分布式输入/输出设备混合安装。
	2
	个

	6
	8键墙面按键面板
	1.可编程按键面板；
2.每个按键可自定义编程；
3.每个按键带有状态反馈指示灯；
4.内置照度传感器，可根据环境光自动调整背光明暗。
	1
	块

	7
	视频控制台
	1.≥21.5英寸超清可触控液晶屏幕；
2.可视化人机交互界面；
3. ▲带有≥8英寸智慧屏，可显示静态图片、软件部分功能、时间码以及MVR画面；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
4.▲可编程按键，功能、样式随心配；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
5.支持切换器的回显接入；
6.支持自发生时间码，支持LTC/MTC/USB MIDI三种时间码输入和输出； 
7.支持≥1路LTC时间码输入，≥2路LTC时间码输出，LTC输出支持Level手动调节； 
8.支持≥1路MIDI时间码MTC输入，≥1路MIDI时间码MTC输出； 
9.≥4路USB2.0，支持鼠标键盘和U盘接入；
10.支持MVR多画面监视，监视界面可自定义布局，可对任意输入、输出的监视框做任意大小、位置的调整，以及文字标注、边框粗细和颜色的更改；
11.▲触控屏支持KVM，可触摸控制连接的电脑或服务器以及共享键鼠；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
12.支持通过按键、键鼠、T-bar多种方式进行用户场景的切换；
13.支持对多台切换器的管理；
14.支持和媒体服务器联动切换节目；
15.支持TCP/UPD/IP协议通讯；
16.▲可控制外部支持MIDI协议的设备；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
17.提供产品3C认证证书；
18.提供原厂盖章的产品授权书。
	1
	台

	8
	视频切换器
	1.支持≥12 路全 4K 视频输入 ；
a)4×12G-SDI（带环路输出）； 
b)8×DP 1.2/HDMI 2.0（二选一）； 
2.▲支持8bit 视频源输入；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件） 
3.▲支持≥2路3.5mm音频输入和≥2路3.5mm音频输出；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
4.▲Genlock 同步信号输入（带环路输出） ；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
5.▲支持 HDCP 解码 ；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
6.▲支持去隔行处理 ；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
7.▲支持拼接器和切换器双模式；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
8.拼接器模式下，支持≥4主4备HDMI 2.0主输出；
9.切换器模式支持为≥2主 2 备  HDMI2.0输出；
10.支持≥4 路 HDMI1.3接口的AUX 同时输出； 
11.支持≥1 路 MVR多画面预监输出，可对所有输入和输出信号，以及PVW预览信号进行监视； 
12.▲支持≥10G 光纤接口信号输出，单个OPT光口支持4096*1080@60hz信号输出；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
13.支持最大不少于12图层自由布局； 
14.支持≥128个场景预设；
15.支持扣色；
16.▲支持HDR转换功能，支持SDR转HDR10或HLG；（提供产品彩页或网页截图证明或其他证明文件）
17.支持输入、输出、设备间多种备份方式；
18.支持桌面操作台、PC、WEB多端可视化控制，支持外接带显示功能控制器并通过对应软件控制。
19.提供原厂盖章的产品授权书。
	1
	台

	四
	配套设施及线缆整理
	　
	
	

	1
	时序电源
	1.提供≥8个电源开关通道，单通道的最大电流为≥10A，总输入电流容量为≥40A；
2.≥8路通道开关状态可由面板显示；
3.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；
4.可通过面板按键对每一通道进行开关控制；
5.提供RS232串口、RS232级联口和IO控制接口。
	2
	台

	2
	4K信号监视器
	1.尺寸：≥43英寸
2.分辨率：≥3840(H) x2160(V)。
	2
	台

	3
	4K信号显示器
	1.尺寸：≥23.8英寸；
2.分辨率：≥3840x2160。
	4
	台

	4
	24口千兆交换机
	1.交换容量≥300Gbps，
2.包转发率≥100Mpps；
3.为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔。
4.端口：24个千兆电口，4个万兆SFP+；
5.支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥8K；
6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的；
7.VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；
8.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议；
9.支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击；
10.支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组；
	1
	台

	5
	分布式交换机
	交换机1：
1.交换容量≥600Gbps;包转发率≥100Mpps；
2.端口：支持≥24个千兆SFP，≥4个万兆SFP+；
3.配置包含不少于24个千兆光模块。
交换机2：
1.交换容量≥600Gbps;包转发率≥100Mpps；
2.端口：支持≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+；
3.支持poe功能。
	1
	套

	6
	光模块
	1.光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	2
	个

	7
	集中控制软件
	1.实现控制大屏开关机、大屏模式切换、视频信号切换、音量大小控制、系统设备电源开关。
	1
	套

	8
	触摸控制终端
	1.电容多点触摸显示屏≥23.6寸；
2.八核64位CPU中央处理器
3.内存：应不低于16GB ；
4.硬盘：存储容量应不低于512GB；
5.显卡：集成显卡；
	1
	台

	9
	镀锌桥架
	镀锌桥架；
1.规格要求≥200*100mm，壁厚≥1.2mm。
2.具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	65
	米

	10
	镀锌线管
	1.JDG/KBG25mm
2.具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	320
	米

	11
	控制信号线
	1.符合中华人民共和国通信行业标准YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》规范对于六类线缆的要求；
2.线缆中心采用十字骨架；
3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；
4.外径：6.3mm ± 0.2mm ；
5.导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线；
6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm；
7.外护套采用阻燃低烟无卤材料。
8.不少于610米，具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	610
	米

	12
	4K2米HDMI成品线
	1.≥2米HDMI成品线，支持HDMI2.0版本。
	25
	根

	13
	4K5米HDMI成品线
	1.≥5米HDMI成品线，支持HDMI2.0版本。
	8
	根

	14
	4K10米HDMI光纤线
	1.≥10米HDMI线缆，支持HDMI2.0标准，带宽18Gbps，最高支持4K@60Hz 4:4:4，超高清显示，支持HDCP2.2，接口为两端都包含可插拔易穿管迷你转接头。
	4
	根

	15
	USB延长线
	1.USB3.0光纤数据连接线
	1
	根

	16
	DP线缆
	1.DP线1.2版视频线4K高清线。
	5
	根

	17
	视频信号光纤线
	1.符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准；芯数不少于4芯；
2.外部直径较小，有很好的弯曲性能；
3.采用高支数芳纶丝增强光缆强度，适用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用；
4.光纤采用多模OM3规格；
5.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；
6.阻燃等级：符合GB/T 18380.11-2022要求；
7.具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；
8.光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。
9.具体长度根据现场情况调整，满足现场布置需要。
	600
	米

	18
	1U机架式光纤配线架
	1.符合YD/T778-2011标准；
2.光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装；
3.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
4.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；
5.自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯；
6.全钢板配线架外框结构；
7.钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；
8.配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T 2423.17-2024标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。
9.在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；
	1
	个

	19
	LC双联光纤适配器
	1.符和YD/T926.2、YD/T1272和GB50312-2016标准；
2.高强度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；
3.两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB；
4.低插入损耗，重复性好；
5.适配器中部弹性套筒的压力位8~10N；
6.任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）；
7.任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）；
8.适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)；
9.确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离；
10.工作温度-25℃～60℃；
	32
	个

	20
	LC多模尾纤，OM3（1米）
	1.产品符合GB/T18233.1-2022标准；
2.采用标准LC连接器；
3.多模OM3单芯规格；
4.插入损耗小于0.3dB；
5.回波损耗大于50dB；
	64
	根

	21
	视频信号光纤成品线
	1.产品符合GB/T18233.1-2022标准，长度不少于3米；
2.采用标准LC连接器；
3.多模OM3双芯规格；
4.插入损耗小于0.3dB；
5.回波损耗大于50dB。
	30
	根

	22
	六类非屏蔽RJ45跳线（2米）
	1.符合GB 50312-2016标准，长度不少于2米；
2.线材为多芯软线；
3.水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离；
4.三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻；
5.水晶头簧片镀金50μ；
6.支持250MHz带宽；

7.100%的严格通过GB 50312-2016 Cat.6测试。
	15
	根

	23
	六类非屏蔽RJ45跳线（3米）
	1.符合GB 50312-2016标准，长度不少于3米；
2.线材为多芯软线；
3.水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离；
4.三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻；
5.水晶头簧片镀金50μ；
6.支持250MHz带宽；
7.100%的严格通过GB 50312-2016 Cat.6测试。
	15
	根

	24
	1U理线器
	1.金属理线器
	1
	个

	25
	多媒体地面信息接口
	1.金属接口，包含信息接口、面板、音频接口
	4
	个

	26
	视频辅件等配件
	1.视频接插件、高清连接头、水晶头、标签、节点配件、扎带辅件等配件
	1
	批

	27
	底幕对开电动轨道
	1.定制对开电动底幕轨道，对开方式：均匀收缩；
2.对开限位：左右均设置两套限位装置，可高精度重复定位；
3.安全保护：限位保护、松绳保护、过流保护接地、缺相等多种保护功能；
	1
	套

	28
	底幕（含衬里）
	1.名称：金丝绒
2.成分：100%绦
3.数量：3褶*1块4、特点：金丝绒面料手感丝滑，有韧性，性价比高，两面有弹性。
5.防火等级：达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分析》B1级标准
	156
	㎡

	29
	底幕配套安装材料
	1.焊条、切割片、角磨机切割片、帆布手套、石笔 、记号笔、施工尼龙线等其它辅材
	1
	批

	30
	主显示屏背景墙面拆除与修复
	1.现场主屏背景墙面拆除、大幕和国徽等拆除用于安装主LED大屏；
2.原对开底幕拆除，对开底幕轨道结构拆除。
3.主显示屏背景墙面修补。
	1
	项

	31
	舞台局部拆除与修复
	1.大屏落地安装的舞台面局部拆除；
2.大屏安装完成后布局舞台面修复。
	1
	项

	32
	控制屏与控制面板开孔及修复及底盒支架
	1.触控屏安装位置墙面开孔以及修复；
2.墙面控制面板墙面开孔及修复。
	1
	项

	33
	机柜设备整理及机柜线缆整理
	1.机柜部分设备拆除及重新规划安装；
2.机柜线缆梳理和整理；
	1
	项


其他要求
系统验收
完成招标要求及合同规定的全部建设内容；
系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；
工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；
测试完成后，提请甲方验收。
服务要求
1、项目提供3年免费的质保服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。
2、投标人需提供7×24电话指导支持，非工作时间0.5小时响应，工作时间在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的提供备品备件应急使用。
3、应提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。
工期及竣工资料要求
整个项目工期自合同签订之日起45天内完成系统建设并通过验收（含试运行2周）；
竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。
知识产权要求
投标人应保证在本项目中使用的投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由投标人承担全部责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。
除了支撑该信息系统开发和运行的第三方编制的成品软件且投标人在投标书中明确知识产权权属的产品外，因履行本项目而产生的所有成果(包括但不限于投标人委托开发的软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、设计方案、施工图纸或其它和该项目有关的资料,以及阶段性、过程性成果等相关资料)的知识产权,归招标人所有并使用,投标人就此不做任何的权利保留,投标人应配合招标人进行相关权利登记或申请。未经招标人书面同意,投标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容,不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。
安全保密要求
1）投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。
2）投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。
项目管理要求
项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标人需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；
项目计划的制定和执行要与装饰单位协调；
高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，建立中间环节和文档的内部测试审核制度；
在项目管理方案中，应充分体现投标人在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容需涉及：
项目组；项目经理，项目组成员及项目组织结构；项目组成员除基本信息外，需说明专业背景，相关资质和专长；组织管理；项目计划（与项目整体管理相关）；质量控制办法。
人员要求
本项目要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；
要求项目负责人、项目组成员，需要是与投标人签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。
项目负责人要求：投标人应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目负责人，要求包括且不限于：具有本科或以上学历；具有音视频技术高级工程师证书；具备信息系统项目管理师证书；具有10年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目负责人业绩，并提供证明。
项目技术负责人要求：投标人应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目负责人，要求包括且不限于：具有本科或以上学历；具有音视频技术高级工程师证书。
项目组成员要求：为保证项目顺利实施，投标人应配备合理数量及丰富业绩的专业技术管理人员及项目组成员。项目成员包括但不限于：资料员、材料员、安全员、造价师。
供应商必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体设计方案、实施方案中需定义好各个系统之间的边界，细化、明确项目建设各系统的功能。
工程范围
本项目中标单位需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：
1）负责本次招标范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、系统调试等所有内容；
2）负责系统的施工和工程协调管理；
3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；
4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；
5）根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；
6）满足所有设计与工程规范要求；
7）施工期间，接受建设单位及监理单位的监管；
8）在施工期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；
9）质保期对系统的运维保障。
