上海市血液中心超融合服务器采购项目

一、设备需求一览表

1、设备名称及数量：数据中心超融合服务器、6套

2、质量保证期：自货物按合同规定验收合格之日起不短于60个月的原厂免费上门保修

3、交付期限：自合同签订生效之日起30天内完成交付

二、设备技术参数

| 总体规格 | 每套设备为2U机架式 |
| --- | --- |
| ★CPU规格 | 每套设备配置2颗国产X86架构CPU |
|  | 单CPU基础频率≥2.5GHz |
|  | 单CPU最高频率≥3.0GHz |
|  | 单CPU核心数≥32 |
|  | 单CPU线程数≥64 |
|  | 单CPU三级缓存≥64MB |
| ★内存规格 | 每套设备可支持内存数量≥16 |
|  | 每套设备内存规格≥DDR5 |
|  | 每套设备内存频率≥5600MT/s |
|  | 每套设备单内存模块容量≥64GB |
|  | 每套设备配置内存容量≥512GB |
| ★存储规格 | 每套设备配置2块企业级SSD系统盘，单盘容量≥480GB |
|  | 每套设备配置12块企业级SSD数据盘，单盘容量≥1.92TB |
| 网络接口 | 每套设备配置≥4个10Gb万兆光口，并满配光模块 |
| 显示接口 | 每套设备配置≥1个VGA接口 |
| USB接口 | 每套设备配置≥1个USB 3.0接口 |
| 电源 | 每套设备配置冗余电源，支持热插拔 |
|  | 电源功率≥1300W |
| 超融合软件及系统 | 每套设备配置超融合软件，包括云计算管理平台（2CPU）、计算虚拟化软件（2CPU）、存储虚拟化软件（2CPU）、网络虚拟化软件（2CPU） |
|  | ▲产品完全自研，非OEM，需提供云计算管理平台软件著作权证书、计算虚拟化软件著作权证书、存储虚拟化软件著作权证书、网络虚拟化软件著作权证书 |
|  | 每套设备配置1套底层国产操作系统 |
| 云计算管理平台 | 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 |
|  | 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性 |
|  | 支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行 |
| 计算虚拟化 | ▲支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis等操作系统（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | ▲超融合应支持对运行异常虚拟机进行HA拉起，包括网络（存储网，VXLan网，业务网）异常，硬件（主板、CPU、内存、磁盘、电源、GPU、加密卡）异常，虚拟机进程异常、I/O异常挂起，修正状态异常虚拟机、主机离线的虚拟机超融合应支持主动HA功能，亚健康主机上的虚拟机，可热迁移至健康主机。用户可灵活选择响应方式。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
|  | 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作 |
|  | 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险 |
|  | ▲超融合平台需支持在线升级不影响业务；升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
| 存储虚拟化 | ▲支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。 |
|  | 支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 |
| 网络虚拟化 | ▲能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。（提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） |
|  | 要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上 |
|  | 需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机 |
|  | ▲提供向导化勒索病毒处理流程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） |
| 关键部件安全要求 | CPU和操作系统通过中国信息安全测评中心安全可靠测评 |
| 其他 | 投标设备须符合现行国家标准要求，满足本项目采购需求设置的技术参数和财政部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中规定的其他*内容。 |

三、项目实施要求

1、投标人提供项目整体安装调试方案。

2、投标人组建项目技术团队，包括通过项目管理高级认证、有丰富同类型项目经验的项目管理人员；通过超融合软件技术认证、投标产品制造厂商技术认证的技术人员等。

3、此次招标的“数据中心超融合服务器”，为原集群的扩容，投标人须将已有资源和新增资源组成一个统一的资源池，统一分配管理，投标人可自行提供技术方案。

- 扩容设备不影响原有设备性能及运行效率；

- 扩容过程中不影响原有正常运行业务；

- 纳入资源池后，支持冗余、备份及恢复功能，确保数据安全；

- 具备良好的可扩展性，能够支持未来业务扩展和容量增长的需求；

- 支持安全的远程访问管理和监控，便于随时掌握系统状态；

- 在扩容过程中，确保新的资源和系统配置符合安全要求，以防止潜在的安全风险。

- 扩容完成后，完成指定业务系统迁移工作。

4、投标人须完成对核心业务系统从原有VMware平台到现在的超融合平台的完整迁移，包括系统配置文件、数据库实例、应用程序组件等；投标人须制定分阶段迁移计划（建议分为调研评估、试点迁移、批量迁移、验收四个阶段），确保业务中断时间累计≤2 小时。迁移完成后须通过哈希校验、业务功能测试等方式验证数据完整性（校验通过率 100%）及应用兼容性（问题修复率 100%），并提交迁移日志与验收报告。

5、投标人须完成4大类（兼容性，功能性，安全性，易用性）及20个小类（硬件/虚拟网络管理/数据安全/硬件冗余/并发性能/操作系统/资源管理/应用安全/平台使用/计算性能/迁移工具/资源优化/网络安全/故障告警/存储性能/虚拟机管理/物理映射/账户安全/平台展示/网络性能）的测试；投标人须提供详细测试用例（含测试环境配置、操作步骤、预期结果）、每阶段测试截图（如兼容性测试日志、性能压测曲线图）及视频录像（如虚拟机批量部署过程），经上海市血液中心技术团队确认后作为验收依据。

四、售后服务要求

1、自货物按合同规定验收合格之日起不短于60个月的原厂免费上门保修。

2、投标人提供的成品设备是原装的、全新的、未拆改配过的、高性价比、高可靠性的产品，定制产品选用最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。产品及外包装无损、零配件齐全、在规定的质保期，将对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。

3、采购产品在质保期内，提供7x24小时的技术支持热线。招标人提出维护需求后，常规工作时间，中标供应商应立即给予响应，并安排人员立即抵达现场处理;非常规工作时间，2小时内给予响应;发生严重故障时，1小时内到达现场处理。

4、投标人须提供符合上海市血液中心需求的售后服务方案，包括售后服务响应的情况、售后服务内容的情况、备品备件的情况、质保期外的售后服务情况等。

五、培训要求

1、投标人须提供详细的培训方案，包括培训方式、培训次数、培训对象、原厂培训等。

六、验收要求

中标供应商应当在到货且安装调试完成后30个工作日内，配合招标人内对货物进行验收，验收包括:型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否根据符合标准，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。