硬X射线自由电子激光装置-5号井数据采集、存储和计算服务器设备采购需求

1. 设备配置清单

配置清单一览表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集服务器 | 台 | 10 |
| 2 | 在线分析服务器 | 台 | 20 |
| 3 | 在线存储服务器（核心产品） | 套 | 1 |
| 4 | 离线存储服务器 | 套 | 1 |
| 5 | 数据管理服务器 | 台 | 4 |
| 6 | 冷数据归档存储 | 套 | 1 |
| 7 | 现场OPI工作站 | 台 | 5 |
| 8 | 中控OPI工作站1 | 台 | 10 |
| 9 | 中控OPI工作站2 | 台 | 10 |
| 10 | 移动OPI工作站 | 台 | 4 |

2. 主要技术参数：

注：表中“*”为实质性要求；“▲”代表重要指标，为评审因素（▲技术参数）；无标识则表示属一般指标项，为评审因素（一般技术参数）。

“*”指标需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效投标。

“▲”指标均需提供技术支持资料。其中技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

（1）数据采集服务器

技术参数见文件“数据采集服务器、在线分析服务器、数据管理服务器技术参数”的表单“1.数据采集服务器”。

（2）在线分析服务器

技术参数见文件“数据采集服务器、在线分析服务器、数据管理服务器技术参数”的表单“2.在线分析服务器”。

（3）在线存储服务器（核心产品）

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 采用优质企业级服务器，非OEM产品 |
| *容量要求 | 可用容量≥1PiB（按照1024进位计算，并且扣除所有其他开销） |
| *性能要求 | 存储空间从0~900TiB时候，通过以太网和IB网络多进程读写带宽都不小于100GB/s，并且单进程读写带宽都不小于5GB/s，读写带宽测试要求采用c/c++语言自带的fprintf/fscanf、fwrite/fread等函数的程序实现，非iozone、fio等工具测试结果 |
|  | 通过以太网和IB网络的4K写IOPS都不小于100万，4K读IOPS都不小于200万 |
| *文件系统 | 采用商业版并行文件系统，投标人应确保该并行文件系统与所投存储产品兼容，且本次所投产品包含所有存储容量的并行文件系统的正版商业License。所有存储服务器可通过该并行文件系统进行统一管理和使用。 |
| ▲可靠性 | 具备高可靠性，可采用副本/纠删码/RAID等方式保证数据安全冗余度，需保证当任意1个节点/盘柜故障时，业务不中断、数据不丢失并且性能不下降，存储介质采用企业级硬盘。 |
| ▲数据网络 | 同时采用200Gbps HDR InfiniBand网络和100Gbps 以太网（支持RoCEv2）读写数据 |
| 管理网络 | 采用≥1口1Gbps以太网管理 |
| 权限认证管理 | 支持按用户/组/目录分别设置配额，支持AD/LDAP/NIS用户认证，支持ACL认证管理 |
| API接口 | 要求提供标准的API接口，可以供第三方系统调用存储运行信息，包括但不限于：用户/用户组配额及用量，存储整体容量和使用量等 |
| ▲兼容性 | 兼容POSIX标准接口，支持主流Linux、Windows操作系统的客户端挂载，提供客户端软件截图并加盖公章 |
| 电源 | 金牌以上冗余电源，支持热插拔，半数电源不影响服务器性能 |
| 监控要求 | 1. 存储集群状态，每个存储节点的服务状态，连接状态，共享磁盘状态，存储节点及磁盘健康情况 2. 文件系统的总读写带宽，读写IOPS，元数据访问性能 3. 每台存储及计算节点对并行文件系统的读写速率，读写IOPS，访问元数据压力等 4. 每台数据采集和计算节点文件系统挂载状态 5. 存储节点Infiniband和RoCE网络发送和接收速率，发送和接收数据包数量 6. 监控存储节点CPU核温度，平均温度，最高、最低温度 |
| 性能分析 | 配置存储性能收集分析工具，支持图形化界面操作，对存储的容量、带宽、延时、IOPS、队列深度和主机端的CPU、内存、磁盘容量以及主机操作系统版本摘要等进行能收集分析 |
| 管理界面 | 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件 |
| 可管理型 | 具有单独的管理网口，支持WEB界面的带外管理等，可独立于操作系统运行，实现远程对服务器的完全控制，支持虚拟控制台，支持IPMI和SNMP协议 |
| 其他 | 含线缆、导轨等 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

（4）离线存储服务器

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 架构 | 采用优质企业级服务器，非OEM产品 |
| *容量要求 | 可用容量≥6PiB（按照1024进位计算，并且扣除所有其他开销） |
| *性能要求 | 通过以太网和IB网络多进程读写带宽都不小于20GB/s，读写带宽测试要求采用c/c++语言自带的fprintf/fscanf、fwrite/fread等函数的程序实现，非iozone、fio等工具测试结果 |
| *文件系统 | 采用商业版并行文件系统，投标人应确保该并行文件系统与所投存储产品兼容，且本次所投产品包含所有存储容量的并行文件系统的正版商业License。所有存储服务器可通过该并行文件系统进行统一管理和使用。 |
| ▲可靠性 | 具备高可靠性，可采用副本/纠删码/RAID等方式保证数据安全冗余度，需保证当任意1个节点/盘柜故障时，业务不中断、数据不丢失并且性能不下降，存储介质采用企业级硬盘。 |
| ▲数据网络 | 同时采用200Gbps HDR InfiniBand网络和100Gbps 以太网（支持RoCEv2）读写数据 |
| 管理网络 | 采用≥1口1Gbps以太网管理 |
| 权限认证管理 | 支持按用户/组/目录分别设置配额，支持AD/LDAP/NIS用户认证，支持ACL认证管理 |
| API接口 | 要求提供标准的API接口，可以供第三方系统调用存储运行信息，包括但不限于：用户/用户组配额及用量，存储整体容量和使用量等 |
| ▲兼容性 | 兼容POSIX标准接口，支持主流Linux、Windows操作系统的客户端挂载，提供客户端软件截图并加盖公章 |
| 电源 | 金牌以上冗余电源，支持热插拔，半数电源不影响服务器性能 |
| 监控要求 | 1. 存储集群状态，每个存储节点的服务状态，连接状态，共享磁盘状态，存储节点及磁盘健康情况 2. 文件系统的总读写带宽，读写IOPS，元数据访问性能 3. 每台存储及计算节点对并行文件系统的读写速率，读写IOPS，访问元数据压力等 4. 每台数据采集和计算节点文件系统挂载状态 5. 存储节点Infiniband和RoCE网络发送和接收速率，发送和接收数据包数量 6. 监控存储节点CPU核温度，平均温度，最高、最低温度 |
| 性能分析 | 配置存储性能收集分析工具，支持图形化界面操作，对存储的容量、带宽、延时、IOPS、队列深度和主机端的CPU、内存、磁盘容量以及主机操作系统版本摘要等进行能收集分析 |
| 管理界面 | 提供GUI管理界面，支持运维可视化，无需第三方软件或插件 |
| 可管理型 | 具有单独的管理网口，支持WEB界面的带外管理等，可独立于操作系统运行，实现远程对服务器的完全控制，支持虚拟控制台，支持IPMI和SNMP协议 |
| 其他 | 含线缆、导轨等 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

（5）数据管理服务器

技术参数见文件“数据采集服务器、在线分析服务器、数据管理服务器技术参数”的表单“5.数据管理服务器”。

（6）冷数据归档存储

| 部件 | 需求配置 |
| --- | --- |
| 架构 | 企业级超大型模块化物理磁带库 |
| ▲磁带柜 | 采用主磁带柜+扩展柜，主柜可安装不少于10个驱动器和不少于730盘磁带，扩展柜可安装不少于1300盘磁带 |
| ▲驱动器 | 企业级LTO-10 FC驱动器，每个驱动器含不少于2个32G FC端口 |
| 机械臂 | 支持配置冗余的机械臂和机械手，每个机械臂配置不少于2个机械手，确保每一个磁带位都可以被所配置的机械臂和机械手访问到 |
| ▲磁带 | LTO10磁带，单盘不少于30TB容量（非压缩） |
| ▲磁带交换站 | I/O槽（IE槽）数量≥36个，可用于不停机快速导入导出磁带 |
| 可扩展性 | 可扩展至不少于128个驱动器和20000盘磁带，非压缩容量不少于500PB |
| 存储时间 | 数据存储时间不少于10年 |
| 分区功能 | 支持逻辑磁带库分区，分区数量应该不少于实配驱动器数量，支持动态分区。可动态创建和更改逻辑磁带库，同时可动态将任一驱动器配置到任一逻辑磁带库中。 |
| 管理性 | 内置集成管理系统，包含操作用键盘、显示器等； |
| 冗余电源 | 1+1冗余电源，支持热插拔，单电源不影响设备工作 |
| 数据管理要求 | 现有存储与本存储可实现全局统一的命名空间，便于用户访问数据。数据管理系统支持与SHINE现有存储整合，实现文件数据按照设定的策略自动地从磁盘层迁移到磁带库。迁移后文件保持可见，目录结构和命名空间不变，当访问文件时数据可自动从磁带库回迁。 |
|  | 支持批量文件回迁。批量文件回迁时，应对磁带访问(文件回迁顺序)进行优化，以减少磁带加载和卸载操作，减少磁带查找操作。 |
|  | 支持系统高可用功能，当单个系统节点发生故障时，集群内其它节点可以自动接管数据迁移和回迁业务。 |
|  | 通过Web图形界面实现主要数据管理功能，包括查看磁盘和磁带库存储系统状态和使用容量，查看磁带机和磁带信息，监控文件数量和历史增长趋势，配置磁带存储池和迁移策略等。 |
|  | 为方便海量数据管理，能自动检测整体文件存储系统中文件的变化（增、删、改）并索引和更新相关的元数据信息，能通过插件对指定文件自动生成语义标签并进行关联。能通过文件元数据信息（文件名、目录名、属主、创建/修改日期等）和语义标签对文件进行检索，支持多种检索条件的联合检索，千万级文件检索时间不超过1秒。 |
| 其他 | 提供数据管理和迁移软件安装部署所需相关的网络和服务器设备；其中服务器配置不低于：双处理器（不低于8C/2.6GHz）/128G/2*480G/200G IB/25G以太网/32G FC网卡 为了最大化兼容，磁带库库体和磁带驱动器为相同品牌 |
| ▲License | 含所有License，无需单独购买License可使用全部功能 |
| 质保期 | 不少于5年 |
| *实配要求 | （1）1个磁带主柜（提供不少于10个驱动器位和730个磁带槽位）+1个大容量扩展柜（提供不少于1300个磁带存储槽） （2）不少于2个LTO-10 FC驱动器，每个驱动器2个32G FC端口（含模块） （3）不少于340个LTO10磁带，2个清洁带,容量不少于10PB（非压缩） （4）不少于2个机械手 （5）1+1冗余电源 |

（7）现场OPI工作站

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频≥3.3GHz，核心数≥10核 |
| 内存 | ≥32GB |
| 系统盘 | 1块≥1TB Nvme SSD硬盘 |
| 数据盘 | 1块≥2TB 企业级HDD硬盘 |
| 显卡 | 独立显卡，显存≥8GB |
| 显示器 | 3块独立27英寸显示器，分辨率不小于 2560×1440，60Hz，ISP旋转升降，DP、HDMI接口 |
| 网络 | 2端口25Gbps网卡，带原装单模模块 |
|  | 1端口1Gbps网卡 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

（8）中控OPI工作站1

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频≥2.5GHz，核心数≥10核 |
| 内存 | ≥16GB |
| 系统盘 | 1块≥512G Nvme SSD硬盘 |
| 显示器 | 2块独立23.8英寸显示器，分辨率不小于1920*1080 |
| 网络 | 1端口1Gbps网卡 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

（9）中控OPI工作站2

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 主频≥2.4GHz，核心数≥10核 |
| 内存 | ≥16GB |
| 系统盘 | 1块≥1TB Nvme SSD硬盘 |
| 显示器 | 1块一体化23.8英寸显示器，分辨率不小于1920*1080 |
| 网卡 | 1端口1Gbps网卡 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

（10）移动OPI工作站

| 部件 | 技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 核心数≥8核，主频≥4.8GHz |
| 内存 | ≥64GB |
| 硬盘 | ≥1TB SSD |
| 显卡 | 独立显卡，显存≥6GB |
| 屏幕 | ≥14英寸 |
| 售后服务 | 提供原厂5年7x24小时售后服务，24小时原厂备件上门更换服务 |

招标人在技术需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

3．总体要求

完整性要求：本项目为交钥匙项目。提供的所有设备需完全满足本项目建设要求。所有需要的接口设备、缆线、软件、控制器、服务器I/O槽等需配齐，以构成实用系统。如在实际实施时，发现有内容缺失，无法构成实用系统，需由中标方负责提供，所产生的费用由中标方承担。

报价要求：投标人的报价不仅应包含招标文件提供的技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。报价须包括但不限于货物费、材料费、设计和安装调试费、税金、运输和运输保险费、售后服务费以及其他的风险、责任等各项应有的费用，采购人不再支付任何费用。

质保要求：项目总体提供不少于5年的免费硬件和软件原厂售后服务，从项目验收合格之日开始算起，并且所有设备必须为针对本项目的全新设备。质保期内所有软件、硬件需提供7x24小时原厂维保，10分钟电话响应，4小时上门，硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复，软件保修期内提供免费升级。

安装要求：设备必须能够放入42U标准机柜（600*1200*2000mm3），单个机柜功耗不超过12kw，不接受非标整柜设备。

性能要求：如果投标人所投标的产品经过实际测试后，无法达到性能要求，则投标人需要进行解决，所采取的措施包括但不限于免费升级服务器、免费增加服务器数量、免费更换服务器配件等，所采取的措施需要提交加盖公章的情况说明，并取得采购方签字认可。

★兼容性要求：因数据分析应用场景的需求，需要将本次采购的存储与4号井现有的存储通过内核客户端同时挂载到所有计算集群上，因此不接受与现有4号井在线存储系统不兼容的存储。4号井现有存储的文件系统为GPFS-5.2.3。

4. 交货时间

自合同签订之日起 90 天内完成供货、安装、调试和验收。

5．项目团队要求

供应商应确定一名项目经理，在设备安装、调试期间项目经理须每日到现场。直至项目验收结束前不得更换项目经理。如因不可抗力因素需要更换项目经理，需要提前书面通知采购方，并且征得采购方书面同意。

现场管理团队，设备进场安装前需得到采购方的批准同意，并且服从采购方的管理。

6．验收标准

在用户和设备技术人员双方确认设备的各项技术指标均达到要求且运行正常后方可对设备进行验收。

根据采购方的要求，由供应商提供能够满足采购方验收指标要求，并且能够体现设备性能的测试验收方案，起草测试大纲，经采购方签字确认后，由采购方组织测试和验收，由供应商进行测试操作。测试验收合格后，形成技术验收报告。

在测试过程中，出现设备产品性能指标或者功能不符合要求时，由供应商进行整改，整改方案包括但不限于更换性能更好的设备、增加设备数量等，整改结束后，可经过再次测试，经过三次测试仍无法达到要求，采购方有权退货或者更换符合要求的产品，由此产生的费用由供应商承担。

7. 售后服务

7.1 质保期要求

自验收合格之日起提供不少于 60 个月软件与硬件的免费全面原厂质保。

7.2 质保期内服务内容

1、售后服务内容

质保期内，供应商必须保障系统和设备的安全稳定运行，并提供包括但不限于以下服务内容：

（1）质保期内必须提供所安装软件的免费升级服务。在此质量保证期内发生的任何故障，供应商均应负责免费修复和更换，质量保证期内供应商修复系统所需的备品、备件由供应商负责提供且为全新配件，采购方不承担任何费用。

（2）免费保修期结束后，仍须提供与保修期内等同的原厂服务响应，所收服务费与主要配件更换费用（如主板、CPU、内存、硬盘、电源等），请在投标文件中明示。

（3）供应商承诺提供质保期外服务，保证长期提供技术服务支持，并提供明确的报修电话等联系方式及7×24电话技术支持服务。

（4）保修期内，提供原厂7×24小时的电话响应与4小时以内的现场服务响应，提供售后服务。

（5）原厂在中国大陆地区必须拥有专业的售后服务和技术支持团队，提供高效的软件与硬件售后技术支持，及时排除各种故障，确保系统健康运转。

2、现场保障

在质保期内，在SHINE装置进行调试、做实验等采购方认为需要进行现场提供保障的时候，需要派不少于一名原厂工程师进行现场保障，包括但不限于处理SHINE装置调试和实验过程中，服务器出现的故障和问题、服务器性能优化以及其他相关的事情。质保期内提供现场保障的次数不超过30次。

3、技术支持团队

供应商承诺指定1名工程师在质保期内提供远程技术支持，在用户遇到问题时，20分钟内进行响应，在必要时，1小时内到达现场。需要处理的问题包括但不限于设备性能调优、硬件故障处置、用户使用问题处理、管理平台运维工作、设备巡检等，并且协助用户处理数据采集过程中遇到的相关问题。工程师需要有一年以上Linux操作系统运维、软件编译安装等经验，具有工程师及以上职称优先考虑；并承诺除非该工程师离职或招标人提出，否则不得另换他人。投标时提供该工程师的姓名、社保证明及工作简历（含现职位说明、工作经历等）以及加盖公章的承诺书优先考虑。

4、应急响应服务

故障级别故障描述响应要求：

A 级故障严重故障导致业务停止；1小时内现场响应，1小时内排除故障；

B 级故障一般故障导致性能下降但不影响正常业务运行；2小时内现场响应，2小时内排除故障；

C 级故障系统功能，安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务4小时内现场响应，24小时内排除故障。如果故障升级需按照升级后故障等级响应。

5、维修记录文件要求

提交现场工作报告：包括维护记录、故障分析和解决报告。在每次报修结束后的3个工作日内送交采购方一份维修报告，标明维修时间、故障原因、采取的维修措施及系统恢复时间。

6、备品备件仓库

供应商需要在本地有备品备件仓库，需提供备品备件清单，关键备件要求在1小时内送达现场，投标时提供加盖公章的7×24小时服务承诺函。

7.3 培训服务要求

供应商应负责对供应商管理人员和技术人员进行培训，使其能熟悉并掌握各系统、各设备的软硬件维护技能，及时排除设备故障。

供应商应收到采购方培训时间安排后，一个月内提出培训计划，并提供相应的设备、场地、培训资料。培训内容至少应包括：系统介绍、系统原理、设备运行操作程序、调校程序、日常保养维护、设备维修、应急措施和安全保护措施等。使受培人员掌握设备的运行原理和使用方法，具备日常维护及设备维修等常用技能。培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。供应商应免费为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

7.4 企业综合能力要求

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书优先考虑。

投标人具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

投标人提供服务承诺的优先考虑。