采购需求

一、基本内容

1.项目名称：上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心家具采购项目包1：医技楼科研楼等家具

2、最高限价及预算金额：1851万元。

3、履约地点：上海市浦东新区玉盘南路57号。

二、空间设计

整体设计要求：（根据“采购清单及技术要求”内家具款式配置）

1、门诊大厅候诊区域

设计要求：满足患者就医空间要求。

2、国际诊疗诊室

设计要求：给患者提供一个舒心、私密的就医环境

3、公共空间区域

设计要求：利用过道空间打造过往人员的洽谈、休憩空间，体现人文关怀。

4、医护工作区域

设计要求：满足一名科主任、以及多名主治医生的日常工作。

5、行政楼电梯厅区域

设计要求：满足等候、接待功能。

三、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。

（二）质量及技术标准

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 16799-2018《家具用皮革》；

GB/T 23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》；

GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》；

GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》；

GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；

GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》；

GB/T 1865-2009《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》；

GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》；

GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》；

GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》；

GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》；

QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》；

QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》；

QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》；

QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；

QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；

QB/T 4045-2010《聚氨酯家居合成革安全技术条件》；

QB/T 4670-2014《吧椅》；

JB/T 7901-2023‌《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

四、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 品名 | 图片 | 规格 | 总数量 | 单位 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 |  | 2000W*1000D*750H | 7 | 张 | 桌面、支撑板 | 1、基材：采用环保级实木多层板 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮 3、涂饰：采用环保性水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，台面≥80mm厚，侧脚板≥50mm厚。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤、无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准.VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：采用优质三合一连接件。 6、其它：台面配手机无线充电器；桌面拼皮基材为1.0mm钢板，配隐形滑轨，内置式成品笔架及文件盒。 |
| 2 | 储物柜 |  | 2000W*550D*650H | 7 | 组 | 柜体、抽屉 | 1、基材：采用环保级实木多层板 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮 3、涂饰：采用环保性水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤、无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准.VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：采用优质阻尼三节静音导轨。 6、其它：配多功能强弱电工作站（USB接口2个、网络2个、国标插座1个，普通五孔插座模块2个、DMI接口1个），预留四个强弱电安装位置，配锁。 |
| 3 | 办公桌 |  | 2200W*1000D*750H | 2 | 张 | 桌面、支撑板 | 1、基材：采用环保级实木多层板 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮 3、涂饰：采用环保性水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，台面≥80mm厚，侧脚板≥50mm厚。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤、无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准.VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：采用优质三合一连接件。 6、其它：台面配手机无线充电器；桌面拼皮基材为1.0mm钢板，配隐形滑轨，内置式成品笔架及文件盒。 |
| 4 | 储物柜 |  | 2200W*550D*650H | 2 | 组 | 柜体、抽屉 | 1、基材：采用环保级实木多层板 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮 3、涂饰：采用环保性水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤、无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准.VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：采用优质阻尼三节静音导轨。 6、其它：配多功能强弱电工作站（USB接口2个、网络2个、国标插座1个，普通五孔插座模块2个、DMI接口1个），预留四个强弱电安装位置，配锁。 |
| 5 | 办公桌 |  | 1400W*700D*750H | 41 | 张 | 桌面、桌架、前挡板 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：烤漆钢架 5、钢制前挡板 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：均采用钢管，30*60mm的矩管，壁厚≥2mm；桌面下配2根横梁。 6、结构：桌面采用悬浮式结构，与桌架挑空10mm，连接时采用螺母预埋的方式，无任何外露金属连接件；桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，连接处外观无任何焊点，单片连接件外径≥W1200mm*D65mm（±2mm）；钢脚带调整脚，可调整地面不平带来的桌面倾斜问题。 7、桌脚：钢制烤漆脚， 8、其他：配钢制前挡板。 |
| 6 | 储物柜 |  | 1400W*400D*650H | 41 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：优质PVC封边 4、五金件：优质阻尼铰链和阻尼导轨 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金件：采用优质阻尼铰链和阻尼导轨。 6、其他：开门斜切拉手，配一层活动层板，背板配长方形导气孔，顶板可配400长毛刷线盖及线底盒，导圆工艺。 |
| 7 | 诊桌 |  | 1600W*850D*750H | 3 | 张 | 桌面、桌架 | 1、基材：胡桃木实木 2、涂饰：水性漆 | 1、基材：胡桃木实木，台面厚度55mm。 2、结构：全卯榫结构。 3、涂装：采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 8 | 诊桌（核心产品) |  | 主桌：1600W*600D*750H 侧柜：1400W*400D*750/1150H | 73 | 张 | 桌面、桌架、前挡板 | 1、基材：多层板 2、桌面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：烤漆钢架 5、吸音棉前挡板 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³)。桌面≥25mm厚。 2、桌面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌脚：钢制烤漆脚。 6、其他：配吸音棉前挡板。 |
| 9 | 办公桌 |  | 800W*600D*750H | 102 | 张 | 桌面、桌体、主机吊柜 | 1、桌面：多层板 2、饰面：静电吸附做固态喷涂 3、翻转机构 4、桌体：冷轧钢板，钢板厚度≥1.2mm | 1、台面：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，板材厚度≥25mm。 2、饰面：采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。 3、桌体与钢架结构：桌架、侧板、主机柜等结构件采用优质冷轧钢板制作，钢板厚度≥1.2mm，钢板表面经酸洗、磷化防腐防锈预处理后，采用环保静电粉末喷涂工艺，涂层均匀、附着力强，耐刮擦、耐腐蚀、无异味。侧面板带规则散热冲孔设计，兼顾通风散热与结构强度，防止设备运行积热；边缘做圆角处理。 4、翻转机构与五金件：翻转机构采用冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.2mm，经二氧化碳保护焊工艺制作，无虚焊、漏焊；翻转阻尼均匀，开合顺畅无卡顿，具备自锁定位功能，可稳定固定显示器开合角度； 5、键盘、鼠标托盘：与翻转机构一体化设计，同材质冷轧钢板制作，导轨采用优质静音滑轨，推拉顺滑无噪音，承重≥10kg，经久耐用。 7、主机托架：主机放置位设专用冷轧钢板托架，厚度≥0.8mm，带防滑限位设计，可适配常规台式主机尺寸，托架底部预留通风孔，保障主机散热。 |
| 10 | 办公桌 |  | 1200W*600D*750H | 611 | 张 | 桌面、桌架 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：烤漆钢架 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，30*60mm的矩管，壁厚≥2mm；桌面下配2根横梁。 6、结构：桌面采用悬浮式结构，与桌架挑空10mm，连接时采用螺母预埋的方式，无任何外露金属连接件；桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，连接处外观无任何焊点，单片连接件外径≥W1200mm*D65mm（±2mm）；钢脚带调整脚，可调整地面不平带来的桌面倾斜问题，更美观实用。 7、桌脚：铝合金脚。 8、其它：配400长毛刷线盖，桌下配钢制走线槽。 |
| 11 | 办公桌 |  | 1400W*700D*750/2100H | 21 | 张 | 桌面、桌架、前挡板、桌上柜 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：压铸铝合金一次成型桌架 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面加厚30mm，其余板材均≧ 25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边.2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、其他：含LED灯带.移门导轨及优质五金配件。 6、桌架：优质压铸铝合金一次成型.管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接.矫正.酸洗.碱洗.辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂.高温烘焗成形。具有整体焊接牢固.颜色均匀.耐磨抗刮花等特点。 |
| 12 | 办公桌 |  | 1500W*700D*750 | 156 | 张 | 桌面、桌架、吊抽 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：优质PVC封边 4、五金件：优质阻尼铰链和阻尼导轨 5、桌架：不锈钢 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：304不锈钢，钢材厚度≥2.0mm，屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥375MPa，支撑结构采用一体式焊接工艺，焊缝平整无虚焊，整体承重≥150kg，长期使用无变形。 6、五金件：采用优质阻尼三节静音导轨。 7、其他：配吊抽 |
| 13 | 升降桌 |  | 1400*700*750/1150H | 26 | 张 | 台面、双电机升降支撑架 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：优质PVC封边 4、桌架：双电机升降支撑架 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。台面厚度25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架：采用优质铝合金脚架，表面静电喷涂粉末。配双电机升降系统。 |
| 14 | 水吧台 |  | W*700D*850H | 80 | 米 | 柜身：采用电解钢板 台面：亚克力人造石 不锈钢板水槽+感应水龙头 | 1、外立面：亚克力人造石 2、支撑柜体：冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm。 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链。 | 整体要求：外立面三面为亚克力人造石，结合优质加厚钢制支撑柜体 ，设计线条流畅。 1、整体框架及支撑柜体：采用优质冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整 , 不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理 。表面经过除油 、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，外观平整，耐腐蚀、耐冲击。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着 力强 、耐摩擦等技术特点 。 2、台面外立面采用亚克力人造石 ( 表面耐磨性达到1级) 3、五金件：优质阻尼导轨和铰链。 4、不锈钢板水槽+感应水龙头。 |
| 15 | 工作台 |  | 900W*600D*750/850H | 3 | 张 | 柜体、抽屉、软包垫 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、软包垫：高回弹海绵外覆优质医用西皮 5、五金：阻尼导轨 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、面料：采用医用西皮饰面，防水防霉易清洁。 6、海绵：采用高弹海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，体感舒适。 7、五金：采用优质阻尼导轨。 8、其他：前挡板落地内收200mm，台面导圆角，单侧板高出软包100mm。 |
| 16 | 储物柜 |  | 600W*600D*750H | 3 | 组 | 柜体、五金 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、五金：液压缓冲门铰及内嵌式不锈钢翻盖 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金：优质液压缓冲门铰。 6、其他：台面内嵌式不锈钢翻盖。 |
| 17 | 办公桌 |  | 1800W*800D*750H | 2 | 张 | 桌面、桌架 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：烤漆钢架 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，30*60mm的矩管，壁厚≥2mm；桌面下配2根横梁。 6、桌脚：烤漆钢架脚，带调整脚。 7、其它：桌面下沉，嵌入式安装，配毛刷线盖及线底盒。 |
| 18 | 办公桌 |  | 1500(650)W*1500(650)D*750H | 44 | 张 | 桌面、桌架 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：PVC封边 4、桌架：烤漆钢架 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，30mm*60mm的矩管，壁厚≥2mm；桌下配4根承重横梁。 6、结构：桌面采用悬浮式结构，与桌架挑空10mm，连接时采用螺母预埋的方式，无任何外露金属连接件；桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，连接处外观无任何焊点，单片连接件外径≥W1200mm*D65mm（±2mm）；钢脚带调整脚，可调整地面不平带来的桌面倾斜问题，更美观实用。 7、桌脚：钢制烤漆脚。 8、其他：配毛刷线盖及线底盒。 |
| 19 | 办公桌 |  | 1200（600）W*1500（600）D*750H | 18 | 张 | 桌面、支撑柜、造型前挡板 | 1、基材：多层板 2、饰面：防火板 3、封边：优质PVC封边 4、五金件：优质阻尼导轨 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)，桌面及支撑板材厚度≥25mm。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金：优质阻尼导轨。 6、其他：配毛刷线盖及线底盒。配置造型前挡板 |
| 20 | 洽谈桌 |  | 1800W*700D*750H | 2 | 张 | 桌面、支撑脚 | 1.基材：胡桃木实木 2.涂饰：水性漆 | 1、基材：采用胡桃木实木，台面和支撑脚厚度50mm，桌角导圆角，框架要求结构牢固，符合工艺标准。 2、油漆：采用环保优质水性漆.油漆面光 洁平整.木纹纹理清晰.三底四面，全封闭。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB33372-2020 标准.VOC含量≤50g/kg 。 |
| 21 | 洽谈桌 |  | 1400W*500D*750H | 3 | 张 | 桌面、桌脚 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板 2、托板：多层板饰面支撑 3、钢制烤漆脚圆盘脚架 | 1、台面：高密度耐火耐污天然岩板,厚度≥12mm。 2、托板：隐藏式底托板，采用≥12mm多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。 3、桌脚：钢制烤漆脚圆盘脚架。 |
| 22 | 洽谈桌 |  | Φ1000*750H | 3 | 张 | 桌面、支撑柱、底座 | 1、基材：采用环保级实木多层板 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮 3、涂饰：采用环保性水性漆 4、黑色钢制烤漆底座 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面斜切边，板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用包边于内的整体贴面工艺，桌面四边为斜切边。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。 5、其它：采用黑色钢制烤漆底座，厚度≥5mm，表面经防锈、烤漆处理，防滑耐磨，承重力强，放置平稳无晃动；中柱采用木皮贴多层板一体成型，多面切割造型，与桌面饰面同色同纹，内部采用加固芯材，提升结构稳定性。 |
| 23 | 洽谈桌 |  | φ900*750H | 16 | 张 | 桌面、桌脚 | 1、基材：橡木实木 2、桌架：橡木实木 3、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用橡木实木，桌面厚 50mm，斜切边，框架要求结构牢固、符合工艺标准。 2、油漆：采用环保优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面。 3、桌脚：金色镀钛脚套。 |
| 24 | 圆形餐桌 |  | φ2200*750H | 1 | 张 | 桌面、实木框架 | 1、桌面：岩板。 2、框架：橡木实木 3、涂饰：水性漆 4、其他：带自动旋转功能 | 1、框架:采用优质橡木实木，台面厚度50mm。框架结构牢固，符合工艺标准。 2、涂饰:采用优质水性亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面，全封闭。 3、胶水：优质环保胶水.符合GB33372-2020 标准.VOC含量≤50g/kg 。 4、其它：岩板台面，带自动旋转功能 |
| 25 | 餐桌 |  | 1800W*800D*750H | 8 | 张 | 桌面、实木框架 | 1、桌面：岩板。 2、托板：木饰面板 3、框架：橡木实木，金色镀钛脚套 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板,厚度≥12mm。 2、托板：隐藏式底托板，采用≥12mm木饰面板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。 3、框架：橡木实木。 4、桌脚：金色镀钛脚套。 |
| 26 | 餐桌 |  | 1400W*800D*750H | 12 | 张 | 桌面、实木框架 | 1、桌面：岩板。 2、托板：木饰面板 3、框架：橡木实木，金色镀钛脚套 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板,厚度≥12mm。 2、托板：隐藏式底托板，采用≥12mm木饰面板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。 3、框架：橡木实木。 4、桌脚：金色镀钛脚套。 |
| 27 | 餐桌 |  | 1400W*800D*750H | 102 | 张 | 桌面、不锈钢钢架 | 1、桌面：岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。 |
| 28 | 方桌 |  | 700W*700D*750H | 12 | 张 | 桌面、不锈钢钢架 | 1、桌面：岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体钢架。 |
| 29 | 圆桌 |  | φ900*750H | 15 | 张 | 桌面、不锈钢钢架 | 1、桌面：岩板。 2、钢架：不锈钢一体圆盘钢架。 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、钢架：不锈钢一体圆盘钢架。 |
| 30 | 演讲台 |  | 常规 | 2 | 张 | 桌面、柜体 | 1、基材：胡桃木色橡木实木 2、桌架：木质 3、涂饰：水性 漆 4、五金件：三合一连接件 | 1、基材：采用胡桃木色橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，桌面厚50mm ，其余板材均≥25mm厚，框架要求结构牢固、符合工艺标准。 2、油漆：采用环保优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干,非显孔亚光，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、走线：地面引线到柜体，配引线孔。 5、五金件：三合一连接件。 |
| 31 | 接待桌 |  | 900W*600D*750H | 1 | 张 | 桌面、脚架、底板 | 1、基材：多层板，侧板双层加钢管。 2、涂饰：水性漆 3、五金件：三合一连接件 | 1、基材：采用胡桃木色橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，桌面厚50mm ，其余板材均≥25mm厚，侧板双层加钢管。 2、油漆：采用环保优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干,非显孔亚光，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、走线：地面引线到柜体，配毛刷翻板。 5、五金件：三合一连接件。 |
| 32 | 接待桌 |  | 1800W*600D*750H | 4 | 张 | 桌面、脚架、底板 | 1、基材：多层板，侧板双层加钢管。 2、涂饰：水性漆 3、五金件：三合一连接件 | 1、基材：采用胡桃木色橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，桌面厚50mm ，其余板材均≥25mm厚，侧板双层加钢管。 2、油漆：采用环保优质水性漆，水性隐孔亚光环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干,非显孔亚光，油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、走线：地面引线到柜体，配毛刷翻板。 5、五金件：三合一连接件。 |
| 33 | 接待桌 |  | 1400W*600D*760/800H | 8 | 张 | 桌面、脚架、底板 | 1、基材：多层板，侧板双层加钢管。 2、饰面：木纹饰面。 3、封边：PVC封边 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，台面厚度≥25mm，侧板厚度≥18mm，侧板双层加钢管。 2、饰面：木纹饰面。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水.符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 |
| 34 | 会议桌 |  | 2400W*800D*750H | 1 | 张 | 桌面、桌架、上线柱 | 1、基材：多层板 2、饰面：木皮贴面 3、桌架：烤漆钢架 4、涂饰：水性漆 5、其他：钢制中间上线脚，配双面电动翻板线盒及线槽底盒 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚50mm，斜切边。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，烤漆60mm*60mm钢架，中间脚隐藏上线，桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，连接处外观无任何焊点。 6、结构：中间脚（W344*D66*H690mm)隐藏上线，中间脚盖板可拆卸检修，双横梁&通长线槽结构，保证所有电线均不外露，线槽带电源底板。 7、桌脚：钢制烤漆脚，中间脚盖板可拆卸检修。 |
| 35 | 会议桌 |  | 3200W*1200D*750H | 5 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：多层板 2、面材：木皮饰面 3、桌架：木质 4、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚50mm，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用橡木实木包边于内的整体贴面工艺。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。 6、走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒。 |
| 36 | 会议桌 |  | 4200W*1500D*750H | 1 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：多层板 2、饰面：木皮贴面 3、桌架：烤漆钢架 4、涂饰：水性漆 5、其他：钢制中间上线脚，配双面电动翻板线盒及线槽底盒 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚50mm。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用橡木实木包边于内的整体贴面工艺。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、桌架及横梁材质：桌架及横梁均采用钢管，烤漆60mm*60mm钢架，中间脚隐藏上线，桌脚与横梁采用上下卡扣式铝铸连接件，连接处外观无任何焊点。 6、结构：中间脚（W344*D66*H690mm)隐藏上线，中间脚盖板可拆卸检修，双横梁&通长线槽结构，保证所有电线均不外露，线槽带电源底板。 7、桌脚：钢制烤漆脚，配毛刷线盖及线底盒。 |
| 37 | 会议桌 |  | 4800W*1600D*760H | 3 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：多层板 2、面材：木皮饰面 3、桌架：木质 4、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚50mm，板材均≥25mm厚。 2、饰面：≥0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用实木包边于内的整体贴面工艺。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。 6、走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒，预留检修门。 |
| 38 | 会议桌 |  | 4800W*2000D*760H | 1 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：多层板 2、面材：木皮饰面 3、桌架：木质 4、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚80mm，板材均≥25mm厚。 2、饰面：≥0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用实木包边于内的整体贴面工艺。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。 6、走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒，预留检修门。 |
| 39 | 会议桌 |  | 5200W*1500D*760H | 1 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：多层板 2、面材：木皮饰面 3、桌架：木质 4、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，台面加厚80mm，板材均≥25mm厚。 2、饰面：≥0.8MM厚胡桃木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰。桌面采用实木包边于内的整体贴面工艺。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质五金配件。 6、走线：地面引线到会议桌柜体，配毛刷翻板及线槽底盒，预留检修门。 7、其它：配电动智能线盒（包含；电源，USB，网络，电话接口功能，配18组升降支架系统(配合院方后续安装显示屏及话筒)，可按钮控制·遥控控制·235，485中控控制） |
| 40 | 折板桌 |  | 1200W*600D*750H | 68 | 张 | 桌面、桌架、挡板构成 | 1、基材：多层板，桌面厚25mm。 2、饰面：采用静电吸附做固态喷涂。 3、桌架：粉末喷涂钢板。 4、挡板：粉末喷涂钢板。 5、其他：配钢制书网、前挡板。 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板 ( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) ，桌面厚≥25mm。 2、饰面:采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。 3、桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处3.0mm，底脚表面为镀铬处理，上横梁为冷轧钢管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，脚立柱为铝合金型材扁管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，挡板为优质冷轧钢板，厚度1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。 4、其他：配钢制书网、前挡板。 |
| 41 | 折板桌 |  | 1400W*600D*750H | 242 | 张 | 桌面、桌架、挡板构成 | 1、基材：多层板，桌面厚25mm。 2、饰面：采用静电吸附做固态喷涂。 3、桌架：粉末喷涂钢板。 4、挡板：粉末喷涂钢板。 5、其他：配钢制书网、前挡板。 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板 ( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)，桌面厚≥25mm。 2、饰面:采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。 3、桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处3.0mm，底脚表面为镀铬处理，上横梁为冷轧钢管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，脚立柱为铝合金型材扁管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，挡板为优质冷轧钢板，厚度1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。 4、其他：配钢制书网、前挡板。 |
| 42 | 接待台 |  | 1400W*450D*1050H | 2 | 个 | 桌面、脚架 | 1、基材：采用橡木实木 2、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用橡木实木，含水率符合国家标准，产品无虫柱，无开裂、无腐朽，台面和支撑侧板厚度≥50mm，框架要求结构牢固.符合工艺标准。 2、油漆：采用环保优质水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，三底四面。 3、五金件：三合一连接件。 4、其他：内衬≥0.7mm钢板，台面下加装横拉板，板材厚度≥25mm。配多功能移动电源槽。 |
| 43 | 办公椅 |  | 常规 | 3 | 把 | 圈形扶手、靠背板、座面、腿足 | 1.基材：胡桃木实木 2.涂饰：水性漆 | 1、基材：整体采用经干燥处理优质胡桃木实木。 2、结构：全卯榫结构。 3、涂装：采用环保水性油漆，五底三面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 44 | 办公椅 |  | 常规 | 18 | 把 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅脚：内衬不锈钢，外包实木。 2、面料：采用优质牛皮。 3、海绵：高密度海绵，回弹力35%以上。 4、涂饰：水性漆。 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度发泡海棉，坐感舒适。 3、底盘：同步底盘，倾仰5段角度锁定，连体逍遥。 4、气杆：三级气杆，内芯管臂厚2.0mm，外锥套管壁厚1.5mm，通过旋转耐久测试及升降耐久测试。 5、五星脚：内衬不锈钢，外包实木油漆，配黑色静音轮。 |
| 45 | 办公椅 |  | 常规 | 56 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、面料：头层全牛皮，厚度≥1.2mm 2、铝合金五星脚，配60mm黑色PU轮 3、海绵：高密度海绵 | 1、面料：采用优质头层全牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬12mm厚环保级多层弯曲板。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5、椅脚：铝合金五星脚，配黑色静音轮。 |
| 46 | 办公椅 |  | 常规 | 66 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅框：PA加纤塑胶框架 2、面料：耐磨亲肤弹力座布 3、机构：玻纤底盘，线控操作升降及倾仰4段锁定，线控滑动功能，坐深可前后调节；85#沉口70mm肆级防爆气压棒 4、椅脚：∮350MM章鱼铝合金脚，Φ60MM 静音黑色PVC尼龙轮 | 1、头枕：黑色尼龙加纤塑胶框架，3D升降及角度调节，隐藏式按钮拆卸头枕。 2、椅背：黑色尼龙加纤塑胶，腰背分离设计，椅背可多段升降。带衣架。 3、背支架：椅背支架为黑色尼龙加纤塑胶材质；全新黑色尼龙加纤塑胶框架，3D立体按压式腰靠。 4、扶手：黑色或灰色6DPU扶手，可高低升降、角度旋转及前后调节。 5、座垫：黑色或灰色尼龙加纤塑胶框架配高回弹座前棉，线控操作功能。 6、底盘：采用玻纤底盘，更加轻松调节力度，线控操作升降及倾仰4段锁定，线控滑动功能，坐深可前后调节。 7、气杆：85#沉口70mm肆级防爆气压棒。 8、椅脚：∮350MM章鱼铝合金脚，Φ60MM 静音黑色PVC尼龙轮。 |
| 47 | 办公椅 |  | 常规 | 106 | 张 | 椅背、椅座、扶手、椅脚 | 1、面料：头层全牛皮，厚度≥1.2mm 2、铝合金扶手，精抛光铝合金弓形脚，壁厚2.0mm厚 3、海绵：高密度海绵 | 1、面料：采用优质牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、椅架：按人体工效学原理设计，座面内壳及靠背内衬12mm厚环保级多层弯曲板。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5、椅脚：精抛光铝合金固定扶手和弓形脚，壁厚2.0mm厚。 |
| 48 | 办公椅 |  | 常规 | 535 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅框：整体PP加玻璃纤维框架 2、面料：耐磨亲肤弹力座布. | 1·头枕·背和座采用特网面料，透气靠背采用软性塑料。 2·头枕可上下升降和旋转。旋转式可调扶手，配PU软扶手面。 3·4级分体倾仰锁定底盘，带座前后滑动功能。 4·85mm行程四级气杆。 5·350mm弧形铝合金脚。 6·65mm灰白PU静音轮。 |
| 49 | 办公椅 |  | 常规 | 383 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | - 头枕 - 背杆 - 背支架 4、椅背 | 1、特网布面料网座，舒适透气，耐磨耐压； 2、椅背：椅背采用左右分离半月型曲面环抱式设计，贴合人体背部曲线，符合人体工学，工业橡胶连接，可活动支撑腰背，内背板为PP材质，塑壳后盖，平纹织布包制，55D定型棉填充。左右分离半月型曲面环抱式设计椅背，贴合背部曲线，呵护脊椎，缓解背部闷热潮湿； 3、头枕可高低升降，支撑颈部；软包曲面头枕，平纹织布包制，55D定型棉填充，塑壳后盖，8cm高低升降，头枕可旋转25° 4、背杆：标配42CM长钢制扁管，钢材厚度2mm，钢制烤漆工艺，旋钮式锁定头枕高度 5、背支架：8mm锻压钢板T型背架，背杆与背架为两孔两销定位连接，黑色烤漆工艺 6、4D扶手，PU材质，可高低左右前后旋转调节； 7、四级电镀气棒，可调节椅座高低； 8、两杆操作防爆底盘，可同步倾仰130度，四挡锁定，椅座可前后纵深调节； 9、320MM电镀钢制脚，具有超强的抗压能力； 10、60mm直径PU静音滑轮. |
| 50 | 办公椅 |  | 常规 | 139 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅背：优质网布面料 2、椅座：聚氨酯泡绵外覆布绒面料 3、机构：逍遥原位锁定底盘；三级防爆气杆 4、椅脚：尼龙五星脚 | 1、靠背：全新PA，一体注塑成型，环保防火，带腰靠。 2、扶手：固定扶手。 3、海棉:高密度回弹海棉，内衬厚度≥12mm环保多层板。 4、底布：PP塑胶座壳。 5、底盘：逍遥原位锁定底盘。 6、气杆：三级防爆气杆。 7、椅脚：尼龙脚，静压两分郎椅轮：∮50mmPU静音尼龙轮。 |
| 51 | 办公椅 |  | 常规 | 280 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅背：高回弹海绵，优质医用西皮 2、椅座：高回弹海绵，医用西皮 3、机构：优质气压棒 4、椅架：铝合金扶手一体成型；抛光铝合金五星脚 | 1、面料：采用优质医用西皮(其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg)，皮厚度≥1.2mm，物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、靠背及座面：按人体工效学原理设计，内衬12mm厚环保级多层弯曲板。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 5、铝合金扶手一体成型，3级气杆，抛光铝合金五星脚，配Φ60mm黑色PU轮。 |
| 52 | 办公椅 |  | 常规 | 46 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、椅脚：内衬压铸铝合金脚，外包实木。 2、面料：采用优质牛皮。 3、海绵：高密度海绵，回弹力35%以上。 4、涂饰：水性漆。 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度定型棉，软硬度在60度以上，高回弹，坐感舒适。 3、功能：四段锁定底盘，自动调节靠背人体所倾仰力度。 4、气杆：三级气杆，内芯管臂厚2.0mm，外锥套管壁厚1.5mm。 5、椅脚：内衬压铸铝合金脚，外包实木油漆。 6、椅轮：Φ60mmPU静音万向轮。 |
| 53 | 办公椅 |  | 常规 | 255 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、椅脚 | 1、面料：特网。 2、背框、扶手和椅脚采用抛光铝合金。 3、底座采用一字底盘；三级气棒。 4、椅脚：不锈钢五星脚，黑色静音轮。 | 1、面料：背座采用优质特网。 2、框架：背框、扶手和椅脚采用抛光铝合金。 3、功能：底座采用一字底盘；三级气棒。 4、椅脚：不锈钢五星脚，黑色静音轮。 |
| 54 | 培训椅 |  | 常规 | 125 | 张 | 椅背、椅座、扶手、椅脚 | 1、靠背：PA+玻纤，一体注塑成型，五档调节高度，后背把手设计。 2、座面：高弹定型海绵 3、椅脚：加厚钢管。 4、扶手：pp材质，可前后滑动 | 1、椅背：全新PA+玻纤，一体注塑成型，带逍遥功能，五档调节高度，后背把手设计，方便移动。 2、背网：加厚特网，透气性高，韧性强，回弹力好。 3、扶手：采用pp材质，可前后滑动。 4、框架：座包-采用高密度一体成型定型海绵，耐久坐，带防尘座壳，可整体折叠，节省空间，交叉位-座椅各部分链接件均采用铝合金材质链接件，稳定性强。 5、椅脚：采用加厚钢管材质，经电泳防锈处理，表面哑光喷涂工艺，脚垫-采用尼龙材质防滑脚垫，增加地面接触，坚固耐用。 |
| 55 | 培训椅 |  | 常规 | 495 | 张 | 椅背、椅座、扶手、写字板、椅脚 | 1、靠背：一体成型PP框架，高张力弹性网布。 2、座面：高弹定型海绵 3、椅架：采用加厚钢管材质，4脚椅架+Φ50mm静音轮。 4、扶手与写字板：一体成型的PP材质扶手；可折叠的ABS工程塑料写字板 | 1、靠背：采用一体成型PP框架，高张力弹性网布，网孔细密且韧性强。 2、座面：采用高弹定型海绵填充，表面覆盖耐磨网布面料。 3、扶手与写字板：一体成型的PP材质扶手兼具支撑性与轻便性，右侧配置可折叠的ABS工程塑料写字板。 4、椅架：采用加厚钢管材质，经电泳防锈处理，表面哑光喷涂工艺，4脚椅架+Φ50mm静音轮。 5、折叠结构：椅架的X型铰接处采用加厚五金配件，配合静音阻尼转轴，折叠与展开过程流畅无噪音，且锁扣设计确保展开状态下的稳定性。坐垫可翻起，架子可全折叠。 |
| 56 | 接待椅 |  | 常规 | 114 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、椅脚：采用冷轧钢管，厚度1.5mm。 2、椅座背：采用聚氨酯PU一体发泡成型，内有铁板。 | 1.椅架：采用铝合金压铸一体成型工艺。 2.座背板：采用优质多层旋切木经模具热压一体成型，外型按人体工程学原理设计。 3.椅座支撑组件：采用钢板和横管焊接成形，两端用螺丝与铝合金脚紧密连接，结构合理，稳固性强。 4.防滑脚垫：采用PP(聚炳稀）材料压铸成型。 5.金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 |
| 57 | 接待椅 |  | 常规 | 420 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、椅背和座板：曲木板内衬。 2、面料：优质医用西皮。 3、椅架：胡桃木实木。 4、涂饰：水性漆。 | 1、椅背：座板：曲木板内胆。 2、脚架：胡桃木实木油漆架+金色镀钛脚套， 3、油漆：采用环保水性油漆，三底四面，表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 4、面料：座面采用优质医用西皮 (其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg)，皮厚度≥1.2mm，物理性能达到国标要求。 5、海绵：采用≥45kg/ m³的高密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 |
| 58 | 接待椅 |  | 常规 | 12 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、框架：白蜡木实木+曲木板。 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革。 3、海绵：高密度海绵。 4、涂饰：水性漆 | 1、基材：选用环保曲木板，采用高频热压工艺压制而成，靠背为弧形。 2、框架：白蜡木实木框架。 3、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 4、海绵：座面采用≥45kg/ m³的高密度海绵，回弹力35%以上。 5、涂饰：采用环保水性油漆，三底四面，表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 59 | 接待椅 |  | 常规 | 28 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、背+座：一体注塑成型.PP+GF材质。 2、椅架：黑色烤漆铁脚。 | 1、面料：座面及背面采用优质医用西皮(其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg) ，皮厚度 1.2mm，物理性能达到国标要求。 2、背+座：一体注塑成型.PP+GF材质。 3、海绵：定型海绵。 4、椅脚：黑色烤漆铁脚。 |
| 60 | 洽谈椅 |  | 常规 | 16 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、椅架：优质胡桃木实木。 2、面料：防污高密度绵麻织布。 3、海绵：高密度海绵。 4、涂饰：水性漆。 5、框架：玻璃钢内胆。 | 1、面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 2、海绵：高密度海绵 (≥45KG/m3以上) ，软硬适中，回弹力35%以上。 3、椅架：采用胡桃木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰光滑耐磨。 |
| 61 | 洽谈椅 |  | 840W*840D*820H | 8 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、基材：白蜡木实木。 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革。 3、海绵：高密度海绵。 4、涂饰：采用环保水性漆。 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：高密度海绵 (≥45KG/m3以上) ，软硬适中，回弹力35%以上。 3、椅架：采用白蜡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰光滑耐磨。 |
| 62 | 洽谈椅 |  | 640W*600D*810H | 12 | 张 | 椅背、椅座、机构、椅脚 | 1、框架：橡木实木。 2、面料：医用西皮。 3、海绵：高密度海绵。 4、脚架：不锈钢漆脚,可180度旋转带回位。 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度≥1.2mm，物理性能达到国标要求。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固，符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：不锈钢漆脚,可180度旋转带回位。 |
| 63 | 洽谈椅 |  | 580W*630D*835H | 12 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、框架：白蜡木实木+曲木板。 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革。 3、海绵：高密度海绵。 4、脚架：不锈钢漆脚。 | 1、基材：选用环保曲木板，采用高频热压工艺压制而成，靠背为弧形。 2、框架：白蜡木实木框架。 3、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 4、海绵：座面采用高回弹海绵，回弹力35%以上。 5、脚架：不锈钢脚架。 |
| 64 | 操作椅 |  | 常规 | 109 | 张 | 椅背、椅座、机构、椅脚 | 椅背：黑色PP塑胶。 椅座：采用优质PP塑胶。 椅脚：优质铝合金五星脚，330MM电镀杆。 气杆：优质85#气杆。 脚轮：优质静音PU轮 | 1、椅背：黑色PP塑胶，带脚踏。 2、椅座：采用优质PP塑胶。 3、椅脚：优质铝合金五星脚，330mm电镀杆。优质85#汽杆。 4、脚轮：优质静音PU轮。 |
| 65 | 不锈钢操作椅 |  | 常规 | 70 | 张 | 椅座、机构、椅脚 | 椅架：SUS304不锈钢 椅脚：SUS304不锈钢 | 1、材质：SUS304不锈钢。 2、椅座：座面依据人体学设计中空双层弧形凳面、冲压拉伸的工艺。 3、功能：采用50*65螺母与螺杆结合紧密，外面设有不锈钢螺母￠95*65；螺杆升降￠38*350*1.2防尘装饰罩壳；升降旋转自如，美观耐用。 4、凳脚：￠19*1.2，螺杆升降系统须采用￠28*350整根不锈钢车加工斜形螺纹。底部采用￠360*16*1.2mm圆形加强支撑四脚，使用平稳坚固；凳脚底部耐磨尼龙脚套设计，地坪不易划伤。 |
| 66 | 接待椅 |  | 常规 | 50 | 张 | 1、椅背，椅座 2、椅脚框架 | 1、背+座：一体注塑成型.PP+GF材质。 2、椅架：镜面不锈钢脚架，配防滑脚垫。 | 1、座面采用优质医用西皮，厚度≥1.2MM。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m³的高密度海绵，其软硬适中，回弹力35%以上。 3、背+座：一体注塑成型.PP+GF材质。 4、椅架：镜面不锈钢脚架.配防滑脚垫。 |
| 67 | 接待椅 |  | 常规 | 290 | 张 | 椅背、椅座、椅脚 | 1、面料：采用优质医用西皮 2、海绵：高密度海绵 3、椅脚：白蜡木实木 4、涂饰：采用环保水性漆 | 1、面料：采用优质医用西皮，厚度≥1.2mm，要求皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、椅脚：白蜡木实木。 4、涂装：采用环保水性油漆，三底四面，全封闭.表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 |
| 68 | 输液椅 |  | 710W*1130D*1100H | 28 | 张 | 椅背、椅座、机构、椅脚 | 1、面料：医用西皮 2、海绵：高密度定型海绵。 3、椅框架：60*30mm圆钢制喷涂管 | 1、海绵：高密度定型海绵（40-60kg/m3）。 2、面料：采用优质医用西皮，厚度≥1.2mm，内部12mm成型曲木板. 3、椅架：优质主架60*30mm圆管，厚度≥1.0mm.磷化.防锈。表面光滑无杂物.表面白色喷涂烤漆处理。 4、其它：配输液杆和挂物蓝。 |
| 69 | 输液沙发 |  | 780W*900D*1050H | 28 | 张 | 椅背、椅座、机构、椅脚 | 1、面料：医用西皮 2、海绵：高密度定型海绵。 3、椅框架：60*30mm圆钢制喷涂管 4、无线电动自带蓄电功能，可平躺 | 1、海绵：高密度定型海绵（40-60kg/m3）。 2、面料：采用优质医用西皮，厚度≥1.2mm，内部12mm成型曲木板. 3、椅架：优质主架60*30mm圆管.厚度≥1.0mm.磷化.防锈。表面光滑无杂物.表面白色喷涂烤漆处理。 4、其它：配输液杆和挂物蓝；功能：无线电动自带蓄电功能，可平躺。 |
| 70 | 剧场椅 |  | 620W*680/880D*1020H | 220 | 人位 | 椅背、椅座、写字板、扶手、机构、椅脚 | 1、面料：采用优质耐磨麻绒面料 2、扶手面：采用橡胶木扶手面与铝合金扶手臂组合 3、扶手脚架 ：采用铝合金经一体压铸成型，采用"矩形"大框架外形设计 4、复位机构：采用拉簧加阻尼自动回复装置 | 1、海绵：座/背海绵采用高密度聚氨酯定型海绵，采用先进的高压冷固发泡一体成型工艺制成，“海绵”密度高达45-60kg/m3。 2、背内板：采用环保优质多层硬木成型板，单板经胶粘剂胶合而成，结构稳定、强度高、不易开裂变形。仿人体工学曲线设计，贴合定型海绵造型。 3、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm±10mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 4、面料：采用优质耐磨麻绒面料，软硬适中，手感舒适，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。 5、座框架：结构采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，坚固耐用。 6、扶手脚架：站脚采用ADC12铝合金经一体压铸成型，表面采用防氧化静电喷涂处理，并经高温烤锔塑化，经久耐用。整体设计提炼建筑语言的矩形元素,采用"矩形"大框架外形设计，后端采用4°内倾角度设计，让站脚摆脱死板的矩形呈现亮点，站脚侧面造型由一个33mm*8mm的内凹长方形强化筋采用倾斜角度由上到下延伸至二个再到三个、四个，五个长方形强化筋，象征一生二，二生三，三生万物，生生不息，总共30个长方形强化筋组成向上的造型象征进步和成长，进一步加强产品的结构强度，打破了表面平凡的单调，使产品看起来更加立体、层次分明。站脚尺寸：站脚总高：598mm±2,总宽427mm±5，正面站脚宽度60mm±2；采用金属+布艺的设计亮点，嵌入式布艺侧板尺寸367*516mm±5,由优质麻绒布料+切割海绵+木板三层结构组成，并采用活动式扣钉，易于拆装；侧面地脚与地面接触面为深350mm±5，宽60mm±2。螺丝采用全隐藏式设计，不裸露无地脚盖，产品更美观整洁，两个螺丝孔呈直线形状，结构稳固分布，脚掌前螺丝与后螺丝孔距为：156mm±5，螺丝直径为12mm±2；铝合金站脚无毛剌，无焊接，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。 7、扶手面：采用优质橡胶木实木，经6次油漆工艺精制而成，2遍抛光打磨、2遍PU聚氨酯底漆、2遍PU聚氨酯面漆喷涂饰面。 8、写字板：采用独特下插式结构，写字板材质为黑色ABS塑料，配优质铝合金支架，旋转过程静音流畅。写字板收纳于铝合金站脚内，展开时操作顺畅。写字板尺寸：300*260*12mm 9、复位机构：采用高强度拉簧复位机构+阻尼缓冲装置，确保座椅翻起时平稳顺畅，配备橡胶垫防撞降噪，回复缓慢无冲击性撞击。承重结构材质由优质实心冷轧钢制成，经精密加工和表面处理（静电防氧化喷涂），具备优异的耐磨性、耐腐蚀性和抗疲劳性能。座椅结构：铝合金挂耳采用铝合金一体压铸成型,结构两侧受力,座包在外力作用与背相碰撞时,受力点集中于座包两侧的角码而非海绵部分，结构稳固，可承受频繁使用5年质保回复无故障。椅座正后方配带调试装置，简易调试。 10、主要规格：总宽：620mm；总深：760mm（座包打开）；总高：1020mm；中心距：570mm±5mm；座高：450mm；座深：500mm；座内宽：460mm；扶手高：632mm；扶手宽：60mm；全深(展开写字板)：860mm。 |
| 71 | 候诊椅 |  | 常规 | 807 | 人位 | 椅背、椅座、扶手、椅脚 | 材质：非金属材料（尼龙PA66.纤维GF）模聚成型 横梁;六角形管.厚度2.5mm 横梁连接件：Q235三角形钢管.厚度3.0~3.5mm | 1、扶手和椅脚：采用优质铝合金压铸成表面做静电喷粉喷涂处理。 2、座背椅面材质：采用优质聚氨酯PU模具内一体成型，结构是单杆件整体一型。聚氨酯PU有良好的弹性，材料结合紧 频繁使用不会引起变形。PU内置1.5mm钢板加强受力，经久耐用。PU椅面均为全包裹设计。 3、承重横梁：采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。 |
| 72 | 候诊椅 |  | 常规 | 400 | 人位 | 椅背、椅座、扶手、椅脚 | 1、面料：医用西皮 2、海绵：高密度海绵 3、内架：钢结构内架 4、椅脚支架：铝合金 5、连接件：合金压铸件 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度≥1.2mm，物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、椅脚支架：采用优质铝合金压铸成表面做静电喷粉喷涂处理。 6、连接件：采用加厚合金压铸件，精密咬合无松动，承重与耐用性拉满。 |
| 73 | 候诊椅 |  | 常规 | 293 | 人位 | 椅背、椅座、扶手、椅脚 | 1、基材：橡木实木。 2、面料：西永西皮。 3、海绵：高密度海绵。 4、涂饰：采用环保水性漆。 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度≥1.2mm，物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 4、框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱·无开裂·无腐朽和表面节疤。 5、涂装：采用环保水性油漆，三底四面，全封闭.表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 |
| 74 | 诊疗床 |  | 1900W*700D*650H | 3 | 张 | 床面、脚架 | 1、面料：采用优质医用西皮 2、海绵：高密度定型海绵 3、床架：胡桃木油漆床架 | 1、基材：整体采用经干燥处理优质胡桃木实木。 2、面料：采用优质牛皮，厚度≥1.2MM，要求皮面光泽持久性好，透气性强，柔软且富有弹性。 3、海绵：采用≥45kg/ m³的海绵， 回弹力35%以上。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 75 | 诊疗床 |  | 1900W*650D*650H | 83 | 张 | 床面、脚架 | 1、面料：采用优质医用西皮 2、海绵：高密度定型海绵 3、床架：优质60mm*60mm方管脚 | 1、海绵：高密度定型海绵（40-60kg/m3）。 2、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30.游离甲醛≤33.9mg/kg）.皮厚度≥1.2mm.物理性能达到国标要求.皮面透气性强.柔软且富有弹性。 3、框架：采用环保多层实木板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3，达到ENF级标准） 4、床架：优质60mm*60mm方管床架.厚度≥1.0mm.磷化.防锈。表面光滑无杂物。 |
| 76 | 诊疗床 |  | 1950W*610D*540/900H | 5 | 张 | 床面、脚架 | 1、软包床垫：定型海绵外包医用西皮 2、床框架60*60方管 3、双电机：电动升降调节 | 1、海绵：高密度定型海绵（40-60kg/m3）。 2、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30.游离甲醛≤33.9mg/kg）.皮厚度≥1.2mm.物理性能达到国标要求.皮面透气性强.柔软且富有弹性。 3、采用环保多层实木板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3，达到ENF级标准） 4、床架：优质60mm*60mm方管床架.厚度≥1.0mm.磷化.防锈。表面光滑无杂物。 5、其他：双电机，电动升降调节（头部段调节角度：-71°～+63°；头部手臂托架调节范围：0～220mm；腰胸段面调节角度：0°～+27°；下肢段面调节角度：0°～+53°） |
| 77 | 按摩沙发 |  | 常规 | 3 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚踏 | 1、面料：牛皮 2、外框架：铝合金 3、内框架：铝合金 | 1、面料：头层牛皮。 2、外框架：铝合金材质，具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 3、内框架：橡木实木。 4、海绵：高回弹海绵 5、配置：智能按摩功能（筋膜层3D机芯（8cm行程）‌，全身联动；15cm升降+0靠墙前移‌） |
| 78 | 沙发 |  | 800W*600D*900H | 4 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、橡木实木架支撑脚 5、涂饰：水性漆 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，表面附丝棉，横向三道纵向五道，高弹松紧带固定，回弹力35%以上。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木.含水率符合国家标准。 5、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。 |
| 79 | 沙发 |  | 1050W*880D*450/9 00H | 8 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、面料：牛皮 3、填充：高密度海绵 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，表面附丝棉，横向三道纵向五道，高弹松紧带固定回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合 国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 |
| 80 | 沙发 |  | 760W*860D*760H | 27 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、黑钛拉丝不锈钢脚架 | 1、面料：采用优质头层全牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，外覆，表面附丝棉，横向三道纵向五道，高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木.含水率符合国家标准。 5、底架：黑钛拉丝不锈钢脚架。 |
| 81 | 沙发 |  | 1100W*890D*900H | 18 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、橡木实木架支撑脚 5、涂饰：水性漆 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，表面附丝棉，横向三道纵向五道，高弹松紧带固定，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛 释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、框架：脚架为橡木实木架支撑脚；橡木实木扶手。 6、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。 |
| 82 | 沙发 |  | 880W*1000D*900H | 5 | 张 | 椅背、椅座、扶手、机构、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：医用西皮 3、填充：高密度海绵 4、脚架：6点固定折叠钢脚架 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg），皮厚度≥1.2mm.物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木.含水率符合国家标准，扶手为木饰面板材。 5、脚架：6点固定折叠钢脚架，钢管壁厚2.0mm。床位下面有两个ABS万向轮，抽拉隐藏床架。 |
| 83 | 沙发 |  | 2050W*880D*450/900H | 32 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、橡木实木架支撑脚 5、涂饰：水性漆 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，表面附丝棉，横向三道纵向十三道，高弹松紧带固定，软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合 国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：橡木实木脚。 |
| 84 | 沙发 |  | 2200W*940D*800H | 4 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、橡木实木架支撑脚 5、涂饰：水性漆 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，表面附丝棉，横向三道纵向十三道，高弹松紧带固定，羽绒填充背包。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合 国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：橡木实木脚。 |
| 85 | 沙发 |  | 1050W*940D*800H | 50 | 张 | 椅背、椅座、扶手、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：牛皮 3、填充：高密度海绵 4、橡木实木架支撑脚 5、涂饰：水性漆 | 1、面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.2mm皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。 2、海绵：高密度海绵≥45kg/m³，表面附丝棉，横向三道纵向五道，高弹松紧带固定，羽绒填充背包。 3、框架：采用橡木实木，含水率符合 国家标准，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固、符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：橡木实木脚。 |
| 86 | 软包凳 |  | W*880D*450/1000H | 120 | 米 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：医用西皮 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30，游离甲醛≤33.9mg/kg）。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道，高弹松紧带固定。 3、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热·耐水·粘性强等特点。 4、脚架：精抛光铝合金脚，配黑色PP防滑脚套。 |
| 87 | 软包凳 |  | 外圆弧半径880*420/800H | 12 | 组 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：医用西皮 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg ），皮厚度1.2mm.物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡胶木实木.含水率符合国家标准。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 88 | 软包凳 |  | φ1200*420/620H | 4 | 组 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、覆面：医用西皮 3、填充：高密度海绵 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg ），皮厚度1.2mm.物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡胶木实木.含水率符合国家标准。 |
| 89 | 软包凳 |  | 1270W*930D*760H | 11 | 个 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：钢结构内架 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道（单人位纵向五道）高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 90 | 软包凳 |  | 1270W*1470D*760H | 12 | 个 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：钢结构内架 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道（单人位纵向五道）高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 91 | 软包凳 |  | 520W*1460D*760H | 6 | 个 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：钢结构内架 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道（单人位纵向五道）高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 92 | 软包凳 |  | 520W*880D*760H | 3 | 个 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：钢结构内架 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道（单人位纵向五道）高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 93 | 软包凳 |  | 1600W*800D*450H | 2 | 个 | 椅背、椅座、脚架 | 1、框架：钢结构内架 2、面料：仿布纹易清洁聚氨酯皮革 3、填充：高密度海绵 4、脚架：精抛光铝合金脚 | 1、面料：采用仿布纹易清洁聚氨酯皮革面料拼色工艺。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵外覆，表面附丝棉，横向三道纵向十三道（单人位纵向五道）高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、内架：钢结构内架,结构稳定。 5、脚架：精抛光铝合金脚。 |
| 94 | 软包凳 |  | 420W*350D*450H | 90 | 只 | 椅座、脚架 | 1、框架：橡木实木 2、面料：医用西皮 3、填充：高密度海绵 | 1、面料：采用优质医用西皮（其中可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg，游离甲醛≤33.9mg/kg ），皮厚度1.2mm.物理性能达到国标要求。 2、海绵：座面采用≥45kg/m³的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木.含水率符合国家标准。 |
| 95 | 软包凳 |  | 常规 | 20 | 只 | 实木椅架 | 1、面料：优质医用西皮。 2、椅架：橡木实木。 3、涂饰：水性漆。 | 1、脚架：橡木实木油漆架。 2、油漆：采用环保水性油漆，三底四面，表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级.成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨. 3、面料：采用优质医用西皮，厚度≥1.2MM。 4、海绵：采用≥45kg/m³的高密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上. |
| 96 | 软包凳 |  | 1200W*450D*450H | 25 | 张 | 1、软包座面 2、柜体框架 | 1、面料：采用优质医用西皮 2、海绵：高密度海绵 3、框架：多层板 4、饰面：防火板 5、封边：优质PVC封边 | 1、面料：采用优质医用西皮，厚度≥1.2MM。 2、海绵：高密度海绵（≥45KG/m3以上）.软硬适中.回弹力35%以上。 3、框架：采用环保级实木多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3.达到ENF级标准)板材均≧ 25mm厚,。 4、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 5、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺.无明显胶线.无脱胶.爆边。 6、胶水：优质环保胶水、 7、其他：均分为8个置鞋空隔。 |
| 97 | 茶几 |  | 600W*600D*450H | 40 | 张 | 桌面、脚架 | 1、桌面：高密度耐火耐污天然岩板。 2、基材：多层板饰面支撑。 3、框架：白蜡木实木 4、涂饰：水性漆 | 1、台面：高密度耐火耐污天然岩板,厚度≥12mm。 2、托板：环保多层板，板材厚≥12mm( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) 。 3、框架：白蜡木实木。 4、胶水：优质环保胶粘剂.游离甲醛释放量符合标准。 5、涂饰：采用优质水性漆环保油漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，三底四面，全封闭。 |
| 98 | 茶几 |  | 400W*700D*750H | 34 | 张 | 柜体、抽屉、层板 | 1、基材：橡木实木 2、涂饰：水性漆 3、五金件：三节导轨 | 1、基材：橡木实木；色泽淡雅纹理美观， 耐磨损。 2、油漆：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保型胶水，符合GB 33372标准，VOC含量≤50g/kg。 4、五金件：优质三节导轨。 5、其他：3层抽屉，导圆工艺。 |
| 99 | 茶几 |  | φ600*450H | 15 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：胡桃木实木 2、涂饰：水性漆 | 1、基材：采用优质橡木实木，台面厚度50mm。稳定牢固，产品无虫柱.无开裂.无腐朽，框架结构牢固.符合工艺标准。 2、油漆：采用优质水性隐孔亚光环保油漆,双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光, 油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，三底四面,全封闭。 3、胶水：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合标准，耐热.耐水.粘性强等特点。 4、其他：台面边缘为托盘式围边设计，防止物品滑落。 |
| 100 | 茶几 |  | 1200W*600D*450H | 16 | 张 | 桌面、脚架 | 1、桌面：大理石桌面 2、托板：多层板 3、桌架：黑色烤漆钢架 | 1、台面：优质大理石台面，表面打磨光滑无杂物。 2、托板：环保多层板，板材厚≥12mm( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准) 。 2、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 3、钢脚：配优质黑色烤漆钢架。 |
| 101 | 茶几 |  | 700W*700D*420H | 19 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：橡木实木 2、涂饰：水性漆 | 1、基材：橡木实木。 2、结构：全卯榫结构。 3、涂装：采用环保水性油漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 102 | 茶几 |  | 1400W*700D*420H | 13 | 张 | 桌面、脚架 | 1、基材：橡木实木 2、涂饰：水性漆 | 1、基材：橡木实木。 2、结构：全卯榫结构。 3、涂装：采用环保水性油漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 |
| 103 | 更衣柜 |  | 900W*500D*1850H | 12 | 组 | 柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链、连接件、优质锁具 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质缓冲门铰链。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆，配一层层板。 |
| 104 | 更衣柜 |  | 900W*500D*1850H | 288 | 组 | 柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链、连接件、优质锁具 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质缓冲门铰链。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆，配一层层板。 |
| 105 | 更衣柜 |  | 900W*500D*1850H | 49 | 组 | 柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链、连接件、优质锁具 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质缓冲门铰链。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆，配一层层板。 |
| 106 | 更衣柜 |  | 1140W*500D*1935H | 38 | 组 | 柜体、门板 | 1）柜体：ABS 2）柜门：ABS | 1、柜门采用ABS塑胶，柜体采用高强度塑胶。钢制模具一次注塑成型。 2、门板表面为高亮镜面设计效果，整个门板呈弧形设计，；门板的直角处采用环保热塑性橡胶材料装饰，有效降低用户碰伤情况的发生；边侧板外侧平整无凹凸，深浅相间皮纹设计。 3、每门采用两组加厚爪式尼龙铰链，铰链上5个U型抓手与门板上4个格栅，搭配L型铰链插销与门板固定连接，铰链与柜体侧板有方卡扣连接。 4、单门开门角度＞100度，可有效防止柜门开启时，误撞门板导致侧板断裂。上下门轴限位且作为支撑，安装简便，方便更换。 5、板材之间采用卯榫结构卡扣连接，不使用任何螺丝、胶水等；不扭曲，不变形，易安装，可拆卸。 6、每门配置加厚活动层板。加厚活动层板，放置高度可多档调节；门板内侧配置1个储物盒及2个多功能挂钩。全封闭式底座。 |
| 107 | 更衣柜 |  | 900W*500D*1850H | 7 | 组 | 柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链、连接件、优质锁具 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质缓冲门铰链。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆，配一层层板。 |
| 108 | 钢制换鞋柜 |  | 900W*400D*1850H | 20 | 组 | 柜体、门板 | 1、板基材：冷轧钢板 2、五金件：优质缓冲门铰链、连接件、优质锁具 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗·除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质缓冲门铰链。 4、外置通风孔,保证内部空气流通。 |
| 109 | 文件柜 |  | 900W*400D*1850H | 386 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 3、钢化5MM透明玻璃 | 1、薄边设计，木纹转印工艺，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链及导轨。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、内置2层层板，钢化5MM透明玻璃。 |
| 110 | 文件柜 |  | 900W*400D*1850H | 35 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链和导轨。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、内置2层层板。 |
| 111 | 文件柜 |  | 900W*400D*1850H | 25 | 组 | 柜体、门板 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、薄边设计，木纹转印工艺，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、内置2层层板。 |
| 112 | 文件柜更衣柜 |  | 970W*500D*1850H | 55 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 3、钢化5MM透明玻璃 | 1、薄边设计，门板木纹转印工艺，柜门配锁.可换锁芯配万能钥匙。 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板.表面经酸洗.除锈处理.静电涂塑.强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链及导轨。 4、外置通风孔.保证内部空气流通。 5、内置挂衣杆，配2层层板.钢化5MM透明玻璃。 |
| 113 | 储物柜 |  | 515W*480D*360H(每节5抽) | 48 | 节 | 柜体、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、柜体：采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板，经酸洗、磷化、静电喷塑处理，表面光滑无毛刺，具备防锈、耐磨特性，承重结构处钢板厚度需≥1.0mm。 2、‌抽屉组件‌：抽屉面板及侧板采用厚度≥0.6mm冷轧钢板，抽屉滑轨全拉出式钢制滑轨，承重≥30kg/抽屉，运行顺畅无卡顿。 3、‌五金配件‌：拉手、锁具等五金件采用锌合金，表面做抛光或烤漆处理，防锈耐用，锁具需支持单锁控制或分层锁控。 4、柜体底部需配备高度≥50mm的钢制支撑脚，带防滑垫，可调节水平，保障柜体放置平稳 |
| 114 | 储物柜 |  | 515W*480D*360H(每节9个小格) | 12 | 节 | 柜体、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、柜体：采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板，经酸洗、磷化、静电喷塑处理，表面光滑无毛刺，具备防锈、耐磨特性，承重结构处钢板厚度需≥1.0mm。 2、‌抽屉组件‌：抽屉面板及侧板采用厚度≥0.6mm冷轧钢板，抽屉滑轨全拉出式钢制滑轨，承重≥30kg/抽屉，运行顺畅无卡顿。 3、‌五金配件‌：拉手、锁具等五金件采用锌合金，表面做抛光或烤漆处理，防锈耐用，锁具需支持单锁控制或分层锁控。 4、柜体底部需配备高度≥50mm的钢制支撑脚，带防滑垫，可调节水平，保障柜体放置平稳 |
| 115 | 储物柜 |  | 900W*400D*1090H | 150 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、薄边设计，木纹转印工艺，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链及导轨。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、内置2层层板。 |
| 116 | 储物柜 |  | 900W*400D*925H | 3 | 组 | 柜体、门板 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、薄边设计，木纹转印工艺，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、内置2层层板。 |
| 117 | 储物柜 |  | W*650D*850/900H | 82 | 米 | 台面、柜体、五金配件 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1、薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、采用优质阻尼缓冲门铰链和导轨。 4、外置通风孔，保证内部空气流通。 5、亚克力人造石台面，导圆角；上方三抽，下方卷帘移门加二抽，配1块活动层板。 |
| 118 | 储物柜 |  | 900W*500D*390H | 527 | 组 | 柜体、门板 | 1、薄边设计 2、采用0.8mm厚优质冷扎钢板 | 1.薄边设计，柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2.采用0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3.采用优质阻尼缓冲门铰链。 |
| 119 | 活动柜 |  | 常规 | 687 | 只 | 柜体、抽屉 | 柜体：冷轧钢板 涂饰：静电喷涂粉末 移动轮：尼龙 五金：三节滑轨 | 1、柜体：优质冷轧钢板.厚度≥0.7mm.折弯成型.表面静电防锈喷涂。 2、导轨：三节导轨。 3、活动柜上端半圆弧设计。 |
| 120 | 电子密码柜 |  | 850W*460D*1850H | 25 | 组 | 柜体、门板、机构 | 基材：优质冷轧钢板，裸板厚度0.8mm，喷涂后厚度约0.9mm。 | 1、选用优质冷轧钢板，经防锈处理,硫化、磷化处理，静电喷塑而成、裸板厚度0.8mm，喷涂后厚度约0.9mm。 2、采用芯片及核心处理，每个柜门通过60万次开合测试，系统稳定。 3、集成开关电源，防漏电设计。 4、提供二次开发接口（Window或Android系统）支持云存储管理。 5、可有IC卡、刷IC，扫码开锁功能。 |
| 121 | 花槽柜 |  | 1000W*400D*800/1000H | 8 | 组 | 柜体 | 本体：冷扎钢板 面材：木纹饰面 | 1、采用≥0.8mm厚优质冷扎钢板，表面经酸洗，除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 2、木纹转印工艺。 3、柜体与顶部花槽（顶部深度为200mm）上下一体，四面采用竖向格栅设计，线条规整，边角做钝化处理，避免磕碰划伤。 |
| 122 | 货架 |  | 1500W*600D*2000H | 331 | 组 | 立柱、横梁、层板、挡板 | 基材：冷轧钢板 | 1、采用1.5mm厚一级冷轧钢板，横梁采用2.0mm厚一级冷轧钢板，经防锈处理，硫化、磷化处理，静电喷塑而成。产品应符合办公家具相关标准.立柱2.0MM；横梁1.5MM；挡板1.0MM；每层承重300kg。 2、采用可调节底座，有效解决了地坪高低四柱载重不均摇晃带来的安全隐患，微调平整地坪高低使货物储存架载重更加平稳坚固。 3、所有原材料通过数控激光切管、数控激光切板、折弯成型，内侧均设有包边工艺无毛口；氩弧焊焊接，整形、打磨、抛光等工艺；确保产品工艺尺寸精度要求。 |
| 123 | 不锈钢货架 |  | 1500W*600D*2000H | 10 | 组 | 立柱、横梁、网篮 | 基材：SUS304不锈钢 | 1、SUS304不锈钢梳列式货架。主材规格：立柱用 50*42*1.2不锈钢、横梁用60*40*1.0。 2、通过激光切割氩弧焊焊接，整形、抛光、整体制成货物储存架无毛刺，焊点抛光，洁净光亮，防静电，承重能力 强，容易清洗、永不生锈，耐弱酸弱碱，无机溶剂等腐蚀，使表面光洁亮丽美观耐用。 3、采用可调节底座，有效解决了地坪高低四柱载重不均摇晃带来的安全隐患，微调平整地坪高低使货物储存架载重更加平稳坚固。 4、所有原材料通过数控激光切管、数控激光切板、折弯成型，内侧均设有包边工艺无毛口；氩弧焊焊接，整形、 打磨、抛光等工艺；确保产品工艺尺寸精度要求。 |
| 124 | 订制不锈钢药架 |  | 1250W*500D*1850H | 38 | 组 | 立柱、横梁、网篮 | 基材：SUS304不锈钢 | 1、材质SUS304不锈钢材质； 2、设有双排6档12个网篮存放架，整体框架￠50*1.2mm；网篮挂档50*25*1.2mm； 底座六个可调节脚底座，有效解决了地坪高低四柱载重不均摇晃带来的安全隐患，微调平整地坪高低使储存架载重更加平稳坚固。 3、所有原材料通过数控激光切管、数控激光切板、折弯成型，内侧均设有包边工艺无毛口；氩弧焊焊接，整形、打磨、抛光等工艺；确保产品工艺尺寸精度要求。 |
| 125 | 不锈钢货架 |  | 1200W*500D*1800H | 16 | 组 | 立柱、横梁 | 基材：SUS304不锈钢 | 1、SUS304不锈钢。主材规格：立柱用50*42*1.2 不锈钢、横梁用60*40*1.0。 2、通过激光切割氩弧焊焊接，整形、抛光、整体制成货物储存架无毛刺，焊点抛光，洁净光亮，防静电，承重能力强，容易清洗、永不生锈，耐弱酸弱碱，无机溶剂等腐蚀，使表面光洁亮丽美观耐用。 3、采用可调节底座，有效解决了地坪高低四柱载重不均摇晃带来的安全隐患，微调平整地坪高低使货物储存架载重更加平稳坚固。 4、所有原材料通过数控激光切管、数控激光切板、折弯成型，内侧均设有包边工艺无毛口；氩弧焊焊接，整形、打磨、抛光等工艺；确保产品工艺尺寸精度要求。 |
| 126 | 不锈钢双层衣架 |  | 1200W*500D*1550H | 16 | 组 | 立柱、横梁 | 基材：SUS304不锈钢 | 1、SUS304不锈钢。主材规格：立柱用50*42*1.2 不锈钢、横梁用60*40*1.0。 2、通过激光切割氩弧焊焊接，整形、抛光、整体制成货物储存架无毛刺，焊点抛光，洁净光亮，防静电，承重能力强，容易清洗、永不生锈，耐弱酸弱碱，无机溶剂等腐蚀，使表面光洁亮丽美观耐用。 3、其他：配ABS降噪滚轮，衣杆1200mm-2200mm自由伸缩， |
| 127 | 不锈钢双层脚踏 |  | 400W*400D*400H | 10 | 个 | 不锈钢主体框架、双层踏步面板、防滑踏面垫、侧面挡板、底部防滑脚垫 | 基材：SUS304不锈钢 | 1、优质 304 不锈钢，方管框架规格≥25×25×1.0mm，面板厚度≥1.0mm，板材无砂眼、裂纹、锈蚀缺陷。 2、踏步表面铺设黑色防滑橡胶垫 / 防滑地毯垫，厚度≥3mm，防滑系数≥0.6，耐磨抗老化，不易脱落。 3、采用高强度橡胶防滑脚垫，直径≥30mm，厚度≥10mm，耐油耐磨，防滑防刮，安装牢固无松动。 |
| 128 | 密集架 |  | W*2360D*2500H | 60 | 立方米 | 立柱、横梁、层板、挡板 | - 基材：冷轧钢板 - 传动系统：电动驱动。 3、数控控制系统：主控屏、移动列显示屏、PLC、传感器网络 | 1、柜体：采用符合环保标准的冷轧钢板，底盘2.5mm，立柱1.2mm、层板1.0mm,经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型。 2、轨道：高压无气喷涂的方式将涂料喷抹在材料表面，起到美观、防锈等作用。 3、传动机构：配合精度高，定位可靠。 4、制动装置：每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 5、防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 6、传动系统：电动驱动。 7、数控控制系统：主控屏、移动列显示屏、PLC、传感器网络。 |
| 129 | 储物柜 |  | 400W*500D*2000H | 48 | 个 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：优质阻尼铰链 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准），板材厚≥25mm。 2、饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4、胶水：优质环保胶水。 5、其他：2扇门，导圆角工艺。 |
| 130 | 储物柜 |  | 800W*500D*2000H | 92 | 个 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：优质阻尼铰链 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准），板材厚≥25mm。 2、饰面：内外表面贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 4、胶水：优质环保胶水。 5、配置：内置挂衣杆。 6、其他：上下双开门，导圆角工艺。 |
| 131 | 储物柜 |  | 800W*400D*950/1050H | 33 | 组 | 柜体、门板、抽屉 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：液压缓冲门铰和阻尼导轨 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金件：优质液压缓冲门铰和阻尼导轨。 6、其他：单门四抽，导圆工艺。 |
| 132 | 储物柜 |  | 1200W*400D*900H | 89 | 组 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：液压缓冲门铰 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)。板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金件：优质液压缓冲门铰。 6、其他：三开门配活动层板，下方为空格柜。 |
| 133 | 储物柜 |  | 2400W*400D*1200H | 2 | 组 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：液压缓冲门铰 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚，具有阻燃抗污易清洗 、耐久不褪色。 2、饰面：≥0.8mm厚木皮。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质液压缓冲铰链。 6、其他：两边双开门，斜切拉手设计，中间二层固定层板，导圆工艺。 |
| 134 | 台盆柜 |  | 850W*600D*800H | 103 | 组 | 柜体、门板、层板、桌面 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：液压缓冲门铰 4、大理石桌面 | 1、台面：为大理石台面，台面厚18mm，下挂50的工艺，台面后背有50mm大理石挡水条。 2、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，板材均≧25mm厚。 3、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板。 4、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 5、胶水：优质环保胶水。 6、五金件：阻尼铰链。 7、其它：智能感应不锈钢水龙头及上下水配件，包含：水槽台盆及水路安装。 |
| 135 | 储物柜 |  | 900W*400D*900H | 100 | 组 | 柜体、门板、层板、桌面 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：阻尼铰链、自吸导轨及三合一连接件 4、亚克力人造石桌面 | 1、台面：优质亚克力人造石台面，导圆角。 2、板材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚，具有阻燃抗污易清洗·耐久不褪色·可承受重压等优点。 3、饰面：内外表贴0.8mm厚优质防火板，符合GB 8624-2012、GB 20286-2006标准。 4、封边：≥2mm厚优质PVC封边条，耐干热性·耐磨性标准，耐开裂性≥2级，耐冷热循环性，压力均匀·稳定，封边平顺。 5、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 6、五金件：优质阻尼铰链、自吸导轨及三合一连接件。 |
| 136 | 储物柜 |  | 800W*550D*2200H | 9 | 组 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：胡桃木木皮 3、涂饰： 油漆饰面。 4、五金件：优质阻尼铰链、三合一连接件 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚，具有阻燃抗污易清洗 、耐久不褪色。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质阻尼铰链。 6、其他：钢化玻璃开门，玻璃厚度5mm,柜里面配置两层活动层板，内衬≥0.7mm钢板，采用预埋孔的固定方式。 |
| 137 | 储物柜 |  | 800W*550D*2200H | 9 | 组 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：胡桃木木皮 3、涂饰： 油漆饰面。 4、五金件：优质阻尼铰链、三合一连接件 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚，具有阻燃抗污易清洗 、耐久不褪色。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质阻尼铰链。 6、其他：配优质挂衣杆。二层活动层板，内衬≥0.7mm钢板，采用预埋孔的固定方式。 |
| 138 | 储物柜 |  | 1200W*550D*2200H | 9 | 组 | 柜体、门板、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：胡桃木木皮 3、涂饰： 油漆饰面。 4、五金件：优质阻尼铰链、三合一连接件 | 1、基材：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，板材均≥25mm厚，具有阻燃抗污易清洗 、耐久不褪色。 2、饰面：贴0.6mm厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、胶水：优质环保胶水，符合GB 33372-2020 标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂装：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：优质阻尼铰链。 6、其他：钢化玻璃开门，玻璃厚度5mm,柜里面配置两层活动层板，内衬≥0.7mm钢板，采用预埋孔的固定方式。配优质挂衣杆。下柜里配一层活动层板，内衬≥0.7钢板。采用预埋孔的固定方式。 |
| 139 | 矮柜 |  | 500W*400D*750H | 66 | 个 | 柜体、抽屉、层板 | 1、基材：多层板。 2、饰面：防火板 3、五金件：三节导轨 | 1、基材：橡木实木；色泽淡雅纹理美观， 耐磨损。 2、油漆：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 3、胶水：优质环保型胶水，符合GB 33372标准，VOC含量≤50g/kg。 4、五金件：优质三节导轨。 5、其他：空格柜，2层抽屉，导圆工艺。 |
| 140 | 单人床 |  | 2000W*1500D*450/850H | 4 | 张 | 床屏、床围板、床架 | 1、床架采用榉木全实木 2、油漆采用环保水性油漆 3、胶水采用优质环保型胶水 | 1、床架采用榉木全实木。床头及床片插片式连接。 2、铺板使用杉木板条四面刨光厚度为12mm，实木横档7根。床整体边缘修圆角.采用优质五金配件。 3、油漆采用环保水性油漆，三底四面，全封闭。表面漆膜涂层耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨。 4、胶水采用优质环保型胶水。 |
| 141 | 席梦思 |  | 2000W*1500D*200H | 4 | 张 | 弹簧、钢丝、椰棕、海绵、针织面料 | 1、弹簧 2、钢丝 3、椰棕 4、海绵 5、针织面料 | 表层 420g/㎡高密 3D 针织防螨抗菌面料；舒适层高密度海绵（密度≥30kg/m³），甲醛≤0.05mg/m²，阻燃Ⅱ级；硬垫层≥50mm天然椰棕（无胶水热压）；支撑层为碳素钢独立袋装弹簧（线径≥2.2mm，高度≥160mm）；围边加固、双面可用。 |
| 142 | 上下床 |  | 2000W*1000D*1850H | 130 | 张 | 立柱.护栏.爬梯.储物箱 | 1、立柱：型材钢管表面静电粉末喷涂。 2、护栏：钢制。 3、爬梯：椭圆钢管表面静电粉末喷涂。 | 1、床架：采用榫插卡式连接方式，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材表面经脱脂、磷化后.做静电喷涂处理。 2、立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的型钢，其立面为封闭异形.外侧面有三条圆弧形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，防碰撞设计，增加立柱的强度。 3、长短横梁：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的型钢，其立面为中空异形(双面喷涂)，下方外圆弧设计。为防止使用者头部碰伤，正面的加强凹槽为3条加强筋，增加横梁的强度。 4、床板支撑：采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管制作，每人位5根床撑。 5、前护栏：采用φ19mm×1.0mm厚圆钢管弯制焊接而成，长度为1160mm.高度为260mm。 6、侧护栏：床头护栏采用φ19mm×0.8mm厚圆钢管制作，与床头横梁连接成“Ⅱ”字形.高度为230mm。 7、爬梯：采用20mm×30mm×0.8mm厚钢管与脚踏板焊接而成。踏板采用≥1.1mm厚冷轧钢板经冲压而成，表面需有凹凸纹路，可以起到防滑作用，踏板尺寸300*60mm.共3步踏板。 8、连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸200mm×25mm×25mm.材料厚度≥2.0mm。 9、套脚：立柱上、下端使用高度30mm封头，对立柱上下切面做封闭处理。 10、床铺板：采用四面刨光环保实木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度15mm，下方采用4条加强筋，铺板与床架内空尺寸匹配。 11、其他：下床底带钢制储物箱。 |
| 143 | 床垫 |  | 2000W*1000D*50H | 260 | 张 | 乳胶海绵 | 乳胶海绵 | 表层 220g/㎡高密针织防螨抗菌面料；舒适层为天然乳胶（干基含量≥90%，密度 60–70kg/m³，邵氏 A 60–70°，回弹≥85%）；支撑层位高密度海绵（密度≥35kg/m³，回弹≥35%）；围边加固，环保阻燃，甲醛≤0.05mg/m²・ |
| 144 | 钢制定制柜 |  | 地柜：W*700D*900H 中背柜：W*400D*800H 顶柜： W*400D*700H | 230 | 米 | 柜体、抽屉、门板、桌面、吊柜 | 1、基材：厚度≥1.0mm电解钢板 2、桌面：厚度≥18mm亚克力大理石 3、五金件：优质阻尼静音导轨、不锈钢缓冲门铰链、连接件、翻盖式感应桶盖及下拉式伸缩杆 | 1、柜身：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电塑粉喷涂，外观平整，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到2级。表面具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、台面：采用亚克力人造石(表面耐磨性达到1级)，一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。 3、五金件：优质阻尼导轨及液压缓冲门铰、翻盖式感应桶盖及下拉式伸缩杆。 4、其它：平均每3米分配1个水槽台盆和感应龙头(水槽台盆尺寸：600W*550D*400H)及翻盖式感应垃圾桶。 |
| 145 | 护士站 |  | W*700/300D*800/1150H | 239 | 延米 | 柜体、桌面、支撑柜 | 1、外立面：亚克力人造石 2、支撑柜体 ：电解钢板，钢板厚度≥1.0mm。 3 、五金件 ：优质阻尼导轨和铰链。 4、灯带 | 整体要求：外立面为石材结合优质加厚钢制支撑柜体，设计线条流畅，所有材料符合医养家具标准。 1、整体框架及支撑柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，外观平整，耐腐蚀、耐冲击。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、饰面部分：医用抑菌钢板内嵌铝合金装饰条，抗菌要求具备长效持久的抑菌功能，单位时间内大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肠道沙门氏菌、克雷伯氏肺炎杆菌减少99%， 白色念珠菌减少95%。 3、石材工艺：看台板整体离地100mm开始做造型，整体尺寸1200mm，局部镶嵌装饰金属条，台面及看台板内外立面采用亚克力人造石 (表面耐磨性达到1级)，看台板及台面内部采用优质镀锌方管焊接，CNC精加工弯曲成形。增加优质镀锌方管焊接支撑，表面做粉末喷涂 (喷涂粉末无可溶性铅及可溶性汞) ；预留灯带及院方标识位置，整体造型顺滑流畅，隐形预留检修口。台面下挂80mm。 4、踢脚线：304不锈钢踢脚线。 5、灯带：LED灯带。 6、工艺要求：表面翘曲度≤1.3mm；位差度≤0mm；所有分缝≤0.5mm；底脚平稳性≤0mm。 7、五金件：优质五金配件。 |
| 146 | 亚克力人造石材 |  | W*（350-900）D*12H | 752 | 平方米 | 台面：亚克力人造石 | 桌面：亚克力人造石 |  |
| 147 | 医用实验边台 |  | W*750D*850H | 450 | 延米 | 柜体、桌面、支撑柜、货架、水槽柜、龙头、试剂架、洗眼器、功能柱、插座 | 基材：厚度≥1.2mm实验室等级钢制家具钢材 桌面：采用实验室千思板桌面，厚度≥13mm 五金件：优质阻尼静音导轨、不锈钢缓冲门铰链、连接件 | 1、柜体：采用厚度≥1.2mm实验室等级钢制家具钢材，表面喷涂前均使用优质环保磷化液处理，环保抑菌粉末静电喷涂厚度≥75μm，经高温烘烤固化制作而成；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；柜体为一体成型结构，单元柜体为单抽屉带单门柜、双抽屉带双门柜；实验台后需设有活动维修板；单门柜与双门柜内均含2块活动层板。 2、柜门和抽屉面板：双层门板设计，采用环保抑菌粉末静电喷涂优质电解钢板，中间填充有隔音材料；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露；柜门内侧装有门碰。 3、搁板/层板：采用高品质厚度≥1.2mm电解钢板，表面喷涂前均使用优质环保磷化液处理，环保抑菌粉末静电喷涂厚度≥75μm，经高温烘烤固化制作而成；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性。 4、原材料：实验室千思板台面、实验室等级钢制家具钢材、塑粉（抑菌粉末）、铰链、导轨、功能柱及多功能插座模块单元。 5、附件：PP中水盆+实验室龙头+滴水架+洗眼器。 1）PP水盆采用全新PP料及优质色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 2）优质三口实验室专用水龙头 3）滴水架：材料采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 4）接水底部：中间设有排水孔； （1）可拆卸式滴水棒，滴水棒27根； （2）安装方式：壁挂式/台式 5）洗眼器：主体加厚铜质 （1）洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛； （2）前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； （3）供水软管:软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 （4）防霉性能：霉菌生长情况为 0 级，试验菌种：黑曲霉 CGMCC 3.3928、球毛壳霉 CGMCC 3.3601、绳状青霉 CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉 CGMCC 3.4253、长枝木霉 CGMCC 3.4291。 |
| 148 | 医用实验中央台 |  | W*1500D*850H | 126 | 延米 |  |  |  |
| 149 | 50pp水盆+三联水龙头 |  | 572W*475D*335H | 55 | 套 |  |  |  |
| 150 | 滴水架 |  | 常规 | 55 | 套 |  |  |  |
| 151 | 桌上型单口洗眼器 |  | 常规 | 55 | 个 |  |  |  |
| 152 | 实验室台面 |  | W*750D*12H | 450 | 延米 |  |  |  |
| 153 | 中央实验台面 |  | W*1500D*12H | 126 | 延米 |  |  |  |
| 154 | 实验台功能柱 |  | W*300D*150H | 150 | 延米 |  |  |  |
| 155 | 多功能双面插座 |  | 350W*100D*85H | 560 | 个 |  |  |  |
| 156 | 桌上屏风 |  | 27D | 171 | 平方米 | 本体、底座 | 本体：刨花板外覆面料 底座：铝合金 | 采用木制外覆家具布，无胶水工艺。桌屏上方采用铝合金功能挂槽。 |
| 157 | 屏风 |  | 60D*1500H | 280 | 平方米 | 框架、面板 | 框架：钢制表面喷涂 面板：上段8mm亚克力，下段木纹板饰面。 | 1、材质：采用铝合金框架，靠外侧阳角处R100mm处理。 2、面板：上段采用8mm亚克力，下段采用木纹板饰面。 |
| 158 | 隔断 |  | 1200W*450D*1400H | 17 | 平方米 | 框架、面板 | 1、框架：碳素钢。 2、底座：多层板 3、面板：8mm亚克力。 | 1、框架：采用碳素钢。 2、底座：采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板( 板甲醛释放量≤0.025mg/m³.达到ENF级标准)，厚度≥25mm。 3、面板：采用8mm亚克力。 |
| 159 | 隔断 |  | W*1500H | 15 | 平方米 | 框架、软包、铝合金脚 | 1、面料：麻绒布。 2、海绵：高密度吸音海绵。 3、框架：橡木实木。 4、脚架：精抛光铝合金脚，配黑色PP防滑脚套。 | 1、面料：采用优质麻绒布面料。 2、海绵：采用高密度吸音海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木，含水率符合国家标准。 5、脚架：精抛光铝合金脚，配黑色PP防滑脚套。 |
| 160 | 插座 |  | 常规（含接线安装） | 4300 | 个 | 五孔强电面板、相应辅材 | 五孔强电面板、相应辅材 | 五孔强电面板及相应辅材（三芯护套线）含安装人工。 |
| 161 | 双头网络接口 |  | 常规（含接线安装） | 2337 | 个 | 双头网络面板、相应辅材 | 双头网络面板、相应辅材 | 双头网络面板及相应辅材（超六类网络线、接头等）含安装人工。 |
| 162 | 电力导轨 |  | 500W*86D*18H | 124 | 组 | 轨道插座、轨道插座适配器 | 轨道插座、轨道插座适配器 | 0.5米/配3个插座，含安装人工。 |
| 163 | 桌上插座 |  | 284W*100D*47H | 129 | 个 | 嵌入式翻盖插座 | 嵌入式翻盖插座 | 3个5孔+2SUB，含安装人工。 |
| 164 | 线盖+托盒 |  | 400W*145D*101H | 92 | 个 | 线盒、托盒 | 5mm厚全铝材、缓冲阻尼结构 | 5mm厚全铝材CNC精加工，边框无接缝，整体性强;缓冲阻尼结构，翻盖开合匀速无声，前端出线。含安装人工。 |
| 165 | 医用亚克力挡水罩 |  | 760W*550D*400H | 73 | 个 | 挡水罩 | 8厘亚克力热弯成型 | 8厘亚克力热弯成型，含安装人工。 |
| 166 | 医疗垃圾桶 |  | 50L | 146 | 个 | PP塑料 | 整体采用PP塑料一体成型，50L容量 | 整体采用PP塑料一体成型，50L容量。 |
| 167 | 空气消毒机 |  | 外观尺寸≤1050×360×170（mm3） | 78 | 台 | - 机身壳体 - 送风循环系统 - 多级过滤净化系统 - 消毒杀菌模块 - 智能传感模块 - 控制系统 电源及安全防护装置 | 壳体采用优质冷轧钢板，外壳全金属结构 | 1、额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所； 2、噪声：≤55.5dB；（提供第三方检测报告）； 3、等离子体发生器电场强度≥8500V；等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供三方检测机构检测报告）； 4、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018 -1.25×1019m-3； 5、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h； 6、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2，等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h（提供第三方检测机构检测报告）； 7、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3； 8、设备持续工作1小时，臭氧残留量＜0.003mg/m³。 9、洁净空气量CADR（颗粒物）≥210m³/h； 10、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 11、设备持续工作1h，可使100m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求（提供第三方检测机构检测报告）。 12、设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%，平均消亡率≥95%; 13、设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%； 14、设备持续工作1h，气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； 15、设备持续工作1h，气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。 16、设备持续工作1h，气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％； 17、设备持续工作1h，气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％； 18、设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。 19、设备持续消毒1h，对溶血性链球菌、鼠伤寒沙门氏菌杀灭率＞99.9%（提供第三方检测机构检测报告）。 20、设备持续消毒1h，噬菌体Phi-X174病毒去除率＞99.99%（提供第三方检测机构检测报告）。 21、产品急性眼刺激试验属无刺激性，一次完整皮肤刺激试验属无刺激性，急性吸入毒性试验属于实际无毒，鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验结果可判定为阴性。 22、设备持续工作1h，二甲苯净化效率≥98.5%。 23、设备持续消毒30min，对单增李斯特菌、福氏志贺菌的杀灭率≥99.99%。 24、设备持续消毒30min，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.9%。 25、采用液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等； 26、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警 |

五、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

- 水性漆：

1、符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤250g/L；

2、符合GB 18581-2020标准，甲醛含量≤100mg/kg；

3、符合GB 18581-2020标准，总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/kg；

▲4、符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cb）含量≤75mg/kg；铬（Cr）含量≤60mg/kg；汞（Hg）含量≤60mg/kg.

- 医用西皮：

1、符合QB/T 4199-2011要求，防霉性能（黄曲霉）：防霉等级达到1级，具有防霉性；

▲2、符合QB/T 4341-2012要求：抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）：抗菌率≥99%；抗菌摩擦耐久性能（金黄色葡萄球菌）：抗菌率≥99%。

（三）多层板：

1、依据GB/T 39600—2021标准：甲醛释放量≤0.025mg/㎥；

▲2、符合QB/T4371-2012要求：抗菌性能①金黄色葡萄球菌：抑菌率≥99%；②大肠肝菌：抑菌率≥99%；③白色念珠菌：抑菌率≥99%。

（四）涂料（喷粉）：

▲符合GB/T 21866-2025要求：抗菌性能①金黄色葡萄球菌：抗菌率≥99%；②大肠肝菌：抗菌率≥99%；③白色念珠菌：抗菌率≥99%。

（五）冷轧钢板：

▲1、符合GB/T10125-2021标准：中性盐雾试验100h≥9级。

2、GB/T2523-2022标准：表面粗糙度≤0.9um。

3、符合GB/T11253-2019标准：力学性能①下屈服强度Rel≥235MPa；②抗拉强度Rm370~500MPa；③断后伸长率A≥20%；化学成分：C≤0.22% ；Si≤0.35%；Mn≤1.40%； P≤0.035% ；S≤0.035%； Ni≤0.30% ； Cr≤0.30%；  Cu≤0.30%

（六）实验台台面板：

1、依据GB/T 17657-2022标准，表面耐高温性能，要求无裂纹；表面耐水蒸气达到5级；表面耐湿热性能达到5级；24h吸水率为≤0.09%；耐沸水质量增加率≤0.3%和厚度增加率≤0.4%、耐沸水-外观达到5级；尺寸稳定性纵向≤0.08%、横向≤0.08%；漆膜硬度达到6H；抗冲击性能（钢球直径：43mm，质量：0.324kg，冲击高度：1.0m）：压痕直径≤4.9mm，表面无破损；

2、依据GB/T 39600—2021标准：甲醛释放量≤0.025mg/㎥；

▲3、依据GB/T 21747-2008中的6.3.8标准：化学实验台面抗化学试剂测试，至少包含硫酸（98%）；盐酸（37%）；硝酸（65%）；氢氧化钠（40%）；四氯化碳；乙酸（99%）；双氧水（3%）；硫化钠饱和液；甲醛（37%）；苯酚；磷酸（85%）；氢氟酸（48%）等化学物，光泽和颜色有轻微变化的均符合要求。

（七）PUR胶：

▲1、符合GB 33372-2020标准：挥发性有机物VOC含量 ≤50g/kg。

备注：

- 上述原材料要求如与“四、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

- 检测报告必须经具备“CMA”标识的检测机构出具。其余参数要求作为履约验收的标准，验收时提供技术支持材料。

3、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

4、检测报告上的委托单位(受检单位) 名称必须与投标人或投标产品的生产厂家一致。报告签发时间不早于 2024年6月1日。

5、投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函不得分。

六、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白或转印木纹 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

七、样品要求

| 序号 | 样品名称 | 参考图片 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊桌(核心产品) |  | 详见“四、采购清单及技术要求序号8/诊桌”，1组 |
| 2 | 餐桌 |  | 详见“四、采购清单及技术要求序号27/餐桌”，1张 |
| 3 | 接待桌 |  | 详见“四、采购清单及技术要求序号33/接待桌”，1张 |
| 4 | 剧场椅 |  | 详见“四、采购清单及技术要求序号70/剧场椅”，1人位 |
| 5 | 花槽柜 |  | 详见“四、采购清单及技术要求序号121/花槽柜”，1组 |

说明：1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。中标人的样品由采购单位封存，作为供货验收标准的依据。

- 样品应按照采购需求中规定的规格尺寸生产。中标后详细尺寸可以根据采购需求要求进行合理设计，不得影响交付正常使用。

八、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当自合同签订生效之日起 45 个自然日内供货及安装完毕，安装完毕后的6个月内完成验收。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行签收。签收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项并标注详细数量)等文件。 |

九、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期为自验收通过之日起不少于96个月。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务管理师负责售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。如果出现紧急技术问题或故障，接到招标人通知后，投标人的售后人员应在0.5小时内予以答复，在2小时内赶到现场，4小时内修复。 |
| 项目团队 | 1、应配备项目经理，项目经理具有中级以上专业技术职称证书的的优先考虑。2、应配备设计人员，设计人员应具备优秀的设计能力、丰富的设计经验，具有中级或以上专业技术职称证书的的优先考虑。3、生产管理团队及现场安装团队专业配置齐全，资格资历丰富。 |
| 环保要求 | 供应商所投产品具有中国环境标志产品认证证书的优先考虑。 |
| 管理体系要求 | 投标人具有质量管理体系(IS09001或GB/T19001)、环境管理体系(IS014001或GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)及《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011售后服务认证证书的优先考虑。 |
| 其他 | 1.清单内产品尺寸为参考尺寸，以现场测量结果为准，但单价固定不做调整，投标人报价时应综合考虑该因素。 2.投标人承诺，如根据项目实施具体需要，应采购人要求针对本采购需求所列项目（包括但不限于色系、结构、数量、尺寸、款式等）在投标总价10%以内的优化调整，不另行计取任何费用。 |