诊疗办公家具采购需求

一、项目概述

上海交通大学医学院附属瑞金医院诊疗办公家具采购

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制性标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制性标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制性标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；（强制性标准，2026年6月1日实施）

GB 30981.2-2025 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》（强制性标准，2026年6月1日实施）

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

GB/T 46489-2025《医院家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 16799-2018《家具用皮革》

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》。

QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、家具种类、规格、数量及技术要求

| 区域 | 配置设施名称 | 参考规格（允许±5mm偏差） | 参考图片 | 参考材质说明（可优于） | 颜色 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诊疗办公 | 诊疗桌A（专家门诊）（核心产品） | 1600*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 33 | 张 |
| 诊疗办公 | 诊疗桌B（普通门诊） | 1400*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 116 | 张 |
| 诊疗办公 | 诊疗桌C（儿童专用） | 1400*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 9 | 张 |
| 诊疗办公 | 办公桌A1（院长+书记） | 2200*1850*760 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 5：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 6：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 2 | 张 |
| 诊疗办公 | 办公桌A2（执行院长） | 2000*1650*760 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和GB/T39600-2021标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 5：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 6：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 1 | 张 |
| 执行副院长办公室 | 办公桌A3（执行副院长） | 1800*1650*760 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 5：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 6：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 2 | 张 |
| 科长办公室 | 办公桌A4（科长） | 1600*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 4 | 张 |
| 行政办公室 | 办公桌 A5（行政人员） | 1400*600*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 20 | 张 |
| 临床主任办公室 | 办公桌B1（临床主任） | 1600*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 27 | 张 |
| 临床副主任办公室 | 办公桌B2（临床副主任） | 1400*1400*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 8：边柜带2个抽屉、1个开门柜及预留电脑主机空格。 | 可选 | 21 | 张 |
| 医生、护士长办公区 | 办公桌B3（医生、护士长） | 1200*600*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。 7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板；含桌上屏。 8：边柜带1个抽屉、1个开门柜。 | 可选 | 467 | 张 |
| 会议室 | 会议桌A（定制）80.09平米 | 5500*3400*750（按现场尺寸） |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：桌面开话筒孔，话筒设备甲方自供。 | 可选 | 1 | 张 |
| 会议室 | 会议桌A（定制）80.09平米 | 5500*1800*750（按现场尺寸） |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：桌面带1个外置线盒，含3个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 | 可选 | 2 | 张 |
| 住院楼示教室 | 会议桌B（住院楼示教室）3、5、6、7、8、9、10 | 6000*1500*750（按现场尺寸） |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：桌面带2个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 | 可选 | 19 | 张 |
| 会议室 | 会议桌C | 3600*1400*760（按现场尺寸） |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 2：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 3：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。4：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 | 可选 | 11 | 张 |
| 其他区域 | 茶几A（方形） | 600*600*420 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 | 可选 | 20 | 张 |
| 其他区域 | 茶几A（长方形） | 1200*600*420 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 | 可选 | 14 | 张 |
| 其他 | 茶几B（圆形） | 直径400*420 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 4：钢架：依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 | 可选 | 16 | 张 |
| 休闲区 | 休闲椅 | 730*730*835-933mm |  | 1.椅身：整个椅身由五部分组成（上靠背、下靠背、座板、装饰盖、座底壳）；上下重叠式靠背，上下靠背连接方式采用插入式安全阀卡扣锁定，具备挂物功能，挂钩整体长度65mm、宽度50mm，可承重10KG。 1.2）上靠背：厚度4.9mm、长430mm、宽400mm，具有拆卸功能。中心处有外径45mm的圆圈，表示包容之心。 1.3）下靠背：扶手式设计，厚度7-8mm、扶手间的宽度485mm，挂钩凹槽距离靠背深度25mm；两侧扶手处衣领式外翻设计，无毛刺不刮手、增强舒适度。 2.座板：厚度7-8mm；长度440mm、宽度435mm；座板表面采用碳纤维3D纹理制作，增加摩擦力、提高辨识度、美观度。（可加软包） 3.装饰盖：装饰盖长度195mm、宽度90mm、高度20mm、厚度2.5mm，安装自攻螺丝锁定，提高整椅美观度。 4.座底壳：提高整椅饱满度，长度410mm，宽度360mm，厚度2.5mm； 倾仰机构：椅背突破常规设计，拥有独特的倾仰功能，靠背同步运动可实现10-15度的角度倾仰；符合人体工学，包裹性明显，提高整椅的舒适度；倾仰机构塑料件最长170mm，最宽55mm，最厚18mm。 5.底盘&椅脚：自主开发底盘，具体升级功能；优质3级100行程电镀气杆，安全、稳定，有BIFMA测试证书；铝合金四爪脚半径320mm，安全、稳定，有BIFMA测试证书；搭配ø60PU脚轮； | 可选 | 7 | 把 |
| 住院部 | 浴凳 | 540*450*700-820 |  | 1、采用6063T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺； 2、一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫； 3、6档高度可调，宽54cm，长49cm，总高63-82cm，坐高38-51cm，座宽48cm，座深36cm； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、EVA材质包裹扶手，焊接扶手组件插槽； 6、免工具组装，无障碍设计。 | 可选 | 398 | 把 |
| 诊疗办公 | 文件柜A1 （木质文件柜2开门+更衣柜） | 1200*400*2000 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 4：文件柜+更衣柜（内含挂衣杆）。 | 可选 | 28 | 个 |
| 诊疗办公 | 文件柜A2 （木质文件柜1开门+更衣柜） | 800*400*2000 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 4：文件柜+更衣柜（内含挂衣杆）。 | 可选 | 26 | 个 |
| 办公区 | 文件柜B （钢制上玻璃下柜） | 880*420*1830 |  | 1：冷轧钢板：符合 GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》,其中六价铬未检出。锑、砷、钡、硒未检出。 2：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。 3：阻尼铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 | 可选 | 220 | 个 |
| 值班室 | 低柜 | 510*510*710 |  | 1、柜身采用优质碳钢经几十道工序制作而成，钢板厚度足，柜子整体刚性大，不变形，表面经过酸洗磷化处理，不生锈，而后静电喷塑，表面光滑防腐，如同塑料质感。 2、柜子面板、抽屉、门等均采用市场上优级ABS工程原料注塑成型，环保无异味，高抗冲击性，韧性好，不会因为一般的轻微磕碰而破裂损坏。模具表面镜面抛光处理，产品表面光滑平整易清洁，长时间使用依旧如新。 3、抽屉与门均采用波音软片覆膜装饰，木纹及颜色可定制，凸显高档；门上采用磁吸密封条，与冰箱门相同效果；底部脚轮为静音脚轮（可选配固定垫脚）。 | 可选 | 80 | 个 |
| 值班室 | 床头柜 | 410*400*500 |  | 1：胶合板：依据符合、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 要求，其中表面胶合强度≥0.60MPa、甲醛释放量 ENF≤0.025 mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 | 可选 | 9 | 个 |
| 报告厅 | 主席台 | 6000*400*760 |  | 1：中纤板:依据GB/T11718-2021 和 GB/T39600-2021 标准， 其中静曲强度≥24.0Mpa、吸水厚度膨胀率 ≤12.0%、甲醛释放量≤≤0.025mg/m³。 板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2：实木木皮：依据符合GB/T 37005-2018标准 检测内容：甲醛释放量E1≤0.124、TVOC≤0.50均检测合格。 3:水性漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。 | 可选 | 2 | 组 |
| 办公区 | 活动柜 | 400*470*540 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 | 可选 | 30 | 个 |
| 其他区域 | 储物柜 | 900*400*900 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 | 可选 | 1 | 个 |
| 办公区 | 升降办公桌 | 1800*600*720-1200 |  | 1.台面板饰面采用优质多层实木板， 桌面板材需具有防菌防霉检测报告。台面厚度25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用，优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2.底脚：采用优质高精度一级冷轧钢矩形钢管20*70*2.0 3.立柱：高精度冷轧钢管80*50*1.5 4.顶板：采用优质高精度一级冷轧钢板500*30*2.5 5.拉杆：高精度冷轧矩形钢管40*20*1.2 6.表面：采用防锈高温静电喷涂处理 7.使用丝杆动力传输， 动能损耗小，精准度高，性能稳定，升降流畅，结构合理稳固，桌体美观简约，采用人体工程学原理所设计。 8.电机：升降噪音小于50dB，升降速度30MM每秒，4档记忆功能，带儿童锁，遇阻回弹功能，过热保护，过载保护，快装模式，承重120KG | 可选 | 5 | 张 |
| 阅片室 | 阅片办公桌 | 1600*800*750 |  | 1：实木多层板台面:优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。依据 HJ 571-2010 标准，其中总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）≤0.5mg/（㎡•h） 2：锁具：依据GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。 3：阻尼三节轨：依据：QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试 验（NSS）法》 检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次(如果M＞15kg，循环次数为60000次) 无损，耐腐性无锈点。 4：铰链：依据：QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》，检测内容：过载、功能符合标准要求、耐久性（商用型）80000次无损，耐腐性无锈点。 5：钢架：依据GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。 。 6：抗菌静电塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。7：桌面带1个翻盖线盒，内含2个五孔插座、1个网络接口，供货含面板。 | 可选 | 8 | 个 |
| 会议室 | 培训桌 | 1400*580*750 |  | 1、桌板：25cm厚优质环保板材，参照GB/T 39600-2021甲醛释放量≤0.025mg/m³；板材燃烧性能分级执行GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，阻燃等级B1(B-s1,d0,t1)，难燃性能满足国标检测要求。 2、桌架立柱采用尺寸为80mm*40mm*2.0mm厚的方钢管，确保了整体结构的稳定性与耐用性。 3、桌架横梁使用尺寸为80mm*30mm*2.0mm厚的方钢管，进一步强化了桌面的支撑强度。 4、面板支撑折叠套件采用加厚铝合金压铸组合套件，外形尺寸为295mm*60mm*30mm厚，内部装配有弹簧构件及铝制卡钩，提供了可靠的支撑和便捷的折叠功能。 5、立柱与横梁连接件采用加厚三角形铝合金压铸件，确保了连接的稳定性和整体结构的坚固性。 6、折叠功能拉杆：16mm直径2.0mm厚圆钢管。 7、中间安全挡件采用11CM*6CM的尼龙塑料组件，内部装有可翻折的尼龙挡片，既保证了使用的安全性，也提升了产品的美观度。 8、档板由1.0mm厚的高温静电喷涂钢板制成。 9、书网由5根钢管与折弯成型加厚钢板焊接组合，外表高温静电喷涂；钢管外径≥14mm,壁厚1.5mm厚；两侧折弯钢板2.0mm厚。 10、底脚组件采用国标2.0mm厚钢板一次冲压成型，外饰配有47CM长5.5CM宽的尼龙塑料装饰件。搭配65MM带刹万向静音轮，移动时顺滑且稳定。 | 可选 | 20 | 张 |

注：

（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

四、招标清单中所有涉及到以下原材料的，均执行下述要求：

（一）提供以下原材料的检测报告用作评分及验收：

1、冷轧钢板：符合 GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》,其中六价铬未检出。锑、砷、钡、硒

未检出。

2、中密度纤维板：符合 GB/T39600-2021 标准， 其中甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³。

3、PE塑料：符合GB 18584-2024标准，其中邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）未检出，多环芳烃： 未检出。

4、胶合板：符合GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 要求，其中表面胶合强度≥0.60MPa、甲醛释放量 ENF≤0.025 mg/m³。

5、面料：符合 参照GB 17927-2024 《家具阻燃性能安全技术规范》阻燃性Ⅱ级、GB/T 21196.2-2007《纺织品　马丁代尔法织物耐磨性的测定　第2部分：试样破损的测定》、GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，其中耐干摩擦色牢度（GB 18401-2010）≥4级 经向：4-5纬向：4-5. 甲醛含量（GB18401-2010）≤20 mg/kg，耐磨性能（GB/T21196.2-2007）技术要求：≥15000次测试后，无破损。

6、海绵：符合 GB/T 10802-2023 通用软质聚氨酯泡沫塑料要求，其中表观密度实测值≥35kg/m3；40%压陷硬度实测值≥240N；回弹率≥45%；75%压缩永久变形≤6%；拉伸强度≥120kPa；断裂伸长率≥300%。

7、封边条：依据 QB/T 4463-2025《家具用封边条技术要求》标准，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，耐龟裂性、耐磨性均符合，耐光色牢度≥4 级。同时应满足可溶性重金属测试结果要求符合。

8、五金件（如，铰链、导轨等）：符合 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准，其中96h中性盐雾 试验(NSS试验)。试验后，保护等级： 10；耐蚀等级：10。经24h乙酸盐雾试验(AASS试验)。试验后保护等级：10；耐蚀等级：10。

9、面漆：符合GB 30981.2-2025标准，其中VOC含量≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg。

- 实木多层板：符合GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 要求，其中表面胶合强度≥0.60MPa、甲醛释放量 ENF≤0.025 mg/m³。

11、三合一连接件：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》。其中对样品进行24h铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)，试验后，根据GB/T 6461-2002进行耐腐蚀评级10级。对样品进行24h中性盐雾试验(NSS试验)，试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级，保护等级：10；耐蚀等级：10。对样品进行24h乙酸盐雾试验(AASS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级，保护等级：10；耐蚀等级：10。

12、高频焊接管：符合照GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》标准。其中金属电镀层抗盐雾测试，18h，直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0 mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计。。金属喷漆涂层:硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力符合标准。

13、塑粉：符合HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》标准。其中耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常。

14、热熔胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。其中总挥发性有机物测试符合标准。

- 胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。其中总挥发性有机物测试符合标准。游离甲醛实测符合标准。苯，甲苯+二甲苯未检出。

- 锁具：符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》标准。其中对样品进行连续喷雾 196h中性盐雾试验(NSS试验)。试验后，根据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》进行评级。保护等级：10；耐蚀等级：10。

说明：

（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。

（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、空间设计要求

大会议室

指挥舱

会议室

六、颜色要求

# 家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 颜色：木纹色。 |
| 钢制 | 颜色：白色 |
| 面料 | 颜色：浅灰 |

七、样品要求

因对产品的整体制作工艺、美观性、表观质量、表面处理及细节处理情况、部件连接工艺、操作的方便性等内容仅凭书面方式不能准确详细的描述，需要对样品进行主观判断；样品是评审的主要内容之一，投标人应依据其企业的实力和货物的要求提供产品的样品，供招标人及评审小组评审。

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 序号 | 样品名称 | 样品要求 | 参考尺寸（长*宽*高mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗桌B（普通门诊） | 参照招标需求参数 | 1400*1400*750 |
| 2 | 办公桌B3（医生、护士长） | 参照招标需求参数 | 1200*600*750 |
| 3 | 休闲椅 | 参照招标需求参数 | 730*730*835-933mm |
| 4 | 文件钢柜B（钢制上玻璃下柜） | 参照招标需求参数 | 880*420*1830 |
| 5 | 培训桌 | 参照招标需求参数 | 1400*580*750 |

说明：

1、投标人需在标书中提供样品清单（格式自拟）：列出此次样品涉及的材料品牌、五金配件品牌、型号、制造厂商。

2、尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3、投标实样送达地点：上海市金山区大亭公路6868号，联系人：王老师，联系电话：15250000126。样品接受时间：所有实样在投标截止前两个工作日内的每天9点-17点送达并完成现场搭样，逾期不再接受任何实样。实样上应注明投标人的名称。

# 八、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，包括但不限于工厂检查、样品检测等形式。 办公家具安装、调试后，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，供应商应提供本项目货物所使用的主要原材料（如钢板、板材、海绵）和成品抽样检测报告（需要有CMA和CNAS资质的检测机构出具的检测报告）。 |

# 九、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 免费保修期内，除采购人因非正常使用造成的损坏外，家具的损坏维修或换新所涉及的运输、材料、配件、人工等所有费用由投标人承担，投标人应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，以成本价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知当天内解决完毕或提供代用产品，保证设备正常使用。 |
| 资质要求 | 五星售后服务认证证书、售后服务人员资格培训证书 |
| 产品布局 | 投标方需提供本项目整体座椅布局图及空间效果图 |

十、环保要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 获得管理体系认证证书 | 投标人应提供有效的质量管理体系(IS09001)、环境管理体系(IS014001)、职业健康安全管理体系(IS045001) |
| 中国环境标志产品认证证书 | 投标人应提供有效的认证单元：人造板家具、软体家具、钢木家具 |
| 环保举措 | 投标单位应提供对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保措施，提供粉尘、污水处理处理协议或第三方证明材料。 |
| 绿色供应链证书 | 投标单位应提供五星绿色供应链管理体系认证证书，《绿色制造—制造企业绿色供应链管理导则》 |
| 家具产品有害物质限量认证 | 投标单位应提供人造板家具产品有害物质限量认证证书。符合GB／T 35607-2017《绿色产品评价家具》 |