临港新片区105社区04-02地块公共绿地景观提升项目

服务需求

## 一、项目概况

## 1. 项目名称

## 临港新片区105社区04-02地块公共绿地景观提升项目

## 2. 项目地点

## 项目位于临港新片区105社区04-02地块（环湖一路与紫杉路交叉口）

## 3. 项目背景

## 该区域（新辰临港区域）正聚焦科技服务、AI+、未来产业等，为打造“城市会客厅”，以加强昭示性和聚集效应，现拟对04-02地块公共绿地进行景观提升、绿化整治等。

## 4. 采购范围与内容

## 针对04-02地块公共绿地进行景观提升改造，主要内容包括绿化种植、场地平整、绿化景观、景观给排水、景观电气等。项目总面积约2449.35平方米（以实测为准），采购内容为景观绿化整治提升服务。

## 5. 服务工作内容

## 服务工作内容包括但不限于：

## 土方开挖及外运、场地平整、种植土及营养土回填、原有设施拆除及清运、绿苗木种植、绿化提升、铺装、水景、种植池、座椅、景观照明、智能化系统、景观给水、景观排水、苗木搬迁等。

## 6. 服务期限

## 自合同签订之日起60天内完成全部整治提升工作。

## 二、技术质量要求

## 本项目的服务工作要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

## 1. 《上海市绿化条例》

## 2. 《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）

## 3. 《上海市生态廊道建设导则》

## 4. 《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

## 5. 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

## 6. 《上海市河道绿化建设导则》

## 7. 《园林栽植土质量标准》（DB/TJ08-231-2013）

## 8. 《室外排水设计规范》（GB50014-2021）

## 9. 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

## 10. 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

## 11. 《园林绿化工程施工质量验收规范》（DGTJ08-701-2008）

## 12. 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）

## 13. 《主要花坛花卉质量等级》（DB31/T1039-2024）

## 14. 其他相关的国家规范和行业规定

## 各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，中标供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

## 三、采购实施内容及要求

## 3.1 场地现状及整治工作内容

## 目前基地现状场地较平整，存在现状植物绿化，现状品种以香樟、榉树、女贞、朴树、乌桕、桂花、桃树等，上下木品种数量需进一步梳理。基地下方存在市政管线，地块周边道路、供水、排水、供电等管网设施较为完善。公共绿地面积约为2449.35平方米，架空层区域因光照不利植物种植，存在大面积硬质空间。

## 项目主要人流从东侧导入地块，周边休闲人群从西南侧导入。设计以“逐浪”为主题，打造具有滨水特色的门户绿地景观。

## 现拟对绿地部分进行整治提升，以经济美观为原则，在现状基础上进行梳理改造，在绿地中梳理绿化层次，整体形成乔木+地被的风貌，保证滨水视线通透。对于现场的部分构筑及监控设备进行拆除及搬迁，对场地内变电设备进行装饰美化，形成具备较好风貌形象的门户绿地。

## 3.2 整治作业要求

## 3.2.1 总体要求

## 成交单位必须完成本项目中要求的全部工作内容，并根据项目实际状况制定工作计划，保质保量完成任务。协同建设单位及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件外，其它任何情况下必须保持改造绿化处于良好的状态。

## （1）场地清理：投标人应充分考虑原有管线、地上地下障碍物及原有苗木等一切因素，应充分考虑在整治改造方案内。投标人在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。

## （2）整治改造期间临时设施搭设和用料堆放场地：本项目施工期间临时设施搭设和施工用料堆放场地，由投标人根据本项目具体情况结合施工方案自行确定，但不得影响周边单位及市民的正常办公、出行，需注意沿街界面干净整洁。投标人在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。成交后，采购人有权根据现场情况统一安排调整，未经采购人同意中标供应商不得随意搭建临时设施。

## （3）生活临时设施：现场不得搭设临时生活设施。

## （4）现场安全文明管理：现场整治改造期间应做到有关文明安全管理的规定，避免影响居民生活的扬尘、噪音及污染，并做到有效控制，投标人在编制投标方案时要充分考虑，并计入总报价闭口包干。

## 3.2.2 项目苗木、材料、制品的供应、运输、保护

## （1）采购人保留供应材料或指定材料的权利。

## （2）整治改造所用的各种材料、成品、半成品、苗木都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等需注明提供品牌、厂商，并有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。

## （3）投标人所采购的材料设备不能满足采购人认可的质量要求时，经双方协商处理。

## （4）植株应小心包裹、运送、拿放，以确保不受损伤。在栽种前除坏死部分外可进行适当修剪，不得用有可能导致树皮破损、断枝或损坏树形的方式弄弯、捆、缚苗木。

## （5）若植株不处于休眠状态，要在运送前根据供应商建议在叶面上喷洒防脱水剂。

## （6）任何对根系、茎干、枝叶不宜的保护措施都可能导致植株被淘汰。所有苗木在运输和储存期间均应保护湿润，不可将苗木置于工地两天以上而不栽种。

## （7）避免持枝干抬举或移动苗木。

## （8）在装卸苗木时须小心，以防枝干、根系受损伤，受损的苗木应被淘汰。

## 3.2.3 整治改造质量要求

## （1）本项目中的绿化项目的质量达到《园林绿化工程施工质量验收规范》（DGTJ08-701-2008）的合格等级及以上（含合格）标准并一次验收通过。

## （2）本绿化种植项目要求供应的乔木、花、灌木都须无病虫害，未受污染和损伤，植株应分枝良好、根系旺盛，每株植物的根系应主根、次根比例适宜。

## （3）要求严格按照绿化施工规范施工，种植上木时应先清除房地基垃圾，所有种植区域进行必要的表层换土。

## （4）要求每株乔木视土壤情况更换种植好土，种植土应根据植物对酸碱度的不同需求局部进行改良；应选用优质的种植土。项目涉及营养土约260m³，种植土回填需满足设计要求。

## （5）每株乔木应做好规范支撑，牢固、美观、整齐。落叶乔木需保留三级以上叉枝（杉类除外），常绿乔木需全冠种植，保持树冠完整，切忌“杀头”处理。

## （6）种植时应避开各种地下管线，按规范要求确保树木与管线的最小距离。

## （7）绿地内除种植乔木外，还应种植花卉或草坪，不能有土面裸露，同时要保证种植密度以确保近期的景观效果。

## （8）中标供应商对本项目的整治改造质量负全面责任。要求竣工及移交时一次验收合格率100%、苗木成活率100%，并且长势良好；并按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，成活率养护期为竣工验收后的一年。

## （9）园林栽植土必须具有满足园林栽植植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。严禁建筑垃圾和有害物质混入。

## （10）粘土、砂土等应根据栽植土质量要求进行改良后方可栽植。

## （11）栽植喜酸性植物的土壤，pH值必须控制在小于等于7.8，无石灰反应。裸根种苗一经挖起应扶土保护，并将其根部埋置于可保持湿润之材料中，加水以保持根部湿润直至栽培；已栽或未栽种植物应加以保护以免干枯，如松针、麦草、锯末或树皮碎皮以麻袋、帆布、塑料布、其他织物或用其他覆盖物，储存的植物每隔适当时间应喷水以维持根部湿润。

## （12）本项目所用绿化种植土、营养土质量应符合现行有效国家/行业标准（如CJJ 82《园林绿化工程土壤检测技术规程》、GB 15618《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》等文件要求规定），所有种植土、营养土进场并卸载至指定卸点前必须委托土壤检测单位进行检测，检测未达规定要求，应对土壤进行改良，改良后重新检测直至达到规定要求，并提供土壤检测合格证。其一切检测费用均应包括在投标总报价中（须在合同中确定）。营养土、种植土均要提供检测合格报告（在报价清单特征描述中注明，包含该检测费）。

## （13）项目完成时应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标供应商原因质量达不到自报项目质量等级标准者，中标供应商承担违约责任。投标人也可在投标文件中自报质量违约的处罚标准，以资竞争。质量违约金在项目结算时由采购人直接在中标供应商应得的项目款中扣除。

## 3.3 安全文明作业及应急处置要求

## 3.3.1 现场安全文明措施与要求

## 中标供应商应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

## （1）供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

## （2）建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

## （3）建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

## （4）凡占用机动车道进行的项目作业，必须按照规范要求设置维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；施工人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

## （5）进入作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

## （6）严格执行JGJ/T 46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电项目所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设项目安全协会登记备案的进行配置。

## （7）如过程中发生重特大安全事故，中标供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报建设单位。

## （8）创建文明工地，做到工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将项目对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

## （9）开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

## 3.3.2 应急处置要求

## 中标供应商应结合项目实际，针对防台、防汛、防火、防震、突发事件处置、重大活动、迎检、信访等可能的事件制定有效可行的应急预案。

## 3.4 人员及设备要求

## 3.4.1 人员要求

## 供应商拟派的管理人员，实际以养护专业要求为准，供应商应根据项目特点，服务范围和服务要求，合理配备所需人员，并分配各岗点服务人数、安排班次，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者。未经采购人同意，中标供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

## 3.4.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 绿化相关专业中级及以上工程师 | 1 | 社保缴金证明、绿化相关专业工程师及以上 |  |  |
| 2 | 技术负责人 | 技术负责人 | 市政或绿化相关专业中级及以上工程师 | 1 | 社保缴金证明、绿化相关专业工程师及以上 |  |  |
| 3 | 其他专业技术人员 | 材料员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
|  |  | 质量员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员需提供开标前3个月内任意1个月在投标人的的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，投标人必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3 技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 专业名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护员 | 绿化工 |  | 2 | 社保缴金证明 |  |  |
| 2 | 巡查员 | / |  | 2 | 社保缴金证明 |  |  |
| 备注：1、表中人员1～2类人员需提供开标前3个月内任意1个月在投标人的的社保缴金证明。 |  |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 养护工 | / | 15 | 投标文件提供一线劳动力配备 |  |
| 备注：表中一线劳动力投标人可承诺在养护前配置到位。 |  |  |  |  |  |  |

## 3.4.4 设备要求

## 为提高工程质量和服务水平，中标供应商应采用机械化形式进行施工。本项目中设备要求（但不仅限于）详见下表。

机械设备配置表

| 设备名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视车 |  | 自有或租赁 | 1辆 |  |  |
| 绿篱机 |  | 自有或租赁 | 4台 |  |  |
| 割灌机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 树木削枝机 |  | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 背式吹风机 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 水泵 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 挖土机 | 60型或150型 | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 吊机 | 8T或25T | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 发电机 | 5-30KW | 自有或租赁 | 1台 |  |  |
| 配电箱 |  | 自有或租赁 | 2台 |  |  |
| 切割机 |  | 自有或租赁 | 3台 |  |  |
| 应急设备及物资 |  | 投标人自报 |  |  |  |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人可提供（如购买发票、租赁合同等原件及复印件）等相关证明材料复印件。若无或者不完整，应当提供成交后5天内补齐以上机械承诺，否则采购人有权不签订合同。

## 四、主要设施量清单

## 本项目主要工程量如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 综合单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 1601.22 |  |  |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 105 |  |  |  |
| 3 | 土方外弃 | m3 | 1496.22 |  |  |  |
| 4 | 整理绿化用地及场地平整 | m2 | 2449.35 |  |  |  |
| 5 | 回填种植土 | m3 | 488 | 配方土回填含种植土、有机基质、腐熟有机肥料 |  |  |
| 二 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具拆除 | 套 | 71 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 2 | 水泵拆除 | 台 | 6 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 3 | 喷头、取水口、阀门拆除 | 个 | 23 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 4 | 导向牌移位 | 个 | 1 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 5 | 配电箱拆除 | 个 | 5 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 6 | 景观石拆除 | 块 | 4 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 7 | 地面铺装拆除 | m2 | 254.05 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 8 | 卵石排水拆除(300宽) | m | 176.50 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 9 | 钢筋混凝土挡土墙拆除 | m3 | 14.02 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 10 | 喷泉结构钢筋混凝土拆除 | m3 | 32.16 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 11 | 现状雨水口拆除 | 座 | 12.00 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 12 | DN300雨水管拆除 | m | 34.46 | 拆除及垃圾清理外运 |  |  |
| 三 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双杆乌桕 | 株 | 1 | -/1200/750-800，地笼苗 |  |  |
| 2 | 乌桕A | 株 | 2 | 30-32/1200/750-800，地笼苗 |  |  |
| 3 | 乌桕B | 株 | 3 | 26-28/900-950/600-650，地笼苗 |  |  |
| 4 | 乌桕C | 株 | 7 | 18-20/750-800/550-600，地笼苗 |  |  |
| 5 | 香樟 | 株 | 2 | 26-28/800-850/550-600，地笼苗 |  |  |
| 6 | 北极熊”圆锥绣球 | 株 | 3 | -/150/爆盆，16株/平方 |  |  |
| 7 | “青柠”圆锥绣球 | 株 | 4 | -/80-100/爆盆，16株/平方 |  |  |
| 8 | “香草草莓”圆锥绣球 | 株 | 4 | -/80-100/爆盆，16盆/平方 |  |  |
| 9 | 大花绣球 | m2 | 260 | -/35-40/爆盆,16盆/平方，二加仑盆苗，蓝色60%、粉色20%、白色10%、绿色10% |  |  |
| 10 | 炭烧松树皮覆盖物 | m2 | 100 | 粒径3-5cm，花镜空隙间露土处，原木色，满填不露土，铺设厚度5cm |  |  |
| 11 | 果岭草 | m2 | 713 | 满铺，草卷，铺设厚度3cm中颗粒黄沙 |  |  |
| 四 | 景观工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石材铺装 | m2 | 1038.41 | 18厚仿芝麻灰/芝麻黑花岗岩PC砖火烧水洗面 40厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 100厚C25钢筋混凝士,内配φ10@200钢筋单层双向 100厚碎石垫层 素土夯实夯实度≥94% 具体做法详见图纸 |  |  |
| 2 | 水洗石铺装 | m2 | 258.5 | 30厚φ2~3mm浅灰色水洗石,白色水泥 100厚C25钢筋混凝土,内配φ10@200钢筋单层双向 100厚碎石垫层 素土夯实夯实度≥94% 具体做法详见图纸 |  |  |
| 3 | 旱喷 | m2 | 29.83 | 素土夯实,夯实系数>0.94 100mm厚碎石垫层 100mm厚C20混凝土垫层 150厚C30P6钢筋混凝土结构，C10@150双层双向钢筋 砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 JS防水涂料三遍 40宽线性排水沟 万能支撑器 10厚600x600热镀锌钢板，泵坑盖板,表面打孔 不锈钢隐形装饰井盖 60厚芝麻灰花岗岩火烧水洗面，按圆弧切割 具体做法详见图纸 |  |  |
| 4 | 水净化井 | 座 | 2 | 素土夯实,夯实系数>0.94 100mm厚碎石垫层 100mm厚C20混凝土 150厚C25P6钢筋混凝土结构，C10@150双层双向钢筋 20厚1:3水泥砂浆，1.5厚单组份聚氨酯防水层 不锈钢隐形装饰井盖 具体做法详见图纸 |  |  |
| 5 | 雕塑基础 | 项 | 1 | 素土夯实,夯实系数>0.94 200mm厚碎石垫层 200mm厚C20混凝土垫层 500厚C30P6钢筋混凝土基础，C12@100双层双向钢筋 20厚1000x1000热镀锌预埋钢板φ8锚角固定L=400 具体做法详见图纸 |  |  |
| 6 | 水景花池 | m2 | 188.42 | 素土夯实,夯实系数>0.94 100mm厚碎石垫层 100mm厚C20混凝土垫层 C30P6钢筋混凝土结构C10@150双层双向钢筋 30厚水泥砂浆,JS防水涂料刷三遍 30*30热镀锌矩管、5厚热镀锌角钢 不锈钢线性水沟 5厚原色拉丝面不锈钢止水钢板 5厚不锈钢定制水槽 1.2厚15宽原色拉丝面不锈钢弯折包边 4厚亚光面原色不锈钢检修口隐形盖板 60厚安哥拉黑花岗岩 光面拉槽板，尺寸二次排版,按型切割 30厚粒径2~3mm浅灰色水洗石,白色水泥、20厚1:2水泥砂浆 具体做法详见图纸 按投影面积计算 |  |  |
| 7 | 花池 | m | 237.18 | 素土夯实,夯实系数>0.94 100厚碎石垫层 100厚C20混凝土垫层 M10水泥砂浆砌筑MU10砖 C25钢筋混凝土，C10@150双层双向钢筋 线性排水沟 20厚1:2水泥砂浆，接种植侧20厚防水砂浆 20厚φ2~3mm浅灰色水洗石,白色水泥 具体做法详见图纸 |  |  |
| 五 | 景观照明及智能化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电力电缆 vv-2*4 | m | 389.85 | 电力电缆 vv-2*4 采用0.6/1.0KV-YJV电力电缆 穿PE穿线管埋地敷设 |  |  |
| 1.2 | 电力电缆 YJV-3*4 | m | 1446.02 | 电力电缆 YJV-3*4 采用0.6/1.0KV-YJV电力电缆 穿PE穿线管埋地敷设 |  |  |
| 1.3 | 电力电缆 YJV-4*6 | m | 61.44 | 电力电缆 YJV-4*6 采用0.6/1.0KV-YJV电力电缆 穿PE穿线管埋地敷设 |  |  |
| 1.4 | 电力电缆 YJV-5*16 | m | 206.59 | 电力电缆 YJV-5*16 采用0.6/1.0KV-YJV电力电缆 穿sc穿线管埋地敷设 |  |  |
| 1.5 | 配管 PC32 | m | 1422.20 | 管沟土方开挖、回填、线管预埋 |  |  |
| 1.6 | 配管 PC40 | m | 314.23 | 管沟土方开挖、回填、线管预埋 |  |  |
| 1.7 | 景观照明配电箱 AL1 | 台 | 1.00 | 景观照明配电箱 AL1 材质：不锈钢IP65 箱体尺寸由厂家定制 落地混凝土支墩离地200安装 |  |  |
| 1.8 | 庭院柱灯 | 套 | 2.00 | 1×50w LED(色温:3000k，)H=4m，专业厂家定制 |  |  |
| 1.9 | 二合一庭院柱灯 | 套 | 2.00 | 1×50w LED(色温:3000k)，H=4m，专业厂家定制 |  |  |
| 1.10 | 插泥灯 | 套 | 46.00 | 1×18w LED(色温:3000k) ，插泥安装，乔木投光照明 |  |  |
| 1.11 | 星光萤火虫 | 套 | 5.00 | 1×14w LED(色温:6000k) ，绑树安装，离地4M 照射草坪 |  |  |
| 1.12 | 小型地埋灯 | 套 | 83.00 | 1w LED地埋灯(附磨砂玻璃)，埋地安装，铺装或木平台装饰照明 |  |  |
| 1.13 | 变压器 | 套 | 4.00 | 0.1kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.14 | 变压器 | 套 | 1.00 | 0.4kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.15 | 变压器 | 套 | 2.00 | 0.5kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.16 | 变压器 | 套 | 4.00 | 0.6kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.17 | 变压器 | 套 | 3.00 | 1.0kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.18 | 变压器 | 套 | 4.00 | 1.2kW设备坑内安装 |  |  |
| 1.19 | 环形水下灯 | 套 | 22.00 | LED 1w×12 DC12V(色温:3000k)，涌泉泛光照明 |  |  |
| 1.20 | LED灯带 | m | 227.72 | 贴片式LED灯带 9w/m DC24V，轮廓照明 |  |  |
| 1.21 | LED水下灯带 | m | 73.81 | 贴片式LED灯带 6w/m DC12V，水景轮廓照明 |  |  |
| 1.22 | 电缆手井 | 座 | 8.00 | 详见做法大样图 |  |  |
| 1.23 | 室外防水插座 | 只 | 3.00 | IP65,成品室外防水插座,室外预留电源 |  |  |
| 1.24 | 系统调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能化-视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 前端主要设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 带云台球机 | 只 | 5.00 | 1、400万像素星光系列8寸网络高清高速智能球机 2、具备人脸、人体抓拍并关联输出功能 3、支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持35114加密。 4、传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 5、最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 6、宽动态: 120dB超宽动态 7、焦距: 6-192mm，32倍光学变倍 8、红外照射距离: 200m，防补光过曝: 支持 采购的时候每个摄像头要包含一个电源 |  |  |
| 2.1.2 | 避雷器二合一 | 个 | 5.00 | 适用于12V的工作电压，持续工作电压为40VAC。标称通流容量10.5kA，最大通流容量为20kA。支持10Mbps的传输频率，插入损耗小于0.2dB，特性阻抗为75Ω。限制电压为60VAC，20VAC，20VAC，接口类型为2PBNC和2P，屏蔽金属外壳 |  |  |
| 2.1.3 | 监控立杆 | 根 | 3.00 | 3.5m（含基础浇筑、接地线、接地角钢） |  |  |
| 2.1.4 | 室外设备箱 | 个 | 1.00 | 600*800*400室外防水不锈钢，包含空开、导轨、接地 |  |  |
| 2.2 | 传输主要设备 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 光纤收发器 | 套 | 1.00 | 1光一电光纤收发器 |  |  |
| 2.2.2 | 8口接入交换机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2.2.3 | 16口核心交换机 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2.3 | 监控中心主要设备 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 8路存储数字硬盘录像机（四盘位） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 2.3.2 | 6T硬盘 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 2.3.3 | 综合管理平台（免费） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 2.3.4 | 电脑客户端 | 台 | 1.00 | (I5-8G-1T-集显) |  |  |
| 2.3.5 | 高清线 | 根 | 1.00 | HDMI跳线5m |  |  |
| 2.3.6 | 42U机柜 | 台 | 1.00 | 600*800*2000 |  |  |
| 2.3.7 | 4芯铠装单模光纤 | 米 | 200.00 | 外护套材料：聚乙烯（PE） 结构：采用中心管式 光缆外径：8.3±0.5mm 光缆加强件：两根夹带平行高强度磷化钢丝 钢丝直径：1.0±0.1mm 铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 松套管材质：PBT 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 芯数：2-12芯 光纤类型：OS2单模光纤 衰减系数：@1310nm≤0.36dB/km；@1550≤0.22dB/km 敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、槽道、电缆沟可用 |  |  |
| 2.3.8 | 4口熔接盒 | 对 | 1.00 | 可安装SC/LC/ST/FC光纤耦合器，安装LC双工耦合器最大支持16芯 安装方式：室内壁挂式或固定式安装 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 光纤终端盒材质： 冷轧钢板 板材厚度：0.8±0.1m 颜色：黑色 尺寸：8口：宽136x深282x高49mm(±2mm) 安装口卡接：通用型 使用温度：-20～70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） |  |  |
| 2.3.9 | LC-LC双芯光纤跳线 | 条 | 2.00 | 连接器插针类型：陶瓷氧化锆 插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC 插针端面：UPC端面 品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 最大插入损耗：≤0.35dB/每接口 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.20dB 回波损耗 PC≥45，UPC ≥ 50dB； 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2*2.0mm（双芯） 护套材质：PVC |  |  |
| 2.3.10 | 单模光纤尾纤 | 条 | 4.00 |  |  |  |
| 2.3.11 | LC双工光纤耦合器 | 条 | 8.00 | 连接器类型：LC-LC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 插入损耗：≤0.1dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 回波损耗 ＞50 dB 拔插次数：≥1500次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ |  |  |
| 2.3.12 | 光纤熔接 | 芯 | 8.00 | 护套材质：PVC 护套颜色：灰色 电缆外径：5.9±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.01±0.05mm 绝缘材料 HDPE（实心聚烯烃） 带撕裂绳含有十字骨架 芯数：4对8芯 单根导体最大电阻≤7.6Ω/100m 特性阻抗 100±15Ω 绝缘电阻 ≧5000MΩ/km 线对直流电阻不平衡 ≤2.5% 工作电容 ≤5.6nF/100m |  |  |
| 2.3.13 | 六类非屏蔽四对双绞线 | 米 | 250.00 | HSYV-6 4x2x0.57 |  |  |
| 2.3.14 | 监控电源线 | 米 | 250.00 | RVV2*1.0 |  |  |
| 2.3.15 | 电源线缆 | 米 | 400.00 | RVV3*2.5 |  |  |
| 2.3.16 | SC管 | 米 | 50.00 | SC25 |  |  |
| 2.3.17 | SC管 | 米 | 330.00 | SC50 |  |  |
| 2.3.18 | 手井 | 套 | 6.00 | 600*600*1000 |  |  |
| 3 | 智能化-背景音乐 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 控制主机 | 台 | 1.00 | 技术规格 1.设备尺寸（W×D×H）：484×339.5×353.5mm 2.设备重量：18.40kg 3.设备系统音频信号失真度：1kHz＜0.5% 4.设备系统音频信号信噪比：LINE:70dB；MIC:60dB 5.设备系统音频信号标准输出电平：0dBV 6.设备系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV； MIC:5mV 7.设备电源：输入电压:AC100V-240V |  |  |
| 3.1.2 | 数字化IP-ZW网络广播客户端管理软件 | 套 | 1.00 | 技术规格 1.系统支持终端明细导出功能 2.系统支持音频终端外控电源管理功能 3.系统支持管理节目库资源功能 4.系统支持多种呼叫策略功能，5.系统支持对终端进行远程固件升级 6.系统支持对接高精准基于GPS的定时系统 7.系统支持电子地图功能 - 系统支持SIP广播进行分区广播或全区广播功能； - 系统支撑各音频终端的运行。 10.系统提供全双工语音数据交换功能， - 系统扩展支持电话广播功能 13.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议 14.系统支持显示屏任务功能，设置LED显示屏信息发布功能。支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。 15.系统支持设置广播超时自动挂断和对讲超时自动挂断功能 |  |  |
| 3.1.3 | 寻呼话筒 | 台 | 1.00 | 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm 30.净重：1.2kg |  |  |
| 3.2 | 前端设备 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | IP网络功放终端 | 台 | 1.00 | 技术规格 1.设备重量：6.9kg 2.设备信噪比：＞65dB 3.设备谐波失真：≤1% 4.设备输入电源：~220V 50Hz 5.设备频率响应：80Hz～16kHz +1/-3dB 6.设备尺寸：484 x 346 x 88mm 7.设备保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 8.设备自带1路100V定压功率备份输入接口：可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统 9.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 |  |  |
| 3.2.2 | 音频光端机 | 对 | 1.00 |  |  |  |
| 3.2.3 | 音柱 | 只 | 5.00 | 1.功率(100V)：15W, 30W 2.功率(70V)：7.5W, 15W 3.频率响应：120Hz-16KHz 4.灵敏度：96dB 5.喇叭单元：5.5″ 6.防护等级：IP66 7.安装尺寸(mm)：300mm 8.重量：3.65Kg 9.尺寸（mm）：255×270×210 10.材料：有机树脂 |  |  |
| 3.3 | 管线 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 音频连接线 | 根 | 2.00 | 音频跳线：RCA莲花-RCA莲花(1.8m) |  |  |
| 3.3.2 | 音频连接线 | 根 | 1.00 | 音频跳线：3.5mm接线头-双RCA莲花(1.8m) |  |  |
| 3.3.3 | 网线跳线 | 根 | 2.00 | CAT6 |  |  |
| 3.3.4 | 线材 | 米 | 322.00 | RVS2*1.5 |  |  |
| 六 | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 景观排水工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | HDPE双壁波纹管 DN300 10KN/m2 | m | 277.57 | 管沟土方开挖、管道预埋、粗砂细砂回填、原土回填、余土外运 |  |  |
| 1.2 | 软式透水管 DN100 | m | 485.11 | 管沟土方开挖、管道预埋、粗砂细砂回填、原土回填、余土外运 |  |  |
| 1.3 | 强排管 de32 PE管 | m | 11.94 | 管沟土方开挖、管道预埋、粗砂细砂回填、原土回填、余土外运 |  |  |
| 1.4 | 300缝隙排水沟检修口 | 座 | 15.00 | 详见图纸 |  |  |
| 1.5 | 二合一300缝隙排水沟检修口 | 座 | 4.00 | 详见图纸 |  |  |
| 1.6 | 阀门井 | 座 | 4.00 | 详见05S502P16 |  |  |
| 2 | 景观给水工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水景一（旱喷） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 低压潜水泵 | 台 | 6 | 4SP20-16 |  |  |
| 2.1.2 | 低压潜水泵 | 台 | 1 | 4SP28-18 |  |  |
| 2.1.3 | 强排泵 | 台 | 1 | WXQS10-10-0.55 DC24V |  |  |
| 2.1.4 | 净化设备 | 台 | 2 | 详见图纸 |  |  |
| 2.1.5 | 投药器 | 台 | 1 | 详见图纸 |  |  |
| 2.1.6 | 玉柱喷头 | 套 | 22 | yz-DN25铜制 |  |  |
| 2.1.7 | 闸阀 | 个 | 7 | DN65不锈钢 |  |  |
| 2.1.8 | 止回阀 | 个 | 7 | DN65不锈钢 |  |  |
| 2.1.9 | 闸阀 | 个 | 7 | DN32不锈钢 |  |  |
| 2.1.10 | PE给水管 | m | 77 | DN65PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.1.11 | PE给水管 | m | 20 | DN25PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.1.12 | PE给水管 | m | 186 | De63PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.1.13 | 快速取水阀 | 个 | 4 | 雨鸟 |  |  |
| 2.1.14 | 闸阀井 | 座 | 5 | 详见图纸 |  |  |
| 2.1.15 | 水表井 | 座 | 1 | 详见图纸 |  |  |
| 2.1.16 | 水景系统调试 | 项 | 1 | 详见图纸 |  |  |
| 2.2 | 水景二（水景花池） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 潜水泵 | 台 | 4 | QS100-12-5.5 |  |  |
| 2.2.2 | 强排泵 | 台 | 1 | WXQS10-10-0.55 |  |  |
| 2.2.3 | 定制304不锈钢出水模块 | 套 | 181 | 300*153*360 |  |  |
| 2.2.4 | 净化设备 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.5 | 投药器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.2.6 | 闸阀 | 个 | 4 | DN150不锈钢 |  |  |
| 2.2.7 | 止回阀 | 个 | 4 | DN150不锈钢 |  |  |
| 2.2.8 | 闸阀 | 个 | 4 | DN32不锈钢 |  |  |
| 2.2.9 | PE给水管 | m | 55 | DN150 PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.2.10 | PE给水管 | m | 60 | DN100 PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.2.11 | PE给水管 | m | 10 | DN65 PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.2.12 | PE给水管 | m | 70 | DN25 PE给水管 公称压力不小于1.25Mpa |  |  |
| 2.2.13 | 闸阀 | 个 | 1 | De32不锈钢 |  |  |
| 2.2.14 | 止回阀 | 个 | 1 | De32不锈钢 |  |  |
| 2.2.15 | 闸阀 | 个 | 1 | De63不锈钢 |  |  |
| 2.2.16 | PE给水管 | m | 20 | De63 |  |  |
| 2.2.17 | PE给水管 | m | 20 | De32 |  |  |
| 2.2.18 | 水景系统调试 | 项 | 1 | 详见图纸 |  |  |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |

## 五、投标报价依据与要求

## 1. 报价依据

## 1.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的采购文件（包括提供的附件）、采购文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

## 1.2 磋商文件明确的整治范围、整治内容、整治期限、整治质量要求、整治标准及考核要求等。

## 1.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

## 1.4 本次采购工作量清单中所列工作量，作为投标的共同基础。

## 2. 报价要求

## 2.1 为准确投标报价，各投标人应详细了解项目现状以及各种可能存在的影响因素。各投标人在报价时要充分考虑在服务期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任后进行报价。

## 2.2 本采购文件明确的成交服务方式及其他投标人认为应考虑的各类影响报价因素也请在报价中统一考虑，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价。

## 2.3 采购文件中整治费用包括了服务期内完成本项目全部工作内容的报酬。其中包括了项目管理前期工作准备、设备设施与绿化整治工具的添置、使用及绿化整治所需耗材、苗木补植、人员开支、绿化整治产生垃圾处理、有关保险费用、与安全文明绿化整治相关的措施费、管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。投标报价必须是唯一的。

## 2.4 各投标人应充分考虑可能影响投标价格的各种因素。一旦成交，采购范围内的合同总价不做任何调整。

## 2.5 投标人报价中相应的各类安全文明措施费，人工工资、社会保障、福利、社会管理等各类费用应符合国家、地方相关管理部门的规定，并摊销在绿化整治单价中。

## 2.6 投标人提供的绿化整治及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

## 六、其他说明

## 1. 本项目仅面向中小企业采购。

## 2. ★供应商不得对《工作量清单》的子目、工作量数量进行缩减，否则视为实质性未响应。

## 3. 中标供应商应做好与周边道路、河道、防护绿地等已建、在建及拟建项目的协调工作。

## 4. 园林绿化工程项目的设计文件中应控制大树移栽的比例，改造项目应做好原有大树的保护。

## 5. 苗木质量实行三级管理制度：施工单位自查、监理单位监督检查、行业管理部门抽查检查。